| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» УТВЕРЖДЕН: Сейдуәлі А.С. _____________________________________ «________» ___________________2025 г. | ТОО "EcoProf KZ" УТВЕРЖДЕН: Директор Нуртаканова И.У. _____________________________________ «________» ___________________2025 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

производственного экологического контроля

для ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»,

расположенного по адресу:

Карагандинская область, г. Шахтинск,

ул. Индустриальная, д.38

на период 2026–2035 гг.

2025

Заказчик проекта:

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»

Юридический адрес организации:

Карагандинская область, г. Шахтинск, ул. Индустриальная, д.38

Фактический адрес организации:

Карагандинская область, г. Шахтинск, ул. Индустриальная, д.38

Организация - разработчик проекта:

ТОО “EcoProf KZ”

Лицензия на природоохранное проектирование и нормирование №02775P от 21.05.2024 г.

Юридический и почтовый адрес организации:

M01F2B4, РК, г. Караганда, ул. Аманжолова, д. 17/3, н.п. 1

Контактные данные:

тел.:  +7 7212 41 61 91

моб.: +7 771 044 27 77

e-mail: info@ecoprofkz.kz

ecoprofkz.kz

Список исполнителей

| Должность | Подпись | Ф.И.О |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, ведущий инженер-эколог |  | Супхалеев Б.К. |
| Начальник проектного отдела |  | Кустова Л.С. |

# Аннотация

Настоящая программа производственного экологического контроля (ПЭК) разработана для ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», расположенной по адресу: Карагандинская область, г. Шахтинск, ул. Индустриальная, д.38 на период с 2026-2035 гг.

Программа разработана ТОО «EcoProf KZ». Правом работ в области экологии является Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02775P от 21.05.2024 г., выданная Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (Приложение 1).

Согласно Решению РГУ "Департамент экологии по Карагандинской области" от «31» август 2021 г. по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, объект отнесен к 1 категории.

Согласно КР ДСМ-2, Раздел 14, Примечание: пункт 1 – «При установлении минимальной величины СЗЗ от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал/ч, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации над поверхностью земли», на основе расчетов по определению санитарно-защитной зоны, СЗЗ расчетным методом установлено в 500 м.

Программа производственного экологического контроля разработана согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан и «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

При проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан:

1)	соблюдать программу производственного экологического контроля;

2)	реализовывать условия программы производственного экологического контроля и представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного экологического контроля;

4)	создать службу производственного экологического контроля либо назначить работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля;

5)	следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество получаемых данных;

6)	систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;

7)	представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;

8)	в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля;

9)	обеспечивать доступ общественности к программам производственного экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому контролю;

10)	по требованию государственных экологических инспекторов представлять документацию, результаты анализов, исходные и иные материалы производственного экологического контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	3

СОДЕРЖАНИЕ	4

Список таблиц	4

Список приложений	4

Таблица 1 – Общие сведения о предприятии	6

Таблица 2 – Информация по отходам производства и потребления	7

Таблица 3 – Общие сведения об источниках выбросов	9

Таблица 4 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	10

Таблица 5 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом на 2026-2035гг.	13

Таблица 6 – Сведения о газовом мониторинге	22

Таблица 7 – Сведения по сбросу сточных вод	23

Таблица 8 – План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	24

Таблица 9 – График мониторинга воздействия на водном объекте	28

Таблица 10 – Мониторинг уровня загрязнения почвы	35

Таблица 11 – План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства	37

Список использованной литературы	38

Приложения	39

Приложение 1 – Государственная лицензия и приложение к государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды	40

# Таблица 1 – Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов) | Месторасположение, координаты | Бизнес идентификационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД) | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | 352810000 | Карагандинская область, г. Шахтинск, ул. Индустриальная, д.38 49°42'16.46"С, 72°33'7.42"В | БИН 130640005593 | 35301 | Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии; производство электроэнергии, реализация электрической энергии с шин | Карагандинская область, г. Шахтинск, ул. Индустриальная, д.38 | I категория 141,6 Гкал/час, 18 МВт |

# Таблица 2 – Информация по отходам производства и потребления

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| Твердые бытовые отходы | код 20 03 99 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Обтирочный материал загрязненный маслами | код 16 07 08* | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Огарки сварочных электродов | код 12 01 13 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая | код 12 01 02 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отработанные воздушные фильтры | код 15 02 03 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы | код 20 01 21* | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отходы цветных металлов | код 19 12 03 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отходы РТИ | код 19 12 04 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Строительный мусор | код 17 01 07 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Лом черных металлов | код 19 12 02 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отходы деревообработки | код 20 03 03 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отработанные масла | код 13 02 08* | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отработанные масляные фильтры | код 16 01 07* | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отработанные аккумуляторные батареи | код 16 06 01* | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отработанные шины | код 16 01 03 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отходы обмуровки оборудования и изоляции трубопроводов | код 17 06 04 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Древесные опилки, загрязненные нефтепродуктами | код 03 01 04* | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Золошлак | код 10 01 01 | Накопление в золоотвале |
| Нефтешлам от зачистки резервуаров | код 17 05 03* | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Тара из-под лакокрасочного материала | код 08 01 11* | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Тары из под химреагентов | код 15 01 11* | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Пластиковая тара из под ГСМ | код 15 01 10* | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Приборы измерительные | код 16 02 14 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отработанные лампы, не содержащие ртуть | код 20 01 36 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отходы СИЗ | код 15 02 03 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |
| Отходы медпункта | код 18 01 09 | Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации |

# Таблица 3 – Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 14 |
| 2 | Организованных, из них: | 4 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | 1 |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | отсутствует |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 1 |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 1 |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 3 |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | отсутствует |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | отсутствует |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 3 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 10 |

# Таблица 4 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименование площадки | Пректная мощность производства | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источ-ника выброса | местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ, согласно проекта | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | 141,6 Гкал/ч | Дымовая труба | 0001 | 49°42'16.46"С, 72°33'7.42"В | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1, 4 кварталы |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) |  |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |

# Таблица 5 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом на 2026-2035гг.

| Наименование площадки | Источник выброса |  | местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | Дымовая труба | 0001 | 49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) | Мазут |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | Труба | 0002 | 49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | Уголь |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | Крышной дефлектор | 0003 | 49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В | Пыль древесная (1039*) | Древесина, пиломатериал |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | Вытяжная труба | 0004 | 49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | Мазут |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | Разгрузка угля на склад | 6001 01 | 49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Уголь |
|  | Формирование угля на складе | 6001 02 |  |  |  |
|  | Сдувание с поверхности склада угля | 6001 03 |  |  |  |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | Закрытое разгрузочное устройство | 6002 | 49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Уголь |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | Резервуары хранения мазута | 6003 | 49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | Мазут |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | Сварочный генератор | 6004 01 | 49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ДТ |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |
|  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | Сварочные работы | 6004 02 | 49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В | диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115) | Электроды |
|  |  |  |  | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |
|  |  |  |  | Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330) |  |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |
|  |  |  |  | Никель оксид (в пересчете на никель) (420) |  |
|  |  |  |  | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) |  |
|  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |
|  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |
|  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | Металлообрабатывающие станки | 6005 | 49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В | Взвешенные частицы (116) | Металл |
|  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | Лакокрасочные работы | 6006 | 49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | Лакокрасочные материалы |
|  |  |  |  | Метилбензол (349) |  |
|  |  |  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |
|  |  |  |  | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  |
|  |  |  |  | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |
|  |  |  |  | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |
|  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |
|  |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | Дробилка камня (самодельная) | 6007 | 49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Камень |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | Разгрузка мазута | 6008 | 49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | Мазут |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | Конвейерная лента | 6009 | 49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | Уголь |
| ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | Хим. лаборатория | 6010 | 49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) | Реагенты |
|  |  |  |  | Азотная кислота (5) |  |
|  |  |  |  | Аммиак (32) |  |
|  |  |  |  | Серная кислота (517) |  |

# Таблица 6 – Сведения о газовом мониторинге

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отсутствуют * *В соответствии с п. 5 ст. 355 Экологического кодекса Республики Казахстан газовый мониторинг проводится операторами полигонов твердых бытовых отходов. ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» не является оператором полигона твердых бытовых отходов, на основании чего газовый мониторинг – не проводится. |  |  |  |  |  |

# Таблица 7 – Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отсутствуют** ** В соответствии с проектными решениями сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности – не предусмотрен, на основании изложенного мониторинг сточных вод – не проводится. |  |  |  |  |

# Таблица 8 – План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| т. 1 Север СЗЗ | Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид Сера диоксид Пыль неорганическая %: 70-20 | 1 раз/квартал | - | Аккредитованная лаборатория | ГОСТ 17.2.6.01-86 СТ РК 2.302-2021, МВИ 4215-006-56591409-2009 |
| т. 2 Запад СЗЗ | Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид Сера диоксид Пыль неорганическая %: 70-20 | 1 раз/квартал | - | Аккредитованная лаборатория | ГОСТ 17.2.6.01-86 СТ РК 2.302-2021, МВИ 4215-006-56591409-2009 |
| т. 3 Юг СЗЗ | Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид Сера диоксид Пыль неорганическая %: 70-20 | 1 раз/квартал | - | Аккредитованная лаборатория | ГОСТ 17.2.6.01-86 СТ РК 2.302-2021, МВИ 4215-006-56591409-2009 |
| т. 4 Восток СЗЗ | Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид Сера диоксид Пыль неорганическая %: 70-20 | 1 раз/квартал | - | Аккредитованная лаборатория | ГОСТ 17.2.6.01-86 СТ РК 2.302-2021, МВИ 4215-006-56591409-2009 |

# Таблица 9 – График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ | Наименование контролируемых показателей | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3) | Периодичность | Методика анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Створ на реке Тен-Тек 1 проба в 500м от ТЭЦ, Естественный водоём – 1 проба, | Бериллий | Не норм. | 1 раз в год (II квартал) | Потенциометрический, фотометрический, флуориметрический, АЭС ИСП, атомно-абсорбционный. |
| 2 |  | Ванадий | Не норм. |  |  |
| 3 |  | Марганец | Не норм. |  |  |
| 4 |  | Молибден | Не норм. |  |  |
| 5 |  | Стронций | Не норм. |  |  |
| 6 |  | Титан | Не норм. |  |  |
| 7 |  | Кадмий | Не норм. |  |  |
| 8 |  | Алюминий | Не норм. |  |  |
| 9 |  | Фтор | Не норм. |  |  |
| 1 | Подземные воды: Золоотвал – 1 проба, Скважина №1 – 1 проба, Скважина №2 – 1 проба | Бериллий | Не норм. | 1 раз в год (II квартал) | Потенциометрический, фотометрический, флуориметрический, АЭС ИСП, атомно-абсорбционный |
| 2 |  | Ванадий | Не норм. |  |  |
| 3 |  | Марганец | Не норм. |  |  |
| 4 |  | Молибден | Не норм. |  |  |
| 5 |  | Стронций | Не норм. |  |  |
| 6 |  | Титан | Не норм. |  |  |
| 7 |  | Кадмий | Не норм. |  |  |
| 8 |  | Алюминий | Не норм. |  |  |
| 9 |  | Фтор | Не норм. |  |  |

# Таблица 10 – Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Золошлак – 1 проба | Бериллий | Не норм. | 1 раз в год (III квартал) | Потенциометрический, фотометрический, флуориметрический, АЭС ИСП, атомно-абсорбционный |
|  | Ванадий | Не норм. |  |  |
|  | Марганец | Не норм. |  |  |
|  | Молибден | Не норм. |  |  |
|  | Стронций | Не норм. |  |  |
|  | Титан | Не норм. |  |  |
|  | Кадмий | Не норм. |  |  |
|  | Алюминий | Не норм. |  |  |
|  | Фтор | Не норм. |  |  |
| На границе СЗЗ – 4 проба | Бериллий | Не норм. | 1 раз в год (III квартал) | Потенциометрический, фотометрический, флуориметрический, АЭС ИСП, атомно-абсорбционный |
|  | Ванадий | Не норм. |  |  |
|  | Марганец | Не норм. |  |  |
|  | Молибден | Не норм. |  |  |
|  | Стронций | Не норм. |  |  |
|  | Титан | Не норм. |  |  |
|  | Кадмий | Не норм. |  |  |
|  | Алюминий | Не норм. |  |  |
|  | Фтор | Не норм. |  |  |

# Таблица 11 – План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделение предприятия | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. выполнение комплексного плана природоохранных мероприятий | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 2. соблюдение санитарно-гигиенических норм содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений, на пром. площадке и территории санитарно-защитной зоны | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 3. эффективность работы пылегазоулавливающих систем | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 4. эффективность локальных и общезаводских систем по очистке и обезвреживанию сточных вод | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 5. соблюдение регламентных норм хранения и наполнения жидких и твердых отходов производства | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 6. соблюдение установленных требованиями по охране природы за составом и количеством сточных вод, годовых выбросов, твердых и жидких отходов | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 7. за использование земельных ресурсов, за соблюдение удельных норм водопотребления и водоотведения и выбросов вредных веществ в атмосферу | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 8. проводить систематический анализ результатов деятельности предприятия, а также отдельных цехов и подразделений в области пром. санитарии и охраны окружающей среды | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |
| 9. осуществлять оперативный контроль при залповых выбросах вредных веществ в атмосферу и водоемы с немедленным уведомлением руководства филиала для принятия мер по устранению, и соответствующих служб санэпиднадзора, территориального органа в области охраны окружающей среды, управление по ЧС и промышленной безопасности. | Отдел охраны ОС | Ежемесячно |

# Список использованной литературы

- Экологический Кодекс РК, от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

- «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 208 «Об утверждении Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля»

- Правила разработки программы управления отходами», утвержденные приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 09.08.2021 г. №318.

Приложения

Приложение 1 – Государственная лицензия и приложение к государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды