Нетехническое Резюме

Инициатор намечаемой деятельности – филиал УМГ «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия».

Юридический адрес РК, Мангистауская область, г.Актау, 12 микрорайон, здание 74/1.

Фактический адрес: РК, Мангистауская область, г.Актау, 12 микрорайон, здание 74.

БИН 081141004731.

Директор Джумабаев А.А.

Контакты 87015326997

E_mail: tekeeva@ica.kz

Основной ОКЭД: Эксплуатация магистральных газопроводов

Основной задачей УМГ «Актау» является прием газа в газотранспортную систему «Средняя Азия-Центр», «Окарем-Бейнеу» и обеспечение транзитной транспортировки природного газа, а также поставка для потребителей Мангистауской области РК.

В настоящее время УМГ «Актау» эксплуатирует магистральные газопроводы «Средняя Азия – Центр», «Окарем-Бейнеу», «Бейнеу-Жанаозен», «Жанаозен-Жетыбай-Актау», «Жетыбай-Курык» общей протяженностью 2344,742 км, газопроводы-отводы на автоматических газораспределительных станциях протяженностью 252,99 км, а также 37 АГРС для газоснабжения потребителей г. Актау и Мангистауской области.

В состав УМГ «Актау» входят 3 линейно-производственных управления (Жанаозенское ЛПУ, Бейнеуское ЛПУ, Опорненское ЛПУ) и 1 отдаленная промплощадка Жанаозенского ЛПУ.

Жанаозенское линейное производственное управление (Жанаозенский ЛПУ) входит в состав Управления магистральных газопроводов (УМГ) «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия».

Газ для транспортировки на КС «Жанаозен» поступает с месторождений Республики Туркменистан от ГП «Туркментрансгаз» по магистральному газопроводу (МГ) «Окарем- Бейнеу». Жанаозенское ЛПУ обслуживает МГ от границы Турменистана 527 км до 820 км.

В настоящее время, в связи с тем, что от ГП «Туркментрансгаз» природный газ не поступает, МГ «Окарем-Бейнеу» эксплуатируется в двух направлениях. При увеличении объема  газа со стороны Бекдаш, его транспортировка по МГ производится от Бекдаша на КС «Бейнеу». При уменьшении объемов транспортируемого газа со стороны Бекдаш, для покрытия    неравномерности    поступления     газа    в     г.     Актау    его     подача    по МГ «Окарем-Бейнеу» предусматривается со стороны ЛПУ «Бейнеу», т.е. в обратном направлении.

Объекты Жанаозенского ЛПУ дислоцируется на отдельно расположенных площадках:

Промплощадка №1 - Компрессорной станции (КС) «Жанаозен» предназначена для промежуточного поднятия давления транспортируемого газа по газопроводу Окарем-Бейнеу и расположена на 527-820 км трассы магистрального газопровода. Площадка расположена в г. Жанаозен Мангистауской области на расстоянии 10 км от промышленной части города, в юго-восточном направлении   к   пос.   Куланды.

Расстояние до Каспийского моря – 77,5 км.

Площадка №2 - Общежитие Жанаозенского ЛПУ. Расположено на расстоянии 1 км от компрессорной станции.

Расстояние до Каспийского моря – 76,5 км.

Ситуационная карта-схема района расположения общежития Жанаозенского ЛПУ представлена в Приложении 5.

Промышленная площадка №3. Расположены две АГРС: АГРС (тип АГРС 1/3 СПН) АО “КТО” и АГРС (тип АГРС 1/3) на с.«Сай-Утес». Промплощадка находится на расстоянии 1,3 км от поселка Сай-Утес, соседствующей промышленной зоны с близи площадки нет. Промплощадка располагается на расстояниях 818 и 819 км магистрального газопровода Туркменистан-Казахстан (Окарем-Бейнеу). Расстояние до Каспийского моря 200 км. Ситуационная карта-схема района расположения представлена в Приложении 5.

Промышленная площадка №4. АГРС (тип Кавказ-5) на с.Акшымырау- Кызан находится в Мангистауском районе Мангистауской области на расстоянии 1,4 км МГ «Окарем-Бейнеу» и 1,4 км западнее от поселка Сай-Утес. Расстояние до Каспийского моря 200 км. Ситуационная карта-схема района расположения в Приложении 5.

Промышленная площадка №5. АГРС (тип Кавказ-5) на с.Шолтобе-Уштаган располагается в Мангистауском районе Мангистауской области на расстоянии 12 км восточнее от поселка Сазды, это ближайшая жилая зона в округе, промышленной зоны в округе нет. Ситуационная карта-схема района расположения АГРС «Шолтобе-Уштаган» представлена в Приложении 5.

Линейная часть Жанаозенского ЛПУ представляет собой одну нитку МГ «Окарем-Бейнеу» диаметром 1020, 1220 мм и 2 ветки лупинга диаметром 1020 мм. Граница обслуживания магистрального газопровода Жанаозенского ЛПУ от 527 до 820 км.

К Жанаозенской ЛПУ относятся следующие строительные объекты:

Рабочий проект “Капитальный ремонт 1-нитки МГ «Бейнеу-Жанаозен» в Мангистауской области» (период эксплуатации) включающий следующие основные объекты:

1.	1-я нитка МГ «Бейнеу-Жанаозен» на участке 692-999.8 км. В состав Жанаозенский ЛПУ войдет только 1 пусковой комплекс. В состав 1-й нитки АГРС «Сай-Утес».

Предусмотренная АГРС представляет собой блочно-комплектное оборудование полной заводской готовности.

АГРС обеспечивает выполнение следующих основных функций:

-	очистку газа от капельной влаги и механических примесей;

-	подогрев газа;

-	измерение расхода газа с регистрацией по всему диапазону выходного давления;

-	редуцирование давления газа до заданного;

-	одоризация природного газа;

-	управление режимами работы технологического оборудования станции;

-	выдачу аварийного обобщенного сигнала при нарушениях режимов работы.

От границ магистрального газопровода и планируемых площадок располагаются следующие селитебные зоны:

- с западной стороны расположен п. Бейнеу на расстоянии 1,147 км;

- с северо-западной стороны расположена ст. Устюрт на расстоянии 2,127 км;

- с северо-западной стороны расположена ст. Сай-Отес на расстоянии 1,863 км;

- с западной стороны расположено с. Узень на расстоянии 2,051 км;

- с северо-западной стороны расположен г. Жанаозен на расстоянии 1,855 км;

- с юго-восточной стороны расположено с. Куланды на расстоянии 2,462 км.

От границы проектируемой АГРС селитебная зона располагается на расстоянии:

- с северо-западной стороны на расстоянии 1,466 км расположена ст. Сай-Отес.

Ближайшей ООПТ к объектам проектирования относится Карагие-Каракольский государственный (зоологический) заказник республиканского значения, расположенный на расстоянии около 9 км от с. Курык.

Расстояние до Каспийского моря 175 км, до р. Манаши 134 км.

На землях, отведенных под реализацию проекта «Капитальный ремонт 1-нитки МГ «Бейнеу-Жанаозен»» в ходе проведения археологической экспертизы, было выявлено 3 объекта ИКН, признанных памятниками археологии, в том числе (Приложение 8):

- Курагнный могильник РЖВ (объект №1, курганы №№ 1, 2, 3, 4);

- Одиночный курган РЖВ (объект №2, курганы № 5);

- Курганный могильник РЖВ (объект №3, курганы №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Полоса отвода земель нарушает охранную зону курганов №№ 1, 2, 3.

В целях обеспечения сохранности, необходимо соблюдать рекомендуемые мероприятия:

- проведение комплекса научно-исследовательских работ по полному научному изучению с последующим проведение историко-культурной экспертизы;

- соблюдение охранной зоны в размере 40 м от границ выявленных памятников археологии;

- в случае обнаружения остатков древних сооружений, артефактов, костей и иных признаков древней материальной культуры, необходимо остановить все строительные работы и сообщать о находках в местный исполнительный орган или в ТОО «Археологическая экспедиция».

Заключение археологической экспертизы согласовано ГУ «Мангистауский государственный историко-культурный заповедник» Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области» (письмо от 30 апреля 2021 года № 158), представлено в разделе ОВОС.

Все сопутствующие заключения по проекту ОВОС представлены в прикрепленном проекте ОВОС, прошедшем экспертизу РГП "Госэкспертиза".

«Строительство 2 нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен» в Мангистауской области» (период эксплуатации).

В состав объекта входят:

Линейная часть магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен» Ду1020 мм длиной 308 км;

Основное и вспомогательное оборудования и сооружений сопутствующие к магистральному газопроводу сопутствующие к магистральному газопроводу;

ВЛЭП;

Средства ЭХЗ.

Подключение вновь построенного магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен» к действующим магистральным газопроводам в районе с. Бейнеу и г. Жанаозен.

Дополнительное подключение газопроводов-отводов АГРС подключенные к действующему параллельно лежащему магистральному газопроводу «Окарем-Бейнеу».

Трасса 2-й нитки МГ «Бейнеу-Жанаозен» пересекает три административных района: Бейнеуский, Мангистауский и Каракиянский.

Для строительства МГ во временное пользование сроком 25 лет выделено – 409,4582 га, из них 386,5935 га – пастбища (копии правоустанавливающих документов на земельные участки представлены в Приложении 2).

От границ магистрального газопровода и планируемых площадок располагаются следующие селитебные  зоны:

- с западной стороны  расположен п. Бейнеу на расстоянии 1,147 км;

- с северо-западной стороны  расположена ст. Устюрт на расстоянии 2,127 км;

- с северо-западной стороны  расположена ст. Сай-Отес на расстоянии 1,863 км;

- с западной стороны  расположено с. Узень на расстоянии 2,051 км;

- с северо-западной стороны  расположен г. Жанаозен на расстоянии 1,855 км;

- с юго-восточной стороны  расположено с. Куланды на расстоянии 2,462 км.

Расстояние от 2 нитки до Каспийского моря составляет  63,3 км.

Ближайшей ООПТ к объектам проектирования относится Карагие-Каракольский государственный (зоологический) заказник республиканского значения, расположенный на расстоянии около 9 км от с. Курык.

Участок строительства объекта не относится к землям государственного лесного фонда и особо охраняемым природным территориям, растения и животные занесенные в Красную книгу Республики Казахстан отсутствуют.

Все сопутствующие согласования получены во время прохождения экспертизы в РГП "Госэкспертиза".

Рабочий проект «Реконструкция КС «Бейнеу» и КС «Жанаозен»» (период эксплуатации).

Информация с проекта «Оценка воздействия на окружающую среду рабочему проекту «Реконструкция КС «Бейнеу» и КС «Жанаозен» приведена на период эксплуатации.

КС «Бейнеу» входит в состав Бейнеуского ЛПУ и эксплуатируется в системе магистральных газопроводов Средняя Азия-Центр (САЦ) с 60-х годов прошлого века на участке  Бейнеу-Опорная и МГ Окайрем-Бейнеу.

Бейнеуское линейное производственное управление (Бейнеуское ЛПУ) входит в состав Управления магистральных газопроводов (УМГ) «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия».

КС «Бейнеу» расположена в Бейнеуском районе Мангистауской области Республики Казахстан, в северо-восточном направлении от административного центра Бейнеуского района, с.Бейнеу, Бейнеуского район, Мангистауской оласти и юго-западнее от ГИС «Бейнеу». Село Бейнеу является узловой железнодорожной станцией Республики Казахстан.

На промплощадке  КС «Бейнеу» находятся ЛПДС Бейнеу «Казтрансойл» (тип АГРС 3), ГРП Бейнеу (тип ТР–886) и АГРС с.Бейнеу (тип Кавказ–15), которые расположены на расстоянии 45 м от КС.

В НДВ Жанаозенское ЛПУ добавились только КС «Жанаозен».

КС «Жанаозен» входит в состав Жанаозенского линейного производственного управления (Жанаозенское ЛПУ) и входит в состав Управления магистральных газопроводов (УМГ) «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия».

КС «Жанаозен» расположена на 527-820 км от трассы магистрального газопровода, в г.Жанаозен Мангистауской области на расстоянии около 10 км от города в юго-восточном направлении к п. Куланды и предназначена для промежуточного поднятия давления транспортируемого газа по газопроводу Окайрем-Бейнеу.

Основным объектом компрессорной станции является компрессорный цех, в котором установлены газоперекачивающие агрегаты (ГПА) и вспомогательные системы, обеспечивающие эксплуатацию ГПА и другого оборудования КС.

Действующая КС «Жанаозен» расположена на 527-820 км от трассы магистрального газопровода, в г. Жанаозен Мангистауской области на расстоянии около 10 км от города в юго-восточном направлении к п. Куланды.

Расстояние до областного центра, г.Актау, 147 км. Сообщение с ним по автомобильной областного значения.

КС «Жанаозен» и реверсная линия КС «Жанаозен» будет размещена на расстоянии более 77,5 км от  берега Каспийского моря.

Действующие КС «Бейнеу» и КС «Жанаозен», а также проектируемая реверсная линия компрессорной станции «Жанаозен» с подключением от выходного шлейфа к действующему магистральному газопроводу Лупинг «Окайрем-Бейнеу» расположены за границей водоохранной зоны Каспийского моря, установленного размера 2000 м на территории районов п. Курык Мангистауской области.

Ближайшей ООПТ к КС «Жаназен» относится Кендерли-Каясанская государственная заповедная зона на расстоянии 3828 м.

На территории объектов реконструкции КС «Жанаозен» и строительства проектируемой реверсной линии КС «Жанаозен» согласно заключению Археологической экспедиции памятников истории и культуры не обнаружено.

Все сопутствующие согласования получены во время прохождения экспертизы в РГП "Госэкспертиза".

Лесов и сельскохозяйственных угодий вокруг площадок предприятия нет.

Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на площадке предприятия отсутствуют.

Категория и класс опасности объекта

В соответствии с Приложением 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года No 400-VI ЗРК объект относится ко II категории хозяйственной деятельности объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (Раздел 2. Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории, п.п. 7.13. транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов).

Рисунок 1.1 Карта месторасположения предприятия

1.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения.

Расчет проведен на УПРЗА ЭРА v 3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ТОО «Экологический центр проектирования».

Расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДК) проведен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». Алматы, 1997 г.

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае (в том числе при выборе земельного участка), с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (далее – фоновая концентрация)).

Санитарно-защитная зона установлена непосредственно от источников загрязнения атмосферы.

Минимальная нормативная  санитарно-защитная  зона  для  Жанаозенского  ЛПУ УМГ «Актау» принимается согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №378 от 04.12.2014 г. и составляет:

Минимальная   нормативная   санитарно-защитная   зона   для   Жанаозенского    ЛПУ УМГ «Актау» принимается согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №494 от 21.10.2013 г. и составляет:

-для компрессорной станции «Жанаозен» – 700 м;

-для котельной общежития Жанаозенского ЛПУ – 50 м;

-для линейной части газопровода минимальный разрыв 350 м по обе стороны газопровода;

- для АГРС (Промплощадки №3, №4, №5) – 300 м.

Объект относится к I классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов.

Предприятием была пройдена процедура определения категории объекта.

Согласно Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от «9» сентябрь 2021 г. площадке "Жанаозенское ЛПУ" присвоена II категория.

Согласно Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от «29» октябрь 2021 г. площадке РП "Реконструкция КС Бейнеу и КС Жанаозен" присвоена II категория.

Согласно Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от «28» октябрь 2021 г.площадке "Капитальный ремонт 1 нитки МГ "Бейнеу-Жанаозен" присвоена II категория.

Согласно Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от «28» октябрь 2021 г. к площадке РП "Строительство 2 нитки МГ "Бейнеу-Жанаозен"" присвоена II категория.

Размер СЗЗ для проектируемой АГРС (площадки 1 Нитка, 2 Нитка) на период эксплуатации принят согласно п.п. 30 пункта 3 Приложения 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №237 от 20.03.2015 г. и составляет 300 м. Период СМР не классифицируется.

Размер СЗЗ для КС «Жанаозен» и КС «Бейнеу» на период эксплуатации установлен действующим проектом ПДВ и санитарно-эпидемиологическими заключениями № R.05.X.KZ84VBZ00003875 от 25.06.2019 г. и № R.05.X.KZ40VBS00118918 от 04.09.2018 г. согласно Таблицы 1 Приложения 7 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №237 от 20.03.2015 г. и составляет 700 м.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения в соответствии с действующими указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Согласно расчетам рассеивания загрязнения атмосферного воздуха проведенных в расчетном прямоугольнике по всем загрязняющим веществам, выделяющимся от источников выбросов предприятия уровень загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами составил менее 1,0 ПДК.

Для залповых выбросов, которые являются составной частью технологического процесса, оценивается разовая и суммарная за год величина (г/с, т/год). Максимальные разовые залповые выбросы (г/с) не нормируются ввиду их кратковременности и в расчетах рассеивания вредных веществ в атмосфере не учитываются. Суммарная за год величина залповых выбросов нормируется при установлении общего годового выброса с учетом штатного режима работы оборудования (т/год).

Результаты расчета величин приземных концентраций представлены в сводной таблице результатов расчётов рассеивания загрязняющих веществ.