Нетехническое резюме

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) для площадок ГРС «Шымкент-1», ГРС «Шымкент-4» и АГРС «Зертас» ЛПУ «Акбулакское» филиала УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия» разработан на 2025-2029 года. Предыдущие нормативы допустимых выбросов были установлены в составе проекта «Корректировка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для «Акбулакское» ЛПУ Филиала УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия» на 2020 - 2024 года (разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ09VCZ00619477 от 03.07.2020 г.). Далее в 2023 году так как, ГРС «Шымкент-4» и ГРС «Шымкент-1» территориально относятся к городу Шымкент, соответственно городской местный исполнительный орган будет выдавать разрешительные документы, в связи с этим проект, который ранее был разработан в составе ЛПУ «Акбулакское» филиала УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия» был разделен для г. Шымкент и для Туркестанской области. (разрешение на эмиссии в окружающую среду №: KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 г.). В данной корректировке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для «Акбулакское» ЛПУ Филиала УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия» на 2025 - 2029 года, для площадок ГРС «Шымкент-4», ГРС «Шымкент-1» и АГРС Зертас. Был разработан в связи с добавлением к существующим площадкам АГРС Зертас а так же, с учетом некоторых модернизации технологии ГРС «Шымкент-4», ГРС «Шымкент-1» По выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух платежи будут осуществляться по г. Шымкент.

Проект нормативов НДВ включает в себя общие сведения о предприятии и характеристику применяемого оборудования, расчет количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ, план мероприятий по снижению выбросов в период неблагоприятных условий, обоснование санитарно-защитной зоны, а также нормативы выбросов загрязняющих веществ.

По состоянию на 2025 год в филиалах УМГ «Шымкент» на площадках ГРС Шымкент-1, ГРС Шымкент-4 и АГРС Зертас имеется 63 источников выбросов вредных веществ в атмосферу, из них 59 – организованных и 4 – неорганизованных источников выброса. Количество выбрасываемых вредных веществ – 12, с 2 по 4 класс опасности.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ от источников оператора на 2023-2027 годы, подлежащие нормированию, составляли: 459,6934323 т/год.

В существующем проекте выбросы загрязняющих веществ от источников оператора на 2025-2029 годы, подлежащие нормированию, составляли: 857,533523697 т/год.

Разница выбросах составила: 397,840091397 т/год.

В сравнении с ранее установленными нормативами НДВ выбросы увеличились на 397,840091397 т/год (с 459,6934323 т/год до 857,533523697 т/год) в связи с добавлением площадок, была запущена площадка АГРС-Зертас. А так же, на увеличение повлиял факт модернизации и ремонтов как газопроводов так и существующих площадок.

Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы Газ для транспортировки поступает с месторождений Республики Узбекистан по магистральному газопроводу Бухарский газоносный район – Ташкент-Бишкек-Алматы (БГР – ТБА) от ГРС «Джетысай» (370 км) до ГРС «Самсоновка» (649 км). Магистральный газопровод состоит из двух ниток Ǿ1020*9, которые переходят: 1-ая нитка в Ǿ720*8 и 2 нитка в Ǿ820*9. Также в состав ЛПУ «Полторацкое» входит третья нитка газопровода от 312 км магистрального газопровода «Газли-Шымкент» до ГРС «Самсоновка» (649 км). Практически все производственное и вспомогательное оборудование, является источником выделения вредных веществ. Выбросы в атмосферу происходят в основном через организованные источники: дымовые трубы, вытяжные воздуховоды систем вентиляции производственных цехов и участков, дыхательные клапаны резервуаров нефтепродуктов, свечи продувки и стравливания. От этих источников в атмосферу выбрасываются:  из дымовых труб электроприводных газоперекачивающих агрегатов (ЭГПА), котельных – оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы;  из дымовых труб печей подогрева газа – оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, метан;  из дымовых труб дизельных генераторов – оксиды азота, сажа, оксид углерода, диоксид серы, углеводороды С12-С19, альдегиды, бенз (а) пирен;  свечи продувки и стравливания являются источниками выбросов метана, меркаптанов, сероводорода и одоранта СПМ;  из вентиляционных труб турбокомпрессорного цеха – пары турбинного масла;  из вентиляционных труб ремонтных боксов: при работе на металлообрабатывающих станках – пыль неорганическая (70-20% SiO2), пыль металлическая, пары минерального масла; при сварочных работах – железа оксид, марганца оксид, фториды, азота диоксид, углерода оксид, пыль неорганическая (70-20% SiO2);  из дыхательных клапанов резервуаров для масла и вентиляционной трубы насосной маслохозяйства – пары масла;  из дыхательных клапанов топливных резервуаров в процессе приема, хранения и отпуска нефтепродуктов – пары углеводородов.

Промплощадка №14 ГРС "Шымкент-1" Место врезки отвода газопровода на ГРС «Шымкент-1» – 613 км магистрального газопровода. ГРС «Шымкент-1» введена в эксплуатацию с 1961 г., проектная производительность – 80 тыс. м3/ч. Фактическое давление газа на входе Рвх = 2,5 МПа, на выходе Рвых= 0,6 МПа. ГРС «Шымкент-1» после редуцирования подает газ на г. Шымкент. Количество входных ниток – одна, диаметром 400 мм, выходных – одна, диаметром – 400 мм.

Для отопления помещения операторной установлены бытовые подогреватели АОГВ-80 в количестве 2 шт., работающие на газе. Тепло-производительность – 6,98 кВт.

Для отопления блокпоста установлен котел Protherm Panther, работающий на газе. Тепло-производительность – 25 кВт.

В состав ГРС «Шымкент-1» входят: Узел переключений предназначен для технологических переключений газопотока в зависимости от сложившейся ситуации. В узле предусмотрен байпас (обводная линия) для снабжения потребителей газом минуя ГРС при ее отключении. В этом случае дросселирование давления осуществляется вручную с помощью кранов. Контроль за выходным давлением ведется визуально по выходным манометрам. Учет газа в этом случае не ведется. В узле переключений имеются предохранительные клапаны СППК-4-150 - 2 шт., защищающие трубопроводы и оборудование от превышения давления на выходе, и продувочная свеча Ǿ100 мм, Н=5 м для продувки системы трубопроводов и стравливания газа после перекрытия каких-либо кранов. Узел очистки предназначен для очистки газа от твердых и жидких примесей (песок, окалина, масло, вода). Узел очистки состоит из масляных пылеуловителей мультициклонные фильтры в количестве 4-х шт. объемом по 0,67 м3. Производится ежедневная продувка фильтров через продувочный кран Ǿ50 мм в подземную емкость сбора конденсата объемом 5 м3. На конденсатосборнике – свеча выброса Ǿ50 мм Н=5 м. Узел редуцирования предназначен для понижения входного давления газа Рвх=5,5 МПа до давления необходимого потребителям 0,3 МПа. Редуцирование на ГРС осуществляется посредством регуляторов давления РД-150-64 – 6 шт., РД-80-64 – 4 шт. На ГРС установлены 10 регуляторов давления на 10-и нитках редуцирования. Количество ниток в работе определяется потребностью газа. Резервные нитки включаются при падении давления газа на выходе, в связи с увеличением количества потребителей. На РД установлены пилотные манометры, по которым контролируется давление на самих регуляторах. При выходе из строя пилотных манометров используется резервная емкость регулирования газа для подачи на РД. Узел редуцирования располагается в закрытом блоке. Узел учета предназначен для коммерческого учета газа. Для измерения и учета газа установлены диафрагмы – ДКС-10-400. Узлы одоризации. Для своевременного обнаружения утечки газа, ему придают специфический запах путем капельного введения в выходные трубопроводы специальной жидкости – одоранта (этилмерккаптана) из расчета 16 г на 1000 м3. Одорант находится в расходных емкостях объемом 40 л. В газовом пространстве этих емкостей с помощью системы трубопроводов и вентилей устанавливается то же давление, что и выходном трубопроводе, и жидкость через дозатор, самотеком каплями поступает в газовую среду выходного трубопровода. По мере расходования одоранта подаваемый газ заполняет пространство емкости и после использования всего одоранта перед следующим ее заполнением на расходной емкости открывается вентиль и газ стравливается в атмосферу. Давление в расходной емкости выравнивается с атмосферным от 0,3 МПа до 0,1013 МПа. Расход одоранта за год составляет 134 кг. Плотность этилмеркаптана (этантиол) 839 кг/м3. Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: дымовая труба водонагревателя (ист.№1501); свеча конденсатосборника (ист.№1502); свеча пылеуловителя (ист.№1503); свеча предохранительного клапана (ист.№1504); дыхательная трубка дозаторной емкости (ист.№1505); дыхательная трубка емкости одоранта (ист.№1506); дыхательная трубка метанольницы (ист.№1507); дыхательная трубка емкости метанола (ист.№1508); ГРПШ (ист.№1509); котел Protherm Panther 25 KTV (ист.№1510); дымовая труба водонагревателя (ист.№1513); неплотности арматуры и фланцевые соединения (ист.№6151).

РООС «Модернизация системы очистки газа на территории ГРС «Шымкент-4»

Реализация намечаемой деятельности запланирована на территории действующего объекта	Литейно-производственного	управления	(ЛПУ) Акбулакское» Филиала Управления магистральных газопроводов (УМГ) УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия», площадка ГРС «Шымкент-4».

Согласно   Экологическому   Разрешению   на   воздействие №KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 г. (представлено в приложении Е), объект ГРС «Шымкент-4» относится к объектам II категории.

В этой связи, намечаемая деятельность подлежит государственной экологической экспертизе в рамках экологического разрешения.

Настоящий раздел охраны окружающей среды разработан к рабочему проекту «Модернизация системы очистки газа на территории ГРС «Шымкент-4».

Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» (далее – РООС) выполнен в составе рабочего проекта, в связи с намерением филиала

«Управление магистральных газопроводов «Шымкент» АО «Интегаз Центральная Азия» разработать проектную документацию на модернизацию системы очистки газа на территории ГРС «Шымкент-4».

Филиал УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральна Азия» осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание газотранспортной системы Республики Казахстан.

Модернизация системы очистки газа предусматривается непосредственно на территории ГРС «Шымкент-4».

Район расположения объекта – Шымкент, Енбекшинский район, кварт. 260, № 309.

Подъезд к территории ГРС осуществляется со стороны от существующей автодороги. Ко всем зданиям и сооружениям предусмотрены проезды и площадки, обеспечивающие подъезд средств пожаротушения.

Инженерные сети размещены в технологических полосах и увязаны со всеми сооружениями в соответствии с общим решением генерального плана.

Внутриплощадочные дороги и проезды существующие, в соответствии с требованиями с учётом противопожарного обслуживания предприятия и обеспечивают подъезд к зданиям и сооружениям

Территория ГРС ограждена проектируемым забором и охраняется специализированной службой охраны. Для проезда автотранспорта и прохода пешеходов на территории установлен контрольно-пропускной пункт (КПП).

РООС «Монтаж системы антитеррористической защиты Газораспределительной станции «Шымкент-4»»

Реализация намечаемой деятельности запланирована на территории действующего объекта Литейно-производственное	 управление «Акбулакское»	Филиал «Управления магистральными газопроводами «Шымкент» Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия» (далее -ЛПУ «Акбулакское» филиал «УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия») промышленная площадка ГРС «Шымкент - 4», для которого была определена категория, согласно ранее выданному экологическому разрешению KZ42VCZ03194233 от 20.02.2023 года (предоставлено в приложении Е), объект классифицируется как объект II категории.

Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» (далее – РООС) выполнен в составе рабочего проекта «Монтаж системы антитеррористической   защиты   газораспределительной   станции «Шымкент-4»».

Настоящим проектом предусматривается	установка противотаранного устройства для предотвращения несанкционированного проезда на территорию транспортных средств (ТС) посредством их принудительной остановки за счет столкновения и последующего разрушения переднего моста ТС при таране.

Проектируемые объекты расположены в городе Шымкент, Енбекшинский район. Кадастровый номер земельного участка – 19-309- 260-316. Площадь 3234 м2.

Проектируемые объекты:

- противотарный шлагбаум;

- контрольно-пропускной пункт;

- ограждение территории;

- бензиновая электростанция 20 кВт;

Проектом предусматривается: установка блокиратора проезда противотаранного и контрольно-пропускного пункта, установка системы периметральной охраны, установка системы видеонаблюдения, подключение проектируемого ШС по двум вводам - от ВРУ и ДЭС.

Система охранной сигнализации предназначена для подачи извещений в пункт централизованного наблюдения (операторная ГРС) сигналов тревоги при обнаружении признаков нарушителя на охраняемых объектах.

На территории ГРС устанавливаются уличные цилиндрические IP видеокамеры. Камеры видеонаблюдения по территории устанавливаются на собственные опоры на высоте 4,9 м, а также на наружной стене блок- бокса операторной и подключаются к сетевому видеорегистратору.

Согласно санитарным правилам /3/, установка антитеррористической защиты не классифицируются, установление СЗЗ для них не требуется. Размеры и границы СЗЗ действующего предприятия, по результатам реализации проектного замысла, сохранятся и изменению не подлежат.

Строительная площадка (период СМР), согласно санитарным правилам /3/, не имеет класса опасности, СЗЗ для нее не устанавливается.

Отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II или III категорий по видам деятельности и иных критериям, осуществляется в соответствии с Приложением 2 к Экологическому Кодексу, а также в соответствии с инструкцией по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду /11/.

Намечаемая деятельность отсутствует в разделах 1, 2 и 3 приложения 2 к ЭК РК.