Нетехническое Резюме

Инициатор намечаемой деятельности – филиал УМГ «Актау» АО «Интергаз Центральная Азия».

Юридический адрес РК, Мангистауская область, г.Актау, 12 микрорайон, здание 74/1.

Фактический адрес: РК, Мангистауская область, г.Актау, 12 микрорайон, здание 74.

БИН 081141004731.

Директор Джумабаев А.А.

Контакты 87015326997

E_mail: tekeeva@ica.kz

Основной ОКЭД: Эксплуатация магистральных газопроводов

Основной задачей УМГ «Актау» является прием газа в газотранспортную систему «Средняя Азия-Центр», «Окарем-Бейнеу» и обеспечение транзитной транспортировки природного газа, а также поставка для потребителей Мангистауской области РК.

УМГ «Актау» транспортирует природный газ с месторождений Туркмении, Узбекистана и казахстанский газ с месторождения «Толкын», «Каракудукмунай» по магистральным газопроводам «Окарем–Бейнеу», «Средняя Азия–Центр», общей протяженностью 1478,3 км.

В проекте рассмотрены следующие производственные площадки:

1.	Промплощадка г.Актау, ГРС – 1,2;

2.	Магистральные газопроводы «Жанаозен-Жетыбай-Актау» Ду 720мм, Ду 529/530мм, Ду 325мм.; МГ «Казгпз-КС «Жанаозен» ДУ720 мм;

3. Вспомогательные площадки:

•	АГРС «Голубое пламя – 20» c. Батыр;

•	АГРС «Голубое пламя – 20» c. Рахат;

•	АГРС «Голубое пламя – 80» г.Жанаозен;

•	АГРС «Голубое пламя – 5» c. Куланды;

•	АГРС «Голубое пламя – 3» СПН 112;

•	АГРС «Голубое пламя-20» с. Шетпе;

•	АГРС «Саратов-50»;

•	ГРС «ГазПромМаш-30»;

•	АГРС «Урожай-10» п. Шетпе;

•	АГРС «Урожай-1» п. Жетыбай;

•	АГРС «Голубое пламя – 20» c. Тенге;

•	АГРС «Ташкент-1» п. Жетыбай;

•	АГРС-80 в с. Курык

•	АГРС «Голубое пламя-50/2» с.Баянды от газопровода Жанаозен - Актау.

4. 4-я нитка магистрального газопровода «Жанаозен-Актау» с точкой подключения к действующему магистральному газопроводу «Окарем-Бейнеу»:

•	Магистрального нитка;

•	Узел запуска очистного устройства (УЗОУ);

•	Узел приема очистного устройства (УПОУ);

•	Площадки кранов;

•	Газопровода-отводы;

•	Газоизмерительная станция (ГИС);

•	Автоматическая газораспределительная станция (АГРС):

- АГРС «Курык»;

- АГРС «Актау-3»;

(заключение №01-0258/20 от 02.06.2020 года, разрешение на эмиссию №KZ62VDD00144568 от 27.05.2020 г.)

Магистральный газопровод общей протяженностью 427,50 км, в том числе:

Магистральный газопровод высокого давления Ду 720 мм «Жанаозен - Жетыбай - Актау» протяженностью 149,1 км;

Магистральный газопровод высокого давления Ду 720 мм «КазГПЗ – КС –«Жанаозен» протяженностью 17,8 км;

Магистральный газопровод высокого давления Ду 529 мм «Жетыбай - Актау» протяженностью 70,8 км;

Магистральный газопровод высокого давления Ду 530 мм «Жанаозен-Жетыбай» протяженностью 60,7 км;

Магистральный газопровод высокого давления Ду 325 мм «Жанаозен - Жетыбай - Актау» протяженностью 129,1 км;

Газораспределительные станции, входящие в состав предприятия:

ГРС-1 Актау, находится на промзоне, площадка ГРС;

ГРС-2 Актау, находится на промзоне, площадка ГРС;

АГРС «Саратов-50» - находится на промзоне, площадка ГРС, подключен газопроводу-отводу от МГ «Жетыбай - Актау» Ду 529 мм на 131,4км и МГ «Жанаозен - Жетыбай - Актау» Ду 325 мм на 129,7 км;

АГРС «Голубое пламя – 3» СПН 112 – Мунайлинский район, подключен газопроводу-отводу от МГ «Жанаозен-Жетыбай-Актау» Ду325мм на 110 км; МГ «Жетыбай-Актау» Ду529 мм 111 км;

АГРС «ГазПромМаш-30» - Мунайлинский район, подключен газопроводу-отводу от МГ «Жетыбай - Актау» Ду 529 мм на 127 км и МГ «Жанаозен - Жетыбай - Актау» Ду 325 мм на 126 км;

АГРС «Ташкент-1» - Каракиянский район, подключен газопроводу-отводу от МГ «Жетыбай - Актау» Ду 529 мм на 66,2 км и МГ «Жанаозен - Жетыбай - Актау» Ду 325 мм на 64,2км;

АГРС «Урожай-10» - Каракиянский район, подключен газопроводу-отводу от МГ «Жетыбай - Актау» Ду 529 мм на 66,1км и МГ «Жанаозен - Жетыбай - Актау» Ду 325 мм на 64,2км;

АГРС «Урожай-1» - Каракиянский район (на консервации), подключен газопроводу-отводу от МГ «Жетыбай - Актау» Ду 529 мм на 63км и МГ «Жанаозен - Жетыбай - Актау» Ду 325 мм на 61км;

АГРС «Голубое пламя – 20» с. Тенге, подключен газопроводу-отводу от МГ «Каз ГПЗ-КС "Жанаозен» Ду720мм на 12,3км; КС  «Жанаозен-Жетыбай-Актау»  Ду720мм на 12км;

АГРС «Голубое пламя – 20» с. Рахат, подключен газопроводу-отводу от МГ «КазГПЗ-КС «Жанаозен» Ду 720 мм на 16,1км и МГ «Жанаозен - Жетыбай - Актау» Ду 720 мм на 12км;

АГРС «Голубое пламя-80» - г.Жанаозен, подключен газопроводу-отводу от МГ «Жанаозен - Жетыбай - Актау» Ду 720 мм на 2,48км;

АГРС «Голубое пламя – 5» с. Куланды, подключен газопроводу-отводу от МГ «Каз ГПЗ-КС «Жанаозен» на 17,7 км;

АГРС-20 «Шетпе» - Мангистауский район, подключен газопроводу-отводу от МГ «Окарем-Бейнеу» Ду 1220 мм на 742км.

АГРС-80 с.Курык – Каракиянский район, подключен к газопроводу-отводу МГ «Жетыбай-Курык» от МГ «Жанаозен-Жетыбай-Актау».

Магистральные газопроводы:

Магистральный газопровод общей протяженностью 428,219 км, в том числе:

Газопровод Ду 720 мм «КазГПЗ - КС ЖанаОзен» протяженностью 17,84 км;

Газопровод Ду 720 мм «ЖанаОзен -Жетыбай -Актау» протяженностью 149,11 км;

Газопровод Ду 720 мм «КазГПЗ -ЖанаОзен», и «ЖанаОзен-Актау» (перемычка) протяженностью 0,47 км;

Газопровод Ду 529 мм «Жетыбай - Актау» протяженностью 70,7 км;

Газопровод Ду 530 мм «ЖанаОзен – Жетыбай» протяженностью 60,7 км;

Газопровод Ду 325 мм. «ЖанаОзен - Жетыбай - Актау» протяженностью 129,1 км;

Газопровод Ду 100 мм отвод от Ду 529 мм на АГРС 1/3 СПН-112 (отвод) - протяженностъю 0,21 км;

Газопровод Ду 500 между МГ «КазГПЗ-КС ЖанаОзен» и «ЖанаОзен-Актау» (перемычка), протяженность 0,0836 км.

На ГРС осуществляется прием, очистка, редуцирование (снижение) давления газа и распределение его по трубопроводам. Газ на ГРС поступает по магистральным трубопроводам диаметром 700, 500 и 325 мм. Газ транспортируется под давлением до 30 атм.

4-я нитка магистрального газопровода «Жанаозен-Актау» с точкой подключения к действующему магистральному газопроводу «Окарем-Бейнеу»:

1 - пусковой комплекс: протяженность линейной части Ду 720 мм 146,407 км;

2 – пусковой комплекс: протяженность линейной части Ду 159х6 мм – 0,028 км;

3 – пусковой комплекс: протяженность газопровода-отвода Ду 159х6 мм – 0,458 км.

По всей протяженности проектируемой трассы газопровода предусматриваются пересечения с существующими коммуникациями, требования к которым представлены в Технических условиях, выданных владельцами данных пересекаемых коммуникаций.

Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на площадке предприятия отсутствуют.

На ситуационных картах районов размещения промплощадок показано взаиморасположение предприятия и граничащих с ним характерных объектов: промышленных предприятий и жилых массивов, здесь же нанесена граница нормативной санитарно-защитной зоны.

В зоне влияния предприятия курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.

Категория и класс опасности объекта

В соответствии с Приложением 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года No 400-VI ЗРК объект относится ко II категории хозяйственной деятельности объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (Раздел 2. Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории, п.п. 7.13. транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов).

Рисунок 1.1 Карта месторасположения предприятия

1.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения.

Расчет проведен на УПРЗА ЭРА v 3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ТОО «Экологический центр проектирования».

Расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДК) проведен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». Алматы, 1997 г.

Санитарно-защитные зоны установлены для промышленной площадки ГРС г. Актау и АГРС с. Шетпе - 300 метров.

Нормативный размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для газораспределительных станций магистральных газопроводов с одоризационными установками от меркаптана должна быть не менее 300 м.

«3-я нитка МГ «Жанаозен-Жетыбай-Актау» Ду720мм, МГ «КазГПЗ-КС «Жанаозен» Ду720мм, МГ «Жанаозен-Жетыбай-Актау» Ду529/530мм» период эксплуатации – 300 м.

«Магистральные газопроводы-отвода «Жетыбай – Курык» от МГ «Жанаозен-Актау» с установкой АГРС в с.Курык» период эксплуатации – 300 м.

В соответствии с Приложением 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года No 400-VI ЗРК объект относится ко II категории хозяйственной деятельности объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (Раздел 2. Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории, п.п. 7.13. транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов).

Расчеты загрязнения атмосферы проводились по максимально возможным выбросам вредных веществ, при максимальной загрузке технологического оборудования с учетом коэффициента одновременности работы оборудования. В качестве исходного периода рассматривается 2025 год (существующее положение); также выполнен расчет загрязнения с учетом всех планируемых мероприятий в период с 2025-2030 гг.

Расчеты концентраций ЗВ были проведены для основного технологического оборудования на максимальный период режима работы предприятия, когда наблюдается наибольшая его нагрузка.

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ произведены на период максимальных выбросов и от двигателей передвижных источников.

Расчёт максимальных приземных концентраций произведен для 9 веществ ЗВ и 3 групп суммации из 22 выбрасываемых, в то числе по фоновым концентрациям загрязняющих веществ, по остальным загрязняющим веществам нецелесообразен, так как См <0.05 долей ПДК.

Для залповых выбросов, которые являются составной частью технологического процесса, оценивается разовая и суммарная за год величина (г/с, т/год). Максимальные разовые залповые выбросы (г/с) не нормируются ввиду их кратковременности и в расчетах рассеивания вредных веществ в атмосфере не учитываются. Суммарная за год величина залповых выбросов нормируется при установлении общего годового выброса с учетом штатного режима работы оборудования (т/год).