Акимат области Абай

Управление предпринимательства и индустриально – инновационного развития

области Абай

Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Зайсан»

Утверждаю:

Директор ТОО

«Строительная Компания Зайсан»

Нұрасыл Ғ.Б.

_________________

«___» ____________ 2025 г.

ПЛАН ГОРНЫХ РАБОТ

по добыче общераспространенных полезных ископаемых

(песчано-гравийных материалов) на Сатпаевском участке

в районе Ақсуат области Абай

г. Семей – 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Список иллюстраций и фотографий	5

Список таблиц в тексте Плана горных работ 	6

Список текстовых приложений	7

Введение	8

- ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

МЕСТОРОЖДЕНИЯ	13

  - Геологическое строение района	13

  - Стратиграфия	14

  - Интрузивные образования	16

  - Геологическое строение месторождения	16

  - Гидрогеологические условия месторождения	18

- РАЗВЕДАННОСТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	18

  - Последовательность отработки месторождения 				18

  - Запасы	19

  - Технологические свойства полезных ископаемых	19

- ГОРНО – ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	21

  - Полезная толща и вскрышные породы	21

- ВИДЫ И МЕТОДЫ РАБОТ ПО ДОБЫЧЕ НА САТПАЕВСКОМ

КАРЬЕРЕ	23

  - Технология производства горно – технических работ	23

    - Потребность в сырье	23

  - Режим работы карьера……………………………	23

  - Границы карьера Сатпаевского месторождения	23

  - Последовательность отработки Сатпаевского месторождения	24

  - Добычные и погрузочные работы	26

  - Карьерный и вспомогательный транспорт	28

  - Снабжение карьера горюче – смазочными материалами………...	30

  - Ремонтная служба	30

  - Отвальное хозяйство	30

  - Системы разработки и основные элементы	30

  - Календарный план горнотехнических работ ………………….	31

  - Водоотвод и водоотлив	31

  - Рекультивация нарушенных земель	31

5.	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ……………………………. 33

5.1.	Подготовительные работы…………………………………			33

5.2.	Вскрышные и горноподготовительные работы…………………………33

6.	ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ……….		33

6.1.	Соблюдение требований и норм охраны труда и техники безопасности								……………				34

6.2.	Организационно – технические мероприятия по созданию безопасных условий труда		………………………………………			35

6.3.	Обучение, переподготовка и проверка знаний сотрудников Сатпаевского месторождения по технике безопасности 					36

6.4.	Обеспечение и оперативный контроль безопасности труда на Сатпаевском участке											37

6.5.	Техника безопасности при эксплуатации горнотранспортных машин	39

6.5.1.	Техника безопасности при перевозке производственного персонала (перевахтовка)										42

6.6.	Информация, пропаганда охраны труда, техники безопасности		43

6.7.	Расследование и учет несчастных случаев, пожаров, аварий и ДТП	44

6.8.	Поощрения за успехи в работе по соблюдению охраны труда и техники безопасности			………………………………………….	44

6.9.	Ответственность за нарушения правил по охране труда и техники безопасности							………………….	44

6.10.	Организация горноспасательной службы					45

6.11.	Пожарная безопасность								46

7.	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ	46

  - Общие положения	46

  - Освещение……………………………	47

  - Питьевое водоснабжение и водоотведение	47

  - Организация питания	48

  - Создание производственных подсобных, бытовых помещений и

территории	49

  - Медицинское обслуживание…………...	49

  - План эвакуации заболевших и пострадавших	52

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРНЫХ РАБОТ НА ОКРУЖАЮЩУЮ

СРЕДУ И ЕЕ ЗАЩИТА	52

  - Общие сведения о Сатпаевском карьере	52

  - Оценка воздействия добычных работ по Сатпаевскому месторождению

на окружающую среду и условия жизни населения……………………	53

  - Анализ изменения состояния природной среды	5555

    - Воздушная среда									55

    - Сведения о залповых и аварийных выбросах					56

    - Поверхностные и подземные воды						56

    - Земля											57

    - Недра											58

    - Растительный покров									59

    - Животный мир										59

    - Социальная среда									59

- ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ					59

  - Производственная программа	59

  - Затраты на снабжение материалами……………………………	60

  - Труд и его оплата	60

  - Основные фонды, амортизационные отчисления, 	61

  - Ежемесячные траты	62

  - Себестоимость песчано – гравийных материалов…………...	63

- ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН………………………………………….				63

- РЕКВИЗИТЫ……………………………………….					71

- ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………			72

Список иллюстраций

| № фотографиии, иллюстрации | Наименование | Страница. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обзорная карта Сатпаевского месторождения с расстоянием от населенных пунктов | 9 |
| 2. | Обзорная карта Сатпаевского месторождения с расстоянием от водных объектов | 11 |
| 3. | Ветровая нагрузка при изменении температурной амплитуды от метеостанции Ақсуат, по состоянию на 01.04.2025 года. | 12 |
| 4. | Погрузка полезного ископаемого на автосамосвал КАМАЗ 65115 (6058) фронтальным погрузчиком SDLG L956FH | 53 |

Список таблиц

| № таблицы | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. | Таблица координат угловых точек Сатпаевского месторождения | 10 |
| 1.2. | Информация о климатических метеорологических характеристиках в районе Ақсуат области Абай по данным метеостанции Ақсуат (по состоянию на 01.04.2025г.) | 12 |
| 1.3. | Таблица повторяемости направлений ветра и штилей | 12 |
| 3.1.1. | Характеристика параметров карьера | 22 |
| 4.3.1. | Основные параметры карьера | 23 |
| 4.5.1. | Расчетные показатели экскаваторных работ при выемке | 26 |
| 4.6.1. | Расчетные показатели транспортировки песчано – гравийных материалов | 29 |
| 4.9.1. | Общие параметры вскрышных отвалов | 30 |
| 4.11.1 | Календарный план отработки Сатпаевского месторождения до 2034 года | 31 |
| 8.1.1. | Перечень основного и вспомогательного горного оборудования | 52 |
| 8.2.1. | Таблица воздействия на окружающую среду | 53 |
| 9.1.1. | Расчет стоимости годового объема товарной продукции по периодам | 60 |
| 9.3.1. | Расчет заработной платы персонала Сатпаевского карьера | 60 |
| 9.4.1. | Сводный расчет стоимости основных фондов Сатпаевского карьера | 61 |
| 9.4.2. | Амортизационные отчисления оборудования | 62 |
| 9.6.1. | Себестоимость песчано-гравийных материалов | 63 |

Список текстовых приложений

| № приложения | Название приложения (Заголовок) | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дополнение (регистрационный № 273 от 29.01.2007г.) к Контракту №2 на проведение работ и последующей добычей песчано – гравийных материалов ( песчано – гравийная смесь, песок, гравий) на Сатпаевском участке) | 67 |
| 2 | Горный отвод на право пользования недрами для добычи песчано- гравийной смеси Сатпаевского месторождения | 69 |
| 3 | Рабочая программа на Сатпаевском месторождении | 70 |
| 4 | Координаты угловых точек Горного отвода Сатпаевского месторождения | 72 |
| 5 | План эвакуации или пострадавших работников из полевого лагеря во время разведки и добычи песчано – гравийных материалов (песчано – гравийная смесь, песок, гравий) на Сатпаевском участке | 73 |
| 6 | Перечень мероприятий по улучшению охраны труда и техники безопасности при проведении геологоразведочных работ на Сатпаевском участке 2025 – 2025гг. | 74 |
| 7 | Технические характеристики основного и вспомогательного горнотранспортного оборудования на Сатпаевском месторождении | 75 |
| 8 | Ответ КНИВИ ГУ «УВ области Абай» от 31 марта 2025 года за № 340 об отсутствии почвенных очагов сибирской язвы на территории Сатпаевского месторождения | 88 |
| 9 | Ответ № 01-04/231 от 31.03.2025 года «Тау Далинский филиал» РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей Орманы» КЛХ и ЖМ МЭПР РК, территория Сатпаевского месторождения | 90 |
| 10 | Ответ РГУ на ПХВ «Казгидромет» от 01.04.2025г. №ЗТ-2025-00964140 по климатической ситуации в Аксуатском регионе | 94 |
| 11 | Филиал НАО «ГК «правительство для граждан» по области Абай Об отсутствии на Сатпаевском участке водоохранных полос и водоохранных зон; об отсутствии смежных землепользователях | 96 |
| 12 | РГУ «ДСЭК области Абай КСЭК МЗ РК» (07.04.2025г. №ЗТ-2025-00963922) | 98 |
| 13 | РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию и охраны водных ресурсов КРОИВР МВРИ РК» (письмо от 02.04.2025г. ЗТ-2025-00964476) | 101 |
| 14 | КГКП «Центр по охране историко – культурного наследия области Абай) УК, развития языков и архивного дела области Абай (письмо № 94 от 07.04.2025г.) | 103 |

Введение

ТОО «Строительная Компания Зайсан» заключило с Компетентным органом Акимата области Контракт № 56 от 12.02.2003 г. на разведку и последующую добычу песчано - гравийных материалов (песчано-гравийная смесь, песок, гравий) месторождения «Сатпаевское» в области Абай, район Аксуат.

В соответствии с условиями Контракта, Дополнением №2 к Контракту (регистрационный № 273 от 29.01.2007г.); письмом Акима ВКО от 17.08.2006г; утвержденной Рабочей программой, на основании Горного отвода, ТОО «Строительная Компания «ЗАЙСАН», проводит разведку и этап добычи Сатпаевского месторождения песчано - гравийных материалов (песчано-гравийная смесь, песок, гравий) до 2026 года.

ТОО «Строительная Компания «ЗАЙСАН», имеет исключительное право добычи на Контрактной территории в течение десяти последовательных лет (до 2035 г.) после письменного соглашения сторон.

Запасы полезного ископаемого утверждены ТКЗ при ТУ «Востказнедра» (протокол № 402 от 27. 04 .2006) по категории В+С1 в количестве 482,7 тыс. мз утверждены ТКЗ при ТУ «Востказнедра» и являются коммерческим обнаружением.

Годовая производительность по добыче песчано - гравийных материалов (песчано-гравийная смесь, песок, гравий) предусматривается от 5,0 до 15,0 тыс. м³ (в среднем 15,0 тыс. м³).

Высота добычного уступа – 6,0 метров. Угол рабочего борта 45º, нерабочего (в погашении) - 30º.

Производственный персонал и состав инженерно-технических работников соответствует квалификационным требованиям Республики Казахстан. ТОО «Строительная Компания «ЗАЙСАН» имеет достаточный арсенал горнодобывающей техники и оборудования для проведения добычи песчано - гравийных материалов (песчано-гравийная смесь, песок, гравий). Техническая документация предприятия ведётся в соответствии с нормативно-законодательными актами Республики Казахстан.

Сатпаевский участок как месторождение зарегистрировано в едином государственном фонде.

Сатпаевское месторождение песчано-гравийной смеси расположено в районе Ақсуат области Абай, с юга граничит (более километра) с одноименным населенным пунктом. Оно находится в пределах листа L-44-V.

По состоянию на 31 марта 2025 года в пределах Сатпаевского участка по данным КГП на ПХВ «Областная ветеринарная служба» от 31 марта 2025 года за № 340, ГУ «Управление ветеринарии области Абай»; ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт» в пределах территории Сатпаевского участка почвенные очаги сибирской язвы отсутствуют. Также не имеется скотомогильников для уничтожения трупов павших сельскохозяйственных животных (С документами просим ознакомиться в Приложении 7).

В документе № 01-04/231 от 31.03.2025 года от «Тау Далинский филиал» РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей Орманы» КЛХ и ЖМ МЭПР РК, территория Сатпаевского месторождения не входит в особо охраняемую территорию. Краснокнижных животных и растений на Сатпаевском участке не обнаружено. (с документом просим ознакомиться в Приложении 8 данного Плана горных работ).

Из документа от РГУ на ПХВ «Казгидромет» по состоянию на 01.04.2025г. №ЗТ-2025-00964140 получена климатическая ситуация в Ақсуатском регионе включая Сатпаевское месторождения (просим ознакомиться в Приложении 9 настоящего Плана горных работ).

В зоне влияния источников выбросов на Сатпаевском месторождении нет селитебных территорий, сельскохозяйственных угодий, зон отдыха, музеев, памятников архитектуры, домов отдыха и других объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха

Рисунок 1. Обзорная карта Сатпаевского месторождения с расстоянием от населенных пунктов.

Рисунок 1

Таблица координат угловых точек Сатпаевского месторождения

Таблица 1.1

| № опорной точки | Восточная долгота | Северная широта | Классификация блока |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X(WGS 84) | Y(WGS 84) |  |
| 1 | 3 | 2 | 4 |
| 1 | 82º 36' 30'' | 47º 52' 51'' | L-44-10-(10а-5г-12) (частично) |
| 2 | 82º 36' 45'' | 47º 52' 51'' |  |
| 3 | 82º 36' 45'' | 47º 52' 40'' |  |
| 4 | 82º 36' 32'' | 47º 52' 40'' |  |

Площадь горного отвода – 10,5 Га

В геоморфологическом и географическом отношении контрактный участок работ расположен у западной части Тарбагатая (от перевала Хабар Асу до реки Аягуз), у северного склона его восточной части. Южный склон восточной половины Асу остается на китайской стороне. Тарбагатай не очень высок. Его средняя высота над уровнем моря 2000-2200 м. Самая высокая точка - Тастау -достигает 2992 м. По структуре Тарбагатай сложен складчатыми блоками. Вершины гор сильно сглажены. Им свойственны выровненные плоские участки. Склоны гор слабо расчленены ущельями. Там нет ледников. К востоку от участка лежит Зайсанская котловина, к югу - Алакольская. Близко расположенные к озеру Зайсан горы Саур-Тарбагатая расположенные на востоке Сарыарки. Наиболее высокая точка горной системы Саур-Тарбагатай находится в Сауре - пик Музтау (3816 м). Северный склон Саура по геологическому строению схож с Алтайскими горами, а южный склон крутой и скалистый - со среднеазиатскими горами.

Большая часть района представляет однообразную равнину с относительными превышениями 30-40 м. Переход от горной части к равнинной резкий, с большим наклоном к северу с абсолютными отметками от 200 до 500 м.

Гидрографическая сеть принадлежит бассейну оз. Зайсан. Реки небольшие, многие начинаются с гор. Реки - Жарма, Кайындысу, Кокпекты - когда-то впадали в Зайсан, теперь они не доходят до озера. Горные реки Карабулак, Жетыарал, Карабуга, Базар при выходе на равнину пересыхают. Реки Урджар, Хатынсу, Эмель, стекающие с южного склона Тарбагатая, впадают в озеро Алаколь, река Аягуз - в Балхаш.

Главными реками в районе Сатпаевского участка являются Базар (5.0 км. от Сатпаевского участка на юго-восток) и Каргыба (22.9 км. на юго-восток от участка работ), берущие начало в осевой части хребта Западный Тарбагатай. Они текут с юго-запада на северо-восток, принимая на своём пути ряд мелких притоков. Основное питание реки получают за счет родников и атмосферных осадков. Постоянный водоток наблюдается только в пределах горной части. На равнине реки разбираются арыками и до оз. Зайсан не доходят.

Рисунок 2. Обзорная карта Сатпаевского месторождения с расстоянием от водных объектов

Рисунок 2.

Климат казахстанской части Саур-Тарбагатая континентальный, похож на климат Южного Алтая. Разница заключается в том, что по сравнению с Алтаем здесь меньше осадков. По природным особенностям и климату он является переходной зоной между горами Южной Сибири и Центральной Азии. В январе средняя температура воздуха -20°С, в июле +22°С. Среднегодовое количество осадков 350-500 мм. В горах чем выше, тем больше влаги и ниже температура. Снеговая линия в Сауре расположена на высоте 3300 м. Поэтому его вершины постоянно покрыты снегом. В горах Музтау имеются ледники (самый крупный 4-5 км2). На равнине обычно сухо и жарко.

Климат континентальный и сухой, лето жаркое засушливое, зима суровая малоснежная. По данным метеостанции Аксуат, расположенной на равнине, среднегодовые температуры положительные +2,8 0 С, среднее годовое количество осадков равно 250 мм. Максимум осадков приходится на май, июнь, июль.

Согласно данным официального сайта РГП «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (www.kazhydromet.kz) на март - апрель 2025 года, в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Казахстан, область Абай, район Ақсуат, выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.

В связи с тем, что в рассматриваемом районе уполномоченной гидрометеорологической службой Республики Казахстан не проводятся наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, учет фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ввиду отсутствия возможности легитимного их выявления не ведется.

Информация о климатических метеорологических характеристиках в районе Ақсуат области Абай по данным метеостанции Ақсуат (по состоянию на 31.03.2025г.):

Таблица 1.2.

| № п/п | Наименование | м/с Аксуат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средняя температура воздуха за год | 3,8ºС |
| 2 | Максимальная температура воздуха за год | +29,4ºС |
| 3 | Минимальная температура воздуха за год | -23.0ºС |
| 4 | Средняя скорость ветра за год | 1.9 м/с |
| 5 | Средняя скорость ветра по направлениям за год | 2.0 м/с |

Среднемаксимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль):

плюс 28,9⁰С

- Среднеминимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь): минус 24,3⁰С;

- Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%: 5м/с;

Таблица 1.3. повторяемости направлений ветра и штилей по данным метеостанции Аксуат:

Таблица 1.3.

| № п/п | Повторяемость направлений ветра и штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 1 | метеостанция Аксуат | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| 2 | Год | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 19 | 33 | 20 | 14 |

На рисунке 3 указана ветровая нагрузка при изменении температурной амплитуды от метеостанции Ақсуат, полученные 01.04.2025 года.

Рисунок 3.

В тарбагатайской степи в основном преобладает кустарниковая растительность. На северных склонах гор ландшафт состоит из растений альпийских лугов, на южных -из кустарниковых растений. В оврагах растут яблони Сиверса, осина, серебристый тополь. Тарбагатайские высокие луга перешли с Алтая, а такие виды, как яблоня и туркестанский можжевельник - с Тянь-Шаня. Низменные степи южных склонов используются в качестве пастбищ: там произрастает много видов полыни. В окрестностях гор расположены посевные земли и пастбищные угодья. Почва солончаково-серая и каменистая. Растительность ксерофитного характера. На равнине встречаются участки полынной полупустыни и обширные заросли чия, приуроченные к засоленным почвам. Древесная растительность (ивняк, реже тополь) распространена только по долинам рек.

Животный мир разнообразен. Животный мир Тарбагатая и его предгорий разнообразен. Здесь обитают бурые медведи, маралы, косули, горные козлы, архары, волки, лисы. Встречаются горные, степные и полупустынные виды животных. В этих регионах из животных обитают поперечно - полосатый волкозуб (змея), белоголовый журавль, дрофа, саджа, улар, беркут, сапсан, сокол-балобан, филин, много мелких грызунов.

Транспортная сеть развивается. Вблизи Сатпаевского месторождения проходит автомобильные дороги Семей-Зайсан; Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богас, республиканского значения с реконструированным покрытием. связывающие села, районные центры между собой и областным центром, а также в 2025 году планируется завершение долгожданного ремонта автотрассы Омск - Майкапчагай.

Электроэнергией Сатпаевское месторождение обеспечено за счет государственной линии электросети. К ней подключены асфальтобетонный завод и дробильно-сортировочный комплекс, расположенные рядом с Сатпаевским участком.

Техническое водоснабжение возможно из колодцев и скважин, для питьевого водоснабжения оборудована скважина.

- ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ

1.1	Геологическое строение района

Район работ расположен на границе Зайсанской впадины и Чингиз-Тарбагатайской складчатой зоны.

В геологическом строении района принимают участие разнообразные вулканогенные и осадочные образования от нижнего кембрия до среднего карбона включительно, прорванные интрузиями каледонского и варисского циклов; неогеновые отложения сохранились в виде реликтов в горной части района, в равнинной — погребены под мощными наносами; четвертичные отложения, представляющие собой несколько генераций от пролювиально - аллювиальных образований постплиоцена до современных галечников.

1.2	Стратиграфия

Кембрийская система в районе представлена нижним отделом, бощекульской свитой, сложенной неслоистыми зелено - каменными измененными породами, основными и средними порфиритами с линзами и прослоями яшм и кремнистых сланцев (нижняя подсвита) и сланцами серицит-хлоритовыми, хлорит-кремнистыми с прослоями туфогенно-осадочных пород и линз известняков (верхняя подсвита). Они локализуются вдоль границы Карбагинского горст-антиклинория в виде узкой полосы шириной 5-6 км и пересекаются реками Тебезге, Карабуга и Базар.

Силурийская система в районе представлена верхним отделом лудловским ярусом. Состав отложений существенно эффузивный, при этом главное место принадлежит кислым разностям — альбитофирам. Порфириты средние и основные играют подчиненную роль. В районе работ эти отложения отмечены в виде небольших участков в пределах Карбагинского горст-антиклинория.

Девонская система. Девонские отложения верхнего отдела франского яруса пользуются широким распространением за пределами района работ.

Здесь же они развиты на небольшом участке на юго-западе в пограничной полосе горных образований с Зайсанской впадиной в виде частого чередования полимиктoвых песчаников и туфопесчаников с алевролитами, глинистыми и глинисто — кремнистыми сланцами. Значительное место в разрезе занимают эффузивы и пирокласты.

Каменноугольная система. Нижний отдел, турнейский ярус. Это монотонная толща тонкопереслаивающихся песчаников, алевролитов и сланцев, среди которых встречаются маломощные прослои гравелитов и конгломератов. Выходы этих пород прослеживаются в междуречье Базар и Карабуга.

Неогеновая система представлена уцелевшими от размыва останцами в понижениях рельефа в горной части района (крайний юго-запад) в пограничной части Зайсанской впадины. Здесь наблюдаются отложения аральской и павлодарской свит нижнего отдела (Nl 1-2ar и Nl 2-3pv). На большей части равнинной площади района они перекрыты чехлом четвертичных отложений.

Нижний и средний миоцен (Nl ar) — аральская свита представлена светлыми зеленосерыми тонко - песчанистыми, очень плотными карбонатными глинами. Выполняет впадины палеозойского рельефа- достигает мощности 60 м.

Средний и верхний миоцен (N1 2 Dpv) — павлодарская свита представлена кирпично - красными глинами, большей частью песчанистыми, иногда тонкопесчанистыми с включениями кристаллов гипса, дендритами и выцветами карбонатов. Обычно залегают на глинах аральской свиты.

Четвертичная система. Четвертичные отложения сплошным ковром выстилают Зайсанскую впадину и развиты в межгорных понижениях.

Нижний отдел (Q1), верхнегобийские конгломераты. В горной части вехнегобийские конгломераты встречаются в виде сохранившихся от размыва останцов, приуроченных к древним долинам и сухим логам. Они представлены мелкогалечными конгломератами, прочно сцементированными песчано — глинистым известковистым цементом. Цвет большей частью слегка розоватый. Размер обломков 1 — 2 см, реже З — 5 см и очень редко встречается более крупная галька. Степень окатанности различная — от остроугольных обломков до хорошо окатанных галек.

Петрографический состав очень разнообразный, обычно здесь представлены все породы района. Мощность этих отложений не превышает 10 м, чаще составляет 2 — З м.

Средний отдел (Q2). Пролювиальные галечники, валунники, суглинки. К среднему отделу относятся отложения предгорного шлейфа и IV цокольной террасы.

Предгорный шлейф сложен обломками пород, развитых в близлежащих хребтах. Обломки имеют пестрый петрографический состав, окатанность их средняя и плохая, размеры колеблются от 0,5 — см до 20 — 30 см. В направлении с северо-запада на юго-восток заметно явное погрубление материала. Цвет отложений серый или бурый. Мощность около 30 м.

Отложения IV цокольной речной террасы представлены щебнистыми суглинками или плохо окатанными и несортированными обломками, имеющими пролювиальный генезис.

Мощность этого покрова около 1,5 — 2,0 м. Поверхность lV террасы на равнине переходит в поверхность предгорного шлейфа. Отложения же шлейфа залегают на поверхности неогеновых глин или верхнегобийских конгломератов и содержат вложенные более молодые конусы выноса, отделенные от них уступами.

Средний и верхний отделы (Q2-3). Аллювиально-пролювиальные галечники и делювиально — пролювиальные суглинки со щебнем. Третья генерация аллювиально — пролювиальных отложений, представленная как конусами выноса мелких временных водотоков, так и особенно конусами выноса рек Базар, Карабуга и Тебезге, занимает большую часть территории Зайсанской впадины.

Состав отложений неоднородный, ближе к склонам гор они представлены крупными хорошо сцементированными галечниками, в которых изредка встречаются линзы песка и песчанистого суглинка. По мере удаления от гор галечники мельчают, а количество песчаных и суглинистых линз увеличивается.

Мощность отложений третьей генерации конусов выноса на различных участках различна и колеблется в пределах от 13 до 45 м.

Сатпаевское месторождение связано с аллювиально-пролювиальными песчано - гравийными отложениями этого возраста.

Верхний и современный отделы (Q3-4). Аллювиально-пролювиальные пески, супеси, суглинки. Конусы выноса четвертой генерации, отложенные реками Базар, Карабуга и Тебезге, сливаясь в северо — восточном углу района, образуют обширную плоскую равнину. Представлены они переслаивающимися суглинками, песками, глинами и супесями с линзами и прослоями галечников. По мере удаления от гор мощность суглинистых и глинистых прослоев увеличивается. Эти отложения часто засолены и на их поверхности образуются солончаки. Мощность суглинистых отложений от 2 до 5 м.

Современный отдел (Q4). Аллювиальные галечники и пески. Современный отдел представлен галечниками и песками первой надпойменной террасы, поймы и небольших вложенных конусов выноса рек Базар и Карабуга. Площади их распространения незначительны. Мощность современных отложений более 6 м.

1.3 	Интрузивные образования.

В районе работ выделяется три комплекса интрузивных пород:

-	среднепалеозойские габброиды (γPz2);

-	верхнепалеозойские интрузии серых гранитоидов (γPz31);

-	верхнепалеозойские интрузии розовых гранитов (γPz32).

Среднепалеозойские габброиды распространены в западной части района в долине р. Базар по обоим ее берегам. Интрузия имеет неправильную форму, вытянутую в северо — западном направлении. Площадь ее около 9 10 км2. Массив имеет сложное строение. Он сложен габбровыми породами, в меньшей степени - меланократовыми диоритами. Отличается разнообразием структур, даже в пределах одного обнажения. Цвет породы зеленый. В интрузии содержится много ксенолитов кровли. С ней связаны дайки диабазов, секущих как породы массива, так и кровлю вблизи них.

Верхнепалеозойские интрузии серых гранитоидов (γPz31). Гранитоиды этого комплекса слагают горы Тюс-Майнак. Интрузии характеризуются исключительной пестротой петрографического состава. Присутствуют все разности от адамелитов через гранитоиды до кварцевых диоритов и габбро.

Верхнепалеозойские интрузии розовых гранитов (γPz32). Интрузии этого комплекса представлены среднезернистыми биотитовыми, лейкократовыми и аляскитовыми гранитами, мелкозернистыми или порфировидными гранитами и гранит порфирами. Цвет породы розовый, ярко розовый до мясокрасного, иногда желтый. В контакте лейкократовых гранитов с габброидами по р. Базар, при выходе ее из гор на равнину, наблюдаются своеобразные породы типа монцонитов или граносиенитов. Цвет их зеленовато-розовый или фиолетово-серый.

1.4	Геологическое строение месторождения

Сатпаевское месторождение песчано-гравийных отложений приурочено к Зайсанской впадине, представляющей плоскую равнину, наклонную на северо-восток с уклоном 0,006. Абсолютные отметки поверхности в пределах месторождения 556-559 м с относительными превышениями 1.0-2.0 м до 2,5 м за счет старых траншей, карьеров и их отвалов.

Полезные ископаемые - песчано-гравийные отложения средне-верхнечетвертичного возраста. Мощность этих отложений в районе месторождения по работам А.М. Хабиевой и данным буровой скважины у пос. Аксуат (Ф.А. Крюков, 1957) достигает 35 м. На пограничной территории с севера она изменяется от 13 до 45 м (К.Т. Куликовский, 1958). На месторождении вскрыта верхняя часть залежи песчано-гравийных отложений на глубину 2, 10-5,55 м. Они аллювиально-пролювиального генезиса и, по Н.В. Романовой, представлены конусами выноса мелких временных водотоков, и, в большей степени, конусами выноса рек Бугаз, Базар, Карабуга и Тебезге, занимающие большие площади Зайсанской впадины.

Гранулометрический состав отложений в пределах месторождения неоднородный. Содержание гравийно-галечниково-валунной фракции по выработкам резко изменяется вкрест простирания залежи от 56,8 % (Ш-1) на севере до 84,3 % (К-1-7) на юге и на глубину: 56,8-61,9 % (Ш-1, Ш-9) в верхней части разреза, до 82,1 % (Ш-10) — в нижней (графическое приложение 1). Гравий хорошей и средней окатанности, содержит большое количество зерен уплощенной формы, присутствуют зерна слабых пород. В песчано-гравийных отложениях отмечается горизонтальная и косая слоистость, подчеркиваемая пластинчатыми зернами гравия и гальки.

Минерально - петрографический состав гравия соответствует породам, развитым в юго -  западной горной части района месторождения – области сноса. Среди них граниты, габбро, туфы, туфоконгломераты, песчаники и другие. Пески-отсевы крупнозернистые, полимиктовые.

В толще песчано - гравийных отложений присутствуют мелкие линзы песка. Подстилающие породы краснобурые глины павлодарской свиты средне-верхнего миоцена (Nl 2-3pv). Мощность их неизвестна. В скважине на левом берегу р. Бугаз, к северо-западу от месторождения, они отмечены на протяжении 60 м. Вскрыша представлена почвенно-растительным слоем, суглинками, линзами супеси со щебнем и глинистыми частицами. Мощность почвенно-растительного слоя до 30 см, на большей части он практически отсутствует - выбит скотом и транспортом. Эти данные подтверждаются почвенно-мелиоративными исследованиями. По данным геологоразведочных выработок, мощность суглинков 0,4-0,9 м. Суглинки тяжелые, реже легкие, твердые, плотные, с включением гравия, гальки до 10 % и более. Линзы супесей развиты не повсеместно, маломощные (0,1-0,3 м). Супеси тяжелые с включением гальки и гравия до 35%, обогащены глинистыми частицами. Мощность вскрышных пород на месторождении колеблется от 0,45 до м, в среднем составляет по блоку В - 0,60 м, С1 - 0,72 м, по месторождению - 0,65 м.

Генезис вскрышных пород - делювиально-пролювиальный.

По сложности геологического строения Сатпаевское месторождение относится ко 2 группе как среднее пластовое с невыдержанным строением и изменчивым качеством.

При рекогносцировочном обследовании прилегающей к месторождению территории установлено повсеместное распространение песчано-гравийных отложений, качество которых, по результатам испытаний, аналогично развитым на месторождении. Но поскольку они находятся за пределами геологического отвода, прогнозные запасы их не определялись. Попутных полезных ископаемых на месторождении не выявлено.

1.5.	Гидрогеологические условия месторождения

Гидрогеологические исследования на месторождении Сатпаевское, в соответствии с проектом, выражались в замерах уровней грунтовых вод в шурфах. Подземные воды вскрыты шурфами на глубине 2,8-3,7 м от дневной поверхности.

Песчано-гравийные отложения четвертичной системы благоприятны для накопления значительных запасов подземных вод, к ним приурочен водоносный горизонт четвертичных делювиально-пролювиальных отложений. По данным А.М. Хабиевой мощность водоносного горизонта около 35 м.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,8-3,7 м, безнапорные и представляющие собой сплошной грунтовый поток со свободной поверхностью в направлении на северо - восток с уклоном 0,005-0,006.

Воды пресные с минерализацией 0,3-0,6 г/л, щелочные (рН>7), гидро – карбонатно - сульфатные, натриево-калиевые и кальциево-магниевые, не агрессивные по отношению к бетону. Дебит достигает 2,3 л/с при водозаборе до глубины 2,0 м. Источник восполнения их естественных запасов — атмосферные осадки и талые воды весеннего периода.

Поверхностные водотоки и водоемы вблизи месторождения и на его площади отсутствуют. Расстояние от месторождения до ближайшей реки Базар 6 км.

Водозаборы с. Сатпаева находят параллельно гидроизогипсам в км от Сатпаевского участка, поэтому отработка месторождения не окажет отрицательного воздействия на питьевые воды. В ходе геологических маршрутов колонок, колодцев и других водозаборных объектов ниже по потоку грунтовых вод от месторождения не обнаружено.

- РАЗВЕДАННОСТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

2.1.	Последовательность отработки месторождения

В ходе эксплоразведочных работ месторождение было полностью подготовлено к промышленному освоению.

Геологические особенности месторождения изучены в достаточной степени для составления полноценного проекта его разработки. В ходе геологоразведочных работ исследованы все ранее разработанные участки месторождения. При этом на месторождении выполнено:

- Топографическая съемка масштаба 1:1000.

- Составлена геологическая карта.

- Выполнены почвенно-мелиоративные изыскания, составлена картограмма качественного распределения почвенно-растительного слоя по площади и глубине распространения и пригодности его для целей рекультивации.

- Выполнена радиационно-дозиметрическая съемка участка с выделением зон с повышенной радиоактивностью. Дана оценка песчано – гравийным материалам.

- Дана полная оценка горно-геологическим и гидрогеологическим условиям разработки месторождения.

- Произведен подсчет запасов по промышленным категориям В и Cl.

- Качество и состав песчано – гравийного материала изучены в степени, достаточной для планирования отработки месторождения.

- Разведка месторождения проведена в контуре геологического отвода.

- Подсчет запасов выполненный на топооснове масштаба 1:1000, обеспечивающей достаточную точность;

- «Строительная Компания «Зайсан», проводит этап добычи Сатпаевского месторождения песчано - гравийных материалов в соответствии с условиями Контракта, Дополнением №2 к Контракту (регистрационный № 273 от 29.01.2007г.); письмом Акима ВКО от 17.08.2006г; утвержденной Рабочей программой, на основании Горного отвода.

2.2.	Запасы

В соответствии с Инструкцией по применению классификации запасов к месторождениям песка и гравия, по сложности геологического строения Сатпаевское месторождение относится ко 2 группе как среднее пластовое с невыдержанным строением и изменчивым качеством.

Запасы месторождения песчано-гравийной смеси утверждены на ТКЗ при ТУ «Востказнедра». Протокол № 402 от 27 апреля 2006 г. Объем утвержденных геологических запасов по категориям B+Cl - 482,7 тыс. в том числе В - 100,2 тыс. мз, Cl -382,5 тыс. мз. Объём вскрышных пород - 60,5 тыс. мз.

Коэффициент вскрыши по месторождению составил 0, 12.

В горный отвод включены все разведанные запасы.

Запасы в Горном отводе, принятые к отработке составляют по категориям B+Cl - 482,7 тыс. мЗ, в том числе В - 100,2 тыс. мз, Cl - 382,5 тыс. м³.

За счет разноса бортов ожидается увеличение эксплуатационных запасов карьера на 49,4 тыс. м³.

Таким образом, эксплуатационные запасы в пределах Горного отвода составляют: 482,7+ 49,4 = 532,1 тыс. мз для использования в строительстве и ремонте автомобильных дорог.

Нижний контур подсчета запасов расположен на глубине 6 м от дневной поверхности.

Планируемая добыча от 5 до 15 тыс. мз в год, в среднем 10 тыс. м. Окончательный объём определяется с учетом возможных потребителей на сырьё в Рабочих программах на год. Если по истечении срока действия контракта не все запасы будут извлечены, на 2025 год планируется продление контракта.

  - Технологические свойства полезного ископаемого

Проведён и постоянно проводится ряд испытаний, в ходе которых выявлены следующие свойства. Содержание гравийно - галечниково-валунной фракции по выработкам резко изменяется вкрест простирания залежи от 56,8 % на севере до 84,3 % (К-1-7) на юге и на глубину: 56,8-61,9 % в верхней части разреза, до 82,1 % - в нижней. Гравий хорошей и средней окатанности, содержит большое количество зерен уплощенной формы, присутствуют зерна слабых пород.

Насыпная плотность песчано - гравийиых отложений, определенная в поле по 5-ти пробам, колеблется в пределах от 1,63 до 1,73 т/мз , в среднем составляя 1,69 т/м

Содержание песка в песчано-гравийных отложениях изменяется от 15,7 до 43,5 %, в среднем по месторождению 30,9 %.

По величине модуля крупности, изменяющемуся от 2,51 до 3,26, пески-отсевы в соответствии с ГОСТ 8736-93; ГОСТ 32703-2014 относятся к классу, группе крупных с присутствием песка повышенной крупности;

По всем показателям пески характеризуются однородным составом, в основном соответствуют действующим ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия». Т.Р. «Требования к безопасности зданий строительных материалов и изделий» ПП РК № 1202 от 17.11.2010 г СТ РК 1217-2003 «Песок для строительных работ. Методы испытаний»;

Содержание гравия в песчано-гравийных отложениях Сатпаевского месторождения изменяется от 56,5 до 84,3 0/0, в среднем по месторождению составляя 69,1 %

Испытаниями установлено, что гравий - отсев Сатпаевского месторождения по всем показателям, кроме содержания пластинчатых и игловатых зерен и зерен слабых пород, соответствует требованиям СТ РК 1213-2003 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико - механических испытаний» и СТ РК 1214-2003 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа.».

По содержанию зерен пластинчатой и игловатой форм щебень из гравия относится ко 2 группе.

Марка дробимости щебня из гравия - 800 и 1000 с потерями массы при испытании от до 10,4. По истираемости щебень из гравия Сатпаевского месторождения относится к марке И-1 с потерей массы от 10,8 (фракция 20-40 мм) до 12,1 % (фракция 10-20 мм) при допуске до 25 % включительно для щебня и 20 % для гравия. Марка по морозостойкости F-15 - F-50.

По содержанию зерен слабых пород щебень из гравия и валунов марки 600-1000 также соответствует СТ РК 1213-2003; СТ РК 1214-2003 (8,4-9,6 % зерен слабых пород при допуске. 10 %).

Содержание пылевидных и глинистых частиц 0,8-2,0 %.

По результатам испытаний объединенной технологической пробы по всем показателям гравий фракций 5-10, 10-20, и 20-40 мм и щебень из гравия отвечают требованиям СТ РК 1213-2003 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико - механических испытаний»; СТ РК 1214-2003 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа.»; ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из горных пород для строительных работ. Технические условия»; СТ РК 1281-2004. «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства.» Метод определения толщины дорожного покрытия и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний» для мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа марки Бх.

По всем показателям технологическая смесь соответствует требованиям СТ РК 1225-2019 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон». Технические условия» и по заключению лаборатории пригодна для выпуска асфальтобетонной смеси типа марки Бх.

Результаты изучения вещественного состава, физико-механических и технологических свойств частных технологических, объединенной технологической и промышленной проб свидетельствуют, что они укладываются в пределы колебаний этих показателей по рядовым пробам, отобранным на месторождении, и отвечают их среднему составу, то есть являются представительными. Они по всем показателям соответствуют требованиям действующих стандартов РК, кроме повышенного содержания пылевато-глинистых частиц по ряду проб и количеству уплощенных: зерен.

Технологическими испытаниями установлена возможность использования их для дорожного строительства и асфальтобетона при условии корректировки гранулометрического состава песка и дробления гравийного материала фракций 10-20 и 40-70 мм на щебень.

Песчано - гравийный материал Сатпаевского месторождения является одним технологическим типом.

Песчано-гравийные отложения Сатпаевского месторождения, по заключению радиологического отделения ВКО, относятся к первому классу строительных материалов радиационной опасности и могут использоваться в строительстве без ограничения.

- ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

### 3.1.	Полезная толща и вскрышные породы

Сатпаевское месторождение приурочено к юго-западной части Зайсанской впадины с поверхностью слабо наклонной к озеру Зайсан. Оно разведано в юго-восточном углу геологического отвода, имеет компактную прямоугольную, близкую к квадратной, форму с абсолютными отметками 557-559 м.

Сатпаевский участок представляет собой верхнюю часть пластообразной залежи песчано - гравийных отложений также со слабым уклоном в сторону озера Зайсан, вскрытую на глубину 2,5-6 м при общей мощности 35 м по данным А.М. Хабиевой.

Физико-механические свойства песчано-гравийных отложений: средняя насыпная плотность - 1,69 г/см2, истираемость - И-1, дробимость - 800-1000 (редко 600), морозостойкость - F-15-F100.

Вскрышными породами являются почвенно-растительный слой и суглинки со щебнем общей мощностью 0,45-1,00 м, в среднем по месторождению 0,65 м. Почвенно - растительный слой встречен в северной и северо-восточной части месторождения. Представлен бурыми обычными почвами с содержанием гумуса 1,1-1,3% в верхней части и бурыми неполно развитыми почвами с содержанием гумуса в поверхностной части 1,0-1,5%. Все почвы, в основном, сильно щебнистые. Мощности слоёв соответственно 28-30 и 25-28 см. На остальной части месторождения почвенно-растительный слой вытоптан скотом и транспортом, нарушен старыми траншеями и карьером. Суглинки тяжелые, средние, реже легкие, твердые с включением гравия и гальки, мощностью 0,4-0,9 м.

Судя по геологическому строению и составу слагающих его пород изменений инженерно-геологических условий в процессе разработки месторождения не предвидится.

Месторождение обводнено, грунтовые воды вскрыты на глубине 2,8-3,7 м, безнапорные и представляющие собой сплошной грунтовый поток со свободной поверхностью в направлении на северо-восток с уклоном 0,005-0,006. Горногеологические условия месторождения простые. Его отработка возможна открытым карьером, одним уступом 5-6 м.

При проходке шурфов в необводненной части полезного ископаемого стенки шурфов не обрушиваются, поэтому при отработке угол откоса рабочего борта 45 º, на погашении при увлажнении -30º.

По сложности экскавации породы месторождения относятся ко II группе. Отработка проходится экскаватором с обратной лопатой без предварительного рыхления. Предварительно проходится снятие вскрыши. Почвенно-растительный слой складируется до конца отработки месторождения для дальнейшей рекультивации, суглинок используется для подсыпки грунтовой дороги, связывающей Сатпаевское месторождение с селом. Сатпаево или при рекультивации.

Складирование полезного ископаемого не предполагается, так как добыча организована по транспортной схеме с погрузкой экскаваторами в автомобили-самосвалы и доставкой на дробильно-сортировочную установку для обработки: дробления и рассева по фракциям.

Дополнительной площади для размещения объектов производственного, жилищно - транспортного назначения и отвалов не требуется, так как Сатпаевское месторождение с севера, непосредственно примыкает к промышленной площадке асфальтобетонного завода и дробильно - сортировочной установке заказчика ТОО «Строительная компания Зайсан».

Таблица 3.1.1 – Характеристика параметров карьера

Таблица 3.1.1

| № п/п | Наименование параметров | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Система разработки | Открытый карьер |  |
| 2 | Высота уступа | м | 6 |
| 3 | Длина рабочей площадки | м | 50 |
| 4 | Угол откоса рабочего уступа | градус | 45 |
| 5 | Угол откоса при погашении | градус | 30 |
| 6 | Глубина разработки | м | до 6 |
| 7 | Количество уступов | шт | 1 |

- ВИДЫ И МЕТОДЫ РАБОТ ПО ДОБЫЧЕ НА САТПАЕВСКОМ КАРЬЕРЕ

4.1.	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

4.1.1. Потребность в сырье

Потребность в песчано – гравийных материалах, в основном, определяется исходя из нужд госзаказа на ремонт шоссейных дорог республиканского значения на территории области Абай. В прошедшие годы добывалось в среднем, по 10 тыс. м, в последующие годы по потребностям потребителей от 5 до 15 тыс. м в год (среднее - 10 тыс. м в год). Всего, с учетом возможных потребителей сторонних организаций, на вторую половину срока действия Контракта предусматривается добыть 100 тыс. м.

4.2.	Режим работы карьера

Разработка карьера ведется в теплое время года в одну смену. Количество планируемых рабочих дней в году 60. Рабочая неделя пятидневная, 40 часов в неделю с двумя выходными днями. Продолжительность смены 8 часов. Годовой фонд рабочего времени карьера 480 часов.

  - Границы карьера Сатпаевского месторождения

Так как полезное ископаемое представляет собой один сплошной массив, добыча ведется одним карьером. Контуры карьера определяются контуром испрашиваемых утвержденных запасов категории В и С1. Построение контура добычного карьера выполняется графическим способом с учетом границ утвержденных запасов полезного ископаемого, гидрогеологических условий. Границы карьера в плане отстраивается с учетом наиболее полной отработки разведанных запасов, устойчивых углов откоса бортов карьера и рельефа поверхности.

Таблица 4.3.1 - Основные параметры карьера

Таблица 4.3.1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Длина карьера по верху по низу | м м | 354 333 |
| 2 | Ширина по верху по низу | м м | 322 на севере, 274 на юге 301 на севере, 256 на юге |
| 3 | Площадь по верху по низу | м2 м2 | 105 406 92 682 |
| 4 | Глубина (максимальная) | м | 6 |
| 5 | Угол откоса борта при разработке (мин) | град. | 45 |
| 6 | Угол откоса борта карьера в погашении | град. | 30 |

  - Последовательность отработки Сатпаевского месторождения

Сатпаевский карьер проходится открытым способом экскаватором с обратной лопатой. Подготовка участка заключается в очистке его от почвенного слоя, если он имеется, а также суглинков и складированию в специальном месте для хранения с учетом границ утвержденных запасов.

До начала работ (после остановки на зимний период, и с наступлением весны), определяется место складирования вскрышных грунтов и возможные направления их использования.

Технология состоит из двух этапов:

Вскрышные работы - снятие вскрыши бульдозером Т-170, погрузка и вывоз её в отвал;

Добычные работы - извлечение песчано – гравийных материалов экскаватором Doosan SOLAR 225LC-7, Погрузка фронтальным погрузчиком SDLGL 956 FH в самосвал КАМАЗ 65115 и вывоз к дробильно-сортировочному комплексу.

Вскрышные работы

Вскрышные работы выполняются с применением бульдозера.

Исходными данными для составления проекта горных работ являются запасы песчано-гравийной смеси Сатпаевского месторождения, поставленные на баланс TK3 ТУ «Востказнедра» протоколом №402 от 27.04.2006 г. в количестве В+С - 482,7 тыс. м³.

По состоянию на 01.01.2007 год на государственном балансе числятся запасы в количестве В+С - 482,7 тыс. м³.

Проектом горных работ предусматривается отработка запасов открытым способом одним уступом с транспортной системой разработки одним карьером до горизонта +551 м. Годовой объем добычи 5-15 тыс. м³, в среднем 10 тыс. м³., вскрыши 1-4 тыс. м³. Срок отработки месторождения 54 года при средних годовых объемах добычи 10,0 тыс. м³.

Согласно рекомендациям почвенно-мелиоративных изысканий, на участке месторождения песчано-гравийных материалов «Сатпаевское», района Аксуат области Абай, на отрабатываемой площади присутствует плодородный слой почвы мощностью 0,2 м и потенциально-плодородный мощностью 0,2 м. Они будут складироваться в отдельные отвалы. В дальнейшем, вскрыша (суглинки) снимается бульдозером и сгребается в бурты, а затем вывозится автосамосвалом в отвал.

В состав вскрышных работ входит перемещение горной массы за пределы контура карьера во внешний отвал. Отвалы вскрышных пород размещаются в северо-западной и восточной частях земельного отвода, на расстоянии не менее 10 м от контура карьера.

Разработка из вскрышных пород производится бульдозером Т - 170. Схема движения кольцевал - в месте разгрузки бульдозер разворачивается на 180° и возвращается в забой передним ходом. Данная схема движения обосновывается достаточно большим расстоянием транспортировки - 100 м. Выемка пород ведется параллельными заездами, вскрыша размещается в отвал треугольного сечения.

Сменная производительность бульдозера при перемещении грунта определяется по формуле:

Qсм = 3600*Е*kу* kо* kп* kи / tц *Тсм

где,

Е	объем грунта в плотном теле, перемещаемый отвалом - 	3,3 мЗ;

kу	коэффициент условий работы, зависящий от уклона (подъема) местности - 1;

kо	коэффициент, учитывающий наличие открылков, - 	1;

kn 	коэффициент, учитывающий потери грунта при перемещении, - 	1,0

kи 	коэффициент использования бульдозера по времени — 	0,75;

Тсм продолжительность смены, 	8 часов;

tц = Д/Сгр+Д/Сп+Тн.гр. +Тп.ск +Тр –время цикла, с,

где,

Д	расстояние перемещения грунта, среднее 	1 м;

C	средняя эксплуатационная скорость движения бульдозера при холостом (обратном) ходе - 	1,2 м/с;

Сгр	тоже при движении бульдозера с грунтом 	0,8 м/с;

Тн. гр Время набора грунта	9 с;

Тп. ск	время переключения скоростей и подъема отвала	10 с;

Tp	время разворота бульдозера	10 с.

tц =91/08+91/0,2 +9+10+10= 219 с

Qсм = 3600*3,3*1*1*1*0,75/ 219*8 = 260,4 м3/смену

Годовая производительность бульдозера при снятии и перемещении вскрышных пород

-	от 1005 до 3767,

-	среднее 1870 мЗ.

-	Число бульдозеров на вскрышных работах - 1.

-	Число смен бульдозерных работ при вскрыше 1870 / 260,4 = 8 смен.

Расход топлива 13,3 кг/час: 13,3*8 смен*8 часов*0,75 = 638,4 кг.

В среднем при грузоподъёмности 10 тонн и объёмной массе вскрышных пород 1,7 т/м3 для вывоза пород в отвал понадобится (10 т: 1,7*1,25 т/м3 =7,3 мЗ): 1870: 7,3 = 256 рейсов (при режиме 34 рейса в смену и один самосвал — 8 смен).

При отработке карьера соблюдаются параметры системы разработки:

высота уступа 5-5,5м;

углы откоса рабочих уступов - 45°;

углы откосов нерабочих уступов - 300;

угол наклона бортов карьера - 300;

Коэффициент вскрыши 0,1 м³/ м³. Проектные потери - 2,4%, разубоживание - 0%.

Вскрышной породой является плодородный слой почвы (ПCП) и потенциально- плодородный слой (ППC), снимаемые в 2007г. в объеме 3767 мЗ и всего за весь период разработки 28052 м³. Вскрышные породы складируются в отвалы, размещаемые в северо- западной и восточной частях земельного отвода на расстоянии 10 м от контура карьера. На поверхности отвала до момента рекультивации планируется засев многолетними правами для защиты от ветровой и водной эрозии. В дальнейшем, вскрышные породы, будут использоваться для рекультивации.

  - Добычные и погрузочные работы

Добыча осуществляется экскаватором Doosan SOLAR 225LC-7. Разработка карьера начинается с первой находки, которая проходится в виде траншеи на глубину 5,4 м с учётом вскрыши. Ширина ее 26 м по кровле, 11,3 м по дну. Далее отработка ведется параллельными заходками, ширина которых 19 м.

Полезное ископаемое с глубины 2,8-3,2, в среднем 3,0 м обводнено. Добыча выполняется без водопонижения. В целях обезвоживания, полезное ископаемое складируется во временный отвал, располагающийся рядом с рабочей площадкой. Высота отвала — 5 м, ширина - 17 м. Работа погрузчика начинается с двухдневным опозданием, расстояние между осями экскаватора и погрузчика должно быть не менее 30 м.

При добыче песчано-гравийного материала, угол откоса определяется величиной 30 °. Исходя из угла откоса по номограмме определяется длина стрелы, необходимая для полного извлечения полезного ископаемого с глубины до 6 м. Она будет не менее 20 м.

Максимальная ширина заходки 2*R, равна 2*16,8=33,6 м, принимаем ширину разрезной траншеи — 29 м, последующих — 19 м. Наибольшая высота выгрузки при угле стрелы 30 ° - 5,5 м, что соответствует параметрам временного отвала ПГС. Наибольший радиус выгрузки 12,2 м, экскаватор будет выгружать ПГС за пределы предохранительного вала, далее порода будет распределяться по площади временного отвала бульдозером.

Сменная эксплуатационная производительность вычисляется по формуле:

Qсм = Qтехн *Тсм*η, м3

где,

Тсм	продолжительность рабочей смены - 	8 ч;

у 	коэффициент использования экскаваторов во времени в течение смены - 	0,75.

Qp -62,4*8*0,75 =374 мЗ/смену

Данный экскаватор обеспечивает сменную выработку карьера.

Для дальнейших расчетов принимаем сменную производительность экскаватора равной	374 мЗ в смену.

Для добычи годового объема песчано-гравийной смеси затраты времени составят 10000 / 374 = 33,4 - 				34 смены.

Расчетные показатели экскаваторных работ при выемке

Таблица 4.5.1.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Категория пород по трудности экскавации |  | II |
| 2 | Тип экскаватора |  | Doosan SOLAR 225LC-7 |
| 3 | Емкость ковша | м3 | 0,8 |
| 4 | Количество экскаваторов в забое | шт. | 1 |
| 5 | Марка автосамосвалов |  | КАМАЗ 65115 |
| 6 | Расчетная сменная норма выработки экскаватора на добыче (в целике) | м’/ч | 62,4 |
| 7 | Сменная эксплуатационная производительность | м’/см | 374 |
| 8 | Годовая программа | тыс. м’ | 10 |
| 9 | Нормативное количество смен в сезоне | смен | 27 |
| 10 | Расчетные затраты времени на выполнение годовой программы (10000 м3 в год) | смeн / часов календарных дней | 34 272 |
| 11 | Коэффициент использования экскаватора по времени на разработке | % | 0,75 |
| 12 | Суммарный расход дизельного топлива на содовую программу (272 часа х 9,9 кг/час) |  | 2,69 |

Погрузка песчано - гравийных материалов в автосамосвал производится фронтальным погрузчиком SDLGL 956 FH. Погрузчик начинает работать после того, как длина временного отвала превысит 30 м. Длина однодневного отвала составляет 13,6 м. Погрузка передняя при челноковом движении погрузчика. Автосамосвал КАМАЗ 65115 устанавливают под погрузку так, чтобы расстояние передвижения погрузчика было минимальным.

Эксплуатационная сменная производительность погрузчика определяется по следующей формуле:

Qсм = 3600 *Тсм*Еn* kн / tц * kp * η,

где,

Тсм	продолжительность рабочей смены	8 ч

En		вместимость ковша погрузчика	3,4 мЗ,'

kн-	коэффициент наполнения ковша погрузчика	1,05;

tц	продолжительность рабочего цикла погрузчика	70 c=l,2 мин.;

kp	коэффициент разрыхления породы	1,25;

η	коэффициент использования во времени в течение смены	0,83;

Qсм =3600*8*3,4*1,05/ 70*1,25*0,83=975 м3/смену.

Максимальная норма выработки для одноковшового фронтального погрузчика при погрузке в автосамосвалы:

Нв = (Тсм-Тп.з.-Тл) * Е * n * ko / Тп, м3/смену

Т п.з.	норматив времени на выполнение подготовительно-заключительных операций при погрузке — 35 минут;

Tл	норматив времени на личные надобности — 10 минут;

Е	приведенный объем ковша,

Е= En * kn / kр = 3,4*1,05 / 1,25 = 2,86 м3

количество ковшей, погружаемых в один самосвал:

при грузоподъёмности самосвала 10 т и объёмной массе 1,69 т/м3, коэффициенте разрыхления 1,25, необходимый объём для погрузки в автосамосвал:

Ес = 10:1,69* 1,25 = 7,3 м3

(емкость кузова автосамосвала - 7,2 мЗ, коэффициент наполнения кузова - 1,2: 7,2*1,2 = 8,6)

n = 7,3/ 2,86 = 2,5 ковша

ko	коэффициент, учитывающий эксплуатационное обслуживание, - 0,9;

Tn	время погрузки одного самосвала:

Тп = Ес * tц / Е * kn = 7,3 " 1.2 / 2.86*1.05 = 2.9 мин.

Нв – (480-35-10) * 2,86 * 2,5 * 0,9 /2,9=965 м3/смену

Коэффициент использования погрузчика при сезонном объеме отгружаемой ПГС 10000 мЗ и соответственно сменным

Qсм = 10000*1,25 / 51 = 245 мЗ/смену составит

kп = k* Qсм/ Нв = 1,2*245/965=0,30,

где,

k - 	коэффициент, учитывающий работу по перемещению, вспомогательным и подготовительным операциям.

Сезонный фонд рабочего времени погрузчика при добыче и вскрышных работах составит

(51 смен + 8 смен) * 8 часов * 0,30 = 141,6 часов.

Расход топлива 10 кг/час: 141,6*10 = 1416кг.

  - Карьерный и вспомогательный транспорт

Добываемая горная масса вывозится на переработку на асфальтобетонный завод, расположенный на окраине села Сатпаево.

Карьерная дорога для транспортировки горной массы имеет протяженность 300 м при ширине полотна 10 м, проезжей части 7,0 м. Дорога временная, не требует улучшения.

Koличество пepeвозимого гpyзa за год определяется программой работ:

10 000 м' х 1,69 = 16900 тонн,

где,

10 000 м3 — годовой объем добычи ПГС в целике;

1,69	средняя объемная масса полезного ископаемого в целике.

Сменная производительность автосамосвала

N = V * N η, мЗ/смену, где,

Tp - время на один рейс автосамосвала

Тр = 2*S/Vcp+Тn+Тм, мин

Тм-	норматив времени на разгрузку, маневры и задержки в пути -

Vсp -	средняя скорость движения автосамосвала с грузом и порожнего - 10 км/час = 166 м/мин

Тр = 2*300/166+2,9+5=11,5 мин.

Объем перевозок за 1 рейс V = 10/1,69* 1,25 =	7,3 мЗ.

Общее количество рейсов за смену Np = Tсм / Tp = 400/11,5 =	34 рейса

П = 34*7,3 = 248,2 мЗ/смену

Количество автосамосвалов в смену для обслуживания погрузчика - 1 автосамосвал.

Количество рейсов, совершаемое одним автосамосвалом - 	34 рейса.

Количество смен 10000* 1,25/248,2 - 	51 смена.

Пробег одного автосамосвала:

-	сменный - 2*0,3*34 = 	20,4 км;

-	сезонный - 24,6*59 = 	1451,4 км.

(51 смена +8 на вскрышных работах).

На перевозках песчано – гравийных материалов будет задействован 1 автосамосвал. При этом будет обеспечена сменная производительность - 248,2 мЗ/см. Годовой (сезонный) автопробег составит около 1451,4 км.

Расчетные показатели транспортировки песчано – гравийных материалов

Таблица 4.6.1.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Годовой объем перевозки | тыс. тонн | 16,9 |
| 2 | Рабочих смен в году | смен | 51 |
| 3 | Рабочих смен в сутки | смен | 1 |
| 4 | Продолжительность смены | час | 8 |
| 5 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,1 |
| 6 | Сменный объем перевозок | м’ | 248,2 |
| 7 | Грузоподъемность самосвала | т | 10 |
| 8 | Объем кузова самосвала | м’ | 7,2 |
| 9 | Средневзвешенная длина перевозки | км | 0,6 |
| 10 | Средняя скорость движения | км/час | 10 |
| 11 | Время погрузки | мин | 2,9 |
| 12 | Время разгрузки, маневры | мин | 5,0 |
| 13 | Время хода в оба конца | мин | 3,6 |
| 14 | Время полного оборота за 1 рейс | мин | 11,5 |
| 15 | Число рейсов в смену 1 самосвала | рейс | 34 |
| 16 | Сменная производительность одного caмосвала | т | 335,5 |
| 17 | Сменный рабочий парк | а/самосв. | 1 |
| 18 | Эксплуатационный суточный парк | а/самосв. | 1 |
| 19 | Инвентарный парк | а/самосв. |  |
| 20 | Общий годовой пробег | км | 1451,4 |
| 21 | Годовой пробег одного самосвала | км | 1451,4 |
| 22 | Расход топлива на 100 км пробега | кг | 29 |
| 23 | Годовой расход горючего (дизтопливо) | т | 0,42 |
| 24 | Годовой расход автошин | комплект | 2 |

В качестве вспомогательного транспорта предусмотрена поливомоечная машина на базе ЗиЛ 130 (ПМ-1З0Б) для доставки воды и ежесменного двухразового полива дорог и забоя в карьере (5 км/день):

59 дней*5 км *26 кг/100 км = 77 кг.

*

  - Снабжение карьера горюче – смазочными материалами

Горюче-смазочными материалами участок планируется обеспечивать эпизодически. Автосамосвалы заправляются и обслуживаются на асфальто - бетонном заводе. Экскаватор, бульдозер и погрузчик планируется заправлять топливом передвижными автозаправочными станциями (автозаправщиком) по графику, определенному главным инженером карьера. Незначительный резерв, в объеме 40-50 литров топлива, может находиться на экскаваторе в 2-3 герметически закрывающихся канистрах, как неприкосновенный запас.

  - Ремонтная служба

Ремонтная служба для обслуживания горных работ в карьере организуется с учетом условий производства: сезонным характером работ, отсутствием буровых работ, наличием хорошей связи ремонтной базы предприятия с горным участком.

Непосредственно на месте работ будут выполняться ежесменные осмотры и профилактика работающего в карьере оборудования (экскаватор, погрузчик, бульдозер).

Для выполнения профилактических и мелких ремонтных работ на карьере имеется площадка технического обслуживания в гараже.

  - Отвальное хозяйство

Отвальное хозяйство состоит из отвалов: плодородного слоя почвы (ПCП), (потенциально-плодородного слов (ППС)), согласно почвенно-мелиоративным изысканиям и двух отвалов вскрышных суглинков с зачисткой. Отвалы вскрышных пород размещаются в северо-западной и восточной окраинах горного отвода. Вскрышные породы подвозятся автосамосвалами к отвалу, а затем бульдозером перемещаются в отвал.

Общие параметры вскрышных отвалов указаны в Таблице 4.9.1.

Параметры вскрышных отвалов

Таблица 4.9.1.

| № п/п | Номер отвала | Складируемые породы | Высота отвала, м | Длина отвала по низу, м | Ширина отвала, м | Площадь отвала , м2 | Объём пород, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | ПCП | 5 | 27 | 27 | 845 | 1837 |
| 2 | 2 | ППC | 5 | 100,5 | 27 | 2805 | 6837 |
| 3 | 3 | Суглинки | 5 | 167 | 27 | 4615 | 11386 |
| 4 | 4 | Суглинки | 5 | 117 | 27 | 3243 | 8000 |
| 5 | Всего: |  |  |  |  | 11508 | 28060 |

  - Система разработки и ее основные элементы

Продолжение разработки Сатпаевского карьера второго этапа предполагается экскаватором с обратной лопатой без предварительного рыхления. Отработку планируется вести одним уступом глубиной до 6 м совместно обводненной и необводненной частей.

Погрузка песчано-гравийной смеси в автосамосвалы с последующей вывозкой планируется проводиться экскаватором, погрузка верхняя.

  - Календарный план горнотехнических работ

Таблица 4.11.1.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Годы отработки |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |  |
| 1 | Разработка и согласование Проекта горных работ, проекта ликвидации, проекта рекультивации месторождения Сатпаевское | мес. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Вскрышные работы | тыс. мЗ/мес |  | 1,0 0,25 | 0,25 | 18 4,5 | 1,0 0,25 |
| 3 | Добычные работы | тыс. мЗ/мес | 5-15 (10) 2,5-3,5 (3 | 5-15 (10) 2,5-3,5 (3) | 5-15 (10) 2,5-3,5 (3) | 180 54 | 5-15 (10) 2,5-3,5 (3) |

Календарный план отработки Сатпаевского месторождения до 2034 года

В сезон (2026 год) 6 месяцев отводится на разработку и согласование Проекта горных работ, проекта ликвидации, проекта рекультивации месторождения Сатпаевское не прекращая работ, согласно условий первой половины срока действия Контракта.

  - Водоотвод

При отработке Сатпаевского месторождения открытым способом, приток воды в карьер будет происходить за счет:

-	ливневых осадков;

-	снеготалых вод.

Атмосферные осадки редкие и небольшой интенсивности.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,8-3,7 м, безнапорные и представляющие собой сплошной грунтовый поток со свободной поверхностью в направлении на северо-восток с уклоном 0,005-0,006.

Максимальная месячная норма осадков по данным метеослужбы менее 40 мм:

-	горные породы, слагающие Сатпаевский участок, имеют высокую водопроницаемость, в результате чего вода инфильтруется в нижние части разреза;

-	рельеф и дно карьера имеет уклон в Зайсанскую котловину, что обеспечивает быстрый сток воды из производственной зоны карьера.

  - Рекультивация нарушенных земель

Рекультивация заключается в выравнивании дна карьера и выполаживании откосов для повышения устойчивости, благоустройстве территории и организации зоны отдыха или рыбного хозяйства. Восстановление прежнего вида территории невозможно.

Рекультивационные работы после завершения добычных работ будут заключаться в оборудовании на месте карьера закрытого водоема. Для этого на прилегающей к карьеру территории будет произведено выравнивание поверхности и выполаживание бортов карьера до угла естественного откоса 8 -10O.

После отработки Сатпаевского карьера планируется создание котлована площадью около 0,3216 км2 или 32,16 га, заполненный грунтовыми водами. (грунтовые воды вскрыты на глубине 2,8-3,7 м, безнапорные и представляющие собой сплошной грунтовый поток со свободной поверхностью в направлении на северо-восток с уклоном 0,005-0,006).

Результатом рассмотрения перечисленных вопросов должен быть проект рекультивации земель.

Рекультивационные мероприятия выполняются в соответствии с Земельным кодексом PK, Инструкции по составлению плана ликвидации (Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 386.), Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель (Приказ Министра сельского хозяйства РК от 02.08.2023г. №289), ГОСТ 17.5.3.04-83; ГОСТ 17.5.1.01-83; ГОСТ 17.5.1.02-85; СНиП 1.02.01-85, ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84).

Выбор вида и способа горнотехнической рекультивации земель, нарушенных открытыми горными работами, на Сатпаевском участке производится с учетом природных, хозяйственных, социальных и социально-гигиенических условий района. Согласно «Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных материалов» горнотехническая рекультивация земель Сатпаевского месторождения предусматривается при завершении эксплуатации карьера. Горнотехническая рекультивация будет осуществляться по мере отработки полезного ископаемого, а окончательная рекультивация в течение полутора лет после их отработки.

Сатпаевское месторождение расположено на плоской террасе. Вскрышные породы представлены песчано – гравийными материалами, которые развиты повсеместно на территории месторождения.

Проектом предусматривается техническая рекультивация, объемы которой будут определены по проектному контуру карьера на конец отработки.

Горнотехническая рекультивация карьера будет выполняться по завершению его отработки. Угол естественного откоса и ширина полосы, вовлекаемая в работы по рекультивации будет уточнена в ходе отработки месторождения, так как при геологоразведочных работах этот параметр не определяется. Целесообразность и объемы биологической рекультивации также в обязательном порядке будут согласованы с местными исполнительными органами области Абай и района Аксуат, постоянными землепользователями, в ходе отработки месторождения.

Дороги, обеспечивающие подъезд к карьеру, рекультивировать не планируется, так как они, в дальнейшем, будут использоваться для подъезда к водоему населением окрестных населенных пунктов (Сатпаев, Коктубек, Кокжыра, Екпин, Аксуат).

- ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

  - Подготовительные работы

До начала работ второй половины срока действия Контракта, разрабатываются Проект горных работ, Проект ликвидации месторождения Сатпаевское, не прекращая производства добычных работ, согласно условий первой половины срока действия Контракта, Проекты, в обязательном порядке проходят экологическую экспертизу в Департаменте экологии области Абай, согласование в ГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов», РГУ ДКПБ МЧС по области Абай, РГУ "Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай КЛХ и ЖМ МЭИПР РК, ГУ «УПиИИР» области Абай, других обязательных государственных органах надзора.

После получения положительных согласований, План горных работ, План ликвидации предоставляется на согласование по продлению добычных работ до февраля 2034 года на Экспертную комиссию по вопросам недропользования.

  - Вскрышные и горно-подготовительные работы

Подготовка участка заключается в очистке и складировании в специальном месте для хранения почвенного слоя. Работы проводятся бульдозером Т-170. Грунт сдвигается, при необходимости с помощью погрузчика SDLGL 956 FH, и автосамосвалом КАМАЗ 65115 (6058) перемещается в согласованные места складирования.

- ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414 – V ЗРК, статья 10, Руководство ТОО «Строительная компания «Зайсан» несет ответственность за обоснованность действий, формирующих условия и безопасность труда, а также за последствия инженерных, управленческих и других решений. До начала работ персонал ТОО «Строительная компания «Зайсан» ознакамливается со своими правами и обязанностями в области безопасности и охраны труда (Глава 17,18,19, а также - статья 135; Глава 4, Глава 8).

Настоящий раздел проекта горных работ составлен в соответствии с положениями и требованиями Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» №188-V от 11.04.2014 г., Требованиями промышленной безопасности, утвержденных «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы», утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан №352 от 30 декабря 2014 года и другими нормативными актами, положениями, инструкциями по охране труда и технике безопасности. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах», при организации работ руководители предприятия, которое будет проводить добычные работы, должны руководствоваться статьями 11, 12, 13, 14-1 - 14-13 и 16 вышеуказанного закона.

6. 1.	Соблюдение требований и норм охраны труда и техники безопасности

Настоящий Проект горных работ, Проект ликвидации разрабатываются, проходят согласования, экспертизы в целях добычи песчано - гравийных материалов (песчано - гравийная смесь, песок, гравий) руководствуясь следующими нормативно правовыми актами:

-	Трудовым Кодексом Республики Казахстан от 23.11.2015 г. №414 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.)

-	Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 г. № 188-V. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2019 г.);

-	«Кратким справочником по открытым горным работам» под редакцией Мельникова Н.В., г. Москва, “Недра”, 1982 г.;

-	«Нормами технологического проектирования горнодобывающих предприятий с открытым способом разработки», г. Ленинград, Гипроруда, 1986 г;

-	Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2015 года № 10247;

-	Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2008 года №1265 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности деревянных конструкций" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.07.2013 г.);

-	Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года №1353 "Об утверждении Технического регламента Республики Казахстан "Требования к безопасности металлических конструкций" (с изменениями от 23.07.2013 г.);

-	Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года №1351 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности конструкций из других материалов" (с изменениями от 23.07.2013 г.);

-	Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года №1198 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.07.2013 г.);

- Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111 «Об утверждении Технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения»;

-	Техническим регламентом "Общие требования к пожарной безопасности" ПМ МЧС РК от 17 августа 2021 года № 405;

в соответствии с положениями и требованиями стандарта «Безопасность и охрана труда» (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года № 490), Законом Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» от 11 апреля 2014 года №188-V, другими нормативными актами, положениями, инструкциями по охране труда и технике безопасности.

Контракт, Проект горных работ, Проект ликвидации в обязательном порядке проходят экологическую экспертизу в Департаменте экологии области Абай, согласования в РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию и охраны водных ресурсов КРОИВР МВРИ РК», РГУ ДКПБ МЧС по области Абай, РГУ "Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай КЛХ и ЖМ МЭИПР РК, экспертную комиссию по вопросам недропользования ГУ «УПиИИР» области Абай с подтверждениями о ежегодных отчислениях на социально-экономическое развитие региона Аксуат и развитие его инфраструктуры, других обязательных государственных органах надзора.

В процессе реализации Контракта, производство всех видов работ на Сатпаевском участке выполняются в строгом соответствии с проектной документацией, а также действующими нормами, правилами по технике безопасности. Все принципиальные изменения проектных технических решений, происшедшие в процессе реализации Контракта, согласовываются с органами государственного надзора. Каждый последующий год годовая Программа работ, предоставляется (согласовывается), в соответствие с Кодексом «О недрах и недропользовании» с РГУ «Восточно – Казахстанский МД КГ МПС «Востказнедра» (г. Оскемен) в Периодическом Отчете.

6.2.	Организационно-технические мероприятия по созданию безопасных условий труда

Организационно-технические мероприятия ТОО «Строительная компания «Зайсан» являются главной частью профилактической работы по созданию безопасных условий труда на производстве. Они разработаны на каждый последующий год по видам работ руководством Сатпаевского участка и до 15 января планируемого года и утверждаются главным инженером ТОО «Строительная компания «Зайсан».

Все работники обеспечиваются необходимой по профессиям спецодеждой, защитными средствами. При заболевании или несчастном случае первая доврачебная помощь оказывается в медицинском пункте села Аксуат.

С Планом эвакуации заболевших или пострадавших работников из полевого лагеря во время разведки и добычи песчано-гравийных материалов на Сатпаевском участке просим ознакомиться в Приложении №5 данного Проекта.

6.3.	Обучение, переподготовка и проверка знаний сотрудников ТОО «Строительная компания «Зайсан» по технике безопасности

Весь инженерно – технический персонал, горнорабочие, другие специалисты ТОО «Строительная компания «Зайсан», поступающие на Сатпаевский участок, проходят медицинское освидетельствование на предмет их профессиональной годности. Медицинское освидетельствование и заключение о состоянии здоровья лиц, поступающих на производство, проводится в соответствии с действующими нормативными документами РК. При поступлении на работу в обязательном порядке проводится обучение и проверка знаний всех работников, независимо от характера и степени опасности производства, стажа работы и уровня квалификации работающих по данной профессии или должности. Лица, поступающие на работу, в том числе на сезонную работу, пройдут предварительное обучение по технике безопасности в течении трех дней, а ранее работавшие и переведенные на работу по другой специальности, профессии- в течение двух дней. Они будут обучены правилам оказания первой помощи пострадавшим и сдадут экзамены по утвержденной программе комиссии под председательством главного инженера ТОО «Строительная компания «Зайсан». Лица, не прошедшие обучение и не сдавшие экзамен, не будут допущены к самостоятельной работе. Всем сотрудникам, под расписку, администрация выдаст инструкции по безопасным методам ведения работ по их профессии.

Все лица, как вновь принимаемые, так и переводимые с одной работы на другую, после предварительного обучения допускаются к выполнению работ только после прохождения инструктажа (вводного и на рабочем месте). Вводный инструктаж производится инженером по охране труда и технике безопасности по утвержденной программе, составленной на основе правил и инструкций по технике безопасности и производственной санитарии с учетом характерных случаев травматизма для конкретных видов и условий выполнения работ с записью и росписью в Журнале охраны труда и техники безопасности. Цель вводного инструктажа дать вновь поступившему сотруднику знания, которые позволили бы ему свободно ориентироваться в окружающей производственной обстановке, усвоить правила внутреннего распорядка, характерные опасности, которые могут встретиться в процессе выполнения работ, меры предосторожности.

Инструктаж на рабочем месте подразделяется на первичный на рабочем месте, периодический и внеочередной. Инструктаж на рабочем месте производится непосредственно руководителем работ ТОО «Строительная компания «Зайсан» (начальник вахты, главный инженер), в подчинении которого трудится производственный персонал. Цель инструктажа на рабочем месте ознакомить вновь поступившего на работу с его обязанностями, содержанием рабочего места и спецодежды, устройством оборудования и механизмов, с применяемыми на работе инструментами и правилами пользования ими, с правилами перемещения тяжестей, с защитными приспособлениями и правилами пользования ими, с возможными опасностями в работе и правилами проведения в таких случаях, с безопасными методами исполнения поручаемой работы, с записью и росписью в Журнале ОТ и ТБ.

Практическое обучение (стажировка, инструктаж) рабочего на рабочем месте производится до полного усвоения им правильных и безопасных условий труда. Стажировка производится опытным квалификационным рабочим под контролем непосредственного руководителем работ. Все рабочие, независимо от квалификации и стажа работы по специальности, должны проходить периодический инструктаж не реже двух раз в год с регистрацией в специальной книге. Внеочередные инструктажи проводятся при изменении или внедрении новых технологических процессов и методов труда, при изменении правил или введении новых требований и инструкций по технике безопасности, при несчастных случаях или авариях на производстве, при грубых нарушениях правил безопасности. При переводе рабочего с одной работы на другую для выполнения разовых работ, не связанных с основной специальностью, он должен пройти целевой инструктаже по технике безопасности на рабочем месте.

Руководящие сотрудники ТОО «Строительная компания «Зайсан» обязаны не реже одного раза в три года проходить проверку знаний Правил безопасности и инструкций в РГУ ДКПБ МЧС РК области Абай г. Семей. Инженерно-технические работники, поступающие Сатпаевский участок, обязаны сдать экзамен на знание Правил безопасности при геологоразведочных работах.

6.4.	Обеспечение и оперативный контроль безопасности труда на производственном Сатпаевском участке.

Обеспечение и оперативный контроль безопасных условий труда на Сатпаевском участке осуществляется личным участием Высшего руководства ТОО. Предусматривается три уровня по контролю.

На первом уровне непосредственный исполнитель работ (машинист, оператор, водитель) ТОО «Строительная компания «Зайсан», после получения наряд - задания с указанием места и состава работ перед началом смены лично проверяет состояние техники безопасности на рабочем месте, техническое состояние горно - транспортного средства, наличие и исправность оборудования и инструмента, предохранительных устройств и ограждений, средств индивидуальной защиты, знакомится с записями в журнале сдачи и приемки смены, принимает меры по устранению обнаруженных нарушений правил техники безопасности. В процессе работ обеспечивает исполнение требований правил техники безопасности и противопожарного режима, инструкций по безопасному ведению работ.

Производство работ осуществляется в соответствии с Проектом горных работ ТОО «Строительная компания «Зайсан», технологическим паспортом, наряд-заданием, применением и правильным использованием производственным персоналом вахты, работающем на Сатпаевском участке, с применением защитных средств и приспособлений, спецодежды,

К моменту сдачи смены (вахты) обеспечивает устранение всех выявленных в процессе работы нарушений техники безопасности. посильных для устранения собственными силами и делает запись в журнале сдачи и приемки смены о не устраненных нарушениях. Лично информирует принимающего смену и непосредственно руководителя работ о состоянии охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.

На втором уровне, главный инженер (мастер), геолог (маркшейдер) ТОО «Строительная компания «Зайсан» осматривают все рабочие места. Основное внимание при этом уделяется следующему:

- ведение работ в соответствии с проектом, технологической картой, наряд-заданием;

- санитарно-гигиеническое состояние рабочих мест;

- исправность машин, механизмов, оборудования;

- наличие и исправность инструмента, защитных приспособлений и ограждений;

- наличие и исправность средств пожаротушения;

- наличие и исправность средств индивидуальной защиты;

- соблюдение персоналом ТОО правил и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, безопасности движения и правил промышленной санитарии;

- наличие на участках технической документации (паспортов ведения работ, инструкции по эксплуатации и техники безопасности.).

В случае выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью работающих, работы немедленно приостанавливаются и принимаются меры по устранению нарушений. В процессе осмотра проверяется исполнение мероприятий по результатам предыдущих осмотров, мероприятий по предписаниям контролирующих органов, распоряжениям вышестоящих руководителей. Результаты осмотров обсуждаются еженедельно на совместных технических совещаниях. На основании результатов осмотра руководитель работ принимает соответствующие меры по устранению нарушений, знакомит рабочих с содержанием приказов, распоряжений и указаний вышестоящих руководителей.

На третьем уровне начальник вахты ТОО «Строительная компания «Зайсан», не реже раза в 5 дней, лично проверяет состояние охраны труда и техники безопасности, безопасности движения и промышленной санитарии на участках работ. При проверках особое внимание обращает на следующее:

-	соответствие выполняемых работ; обеспеченность рабочих мест и участков технической документацией, инструкциями по технике безопасности;

-	состояние и правильность эксплуатации оборудования, транспортных средств, механизмов, инструмента, состояния дорог;

-	наличие и состояние ограждений, средств защиты, санитарно-бытовых помещений;

-	выполнение непосредственными исполнителями и руководителями работ своих обязанностей по обеспечению безопасных условий труда, оформление записей в журналах;

-	выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, приказов, предписаний контролирующих органов;  состояние дисциплины труда и культуры: производства;

-	наличие и правильность оформления журналов проверки состояния техники безопасности, путевых листов, регистрации инструктажей, другой документации по охране труда и технике безопасности, соблюдение сроков планово-предупредительных ремонтов и правил безопасности при ремонте оборудования.

О результатах проверки делается запись в журнале проверки состояния техники безопасности на объектах. Результаты проверок рассматриваются один раз в полмесяца на совете по технике безопасности при руководстве ТОО «Строительная компания Зайсан». Рассматриваются мероприятия по улучшению условий и повышению безопасности труда, которые вводятся, в случае необходимости, приказами по ТОО «Строительная компания Зайсан».

6.5.	Техника безопасности при эксплуатации горнотранспортных машин

При оформлении на работу машинисты, операторы, водители:

-	медицинский осмотр;

-	проверку знаний правил дорожного движения;

-	вводный инструктаж по технике безопасности и безопасности движения.

Техника безопасности при работе на бульдозере Т-170:

Не разрешается оставлять без присмотра бульдозер с работающим двигателем, поднятым отвальным хозяйством, при работе становиться на подвесную раму и отвальное устройство. Запрещается работа бульдозера поперек крутых склонов.

Для ремонта смазки и регулировки бульдозер должен быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, отвал опущен на землю. В случае аварийной остановке бульдозера на наклонной плоскости должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное движение его под уклон.

Для осмотра отвала снизу он должен быть опущен на надежные подкладки, а двигатель выключен. Запрещается находиться под поднятым отвалом бульдозера.

Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ в забое.

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать: на подъем 25° и под уклон30°.

Техника безопасности при работе экскаватора Doosan SOLAR 225LC-7 и фронтального погрузчика SDLGL 956 FH:

Не разрешается оставлять без присмотра экскаватор или погрузчик с работающим двигателем.

Во время работы запрещается нахождение людей у загружаемых автосамосвалов, под ковшом.

Любое изменение режимов работы во время погрузочных работ должно сопровождаться четкой системой сигналов.

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или погрузчика, работа должна быть приостановлена, и погрузочные механизмы отведены в безопасное место.

Запрещается работа погрузочных механизмов поперек крутых склонов.

Подъемные и тяговые устройства подлежат осмотру в сроки, установленные главным механиком горнотранспортного оборудования.

Для ремонта, смазки и регулировки погрузочное оборудование должно быть установлено на горизонтальной площадке, двигатель выключен, ковш блокирован.

Техника безопасности при работе автотранспорта - самосвала КАМАЗ 65115 (6058) и поливомоечной машины на базе ЗиЛ 130

Автомобиль-самосвал и поливомоечная машина должны быть исправными и иметь зеркала заднего вида, действующую световую и звуковую сигнализацию, освещение, опорное приспособление необходимой прочности, исключающее возможность самопроизвольного опускания поднятого кузова.

На бортах самосвала должна быть нанесена краской надпись: «Не работать без упора при поднятом кузове!».

Скорость и порядок передвижения автомобилей на дорогах карьера устанавливается Руководством ТОО с учетом местных условий, качества дорог, состояния транспортных средств и погодных условий.

Инструктирование по технике безопасности водителей вспомогательной автотехники, работающей в карьере, должно производиться Руководством ТОО «СК «Зайсан»,

На карьерных автомобильных дорогах движение должно производиться без обгона.

При погрузке автосамосвала должны выполняться следующие правила: находящийся под погрузкой автосамосвал должен быть заторможен; ожидающий погрузку, подается под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора; погрузка в кузов автосамосвала должна производиться только сбоку или сзади. Перенос ковша над кабиной автосамосвала запрещается.

Кабина автомобиля должна быть перекрыта специальным защитным «козырьком». В случае отсутствия защитных «козырьков» водители автомобиля на время погрузки должны выходить из кабины.

При работе автомобиля в карьере запрещается:

-	движение автомобиля с поднятым кузовом;

движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30м; перевозить посторонних лиц в кабине;

-	сверхгабаритная загрузка, а также 	загрузка, 	превышающая установленную грузоподъемность автомобиля; оставлять автомобиль на уклоне и подъемах

-	производить запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон.

Необходимо, чтобы задний ход автомобиля был заблокирован с подачей звукового сигнала. Разгрузочные площадки должны иметь надежный вал, высотой 0,7м, отстоящий от верхней кромки отвала на расстоянии не менее 2,5м, который является ограничителем движения задним ходом.

Уклоны дорог не должны превышать значений, предусмотренных СН РК СН РК 3.03-22-2013 и СП РК 3.03-122-2013.

На автомобильных дорогах в карьере предусмотреть направляющие земляные валы (для предотвращения аварийных съездов) в соответствии с требованиями Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2017 года №15501 "Об утверждении "Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы". Приказ МИИР РК от 7 ноября 2018 года № 772 (в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 14.07.2023 № 382).

6.5.1.	Техника безопасности при перевозке производственного персонала по Сатпаевскому участку (перевахтовка)

Автобус КАВЗ-3270 -для перевозки персонала	УАЗ-3909- автомобиль- хозяйка

Перевозка людей (вахт) для работы на Сатпаевском карьере производится отдельно предназначенной вахтовой машиной - Автобус КАВЗ-3270. В случае малого количества персонала, перевозку может осуществлять автомашина УАЗ-3909. Вахтовая машина Автобус КАВЗ - 3270 и автомашина УАЗ-3909- полностью технически исправны и отвечают требованиям инструкции по безопасной перевозке людей, утвержденной главным инженером. К управлению вахтовой машиной допускаются наиболее дисциплинированные водители, имеющие высокопрофессиональные навыки вождения грузового и легкового автотранспорта. Перед выездом в рейс производится технический осмотр автобуса КАВЗ-3270, водитель проходит медицинское освидетельствование, инструктаж и получает маршрутную карту. В путевом листе указывается фамилия лиц, ответственных за безопасность в пути и проставляется число пассажиров. К путевому листу прилагается по фамильный список перевозимых людей. При перевозке людей назначается ответственный по перевозке людей. Указания ответственного по перевозке во время движения в пути являются для водителя обязательными. Ответственный подтверждает свое назначение росписями в путевом листе.

Водителям вахтового транспорта запрещается:

-	выезжать в рейс с людьми, если в путевом листе нет подписи ответственных по кузову и кабине и не отмечено число перевозимых людей;

-	перевозить посторонних и лиц в нетрезвом состоянии;

-	передавать управление транспортным средством другим лицам, даже если они имеют права вождения.

Пассажиры, перевозимые вахтовым транспортом, обязаны:

-	выполнять указания ответственных за безопасность в пути во время движения не допускать передвижения по кузову, езду стоя, не высовываться из окон, не открывать двери и не выходить из автомобиля до полной его остановки.

6.6.	Информация. Пропаганда охраны труда и техники безопасности

В соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.) все работники ТОО «Строительная компания «Зайсан» имеют право требовать, а администрация обязана предоставить им информацию о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, полагающихся при этом средствах индивидуальной защиты, льготах и компенсациях. Руководство ТОО «Строительная компания «Зайсан» несет ответственность за непредставление или представление искаженной информации в порядке, определяемом законодательством РК.

-	Цель информации и пропаганды:

своевременное обеспечение информацией о состоянии охраны труда, техники безопасности, промсанитарии и противопожарной безопасности на участках работ исполнителей и руководителей всех уровней;  постоянное ознакомление всех работающих с возможными опасностями, которые могут возникнуть в процессе производства, а также мерами по их предупреждению;

-	постоянное напоминание работающими о последствиях нарушений правил безопасности и инструкций по охране труда, воспитание чувства ответственности за соблюдение установленных требований и норм техники безопасности.

Информация подразделяется на оперативную и периодическую.

Оперативная информация сводится к следующему:

-	ежедневно на (планерках) доводится до сведения коллектива вахты о результатах проверок состояния техники безопасности;

-	заслушиваются информации исполнителей о причинах имеющихся недостатков и предположения о мерах по их ликвидации;

-	объявляются предупреждения и напоминания о соблюдении мер особой осторожности, работающих в опасных зонах;

-	обсуждаются причины происшедших за истекшие сутки несчастных случаев, состояния дорожно – транспортного оборудования, принудительных остановок работ;

Периодическая информация предусматривает:

-	еженедельные информации о состоянии техники безопасности, охраны труда и промсанитарии на совместных технических совещаниях ТОО «Строительная компания «Зайсан»;

-	ежедекадная информация о состоянии техники безопасности, охраны труда и промышленной санитарии на Совещании по технике безопасности;

-	проведение собраний производственного персонала вахты с информацией руководства ТОО о состоянии техники безопасности, охраны труда и промышленной санитарии;

-	ознакомление производственного персонала вахты с приказами, руководящими указаниями по вопросам охраны труда, техники безопасности и промышленной санитарии.

6.7.	Расследование и учет несчастных случаев, пожаров, аварий и дорожно-транспортных происшествий (ДТП)

Качественное и своевременное расследование позволяет выявить и проанализировать действительные причины несчастных случаев, пожаров и дорожно-транспортных происшествий в производственной обстановке и на этой основе разработать и осуществить эффективные мероприятия по их ликвидации и профилактике. Материалы расследования, как правило, служат основанием для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности. Расследования проводятся в соответствии с «Правила регистрации и ведения учета несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, Приказ МТиСЗН от 31.01.2024г. №21».

При всех чрезвычайных происшествиях (несчастных случаях, пожарах, авариях, дорожно-транспортных происшествиях) в первую очередь должны приниматься меры по спасению пострадавших, нормализации обстановки и оперативному оповещению о случившемся руководство ТОО «Строительная компания Зайсан» с соблюдением следующего порядка:

-	непосредственно сам пострадавший, очевидцы несчастного случая немедленно извещают вышестоящего руководителя (начальника вахты, горного мастера) о случившемся. Начальник участка (мастер) обеспечивает оказание доврачебной помощи пострадавшему и сохранение обстановки в том виде, при котором произошел несчастный случай, если это не связано с опасностью для окружающих, возможностью развития аварии;  начальник участка (мастер) обеспечивает, наряду с оказанием доврачебной помощи, направление пострадавшего в медицинское учреждение, затем немедленно сообщает о случившемся руководству ТОО «Строительная компания Зайсан».

-	Руководство ТОО «Строительная компания «Зайсан» сообщает о несчастном случае органам государственного надзора и организует расследование.

6.8.	Поощрения за успехи в работе по охране труда и технике безопасности.

Поощрения за безаварийную работу современным законодательством не предусматриваются, они включены в Договор по инициативе Руководства ТОО «Строительная компания «Зайсан». Возможные меры поощрения: объявления благодарности, выдача премии, увеличение зарплаты, повышение в должности и т.д.

6.9.	Ответственность за нарушение правил безопасности

Соблюдение правил и инструкций по охране труда технике безопасности, является обязанностью должностных лиц ТОО «Строительная компания «Зайсан». рабочих и служащих. За невыполнение этих требований согласно Трудового Кодекса Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.), предусматривается дисциплинарная, административная, уголовная и материальная ответственность. Незнание тем или иным работником правил безопасности и других нормативных документов согласно существующему законодательству не освобождает его от ответственности за допущенные нарушения.

6.10.	Организация горноспасательной службы

Для выполнения работ в чрезвычайных ситуациях на участках полевых работ создается добровольная горноспасательная команда (ДГК) ТОО «Строительная компания Зайсан». Она предназначена для решения следующих задач:

-	спасение людей при авариях на Сатпаевском участке, дорожно-транспортных происшествиях, стихийных бедствиях, при возникновении других чрезвычайных ситуаций;

-	ликвидация аварий и их последствий;

-	выполнение технических работ в условиях, когда необходимо применять защитные дыхательные аппараты;

-	осуществление профилактических работ по предупреждению аварий, а также по подготовке объектов к успешной ликвидации аварий.

-	Основной организационно-оперативной единицей ДГК является горноспасательный взвод, состоящий из двух отделений (по одному отделению в вахтовом заезде). Численность отделения 6-8 человек. Руководителем ДГК является технический руководитель работ ТОО «Строительная компания Зайсан». Комплектование ДГК производится на добровольных началах из числа рабочих и ИТР, пригодных по состоянию здоровья работать в дыхательных аппаратах. Все члены ДГК проходят обязательный курс обучения в РГУ ДКПБ МЧС по области Абай. Члены ДГК проходят ежегодно медицинское освидетельствование для подтверждения работы в респираторах.

ДГК оснащается специальным оборудованием, аппаратурой и приборами:

-	дыхательные аппараты (респираторы, приборы для восстановления дыхания);

-	противопожарное оборудование и спецодежда;

-	аппаратура для поддержания двухсторонней связи работающего отделения с базой или командным пунктом;

-	приборы контроля за составом атмосферы;

-	средства механизации спасательных работ;

-	приборы контроля за исправностью технического освещения.

Для работы ДГК составляется план ликвидации аварий (ПЛА), содержащий перечень необходимых мероприятий и определяющий действия руководителей ликвидации аварий. В этом плане рассматривается, в какой ситуации, на каком объекте и какой вид аварии может возникнуть, для каждого случая разрабатываются меры по спасению людей и определяются наиболее эффективные способы и средства ликвидации аварии. В ходе ликвидации аварии возникающие непредвиденные обстоятельства, проведение дополнительных мероприятий, учитывающих сложившуюся на определенный период обстановку на аварийном участке. План ликвидации аварий разрабатывается техническим руководителем участка и утверждается главным инженером организации. Каждые 5 лет план переутверждается с учетом поправок и дополнений, учитывающих изменения, произошедшие за период.

План состоит из общей оперативной части. В общей части предусматривается порядок оповещения должностных лиц о возникшей аварии, а также определяются права и обязанности должностных лиц во время ликвидации аварий. В оперативной части плана в зависимости от места и характера аварии рассматриваются первоочередные меры по спасению людей и ликвидации аварий. К оперативной части плана прилагается:

-	Схема поверхности карьера Сатпаевского участка работ,

-	пункты расположения пожарного оборудования,

-	схема электрооборудования и т.д.

К работам по ликвидации аварии и людей могут привлекаться инженерно-технические работники и опытные рабочие, не входящие в состав ДГК ТОО «Строительная компания Зайсан».

6.11	Пожарная безопасность

До начала работ инженерно – технический, производственный персонал ТОО «Строительная компания «Зайсан» проходит противопожарные инструктажи, тестирования, экзамены по правилам пожарной безопасности и порядкам действий, а также, в случае возникновения пожара на Сатпаевском участке в РГУ ДКПБ МЧС по области Абай, РГУ «Отдел по ЧС района Ақсуат ДЧС области Абай МЧС РК".

Проектом предусматривается соблюдение всех требований норм согласно ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность. Общие положения».

Сатпаевский участок обеспечен средствами пожаротушения согласно нормам, согласованным с

Пожарная безопасность во время добычных работ обеспечивается в соответствии с требованиями:

-	Закона РК «О гражданской защите» №188-V от 11.04.2014года с изменениями и дополнениями на 10.01.2015 год;

-	Технического регламента «Общие требования пожарной безопасности» утвержденные постановлением Правительства РК №14 от 16.01.2009 года.

-	Проектом горных работ предусматривается соблюдение всех требований норм согласно ГОСТ 12.1.004 – 91* «Пожарная безопасность. Общие положения»;

Пожароопасный объект – Сатпаевское месторождение, обеспечен средствами пожаротушения согласно нормам, утвержденными отраслевыми нормативами.

Приказом по ТОО «Строительная компания «Зайсан», назначаются ответственные лица за пожарную безопасность из числа сотрудников компании.

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

  - Общие положения

Согласно «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы, утвержденных приказом МИИР РК от 30 декабря 2014 года № 352. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2015 года № 10247; планом горных работ предусмотрены санитарно-бытовые помещения упрощенного типа - передвижные вагончики - для бытовых нужд.

Предусмотрены раздельные шкафы для рабочей и верхней одежды.

В вагончике хранится медицинская аптечка, средства для индивидуальной защиты от вредных воздействий (респираторы, при необходимости средства от поражения людей электрическим током).

Помещение для приема пищи оборудовано бытовым холодильником. Для мытья рук и умывания предусмотрены умывальники. Вентиляция в вагончике естественная.

Также выделено специальное место на открытых площадке (так как режим работы сезонный, в период положительных температур, удаленное от ближайших рабочих мест на расстоянии не менее 5 м. Площадь, выделенного помещения для курения предусматриваться из расчета не менее 4 м 2 на одного курящего, в часы их наибольшего скопления.

На промплощадке карьера предусматривается установка контейнера для сбора мусора, противопожарный щит, площадки для стоянки и заправки техники, которые будут подсыпана 15 см слоем щебенки.

В допустимых пределах санитарно – эпидемиологического контроля (СЭК) устраиваются туалет и закрытый септик для сбора бытового мусора и пищевых отходов.

В настоящее время в Республике Казахстан действуют санитарно - эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" утвержденные Приказом МЗ РК 04.05.2024 г. №18.

Нормативное расстояние от источников выброса до границы санитарно-защитной зоны принимается согласно приложения 1, раздел 3, пункт 17, подпункт 5:

-	карьеры, предприятия по добыче гравия, песка, глины - СЗЗ не менее 100,0 метров.

При вышеуказанных размерах СЗЗ, концентрация ЗВ не превышает ПДК на границе СЗЗ.

Согласно санитарной классификации (Раздел 2, п. 21 санитарно - эпидемиологических требований) рассматриваемый объект – Сатпаевское месторождение относится к объектам IV класса опасности с размером СЗЗ 100 м.

Согласно Экологического Кодекса РК (ст. 40 п. 1) объект относится ко II категории (также добыча общераспространенных полезных ископаемых).

  - Освещение

Контрактные работы производятся в светлое время суток на открытой местности. Освещение обеспечивается солнечным светом.

Освещение бытовых помещений осуществляется по нормам СНиП «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования».

  - Питьевое водоснабжение и водоотведение

Местных источников питьевой воды на участке нет.

Схема водоснабжения следующая:

- вода питьевого качества доставляется в 19-ти-литровых емкостях в бутилированном виде из с. Ақсуат.

- для хозяйственных нужд в кухне установлен умывальник. Удаление сточных вод предусматривается вручную в выгребную яму (септик);

ГОСТ - 2874 - 82 «Вода питьевая»; СТ РК 1432-2005 Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые Общие технические условия; СанПиН 3.01.067 -97 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водоснабжение осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01 85 «Внутренний водопровод и канализация» и СНиП 2.04.02 84 «Водоснабжение, наружные сети и сооружения».

Объем емкостей обеспечивает хранение трехдневного запаса воды по нормам СНиП 11 - 31 -. 71. столовая - 30 литров в сутки на человека, душевая - 500 л/час на одну душевую сетку в течение 45 минут по окончании смены (одна сетка на 5 человек). Одновременно в вахтовом поселке проживают 15 человек, с учетом этого суточная потребность воды составит 1950 литров.

Водоотведение. Удаление сточных вод предусматривается вручную. Количество удаленных сточных вод принимаем в объеме 70% от хозяйственно-питьевых нужд (с учетом потерь 30%). Водоотведение от хозяйственно – питьевых нужд составляет 67,095 м3/год.

Для сбора сточно-бытовых вод от мытья рук работников карьера и мытья полов на промплощадке предусмотрено устройство туалета с выгребной ямой (септиком) обсаженными железобетонными плитами, с водонепроницаемым выгребом объемом 4,5 м3 и наземной частью с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций, на расстоянии 25 метров от бытового вагончика.

После получения согласований в уполномоченных органах проектной документации по разработке месторождения следующей стадии до 2035 года, получения разрешения на эмиссии в окружающую среду, письменного разрешения на добычу песчано – гравийных материалов на Сатпаевском участке, будет перезаключен договор со специализированной организацией занимающейся вывозом и утилизацией жидких бытовых отходов.

Лица, занимающиеся питьевым водоснабжением, проходят медицинский осмотр в сроки, установленные органами КСЭК РК.

  - Организация питания

Пищевые продукты закупаются в магазинах с. Ақсуат. Перевозка продуктов производится в специальном автотранспорте в закрытой таре, исключающей их загрязнение и порчу. Продукты хранятся в кладовой, а скоропортящиеся в холодильниках и морозильных камерах. Вход в помещение кухни и кладовой посторонним лицам запрещается. Повар имеет специальное образование и большой опыт работы по данной профессии, санитарную книжку и проходит медицинское обследование в сроки, установленные органами КСЭК РК и согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186.

  - Содержание производственных подсобных, бытовых помещений и территории.

Согласно «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы, утвержденных приказом МИИР РК от 30 декабря 2014 года № 352. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2015 года № 10247; планом горных работ предусмотрены санитарно-бытовые помещения упрощенного типа - передвижные вагончики - для бытовых нужд.

Предусмотрены помещения для отдыха, шкафы для рабочей и верхней одежды.

В вагончиках дополнительно хранятся медицинская аптечка, средства для индивидуальной защиты от вредных воздействий (респираторы, при необходимости средства от поражения людей электрическим током). Помещения оборудованы бытовыми холодильниками. Для мытья рук и умывания предусмотрены умывальники, размещенная в смежном помещении с гардеробным. Вентиляция в вагончике естественно – принудительная.

Так же выделено специальное место на открытых площадке (так как режим работы сезонный, в период положительных температур, удаленное от ближайших рабочих мест на расстоянии не менее 5 м. Площадь, выделенного помещения для курения предусматриваться из расчета не менее 4 м 2 на одного курящего, в часы их наибольшего скопления.

На промплощадке карьера предусматривается установка контейнера для сбора мусора, противопожарный щит, площадка для стоянки и заправки техники, которые будут подсыпана 15 см слоем щебенки.

  - Медицинское обслуживание

При приеме на работу все работники проходят обязательное медицинское обслуживание на профессиональную пригодность к выполнению соответствующих работ. Лица, не прошедшие медосмотр, или получившие отрицательное заключение к работе не допускаются. Все работники проходят обучение оказанию первой помощи пострадавшим и заболевшим. Вахтовый поселок обеспечивается аптечками и инструкциями по оказанию первой помощи. Медикаменты по мере их расходования пополняются лицом, ответственным за медицинское обслуживание. При выполнении работ, связанных с непрерывным перемещением работающих на значительном удалении от вахтового поселка (геологи и рабочие в геологических маршрутах), все работники обеспечиваются индивидуальными пакетами первой помощи.

При несчастном случае пострадавшему необходимо оказать первую медицинскую помощь, вызвать врача или направить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

Для оказания первой медицинской помощи на горнотранспортной технике и автомобилях вспомогательной службы, имеются аптечки.

Для своевременного оказания первой медицинской помощи каждый сотрудник ТОО «Строительная компания Зайсан» обязан изучить следующие правила:

Первая медицинская помощь включает в себя:

-	восстановление проходимости дыхательных путей;

-	сердечно-лёгочную реанимацию;

-	остановку кровотечения;

-	перевязку раны, места ожога;

-	переноску и перевозку пострадавшего;

-	обеспечение пострадавшему физического и психологического комфорта, при транспортировке в медицинское учреждение.

Техника искусственного дыхания рот в рот:

1	Обеспечьте проходимость верхних дыхательных путей. Поверните голову пострадавшего набок и пальцем удалите из полости рта слизь, кровь, инородные предметы. Проверьте носовые ходы пострадавшего, при необходимости очистите их.

2	Запрокиньте голову пострадавшего, удерживая шею одной рукой.

3	Положите на рот пострадавшего салфетку, платок, кусок ткани или марли, чтобы защитить себя от инфекций. Зажмите нос пострадавшего большим и указательным пальцем. Глубоко вдохните, плотно прижмитесь губами ко рту пострадавшего. Сделайте выдох в лёгкие пострадавшего.

Первые 5–10 выдохов должны быть быстрыми (за 20 - 30 секунд), затем - 12–15 выдохов в минуту.

4	Следите за движением грудной клетки пострадавшего. Если грудь пострадавшего при вдохе воздуха поднимается, значит, вы всё делаете правильно.

Не меняйте положение головы пострадавшего при травме позвоночника!

Внимание! Нельзя проводить закрытый массаж сердца при наличии пульса.

Непрямой (закрытый) массаж сердца, или компрессия грудной клетки, - это сжатие мышц сердца между грудиной и позвоночником в целях поддержания кровообращения человека при остановке сердца. Относится к элементарным реанимационным мероприятиям.

Техника непрямого массажа сердца:

1	Уложите пострадавшего на плоскую твёрдую поверхность. На кровати и других мягких поверхностях проводить компрессию грудной клетки нельзя.

2	Определите расположение у пострадавшего мечевидного отростка. Мечевидный отросток - это самая короткая и узкая часть грудины, её окончание.

3	Отмерьте 2 - 4см вверх от мечевидного отростка - это точка компрессии.

4	Положите основание ладони на точку компрессии. При этом большой палец должен указывать либо на подбородок, либо на живот пострадавшего, в зависимости от местоположения лица, осуществляющего реанимацию. Поверх одной руки положите вторую ладонь, пальцы сложите в замок. Надавливания проводятся строго основанием ладони — ваши пальцы не должны соприкасаться с грудиной пострадавшего.

5	Осуществляйте ритмичные толчки грудной клетки сильно, плавно, строго вертикально, тяжестью верхней половины вашего тела. Частота – 100 – 110 надавливаний в минуту. При этом грудная клетка должна прогибаться на 3 - 4см.

При ранении во избежание загрязнения раны нельзя прикладывать к ней загрязненные бинты или ветошь и обмывать ее водой.

При сильном кровотечении следует наложить давящую повязку (жгут), закрыть рану чистой марлей, бинтом и ватой, плотно перебинтовать.

Для уменьшения боли при незначительных ушибах прикладываются холодные примочки. Когда при ушибе есть ссадина, то сначала поврежденное место смазывают настойкой йода, а затем перевязывают так же, как рану. При сильных ушибах возможны головокружение, тошнота, головная боль, рвота, боль в животе и т.д.

В этом случае необходима срочная медицинская помощь.

При переломах кости накладываются шины и немедленно доставляют пострадавшего в медпункт. Шины сначала обертывают ватой, марлей, чистой тряпкой или травой, накладывают их с обеих сторон на ногу или руку, так чтобы они захватывали суставы кости выше и ниже перелома, а затем перевязывают.

Если шин не окажется, поврежденную ногу привязывают к здоровой, а поврежденную руку берут на косынку. Открытые раны перевязывают до наложения шин.

При растяжении или разрыве связок кладут холодную примочку и поверх нее давящую повязку (мокрый бинт или полотенце) и доставляют пострадавшего в лечебное учреждение.

При поражении электрическим током первая помощь организуется немедленно. Если пострадавший находится под действием тока, сразу же освобождают его от соприкосновения с проводником тока. Оказывающий помощь должен надеть резиновые перчатки или набросить на руку сухую шерстяную или прорезиненную одежду. Для изоляции от земли следует надеть галоши или положить под ноги сухую доску, одежду или другой материал, не проводящий электрического тока и оторвать пострадавшего от источника тока.

Пострадавшего немедленно укладывают на что-нибудь сухое и теплое и согревают - тепло укрывают, дают горячий чай.

Если пострадавший не подает признаков жизни, с него снимают стесняющую одежду, обеспечивают доступ чистого воздуха и делают искусственное дыхание.

Такая же помощь оказывается при поражении молнией.

При первых признаках теплового или солнечного удара, пострадавшего перевозят в тень, укладывают и поят водой, расстегивают ворот, смачивают голову и грудь холодной водой, осторожно дают понюхать нашатырный спирт. При остановке дыхания производят искусственное дыхание.

При попадании в глаз инородного тела - соринки, песчинки - нельзя тереть глаз. Засоренный глаз промывают чистой водой. Промывание производят от нарушенного угла глаза к носу. Если инородное тело извлечь из глаза не удается, следует обратиться к врачу.

Заболевшие или пострадавшие с участка работ эвакуируются согласно Плана эвакуации заболевших и пострадавших.

  - План эвакуации заболевших и пострадавших

(с утвержденным Планом эвакуации заболевших или пострадавших сотрудников из полевого лагеря во время разведки и добычи песчано-гравийных материалов на Сатпаевском участке просим ознакомиться в Приложении №5 данного Проекта):

Место работы:

Область					Абай

Район						Ақсуат

Ближайший населенный пункт	Ақсуат

Эвакуация:

Ближайшая амбулатория		Сатпаев

Транспорт			автомобиль

Информация, база ТОО			г. Зайсан, «Строительная компания Зайсан»

Ответственный				начальник вахты Сатпаевского участка

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРНЫХ РАБОТ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЕЕ

ЗАЩИТА

  - Общие сведения о предприятии.

Компания, выполняющая работы по разработке Сатпаевского месторождения, представляет собой ТОО «Строительная компания Зайсан». Оно оснащено всеми необходимыми средствами для добычи песчано-гравийных материалов.

В состав участка, разрабатывающего месторождение, входят следующие объекты:

- собственно карьер;

-	отвал вскрышных пород;

-	промышленная площадка для стоянки и ремонта горнотранспортного оборудования.

Перечень основного и вспомогательного горного оборудования

Таблица 8.1.1.

| №№ п/п | Наименование оборудования | Тип, модель | Количество (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Основное горнотранспортное оборудование |  |  |
| 1 | Экскаватор | Doosan SOLAR 225LC-7 | 1 |
| 2 | Бульдозер | Т170 | 1 |
| 3 | Автосамосвал КАМАЗ | 65115 (6058) | 1 |
| 4 | Фронтальный погрузчик | SDLG L956FH | 1 |
|  | Автомашины и механизмы вспомогательных служб |  |  |
| 5 | Поливомоечная машина | на базе ЗиЛ 130 | 1 |
| 6 | Автомобиль для перевозки производственного персонала (перевахтовка) по производственному участку | Автобус КАВЗ-3270 | 1 |
| 7 | Автомобиль хозяйственно – бытового назначения | УАЗ-3909 | 1 |

С техническими характеристиками, фотографиями горнотранспортного оборудования и вспомогательных автомашин, просим ознакомиться в Приложении 6 настоящего Плана горных работ.

Погрузка полезного ископаемого на автосамосвал КАМАЗ 65115 (6058) фронтальным погрузчиком SDLG L956FH отображено на фотографии 4.

Фотография 4.

Основными источниками выбросов вредных веществ в атмосферу являются:

-	горнотранспортное оборудование;

-	карьерные дороги;

-	отвалы (склады песчано – гравийных материалов), их пылящая поверхность;

-	погрузочно-разгрузочные работы.

Процесс работ сопровождается отходами производственного и бытового характера, что включает в себя некондиционные породы, промышленные отходы, бытовые отходы:

-	добываемые породы не являются токсичными и складируются в отвал для возможного их использования при возникновении потребности в рядовом строительном грунте;

-	промышленные отходы (промышленная ветошь, отработанные масла) собираются в специальную герметичную тару и вывозятся по мере заполнения на базу предприятия для утилизации;

-	бытовые отходы (пищевые, мусор и т.д.) собираются в выгребную яму. По завершении работ на месторождении, яма засыпается (рекультивируется).

После завершения всех работ на использованных землях будет проведена рекультивация.

8.2.	Оценка воздействия добычных работ на Сатпаевском участке на окружающую среду и условия жизни населения

Ниже в таблице 8.2.1. приводятся компоненты природной среды, отрицательное воздействие на них горно-добычных работ и результаты этого воздействия (Воздействие на окружающую среду):

Таблица 8.2.1.

| № п/п | Элементы биосферы | Отрицательное воздействие | Результаты воздействия без учета | Результаты воздействия с учетом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Воздушный бассейн | Выбросы в атмосферу газов от работы бульдозера, автотранспорта. Пыление при проходке карьера, погрузочно - разгрузочных работах | Запыленность и загазованность атмосферы | Незначительно. С учетом всех необходимых мероприятий |
| 2 | Водный бассейн | Водозабор для технических, хозбытовых нужд, сброс сточных вод. | Нарушение гидрогеологического и гидрологического режима. Загрязнение водного бассейна сточными водами, уменьшение запасов поверхностных вод | Реки, ручьи проходят за пределами Сатпаевского месторождения. Соблюдаются все мероприятия согласно нормативно- законодательных актов. |
| 3 | Земельные ресурсы | Проведение горных работ, обустройство технологических площадок, обустройство дорог | Нарушение почвенного покрова, деформация земной поверхности, образование промышленных отходов | Принимаются меры рекультивационных мероприятий |
| 4 | Флора и фауна | Нарушение почвенного покрова, запыленность и загазованность атмосферы, производственные шумы, сброс сточных вод. | Изменение условий обитания горно-степной флоры и фауны, угнетение и сокращение дикорастущих растений, снижение плодородия пастбищ | Незначительно из-за объемов сезонных работ, с учетом дальнейшей биологической и технической рекультивации нарушенных земель |
| 5 | Недра | Разработка карьера для добычи песчано - гравийной смеси | Изменение состояния массива горных пород, поте и полезных ископаемых | Запланированы обязательные биологическая и техническая рекультивации нарушенных земель |
| 6 | Население | Прямого воздействия нет. Отрицательно воздействует на человека изменяющаяся окружающая с еда. | Изменение условий обитания человека | Прямого отрицательного воздействия нет. Буровзрывных работ не планируется. Село Сатпаево расположено за границами Сатпаевского месторождения |

8.3.	Анализ изменения состояния природной среды

8.3.1. Воздушная среда

Участок расположен на значительном удалении от населенных пунктов и промышленных объектов.

Загрязнители воздушной среды в близи участка отсутствуют. Направление воздушных потоков определяется в зависимости от времени года. Преобладающие направления ветра южное и юго-западное, иногда северное.

Радиационный фон в районе участка работ находится в пределах нормы. Электромагнитное и шумовое воздействие отсутствует.

Основными источниками выброса вредных веществ в атмосферу являются:

-	отвалы:

-	горно - транспортное оборудование;

-	карьерные дороги.

Для снижения пылегазовыделения в атмосферу предусматриваются следующие мероприятия:

-	при экскавации горной массы одноковшовым экскаватором Doosan SOLAR 225LC-7 и бульдозером Т-170 на вскрыше, добыче и рекультивации для пылеподавления в теплые периоды года на Сатпаевском участке, для пылеподавления на автодорогах, орошения участков уступов в сухое время года, предусматривается систематическое орошение горной массы водой, с помощью поливомоечной машины на базе ЗиЛ 130, арендуемой в с. Ақсуат.

В соответствии с требованиями Экологического Кодекса п.6 статья 39 - определение нормативов эмиссий, осуществляется расчетным путем в по методике «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63).

Расчет объемов выбросов пыли и токсичных газов приводится согласно документа - Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов» (Приказ МООС РК от 18 апреля 2008 года № 100-п. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.11.2010 г.).

Выбросы вредных веществ в атмосферу от ДВС.

При разработке карьера на Сатпаевском месторождении из механизмов с ДВС используются: экскаватор Doosan SOLAR 225LC-7, бульдозер Т-170, автосамосвал 65115 (6058); фронтальный погрузчик SDLG L956FH.

Расчет валовых выбросов вредных веществ выполняется исходя из проектного времени работ машин в сезон и паспортного часового расхода топлива.

Максимальные секундные выбросы определяются по” Методическому пособию...“ при этом, учитывается, что на одной производственной площадке одновременно работает не более 4-х механизмов.

В настоящее время инструкции по нормированию выбросов вредных веществ для ненаселенных людьми местностей отсутствуют.

Если проводить аналогию между карьером и промышленным предприятием, находящимся в населенном пункте, то его можно отнести к предприятию IV категории опасности по воздействию на атмосферный воздух. Категорийность определяется по сезонному времени работ в карьере, согласно классификации, приведенной в” Рекомендации по делению действующих предприятий на категории опасности в зависимости от массы и видов состава выбрасываемых в атмосферу веществ”, Алма-Ата, Государственный комитет Каз. ССР по экологии и природопользованию, 1991 г, Моделирование рассеивания загрязняющих веществ проводится по программе Эра.

Для таких предприятий нормативы предельно допустимых выбросов устанавливаются на уровне фактических.

8.3.2.	Сведения о залповых и аварийных выбросах на Сатпаевском месторождении.

Условия работы и технологические процессы, применяемые при эксплуатации Сатпаевского карьера, не допускают возможности аварийных и залповых выбросов загрязняющих веществ.

8.3.3. Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды непосредственно на Сатпаевском участке работ отсутствуют.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,8-3,7 м, безнапорные и представляющие собой сплошной грунтовый поток со свободной поверхностью в направлении на северо-восток с уклоном 0,005-0,006.

Опасность загрязнения водоёмов и рек обычно представляют механизмы, работающие на участке. Они опасны недопустимым растеканием смазочных и горючих материалов. Поэтому в работу они допускаются только в исправном состоянии, исключается подтекания горюче смазочных веществ и попадания их в почву.

Для машин оборудована специальная площадка, для проведения осмотра и ремонта бульдозеров, компрессоров и автотранспорта. Во избежание растекания загрязненных вод во время атмосферных осадков, площадка быть обвалована со всех сторон валом 0,5-0,7 м.

На участке организован сбор, хранение и использование отработанных масел. Масла собираются в бочку, а промасленная ветошь в ящики. Затем это вывозится в специально отведенные места по Договору с Компанией, имеющей Лицензию на сбор, транспортировку, ликвидацию данных материалов.

8.3.4. Земля

Непосредственно на Сатпаевском участке работ в контуре карьера почвенный слой, имеется только на северной части. Почвы бурые сильнощебнистые, сельскохозяйственная ценность их близка к нулю. Размеры возможных нарушений и их объемы определены по результатам почвенно-мелиоративных изменений.

Во избежание опустынивания земель, ветровой и водной эрозии почвенно-плодородного слоя, разработаны технологические схемы.

Технологические схемы производства горных работ предусматривают:

- Снятие и транспортировку плодородно-растительного слоя, его складирование и хранение в бортах обваловки или нанесение на рекультивируемые поверхности;

- Формирование по форме и структуре устойчивых отвалов почвенного растительного слоя.

В соответствие с Планом горных работ, Планом ликвидации предусмотрено проведение рекультивационных работ. Для этого настоящим планом предусматривается складирование почвенного растительного слоя для биологического восстановления, нарушенного горными работами площади карьера.

Рекультивация нарушенных земель будет осуществлена в два последовательных этапа: технического и биологического.

Рекультивируемые площади и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ будут представлять собой оптимально организационный и устойчивый ландшафт.

Минимизация площади нарушенных земель обеспечивается тем, что Сатпаевское месторождение располагается строго в отведенных границах горного отвода (выдан ГУ ТУ «Востказнедра» КГН МЭМР РК в 2006г, расположен в Приложении №2 настоящего Проекта горных работ).

В период разработки Сатпаевского участка контролируется режим землепользования, не допускается производство каких-либо работ за пределами установленных границ отвода без предварительного согласования с контролирующими органами.

В пределах Сатпаевского месторождения отсутствуют памятники археологии, особо охраняемые территории и другие объекты, ограничивающие его эксплуатацию.

Эксплуатация Сатпаевского участка выполняется с учетом технологической взаимосвязи между объектами и соблюдением санитарных и противопожарных требований.

8.3.5.	Недра

На прилегающей к Сатпаевскому участку территории разведанных месторождений полезных ископаемых нет.

В ходе работ, согласно расчетам, ежегодно будет добываться около 10 000 – 15 000 тыс. м полезного ископаемого, которое будет использовано как сырьё для производства асфальтобетона с целью строительства и ремонта шоссейных дорог республиканского значения. (в соответствие с Дополнением №2 и Рабочей программой на добычу песчано - гравийной смеси от 07.08.2006г).

С целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик полезного ископаемого, т.е. рационального использования недр и охраны окружающей среды ТОО «Строительная Компания Зайсан» руководствуется Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 291-IV «О недрах и недропользовании», статья 5: «Рациональное управление государственным фондом недр», Инструкцией по составлению плана горных работ от 4 июня 2018 года № 16978.

Требованиями для ТОО «Строительная Компания Зайсан» в области рационального и комплексного использования недр и охраны недр являются:

- обеспечение полноты опережающего геологического изучения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов полезных ископаемых, в том числе для целей, не связанных с добычей;

- обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах проведения операций по недропользованию;

- обеспечение полноты извлечения из недр полезных ископаемых, не допуская выборочную отработку богатых участков;

- достоверный учет извлекаемых запасов песчано – гравийных материалов при разработке Сатпаевского месторождения;

- исключение корректировки запасов полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе, по данным первичной переработки;

- охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку Сатпаевского месторождения;

- обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании и размещении отходов;

При проведении добычных работ соблюдаются требования в области охраны недр:

-	обеспечение полноты опережающего геологического, гидрогеологического, экологического, санитарно-эпидемиологического, технологического и инженерно-геологического изучения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов полезного ископаемого;

-	обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах горных работ Сатпаевского участка;

-	обеспечение полноты извлечения полезного ископаемого;

-	использование Недр в соответствии с требованиями Законодательства Государства по охране окружающей среды, предохраняющими недра от проявлений опасных техногенных процессов при горных работах;

-	охрана недр от обводнения, пожаров, взрывов, а также других стихийных факторов, снижающих их качество или осложняющих эксплуатацию и разработку Сатпаевского месторождения;

-	предотвращение загрязнения недр при проведении горных работ;

Для исполнения данных требований планом горных работ предусмотрены следующие мероприятия:

-	выбор наиболее 	рациональных методов разработки Сатпаевского месторождения;

-	строгий маркшейдерский контроль за проведением горных работ;

-	проведение горных работ с учетом всех мероприятий при -ликвидации и рекультивации Сатпаевского участка.

8.3.6. Растительный покров

Сатпаевский участок расположен в степной зоне. Растительность представлена несколькими видами кустарников и трав, среди которых редких и эндемичных не встречено.

8.3.7. Животный мир

На самом Сатпаевском месторождении путей миграции животных и птиц не наблюдается. Отрицательное воздействие на животных не выражается в повышенном шуме из-за работы механизмов. Условия обитания животных и птиц не влекут за собой гибели животных в ходе эксплуатации Сатпаевского участка.

8.3.8. Социальная среда

Анализ воздействия хозяйственной деятельности ТОО «Строительная компания «Зайсан» показывает, что работы по добыче песчано – гравийных материалов на Сатпаевском месторождении не оказывает негативного воздействия на социально-экономические условия района, а наоборот положительно влияют на социально-экономическую сферу путем организации рабочих мест до 50, отчислениями в виде различных налогов более 2 миллионов тенге.

Для исключения влияния на социально-экономические факторы жизнедеятельности людей в период проведения добычных работ все необходимые технологические процессы ведутся с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, что обеспечивает безопасное функционирование всех производственных участков и не вызывает дополнительной, нежелательной нагрузки на социально - бытовую инфраструктуру района.

- ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

  - Производственная программа

Годовая производительность карьера по добыче строительного камня принимается в объеме по годам согласно календарному графику (таблица 12.1.1). В первый год планируется добыть 10 тыс. м; в последующие годы - в среднем по 10 – 15 тыс. м в зависимости от нужд потребителей.

Добываемое на карьере полезное ископаемое в основном используется как сырьё для ремонта и строительства шоссейных дорог республиканского значения.

Время функционирования карьера с намерением продления срока эксплуатации, согласно условиям первой половины срока действия Контракта.

Таблица 9.1.1 — Расчет стоимости годового объема товарной продукции по периодам

Таблица 9.1.1.

| № п/п | Товарная продукция, период | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу, тенге без ндс | Стоимость годового объема товарной продукции, тыс. тенге без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПГМ после извлечения из карьера 2025-2035 | м | 10 000 | 400 | 4000 |

  - Затраты на снабжение материалами

Потребность карьера во вспомогательных материалах и ГСМ на годовую программу определяется ориентировочно, исходя из опыта работ первой половины срока действия Контракта и предприятий подобного типа.

Затраты ГСМ определяются исходя из общей мощности карьерной техники 300 л.с., расхода топлива 0,15 кг на лошадиную силу в час и баланса рабочего времени 480 часов в год. Они составят 300 х 0,15 х 480 21600 кг ГСМ ежегодно в период 2025 - 2035 гг. Исходя из рыночной стоимости дизельного топлива, затраты на ГСМ составят:

21600 х 299 х 0,82 = 5 295 888 тенге.

Включая прочие материалы (масло и т.п.): 5 295 888 1,1 – 5 825 477

Всего 5 825 477 тыс. тенге.

  - Труд и его оплата

Режим работы карьера сезонный, в теплое время года, вахтовым методом 60 дней, 480 часов в год, в одну смену (8 часов), 3 месяца. В соответствии с принятым режимом, объемом работы и расстановочным штатом персонала определена численность работающих и годовая зарплата.

Таблица 9.3.1 - Расчет заработной платы персонала Сатпаевского карьера

Таблица 9.3.1

| № п/п | Категория персонала | Сменная численность | Средний оклад, тыс. тенге | Годовой (сезонный) фонд оплаты труда, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИТР | 3 |  |  |
| 2 | Начальник вахты | 1 | 31 | 93 |
| 3 | Главный инженер (мастер) | 1 | 24 | 72 |
| 4 | Геолог (маркшейдер) | 1 | 21 | 63 |
| 5 | Рабочие: | 7 |  |  |
| 6 | Экскаваторщик | 1 | 18 | 54 |
| 7 | Бульдозерист | 1 | 18 | 54 |
| 8 | Помощник экскаваторщика | 1 | 16 | 48 |
| 9 | Помощник бульдозериста | 1 | 14 | 42 |
| 10 | Оператор погрузчика | 1 |  |  |
| 11 | Охрана | 2 | 9 | 54 |
| 12 | Учетчик | 1 | 9 | 27 |
| 13 | Всего оплата труда: |  |  | 507 |

  - Основные фонды, амортизационные отчисления, прочие капитальные вложения

Сводным расчетом определена стоимость пассивной части вновь создаваемых основных фондов Сатпаевского карьера и стоимость активной части (Таблица 9.4.1)

Таблица 9.4.1

| № п/п | Наименование объектов работ и затрат |  | Сметная стоимость, тыс. тенге |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительные работы | оборудование | прочие затраты |  |
| 1 | 2 |  | З | 4 | 5 | 6 |
|  | Подготовка территории после зимнего периода |  |  |  | 750,0 | 750,0 |
| 1. | Оформление права недропользования до 2034г |  |  |  | 300,0 | 300,0 |
| 1.2 | Оформление права землепользования до 2034г |  |  |  | 200,0 | 200,0 |
| 1.3 | Радиационно-гигиеническая оценка сырья |  |  |  |  |  |
| 2 | Основные объекты строительства, всего |  | 400,0 |  |  | 400,0 |
| 2.1 | В т.ч. горно-капитальные работы до 2034г. |  | 400,0 |  |  | 400,0 |
| 3 | Процесс ликвидации, всего |  | 50,0 |  |  | 50,0 |
| 3.1 | в т.ч. площадка для размещения подсобного оборудования (обслуживания) |  | 150,0 |  |  | 50,0 |
| 4 | Процесс рекультивации, всего |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектные работы, всего |  |  |  | 750,0 | 750,0 |
| 5. I | Проект горных работ |  |  |  | 750,0 | 750,0 |
| 5.2 | Проект ликвидации |  |  |  | 750,0 | 750,0 |
| 6 | Непредвиденные работы |  |  |  | 200,0 | 200,0 |
| 6.1 | итого |  | 550,0 |  | 1700,0 | 2250 |
| 7 | Экскаватор Doosan SOLAR 225LC-7 |  |  | 340,0 |  | 340 |
| 8 | Бульдозер | T-l70 |  | 1057,0 |  | 1057 |
| 9 | Самосвал 65115 (6058) |  |  | 800,0 |  |  |
| 10 | Фронтальный погрузчик SDLG L956FH |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | УАЗ-3909- автомобиль- хозяйка |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 550,0 | 3197,0 | 1700,0 | 5447 |

Амортизационные отчисления для оборудования следующие.

Таблица 9.4.2. - Амортизация техники Сатпаевского карьера

Таблица 9.4.2

| № п/п | Оборудование | Амортизационные отчисления | Балансовая стоимость, тыс. тенге | Амортизационные отчисления, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Экскаватор Doosan SOLAR 225LC-7 | 0,25 | 340 | 85 |
| 2 | Бульдозер | 0,25 | 1057,0 | 264,2 |
| 3 | Самосвал 65115 (6058) | 0,25 | 800,0 | 450 |
| 4 | Фронтальный погрузчик SDLG L956FH | 0,25 |  |  |
| 5 | Всего |  |  | 799,2 |

Всего амортизационные отчисления составят: 799 2+2250 х = 1024,2 тыс. тенге.

  - Ежесезонные затраты

Ежесезонные затраты складываются из ежесезонной доставки оборудования на карьер с базы ТОО «Строительная компания Зайсан» в г. Зайсан при организации работ и возвращении средств на базу при ликвидации сезонных работ, полив дороги (пылеподавление). Ориентировочно сезонные затраты достигают 200 — 300 тыс. тенге. Для предварительного (допроектного) расчета принимаем сумму сезонных затрат 250 тыс. тенге.

  - Себестоимость песчано-гравийных материалов

Таблица - Себестоимость песчано-гравийной смеси

Таблица 9.6.1

| № п/п | Статьи издержек | 2025-2035гг |
| --- | --- | --- |
|  |  | Интервал планирования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производственные затраты, тыс. тенге Затраты на материалы при добыче ПГМ - ГСМ - прочие затраты | 921,0 92,1 |
|  | Итого | 1013,1 |
| 2 | Расходы на оплату труда, тыс. тенге -зарплата ИТР и рабочих -соц. налог и социальное страхование (21,5 %) | 507 109 |
|  | Итого | 616 |
| 3 | Общепроизводственные расходы, тыс. тенге -ремонт основных средств -спецодежда и СИЗ | 200,0 50,0 |
|  | Итого | 250,0 |
|  | Производственная себестоимость, тыс. тенге то же, тенге; м | 1879,1 187,9 |
| 4 | Сбытовые, общие и административные (СОА) расходы Расходы на оплату труда, тыс. тенге зарплата социальный налог и соц. страх (21 , 5 94) | 200 43 |
|  | Итого | 243 |
| 5 | Общехозяйственные расходы, тыс. тенге связь командировочные прочее | 10 15 250 |
|  | ИТОГО | 275 |
|  | Итого СОА расходы, тыс. тенге | 518 |
|  | Функциональная себестоимость, тыс. тенге то же, тенге/м | 2397,1 239,7 |
|  | Амортизационные отчисления, тыс. тенге | 1 024,2 |
|  | Полная себестоимость, тыс. тенге то же, тенге/м3 | 3421,3 342,1 |

- ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1.	Закон РК от 23 апреля 1998 года № 219-I «О радиационной безопасности населения», с изменениями и дополнениями от 10.01.2011 № 383-IV;

2.	Закон РК «О гражданской защите» №188-V от 11.04.2014 года с изменениями и дополнениями на 10.01.2015 год;

- Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003г. №442-II. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.03.2025 г.);

- Кодекс «О недрах и недропользовании Республики Казахстан» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК;

- Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 года №414-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.);

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.03.2025 г.);

- Гигиенические нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности", приказ МНЭ РК от 27 февраля 2015 года № 155;

- ГОСТ 12.0.004-90 РК ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Приказ Председателя КТРМ МТиИ РК от 19 декабря 2022 года № 420;

- ГОСТ 12.1.004 – 91* «Пожарная безопасность. Общие положения»;

- ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»;

- ГОСТ 20286-90 «Загрязнение радиоактивное и дезактивация. Термины и определения»;

- Единые правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, нефти, газа, подземных вод в РК (в редакции приказа и.о. МЭ РК от 07.09.2023 № 331);

- «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых» (совместный приказ МИИР РК от 12 апреля 2019 года № 214 и МЭ РК от 30 ноября 2015 года № 119);

- «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63); п.6 ст.39 ЭК РК;

- «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63); п.6 ст.39 ЭК РК;

- «Методические рекомендации по применению классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Песок и гравий»;

- Приказ МВД РК от 29 ноября 2016 года № 1111 «Об утверждении Технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2017 года №15501 "Об утверждении "Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы". Приказ МИИР РК от 7 ноября 2018 года № 772 (в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 14.07.2023 № 382);

- СНиП РК 1.03-05-2001 с 01.03.2002г. «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

- СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги» (с изменениями по состоянию на 22.04.2014 г.);

- СП РК «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» (с изменениями по состоянию на 15.07.2024 г.);

- СП РК «"Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности", утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-13 (далее – СП № ҚР ДСМ-13);

- СП РК"Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186;

- СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения»;

- СТ РК 1213-2003 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико - механических испытаний»;

- СТ РК 1214-2003 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа»;

- СТ РК 1217-2003 «Песок для строительных работ. Методы испытаний»;

- СТ РК 1225-2019 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон». Технические условия;

- СТ РК 1281-2004. «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства.» Метод определения толщины дорожного покрытия»;

- Технический регламент «Требования к безопасности зданий строительных материалов и изделий» ПП РК № 1202 от 17.11.2010 г.;

- Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" Приказ МЧС РК от 17 августа 2021 года № 405;

- Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности", Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2017 года №15501;

- Требования промышленной безопасности при геологоразведочных работах, 2009 г. (в редакции Приказа МЧС РК от 21.10.2009 г. №244);

Согласно ст. 70 Закона РК «О гражданской защите» проектные горные, геологоразведочные работы относятся к опасным производственным объектам. Поэтому ниже мы приведем некоторые выдержки из указанного Закона:

Статья 16. Права и обязанности организаций в сфере гражданской защиты

1.	ТОО «Строительная компания «Зайсан» имеет право:

2)	проводить работы по установлению причин и обстоятельств аварий, инцидентов и пожаров, происшедших на Сатпаевском участке;

3)	проводить оценку рисков в области промышленной безопасности.

2.	ТОО «Строительная компания «Зайсан» обязано:

1)	соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан в сфере гражданской защиты, а также выполнять предписания по устранению нарушений, выданные государственными инспекторами РК;

6)	принимать участие при тушении пожаров, ликвидации аварий, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, допустивших нарушения требований пожарной и промышленной безопасности, возникновение пожаров и аварий, обеспечивать доступ подразделениям сил гражданской защиты при осуществлении ими служебных обязанностей на территории Сатпаевского участка в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7)	представлять по запросам уполномоченного органа и государственных инспекторов сведения, и документы о состоянии пожарной и промышленной безопасности, в том числе о пожарной опасности, производимой ими продукции, а также о происшедших на территории Сатпаевского участка пожарах, авариях, инцидентах и их последствиях;

8)	незамедлительно сообщать противопожарной службе о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и подъездов;

3.	Организации, привлекаемые к работам на Сатпаевском участке обязаны:

1)	применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к применению на территории Республики Казахстан;

2)	организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

3)	при наличии полномочий и разрешений, проводить обследование и диагностирование технологических сооружений;

4)	проводить технические освидетельствования технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах;

5)	проводить экспертизу технических устройств, отработавших нормативный срок службы, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации;

6)	допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям промышленной безопасности;

7)	принимать меры по предотвращению проникновения на опасные производственные объекты посторонних лиц;

8)	проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

9)	незамедлительно информировать территориальное подразделение уполномоченного органа, местные исполнительные органы, население, попадающее в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации, и работников об авариях и о возникновении опасных производственных факторов;

14)	обеспечивать своевременное обновление технических устройств, отработавших свой нормативный срок службы;

17)	обеспечивать подготовку, переподготовку и проверку знаний специалистов, работников в области промышленной безопасности;

16)	обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

27)	осуществлять обучение работников Сатпаевского участка действиям в случае аварии, инцидента на опасных производственных объектах;

28)	создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения.

Производственный контроль в области промышленной безопасности

1.	Производственный контроль в области промышленной безопасности осуществляется должностными лицами Сатпаевского участка в целях максимально возможного снижения риска вредного воздействия опасных производственных факторов на работников, население, попадающее в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации, окружающую среду.

2.	Задачами производственного контроля в области промышленной безопасности являются обеспечение выполнения требований промышленной безопасности на Сатпаевском месторождении, а также выявление обстоятельств и причин нарушений, влияющих на состояние безопасности производства работ.

3.	Производственный контроль в области промышленной безопасности осуществляется на основе нормативного акта о производственном контроле в области промышленной безопасности, утверждаемого приказом руководителя ТОО «Строительная компания «Зайсан».

Нормативный акт должен содержать права и обязанности должностных лиц организации, осуществляющих производственный контроль в области промышленной безопасности.

Обеспечение промышленной безопасности

1.	Промышленная безопасность направлена на соблюдение требований промышленной безопасности, установленных в технических регламентах, правилах обеспечения промышленной безопасности, инструкциях и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан.

2.	Промышленная безопасность обеспечивается путем:

1)	установления и выполнения требований промышленной безопасности;

2)	допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, соответствующих требованиям промышленной безопасности;

3)	допуска к применению на территории Республики Казахстан опасных технических устройств, соответствующих требованиям промышленной безопасности;

4)	декларирования промышленной безопасности опасного производственного объекта;

5)	государственного надзора, а также производственного контроля в области промышленной безопасности;

6)	экспертизы промышленной безопасности;

7)	аттестации юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности;

8)	мониторинга промышленной безопасности;

9)	обслуживания опасных производственных объектов профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями.

План ликвидации аварий Сатпаевского участка ТОО «Строительная компания «Зайсан»:

1.	На опасном производственном объекте разработан план ликвидации аварий.

2.	В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия руководителей и работников, аварийных спасательных служб и формирований.

3.	План ликвидации аварий содержит:

1)	оперативную часть;

2)	распределение обязанностей между работниками, участвующими в ликвидации аварий, последовательность действий;

3)	список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

4.	План ликвидации аварий утвержден Директором ТОО «Строительная компания «Зайсан» и согласован в Департаменте Комитета промышленной безопасности МЧС РК по области Абай.

Действия ТОО «Строительная компания «Зайсан», осуществляющей эксплуатацию опасного производственного объекта, при инциденте, аварии:

1)	немедленно информирует о возникновении опасных производственных факторов и произошедшем инциденте работников, население, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации, территориальное подразделение уполномоченного органа, местные исполнительные органы;

2)	информирует в течение суток территориальное подразделение уполномоченного органа;

3)	проводит расследование инцидента;

4)	разрабатывает и осуществляет мероприятия по предотвращению инцидентов;

5)	ведет учет произошедших инцидентов.

6)	немедленно информирует о произошедшей аварии профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования, обслуживающие объект, территориальное подразделение уполномоченного органа, местные исполнительные органы, а при возникновении опасных производственных факторов - население, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации, и работников;

7)	предоставляет комиссии по расследованию аварии всю информацию, необходимую для осуществления своих полномочий;

8)	осуществляет мероприятия, обеспечивающие безопасность работы комиссии.

Комиссия по расследованию аварий

1.	Расследование аварии, несчастного случая, произошедшего вследствие аварии на опасном производственном объекте, проводится комиссией под председательством представителя уполномоченного органа или его территориального подразделения.

Расследование аварии на опасном производственном объекте с групповым несчастным случаем, при котором погибло более пяти человек, проводится государственной комиссией, создаваемой Правительством Республики Казахстан.

Правительство Республики Казахстан вправе создавать государственную комиссию по расследованию аварии на опасном производственном объекте и по иным основаниям.

2.	В состав комиссии по расследованию аварии и несчастного случая, произошедшего вследствие аварии на опасном производственном объекте, включаются руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, представитель местного исполнительного органа и представитель профессиональной аварийно-спасательной службы или формирования.

Права комиссии по расследованию аварии

1.	Председатель комиссии по расследованию аварии имеет право назначать экспертизу по вопросам, касающимся расследования аварии.

2.	Экспертная комиссия назначается распоряжением председателя комиссии по расследованию аварии. Вопросы, требующие экспертного заключения, ставятся в письменной форме. Материалы экспертной комиссии, подписанные всеми членами, представляются комиссии по расследованию аварии в установленные председателем комиссии сроки.

3.	Комиссия по расследованию аварии имеет право получать в ходе расследования письменные и устные объяснения от очевидцев происшедшего, должностных и других лиц.

Задачи расследования аварии

Комиссия по расследованию аварии в ходе расследования выясняет обстоятельства, предшествовавшие аварии, устанавливает ее причины, характер нарушений условий эксплуатации технических устройств, технологических процессов, нарушений требований промышленной безопасности, определяет мероприятия по ликвидации последствий и предотвращению подобных аварий, материальный ущерб, причиненный аварией.

Материалы расследования аварии

1.	Материалы расследования аварии включают:

1)	правовой акт о назначении комиссии по расследованию аварии;

2)	акт расследования аварии, к которому прилагаются:

протокол осмотра места аварии, планы, схемы, фотоснимки;

эскиз места аварии;

распоряжения председателя комиссии о назначении экспертиз и другие распоряжения, изданные комиссией по расследованию аварии;

заключение экспертной комиссии о причинах аварии, результаты лабораторных и других исследований, экспериментов, анализов;

3)	докладные записки работников профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований, если они вызывались для ликвидации аварии;

4)	протоколы опроса и объяснения лиц, причастных к аварии, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение требований промышленной безопасности;

5)	документы об обучении, по проверке знаний, о прохождении инструктажа по промышленной безопасности производственного персонала;

6)	другие материалы, характеризующие обстоятельства и причины аварии.

2.	Техническое содействие в оформлении материалов расследования аварии возлагается на организацию, эксплуатирующую опасный производственный объект. Материалы расследования аварии незамедлительно направляются в орган, назначивший комиссию по расследованию аварии.

Итоги расследования аварии

1.	По результатам расследования аварии ТОО «Строительная компания «Зайсан», в течение десяти календарных дней издает приказ.

В приказе должны быть объявлены выводы комиссии об обстоятельствах и причинах аварии, намечены меры по ликвидации ее последствий, а также меры по предупреждению подобных аварий и привлечению работников к ответственности.

2.	ТОО «Строительная компания «Зайсан», эксплуатирующая опасный производственный объект, предоставляет письменную информацию о сроках выполнения мероприятий, предложенных по результатам расследования аварий, в территориальное подразделение уполномоченного органа.

3.	Если авария произошла из-за конструктивных недостатков технических устройств, ТОО «Строительная компания «Зайсан», направляет изготовителю рекламацию, а ее копию - в территориальное подразделение уполномоченного органа.

Все расходы, связанные с расследованием аварии, несет ТОО «Строительная компания «Зайсан», эксплуатирующая опасный производственный объект.

- РЕКВИЗИТЫ:

Товарищество с ограниченной

ответственностью " Строительная

компания " ЗАЙСАН"

Восточно-Казахстанская область,

Зайсанский район, г. Зайсан,

Д. Конаева 133

БИН/ИИН 050240002785

БИК BRKEKZKA

ИИК KZ77914102203KZ0029E

АО "Bereke Bank"

Тел.: 8/72340/29-373, 21-137, 21-141

Генеральный директор

Нурасыл Гафур Болатбекулы

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Дополнение №2 к Контракту на проведение работ по разведке и последующей добычей песчано - гравийных материалов (песчано-гравийная смесь, песок, гравий) на Сатпаевском участке

Регистрационный № 273

# ДОПОЛНЕНИЕ № 2 К КОНТРАКТУ

проведение работ по разведке и последующей добыче

песчано - гравийных материалов

(песчано-гравийная смесь, песок, гравий)

на Сатпаевском участке

в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области между

Акимом

Восточно—Казахстанской области (Компетентный орган) и

Товариществом с ограниченной ответственностью

«Строительная компания Зайсан»

(Подрядчик)

Усть—Каменогорск, 2007

# С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПРЕАМБУЛА

| РАЗДЕЛ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗДЕЛ в. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗДЕЛ 10. КОММЕРЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ РАЗДЕЛ 11. ПЕРИОД ДОБЫЧИ |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 16. Итоги И ПЛАТЕЖИ | 9 |
| РАЗДЕЛ 28. ГАРАНТИИ СТАБИЛЬНОСТИ КОНТРАКТА | 9 |
| РАЗДЕЛ 31. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Приложения: Приложение 1 Письмо от 05.04 . 06 г. Приложение 2 Горный отвод. | 10 |
| Приложение з Рабочая программа на добычу песчано—гравийной смеси |  |
| на месторождении «Сатпаевское». |  |
| Приложение 4 Финансово—экономическая модель . |  |
| Приложение 5 Протоколы, заключения согласований |  |

Приложение 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ВОСТКАЗНЕДРА»

КОМИТЕТА ГЕОЛОГИИ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

# ГОРНЫЙ ОТВОД

Выдан товариществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Зайсан»

(ТОО «Строительная компания Зайсан»)

(наименование организации)

на право пользования недрами для добычи песчано-гравийной смеси

Сатпаевского месторождения

(наименование месторождения)

Горный отвод расположен в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области

(административная привязка)

и обозначен на топографическом плане угловыми точками с № 1 по № 4,

(перечень угловых точек)

а также на вертикальных разрезах: до горизонта + 40,0 м (глубина бм),

(глубина отработки, горизонт)

Координаты угловых точек приведены в приложении 1 к Контракту на право недропользования.

Площадь Горного отвода составляет 10,5 га (десять целых и пять десятых гектара).

Начальник

территориального у

«Востказнедра»             А.И Баяндаров

Приложение 3

Приложение N2 З к Дополнению к контракту на проведение работ по разведке и последующей добыче песчано — гравийных материалов (песчано-гравийная смесь, песок, гравий) на Сатпаевском участке в Тарбагатайском районе ВКО

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙСАН»

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

НА ДОБЫЧУ

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ

НА САТПАЕВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В ТАРБАГАТАЙСКОМ РАЙОНЕ ВКО

Исполнитель:

### ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АКАДЕМИИ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

составил:		Кузнецов Д. В.

Усть-Каменогорск, 2006

Содержание

Введение	3

- Административно - географическое положение участка	4

- Геологическое строение месторождения	5

  - Геологическое строение района	5

  - Геологическое строение месторождения	7

- Гидрогеологическиее условия месторождения	8

- Разведанность месторождения	9

  - Выполненные геологоразведочные работы	9

  - Запасы	9

  - Технологические свойства полезного ископаемого	9

- Горно-геологические условия и горнотехнические особенности разработки

месторождения	11

- Эксплуатационные запасы	12

- Производительность карьера	12

  - Режим работы карьера	12

  - Границы карьера	12

  - Последовательность отработки месторождения

  - Система разработки и ее основные элементы	13

  - Календарный план горных работ	13

- Технология производства работ	13

  - Подготовительные работы	13

  - Вскрышные и горно-подготовительные работы	13

- Охрана труда и техника безопасности	13

- Производственная санитария	20

- Оценка воздействия горных работ на окружающую среду и ее защита

- Мероприятия по охране окружающей среды	25

- Финансово-экономическая модель	25

Приложение 4

к Контракту на право недропользования

Координаты угловых точек Горного отвода Сатпаевского

месторождения

| № п/п | Географические координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 47 52 51” | 82 36 30” |
| 2 | 47 52' 51” | 82 36' 45” |
| 3 | 47 52 40” | 82 36' 45” |
| 4 | 47 52 40” | 82 36 32” |

Площадь Горного отвода 10,5 га.

Приложение 5

ПЛАН

эвакуации заболевших или пострадавших работников

из полевого лагеря во время разведки и добычи песчано-гравийных материалов на Сатпаевском участке

1.	Место работы:

Область:	Абай

Район:	Ақсуат

Местоположение:	Сатпаевский участок

Расстояние до ближайшего населенного пункта:	1 км южнее села Сатпаев

Название ближайшего населенного пункта:	Сатпаев

Населенные пункты: на расстоянии:	7,5 км севернее - с. Кокжыра;

11км севернее – с. Аккала;

19км СВ районного центра – с. Ақсуат

2.	Эвакуация с участка работ до ближайшего медпункта:

Врачебная амбулатория –				с. Сатпаев – 1 км С

Районная больница –					с. Ақсуат – 19км СВ

Вид транспорта – автомобильный

3. Эвакуация из медпункта в ближайшую стационарную больницу:

Наименование больницы –		РГП ПХВ районная больница (РБ), с. Ақсуат (ул. Сейфуллина, 9)

Расстояние из медпункта до больницы –		19 км

Вид транспорта –						автомобильный

4.	Информация в с. Ақсуат

- Вид связи – телефон городской связи		8 (72346) 2-22-78, 8 (72346) 2-20-06

О заболевших и пострадавших работниках сообщает в офис предприятия начальник участка.

Директор СК «Зайсан»							Нұрасыл Ғ.Б.

Приложение 6

Перечень мероприятий по улучшению охраны труда и техники безопасности при проведении геологоразведочных работ на Сатпаевском участке

| Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проводится ранневесенний (до начала производства работ) предварительный осмотр местности, техники, Сатпаевского месторождения в целом, с видео – фотофиксацией. | До начала работ | Комиссионно Руководство ТОО, ИТР |
| Осуществляется постоянный контроль за выполнением и доведением до сведения всех работающих приказов, постановлений и директивных указаний по ТБ и ОТ, СНиП, ПБ ЧС области, от надзорных и контролирующих органов. | Постоянно | Главный инженер (мастер) - ответственное лицо по ТБ и ОТ |
| Доставка работников производится на специально оборудованном транспорте. Систематически проводится инструктаж об особенностях передвижения транспорта. | Постоянно | Начальник вахты; Главный инженер (мастер) |
| Перевозка людей и грузов ведется в строгом соответствии с маршрутными картами. Водители снабжены картами. | Постоянно | Начальник вахты; Главный инженер (мастер) |
| Сотрудники своевременно обеспечены защитными средствами и спецодеждой. | Постоянно | Главный инженер (мастер); Начальник вахты; |
| Обеспечение постоянной связью (рации) персонала карьера с базой. | Постоянно | Начальник участка(вахты), |
| Своевременно проводятся замеры сопротивлений заземления и грозозащиты. | Постоянно | Энергетик ТОО |
| На временных дорогах участка работ установлены знаки и указатели. | Постоянно | Начальник вахты; Главный инженер (мастер) |
| Приказом по ТОО «Строительная Компания Зайсан» назначены ответственные за технику безопасности и охрану труда, здоровья, промышленной безопасности, противопожарной безопасности, соблюдения санитарных норм. Пройдены и проходят обучение в государственных структурах областного и территориального масштаба. | Постоянно | Руководитель ТОО «Строительная Компания Зайсан» |
| Все объекты обеспечены первичными средствами пожаротушения, пожарными щитами | Постоянно | Главный инженер (мастер); Начальник вахты; |
| Весь персонал горнотехнического участка Сатпаевского месторождения обеспечен инструкциями, методическими пособиями, плакатами по технике безопасности по профессиям. | Постоянно | Главный инженер (мастер); Начальник вахты; |
| ТОО «Строительная Компания Зайсан» оказывает постоянное содействие лечебным учреждениям в проведении оздоровительных мероприятий | Постоянно | Руководство предприятия |
| Компания проводит воспитательную работу среди работников по укреплению трудовой и производственной дисциплины, лекционно (по согласованию с инспекцией по труду района Абай) информирует всех работников участка о случаях производственного травматизма. | Постоянно | Руководитель ТОО, Главный инженер (мастер); Начальник вахты; |

Приложение 7

Технические характеристики основного и вспомогательного горнотранспортного оборудования на Сатпаевском месторождении

Экскаватор Doosan SOLAR 225LC-7

Двигатель							DOOSAN

Модель							DB58TIS

Объем двигателя, см3					5785

Мощность л.с. при об. в мин.				148/1950

Расход топлива, гр/час на л.с.				163

Параметры

Рабочий вес, кг						21500

Удельное давление на грунт, кг/cм			3/0,45

Максимальная длина копания, мм			9580

Максимальная глубина копания, мм		6125

Максимальная высота копания, мм			9825

Максимальная высота разгрузки, мм		6885

Размеры

Объем ковша, м3						1,05

Ширина ковша без бокорезов, мм		`	1302

Длина рукояти, мм					2400

Длина стрелы, мм						5700

Общая длина, мм						9510

Общая ширина, мм					2990

Общая высота, мм					3158

Емкости

Топливный бак, л						350

Масло двигателя, л					26

Система охлаждения, л					24

Гидравлическая система, л				240

Гидравлический бак, л					140

Бульдозер Т-170

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Д180.111-1 (Д-160.11)

Тип	четырехтактный дизельный, с турбонаддувом, с непосредственным впрыском топлива

Номинальная мощность	125 кВт (170 л.с.)

Число цилиндров	4

Рабочий объем	14,48 л

Диаметр цилиндра	150 мм

Минимальный удельный расход топлива	218 г/кВт*ч

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Поддерживающие катки	по 2 с каждой стороны

Опорные катки	по 5 с каждой стороны

Колея гусеничного хода	1880 мм

Длина опорной поверхности гусеницы	2517 мм

Удельное давление на грунт	0,076 МПа

ТРАНСМИССИЯ

Максимальная скорость движения вперед	10,4 км/ч

Максимальная скорость движения назад	10,2 км/ч

Количество передач переднего хода	8

Количество передач заднего хода	4

ЁМКОСТИ

Топливный бак	300 л

Система охлаждения	60 л

Картер двигателя	32 л

Гидравлический бак	100 л

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Максимальное давление	16 МПа

Тип насоса	Шестеренный насос

Диаметр и ход штока	60х800 мм

ГАБАРИТЫ

Транспортная длина	4600 мм

Транспортная ширина	2480 мм

Фронтальный погрузчик SDLG L956FH

Общие размеры

Габаритные размеры (длина):	8280 мм

Габаритные размеры (ширина):	3024 мм

Габаритные размеры (высота):	3380 мм

Колея:	2190 мм

Колесная база:	3300 мм

Габаритная ширина (без ковша):	2785 мм

Высота выгрузки (по ковшу):	3100 мм

Высота выгрузки (по шарниру):	4170 мм

Дальность выгрузки:	1120 мм

Угол выгрузки:	45°

Минимальный клиренс:	420 мм

Максимальный угол подъема:	30°

Угол запрокидования ковша:	44°

Радиус поворота по кромке ковша:	6870 мм

Радиус поворота по колесам:	5890 мм

Общие параметры

Эксплуатационная масса:	16970 кг

Угол поворота рамы:	38°

Максимальное тяговое усилие:	165 кН

Стандартный объем ковша:	3,5 мᶟ

Опциональный объем ковша:	до 4,5 мᶟ

Номинальная грузоподъемность:	5400 кг

Максимальное вырывное усилие:	175 кН

Опрокидывающая нагрузка:	110 кН

Двигатель

Производитель:	Weichai

Модель:	WD10G220E23

Номинальная мощность:	220 л.с.

Номинальная мощность:	162 кВ

Номинальные обороты:	2000 об. /мин.

Объем двигателя:	9726 л

Диаметр цилиндра:	126 мм

Ход поршня:	130 мм

Максимальный крутящий момент:	986 Нм

Экологический стандарт:	Tier 2

Удельный расход топлива:	≤215 г/кВт*ч

Трансмиссия

Гидротрансформатор: одноступенчатый, четырехкомпонентный

Тип трансмиссии: планетарная, гидромеханическая

Количество передач:	2 / 1

Скорость вперед/назад:	40,5 / 16,1 км/ч

Тормозная система

Тип рабочего тормоза: пневмогидравлические дискового типа

Тип стояночного тормоза: электрические дисковые с суппортом и с пневматическим регулированием

Система рулевого управления

Тип: шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки

Давление в системе:	16 МПа

Органы управления погрузчика

Тип: джойстики

Рабочий цикл:	≤11,3 с

Заправочные емкости

Топливный бак:	300 л

Гидравлическая система:	240 л

Двигатель:	20 л

Трансмиссия:	45 л

Мосты:	2x30 л

Тормозная система:	4 л

Самосвал КАМАЗ 65115 (6058)

Базовая комплектация	Самосвал КАМАЗ 65115 (6058)

ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	15000 или 14500

Полная масса, а/м, кг	25200 или 19900

нагрузка на заднюю тележку, кг	19000

нагрузка на переднюю ось, кг	6200

Полная масса автопоезда, кг	38200

Полная масса прицепа, кг	13000

Снаряженная масса, кг	10125

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	КАМАЗ 740.705-300 или Cummins ISB6.7E5-300

Экологический класс	EURO-5

Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг/см)	1087 (111)

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1300

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	215 (300)

Рабочий объем, л	6,7

Расположение и число цилиндров	рядное, 6

Степень сжатия	17,3

Тип двигателя	дизельный с турбо наддувом

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	ZF-9S1310

Тип	механическая, 9-тиступенчатая

Управление	механическое, дистанционное

Поливомоечная машина на базе ЗиЛ 130

Характеристики:

Габариты, мм:

-	длина	8900

-	ширина	3070

-	высота 3000

Масса, кг	11200

Ширина рабочей зоны, мм:

-	при поливке	2000-2500

-	при подметании	2500

-	при снегоочистке	2500

Объем цистерны для воды, м3	6

Объем бака, л	175

Двигатель:

-	объем, л	6

-	мощность, л.с.	150

-	мощность, кВт	110

-	конфигурация	V8

-	количество цилиндров	8

-	максимальный крутящий момент, Нм	402

Расход топлива, л/100 км	32

Тип охлаждения	жидкое

Система питания	двухкамерный карбюратор

Коробка передач	МКПП (5)

Автомобиль для перевозки производственного персонала (перевахтовка) по производственному участку Автобус КАВЗ-3270

Технические характеристики КАвЗ 3270

Год выпуска	1986

Тип кузова	Автобус

Длина, мм	6500

Ширина, мм	2550

Высота, мм	3030

Количество дверей	3

Количество мест	21

Максимальная скорость, км/ч	90

Двигатель	Бензиновый

Рабочий объем, см3	4250

Мощность, л.с. / оборотах	120/3200

Момент, Н·м / оборотах	291/2000-2500

Привод	Задний

Автомобиль хозяйственно – бытового назначения УАЗ-3909

Технические характеристики УАЗ-3909

Тип двигателя	Бензиновый

Количество цилиндров	4

Количество клапанов на цилиндр	4

Рабочий объем	2693 см³

Конфигурация						Рядный

Максимальная мощность				112 л.с.

Обороты максимальной мощности			4250 об/мин

Максимальный крутящий момент			198 Н∙м

Обороты максимального крутящего момента	2500 об/мин

Система впрыска						Инжектор

Количество мест						7

Длина							4390 мм

Ширина							1940 мм

Высота							2064 мм

Снаряженная масса					1905 кг

Полная масса						2830 кг

Грузоподъемность					925 кг

Максимальная скорость					127 км/ч

Расход топлива						13.5 л/100 км

Коробка передач						Механическая

Количество передач					5

Привод							Полный

Приложение 8

Ответ КНИВИ ГУ «УВ области Абай» от 31 марта 2025 года за № 340 об отсутствии почвенных очагов сибирской язвы на территории Сатпаевского месторождения

| «АБАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ |  |  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ОБЛАСТИ АБАЙ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 071400, Қазақстан, Абай облысы, Семей қаласы, Қайым Мұхамедханов көшесі, 8 _________№_____________ ________________________ |  |  |  | Казахстан, область Абай, город Семей, ул. Кайым Мухамедханов, 8 |

«Строительная компания

«ЗАЙСАН»

Нурасыл Г. Б.

Ваше обращение за № ЗТ-2025-00964409 от 26.03.2025 года поступившее в ГУ «Управление ветеринарии области Абай» рассмотрено согласно законодательству Республики Казахстан.

О наличии либо отсутствии сибиреязвенных захоронений расположенных на территории запрашиваемых участках сообщаем следующее:

Согласно данным издания ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт» «Кадастр почвенных очагов сибирской язвы на территории Республики Казахстан» от 2020 года, а также письма КГП на ПХВ «Областная ветеринарная служба» от 31 марта 2025 года за № 340 по представленным координатам на территории запрашиваемого участка почвенные очаги сибирской язвы отсутствуют.

Также на территории запрашиваемого участка скотомогильников для уничтожения трупов павших сельскохозяйственных животных не имеется.

Согласно раздела 11. п.45. п.п.9. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам обьектов, являющихся объектами воздейстия на среду обитания и здоровья человека», сибиреязвенные захоронения и скотомогильники относятся к Классу - I и санитарно-защитная зона составляет не менее - 1000 м.

Согласно статьи 11, Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан», ответ на обращение предоставляется на государственном языке или на языке обращения.

В случае несогласия с данным решением согласно статьи 89 Административно процедурно-процессуальному Кодексу Республики Казахстан, Вы вправе обжаловать его в вышестоящем органе или в суде.

Руководитель управления							Е. Барышев

Исп. К. Баймухамбетов

тел. 8 705 276 21 34

Приложение 9

Ответ № 01-04/231 от 31.03.2025 года «Тау Далинский филиал» РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей Орманы» КЛХ и ЖМ МЭПР РК, территория Сатпаевского месторождения не входит в ООПТ. Красно книжных животных и растений на Сатпаевском участке не обнаружено

Приложение 10

Ответ РГУ на ПХВ «Казгидромет» от 01.04.2025г. №ЗТ-2025-00964140 по климатической ситуации в Аксуатском регионе включая Сатпаевское месторождения

Приложение 11

Филиал НАО «ГК «правительство для граждан» по области Абай

Об отсутствии на Сатпаевском участке водоохранных полос и водоохранных зон; об отсутствии смежных землепользователях.

| «АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АБАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ |  | ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ОБЛАСТИ АБАЙ |
| --- | --- | --- |

| 180000, Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Семей қаласы, Тельман Ұранхаев көшесі, 57 e-mail: abayo_kensenao@gov4c.kz тел. 8(7222) 60-02-77 | 180000, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул.Тельмана Уранхаева, 57 e-mail: abayo_kensenao@gov4c.kz тел. 8(7222) 60-02-77 |
| --- | --- |

|  | Директору ТОО «Строительная компания «ЗАЙСАН» Нурасыл Г.Б |
| --- | --- |

На Ваш исх. № ЗТ-2025-00963845 от 26.03.2025 г.

Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по области Абай сообщает: по вашему запросу, направляем карту схему в  масштабе 1:25 000, с вы копировкой испрашиваемого земельные участка. На данном земельном участке отсутствуют водоохранные зоны и полоса водных объектов. На земельном участке отсутствует смежные землепользователи.

В случае несогласия С настоящим ответом,Вы праве обжаловать его в соответствии со статьей 91 Админстративного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Заместитель директора                                                       Г.В.Идришева

Исп. Сайлаубекова Г.С

Тел.87775475447.

Выкопировка из электронной карты АИС ГКЗ М 1:25 000 (гос зем кадастр)

Приложение 12

РГУ «ДСЭК области Абай КСЭК МЗ РК» (07.04.2025 №ЗТ-2025-00963922) представляют свои замечания и предложения в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала проведения общественных слушаний.

| «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ АБАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ |  |  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ОБЛАСТИ АБАЙ КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F18D7T6, Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Семей қаласы, Мәдениет Ешекеев көшесі,44 Тел./факс: (7222) 63-71-06 email: desk_abai@dsm.gov.kz |  |  | F18D7T6, Республика Казахстан, область Абай, г.Семей, улица Мадениета Ешекеева, 44 Тел./факс: (7222) 63-71-06 email: desk_abai@dsm.gov.kz |  |
| 07.04.2025 №ЗТ-2025-00963922 |  |  |  |

Директору

ТОО «Строительная компания «ЗАЙCАН»

Г. Нурасыл

РК, ВКО, город Зайсан, улица Жангельдина, 133,

тел.: 8-778-500-2984

На исх. № 171 от 26.03.2025 г.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Абай (далее – Департамент) рассмотрев Ваше обращение (вх. № ЗТ-Н-18 от 26.03.2025 г.), в пределах компетенции, сообщает следующее.

В соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), выдача санитарно-эпидемиологического заключения осуществляется государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы, на проекты нормативной документации по предельно-допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны, по установлению расчетных (предварительных) и установленных (окончательных) санитарно-защитных зон, сырье и продукцию, материалы по химической, биологической, токсикологической, радиологической нагрузке на почву, водоемы и атмосферный воздух.

Порядок выдачи санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на новые виды сырья и продукции нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения утвержден приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В дополнение сообщаем, что соответствии с пунктом 41) статьи 9 Кодекса Департамент и его территориальные подразделения осуществляют иные функции, предусмотренные Кодексом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

В соответствии с пунктом 7 статьи 73 Экологического кодекса Республики Казахстан Департамент и территориальные подразделения Департамента  представляют свои замечания и предложения к представленному проекту отчета о возможном воздействии (далее – проект отчета) в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в письменной форме (на бумажном или электронном носителе) не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала проведения общественных слушаний или устно высказывает свои замечания и предложения в ходе проведения общественных слушаний.

При выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26;

- СП "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства", утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ -32 «Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»;

- Приказ Министр здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности».

В соответствии со ст. 24 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» направить  в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) уведомление (при его отсутствии) о начале осуществления деятельности (для объектов 3-5 классов опасности по санитарной классификации), в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

В соответствии со ст. 51 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» обеспечить разработку, документальное оформление, внедрение и поддержание в рабочем состоянии эффективной системы производственного контроля (комплекса мероприятий, в том числе лабораторных исследований и испытаний производимой продукции, работ и услуг, выполняемых индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, направленных на обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания) на объектах, подлежащих контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (после ввода в эксплуатацию), в порядке, утвержденном уполномоченным органом.

В соответствии со статьей 91 «Административного процедурно-процессуального» Кодекса Республики Казахстан от 29.06.2021г. № 350-IV результаты рассмотрения обращения, могут быть обжалованы в вышестоящем административном органе (Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства Здравоохранения Республики Казахстан) через Департамент, либо в суде.

Заместитель руководителя							М. Сахариев

Исп. А. Қожахметов

тел. 8(777) 477 68-49

Приложение 13

РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию и охраны водных ресурсов КРОИВР МВРИ РК» (письмо от 02.04.2025г. ЗТ-2025-00964476) на территории участка Сатпаевский водные объекты отсутствуют, ближайший (оз. Косколь в 2900м). Месторождение Сатпаевское вне водоохранной зоны и полосы.

Приложение 14

КГКП «Центр по охране историко – культурного наследия области Абай) УК, развития языков и архивного дела области Абай (письмо № 94 от 07.04.2025г) о предоставлении на согласование заключения историко – культурной экспертизы на предмет наличия/отсутствия объектов историко – культурного наследия.