# Проект

# Нормативно допустимых выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду                                       для полигона утилизации производстенных отходов на участке Сарыкамыс в Жылыойском районе Атырауской области.

| Директор ТОО «Промэкология» |  | Балжігітова М.Қ |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель: |  | Усеинова Л.А. |

Атырау2025г.

Список исполнителей

Разработка проекта НДВ осуществлялась наоснованиисвидетельстваогосударственнойрегистрацииИПсерии№1510№0005368выданное04.09.2014годаигосударственнойлицензии№02369Рот11.06.2015года.

| № пп | ФИО | Должность | Подготовленный раздел | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усеинова Л.А. | Руководитель, инженер-эколог | Проект НДВ (все его разделы) |  | 20.10.2025 |

- Аннотация

Проект нормативно-допустимых выбросов в атмосферу от  комплекса управления отходами  разработан в связи с окончанием срока действия Разрешения на воздействие до 31.12.2025 года.

Настоящий проект включает результаты работ по установлению нормативов нормативно-допустимых выбросов (НДВ). Основание для проведения расчета разработки НДВ являются исходные данные.

ТОО «Промэкология» имеет полигон утилизации произволственных отходов расположенный в Жылойском районе на участке Сарыкамыс.

В результате проведения инвентаризации выявлено 1 организованный и 6 неорганизованных источников загрязнения.

В атмосферу в общем по предприятию  от источников поступают 34 загрязняющих веществ (оксид азота, диоксид азота, углерод, сернистый ангидрид, оксид углерода, бенз/а/пирен, формальдегид, смесь углеводородов предельных С21-19, пыль неорганическая).   Все загрязняющие вещества подлежат нормированию.

В атмосферу выбрасывается загрязняющих веществ в объеме 21,289465505 т/год

Проведены расчеты количества выбросов загрязняющих  веществ с учетом максимального снижения выбросов, выбрасываемых в атмосферу, результаты которых сведены в таблицу «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета предельно-допустимых выбросов», которая является основным исходным материалов для расчета предельных концентраций вредных веществ  и проектным материалом для разработки нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу  загрязняющих веществ.

Содержание

Список исполнителей	2

1.	Аннотация	3

Содержание …………………………………………………………………………………………………… 4 2.	Введение	5

3.	Общие сведения об операторе	6

3.1.Месторасположение и юридический адрес	6

3.2.Ситуационная карта схема	6

4.	Характеристикаоператоракакисточниказагрязненияатмосферы	7

4.1.Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования	7

4.2.Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы.	7

4.3.Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту	8

4.4.Перспектива развития	8

4.5.Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ	8

4.6.Характеристика аварийных и залповых выбросов.	15

4.7.Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	16

4.8.Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета НДВ.	18

5.	Проведение расчетов рассеивания	18

5.1.Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города.	18

5.2.Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы	19

5.3.Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту.	22

5.4.Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования                        малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства.	24

5.5.Уточнение границ области воздействия объекта.	24

5.6.Данные о пределах области воздействия.	24

6.	Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.	25

7.	Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов	36

8.	Порядок проведения инвентаризации источников выбросов.	39

9.	Список литературы	49

Приложение  1 Лицензия проектировщика	50

Приложение 2 Расчет выбросов	52

Приложение 3 Расеивание	61

- Введение

Все предприятия должны разрабатывать и утверждать нормативы эмиссийзагрязняющихвеществ,отходящихватмосферу.ЭкологическийКодексРКрегламентируетэксплуатациюпредприятий,влияющихна состояниеатмосферного воздуха.

ИП «УСЕИНОВА» согласно договора на оказания услуг разрабатывает Проект нормативов эмиссий в окружающую среду  для  полигона утилизации производственных отходов на участке Сарыкамыс(далее ПроектНДВ).

ПроектНДВ-даетвозможностьопределитьдляконкретногопредприятияобъемосуществляемыхвыбросоввредныхвеществ,атакжеуровеньнаносимогоущербаэкологиисогласнокритериямкачествавоздуха.Набазеданногодокументареализуютсямерыпосокращениюстепенизагрязняющего воздействия.

Проектсодержиткомплекспредложенийпорациональному использованиюприродныхресурсовитехническихрешенийпопредупреждениюнегативноговоздействияобъектанаокружающуюсреду.Впроектеприведеныхарактеристикаобъекта;видыиисточникитехногенноговоздействия;характериинтенсивностьвоздействияобъектанакомпонентыокружающейсреды, количествовыбрасываемыхватмосферузагрязняющихвеществ.

Целю работы является оценка качества атмосферного воздуха т.е.уровня загрязнениявыбросами существующих на объекте источников. Определение величины допустимыхвыбросов,гарантирующихнормативное качествовоздухавприземном слое атмосферы.

Проектвыполненвсоответствиисоследующиминормативнымидокументами:

- ЭкологическогокодексаРКот2 января2021года№400-VIЗРК.(статьи 72)

- Санитарныеправила«Санитарно-эпидемиологическиетребованияксанитарно-защитнымзонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека»,утвержденныхприказомМинистраздравоохраненияРКот11.01.2022г.№ҚР ДСМ-2

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утвержденной приказомМинистра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021года№63).

- Методикарасчетаконцентрацийвредныхвеществватмосферномвоздухеотвыбросовпредприятий,Приложение№12к приказу МинистраокружающейсредыиводныхресурсовРеспубликиКазахстанот 12 июня 2014 года№ 221-Ө

- Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК. «О здоровье народа и системе здравоохранения».

В соответствии пункту 6.1. приложения 2, раздела 1 Экологического Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК вид намечаемой деятельности, удаление и (или) восстановление опасных отходов с производительностью, превышающей 10 тонн в сутки относится к объектам I категории.

Разработка проекта НДВ осуществлялась индивидуальным предприятием  «УСЕИНОВА», на основании  свидетельства о государственной регистрации ИП серии № 1510 № 0005368 выданное 04.09.2014 года и государственной лицензии № 02369Р от 11.06.2015 года.

Исполнитель:

ИП «УСЕИНОВА»

РК г.Атырау с/о Рыбник 262e-mail:ysseinova@mail.ruтел.;8(701)4756861

Руководитель:УсеиноваЛ.А

Заказчик:

ТОО «Промэкология»

060100 Атырауская обл,Жылыойский р/н, .Кульсары, ул.М.Далбаева, здание1

тел: 871237 73450; 8 7122 76 3380

е/mail: promecology_2030@mail.ru

Директор -Балжігітова М.Қ

- Общиесведенияобоператоре

  - Месторасположение и юридический адрес

В административном отношении проектируемая территория расположена по адресу: Атырауская область. Жылыойский район участок Сарыкамыс.

Ближайшая жилая застройка располагается с северной стороны на расстоянии 106 км поселок Косчагыл. Город кульсары располагается с северо-восточной стороны на расстоянии более 120 км.

Водный объект представлен Каспийским морем расположенный с западной стороны на расстоянии 45 км от объекта.

На территории расположения объекта отсутствуют заказники, заповедники и особо охраняемые зоны, согласно постановления акимата Атырауской области от 14.09.2020г. №169 «Об утверждении государственного списка памятников истории и культуры местного значения Атырауской области» и Постановления Правительства РК от 26.09.2017 г. №593 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения»..

Основной производственной деятельностью  является сбора и переработки промышленных отходов, образующихся в процессе нефтяных операции.

  - Ситуационная карта схема

Рис.2.Генеральный план

- Характеристикаоператоракакисточниказагрязненияатмосферы

  - Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

Характеристика деятельности

Комплекс Управления Отходами ТОО «Промэкология» на участке Сарыкамыс в Жылыойском районе Атырауской области предусмотрен для сбора и переработки промышленных отходов, образующихся в процессе нефтяных операции на территории Атырауской области.

На территории Комплекса расположены следующие технологические оборудования:

- Ячейка хранения бурового шлама

- Площадка под установку по утилизации бурового шлама УПБШ-6М. Производительность установки до 12 м3/час.  Установка предназначена для смешения буровых шламов с цементом. песком. перлитом. опилками. известью и другими инертными материалами. которые создают с буровым шламом устойчивые конгломераты гранул с пониженным классом опасности. которые в дальнейшем могут быть использованы для строительства автомобильных дорог.

- Площадка дляхраненияочищенногогрунта;

- Дизельнаяэлектростанция.

Источники загрязнения атмосферы

Количествоисточниковвыбросоввредныхвеществвобщемсоставляет 6стационарныхисточника,изних1организованныйи5неорганизованных.

Источникамизагрязненияатмосферноговоздуханатерриторииявляются:

К организованным источникам относятся:

Источник загрязнения №0001 – Дизельный генератор.Для снабжения электроэнергией площадки установлен 1 дизельных генератор мощностью – 100 кВт. Топливо – дизельное топливо. Выброс вредных веществ  происходит через трубу высотой 2 метр диаметром 0.08 метра.  При работе генератора в атмосферу выбрасываются диоксид серы. азота. оксид азота. углерода. углеводороды предельные. бензапирен и формальдегид.

К неорганизованным источникам относятся:

Источник загрязнения №6001 – ячейка для хранения бурового шлама Ячейки приема  предназначена для временного хранения и для дальнейшей утилизации. Ячейки бетонированные При складировании  в атмосферу выбрасываются пыль неорагническая.

Источник загрязнения № 6002 - выбросы от установки УПБШ . Установка предназначена для смешения буровых шламов с цементом. песком. перлитом. опилками. известью и другими инертными материалами. которые создают с буровым шламом устойчивые конгломераты гранул с пониженным классом опасности. которые в дальнейшем могут быть использованы для строительства автомобильных дорог. При загрузке инертных материалов  в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая.

Источник загрязнения № 6003 - выемочно-погрузочные работы

Источник загрязнения № 6004 - Склад хранения грунта. После очистки на установке УПБШ образует нейтрализованный чистый грунт. Оборудована площадка для временного складирования очищенного грунта. Площадка представляет  собой свободную распланированную территорию. При складировании  в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая.

Источник загрязнения №6005- Разгрузка готовой смеси из бункера

Источник загрязнения № 6006 - автотранспортные работы.

Также источниками выбросов воздушной среды являются – выхлопные газы двигателей автомобилей и механизмов.

  - Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы.

По технологии произвоановок очистки не предусмотрено.

  - Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту

Производством применяется наиболее возможные новые технологий, что максимально возможно снижают возможные выбросы.

  - Перспектива развития

Наперспективупланируется вводдополнительныхисточниковвыбросови увеличениемощности производства. Данные работы будут рассматриваться отдельными проектами корректировки и при необходимости прохождения процедуры ОВОС.

  - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Исходными данными для заполнения таблицы «Параметры выбросов загрязняющихвеществ в атмосферу для расчета НДВ» в части оценки существующего положения послужилиданные инвентаризации о выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и результатов расчетавыбросов.Приэтомбылиучтенывсеорганизованныеинеорганизованныеисточникивыбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Таблица составлена с учетом Приказа Министраэкологии,геологиииприродныхресурсовРеспубликиКазахстанот10марта2021года№63.

«ОбутвержденииМетодикиопределениянормативовэмиссийвокружающуюсреду».

| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конц |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного исто |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ш |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадн |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | ДЭС | 1 | 8760 |  | 0001 | 2 | 0.1 | 36.51 | 0. |  | -108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2867489 |  |  | 302 |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |
| а линей | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| чника | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  | дос- |
| ирина | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  | тиже |
| ого | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  | ния |
| ка |  |  |  | степень |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.213333333 | 1490.648 | 6.112 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.034666667 | 242.230 | 0.9932 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.013888889 | 97.047 | 0.382 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.033333333 | 232.914 | 0.955 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.172222222 | 1203.388 | 4.966 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.000000333 | 0.002 | 0.000010505 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.003333333 | 23.291 | 0.0955 |  |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.080555556 | 562.875 | 2.292 |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |
| 001 |  | Ячейки для | 1 |  | 8760 |  |  |  |  | 6001 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | -31 |  |  | 1 |  |
|  |  | хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |
|  |  | бурового шлама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Загрузка | 1 |  | 8760 |  |  |  |  | 6002 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | -13 |  |  | 1 |  |
|  |  | инетрных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |
|  |  | материалов в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бункер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Выемочные- | 1 |  | 1040 |  |  |  |  | 6003 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 1 |  |
|  |  | погрузочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| та нормативов допустимых выбросов на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  |  |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 |  | Пыль неорганическая, |  |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 4.61 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 |  | Пыль неорганическая, |  |  |  | 0.0142 |  |  |  |  | 0.001325 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 |  | Пыль неорганическая, |  |  |  | 0.0284 |  |  |  |  | 0.0647 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |
| 001 |  | Склад хранения | 1 |  | 8760 |  |  |  |  | 6004 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  | 1 |  |
|  |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |
| 001 |  | Разгрузка | 1 |  | 500 |  |  |  |  | 6005 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 1 |  |
|  |  | готовой смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 |  |  |
|  |  | из бункера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Автотранспортн | 1 |  | 2600 |  |  |  |  | 6006 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  | 1 |  |
|  |  | ые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та нормативов допустимых выбросов на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.342 |  | 10.8 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0147 |  | 0.00036 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.001856 |  | 0.01737 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |

  - Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Залповые выбросы на предприятии не предусмотрены и отсутвсуют.

# Аварийные выбросы

Аварийные выбросы на предприятии возможны, при разливе нефтепродуктов во время налива топлива, при протечки с  автотранспорта и техники, при неправильном хранении отходов (неположенных местах), при возникновении пожара. При соблюдении ниже приведенных мероприятий аварийные выбросы практически отсутствуют.

Мероприятия по предупреждению аварийных выбросов:

- Своевременный ремонт автотранспорта и техники

- Защита от коррозий. Контроль сварных соединений

- Установка топливного оборудования и техники на бетонное покрытие

- Мониторинг грунтовых вод по периметру площадок хранения для подтверждения целостности ячеек и исключения загрязнения.

План действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности

| №пп | Аварийная ситуация | Окружающая среда, план действий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Земельные ресурсы | Атмосферный воздух | Водные ресурсы |
| 1 | Аварийные разливы с нефтепродуктами, с автотранспорта. | 1. Срочное изъятие загрязненного участка 2. Проведение анализа загрязненной почвы для подтверждения концентрации нефтепродукта 3. Проведение анализа очищенного участка для подтверждения отсутствия превышения концентрации нефтепродуктов 4. При необходимости проведение рекультивации участка 5. Обратная засыпка 6. Рассчитать ущерб принесенный | Расчет ущерба | 1. При долгом нахождении загрязнения проведение анализа грунтовых вод на наличие превышения концентрации нефтепродуктов. 2. При наличии превышения проводить отчистку грунтовых вод, методом откачки или возможной биоотчистки. 3. Рассчитать ущерб. |
| 2 | Нарушение целостности ячеек хранения | 1. При обнаружении полностью произвести выемку отходов на свободную ячейку или емкость 2. Удалить поверженную геомембрану 3. Произвести действия с раздела 1 (изъятие земли, проведение анализа, расчет ущерба) | Расчет ущерба | Выполнение условий по разделу 1 |
| 3. | Возникновение пожара | 1.Исключить распространения пожара методом распашки 2. При возможности устранить источник пожара 3. Произвести рекультивацию участка 4. Восстановить плодородный слой если пожар причинил вред. 5. Проведение расчета ущерба | Расчет ущерба | 1. Иметь емкость с водой для использования в случае пожара. |
| 4. | Природные явления Ураганный ветер Молния Долгие проливные дожди | До возникновения данных явлений предусмотреть. 1 Укрепление оборудования, ограждения надежным способом 2. Произвести заземление необходимого оборудования 3. Для исключения переполнения ячеек с нефтеотходами в случае долгих проливных дождей, предусмотреть выкачку лишней жидкости в резервуар с использованием насоса. Остальные действия предусмотреть по разделам 1,2,3 с соответствии последствий причененне данными явлениями. |  |  |

Согласно статьи 211 Экологического кодекса РК пункт 2 «При возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

  - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, их комбинации с суммирующимдействием, класс опасности, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферномвоздухенаселённых местприведеныввидетаблицы Приложения 7.

.

| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.213333333 | 6.112 |  | 152.8 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.034666667 | 0.9932 |  | 16.5533333 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.013888889 | 0.382 |  | 7.64 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.033333333 | 0.955 |  | 19.1 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.172222222 | 4.966 |  | 1.65533333 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000000333 | 0.000010505 |  | 10.505 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.003333333 | 0.0955 |  | 9.55 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.080555556 | 2.292 |  | 2.292 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.681156 | 15.493755 |  | 154.93755 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 1.232489666 | 31.289465505 |  | 375.033217 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета НДВ.

Расчетывыбросоввредныхвеществватмосферупроизведенывсоответствиистребованиям:

    - Методикарасчетавыбросовзагрязняющихвеществватмосферуотстационарныхдизельныхустановок.РНД211.2.02.04-2004".Астана,2004г.

    - Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложени №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

    - ПриказМинистраокружающейсредыиводныхресурсовРеспубликиКазахстанот12июня2014года№221-Ө.«Обутвержденииотдельныхметодическихдокументоввобластиохраныокружающейсреды»

    - Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение 8к приказу министертсав ООС и водных ресурсов РК №221 от 12.06.2014г.

    - Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  от предприятий по производству строительных материалов. Приложение 11 к приказу Министра ООС РК № 100 от 18.04.2008г.

    - Расчет проведен по "Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов" приложение №12 к приказу МООС РК от 18.04.2008 года № 100-п

- Проведение расчетов рассеивания

Расчетырассеивания(моделированиемаксимальныхрасчетныхприземныхконцентраций) выполнены по программному комплексу «ЭРА», версия 2.0, НПО «Логос», г.Новосибирск. При моделировании учтены коэффициенты рельефа местности, сертификации,значениятемператур,скоростиветра,которыеприведеныв таблице3.0.

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросовзагрязняющихвеществнакачествоатмосферноговоздухаиспользуетсяматематическоемоделирование.

  - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города.

Метеорологическиехарактеристикиикоэффициенты,определяющиеусловиярассеиваниязагрязняющих веществватмосферегорода указанывтаблице3.4.

Таблица 3.4.

| Характеристика | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент,зависящийотстратификацииатмосферы,А | 200 |
| Коэффициентрельефаместности | 1 |
| Средняямаксимальнаятемпературанаружноговоздуханаиболее жаркогомесяцагода,Т0С | +26 |
| Средняяминимальнаятемпературанаружноговоздуханаиболее холодного месяца года,Т0С | -11,0 |
| Среднегодоваяроза ветров,% |  |
| С | 12 |
| СВ | 11 |
| В | 14 |
| ЮВ | 16 |
| Ю | 7 |
| ЮЗ | 11 |
| З | 15 |
| СЗ | 14 |
| Скоростьветра(U*)посредниммноголетнимданным, повторяемостьпревышениякоторойсоставляет5%,м/с | 5 |

  - Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Организациярасчетов

Расчетыпроводилисьнаоснованиидействующихметодик,сучетомисходныхданныхпо параметрамвыбросов вредных веществватмосферу.

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществв приземном слое атмосферыпроводился для площадки на период эксплуатациидлявсехисточниковпримаксимальнойнагрузке.

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществнасуществующееположение

Порезультатамрасчетоврассеиванияавтоматическисформированытаблицыикартыс детальным описанием концентраций, выбросов загрязняющих веществ в атмосферупредставленныевПриложение3.

Анализрезультатоврасчетоврассеиваниязагрязняющихвеществвприземномслоеатмосферы не выявилкакого-либо превышения норм качества воздуха,как в границахСЗЗ,таки заеепределами.Рассеиваниепоказалоследующиерезультаты:

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

(сформирована 21.10.2025 14:41)

Город     :006  Атырауская область.

Объект    :0057 ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    существующее положение (2026 год)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |  Граница |Территория|Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          |  области |предприяти| ИЗА |   мг/м3   |опасн|

|      |                                 |          |          |          |          |          |   возд.  |     я    |     |           |     |

----<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  3.690572|  0.541138|  0.144436|нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  0.299859|  0.043967|  0.011735|нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  0.961086|  0.056829|  0.006758|нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |  0.230661|  0.033821|  0.009027|нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  0.119175|  0.017474|  0.004664|нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |  0.345645|  0.020438|  0.002431|нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |  0.230661|  0.033821|  0.009027|нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.0500000 |  2  |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|  0.278715|  0.040867|  0.010908|нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 1.0000000 |  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |233.141739|  2.001031|  0.169214|нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   6 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | углей казахстанских             |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | месторождений) (494)            |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|  07  | 0301 + 0330                     |  3.921233|  0.574959|  0.153463|нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 |           |     |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014

3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.

4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в

жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в

долях ПДКмр.

Моделирование рассеивания выполнены для прямоугольника размером сторон20000мсшагомрасчетнойсетки 5000мприрегламентной работевсегооборудования.

Картырассеиваниязагрязняющихвеществ,расчетрассеиванияданывприложении.

Анализ результатов моделирования показывает, что на границе предлагаемой СЗЗ прирегламентном режиме работы предприятия и всех, одновременно работающих источниковвыброса, экологические характеристики атмосферного воздуха на всех площадках по всемингредиентамнаходятся впределахнормативныхвеличин.

РасчетрассеиваниявыполненнагоддостиженияПДВ

Выводы: Выбросы загрязняющих веществ в атмосфере определены при наихудшихметеорологических условиях и максимально возможных выбросах от оборудования. Расчетывыполненыповсемингредиентамигруппамсуммаций,присутствующимввыбросахотисточниковзагрязненияатмосферысучетомодновременностиработывсехисточников.

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слоеатмосферыневыявилкакого-либопревышениянормкачествавоздуханаграницеСЗЗ.

Крометого,ветроваядеятельностьбудетспособствоватьрассеиваниювыбросовзагрязняющихвеществватмосфереибыстромуснижениюконцентрацийзагрязняющихвеществввоздухе.

Всоответствиистребованиямиустановленныенастоящимпроектомвыбросывредныхвеществватмосферуотисточниковпредприятия,принимаютсякакпредельно-допустимые(ПДВ).

Таким образом, существенного влияния на качество воздушного бассейна районадействиепредприятиянеокажет.

  - Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту.

НОРМАТИВЫВЫБРОСОВЗАГРЯЗНЯЮЩИХВЕЩЕСТВВАТМОСФЕРУ

| Атырауская область, ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
|  |  | существующее положение на 2025 год |  | на 2026-2035 год |  | на 2027 год |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0,213333333 | 6,112 | 0,213333333 | 6,112 | 0,213333333 | 6,112 | 2026 |
| Итого: |  | 0,213333333 | 6,112 | 0,213333333 | 6,112 | 0,213333333 | 6,112 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,213333333 | 6,112 | 0,213333333 | 6,112 | 0,213333333 | 6,112 |  |
| 0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0,034666667 | 0,9932 | 0,034666667 | 0,9932 | 0,034666667 | 0,9932 | 2026 |
| Итого: |  | 0,034666667 | 0,9932 | 0,034666667 | 0,9932 | 0,034666667 | 0,9932 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,034666667 | 0,9932 | 0,034666667 | 0,9932 | 0,034666667 | 0,9932 |  |
| 0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0,013888889 | 0,382 | 0,013888889 | 0,382 | 0,013888889 | 0,382 | 2026 |
| Итого: |  | 0,013888889 | 0,382 | 0,013888889 | 0,382 | 0,013888889 | 0,382 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,013888889 | 0,382 | 0,013888889 | 0,382 | 0,013888889 | 0,382 |  |
| 0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0,033333333 | 0,955 | 0,033333333 | 0,955 | 0,033333333 | 0,955 | 2026 |
| Итого: |  | 0,033333333 | 0,955 | 0,033333333 | 0,955 | 0,033333333 | 0,955 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,033333333 | 0,955 | 0,033333333 | 0,955 | 0,033333333 | 0,955 |  |
| 0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0,172222222 | 4,966 | 0,172222222 | 4,966 | 0,172222222 | 4,966 | 2026 |
| Итого: |  | 0,172222222 | 4,966 | 0,172222222 | 4,966 | 0,172222222 | 4,966 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,172222222 | 4,966 | 0,172222222 | 4,966 | 0,172222222 | 4,966 |  |
| 0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0,000000333 | 0,000010505 | 0,000000333 | 0,000010505 | 0,000000333 | 0,000010505 | 2026 |
| Итого: |  | 0,000000333 | 0,000010505 | 0,000000333 | 0,000010505 | 0,000000333 | 0,000010505 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,000000333 | 0,000010505 | 0,000000333 | 0,000010505 | 0,000000333 | 0,000010505 |  |
| 1325, Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0,003333333 | 0,0955 | 0,003333333 | 0,0955 | 0,003333333 | 0,0955 | 2026 |
| Итого: |  | 0,003333333 | 0,0955 | 0,003333333 | 0,0955 | 0,003333333 | 0,0955 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,003333333 | 0,0955 | 0,003333333 | 0,0955 | 0,003333333 | 0,0955 |  |
| 2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 0001 | 0,080555556 | 2,292 | 0,080555556 | 2,292 | 0,080555556 | 2,292 | 2026 |
| Итого: |  | 0,080555556 | 2,292 | 0,080555556 | 2,292 | 0,080555556 | 2,292 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,080555556 | 2,292 | 0,080555556 | 2,292 | 0,080555556 | 2,292 |  |
| 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | 6001 | 0,28 | 4,61 | 0,28 | 4,61 | 0,28 | 4,61 | 2026 |
| Основное | 6002 | 0,0142 | 0,001325 | 0,0142 | 0,001325 | 0,0142 | 0,001325 | 2026 |
| Основное | 6003 | 0,0284 | 0,0647 | 0,0284 | 0,0647 | 0,0284 | 0,0647 | 2026 |
| Основное | 6004 | 0,342 | 10,8 | 0,342 | 10,8 | 0,342 | 10,8 | 2026 |
| Основное | 6005 | 0,0147 | 0,00036 | 0,0147 | 0,00036 | 0,0147 | 0,00036 | 2026 |
| Основное | 6006 | 0,001856 | 0,01737 | 0,001856 | 0,01737 | 0,001856 | 0,01737 | 2026 |
| Итого: |  | 0,652756 | 15,493755 | 0,652756 | 15,493755 | 0,652756 | 15,493755 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,652756 | 15,493755 | 0,652756 | 15,493755 | 0,652756 | 15,493755 |  |
| Всего по объекту: |  | 1,2324889666 | 31,28946551 | 1,2324889666 | 31,28946551 | 1,2324889666 | 31,28946551 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным источникам: |  | 0,551333666 | 15,795710505 | 0,551333666 | 15,795710505 | 0,551333666 | 15,795710505 |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  | 0,681156 | 15,493755 | 0,681156 | 15,493755 | 0,681156 | 15,493755 |  |

  - Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числеперепрофилирования или сокращения объема производства.

Нормативыопределенысучетомиспользованиямаксимальногосокращенияииспользования лучшихтехнологий.

  - Уточнение границ области воздействия объекта.

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2, деятельность предприятия связана с переработкой опасных и неопасных отходов и отнесена  к разделу 11 «Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, установки и объекты коммунального назначения» пункт 46 пп. 10  «мусоросжигательные, мусоросортировочные и  мусороперерабатывающие объекты мощностью от 40 тыс. тонны в год (далее - т/г)», СЗЗ не должна быть менее 1000 метров, по результатам расчета рассеивания оптимальная СЗЗ устанавливается не менее 1000 метров.

На основании вышесказанного согластно п 6 главы 2 «правил» объект относиться к  1 классу опасности.

  - Данные о пределах области воздействия.

ВместерасположениятерриторииобъектоввграницуСЗЗиближайшиенесколькокилометров не поподаютзоны отдыха, территории заповедников, музеев, памятников архитектуры,санаториев,домовотдыха,населенныхпунктов,водныхобъектовт.д.Постовнаблюденийзазагрязнением атмосферного воздуха на данном участке отсутсвуют. Ближайший пост казгидрометрасположенвгороде Кульсары в более 120 км от участка.

Область воздействия составляет в пределах 0,05 ПДК далее воздействие исключено.

Ситуационнаякарта области воздействия

Картарасположениятерриторииобъекта.

- Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

Вопределенныепериоды,когдаметеорологическиеусловияспособствуютнакоплениювредныхвеществвприземномслоеатмосферы,концентрациипримесейввоздухе могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновение высокогоуровнязагрязнения,необходимократковременноесокращениевыбросовзагрязняющихвеществ.

Предупреждение о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыминеблагоприятными условиями составляются в прогностическихотделениях Казгидромета. Всоответствии с РД 52.04.52-85., в зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферысоставляются предупреждения 3-х ступеней. Предупреждение первой степени составляется,еслипредсказываетсяповышениеконцентрациив1,5раза,второйстепени,еслипредсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, а третьей – свыше 5 ПДК. В зависимости отстепенипредупрежденияпредприятиепереводиться наработупоодномуизтрехрежимов.

Длявыбросов,неоказывающихсущественноговлиянияназагрязнениевоздушного бассейна, т.е. не создающих максимально приземные концентрации на границеСЗЗ или в жилой зоне более 0,1 ПДК, разаработка и осуществление специальных мерпократковременномуихсокращениювпериоды НМУнепредставляютсяцелесообразным.

При первом режиме мероприятия носят, в основном организационный характер. Врезультате может быть достигнут эффект 15%сокращения выбросов. При втором и третьемрежимахпредпринемаютсямеры,связанныессокращениемпроизводствасцельюдостижения на значимых источниках сокращения вбросов в Корректировка к первому режимудо20% в первом случае идо 40%- во втором.

Эффективность ЭII, III (в процентах) осуществленных мероприятий для второго итретьегорежимов рассчитывается следующим образом:

ЭII= 15+(М2 / М)  100,	(4.1)

где	М–выброс(г/с)безмероприятий;

М2–уменьшениевыбросовнапредприятииконкретноговеществапривторомрежиме по сравнению свыбросами безмероприятий.

Аналогично:

ЭIII= ЭII+ (М3 / М)  100,	(4.2)

где М3 - уменьшение выбросов при третьем режиме по сравнению с выбросамибезмероприятий.

При НМУ снижение выбросов для данного производства заключается только востановке производства шламового модуля и грунтосмесителя. Организованные источники немогут быть остановлены или снижены в виду того, что генератор необходим для снабженияэлектроэнергией и пиролизная печь имеет очень низкие выбросы и остановка печи приведет киспользованиюдополнительноготоплива,чтоповышаетвыбросы.Разработанныедляпредприятия с учетом специфики производства мероприятия по регулированию выбросов принеблагоприятныхметеорологических условиях приведенывтаблицениже.

Таблица5.1. МЕРОПРИЯТИЯ

посокращениювыбросовзагрязняющихвеществватмосферувпериодыНМУна2016-2025гг

| N | Хар-каист.,накотор.проводитсяснижениевыбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- | Эконо- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ист. |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия |  | Вещества, | Мощность | пень | мичес- |
| на | Координатына |  | Высо- | Диа- | Параметрыгазовоздушн. |  |  | напериод |  | покоторымпроводится | выбросов: | эффек | кая |
| кар- | карте-схеме |  | та | метр |  | смесинавыходеисточн |  | неблагоприятных |  | сокращениевыбросов | безучета | тив- | оценка |
| те- |  |  | ист. | ист. |  |  |  | метеорологичес- |  |  | мероприятий | ности | меро- |
| схе- | точ.ист | 2 конца | выб- | выб- | ско- | до/послемеропр. |  | кихусловий |  | Наименование | после | меро- | прия- |
| ме | /1конца | линейн. | роса, | роса, | рость |  |  |  | Код |  | мероприятий | прия- | тий, |
|  | лин.ист | источн. | м | м | м/с | объем | темп. |  | веще |  |  | тий, | т.тн/ |
|  | Х1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  | м3/c | гр,оС |  | ства |  |  | % | час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Пер вы йр ежимр або ты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |  |
| 0001 | 118/145 |  | 2.0 | 0.100 | 36.51 | 0.2867532 | 274/274 | Сокращение | 0301 | Азота(IV)диоксид(4) | 0.213333333 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | /0.2867532 |  | выбросовна10% |  |  | /0.192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот(II)оксид(6) | 0.034666667 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.0312 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод(593) | 0.013888889 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.0125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Серадиоксид(526) | 0.033333333 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углеродоксид(594) | 0.172222222 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен(54) | 0.000000333 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.0000003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид(619) | 0.003333333 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды | 0.080555556 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельныеС12-19/в | /0.0725 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчетенаС/(592) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Шламонакопитель |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 120/100 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.403 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбросовна10% |  | 70-20%двуокиси | /0.3627 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | УПБШ |  |  |  |  |
| 6002 | 145/180 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.0142 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбросовна10% |  | 70-20%двуокиси | /0.00142 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |
| Выемочные-погрузочныеработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6003 | 201/50 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.0322 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбросовна10% |  | 70-20%двуокиси | /0.02898 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Складгрунта |  |  |  |  |
| 6004 | 168/112 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.342 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбросовна10% |  | 70-20%двуокиси | /0.3078 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |  |
| Разгрузкаготовойсмесиизбункера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | 157/183 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.0147 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбросовна10% |  | 70-20%двуокиси | /0.00147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |  |
| 6006 | 248/310 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.001856 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбросовна10% |  | 70-20%двуокиси | /0.0016704 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |  |
| Вто ро йрежимработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 118/145 |  | 2.0 | 0.100 | 36.51 |  | 274/274 | ДЭС | 0301 | Азота(IV)диоксид(4) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.2867532 |  | Сокращение |  |  | 0.213333333 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | /0.2867532 |  | выбросовна30% |  |  | /0.149333333 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот(II)оксид(6) | 0.034666667 |  | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.024266667 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод(593) | 0.013888889 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.009722222 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Серадиоксид(526) | 0.033333333 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.023333333 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углеродоксид(594) | 0.172222222 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.120555556 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен(54) | 0.000000333 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.000000233 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид(619) | 0.003333333 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.002333333 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды | 0.080555556 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельныеС12-19/в | /0.056388889 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчетенаС/(592) |  |  |  |  |
| Шламонакопитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 120/100 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.403 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбросовна30% |  | 70-20%двуокиси | /0.2821 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |  |  |
| 6002 | 145/180 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 |  | 2908 | цементного |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | УПБШ |  | месторождений)(503) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение |  | Пыльнеорганическая: | 0.0142 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбросовна30% |  | 70-20%двуокиси | /0.00426 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |
| Выемочные-погрузочныеработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6003 | 201/50 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.0322 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбросовна30% |  | 70-20%двуокиси | /0.02254 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Складгрунта |  |  |  |  |
| 6004 | 168/112 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.342 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбросовна30% |  | 70-20%двуокиси | /0.2394 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |
| Разгрузкаготовойсмесиизбункера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | 157/183 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.0147 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбросовна30% |  | 70-20%двуокиси | /0.00441 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |
| 6006 | 248/310 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.001856 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбросовна30% |  | 70-20%двуокиси | /0.0012992 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |
| Т р етийр ежимр або ты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДЭС |  |  |  |  |
| 0001 | 118/145 |  | 2.0 | 0.100 | 36.51 | 0.2867532 | 274/274 | Сокращение | 0301 | Азота(IV)диоксид(4) | 0.213333333 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | /0.2867532 |  | выбросовна50% |  |  | /0.106666667 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот(II)оксид(6) | 0.034666667 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.017333333 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод(593) | 0.013888889 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.006944444 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Серадиоксид(526) | 0.033333333 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.016666667 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углеродоксид(594) | 0.172222222 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.086111111 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен(54) | 0.000000333 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.000000167 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид(619) | 0.003333333 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0.001666667 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды | 0.080555556 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельныеС12-19/в | /0.040277778 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчетенаС/(592) |  |  |
| Шламонакопитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 120/100 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.403 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбросовна50% |  | 70-20%двуокиси | /0.2015 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | УПБШ |  |  |  |  |
| 6002 | 145/180 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.0142 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | выбросовна50% |  | 70-20%двуокиси | /0.0071 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |
| Выемочные-погрузочныеработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6003 | 201/50 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.0322 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | выбросовна50% |  | 70-20%двуокиси | /0.0161 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Складгрунта |  |  |  |  |

| 6004 | 168/112 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.342/0.171 | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбросовна50% |  | 70-20%двуокиси |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |  |
| Разгрузкаготовойсмесиизбункера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | 157/183 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.0147 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбросовна50% |  | 70-20%двуокиси | /0.00735 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |  |
| 6006 | 248/310 | 1/1 | 2.0 | 0.000 | 0.00 |  | 20/20 | Сокращение | 2908 | Пыльнеорганическая: | 0.001856 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбросовна50% |  | 70-20%двуокиси | /0.000928 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния(шамот, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цемент,пыль |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства-глина, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистыйсланец, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменныйшлак,песок, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер,зола, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем,золауглей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений)(503) |  |  |  |

- Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов

Производственныйэкологическийконтроль

Производственный	мониторинг	окружающей	среды	представляет	собойкомплекснуюсистемунаблюдений, результаты которыхдолжны:

    - подтвердить(илиопровергнуть)оценкуипрогнозантропогенныхизмененийсостояниякомпонентов природнойсреды;

    - определитьсоответствиеосуществляемойдеятельностинормамитребованиямРеспублики Казахстан вчастиохраны окружающей среды;

    - войти   составной   частью   в   систему   государственногоэкологическогомониторинга,обеспечивающегооценку  и  прогноз  состоянияэкосистемыврегиональномразрезе.

Основной целью мониторинга, который будет осуществляться на площадкахпредприятия,являетсясбордостовернойинформацииовоздействиидеятельностиобъектов предприятия на компоненты окружающей среды, изменении их состояния, как вовремянормальнойдеятельности,такив результатенештатных(чрезвычайных)ситуаций.

Всоответствиистребованиямизаконодательныхинормативныхдокументов,настоящаяПрограммаустанавливаетобщиетребованиякведениюпроизводственного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды в процессеэксплуатацииобъектовсучетомразвитияегопроизводственнойинфраструктуры.

Мониторингохраныокружающейсредыбудетпроводитьсянаоснованиипрограммойэкологическогоконтроляразработаннойвцеломпопредприятию.

КонтрользасоблюдениемнормативовПДВнапредприятии

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ должен осуществляться в соответствии срекомендациямиРНД211.3.01.06-97(ОНД-90).Ответственностьзаорганизациюпроизводственногоконтроляисвоевременнуюотчетностьвозлагаетсянадолжностныхлицпредприятия.Проведениеконтроляосуществляетсяаккредитованнойлабораториейнадоговорных началах, а также расчетным путем собственными силами предприятия. Предприятиедолжнообеспечивать контроль источниковзагрязненияатмосферы.

Основнымизадачамиконтроляявляются

- выполнениепредприятиеммероприятийпоохранеатмосферноговоздуха;

- получениедостоверныхданныховыбросахиихобработка;

- контрользаэффективностьюработыустановокочисткиотходящихгазов.

Контролюподлежатвещества,выбрасываемыеорганизованнымиинеорганизованнымиисточниками.

План-графикконтролянапредприятиизасоблюдениемнормативовПДВнаисточниках выбросов и контрольных точках, с учетом контролируемых веществ периодичностьюзамеровуказанывтаблице3.10.Окончательноерасположениеточекотборапробиихколичество,режимнаблюдениябудутпредставленывпрограммепроизводственногоэкологическогоконтроля,разрабатываемойпорезультатамсогласованияразработанногопроекта.Впериодособонеблагоприятныхметеорологическихусловий,вызывающихзначительноенарастаниесодержанияосновныхвредныхвеществ,проводятнаблюдениевконтрольныхточках ина источниках выбросов.

Разработкапланатехническихмероприятийпоснижениювыбросов(сбросов)загрязняющихвеществсцельюдостижениянормативовПДВ(ПДС),дляданногопредприятиянецелесообразно.Проектомврасчетнойчастипредусмотреномаксимальноеснижениевыбросов,Основнымисточникомвыбросовявляютмягенераторы,которыезакупаютсяупоставщиков и снабжены максимальным снижением выбросов. Дальнейшее снижение выбросовбезсниженияпроизводстваневозможно.

Таблица6.2. Пл а н-г р а фик

контролянапредприятиизасоблюдениемнормативовПДВнaисточникахвыбросовинаконтрольныхточках(постax) на существующее положение

| Nисто чника, Nконт роль- ной точки | Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки | Контролируемое вещество | Периоди чность контро- ля | Периодич ность контроля в перио- дыНМУ раз/сутк | Норматив выбросовПДВ |  | Кем осуществляет сяконтроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0001 | ДЭС | Азота(IV)диоксид(4) | 1 раз/ |  | 0.21333333 | 1490.6481 | Сторонняя |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |
|  |  | Азот(II)оксид(6) | 1 раз/ |  | 0.03466667 | 242.23031 | Сторонняя |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |
|  |  | Углерод(593) | 1 раз/ |  | 0.01388889 | 97.047401 | Сторонняя |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |
|  |  | Серадиоксид(526) | 1 раз/ |  | 0.03333333 | 232.91376 | Сторонняя |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |
|  |  | Углеродоксид(594) | 1 раз/ |  | 0.17222222 | 1203.3878 | Сторонняя |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |
|  |  | Бенз/а/пирен(54) | 1 раз/ |  | 0.00000033 | 0.0023291 | Сторонняя |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |
|  |  | Формальдегид(619) | 1 раз/ |  | 0.00333333 | 23.291376 | Сторонняя |  |
|  |  |  | кварт |  |  |  | организация |  |
|  |  | УглеводородыпредельныеС12-19/в | 1 раз/ |  | 0.08055556 | 562.87493 | Сторонняя |  |
|  |  | пересчетенаС/(592) | кварт |  |  |  | организация |  |
| 6001 | Шламонакопитель | Пыльнеорганическая:70-20% | 1 раз/ |  | 0.403 |  | Сторонняя |  |
|  |  | двуокисикремния(шамот,цемент, | кварт |  |  |  | организация |  |
|  |  | пыльцементногопроизводства- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глина,глинистыйсланец,доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак,песок,клинкер,зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем,золауглей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | казахстанскихместорождений)(503) |  |  |  |  |  |  |
| 6002 | УПБШ | Пыльнеорганическая:70-20% | 1 раз/ |  | 0.0142 |  | Сторонняя |  |
|  |  | двуокисикремния(шамот,цемент, | кварт |  |  |  | организация |  |
|  |  | пыльцементногопроизводства - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глина,глинистыйсланец,доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак,песок,клинкер,зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем,золауглей |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6003 6004 6005 6006 | Выемочные-погрузочны е работы Складгрунта Разгрузка готовой смеси из бункера Разгрузка готовой смеси из бункера | казахстанскихместорождений)(503) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углейказахстанскихместорождений)(503) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углейказахстанскихместорождений)(503) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углейказахстанскихместорождений)(503) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,глинистыйсланец,доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанскихместорождений)(503) | 1раз/кварт 1раз/кварт 1раз/кварт 1раз/кварт |  | 0.0322 0.342 0.0147 0.001856 |  | Сторонняя организация Сторонняя организация Сторонняя организация Сторонняя организация |  |

- Порядок проведения инвентаризации источников выбросов.

Инвентаризациявыбросовпредставляетсобойсистематизациюсведенийораспределении источников по территории, количестве и составе выбросов загрязняющих веществ ватмосферу. Проведена согласно Методики определения нормативов эмиссий в окружающую средуутвержденнуюПриказомМинистраэкологии,геологиииприродныхресурсовРК№63от10.03.2021г.Приложение2.

Основной целью инвентаризации выбросов загрязняющих веществ является получениеисходныхданныхдля:

- оценки	степени	влияния	выбросов	загрязняющих	веществ предприятия	наокружающуюсреду(атмосферный воздух);

- установленияпредельнодопустимыхнормвыбросовзагрязняющихвеществв атмосферукаквцелом попредприятию,такипоотдельнымисточникам загрязненияатмосферы;

- организацияконтролясоблюденияустановленныхнормвыбросов загрязняющихвеществ ватмосферу;

- оценкисостоянияпылегазоочистногооборудованияпредприятия;

- оценкиэкологическиххарактеристик,используемыхнапредприятиитехнологий;

- оценкиэффективностииспользованиясырьевыхресурсовиутилизации отходовна предприятии;

- планированиявоздухоохранныхработнапредприятии.

ВсесведениясобранныевходеинвентаризациивнесенывБланкИнвентаризации

источниковвыбросовзагрязняющихвеществватмосферу.

В«Бланкенумерацияисточниковзагрязнения»-определены:

для   организованных   источников–0001

длянеорганизованныхисточников–6001-6006

количествоисточников1-7

| «Утверждаю» Директор ТОО «Промэкология» __________ Балжігітова М.Қ «_____»_____________2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (001) Основное | 0001 | 0001 01 | ДЭС |  | 24 | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 6.112 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.9932 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.382 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.955 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 4.966 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4- | 0703(54) | 0.000010505 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |
| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) ( | 1325(609) | 0.0955 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 2.292 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
|  | 6001 | 6001 01 | Ячейки для |  |  | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 4.61 |
|  |  |  | хранения |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | бурового шлама |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6002 | 6002 01 | Загрузка |  |  | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.001325 |
|  |  |  | инетрных |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | материалов в |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | бункер |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6003 | 6003 01 | Выемочные- |  |  | 1040 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0647 |
|  |  |  | погрузочные |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | работы |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6004 | 6004 01 | Склад хранения |  |  | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 10.8 |
|  |  |  | грунта |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6005 | 6005 01 | Разгрузка |  |  | 500 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.00036 |
|  |  |  | готовой смеси |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | из бункера |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6006 | 6006 01 | Автотранспортны |  |  | 2600 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.01737 |
|  |  |  | е работы |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| Примечание: В графе 8 в скобках указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Основное |  |  |  |
| 0001 | 2 | 0.1 | 36.51 | 0.2867489 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.213333333 | 6.112 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.034666667 | 0.9932 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.013888889 | 0.382 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.033333333 | 0.955 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.172222222 | 4.966 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.000000333 | 0.000010505 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.003333333 | 0.0955 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.080555556 | 2.292 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 6001 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.28 | 4.61 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6002 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0142 | 0.001325 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6003 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0284 | 0.0647 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6004 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.342 | 10.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| 6005 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0147 | 0.00036 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6006 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.001856 | 0.01737 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| Примечание: В графе 7 в скобках указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |
| 3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО) |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс |  |  |  |  |  |
| Номер | Наименование и тип | КПД аппаратов, % |  | Код | Коэффициент |
| источника | пылегазоулавливающего |  |  | загрязняющего | обеспеченности |
| выделения | оборудования | Проектный | Фактичес- | вещества по | K(1),% |
|  |  |  | кий | котор.проис- |  |
|  |  |  |  | ходит очистка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пылегазоочистное оборудование отсутствует! |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по предприятию, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код заг- ряз- няющ веще ства | Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества | Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего выброшено в атмосферу |
|  |  |  | выбрасыва- ется без очистки | поступает на очистку | выброшено в атмосферу | уловлено и обезврежено |  |  |
|  |  |  |  |  |  | фактически | из них ути- лизировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В С Е Г О : |  | 31.289465505 | 31.289465505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е: |  | 15.875765505 | 15.875765505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод | 0.382 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 |
|  | черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0.000010505 | 0.000010505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000010505 |
|  | (54) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, | 15.493755 | 15.493755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.493755 |
|  | содержащая двуокись кремния в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
| Газообразные, жидкие: |  | 15.4137 | 15.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 6.112 | 6.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.112 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.9932 | 0.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9932 |
|  | (6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0.955 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 |

| ЭРА v3.0 ИП "Усеинова" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по предприятию, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырауская область, ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись | 4.966 | 4.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.966 |
|  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0955 | 0.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0955 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на | 2.292 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.292 |
|  | С/ (Углеводороды предельные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С12-С19 (в пересчете на С); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |

- Список литературы

- ЭкологическийкодексРеспубликиКазахстанот 02.01.2021г.

- ПриказМинистерстваэкологии,геологиииприродныхресурсовРК№63от10.03.2021г.«ОбутвержденииМетодики определениянормативовэмиссийвокружающую среду»

- Санитарные правила«Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно защитным зонамобъектов,являющихсяобъектамивоздействиянасредуобитанияиздоровьечеловека»,утвержденныеприказомМинистраздравоохраненияРКот 11.01.2022г.№ҚРДСМ-2

- Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий,Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстанот 12 июня 2014 года№221-Ө

- Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК. «О здоровье народа и системездравоохранения».

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций.

- Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды

- Методика	расчета	выбросов	загрязняющих	веществ	в	атмосферу	от	предприятий	попроизводствустроительныхматериалов.Приложение11кприказуМООСРКот18.04.2008№100-п.

- Методикарасчетавыбросовзагрязняющихвеществватмосферуотпредприятийдорожно-строительнойотрасли,втомчислеотасфальтобетонныхзаводовПриложение12от18.04.2008№100-п

- МетодическиеуказанияпоопределениювыбросовзагрязняющихвеществватмосферуизрезервуаровРНД211.2.02.09-2004.Астана,2005

- "Сборникметодикпорасчетувыбросоввредныхватмосферуразличнымипроизводствами".Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива вкотлахпаропроизводительностьюдо30т/час.

- "Сборникметодикпорасчетувыбросоввредныхватмосферуразличнымипроизводствами".Алматы,КазЭКОЭКСП,1996г.п.5.3Методикапорасчетунорместественнойубылиуглеводородовватмосферунапредприятияхнефтепродуктов.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источниковПриложение №13 кПриказуМинистраохраныокружающейсредыРеспубликиКазахстанот18.04.2008№100–п

- ПрограммныйкомплексУПРЗАЭколог,версия3.00Фирма«Интеграл»СПетербург2003г

Приложение 1 Лицензия проектировщика

Приложение 2 Расчет выбросов

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  от источников  предприятия

Расчетвыбросовзагрязняющихвеществватмосферувыполнялсяпоформуламв соответствии с действующими методиками РК.

РАСЧЕТВАЛОВЫХВЫБРОСОВ

Источник0001.Дизельныйгенератор

Списоклитературы:

- "Методикарасчетавыбросовзагрязняющихвеществватмосферуотстационарныхдизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходныеданные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 191 ЭксплуатационнаямощностьстационарнойдизельнойустановкиPэ,кВт,100

Удельныйрасходтопливанаэкспл./номин.режимеработыдвигателяbэ,г/кВт*ч,215 Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемаяприродоохраннаятехнология:проценточисткиуказан самостоятельно

- Оценкарасходаитемпературыотработавшихгазов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог= 8.72 *10-6* bэ* Pэ=8.72 * 10-6*215 * 100 = 0.18748	(А.3)

Удельныйвесотработавших газовог,кг/м3:

ог=1.31 / (1+ Tог/ 273)=1.31 / (1+ 274/ 273)=0.653802559	(А.5)

где1.31-удельныйвесотработавших газовпритемпературе,равной0гр.C,кг/м3;

Объемныйрасходотработавших газовQог,м3/с:

Qог= Gог/ог= 0.18748/0.653802559 =0.286753237	(А.4)

- Расчетмаксимальногоизразовыхиваловоговыбросов

Таблицазначенийвыбросовeмiг/кВт*чстационарнойдизельнойустановкидо капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблицазначений выбросов

qэiг/кг.топл.стационарнойдизельной установкидокапитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчетмаксимальногоизразовых выброса

Mi, г/с:

Mi= eмi* Pэ/ 3600	(1)

РасчетваловоговыбросаWi,т/год:

Wi= qэi* Bгод/ 1000	(2)

Коэффициентытрансформациипринятынауровнемаксимальноустановленныхзначений, т.е. 0.8 - для NO2и 0.13 - для NO

Примесь:0337Углеродоксид(594)

Mi= eмi* Pэ/ 3600 = 6.2 * 100 / 3600 = 0.172222222

Wi= qмi*Bгод= 26 *191 / 1000 = 4.966

Примесь:0301Азота(IV)диоксид (4)

Mi= (eмi* Pэ/ 3600)* 0.8 = (9.6 * 100 / 3600)* 0.8 = 0.213333333

Wi= (qмi* Bгод/ 1000)*0.8 = (40 * 191 / 1000)* 0.8 = 6.112

Примесь:2754УглеводородыпредельныеС12-19/впересчетенаС/(592)

Mi= eмi* Pэ/ 3600 = 2.9 * 100 / 3600 = 0.080555556

Wi= qмi* Bгод/ 1000 = 12 *191 / 1000 = 2.292

Примесь:0328Углерод (593)

Mi= eмi* Pэ/ 3600 = 0.5 * 100 / 3600 = 0.013888889

Wi= qмi*Bгод/ 1000 = 2* 191 / 1000 = 0.382

Примесь:0330Серадиоксид(526)

Mi= eмi* Pэ/ 3600 = 1.2 * 100 / 3600 = 0.033333333

Wi= qмi*Bгод/ 1000 = 5* 191 / 1000 = 0.955

Примесь:1325Формальдегид(619)

Mi= eмi* Pэ/ 3600 = 0.12 * 100 / 3600 = 0.003333333

Wi= qмi*Bгод= 0.5 *191 / 1000 = 0.0955

Примесь:0703Бенз/а/пирен(54)

Mi= eмi* Pэ/ 3600 = 0.000012 * 100 / 3600 = 0.000000333

Wi= qмi* Bгод= 0.000055 * 191 / 1000 = 0.000010505

Примесь:0304Азот(II)оксид(6)

Mi= (eмi* Pэ/ 3600)* 0.13 = (9.6 * 100 / 3600)* 0.13 = 0.034666667

Wi= (qмi* Bгод/ 1000)*0.13 = (40 * 191 / 1000)* 0.13 = 0.9932

Итоговыбросыповеществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота(IV)диоксид (4) | 0.2133333 | 6.112 | 0 | 0.2133333 | 6.112 |
| 0304 | Азот(II) оксид(6) | 0.0346667 | 0.9932 | 0 | 0.0346667 | 0.9932 |
| 0328 | Углерод(593) | 0.0138889 | 0.382 | 0 | 0.0138889 | 0.382 |
| 0330 | Серадиоксид(526) | 0.0333333 | 0.955 | 0 | 0.0333333 | 0.955 |
| 0337 | Углеродоксид (594) | 0.1722222 | 4.966 | 0 | 0.1722222 | 4.966 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (54) | 0.0000003 | 0.0000105 | 0 | 0.0000003 | 0.0000105 |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.0033333 | 0.0955 | 0 | 0.0033333 | 0.0955 |
| 2754 | Углеводороды предельныеС12-19 /впересчетенаС/ (592) | 0.0805556 | 2.292 | 0 | 0.0805556 | 2.292 |

РАСЧЕТВАЛОВЫХВЫБРОСОВ

Источник6001.Ячейкадляхранениябуровогошлама Источник выделения N 001, Выбросы от ячеек Список литературы:

- МетодикарасчетанормативоввыбросовотнеорганизованныхисточниковПриложение

№13кПриказуМинистраохраныокружающейсредыРеспубликиКазахстанот18.04.2008

№100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Типисточникавыделения:Склады,хвостохранилища,узлыпересыпкипылящихматериалов Материал: буровой шлам (раствор)

Примесь:2908Пыльнеорганическая:70-20%двуокисикремния(шамот,цемент,пыльцементногопроизводства-глина,глинистыйсланец,доменныйшлак,песок,клинкер,зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Влажностьматериала, %,VL=6

Коэфф.,учитывающийвлажностьматериала(табл.4),K5=0.6

Операция: Складирование

Скоростьветра(среднегодовая),м/с,G3SR=4

Коэфф.,учитывающийсреднегодовую скоростьветра(табл.2),K3SR=1.2

Скоростьветра(максимальная),м/с,G3=12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 2.3 Коэффициент,учитывающийстепеньзащищенностиузла(табл.3),K4=1 Размер куска материала, мм , G7 = 5

Коэффициент,учитывающийкрупностьматериала(табл.5),K7=0.7

Поверхностьпыления вплане, м2, F= 40

Коэфф.,учитывающийпрофильповерхностискладируемогоматериала,K6=1.45

Уноспыли с1м2фактической поверхности материала,г/м2*сек ,Q=0.002

Максимальный разовыйвыброспылиприхранении, г/с(1),GC =K3 *K4 *K5 *K6 *K7 *Q

* F = 2.3 * 1 * 0.6 * 1.45 * 0.7 * 0.002 * 40 = 0.112

Времяработыскладав году,часов,RT=8760

Валовый выброспылиприхранении, т/год (1), MC =K3SR *K4* K5*K6 * K7* Q*F* RT

* 0.0036 = 1.2 * 1 * 0.6 * 1.45 * 0.7 * 0.002 * 40* 8760 * 0.0036 = 1.844

Максимальныйразовый выброс,г/сек ,G=0.112

Валовый выброс,т/год,M= 1.844

Итоговыбросыотисточникавыделения:0001Шламонакопитель

| Код | Примесь | Выбросг/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,зола,кремнезем,золауглейказахстанских месторождений)(503) | 0.112 | 1.844 |

РАСЧЕТВАЛОВЫХВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6002, Выбросы от установки УПБШ ИсточниквыделенияN001,Загрузкаинертныхматериаловвбункер.

Для переработки бурового шлама образующихся в процессе бурения скважин на площадке запроектированного КУО предусмотрена установка по переработке бурового шлама УПБШ-6М. Установка предназначена для смешения буровых шламов с цементом, песком, перлитом, известью, которые в дальнейшем могут быть использованы для отсыпки дорог. Установка по переработке бурового шлама УПБШ-6М является мобильной.

| № п.п. | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исходныеданные: |  |  |
| 1.1. | Gгод- Количество перерабатываемогоматериала | 7500 | т/пер |
| 1.2. | G-Количествоперерабатываемого материала | 97 | т/час |
| 1.3. | - Влажностьматериала | свыше10 | % |
| 1.6. | t-Времязгрузки | 77,3196 | час |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q-Объемпылевыделения, где |  |  |
|  | Цемент |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*В*G*106 | 0,0024 | г/сек |
|  | Q=----------------------------------------------- |  |  |
|  | 3600 |  |  |
|  | K1- доляпылевойфракциив материале | 0,04 | (таблица1) |
|  | K2- доляпылипереходящаяв аэрозоль | 0,03 | (таблица1) |
|  | K3-коэффициент,учитывающийметеоусловий | 1 | (таблица2) |
|  | K4-коэффициент,учитывающийместныхусловий | 0,001 | (таблица3) |
|  | K5-коэффициент,учитывающийвлажность материала | 0,01 | (таблица4) |
|  | K7-коэффициент,учитывающийкрупность | 0,6 | (таблица5) |
|  | материала |  |  |
|  | В-Коэффициент, учитывающий высотупересыпки | 0,4 | (таблица7) |
|  | Коэфициент гравитационного оседания | 0,4 |  |
| 2.2. | M-Общеепылевыделения* |  |  |
|  | М=Q*t*3600/106,(ВыбросыВВпыль неорганическая) | 0,00027 | т/пер |
| 1. | Исходныеданные: |  |  |
| 1.1. | Gгод- Количество перерабатываемогоматериала | 7500 | т/пер |
| 1.2. | G-Количествоперерабатываемого материала | 80 | т/час |
| 1.3. | - Влажностьматериала | свыше10 | % |
| 1.6. | t-Времязгрузки | 93,75 | час |
| 2. | Расчет: |  |  |
|  | Смесьпескаи извести |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*В*G*106 | 0,001 | г/сек |
|  | Q=----------------------------------------------- |  |  |
|  | 3600 |  |  |
|  | K1- доляпылевойфракциив материале | 0,05 | (таблица1) |
|  | K2-доляпылипереходящаяв аэрозоль | 0,01 | (таблица1) |
|  | K3-коэффициент,учитывающийметеоусловий | 1 | (таблица2) |
|  | K4-коэффициент,учитывающийместныхусловий | 0,001 | (таблица3) |
|  | K5-коэффициент,учитывающийвлажность материала | 0,01 | (таблица4) |
|  | K7-коэффициент,учитывающийкрупность материала | 0,6 | (таблица5) |
|  | В-Коэффициент, учитывающий высотупересыпки | 0,4 | (таблица7) |
|  | Коэфициент гравитационного оседания | 0,4 |  |
| 2.2. | M-Общеепылевыделения* |  |  |
|  | М=Q*t*3600/106,(ВыбросыВВпыль неорганическая) | 0,000135 | т/пер |
| 1. | Исходныеданные: |  |  |
| 1.1. | Gгод- Количество перерабатываемогоматериала | 7500 | т/пер |
| 1.2. | G-Количествоперерабатываемого материала | 80 | т/час |
| 1.3. | - Влажностьматериала | свыше10 | % |
| 1.6. | t-Времязгрузки | 93,75 | час |
| Перлит |  |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*В*G*106 | 0,0048 | г/сек |
|  | Q=----------------------------------------------- |  |  |
|  | 3600 |  |  |
|  | K1- доляпылевойфракциив материале | 0,04 | (таблица1) |
|  | K2-доляпылипереходящаяв аэрозоль | 0,06 | (таблица1) |
|  | K3-коэффициент,учитывающийметеоусловий | 1 | (таблица2) |
|  | K4-коэффициент,учитывающийместныхусловий | 0,001 | (таблица3) |
|  | K5-коэффициент,учитывающийвлажность материала | 0,01 | (таблица4) |
|  | K7-коэффициент,учитывающийкрупность материала | 0,6 | (таблица5) |
|  | В-Коэффициент, учитывающий высотупересыпки | 0,4 | (таблица7) |
|  | Коэфициент гравитационного оседания | 0,4 |  |
| 2.2. | M-Общеепылевыделения* |  |  |
|  | М=Q*t*3600/106,(ВыбросыВВпыль неорганическая) | 0,00065 | т/пер |
| 1. | Исходныеданные: |  |  |
| 1.1. | Gгод- Количество перерабатываемогоматериала | 22000 | т/пер |
| 1.2. | G-Количествоперерабатываемого материала | 137,5 | т/час |
| 1.3. | - Влажностьматериала | свыше10 | % |
| 1.6. | t-Времязгрузки | 160 | час |
| 2. | Расчет: |  |  |
| Буровойшлам |  |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*В*G*106 | 0,006 | г/сек |
|  | Q=----------------------------------------------- |  |  |
|  | 3600 |  |  |
|  | K1- доляпылевойфракциив материале | 0,05 | (таблица1) |
|  | K2-доляпылипереходящаяв аэрозоль | 0,02 | (таблица1) |
|  | K3-коэффициент,учитывающийметеоусловий | 1 | (таблица2) |
|  | K4-коэффициент,учитывающийместныхусловий | 0,001 | (таблица3) |
|  | K5-коэффициент,учитывающийвлажность | 0,01 | (таблица4) |
|  | материала |  |  |
|  | K7-коэффициент,учитывающийкрупность материала | 0,6 | (таблица5) |
|  | В-Коэффициент, учитывающий высотупересыпки | 0,4 | (таблица7) |
| 2.2. | M-Общеепылевыделения* |  |  |
|  | Коэфициент гравитационного оседания | 0,4 |  |
|  | Буровой шлам влажный и пылении происходит только при частичной перхней просушки материала что составляет не более 20% |  |  |
|  | М=Q*t*3600/106,(ВыбросыВВпыль неорганическая) | 0,00027 | т/пер |
| Согласнометодическоепособиепорасчетувыбросовотнеорганизованныхисточниковвпромышленности строительныхматериалов,НОВОРОССИЙСК-1989г. |  |  |  |

РАСЧЕТВАЛОВЫХВЫБРОСОВ

ИсточникзагрязненияN6003,Выемочно-погрузочныеработы Источник выделения N 001, Выемочно-погрузочные работы

Списоклитературы:

- Методикарасчетанормативоввыбросовотнеорганизованныхисточников Приложение

№13к ПриказуМинистраохраныокружающей средыРеспубликиКазахстан от 18.04.2008

№100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производствустроительныхматериаловПриложение№11кПриказуМинистраохраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Типисточникавыделения:Карьер Материал: Шлак

Примесь:2908Пыльнеорганическая:70-20%двуокисикремния(шамот,цемент,пыльцементногопроизводства-глина,глинистыйсланец,доменныйшлак,песок,клинкер,зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Видработ:Выемочно-погрузочныеработы Влажность материала, % , VL = 8

Коэфф.,учитывающийвлажностьматериала(табл.4),K5=0.01

Доляпылевой фракциивматериале(табл.1),P1= 0.05

Доляпыли,переходящей ваэрозоль(табл.1),P2=0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с , G3SR = 5 Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2) , P3SR = 1.4 Скоростьветравзонеработыэкскаватора(максимальная),м/с,G3=12 Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , P3 = 2.3 Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.3) , P6 = 1

Размеркускаматериала,мм,G7=5

Коэффициент,учитывающийкрупностьматериала(табл.5),P5=0.6

Высотападенияматериала,м,GB=2

Коэффициент,учитывающийвысотупаденияматериала(табл.7),B= 0.7

Количествоперерабатываемойэкскаваторомпороды,т/час,G=10.58

Максимальныйразовыйвыброс,г/с(8),_G_= P1*P2*P3*K5*P5*P6*B*G*10^6/ 3600 = 0.05 * 0.02 * 2.3 * 0.01 * 0.6 * 1 * 0.7 * 10.58 * 10 ^ 6 / 3600 = 0.0284

Времяработыэкскаваторавгод,часов,RT=1040

Валовый выброс, т/год, _M_= P1 *P2 *P3SR *K5 *P5 * P6* B* G*RT=0.05 *0.02 * 1.4

* 0.01 * 0.6 * 1 * 0.7 * 10.58 * 1040 = 0.0647

Итоговыбросыотисточникавыделения:001Выемочные-погрузочные работы

| Код | Примесь | Выбросг/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,зола,кремнезем,золауглейказахстанских месторождений)(503) | 0.0284 | 0.0647 |

Источник6004.Складдляхранения грунта

| № п.п. | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исходныеданные: |  |  |
| 1.1. | Gгод- Количествопоступающего материала загод | 22 000 | т/пер |
| 1.2. | G-Количествоперерабатываемого материала | 1,256 | т/час |
| 1.3. | F-Поверхностьпыления вплане | 80 | м2 |
| 1.4. | Т-Время работы | 8760 | ч/пер |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q-Объемпылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G*106*В | 0,342 | г/сек |
|  | Q= +К3*К4*К5 *К6*К7*q*F |  |  |
|  | 3600 |  |  |
|  | K1- доляпылевойфракциив материале | 0,05 | (таблица1) |
|  | K2-доляпылипереходящаяв аэрозоль | 0,03 | (таблица1) |
|  | K3-коэффициент,учитывающийметеоусловий | 1,2 | (таблица2) |
|  | K4-коэффициент,учитывающийместныхусловий | 1,0 | (таблица3) |
|  | K5-коэффициент,учитывающийвлажность материала | 0,6 | (таблица4) |
|  | K6-коэфф.,учит-щийпрофиль поверхности складируемогомат-ла | 1,3 | (таблица5) |
|  | K7-коэффициент,учитывающийкрупность материала | 0,7 | (таблица5) |
|  | q-объемпылевыделения, где | 0,004 | (таблица6) |
|  | B-коэффициент,учитывающий высотупересыпки | 0,5 | (таблица7) |
| 2.2. | M-Общеепылевыделения* |  |  |
|  | М=Q*T*3600/106,(ВыбросыВВпыльнеорганическая) | 10,8 | т/пер |
| Согласнометодическоепособиепорасчетувыбросовотнеорганизованныхисточниковвпромышленности |  |  |  |
| строительныхматериалов,НОВОРОССИЙСК-1989г. |  |  |  |

Источник6005.Разгрузкаготовойсмесиизбункера

| № п.п. | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исходныеданные: |  |  |
| 1.1. | Gгод- Количество перерабатываемогоматериала | 22000 | т/пер |
| 1.2. | G-Количествоперерабатываемого материала | 320 | т/час |
| 1.3. | - Влажностьматериала | Свыше10 | % |
| 1.6. | t-Времяразгрузки | 68,75 | час |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q-Объемпылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*В*G*106 |  |  |
|  | Q=----------------------------------------------- | 0,0147 | г/сек |
|  | 3600 |  |  |
|  | K1- доляпылевойфракциив материале | 0,04 | (таблица1) |
|  | K2-доляпылипереходящаяв аэрозоль | 0,03 | (таблица1) |
|  | K3-коэффициент,учитывающийметеоусловий | 1 | (таблица2) |
|  | K4-коэффициент,учитывающий местныхусловий | 0,005 | (таблица3) |
|  | K5-коэффициент,учитывающийвлажность материала | 0,01 | (таблица4) |
|  | K7-коэффициент,учитывающийкрупность материала | 0,6 | (таблица5) |
|  | В-Коэффициент, учитывающий высотупересыпки | 0,5 | (таблица7) |
|  | Коэфициент гравитационного оседания | 0,4 |  |
|  | Согласно таб 4 при влажности 3% у песка выбросы не считаются, данная смесь имеет влажность более 10% что практически так же исключает пыление в связи с хожестью материала в виде пылящей массы взяты 10% |  |  |
| 2.2. | M-Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М=Q*t*3600/106,(ВыбросыВВпыль неорганическая) | 0,00036 | т/пер |

ИсточникзагрязненияN6006,Автотранспортныеработы Источник выделения N 001, Передвижение техники

Списоклитературы:

- Методикарасчетанормативоввыбросовотнеорганизованныхисточников Приложение

№13к ПриказуМинистраохраныокружающей средыРеспубликиКазахстан от 18.04.2008

№100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производствустроительныхматериаловПриложение№11кПриказуМинистраохраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Типисточникавыделения:Карьер Материал: Глина

Примесь:2908Пыльнеорганическая:70-20%двуокисикремния(шамот,цемент,пыльцементногопроизводства-глина,глинистыйсланец,доменныйшлак,песок,клинкер,зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Видработ:Автотранспортныеработы Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф.,учитывающийвлажностьматериала(табл.4),K5=0.01

Числоавтомашин,работающих вкарьере,N=3

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N1 = 4 Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , L = 3 Cредняягрузопод'емностьединицыавтотранспорта,т,G1=10

Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.9) , C1 = 1 Средняяскоростьдвижениятранспортавкарьере,км/ч,G2=N1*L/ N=4*3/3=4 Данные о скорости движения 4 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф.учитывающийcреднююскоростьдвижениятранспортавкарьере(табл.10),C2=0.6 Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных)(табл.11) , C3 = 1

Средняяплощадьгрузовойплатформы,м2,F=6

Коэфф.,учитывающийпрофильповерхностиматериала(1.3-1.6),C4=1.45

Скоростьобдувкиматериала,м/с,G5=12

Коэфф.учитывающийскоростьобдувкиматериала(табл.12),C5=1.5

Пылевыделениесединицыфактическойповерхности материала,г/м2*с,Q2=0.004

Коэфф. учитывающийдолюпыли,уносимойватмосферу,C7=0.01

Количестворабочихчасоввгоду,RT= 2600

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7) , _G_ = (C1 * C2 * C3 * K5 * N1 * L * C7 * 1450/3600+C4*C5*K5*Q2*F*N)=(1*0.6*1*0.01*4*3*0.01*1450/3600+1.45

* 1.5 * 0.01 * 0.004 * 6 * 3)= 0.001856

Валовый выброспыли,т/год ,_M_ =0.0036 *_G_ *RT=0.0036 *0.001856 *2600 = 0.01737

Итоговыбросыотисточникавыделения:001Автотранспортныеработы

| Код | Примесь | Выбросг/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,глинистый сланец,доменный шлак,песок, клинкер,зола,кремнезем,золауглейказахстанских месторождений) (503) | 0.001856 | 0.01737 |

Приложение 3 Расеивание

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ИП "Усеинова"

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

| № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        |

-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Название:  Атырауская область

Коэффициент А = 200

Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с

Средняя скорость ветра = 5.0 м/с

Температура летняя =  40.0 град.C

Температура зимняя =  -25.0 град.C

Коэффициент рельефа =  1.00

Площадь города =  0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     2.0  0.10 36.51  0.2867   0.0    -108.00     302.00                             1.0 1.00 0  0.2133333

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.213333| Т  |   3.690572 |   5.22  |    49.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.213333 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     3.690572 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.22 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8998x8180 с шагом 818

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.22 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -375, Y= 747

размеры: длина(по Х)= 8998, ширина(по Y)= 8180, шаг сетки= 818

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4837 : Y-строка  1  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4019 : Y-строка  2  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3201 : Y-строка  3  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=183)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.014: 0.017: 0.019: 0.022: 0.022: 0.021: 0.018: 0.016: 0.013: 0.012:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2383 : Y-строка  4  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=184)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.014: 0.016: 0.021: 0.027: 0.036: 0.039: 0.033: 0.024: 0.019: 0.015: 0.013:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1565 : Y-строка  5  Cmax=  0.097 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=186)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.015: 0.019: 0.026: 0.044: 0.078: 0.097: 0.064: 0.036: 0.022: 0.017: 0.014:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.009: 0.016: 0.019: 0.013: 0.007: 0.004: 0.003: 0.003:

Фоп:  105 :  108 :  112 :  119 :  130 :  152 :  186 :  217 :  235 :  244 :  250 :  253 :

Uоп: 7.49 : 7.54 : 7.66 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 7.84 : 7.62 : 7.54 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   747 : Y-строка  6  Cmax=  0.456 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=198)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.015: 0.020: 0.032: 0.066: 0.213: 0.456: 0.136: 0.049: 0.026: 0.018: 0.014:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.013: 0.043: 0.091: 0.027: 0.010: 0.005: 0.004: 0.003:

Фоп:   95 :   96 :   98 :  101 :  107 :  123 :  198 :  245 :  256 :  260 :  263 :  264 :

Uоп: 7.50 : 7.55 : 7.71 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.30 : 1.31 : 1.31 : 7.64 : 7.54 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -71 : Y-строка  7  Cmax=  0.541 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=339)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.015: 0.020: 0.032: 0.068: 0.230: 0.541: 0.143: 0.050: 0.026: 0.018: 0.014:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.014: 0.046: 0.108: 0.029: 0.010: 0.005: 0.004: 0.003:

Фоп:   86 :   85 :   83 :   81 :   76 :   61 :  339 :  291 :  282 :  278 :  276 :  275 :

Uоп: 7.50 : 7.55 : 7.71 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.42 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 7.64 : 7.54 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -889 : Y-строка  8  Cmax=  0.107 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=353)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.015: 0.019: 0.026: 0.045: 0.085: 0.107: 0.069: 0.037: 0.023: 0.017: 0.014:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.009: 0.017: 0.021: 0.014: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003:

Фоп:   76 :   73 :   69 :   61 :   51 :   30 :  353 :  321 :  304 :  296 :  289 :  286 :

Uоп: 7.49 : 7.54 : 7.66 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.30 : 7.62 : 7.54 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1707 : Y-строка  9  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=356)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.028: 0.038: 0.041: 0.035: 0.025: 0.019: 0.015: 0.013:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -2525 : Y-строка 10  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=357)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.022: 0.023: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -3343 : Y-строка 11  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=358)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=    34.0 м,  Y=   -71.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5411381 доли ПДКмр|

|       0.1082276 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   339 град.

и скорости ветра  1.42 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.2133|   0.5411381 | 100.00 | 100.00 |    2.5365887  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     -375 м;  Y=      747 |

|  Длина и ширина     : L=   8998 м;  B=   8180 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    818 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.008 0.010 0.011 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 |- 1

|                                                                         |

2-| 0.010 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.017 0.016 0.015 0.013 0.012 0.010 |- 2

|                                                                         |

3-| 0.011 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.022 0.021 0.018 0.016 0.013 0.012 |- 3

|                                                                         |

4-| 0.011 0.014 0.016 0.021 0.027 0.036 0.039 0.033 0.024 0.019 0.015 0.013 |- 4

|                                                                         |

5-| 0.012 0.015 0.019 0.026 0.044 0.078 0.097 0.064 0.036 0.022 0.017 0.014 |- 5

|                                                                         |

6-C 0.012 0.015 0.020 0.032 0.066 0.213 0.456 0.136 0.049 0.026 0.018 0.014 C- 6

|                                                                         |

7-| 0.012 0.015 0.020 0.032 0.068 0.230 0.541 0.143 0.050 0.026 0.018 0.014 |- 7

|                                      ^                                  |

8-| 0.012 0.015 0.019 0.026 0.045 0.085 0.107 0.069 0.037 0.023 0.017 0.014 |- 8

|                                                                         |

9-| 0.011 0.014 0.017 0.021 0.028 0.038 0.041 0.035 0.025 0.019 0.015 0.013 |- 9

|                                                                         |

10-| 0.011 0.012 0.014 0.017 0.020 0.022 0.023 0.022 0.019 0.016 0.014 0.012 |-10

|                                                                         |

11-| 0.010 0.011 0.012 0.014 0.016 0.017 0.017 0.016 0.015 0.013 0.012 0.011 |-11

|                                                                         |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.5411381 долей ПДКмр

=  0.1082276 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =    34.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 7)       Yм =   -71.0 м

При опасном направлении ветра  :     339 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.42 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -894:  -908:  -907:  -889:  -887:  -886:  -865:  -828:  -777:  -712:  -633:  -543:  -443:  -334:  -219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    263:   138:    13:  -228:  -228:  -261:  -385:  -505:  -619:  -727:  -825:  -913:  -988: -1051: -1099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.100: 0.102: 0.105: 0.107: 0.108: 0.107: 0.107: 0.107: 0.108: 0.109: 0.113: 0.114: 0.117: 0.120: 0.123:

Cc : 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.025:

Фоп:  343 :  348 :  354 :    6 :    6 :    7 :   13 :   19 :   25 :   31 :   38 :   44 :   50 :   56 :   62 :

Uоп: 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.30 : 1.30 : 1.30 : 1.31 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -98:    27:   152:   370:   370:   407:   532:   653:   769:   877:   978:  1068:  1146:  1211:  1262:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -1133: -1151: -1153: -1144: -1142: -1141: -1123: -1090: -1041:  -979:  -903:  -815:  -717:  -610:  -495:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.127: 0.132: 0.137: 0.141: 0.141: 0.141: 0.140: 0.140: 0.140: 0.140: 0.140: 0.140: 0.140: 0.141: 0.142:

Cc : 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

Фоп:   69 :   75 :   82 :   94 :   94 :   96 :  103 :  110 :  117 :  123 :  130 :  137 :  144 :  151 :  158 :

Uоп: 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1299:  1320:  1326:  1322:  1321:  1313:  1289:  1250:  1196:  1129:  1048:   956:   854:   744:   627:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -375:  -251:  -126:    92:    92:   202:   325:   444:   558:   664:   760:   846:   919:   979:  1025:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.142: 0.143: 0.144: 0.141: 0.141: 0.136: 0.132: 0.128: 0.124: 0.121: 0.118: 0.116: 0.115: 0.114: 0.112:

Cc : 0.028: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022:

Фоп:  165 :  172 :  179 :  191 :  191 :  197 :  204 :  210 :  217 :  223 :  229 :  236 :  242 :  248 :  253 :

Uоп: 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.30 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.30 : 1.30 : 1.30 : 1.30 : 1.31 : 1.31 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    505:   381:   150:   150:    80:   -46:  -169:  -288:  -401:  -506:  -602:  -687:  -760:  -819:  -864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1056:  1071:  1085:  1083:  1086:  1077:  1052:  1012:   957:   889:   808:   715:   613:   502:   385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.111: 0.111: 0.107: 0.107: 0.105: 0.102: 0.100: 0.098: 0.096: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.096: 0.098:

Cc : 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020:

Фоп:  260 :  266 :  277 :  277 :  281 :  286 :  292 :  298 :  303 :  309 :  315 :  320 :  326 :  331 :  337 :

Uоп: 1.29 : 1.29 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -894:

----------:

x=    263:

----------:

Qc : 0.100:

Cc : 0.020:

Фоп:  343 :

Uоп: 1.31 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  -125.9 м,  Y=  1325.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1444360 доли ПДКмр|

|       0.0288872 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   179 град.

и скорости ветра  1.31 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.2133|   0.1444360 | 100.00 | 100.00 |  0.677044749  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     2.0  0.10 36.51  0.2867   0.0    -108.00     302.00                             1.0 1.00 0  0.0346667

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.034667| Т  |   0.299859 |   5.22  |    49.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.034667 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.299859 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.22 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8998x8180 с шагом 818

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.22 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -375, Y= 747

размеры: длина(по Х)= 8998, ширина(по Y)= 8180, шаг сетки= 818

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4837 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4019 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3201 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=183)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2383 : Y-строка  4  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=184)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1565 : Y-строка  5  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=186)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   747 : Y-строка  6  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=198)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.017: 0.037: 0.011: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.007: 0.015: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -71 : Y-строка  7  Cmax=  0.044 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=339)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.019: 0.044: 0.012: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.007: 0.018: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -889 : Y-строка  8  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=353)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.007: 0.009: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1707 : Y-строка  9  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=356)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -2525 : Y-строка 10  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=357)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -3343 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=358)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=    34.0 м,  Y=   -71.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0439675 доли ПДКмр|

|       0.0175870 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   339 град.

и скорости ветра  1.42 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.0347|   0.0439675 | 100.00 | 100.00 |    1.2682911  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     -375 м;  Y=      747 |

|  Длина и ширина     : L=   8998 м;  B=   8180 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    818 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1

|                                                                         |

2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2

|                                                                         |

3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3

|                                                                         |

4-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 4

|                                                                         |

5-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.006 0.008 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 |- 5

|                                                                         |

6-C 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.017 0.037 0.011 0.004 0.002 0.001 0.001 C- 6

|                                                                         |

7-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 0.019 0.044 0.012 0.004 0.002 0.001 0.001 |- 7

|                                      ^                                  |

8-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.007 0.009 0.006 0.003 0.002 0.001 0.001 |- 8

|                                                                         |

9-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 9

|                                                                         |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-10

|                                                                         |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11

|                                                                         |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0439675 долей ПДКмр

=  0.0175870 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =    34.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 7)       Yм =   -71.0 м

При опасном направлении ветра  :     339 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.42 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -894:  -908:  -907:  -889:  -887:  -886:  -865:  -828:  -777:  -712:  -633:  -543:  -443:  -334:  -219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    263:   138:    13:  -228:  -228:  -261:  -385:  -505:  -619:  -727:  -825:  -913:  -988: -1051: -1099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -98:    27:   152:   370:   370:   407:   532:   653:   769:   877:   978:  1068:  1146:  1211:  1262:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -1133: -1151: -1153: -1144: -1142: -1141: -1123: -1090: -1041:  -979:  -903:  -815:  -717:  -610:  -495:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1299:  1320:  1326:  1322:  1321:  1313:  1289:  1250:  1196:  1129:  1048:   956:   854:   744:   627:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -375:  -251:  -126:    92:    92:   202:   325:   444:   558:   664:   760:   846:   919:   979:  1025:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    505:   381:   150:   150:    80:   -46:  -169:  -288:  -401:  -506:  -602:  -687:  -760:  -819:  -864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1056:  1071:  1085:  1083:  1086:  1077:  1052:  1012:   957:   889:   808:   715:   613:   502:   385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -894:

----------:

x=    263:

----------:

Qc : 0.008:

Cc : 0.003:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  -125.9 м,  Y=  1325.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0117354 доли ПДКмр|

|       0.0046942 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   179 град.

и скорости ветра  1.31 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.0347|   0.0117354 | 100.00 | 100.00 |  0.338521540  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     2.0  0.10 36.51  0.2867   0.0    -108.00     302.00                             3.0 1.00 0  0.0138889

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.013889| Т  |   0.961086 |   5.22  |    24.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.013889 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.961086 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.22 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8998x8180 с шагом 818

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.22 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -375, Y= 747

размеры: длина(по Х)= 8998, ширина(по Y)= 8180, шаг сетки= 818

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4837 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4019 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3201 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=183)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2383 : Y-строка  4  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=184)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1565 : Y-строка  5  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=186)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   747 : Y-строка  6  Cmax=  0.044 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=198)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.011: 0.044: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.007: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -71 : Y-строка  7  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=339)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.013: 0.057: 0.007: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.009: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:      :   85 :   83 :   81 :   76 :   61 :  339 :  291 :  282 :  278 :  276 :  275 :

Uоп:      : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.30 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -889 : Y-строка  8  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=353)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1707 : Y-строка  9  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=356)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -2525 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=357)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -3343 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=358)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=    34.0 м,  Y=   -71.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0568290 доли ПДКмр|

|       0.0085244 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   339 град.

и скорости ветра  1.31 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.0139|   0.0568290 | 100.00 | 100.00 |    4.0917168  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     -375 м;  Y=      747 |

|  Длина и ширина     : L=   8998 м;  B=   8180 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    818 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-|  .     .     .     .     .    0.000 0.000  .     .     .     .     .    |- 1

|                                                                         |

2-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .    |- 2

|                                                                         |

3-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |- 3

|                                                                         |

4-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  .    |- 4

|                                                                         |

5-|  .    0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 |- 5

|                                                                         |

6-C  .    0.001 0.001 0.001 0.003 0.011 0.044 0.006 0.002 0.001 0.001 0.001 C- 6

|                                                                         |

7-|  .    0.001 0.001 0.001 0.003 0.013 0.057 0.007 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 7

|                                      ^                                  |

8-|  .    0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 |- 8

|                                                                         |

9-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  .    |- 9

|                                                                         |

10-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |-10

|                                                                         |

11-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .    |-11

|                                                                         |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0568290 долей ПДКмр

=  0.0085244 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =    34.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 7)       Yм =   -71.0 м

При опасном направлении ветра  :     339 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.31 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -894:  -908:  -907:  -889:  -887:  -886:  -865:  -828:  -777:  -712:  -633:  -543:  -443:  -334:  -219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    263:   138:    13:  -228:  -228:  -261:  -385:  -505:  -619:  -727:  -825:  -913:  -988: -1051: -1099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -98:    27:   152:   370:   370:   407:   532:   653:   769:   877:   978:  1068:  1146:  1211:  1262:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -1133: -1151: -1153: -1144: -1142: -1141: -1123: -1090: -1041:  -979:  -903:  -815:  -717:  -610:  -495:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1299:  1320:  1326:  1322:  1321:  1313:  1289:  1250:  1196:  1129:  1048:   956:   854:   744:   627:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -375:  -251:  -126:    92:    92:   202:   325:   444:   558:   664:   760:   846:   919:   979:  1025:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    505:   381:   150:   150:    80:   -46:  -169:  -288:  -401:  -506:  -602:  -687:  -760:  -819:  -864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1056:  1071:  1085:  1083:  1086:  1077:  1052:  1012:   957:   889:   808:   715:   613:   502:   385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -894:

----------:

x=    263:

----------:

Qc : 0.005:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  -125.9 м,  Y=  1325.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0067582 доли ПДКмр|

|       0.0010137 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   179 град.

и скорости ветра  1.31 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.0139|   0.0067582 | 100.00 | 100.00 |  0.486590564  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     2.0  0.10 36.51  0.2867   0.0    -108.00     302.00                             1.0 1.00 0  0.0333333

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.033333| Т  |   0.230661 |   5.22  |    49.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.033333 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.230661 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.22 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8998x8180 с шагом 818

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.22 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -375, Y= 747

размеры: длина(по Х)= 8998, ширина(по Y)= 8180, шаг сетки= 818

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4837 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4019 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3201 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=183)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2383 : Y-строка  4  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=184)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1565 : Y-строка  5  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=186)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   747 : Y-строка  6  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=198)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.013: 0.028: 0.009: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.007: 0.014: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -71 : Y-строка  7  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=339)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.014: 0.034: 0.009: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.007: 0.017: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -889 : Y-строка  8  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=353)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1707 : Y-строка  9  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=356)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -2525 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=357)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -3343 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=358)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=    34.0 м,  Y=   -71.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0338211 доли ПДКмр|

|       0.0169106 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   339 град.

и скорости ветра  1.42 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.0333|   0.0338211 | 100.00 | 100.00 |    1.0146348  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     -375 м;  Y=      747 |

|  Длина и ширина     : L=   8998 м;  B=   8180 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    818 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1

|                                                                         |

2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2

|                                                                         |

3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3

|                                                                         |

4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 4

|                                                                         |

5-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 5

|                                                                         |

6-C 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.013 0.028 0.009 0.003 0.002 0.001 0.001 C- 6

|                                                                         |

7-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.014 0.034 0.009 0.003 0.002 0.001 0.001 |- 7

|                                      ^                                  |

8-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 8

|                                                                         |

9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 9

|                                                                         |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10

|                                                                         |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11

|                                                                         |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0338211 долей ПДКмр

=  0.0169106 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =    34.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 7)       Yм =   -71.0 м

При опасном направлении ветра  :     339 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.42 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -894:  -908:  -907:  -889:  -887:  -886:  -865:  -828:  -777:  -712:  -633:  -543:  -443:  -334:  -219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    263:   138:    13:  -228:  -228:  -261:  -385:  -505:  -619:  -727:  -825:  -913:  -988: -1051: -1099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -98:    27:   152:   370:   370:   407:   532:   653:   769:   877:   978:  1068:  1146:  1211:  1262:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -1133: -1151: -1153: -1144: -1142: -1141: -1123: -1090: -1041:  -979:  -903:  -815:  -717:  -610:  -495:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1299:  1320:  1326:  1322:  1321:  1313:  1289:  1250:  1196:  1129:  1048:   956:   854:   744:   627:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -375:  -251:  -126:    92:    92:   202:   325:   444:   558:   664:   760:   846:   919:   979:  1025:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    505:   381:   150:   150:    80:   -46:  -169:  -288:  -401:  -506:  -602:  -687:  -760:  -819:  -864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1056:  1071:  1085:  1083:  1086:  1077:  1052:  1012:   957:   889:   808:   715:   613:   502:   385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -894:

----------:

x=    263:

----------:

Qc : 0.006:

Cc : 0.003:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  -125.9 м,  Y=  1325.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0090272 доли ПДКмр|

|       0.0045136 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   179 град.

и скорости ветра  1.31 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.0333|   0.0090272 | 100.00 | 100.00 |  0.270817727  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     2.0  0.10 36.51  0.2867   0.0    -108.00     302.00                             1.0 1.00 0  0.1722222

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.172222| Т  |   0.119175 |   5.22  |    49.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.172222 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.119175 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.22 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8998x8180 с шагом 818

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.22 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -375, Y= 747

размеры: длина(по Х)= 8998, ширина(по Y)= 8180, шаг сетки= 818

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4837 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4019 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3201 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=183)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2383 : Y-строка  4  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=184)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1565 : Y-строка  5  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=186)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.013: 0.016: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   747 : Y-строка  6  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=198)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.007: 0.015: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.011: 0.034: 0.074: 0.022: 0.008: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -71 : Y-строка  7  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=339)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.007: 0.017: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.011: 0.037: 0.087: 0.023: 0.008: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -889 : Y-строка  8  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=353)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.014: 0.017: 0.011: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1707 : Y-строка  9  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=356)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -2525 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=357)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -3343 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=358)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=    34.0 м,  Y=   -71.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0174743 доли ПДКмр|

|       0.0873713 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   339 град.

и скорости ветра  1.42 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.1722|   0.0174743 | 100.00 | 100.00 |  0.101463519  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     -375 м;  Y=      747 |

|  Длина и ширина     : L=   8998 м;  B=   8180 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    818 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1

|                                                                         |

2-|  .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .    |- 2

|                                                                         |

3-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .    |- 3

|                                                                         |

4-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |- 4

|                                                                         |

5-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001  .    |- 5

|                                                                         |

6-C  .    0.000 0.001 0.001 0.002 0.007 0.015 0.004 0.002 0.001 0.001 0.000 C- 6

|                                                                         |

7-|  .    0.000 0.001 0.001 0.002 0.007 0.017 0.005 0.002 0.001 0.001 0.000 |- 7

|                                      ^                                  |

8-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001  .    |- 8

|                                                                         |

9-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |- 9

|                                                                         |

10-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .    |-10

|                                                                         |

11-|  .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .    |-11

|                                                                         |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0174743 долей ПДКмр

=  0.0873713 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =    34.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 7)       Yм =   -71.0 м

При опасном направлении ветра  :     339 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.42 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -894:  -908:  -907:  -889:  -887:  -886:  -865:  -828:  -777:  -712:  -633:  -543:  -443:  -334:  -219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    263:   138:    13:  -228:  -228:  -261:  -385:  -505:  -619:  -727:  -825:  -913:  -988: -1051: -1099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -98:    27:   152:   370:   370:   407:   532:   653:   769:   877:   978:  1068:  1146:  1211:  1262:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -1133: -1151: -1153: -1144: -1142: -1141: -1123: -1090: -1041:  -979:  -903:  -815:  -717:  -610:  -495:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.021: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1299:  1320:  1326:  1322:  1321:  1313:  1289:  1250:  1196:  1129:  1048:   956:   854:   744:   627:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -375:  -251:  -126:    92:    92:   202:   325:   444:   558:   664:   760:   846:   919:   979:  1025:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    505:   381:   150:   150:    80:   -46:  -169:  -288:  -401:  -506:  -602:  -687:  -760:  -819:  -864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1056:  1071:  1085:  1083:  1086:  1077:  1052:  1012:   957:   889:   808:   715:   613:   502:   385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -894:

----------:

x=    263:

----------:

Qc : 0.003:

Cc : 0.016:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  -125.9 м,  Y=  1325.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0046641 доли ПДКмр|

|       0.0233204 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   179 град.

и скорости ветра  1.31 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.1722|   0.0046641 | 100.00 | 100.00 |  0.027081782  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     2.0  0.10 36.51  0.2867   0.0    -108.00     302.00                             3.0 1.00 0  0.0000003

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |  0.00000033| Т  |   0.345645 |   5.22  |    24.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=  0.00000033 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.345645 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.22 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8998x8180 с шагом 818

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.22 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -375, Y= 747

размеры: длина(по Х)= 8998, ширина(по Y)= 8180, шаг сетки= 818

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4837 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4019 : Y-строка  2  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3201 : Y-строка  3  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=183)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2383 : Y-строка  4  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=184)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1565 : Y-строка  5  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=186)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   747 : Y-строка  6  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=198)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.004: 0.016: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -71 : Y-строка  7  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=339)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.005: 0.020: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -889 : Y-строка  8  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=353)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1707 : Y-строка  9  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=356)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -2525 : Y-строка 10  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=357)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -3343 : Y-строка 11  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=358)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=    34.0 м,  Y=   -71.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0204380 доли ПДКмр|

|       0.0000002 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   339 град.

и скорости ветра  1.31 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т | 0.00000033|   0.0204380 | 100.00 | 100.00 |     61375.36  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     -375 м;  Y=      747 |

|  Длина и ширина     : L=   8998 м;  B=   8180 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    818 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1

|                                                                         |

2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2

|                                                                         |

3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3

|                                                                         |

4-|  .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .    |- 4

|                                                                         |

5-|  .     .     .     .    0.001 0.001 0.002 0.001 0.001  .     .     .    |- 5

|                                                                         |

6-C  .     .     .    0.001 0.001 0.004 0.016 0.002 0.001  .     .     .    C- 6

|                                                                         |

7-|  .     .     .    0.001 0.001 0.005 0.020 0.002 0.001  .     .     .    |- 7

|                                      ^                                  |

8-|  .     .     .     .    0.001 0.001 0.002 0.001 0.001  .     .     .    |- 8

|                                                                         |

9-|  .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .    |- 9

|                                                                         |

10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10

|                                                                         |

11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11

|                                                                         |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0204380 долей ПДКмр

=  0.0000002 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =    34.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 7)       Yм =   -71.0 м

При опасном направлении ветра  :     339 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.31 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -894:  -908:  -907:  -889:  -887:  -886:  -865:  -828:  -777:  -712:  -633:  -543:  -443:  -334:  -219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    263:   138:    13:  -228:  -228:  -261:  -385:  -505:  -619:  -727:  -825:  -913:  -988: -1051: -1099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -98:    27:   152:   370:   370:   407:   532:   653:   769:   877:   978:  1068:  1146:  1211:  1262:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -1133: -1151: -1153: -1144: -1142: -1141: -1123: -1090: -1041:  -979:  -903:  -815:  -717:  -610:  -495:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1299:  1320:  1326:  1322:  1321:  1313:  1289:  1250:  1196:  1129:  1048:   956:   854:   744:   627:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -375:  -251:  -126:    92:    92:   202:   325:   444:   558:   664:   760:   846:   919:   979:  1025:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    505:   381:   150:   150:    80:   -46:  -169:  -288:  -401:  -506:  -602:  -687:  -760:  -819:  -864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1056:  1071:  1085:  1083:  1086:  1077:  1052:  1012:   957:   889:   808:   715:   613:   502:   385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -894:

----------:

x=    263:

----------:

Qc : 0.002:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  -125.9 м,  Y=  1325.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0024305 доли ПДКмр|

|     2.430504E-8 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   179 град.

и скорости ветра  1.31 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т | 0.00000033|   0.0024305 | 100.00 | 100.00 |      7298.81  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     2.0  0.10 36.51  0.2867   0.0    -108.00     302.00                             1.0 1.00 0  0.0033333

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.003333| Т  |   0.230661 |   5.22  |    49.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.003333 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.230661 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.22 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8998x8180 с шагом 818

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.22 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -375, Y= 747

размеры: длина(по Х)= 8998, ширина(по Y)= 8180, шаг сетки= 818

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4837 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4019 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3201 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=183)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2383 : Y-строка  4  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=184)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1565 : Y-строка  5  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=186)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   747 : Y-строка  6  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=198)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.013: 0.028: 0.009: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -71 : Y-строка  7  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=339)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.014: 0.034: 0.009: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -889 : Y-строка  8  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=353)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1707 : Y-строка  9  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=356)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -2525 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=357)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -3343 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=358)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=    34.0 м,  Y=   -71.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0338211 доли ПДКмр|

|       0.0016911 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   339 град.

и скорости ветра  1.42 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |   0.003333|   0.0338211 | 100.00 | 100.00 |   10.1463490  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     -375 м;  Y=      747 |

|  Длина и ширина     : L=   8998 м;  B=   8180 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    818 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1

|                                                                         |

2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2

|                                                                         |

3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3

|                                                                         |

4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 4

|                                                                         |

5-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 5

|                                                                         |

6-C 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.013 0.028 0.009 0.003 0.002 0.001 0.001 C- 6

|                                                                         |

7-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.014 0.034 0.009 0.003 0.002 0.001 0.001 |- 7

|                                      ^                                  |

8-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 8

|                                                                         |

9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 9

|                                                                         |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10

|                                                                         |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11

|                                                                         |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0338211 долей ПДКмр

=  0.0016911 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =    34.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 7)       Yм =   -71.0 м

При опасном направлении ветра  :     339 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.42 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:39

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -894:  -908:  -907:  -889:  -887:  -886:  -865:  -828:  -777:  -712:  -633:  -543:  -443:  -334:  -219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    263:   138:    13:  -228:  -228:  -261:  -385:  -505:  -619:  -727:  -825:  -913:  -988: -1051: -1099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -98:    27:   152:   370:   370:   407:   532:   653:   769:   877:   978:  1068:  1146:  1211:  1262:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -1133: -1151: -1153: -1144: -1142: -1141: -1123: -1090: -1041:  -979:  -903:  -815:  -717:  -610:  -495:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1299:  1320:  1326:  1322:  1321:  1313:  1289:  1250:  1196:  1129:  1048:   956:   854:   744:   627:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -375:  -251:  -126:    92:    92:   202:   325:   444:   558:   664:   760:   846:   919:   979:  1025:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    505:   381:   150:   150:    80:   -46:  -169:  -288:  -401:  -506:  -602:  -687:  -760:  -819:  -864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1056:  1071:  1085:  1083:  1086:  1077:  1052:  1012:   957:   889:   808:   715:   613:   502:   385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -894:

----------:

x=    263:

----------:

Qc : 0.006:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  -125.9 м,  Y=  1325.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0090272 доли ПДКмр|

|       0.0004514 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   179 град.

и скорости ветра  1.31 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |   0.003333|   0.0090272 | 100.00 | 100.00 |    2.7081776  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0001  Т     2.0  0.10 36.51  0.2867   0.0    -108.00     302.00                             1.0 1.00 0  0.0805556

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    0.080556| Т  |   0.278715 |   5.22  |    49.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.080556 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.278715 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.22 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8998x8180 с шагом 818

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.22 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -375, Y= 747

размеры: длина(по Х)= 8998, ширина(по Y)= 8180, шаг сетки= 818

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4837 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4019 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3201 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=183)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2383 : Y-строка  4  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=184)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1565 : Y-строка  5  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=186)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   747 : Y-строка  6  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=198)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.005: 0.016: 0.034: 0.010: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.005: 0.016: 0.034: 0.010: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -71 : Y-строка  7  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=339)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.005: 0.017: 0.041: 0.011: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.005: 0.017: 0.041: 0.011: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -889 : Y-строка  8  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=353)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1707 : Y-строка  9  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=356)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -2525 : Y-строка 10  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=357)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -3343 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=358)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=    34.0 м,  Y=   -71.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0408672 доли ПДКмр|

|       0.0408672 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   339 град.

и скорости ветра  1.42 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.0806|   0.0408672 | 100.00 | 100.00 |  0.507316709  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     -375 м;  Y=      747 |

|  Длина и ширина     : L=   8998 м;  B=   8180 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    818 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1

|                                                                         |

2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2

|                                                                         |

3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3

|                                                                         |

4-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 4

|                                                                         |

5-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 0.007 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 |- 5

|                                                                         |

6-C 0.001 0.001 0.002 0.002 0.005 0.016 0.034 0.010 0.004 0.002 0.001 0.001 C- 6

|                                                                         |

7-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.005 0.017 0.041 0.011 0.004 0.002 0.001 0.001 |- 7

|                                      ^                                  |

8-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 0.008 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 |- 8

|                                                                         |

9-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 9

|                                                                         |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10

|                                                                         |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11

|                                                                         |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0408672 долей ПДКмр

=  0.0408672 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =    34.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 7)       Yм =   -71.0 м

При опасном направлении ветра  :     339 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.42 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -894:  -908:  -907:  -889:  -887:  -886:  -865:  -828:  -777:  -712:  -633:  -543:  -443:  -334:  -219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    263:   138:    13:  -228:  -228:  -261:  -385:  -505:  -619:  -727:  -825:  -913:  -988: -1051: -1099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -98:    27:   152:   370:   370:   407:   532:   653:   769:   877:   978:  1068:  1146:  1211:  1262:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -1133: -1151: -1153: -1144: -1142: -1141: -1123: -1090: -1041:  -979:  -903:  -815:  -717:  -610:  -495:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1299:  1320:  1326:  1322:  1321:  1313:  1289:  1250:  1196:  1129:  1048:   956:   854:   744:   627:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -375:  -251:  -126:    92:    92:   202:   325:   444:   558:   664:   760:   846:   919:   979:  1025:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:

Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    505:   381:   150:   150:    80:   -46:  -169:  -288:  -401:  -506:  -602:  -687:  -760:  -819:  -864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1056:  1071:  1085:  1083:  1086:  1077:  1052:  1012:   957:   889:   808:   715:   613:   502:   385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -894:

----------:

x=    263:

----------:

Qc : 0.008:

Cc : 0.008:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  -125.9 м,  Y=  1325.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0109079 доли ПДКмр|

|       0.0109079 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   179 град.

и скорости ветра  1.31 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     0.0806|   0.0109079 | 100.00 | 100.00 |  0.135408670  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6001  П1    2.0                       0.0     -31.00     175.00       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.2800000

6002  П1    2.0                       0.0     -13.00     225.00       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0003000

6003  П1    2.0                       0.0      50.00     134.00       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0284000

6004  П1    2.0                       0.0      57.00     190.00       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.3420000

6005  П1    2.0                       0.0      17.00     227.00       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0002000

6006  П1    2.0                       0.0      42.00     303.00       1.00       1.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0018560

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6001 |    0.280000| П1 | 100.006256 |   0.50  |     5.7  |

|   2 | 6002 |    0.000300| П1 |   0.107150 |   0.50  |     5.7  |

|   3 | 6003 |    0.028400| П1 |  10.143492 |   0.50  |     5.7  |

|   4 | 6004 |    0.342000| П1 | 122.150505 |   0.50  |     5.7  |

|   5 | 6005 |    0.000200| П1 |   0.071433 |   0.50  |     5.7  |

|   6 | 6006 |    0.001856| П1 |   0.662899 |   0.50  |     5.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.652756 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =   233.141739 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8998x8180 с шагом 818

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -375, Y= 747

размеры: длина(по Х)= 8998, ширина(по Y)= 8180, шаг сетки= 818

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4837 : Y-строка  1  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=180)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.006:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4019 : Y-строка  2  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=180)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.008: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3201 : Y-строка  3  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=180)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.010: 0.014: 0.017: 0.022: 0.026: 0.027: 0.025: 0.022: 0.017: 0.014: 0.010:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2383 : Y-строка  4  Cmax=  0.047 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=180)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.013: 0.017: 0.024: 0.032: 0.042: 0.047: 0.042: 0.032: 0.023: 0.017: 0.013:

Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.013: 0.014: 0.013: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1565 : Y-строка  5  Cmax=  0.102 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=181)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.015: 0.021: 0.031: 0.050: 0.081: 0.102: 0.080: 0.050: 0.031: 0.020: 0.014:

Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.015: 0.024: 0.031: 0.024: 0.015: 0.009: 0.006: 0.004:

Фоп:  106 :  109 :  113 :  120 :  131 :  150 :  181 :  211 :  230 :  241 :  247 :  251 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.007: 0.011: 0.016: 0.025: 0.042: 0.054: 0.044: 0.027: 0.016: 0.011: 0.008:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.005: 0.006: 0.009: 0.014: 0.022: 0.035: 0.044: 0.033: 0.020: 0.013: 0.009: 0.006:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   747 : Y-строка  6  Cmax=  0.440 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=181)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.016: 0.023: 0.038: 0.073: 0.187: 0.440: 0.184: 0.072: 0.037: 0.023: 0.016:

Cc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.011: 0.022: 0.056: 0.132: 0.055: 0.022: 0.011: 0.007: 0.005:

Фоп:   97 :   98 :  100 :  103 :  109 :  125 :  181 :  236 :  251 :  257 :  260 :  262 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.006: 0.008: 0.012: 0.020: 0.037: 0.095: 0.265: 0.104: 0.039: 0.020: 0.012: 0.008:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.005: 0.007: 0.010: 0.017: 0.033: 0.084: 0.152: 0.073: 0.029: 0.016: 0.010: 0.007:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.008: 0.019: 0.007: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -71 : Y-строка  7  Cmax=  2.001 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=  5)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.016: 0.024: 0.040: 0.080: 0.259: 2.001: 0.239: 0.077: 0.039: 0.023: 0.016:

Cc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.012: 0.024: 0.078: 0.600: 0.072: 0.023: 0.012: 0.007: 0.005:

Фоп:   87 :   86 :   86 :   84 :   81 :   72 :    5 :  287 :  279 :  276 :  274 :  274 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.006: 0.008: 0.012: 0.020: 0.040: 0.125: 1.784: 0.135: 0.042: 0.021: 0.013: 0.008:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.005: 0.007: 0.011: 0.018: 0.036: 0.124: 0.213: 0.093: 0.031: 0.016: 0.010: 0.007:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.008: 0.004: 0.011: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6006 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -889 : Y-строка  8  Cmax=  0.155 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=359)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.015: 0.022: 0.034: 0.059: 0.111: 0.155: 0.107: 0.058: 0.033: 0.022: 0.015:

Cc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.018: 0.033: 0.047: 0.032: 0.017: 0.010: 0.006: 0.004:

Фоп:   78 :   75 :   72 :   66 :   57 :   37 :  359 :  322 :  303 :  293 :  288 :  285 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.006: 0.008: 0.011: 0.017: 0.030: 0.057: 0.081: 0.057: 0.031: 0.018: 0.011: 0.008:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.005: 0.007: 0.010: 0.015: 0.026: 0.049: 0.066: 0.044: 0.024: 0.014: 0.009: 0.006:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.005: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1707 : Y-строка  9  Cmax=  0.061 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=  0)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.013: 0.019: 0.026: 0.038: 0.053: 0.061: 0.053: 0.038: 0.026: 0.018: 0.013:

Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.016: 0.018: 0.016: 0.011: 0.008: 0.005: 0.004:

Фоп:   69 :   65 :   60 :   52 :   41 :   23 :    0 :  336 :  319 :  307 :  300 :  295 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.007: 0.010: 0.014: 0.020: 0.028: 0.032: 0.028: 0.020: 0.014: 0.010: 0.007:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.017: 0.023: 0.025: 0.022: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -2525 : Y-строка 10  Cmax=  0.033 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=  0)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.011: 0.015: 0.020: 0.025: 0.031: 0.033: 0.030: 0.025: 0.019: 0.015: 0.011:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -3343 : Y-строка 11  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=  0)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.017: 0.020: 0.021: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.009:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=    34.0 м,  Y=   -71.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.0010312 доли ПДКмр|

|       0.6003094 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     5 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6004 | П1|     0.3420|   1.7838125 |  89.14 |  89.14 |    5.2158260  |

|  2 | 6003 | П1|     0.0284|   0.2125854 |  10.62 |  99.77 |    7.4854016  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   1.9963980    99.77                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0046332     0.23 (4 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     -375 м;  Y=      747 |

|  Длина и ширина     : L=   8998 м;  B=   8180 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    818 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.005 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.013 0.012 0.011 0.010 0.008 0.006 |- 1

|                                                                         |

2-| 0.006 0.008 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018 0.017 0.015 0.013 0.010 0.008 |- 2

|                                                                         |

3-| 0.008 0.010 0.014 0.017 0.022 0.026 0.027 0.025 0.022 0.017 0.014 0.010 |- 3

|                                                                         |

4-| 0.009 0.013 0.017 0.024 0.032 0.042 0.047 0.042 0.032 0.023 0.017 0.013 |- 4

|                                                                         |

5-| 0.010 0.015 0.021 0.031 0.050 0.081 0.102 0.080 0.050 0.031 0.020 0.014 |- 5

|                                                                         |

6-C 0.011 0.016 0.023 0.038 0.073 0.187 0.440 0.184 0.072 0.037 0.023 0.016 C- 6

|                                                                         |

7-| 0.011 0.016 0.024 0.040 0.080 0.259 2.001 0.239 0.077 0.039 0.023 0.016 |- 7

|                                      ^                                  |

8-| 0.011 0.015 0.022 0.034 0.059 0.111 0.155 0.107 0.058 0.033 0.022 0.015 |- 8

|                                                                         |

9-| 0.010 0.013 0.019 0.026 0.038 0.053 0.061 0.053 0.038 0.026 0.018 0.013 |- 9

|                                                                         |

10-| 0.008 0.011 0.015 0.020 0.025 0.031 0.033 0.030 0.025 0.019 0.015 0.011 |-10

|                                                                         |

11-| 0.007 0.009 0.012 0.015 0.017 0.020 0.021 0.020 0.017 0.014 0.012 0.009 |-11

|                                                                         |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  2.0010312 долей ПДКмр

=  0.6003094 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =    34.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 7)       Yм =   -71.0 м

При опасном направлении ветра  :       5 град.

и "опасной" скорости ветра    : 12.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -894:  -908:  -907:  -889:  -887:  -886:  -865:  -828:  -777:  -712:  -633:  -543:  -443:  -334:  -219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    263:   138:    13:  -228:  -228:  -261:  -385:  -505:  -619:  -727:  -825:  -913:  -988: -1051: -1099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.148: 0.149: 0.151: 0.150: 0.150: 0.149: 0.146: 0.144: 0.142: 0.141: 0.140: 0.139: 0.139: 0.139: 0.140:

Cc : 0.044: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.044: 0.043: 0.043: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:

Фоп:  347 :  354 :    0 :   13 :   13 :   15 :   21 :   27 :   34 :   40 :   46 :   52 :   58 :   64 :   70 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.078: 0.080: 0.078: 0.078: 0.078: 0.079: 0.075: 0.072: 0.073: 0.072: 0.071: 0.070: 0.069: 0.069: 0.069:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.062: 0.061: 0.065: 0.065: 0.065: 0.063: 0.064: 0.065: 0.062: 0.063: 0.063: 0.064: 0.064: 0.064: 0.065:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -98:    27:   152:   370:   370:   407:   532:   653:   769:   877:   978:  1068:  1146:  1211:  1262:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -1133: -1151: -1153: -1144: -1142: -1141: -1123: -1090: -1041:  -979:  -903:  -815:  -717:  -610:  -495:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.140: 0.141: 0.143: 0.141: 0.141: 0.140: 0.137: 0.134: 0.132: 0.130: 0.129: 0.128: 0.128: 0.129: 0.130:

Cc : 0.042: 0.042: 0.043: 0.042: 0.042: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.039: 0.039:

Фоп:   76 :   82 :   89 :   99 :   99 :  101 :  107 :  113 :  119 :  125 :  131 :  137 :  143 :  149 :  155 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.070: 0.070: 0.070: 0.070: 0.071: 0.070: 0.069: 0.067: 0.067: 0.066: 0.065: 0.065: 0.065: 0.065: 0.066:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.065: 0.066: 0.066: 0.065: 0.065: 0.065: 0.063: 0.061: 0.060: 0.059: 0.058: 0.058: 0.057: 0.057: 0.058:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1299:  1320:  1326:  1322:  1321:  1313:  1289:  1250:  1196:  1129:  1048:   956:   854:   744:   627:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -375:  -251:  -126:    92:    92:   202:   325:   444:   558:   664:   760:   846:   919:   979:  1025:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.132: 0.134: 0.137: 0.140: 0.140: 0.140: 0.140: 0.140: 0.142: 0.144: 0.146: 0.149: 0.152: 0.155: 0.159:

Cc : 0.039: 0.040: 0.041: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.045: 0.046: 0.046: 0.048:

Фоп:  161 :  167 :  173 :  184 :  184 :  189 :  195 :  202 :  208 :  214 :  220 :  227 :  233 :  240 :  246 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.068: 0.070: 0.073: 0.074: 0.074: 0.077: 0.078: 0.076: 0.078: 0.080: 0.082: 0.082: 0.085: 0.086: 0.089:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.058: 0.058: 0.058: 0.059: 0.059: 0.057: 0.055: 0.058: 0.058: 0.057: 0.057: 0.060: 0.060: 0.062: 0.063:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    505:   381:   150:   150:    80:   -46:  -169:  -288:  -401:  -506:  -602:  -687:  -760:  -819:  -864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1056:  1071:  1085:  1083:  1086:  1077:  1052:  1012:   957:   889:   808:   715:   613:   502:   385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.163: 0.168: 0.169: 0.169: 0.166: 0.163: 0.160: 0.157: 0.154: 0.152: 0.150: 0.148: 0.148: 0.147: 0.147:

Cc : 0.049: 0.050: 0.051: 0.051: 0.050: 0.049: 0.048: 0.047: 0.046: 0.045: 0.045: 0.045: 0.044: 0.044: 0.044:

Фоп:  253 :  259 :  272 :  272 :  276 :  282 :  289 :  295 :  302 :  308 :  315 :  321 :  328 :  334 :  341 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.091: 0.094: 0.095: 0.095: 0.094: 0.090: 0.089: 0.085: 0.085: 0.082: 0.082: 0.079: 0.081: 0.078: 0.080:

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви : 0.065: 0.066: 0.067: 0.067: 0.065: 0.065: 0.063: 0.063: 0.061: 0.062: 0.060: 0.061: 0.059: 0.061: 0.059:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -894:

----------:

x=    263:

----------:

Qc : 0.148:

Cc : 0.044:

Фоп:  347 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.078:

Ки : 6004 :

Ви : 0.062:

Ки : 6001 :

Ви : 0.007:

Ки : 6003 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  1082.7 м,  Y=   149.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1692142 доли ПДКмр|

|       0.0507642 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   272 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6004 | П1|     0.3420|   0.0950378 |  56.16 |  56.16 |  0.277888417  |

|  2 | 6001 | П1|     0.2800|   0.0668811 |  39.52 |  95.69 |  0.238861084  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1619189    95.69                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0072952     4.31 (4 источника)            |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0301--------

0001  Т     2.0  0.10 36.51  0.2867   0.0    -108.00     302.00                             1.0 1.00 0  0.2133333

--------- Примесь 0330--------

0001  Т     2.0  0.10 36.51  0.2867   0.0    -108.00     302.00                             1.0 1.00 0  0.0333333

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0001 |    1.133333| Т  |   3.921233 |   5.22  |    49.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    1.133333  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     3.921233 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      5.22 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 8998x8180 с шагом 818

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 5.22 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -375, Y= 747

размеры: длина(по Х)= 8998, ширина(по Y)= 8180, шаг сетки= 818

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4837 : Y-строка  1  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  4019 : Y-строка  2  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=182)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  3201 : Y-строка  3  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=183)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.023: 0.024: 0.022: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  2383 : Y-строка  4  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=184)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.014: 0.017: 0.022: 0.029: 0.038: 0.041: 0.035: 0.026: 0.020: 0.016: 0.013:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1565 : Y-строка  5  Cmax=  0.103 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=186)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.016: 0.020: 0.028: 0.046: 0.083: 0.103: 0.068: 0.038: 0.024: 0.018: 0.015:

Фоп:  105 :  108 :  112 :  119 :  130 :  152 :  186 :  217 :  235 :  244 :  250 :  253 :

Uоп: 7.49 : 7.54 : 7.66 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 7.84 : 7.62 : 7.54 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   747 : Y-строка  6  Cmax=  0.484 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=198)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.016: 0.021: 0.033: 0.070: 0.227: 0.484: 0.145: 0.052: 0.028: 0.019: 0.015:

Фоп:   95 :   96 :   98 :  101 :  107 :  123 :  198 :  245 :  256 :  260 :  263 :  264 :

Uоп: 7.50 : 7.55 : 7.71 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.30 : 1.31 : 1.31 : 7.64 : 7.54 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -71 : Y-строка  7  Cmax=  0.575 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=339)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.016: 0.021: 0.034: 0.072: 0.244: 0.575: 0.152: 0.053: 0.028: 0.019: 0.015:

Фоп:   86 :   85 :   83 :   81 :   76 :   61 :  339 :  291 :  282 :  278 :  276 :  275 :

Uоп: 7.50 : 7.55 : 7.71 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.42 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 7.64 : 7.54 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -889 : Y-строка  8  Cmax=  0.114 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=353)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.016: 0.020: 0.028: 0.048: 0.090: 0.114: 0.073: 0.039: 0.024: 0.018: 0.015:

Фоп:   76 :   73 :   69 :   61 :   51 :   30 :  353 :  321 :  304 :  296 :  289 :  286 :

Uоп: 7.49 : 7.54 : 7.66 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.30 : 7.62 : 7.54 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1707 : Y-строка  9  Cmax=  0.044 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=356)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.014: 0.018: 0.022: 0.030: 0.040: 0.044: 0.037: 0.027: 0.020: 0.016: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -2525 : Y-строка 10  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=357)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.024: 0.023: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -3343 : Y-строка 11  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=    34.0; напр.ветра=358)

----------:_____________________________________________________________________________

x= -4874 : -4056: -3238: -2420: -1602:  -784:    34:   852:  1670:  2488:  3306:  4124:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.011:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Условие на доминирование NO2 (0301)

в 2-компонентной группе суммации 6007

НЕ выполнено (вклад NO2 < 80%) в 48 расчетных точках из 132.

Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=    34.0 м,  Y=   -71.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5749592 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   339 град.

и скорости ветра  1.42 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     1.1333|   0.5749592 | 100.00 | 100.00 |  0.507318437  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.5749592   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=     -375 м;  Y=      747 |

|  Длина и ширина     : L=   8998 м;  B=   8180 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    818 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 |- 1

|                                                                         |

2-| 0.010 0.012 0.013 0.015 0.016 0.017 0.018 0.017 0.016 0.014 0.012 0.011 |- 2

|                                                                         |

3-| 0.011 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.024 0.022 0.020 0.017 0.014 0.012 |- 3

|                                                                         |

4-| 0.012 0.014 0.017 0.022 0.029 0.038 0.041 0.035 0.026 0.020 0.016 0.013 |- 4

|                                                                         |

5-| 0.013 0.016 0.020 0.028 0.046 0.083 0.103 0.068 0.038 0.024 0.018 0.015 |- 5

|                                                                         |

6-C 0.013 0.016 0.021 0.033 0.070 0.227 0.484 0.145 0.052 0.028 0.019 0.015 C- 6

|                                                                         |

7-| 0.013 0.016 0.021 0.034 0.072 0.244 0.575 0.152 0.053 0.028 0.019 0.015 |- 7

|                                      ^                                  |

8-| 0.013 0.016 0.020 0.028 0.048 0.090 0.114 0.073 0.039 0.024 0.018 0.015 |- 8

|                                                                         |

9-| 0.012 0.014 0.018 0.022 0.030 0.040 0.044 0.037 0.027 0.020 0.016 0.014 |- 9

|                                                                         |

10-| 0.011 0.013 0.015 0.018 0.021 0.024 0.024 0.023 0.020 0.017 0.014 0.012 |-10

|                                                                         |

11-| 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017 0.018 0.018 0.017 0.016 0.014 0.013 0.011 |-11

|                                                                         |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.5749592

Достигается в точке с координатами:  Xм =    34.0 м

( X-столбец 7, Y-строка 7)       Yм =   -71.0 м

При опасном направлении ветра  :     339 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.42 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырауская область.

Объект    :0057  ТОО "Промэкология" участок Сарыкамыс.

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 21.10.2025 14:40

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -894:  -908:  -907:  -889:  -887:  -886:  -865:  -828:  -777:  -712:  -633:  -543:  -443:  -334:  -219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    263:   138:    13:  -228:  -228:  -261:  -385:  -505:  -619:  -727:  -825:  -913:  -988: -1051: -1099:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.106: 0.108: 0.111: 0.114: 0.114: 0.114: 0.114: 0.114: 0.115: 0.116: 0.120: 0.122: 0.124: 0.127: 0.131:

Фоп:  343 :  348 :  354 :    6 :    6 :    7 :   13 :   19 :   25 :   31 :   38 :   44 :   50 :   56 :   62 :

Uоп: 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.30 : 1.30 : 1.30 : 1.31 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -98:    27:   152:   370:   370:   407:   532:   653:   769:   877:   978:  1068:  1146:  1211:  1262:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -1133: -1151: -1153: -1144: -1142: -1141: -1123: -1090: -1041:  -979:  -903:  -815:  -717:  -610:  -495:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.135: 0.140: 0.145: 0.150: 0.150: 0.150: 0.149: 0.149: 0.148: 0.148: 0.148: 0.149: 0.149: 0.150: 0.150:

Фоп:   69 :   75 :   82 :   94 :   94 :   96 :  103 :  110 :  117 :  123 :  130 :  137 :  144 :  151 :  158 :

Uоп: 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1299:  1320:  1326:  1322:  1321:  1313:  1289:  1250:  1196:  1129:  1048:   956:   854:   744:   627:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -375:  -251:  -126:    92:    92:   202:   325:   444:   558:   664:   760:   846:   919:   979:  1025:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.151: 0.152: 0.153: 0.150: 0.150: 0.145: 0.140: 0.136: 0.132: 0.129: 0.126: 0.124: 0.122: 0.121: 0.119:

Фоп:  165 :  172 :  179 :  191 :  191 :  197 :  204 :  210 :  217 :  223 :  229 :  236 :  242 :  248 :  253 :

Uоп: 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.30 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.30 : 1.30 : 1.30 : 1.30 : 1.31 : 1.31 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    505:   381:   150:   150:    80:   -46:  -169:  -288:  -401:  -506:  -602:  -687:  -760:  -819:  -864:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   1056:  1071:  1085:  1083:  1086:  1077:  1052:  1012:   957:   889:   808:   715:   613:   502:   385:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.118: 0.118: 0.113: 0.114: 0.111: 0.108: 0.106: 0.104: 0.102: 0.101: 0.101: 0.101: 0.101: 0.102: 0.104:

Фоп:  260 :  266 :  277 :  277 :  281 :  286 :  292 :  298 :  303 :  309 :  315 :  320 :  326 :  331 :  337 :

Uоп: 1.29 : 1.29 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 :

301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -894:

----------:

x=    263:

----------:

Qc : 0.106:

Фоп:  343 :

Uоп: 1.31 :

301:  0.0 :

~~~~~~~~~~~

Условие на доминирование NO2 (0301)

в 2-компонентной группе суммации 6007

НЕ выполнено (вклад NO2 < 80%) в 61 расчетных точках из 61.

Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу

Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=  -125.9 м,  Y=  1325.6 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1534632 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   179 град.

и скорости ветра  1.31 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 0001 | Т |     1.1333|   0.1534632 | 100.00 | 100.00 |  0.135409147  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                   В сумме =   0.1534632   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~