Нетехническое резюме

ТОО «Эврика Олеум» является недрользователем на основании Контракта №192 от 24.06.1998 г. на разведку и добычу углеводородного сырья на месторождении Култук в Мангистауской области. В настоящее время между контролирующим органом и ТОО «Эврика Олеум» подписано Дополнению №12 (регистрационный №4513-УВС-МЭ от 29.09.2017 г.) к Контракту №192.

ТОО «Эврика Олеум» начиная с 29 сентября 2017г. Перешло на этап промышленной добычи. Период промышленной разработки определен до 15.12.2027 года. В 2021 году был подготовлен отчет «Анализ разработки месторождения Култук», в котором были представлены и в последующем утверждены уточненные технологические показатели разработки рассматриваемого месторождения.

Технологически неизбежное сжигание газа на 2026-2027 гг. недропользователем не предусматривается. В настоящее время имеется технологическое оборудование и связанные с ним технологические процессы, позволяющие избежать регулярное сжигание газа на факелах, при этом не подвергая крайнему риску здоровье населения и состояние окружающей природной среды, т.е весь объем попутно-добываемого газа используется для собственных нужд месторождения, что означает 100 % утилизацию сырого газа на собственные нужды технологического процесса.

Основная деятельность предприятия - добыча углеводородного сырья на месторождении Култук Мангистауской области.

Географически площадь находится в пределах юго-восточной части Прикаспийской низменности в северной части сора Мертвый Култук (рис.1.).

Административно нефтяное месторождение Култук входит в Бейнеуский район Мангистауской области Республики Казахстан. Ближайшими населенными пунктами являются поселок Опорный в 90 км к северу-востоку и районный центр Бейнеу - в 150 км к юго-востоку. Областной центр – г. Актау находится на расстоянии более 500 км к югу- западу от месторождения. К северу от месторождения на расстоянии 85 км расположен п. Каратон. К северо-западу в 180 км от г. Атырау. К востоку в 86 км. от месторождения находится п. Боранкул. В сторону южной стороны на расстоянии 125 км. располагается п. Сай-отес. С западной стороны Каспийское море.

Согласно имеющимся данным у оператора объекта, в непосредственной близости от месторождения Култук зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха, лесов, с/х угодий, жилых массивов не имеется.

ТОО «Эврика Олеум» производит добычу углеводородного сырья на месторождении Култук в Мангистауской области.

На месторождении Култук по состоянию на 01.01.2025г пробуренный фонд составил 24 скважины (№№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-БС, 17, 18, 19, 19 БС, 21, 21-БС, 22) из них 3 ед. боковых стволов №16-БС, 19-БС, 21-БС. В эксплуатационном фонде добывающих скважин находились 10 ед. скважин (1, 3, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 21-БС, 22);  В действующем фонде добывающих скважин 5 ед. (5, 15, 17, 18, 22);  В бездействии находятся 4 скв. (1, 3, 14, 16). Скважины №3 и №14 в бездействии из-за высокой обводненности. Скважина №1 в бездействии по причине прорыва воды из ранее перфорированных и изолированных интервалов в верхней части скважины. Во временной консервации 1 скважина16-БС.  В эксплуатационном фонде нагнетательных скважин 1 скважина:(№8) -действующая.  По геологическим причинам ликвидировано 10 скважин (№№2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19БС и 21). По техническим причинам ликвидирована 1 скважина (13).

Основными источниками загрязнения атмосферы являются дизельные электростанции, газопоршневые генераторные установки, печи подогрева нефти, резервуары нефти, газовые сепараторы, неплотности соединений задвижек и фланцев (ЗРА и ФС).

Прогнозные объемы добычи нефти, нефтяного и природного газа, использования сырья на собственные нужды, технологических потерь газа в ТОО «Эврика Олеум» на 2026-2027 г.г. показаны в таблице 2.

Таблица 2.1. - Прогнозные показатели ТОО «Эврика Олеум» на 2026-2027 г.

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | План на 2026 год | План на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Добыча нефти | т/год | 61 784 | 92 775 |
| 2. | Добыча газа, в том числе: | м3/год | 4 100 000 | 5 900 000 |
| 2.1 | Использование газа на собств. нужды | м3/год | 4 100 000 | 5 900 000 |

Нефть на месторождении Култук относится к легким нефтям.

На месторождения Култук попутный газ используется на собственные нужды, а именно в качестве топлива для газопоршневых генераторов (ГПУ), для печей подогрева (ПП-0.63). Газопоршневой генератор предназначен для обеспечения нужд промысла электроэнергией. Печь подогрева (ПП-0.63) предназначена для нагрева газожидкостной смеси, поступающей со скважин, для предотвращения застывания её.

В таблице 2.2. представлен объемы сырого газа, используемые на собственные технологические нужды месторождения Култук на 2026-2027 г.г.

Таблица 2.2.  - Объемы сырого газа, используемые на собственные технологические нужды месторождения Култук на 2026-2027 г.г.

| № ист | Наименование оборудования | Удельный расход сырого газа, м3/час | Время, ч на 2026 год | Объем сырого газа, используемый на собственные технологические нужды, м3 на 2026 год | Время, ч на 2027 год | Объем сырого газа, используемый на собственные технологические нужды, м3 на 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Газопоршневая электростанция АГП-350 | 125 | 7200 | 900 000 | 8738 | 1 092 250 |
| 0011 | Газопоршневая электростанция АГП-350 | 125 | 3600 | 450 000 | 8560 | 1 070 000 |
| 0012 | Печь подогрева ПП-0.63А | 100 | 6800 | 680 000 | 8760 | 876 000 |
| 0013 | Печь подогрева ПП-0.63А | 100 | 7200 | 720 000 | 8760 | 876 000 |
| 0024 | Газопоршневая электростанция АГП-350 | 125 | 7200 | 900 000 | 8736 | 1 092 000 |
| 0025 | Газопоршневая электростанция АГП-350 | 125 | 3600 | 450 000 | 7150 | 893 750 |
| ИТОГО |  |  |  | 4 100 000 |  | 5 900 000 |

На предприятии инвентарист.цией выявлено 81 источников выбросов загрязняющих веществ, из них  организованных – 44 и неорганизованных – 37.

В атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 26-и наименований и 3-х групп  суммаций (табл. 2.3).

Согласно расчетным данным количество выбросов загрязняющих веществ на 2026 год в целом по предприятию составляют – 462.554436773 т/год, из них: твердых: 4.497029433 т/год, газообразных: 458.05740734 т/год.

Согласно расчетным данным количество выбросов загрязняющих веществ на 2027 год в целом по предприятию составляют – 605.729756773 т/год, из них: твердых: 4.497029433 т/год, газообразных: 601.23272734 т/год.

Характеристика всех видов отходов, образующихся на объекте и получаемых от третьих лиц, а также накопленных отходов и отходов, подвергшихся захоронению

Система управления отходами на месторождение Култук ТОО «Эврика Олеум» включает в себя работы по обращению с отходами согласно нормативным документам, действующих на территории Республики Казахстан. Система управления отходами включает в себя восемь этапов технологического цикла:

- накопление отходов на месте их образования;

- сбор отходов;

- транспортировка отходов;

- восстановление отходов;

- удаление отходов;

- вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

- проведение	наблюдений	за	операциями	по	сбору,	транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

- деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Ниже более подробно рассмотрены основные этапы технологического цикла отходов, образующихся на месторождение Култук ТОО «Эврика Олеум».

    - Накопление отходов на месте их образования

Первым этапом технологического цикла отходов является образование отходов. Образование отходов на месторождение Култук происходит в процессе добычи и подготовки нефти, ремонта оборудования, административной деятельности и жизнедеятельности рабочего персонала и капитального ремонта скважин.

Месторождение Култук ТОО «Эврика Олеум» является первичным образователем отходов в соответствии со ст. 318 ЭК РК.

В процессе производственной деятельности ТОО «Эврика Олеум» образуются следующие отходы.

Нефтешлам образуется при зачистке резервуаров товарной нефти, нефтегазосепараторов и буферных емкостей от парафино - и солеотложений.

Отходы лакокрасочных материалов (ЛКМ) образуются в результате их производства, использования и утилизации, а также при ремонте поверхностей. К ним относятся остатки красок и лаков, использованные растворители, пропитки, мастики, отработанные покрытия, загрязненная тара, ветошь, фильтры, валики и щетки.

Отработанные картриджи образуются после того, как заканчивается тонер или чернила, и они больше не могут использоваться для печати. Они являются отходами, которые необходимо правильно утилизировать, так как содержат пластик и остатки тонера, что вредит окружающей среде и здоровью при попадании в бытовые отходы.

Отработанные масла образуются после истечения срока годности и в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятий автотранспорта, а также в процессе замены индустриальных масел в металлообрабатывающем оборудовании. По мере образования отработанные масла накапливаются в герметичных емкостях. В дальнейшем отработанные масла передаются по договору в специализированное предприятие.

Тара из-под химических реагентов образуется при расходовании химических реагентов в технологическом процессе производства. По мере накопления отходы передаются сторонним организациям.

Промасленная ветошь. Процесс, при котором происходит образование отхода: различные вспомогательные работы, эксплуатация и ремонт станков, оборудования, спецтехники и автотранспорта. Опасным компонентом являются нефтепродукты. Раздельный сбор и хранения отходов предусматривается в специальных контейнерах и на специально отведенных площадках, с последующей передачей сторонней организацией по договору.

Отработанные СИЗ (средства индивидуальной защиты)(замазученные) образуются в процессе ремонтных работ, замены оборудования, ликвидации разливов нефтепродуктов и на других этапах нефтедобычи, транспортировки и переработки. Они включают промасленную ветошь, перчатки и другую текстильную продукцию, использованную для уборки загрязнений, а также могут образовываться из-за промасливания при работе с оборудованием и транспортом.

Отработанные масляные фильтры образуются после истечения срока годности в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятия автотранспорта. По мере образования масляные фильтры накапливаются в контейнере на территории предприятия. По мере накопления промасленные фильтры передаются сторонним организациям на договорной основе.

Отработанный антифриз образуется при естественном старении охлаждающей жидкости из-за длительной эксплуатации, что приводит к потере ее антикоррозийных и других свойств.

Отходы резинотехнических изделий (замазученные) образуются в основном на предприятиях и в автотранспортных службах, где используются механизмы и транспорт. Они появляются в результате износа или повреждения РТИ, таких как уплотнители, шланги, конвейерные ленты и автомобильные шины, а также при производстве, техническом обслуживании и ремонте оборудования и транспортных средств.

Отработанные аккумуляторы образуются по мере окончания срока их службы, например, из-за старения свинцово-кислотных батарей, которые обычно служат около 5 лет. В результате переработки, которая является необходимым процессом из-за их опасности для окружающей среды и здоровья, они превращаются в ценное вторичное сырье: свинец, пластик и стальной лом, которые могут быть использованы для создания новых аккумуляторов или других изделий.

Использованная тара из-под масла образует опасные отходы, требующие специальной утилизации. Её нельзя выбрасывать в обычный мусор, так как остатки масла загрязняют почву, воду и воздух, что наносит вред окружающей среде и здоровью человека. Методы утилизации включают: термическую обработку (сжигание, пиролиз), химическую переработку, очистку и регенерацию, а также биологические методы.

Отходы теплоизоляции представляют собой остатки после снятия, повторного использования и замены теплоизоляции. По мере накопления вывозятся с территории по договорной основе.

Отработанные ртутьсодержащие лампы образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы в процессе освещения открытых площадок, производственных и административных помещений предприятия. По мере выхода из строя люминесцентные лампы складируют в таре завода-изготовителя в специализированном помещении, предназначенном для их хранения. По мере накопления, отработанные люминесцентные лампы передаются по договору в специализированное предприятие.

Отходы деревообработки образуются в процессе обработки древесины, при ремонтных работах. По мере образования отходы деревообработки временно накапливаются в контейнере на площадке предприятия. По мере накопления передаются спец предприятию по договору.

Огарки сварочных электродов на предприятие образуются в результате проведения сварочных работ, которые осуществляются на передвижных постах электродуговой сварки. Отход представляет собой остатки электродов. Огарки сварочных электродов временно накапливаются в контейнере. По мере накопления огарки сварочных электродов сдаются в специализированное предприятие по договору.

Пластмассовая упаковка образуются в процессе жизнедеятельности персонала. Пластмассовая упаковка временно накапливается в сетчатых корзинах на площадках временного накопления отходов. По мере накопления вывозится сторонними организациями на договорной основе.

Отходы спецодежды образуются из-за износа, загрязнения или истечения срока годности рабочей одежды, обуви и средств индивидуальной защиты. К таким отходам относятся как чистые вещи из натуральных или синтетических тканей, так и одежда, сильно загрязненная, которые делают её непригодной для дальнейшей эксплуатации и требуют утилизации.

Отработанные воздушные фильтры образуются в процессе эксплуатации автомобилей и другого транспорта. Они представляют собой отходы, которые накапливают загрязнители из поступающего воздуха, поэтому требуют правильной утилизации из-за содержания нефтепродуктов и других вредных веществ.

Отработанные шины образуются в результате износа и эксплуатации автомобильных покрышек, а также после восстановительного ремонта. Ежегодно в мире образуются сотни миллионов таких отходов, которые представляют серьезную экологическую проблему, поскольку резина разлагается очень долго. Их перерабатывают для получения сырья, такого как резиновая крошка, технический углерод, металлокорд, или для получения энергии.

Строительные отходы образуются в процессе сноса, реконструкции, реставрации и капитального ремонта зданий и сооружений. Они включают в себя широкий спектр материалов, таких как бой кирпича, бетон, остатки арматуры, древесина, пластик, керамика, битое стекло, и не подлежат выбросу в обычные мусорные контейнеры.

Металлолом на предприятие образуется при проведении ремонта специализированной техники, а также при списании оборудования. По мере накопления передается в специализированное предприятие на договорной основе.

Отходы бумаги и картона образуются в результате как производственной деятельности (обрезки, брак), так и потребления (газеты, упаковка, архивы, офисные отходы). Эта макулатура, в зависимости от источника, может быть классифицирована и утилизирована как производственный брак, офисные отходы делопроизводства или использованные потребительские материалы.

Отходы стекла образуются в процессе производства (стеклобой) и использования различных стеклянных изделий (бытовые, строительные, промышленные). Основными источниками являются бутылки, банки, флаконы, оконное стекло, посуда, лабораторная и химическая тара.

Пищевые отходы образуются в результате деятельности человека на всех этапах: от сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности до розничной торговли и индивидуального потребления. Основные источники включают остатки после приготовления пищи, просроченные или испорченные продукты, а также отходы, образующиеся в процессе производства и переработки продуктов питания.

Отработанные светодиодные лампы образуются, когда они выходят из строя или утрачивают свои потребительские свойства.

Отходы пластмассы образуются из-за износа и утилизации пластиковых изделий, производства, а также из-за их использования в быту и промышленности. Пластиковые отходы представляют собой серьезную экологическую проблему, так как они разлагаются сотни лет, а при сжигании выделяют токсичные вещества.

Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются в металлических контейнерах, установленные на бетонные покрытия. Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений и территорий.

Согласно пункту 2 статьи 320 ЭК РК разрешатся временное складирование отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

При эксплуатации месторождения Култук ТОО «Эврика Олеум», образуются и накапливаются следующие отходы.

Классификация отходов, образующихся при эксплуатации

месторождения Култук

таблица 2.1.1

| № п/п | Наименование отхода | Код отхода |
| --- | --- | --- |
|  | Нефтешлам | 05 01 03* |
|  | Отходы ЛКМ | 08 01 11* |
|  | Отработанные картриджи | 08 03 17* |
|  | Отработанные масла | 13 02 08* |
|  | Тара из-под химических реагентов | 15 01 10* |
|  | Промасленная ветошь | 15 02 02* |
|  | Отработанные СИЗ (замазученные) | 15 02 02* |
|  | Отработанные масляные фильтры | 16 01 07* |
|  | Отработанный антифриз | 16 01 14* |
|  | Отходы резинотехнических изделий (замазученные) | 16 02 13* |
|  | Отработанные аккумуляторы | 16 06 01* |
|  | Использованная тара из-под масла | 16 07 08* |
|  | Отходы теплоизоляции | 17 06 03* |
|  | Отработанные ртутьсодержащие лампы | 20 01 21* |
|  | Отходы деревообработки | 03 01 05 |
|  | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 |
|  | Пластмассовая упаковка | 15 01 02 |
|  | Отходы спецодежды | 15 02 03 |
|  | Отработанные воздушные фильтры | 15 02 03 |
|  | Отработанные шины | 16 01 03 |
|  | Строительные отходы | 17 01 07 |
|  | Металлолом (лом черного металла) | 17 04 07 |
|  | Бумага, картон | 20 01 01 |
|  | Стекло | 20 01 02 |
|  | Пищевые отходы | 20 01 08 |
|  | Отработанные светодиодные лампы | 20 01 36 |
|  | Пластмасса (пластик) | 20 01 39 |
|  | Твердые бытовые отходы (ТБО) | 20 03 01 |