КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ПУНКТАХ 1 - 17 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ:

Место нахождения объекта: Участок строительства территориально находится в Западном Казахстане, проходит через территории Актюбинской и Атырауской областей. Начало трассы ВЛ находится в Хромтауском районе Актюбинской области вблизи с. Ульке, конец трассы находится в 35 км северо-восточнее г. АтырауПроектируемая ВЛ 500 кВ, ВОЛС на НУП «Сагашили», ВОЛС на НУП «Жарлы», ВОЛС на НУП «Жантерек», расположена в Актюбинской и Атырауской областях.

Координаты:

Ведомость координат трассы ВЛ 500 кВ "Ульке" - "Карабатан"

Координаты объекта по области Актобе :

| № угла поворота | Координаты (географические) |  | Координаты (WGS-84) |  | Расстояние между углами, м | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y | Х | Y |  |  |
| ПС Ульке | 50° 16 ' 6" | 57° 32 ' 36" | 538724,83 | 5568610,26 | 120 | г. Актобе |
| 1 | 50° 16 ' 7" | 57° 32 ' 42" | 538841,30 | 5568639,21 |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |
| 2 | 50° 16 ' 5" | 57° 32 ' 45" | 538897,83 | 5568582,59 |  |  |
|  |  |  |  |  | 877 |  |
| 3 | 50° 15 ' 37" | 57° 32 ' 43" | 538864,41 | 5567706,65 |  |  |
|  |  |  |  |  | 460 |  |
| 4 | 50° 15 ' 26" | 57° 32 ' 58" | 539176,14 | 5567368,97 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5013 |  |
| 5 | 50° 12 ' 45" | 57° 32 ' 23" | 538518,00 | 5562399,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3329 |  |
| 6 | 50° 11 ' 59" | 57° 29 ' 52" | 535518,00 | 5560955,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 87 |  |
| 7 | 50° 11 ' 56" | 57° 29 ' 50" | 535497,00 | 5560871,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 251 |  |
| 8 | 50° 11 ' 49" | 57° 29 ' 56" | 535609,00 | 5560646,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1868 |  |
| 9 | 50° 10 ' 48" | 57° 29 ' 57" | 535648,00 | 5558778,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9103 | Алгинский |
| 10 | 50° 6 ' 14" | 57° 27 ' 12" | 532412,00 | 5550270,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1052 |  |
| 11 | 50° 5 ' 46" | 57° 27 ' 42" | 533016,20 | 5549409,02 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1369 |  |
| 12 | 50° 5 ' 2" | 57° 27 ' 55" | 533289,83 | 5548067,22 |  |  |
|  |  |  |  |  | 140 |  |
| 13 | 50° 4 ' 60" | 57° 28 ' 1" | 533404,83 | 5547987,36 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2164 |  |
| 14 | 50° 3 ' 50" | 57° 27 ' 51" | 533216,46 | 5545832,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3057 |  |
| 15 | 50° 2 ' 14" | 57° 27 ' 12" | 532472,86 | 5542867,30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 186 |  |
| 16 | 50° 2 ' 8" | 57° 27 ' 15" | 532516,62 | 5542686,30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2722 |  |
| 17 | 50° 1 ' 32" | 57° 29 ' 19" | 535006,36 | 5541587,23 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9999 |  |
| 18 | 49° 56 ' 11" | 57° 30 ' 23" | 536348,59 | 5531678,98 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1445 |  |
| 19 | 49° 55 ' 39" | 57° 29 ' 31" | 535307,60 | 5530676,45 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1027 |  |
| 20 | 49° 55 ' 6" | 57° 29 ' 42" | 535529,05 | 5529673,93 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5176 |  |
| 21 | 49° 52 ' 31" | 57° 28 ' 2" | 533579,00 | 5524879,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2632 |  |
| 22 | 49° 51 ' 8" | 57° 28 ' 30" | 534148,57 | 5522309,70 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9970 |  |
| 23 | 49° 46 ' 50" | 57° 23 ' 30" | 528197,25 | 5514310,99 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7408 |  |
| 24 | 49° 43 ' 13" | 57° 20 ' 52" | 525065,78 | 5507597,89 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2530 | Мугалжарский |
| 25 | 49° 42 ' 27" | 57° 19 ' 8" | 522989,67 | 5506151,30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 158 |  |
| 26 | 49° 42 ' 26" | 57° 19 ' 0" | 522835,09 | 5506116,80 |  |  |
|  |  |  |  |  | 290 |  |
| 27 | 49° 42 ' 20" | 57° 18 ' 48" | 522595,34 | 5505953,97 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2340 |  |
| 28 | 49° 41 ' 10" | 57° 18 ' 4" | 521715,90 | 5503785,86 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6019 |  |
| 29 | 49° 40 ' 25" | 57° 13 ' 12" | 515868,64 | 5502357,08 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9126 |  |
| 30 | 49° 36 ' 0" | 57° 9 ' 49" | 511826,66 | 5494174,88 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9190 |  |
| 31 | 49° 31 ' 34" | 57° 6 ' 23" | 507707,44 | 5485960,09 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9194 |  |
| 32 | 49° 27 ' 3" | 57° 3 ' 14" | 503910,82 | 5477586,54 |  |  |
|  |  |  |  |  | 128 |  |
| 33 | 49° 27 ' 3" | 57° 3 ' 8" | 503784,35 | 5477568,33 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6433 |  |
| 34 | 49° 23 ' 59" | 57° 0 ' 39" | 500785,41 | 5471877,15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5719 |  |
| 35 | 49° 21 ' 12" | 56° 58 ' 36" | 498309,00 | 5466722,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 240 |  |
| 36 | 49° 21 ' 9" | 56° 58 ' 25" | 498085,00 | 5466636,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10213 |  |
| 37 | 49° 17 ' 34" | 56° 52 ' 0" | 490310,00 | 5460013,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4964 |  |
| 38 | 49° 16 ' 9" | 56° 48 ' 32" | 486098,00 | 5457386,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9580 |  |
| 39 | 49° 15 ' 22" | 56° 40 ' 43" | 476622,00 | 5455981,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5101 |  |
| 40 | 49° 17 ' 26" | 56° 37 ' 56" | 473248,00 | 5459807,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5641 | Темирский |
| 41 | 49° 17 ' 21" | 56° 33 ' 16" | 467608,00 | 5459686,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7190 |  |
| 42 | 49° 16 ' 22" | 56° 27 ' 32" | 460636,00 | 5457930,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 247 |  |
| 43 | 49° 16 ' 22" | 56° 27 ' 20" | 460389,99 | 5457908,87 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7767 |  |
| 44 | 49° 13 ' 40" | 56° 22 ' 26" | 454409,00 | 5452954,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4057 |  |
| 45 | 49° 11 ' 33" | 56° 21 ' 31" | 453262,00 | 5449062,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 411 |  |
| 46 | 49° 11 ' 20" | 56° 21 ' 33" | 453301,62 | 5448653,21 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7349 |  |
| 47 | 49° 7 ' 33" | 56° 19 ' 46" | 451077,67 | 5441648,61 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7542 |  |
| 48 | 49° 4 ' 8" | 56° 16 ' 22" | 446883,22 | 5435381,11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8023 |  |
| 49 | 49° 0 ' 36" | 56° 12 ' 34" | 442186,14 | 5428876,72 |  |  |
|  |  |  |  |  | 431 | Байганинский |
| 50 | 49° 0 ' 23" | 56° 12 ' 38" | 442272,65 | 5428454,14 |  |  |
|  |  |  |  |  | 19185 |  |
| 51 | 48° 51 ' 44" | 56° 3 ' 59" | 431516,65 | 5412568,32 |  |  |
|  |  |  |  |  | 19379 |  |
| 52 | 48° 50 ' 6" | 55° 48 ' 19" | 412334,00 | 5409817,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3300 |  |
| 53 | 48° 50 ' 7" | 55° 45 ' 37" | 409035,00 | 5409892,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5153 |  |
| 54 | 48° 47 ' 55" | 55° 43 ' 4" | 405835,68 | 5405852,44 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6058 |  |
| 55 | 48° 44 ' 56" | 55° 41 ' 1" | 403236,00 | 5400381,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5356 |  |
| 56 | 48° 42 ' 5" | 55° 40 ' 20" | 402299,00 | 5395108,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9797 |  |
| 57 | 48° 40 ' 9" | 55° 32 ' 54" | 393113,98 | 5391700,76 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4727 |  |
| 58 | 48° 38 ' 52" | 55° 29 ' 34" | 388981,95 | 5389404,30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3452 |  |
| 59 | 48° 37 ' 3" | 55° 28 ' 56" | 388139,32 | 5386057,22 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4485 |  |
| 60 | 48° 34 ' 39" | 55° 29 ' 21" | 388570,00 | 5381593,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4304 |  |
| 61 | 48° 33 ' 6" | 55° 26 ' 44" | 385299,00 | 5378796,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17642 |  |
| 62 | 48° 32 ' 57" | 55° 12 ' 24" | 367657,00 | 5378883,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5079 |  |
| 63 | 48° 30 ' 38" | 55° 10 ' 11" | 364817,00 | 5374671,69 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1321 |  |
| 64 | 48° 30 ' 21" | 55° 9 ' 12" | 363600,96 | 5374156,08 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2680 |  |
| 65 | 48° 28 ' 55" | 55° 8 ' 50" | 363093,32 | 5371524,91 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7560 |  |
| 66 | 48° 24 ' 59" | 55° 7 ' 11" | 360869,00 | 5364300,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7288 |  |
| 67 | 48° 23 ' 17" | 55° 1 ' 51" | 354224,26 | 5361306,56 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2974 |  |
| 68 | 48° 22 ' 10" | 55° 0 ' 8" | 352037,13 | 5359291,60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2838 |  |
| 69 | 48° 20 ' 38" | 55° 0 ' 16" | 352127,79 | 5356455,08 |  |  |
|  |  |  |  |  | 537 |  |
| 70 | 48° 20 ' 28" | 54° 59 ' 55" | 351690,43 | 5356143,65 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8314 |  |
| 71 | 48° 17 ' 7" | 54° 55 ' 27" | 346004,00 | 5350079,00 |  |  |

Координаты объекта по области Атырау:

| № угла поворота | Координаты (географические) |  | Координаты (WGS-84) |  | Расстояние между углами, м | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y | Х | Y |  |  |
| 71 | 48° 17 ' 7" | 54° 55 ' 27" | 346004,00 | 5350079,00 | 1792 | Кызылкогинский |
| 72 | 48° 17 ' 16" | 54° 54 ' 1" | 344244,00 | 5350414,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5449 |  |
| 73 | 48° 16 ' 24" | 54° 49 ' 48" | 338997,00 | 5348945,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5671 |  |
| 74 | 48° 13 ' 34" | 54° 48 ' 3" | 336676,00 | 5343771,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 12722 |  |
| 75 | 48° 8 ' 32" | 54° 41 ' 5" | 327767,00 | 5334689,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13354 |  |
| 76 | 48° 4 ' 17" | 54° 32 ' 23" | 316740,00 | 5327156,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2033 |  |
| 77 | 48° 4 ' 42" | 54° 30 ' 53" | 314886,00 | 5327990,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7254 |  |
| 78 | 48° 3 ' 15" | 54° 25 ' 27" | 308058,00 | 5325540,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8259 |  |
| 79 | 47° 59 ' 35" | 54° 21 ' 40" | 303134,00 | 5318909,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4634 |  |
| 80 | 47° 58 ' 15" | 54° 18 ' 31" | 299129,75 | 5316576,92 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7043 |  |
| 81 | 47° 56 ' 35" | 54° 13 ' 26" | 292701,02 | 5313700,35 |  |  |
|  |  |  |  |  | 419 |  |
| 82 | 47° 56 ' 34" | 54° 13 ' 6" | 292283,09 | 5313678,53 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9507 |  |
| 83 | 47° 54 ' 31" | 54° 6 ' 6" | 283431,12 | 5310212,07 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9947 |  |
| 84 | 47° 52 ' 22" | 59° 58 ' 48" | 722828,54 | 5306445,31 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5344 |  |
| 85 | 47° 51 ' 3" | 59° 54 ' 59" | 718161,61 | 5303842,02 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3751 |  |
| 86 | 47° 49 ' 45" | 59° 52 ' 40" | 715371,96 | 5301333,79 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4409 |  |
| 87 | 47° 48 ' 35" | 59° 49 ' 36" | 711618,18 | 5299021,26 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1923 |  |
| 88 | 47° 48 ' 59" | 59° 48 ' 10" | 709813,12 | 5299684,75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5029 |  |
| 89 | 47° 47 ' 31" | 59° 44 ' 46" | 705672,00 | 5296832,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1689 |  |
| 90 | 47° 46 ' 37" | 59° 44 ' 43" | 705657,99 | 5295143,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5224 |  |
| 91 | 47° 45 ' 20" | 59° 40 ' 59" | 701080,19 | 5292627,15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 193 |  |
| 92 | 47° 45 ' 21" | 59° 40 ' 50" | 700887,70 | 5292641,34 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3181 |  |
| 93 | 47° 44 ' 27" | 59° 38 ' 40" | 698238,57 | 5290879,88 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7148 |  |
| 94 | 47° 44 ' 4" | 59° 32 ' 58" | 691151,78 | 5289944,65 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6289 | Макатский |
| 95 | 47° 42 ' 38" | 59° 28 ' 25" | 685544,31 | 5287096,37 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2090 |  |
| 96 | 47° 42 ' 35" | 59° 26 ' 45" | 683461,46 | 5286927,85 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9370 |  |
| 97 | 47° 41 ' 52" | 59° 19 ' 20" | 674231,23 | 5285318,01 |  |  |
|  |  |  |  |  | 957 |  |
| 98 | 47° 41 ' 27" | 59° 18 ' 52" | 673675,01 | 5284539,23 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8370 |  |
| 99 | 47° 41 ' 4" | 59° 12 ' 12" | 665361,00 | 5283577,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3163 |  |
| 100 | 47° 40 ' 17" | 59° 9 ' 58" | 662592,17 | 5282048,68 |  |  |
|  |  |  |  |  | 161 |  |
| 101 | 47° 40 ' 13" | 59° 9 ' 53" | 662498,00 | 5281918,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9898 |  |
| 102 | 47° 37 ' 39" | 59° 2 ' 57" | 653944,68 | 5276936,02 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7027 |  |
| 103 | 47° 35 ' 48" | 58° 58 ' 3" | 647902,00 | 5273350,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 11520 |  |
| 104 | 47° 31 ' 45" | 58° 51 ' 5" | 639348,64 | 5265632,72 |  |  |
|  |  |  |  |  | 462 |  |
| 105 | 47° 31 ' 31" | 58° 50 ' 57" | 639203,28 | 5265193,72 |  |  |
|  |  |  |  |  | 220 |  |
| 106 | 47° 31 ' 25" | 58° 51 ' 4" | 639346,30 | 5265027,08 |  |  |
|  |  |  |  |  | 273 |  |
| 107 | 47° 31 ' 17" | 58° 51 ' 3" | 639324,00 | 5264755,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3065 |  |
| 108 | 47° 30 ' 19" | 58° 49 ' 3" | 636862,52 | 5262928,90 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1372 |  |
| 109 | 47° 29 ' 36" | 58° 48 ' 48" | 636581,71 | 5261586,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5598 |  |
| 110 | 47° 27 ' 33" | 58° 45 ' 31" | 632554,00 | 5257698,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6259 |  |
| 111 | 47° 28 ' 3" | 58° 40 ' 36" | 626343,00 | 5258474,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7692 |  |
| 112 | 47° 26 ' 33" | 58° 34 ' 53" | 619229,88 | 5255547,45 |  |  |
|  |  |  |  |  | 198 |  |
| 113 | 47° 26 ' 35" | 58° 34 ' 44" | 619038,57 | 5255597,94 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1231 |  |
| 114 | 47° 26 ' 23" | 58° 33 ' 48" | 617865,73 | 5255224,80 |  |  |
|  |  |  |  |  | 164 |  |
| 115 | 47° 26 ' 23" | 58° 33 ' 40" | 617702,75 | 5255205,75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3372 |  |
| 116 | 47° 25 ' 51" | 58° 31 ' 6" | 614497,64 | 5254158,61 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3064 |  |
| 117 | 47° 25 ' 32" | 58° 28 ' 42" | 611503,62 | 5253505,75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3503 |  |
| 118 | 47° 25 ' 2" | 58° 26 ' 1" | 608137,99 | 5252533,27 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2251 |  |
| 119 | 47° 24 ' 59" | 58° 24 ' 14" | 605891,00 | 5252399,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 313 |  |
| 120 | 47° 24 ' 51" | 58° 24 ' 5" | 605712,07 | 5252142,69 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4550 |  |
| 121 | 47° 24 ' 9" | 58° 20 ' 37" | 601375,66 | 5250765,17 |  |  |
|  |  |  |  |  | 255 |  |
| 122 | 47° 24 ' 2" | 58° 20 ' 30" | 601228,94 | 5250556,48 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4411 |  |
| 123 | 47° 21 ' 40" | 58° 20 ' 15" | 601004,98 | 5246150,78 |  |  |
|  |  |  |  |  | 459 |  |
| 124 | 47° 21 ' 28" | 58° 20 ' 2" | 600722,00 | 5245789,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | 290 |  |
| 125 | 47° 21 ' 19" | 58° 20 ' 6" | 600825,65 | 5245518,52 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1723 |  |
| 126 | 47° 20 ' 33" | 58° 19 ' 20" | 599878,66 | 5244079,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 845 |  |
| 127 | 47° 20 ' 6" | 58° 19 ' 16" | 599810,48 | 5243237,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | 257 |  |
| 128 | 47° 19 ' 60" | 58° 19 ' 24" | 599981,88 | 5243045,43 |  |  |
|  |  |  |  |  | 364 |  |
| 129 | 47° 19 ' 60" | 58° 19 ' 41" | 600345,44 | 5243053,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 203 |  |
| 130 | 47° 19 ' 54" | 58° 19 ' 47" | 600469,43 | 5242892,68 |  |  |
|  |  |  |  |  | 63 |  |
| 131 | 47° 19 ' 52" | 58° 19 ' 47" | 600468,27 | 5242830,01 |  |  |
|  |  |  |  |  | 105 |  |
| Портал ПС Карабатан | 47° 19 ' 51" | 58° 19 ' 43" | 600378,00 | 5242776,00 |  |  |

2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов:

Размещение участка:

Участок изысканий территориально находится в Западном Казахстане, проходит через территории Актюбинской и Атырауской областей. Начало трассы ВЛ находится в Хромтауском районе Актюбинской области вблизи с. Ульке, конец трассы находится в 35 км северо-восточнее г. Атырау.

Ближайщие водные объекты по области Актобе: река Есет - 99-100 м	Алга, река Табантал	143-144 м	Алга, река Табантал	145-146 м Алга, река Тамды	181-182 м Алга, река Илек	294-295 м Мугалжар, приток р.Илек 308-309 м	Мугалжар, река Темир 425-426 м Мугалжар, река Алау	555-556 м	Мугалжар, река Уил	566-567 Темир, река Уил 566-567 м Темир,  река Уил 644-645 Темир м, река Кенжалы	707-708 км Темир, Река Жарлы  927-928 км Байганин, Река Ногайты 1107-1108 км Байганин, река Ногайты 1117-1118	Байганин.

Ближайщие водные объекты по области Атырау: река Ногайты 1151-1152 м Кызылкогин, река Ногайты 1180-1181м	Кызылкогин, река Сагыз 1447-1448 м Кызылкогин.

# СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА

Проектируемая ВЛ 500 кВ, ВОЛС на НУП «Сагашили», ВОЛС на НУП «Жарлы», ВОЛС на НУП «Жантерек», расположена в Актюбинской и Атырауской областях.

Замена ОКГТ на ВЛ 220 кВ г. Актобе, Актюбинской области.

Сооружение ВЛ 500 кВ необходимо для надежного электроснабжения, также обеспечения нормируемых потоков мощности сети 500 кВ в нормальном режиме, исключения ограничений потребителей при отключении основных питающих центров нагрузки и связей. Сооружение ВЛ 220 кВ необходимо для увеличения передачи данных исключения ограничений потребителей при отключении основных питающих центров нагрузки и связей.

Основные технико-экономические показатели по ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ приведены в таблице 3.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 500 кВ «Ульке – Карабатан» |  |  |  |
| 1 | Напряжение сети | кВ | 500 |
| 2 | Проектная передаваемая мощность | мВА | 501 |
| 3 | Количество цепей | цепь | Одна |
| 4 | Протяженность трассы | км | 578,2 |
| 5 | Провод марки: |  |  |
|  | АС 330/43 | км | 3177 |
|  | АСКП 330/43 | км | 2201 |
| 6 | Кабель волоконно-оптический, встроенный в грозозащитный трос марки: |  |  |
|  | ОКГТ-Ц-24G652-1C-45 | км | 439 |
|  | ОКГТ-Ц-24G652-1C-68 | км | 191 |
| 7 | Трос марки: |  |  |
|  | ТК-11-Г-1-ОЖ-Н-1372 (140) | км | 416 |
|  | ТК-13-Г-1-ОЖ-Н-1372 (140) | км | 181 |
| 8 | Продолжительность строительства | месяц | 24 |
|  | в т. ч. подготовительный период | месяц | 2 |
| ВОЛС на НУП «Сагашили» |  |  |  |
| 1 | Протяженность трассы | км | 6,7 |
| 2 | Кабель волоконно-оптический, встроенный в грозозащитный трос марки ОКГТ-Ц-24G652-1C-45 | км | 14,8 |
| НУП «Сагашили» |  |  |  |
| 1 | НУП в блочно-модульном здании | шт. | 1 |
| 2 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки марки КТПН-25 кВА, 10/0,4 кВ | шт. | 1 |
| ВОЛС на НУП «Жарлы» |  |  |  |
| 1 | Протяженность трассы | км | 9,7 |
| 2 | Кабель волоконно-оптический, встроенный в грозозащитный трос марки ОКГТ-Ц-24G652-1C-45 | км | 20,6 |
| НУП «Жарлы» |  |  |  |
| 1 | НУП в блочно-модульном здании | шт. | 1 |
| 2 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки марки КТПН-25 кВА, 10/0,4 кВ | шт. | 1 |
| ВОЛС на НУП «Жантерек» |  |  |  |
| 1 | Протяженность трассы | км | 2,2 |
| 2 | Кабель волоконно-оптический, встроенный в грозозащитный трос марки ОКГТ-Ц-24G652-1C-45 | км | 4,8 |
| НУП «Жантерек» |  |  |  |
| 1 | НУП в блочно-модульном здании | шт. | 1 |
| 2 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки марки КТПН-25 кВА, 10/0,4 кВ | шт. | 1 |
| Замена ОКГТ ВЛ 220 кВ «Акжар – Актюбинская» |  |  |  |
| 1 | Напряжение сети | кВ | 220 |
| 2 | Протяженность трассы | км | 13,1 |
| 3 | Кабель волоконно-оптический, встроенный в грозозащитный трос марки ОКГТ-Ц-24G652-AST-69 | км | 14,2 |

- ТРАССА ВЛ, ВОЛС

Точка подключения проектируемой ВЛ 500 кВ «Ульке – Карабатан» (далее ВЛ 500 кВ) является портал ПС «Ульке». От ПС «Ульке» до угла № 5 трасса проходит в южном направлении. Трасса ВЛ 500 кВ расположена в юго-западном направлении между углами № 5 и № 6 трасса ВЛ 500 кВ расположена параллельно первой и второй нитки магистрального газопровода «Бухара –Урал» на расстояние не менее 140 м. После угла № 6 до угла № 8 трасса ВЛ 500 кВ меняет направление на юго-восточное для пересечение первой и второй нитки магистрального газопровода «Бухара – Урал» и вдольтрассовой ВЛ 10 кВ. Далее от угла № 8 и до угла № 10 трасса проложена в южном направлении. Затем трасса ВЛ 500 кВ меняет направление на юго-восточное и между углами №№ 10-11 трасса ВЛ 500 кВ пересекает несудоходную р. Есет. Между углами № 11 и № 12 трасса ВЛ 500 кВ расположена в юго-восточном направлении.

После угла № 12 трасса ВЛ 500 кВ пересекает строящую третью нитку магистрального газопровода. От угла № 13 до № 16 трасса ВЛ 500 кВ пролегает в южном направлении. Между углами №№ 16-17 трасса ВЛ 500 кВ расположена в восточном направлении. От угла № 17 до угла № 18 трасса ВЛ 500 кВ пролегает в южном направлении дважды пересекая несудоходную р. Табантал. Между углами №№ 18-19 трасса ВЛ 500 кВ пролегает в юго-западном направлении пересекая несудоходную р. Тамды. После угла № 19 до угла № 21 трасса ВЛ 500 кВ расположена в южном направлении пересекая ВЛ 35 кВ и автодорогу местного значения Алга – Есет Батыра. От угла № 21 до угла № 22 трасса ВЛ 500 кВ пролегает в юго-западном направлении пересекая магистральный газопровод «Жанажол – Актобе». Далее, после угла № 22 до угла № 24 трасса ВЛ 500 кВ расположена в южном направлении.

Между углами №№ 24-25 трасса ВЛ 500 кВ пересекает несудоходную р. Илек. От угла № 25 до угла № 26 трасса ВЛ 500 кВ пересекает ж/д Актобе – Кандыагаш. Далее, между углами №№ 26-27 трасса ВЛ 500 кВ пересекает автодорогу Актобе – Кандыагаш и ВЛ 35 кВ. После угла № 27 до угла № 29 трасса проложена в юго-западном направлении пересекая ВЛ 10 кВ и двухцепную ВЛ 110 кВ подлежащая переустройству, согласно п. 892 ПУЭ. Между углами №№ 30-32 трасса ВЛ 500 кВ расположена в юго-западном направлении. Далее трасса ВЛ 500 кВ между углами №№ 32-33 пересекает газопровод и ВЛ 10 кВ. После угла № 33 до угла № 34 трасса ВЛ 500 кВ пересекает несудоходную р. Темир. От угла № 34 до угла № 35 трасса расположена в юго-западном направлении. Между углами № 35 и № 36 трасса имеет пересечение через ВЛ 10 кВ, нефтепровод «Кенкияк – Бестамак», линию связи и газопровод «Жанажол – Актобе». От угла № 36 до угла № 38 трасса ВЛ 500 кВ расположена в юго-западном направлении. После угла № 38 трасса ВЛ 500 кВ пролегает в западном направлении. Далее, за углом № 39 трасса ВЛ 500 кВ меняет направление на северо-западное до угла № 40 пересекая несудоходную р. Алау.

После угла № 40 до угла № 41 трасса ВЛ 500 кВ пересекает несудоходную р. Уил. От угла № 41 до угла № 42 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном направлении. Между углами №№ 42-43 трасса ВЛ 500 кВ пересекает щебеночную автодорогу Шубаркудук – Аксай, две линии связи и ВЛ 35 кВ. После угла № 43 до угла № 44 трасса расположена в юго-западном направлении. От угла № 44 до угла № 47 трасса ВЛ 500 кВ пересекает несудоходную р. Уил и автодорогу Шубаркудык – Уил. Между углами №№ 47 - 51 трасса ВЛ 500 кВ пересекает ВЛ 35 кВ, несудоходную р. Кенжалы, ВЛ 10 кВ. После угла № 51 до угла № 53 трасса ВЛ 500 кВ расположена в западном направлении. Далее, после угла № 53 до угла № 56 трасса ВЛ 500 кВ пересекает газопровод и ВЛ 10 кВ. От угла № 56 и до угла № 58 трасса расположена в юго-западном направлении.

После угла № 58 и до угла № 60 проложена в южном направлении трасса ВЛ 500 кВ пересекая ВЛ 10 кВ. Между углами № 60 и № 61 трасса ВЛ 500 кВ расположена в юго-западном направлении. После угла № 61 до угла № 62 трасса ВЛ 500 кВ изменяет направление на запад. Далее, за углом № 62 до угла № 66 трасса ВЛ 500 кВ пролегает в юго-западном направлении пересекая ВЛ 10 кВ. Между углами №№ 66-68 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном направлении пересекая ВЛ 10 кВ. От угла № 68 до угла № 69 трасса расположена в южном направлении пересекая р. Ногайты. После угла № 69 до угла № 71 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном направлении и пересекает границу между Актюбинской и Атырауской областей, при этом угол № 71 расположен в Атырауской области. От угла № 71 до угла № 72 трасса ВЛ 500 кВ расположена западном в направлении пересекая р. Ногайты.

После угла № 72 до угла № 73 пересекая ВЛ 10 кВ, автодорогу Миялы – Сагиз, линию связи и газопровод. Между углами №№ 73 – 74 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном направлении пересекая несудоходную р. Сагыз. От угла № 74 до угла № 76 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном направлении. Между углами №№ 76 – 77 трасса ВЛ 500 кВ проложена в северо-западном направлении. После угла № 77 до угла № 81 трасса ВЛ 500 кВ расположена в юго-западном направлении. Между углами №№ 81 – 82 трасса ВЛ 500 кВ проложена в западном направлении пересекая газопровод и ВЛ 10 кВ. От угла № 82 до угла № 87 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном направлении пересекая водопровод, щебеночная автодорога, несудоходную р. Сагыз. Между углами №№ 87-88 трасса ВЛ 500 кВ проложена в северо-западном направлении.

После угла № 88 до угла № 89 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном пересекая ВЛ 10, 35 кВ, газопровод. От угла № 89 до угла № 90 трасса ВЛ 500 кВ проложена в южном направлении. Между углами №№ 90 – 53 трасса ВЛ 500 кВ распложена в юго-западном пересекает семь сор. От угла № 95 до угла № 97 трасса ВЛ 500 кВ распложена в юго-западном пересекает сору, две ВЛ 10 кВ, два газопровода. Между углами №№ 97 – 98 трасса ВЛ 500 кВ распложена в юго-западном имеет пересечение через семь газопроводов, ВЛ 10 кВ.

После угла № 98 до угла № 100 трасса ВЛ 500 кВ проложена в западном направлении. Между углами №№ 100 – 101 трасса ВЛ 500 кВ распложена в юго-западном имеет пересечение через ж/д Макат – Индерборский. От угла № 101 до угла № 105 трасса ВЛ 500 кВ распложена в юго-западном направлении имеет пересечение через ВЛ 10 кВ. Между углами №№ 105 – 106 трасса ВЛ 500 кВ распложена в юго-восточном направлении имеет пересечение через автодорогу, два газопровода, ВЛ 10 кВ. После от угла № 106 до угла № 110 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном направлении. От угла № 110 до угла № 112 трасса ВЛ 500 кВ проложена в северо-западном направлении пересекает две соры. После угла № 111 до угла № 118 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном направлении пересекает три соры, газопровод, щебеночную автодорогу, ВЛ 0,4 кВ.

Между углами №№ 118 –119 трасса ВЛ 500 кВ проложена в южном направлении пересекает сору. От угла № 119 до угла № 122 трасса ВЛ 500 кВ расположена в юго-западном направлении пересекает три соры. После угла № 122 до угла № 128 трасса ВЛ 500 кВ расположена в южном направлении пересекает две ВЛ 110 кВ. После угла № 128 до угла № 129 трасса ВЛ 500 кВ проложена в восточном направлении. От угла № 129 до угла № 131 трасса ВЛ 500 кВ расположена в южном направлении. После угла № 131 до портала ПС «Карабатан» трасса ВЛ 500 кВ расположена в западном направлении. Общая протяженность трассы ВЛ 500 кВ составляет 578,2 км, см. рис. 1, 2.

Пересекаемые ВЛ до 10 кВ подлежат переустройству в соответствии с п. 888 ПУЭ.

В пролетах между опорами ВЛ 500 кВ при пересечении рек и автодорог на тросе и ОКГТ проектом предусмотрен подвес маркеров диаметром 600 м красного и белого цветами.

Заход-выход ВОЛС на НУП «Сагашили» берет начало от угла № 34 трассы ВЛ 500 кВ. От угла № 34 трассы ВЛ 500 кВ до угла № 7 ВОЛС расположена параллельно ВЛ 35 кВ. Между углом № 7 и НУП «Сагашили» трасса ВОЛС на НУП «Сагашили» пересекает ВЛ 10 кВ, три линии связи и автодорогу А-27 Шубаркудык – Кандыагаш. После угла № 7 трасса ВОЛС заходит в НУП «Сагашили» в кабельном исполнении. Общая протяженность трассы ВОЛС на НУП «Сагашили» составляет 6,7 км.

Заход-выход ВОЛС на НУП «Жарлы» начинается от угла № 60 трассы ВЛ 500 кВ. От угла № 60 трассы ВЛ 500 кВ до угла № 6 трасса ВОЛС на НУП «Жарлы» расположена в юго-восточном направлении. После угла № 6 до угла № 7 ВОЛС на НУП «Жарлы» пересекает ВЛ 10, 35 кВ в воздушном исполнении. Между углами №№ 7 – 8 ВОЛС на НУП «Жарлы» пересекает ж/д Кандыагаш – Макат в кабельном исполнении (под землей). От угла № 8 трасса ВОЛС на НУП «Жарлы» проложена параллельно ВЛ 10 кВ, пересекая ее на участке между углами №№ 8 – 9. Также между углами №№ 8 – 9 трасса ВОЛС на НУП «Жарлы» пересекает ВЛ 10 кВ и заходит на НУП «Жарлы» в кабельном исполнении. Общая протяженность трассы ВОЛС на НУП «Жарлы» составляет 9,7 км

Заход-выход ВОЛС на НУП «Жантерек» начинается от угла № 81 до угла № 1 трасса ВОЛС пролегает в южном направлении пересекает две линии связи, газопровод и автодорогу. После угла № 1 до угла № 2 трасса ВОЛС на НУП «Жантерек» расположена в юго-западном направлении пересекая две ВЛ 35 кВ, линию связи и ВЛ 10 кВ. Между углами №№ 2 – 3 трасса ВОЛС на НУП «Жантерек» проложена в юго-западном направлении пересекает две линии связи и газопровод. После угла № 3 до угла № 5 трасса ВОЛС на НУП «Жантерек» проложена в юго-западном пересекает линию связи. Между углами №№ 5 – 6 трасса ВОЛС на НУП «Жантерек» проложена в западном пересекает газопровод. После угла трасса ВОЛС пересекая газопровод, водопровод и ВЛ 10 кВ и заходит на НУП «Жарлы» в кабельном исполнении. Общая протяженность трассы ВОЛС на НУП «Жантерек» составляет 2,2 км.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  - Выбор провода и троса

На проектируемых ВЛ 500 кВ принята расщепленная на три провода конструкция фазы, по условиям короны, с учетом прохождения ВЛ на высоте ниже 1000 м над уровнем моря, принят провод марки АС 330/43 и АСКП 330/43 согласно электрическому расчету, смотрите таблицу 4.

Таблица 4

| Электрический расчет проводов ВЛ 500 кВ по потерям напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Электрическая характеристика линии | Расчетные формулы при обозначениях | Расчетные значения |  |
|  |  |  | Нормальный режим | Аварийный режим |
| 1 | Длина линии электропередачи, км | L | 578,2 | 578,2 |
| 2 | Передаваемая мощность, мВА | W | 351 | 501 |
| 3 | Коэффициент мощности | cosφ | 0,92 | 0,92 |
| 4 | Число часов использования максимума | T | 8760 | 8760 |
| 5 | Среднегеометрическое расстояние м/у проводами, м | Dср=∛(a∙b∙c) | 15,62 | 15,62 |
| 6 | Активное сопротивление линии, ом | RL=r0∙L | 16,749 | 16,749 |
| 7 | Реактивное сопротивление линии, ом | XL=x0∙L | 89,53 | 89,53 |
| 8 | Емкостная проводимость, см | BL=b0∙L | 1,417E-03 | 1,417E-03 |
| Выбор сечения проводов |  |  |  |  |
| 9 | Рабочий ток линии, А | I | 404,95 | 578,5 |
| 10 | Экономическая плотность тока, А/мм2 | jэк | 1 | 1 |
| 11 | Экономическое сечение провода, мм2 | Sэк | 404,95 | 404,95 |
| 12 | Сечение провода по условиям короны, мм2 | Sкор | 300/39 | 300/39 |
| 13 | Принимаемая марка провода |  | АС330/43 | АС330/43 |
| 14 | Количество проводов в фазе |  | 3 | 3 |
| 15 | Длительно-допустимый ток, А | Iдоп | 730 | 730 |
| Проверка провода на потерю напряжения |  |  |  |  |
| 16 | Напряжение в начале линии, кВ | U1 | 500 | 500 |
| 17 | Полная потребляемая мощность, мВА | W2=P2-jQ2 | 322,644-137,446j | 460,92-196,351j |
| 18 | Мощность емкостной проводимости в конце линии, мВА | (∆P0)/2=(Uном²∙BL)/2 | 177,106 | 177,106 |
| 19 | Мощность в конце линии, мВА | W2¹=P2-jQ2¹=(P2-jQ2)+j (∆Qb)/2 | 322,644+39,66j | 460,92-19,245j |
| 20 | Потери активной мощности, мВт | ∆P=((P2²+(Q2¹)²)/U1² ∙RL | 8,24 | 16,816 |
| 21 | Потери реактивной мощности, мВАр | ∆Q=((P2²+(Q2¹)²)/U1²∙XL | 44,045 | 89,888 |
| 22 | Мощность в начале линии, мВА | W1=W2¹+(∆P-j∆Q) | 330,884-4,385j | 477,736-109,133j |
| 23 | Напряжение в конце линии, кВ | U2=U1-(P1∙RL+Q1∙XL)/U1 -j(P1∙XL-Q1∙RL)/U1 | 464,581-53,168j | 449,401-75,955j |
| 24 | Абсолютная величина напряжения в конце линии, кВ | U2 | 467,61 | 455,77 |
| 25 | Потери напряжения, кВ | ΔU | 32,39 | 44,23 |
| 26 | Потери напряжения, % | ΔU% | 6,5 | 8,9 |

Грозозащита ВЛ 500 кВ предусмотрена двумя грозозащитными тросами на всем протяжении. В качестве одного грозозащитного троса используется волоконно-оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос марки ОКГТ-Ц-24G652-1C-45 и ОКГТ-Ц-24G652-1C-68, второй – стальной канат марки ТК-11-Г-1-ОЖ-Н-1372 (140) и ТК-13-Г-1-ОЖ-Н-1372 (140) по ГОСТ 3063-80.

Допустимые напряжения в проводе и тросе выбраны по прочности опор с проверкой нормированного расстояния между проводом и тросом из условий работы в пролете и защиты от грозовых перенапряжений и составляют:

- в проводе АС 330/43 и АСКП 330/43 при максимальной нагрузке и минимальной температуре 11,3 даН/мм2 и при среднегодовой 7,5 даН/мм2;

- в тросе ТК-11-Г-1-ОЖ-Н-1372 (140) при максимальной нагрузке и минимальной температуре 40 даН/мм2 и при среднегодовой 28 даН/мм2;

- в тросе ТК-13-Г-1-ОЖ-Н-1372 (140) при максимальной нагрузке и минимальной температуре 33 даН/мм2 и при среднегодовой 21 даН/мм2;

- в ОКГТ-Ц-24G652-1C-45 при максимальной нагрузке и минимальной температуре  53 даН/мм2 и при среднегодовой 21 даН/мм2;

- в ОКГТ-Ц-24G652-1C-68 при максимальной нагрузке и минимальной температуре 45 даН/мм2 и при среднегодовой 24 даН/мм2.

  - Изоляция и линейная арматура

Поддерживающие одноцепные изолирующие подвески провода АС 330/43 и АСКП 330/43 комплектуются стеклянными изоляторами марки ПС210К, ПС160Д, ПСВ160A. Для обводки шлейфов на анкерно-угловых опорах предусмотрены Л-образные изолирующие подвески, которые комплектуются изоляторами ПС70Е, ПСД70Е.

Натяжные трехцепные изолирующие подвески провода АС 330/43 и АСКП 330/43 комплектуются стеклянными изоляторами марки ПС160Д, ПСВ160A.

Натяжное крепление троса ТК-11-Г-1-ОЖ-Н-1372 и ТК-13-Г-1-ОЖ-Н-1372 комплектуются изоляторами ПС120Б, поддерживающие ПС70Е.

Изоляция на проектируемой ВЛ принята исходя из 2 и 3 степени загрязнения и прохождения ВЛ на высоте ниже 1000 м над уровнем моря с удельной эффективной длиной пути утечки 2,0 и 2,5 см/кВ, соответственно.

На линии предусматривается два полных цикла транспозиции.

| Тип подвесок | Тип изолятора | Кол-во изоляторов, шт. |
| --- | --- | --- |
| Одноцепная поддерживающая подвеска, ПП1 | ПС 210К | 25 |
| Одноцепная поддерживающая подвеска, ПП2 | ПС 160Д | 33 |
| Одноцепная поддерживающая подвеска, ПП3 | ПСВ 160А | 31 |
| Трёхцепная натяжная подвеска, НП1 | ПС 160Д | 108 |
| Трёхцепная натяжная подвеска, НП2 | ПСВ 160А | 102 |
| Двухцепная натяжная подвеска на портал, НПП1 | ПС 70Е | 86 |
| Двухцепная натяжная подвеска на портал, НПП2 | ПСД 70Е | 88 |
| Одноцепная поддерживающая подвеска для обвода шлейфа, ППш1 | ПС 70Е | 76 |
| Одноцепная поддерживающая подвеска для обвода шлейфа, ППш2 | ПСД 70Е | 78 |
| Натяжная одноцепная подвеска к транспозиционным стойкам, НТП-1 | ПС 70Е | 38 |
| Натяжная одноцепная подвеска к транспозиционным стойкам, НТП-2 | ПСД 70Е | 39 |

Жилые объекты, а также объекты с повышенными санитарноэпидемиологическими требованиями (зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ, образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п.) в санитарно-защитную зону проектируемого объекта не входят.

Проектируемый участок строительства расположен за пределами водоохранной зоны и полос.

По категории воздействия на окружающую среду в период строительства в соответствии с п2. ст. 12 Экологического кодекса РК: «Приложением 2 к настоящему кодексу устанавливаются виды деятельности и иные критери, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I. II или III категорий. Виды деятельности, не указанные в приложении 2 к настоящему кодексу или не соответствующие изложенным в нем критериям, относятся к объектам IV категории».

Объект оказывает минимальное негативное воздействие на окружающую среду, в связи отсутствием вида деятельности в Приложения 2 ЭК РК и выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду составляют менее 10 тонн/год.

Согласно п.13 пп.2 приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн/год относиться к IV категории, оказывающей минимальное негативное воздействие на окружающую среду.

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденного приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11января 2022 г. № ҚР ДСМ-2 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с классом опасности объекта.

Такие виды работ, как строительные работы, не включены в «Санитарную классификацию производственных и других объектов…» (Приложение 1  к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.).

Ближайшая жилая зона – расположена от территории размещения проектируемого обьекта на расстоянии более 1125 м в южном направлении.

3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Кazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", Z00T2D0, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, РАЙОН САРАЙШЫҚ, Проспект Тәуелсіздік, здание № 59, 970740000838, АЙТЖАНОВ НАБИ ЕРКИНОВИЧ, 87172690436, Zhulduzbayev@kegoc.kz.

4) краткое описание намечаемой деятельности:

Настоящий Рабочий Проект по «Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Ульке - ПС 500 кВ Карабатан».

Участок изысканий территориально находится в Западном Казахстане, проходит через территории Актюбинской и Атырауской областей. Начало трассы ВЛ находится в Хромтауском районе Актюбинской области вблизи с. Ульке, конец трассы находится в 35 км северо-восточнее г. Атырау.

Проектируемая ВЛ 500 кВ, ВОЛС на НУП «Сагашили», ВОЛС на НУП «Жарлы», ВОЛС на НУП «Жантерек», расположена в Актюбинской и Атырауской областях.

Замена ОКГТ на ВЛ 220 кВ г. Актобе, Актюбинской области.

Сооружение ВЛ 500 кВ необходимо для надежного электроснабжения, также обеспечения нормируемых потоков мощности сети 500 кВ в нормальном режиме, исключения ограничений потребителей при отключении основных питающих центров нагрузки и связей. Сооружение ВЛ 220 кВ необходимо для увеличения передачи данных исключения ограничений потребителей при отключении основных питающих центров нагрузки и связей.

Основные технико-экономические показатели по ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ приведены в таблице 3.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 500 кВ «Ульке – Карабатан» |  |  |  |
| 1 | Напряжение сети | кВ | 500 |
| 2 | Проектная передаваемая мощность | мВА | 501 |
| 3 | Количество цепей | цепь | Одна |
| 4 | Протяженность трассы | км | 578,2 |
| 5 | Провод марки: |  |  |
|  | АС 330/43 | км | 3177 |
|  | АСКП 330/43 | км | 2201 |
| 6 | Кабель волоконно-оптический, встроенный в грозозащитный трос марки: |  |  |
|  | ОКГТ-Ц-24G652-1C-45 | км | 439 |
|  | ОКГТ-Ц-24G652-1C-68 | км | 191 |
| 7 | Трос марки: |  |  |
|  | ТК-11-Г-1-ОЖ-Н-1372 (140) | км | 416 |
|  | ТК-13-Г-1-ОЖ-Н-1372 (140) | км | 181 |
| 8 | Продолжительность строительства | месяц | 24 |
|  | в т. ч. подготовительный период | месяц | 2 |
| ВОЛС на НУП «Сагашили» |  |  |  |
| 1 | Протяженность трассы | км | 6,7 |
| 2 | Кабель волоконно-оптический, встроенный в грозозащитный трос марки ОКГТ-Ц-24G652-1C-45 | км | 14,8 |
| НУП «Сагашили» |  |  |  |
| 1 | НУП в блочно-модульном здании | шт. | 1 |
| 2 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки марки КТПН-25 кВА, 10/0,4 кВ | шт. | 1 |
| ВОЛС на НУП «Жарлы» |  |  |  |
| 1 | Протяженность трассы | км | 9,7 |
| 2 | Кабель волоконно-оптический, встроенный в грозозащитный трос марки ОКГТ-Ц-24G652-1C-45 | км | 20,6 |
| НУП «Жарлы» |  |  |  |
| 1 | НУП в блочно-модульном здании | шт. | 1 |
| 2 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки марки КТПН-25 кВА, 10/0,4 кВ | шт. | 1 |
| ВОЛС на НУП «Жантерек» |  |  |  |
| 1 | Протяженность трассы | км | 2,2 |
| 2 | Кабель волоконно-оптический, встроенный в грозозащитный трос марки ОКГТ-Ц-24G652-1C-45 | км | 4,8 |
| НУП «Жантерек» |  |  |  |
| 1 | НУП в блочно-модульном здании | шт. | 1 |
| 2 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки марки КТПН-25 кВА, 10/0,4 кВ | шт. | 1 |
| Замена ОКГТ ВЛ 220 кВ «Акжар – Актюбинская» |  |  |  |
| 1 | Напряжение сети | кВ | 220 |
| 2 | Протяженность трассы | км | 13,1 |
| 3 | Кабель волоконно-оптический, встроенный в грозозащитный трос марки ОКГТ-Ц-24G652-AST-69 | км | 14,2 |

- ТРАССА ВЛ, ВОЛС

Точка подключения проектируемой ВЛ 500 кВ «Ульке – Карабатан» (далее ВЛ 500 кВ) является портал ПС «Ульке». От ПС «Ульке» до угла № 5 трасса проходит в южном направлении. Трасса ВЛ 500 кВ расположена в юго-западном направлении между углами № 5 и № 6 трасса ВЛ 500 кВ расположена параллельно первой и второй нитки магистрального газопровода «Бухара –Урал» на расстояние не менее 140 м. После угла № 6 до угла № 8 трасса ВЛ 500 кВ меняет направление на юго-восточное для пересечение первой и второй нитки магистрального газопровода «Бухара – Урал» и вдольтрассовой ВЛ 10 кВ. Далее от угла № 8 и до угла № 10 трасса проложена в южном направлении. Затем трасса ВЛ 500 кВ меняет направление на юго-восточное и между углами №№ 10-11 трасса ВЛ 500 кВ пересекает несудоходную р. Есет. Между углами № 11 и № 12 трасса ВЛ 500 кВ расположена в юго-восточном направлении.

После угла № 12 трасса ВЛ 500 кВ пересекает строящую третью нитку магистрального газопровода. От угла № 13 до № 16 трасса ВЛ 500 кВ пролегает в южном направлении. Между углами №№ 16-17 трасса ВЛ 500 кВ расположена в восточном направлении. От угла № 17 до угла № 18 трасса ВЛ 500 кВ пролегает в южном направлении дважды пересекая несудоходную р. Табантал. Между углами №№ 18-19 трасса ВЛ 500 кВ пролегает в юго-западном направлении пересекая несудоходную р. Тамды. После угла № 19 до угла № 21 трасса ВЛ 500 кВ расположена в южном направлении пересекая ВЛ 35 кВ и автодорогу местного значения Алга – Есет Батыра. От угла № 21 до угла № 22 трасса ВЛ 500 кВ пролегает в юго-западном направлении пересекая магистральный газопровод «Жанажол – Актобе». Далее, после угла № 22 до угла № 24 трасса ВЛ 500 кВ расположена в южном направлении.

Между углами №№ 24-25 трасса ВЛ 500 кВ пересекает несудоходную р. Илек. От угла № 25 до угла № 26 трасса ВЛ 500 кВ пересекает ж/д Актобе – Кандыагаш. Далее, между углами №№ 26-27 трасса ВЛ 500 кВ пересекает автодорогу Актобе – Кандыагаш и ВЛ 35 кВ. После угла № 27 до угла № 29 трасса проложена в юго-западном направлении пересекая ВЛ 10 кВ и двухцепную ВЛ 110 кВ подлежащая переустройству, согласно п. 892 ПУЭ. Между углами №№ 30-32 трасса ВЛ 500 кВ расположена в юго-западном направлении. Далее трасса ВЛ 500 кВ между углами №№ 32-33 пересекает газопровод и ВЛ 10 кВ. После угла № 33 до угла № 34 трасса ВЛ 500 кВ пересекает несудоходную р. Темир. От угла № 34 до угла № 35 трасса расположена в юго-западном направлении. Между углами № 35 и № 36 трасса имеет пересечение через ВЛ 10 кВ, нефтепровод «Кенкияк – Бестамак», линию связи и газопровод «Жанажол – Актобе». От угла № 36 до угла № 38 трасса ВЛ 500 кВ расположена в юго-западном направлении. После угла № 38 трасса ВЛ 500 кВ пролегает в западном направлении. Далее, за углом № 39 трасса ВЛ 500 кВ меняет направление на северо-западное до угла № 40 пересекая несудоходную р. Алау.

После угла № 40 до угла № 41 трасса ВЛ 500 кВ пересекает несудоходную р. Уил. От угла № 41 до угла № 42 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном направлении. Между углами №№ 42-43 трасса ВЛ 500 кВ пересекает щебеночную автодорогу Шубаркудук – Аксай, две линии связи и ВЛ 35 кВ. После угла № 43 до угла № 44 трасса расположена в юго-западном направлении. От угла № 44 до угла № 47 трасса ВЛ 500 кВ пересекает несудоходную р. Уил и автодорогу Шубаркудык – Уил. Между углами №№ 47 - 51 трасса ВЛ 500 кВ пересекает ВЛ 35 кВ, несудоходную р. Кенжалы, ВЛ 10 кВ. После угла № 51 до угла № 53 трасса ВЛ 500 кВ расположена в западном направлении. Далее, после угла № 53 до угла № 56 трасса ВЛ 500 кВ пересекает газопровод и ВЛ 10 кВ. От угла № 56 и до угла № 58 трасса расположена в юго-западном направлении.

После угла № 58 и до угла № 60 проложена в южном направлении трасса ВЛ 500 кВ пересекая ВЛ 10 кВ. Между углами № 60 и № 61 трасса ВЛ 500 кВ расположена в юго-западном направлении. После угла № 61 до угла № 62 трасса ВЛ 500 кВ изменяет направление на запад. Далее, за углом № 62 до угла № 66 трасса ВЛ 500 кВ пролегает в юго-западном направлении пересекая ВЛ 10 кВ. Между углами №№ 66-68 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном направлении пересекая ВЛ 10 кВ. От угла № 68 до угла № 69 трасса расположена в южном направлении пересекая р. Ногайты. После угла № 69 до угла № 71 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном направлении и пересекает границу между Актюбинской и Атырауской областей, при этом угол № 71 расположен в Атырауской области. От угла № 71 до угла № 72 трасса ВЛ 500 кВ расположена западном в направлении пересекая р. Ногайты.

После угла № 72 до угла № 73 пересекая ВЛ 10 кВ, автодорогу Миялы – Сагиз, линию связи и газопровод. Между углами №№ 73 – 74 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном направлении пересекая несудоходную р. Сагыз. От угла № 74 до угла № 76 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном направлении. Между углами №№ 76 – 77 трасса ВЛ 500 кВ проложена в северо-западном направлении. После угла № 77 до угла № 81 трасса ВЛ 500 кВ расположена в юго-западном направлении. Между углами №№ 81 – 82 трасса ВЛ 500 кВ проложена в западном направлении пересекая газопровод и ВЛ 10 кВ. От угла № 82 до угла № 87 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном направлении пересекая водопровод, щебеночная автодорога, несудоходную р. Сагыз. Между углами №№ 87-88 трасса ВЛ 500 кВ проложена в северо-западном направлении.

После угла № 88 до угла № 89 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном пересекая ВЛ 10, 35 кВ, газопровод. От угла № 89 до угла № 90 трасса ВЛ 500 кВ проложена в южном направлении. Между углами №№ 90 – 53 трасса ВЛ 500 кВ распложена в юго-западном пересекает семь сор. От угла № 95 до угла № 97 трасса ВЛ 500 кВ распложена в юго-западном пересекает сору, две ВЛ 10 кВ, два газопровода. Между углами №№ 97 – 98 трасса ВЛ 500 кВ распложена в юго-западном имеет пересечение через семь газопроводов, ВЛ 10 кВ.

После угла № 98 до угла № 100 трасса ВЛ 500 кВ проложена в западном направлении. Между углами №№ 100 – 101 трасса ВЛ 500 кВ распложена в юго-западном имеет пересечение через ж/д Макат – Индерборский. От угла № 101 до угла № 105 трасса ВЛ 500 кВ распложена в юго-западном направлении имеет пересечение через ВЛ 10 кВ. Между углами №№ 105 – 106 трасса ВЛ 500 кВ распложена в юго-восточном направлении имеет пересечение через автодорогу, два газопровода, ВЛ 10 кВ. После от угла № 106 до угла № 110 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном направлении. От угла № 110 до угла № 112 трасса ВЛ 500 кВ проложена в северо-западном направлении пересекает две соры. После угла № 111 до угла № 118 трасса ВЛ 500 кВ проложена в юго-западном направлении пересекает три соры, газопровод, щебеночную автодорогу, ВЛ 0,4 кВ.

Между углами №№ 118 –119 трасса ВЛ 500 кВ проложена в южном направлении пересекает сору. От угла № 119 до угла № 122 трасса ВЛ 500 кВ расположена в юго-западном направлении пересекает три соры. После угла № 122 до угла № 128 трасса ВЛ 500 кВ расположена в южном направлении пересекает две ВЛ 110 кВ. После угла № 128 до угла № 129 трасса ВЛ 500 кВ проложена в восточном направлении. От угла № 129 до угла № 131 трасса ВЛ 500 кВ расположена в южном направлении. После угла № 131 до портала ПС «Карабатан» трасса ВЛ 500 кВ расположена в западном направлении. Общая протяженность трассы ВЛ 500 кВ составляет 578,2 км, см. рис. 1, 2.

Пересекаемые ВЛ до 10 кВ подлежат переустройству в соответствии с п. 888 ПУЭ.

В пролетах между опорами ВЛ 500 кВ при пересечении рек и автодорог на тросе и ОКГТ проектом предусмотрен подвес маркеров диаметром 600 м красного и белого цветами.

Заход-выход ВОЛС на НУП «Сагашили» берет начало от угла № 34 трассы ВЛ 500 кВ. От угла № 34 трассы ВЛ 500 кВ до угла № 7 ВОЛС расположена параллельно ВЛ 35 кВ. Между углом № 7 и НУП «Сагашили» трасса ВОЛС на НУП «Сагашили» пересекает ВЛ 10 кВ, три линии связи и автодорогу А-27 Шубаркудык – Кандыагаш. После угла № 7 трасса ВОЛС заходит в НУП «Сагашили» в кабельном исполнении. Общая протяженность трассы ВОЛС на НУП «Сагашили» составляет 6,7 км.

Заход-выход ВОЛС на НУП «Жарлы» начинается от угла № 60 трассы ВЛ 500 кВ. От угла № 60 трассы ВЛ 500 кВ до угла № 6 трасса ВОЛС на НУП «Жарлы» расположена в юго-восточном направлении. После угла № 6 до угла № 7 ВОЛС на НУП «Жарлы» пересекает ВЛ 10, 35 кВ в воздушном исполнении. Между углами №№ 7 – 8 ВОЛС на НУП «Жарлы» пересекает ж/д Кандыагаш – Макат в кабельном исполнении (под землей). От угла № 8 трасса ВОЛС на НУП «Жарлы» проложена параллельно ВЛ 10 кВ, пересекая ее на участке между углами №№ 8 – 9. Также между углами №№ 8 – 9 трасса ВОЛС на НУП «Жарлы» пересекает ВЛ 10 кВ и заходит на НУП «Жарлы» в кабельном исполнении. Общая протяженность трассы ВОЛС на НУП «Жарлы» составляет 9,7 км

Заход-выход ВОЛС на НУП «Жантерек» начинается от угла № 81 до угла № 1 трасса ВОЛС пролегает в южном направлении пересекает две линии связи, газопровод и автодорогу. После угла № 1 до угла № 2 трасса ВОЛС на НУП «Жантерек» расположена в юго-западном направлении пересекая две ВЛ 35 кВ, линию связи и ВЛ 10 кВ. Между углами №№ 2 – 3 трасса ВОЛС на НУП «Жантерек» проложена в юго-западном направлении пересекает две линии связи и газопровод. После угла № 3 до угла № 5 трасса ВОЛС на НУП «Жантерек» проложена в юго-западном пересекает линию связи. Между углами №№ 5 – 6 трасса ВОЛС на НУП «Жантерек» проложена в западном пересекает газопровод. После угла трасса ВОЛС пересекая газопровод, водопровод и ВЛ 10 кВ и заходит на НУП «Жарлы» в кабельном исполнении. Общая протяженность трассы ВОЛС на НУП «Жантерек» составляет 2,2 км.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  - Выбор провода и троса

На проектируемых ВЛ 500 кВ принята расщепленная на три провода конструкция фазы, по условиям короны, с учетом прохождения ВЛ на высоте ниже 1000 м над уровнем моря, принят провод марки АС 330/43 и АСКП 330/43 согласно электрическому расчету, смотрите таблицу 4.

Таблица 4

| Электрический расчет проводов ВЛ 500 кВ по потерям напряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Электрическая характеристика линии | Расчетные формулы при обозначениях | Расчетные значения |  |
|  |  |  | Нормальный режим | Аварийный режим |
| 1 | Длина линии электропередачи, км | L | 578,2 | 578,2 |
| 2 | Передаваемая мощность, мВА | W | 351 | 501 |
| 3 | Коэффициент мощности | cosφ | 0,92 | 0,92 |
| 4 | Число часов использования максимума | T | 8760 | 8760 |
| 5 | Среднегеометрическое расстояние м/у проводами, м | Dср=∛(a∙b∙c) | 15,62 | 15,62 |
| 6 | Активное сопротивление линии, ом | RL=r0∙L | 16,749 | 16,749 |
| 7 | Реактивное сопротивление линии, ом | XL=x0∙L | 89,53 | 89,53 |
| 8 | Емкостная проводимость, см | BL=b0∙L | 1,417E-03 | 1,417E-03 |
| Выбор сечения проводов |  |  |  |  |
| 9 | Рабочий ток линии, А | I | 404,95 | 578,5 |
| 10 | Экономическая плотность тока, А/мм2 | jэк | 1 | 1 |
| 11 | Экономическое сечение провода, мм2 | Sэк | 404,95 | 404,95 |
| 12 | Сечение провода по условиям короны, мм2 | Sкор | 300/39 | 300/39 |
| 13 | Принимаемая марка провода |  | АС330/43 | АС330/43 |
| 14 | Количество проводов в фазе |  | 3 | 3 |
| 15 | Длительно-допустимый ток, А | Iдоп | 730 | 730 |
| Проверка провода на потерю напряжения |  |  |  |  |
| 16 | Напряжение в начале линии, кВ | U1 | 500 | 500 |
| 17 | Полная потребляемая мощность, мВА | W2=P2-jQ2 | 322,644-137,446j | 460,92-196,351j |
| 18 | Мощность емкостной проводимости в конце линии, мВА | (∆P0)/2=(Uном²∙BL)/2 | 177,106 | 177,106 |
| 19 | Мощность в конце линии, мВА | W2¹=P2-jQ2¹=(P2-jQ2)+j (∆Qb)/2 | 322,644+39,66j | 460,92-19,245j |
| 20 | Потери активной мощности, мВт | ∆P=((P2²+(Q2¹)²)/U1² ∙RL | 8,24 | 16,816 |
| 21 | Потери реактивной мощности, мВАр | ∆Q=((P2²+(Q2¹)²)/U1²∙XL | 44,045 | 89,888 |
| 22 | Мощность в начале линии, мВА | W1=W2¹+(∆P-j∆Q) | 330,884-4,385j | 477,736-109,133j |
| 23 | Напряжение в конце линии, кВ | U2=U1-(P1∙RL+Q1∙XL)/U1 -j(P1∙XL-Q1∙RL)/U1 | 464,581-53,168j | 449,401-75,955j |
| 24 | Абсолютная величина напряжения в конце линии, кВ | U2 | 467,61 | 455,77 |
| 25 | Потери напряжения, кВ | ΔU | 32,39 | 44,23 |
| 26 | Потери напряжения, % | ΔU% | 6,5 | 8,9 |

Грозозащита ВЛ 500 кВ предусмотрена двумя грозозащитными тросами на всем протяжении. В качестве одного грозозащитного троса используется волоконно-оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос марки ОКГТ-Ц-24G652-1C-45 и ОКГТ-Ц-24G652-1C-68, второй – стальной канат марки ТК-11-Г-1-ОЖ-Н-1372 (140) и ТК-13-Г-1-ОЖ-Н-1372 (140) по ГОСТ 3063-80.

Допустимые напряжения в проводе и тросе выбраны по прочности опор с проверкой нормированного расстояния между проводом и тросом из условий работы в пролете и защиты от грозовых перенапряжений и составляют:

- в проводе АС 330/43 и АСКП 330/43 при максимальной нагрузке и минимальной температуре 11,3 даН/мм2 и при среднегодовой 7,5 даН/мм2;

- в тросе ТК-11-Г-1-ОЖ-Н-1372 (140) при максимальной нагрузке и минимальной температуре 40 даН/мм2 и при среднегодовой 28 даН/мм2;

- в тросе ТК-13-Г-1-ОЖ-Н-1372 (140) при максимальной нагрузке и минимальной температуре 33 даН/мм2 и при среднегодовой 21 даН/мм2;

- в ОКГТ-Ц-24G652-1C-45 при максимальной нагрузке и минимальной температуре  53 даН/мм2 и при среднегодовой 21 даН/мм2;

- в ОКГТ-Ц-24G652-1C-68 при максимальной нагрузке и минимальной температуре 45 даН/мм2 и при среднегодовой 24 даН/мм2.

  - Изоляция и линейная арматура

Поддерживающие одноцепные изолирующие подвески провода АС 330/43 и АСКП 330/43 комплектуются стеклянными изоляторами марки ПС210К, ПС160Д, ПСВ160A. Для обводки шлейфов на анкерно-угловых опорах предусмотрены Л-образные изолирующие подвески, которые комплектуются изоляторами ПС70Е, ПСД70Е.

Натяжные трехцепные изолирующие подвески провода АС 330/43 и АСКП 330/43 комплектуются стеклянными изоляторами марки ПС160Д, ПСВ160A.

Натяжное крепление троса ТК-11-Г-1-ОЖ-Н-1372 и ТК-13-Г-1-ОЖ-Н-1372 комплектуются изоляторами ПС120Б, поддерживающие ПС70Е.

Изоляция на проектируемой ВЛ принята исходя из 2 и 3 степени загрязнения и прохождения ВЛ на высоте ниже 1000 м над уровнем моря с удельной эффективной длиной пути утечки 2,0 и 2,5 см/кВ, соответственно.

На линии предусматривается два полных цикла транспозиции.

| Тип подвесок | Тип изолятора | Кол-во изоляторов, шт. |
| --- | --- | --- |
| Одноцепная поддерживающая подвеска, ПП1 | ПС 210К | 25 |
| Одноцепная поддерживающая подвеска, ПП2 | ПС 160Д | 33 |
| Одноцепная поддерживающая подвеска, ПП3 | ПСВ 160А | 31 |
| Трёхцепная натяжная подвеска, НП1 | ПС 160Д | 108 |
| Трёхцепная натяжная подвеска, НП2 | ПСВ 160А | 102 |
| Двухцепная натяжная подвеска на портал, НПП1 | ПС 70Е | 86 |
| Двухцепная натяжная подвеска на портал, НПП2 | ПСД 70Е | 88 |
| Одноцепная поддерживающая подвеска для обвода шлейфа, ППш1 | ПС 70Е | 76 |
| Одноцепная поддерживающая подвеска для обвода шлейфа, ППш2 | ПСД 70Е | 78 |
| Натяжная одноцепная подвеска к транспозиционным стойкам, НТП-1 | ПС 70Е | 38 |
| Натяжная одноцепная подвеска к транспозиционным стойкам, НТП-2 | ПСД 70Е | 39 |

5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Ранее на воздействие не осуществлялось.

6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.

В результате обследования предприятия было выявлено на период строительства: 11 источников выбросов  загрязняющих веществ, из них  11 – неорганизованные, 1- неорганизованный передвижной источник.

На период эксплуатации источники загрязнения атмосферы отсутствуют. .

На период строительства валовый выброс составляет – 0.8848144 т/п.

Загрязняющие вещества выбрасываемые в период работ: железо оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, диметилбензол, уайт-спирит, алканы С12-19, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Поступление вредных веществ происходящее в период строительства носит кратковременный характер.

При строительстве образуется 4 видов отходов (смешанные коммунальные отходы, промасленая ветошь, огарки электродов, тара из-под ЛКМ.) общим объемом 115,89 т/п, относящихся к «опасным» и «неопасным». Отходы будут вывозиться раздельно специализированными организациями по договору.

Воздействие на окружающую среду процесса строительства будет незначительным, в связи с локальностью и кратковременностью работ.

Водоснабжение объекта при строительстве – привозное. Канализация – в биотуалеты, с последующим вывозом содержимого в городской коллектор.

Загрязняющие вещества выбрасываемые в период строительных работ: железо оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, диметилбензол, уайт-спирит, алканы С12-19, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

7) информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий:

Вероятность масштабных (крупных) аварий при работах очень низка. Технологические процессы при проведении строительных работ не связаны с залповыми выбросами вредных веществ в атмосферу. Аварийные выбросы в период строительства могут быть связаны с разливами дизтоплива при аварии транспортных и строительных средств.

8) краткое описание: мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду; мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям; возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия;  способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деяельностия:

Необратимых воздействий на окружающую среду при соблюдении проектных решений не будет.

Мероприятия по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, разработанные согласно Приложению 4 к Экологическому кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

Мероприятия по снижению вредного воздействия:

- в теплый период года увлажнение покрытия автодорог, строительной площадки и рабочих поверхностей складов с помощью поливочной машины;

- укрытие сыпучих грузов, во избежание сдувания и потерь при транспортировке;

- использование только исправного автотранспорта и строительной техники с допустимыми показателями содержания вредных веществ в отработавших газах;

- использование современного оборудования с улучшенными показателями эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу;

- обеспечение надлежащего технического обслуживания и использования строительной техники и автотранспорта;

- запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и строительной техники в режиме холостого хода на строительной площадке;

- организовать наблюдения за качеством воды в период производства земляных работ не менее одного раза в месяц;

- исключить использование воды на питьевые и производственные нужды из несанкционированных источников;

- исключить мойку транспортных средств, других механизмов из реки, а также проведение любых работ, которые могут явиться источником загрязнения водных объектов;

- исключить загрязнение территории отходами производства, мусором, утечками масла и дизтоплива в местах стоянки техники, которые при выпадении атмосферных осадков могут явиться источниками загрязнения поверхностных вод.

- использовать исправную технику, заправку осуществлять на специальных площадках для стоянки техники, при необходимости организовать хранение горюче-смазочных материалов на оборудованных складах вне зоны проведения работ;

- в период временного хранения отходов строительства необходимо предусмотреть специальные организованные площадки с контейнерами;

- вести контроль за своевременным вывозом бытовых сточных вод и отходов производства и потребления;

- запретить ломку кустарников для хозяйственных нужд;

- исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды.

- учитывать наличие на территории работ самих животных, их нор, гнезд и по возможности избегать их уничтожения или разрушения;

- избегать внедорожных и ночных передвижений автотранспорта с целью предотвращения гибели на дорогах животных с ночной активностью;

- обеспечить все меры, направленные на предотвращение нелегальной охоты представителей местной фауны;

- после завершения работ для ликвидации их негативных последствий необходимо проведение мероприятий по восстановлению первичного рельефа на нарушенных участках местности и устранению загрязнений, включая отходы со всей территории, затронутой хозяйственной деятельностью.

9)	список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.

При выполнении отчета о возможных воздействиях использовались предпроектные, проектные материалы и прочая информация.

Выводы:

Учитывая результаты оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, анализируя масштабы загрязнения, природопользования (объем выбросов, сбросов, размещения отходов) и предусмотренные природоохранные мероприятия, заложенные в проекте, сделаны следующие выводы:

Характер негативного воздействия планируемых объектов на все основные виды природной среды является незначительным, допустимым, соответствующий установленным нормам. Негативное воздействие является предсказуемым и не повлияет на состояние параметров окружающей природной среды, не приведёт к необратимым экологическим последствиям на рассматриваемой территории. Масштаб воздействия ограничен территорией объектов, часть воздействия по завершению строительства прекратится.

Под влиянием намечаемой деятельности состояние компонентов окружающей среды не претерпит необратимых изменений. В результате воздействия антропогенного фактора ландшафт местности не изменится, незначительно нарушится структура почвенного покрова и растительность. Воздействие на техногенный ландшафт оценивается как умеренно отрицательное, с учетом, того, что растительность восстановится через 2-3 года. С точки зрения химического загрязнения, влияние объекта незначительно, в основном во время строительства.

Зона активного загрязнения (ЗАЗ) в радиусе 200 м вокруг строительства. Здесь имеет место преимущественное влияние на атмосферный воздух – выбросы от автотранспорта и строй механизмов.

Таким образом, проведённая оценка воздействия планируемых работ по устройству плотины на окружающую среду позволяет сделать вывод, о том, что при правильной организации строительных работ и при условии выполнения всего комплекса природоохранных мероприятий, заложенных в проекте и в данном Отчете, его воздействие будет минимальным и не распространиться за пределы отведенной территории объектов. Безопасность проектируемого объекта обеспечивается техническими решениями и природоохранными мероприятиями.

Проект предлагается на реализацию.