Скотомогильник КГП на ПХВ «Алматинская ветеринарная служба» Управления предпринимательства и инвестиций г.Алматы в административном отношении расположено в Илийском  районе, Аксайском сельском округе Алматинской области Республики Казахстан.

Основной производственной деятельностью является подбор трупов бродячих животных. Сжигание через инсинераторные печи трупов животных, медицинских, бытовых и биологических отходов.

Данное предприятие на период эксплуатации в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 согласно разделу 11 «Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, установки и объекты коммунального назначения, торговли и оказания услуг» п. 45. пп. 4 «Скотомогильники с захоронением в ямах» и пп.5 «утильзаводы для ликвидации трупов животных и консфискатов» относится к 1 классу опасности. Соответственно СЗЗ зона составляет 1000 метров.

Ближайшая жилая зона расположена в юго-западном направлении на расстоянии 4027 м.

С 2026 года предприятие полностью переходит на термический способ обезвреживания отходов. Все образующиеся отходы, ранее подвергавшиеся биотермическому разложению, будут направляться на сжигание в инсинераторных установках типа ЕСО 1500, так как существующие мобильные печи не обеспечивают стабильное сжигание при оптимальных температурах, что приводит к образованию недожжённых органических соединений, сажи, диоксинов, фуранов, а также переизбытку окислов азота и углерода, а биотермические ямы выделяют аммиак, сероводород, летучие органические соединения (ЛОС) в результате анаэробного гниения.

В выбросах от источников предприятия содержится: 27 загрязняющих веществ и 2 группы веществ, обладающих эффектом вредного суммарного воздействия при совестном присутствии в атмосферном воздухе.

Объем выбросов вредных веществ на период 2026-2035 гг. составит:

максимально-разовый – 12,474562 г/сек;

валовый выброс – 152,354983 т/год.

Для всех рассматриваемых загрязняющих веществ наименований выполнен расчет рассеивания на 2026 год. Разработаны предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу. Срок достижения нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу 2026 год.

Анализ полученных результатов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе показывает, что на период эксплуатации превышение ПДК собственными выбросами предприятия на границе санитарно-защитной зоны и на границе жилой зоны отсутствуют. Концентрации по всем загрязняющим веществам и группам их суммаций на границе санитарно-защитной зоны составляют менее 1 ПДК, что удовлетворяет санитарным правилам к атмосферному воздуху.

Для хозяйственно-питьевых нужд работающих используется привозная бутилированная  вода. Вода для технических нужд доставляется специализированными компаниями  в объеме 6 м3 в неделю. Канализационная система представлена септиком V=3,0 м3, вода из которого откачивается по договору со специализированной организацией. Септик выполнен из сборных железобетонных элементов. При засыпке колодцев необходимо устройство защитного слоя из песка толщиной не менее 300 мм. Основание утрамбованная песчаная подготовка h=100мм.

Отходами производства, образующимися при эксплуатации являются: опасные - золошлаковые отходы (19 01 11*), флаконы от адилина (18 02 05*), скальпель одноразовый, одноразовые перчатки и халаты, вата (18 02 02*), шприцы, флаконы вакцин п/в бешенства, ящура, сибирской язвы, эмкара, нодулярного дерматита, туберкулёза, сапа, флаконы ксиланита, телазола и трупы животных (18 02 02*), неопасные -  смешанные коммунальные отходы (ТБО)  (20 03 01), флаконы лекарственных препаратов (18 02 03). Всего на предприятии временно образуется 2803,70076 т/год.  По мере накопления, отходы подлежат утилизации в инсинераторах. Отчеты и учет по управлению отходами предоставляется в соответствии со сроками, установленными в ст. 374 Экологического кодекса Республики Казахстан.