АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»

АТЫРАУСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КМГ ИНЖИНИРИНГ»

Государственная лицензия №02354Р

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» НА 2026ГОД

Атырау, 2025г

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

- Введение	3

- Анализ текущего состояния управления отходами на предприятии	3

  - Существующая система управления отходами	3

  - Количественные и качественные показатели отходов	7

  - Анализ существующей системы управления отходами	10

- Цель, задачи и целевые показатели	12

- Основные направления и механизм реализации программы	12

- Необходимые ресурсы и источники финансирования	12

- План мероприятий по реализации программы	12

- Введение

Программа управления отходами месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз» на 2026г. разработана службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» (Государственная лицензия №02354Р от 15.12.2021г – природоохранное проектирование).

Обоснование корректировки – дополнение новых видов отходов по объектам.

Обоснование необходимости программы управления отходами.

Согласно приложению к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13.07.2021г № 246 «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное   воздействие   на   окружающую   среду»  для   НГДУ   «Жылыоймунайгаз»    АО

«Эмбамунайгаз» определена категория объекта как первая, так как деятельность (добыча углеводородов) осуществляемой на Контрактной территории, относится к I категории.

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – ЭК РК), в отношении Компании термин «объект» означает стационарный технологический объект (предприятие, производство), в пределах которого осуществляется добыча углеводородов, а также технологически прямо связанные с Компанией любые иные виды деятельности, которые осуществляются в пределах промышленной площадки Компании, и могут оказывать существенное влияние на объем, количество и (или) интенсивность  эмиссий и иных форм негативного воздействия на окружающую среду.

Вместе с тем, согласно пункту 6 статьи 12 ЭК РК, под оператором объекта понимается физическое или юридическое лицо, в собственности или ином законном пользовании которого находится объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.

Исходя из пункта 1 статьи 335 ЭК РК Компания, как оператор объект I категории, обязана разработать программу управления отходами в соответствии с правилами разработки программы управления отходами, утвержденные приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 (далее – Правила).

Программа управления отходами НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» на 2026 год (далее – Программа), в соответствии с пунктом 4 главы 2 Правил выполнена АФ  ТОО «КМГ Инжиниринг» (Государственная лицензия №02354Р от 15.12.2021г).

Для оптимизации процесса управления отходами и ее совершенствования на основании требований ЭК РК от 02 января 2021 года № 400-VI, разработана настоящая Программа управления отходами, которая регламентируется нормативными документами:

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами»;

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов» и другие подзаконные акты.

Программа управления отходами является неотъемлемой частью экологического разрешения, в которой обосновываются лимиты накопления отходов. Программа разработана в соответствии с принципами иерархии и с описанием процесса обращения с отходами на объектах Компании.

В настоящей программе проведена:

  - оценка действующей системы обращения с отходами рассматриваемых объектов Компании. Выявлены сильные и слабые стороны, основные проблемы, тенденции и предпосылки в сфере управления отходами;

  - анализ объемов и видов отходов за последние три отчетных года (2023-2025гг.) и планируемый период – 2026 год. На основе анализа определены приоритетные виды отходов для разработки мероприятий по сокращению их объема и увеличению доли их восстановления, переработки;

  - предложены лимиты накопления отходов на специально выделенных площадках;

  - представлен План мероприятий, включающий организационные, экономические, научно-технические и другие мероприятия, которые приведут к сокращению образованных отходов, повторному использованию, переработке отходов.

- Характеристика производственных и технологических процессов

Основной деятельностью НГДУ «Жылыоймунайгаз» является добыча сырой нефти и попутного нефтяного газа на месторождениях Жылыойского района Атырауской области. В каждом месторождении имеется вахтовый поселок для персонала.

Объекты НГДУ можно разделить на следующие основные группы: Системы сбора промысловой продукции;

Объекты основного производства (подготовка нефти и газа, закачка в целях ППД); Объекты вспомогательного  производства,  сервиса и  жизнеобеспечения  (цеха, гаражи,

вахтовые поселки).

В состав НГДУ «Жылыоймунайгаз» входят 2 кусты: куст «Прорвинской группы», куст

«Кульсары».

В состав куста «Провинской группы» входят 6 месторождений, из которых 4 месторождения находятся в промышленной разработке: м/р Актобе, м/р Досмухамбетовское, м/р С.Нуржанов (в составе ЦППН Прорва и УКПГ), м/р Западная Прорва и 2 месторождений на стадии разведки (м/р Карасор Западный, НСВ (блок Каратон-Саркамыс), а также Цех подготовки и перекачки нефти Прорва (ЦППН), Установка комплексной подготовки газа (УКПГ).

В состав куста «Кульсары» входят 7 месторождений промышленной разработки: м/р Терень-Узек, м/р Каратон, м/р Косчагыл, м/р Акингень, м/р Кульсары, м/р Кисимбай, м/р Аккудук.

Также в г. Кульсары находятся колонна спецтехники технологического транспорта, в Прорве база производственного обслуживания (БПО), колонна спецтехники технологического транспорта. Все месторождения НГДУ «Жылыоймунайгаз» находятся на территории Жылыойского района Атырауской области и частично на территории Бейнеуского района Мангистауской области. В качества топлива для печи подогрева используется попутный нефтяной газ (Кисимбай, Акингень, Аккудук, Актобе, Досмухамбетовское, С.Нуржанов, Западная Прорва), для печей остальных месторождении в качестве топлива используется Тенгизский природный газ.

Также в г. Кульсары находятся колонна спецтехники технологического транспорта, в Прорве база производственного обслуживания (БПО), колонна спецтехники технологического транспорта.

Добыча нефти на месторождениях ведется с 1935 года.

Большинство месторождений предприятия истощены и находятся на завершающей стадии эксплуатации. Месторождения Кисымбай, Аккудык, Акингень разрабатываются с 1993 года.

Территория месторождения Терень-Узек граничит с Каспийским морем. От нагонных вод моря месторождение Терен-Узек защищено дамбой, протяженностью 12,9 км, а месторождение Западная Прорва дамбой протяженностью 17,5 км.

На всех месторождениях предусмотрена единая герметизированная система сбора нефтяной эмульсии, в которую входит следующее технологическое оборудование:

  - групповая замерная установка (ГЗУ) на выкидных линиях;

  - напорный коллектор ГЗУ до площадки сбора, на площадке ЦПС;

  - блок химреагентов;

  - резервуары для хранения товарной и сырой нефти;

  - печи для подогрева нефти;

  - емкости для уловленнойнефти;

  - нефтеналивной стояк.

Сведения о наличии собственных полигонов и хранилищ

На балансе НГДУ «Жылыоймунайгаз» находятся 3 шламонакопителя расположенных на месторождениях:

- куст «Прорва» месторождение Актюбе

- куст «Кульсары» месторождение Акинген

- куст «Кульсары» месторождение Каратон

Шламонакопитель м/р Актюбе.

Шламонакопитель расположен в южной части Атырауской области, на территории куста «Прорва», в 5 км западнее месторождения «Актюбе». Шламонакопитель предназначен для накопления отходов производства нефтешлама и отходы обратной промывки скважин при ПРС. Проектный объем шламонакопителя составляет - 5000 м3.

Шламонакопитель м/р Акингень.

Шламонакопитель расположен на территории месторождения Акингень,  куст Кульсары. Проектный объем шламонакопителя составляет - 2000 м3 и состоит из 2-х карт по 1000 м3 каждая.

Шламонакопитель на м/р Каратон.

Шламонакопитель состоит из 4-х карт: 2 карты объемом 1000 м3, 2 карты одинаковым объемом 5000 м3.

Обзорная карта района размещения объектов представлена на рисунке 1.

Рис. 1 - Обзорная карта

  - Характеристика объектов, как источников образования отходов

Добыча и подготовка нефти является основным технологическим процессом предприятия, который сопровождается образованием отходов производства.

Ниже представлены основные объекты НГДУ «Жылыоймунайгаз» при эксплуатации, которых образуются отходы.

Описание технологического процесса подготовки нефти на ЦППН «Прорва»

Сырьем для технологических сооружений ЦППН является продукция скважин месторождения Западная Прорва, С. Нуржанов, Актобе и Ж.Досмухамбетовское.

Продукция месторождения Актобе и Досмухамбетовское поступает по нефтяному коллектору Ø325 через на НГС №1 с объемом V=12,5 м3. Рабочее давление на НГС№1 Рраб=1,4-2,0 кгс/см2, температура 25-28°С. На входе в НГС №1 производиться дозировка деэмульгатора «Недра-1» с удельным расходом 40-50 г/т.

Продукция месторождения С. Нуржанов «Восточное поле» ГЗУ №3, 6 поступает по нефтяному коллектору Ø325 на НГС №2 с объемом V=25 м3. Рабочее давление на НГС№2 Рраб=1,5-2,0 кгс/см2, температура 18-22°С.

Продукция месторождения С .Нуржанов «Восточное поле» ГЗУ №4, 5 поступает по нефтяному коллектору Ø325 на НГС №2а с объемом V=50 м3. Рабочее давление на НГС№2а Рраб=1,4-2,0 кгс/см2, температура 15-20°С.

Продукция месторождения Западная Прорва и С Нуржанов «Западное поле» ГЗУ №1,  7, 8, 9 поступает по нефтяному коллектору Ø325 через на НГС №3 с объемом V=80  м3.  Рабочее давление на НГС№3 Рраб=1,3-2,0 кгс/см2, температура 17-22°С. По нефтяному коллектору установлен фильтр, который улавливает механические примеси в поступающем потоке скважинной продукции и трехфазный расходомер, предназнаенный для замера продукции по нефти, газу и воде.

По входным коллекторам предусмотрен дополнительный трубопровод, который направляет продукции месторождения С. Нуржанов «Восточное поле» ГЗУ №3,  6,  С Нуржанов «Восточное поле» ГЗУ №4, 5, Актобе и Досмухамбетовское на трехфазный расходомер и фильтрацию.

На входе в нефтегазовые сепараторы НГС №2, 2а, 3 дозируется деэмульгатор «Недра- 1» с удельным расходом 75-100 г/т с блока дозировки химического реагента БР-2,5 №1.

Далее в нефтегазовых сепараторах происходит отделение попутного нефтяного газа от жидкости. Отделившиеся жидкость из нефтегазовых сепараторов поступают на установки предварительного сброса воды.

От НГС№1 нефтяная эмульсия отдельно поступает на УПС №1. Попутный нефтяной  газ направляется на ГС №1. Также с НГС №1 предусмотрен дополнительные трубопроводы, который направляет поток газа на УКПГ и при аварийных случаях на факельную установку.

От НГС №2 и №3 нефтяная эмульсия поступает на УПС№2, 3, 4, 5, 6 от нефтегазовых сепараторов и от установок предварительного сброса воды. От НГС №2а нефтяная эмульсия поступает отдельным коллектором на УПС №2, 3, 4, 5, 6 от нефтегазовых сепараторов и от установок предварительного сброса воды. Попутный нефтяной газ направляется на ГС №2. Также от НГС №2, 2а, 3 предусмотрен дополнительный трубопровод, который при аварийных случаях направляет поток газа на факельную установку.

На УПС происходит отделение пластовой воды и попутного нефтяного газа от нефти.

Нефть от УПС №1 поступает на КСУ №1. Рабочее давление на УПС №1 Рраб=1,3-1,5 кгс/см2, температура 40-45°С. От УПС №2, 3 поступает на КСУ №2. Рабочее давление на УПС

№2, 3 Рраб=1,1-1,5 кгс/см2, температура 30-60°С. От УПС №4, 5, 6 поступает на КСУ №3. Рабочее давление на УПС №4, 5, 6 Рраб=1,1-1,6 кгс/см2, температура 25-40°С.

В газосепараторах происходит отделение сырого газа от капельных жидкостей. Отделившиеся сырой газ от ГС №1 и ГС №2 поступает на ГС №4 для осушки от влаги и далее направляется на УКПГ для дальнейшей переработки. Сырой газ с ГС №3 напрямую поступает на УКПГ для дальнейшей переработки согласно требованиям СТ РК 1666-2007 «Газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам». Рабочее давление на газосепараторах 0,4-0,8 кгс/см2. От ГС №1, 2, 3 предусмотрен дополнительный трубопровод, который при аварийных случаях через задвижки направляет поток газа на факельную установку для сжигания.

Отделившиеся пластовая вода направляется на РВС №1 V=5000 м3.

С РВС №1 отстоявшаяся вода откачивается насосами ЦНС 180/85 №7, №8, №9 – 1 насос «рабочий», 2 насоса «резервные» или ЦНСн 300-120 №1, №2, №3 - 1 насос «рабочий», 2 насоса «резервные» откачивается по водяному коллектору Ø200 СВТ, протяженностью 5 км. с Р= 4,2-4,7 кгс/см² на НС УППВ месторождения С.Нуржанов, где через ВРП №1, 2  закачивается в поглощающие скважины. Частично обезвоженная нефть из РВС №1 через линии перетоков на уровне 8, 9 метров самотеком поступает в сырьевые резервуары РВС  №2,

№3 или РВС №6.

Попутный нефтяной газ от УПС №1, 2, 3, 4, 5, 6 направляется на ГС №3.

В КСУ происходит окончательная дегазация нефти, далее нефть проходя через узел контроля задвижек поступает на сырьевой РВС №6 V=5000 м3. А также с помощью узла контроля задвижками можно направить поток нефти на резервуары РВС №2 №3, №9 с объемами V=5000 м3. Рабочее давление на КСУ Рраб=0,4-0,7 кгс/см2.

Отделившиеся попутный газа от КСУ №1, 2, 3 направляется на ГС	№3. Также от КСУ

№1, 2, 3 предусмотрен дополнительный трубопровод, который направляет поток газа на факельную установку.

Сырую нефть с РВС №6 с помощью технологических насосов ЦНС 300-120 №4, 5, 6 (1- рабочий, 2-резервные) с давлением 8,2-8,6 кгс/см2 либо насосами ЦНС 300-240 №4, 5, 6 направляются на прием печей подогрева ПТБ-10/64 (1-рабочий, 2-резервные). На входе в технологические насосы дозируется деэмульгатор «Недра-1» с удельным расходом 45-70 г/т с блока дозировки химического реагента БР-2,5 №2.

В качестве топливо на печах подогрева используют товарный газ поступающей с давлением 6,0-6,2 кгс/см2 от УКПГ. Газ проходит через ГРП направляется на печи подогрева с Рраб=1,2-1,5 кгс/см2. На печах подогрева нефть подогревается до 70-75°С и с давлением 6,0- 6,2 кгс/см2  направляется на прием в горизонтальные отстойники ОГ-200 №2, №3, №4 и ЭДГ

№5, №6.

С печей подогрева нагретая нефтяная эмульсия поступает в параллельно (последовательно) соединенные отстойники электродегидраторы ЭГД №5 и №6 для окончательного отделения пластовой воды, далее нефтяная эмульсия параллельно подается в отстойник №2 и последовательно в ОГ-200 №3 и №4. Рабочее давление на отстойниках Рраб=0,4-0,7 кгс/см2.

В отстойник ЭДГ №5 и №6 в обезвоженную нефть через эжектор подается 12-16% пресная нагретая вода на ПТ 16/150 №5, №6 до Т=80ºС для вымывания хлористых солей из нефти. Пресная вода поступает с РВС 1000 м3. В отстойники ОГ-200 №3 и №4 также предусмотрен подача пресной нагретой воды на ПТ 16/150 №5, №6 до Т=75-80ºС для вымывания хлористых солей из нефти. Далее нефть через узел управления задвижками поступает в товарные резервуары №5, №7, №10.

Если в подготовленной нефти в отстойниках содержание хлористых солей составляет более 100 мг/дм3, то нефть поступает в технологические резервуары №4, №6 для повторной подготовки. Также при минимальных ухудшениях выходных анализов с ЭДГ№6, поток нефти направляется на РВС №4, для дополнительного отстоя и доведением до товарной кондиции. Далее через переток 13200 см направляется на товарные резервуары №5, 7, 10.

После проведения аналитического контроля качества нефти в соответствии с СТ РК 1347 – 2005 подготовленная нефть по нефтепроводу протяженностью 54 км с Р = 10-13 кгс/см² насосами ЦНС 180/212 №1, №2, ЦНС 300/120 №3 – 1 насос рабочий, 2 насоса резервные, либо насосами ЦНС 300-240 №1, №2, №3 - 1 насос рабочий, 2 насоса резервные откачивается в товарные резервуары №1, №2 V-5000 м³ на НПС «Прорва».

После приемосдаточных операций в присутствии представителей – операторов сторон КНУ АО «КазТрансОйл» и ЦППН «Прорва» товарная нефть откачивается в магистральный нефтепровод «Узень – Атырау».

    - Нефтесодержащие отходы

    - Промасленные отходы

    - Отработанные технические масла

    - Ртутьсодержащие отходы

    - Нефтешлам

    - Отработанные газовые баллоны

    - Металлолом

    - Огарки сварочных электродов

    - Коммунальные отходы

    - Остатки лакокрасных материалов

    - Отработанные фильтры системы обогрева вентиляции и	кондиционирования

воздуха

    - Портативное оборудование и оргтехника

    - Строительные отходы

    - Полиэтиленовые пробки НКТ

Рис. 2 – Технологическая схема ЦППН Прорва

Месторождение Карасор Западный

Продукция скважин, представляющая собой газонефтяную эмульсию, от устья добывающих скважин №1, Г-2, Г-9 по выкидным линиям будут направляться для замера на проектный ГЗУ, расположенной на территории месторождения Карасор Западный. Автоматизированная групповая замерная установка типа «Спутник», обеспечивает поочередный индивидуальный замер дебита жидкости и газа каждой скважины, одновременно производится замер продукции с одной скважины, каждые 4 часа автоматически производится перевод линии для замера дебита следующей скважины. После объединения потоков нефти и газа в одну линию, продукция скважин будет направляться к проектному мультифазному насосу (МФНС) с последующей откачкой на ЦППН «Прорва».

Жидкость, отделившаяся от газа в сепараторе НГС, поступает в емкость накопления с объемом 1000 м3, далее автоцистернами транспортируется на сборный пункт м/р Досмухамбетовское, для подготовки продукции скважин до товарной кондиции на период пробной эксплуатации месторождения.

В дальнейшем, в период промышленной эксплуатации на месторождении Карасор Западный, вся добываемая продукция скважин после замера дебита жидкости на АГЗУ направляется на мультифазные насосные станции (МФНС). Далее общим потоком промысловая продукция от МФНС по трубопроводу протяженностью 17,4 км транспортируется на сборный пункт м/р Досмухамбетовское.

    - Нефтесодержащие отходы

    - Промасленные отходы

    - Отработанные технические масла

    - Ртутьсодержащие отходы

    - Нефтешлам

    - Металлолом

    - Огарки сварочных электродов

    - Коммунальные отходы

    - Остатки лакокрасных материалов

    - Отработанные фильтры системы обогрева вентиляции и кондиционирования воздуха

    - Портативное оборудование и оргтехника

    - Строительные отходы

    - Полиэтиленовые пробки НКТ

Рис. 3– Технологическая схема месторождения Карасор Западный

Месторождение Западная Прорва

Продукция месторождения Западная Прорва поступает по нефтяному коллектору Ø325 на НГС №3 с объемом V=80 м3. На нефтяном коллекторе установлен фильтр, который улавливает механические примеси в поступающем потоке скважинной продукции и трехфазный расходомер, предназначенный для замера продукции по нефти, газу и воде.

На входе в нефтегазовые сепараторы НГС №3 дозируется деэмульгатор «Недра-1» с удельным расходом 75-100 г/т с блока дозировки химического реагента БР-2,5 №1.

Далее в нефтегазовых сепараторах происходит отделение попутного нефтяного газа от жидкости. Отделившиеся жидкость из нефтегазовых сепараторов поступают на установки предварительного сброса воды.

От НГС №2 и №3 нефтяная эмульсия поступает на УПС№2, 3, 4, 5, 6. Попутный нефтяной газ направляется на ГС №2. Также от НГС №2, 3 предусмотрен дополнительный трубопровод, который при аварийных случаях направляет поток газа на факельную установку.

На УПС происходит отделение пластовой воды и попутного нефтяного газа от нефти. Попутный нефтяной газ от УПС №1, 2, 3, 4, 5, 6 направляется на ГС №3.

В   газосепараторах   происходит   отделение   сырого   газа   от   капельных жидкостей.

Отделившиеся сырой газ направляется на УКПГ для дальнейшей переработки.

Отделившиеся пластовая вода направляется на РВС №1 V=5000 м3.

С РВС №1 отстоявшаяся вода насосами ЦНС 180/85 №7, №8, №9 – 1 насос  «рабочий»,

- насоса  «резервные»  или  ЦНСн  300-120  №1,  №2,  №3  -  1  насос  «рабочий»,  2      насоса

«резервные» откачивается по водяному коллектору Ø200 СВТ, протяженностью 5 км. с Р= 4,2- 4,7 кгс/см2 на НС УППВ месторождения С.Нуржанов, где через ВРП №1, 2 закачивается в поглощающие скважины. Частично обезвоженная нефть из РВС №1 через линии перетоков на уровне 8, 9 метров самотеком поступает в сырьевые резервуары РВС №2, №3 или РВС №6.

С РВС №1 нефтяная эмульсия поступает в КСУ, где происходит окончательная дегазация нефти, далее нефть через узел контроля задвижек поступает на сырьевой РВС №6 V=5000 м3.

Отделившиеся попутный газа от КСУ №1, 2, 3 направляется на ГС	№3. Также от КСУ

№1, 2, 3 предусмотрен дополнительный трубопровод, который направляет поток газа на факельную установку.

Сырую нефть с РВС №6 с помощью технологических насосов ЦНС 300-120 №4, 5, 6 (1- рабочий, 2-резервные) с давлением Р-8,2-8,6 кгс/см2 либо насосами ЦНС 300-240 №4, 5, 6 направляются на прием печи подогрева ПТБ-10/64 (1-рабочий, 2-резервные). На входе в технологические насосы дозируется деэмульгатор марки «Недра-1» с удельным расходом 45- 70 г/т с блока дозировки химического реагента БР-2,5 №2.

В качестве топливо на печах подогрева используют товарный газ поступающей с давлением Р-6,0-6,2 кгс/см2 от УКПГ. Газ проходит через ГРП и поступает на печи подогрева с Рраб=1,2-1,5 кгс/см2. На печах подогрева нефть подогревается до 70-75°С и с давлением Р- 6,0-6,2 кгс/см2 на прием в горизонтальные отстойники ОГ-200 №2, №3, №4 и ЭДГ №5, №6.

С печи подогрева нагретая нефтяная эмульсия поступает в параллельно (последовательно) соединенные отстойники электродегидраторы ЭГД №5 и №6 для окончательного отделения пластовой воды, далее нефтяная эмульсия параллельно подается в отстойник №2 и последовательно в ОГ-200 №3 и №4. Рабочее давление на отстойниках Рраб=0,4-0,7 кгс/см2.

В отстойник ЭДГ №5 и №6 в обезвоженную нефть через эжектор и подается 12-16% пресная нагретая вода на ПТ 16/150 №5, №6 до Т=80ºС для вымывания хлористых солей из нефти. Пресная вода поступает в РВС 1000 м3. В отстойники ОГ-200 №3 и №4 также предусмотрен подача пресной нагретой воды на ПТ 16/150 №5, №6 до Т=75-80ºС для вымывания хлористых солей из нефти. Далее нефть через узел управления задвижками поступает в товарные резервуары №5, №7, №10.

Если в подготовленной нефти в отстойниках содержание хлористых солей составляет более 100 мг/дм3, то нефть поступает в технологические резервуары №4, №6 для повторной подготовки.

После проведения аналитического контроля качества нефти в соответствии с СТ РК 1347 – 2005 подготовленная нефть по нефтепроводу протяженностью 54 км с Р = 10-13 кгс/см² насосами ЦНС 180/212 №1, №2, ЦНС 300/120 №3 – 1 насос рабочий, 2 насоса резервные, либо насосами ЦНС 300-240 №1, №2, №3 - 1 насос рабочий, 2 насоса резервные откачивается в товарные резервуары №1, №2 V-5000 м³ на НПС «Прорва».

После приемосдаточных операций в присутствии представителей – операторов сторон КНУ АО «КазТрансОйл» и ЦППН «Прорва» товарная нефть откачивается в магистральный нефтепровод «Узень – Атырау».

- Нефтесодержащие отходы

- Промасленные отходы

- Отработанные технические масла

- Ртутьсодержащие отходы

- Нефтешлам

- Металлолом

- Огарки сварочных электродов

- Коммунальные отходы

- Остатки лакокрасных материалов

- Портативное оборудование и оргтехника

- Строительные отходы

- Полиэтиленовые пробки НКТ

Рис. 4– Технологическая схема сбора и транспортировки нефти месторождения Западная Прорва

Месторождения Актобе. Продукция с эксплуатационных скважин по выкидным линям поступает на групповые замерные установки типа МЕРА М ГЗУ 6, «Спутник» АМС 40

-14 -400 ГЗУ №6Б, АГЗУ 40-14-400 ГЗУ№6А. На групповых замерных установках скважины подключены к измерительному устройству, где производится замер дебита жидкости, газа.

После замера дебита скважин по газу и пластовой жидкости ГЖС по нефтяному коллектору Ø159мм с Р-1,5кгс/см² поступает в нефтегазосепаратор НГС для сепарации и предварительного обезвоживания нефтяной продукции.

Перед НГС в продукцию скважин с БР – 2,5 с удельным расходом 45г/т дозируется деэмульгатор марки «Недра».

Отделившийся на НГС попутный нефтяной газ отводится на газосепаратор ГС, где происходит отделение водяных паров от газа и через счетчик учета газа «KROНNE OPTISWIRL 4200C» поступает на печи подогрева типа ПТ 16/150М №1, №2, а также на котлы отопления КВ–Г–90–10 для обогрева насосной.

Излишки газа с нефтегазосепарара НГС, газосепаратора ГС через предохранительные клапаны СППК сбрасываются на факельную линию.

Нефтяная эмульсия из нефтегазосепарара НГС поступает в РВС – 2000 №1 или РВС

№2. Из РВС №1 поступает на насосы НБ-125 №1, №2. №3 и через счетчик учета нефти поступает в печи подогрева №1 или №2.

Подогретая ГЖС откачивается в нефтепровод СВТ Ø300мм «Актобе – ЦППН Прорва» протяженностью 16км на ЦППН «Прорва». В ЦППН производится подготовка нефти до товарной кондиции.

Сырьем для технологических сооружений ЦППН является продукция скважин месторождения Западная Прорва, С. Нуржанов, Актобе и Ж.Досмухамбетовское.

После проведения аналитического контроля качества нефти в соответствии с СТ РК 1347 – 2005 подготовленная нефть по нефтепроводу протяженностью 54 км откачивается в товарные резервуары №1, №2 V-5000 м³ на НПС «Прорва».

После приемосдаточных операций в присутствии представителей – операторов сторон КНУ АО «КазТрансОйл» и ЦППН «Прорва» товарная нефть откачивается в магистральный нефтепровод «Узень – Атырау».

При эксплуатации и капитальных ремонтах оборудования месторождения образуются следующие отходы:

- Нефтесодержащие отходы

- Промасленные отходы

- Отработанные технические масла

- Ртутьсодержащие отходы

- Нефтешлам

- Металлолом

- Огарки сварочных электродов

- Коммунальные отходы

- Остатки лакокрасных материалов

- Портативное оборудование и оргтехника

- Строительные отходы

- Полиэтиленовые пробки НКТ

Рис. 5 – Технологическая схема пункта сбора и транспортировки нефти на месторождения Актобе ЦДНГ №4 Прорва

Месторождения Досмухамбетовское. Продукция с эксплуатационных скважин месторождения Досмухамбетовское по внутрипромысловой системе сбора и транспортирования нефти, по выкидным линиям поступает на автоматизированные групповые замерные установки типа «ОЗНА - ИМПУЛЬС» АГЗУ №7, АГЗУ №7А, АГЗУ №8, ГЗУ №9.  На автоматизированных групповых замерных установках скважины подключены к измерительному устройству, где производится замер дебита продукции скважин.

После замера дебита скважин ГЖС по нефтяному коллектору Ø159мм, где в поток нефтяной эмульсии дозируется деэмульгатор марки «Недра-1» для сепарации в нефтегаосепаратор НГС и предварительного обезвоживания нефтяной продукции.

Деэмульгатор, проникая на поверхностный слой водяной капельки в нефти, разрушает  в себе защитный слой (асфальто-смолистые вещества и парафин) капли, способствует тем самым каплям воды соединяться между собой.

Отделившийся на НГС попутный нефтяной газ через электроприводы AUMA  отводится на газосепаратор ГС, с газосепаратора через счетчик газа поступает на печи подогрева. Нефтяная эмульсия из НГС поступает на печь №2 и поступает в резервуар №2 V = 1000м³ (рабочий). Далее нефтяная эмульсия поступает на прием насоса НБ – 125 №1 или №2 через печь подогрева №1 по нефтепроводному коллектору через счетчик жидкости откачивается  через  трубопровод  «Досмухамбетовское  –  Актобе»  Ø200мм, протяженностью

9,5км с Р = 8–12кгс/см² поступает на СП Актобе в резервуар V = 2000м³ по 1 варианту.

Нефтяная эмульсия из НГС поступает в резервуар №2 V = 1000м³ (рабочий) в резервуар

№1 V = 700м³ (резервный), откуда с уровня 80 – 30см насосом НБ – 125 №1 (рабочий) или с НБ-125 №2 (резервный) откачивается через подогреватели ПТ 16/150 №1, ПТ 16/150 №2 с Т = 30ºС по нефтепроводному коллектору через счетчик жидкости «Досмухамбетовское – Актобе» Ø200мм, протяженностью 9,5км с давлением Р = 8–12кгс/см² поступает в резервуар V = 2000м³на СП Актобе по 2 варианту.

Сброс дренажа с нефтегазосепаратор НГС газосепаратора ГС, через электроприводы AUMA производится в дренажную емкость V = 8м³, сброс нефтяных утечек с сальников технологических насосов НБ-125 №1, с насоса НБ-125 №2 производится в дренажную емкость V = 4м³, сброс нефтяных утечек с печей подогрева производится в дренажную емкость V = 1м³ дренажи с дренажных емкостей ДЕ – 8, ДЕ – 4, ДЕ – 1 агрегатом откачиваются в автоцистерну и сливаются в дренажную емкость ДЕ-60. Нефтяные утечки с АГЗУ 7, АГЗУ 7а производится  в дренажную емкость ДЕ-60, с АГЗУ 8 производится в дренажную емкость ДЕ-90, с ГЗУ 9 тоже сливается в ДЕ20. откуда насосом НБ - 125 откачивается в нефтяной коллектор.

Газ с ГС, где происходит отделения водяных паров от газа и поступает на ШРП и поступает для котлов отопления, для обогрева операторской, насосной, пожарного депо. Излишки газа с нефтегозосепаратор НГС через предохранительные клапаны «СППК150 – 16», газосепаратора ГС через предохранительные клапаны «СППК100 – 16» сбрасываются на факельную линию.

Все дренажи из аппаратов І-ступени сепарации СП: с нефтегазосепараторов НГС, газосепаратора ГС, технологических насосов НБ-125, печей подогрева ПП-16/150 производится по дренажным трубопроводам подземную дренажную емкость.

Содержимое ЕП откачивается один раз в 15 дней в передвижную АЦ, снабженную самовсасывающим насосом.

При эксплуатации и капитальных ремонтах оборудования месторождения образуются следующие отходы:

- Нефтесодержащие отходы

- Промасленные отходы

- Отработанные технические масла

- Ртутьсодержащие отходы

- Нефтешлам

- Металлолом

- Огарки сварочных электродов

- Коммунальные отходы

- Остатки лакокрасных материалов

- Отработанные фильтры системы обогрева вентиляции и кондиционирования воздуха

- Портативное оборудование и оргтехника

- Строительные отходы

- Полиэтиленовые пробки НКТ

Рис. 6– Технологическая схема пункта сбора и транспортировки нефти на месторождения Досмухамбетовское ЦДНГ

№4 Прорва

Месторождения Акингень. Основной задачей в УСН Акингень является сбор добытой нефти на месторождениях Акингень, Косчагыл, и Кульсары.

На месторождении осуществляется сбор нефти, воды и закачка сточной воды в пласт.

На всех месторождении предусмотрена единая герметизированная система сбора нефтяной эмульсии, в которую входит следующее технологическое оборудование:

  - Автоматизированная групповая замерная установка (АГЗУ) и групповые замерные установки представляющие собой гребенку (ГУ)

  - выкидные линии,

  - напорный нефтепровод от АГЗУ до площадки сбора нефти УСН, от ГУ до площадки сборного пункта (СП).

  - блок хим. реагент через АГЗУ

  - резервуары для хранения сырой нефти,

  - печи для подогрева нефти,

  - резервуары для воды закачиваемую на ППД

  - насосы для откачки нефти и воды

  - сосуды под давлением

Подача электроэнергии осуществляется с помощью воздушной линии ЛЭП, в качестве аварийного источника электроэнергии используется стационарная дизельная электростанция. Хозяйственно-питьевые   нужды   на   месторождениях   обеспечиваются   по   водоводу     АО

«КазТрансОйл». Хранение питьевой воды предусматривается в вертикальных стальных резервуарах. На площадке УСН предусмотрены стальные вертикальные резервуары, для хранения регулирующего, пожарного и аварийного объемов воды и противопожарная  насосная станция. Для сбора хозяйственно-бытовых, ливневых и производственных сточных вод запроектированы системы канализации.

Технология добычи и сбора нефти, применяемая на месторождении, заключается в следующем:

Продукция с эксплуатационных скважин месторождения Акингень по внутрипромысловой системе сбора и транспортирования нефти, по выкидным линиям поступает на автоматизированные групповые замерные установки типа АГЗУ типа «Спутник  Б 40 – 14 – 500» №1, АГЗУ «Блок технологический установки измерительной типа «МЕРА – ММ» №2, АГЗУ «ОЗНА - ИМПУЛЬС 40 – 14 – 500» №3. На автоматизированных групповых замерных установках скважины подключены к измерительному устройству, где производится замер  дебита  продукции  скважин  и  в  котором  данные  о  замерах  отображается  в системе

телемеханики, по общему нефтяному коллектору Ø 159мм поступает в нефтегазосепаратор НГС – 1 ступени (V = 80м³) при Р = 1 – 1,5 кгс/см2, для разделения газожидкостой смеси от газа.

После замера дебита скважин ГЖС, где в поток нефтяной эмульсии дозируется деэмульгатор марки «Рандем – 2215» с удельным расходом 50г/т в летний период и 60г/т в зимний период производится на АГЗУ №1 дозировочным насосом НД – 2,5 – 100.

Отделившийся на НГС попутный нефтяной газ через выходную задвижку №1  отводится на газосепаратор ГС 1 - 1,6 – 1200 (V – 4м³) при Р = 1 – 1,5 кгс/см², где происходит отделения конденсата водяных паров от газа на выходе из ГС по дренажной линий в ЕП – 40 м³ №1. После осушки отсепарированный газ по выходной задвижке №23, 24, 25, через газовый счетчик марки «ДРГ.М – 160» и через отстойник через ГРПШ – 15 используется на собственные нужды (печи подогрева, в котельную).

Водонефтяная эмульсия из НГС через выходную задвижку №6 (V – 80м³) при Р= 1 – 1,2 кгс/см² и направляется в горизонтальный отстойник ОГ – 200 №1, для разделения нефтяной эмульсий от пластовой воды при котором уровень вод нефти и пластовой воды  контролируется уровнемером.

Предварительный сброс пластовой воды производиться в водяные резервуары РВС №3, 4 (V = 200м³) ППД, откуда насосами НБ – 125 №1, 2 (в зависимости какой насос запускается) при Р = 5,0 – 6,0 Мпа через печи подогрева ПТ 16/150М №2 при температуре 30 - 40º закачивается через ВРП в нагнетательные скважины №17, №110, №327, №314 и отдельно насосом НБ -125 №3, №4 (в зависимости какой насос запускается) закачивается в скважины

№328, №2.

С отстойников ОГ – 200 №1 нефтяная эмульсия со средней обводненностью 15 – 30 % при Р = 0,8 – 1,0кгс/см² направляется в концевую сепарационную установку КСУ (V – 4м³),   где происходит разделения остаточного газа от нефтяной эмульсий и поступает в РВС №3 V – 1000м³.

С РВС №3 V- 1000м³ нефтяная эмульсия насосами ЦНС 60/264 №6, №7 (в зависимости какой насос запускается) через печи подогрева нефти ПТ 16/150 №1 при Т = 60ºС, с Р = 0,4 – 0,5 МПа откачивается на ОГН – 200, где после отделения остаточной воды поступает на  РВС

№2 V – 2000м3, с обводненностью 5 – 10%.

Предварительно обезвоженные нефти месторождения Кульсары, Косчагыл, Акинген со средней обводненностью 5 – 10%, содержанием 10000 – 15000 мг/л хлористых солей, плотностью 0,860г/см², объемом 310 – 320 м³/сут. С РВС №2 V – 2000м³, через печи подогрева ПТ 16/150 №3, №4 (один в резерве) при Т – 50 – 60ºС, через узел учета нефти по нефтепроводу

«Акинген – Аккудук» Ø159мм, протяженностью 23 км насосами ЦНС 60/264 №3, №4 (в зависимости какой насос запускается) перекачивается на сборный пункт месторождения Аккудук в резервуар №3 V – 700м³. Давления на выходе насоса 18 – 20 кгс/см2.

Подготовка нефти ведется в ЦДНГ Кисимбай.

Учет сырой нефти производится в калиброванных резервуарах.

При эксплуатации и капитальных ремонтах оборудования месторождения образуются следующие отходы:

    - Нефтесодержащие отходы

    - Промасленные отходы

    - Отработанные технические масла

    - Ртутьсодержащие отходы

    - Нефтешлам

    - Металлолом

    - Огарки сварочных электродов

    - Коммунальные отходы

    - Остатки лакокрасных материалов

    - Отработанные фильтры системы обогрева вентиляции и кондиционирования воздуха

    - Портативное оборудование и оргтехника

    - Строительные отходы

    - Полиэтиленовые пробки НКТ

    - Остатки химреагентов (жидкие)

    - Остатки химреагентов (твердые)

Рис.7 – Принципиальная технологическая схема сбора УСН месторождения Акингень

Месторождения Кисимбай. Технология добычи и сбора нефти, применяемая на месторождениях, заключается в следующем:

Продукция эксплуатационных скважин месторождения Кисимбай с ГЗУ-1, ГЗУ-2, ГЗУ-

- по нефтяному коллектору Ø159 через входную задвижку №1, №2, №3 поступает в нефтегазосепаратор НГС-1 с Р=2,4–0,9 кгс/см2. Перед нефтегазосепаратором производится подача деэмульгатора Рандем - 2204 с удельным расходом 50-70 г/т через БР 2,5 №1. С нефтегазосепаратора НГС-1 выделившийся газ через систему задвижек №17, №18, №19, №21 поступает в газосепаратор ГС 1-1,6-1200 с Р=2,2-0,8 кгс/см2.

После осушки газ расходуется на собственные нужды (печи подогрева нефти, котельную). Нефтяная эмульсия через задвижки №14 с НГС-1 с Р=2,2-1,0 кгс/см2 через расходомер для учета жидкости OPTIMASS-1400 поступает в горизонтальный отстойник ОГ- 200, где происходит разделение эмульсии на нефть и воду.

Подтоварная вода дренируется в буферную емкость БЕ-100 V=100 м3 откуда насосом К-150 №1, №2 (рабочий, резервный) закачивается в отстойник с патронным фильтром ОПФ- 3000 для подготовки. Уловленная нефть с ОПФ-3000 собирается в дренажную емкость ЕП- 12,5, а затем откачивается в резервуар №4 V=700 м3. Подготовленная подтоварная вода собирается в отстойнике горизонтальном ОГ-200, откуда по водяному коллектору поступает в сборный резервуар №6 V=400 м3 подтоварной воды для закачки в систему ППД. Откачка подтоварной воды из резервуара №6 производится насосами НБ-125 №1, №2 на ВРП №1, №2.

Предварительно обезвоженная нефть с ОГ-200 поступает с Рвхода= 1,0-1,5 кгс/см2 в КСУ через задвижку №113, №114 и направляется в РВС №4, V=700 м3 через задвижку №312. С нефтяного коллектора Аккудук-Кисимбай нефть месторождений Кульсары, Косчагыл, Акингень, Аккудук через печь ПТ 16/150М №2 с Т=40-50°С и поступает в РВС №4, V=700 м3 через задвижки №78, №79, №214.

Из сборного резервуара №4, V=700 м3 через задвижки №215, №218 отделившаяся нефть по переточную линию (Н-640см) поступает в резервуар №5 V=700 м3. С резервуаров

№4 подтоварная вода через задвижки №212 дренируется в буферную емкость БЕ-100 V=100 м3. Нефть с резервуара №5, V=700 м3 прокачивается насосами НБ-50 №2, №3, ЦНС 60/66 №4 через печи подогрева ПТ-16/150М №3, №4 на ОБН–200 через задвижку №116. До печи подогрева дозируется дэемульгатор марки РАНДЕМ-2204 с удельным расходом 210-230 г/т (II ступень). После печи ПТ 16/150М №3, №4 перед отстойником ОБН-200 в нефтяной коллектор через эжектор подается нагретая до Т=70ºС пресная промывочная вода в объеме 22-25% суточной объем нефти. Сброс воды с отстойника ОБН-200 производится через выходную задвижку №121, №233, №234, №133, №134 и через клапан типа БИРС 12.1.050. в буферную емкость БЕ-100 м3, V=100 м3.

Нефть с отстойника ОБН-200 через задвижку №119, №122Б поступает в электродегидратор (отстойник) ЭГ-200, а затем товарная нефть через задвижку №124,   №177,

№172, №184, №199, №193 поступает в резервуары №1, №2, №3 V=1000м3. После заполнения поочередно товарных резервуаров №1, №2, №3 через 2 часа производится дренирования через задвижки №175, №188, №194, №65, №66 в дренажную емкость ЕП-40 м3 и после 2 часа отстоя производится отбор проб нефти на аналитический контроль качества продукции.

Подготовленная товарная нефть 5 месторождений: Кисимбай, Аккудук, Акингень, Косчагил, Кульсары с товарных резервуаров №1, №2, №3 ППН Кисимбай насосами ЦНС 60/264 №1, №2, №3 прокачивается по нефтяному коллектору Ø 219 мм на расстояние 18 км поступает в товарные резервуары №1 V=2000 м3, №2 РВС-400 м3, №3 V=3000 м3 через задвижки №27, №1, №14, №9 НПС «Опорный».

В НПС «Опорный» поочередно заполняются товарные резервуары РВС №1 V-2000 м³; РВС №2 V -400 м³; РВС №3 V-3000 м³. После заполнения резервуара продукт отстаивается не менее 2 часа, после чего пробоотборником берется проба (ГОСТ2517-85) для определения содержания воды (ГОСТ2477-85) и хлористых солей (ГОСТ21534-76).

В случае получения некондиционной нефти, нефти с резервуаров РВС-2000 м³ №1; РВС-400 м³ №2; РВС-3000 м³ №3; дренируется в дренаж ЕП-25м3. С дренежа ЕП-25 м3 вертикальным насосом ВН-50/50 откачивается на автоцистерны, далее транспортируется на ППН Кисимбай для повторной подготовки. При получении 1-ой группы качества нефти, сообщает товарному оператору КНУ ЗФ АО «КазТрансОйл» о времени заполнения и готовности   резервуара   к   сдаче.   Приём-сдача   нефти   проводится   в   лаборатории   НПС

«Опорный» совместно с представителями КНУ ЗФ АО «КазТрансОйл» по инструкциям совместных действий по приему и сдаче нефти на ПСН «Опорной»:

  - Закрыть и опломбировать задвижки на сдаваемых резервуарах: РВС - 2000 № задв.  -

№1,2,3,4,5; РВС – 400 №2, задв. №14,15,16,17; РВС – 3000 №3 задв. - №9,10,11,12;

  - Замерить базовую высоту, произвести ручной замер начального уровня нефти и проверить на наличие подтоварной воды;

  - Отобрать точечную пробу с уровня нижнего среза приемо-сдаточного патрубка сдаваемого резервуара согласно ГОСТ-2517-85;

  - Провести химический анализ пробы для определения массового содержания воды ГОСТ 2477-65 и концентрации хлористых солей согласно ГОСТ 21534-76, плотность нефти  СТ РК 2.153, массовые содержание серы СТ РК АСТМ Д 4294, давления насыщенных паров АSTM D 6377, содержание хлорорганических соединений ГОСТ Р 52247;

  - Оформить паспорт качества, подписать представителями сдающей и принимающей сторон.

После получения от диспетчера КНУ распоряжения на откачку нефти товарная нефть насосами ЦНС -180/425 №1, №2 откачивается на ПТБ-10. После печи подогрева нагретая нефть направляется в магистральный трубопровод «Узень-Атырау-Самара» через коммерческий узел учета нефти КУУН.

При эксплуатации и капитальных ремонтах оборудования месторождения образуются следующие отходы:

    - Нефтесодержащие отходы

    - Промасленные отходы

    - Отработанные технические масла

    - Ртутьсодержащие отходы

    - Нефтешлам

    - Металлолом

    - Огарки сварочных электродов

    - Коммунальные отходы

    - Остатки лакокрасных материалов

    - Отработанные фильтры системы обогрева вентиляции и кондиционирования воздуха

    - Портативное оборудование и оргтехника

    - Строительные отходы

    - Полиэтиленовые пробки НКТ

    - Остатки химреагентов (жидкие)

    - Остатки химреагентов (твердые)

    - Остатки хоз-бытовые сточные вод

Рис. 8 – Принципиальная технологическая схема ППН Кисымбай

Месторождения Аккудук. Технология добычи и сбора нефти, применяемая на месторождении заключается в следующем:

Скважинная продукция месторождения Аккудук с 10 скважин по выкидным линиям поступает на АГЗУ «Спутник» Б 40 – 14 – 40, где осуществляется замер дебита жидкости каждой скважины. После замера нефтяная эмульсия со средней обводненностью 70% по нефтяному коллектору Ø 159 мм поступает на пункт сбора нефти Аккудук.

После замера нефтяная эмульсия по нефтяному коллектору Ø159мм поступает на пункт сбора нефти Аккудук в нефтегазосепаратор НГС–1 V = 25м³. Подача деэмульгатора марки

«РАНДЕМ-2204» производится перед НГС-1 с удельным расходом 50г/т. Отсепарированный газ направляется в газосепаратор ГС 1 – 1,6 – 1200 и после осушки с Р =1,2 – 1,0 кгс/см² через ШРП используется на собственные нужды (в котельной, в операторской).

Нефтяная эмульсия поступает на дегазацию на КСУ и с Р = 1,0 кгс/см² заполняет резервуар №1 V = 300м³. Попутная пластовая вода дренируется в горизонтальную емкость  РГС V = 23м3, откуда насосами НБ – 125 №1, №2 (1 рабочий, 1 резервный), НБ – 125 №3,  №4

(1 рабочий, 1 резервный), СИН – 46, ГНК закачивается в нагнетательные скважины №5, №10. Нефть по перетоку с резервуара №1 Н = 4,2м заполняет резервуар №2 V = 300м³, оттуда в резервуар №3 V = 700м3. С резервуара №3 насосами НБ-125 №1, №2 предварительно обезвоженная смесь нефти 5 месторождений Косчагыл, Акингень, Кульсары, Аккудук и Кисымбай по нефтепроводу Ø219мм протяженностью 37км откачивается на ЦППН Кисимбай в резервуар №4 V = 700м3.

Подготовленная товарная нефть с месторождений Кисимбай, Аккудук, Акингень, Косчагыл, Кульсары с товарных резервуаров ЦППН Кисимбай насосами ЦНС 60/264 №1, №2  и ЦНС 180/170 №3 прокачивается по нефтяному коллектору Ø 219 мм на расстояние 18 км поступает  в  товарные  резервуары  №1  V-2000м³,  №2  РВС-400м³,  №3  V  -  3000м3      ПСН

«Опорный». Нефтеперекачивающая станция «Опорный» служит для приема нефти с и сдачи  ее   в   соответствии   с   СТ   РК   1347-2005   в   систему   магистральных   нефтепроводов АО

«КазТрансОйл».

При эксплуатации и капитальных ремонтах оборудования месторождения образуются следующие отходы:

    - Нефтесодержащие отходы

    - Промасленные отходы

    - Отработанные технические масла

    - Ртутьсодержащие отходы

    - Нефтешлам

    - Металлолом

    - Огарки сварочных электродов

    - Коммунальные отходы

    - Остатки лакокрасных материалов

    - Отработанные фильтры системы обогрева вентиляции и кондиционирования воздуха

    - Портативное оборудование и оргтехника

    - Строительные отходы

    - Полиэтиленовые пробки НКТ

    - Остатки химреагентов (жидкие)

    - Остатки химреагентов (твердые)

    - Остатки хоз-бытовые сточные вод

Рис. 9– Принципиальная технологическая схема месторождения Аккудук

Месторождения Каратон, участок № 2. Нефтяная эмульсия со скважин по  выкидным линиям разного диаметра и разных длин направляется на групповые установки:

В групповых установках, представляющие собой гребенку осуществляется замер продукции скважин, далее нефтяная жидкость направляется по главному коллектору в манифольд СП-2 Ø325 мм.

С манифольда нефтяная эмульсия поступает в РГС №2 V = 75м3, в РГС №3 V = 75м3.

Далее с РГС №2, с РГС №3 поступает в РГС №4.

Далее накопившийся за сутки нефть с остаточным содержанием воды с РГС №4 подается к приему насосу НБ-50 и откачивается на автоналивную эстакаду и через счетчик наполняется автоцистерны.

Автоцистерны на ППН Каратон сливают нефть в дренажную емкость V = 50м³ для дальнейшей подготовки на УПН. А попутная пластовая вода с РГС №4, с РГС №3, с РГС №2 поступает в РГС №1.

С РГС №1 поступает на линию приема центробежных насосов ППД 9МГР №1 или к насосу НБ – 125 №2. С насоса №1 или с насоса №2 и через узел учета закачивается в нагнетательные скважины для поддержания пластового давления (ППД).

Сброс дренажа с РГС №1, РГС №2, РГС №3, РГС №4 поступает в дренажную емкость V=18м³, откуда насосом типа НБ-50 откачивается в манифольд.

При эксплуатации и капитальных ремонтах оборудования месторождения образуются следующие отходы:

    - Нефтесодержащие отходы

    - Промасленные отходы

    - Отработанные технические масла

    - Ртутьсодержащие отходы

    - Нефтешлам

    - Металлолом

    - Огарки сварочных электродов

    - Коммунальные отходы

    - Остатки лакокрасных материалов

    - Отработанные фильтры системы обогрева вентиляции и кондиционирования воздуха

    - Изношенные средства защиты и спецодежда

    - Портативное оборудование и оргтехника

    - Строительные отходы

    - Полиэтиленовые пробки НКТ

Рис. 10–Принципиальная технологическая схема месторождение Каратон №2 ЦДНГ Терень-Узек

Месторождения Каратон, участок № 5. Нефтяная эмульсия со скважин по  выкидным линиям разного диаметра и разных длин направляется на групповые установки.

В групповых установках, представляющие собой гребенку осуществляется замер продукции скважин, далее нефтяная жидкость поступает в СП-5 Ø 325 мм в РВС №1 V = 400м3.

С РВС нефтяная эмульсия поступает в РГС №2, в РГС №3 V = 50м3.

Далее накопившийся за сутки нефть с остаточным содержанием воды с РГС №2, №3 подается к приему насосу НБ-50. Насосными установками откачивается на автоналивную эстакаду и через электронный счетчик марки «PROMASS – 80» наполняется автоцистерны.

Автоцистерны на ППН Каратон сливают нефть в дренажную емкость V = 50м3 для дальнейшей подготовки на УПН.

Попутная пластовая вода с РВС №1 поступает в РГС – 100м³ №4. С РГС №4 поступает на линию приема центробежных насосов ППД 9МГР №1 или к насосу НБ – 125 №2 и через узел учета закачивается в нагнетательные скважины для поддержания пластового давления.

Утечки с сальников технологических насосов 9МГр №1, НБ-125 №2 собираются в дренажную емкость ДЕ – 5м3 откуда агрегатом откачиваются в автоцистерну.

При эксплуатации и капитальных ремонтах оборудования месторождения образуются следующие отходы:

    - Нефтесодержащие отходы

    - Промасленные отходы

    - Отработанные технические масла

    - Ртутьсодержащие отходы

    - Нефтешлам

    - Металлолом

    - Огарки сварочных электродов

    - Коммунальные отходы

    - Остатки лакокрасных материалов

    - Отработанные фильтры системы обогрева вентиляции и кондиционирования воздуха

    - Портативное оборудование и оргтехника

    - Строительные отходы

    - Полиэтиленовые пробки НКТ

Рис. 11–Принципиальная технологическая схема месторождение Каратон №5 ЦДНГ Терень-Узек

Подготовка нефти на ППН Каратон. Нефтяная эмульсия месторождения Терен- Узeк, объемом 200-210 м3/сутки, поступает по Нефтяная эмульсия месторождения Терен-Узек по межпромысловому нефтепроводу Ø219 мм., протяженностью 23,1 км поступает на ППН Каратон. На входе в ППН Каратон, поступающая жидкость проходит через электронный расходомер, с условным диаметром 150 мм.

В нефтяной поток дозируется деэмульгатор типа «R-11» и прокачивается через печи нагрева нефти ПТ 16/150 №1, №2 и заполняет отстойники ОБН─3000/6 №1, №2, №3.

После печей подогрева нефти, в нефтяной поток, через эжектор, добавляется пресная вода, нагретая до температуры Т=60─70ºС. Объем расхода пресной воды на эжекторе составляет 10─15%.

Поток жидкости поочередно проходит через отстойники ОБН-3000/6 №1, №2, №3, где происходит отстой нефти. С ОБН-3000/6 №3 обезвоженная нефть поступает в вертикальные резервуары РВС№1, №2 V=1000 м3. В данных резервуарах происходит накопление нефти до уровня 4,5м, далее через переточную линию, расположенную на уровне 4,5 м, нефть поступает в вертикальный резервуар РВС №3 V=3000 м3.

Пластовая вода из отстойников ОБН-3000/6 №1, №2, №3 с помощью автоматизированного датчика раздела фаз «нефть-вода» сбрасывается в дренажные емкости ДЕ №1 V= 25м3, ДЕ №2 V= 75м3 и насосом НБ─50 откачивается в систему коллекторов ГУ на месторождении Каратон─2.

После заполнения и отстаивания не менее 3 часов с резервуара №3 V=3000м3 по ГОСТ 2517-85 производится отбор пробы для определения содержания воды, хлористых солей. Подготовленная нефть с РВС-3000 №3 насосами внешней откачки ЦНС 60/198 №1, №2 транспортируется в РВС─5000 м³ №6 НПС «Каратон». В холодное время года транспортировка нефти на НПС «Каратон» производится через печь подогрева нефти ПТ16/150 №3 для подогрева нефти до 35─40ºС, прокачка вязкой нефти по нефтяному коллектору производится насосом НБ─50№3.

При возникновении остановки поступления нефти с межпромыслового нефтепровода, а также для необходимости внутренней повторной обработки имеющегося объема нефти, производится переключение схемы движения потока нефти перед печью подогрева нефти ПТ 16/150 №2. В результате данного переключения, поступление потока жидкости с межпромыслового нефтепровода прекращается. Поток нефтяной жидкости прокачивается через печь подогрева нефти ПТ 16/150 №2 с вертикального резервуара РВС№2 V=1000 м³ насосами внутренней перекачки 9МГр №1, №2.

Нефтяная	эмульсия	месторождений	Каратон─2,	Каратон─5	транспортируется

автоцистернами на ППН Каратон. На ППН Каратон, поступающая нефтяная эмульсия сливается в подземную емкость V=50 м3. С данной емкости, нефтяная жидкость перекачивается насосом марки НБ─50 на технологическую линию поступления нефти с месторождения Терен-Узек. Вход в нефтяной поток происходит перед печью подогрева нефти ПТ 16/150 №1, №2.

Подготовленная нефть по нефтепроводу Ø219мм, протяженностью 2,5 км транспортируется в резервуары НПС «Каратон». На НПС «Каратон», по мере заполнения резервуаров, товарная нефть по 1 группе качества в соответствии с СТ РК 1347─2005 сдается  в систему АО «КазТрансОйл», а затем откачивается в магистральный нефтепровод «Узень- Атырау».

При эксплуатации и капитальных ремонтах оборудования месторождения образуются следующие отходы:

    - Нефтесодержащие отходы

    - Промасленные отходы

    - Отработанные технические масла

    - Ртутьсодержащие отходы

    - Нефтешлам

    - Металлолом

    - Огарки сварочных электродов

    - Коммунальные отходы

    - Остатки лакокрасных материалов

    - Отработанные фильтры системы обогрева вентиляции и кондиционирования воздуха

    - Портативное оборудование и оргтехника

    - Строительные отходы

    - Полиэтиленовые пробки НКТ

    - Остатки химреагентов (жидкие)

    - Остатки химреагентов (твердые)

Месторождения Косчагыл. Нефтяная эмульсия со скважин по выкидным линиям направляется в ГУ (групповая Нефтяная эмульсия со скважин по выкидным линиям Ø114мм, Ø89мм, Ø76м направляется в ГУ (групповая установка) представляющую собой гребёнку. С ГУ скважинная продукция по нефтесборным коллекторам Ø 219 мм поступает в резервуар сбора жидкости №1 V-400м3, где отделившаяся нефть по переточной линии h-4,33 м накапливается в резервуар №3 РГС V-45м3. Отстоявшаяся пластовая вода дренируется в резервуар №2 V - 400м3, а затем закачивается насосами НБ-125 №1, 2 в систему ППД.

Накопившийся за сутки объём нефти около с остаточным содержанием воды транспортируется с помощью АЦН на УСН месторождения Акинген в резервуар №1, №2 V- 1000м³, V-2000м³. Объединенные в резервуарах №1 или №2 предварительно обезвоженные нефтяная эмульсия месторождений Кульсары, Косчагыл, Акингень через печи подогрева ПТ 16/100 №3, №4 (Акинген) с Т = 50 - 60°С, через узел учета нефти по нефтепроводу «Акингень

- Аккудук» Ø159мм, протяженностью 24км насосами ЦНС 60/264 №1, №2 перекачивается в сборный пункт Аккудук в резервуар №3 V-700м³. С резервуара №3 насосами НБ-125 №1, №2 предварительно обезвоженная смесь нефти 5 месторождений по нефтепроводу Ø219мм протяженностью 37км откачивается на ЦППН месторождения Кисимбай в резервуар №4 V - 700м3. Подготовленная товарная нефть 5 месторождений Кисымбай, Аккудук, Акингень, Косчагыл, Кульсары подготовливается и откачивается для сдачи нефти в НПС Опорный.

При эксплуатации и капитальных ремонтах оборудования месторождения образуются следующие отходы:

  - Нефтесодержащие отходы

  - Промасленные отходы

  - Отработанные технические масла

  - Ртутьсодержащие отходы

  - Нефтешлам

  - Металлолом

  - Огарки сварочных электродов

  - Коммунальные отходы

  - Остатки лакокрасных материалов

  - Отработанные фильтры системы обогрева вентиляции и кондиционирования воздуха

  - Портативное оборудование и оргтехника

  - Строительные отходы

  - Полиэтиленовые пробки НКТ

Рис. 12 –Принципиальная технологическая схема сбора нефти на месторождении Косчагыл

Месторождения Кулсары. Нефтяная эмульсия со скважин по выкидным линиям направляется в ГУ (групповая установка) представляющую собой гребёнку. В ГУ осуществляется замер продукции скважин передвижными замерными установками. После замера жидкость в объёме около 310-320 м3/сут. со средней обводненностью 96 % по нефтесборному коллектору Ø 159 мм поступает в резервуар сбора жидкости №1 с объёмом

200 м3, где отделившаяся нефть по переточной линии h-4,33 м накапливается в другом резервуаре №3 (V-43 м3). А попутная пластовая вода в объёме около 280-300 м3/сут. сбрасывается в резервуар (РГС-50 м³) ППД для дальнейшей закачки воды насосами НБ-125 в скважины с целью ППД.(при ремонтах РВС №1 поступление направляется на РВС №2, переток h-4,33 м) Накопившийся за сутки объём нефти около 8-10 т с остаточным содержанием воды в среднем около 2-3 % транспортируется с автоцистернами в УСН месторождения Акингень.

При эксплуатации и капитальных ремонтах оборудования месторождения образуются следующие отходы:

- Нефтесодержащие отходы

- Промасленные отходы

- Отработанные технические масла

- Ртутьсодержащие отходы

- Нефтешлам

- Металлолом

- Огарки сварочных электродов

- Коммунальные отходы

- Остатки лакокрасных материалов

- Отработанные фильтры системы обогрева вентиляции и кондиционирования воздуха

- Портативное оборудование и оргтехника

- Строительные отходы

- Полиэтиленовые пробки НКТ

- Остатки химреагентов (жидкие)

- Остатки химреагентов (твердые)

Рис. 13–Принципиальная технологическая схема месторождение Кулсары

Месторождения Терен-Узeк.

СП-1 (сборной пункт)

Нефтяная эмульсия со скважин по выкидным линиям Ø73, Ø89, Ø100, Ø114мм направляется на групповые установки. В групповых установках, представляющих собой гребенку осуществляется замер продукции скважин счетчиком ТОР.

После замера нефтяная жидкость с групповой замерной установки по нефтесборному коллектору Ø219мм поступает в резервуар сбора жидкости №1 объемом V-700м3 или в резервуар сбора жидкости №2 объемом V-400м3. Затем отделившаяся нефть по переточной линии с РВС №1 или с РВС №2 поступает в РГС №3 объемом V-100м3.

Далее накопившийся за сутки нефть с остаточным содержанием воды с РГС №3 подается к приему поршневого насоса 9МГР №1 или к насосу НБ – 125. С помощью насосных установок нефтяная эмульсия откачивается на ПСН Терень-Узек в РВС №7(V-1000м³).

А попутная пластовая вода с РВС №1 или с РВС №2 через поступает в РВС№4. Пластовая  вода  с РВС  №4  поступает  в линию  приема центробежных  насосов  ППД

ЦНС 180/340 к насосу №1 или к насосу №2. С насоса №1 или с насоса №2 через узел учета закачивается в нагнетательные скважины для поддержания пластового давления.

СП-2 (сборной пункт)

Нефтяная эмульсия со скважин по выкидным линиям направляется на групповые установки.

После замера нефтяная жидкость с групповой замерной установки по нефтесборному коллектору  Ø150мм  поступает  в  резервуар  сбора  жидкости  №1  объемом  V-700м3  или  в

резервуар сбора жидкости №4 объемом V-400м3. Далее отделившаяся нефть по переточной линии с РВС №1 или с РВС №4 поступает в РГС №3 объемом V-90м3.

Далее накопившийся за сутки нефть с остаточным содержанием воды с РГС №3 подается к приему поршневого насоса 9МГР №1 или к насосу 9МГР №2. С помощью  насосных агрегатов через входную задвижку №19 и через выходную задвижку №21 через выходную задвижку №25 откачивается на ПССН Терень-Узюк Западный в РВС №7(V- 1000м³).

А попутная пластовая вода с РВС №1 или с РВС №4 поступает в РВС№2.

Пластовая вода с РВС №2 поступает в линию приема центробежных насосов ППД ЦНС 180/425 к насосу №1 или к насосу №2. С насоса №1 или с насоса №2 через узел учета закачивается через нагнетательные скважины в пласт.

СП-3 (сборной пункт)

Нефтяная эмульсия со скважин по выкидным линиям разного диаметра и разных длин направляется на групповые установки.

В групповых установках, представляющих собой гребенку осуществляется замер продукции скважин счетчиком ТОР.

После замера нефтяная жидкость с групповой замерной установки по нефтесборному коллектору Ø200мм поступает в РВС №1 объемом V-700м3 или в РВС №2 объемом V-700м3. Далее отделившаяся нефть по переточной линии с РВС №1 или с РВС №2 поступает в РГС

№4 объемом V-75м3.

Далее накопившийся за сутки нефть в объеме с остаточным содержанием воды с РГС

№4 подается к приему поршневого насоса 9МГР №1. С помощью этих установок откачивается на ПССН Терень-Узюк Западный в РВС №6 (V-1000м3).

А попутная пластовая вода с РВС №1 или с РВС №2 поступает в РВС№3.

Пластовая вода с РВС №3 поступает в линию приема центробежных насосов ППД ЦНС к насосу №1 или к насосу №2. С насоса №1 или с насоса №2 через узел учета закачивается в нагнетательные скважины для поддержания пластового давления.

Пункт сбора нефти - ПСН месторождения «Терень-Узек Западный».

Дегазированная и обезвоженная нефть с четырех сборных пунктов на ПССН «Терень- Узек Западный» поступает двумя потоками:

- с первого участка – нефтяная эмульсия, откачиваемая поршневыми насосами	9МГР

№1, №2 со сборного пункта СП – 1 и нефть со сборного пункта СП – 2, откачиваемая технологическими насосами 9МГР №1, №2 по нефтепроводу Ø219мм поступает в РВС – 1000

№7 и в РВС №6.

- со второго участка – нефтяная эмульсия, откачиваемая с СП – 3 поршневыми насосами – 9МГР №1, НБ-125 №2 со сборного пункта №3 и нефть со сборного пункта №7, в которую дозируется химреагент R – 11, откачиваемая технологическими насосами 9МГР  №1,

№2, НБ-50 №3 по нефтепроводу Ø219мм с поступлением в РВС – 1000 №7, в РВС №6.

С РВС №7 или с РВС №6 скважинная продукция по переточной линии насосами внутренней перекачки 9 МГр №3, №4 подается на подогрев в печи ПТ-16/150 №1 и  ПТ16/150

№2, ПТ16/150 №3. Нагретая летом до Т = 55-60ºС, зимой до Т=70-75ºС по нефтяному коллектору заполняет РВС – 700 №1 или РВС – 300 №2. После заполнения резервуаров нефть отстаивается в течении 2 часов. На выходе из насоса перед подогревателями через БР-2,5 подается химический реагент R-11.

С РВС №7 или с РВС №6 нефть по переточной линии насосами внутренней перекачки 9 МГр №3, №4 подается на подогрев в печи ПТ-16/150 №1, ПТ16/150 №2. Нагретая нефть летом до Т = 55-60ºС, зимой до Т=70-75ºС по нефтяному коллектору заполняет РВС – 400 №3 или РВС – 400 №4. После заполнения резервуаров нефть отстаивается в течении 2 часов.  На выходе из насоса перед подогревателями через БР-2,5 подается химический реагент R-11.

Из РВС №1, №2, №3, №4 предварительно подготовленная нефть насосами внешней перекачки НБ-125 №1, НБ – 125 №2 откачивается через печь подогрева ПТ 16/150 №1, ПТ 16/150 №3 на ППН Каратон, по коллектору СВТ 200мм, протяженностью – 23 км. На НПС

«Каратон»,  по  мере  заполнения  резервуаров,  товарная  нефть  по  1  группе  качества в

соответствии с СТ РК 1347-2005 сдается в систему АО «КазТрансОйл», а затем откачивается в магистральный нефтепровод «Узень-Атырау».

Нефтяная промышленность обеспечивает поиск и разведку нефтяных месторождений, бурение и освоение нефтяных скважин, добычу нефти и конденсата, сбор, подготовка и транспортивание нефти и газа, обустройство промыслов и переработку нефтяного газа.

Процесс добычи нефти, начиная от притока ее по пласту к забоям скважин и до внешней перекачки товарной нефти с промысла, можно разделить условно на 3 этапа: движение нефти по пласту к скважинам благодаря искусственно создаваемой разности давлений в пласте и на забоях скважин; движение нефти от забоев скважин до их устьев на поверхности – эксплуатация нефтяных скважин; сбор нефти и сопровождающих ее  газа и  воды на поверхности, их разделение, удаление минеральных солей из нефти, обработка пластовой воды, сбор попутного нефтяного газа.

Под разработкой нефтяного месторождения понимается осуществление процесса перемещение жидкостей и газа в пластах к эксплуатационным скважинам. Управление процессом движения жидкостей и газа достигается размещением на месторожении нефтяных, нагнетательных и контрольных скважин, количеством и порядком ввода их в эксплуатацию, режимом работы скважин и балансом пластовой энергии. Принятая для конкретной залежи система разработки предопределяет технико-экономические показатели. Перед забуриванием залежи проводят проектирование системы разработки.

На основании данных разведки и пробной эксплуатации установливают условия, при которых будет протекать эксплуатация: ее геологическое строение, коллекторские свойства пород (пористость, проницаемость, степень неоднородности), физические свойства жидкостей в пласте (вязкость, плотность), насыщенность пород нефти водой и газом, пластовые давления. Базируясь на этих данных, производят экономическую оценку системы, и выбирают оптимальную.

Добыча нефти на месторожениях ведется как механизированным способом с поддержанием пластового давления путем обводнения – закачки морской воды в пласт из Каспийского моря и пластовой при отделении нефти и воды, так и фонтанным способом.

Механизированный способ добычи заключается в доставке продукции скважины из продуктивного пласта на земную поверхность с помощью различных насосов.

Добыча фонтанным способом. Возможность применения данного способа добычи обуславливается геологическими условиями и режимом отработки залежи. Он применяется при условии большого пластового давления, превышающего давление столба  флюида,  равного глубине добычи. За счет избыточного пластового давления флюид по колонне труб подается на поверхность. Наземное оборудование скважин состоит из скважинной  и фонтанной арматуры и трубопроводов обвязки устья скважины. Скважины, направленные на отработку  фонтанным  способом  в  единичных  количествах  имеются  во  всех  НГДУ, кроме

«Кайнармунайгаз», но чаще всего применяются на НГДУ «Жылыоймунайгаз» промыслах куста Прорва ввиду значительного остаточного давления залежей.

Продукцией скважин является пластовый флюид, состоящий из смеси нефти, растворенного в ней попутного газа и пластовой воды.

Доставленная на поверхность продукция скважин направляется в выкидную линию, по которой доставляется до групповых (ГУ) или групповых замерных установок (ГЗУ).

На ГУ проводится замер дебита скважин. ГЗУ являются автоматическим замерными установками позволяющими более точно учесть дебит жидкости скважин за счет исключения газовой составляющей при проведении замера.

Некоторые скважины врезаются в систему сбора, минуя ГУ (ГЗУ). В таком случае их дебит периодически контролируется передвижными замерными установками.Часть выкидных линий работает одновременно на несколько скважин.

Из ГЗУ наибольшее распространение получило оборудование типа «Спутник-А 40М». Для уточнения количества нефти, проходимой через ГЗУ, последняя оборудуется газовым сепаратором. Перед замером нефть частично дегазируется и после замера дебита скважины газ закачивается обратно в коллектор.

Большинство	месторождений	оборудовано	ГЗУ,	старые	месторождения	НГДУ

«Жылыоймунайгаз» автоматическими ГЗУ не оборудованы. На них применяются ГУ, представляющие собой блок гребенок. На трубах предусмотрены устройства для обеспечения возможности замера дебита передвижными замерными установками.

После замера дебита жидкость поступает в сборные промысловые коллекторы и поступает на установки, пункты подготовки нефти (ППН) или сборные пункты подготовки нефти (СП). СП оборудуются на месторождениях для предварительного отделения пластовой воды и закачки ее обратно в пласт. Оборудование сборных пунктов состоит из приемных резервуаров, куда поступает жидкость и происходит предварительный отстой, а также нефтяных РВС и резервуаров для отделенной пластовой воды. На СП устанавливаются насосные станции ППД, с помощью которых насосами производится закачка пластовой воды.

Так же на сборных пунктах имеются насосные перекачки частично обезвоженной  нефти для ее дальнейшей подготовки. В НГДУ «Жылыоймунайгаз» СП имеютя на месторождениях – Терек-Узек (4 сборных пункта) и по одному СП – Косшагыл и Каратон.

Замеренный на ГУ (ГЗУ) флюид поступает в сборные коллекторы и транспортируется на установку или пунк подготовки нефти (ППН,УПН,ЦППН). В практике АО «Эмбамунайгаз» название установки варьирует, применяются термины: центральный пунк сбора нефти, пунк подготовки нефти и т.д. в целом же, его основные функции неизменны и заключаются в следующем:

- сброс газа из флюида;

- отделение пластовой воды из дегазированной нефти;

- обезвоживание и обессоливание нефти для придания товарных кондиций;

- сбор, использование и утилизация отделенного газа;

- сбор, утилизация или закачка в пласт отделенной пластовой воды;

- транспортировка подготовленной нефти до пунктов перекачки нефти в систему магистральных трубопроводов НКТН КазТранОйл.

В зависимости от структуры предприятия и расстояния между промыслами ЦППН могут быть приурочены к цехам или НГДУ, т.е. в одном управлении может быtть несколько ЦППН. Обычно ЦППН располагается на крупном месторождении и может иметь несколько технологических линий – как для собственной добытой нефти, так и для улучшения качества нефти доставленной с других месторождений. Собственная нефть проходит весь технологический цикл, с других промыслов, обычно только дополнительное обезвоживание. Доведенная до требуемого качества нефть транспортируется на  нефтеперекачивающие станции НКТН КазТрансОйл.

Доставка нефти может проводиться как автомобильным транспортом, так и по трубопроводу. При использовании автотранспорта доставка нефти осуществляется специально оборудованными машинами, на которые устанавливаются емкости для нефти. Межпромысловая транспортировка нефти автомобилями используется, в основном, при  малых    объемах    доставки,    на    небольшие    расстояния    –    куст    «Кульсары»      НГДУ

«Жылыоймунайгаз». Основным же способом межпромысловой транспортировки является трубопроводный транспрот.

Дальнейшая подготовка осуществляется на ЦППН. Разница для больших месторождений состоит в количестве и модификациях технологического оборудования, его большой производительностью.

В процессе разработки месторождений, образующиеся при добычи нефти:  нефтешламы, замазученный грунт и буровой шлам, складируются на специально оборудованных шламонакопителях.

В НГДУ «Жылыоймунайгаз» эксплуатируются шламонакопители, расположенные на территории следующих месторождений:

- куст «Прорва» месторождение Актюбе

- куст «Кульсары» месторождение Акинген, Каратон

Шламонакопители представляют собой земляные емкости, водонепроницаемость которых достигается за счет специальной конструкции. Дно и стенки накопителей оборудованы противофильтрационными экранами, которые состоят из уплотненного основания, полиэтиленовой пленки высокого давления, защитного слоя.

Попутный газ при добыче нефти используется на собственные нужды в качестве топлива в печах, котлах и сжигается на факельных линиях высокого и низкого давления куста

«Прорва», месторождений С.Нуржанова и Западная Прорва.

При эксплуатации и капитальных ремонтах оборудования месторождения образуются следующие отходы:

  - Нефтесодержащие отходы

  - Промасленные отходы

  - Отработанные технические масла

  - Ртутьсодержащие отходы

  - Нефтешлам

  - Металлолом

  - Огарки сварочных электродов

  - Коммунальные отходы

  - Отходы бумаги и картона

  - Отходы пластика

  - Остатки лакокрасных материалов

  - Отработанные фильтры системы обогрева вентиляции и кондиционирования воздуха

  - Портативное оборудование и оргтехника

  - Строительные отходы

  - Полиэтиленовые пробки НКТ

  - Остатки химреагентов (жидкие)

  - Остатки химреагентов (твердые)

  - Остатки хоз-бытовые сточные вод

Завод УПКГ по сероочистке. Назначением УКПГ является подготовка попутного нефтяного газа, поступающего с ГС-1, ГС-2, ГС-3 ЦППН и газа, поступающего с УБС месторождения Западная Прорва, до товарной кондиции.

В качестве готовой продукции, получаемой на УКПНГ, выпускается:

- товарный газ;

- топливный газ на собственные нужды;

- товарная сера;

- стабильный конденсат.

Номинальная производительность комплекса месторождения по исходному (сырому) газу:

- Суточная – 450 000 м3/сут,

- Годовая суммарная 150 млн. м3/год.

Состав проектируемых основных технологических установок основного процесса УКПГ:

- БКУ входного сепаратора;

- БКУ дожимной компрессорной станции (ДКС);

- БКУ аминовой очистки (установка удаления кислых газов);

- БКУ низкотемпературной конденсации (НТК) и стабилизации газового конденсата;

- БКУ регенерации гликоля;

- БКУ пропановой холодильной установки;

- БКУ производства серы по технологии LO-CAT;

- БКУ плавления серы;

- БКУ грануляции и упаковки товарной серы.

Состав проектируемых основных технологических установок вспомогательно- производственного и инженерного обеспечения:

- БКУ нагрева теплоносителя (термического масла);

- Склад стабильного газового конденсата;

- БКУ подготовки воздуха КИПиА и получения азота;

- БКУ Системы охлаждения воды (блок циркуляционной охлаждающей воды);

- БКУ закрытой дренажной системы;

- БКУ распределения топливного газа на собственные нужды

- БКУ Факельной установки ВД и НД;

- БКУ центральной операторной;

- БКУ дизельной электростанции;

- БКУ дренажной емкости дизельного топлива;

- Модульное здание химической лаборатории;

- БКУ поточной анализаторной товарного газа

- БКУ подачи топливного газа и азота в факельный коллектор установок;

При эксплуатации и капитальных ремонтах оборудования УПКГ образуются следующие отходы:

  - Нефтесодержащие отходы

  - Промасленные отходы

  - Отработанные технические масла

  - Ртутьсодержащие отходы

  - Нефтешлам

  - Металлолом

  - Огарки сварочных электродов

  - Коммунальные отходы

  - Остатки лакокрасных материалов

  - Отработанные фильтры системы обогрева вентиляции и кондиционирования воздуха

  - Портативное оборудование и оргтехника

  - Строительные отходы

  - Полиэтиленовые пробки НКТ

  - Остатки химреагентов (жидкие)

  - Остатки химреагентов (твердые)

  - Остатки хоз-бытовые сточные вод

  - Сернистые отходы

  - Отходы от процессов осушки и катализа с низким уровнем опасности

  - Серосодержащие отходы

  - Отработанные фильтры

  - Отработанный этиленгликоль

  - Отработанный антифриз

  - Отработанный раствор LO-CAT

Объекты   вспомогательного   производства,   сервиса   и   жизнеобеспечения  куст

«Провинской группы», в балансе которой находятся кузнечные горны, сварочные посты, котлы для обогрева зданий и сооружений, посты газорезки, механические мастерские, станки для ремонта, вулканизации;

При эксплуатации и капитальных ремонтах оборудования БПО образуются следующие отходы:

- Отработанные аккумуляторы

- Отходы РТИ

- Металлическая стружка

- Отработанные масляные фильтры

Объекты   вспомогательного   производства,   сервиса   и   жизнеобеспечения  куст

«Кулсары» имеет лучистых отоплений, котлов для обогрева, дизельную электростанцию, сварочные посты, механические мастерские, станки для ремонта.

При   эксплуатации	и	капитальных	ремонтах	оборудования   ЦПРЭО	образуются следующие отходы:

- Отработанные аккумуляторы

- Отходы РТИ

- Металлическая стружка

- Отработанные масляные фильтры

Вахтовый поселок «Каспий самалы» куст «Провинской группы», имеющий котлы для обогрева зданий и сооружений.

При эксплуатации и капитальных ремонтах оборудования Каспий Самалы образуются следующие отходы:

- Коммунальные отходы

- Остатки лакокрасных материалов

- Отработанные фильтры системы обогрева вентиляции и кондиционирования воздуха

- Портативное оборудование и оргтехника

- Строительные отходы

- Осадок хоз-бытовых сточных вод

Сведения о наличии собственных полигонов и хранилищ

На балансе НГДУ «Жылыоймунайгаз» находятся 3 шламонакопителя расположенных на месторождениях:

- куст «Прорва» месторождение Актюбе

- куст «Кульсары» месторождение Акинген

- куст «Кульсары» месторождение Каратон

Шламонакопитель м/р Актюбе.

Шламонакопитель расположен в южной части Атырауской области, на территории куста «Прорва», в 5 км западнее месторождения «Актюбе». Шламонакопитель предназначен для накопления отходов производства нефтешлама и отходы обратной промывки скважин при ПРС. Проектный объем шламонакопителя составляет - 5000 м3.

Шламонакопитель м/р Акингень.

Шламонакопитель расположен на территории месторождения Акингень, куст Кульсары. Проектный объем шламонакопителя составляет - 2000 м3 и состоит из 2-х карт по 1000 м3 каждая.

Шламонакопитель м/р Каратон.

Шламонакопитель состоит из 4-х карт: 2 карты объемом 1000 м3, 2 карты одинаковым объемом 5000 м3.

- Анализ текущего состояния управления отходами на предприятии

Основной производственной деятельность АО «Эмбамунайгаз» на Контрактной территории является добыча углеводородов.

Производственная деятельность Компании, так или иначе, оказывает антропогенное воздействие на компоненты природной среды, в том числе и образованием определенных видов отходов.

Согласно статье 317 ЭК РК, под отходами понимаются любые вещества, материалы  или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

Основной операцией по управлению отходами является их накопление (временное складирование) в специально установленных местах.

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 статьи 320, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

В соответствии с пунктом 2 статьи 320 ЭК РК, места накопления отходов предназначены для:

- временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), на срок не более трех месяцев до даты их  вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Временное складирование отходов Компании производится строго в специализированных местах, в емкостях и на специализированных площадках, что снижает или полностью исключает загрязнение компонентов окружающей среды.

Согласно статье 331 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении.

Субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Субъекты предпринимательства, планирующие или осуществляющие предпринимательскую деятельность по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов, обязаны подать уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

  - Существующая система управления и восстановления отходами

На	данный	момент	система	управления	отходами	на	месторождениях	НГДУ

«Жылыоймунайгаз» включает в себя работы по обращению с отходами согласно  нормативным документам, действующих на территории Республики Казахстан. Система управления отходами включает в себя десять этапов технологического цикла:

- Образование отходов

- Накопление отходов

- Сбор/идентификация/сортировка/маркировка отходов.

- Временное складирование отходов.

- Транспортирование/передача отходов.

- Удаление отходов.

Ниже рассмотрены основные этапы технологического цикла обращения с отходами, образующихся на месторождениях НГДУ «Жылыоймунайгаз».

Образование отходов

Первым этапом технологического цикла обращения с отходами является образование отходов. Образование/накопление отходов имеет место в технологических процессах при добыче и разработке нефтяных месторождений, а также от объектов инфраструктуры в период эксплуатации (вахтовые поселки), при бурении скважин, в период строительства новых или ликвидации старых объектов.

Образование, характеристика, объем отходов и методы обращения с ними в целом представлено в таблице 2.

Накопление отходов

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 ст. 320, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Сбор/идентификация/сортировка/маркировка отходов

Вторым этапом технологического цикла является сбор отходов. На месторождениях НГДУ «Жылыоймунайгаз» осуществляет раздельный сбор образующихся отходов. Сбор и накопление отходов производится в специально оборудованных местах (площадках) и предназначенных для сбора и накопления различного вида контейнерах.

Идентификация отходов является третьим этапом технологического цикла отходов. Идентификация      образующихся      отходов      на      производственных      объектах   НГДУ

«Жылыоймунайгаз» осуществлялась на основе химических составляющих отходов.

К количественной оценке экологической безопасности отходов применялся вероятностный подход. Мерой вероятности вредного воздействия отдельных компонентов отходов служили их физико-химические, а также санитарно-эпидемиологические параметры для каждого отдельно взятого компонента отходов.

Сортировка является четвертым этапом технологического цикла отходов. Образуемые отходы разделяются на первоначальном этапе образования в целях соблюдения требований действующего законодательства РК. АО «Эмбамунайгаз» каких-либо установок по обезвреживанию отходов не имеет.

Упаковка и маркировка отходов состоит в обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, временного хранения в установленных местах. Особое внимание должно быть уделено упаковке и маркировке опасных отходов.

Коммунальные отходы собираются в металлические контейнеры стандартного типа.

Отработанные люминесцентные лампы упаковываются в заводскую или самодельную картонную упаковку.

Все остальные отходы, образующиеся на объектах НГДУ «Жылыоймунайгаз» собираются в соответствующие контейнеры без упаковки. Контейнеры должны быть выкрашены в соответствующий цвет, иметь инвентарный номер и надпись.

Временное складирование отходов

Временное	складирование	на	территории	производственных	объектов	АО

«Эмбамунайгаз» осуществляется путем установления специальных контейнеров или емкостей, специальные площадки. Постоянных мест хранения на территории предприятия не имеется.

Транспортировка и удаление отходов

Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления. Транспортировка отходов осуществляется с соблюдением требований ЭК РК. Удаление отходов – операции по захоронению и уничтожению отходов. В настоящее время  все образующиеся на производственных объектах НГДУ «Жылыоймунайгаз» передаются сторонним организациям для переработки, утилизации или захоронения согласно заключенным договорам со специализированными предприятиями.

Для транспортирования отходов НГДУ «Жылыоймунайгаз» привлекает специализированные организации, имеющие лицензию/уведомлению по утилизации отходов.

За последние 3 года не было выявлено проблем существующей системы обращения с отходами НГДУ «Жылыоймунайгаз». Существующая система отвечает всем требованиям нормативных документов, действующих в Республике Казахстан.

Положительные	аспекты	существующей	системы	управления	отходами	НГДУ

«Жылыоймунайгаз»:

- На всех производственных объектах ведется учет образующихся отходов.

- Сбор и накопления отходов на производственных объектах осуществляется согласно нормативным документам Республики Казахстан. Для сбора отходов имеются специально оборудованные площадки, и имеется необходимое количество контейнеров.

- Осуществляются работы по паспортизации отходов с привлечением специализированных организаций.

- Частично осуществляется упаковка и маркировка отходов.

- Транспортирование отходов и удаление отходов (утилизация и захоронение) осуществляют специализированные организации, которые имеют все необходимые разрешительные документы на утилизацию, переработку или захоронение отходов, а также автотранспорт и персонал.

- Складирование и временное хранение, образующихся отходов осуществляется в специальные контейнеры и на специально оборудованных площадках.

- Удаление отходов осуществляется на специально оборудованные полигоны сторонних организаций. Утилизация отходов осуществляется также на специализированных предприятиях.

- Для обезвреживания отработанные люминесцентные лампы передаются специализированной организации.

В	целом,	следует	отметить,	что	система	обращения	с	отходами	НГДУ

«Жылыоймунайгаз» отвечает действующим требованиям нормативных документов Республики Казахстан. Для систематизации и усовершенствования существующей системы обращения с отходами на предприятии требуется введение ряда дополнительных мер, которые позволят технологически улучшить и сделать более безопасным для окружающей среды каждый технологический этап обращения с отходами. Ужесточить контроль за действием техперсонала при сборе и временном накопления отходов. Необходимо наличие информационных баннеров по накоплению мест временного хранения отходов, проведение работы с техперсоналом по разъяснению правил и требований по раздельному сбору отходов, их временному хранению, а также своевременному учету отходов.

Анализ данных свидетельствует о том, что принятая практика управления отходами по временному складированию в Компании соответствует требованиям Экологического Кодекса РК и срок накопления отходов составляет не более 6 месяцев.

АО «Эмбамунайгаз» утилизирует (вторичное использование путем переработки на резиновые тротуарные плитки) отходы отработанных шин, остальные виды отходов передаются в специализированные организации для дальнейшего восстановления или удаления.

Также, в соответствии с требованиями ЭК РК субъекты предпринимательства, планирующие или осуществляющие предпринимательскую деятельность по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов, обязаны подать уведомление о начале или прекращении деятельности в  уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Таким образом, Компания при выборе специализированных предприятий по сбору, транспортировке, восстановлению и удалению отходов производства и потребления на 2025год, будет принимать во внимание требования статей 336 и 337 ЭК РК.

Код отходов, обозначенный знаком (*) в таблице №1 классифицируется, как опасный отход  в  соответствии  с  классификатором  отходов,  утвержденный  приказом  и.о. Министра

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

Ниже в таблице 2 представлена краткая характеристика, объем образования отходов и методов обращения с ними.

Таблица 2 - Характеристика, объем образования отходов и методы обращения с ними

| № | Наименование отходов | Классифика ция отходов | Образование на 2025г, тонн | Характеристика отходов | Методы обращения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отработанные аккумуляторы | 16 06 01* Опасные | 3,8498 | Исходные материалы: Аккумуляторы и батареи (гелевые, литиевые, никель-кадмиевые, щелочные, кислотные, аккумуляторные батареи). Процесс: Истечение срока эксплуатации аккумуляторов на автотранспорте, дизельных агрегатах, системах бесперебойного электропитания и пр. | Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов, накапливаются на стеллаже. Обращение с отработанными аккумуляторами осуществляется в соответствии требований СТ РК 3132-2018 «Батареи аккумуляторные свинцовые». По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 2 | Нефтесодержащие отходы | 13 08 99* Опасные | 2601,5 | Исходные материалы: Осадок после мойки автомашин, грунты с содержанием нефтепродуктов, осадок нефтепродуктов, остатки обратной промывки скважин при ПРС, маслосодержащие отходы при замене коллекторов и трубопроводов, зачистка ОГ, водонефтяная эмульсия. Процесс: Мойка автотранспорта, очистка и промывка различных емкостей и оборудования при процессе добычи и подготовки нефти и хранения, обращение с ГСМ, очистка дренажной системы промплощадок, очистка промывка технологического оборудования и коллекторов, проведении подземного ремонта скважин, в процессе механической очистки загрязненных земель. Потерявшие товарные качества и непригодные к дальнейшему использованию по назначению | Временно накапливается в шламонакопителях. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 3 | Промасленные отходы | 15 02 02* Опасные | 3,9700 | Исходные материалы: Текстильные отходы (промасленные ветоши, мерные салфетки, хлопчатобумажные отрезки, нетканного либо трикотажного полотна). Ткань(ветошь), емкости с остатками масел, СИЗ, абсорбирующие материалы, геотекстиль, обтирочный материал, вышедшие из строя скребки и другие материалы, загрязненные углеводородами. Процесс: Отработанный текстиль, который загрязнен маслами во время его эксплуатации, проведение различного вида производственных операций, загрязнений материалов маслами и смазочными материалами, износ СИЗ | Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 4 | Остатки химреагентов (жидкие) | 07 07 04* Опасные | 22,06 | Исходные материалы: Химические реагенты, их смеси и другие подобные материалы, пожароопасные химические реагенты, реактивы, гидранальные смеси Hydranal Composite 5, Composolver E. Water Standart 10.0 Процесс: лабораторные анализы, эксплуатация технологических установок, трубопроводов. Истечение срока годности химикатов. Для определения содержания воды методом Карла Фишера. Работа с разнообразными веществами – химическими реактивами и реагентами. Просроченные и утратившие потребительские свойства химические элементы. | Накапливаются в специальные промаркированные контейнеры либо в исходную тару (канистры, бочки, емкости с поддонами) По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев предаются специализированными организациям для дальнейших операций с ними. |

| 5 | Тара из-под химреагентов (твердые) | 15 01 10* Опасные | 44,265 | Исходные материалы: Тара упаковка, загрязненный химическими веществами другие подобные материалы, находившиеся в прямом контакте с жидкой или твердой фазой химреагентов и загрязнённые ими. Процесс: Эксплуатация лабораторий, технологических установок, трубопроводов, нефтеподготовка и другие производственные технологические процессы. Истечение срока годности и потеря первоначальных свойств химикатов. | Накапливаются на стеллажах. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Отработанные технические масла | 13 02 08* Опасные | 22,87274 | Исходные материалы: Турбинное, компрессорное, трансформаторное, моторное, трансмиссионное, индустриальное масла, технические масла после промывки фильтров фильтрации жидкой серы, горюче- смазочные материалы, керосин. Процесс: Обслуживание и эксплуатация газотурбинных генераторов, компрессорных и производственных установок, трансформаторных подстанций, автотранспорта и строительной техники, различных дизельных генераторов, оборудования буровых установок, технологического и вспомогательного оборудования подготовки нефти и газа, эксплуатация серных установок. | Накапливаются в специальные герметичные промаркированные емкости (исходная тара на поддонах) по группам ММО, МИО, СНО согласно требованиям СТ РК 3129-2018» Масла смазочные отработанные». По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированными организациями для дальнейших операций с ними. |
| 7 | Сернистые отходы | 05 01 16 Неопасные | 31,0 | Исходные материалы: Метилдиэтаноламин Процесс: Поглощение кислых компонентов газа, H2S; RSH. | Замена по мере снижения поглотительной способности реагента. Заменяется согласно техрегламенту, передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 8 | Ртутьсодержащие отходы | 20 01 21* Опасные | 0,0278 | Исходные материалы: Ртутьсодержащие лампы (люминесцентные, натриевые, кварцевые лампы, содержащие ртуть и т.п.), ртутные термометры, медтермометры, барометры и другое ртутьсодержащее оборудование, ртутьсодержащие приборы и изделия. Процесс: Освещение офисов, производственных и жилых помещений, столовых и территории расположения объектов. Использование ртутных термометров и барометров в лаборатории и медпунктах. Истечение нормативного срока эксплуатации ламп и выхода из строя ламп, термометров, барометров и других ртутьсодержащих приборов. | Накапливаются в герметичные промаркированные металлические контейнеры с замком. Обращение с ртутьсодержащими отходами осуществляется в соответствии требований СТ РК 1155-2002 «Ртутьсодержащие приборы и изделия». По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 9 | Нефтешлам | 05 01 03* Опасные | 5508,36 | Исходные материалы: нефть и другие углеводородные продукты, донные шламы от РВС и емкостей Процесс: Ремонтно-профилактические работы, включающие скребкование и очистку газовых и нефтяных трубопроводов и емкостей. Донный осадок при хранении продуктов добычи в резервуарах (оседавший в резервуарах, отстойниках, буферных емкостях, ГЗУ) | Временно накапливается в шламонакопителях. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 10 | Отходы от процессов осушки и катализа с низким уровнем опасности | 16 08 07* Опасные | 1,11 | Исходный материал: Молекулярные сита Процесс: Осушка воздуха, генерация азота | Замена по мере снижения поглотительной способности сорбента, заменяется 1 раз в 2 года, передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 11 | Металлолом | 17 04 07 Неопасные | 1857,76 | Исходные материалы: Металл и металлические изделия (трубы, арматура, конструкции, металлопрокат, сваи, инструменты, металлическая тара, бочки металлические, и т.п.), оборудование из металла, металлические изделия или детали после очистки от загрязнений. Процесс: Строительно-монтажные, демонтажные, ремонтные, планово- предупредительные и эксплуатационные | Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в 6 месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |

|  |  |  |  | работы. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Металлическая стружка | 02 01 10 неопасные | 6,8356 | Исходные материалы: образуется при работе металлообрабатывающих станков. Процесс: ремонтные, эксплуатационные работы, обработка металлических изделий | Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 13 | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 неопасные | 0,1598 | Исходные материалы: огарыши сварочных электродов Процесс: образуются при сварочных работах на территории месторождения и на строительных и ремонтных площадках | Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 14 | Отходы РТИ | 19 12 04 Неопасные | 2,2557 | Исходные материалы: Автомобильные шины (диагональные, радиальные, камерные, бескамерные, камеры, шланги, с металлическим кордом и тканевым кордом, резинотехнические изделия (резиновые камеры, технические шланги, ленточные конвейеры, резиновый подкладки под оборудование, и т.п.), резинотехнические изделия после очистки. Процесс: Техническое обслуживание автотранспорта (замена автопокрышек), строительной и спецтехники на объектах, строительно-ремонтные операции, технологические и иные операции, ремонт шин и т.п., технологические и иные операции. | По мере накопления, не реже одного раза в 6 месяцев передаются в УПТОиКО для дальнейших операций с ними. |
| 15 | Серосодержащие отходы | 05 07 02 Неопасные | 100 | Исходный материал: Порошковая сера с установок извлечения и фильтрации серы. Процесс: Полученная элементарная (пульповая) сера с установки извлечения серы поступает с помощью насоса подается на установку фильтрации, где фильтрат подается обратно в реактор, а отфильтрованная сера упаковывается в мешок. | Порошковая сера в мешках складируется на склад хранения и передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 16 | Коммунальные отходы | 20 03 01 Неопасные | 1100,0 | Исходные материалы: Упаковка или ее остатки, тара (бумажная, текстильная, пластиковая, металлическая, стеклянная), офисная бумага, средства гигиены, аэрозольные баллончики из-под бытовой химии, мелкие электробытовые приборы, текстиль, матрасы, швартовые канаты, офисная мебель с комбинированными материалами, керамические изделия (непригодные унитазы, раковины и т.д.), смет с территории, скошенная трава, лампы накаливания, светодиодные лампы, УФ лампы, кварцевые лампы, не содержащие ртуть и другой бытовой мусор. Процесс: Жизнедеятельность персонала. | Управление коммунальными отходами производится в соответствии с «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 Отходы ежедневно передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 17 | Отработанные фильтры | 19 09 99 Неопасные | 5,7 | Исходные материалы: Кварцевый песок, активированный уголь, фильтр для осушки азота. Процесс: Образуется в результате очистки и переработки газа | Замена производится по мере увеличения перепада на фильтрах заменяется 1 раз в 3 года, передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 18 | Остатки лакокрасочных материалов | 08 01 11* Опасные | 4,0388 | Исходные материалы: Лакокрасочные материалы (тара, бочки, банки, аэрозольные баллончики), содержащие остатки использованного лака, краски, растворителей, олифы), кисти, валики, СИЗ, используемые при покрасочных работах и пр. Процесс: Строительные и ремонтные работы, покраска различных поверхностей, истечение срока годности лакокрасочных материалов. | Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 19 | Осадок хоз-бытовых сточных вод | 19 08 16 неопасные | 27,4997 | Исходные материалы: Хозяйственно-бытовые сточные воды. Процесс: Эксплуатация очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. | Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших |

|  |  |  |  |  | операций с ними. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Исходные материалы: Офисная оргтехника, |  |
|  |  |  |  | картриджи, сенсоры, персональные датчики, |  |
| 20 | Портативное оборудование и оргтехника | 20 01 36 неопасные | 0,8 | индивидуальные и портативные газоанализаторы, портативное, бытовое и иное электронное оборудование. Процесс: Эксплуатация офисной техники, картриджей, сенсоров, персональных датчиков, индивидуальных и портативных газоанализаторов, портативного оборудования. Ремонтно-профилактические | Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в три месяца передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
|  |  |  |  | работы. Выход из строя, истечение срока |  |
|  |  |  |  | эксплуатации. |  |
|  |  |  |  | Исходные материалы: Различные |  |
|  |  |  |  | строительные материалы, в том числе остатки |  |
|  |  |  |  | асфальта, бетона и |  |
|  |  |  |  | железобетонных/деревянных конструкций, |  |
| 21 | Строительные отходы | 17 09 04 неопасные | 1510,92 | пластиковой/деревянной упаковки, бой стекла и кирпича, обрезки изоляционных материалов и электрических кабелей, некондиционное оборудование, обрезки шлангов, подложки и прокладки под оборудование, отработанный абразив, монтажная пена, изоляционные материалы, электрический кабель, вынутый грунт, частично загрязненный | Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в три месяца передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
|  |  |  |  | стройматериалами (исключая ГСМ или |  |
|  |  |  |  | химреагенты), |  |
|  |  |  |  | Процесс: Строительные и ремонтные (в том |  |
|  |  |  |  | числе планово-предупредительный ремонт. |  |
| 22 | Отработанные масляные фильтры | 16 01 07* Опасные | 0,6404 | Исходные материалы: Масляные фильры Процесс: Истечение срока эксплуатации масляных фильров автотранспорте, замена при ТО, ДЭС, САГ | Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
| 23 | Полиэтиленовые пробки от НКТ | 19 12 04 неопасные | 4,4341 | Исходные материалы: Для защиты от коррозии и механических повреждений изделии и оборудовании, резьбовых соединений насосно- компрессорных, обсадных, бурильных труб и муфт к ним Процесс: После использования новых НКТ | Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
|  |  |  |  |  | Замена по мере снижения |
|  |  |  |  | Исходные материалы: | поглотительной способности |
| 24 | Отработанный этиленгликоль | 07 01 99 неопасные | 9,66 | Этиленгликоль Процесс: | реагента. Заменяется 1 раз в 3 года, передаются специализированным |
|  |  |  |  | Осушка газа | организациям для дальнейших |
|  |  |  |  |  | операций с ними. |
| 25 | Отработанный антифриз | 16 01 14* Опасные | 4,0 | Исходные материалы: Антифриз Процесс: Для охлаждения двигателей внутреннего сгорания | Замена по мере снижения физ/хим. свойств. Заменяется 1 раз в 3 года, передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |
|  |  |  |  |  | Отходы Раствора LOCAT |
|  |  |  |  |  | образовываются в процессе |
|  |  |  |  | Исходные материалы: | извлечения серы в окислительно- |
|  |  |  |  | Раствор LOCAT на водной основе – это смесь | восстановительной колонне V- |
|  |  |  |  | химических реагентов. | 1205 по мере изменения физико- |
| 26 | Отработанный раствор LO-CAT | 16 08 06* Опасные | 50,0 | Состоит из запатентованных компонентов компании Merichem | химических свойств (снижение поглотительной способности, превышение концентрации солей |
|  |  |  |  |  | в растворе) Хранится в резервуаре |
|  |  |  |  | Процесс: | (1000м3), передаются |
|  |  |  |  | Для извлечения пульповой серы | специализированным |
|  |  |  |  |  | организациям для дальнейших |
|  |  |  |  |  | операций с ними. |
| 27 | Пищевые отходы | 20 01 08 неопасные | 354,84 | Исходные материалы: Одноразовая посуда с остатками пищи | Управление коммунальными отходами производится в соответствии с «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 Отходы ежедневно передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними. |

4.	Цель, задачи и целевые показатели

Целью программы является постепенное сокращение объемов отходов посредством увеличения использования отходов в качестве вторичного сырья, а также использования услуг специализированных компаний по переработке и повторному использованию отходов.

Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Проведение анализа существующей системы обращения с отходами на месторождениях НГДУ «Жылыоймунайгаз».

- Изучение международного опыта в области управления отходами.

- Разработка мероприятий, направленных на:

- уменьшение образования отходов, увеличения использования отходов в качестве вторичного сырья.

- использование услуг по обращению с отходами специализированных организаций, занимающихся переработкой и повторным использованием отходов.

Целевым показателем Программы является сокращение объемов образования отходов. Это предполагает планирование и осуществление мероприятий по уменьшению количества отходов посредством передачи отходов специализированным организациям, использующих технологии по переработке и повторному использованию отходов, а также увеличение доли отходов, которые могут быть использованы как вторсырье.

Для определения текущего состояния приведены фактические данные за последние три

года.

Ниже представлена информация об видах отходов, образующихся на месторождениях  и

УКПГ Завод НГДУ «Жылыоймунайгаз».

Таблица 3 - Виды отходов, образующихся на месторождениях и УКПГ Завод НГДУ «Жылыоймунайгаз»

| № | Наименование отходов | Код по новому Классификатору | Расшифровка кода | Характеристика отходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Агрегатное состояние | Опасные свойства согласно ст.342 РК и классификатору | Перечень и наименование исходных материалов, из которых образовались отходы | Процесс образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Отработанные аккумуляторы | 16 06 01* | Свинцовые аккумуляторы | твердые | HP2 окислительные свойства; НР12 образование токсичных газов при контакте с водой, воздухом или кислотой; | Аккумуляторы и батареи (гелевые, свинцовые, литиевые, никель- кадмиевые, щелочные, кислотные, аккумуляторные батареи). | Истечение срока эксплуатации аккумуляторов на автотранспорте, дизельных агрегатах, системах бесперебойного электропитания и пр. |
|  | Нефтесодержащие отходы | 13 08 99* | Отходы, не указанные иначе | твердые | НР14 экотоксичность; | Осадок после мойки автомашин, грунты с содержанием нефтепродуктов, осадок нефтепродуктов, водонефтяная эмульсия. | Мойка автотранспорта, очистка и промывка различных емкостей и бурового оборудования, промышленных площадок, обращение с ГСМ, очистка дренажной системы промплощадок, очистка промывка технологического оборудования и коллекторов, замена трубопроводов, работы при ПРС и КРС, очистка загрязненных земель. Потерявшие товарные качества и непригодные к дальнейшему использованию по назначению |
|  | Промасленные отходы | 15 02 02* | Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами | твердые | HP3 огнеопасность; НР14 экотоксичность; | Текстильные отходы (промасленные ветоши, мерные салфетки, хлопчатобумажные отрезки, нетканного либо трикотажного полотна). Ткань(ветошь), емкости с остатками масел, СИЗ, абсорбирующие материалы, геотекстиль, обтирочный материал, вышедшие из строя скребки и другие материалы, загрязненные углеводородами. | Отработанный текстиль, который загрязнен маслами во время его эксплуатации, проведение различного вида производственных операций, загрязнений материалов маслами и смазочными материалами, износ СИЗ |
|  | Остатки химреагентов (жидкие) | 07 07 04* | Другие органические растворители, промывающие жидкости и исходные растворы | жидкие | HP2 окислительные свойства; HP3 огнеопасность; HP4 раздражающее действие; | Химические реагенты, их смеси и другие подобные материалы, пожароопасные химические реагенты, реактивы, гидранальные смеси Hydranal Composite 5, Composolver E. Water Standart 10.0 | Лабораторные анализы, эксплуатация технологических установок, трубопроводов. Истечение срока годности химикатов. Для определения содержания воды методом Карла Фишера. Работа с разнообразными веществами – химическими реактивами и реагентами. Просроченные и утратившие потребительские свойства химические элементы. |
|  | Остатки | 15 01 10* | Другие органические | твердые | HP3 огнеопасность; | Тара упаковка, загрязненный | Эксплуатация лабораторий, |

|  | химреагентов (твердые) |  | растворители, промывающие жидкости и исходные растворы |  | НР14 экотоксичность; | химическими веществами другие подобные материалы, находившиеся в прямом контакте с жидкой или твердой фазой химреагентов и загрязнённые ими | технологических установок, трубопроводов, нефтеподготовка и другие производственные технологические процессы. Истечение срока годности и потеря первоначальных свойств химикатов. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отработанные технические масла | 13 02 08* | Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла | жидкие | HP3 огнеопасность; | Турбинное, компрессорное, трансформаторное, моторное, трансмиссионное, индустриальное масла, технические масла после промывки фильтров фильтрации жидкой серы, горюче-смазочные материалы, керосин. | Обслуживание и эксплуатация газотурбинных генераторов, компрессорных и производственных установок, трансформаторных подстанций, автотранспорта и строительной техники, различных дизельных генераторов, оборудования буровых установок, технологического и вспомогательного оборудования подготовки нефти и газа, эксплуатация серных установок |
|  | Сернистые отходы | 05 01 16 | Серосодержащие отходы от десульфуризации нефти | порошковые | HP3 огнеопасность HP4 раздражающее действие HP6 острая токсичность | Метилдиэтаноламин | Поглощение кислых компонентов газа, H2S; RSH |
|  | Ртутьсодержащие отходы | 20 01 21* | Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы | неразобранное оборудование и устройства | HP6 острая токсичность, НР14 экотоксичность | Ртутьсодержащие лампы (люминесцентные, натриевые, кварцевые лампы, содержащие ртуть и т.п.), ртутные термометры, медтермометры, барометры и другое ртутьсодержащее оборудование, ртутьсодержащие приборы и изделия | Освещение офисов, производственных и жилых помещений, столовых и территории расположения объектов. Использование ртутных термометров и барометров в лаборатории и медпунктах. Истечение нормативного срока эксплуатации ламп и выхода из строя ламп, термометров, барометров и других ртутьсодержащих приборов |
|  | Нефтешлам | 05 01 03* | Донные шламы | шлам | НР14 экотоксичность | нефть и другие углеводородные продукты, донные шламы от РВС и емкостей | Ремонтно-профилактические работы, включающие скребкование и очистку газовых и нефтяных трубопроводов и емкостей. Донный осадок при хранении продуктов добычи в резервуарах (оседавший в резервуарах, отстойниках, буферных емкостях, ГЗУ) |
|  | Отходы от процессов осушки и катализа с низким уровнем опасности | 16 08 07* | Отработанные катализаторы, загрязненные опасными веществами | твердое | НР14 экотоксичность | Молекулярные сита | Осушка воздуха, генерация азота |
|  | Металлолом | 17 04 07 | Смешанные металлы | твердое | Не обладают опасными свойствами | Металл и металлические изделия (трубы, арматура, конструкции, металлопрокат, сваи, инструменты, металлическая тара, бочки металлические, и т.п.), оборудование из | Строительно-монтажные, демонтажные, ремонтные, планово- предупредительные и эксплуатационные работы |

|  |  |  |  |  |  | металла, металлические изделия или детали после очистки от загрязнений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металлическая стружка | 02 01 10 | Отходы металлов | твердое | Не обладают опасными свойствами | образуется при работе металлообрабатывающих станков | ремонтные, эксплуатационные работы, обработка металлических изделий |
|  | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | Отходы сварки | твердое | Не обладают опасными свойствами | огарыши сварочных электродов | образуются при сварочных работах на территории месторождения и на строительных и ремонтных площадках |
|  | Отходы РТИ | 19 12 04 | Пластмассы и резины | твердое | Не обладают опасными свойствами | Автомобильные шины (диагональные, радиальные, камерные, бескамерные, камеры, шланги, с металлическим кордом и тканевым кордом, резинотехнические изделия (резиновые камеры, технические шланги, ленточные конвейеры, резиновый подкладки под оборудование, и т.п.), резинотехнические изделия после очистки | Техническое обслуживание автотранспорта (замена автопокрышек), строительной и спецтехники на объектах, строительно-ремонтные операции, технологические и иные операции, ремонт шин и т.п., технологические и иные операции |
|  | Серосодержащие отходы | 05 07 02 | Отходы, содержащие серу | порошковые | HP3 огнеопасность HP4 раздражающее действие HP6 острая токсичность | Порошковая сера с установок извлечения и фильтрации серы | Полученная элементарная (пульповая) сера с установки извлечения серы поступает с помощью насоса подается на установку фильтрации, где фильтрат подается обратно в реактор, а отфильтрованная сера упаковывается в мешок |
|  | Коммунальные отходы | 20 03 01 | Смешанные коммунальные отходы | твердое | Не обладают опасными свойствами | Упаковка или ее остатки, тара (бумажная, текстильная, пластиковая, металлическая, стеклянная), офисная бумага, , средства гигиены, аэрозольные баллончики из-под бытовой химии, мелкие электробытовые приборы, текстиль, матрасы, швартовые канаты, офисная мебель с комбинированными материалами, керамические изделия (непригодные унитазы, раковины и т.д.), смет с территории, скошенная трава, лампы накаливания, светодиодные лампы, УФ лампы, кварцевые лампы, не содержащие ртуть и другой бытовой мусор | Жизнедеятельность персонала |
|  | Пищевые отходы | 20 01 08 | Смешанные пищевые отходы | твердое | Не обладают опасными свойствами | Одноразовая посуда с остатками пищи | Жизнедеятельность персонала |
|  | Отработанные фильтры | 19 09 99 | Отходы, не указанные иначе | твердое | Не обладают опасными свойствами | Кварцевый песок, активированный уголь, фильтр для осушки азота | Фильтра |
|  | Остатки лакокрасочных материалов | 08 01 11* | Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества | твердое | HP4 раздражающее действие НР14 экотоксичность | Лакокрасочные материалы (тара, бочки, банки, аэрозольные баллончики), содержащие остатки использованного лака, краски, растворителей, олифы), кисти, валики, СИЗ, используемые при | Строительные и ремонтные работы, покраска различных поверхностей, истечение срока годности лакокрасочных материалов |

|  |  |  |  |  |  | покрасочных работах и пр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осадок хоз-бытовых сточных вод | 19 08 16 | Отходы очистки сточных вод | жидкое | Не обладают опасными свойствами | Хозяйственно-бытовые сточные воды | Эксплуатация очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. |
|  | Портативное оборудование и оргтехника | 20 01 36 | Списанное электрическое и электронное оборудование | твердое | Не обладают опасными свойствами | Офисная оргтехника, картриджи, сенсоры, персональные датчики, индивидуальные и портативные газоанализаторы, портативное, бытовое и иное электронное оборудование | Эксплуатация офисной техники, картриджей, сенсоров, персональных датчиков, индивидуальных и портативных газоанализаторов, портативного оборудования. Ремонтно-профилактические работы. Выход из строя, истечение срока эксплуатации |
|  | Строительные отходы | 17 09 04 | Смешанные отходы строительства и сноса | твердое | Не обладают опасными свойствами | Различные строительные материалы, в том числе остатки асфальта, бетона и железобетонных/деревянных конструкций, пластиковой/деревянной упаковки, бой стекла и кирпича, обрезки изоляционных материалов и электрических кабелей, некондиционное оборудование, обрезки шлангов, подложки и прокладки под оборудование, отработанный абразив, монтажная пена, изоляционные материалы, электрический кабель, вынутый грунт, частично загрязненный стройматериалами (исключая ГСМ или химреагенты), | Строительные и ремонтные (в том числе планово-предупредительный ремонт |
|  | Отработанные масляные фильтры | 16 01 07* | Масляные фильтры | твердое | HP3 огнеопасность, НР14 экотоксичность | Масляные фильры | Истечение срока эксплуатации масляных фильров автотранспорте, замена при ТО, ДЭС, САГ |
|  | Полиэтиленовые пробки от НКТ | 19 12 04 | Пластмассы и резины | твердое | Не обладают опасными свойствами | Для защиты от коррозии и механических повреждений изделии и оборудовании, резьбовых соединений насосно-компрессорных, обсадных, бурильных труб и муфт к ним | После использования новых НКТ |
|  | Отработанный этиленгликоль | 05 01 99 | Отходы, не указанные иначе | жидкое | НР14 экотоксичность | Этиленгликоль | Осушка газа |
|  | Отработанный антифриз | 16 01 14* | Антифризы, содержащие опасные вещества | жидкое | НР14 экотоксичность | Антифриз | Для охлаждения двигателей внутреннего сгорания |
|  | Отработанный раствор LO-CAT | 16 08 06* | Отработанные жидкости, использованные в качестве катализаторов | раствор | НР14 экотоксичность | Раствор LOCAT на водной основе – это смесь химических реагентов. Состоит из запатентованных компонентов компании Merichem | Для извлечения пульповой серы |

  - Основные направления и механизм реализации программы

Основные направления для решения данных задач следующие:

  - Поиски и подбор специализированных компаний по переработке, повторному использованию, обработке отходов. Своевременное заключение договоров со специализированными организациями.

  - Обучение персонала компании на курсах, семинарах по обращению с отходами.

  - Приобретение материалов по возможности в возвратной таре или таре, которую можно повторно использовать.

  - Выключать искусственное освещение, если в нем нет необходимости.

  - Уменьшить утечки и разливы.

  - Предусмотреть процедуру повторного использования отходов.

  - Размещение информационных баннеров по накоплению мест временного хранения отходов.

Лимиты накопления отходов на 2026год

С учетом планов работ, предусматриваемые оператором формирован лимит образования отходов на 2026г.

Общее количество образующихся отходов определялось двумя способами:

- Расчетным методом при условии наличия соответствующей методики расчета и исходной информации для расчета;

- Принятием прогнозных данных операторов с учетом данных по образованию отходов от аналогичных работ.

В соответствии с п. 5 ст. 41 Экологического кодекса РК от 02.02.2021 г. №400-VI, лимиты накопления отходов обосновываются операторами объектов І и II категорий в Программе управления отходами при получении экологического разрешения. Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов І и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, в пределах срока, установленного в соответствии с настоящим Кодексом (п. 2 ст. 41).

Ниже	представлены	объемы	образования	отходов	от	объектов	НГДУ

«Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» на 2026г.

Таблица 4 - Лимиты накопления отходов НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» на 2026г

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего: | - | 13278,56 |
| в т.ч. отходов производства | - | 11823,72 |
| отходов потребления | - | 1454,84 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные аккумуляторы | - | 3,8498 |
| Нефтесодержащие отходы | - | 2601,5 |
| Промасленные отходы | - | 3,9700 |
| Остатки химреагентов (жидкие) | - | 22,06 |
| Тара из-под химреагентов (твердые) | - | 44,265 |
| Отработанные технические масла | - | 22,87274 |
| Сернистые отходы | - | 31,0 |
| Ртутьсодержащие отходы | - | 0,0278 |
| Нефтешлам | - | 5508,36 |
| Отходы от процессов осушки и катализа с низким уровнем опасности | - | 1,11 |
| Серосодержащие отходы | - | 100 |
| Остатки лакокрасочных материалов | - | 4,0388 |
| Отработанные масляные фильтры | - | 0,6404 |
| Отработанный антифриз | - | 4,0 |
| Отработанный раствор LO-CAT | - | 50 |
| Не опасные отходы |  |  |

| Металлолом | - | 1857,76 |
| --- | --- | --- |
| Металлическая стружка | - | 6,8356 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,1598 |
| Отходы РТИ | - | 2,2557 |
| Коммунальные отходы | - | 1100,0 |
| Отработанные фильтры | - | 5,7 |
| Осадок хоз-бытовых сточных вод | - | 27,4997 |
| Портативное оборудование и оргтехника | - | 0,8 |
| Строительные отходы | - | 1510,92 |
| Полиэтиленовые пробки от НКТ | - | 4,4341 |
| Отработанный этиленгликоль | - | 9,66 |
| Пищевые отходы |  | 354,84 |

  - Необходимые ресурсы и источники финансирования

АО «Эмбамунайгаз» для реализации Программы обладает необходимыми финансово-экономическими, материально-техническими и трудовыми ресурсами.

Для реализации поставленных целей и задач настоящей Программы планирует выделить финансовые средства в размере 69 160,0 тыс тенге.

  - План мероприятий по реализации программы

Предлагаемые меры по сокращению накопления (временного хранения) отходов.

В целом, мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления Компании на рассматриваемый период включают следующие эффективные действия для повышения уровня экологической безопасности производства, обеспечение надежной и безаварийной работы технологического оборудования, транспорта и спецтехники за счет реализации следующих мер:

- организация технологического процесса в соответствии с нормами технологического проектирования, технологическими инструкциями, регламентами, утвержденными в установленном порядке;

- постоянное повышение профессионального уровня работников Компании;

- максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве;

- использование оборудования и материалов с длительным сроком эксплуатации;

- повторное использование материалов и оборудования сокращает затраты на их приобретение и является одним из самых простых способов сокращения отходов (например: повторно можно использовать картонные коробки; можно печатать черновые варианты документов на обратной стороне использованных листов бумаги);

- сокращение использования ненужных предметов. Использование многих предметов практически не влияет на повышение эффективности работы сотрудников (например: набор маркеров 12 цветов, декоративные скрепки для бумаги и т.д.);

- рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов;

- использование минимального количества упаковки, такой, которая может быть использована повторно. Закупка материалов, используемых в производстве, в бестарном виде или в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров. Меры по снижению количества потребляемой упаковки включают договоренности с поставщиками о поставках товаров в минимальном количестве упаковки, закупок россыпью либо в упаковке, которую можно использовать повторно или возвращать поставщику;

- накопление отходов только на специально предназначенных для этого площадках и в емкостях;

- использование герметичных систем для хранения, перекачки и отгрузки нефтепродуктов: герметичные насосы, герметичный налив и транспортные емкости (отгрузка) с отводом паров;

- проведение ежедневных профилактических работ для исключения утечек и проливов жидкого сырья и топлива.

- Мероприятия по снижению объема образуемых отходов и негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду и здоровье населения предполагают уменьшение, по мере возможности, количества отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов.

План реализации мероприятий по реализации программы представлен в таблице 5. В данной таблице подробно расписаны мероприятия и показаны собственные денежные средства НГДУ «Жылыоймунайгаз», которые планируется израсходовать на выполнение данных мероприятий.

Таблица 5 - План мероприятий по реализации программы управления отходами

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект/источника загрязнения | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты накопления серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей на конец 1 года | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (2025 год) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Утилизация нефтесодержащих отходов | НГДУ "Жылыоймунайгаз" (нефтесодержащие отходы) | 2601,5 тн | ЭК РК | 2601,5 тн | 0 | 31.12.2026 г. | 69 160 | Снижение накопления отходов производства на полигонах в объеме 2601,5 тонн, тем самых сокрашая выбросы углеводородов в атмосферу. |

51

Приложение №1 Расчеты лимитов накопления отходов НГДУ «Жылыоймунайгаз»

    - Отработанные аккумуляторы

Расчет количества образования отработанных аккумуляторных батареи

В процессе эксплуатации автотранспорта, ДЭС аккумуляторные батареи  выходят из строя и подлежат списанию и сдаче по договору в специализированную организацию  на переработку.

Расчёт образования отработанных аккумуляторных батареи выполнен на основании Приказа МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Норма образования отхода рассчитывается исходя из числа аккумуляторов ) для группы        )       автотранспорта,       срока      ) фактической эксплуатации (2 года для автотранспорта, 15 лет для аккумуляторов подстанций), средней массы ) аккумулятора и норматива зачета

(	) при сдаче (80-100%):

, т/год.

Таблица	1.1	Всего	масса	отработанных	аккумуляторных	батареи	по	месторождениям НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование подразделения | Количество отработанных аккумуляторных батареи, т |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 3,8498 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

52

Таблица 1.2 - Расчет образования отработанных аккумуляторных батареи

| № | Тип автомашины/ установки/ ДЭС | Кол-во техники, шт | Марка аккумулятора | Всего аккумуля торов, шт (ni) | Срок практической эксплуатации (t), год | Норматив зачета при сдаче (a) | Масса одной баттареи, кг (mi) | Общая масса, кг | Масса отработанных аккумуляторных батарей, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hyundai Universe | 2 | 6СТ190 | 2 | 2 | 0,8 | 47,9 | 95,8 | 0,0383 |
| 2 | Daewoo BS - 106 A | 4 | 6СТ190 | 4 | 2 | 0,8 | 47,9 | 191,6 | 0,0766 |
| 3 | КамАЗ-43114,43118-1918-10, 53215, 44108- 010, 43118 3027-50, 43118-1017-10, 53228 (6 х 6), 79702-0010-08, 53504, 5350, 43118-46, -43118-3027-51 | 55 | 6СТ190 | 52 | 2 | 0,8 | 47,9 | 2490,8 | 0,9963 |
| 4 | ГАЗ 32593n | 1 | 6СТ190 | 2 | 2 | 0,8 | 47,9 | 95,8 | 0,0383 |
| 5 | УРАЛ 5996-0000010(44202), 4320-1951-40, 4320-1951-40, 4320 -1951-60, 3255-0010-41, 4320-41, 4320-1951-72 | 12 | 6СТ-190 | 12 | 2 | 0,8 | 47,9 | 574,8 | 0,2299 |
| 6 | МАЗ-6425Х9, 6303АЗ | 2 | 6СТ-190 | 2 | 2 | 0,8 | 47,9 | 95,8 | 0,0383 |
| 7 | КрАЗ - -65053, 63221-01 000 35-04, -63221 | 3 | 6СТ-190 | 5 | 2 | 0,8 | 47,9 | 239,5 | 0,0958 |
| 8 | ГС-250-01 | 1 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 0,8 | 47,9 | 47,9 | 0,0192 |
| 9 | Hidromek - НМК-102В | 2 | 6СТ-90 | 2 | 2 | 0,8 | 20,5 | 41 | 0,0164 |
| 10 | TLB 825 | 1 | 6СТ-90 | 2 | 2 | 0,8 | 20,5 | 41 | 0,0164 |
| 11 | СРС 30 | 1 | 6СТ-90 | 2 | 2 | 0,8 | 20,5 | 41 | 0,0164 |
| 12 | Тoyota 32-8FG 30 | 1 | 6СТ-60 | 1 | 2 | 0,8 | 13,2 | 13,2 | 0,0053 |
| 13 | FD-15/20 Коматsu | 1 | 6СТ-90 | 1 | 2 | 0,8 | 20,5 | 20,5 | 0,0082 |
| 14 | ZL50GN | 1 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 0,8 | 47,9 | 47,9 | 0,0192 |
| 15 | LTMA 950, LW-321 F | 2 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 0,8 | 47,9 | 47,9 | 0,0192 |
| 16 | XCMG ZL 30 G | 1 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 0,8 | 47,9 | 47,9 | 0,0192 |
| 17 | ТМ-140 П-СБ1С с КМУ | 1 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 0,8 | 47,9 | 47,9 | 0,0192 |
| 18 | ТМ-140 с пассаж. Модулем | 1 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 0,8 | 47,9 | 47,9 | 0,0192 |
| 19 | Четра Т-9.01 | 1 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 0,8 | 47,9 | 47,9 | 0,0192 |
| 20 | Четра Т-9.01 | 1 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 0,8 | 47,9 | 47,9 | 0,0192 |
| 21 | Прицеп-4671d1 | 1 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 0,8 | 47,9 | 47,9 | 0,0192 |
| 22 | Прицеп-4671d1 | 1 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 0,8 | 47,9 | 47,9 | 0,0192 |
| 23 | Прицеп-4671d1 | 1 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 0,8 | 47,9 | 47,9 | 0,0192 |
| 24 | прицеп -9047т | 1 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 0,8 | 47,9 | 47,9 | 0,0192 |
| 25 | Hartund -943000 | 1 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 0,8 | 47,9 | 47,9 | 0,0192 |
| 26 | НЕФАЗ 9334-20-16, 8602-10 | 2 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 0,8 | 47,9 | 47,9 | 0,0192 |
| 26 | Т-10ПМ 8100-1Е1 | 1 | 6СТ-190 | 1 | 2 | 0,8 | 47,9 | 47,9 | 0,0192 |
| 26 | ПТП-40 | 1 | 6СТ-132 | 1 | 2 | 0,8 | 31,4 | 31,4 | 0,0126 |
| 26 | ПТП-40 | 1 | 6СТ-132 | 1 | 2 | 0,8 | 31,4 | 31,4 | 0,0126 |
| 26 | ПТП-40 | 1 | 6СТ-132 | 1 | 2 | 0,8 | 31,4 | 31,4 | 0,0126 |
| 26 | ПТП-40 | 1 | 6СТ-132 | 1 | 2 | 0,8 | 31,4 | 31,4 | 0,0126 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1,9140 |

Таблица 1.3 - Расчет образования отработанных аккумуляторных батареи от цеха

| № | Марка батарея | Кол-во, шт | Всего аккумуля- торов, шт (ni) |  | Срок практичес-кой эксплуатации (t), год | Норматив зачета при сдаче (a) | Масса одной баттареи, кг (mi) | Общая масса, кг | Масса отработанных аккумуляторных батарей, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-ст 60 | 1 | 1 |  | 2 | 0,8 | 13,2 | 13,2 | 0,0053 |  |
| 2 | 6-ст 75 | 0 | 0 |  | 2 | 0,8 | 19,5 | 0 | 0,0000 |  |
| 3 | 6-ст 90 | 5 | 5 |  | 2 | 0,8 | 20,5 | 102,5 | 0,0410 |  |
| 4 | 6-ст 132 | 4 | 4 |  | 2 | 0,8 | 31,4 | 125,6 | 0,0502 |  |
| 5 | 6-ст 190 | 96 | 96 |  | 2 | 0,8 | 47,9 | 4598,4 | 1,8394 |  |
| 6 | 6-ст 210 | 0 | 0 |  | 2 | 0,8 | 59 | 0 | 0,0000 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9359 |  |

63

    - Нефтесодержащие отходы

Нефтесодержащие	отходы	образуются	при	замене	нефтяных	трубопроводов, коллекторов, при работе ПРС, при демонтаже нефтяных трубопроводов, мойке буровых установок и технологических оборудований.

Расчет образования шлама, образующегося при мойке автотранспорта

Процесс	эксплуатации	автотранспорта	неизбежно	сопровождается	мойкой автомобилей. В процессе мойки образуется шлам.

Расчет производим в соответствии с РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства» (п.2.9. «Порядок расчета объемов образования отходов нефтепереработки и нефтехимии»).

М = S * Н * ρ, т/год, где:

М - годовое количество шлама, т/год;

S - площадь поверхности ловушки (отстойника), м2; Н - высота осадка шлама, м;

ρ- объемная масса шлама соответствующего происхождения, т/м3.

М = 4,45 * 0,4 * 1,35 = 2,4 тонн/год.

Объем образования шлама, образующегося при мойке автотранспорта составит 2,4

тонна.

Объем   шлама   образующегося   при   мойке   автотранспорта   по   объектам месторождений

составит:

| Наименование подразделения | годовое количество шлама, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 2,4 |

Шлам, образующегося при мойке автотранспорта и временно складируется в ёмкости на территории автомойки, далее вывозятся специализированным предприятием согласно договору.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ- 331/2020 отходы в жидком и газообразном состоянии хранятся в герметичной таре. По мере накопления отходы передаются согласно договору со специализированной организацией.

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Отходы при демонтаже, монтаже замене нефтяных трубопроводов

(демонтаж недействующих нефтяных трубопроводов, монтаж межпромысловых нефтяных трубопроводов, замена стальных трубопроводов на стекловолокнистые)

Согласно плана АО «Эмбамунайгаз» в 2026г НГДУ «Жылыоймунайгаз» планирует демонтировать недействующие нефтяные трубопроводы протяженностью 14,266км. Технология демонтажа линейной части межпромысловых трубопроводов проводится согласно ОСТ 153-39.4-027-2002.

Демонтаж линейной части межпромысловых нефтепроводов - комплекс технических мероприятий, направленных на извлечение трубопровода из грунта, очистку наружной поверхности, резку на части и транспортировку труб к месту складирования.

Демонтаж недействующих нефтяных трубопроводов является одним из мероприятий по защите окружающей среды. Так как недействующие трубопроводы заполнены водонефтяной эмульсией, при повреждении трубопровода (например, коррозия) большая возможность загрязнения почвы жидкостью. Несвоевременный демонтаж трубопровода приведет к ухудшению окружающей среды.

Нефтепровод, подлежащий выводу из эксплуатации, должен быть подготовлен к демонтажу. Подготовка заключается в очистке полости от грязи и парафиносмолистых отложений и освобождении нефтепровода от нефти.

Нефтепроводы, находящиеся на консервации и подлежащие демонтажу, подлежат освобождению от консерванта (или нефти) и очистке полости от парафиновых отложений. Выбор	типа	очистного	устройства	зависит	от	степени	загрязненности нефтепровода. Для нефтепроводов, транспортирующих малопарафинистые нефти, могут использоваться стандартные скребки с дисковыми полиуретановыми манжетами. Для очистки полости нефтепровода от парафинистых, асфальтосмолистых отложений и продуктов коррозии, следует использовать специальные очистные скребки со	стальными

щетками и дисковыми полиуретановыми манжетами.

Освобождение участка нефтепровода от нефти может производиться следующими способами:

- откачкой нефти из нефтепровода;

- самотеком;

- вытеснением нефти водой;

- вытеснением нефти сжатым воздухом.

Водонефтяная эмульсия разделяется нижеследующим образом: вода - 40%, нефть - 3%, шламы – 57%.

При демонтаже нефтепровода в составе капитального ремонта с заменой труб применяется одностадийное проектирование - рабочий проект (рабочий проект разрабатывается по факту выявления замены трубопровода).

На все планируемые работы АО «Эмбамунайгаз» путем проведения тендера находят подрядную организацию, которые обязуется разработать рабочий проект (имеющие лицензии на проектирование) и согласовать с контролирующими органами.

Рабочий проект разрабатывается с использованием следующей документации:

- задания на проектирование демонтажа участка магистрального нефтепровода;

- материалов обследования технического состояния нефтепровода (при их наличии);

- материалов топографо-геодезических изысканий по трассе нефтепровода;

- исходных данных для расчета технологических параметров демонтажа нефтепровода;

- технических условий на проведение работ по демонтажу от предприятий-владельцев коммуникаций, пересекающих нефтепровод или проходящих в одном техническом коридоре;

- исполнительной документации на строительство, паспортов на нефтепровод;

- правил, инструкций и рекомендаций на проведение демонтажа нефтепровода;

- типовых схем проведения работ;

- соответствующих разделов строительных норм и правил;

- нормативных материалов по безопасности труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Земляные работы включают:

- разработку совмещенной траншеи до нижней образующей заменяемого участка нефтепровода;

- планировку отвала минерального грунта для прохода колонны по демонтажу;

- засыпку траншеи минеральным грунтом после демонтажа заменяемого участка нефтепровода;

- техническую рекультивацию плодородного слоя почвы.

Организационно-технические мероприятия по охране окружающей среды при демонтаже магистральных нефтепроводов должны выполняться с соблюдением требований законодательных и нормативных документов, в том числе ГОСТ 17.1.3.05, ГОСТ 17.1.3.10, ГОСТ 17.4.3.02, ГОСТ 17.5.3.04, ВСН 014-89.

Мероприятия по охране окружающей среды при демонтаже нефтепроводов  должны выполняться с целью полного исключения или сведения к минимуму ущерба, наносимого природным земельным ресурсам, освоенным земельным ресурсам, природным водным ресурсам, атмосферному воздуху, недрам, растительности,  животному миру, ландшафтам, заповедникам и заказникам.

При проведении планируемых работ снимается плодородный слой почвы и отводятся подальше от места выполнения демонтажных работ и после окончания планируемых работ плодородный слой заново растеливается.

К основным природоохранным мероприятиям при демонтаже относятся:

  - рекультивация плодородного слоя почвы;

  - снижение отрицательного воздействия технологического процесса на окружающую среду (недопущение разлива горюче-смазочных материалов, слива отработанного масла, мойку автомобилей в неустановленных местах, захламления территории отходами, возгорания естественной растительности);

  - ликвидация последствий воздействия технологического процесса демонтажа на окружающую среду (восстановление водосборных канав, дренажных систем, снегозадерживающих сооружений, дорог, расположенных в пределах полосы отвода земель или пересекающих эту полосу, восстановление природного ландшафта).

Согласно производственному плану АО «Эмбамунайгаз» ниже в таблице представлены работы, в которых трубопроводы подлежат к демонтажу.

Таблица 2.2 – Демонтаж системы сбора и транспорта жидкости по НГДУ ЖМГ

| № | Наименование работ | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
|  | Всего: |  |
| 100мм, в том числе: |  | 19795 |
| 1 | Месторождение С.Нуржанова выкидные линии | 7914 |
| 2 | Месторождение С.Нуржанова нефтепровод | 3309 |
| 3 | Месторождение Зап.Прорва выкидные линии | 1741 |
| 4 | Месторождение Терен-Узек нефтепровод | 273 |
| 5 | Месторождение Терен-Узек нагнетательная линия | 904 |
| 6 | Месторождение ППН Кисымбай нефтепроводный коллектор | 2515 |
| 7 | Месторождение ППН Кисымбай нагнетательная линия | 1053 |
| 8 | Месторождение ППН Кисымбай нефтепроводная линия | 651 |
| 9 | Месторождение Каратон нагнетательные линии | 347 |
| 10 | Месторождение Акингень нагнетательные линии | 583 |
| 11 | Месторождение Акингень выкидные линии | 505 |

Ниже рассчитаны объемы образования производственных отходов при демонтаже трубопроводов.

V= ПR2*L

L – Протяженность трубопроводов, м R – Радиус трубопровода

R=D/2

D – Диаметр трубопровода, м

- Стальные трубы D 100 мм. V=3,14*(0,05)2*19795= 155,3908м3

- Вода=62,1563

Нефть=4,661723Шлам=88,57273

Итого масса образовавшего шлама при замене трубопроводов составляет 88,57273*0,97=85,91555 т/год.

Всего	образование	отходов	при	замене	нефтяных	трубопроводов	по месторождениям НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование подразделения | Отходы при замене нефтяных трубопроводов, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 85,91555 |

Отходы обратной промывки скважин при ПРС

Отходы обратной промывки скважин (ООПС) после ПРС образуются при подземном ремонте скважин.

При ремонте одной скважины извлекается песка:

Vпеска = 0,785 х Двн.к.2 х h где: Двн.к – диаметр внутренней колонны, м;

h – высота, занимаемая песком, между нижней подвеской НКТ и искусственным забоем, м;

Vпеска = 0,785 х (0,1186)2 х 200 = 2,21 м3

Масса песка равно: М = Vпеска х ρ

ρ – плотность замазученного песка (1,37 т/м3). М = 2,21*1,37 = 3,025 т

Расчёт образования отходов обратной промывки скважин при ПРС приведён в таблице 2.3.

Отходы обратной промывки скважин размещают на шламонакопитель.

Таблица 2.3 - Расчёт образования отходов обратной промывки скважин при ПРС

| № | Месторождение | Масса образующегося загрязненной земли, при ремонте одной скважины, т | Количество скважин, шт. | Количество образующегося загрязненных земель, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НГДУ Жылыоймунагаз | 3,025 | 649 | 1963,5153 |

Нефтесодержащие отходы при зачистке дренажных емкостей

Количество определяется по формуле:

Q = S* h*,

Q -	объем образования отходов, м3

S -	площадь загрязненной территории, м2

h -	глубина проникновения нефтепродуктов в почву, м

 -	плотность грунта, т/м3

Расчёт количества образования отходов приведен в таблице 2.4.

Таблица  2.4  -  Расчёт  количества  образования  отходов  по  объектам  месторождений НГДУ

«Жылыоймунайгаз» составит:

| Месторождение | Глубина проникновения суммараня за год h, м | Уд. вес зам. грунта ρ, т/м3 | Радиус суммарн о за год, м | Площадь загрязненной территории за год для 1 скважины, м2 | Масса образующегося грунта пропитанного нефтью за год при эксплуатации одной скважины, т | Колич ество скваж ин, шт. | Количество образующегося загрязненных земель, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НГДУ Жылыоймунагаз | 0,35 | 1,37 | 0,75 | 1,76625 | 0,846916875 | 649 | 549,6491 |

Таблица 2.5 – Общая количество образования нефтесодержащих отходов по объектам месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование отходов | годовое образования, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| шлама образующегося при мойке автотранспорта | 2,4 |
| при замене нефтяных трубопроводов (замена коллекторов) | 85,91555 |
| обратной промывки скважин при ПРС | 1963,5153 |
| Нефтесодержащие отходы при зачистке дренажных емкостей | 549,6491 |
| Всего | 2601,5 |

- Промасленные отходы

Расчет количества образования промасленной ветоши

В процессе эксплуатации автомототехники, ДЭС и при обслуживании скважин образуется замасленная обтирочная ветошь.

Расчёт образования промасленной ветоши выполнен на основании Приказа МООС РК

№100-п от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (МО, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W):

N =  + М + W, т/год,

где М = , W = .

Количество промасленной обтирочной ветоши при обслуживании автомобилей определяется по удельным показателям в зависимости от пробега автомобилей. Удельные показатели по обтирочной ветоши приняты для разных видов транспорта из

«Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва 1999 г. и составляют на 10 тыс. км пробега следующие величины:

Для легковых	1,05 кг

Для грузовых	2,18 кг

Для автобусов	3,0 кг

Таблица     3.1     -    Всего     количество     промасленной     ветоши     по     месторождениям НГДУ

«Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование подразделения | Количество промасленной ветоши, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ Жылыоймунагаз | 3,1400 |

Также в ходе производственной деятельности рабочим персоналом изнашивается средства индивидуальной защиты (СИЗ) такие как – спец. одежда, рукавицы, перчатки, одноразовые комбинезоны, ботинки, сапоги, так как основная деятельность нашей организацией является добыча нефти и газа, соответственно выше указанные СИЗ промасленные. Объем образования 0,4 тн/год.

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Таблица 3.2 - Расчет образования промасленной ветоши от автотранспорта

| Автомобили | Кол- во, шт. | План пробега на 2023г | Уд.вес на 10 тыс. км пробега, кг | Поступающее количество ветоши за 2023 г. Мо | Норматив содержания в ветоши масел, М | Нормативное содержание в ветоши влаги, W | Кол-во отхода за 2024гг. , т/год N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобили |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые и специальные автомашины с бензином | 2 | 43 190 | 2,18 | 0,0094 | 0,0011 | 0,0014 | 0,0120 |
| Грузовые и специальные автомашины с дизель. | 97 | 600 777 | 2,18 | 0,1310 | 0,0157 | 0,0196 | 0,1663 |
| Автобус с бензинном двигателям | 1 | 9900 | 3 | 0,0030 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0038 |
| Автобус с дизельным двигателям | 11 | 160540 | 3 | 0,0482 | 0,0058 | 0,0072 | 0,0612 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,2432 |

Таблица 3.3 - Расчет образования промасленной ветоши от ДЭС, генератора, САГ и станки

| Тип | Местонахождение | Кол- во, шт. | Вре мя рабо ты, час/г од | Норма образования на 1 агрегат, кг/см | Поступа ющее количес тво ветоши за 2023 г. Мо | Норматив содержания в ветоши масел, М | Норма тивное содерж ание в ветоши влаги, W | Кол-во отхода за 2025гг., т/год N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компрессорная станция | УПКГ Нуржанов | 8 | 8760 | 0,2 | 0,292 | 0,03504 | 0,0438 | 0,3708 |
| всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,3708 |
| Генераторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЗАС-200 | БПО Прорва (РММ, ПРЭО) | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| АД-30С-Т400 | БПО Прорва (Передвижной) | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| АД-60 | м/р Досмухамбетовское (ППН) | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| АД-100-1 | м/р С.Нуржанова (АУП, Столовая)) | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| АД-100 | м/р Западная Прорва | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| АД-800 | ЦППН | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| АД-400 | ЦППН (тех. насосы) | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| АД-200С-Т400-1Р-Т | ЦППН (тех. насосы) | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| Volvo-TAD 1241 GE400rDn | В/п Каспий Самалы | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| Электроагрегат АД-200 | м/р Кисымбай | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| 200кВт | м/р Кисымбай столовая | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| Электроагрегат АД-100 | м/р Косшагил | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| ГС-200-400 | м/р Аккудук | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| АД-200С-Т400-1Р-Т | м/р Акинген | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| ДЭС АД-30 | м/р Каратон-2 | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| Алтаец АД-60 | м/р Каратон-5 | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| ДЭС-100 АД-100-Т400 | м/р Терен Узюк | 1 | 1680 | 0,2 | 0,007000 | 0,000840 | 0,00105 00 | 0,008890 |
| ДЭС-100 АД-100-Т400 | ППН м/р "Терен-Узек" головной | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| ДЭС-100 АД-100-Т400 | ППН Каратон | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| Алтаец АД-60 | РМЦ Промзона г. Кульсары | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| АД-30С/РСА-41 | ЦПРЭО Кульсары(передвижной) | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| АД-60ПТ4001 | Адм. здание НГДУ | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| АД-100С-Т400-РМ2 | КСТ и АТ Кульсары | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| PCD- 35/PCA3110ABD/RWA184G | м/р С. Нуржанова Противорадиационное укрытие | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| FG WILSON P1000E1 | м/р С. Нуржанова ЦПГиПС | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| AKSA/A3CRX32T | м/р Толкын Коммерческий узел учета газа | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| АД-100С-Т400-1РМ2 | м/р Карасор скв№г2 | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| АД-60С-Т400-Р ЯМЗ-236 | м/р Каросор скв№г1 | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| АД-30 | м/р Карасор скв№г9 | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |
| PRORAB 4501 EB (бензин) | Мобильный | 1 | 1680 | 0,2 | 0,0070 | 0,0008 | 0,00105 | 0,0089 |

| 4,5 кВт | диагностический комплекс УАЗ-29891 гос.№ 558 АЕ 06 КСТиАТ Кульсары |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,2667 |
| САГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Косчагил | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| м/р Акинген | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| м/р Кисимбай | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| м/р Кисимбай | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| Цех Терен-Узек | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| Цех. Терен-Узек | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| Цех. Терен-Узек | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| Цех. Терен-Узек | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| ПРЦЭО Кульсары | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| ПРЦЭО Кульсары | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| КСТ и АТ Кульсары | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| м/р С.Нуржанова | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| м/р С.Нуржанова | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| м/р С.Нуржанова | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| м/р Зап/Прорва | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| м/р Зап/Прорва | Сварочный агрегат АДД-4005 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| м/р Досмухамбетовское | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| ЦППН Прорва | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| КСТ и АТ Прорва | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| ПРЭО БПО Прорва | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| ПРЭО БПО Прорва | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| ПРЭО БПО Прорва | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| ПРЭО БПО Прорва | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 0,2 | 0,0310 | 0,0037 | 0,00465 | 0,0394 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,9055 |
| Станки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токарно-винторезный станок | БПО Прорва , РММ Прорва | 1 | 1800 | 0,2 | 0,0225 | 0,0027 | 0,00338 | 0,0286 |
| Трубонарезной станок | БПО Прорва , РММ Прорва | 1 | 1800 | 0,2 | 0,0225 | 0,0027 | 0,00338 | 0,0286 |
| Фрезерный станок | БПО Прорва , РММ Прорва | 1 | 1800 | 0,2 | 0,0225 | 0,0027 | 0,00338 | 0,0286 |
| Сверлильный станок | БПО Прорва , РММ Прорва | 1 | 1800 | 0,2 | 0,0225 | 0,0027 | 0,00338 | 0,0286 |
| Заточной станок | БПО Прорва , РММ Прорва | 1 | 1550 | 0,2 | 0,0221 | 0,0027 | 0,00332 | 0,0281 |
| Станок токарно-универсал | БПО Прорва , РММ Прорва | 1 | 750 | 0,2 | 0,0107 | 0,0013 | 0,00161 | 0,0136 |
| Пресс | БПО Прорва , РММ Прорва | 1 | 900 | 0,2 | 0,0129 | 0,0015 | 0,00193 | 0,0163 |
| Строгальный станок | БПО Прорва , РММ Прорва | 1 | 1250 | 0,2 | 0,0156 | 0,0019 | 0,00234 | 0,0198 |
| Токарный станок | БПО Прорва , РММ Прорва | 1 | 2100 | 0,2 | 0,0263 | 0,0032 | 0,00394 | 0,0333 |
| Станок настольно.сверлильный | БПО Прорва , РММ Прорва | 1 | 1900 | 0,2 | 0,0238 | 0,0029 | 0,00356 | 0,0302 |

| Таль электрическая 2тн | БПО Прорва , РММ Прорва | 1 | 2300 | 0,2 | 0,0288 | 0,0035 | 0,00431 | 0,0365 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркулярный станок | БПО УТРО | 1 | 1000 | 0,2 | 0,0125 | 0,0015 | 0,00188 | 0,0159 |  |
| Фуговальный станок | БПО УТРО | 1 | 3600 | 0,2 | 0,0450 | 0,0054 | 0,00675 | 0,0572 |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3652 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9093 |  |

Таблица 3.4 - Расчет образования промасленной ветоши при эксплуатации скважин

| Месторождение | Кол-во скв | Масса ветоши | кол-во промасленной ветоши |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Нуржанов | 190 | 0,0015 | 0,285 |  |
| НСВ (блок Саркамыс-Каратон) | 8 | 0,0015 | 0,012 |  |
| Карасор | 3 | 0,0015 | 0,0045 |  |
| Западная Прорва | 58 | 0,0015 | 0,087 |  |
| Актобе | 37 | 0,0015 | 0,0555 |  |
| Досмухамбетовское | 55 | 0,0015 | 0,0825 |  |
| Кульсары | 10 | 0,0015 | 0,015 |  |
| Косшагыл | 30 | 0,0015 | 0,045 |  |
| Акингин | 37 | 0,0015 | 0,0555 |  |
| Кисимбай | 19 | 0,0015 | 0,0285 |  |
| Аккудук | 11 | 0,0015 | 0,0165 |  |
| Терен-Узек | 179 | 0,0015 | 0,2685 |  |
| Каратон | 22 | 0,0015 | 0,033 |  |
| итого: |  |  |  | 0,9885 |  |

- Обтирочный материал (Завод УПКГ)

На заводе УПКГ обтирочная ветошь образуется при ремонте и обслуживании технологического оборудования. Этот вид отхода пожароопасный, токсичен при горении, твердый, не растворим в воде.

Расчёт образования промасленной ветоши выполнен на основании Приказа МООС РК №100-п от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (МО, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W):

N =  + М + W, т/год, где М = , W = .

Таблица 3.5- Расчет количества образования ветоши

| Тип | Местонахождение | Кол- во, шт. | Время работы, час/год | Норма образования на 1 агрегат, кг/см | Поступаю- щее количество ветоши за 2024 г. Мо | Норматив содержания в ветоши масел, М | Нормативное содержание в ветоши влаги, W | Кол-во отхода, т/год N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компрессор | УПКГ Завод | 7 | 4200 | 0,2 | 0,343 | 0,04116 | 0,0515 | 0,43 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |

Таблица 3.6 – Общая количество образования промасленных отходов по объектам месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование отходов | годовое образования, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| промасленной обтирочной ветоши при обслуживании автомобилей | 3,1400 |
| СИЗ промасленные | 0,4 |
| Обтирочный материал (Завод УПКГ) | 0,43 |
| Всего | 3,9700 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

- Остатки химреагентов (жидкие)

Химические реактивы с истекшим сроком годности

После окончания производственного или лабораторного процесса, химические реактивы теряют свои свойства, а также становятся небезопасными для человека и окружающей среды. Поэтому их необходимо утилизировать химические реактивы с истекшим сроком годности. К таковым химическим реактивам относятся любые остатки сырья и материалов, которые применяются в промышленности, при производстве товаров, а также продукты, утратившие потребительские свойства, срок действия. Поскольку многие вещества являются взрывоопасными и токсичными, их утилизацией занимаются специалисты в отведенных для этого местах.

В большинстве случаев химические реактивы представляют собой индивидуальные вещества.

Натрий серноваистокислый (Na2S2O3)

Объем образующихся химических отходов (Na2S2O3) принят по фактическим данным и составит 1 кг/год.

Калий сернокислый (K2SO4)

Объем образующихся химических отходов (K2SO4) принят по фактическим данным и составит 3 кг/год.

Ртуть (II) азотнокислая (Hg(NO2)2*H2O)

Объем образующихся химических отходов (Hg(NO2)2*H2O) принят по фактическим данным и составит 2,6 кг/год.

Натрий гидроокись (NaON)

Объем образующихся химических отходов (NaON) принят по фактическим данным и составит 1 кг/год.

Итого	количество	остатки	химреагентов	по	объектам	месторождений	НГДУ

«Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование подразделения | Количество остатков химреагентов, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 0,0076 |

Жидкие отходы (Завод УПКГ)

В процессе химических экспериментов и проектов так или иначе остаются использованные реактивы, которые подлежат утилизации. Также часть химикатов не участвую в экспериментах и портятся.

Объем образующихся химических отходов принят по фактическим данным и составит 22 т/год.

Отходы в жидком и газообразном состоянии хранятся в герметичной таре. По мере накопления промасленные ветоши и промасленная СИЗ сдаются по договору в специализированную организацию.

Гидранальная смесь (Завод УПКГ)

Применяются в лабораториях и на производствах для определения количества содержания воды методом титрования по Карлу Фишеру. Использование реактивов Гидранал позволяет определить воду в составе химических реактивов, пищевых продуктов, фармацевтических препаратов. Содержание воды влияет на множество химических и физических параметров выпускаемой продукции. Реактивы Карла Фишера производятся для кулонометрии, волюметрии и стандарты содержания воды.

Объем образующихся химических отходов принят по фактическим данным и составит 0,05 тонн/год.

Отходы в жидком и газообразном состоянии хранятся в герметичной таре.

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Химические реактивы с истекшим сроком годности (Завод УПКГ)

После окончания производственного или лабораторного процесса, химические реактивы теряют свои свойства, а также становятся небезопасными для человека и окружающей среды. Поэтому их необходимо утилизировать химические реактивы с истекшим сроком годности. К таковым химическим реактивам относятся любые остатки сырья и материалов, которые применяются в промышленности, при производстве товаров, а также продукты, утратившие потребительские свойства, срок действия. Поскольку многие вещества являются взрывоопасными и токсичными, их утилизацией занимаются специалисты в отведенных для этого местах.

Объем образующихся химических отходов принят по фактическим данным и составит 5 кг/год/0,005 тонн/год.

Таблица 4.1 – Общая количество образования остатков химреагентов по объектам месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование отходов | годовое образования, т. |
| --- | --- |
|  | 2025г |
| Химические реактивы с истекшим сроком годности | 0,0076 |
| Жидкие отходы (Завод УПКГ) | 22 |
| Гидранальная смесь (Завод УПКГ) | 0,05 |
| Химические реактивы с истекшим сроком годности (Завод УПКГ) | 0,005 |
| Всего | 22,06 |

- Тара из-под химреагентов (твердые)

Использованная тара химических реагентов

Тара из-под химреагентов (металлические бочки) образуется в результате извлечения из нее соответствующего вида химического реагента по ходу технологического процесса и последующего опустошения тары.

Расчёт образования тары произведён по формуле из «Методики  разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК №100-п от 18.04.2008 г.

Количество тары - N шт./год, средняя масса единичной тары - m, т. Количество использованной тары зависит от расхода сырья.

Норма образования отхода, , т/год.

Расчет пустой тары из-под химреагентов (металлические бочки)

| Участок | Количество тары, шт | Масса единичной тары, т | Количество отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 1081 | 0,005 | 5,405 |
| Итого: |  |  | 5,405 |

Всего общее количество отходов использованной тары химических реагентов по месторождениям НГДУ

«Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование подразделения | Масса образуемой использованной тары химических реагентов, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 5,405 |

По мере накопления использованные тары химических реагентов вывозятся согласно договору со специализированной организацией или обратно сдается поставщику химических реагентов (возвратное).

Металлические бочки для химреагентов (Завод УКПГ)

Тара из-под химреагентов (металлические бочки) образуется в результате извлечения из нее соответствующего вида химического реагента по ходу технологического процесса и последующего опустошения тары.

Расчёт образования тары произведён по формуле из «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК №100-п от 18.04.2008 г.

Количество тары - N шт./год, средняя масса единичной тары - m, т. Количество использованной тары зависит от расхода сырья.

Норма образования отхода, , т/год.

Расчет пустой тары из-под химреагентов (металлические бочки) за 2026г

| Участок | Количество тары, шт | Масса единичной тары, т | Количество отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» 200литров | 557 | 0,02 | 11,14 |
| Итого: |  |  | 11,14 |

Пластиковая тара вместимостью 1м3 для химреагентов (Завод УКПГ)

Тара из-под химреагентов (металлические бочки) образуется в результате извлечения из нее соответствующего вида химического реагента по ходу технологического процесса и последующего опустошения тары.

Расчёт образования тары произведён по формуле из «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК №100-п от 18.04.2008 г.

Количество тары - N шт./год, средняя масса единичной тары - m, т. Количество использованной тары зависит от расхода сырья.

Норма образования отхода, , т/год.

Расчет пустой тары из-под химреагентов (Пластиквовая тара) за 2026г

| Участок | Количество тары, шт | Масса единичной тары, т | Количество отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» 1м3 | 462 | 0,06 | 27,72 |
| Итого: |  |  | 27,72 |

Таблица 5.1 – Общая количество образования тары из-под химреагентов по объектам месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование отходов | годовое образования, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| Использованная тара химических реагентов | 5,405 |
| Металлические бочки для химреагентов (Завод УКПГ) | 11,14 |
| Пластиковая тара вместимостью 1м3 для химреагентов (Завод УКПГ) | 27,72 |
| Всего | 44,265 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

- Отработанные технические масла

Расчет образования отработанные масла

В процессе обслуживание и эксплуатация газотурбинных генераторов, компрессорных и производственных установок, автотранспорта и строительной техники, различных дизельных генераторов, технологического и вспомогательного оборудования подготовки нефти и газа, эксплуатация серных установок образуются отработанные технические масла.

Расчёт образования отработанного масла выполнен согласно Приказу МООС РК

№100-п от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Отработанное масло от компрессорных установок

Расчет производился по формуле:

для системы сжатия:	,

где   – норматив  образования  конденсата,  содержащего  нефтепродукты, кг;  – часовой расход масла в системе сжатия, г. Часовой расход масла для систем сжатия принимается или технической документацией завода-изготовителя; τ – время работы компрессорной установки в году, ч, В – содержание влаги, % (В    30 50%).

Для механизма движения: ,

где          – норматив образования отработанного масла, кг; V – вместимость маслосистемы, л; ρ – плотность применяемого масла, г/см³; τ – время работы компрессорной установки в году, ч; Т – периодичность замены масла в механизме движения, ч.

Отработанное масло от дизельгенераторов

Расчет производился по формуле:

N = Nd  * 0.25,

где 0,25 – доля отработанного масла от общего количества свежего масла; Nd – нормативное количество израсходованного моторного масла при работе дизельгенератора,  (здесь:   –  расход  дизельного топлива за год,  м3,  – норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива; ρ – плотность моторного масла, 0,930 т/м3).

Общее количество отработанного масла по технологическому регламенту составляет 25% от объема масла, необходимого для работы ДЭС.

Отработанное масло от автотранспорта

Ожидаемый пробег автотранспорта на 2026г. был принят в соответствии с  временем работы автотранспорта.

Общее количество отработанного масла по месторождениям НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование подразделения | Количество отработанного масла, т |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 20,6276 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Всего количество отработанного масла составит:

| № | Марка установки ДЭС | Кол-во ДЭС , шт | Режим работы, моточасов в год | Расход д/т, т/год | Расход д/т Yd, м3 | Норма расхода масла, Hd, л/л | Плотность масла, ρ, т/м3 | Доля потери масла | Итого отработанного масла т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЗАС-200 | 1 | 1680 | 5,65278 | 6,811 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0507 |
| 2 | АД-30С-Т400 | 1 | 1680 | 4,17186 | 5,026 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0374 |
| 3 | АД-60 | 1 | 1680 | 2,741508 | 3,303 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0246 |
| 4 | АД-100-1 | 1 | 1680 | 2,99796 | 3,612 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0269 |
| 5 | АД-100 | 1 | 1680 | 2,99796 | 3,612 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0269 |
| 6 | АД-800 | 1 | 1680 | 40,8156 | 49,175 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,3659 |
| 7 | АД-400 | 1 | 1680 | 19,5048 | 23,500 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,1748 |
| 8 | АД-200С-Т400-1Р-Т | 1 | 1680 | 6,06816 | 7,311 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0544 |
| 9 | Volvo-TAD 1241 GE400rDn | 1 | 1680 | 19,5048 | 23,500 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,1748 |
| 10 | Электроагрегат АД-200 | 1 | 1680 | 5,65278 | 6,811 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0507 |
| 11 | 200кВт | 1 | 1680 | 5,65278 | 6,811 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0507 |
| 12 | Электроагрегат АД-100 | 1 | 1680 | 3,612 | 4,352 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0324 |
| 13 | ГС-200-400 | 1 | 1680 | 3,612 | 4,352 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0324 |
| 14 | АД-200С-Т400-1Р-Т | 1 | 1680 | 5,418 | 6,528 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0486 |
| 15 | ДЭС АД-30 | 1 | 1680 | 1,66152 | 2,002 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0149 |
| 16 | Алтаец АД-60 | 1 | 1680 | 2,20332 | 2,655 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0198 |
| 17 | ДЭС-100 АД-100-Т400 | 1 | 1680 | 2,99796 | 3,612 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0269 |
| 18 | ДЭС-100 АД-100-Т400 | 1 | 1680 | 2,99796 | 3,612 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0269 |
| 19 | ДЭС-100 АД-100-Т400 | 1 | 1680 | 2,99796 | 3,612 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0269 |
| 20 | Алтаец АД-60 | 1 | 1680 | 6,01398 | 7,246 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0539 |
| 21 | АД-30С/РСА-41 | 1 | 1680 | 4,17186 | 5,026 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0374 |
| 22 | АД-60ПТ4001 | 1 | 1680 | 2,99796 | 3,612 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0269 |
| 23 | АД-100С-Т400-РМ2 | 1 | 1680 | 3,612 | 4,352 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0324 |
| 24 | PCD-35/PCA3110ABD/RWA184G | 1 | 1680 | 1,806 | 2,176 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0162 |
| 25 | FG WILSON P1000E1 | 1 | 1680 | 39,22632 | 47,261 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,3516 |
| 26 | AKSA/A3CRX32T | 1 | 1680 | 1,57122 | 1,893 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0141 |
| 27 | АД-100С-Т400-1РМ2 | 1 | 1680 | 26,0064 | 31,333 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,2331 |
| 28 | АД-60С-Т400-Р ЯМЗ-236 | 1 | 1680 | 76,84272 | 92,582 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,6888 |
| 29 | АД-30 | 1 | 1680 | 94,17 | 113,458 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,8441 |
| 30 | PRORAB 4501 EB (бензин) 4,5 кВт | 1 | 1680 | 0,2709 | 0,326 | 0,032 | 0,93 | 0,25 | 0,0024 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5672 |

| № | Место установки, модель | Кол- во, шт | Часовой расход масла в системе сжатия, г | Время работы, час/год | Содержание влаги в конденсате, % | Количество замен масла в год | Периодичность замены масла в механизме движения, час | Объем масляной системы, л | Плотность отр.масла, кг/л | Количество отр.масла для системы сжатия, т | Количество отр.масла для механизма движения, т | Суммарное количество отработанного масла, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УПКГ Нуржанов | 8 | 2500 | 8760 | 40 | 2,0 | 4453 | 800 | 0,9 | 0,0365 | 1,416393443 | 11,3676 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,36765 |

Таблица 6.43 - Расчет образования отработанного масла от передвижных сварочных агрегатов (САГ)

| Марка установки ДЭС | Кол-во ДЭС, шт | Режим работы, моточасов в год | Расход д/т, т/год | Расход д/т Yd, м3 | Норма расхода масла, Hd, л/л | Плотность масла, ρ, т/м3 | Доля потери масла | Итого отработанного масла, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,44 | 6,554 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1036 |
| Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,44 | 6,554 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1036 |
| Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,44 | 6,554 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1036 |
| Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,44 | 6,554 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1036 |
| Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,44 | 6,554 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1036 |
| Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,44 | 6,554 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1036 |
| Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,44 | 6,554 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1036 |
| Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,44 | 6,554 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1036 |
| Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,26 | 6,337 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1002 |
| Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,26 | 6,337 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1002 |
| Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 3,63 | 4,373 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,0691 |
| Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,44 | 6,554 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1036 |
| Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,44 | 6,554 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1036 |
| Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,44 | 6,554 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1036 |
| Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,44 | 6,554 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1036 |
| Сварочный агрегат АДД-4005 | 1 | 7440 | 5,44 | 6,554 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1036 |
| Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,44 | 6,554 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1036 |
| Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,44 | 6,554 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1036 |
| Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 5,44 | 6,554 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,1036 |
| Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 3,62 | 4,361 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,0690 |
| Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 3,62 | 4,361 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,0690 |
| Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 3,62 | 4,361 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,0690 |
| Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 3,62 | 4,361 | 0,068 | 0,93 | 0,25 | 0,0690 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 2,2033 |

Таблица 6.4 - Расчет образования отработанного масла от автотранспорта

| № | Марка автотранспорта (марка автошин) | Коли-чество | Объём масла, заливаемого в машину Vi, л | Планируемый суммарный пробег, км | Норма пробега машины до замены масла Lн, тыс.км | Коэфф. Полноты слива масла k | Плотность отработанного масла p, кг/л | Итого отработанного масла, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hyundai Universe | 2 | 10 | 39999 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0837 |
| 2 | Daewoo BS - 106 A | 4 | 8 | 53161 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0890 |
| 3 | КамАЗ-43114,43118-1918-10, 53215, 44108- 010, 43118 3027-50, 43118-1017-10, 53228 (6 х 6), 79702-0010-08, 53504, 5350, 43118-46, -43118-3027-51 | 55 | 24 | 571 398 | 4 | 0,9 | 0,93 | 2,8696 |
| 4 | ГАЗ 32593n | 1 | 12 |  | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0000 |
| 5 | УРАЛ 5996-0000010(44202), 4320-1951-40, 4320-1951-40, 4320 -1951-60, 3255-0010-41, 4320-41, 4320-1951-72 | 12 | 4,5 | 52 730 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0497 |
| 6 | МАЗ-6425Х9, 6303АЗ | 2 | 24 | 63940 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,3211 |
| 7 | КрАЗ - -65053, 63221-01 000 35-04, -63221 | 3 | 24 | 124 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0006 |
| 8 | ГС-250-01 | 1 | 12,5 | 1 863 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0049 |
| 9 | Hidromek - НМК-102В | 2 | 24 | 8 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0000 |
| 10 | TLB 825 | 1 | 24 | 60 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0003 |
| 11 | СРС 30 | 1 | 24 | 4200 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0211 |
| 12 | Тoyota 32-8FG 30 | 1 | 12,5 | 464 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0012 |
| 13 | FD-15/20 Коматsu | 1 | 5 | 360 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0004 |
| 14 | ZL50GN | 1 | 12,5 | 88 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0002 |
| 15 | LTMA 950, LW-321 F | 2 | 12,5 | 60 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0002 |
| 16 | XCMG ZL 30 G | 1 | 12,5 | 2578 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0067 |
| 17 | ТМ-140 П-СБ1С с КМУ | 1 | 24 | 3430 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0172 |
| 18 | ТМ-140 с пассаж. Модулем | 1 | 24 | 202 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0010 |
| 19 | Четра Т-9.01 | 1 | 24 | 290 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0015 |
| 20 | Четра Т-9.01 | 1 | 24 | 1584 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0080 |
| 21 | Прицеп-4671d1 | 1 | 24 | 72 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0004 |
| 22 | Прицеп-4671d1 | 1 | 24 | 1018 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0051 |
| 23 | Прицеп-4671d1 | 1 | 24 | 96 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0005 |
| 24 | прицеп -9047т | 1 | 24 |  | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0000 |
| 25 | Hartund -943000 | 1 | 24 | 16 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0001 |
| 26 | НЕФАЗ 9334-20-16, 8602-10 | 2 | 24 | 212 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0011 |
| 27 | Т-10ПМ 8100-1Е1 | 1 | 24 | 240 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0012 |
| 28 | ПТП-40 | 1 | 24 | 240 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0012 |
| 29 | ПТП-40 | 1 | 24 | 240 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0012 |
| 30 | ПТП-40 | 1 | 24 | 240 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0012 |
| 31 | ПТП-40 | 1 | 24 | 240 | 4 | 0,9 | 0,93 | 0,0012 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 3,4894 |

Отработанное компрессорное масло (Завод УПКГ)

Сборный резервуар отработанного масла объемом 5 м3 для компрессоров К- 100A/B/C/D/E/F/G расположен подземно рядом с блок-босами указанных компрессоров. Размер проектируемой площадки 5,8х7,3 м. Оборудование поставляется в блочно- комплектном исполнении, обвязанное технологическими трубопроводами, снабженными запорной арматурой и приборами контроля технологических параметров.

Количество отработанных технических масла завода УПКГ в 2026г составляет 2,25тн.

В заводе имеется 7 компрессоров.

Отходы в жидком и газообразном состоянии хранятся в герметичной таре. По мере накопления отходы сдаются по договору в специализированную организацию.

Таблица 6.5- Расчет образования отработанного компрессорного масла

| № | Место устано вки, модел ь | Ко л- во, ш т | Часо вой расх од масл а в сист еме сжат ия, г | Вре мя рабо ты, час/ г од | Содерж ание влаги в конден сате, % | Колич ество замен масла в год | Периоди чность замены масла в механизм е движени я, час | Объе м масля ной систе мы, л | Плотн ость отр.ма сла, кг/л | Колич ество отр.ма сла для систем ы сжатия , т | Колич ество отр.ма сла для механи зма движе ния, т | Суммар ное количест во отработа нного масла, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УПКГ Завод | 7 | 1150 | 3000 | 40 | 1,8 | 1680 | 200 | 0,9 | 0,0058 | 0,3214 | 2,25 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |

Таблица 6.6 – Общая количество образования отработанных технического масла по объектам месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование отходов | годовое образования, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| Расчет образования отработанные масла | 20,6276 |
| Отработанное компрессорное масло (Завод УПКГ) | 2,25 |
| Всего | 22,8776 |

- Сернистые отходы

Отработанный раствор метилдиэтаноламина МДЭА (Завод УПКГ)

Метилдиэтаноламин - гигроскопичная жидкость со специфическим запахом, хорошо растворимая в воде, спиртах, обладает слабыми щелочными свойствами. Метилдиэтаноламин получают оксиэтилированием безводного монометиламина.

В процессе поглощение кислых компонентов газа, H2S; RSH образуется сернистые отходы. Количество образования сернистых отходов принимается по факту образования Итого объем образования сернистых отходов на заводе УПКГ в 2026г составит 31 тн.

Отходы в жидком и газообразном состоянии хранятся в герметичной таре. По мере накопления отходы сдаются по договору в специализированную организацию.

Таблица 7.1 – Общая количество образования сернистых отходов по объектам месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование отходов | годовое образования, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| Отработанный раствор метилдиэтаноламина МДЭА (Завод УПКГ) | 31,0 |
| Всего | 31,0 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

- Ртутьсодержащие отходы

Отработанные люминесцентные лампы

Для освещения производственных, офисных помещений и территории предприятия используются люминесцентные лампы ДРЛ 250-Е40, ДНаТ 150-Е40, ДНаТ 250-Е40.

Все перечисленные лампы являются ртутьсодержащими и соответственно отработанные лампы относятся к отходам 1 класса опасности.

Расчёт  образования  отработанных  ртутьсодержащих  ламп  произведён  по  формуле  из

«Методики	разработки	проектов	нормативов		предельного	размещения		отходов производства		и	потребления»,	утверждённой	Приказом	МООС	РК	№	100-п	от

18.04.2008 г. Основные показатели взяты из паспортных данных по сроку службы ламп, продолжительности их работы и количеству, установленных  на предприятии:

Норма образования отработанных ламп (	) рассчитывается по формуле:

, шт./год, где – количество работающих ламп данного типа;

– ресурс времени работы ламп, ч (для ламп типа ЛБ =4800-15000 ч, для ламп типа ДРЛ      =6000-15000 ч, для ламп типа ДНаТ Тр  = 10000 ч);

– время работы ламп данного типа ламп в году, ч (среднее время работы одной лампы в сутки для рабочих помещений – 12 часов, для жилых – 9 часов, количество дней работы лампы в год – 365).

Таблица 8.1 – Расчет образования отработанных люминесцентных ламп

| Объект | Тип ламп | Количество установленных ламп | Нормативный срок службы 1-ой лампы, час | Время работы лампы в сутки | Количество люм.ламп, подлеж утилизации в год | Масса одной лампы, кг | Масса отработанных ламп, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | Лампа ДРЛ 250-Е40 | 300 | 10000 | 10 | 110 | 0,21 | 0,0230 |
|  | Лампа ДНаТ 150-Е40 | 30 | 10000 | 10 | 11 | 0,11 | 0,0012 |
|  | Лампа ДНаТ 250-Е40 | 30 | 12000 | 10 | 9 | 0,4 | 0,0037 |
| Итого |  |  |  |  | 130 |  | 0,0278 |

Общее количество люминесцентных ламп по месторождениям НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование подразделения | Количество люминесцентных ламп, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 0,0278 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

- Нефтешлам

Расчет образования нефтешлама при зачистке технологических резервуаров

Нефтешлам образуется при периодических зачистках технологических резервуаров и емкостей, который сразу, по мере образования, будет вывозиться на шламонакопители. Зачистка резервуаров проводится 1 раз в 3 года.

Расчет количества нефтешлама, образующегося при зачистке резервуаров, произведен в соответствии с Методикой разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (Приложение №16 к Приказу МООС РК

№100-п от 16.04.2008 г.).

Количество нефтешлама (М) рассчитывается по формуле:

Где М1  – количество нефтешлама, налипшего на стенках резервуара  –

(S  –  поверхность  налипания,  м2;  K  –  коэффициент  налипания,  кг/м2.	, где v – кинематическая вязкость, сСт).  Для вертикальных  цилиндрических резервуаров  (R – радиус резервуара, м; Н – высота смоченной поверхности стенки, м).

М 2 – количество нефтешлама на днище резервуара определяется по формуле:

М2  = π . R2. Н . ρ

(H – высота слоя осадка =1 метр, 0,68 – концентрация нефтепродуктов в слое шлама в долях).

Расчёт объемов образования нефтешлама выполнен с учетом геометрических параметров резервуаров, установленных на предприятии.

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Всего объем шлама по объектам месторождений составит:

| Наименование подразделения | Количество нефтешлама при зачистке резервуаров, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 5508,36 |

Таблица 9.1 - Расчет образования нефтешлама при зачистке технологических резервуаров

| № | Место расположения резервуаров | Тип нефте- продукта | Объем резервуа ров, м3 | Коли- чество резерв уаров, шт | Диа- метр, м | Высо- та, м | Плот- ность нефтеш лама, т/м3 | Кинематич. вязкость, сСт (мм2/сек) | Коэф-т налипания, кг/м2 | Площадь налипания по стенкам резервуаров, м2 | Площадь дна резервуаров, м2 | Масса нефте- шлама, осевшего на стенках рерервуаров, т | Масса нефтешлама, осевшего на днищах рез- ов, т | Масса нефтешла ма, образ. при зачистке рез-ов, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦППН "Прорва" | нефть | 5000 | 5 | 20,92 | 15 | 0,97 | 38,51 | 2,6900 | 4929,2 | 1718,64 | 12,8619 | 1133,6132 | 1146,48 |
| 2 | ЦППН Прорва | нефть | 5000 | 1 | 22,8 | 12 | 0,97 | 38,51 | 2,6900 | 859,5 | 408,28 | 2,2428 | 269,3030 | 271,55 |
| 3 | ЦППН Прорва УПС | нефть,вода | 100 | 6 | 3 | 4 | 0,97 | 38,51 | 2,6900 | 226,2 | 42,41 | 0,5902 | 27,9747 | 28,56 |
| 4 | ЦППН Прорва ОГ | нефть,вода | 200 | 5 | 3,4 | 5,1 | 0,97 | 38,51 | 2,6900 | 272,4 | 45,40 | 0,7107 | 29,9433 | 30,65 |
| 5 | ЦППН Прорва РГС | нефть,вода | 50 | 4 | 3,4 | 4,4 | 0,97 | 38,51 | 2,6900 | 188,0 | 36,32 | 0,4905 | 23,9546 | 24,45 |
| 6 | РГС №4 Терень-Узюк, СП-3 | нефть | 75 | 1 | 3 | 11,9 | 1,772 | 38,51 | 2,6900 | 112,2 | 7,07 | 0,5346 | 8,5174 | 9,05 |
| 7 | РВС № 2 СП-1 Терень-Узек | нефть | 400 | 1 | 7,45 | 8,53 | 1,772 | 38,51 | 2,6900 | 199,6 | 43,59 | 0,9517 | 52,5262 | 53,48 |
| 8 | РГС №3 Терень-Узюк, СП-1 | нефть | 100 | 1 | 3,02 | 14,05 | 1,772 | 38,51 | 2,6900 | 133,3 | 7,16 | 0,6354 | 8,6313 | 9,27 |
| 9 | РГС №4 Терень-Узюк, СП-3 | нефть | 90 | 1 | 2,5 | 20,55 | 1,772 | 38,51 | 2,6900 | 161,4 | 4,91 | 0,7694 | 5,9148 | 6,68 |
| 10 | РГС №3 Терень-Узюк, СП-7 | нефть | 50 | 1 | 3,1 | 6,5 | 1,772 | 38,51 | 2,6900 | 63,3 | 7,55 | 0,3018 | 9,0947 | 9,40 |
| 11 | РГС №4 Терень-Узюк, СП-7 | нефть | 50 | 1 | 2,5 | 9 | 1,772 | 38,51 | 2,6900 | 70,7 | 4,91 | 0,3369 | 5,9148 | 6,25 |
| 12 | ОГ № 5 СП-7 Терень-Узек | нефть | 200 | 1 | 3,4 | 23,4 | 1,772 | 38,51 | 2,6900 | 249,9 | 9,08 | 1,1914 | 10,9401 | 12,13 |
| 13 | РГС №2,3 Каратон -2 | нефть | 75 | 2 | 3,24 | 9,745 | 1,772 | 38,51 | 2,6900 | 198,4 | 16,49 | 0,9456 | 19,8693 | 20,81 |
| 14 | РГС №1,2 Каратон -2,5 | нефть | 50 | 2 | 2,727 | 8,767 | 1,772 | 38,51 | 2,6900 | 150,2 | 11,68 | 0,7160 | 14,0755 | 14,79 |
| 15 | РГС №3 Каратон -5 | нефть | 50 | 1 | 3,006 | 6,935 | 1,772 | 38,51 | 2,6900 | 65,5 | 7,10 | 0,3122 | 8,5515 | 8,86 |
| 16 | РВС №1 Каратон -5 | нефть | 400 | 1 | 5,15 | 7,34 | 1,772 | 38,51 | 2,6900 | 118,8 | 20,83 | 0,5661 | 25,1002 | 25,67 |
| 17 | РВС №1СП м/р Косшагыл | нефть | 400 | 1 | 8,654 | 6,87 | 0,97 | 148,72 | 3,6854 | 186,8 | 58,82 | 0,6677 | 38,7976 | 39,47 |
| 18 | ОГ-200 Кульсары СП | нефть | 200 | 1 | 3,6 | 4,6 | 0,97 | 148,72 | 3,6854 | 52,0 | 10,18 | 0,1860 | 6,7139 | 6,90 |
| 19 | РВС №1 СП м/р Кульсары | нефть | 400 | 1 | 8,654 | 6,87 | 0,97 | 148,72 | 3,6854 | 186,8 | 58,82 | 0,6677 | 38,7976 | 39,47 |
| 20 | ОГ-200 Кульсары СП | нефть | 200 | 1 | 3,6 | 4,6 | 0,97 | 148,72 | 3,6854 | 52,0 | 10,18 | 0,1860 | 6,7139 | 6,90 |
| 21 | РВС№1,2 СП-1,2,7 Терен-Узек | нефть | 700 | 4 | 8,94 | 10,4 | 1,772 | 38,51 | 2,6900 | 1168,4 | 251,09 | 5,5693 | 302,5510 | 308,12 |
| 22 | РВС №1,2 СП-3 Терен-Узек | нефть | 700 | 2 | 9,8 | 10,4 | 1,772 | 38,51 | 2,6900 | 640,4 | 150,86 | 3,0525 | 181,7798 | 184,83 |
| 23 | ОПФ-3000 Кисымбай СП | нефть | 200 | 1 | 3,1 | 4,4 | 0,97 | 38,51 | 2,6900 | 42,9 | 7,55 | 0,1118 | 4,9785 | 5,09 |
| 24 | РВС 1000м3 №1,2,3 ППН Кисымбай | нефть | 1000 | 3 | 10,4 | 11,6 | 1,084 | 38,51 | 2,6900 | 1137,0 | 254,85 | 3,3155 | 187,8525 | 191,17 |
| 25 | РВС 700м3 №4,5 ППН Кисымбай | нефть | 700 | 2 | 10,4 | 8,8 | 1,084 | 38,51 | 2,6900 | 575,0 | 169,90 | 1,6768 | 125,2350 | 126,91 |
| 26 | РВС №1,2 Актобе СП | нефть | 2000 | 2 | 15,2 | 12 | 0,97 | 12,41 | 2,0662 | 1146,1 | 362,92 | 2,2969 | 239,3805 | 241,68 |
| 27 | РВС №2 Ж.Досмухамбетова СП | нефть | 1000 | 1 | 14,43 | 11,92 | 0,87 | 8,29 | 1,8808 | 540,4 | 163,54 | 0,8842 | 96,7502 | 97,63 |
| 28 | РВС №3 УСН Акинген СП | нефть | 2000 | 1 | 15 | 11,92 | 0,97 | 101,06 | 3,3681 | 561,71808 | 176,715 | 1,83517355 | 116,561214 | 118,39638 7 |
| 29 | РВС №2 УСН Акинген СП | нефть | 1000 | 1 | 12,33 | 11,895 | 0,97 | 101,06 | 3,3681 | 460,8 | 119,40 | 1,5053 | 78,7585 | 80,26 |
| 30 | ОГ-200 №1,2 УСН Акинген СП | нефть | 200 | 1 | 3,4 | 4,989 | 0,97 | 101,06 | 3,3681 | 53,3 | 9,08 | 0,1741 | 5,9887 | 6,16 |
| 31 | РВС №1 УСН Аккудук СП | нефть | 300 | 1 | 7,64 | 7,065 | 0,97 | 101,06 | 3,3681 | 169,6 | 45,84 | 0,5540 | 30,2384 | 30,79 |
| 32 | РВС №2 УСН Аккудук СП | нефть | 300 | 1 | 7,37 | 7,4 | 0,97 | 101,06 | 3,3681 | 171,3 | 42,66 | 0,5598 | 28,1389 | 28,70 |
| 33 | РВС №3 УСН Аккудук СП | нефть | 700 | 1 | 10,418 | 9,4 | 0,97 | 101,06 | 3,3681 | 307,7 | 85,24 | 1,0051 | 56,2264 | 57,23 |
| 34 | РВС 700м3 №4,5 ППН Кисымбай | нефть | 700 | 1 | 10,4 | 8,8 | 1,084 | 101,06 | 3,3681 | 287,5 | 84,95 | 1,0497 | 62,6175 | 63,67 |
| 35 | НГС-1,2 ППН Кисымбай | Нефть, газ, вода | 25 | 2 | 2 | 8,5 | 1,084 | 101,06 | 3,3681 | 106,8 | 6,28 | 0,3900 | 4,6315 | 5,02 |

| 36 | ОБН-200 ППН Кисымбай | Нефть, газ, вода | 200 | 1 | 3,4 | 20,7 | 1,084 | 101,06 | 3,3681 | 221,1 | 9,08 | 0,8073 | 6,6925 | 7,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | ОГ-200 ППН Кисымбай | Нефть, газ, вода | 200 | 1 | 3,4 | 20,9 | 1,084 | 101,06 | 3,3681 | 223,2 | 9,08 | 0,8151 | 6,6925 | 7,51 |
| 38 | КСУ ППН Кисымбай | Нефть, газ, вода | 25 | 1 | 2 | 8,5 | 1,084 | 101,06 | 3,3681 | 53,4 | 3,14 | 0,1950 | 2,3157 | 2,51 |
| 39 | ГС-2 ППН Кисымбай | Нефть, газ, вода | 1,3 | 1 | 0,8 | 2,5 | 1,084 | 101,06 | 3,3681 | 6,3 | 0,50 | 0,0229 | 0,3705 | 0,39 |
| 40 | ЭГ ППН Кисымбай | Нефть, газ, вода | 200 | 1 | 3,4 | 20,9 | 1,084 | 101,06 | 3,3681 | 223,2 | 9,08 | 0,8151 | 6,6925 | 7,51 |
| 41 | РГС - 50м3 (дренаж) ППН Кисымбай | Нефть, газ, вода | 50 | 1 | 3,2 | 6,4 | 1,084 | 101,06 | 3,3681 | 64,3 | 8,04 | 0,2349 | 5,9283 | 6,16 |
| 42 | Др.емкость ЕП-40м3 ППН Кисымбай | Нефть, газ, вода | 40 | 3 | 2,4 | 9 | 1,084 | 101,06 | 3,3681 | 203,6 | 13,57 | 0,7433 | 10,0040 | 10,75 |
| 43 | Др.емкость ЕП-12,5м3 (факел) | Нефть, газ, вода | 12,5 | 1 | 2 | 4,3 | 1,084 | 101,06 | 3,3681 | 27,0 | 3,14 | 0,0986 | 2,3157 | 2,41 |
| 44 | РВС 3000м3 №3 ПСН Опорный | Нефть, газ, вода | 3000 | 1 | 19 | 11,8 | 1,084 | 101,06 | 3,3681 | 704,3 | 283,53 | 2,5716 | 208,9952 | 211,57 |
| 45 | РВС 2000м3 №1 ПСН Опорный | Нефть, газ, вода | 2000 | 1 | 15,2 | 11,5 | 1,084 | 101,06 | 3,3681 | 549,2 | 181,46 | 2,0050 | 133,7569 | 135,76 |
| 46 | Др.емкость ЕП-12,5м3 ПСН Опорный | Нефть, газ, вода | 12,5 | 1 | 2 | 4,3 | 1,084 | 101,06 | 3,3681 | 27,0 | 3,14 | 0,0986 | 2,3157 | 2,41 |
| 47 | РВС 1000м3 №2(тех.), ППН Каратон | Нефть, газ, вода | 1000 | 1 | 11,8 | 8,7 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 322,5 | 109,36 | 1,9249 | 131,7733 | 133,70 |
| 48 | РВС 3000м3 №3(тов.) ППН Каратон | Нефть, газ, вода | 3000 | 1 | 18,8 | 11,9 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 702,8 | 277,59 | 4,1948 | 334,4870 | 338,68 |
| 49 | ОБН 3000/6 №1,2,3 ППН Каратон | Нефть, газ, вода | 200 | 3 | 3,4 | 26 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 833,2 | 27,24 | 4,9725 | 32,8203 | 37,79 |
| 50 | Емкость-75м3 (ППД) ППН Каратон | Нефть, вода | 75 | 1 | 3 | 10,6 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 99,9 | 7,07 | 0,5963 | 8,5174 | 9,11 |
| 51 | Емкость ЕП--25м3 (ППД) ППН Каратон | Нефть, газ, вода | 25 | 1 | 2,4 | 5,4 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 40,7 | 4,52 | 0,2430 | 5,4511 | 5,69 |
| 52 | Емкость-50м3 (дренаж) ППН Каратон | Нефть, газ, вода | 50 | 1 | 2,4 | 11,4 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 86,0 | 4,52 | 0,5130 | 5,4511 | 5,96 |
| 53 | РВС 5000м3 №6(тов.) НПС Каратон | Нефть, газ, вода | 5000 | 1 | 20,9 | 14,8 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 971,8 | 343,07 | 5,7998 | 413,3863 | 419,19 |
| 54 | РВС 2000м3 №2(тов.) НПС Каратон | нефть | 2000 | 1 | 15,2 | 11,9 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 568,3 | 181,46 | 3,3915 | 218,6506 | 222,04 |
| 55 | Емкость 25 м3 НПС Каратон | Нефть, вода | 25 | 1 | 2,4 | 5,4 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 40,7 | 4,52 | 0,2430 | 5,4511 | 5,69 |
| 56 | РВС-700 м³ №1 (тех) ПССН Терен Узек | Нефть, вода | 700 | 1 | 10,4 | 8,8 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 287,5 | 84,95 | 1,7160 | 102,3600 | 104,08 |
| 57 | РВС-300 м³ №2 (тех) ПССН Терен Узек | Нефть, вода | 300 | 1 | 7,3 | 7,1 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 162,8 | 41,85 | 0,9718 | 50,4324 | 51,40 |
| 58 | РВС-400 м³ №3 (тов) ПССН Терен Узек | Нефть, вода | 400 | 1 | 8,6 | 7,4 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 199,9 | 58,09 | 1,1933 | 69,9939 | 71,19 |
| 59 | РВС-400 м³ №4 (вод) ПССН Терен Узек | Нефть, вода | 400 | 1 | 8,5 | 7,1 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 189,6 | 56,75 | 1,1316 | 68,3756 | 69,51 |

| 60 | РВС-1000 м³ №6 (вод) ПССН Терен Узек | Нефть, вода | 1000 | 1 | 10,3 | 11,9 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 385,1 | 83,32 | 2,2982 | 100,4010 | 102,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | РВС-1000 м³ №7 (вод) ПССН Терен Узек | Нефть, вода | 1000 | 1 | 10,5 | 11,9 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 392,5 | 86,59 | 2,3428 | 104,3379 | 106,68 |
| 62 | РГС-75 м³ (тех) ПССН Терен Узек | Нефть, вода | 75 | 1 | 10,5 | 11,9 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 392,5 | 86,59 | 2,3428 | 104,3379 | 106,68 |
| 63 | РГС-75 м³ (тех) ПССН Терен Узек | Нефть, вода | 75 | 1 | 1,2 | 3 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 11,3 | 1,13 | 0,0675 | 1,3628 | 1,43 |
| 64 | Емкость 40 м3 | Нефть, вода | 40 | 1 | 2,4 | 9,1 | 1,772 | 101,06 | 3,3681 | 68,6 | 4,52 | 0,4095 | 5,4511 | 5,86 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5508,36 |

Таблица 9.2 – Общая количество образования нефтешлама по объектам месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование отходов | годовое образования, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| при зачистке технологических резервуаров | 5508,36 |
| Всего | 5508,36 |

- Отходы от процессов осушки и катализа с низким уровнем опасности

Синтетические цеолиты (молекулярные сита) установки генерации азота (Завод УКПГ)

По данным Заказчика, замену цеолита сорбционных колоннах планируется провести в 2025 году.

Таким образом, количество отработанного цеолита в 2026 году составит 0,71

т.

Синтетические цеолиты (молекулярные сита) установки осушки воздуха КИП (Завод УКПГ)

Цеолит служит для удаления излишков влаги при подготовке газа. Колонны работают параллельно. При этом в режиме сорбции одновременно работают 2 колонны, в  то время как 2 другие проходят цикл регенерации.

Технологическим регламентом на Установку осушки газа на УКПГ-2 предусматривается ежегодно замена цеолита вследствие утраты им сорбционных свойств.

По данным Заказчика, замену цеолита сорбционных колоннах планируется провести в 2026году.

Таким образом, количество отработанного цеолита в 2026 году составит 0,4 т.

Таблица 10.1 – Общая количество образования отходов от процессов осушки и катализа с низким уровнем опасности по объектам месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование отходов | годовое образования, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| Синтетические цеолиты (молекулярные сита) установки генерации азота (Завод УКПГ) | 0,71 |
| Синтетические цеолиты (молекулярные сита) установки осушки воздуха КИП (Завод УКПГ) | 0,4 |
| Всего | 1,11 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

- Металлолом

Расчет количества образования лома черных металлов

В процессе эксплуатации, ремонта автотранспорта, а также при ремонте основного и вспомогательного оборудования образуется лом черных металлов.

Расчёт образования лома черных металлов выполнен согласно Приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. Приложение №16 «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Расчет количества лома черных металлов при ремонте автотранспорта Расчет количества лома при ремонте автотранспорта (N) выполнен с использованием формулы:

N = n*α*M, (т/год),

где:

n - число единиц конкретного вида транспорта, использованного в течение года;

- нормативный коэффициент образования лома; M - масса металла (т) на единицу автотранспорта

Объём образования лома черных металлов

| Вид транспорта (легковой, грузовой или строительный), шт. | Число единиц конкретного вида транспорта, используемого в течение года при ремонте транспорта | Нормативный коэффициент образования лома | Масса металла на единицу автотранспорта, т | Количество отходов лома черных металлов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковые | 12 | 0,016 | 1,33 | 0,2554 |
| Грузовые | 99 | 0,016 | 4,74 | 7,5082 |
| ИТОГО: |  |  |  | 7,7635 |

Расчет	образования	лома	черных	металлов	при	ремонте	основного	и вспомогательного оборудования

Объем металлолома от ремонта основного и вспомогательного оборудования (замена нефтепровода, замена выкидных линий прочие работы) – 1850 тн.

Всего количество лома черных металлов по месторождениям НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование подразделения | Количество лома черных металлов, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 1857,76 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

- Металлическая стружка

Расчет количества образования металлической стружки

При металлообработке образуется металлическая стружка. Расчёт образования металлической стружки изведён по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования стружки составляет:

N = М · α, т/год

где: М – расход черного металла при металлообработке, т/год;

α – коэффициент образования стружки при металлообработке, α = 0,04.

Таблица 12.1 - Расчёт количества металлической стружки

| Наименование станка | Цех, участок | Кол-во металла для обработки, т/год | Коэф-т образования стружки | Количество стружки, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарно-винторезный станок | БПО Прорва , РММ Прорва | 18,00 | 0,04 | 0,7200 |
| Трубонарезной станок | БПО Прорва , РММ Прорва | 18,00 | 0,04 | 0,7200 |
| Фрезерный станок | БПО Прорва , РММ Прорва | 10,80 | 0,04 | 0,4320 |
| Сверлильный станок | БПО Прорва , РММ Прорва | 18,00 | 0,04 | 0,7200 |
| Заточной станок | БПО Прорва , РММ Прорва | 15,50 | 0,04 | 0,6200 |
| Станок токарно-универсал | БПО Прорва , РММ Прорва | 16,50 | 0,04 | 0,6600 |
| Пресс | БПО Прорва , РММ Прорва | 7,50 | 0,04 | 0,3000 |
| Строгальный станок | БПО Прорва , РММ Прорва | 9,00 | 0,04 | 0,3600 |
| Токарный станок | БПО Прорва , РММ Прорва | 12,50 | 0,04 | 0,5000 |
| Станок настольно.сверлильный | БПО Прорва , РММ Прорва | 21,00 | 0,04 | 0,8400 |
| Таль электрическая 2тн | БПО Прорва , РММ Прорва | 19,00 | 0,04 | 0,7600 |
| Циркулярный станок | БПО УТРО | 0,09 | 0,04 | 0,0036 |
| Фуговальный станок | БПО УТРО | 5,00 | 0,04 | 0,2000 |
| Итого: |  |  |  | 6,8356 |

Таблица	12.2	-	Всего	объем	металлической	стружки	по	месторождениям	НГДУ

«Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование подразделения | Количество металлической стружки, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 6,8356 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

- Огарки сварочных электродов

Расчет образования огарки сварочных электродов

Расчет   образования   огарков   сварочных   электродов   производится   по формуле

«Методики	разработки	проектов	нормативов	предельного	размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования отхода составляет:

, т/год

– фактический расход электродов, т/год;

– остаток электрода,	=0.015 от массы электрода

Таблица 13.1 - Расчет количества огарков сварочных электродов

| Место нахождения | Марка электродов | Планируемый расход электродов, т | Кол-во огарков свароч. электр., т |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦППН Прорва | УОНИ 13/45,МР-3 | 0,35 | 0,0053 |
| Нуржанов | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,65 | 0,0098 |
| Зап.Прорва | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,3 | 0,0045 |
| Досмухамбетовское | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,15 | 0,0023 |
| ПРЭО | УОНИ 13/45, МР-3 | 1 | 0,0150 |
| РММ -Прорва | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,2 | 0,0030 |
| УТГС Прорва | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,2 | 0,0030 |
| КСТиАТ Кулсары | УОНИ 13/45, МР-3 | 1,15 | 0,0173 |
| КСТ и АТ Прорва | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,95 | 0,0143 |
| В/п Каспий Самалы | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,4 | 0,0060 |
| ППН Каратон | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,2 | 0,0030 |
| ППН Кисымбай | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,2 | 0,0030 |
| Терен Узек | УОНИ 13/45, МР-3 | 1,25 | 0,0188 |
| Каратон | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,15 | 0,0023 |
| Акинген | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,75 | 0,0113 |
| Кульсары | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,2 | 0,0030 |
| Косшагыл | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,35 | 0,0053 |
| Кисимбай | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,7 | 0,0105 |
| Аккудук | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,2 | 0,0030 |
| ЦПРЭО Админ,ТВГС | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,9 | 0,0135 |
| УТГС Кулсары | УОНИ 13/45, МР-3 | 0,4 | 0,0060 |
|  |  | 10,65 | 0,1598 |

Количество отходов от сварочных электродов по месторождениям НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование подразделения | Количество огарков сварочных электродов, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 0,1598 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

- Отходы РТИ

Расчет количества образования отработанных пневматических шин

В процессе эксплуатации автотранспорта образуются пневматические шины и автомобильные камеры.

Расчёт образования отработанных пневматических шин выполнен на основании Приказа МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Расчет норм образования ведется по видам автотранспорта (i). Результаты расчета суммируются.

Норма образования отработанных шин определяется по формуле:

т/год

где k – количество шин; М – масса шины (принимается в зависимости от марки шины), K   –   количество   машин,   – среднегодовой пробег машины (тыс. км), Н – нормативный пробег шины (тыс.км).

Таблица 14.1 – Расчет образования отработанных пневматических шин

| № | Марка автотранспорта (марка автошин) | Коли-чество | Планируемый суммарный пробег (на все авто), км | Нормативный пробег до замены шин, км | Суммарное количество шин, шт | Вес 1-ой автошины, кг | Итого вес израсходованных автошин, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hyundai Universe | 2 | 39999 | 45000 | 7 | 20 | 0,1244 |  |
| 2 | Daewoo BS - 106 A | 4 | 53161 | 45000 | 7 | 20 | 0,1654 |  |
| 3 | КамАЗ-43114, 44108-010-10, 43118-3017-46 , 43118, 43118-3057-50, 53215, 43118-3098-46, 43118-1017-10, 43118-50, 53228-1960-15, 43118-1048-15, 79702-0000010-08, 45151, 5350, 43118-3027-50, 53228, | 55 | 571 398 | 700000 | 144 | 14,2 | 1,6691 |  |
| 4 | УРАЛ 5996-0000010(44202), 4320-1951-40, 4320-1951-40, 4320 -1951-60, 3255-0010-41, 4320-41, 4320-1951-72 | 12 | 63940 | 70000 | 24 | 13,3 | 0,2916 |  |
| 5 | МАЗ-6425Х9-433-000, 630303 | 2 | 124 | 124000 | 21 | 6,7 | 0,0001 |  |
| 6 | КрАЗ - 65053, 65053-0000100-04, 63221-0100043-04, 65101 | 3 | 1 863 | 245000 | 50 | 13,3 | 0,0051 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2,2557 |  |

Таблица 14.2 - Всего количество отработанных пневматических шин по месторождениям  НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование подразделения | Масса образуемых отработанных пневматических шин, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 2,2557 |

Вывозятся в УПТОиКО для дальнейшей переработки. На территории Атырауской базы УПТОиКО имеется линия по переработке шин в резиновую крошку, куда отработанные шины поступают на вторичную переработку. Далее резиновая крошка поступает на линию по производству резиновых напольных покрытий, где из нее изготавливают травмобезопасные напольные покрытия.

- Серосодержащие отходы (Завод УПКГ)

Общество планирует завершить ремонтные работы по установке грануляции серы, в том числе ремонт ротоформера (формуляр для жидкой серы), которая является причиной несоответствия товарного продукта «Гранулированная сера>> по требованиям СТ РК. После запуска установки грануляции серы и вывода в нормальный технологический режим Общество планирует получать гранулированную серу в соответствии с требованиями СТ РК 3555-2020 с дальнейшей реализацией потребителям.

Также в сентябре месяце текущего года планируется ежегодное проведение планово- предупредительных работ с полной остановкой Установки комплексной подготовки газа при котором производятся в том числе остановка и ревизия ротоформера с удалением образовавшихся серосодержащихся отходов.

В то же время необходимо учесть все производственные возможности технологического оборудования в том числе и возникновение непредвиденных ситуаций в виде поломок и других причин, которые могут привести к временной остановке производства гранулированной серы.

В связи с этим на основании вышеизложенного просим Вас учесть вероятность образования отходов серосодержащихся отходов в объеме 100 тонн при производительной мощности установки 2724 тонн/год.

В связи с отсутствием утвержденной методики по расчету объема образования серосодержащих отходов принимается согласно исходных данных предприятия и составляет – 100 т/год.

- Коммунальные отходы

Нормой накопления коммунальных отходов называется их среднее количество, образующееся на установленную расчетную единицу (1 человек) за определенный период времени (1 год).

Под бытовыми отходами подразумевают все отходы сферы потребления, которые образуются в жилых кварталах, в организациях и учреждениях, в торговых предприятиях и т.д.

К этой категории относятся также мусор с улиц, отходы отопительных установок в жилых домах, мусор от текущего ремонта квартир и т.п. В состав коммунальных отходов могут входить следующие компоненты: бумага, картон, дерево, металл, текстиль, стекло, кожа, резина, кости, камни, полимеры.

В НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» необходимо утилизировать различную мебель, утратившую потребительские свойства. Это разнообразные стулья (дерево+пластик+текстиль), столы (ДСП), тумбы (ДСП) и кресла, диван, кровать (искусств кожа+пластик+пенополиуретан/поролон+текстиль), ортопедические, ватные матрацы, подушки, одеяло, ковровые изделия - из общежитий, офисных и лабораторных помещений. Количество коммунальных отходов принимается по факту образования.

Итого объем образования коммунальных отходов на 2026г составляет – 1100тн/год.

По мере накопления коммунальные отходы сдаются по договору со специализированной организацией.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 срок хранения коммунальных отходов в контейнерах при температуре 0оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток. Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера

Бумажные мешки (Завод УПКГ)

Образуется в процессе жизнедеятельности персонала. Накапливаются в контейнере на площадке предприятия. По мере накопления отход вывозится по договору со спецпредприятем.

В связи с отсутствием утвержденной методики по расчету объема образования отходов бумажного мешка, принят по фактическим данным на 2026г. и составит 0,037 тонн/год.

Таблица 16.1 – Общая количество образования коммунальных отходов по объектам месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование отходов | годовое образования, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| Бытовые отходы | 1100,0 |
| Бумажные мешки (Завод УПКГ) | 0,037 |
| Всего | 1100,037 |

- Отработанные фильтры

Активированный уголь (Завод УКПГ)

Количество отходов отработанных этиленгликоля от завода УПКГ в 2026г составляет 1,5 тн.

Фильтрующие материалы (Завод УКПГ)

Количество отходов отработанных этиленгликоля от завода УПКГ в 2026г. составляет 0,2тн.

Таблица 17.1 Расчет количества образования фильтрующих материалов

| № | Тип автомашины, оборудования | Кол-во автомобилей/ агрегатов, шт | Планируемый пробег (время работы) на 2023г, км (ч) | Кол-во замены масла за год | Масса одного фильтра, кг | Масса фильтров, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УПКГ | 7 | 8760 | 14,6 | 2 | 0,2 |

Песок кварцевый (песочный фильтр Завода УПКГ)

Образуется в результате очистки и переработки газа. По мере накопления хранится в металлических емкостях и вывозится в специализированные предприятия.

В связи с отсутствием утвержденной методики по расчету объема образования отходов песка кварцевого, принят по фактическим данным на 2026гг. и составит 4,0 тонн/год.

Таблица 17.2 – Общая количество образования отработанных фильтров по объектам месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование отходов |  | годовое образования, т. |
| --- | --- | --- |
|  | 2026г |  |
| Активированный уголь (Завод УКПГ) |  | 1,5 |
| Фильтрующие материалы (Завод УКПГ) |  | 0,2 |
| Песок кварцевый (песочный фильтр Завода УПКГ) |  | 4,0 |
| Всего |  | 5,7 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

- Остатки лакокрасочных материалов

Расчет количества отходов тары из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ)

В результате проведения работ по окраске изделий, зданий и оборудования образуются использованные банки из-под краски.

Расчёт образования пустой тары из-под ЛКМ произведён по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования отхода определяется по формуле:

, т/год,

где	 – масса -го вида тары, т/год;

– число видов тары;

– масса краски в -ой таре, т/год;

– содержание остатков краски в -той таре в долях от  (0.01-0.05).

Таблица 18.1 - Расчёт количества тары из-под ЛКМ

| № | Участок | Количество ЛКМ, т/год | Масса тары Mi, т (пустой), кг | Кол-во тары, n | Масса краски в таре Mki, т | ai содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0,01-0,05) | Масса жестяной тары из-под ЛКМ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка УТРО | 10,77 | 8,0 | 431 | 0,025 | 0,055 | 4,0388 |
|  | Итого: | 10,770 |  |  |  |  | 4,0388 |

Всего   количество   образования   тары   из-под   ЛКМ   по объектам месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование подразделения | Количество образования тары из-под ЛКМ, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 4,0388 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

- Осадок хоз-бытовых сточных вод

Расчет образования отходов с очистных сооружений (иловый осадок)

Осадок (песок, осадок первичных отстойников, сырой и избыточный активный ил) образуется в процессе очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки производительностью 20 м3/сут.

В соответствии с Методикой разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п), норма образования сухого осадка (Nос.)  рассчитана по формуле:

Nос. = (Свз.*Q*n) /1000 + (СБПК*Q*n*0,35) /1000 т/год, где: где  Свз. – концентрация взвешенных веществ в сточной воде, кг/м3;

С БПК – концентрация БПКполн. в сточной воде, кг/м3; Q – объём сточных вод, м3/год;

n – эффективность очистки по взвешенным веществам в долях; n – эффективность очистки по БПКполн. в долях.

В соответствии со СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения» п. 9.3.9.4, количество илового осадка (избыточного активного ила), образующегося на биореакторе, принят 0,35 кг на 1 кг БПКполн, влажность илового осадка, удаляемого из отстойника, принята – 98,7%.

Норма образования влажного илового осадка (Nос.), удаляемого из биореактора и отстойника, рассчитана по формуле: Mос.= Nос/(1-0,987), т/год, где 0,987 (98,7%) – влажность  в долях.

Норма образования влажного илового осадка (Nос.), удаляемого с иловых площадок, рассчитана по формуле: Mос.= Nос/(1-0,8), т/год , где 0,8 (80%) – влажность в долях.

Объём сточных вод, поступающих на очистные сооружения биологической очистки базового вахтового городка и эффективность очистки, приняты в соответствии с фактическими данными.

Таблица 19.1 - Расчёт илового осадка от очистных сооружений биологической очистки

| Наименование сооружения | Объём сточных вод (Q), | Концен-трация взвешенных веществ в сточной воде (Свз.), кг/м3 | Концен-трация БПКполн. в сточной воде (СБПК), кг/м3 | Эффек-тивность очистки по взвеш. вещ-вам | Эффек-тивность очистки по БПК полн. в долях | Кол-во отхода, | Кол-во отхода, | Кол-во отхода, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/год |  |  |  |  | по сухому веществу, т/год | влаж-ностью 98,7%, т/год | влаж-ностью 80%, т/год |
| вахтовый поселок "Каспий Самалы", производительность 250 м3/сут м. | 91250 | 0,04818 | 0,06523 | 0,853 | 0,78 | 5,3751 | 413,4701 | 26,8756 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 5,3751 | 413,4701 | 26,8756 |
| вахтовый поселок месторождения "Кисимбай", производительность 100 м3/сут м. | 36500 | 0,0767 | 0,0986 | 0,951 | 0,986 | 3,9044 | 300,3348 | 19,5218 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 3,9044 | 300,3348 | 19,5218 |
| вахтовый поселок месторождения "Терен- Узек", производительность 100 м3/сут м. | 36500 | 0,01 | 0,0988 | 0,706 | 0,988 | 1,5047 | 115,7472 | 7,5236 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1,5047 | 115,7472 | 7,5236 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 10,7842 | 829,5521 | 53,9209 |

Первичный отстойник сточных вод оборудован решеткой, на которой отделяются крупные отбросы. По мере необходимости производится чистка решетки. Эти отходы сдаются совместно с коммунальными отходами.

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Таблица 19.2 – Количество отходов со станции биологической очистки

| № п/п | Наименование отходов | Место образования | Количество образования осадка, тонн в год | Периодичность образования | Свойства осадка | Место складирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Станция полной биологической очистки хозбытовых сточных вод производительностью 250 м3/сут |  |  |  |  |  |
| Каспий Самалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отбросы | Решетка на подающей трубе и корзина для задержания отбросов в КНС | 0,269 | Постоянно | отбросы | Контейнер ТБО |
| 2 | Иловый осадок | Отстаивание в первичном отстойнике и биореакторе | 13,438 | Постоянно | Песок, мехпримеси, пастообразный, водонерастворимый, высокоминерализованный ил. Пульпа. Нетоксичен. 40% влажности. | Перекачивается насосом на иловые площадки. |
|  | Итого: |  | 13,7065 |  |  |  |
| 2 | Станция полной биологической очистки хозбытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут |  |  |  |  |  |
| Кисимбай |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отбросы | Решетка на подающей трубе и корзина для задержания отбросов в КНС | 0,195 | Постоянно | отбросы | Контейнер ТБО |
| 2 | Иловый осадок | Отстаивание в первичном отстойнике и биореакторе | 9,761 | Постоянно | Песок, мехпримеси, пастообразный, водонерастворимый, высокоминерализованный ил. Пульпа. Нетоксичен. 40% влажности. | Перекачивается насосом на иловые площадки. |
|  | Итого: |  | 9,9561 |  |  |  |
| 3 | Станция полной биологической очистки хозбытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут |  |  |  |  |  |
| Терен-Узек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отбросы | Решетка на подающей трубе и корзина для задержания отбросов в КНС | 0,075 | Постоянно | отбросы | Контейнер ТБО |
| 2 | Иловый осадок | Отстаивание в первичном отстойнике и биореакторе | 3,762 | Постоянно | Песок, мехпримеси, пастообразный, водонерастворимый, высокоминерализованный ил. Пульпа. Нетоксичен. 40% влажности. | Перекачивается насосом на иловые площадки. |
|  | Итого: |  | 3,8370 |  |  |  |
|  | Всего: |  | 27,4997 |  |  |  |

Итого количество илового осадка составит:

| Наименование подразделения | Количество осадка очистных сооружений, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 27,4997 |

Таблица 19.3 – Общая количество образования осадок хоз-бытовых сточных вод по объектам месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование отходов | годовое образования, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| Количество осадка очистных сооружений | 27,4997 |
| Всего | 27,4997 |

- Портативное оборудование и оргтехника

Расчет количества образования отходов офисной техники

Офисная техника (компьютеры, сканеры, копировальные аппараты, принтеры) по своей конструкции относится к классу высокотехнологичных изделий. Ремонт и восстановление офисной техники будет осуществляться в специализированных организациях г. Атырау.

Количество отходов от эксплуатации офисной техники принимается по факту образования.

Количество отходов офисной техники по месторождениям НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование подразделения | Количество отходов офисной техники, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 0,8 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

- Строительные отходы

Расчет количества образования строительного мусора

При строительстве новых объектов образуется строительный мусор. Количество строительных отходов принимается по факту образования. При сносе старых зданий

Итого количество строительного мусора по месторождениям НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование подразделения | Количество строительного мусора, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 1500 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Расчет объема образования древесных отходов

Расчет образования древесных отходов производится по формуле «Сборник методик по расчету объемов образования отходов МРО 5-99. Отходы деревообработки СПБ., ЦОЭК, 2003 г.»

    - Кусковых отходов древесины

Количество кусковых отходов древесины, образующихся в процессе деревообработки, определяется по формуле:

Mк = Q**C/100, т/год

где: Q - количество обрабатываемой древесины, м3/год,

 - плотность древесины, зависимости от вида древесины, т/м3;

С - количество кусковых отходов древесины от расхода сырья, %, принимается в зависимости от вида продукции.

Таблица 21.1- Расчёт количества древесных отходов

| Годовой расход древесины, м3/т | Плотность древесины, т/м3 | Годовой расход древесины, т/г | Уд. показ. образ. стружек, опилок % | Количество стружек, опилок, т/год | Уд. показ. образ. кусковых отх, % | Количество кусковых отходов, т/год | Количество древесных отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 0,52 | 39 | 10 | 3,9 | 18 | 7,02 | 10,92 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 10,92 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Таблица 21.2 – Общая количество образования строительных отходов по объектам месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование отходов | годовое образования, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| образования строительного мусора | 1500 |
| древесных отходов | 10,92 |
| Всего | 1510,92 |

- Отработанные масляные фильтры

Расчет количества образования отработанных масляных фильтров

Расчёт образования отработанных масляных фильтров напрямую зависит от количества отработанного масла. При замене масла происходит и замена масляного фильтра.

Расчёт производится по следующей формуле:

Мф=∑(Qa*Qз*mi)/1000, где  Qa – количество техники определённого типа;

Qз – количество замен масла в год (по регламенту работы техники);

mi – средний вес одного фильтра i-той марки.

Количество автотехники принято по данным Заказчика.

Таблица 22.1 - Расчет образования отработанных масляных фильтров

| № | Тип автомашины, оборудования | Кол-во автомобилей/ агрегатов, шт | Планируемый пробег (время работы), км (ч) | Кол-во замены масла за год | Масса одного фильтра, кг | Масса фильтров, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грузовые | 99 | 2372090 | 474,42 | 0,5 | 0,2372 |
|  | Автобусы | 12 | 590400 | 118,08 | 0,5 | 0,0590 |
|  | ИТОГО по транспорту | 111 |  |  |  | 0,2962 |
| дизельгенераторы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЗАС-200 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 2 | АД-30С-Т400 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 3 | АД-60 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 4 | АД-100-1 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 5 | АД-100 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 6 | АД-800 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 7 | АД-400 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 8 | АД-200С-Т400-1Р-Т | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 9 | Volvo-TAD 1241 GE400rDn | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 10 | Электроагрегат АД-200 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 11 | 200кВт | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 12 | Электроагрегат АД-100 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 13 | ГС-200-400 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 14 | АД-200С-Т400-1Р-Т | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 15 | ДЭС АД-30 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 16 | Алтаец АД-60 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 17 | ДЭС-100 АД-100-Т400 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 18 | ДЭС-100 АД-100-Т400 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 19 | ДЭС-100 АД-100-Т400 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 20 | Алтаец АД-60 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 21 | АД-30С/РСА-41 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 22 | АД-60ПТ4001 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 23 | АД-100С-Т400-РМ2 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 24 | PCD-35/PCA3110ABD/RWA184G | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 25 | FG WILSON P1000E1 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 26 | AKSA/A3CRX32T | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 27 | АД-100С-Т400-1РМ2 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 28 | АД-60С-Т400-Р ЯМЗ-236 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 29 | АД-30 | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
| 30 | PRORAB 4501 EB (бензин) 4,5 кВт | 1 | 1680 | 3,36 | 1,5 | 0,0050 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,1512 |
| Компрессорные установки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УПКГ Нуржанов | 8 | 8760 | 8,76 | 2 | 0,1402 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,1402 |
| Передвижной сварочный агрегат |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 2 | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 3 | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 4 | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 5 | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 6 | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 7 | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 8 | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 9 | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 10 | Агрегат сварочный АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 11 | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 12 | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 13 | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 14 | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 15 | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 16 | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 17 | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 18 | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 0,7 | 0,0012 |
| 19 | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 1,7 | 0,0029 |
| 20 | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 2,7 | 0,0046 |
| 21 | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 3,7 | 0,0063 |
| 22 | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 4,7 | 0,0080 |
| 23 | Сварочный агрегат АДД-4004 | 1 | 7440 | 1,70 | 5,7 | 0,0097 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,0528 |

|  | Всего |  |  |  |  | 0,6404 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Всего масса отработанных масляных фильтров по месторождениям НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование подразделения | Количество отработанных масляных фильтров, т |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 0,6404 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Таблица 22.1 – Общая количество образования отработанных масляных фильтров по объектам месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование отходов | годовое образования, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| масса отработанных масляных фильтров | 0,6404 |
| Всего | 0,6404 |

- Полиэтиленовые пробки от НКТ

Расчет количества образования полиэтиленовых изделии

Для защиты от коррозии и механических повреждений изделии и оборудовании, резьбовых соединений насосно-компрессорных, обсадных, бурильных труб и муфт к ним.

Количество полиэтиленовых изделии принимается по факту образования.

Таблица   23.1   -   Итого   количество   полиэтиленовых   пробок   по   объектам   месторождений НГДУ

«Жылыоймунайгаз» составит:

| Наименование подразделения | Количество полиэтиленовых пробки от НКТ, т. |
| --- | --- |
|  | 2026г |
| НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 4,4341 |

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

- Отработанный этиленгликоль

Отработанный этиленгликоль (Завод УПКГ)

Объем отработанного этиленгликоля образуется при работе компрессоров на заводе УПКГ. Замена данных отходов зависит от времени работ компрессоров. Согласно паспорту компрессоров отработанный этиленгликоль меняется ежегодно. Так как срок использавания этиленгликоля составляет 1 год, отработанный этиленгликоль вывозится сразу после замены. Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденным приказом и.о.  Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ- 331/2020 отходы в жидком и газообразном состоянии хранятся в герметичной таре. По мере накопления отходы сдаются по договору в специализированную организацию.

Количество отработанного этиленгликоля принимается по факту образования.

Итого объем образования отработанного этиленгликоля на заводе УПКГ в 2026г составит – 9,66 т.

- Отработанный антифриз

Отработанный антифриз (Завод УПКГ)

Объем отработанного антифриза образуется при работе компрессоров на заводе УПКГ. Замена данных отходов зависит от времени работ компрессоров. Согласно паспорту компрессоров   отработанный   антифриз   меняется   ежегодно.   Количество отработанного

антифриза принимается по факту образования. Итого объем образования отработанного антифриза на заводе УПКГ в 2026г составит – 4 тн.

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

- Отработанный раствор LO-CAT (Завод УПКГ)

Отработанный раствор LO-CAT образуется при ремонтных работах и очистке колонны окисления (реактор).

В связи с отсутствием утвержденной методики по расчету объема образования отработанного раствора LO-CAT, количество отходов принимается согласно исходных данных предприятия и составляет – 50,0 т/год.

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

- Пищевые отходы

Расчет количества пищевых отходов

Упаковочная тара продуктов питания, пищевые отходы будут собираться в контейнеры и вывозиться согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера перед началом планируемых работ.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденным приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабрь 2020г №ҚР ДСМ-331/2020 срок хранения ТБО в контейнерах при температуре 0 оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.

Согласно п.1 статьи 336 и 337 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии/уведомлении. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера

Таблица   27.1   - Образование пищевых отходов на 2026г

| Участок | Кол-во условных блюд в сутки | Норма накопления на 1 усл.бл, м3/год | Время работы, сут/год | Плотность ТБО, т/м3 | Количество пищевых отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Столовая НГДУ "Жылыоймунайгаз" | 10376 | 0,0001 | 365 | 0,25 | 94,681 |
| Итого: | 10376 |  |  |  | 354,840 |