АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»

АТЫРАУСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КМГ ИНЖИНИРИНГ»

Государственная лицензия №02354Р

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»

НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» ЗА 2026ГОДА

Атырау, 2025г

РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА

| Направление деятельности подразделения | Итоги деятельности |
| --- | --- |
| Программа производственного экологического контроля | Программа производственного экологического контроля разработана в соответствии с требованиями экологического законодательства РК и включает предложения по организации и проведению производственного экологического контроля, элементом которого является производственный мониторинг. |

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2

СПИСОК СОГЛАСУЮЩИХ РАБОТНИКОВ АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»	3

РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА	4

СПИСОК АББРЕВИАТУР	7

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	8

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ	76

КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА	78

(ОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ)	78

ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ	79

ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫЕ (АВАРИЙНЫЕ) СИТУАЦИИ	80

ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	83

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица  1. Общие сведения о предприятии	9

Таблица  2. Информация по накоплению отходов производства и потребления	10

Таблица  3. Общие сведения об источниках выбросов	11

Таблица  4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	12

Таблица  5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	17

Таблица  6. Сведения о газовом мониторинге	17

Таблица  7. Сведения по сбросу сточных вод	60

Таблица  8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	62

Таблица  9. График мониторинга воздействия на водном объекте	66

Таблица  10. Мониторинг уровня загрязнения почвы	70

Таблица  11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства	75

СПИСОК АББРЕВИАТУР

| Аббревиатуры | Значение аббревиатуры |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| АЗС | Автозаправочная станция |
| АГЗУ | Автоматическая групповая замерная установка |
| БПО | База производственного обслуживания |
| БПК | Биологическое поглощение кислорода |
| ГС | Газосепаратор |
| ГЗУ | Групповая замерная установка |
| ГРПШ | Газо регуляторный пункт шкафной |
| ДЭС | Дизельная электростанция |
| КСТиТТ | Колонна спецтехники и технологического транспорта |
| КСУ | Концевая сепарационная установка |
| КОС | Канализационное очистное сооружение |
| НГС | Нефтегазосепаратор |
| НГДУ | Нефтегаздобывающее управление |
| ОГ | Отстойник горизонтальный |
| ОБН | Отстойник блочный нефтяной |
| ООС | Охрана окружающей среды |
| ППУ | Передвижная паровая установка |
| ПАВ | Поверхностно-активные вещества |
| ПРС | Подземная ремонт скважин |
| ППН | Подготовка и перекачка нефти |
| ПРЭО | Прокат и ремонт эксплуатационного оборудования |
| РВС | Резервуар вертикальный стальной |
| РГС | Резервуар горизонтальный стальной |
| СЭП | Стационарная экологическая площадка |
| ТВГС | Теплогазоводо снабжения |
| УТВС | Участок тепло-водоснабжения |
| УПН | установка подготовки нефти |
| УПС | Установка предельной сепарации |
| УКПГ | Установка комплексной подготовки газа |
| УППВ | Установка подготовки пластовой воды |
| ХПК | Химическое поглощение кислорода |
| ЦППН | Цех подготовки и перекачки нефти |
| ЦПРЭО | Цех проката и ремонта эксплуатационного оборудования |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| Сокращение | Значение |
| --- | --- |
| г. | год |
| и.о. | исполняющие обязанности |
| мг/кг | миллиграмм на килограмм |
| мг/дм3 | миллиграмм на кубический дециметр |

Таблица  1. Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов) | Месторасположение, координаты | Бизнес Идентификационный номер оператора объекта (БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД) | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория мощности предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АО «Эмбамунайгаз». НГДУ «Жылыоймунайгаз» | 231010000 | Атырауская область, Жылыойский район | 120240021112 | 0610 | добыча сырой нефти и попутного газа | 060002, г.Атырау, ул.Валиханова,1 Тел 8(7122) 322924, 322925 РНН 151000055435 БИН 120240021112 ИИК KZ876010141000156926 АО «Народный Банк Казахстана» SWIFT BIC:HSBKKZKX | 1 категория |

Таблица  2. Информация по накоплению отходов производства и потребления

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Отработанные аккумуляторы | 16 06 01* | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Нефтесодержащие отходы | 13 08 99* | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Промасленные отходы | 15 02 02* | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Остатки химреагентов (жидкие) | 07 07 04* | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Тара из-под химреагентов (твердые) | 07 07 04* | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Отработанные технические масла | 13 02 08* | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Сернистые отходы | 05 01 16 | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Ртутьсодержащие отходы | 20 01 21* | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Нефтешлам | 05 01 03* | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Отходы от процессов осушки и катализа с низким уровнем опасности | 16 08 07* | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Металлолом | 17 04 07 | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Металлическая стружка | 02 01 10 | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Отходы РТИ | 19 12 04 | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Серосодержащие отходы | 05 07 02* | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Коммунальные отходы | 20 03 01 | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Отработанные фильтры | 19 09 99 | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Остатки лакокрасочных материалов | 08 01 11* | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Осадок хоз-бытовых сточных вод | 19 08 16 | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Портативное оборудование и оргтехника | 20 01 36 | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Строительные отходы | 17 09 04 | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Отработанные масляные фильтры | 16 01 07* | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Полиэтиленовые пробки от НКТ | 19 12 04 | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Отработанный этиленгликоль | 07 01 99 | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Отработанный антифриз | 16 01 14* | Передается сторонним организациям для утилизации |
| Отработанный раствор LO-CAT | 16 08 06* | Передается сторонним организациям для утилизации |

Таблица  3. Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименоваине показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 1571 |
| 2 | Организованных, из них | 338 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | 0 |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 0 |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 0 |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 338 |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 78 |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 240 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 1177 |

Таблица  4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источник выброса |  | Местополо-жение (географические координаты) | Наименова-ние загрязняю-щих веществ согласно проекта | Периодич- ность инструмен-тальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЦППН Прорва | 1190400 м3/год | Печь ПТБ-10 на попутном газе | 0001-0003-01 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | 1 раз в квартал |
| ЦППН Прорва | 12825600 м3/год | Печь ПТБ-10 на товарном газе | 0001-0003-02 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | 1 раз в квартал |
| ЦППН Прорва | 1207800м3/г | Печь ПТ-16-150 на товарном газе | 0004-0005 -02 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | 1 раз в квартал |
| ЦППН Прорва | 297600 м3/г | Печь марки ПТ-16-150 на попутном газе | 0007, 0009-01 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | 1 раз в квартал |
| ЦППН Прорва | 3206400 м3/г | Печь марки ПТ-16-150 на товарном газе | 0007, 0009-02 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | 1 раз в квартал |
| ЦППН Прорва | 227664 м3/г | Печь марки ПТ-9/100 на попутном газе | 0469 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | 1 раз в квартал |
| ЦППН Прорва | 2452896 м3/г | Печь марки ПТ-9/100 на товарном газе | 0469 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | 1 раз в квартал |
| ЦППН Прорва | 308016 м3/г | Печь марки ПНЭ-2,7 на попутном газе | 0470 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | 1 раз в квартал |
| ЦППН Прорва | 3318624 м3/г | Печь марки ПНЭ-2,7 на товарном газе | 0470 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | 1 раз в квартал |
| Западная Прорва | 22399,2 м3/г | Котел GRONOS BB400 на попутном газе | 0366-01 | 45°52ʹ 34,3ʺ 053°08ʹ33,3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| Западная Прорва | 44676,0 м3/г | Котел GRONOS BB400 на попутном газе | 0367-01 | 45°52ʹ 34,3ʺ 053°08ʹ33,3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| м/р Актобе | 2382600 м3/г | Печь ПТ-16/150 | 0095 | 45°54ʹ 35,1ʺ 053°28ʹ24,0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | 1 раз в квартал |
| м/р Актобе | 2382600 м3/г | Печь ПТ-16/150 | 0334 | 45°54ʹ 35,1ʺ 053°28ʹ24,0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | 1 раз в квартал |
| м/р Досмухамбе-товское | 2382600 м3/г | Печь марки ПТ-16/150 | 0105 | 45°59ʹ 11,1ʺ 053°31ʹ10,3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | 1 раз в квартал |
| м/р Досмухамбе-товское | 3465600 м3/г | Печь марки ПТ-16/150 | 0335 | 45°59ʹ 11,1ʺ 053°31ʹ10,3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | 1 раз в квартал |
| БПО Прорва | 2178432,0 м3/г | Котел ВКШ-0,9 на товарном газе | 0111-0114 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| БПО Прорва | 48360 м3/г | Котел Rexterm 1480 на попутном газе | 0125-01 | 45°53ʹ 07,1ʺ 053°18ʹ01,8ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| БПО Прорва | 521040 м3/г | Котел Rexterm 1480 на товарном газе | 0125-02 | 45°53ʹ 07,1ʺ 053°18ʹ01,8ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| БПО Прорва | 48 360 м3/г | Котел Rexterm 1480 на попутном газе | 0126-01 | 45°53ʹ 07,1ʺ 053°18ʹ01,8ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| БПО Прорва | 521040 м3/г | Котел Rexterm 1480 на товарном газе | 0126-02 | 45°53ʹ 07,1ʺ 053°18ʹ01,8ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| БПО Прорва | 698767 м3/г | Котел Rexterm 1480 на товарном газе | 0127-02 | 45°53ʹ 07,1ʺ 053°18ʹ01,8ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| БПО Прорва | 69300 м3/г | Котел для бани на товарном газе | 0118-02 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | сернистый ангидрид оксид углерода диоксид азота оксид азота | 1 раз в квартал |
| м/р Терен-Узек | 2146200 м3/г | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0165-0166, 0380 | 46°32ʹ 36,0ʺ 053°16ʹ19,0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | 1 раз в квартал |
| м/р Терен-Узек | 179520 м3/г | Котельная REX-75 | 0169-0170 | 46°32ʹ 38,1ʺ 053°16ʹ19,5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| м/р Терен-Узек | 176776,8 м3/г | Котельная ВВ-1535 RD | 0171-0172 | 46°32ʹ 38,1ʺ 053°16ʹ19,5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| м/р Терен-Узек | 36960,0 м3/г | Котельная ВВ-150 GA | 0173 | 46°32ʹ 36,0ʺ 053°16ʹ19,0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| ППН Каратон | 2146200 м3/г | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0194-0195 | 46°26ʹ 28,1ʺ 053°30ʹ15,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| ППН Каратон | 2146200 м3/г | Печь марки ПТ-16/150М | 0196 | 46°26ʹ 28,1ʺ 053°30ʹ15,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| ППН Каратон | 10598,4 м3/г | Котел ВВ-200GA | 0346 | 46°26ʹ 27,4ʺ 053°30ʹ14,6ʺ | сернистый ангидрид Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота | 1 раз в квартал |
| ППН Каратон | 1419120 м3/г | Котел БМК ВВ-1000 | 0472 | 46°26ʹ 27,4ʺ 053°30ʹ14,6ʺ | сернистый ангидрид Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота | 1 раз в квартал |
| м/р Акинген | 1908658 м3/г | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 м/р Акинген | 0206-0207 | 46°35ʹ 01,4ʺ 054°08ʹ26,0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| м/р Акинген | 1061340 м3/г | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 м/р Акинген | 0208-0209 | 46°35ʹ 01,4ʺ 054°08ʹ26,0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| м/р Акинген | 91354 м3/г | Котел Buran -174 м/р Акинген | 0211-0212 | 46°34ʹ 54,3ʺ 054°08ʹ34,3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| м/р Акинген | 61049 м3/г | Котел Buran м/р Акинген | 0213-0214 | 46°34ʹ 54,3ʺ 054°08ʹ34,3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| ППН Кисымбай | 779760 м3/г | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0236-0239 | 47°17ʹ 52,6ʺ 054°22ʹ58,5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| ППН Кисымбай | 61049 м3/г | Котел GRONUS BURAN(ВВ2035) | 0311 | 47°17ʹ 49,9ʺ 054°23ʹ07,4ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| ППН Кисымбай | 221026 м3/г | Котел GRONUS BURAN(ВВ1300) | 0312-0313 | 47°17ʹ 49,9ʺ 054°23ʹ07,4ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| ППН Кисымбай | 433200 м3/г | Котел блочно-модульной ВВ-500 Ква 500 | 0468 | 46°17ʹ 49,3ʺ 054°23ʹ01,8ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| м/р Аккудук | 43480,8 м3/г | котел ВВ-735 RDE | 0252 | 46°23ʹ 46,4ʺ 053°59ʹ00,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| м/р Аккудук | 43480,8 м3/г | котел КВГ-90-10 | 0253 | 46°23ʹ 46,4ʺ 053°59ʹ00,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| м/р Аккудук | 85367,52 м3/г | Печь подогрева нефти ПП-0,63 | 0427 | 46°23ʹ 46,4ʺ 053°59ʹ00,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| м/р Кульсары | 438000 м3/г | Печь ПП-0,63 | 0423 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | сернистый ангидрид оксид углерода диоксид азота оксид азота метан | 1 раз в квартал |
| ЦПРЭО КУльсары | 40339,2 м3/г | Котел КОВ-63 | 0259-0260 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| ПРС Кульсары | 40339,2 м3/г | Котел КОВ-63 | 0261 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| (гостиница) Кульсары | 10 541 м3/г | Котел (гостиница) Кульсары | 0296-0297 | 47°09ʹ 21,6ʺ 052°00ʹ35,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| админ. Офис Кульсары | 244195,2 м3/г | Котел ВВ-2035 админ. Офис Кульсары | 0298-0299 | 47°09ʹ 21,6ʺ 052°00ʹ35,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| СТиАТ Кульсары | 10 541 м3/г | Котел КСГВ-20 СТиАТ Кульсары | 0305 | 46°56ʹ 25,5ʺ 053°59ʹ09,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| СТиАТ Кульсары | 307440 м3/г | Котел VITOPLEX-100 | 0306-0307 | 46°56ʹ 25,5ʺ 053°59ʹ09,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| УКПГ | 3486960м3/г | Печь подогрева теплоносителя УКПГ | 0317 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| УКПГ | 10706170 м3/г | Компрессоры УКПГ | 0318-0324 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | 1 раз в квартал |
| УКПГ | 79786080 м3/г | Сбросная свеча | 0325 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 сероводород метилмеркаптаны | 1 раз в квартал |
| УКПГ | 690120 м3/г | Котел УКПГ | 0328 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |
| УКПГ | 120132 м3/г | Котел пождепо УКПГ | 0329 | 45°53ʹ 37,2ʺ 053°18ʹ20,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | 1 раз в квартал |

Таблица  5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

| Наименование площадки | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЦППН Прорва | Печь ПТБ-10 | 0001-0003-01 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | Попутный газ |
| ЦППН Прорва | Печь ПТБ-10 | 0001-0003-02 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | Товарный газ |
| ЦППН Прорва | Печь ПТ-16-150 | 0004-0005 -02 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | Товарный газ |
| ЦППН Прорва | Печь марки ПТ-16-150 | 0007-0009-01 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | Попутный газ |
| ЦППН Прорва | Печь марки ПТ-16-150 | 0007—0009--02 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | Товарный газ |
| ЦППН Прорва | Печь марки ПТ-9/100 | 0469-01 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | Попутный газ |
| ЦППН Прорва | Печь марки ПТ-9/100 | 0469-02 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | Товарный газ |
| ЦППН Прорва | Печь марки ПНЭ-2,7 | 0470-01 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | Попутный газ |
| ЦППН Прорва | Печь марки ПНЭ-2,7 | 0470-02 | 45°54ʹ 07,3ʺ 053°17ʹ26,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | Товарный газ |
| ЦППН Прорва | Резервуары 5000м3-9 ед. | 0012-0020, 0464 | 45°54ʹ 09,3ʺ 053°17ʹ17,5ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Бензол толуол ксилол сероводород | нефть |
| ЦППН Прорва | Насосы | 6001-6007 | 45°54ʹ 07,4ʺ 053°17ʹ21,0ʺ | УВ С1-С5 сероводород | нефть |
| ЦППН Прорва | Нефтегазосепаратор | 6012-6015 | 45°54ʹ 06,9ʺ 053°17ʹ21,1ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптан метан | Нефть, газ |
| ЦППН Прорва | Сепаратор УПС ЦППН Прорва | 6016-6021 | 45°54ʹ 07,4ʺ 053°17ʹ21,0ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптан метан | Нефть, газ |
| ЦППН Прорва | Концевая сепарационная установка | 6022-6024 | 45°54ʹ 07,4ʺ 053°17ʹ21,0ʺ | УВ С1-С5 сероводород метан | Нефть |
| ЦППН Прорва | Газосепаратор | 6025-6028 | 45°54ʹ 06,9ʺ 053°17ʹ21,9ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метан | Газ |
| ЦППН Прорва | Отстойники ОГ | 6029-6032, 7138 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефть |
| ЦППН Прорва | Дренажная емкость | 6033-6036, 7404 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефть |
| ЦППН Прорва | Пункт налива нефти | 0021 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 бензол толуол ксилол сероводород | Нефть |
| ЦППН Прорва | Пост газорезки | 6038 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| ЦППН Прорва | Электроснабжение ДЭС 200 АДД-200С-Т400 | 0022 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| ЦППН Прорва | Передвижной сварочный агрегат САГ | 0339 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| ЦППН Прорва | Пункт приема и отправки скребка | 0024-0025 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефть |
| ЦППН Прорва | Счетчик газа 1-ой и 2-ой ступени | 6039-6040 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород Меркаптан | Нефть |
| ЦППН Прорва | Хим. лаборатория | 0028 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | бензин ксилол азотная кислота | Нефть |
| ЦППН Прорва | Сварочный трансформатор | 7154 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электрод |
| ЦППН Прорва | Сварочный пост | 7153 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электрод |
| ЦППН Прорва | Факел - Дежурная горелка (V7) | 0349-01 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | Оксид углерода Метан Диоксид азота Оксид азота Сажа Сероводород Меркаптан Диоксид серы | Газ |
| ЦППН Прорва | Факел – при ТО и ТР (V8) | 0349-02 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | Оксид углерода Метан Диоксид азота Оксид азота Сажа Сероводород Меркаптан Диоксид серы | Газ |
| ЦППН Прорва | Насосы ЦНС 300/240 ЦНС 300/120 | 7267-7272 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефть |
| ЦППН Прорва | Неподвижные уплотнения | 7365 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефть |
| ЦППН Прорва | Дренажные емкости ЕП | 7366-7367 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефть |
| ЦППН Прорва | ГРПШ | 7380-7381 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптаны | Газ |
| ЦППН Прорва | ДЭС ЯМЗ ДГУ-АД-315С-Т400-11 | 0424 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| ЦППН Прорва | ДЭС | 0364 | 45°54ʹ 10,0ʺ 053°17ʹ24,0ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| С. Нуржанов | скважины | 6043-6220, 7233-7235, 7273, 7405, 7552, 7596-7602 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| С. Нуржанов | скважина НСВ | 7137-7140, 7247, 7541, 7553, 7603 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| С. Нуржанов | ГЗУ | 6241-6257, 7155-7156 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| С. Нуржанов | дренажная емкость | 6258-6267, 7406-7414 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефть |
| С. Нуржанов | Газовый сепаратор 6м3 УБС | 6285 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | УВ С1-С5 сероводород | газ |
| С. Нуржанов | Насосы на ГЗУ | 6286-6295, 7157, 7274-7275 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефть |
| С. Нуржанов | ДЭС АД-100 | 0041 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| С. Нуржанов | Передвижной сварочный агрегат САГ | 0042-0044 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Электроды |
| С. Нуржанов | Сварочный трансформатор | 6301 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| С. Нуржанов | Отстойник блочный УБС Зап.поле | 6307 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефть |
| С. Нуржанов | Емкость (скважина) | 0351-0353 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефть |
| С. Нуржанов | Насосы 9МГР | 0356, 0465 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефть |
| С. Нуржанов | Газосеператор | 0357 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метан | газ |
| С. Нуржанов | Нефтегазосепаратор А-60 | 0358 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптан метан | Нефть, газ |
| С. Нуржанов | Емкость УБН | 0359 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефть |
| С. Нуржанов | Экологический чан | 0385-0387 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 бензол ксилол толуол | Нефть |
| С. Нуржанов | Пост газорезка | 6304-6306 | 45°52ʹ 36,1ʺ 053°14ʹ00,5ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Электрод |
| Западная Прорва | Котел GRONOS BB400 на попутном газе | 0366-01 | 45°52ʹ 34,3ʺ 053°08ʹ33,3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| Западная Прорва | Котел GRONOS BB400 на попутном газе | 0367-01 | 45°52ʹ 34,3ʺ 053°08ʹ33,3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| Западная Прорва | Скважина | 6320-6355, 7554-, 7566,7604-7613 | 45°52ʹ 01,2ʺ 053°07ʹ18,6ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| Западная Прорва | Групповая замерная установка | 6376-6378, 7593-7595 | 45°52ʹ 42,8ʺ 053°07ʹ04,3ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| Западная Прорва | Насосная установка НБ-2,5 | 6381-6386 | 45°52ʹ 42,8ʺ 053°07ʹ04,3ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефть |
| Западная Прорва | Газосепаратор ЗапПрорва | 6387 | 45°52ʹ 42,8ʺ 053°07ʹ04,3ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптан | газ |
| Западная Прорва | Дренажная емкость | 6388-6389, 7060, 7105 | 45°52ʹ 42,8ʺ 053°07ʹ04,3ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефть |
| Западная Прорва | Емкость сепарационная | 6390-6394, 7312 | 45°52ʹ 42,8ʺ 053°07ʹ04,3ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефть |
| Западная Прорва | Агрегат сварочный | 0085 | 45°52ʹ 42,8ʺ 053°07ʹ04,3ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| Западная Прорва | Сварочный трансформатор | 6395 | 45°52ʹ 42,8ʺ 053°07ʹ04,3ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| Западная Прорва | Дизельная электростанция | 0086 | 45°52ʹ 42,8ʺ 053°07ʹ04,3ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| Западная Прорва | Буферная емкость | 6399-6401 | 45°52ʹ 42,8ʺ 053°07ʹ04,3ʺ | сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 бензол ксилол толуол | Нефтяная эмульсия |
| Западная Прорва | Пост газорезки | 6396 | 45°52ʹ 42,8ʺ 053°07ʹ04,3ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| Западная Прорва | Экологический чан ЭТО-25 | 0391 | 45°52ʹ 42,8ʺ 053°07ʹ04,3ʺ | сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 бензол ксилол толуол | Нефтяная эмульсия |
| Западная Прорва | ГРПШ | 7382 | 45°52ʹ 42,8ʺ 053°07ʹ04,3ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптаны | газ |
| Западная Прорва | Дизельная электростанция | 0396 | 45°52ʹ 42,8ʺ 053°07ʹ04,3ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| м/р Актобе | Печь ПТ-16/150 | 0095 | 45°54ʹ 35,1ʺ 053°28ʹ24,0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | Попутный газ |
| м/р Актобе | Печь ПТ-16/150 | 0334 | 45°54ʹ 35,1ʺ 053°28ʹ24,0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | Попутный газ |
| м/р Актобе | Скважины | 6402-6432,7061,7249-7250, 7567,7614-7615 | 45°54ʹ 25,5ʺ 053°28ʹ26,9ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Актобе | Дренажая емкость на ПТ-16/150 (ЕП-1м3) | 6433-6434 | 45°54ʹ 25,5ʺ 053°28ʹ26,9ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Актобе | Групповая замерная установка | 6435-6436, 7178 | 45°54ʹ 33,5ʺ 053°28ʹ18,3ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Актобе | Газосепаратор | 6439 | 45°54ʹ 35,4ʺ 053°28ʹ17,0ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород Меркаптан метан | газ |
| м/р Актобе | Резервуары для нефти | 0097, 0368 | 45°54ʹ 32,9ʺ 053°28ʹ13,9ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Бензол толуол ксилол сероводород | Нефть |
| м/р Актобе | Насосная установка НБ-125 | 6443-6445 | 45°54ʹ 35,4ʺ 053°28ʹ15,6ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Актобе | Шламонакопитель | 6446 | 45°53ʹ 26,1ʺ 053°24ʹ24,8ʺ | УВ С12-С19 | нефтешлам |
| м/р Актобе | Пост газорезки | 7148 | 45°54ʹ 35,4ʺ 053°28ʹ15,6ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| м/р Актобе | Нефтегазосепаратор | 7180 | 45°54ʹ 35,4ʺ 053°28ʹ15,6ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптан метан | Нефтяная эмульсия |
| м/р Актобе | Дренажная емкость ЕП-40 | 7179 | 45°54ʹ 35,4ʺ 053°28ʹ15,6ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Актобе | Факел УСН Актобе - Дежурная горелка (V7) | 0369-01. | 45°54ʹ 35,4ʺ 053°28ʹ15,6ʺ | оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид | газ |
| м/р Актобе | Факел ТО и ТР тех.оборудования (V8) при проведении ППР | 0369-02 | 45°54ʹ 35,4ʺ 053°28ʹ15,6ʺ | оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид | газ |
| м/р Актобе | Экологический чан ЭТО | 0393 | 45°54ʹ 35,4ʺ 053°28ʹ15,6ʺ | сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 бензол ксилол толуол | Нефтяная эмульсия |
| м/р Актобе | ГРПШ | 7383 | 45°54ʹ 35,4ʺ 053°28ʹ15,6ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптаны | газ |
| м/р Актобе | Передвижной сварочный агрегат САГ | 0413 | 45°54ʹ 35,4ʺ 053°28ʹ15,6ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Электроды |
| м/р Актобе | Дизель генератор | 0464 | 45°54ʹ 35,4ʺ 053°28ʹ15,6ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| м/р Досмухамбетовское | Печь марки ПТ-16/150 | 0105 | 45°59ʹ 11,1ʺ 053°31ʹ10,3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | Попутный газ |
| м/р Досмухамбетовское | Печь марки ПТ-16/150 | 0335 | 45°59ʹ 11,1ʺ 053°31ʹ10,3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | Попутный газ |
| м/р Досмухамбетовское | Скважины | 6447-6485, 7141, 7142, 7181-7183, 7252-7255, 7318-7321, 7415-7417,7616 | 45°59ʹ 19,6ʺ 053°30ʹ50,6ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Досмухамбетовское | Нефтегазосепа-ратор | 6487, 7184 | 45°59ʹ 10,6ʺ 053°31ʹ10,0ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптан метан | Нефтяная эмульсия |
| м/р Досмухамбетовское | Резервуары | 0106-0107 | 45°59ʹ 13,5ʺ 053°31ʹ09,0ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Бензол толуол ксилол сероводород | Нефть |
| м/р Досмухамбетовское | Замерная установка | 6488-6491, 7419 | 45°59ʹ 12,0ʺ 053°31ʹ01,8ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Досмухамбетовское | Газосепаратор | 6492 | 45°59ʹ 12,0ʺ 053°31ʹ08,5ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород Меркаптан метан | Газ |
| м/р Досмухамбетовское | Насосы НБ-125 | 6493-6495,7185-7187, 7568 | 45°59ʹ 10,6ʺ 053°31ʹ10,0ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Досмухамбетовское | ДЭС АД200С-Т400-1Р-Т | 0108 | 45°59ʹ 12,0ʺ 053°31ʹ01,8ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| м/р Досмухамбетовское | Передвижной сварочный агрегат (САГ) АДД-4004 | 0109 | 45°59ʹ 12,0ʺ 053°31ʹ01,8ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| м/р Досмухамбетовское | Дренажная емкость | 6499-6501, 7238 | 45°59ʹ 12,0ʺ 053°31ʹ01,8ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Досмухамбетовское | Пост газорезки | 6502 | 45°59ʹ 12,0ʺ 053°31ʹ01,8ʺ | оксид железа оксид марганца диоксид азота оксид углерода | Пропан, кислород |
| м/р Досмухамбетовское | Факел-дежурная горелка (V7) | 0372-01 | 45°59ʹ 12,0ʺ 053°31ʹ01,8ʺ | оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид | Газ |
| м/р Досмухамбетовское | Факел ТО и ТР тех.оборудования (V8) при проведении ППР | 0372-02 | 45°59ʹ 12,0ʺ 053°31ʹ01,8ʺ | оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид | Газ |
| м/р Досмухамбетов-ское | Экологический чан | 0395 | 45°59ʹ 12,0ʺ 053°31ʹ01,8ʺ | сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 бензол ксилол толуол | Нефтяная эмульсия |
| БПО Прорва | Котел ВКШ-0,9 | 0111-0114 -01-02 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный или товарный газ |
| БПО Прорва | Котел для бани | 0118-01-02 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | сернистый ангидрид оксид углерода диоксид азота оксид азота | Попутный или товарный газ |
| БПО Прорва | Кузнечный горн | 0117-01-02 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | сернистый ангидрид оксид углерода диоксид азота оксид азота | Попутный или товарный газ |
| БПО Прорва | Сварочый агрегат ПРЭО | 0119-0120, 0373 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| БПО Прорва | Сварочный электрод САГ | 6503-6504 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| БПО Прорва | Сварочный трансформатор ПРЭО | 6505-6506 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| БПО Прорва | Пост газорезки ПРЭО | 6507 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| БПО Прорва | Дизельная электростанция ПРЭО | 0122-0123 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | Оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| Каспий Самалы | Электроснабжение АД400 | 0023 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| Каспий Самалы | Дизельная электростанция ВП Каспий Самалы | 0124 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| Каспий Самалы | Котел Rexterm 1480 ВП Каспий Самалы | 0125-01-02 | 45°53ʹ 07,1ʺ 053°18ʹ01,8ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный или товарный газ |
| Каспий Самалы | Котел Rexterm 1480 ВП Каспий Самалы | 0126-01-02 | 45°53ʹ 07,1ʺ 053°18ʹ01,8ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный или товарный газ |
| Каспий Самалы | Котел Rexterm 1480 ВП Каспий Самалы | 0127-01-02 | 45°53ʹ 07,1ʺ 053°18ʹ01,8ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный или товарный газ |
| ВП Каспий Самалы | ГРПШ | 7384-7385 | 45°53ʹ 07,1ʺ 053°18ʹ01,8ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптаны | газ |
| ВП Каспий Самалы | Механическая мастерская | 0128-0137 | 45°53ʹ 07,1ʺ 053°18ʹ01,8ʺ | взвешенные вещества абразивная пыль |  |
| БПО Прорва | Газорезка УППВ Прорва | 6509 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| БПО Прорва | Пост газорезки РММ Прорва | 6510 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| БПО Прорва | Механическая мастерская | 0128-0137 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | взвешенные вещества пыль абразивная |  |
| ТВГС Прорва | Расчет выбросов от резки металлов РММ Прорва | 7057 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| ТВГС Прорва | Сварочный трансформатор | 7188 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| ТВГС Прорва | Дизель генератор | 0138 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| ТВГС Прорва | Сварочный электрод САГ | 6513 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| ТВГС Прорва | Сварочный трансформатор | 6514 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| ТВГС Прорва | Пост газорезки | 6515 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| ТВГС Прорва | Электроснабжение АД400 | 0023 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| ТВГС Прорва | ГРПШ | 7420 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптаны | газ |
| Спецтехника Прорва | АЗС для АИ | 0142 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 амилены бензол ксилол толуол этилбензол | Бензин |
| Спецтехника Прорва | АЗС для ДТ | 0143-0145 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | УВ С12-С19 сероводород | Дизтопливо |
| Спецтехника Прорва | АЗС для АИ-93,95 | 0146 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 амилены бензол ксилол толуол этилбензол | Бензин |
| Спецтехника Прорва | Емкость отработанного масла | 6517 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | УВ С12-С19 сероводород | Отработанное масло |
| Спецтехника Прорва | Пост зарядки аккумуляторных батарей | 6518 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | серная кислота | Серная кислота |
| Спецтехника Прорва | Сварочный трансформатор | 6519-6521 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| Спецтехника Прорва | Газорезка | 6522 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| Спецтехника Прорва | Покрасочные работы ПФ-115 | 6523 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | ксилол уайт-спирит | краска |
| Спецтехника Прорва | Пост покраски для покраски металлоконструкций | 6524 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | ацетон спирт н-бутиловый спирт этиловый толуол бутилацетат этилцеллозольв | краска |
| Спецтехника Прорва | Расчет выбросов от резки металлов | 7150 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| Спецтехника Прорва | Вулканизация | 6526 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | оксид углерода сернистый ангидрид бензин | шины |
| Спецтехника Прорва | Шероховочный станок | 0147 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | взвешенные вещества |  |
| Спецтехника Прорва | Передвижная паровая установка ППУ | 7143, 7368-7372 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | диоксид азота оксид азота сажа сернистый ангидрид оксид углерода | дизтопливо |
| Спецтехника Прорва | Агрегат депарафинизации скважин АДПМ-120/150 | 7144,7373,7569 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | диоксид азота оксид азота сажа сернистый ангидрид оксид углерода | Дизтопливо |
| Спецтехника Прорва | Агрегат специальный ремонтный АСР | 7145,7374-7378 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | диоксид азота оксид азота сажа сернистый ангидрид оксид углерода | Дизтопливо |
| Спецтехника Прорва | Пост покраски р-646 | 7379 | 45°54ʹ 16,8ʺ 053°17ʹ55,1ʺ | бутиловый спирт толуол бутилацетат этилцеллозольв | растворитель |
| м/р Терен-Узек | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0165-0166, 0380 | 46°32ʹ 36,0ʺ 053°16ʹ19,0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | Природный газ |
| м/р Терен-Узек | Котельная REX-75 | 0169-0170 | 46°32ʹ 38,1ʺ 053°16ʹ19,5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Природный газ |
| м/р Терен-Узек | Котельная ВВ-1535 RD | 0171-0172 | 46°32ʹ 38,1ʺ 053°16ʹ19,5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Природный газ |
| м/р Терен-Узек | Котельная ВВ-150 GA | 0173 | 46°32ʹ 36,0ʺ 053°16ʹ19,0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Природный газ |
| м/р Терен-Узек | Скважины | 6527-6704, 7118 | 46°32ʹ 36,5ʺ 053°15ʹ41,8ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Терен-Узек | Насосы 9МГР, НБ-125 | 6720-6729,7324-7325 | 46°32ʹ 36,5ʺ 053°15ʹ41,8ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Терен-Узек | Резервуары | 0148-0163, 0336-0342 | 46°32ʹ 39,5ʺ 053°16ʹ23,1ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Бензол толуол кcилол сероводород | Нефть |
| м/р Терен-Узек | Дизельная электростанция | 0167-0168, 0425. | 46°32ʹ 38,7ʺ 053°16ʹ18,3ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| м/р Терен-Узек | Передвижной сварочный агрегат | 0174-0176, 0419 | 46°32ʹ 38,7ʺ 053°16ʹ18,3ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| м/р Терен-Узек | Сварочный пост САГ | 6737-6739 | 46°32ʹ 38,7ʺ 053°16ʹ18,3ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | электроды |
| м/р Терен-Узек | Сварочный трансформатор | 6740-6742 | 46°32ʹ 38,7ʺ 053°16ʹ18,3ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| м/р Терен-Узек | Пост газорезки | 6743-6745 | 46°32ʹ 38,7ʺ 053°16ʹ18,3ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| м/р Терен-Узек | Замерная установка ТОР-50 | 6746-6765 | 46°32ʹ 38,7ʺ 053°16ʹ18,3ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Терен-Узек | Дренажная емкость | 7328-7331 | 46°32ʹ 38,7ʺ 053°16ʹ18,3ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Терен-Узек | ГРПШ | 7387-7388. | 46°32ʹ 38,7ʺ 053°16ʹ18,3ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород меркаптаны | газ |
| м/р Терен-Узек | АГЗУ | 7436-7450 | 46°32ʹ 38,7ʺ 053°16ʹ18,3ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Терен-Узек | Дренажный емксоть на ГЗУ | 7451-7465 | 46°32ʹ 38,7ʺ 053°16ʹ18,3ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| ППН Каратон | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0194-0195 | 46°26ʹ 28,1ʺ 053°30ʹ15,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Природный газ |
| ППН Каратон | Печь марки ПТ-16/150М | 0196 | 46°26ʹ 28,1ʺ 053°30ʹ15,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Природный газ |
| ППН Каратон | Котел ВВ-200GA | 0346 | 46°26ʹ 28,1ʺ 053°30ʹ15,2ʺ | сернистый ангидрид Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота | Природный газ |
| ППН Каратон | Котел БМК ВВ-1000 | 0472 | 46°26ʹ 28,1ʺ 053°30ʹ15,2ʺ | сернистый ангидрид Оксид углерода Диоксид азота Оксид азота | Природный газ |
| ППН Каратон | Скважины | 6786-6802, 7466-7467, 7617-7619 | 46°26ʹ 37,0ʺ 053°31ʹ23,9ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| ППН Каратон | Насосы НБ-50 | 6815-6816. | 46°26ʹ 29,5ʺ 053°30ʹ15,4ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| ППН Каратон | Резервуары | 0178-0183 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Бензол толуол ксилол сероводород | Нефть |
| ППН Каратон | Стояк налива нефти Каратон -уч.№2 | 0185 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 Бензол Толуол ксилол | Нефтяная эмульсия |
| ППН Каратон | Стояк налива нефти Каратон -уч.№5 | 0187 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 бензол ксилол толуол | Нефтяная эмульсия |
| ППН Каратон | Групповая установка | 6817-6822 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| ППН Каратон | Дизельная электростанция уч.№5 | 0190 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| ППН Каратон | Шламонакопители | 6823-6824, 7065, 7066 | 46°26ʹ 51,0ʺ 053°27ʹ03,4ʺ | УВ С12-С19 | нефтешлам |
| ППН Каратон | Пост газорезки | 6825 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| ППН Каратон | Дизельная электростанция участок №2 | 0426 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| ППН Каратон | Насосы 9МГР,ЦНС 60/198,НБ-50 | 6826-6830. | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | УВ С12-С19 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| ППН Каратон | Дозировочный насос | 6831 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | УВ С12-С19 сероводород | реагент |
| ППН Каратон | Отстойник ОБН-3000 | 6832-6834 | 46°26ʹ 25,4ʺ 053°30ʹ14,7ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| ППН Каратон | Резервуары | 0197-0201 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Бензол толуол ксилол сероводород | Нефть |
| ППН Каратон | Пост газорезки | 6837 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| ППН Каратон | Химическая лаборатория | 0203 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | бензин ксилол азотная кислота | Нефть |
| ППН Каратон | РГС | 0466 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 бензол ксилол толуол | Нефть |
| ППН Каратон | Сварочный пост САГ | 7201 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| ППН Каратон | сварочный трансформатор | 7204 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| ППН Каратон | ГРПШ | 7389-7390 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород меркаптаны | Газ |
| ППН Каратон | Дренажная емкость ЕП-1м3 | 7583 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | сероводород УВ С1-С5 | нефть |
| ППН Каратон | Дренажная емкость ЕП-50м3 (НПС Каратон) | 7584 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | сероводород УВ С1-С5 | нефть |
| ППН Каратон | Дренажная емкость ЕП-5м3 (печь подогрева) | 7585 | 46°26ʹ 31,1ʺ 053°30ʹ16,0ʺ | сероводород УВ С1-С5 | нефть |
| ППН Каратон | Дизельный генератор (для столовой) | 0377 | 46°17ʹ 06,0ʺ 054°21ʹ34,7ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | дизтопливо |
| м/р Акинген | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 м/р Акинген | 0206-0207 | 46°35ʹ 01,4ʺ 054°08ʹ26,0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| м/р Акинген | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 м/р Акинген | 0208-0209 | 46°35ʹ 01,4ʺ 054°08ʹ26,0ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| м/р Акинген | Котел Buran Ква-174 м/р Акинген | 0211-0212 | 46°34ʹ 54,3ʺ 054°08ʹ34,3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| м/р Акинген | Котел Buran Ква-116 м/р Акинген | 0213-0214 | 46°34ʹ 54,3ʺ 054°08ʹ34,3ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| м/р Акинген | Скважины | 6838-6870, 7117, 7257-7258, 7331 | 46°35ʹ 01,4ʺ 053°08ʹ18,6ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Акинген | Насосы НБ-50, ЦНС-60-264 | 6874-6876, 7482-7483 | 46°35ʹ 00,8ʺ 054°08ʹ24,0ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Акинген | АГЗУ-1,2,3 | 6877-6879 | 46°35ʹ 05,3ʺ 054°08ʹ22,9ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Акинген | Сварочный трансформатор | 6880-6881 | 46°35ʹ 00,8ʺ 054°08ʹ24,0ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| м/р Акинген | передвижной сварочный агрегат м/р Акинген | 0204 | 46°35ʹ 00,8ʺ 054°08ʹ24,0ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| м/р Акинген | сварочный пост САГ м/р Акинген | 6882 | 46°35ʹ 00,8ʺ 054°08ʹ24,0ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Пролпан, кислород |
| м/р Акинген | Пост газорезки м/р Акинген | 6883 | 46°35ʹ 00,8ʺ 054°08ʹ24,0ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| м/р Акинген | Дизельный генератор м/р Акинген | 0205 | 46°35ʹ 00,8ʺ 054°08ʹ24,0ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | дизтопливо |
| м/р Акинген | Резервуары м/р Акинген | 0216-0217 | 46°35ʹ 04,6ʺ 054°08ʹ26,0ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Бензол толуол ксилол сероводород | Нефть |
| м/р Акинген | Дренажная емкость на ГЗУ м/р Акинген | 6884-6885, 7484-7485 | 46°35ʹ 02,9ʺ 054°08ʹ23,8ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Акинген | Нефтегазосепаратор м/р Акинген | 6886 | 46°35ʹ 02,9ʺ 054°08ʹ23,8ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптан метан | Нефтяная эмульсия |
| м/р Акинген | Газосепаратор м/р Акинген | 6888 | 46°35ʹ 02,5ʺ 054°08ʹ23,5ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород этилмеркаптанметан | газ |
| м/р Акинген | Отстойник ОГ-200 м/р Акинген | 6889, 7335 | 46°35ʹ 01,9ʺ 054°08ʹ24,7ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Акинген | Концевая сепарационная установка КСУ м/р Акинген | 6890 | 46°35ʹ 01,9ʺ 054°08ʹ24,7ʺ | УВ С1-С5 сероводород метан | Нефтяная эмульсия |
| м/р Акинген | Шламонакопители м/р Акинген | 6891-6892 | 46°35ʹ 11,2ʺ 054°07ʹ09,2ʺ | УВ С12-С19 | нефтешлам |
| м/р Акинген | Экологическая емкость для ПРС м/р Акинген | 0218 0428 | 46°35ʹ 02,9ʺ 054°08ʹ23,8ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Акинген | Химическая лаборатория м/р Акинген | 0219 | 46°35ʹ 02,9ʺ 054°08ʹ23,8ʺ | бензин ксилол азотная кислота | Нефть |
| м/р Акинген | Факел УПН дежурная горелка V7 м/р Акинген | 0376-01 | 46°35ʹ 02,9ʺ 054°08ʹ23,8ʺ | оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид | газ |
| м/р Акинген | Факел УПН Акинген-(V8) при ТО и ТР | 0376-02 | 46°35ʹ 02,9ʺ 054°08ʹ23,8ʺ | оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид | газ |
| м/р Акинген | Дизельная электростанция | 0420 | 46°35ʹ 02,9ʺ 054°08ʹ23,8ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| м/р Акинген | ГРПШ | 7391 | 46°35ʹ 02,9ʺ 054°08ʹ23,8ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород меркаптаны | газ |
| ППН Кисымбай | Печь подогрева нефти ПТ-16/150 | 0236-0239 | 47°17ʹ 52,6ʺ 054°22ʹ58,5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Попутный газ |
| ППН Кисымбай | Котел GRONUS BURAN(ВВ2035) | 0311 | 47°17ʹ 49,9ʺ 054°23ʹ07,4ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| ППН Кисымбай | Котел GRONUS BURAN(ВВ2035) | 0312-0313 | 47°17ʹ 49,9ʺ 054°23ʹ07,4ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| ППН Кисымбай | Блочно - модульный котел | 0468 | 47°17ʹ 49,9ʺ 054°23ʹ07,4ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| м/р Кисымбай | скважины м/р Кисымбай | 6961-6984, 7260,7628-7631 | 46°17ʹ 59,5ʺ 054°22ʹ16,8ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Кисымбай | ГЗУ Спутник Б-40-14-500 м/р Кисымбай | 6989-6991. | 46°17ʹ 06,0ʺ 054°21ʹ34,7ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Кисымбай | передвижной сварочный агрегат м/р Кисымбай | 0230 | 46°17ʹ 06,0ʺ 054°21ʹ34,7ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| м/р Кисымбай | сварочный пост САГ м/р Кисымбай | 6992 | 46°17ʹ 06,0ʺ 054°21ʹ34,7ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| м/р Кисымбай | Дизельный генератор м/р Кисымбай | 0231 | 46°17ʹ 06,0ʺ 054°21ʹ34,7ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| м/р Кисымбай | сварочный трансформатор м/р Кисымбай | 6993 | 46°17ʹ 06,0ʺ 054°21ʹ34,7ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| м/р Кисымбай | Пост газорезки м/р Кисымбай | 6995 | 46°17ʹ 06,0ʺ 054°21ʹ34,7ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| м/р Кисымбай | Дренажный емкость на скважинах | 7507-7529 | 46°17ʹ 06,0ʺ 054°21ʹ34,7ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Кисымбай | Дренажный емкость на ГЗУ | 7535-7537 | 46°17ʹ 06,0ʺ 054°21ʹ34,7ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| ППН Кисымбай | Нефтегазосепаратор ППН Кисымбай | 6996, 7592 | 46°17ʹ 48,5ʺ 054°23ʹ04,8ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метан | Нефтяная эмульсия |
| ППН Кисымбай | Газосепаратор ППН Кисымбай | 6997 | 46°17ʹ 50,4ʺ 054°23ʹ00,0ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метан | газ |
| ППН Кисымбай | Насос ЦНС ППН Кисымбай | 6998-7000 | 46°17ʹ 48,5ʺ 054°23ʹ04,8ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| ППН Кисымбай | Насосная НБ-50 ППН Кисымбай | 7005-7007 | 46°17ʹ 48,5ʺ 054°23ʹ04,8ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| ППН Кисымбай | Резервуары ППН Кисымбай | 0240-0247 | 46°17ʹ 51,7ʺ 054°23ʹ03,9ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Бензол толуол ксилол сероводород | Нефть |
| ППН Кисымбай | Отстойник ОБН-200,ОГ-200,ЭГ-200 ППН Кисымбай | 7008-7010 | 46°17ʹ 53,0ʺ 054°23ʹ00,3ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| ППН Кисымбай | Дренажная емкость ППН Кисымбай | 7011-7016 | 46°17ʹ 48,5ʺ 054°23ʹ04,8ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| ППН Кисымбай | Стояк налива нефти ППН Кисымбай | 0248 | 46°17ʹ 48,5ʺ 054°23ʹ04,8ʺ | сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 бензол ксилол толуол | Нефтяная эмульсия |
| ППН Кисымбай | Дозировочный насос ППН Кисымбай | 7018,7350 | 46°17ʹ 48,5ʺ 054°23ʹ04,8ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Реагент |
| ППН Кисымбай | Пост газорезки ППН Кисымбай | 7020 | 46°17ʹ 48,5ʺ 054°23ʹ04,8ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| ППН Кисымбай | Химическая лаборатория ППН Кисымбай | 0250 | 46°17ʹ 48,5ʺ 054°23ʹ04,8ʺ | бензин ксилол азотная кислота | Нефть |
| ППН Кисымбай | УСН Кисымбай Факел - дежурная горелка (V7) | 0379-01 | 46°17ʹ 48,5ʺ 054°23ʹ04,8ʺ | оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид | Попутный газ |
| ППН Кисымбай | УСН Кисымбай Факел - дежурная горелка (V8) | 0379-02 | 46°17ʹ 48,5ʺ 054°23ʹ04,8ʺ | оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид | Попутный газ |
| ППН Кисымбай | Сварочный трансформатор ППН Кисымбай | 7210 | 46°17ʹ 48,5ʺ 054°23ʹ04,8ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| ППН Кисымбай | ГРПШ | 7392-7393 | 46°17ʹ 48,5ʺ 054°23ʹ04,8ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород меркаптаны | газ |
| м/р Аккудук | котел ВВ-735 RDE | 0252 | 46°23ʹ 46,4ʺ 053°59ʹ00,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| м/р Аккудук | котел КВГ-90-10 | 0253 | 46°23ʹ 46,4ʺ 053°59ʹ00,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Попутный газ |
| м/р Аккудук | Печь подогрева нефти | 0427 | 46°23ʹ 46,4ʺ 053°59ʹ00,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода метан | Попутный газ |
| м/р Аккудук | Скважины м/р Аккудук | 7022-7030, 7067, 7351 | 46°24ʹ 01,0ʺ 053°58ʹ46,8ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Аккудук | Насосная установка м/р Аккудук | 7031-7032 | 46°24ʹ 05,7ʺ 053°59ʹ04,9ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Аккудук | Дренажная емкость м/р Аккудук | 7033 | 46°24ʹ 05,7ʺ 053°59ʹ04,9ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Аккудук | Резервуары м/р Аккудук | 0255-0257 | 46°24ʹ 05,3ʺ 053°59ʹ06,9ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Бензол толуол ксилол сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Аккудук | АГЗУ м/р Аккудук | 7034 | 46°24ʹ 06,2ʺ 053°59ʹ02,0ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Аккудук | Нефтегазосепаратор м/р Аккудук | 7035 | 46°24ʹ 06,5ʺ 053°59ʹ02,9ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптан метан | Нефтяная эмульсия |
| м/р Аккудук | Концевая сепарационная установка КСУ м/р Аккудук | 7036 | 46°24ʹ 07,2ʺ 053°59ʹ02,8ʺ | УВ С1-С5 сероводород метан | Нефтяная эмульсия |
| м/р Аккудук | Газосепаратор м/р Аккудук | 7037 | 46°24ʹ 07,2ʺ 053°59ʹ02,8ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород Меркаптан метан | Газ |
| м/р Аккудук | Дизельный генератор м/р Аккудук | 0258 | 46°24ʹ 07,2ʺ 053°59ʹ02,8ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| м/р Аккудук | сварочный трансформатор м/р Аккудук | 7038 | 46°24ʹ 07,2ʺ 053°59ʹ02,8ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| м/р Аккудук | Пост газорезки м/р Аккудук | 7039 | 46°24ʹ 07,2ʺ 053°59ʹ02,8ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| м/р Аккудук | Факел СП Аккудук - дежурная горелка (V7) | 0384-01 | 46°24ʹ 07,2ʺ 053°59ʹ02,8ʺ | оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород сернистый ангидрид | Попутный газ |
| м/р Аккудук | Факел СП Аккудук - дежурная горелка (V8) | 0384-02 | 46°24ʹ 07,2ʺ 053°59ʹ02,8ʺ | оксид углерода метан диоксид азота сажа сероводород сернистый ангидрид | Попутный газ |
| м/р Аккудук | ГРПШ | 7394 | 46°24ʹ 07,2ʺ 053°59ʹ02,8ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород меркаптаны | газ |
| м/р Косчагил | скважины м/р Косчагил | 6911-6931, 7113-7115, 7190,7623-7627 | 46°49ʹ 35,6ʺ 053°48ʹ14,3ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Косчагил | передвижной сварочный агрегат м/р Косчагил | 0223 | 46°49ʹ 35,6ʺ 053°48ʹ14,3ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| м/р Косчагил | сварочный пост САГ м/р Косчагил | 6948 | 46°49ʹ 35,6ʺ 053°48ʹ14,3ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| м/р Косчагил | сварочный трансформатор м/р Косчагил | 6949 | 46°49ʹ 35,6ʺ 053°48ʹ14,3ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| м/р Косчагил | Насосная НБ-50 м/р Косчагил | 6950-6951, 7586 | 46°49ʹ 44,5ʺ 053°48ʹ20,0ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Косчагил | Групповая установка м/р Косчагил | 6952-6958 | 46°49ʹ 52,3ʺ 053°48ʹ18,2ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Косчагил | Резервуары м/ Косчагил | 0224 | 46°49ʹ 45,3ʺ 053°48ʹ19,9ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Бензол толуол ксилол сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Косчагил | Пост газорезки м/р Косчагил | 6960 | 46°49ʹ 45,3ʺ 053°48ʹ19,9ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| м/р Косчагил | Стояк налива нефти м/р Косчагил | 0226 | 46°49ʹ 45,3ʺ 053°48ʹ19,9ʺ | сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 бензол ксилол толуол | Нефтяная эмульсия |
| м/р Косчагил | Дизельный генератор м/р Косчагил | 0347 | 46°49ʹ 45,3ʺ 053°48ʹ19,9ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| м/р Косчагил | Резервуары РГС м/р Косчагил | 0410 | 46°49ʹ 45,0ʺ 053°48ʹ20,4ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Бензол толуол ксилол сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Косчагил | Дренажный емкость ЕП-25 на СП | 7506, 7587 | 46°49ʹ 45,0ʺ 053°48ʹ20,4ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Кульсары | скважины м/р Кульсары | 6893-6898, 7243,7620-7622 | 46°55ʹ 26,1ʺ 054°02ʹ29,4ʺ | УВ С1-С5 Сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Кульсары | ГЗУ м/р Кульсары | 6906 | 46°55ʹ 42,2ʺ 054°02ʹ24,4ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Кульсары | Резервуары РГС м/р Кульсары | 0220 | 46°55ʹ 29,8ʺ 054°02ʹ04,2ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Бензол толуол кислол сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Кульсары | Насосная НБ-50 м/р Кульсары | 6908 | 46°55ʹ 30,3ʺ 054°02ʹ05,3ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Кульсары | Стояк налива нефти м/р Кульсары | 0221 | 46°55ʹ 29,3ʺ 054°02ʹ03,9ʺ | сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 бензол ксилол толуол | Нефтяная эмульсия |
| м/р Кульсары | Резервуары м/р Кульсары | 0333, 0334. | 46°55ʹ 29,3ʺ 054°02ʹ03,9ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Бензол толуол ксилол сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Кульсары | Пост газорезки м/р Кульсары | 7189 | 46°55ʹ 29,3ʺ 054°02ʹ03,9ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| м/р Кульсары | Химическая лаборатория м/р Кульсары | 0222 | 46°55ʹ 29,3ʺ 054°02ʹ03,9ʺ | бензин ксилол азотная кислота | Нефть |
| м/р Кульсары | сварочный трансформатор м/р Кульсары | 7245 | 46°55ʹ 29,3ʺ 054°02ʹ03,9ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| м/р Кульсары | Дренажная емкость ЕП-12,5 | 7338-7339. | 46°55ʹ 29,3ʺ 054°02ʹ03,9ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Кульсары | Дренажная емкость ЕП-10 | 7340. | 46°55ʹ 29,3ʺ 054°02ʹ03,9ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Нефтяная эмульсия |
| м/р Кульсары | Газосепаратор | 7402 | 46°55ʹ 29,3ʺ 054°02ʹ03,9ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Этилмеркаптан метан | Газ |
| м/р Кульсары | Нефтегазосепаратор | 7403 | 46°55ʹ 29,3ʺ 054°02ʹ03,9ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метан | Нефть, газ |
| м/р Кульсары | Дизельная электростанция | 0467 | 46°55ʹ 29,3ʺ 054°02ʹ03,9ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| м/р Кульсары | Печь ПП -0,63 | 0423 | 46°55ʹ 29,3ʺ 054°02ʹ03,9ʺ | сернистый ангидрид оксид углерода диоксид азота оксид азота метан | Природный газ |
| ЦПРЭО КУльсары | Котел КОВ-63 | 0259-0260 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Природный газ |
| ПРС Кульсары | Котел КОВ-63 | 0261 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Природный газ |
| ПРС Кульсары | Подъемный агрегат АПРС40 | 0453-0463 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | дизтопливо |
| ЦПРЭО Кульсары | Лучистое отопление на природном газе | 0264-0281 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Природный газ |
| ЦПРЭО Кульсары | Кузнечный горн ЦПРЭО Кульсары | 0263 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | сернистый ангидрид оксид углерода диоксид азота оксид азота | Природный газ |
| ЦПРЭО Кульсары | Сварочный агрегат ЦПРЭО Кульсары | 0282 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| ЦПРЭО Кульсары | Сварочный пост ЦПРЭО Кульсары | 7040 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | электроды |
| ЦПРЭО Кульсары | Сварочный выпрямитель ЦПРЭО Кульсары | 7041-7042,7128-7129 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | электроды |
| ЦПРЭО Кульсары | Резак ЦПРЭО Кульсары | 7043,7353-7356 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | кислород |
| ЦПРЭО Кульсары | Расчет выбросов от резки металлов ЦПРЭО Кульсары | 7044,7357-7360 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| ЦПРЭО Кульсары | Дизельная электростанция ЦПРЭО Кульсары | 0284 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | дизтопливо |
| ЦПРЭО Кульсары | Дизельная электростанция АД-30С/РСА-41(передвижной) | 0416 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | дизтопливо |
| ЦПРЭО Кульсары | ГРПШ | 7395-7397 |  | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород меркаптаны | газ |
| ЦПРЭО Кульсары | ДЭС | 0397 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| ЦПРЭО Кульсары | ДЭС | 0398 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| ЦПРЭО Кульсары | Механическая мастерская ЦПРЭО Кульсары | 0285-0292 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | взвешенные вещества абразивная пыль | Изделия из металла |
| ЦПРЭО Кульсары | передвижной сварочный агрегат ЦПРЭО Кульсары | 0293 | 46°56ʹ 03,8ʺ 054°01ʹ54,6ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| ТВГС Кульсары | сварочный пост ТВГС Кульсары | 7045 | 46°55ʹ 29,2ʺ 054°02ʹ18,4ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | электроды |
| ТВГС Кульсары | сварочный выпрямитель ТВГС Кульсары | 7046, 7146, 7147 | 46°55ʹ 29,2ʺ 054°02ʹ18,4ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | электроды |
| ТВГС Кульсары | пост газорезки ТВГС Кульсары | 7047-7049 | 46°55ʹ 29,2ʺ 054°02ʹ18,4ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| РММ Кульсары | Расчет выбросов от резки металлов ТВГС Кульсары | 7050 | 46°55ʹ 29,2ʺ 054°02ʹ18,4ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| РММ Кульсары | площадка разгрузки и хранения интерных материалов СМТС Кульсары | 7051 | 46°55ʹ 29,2ʺ 054°02ʹ18,4ʺ | пыль неорг, сод. более70% | строиматериалы |
| РММ Кульсары | дизельная электростанция админ.офис Кульсары | 0295 | 47°09ʹ 21,6ʺ 052°00ʹ35,6ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| РММ Кульсары | Котел (гостиница) Кульсары | 0296-0297 | 47°09ʹ 21,6ʺ 052°00ʹ35,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Природный газ |
| РММ Кульсары | Котел ВВ-2035 админ. Офис Кульсары | 0298-0299 | 47°09ʹ 21,6ʺ 052°00ʹ35,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Природный газ |
| РММ Кульсары | Стоянка автомашин офис Кульсары | 7052 | 47°09ʹ 21,6ʺ 052°00ʹ35,6ʺ | оксид углерода УВ С12-С19 Формальдегид сажа бен(з)пирен сернистый ангидрид диоксид азота | Природный газ |
| РММ Кульсары | ГРПШ -400 | 7398 | 47°09ʹ 21,6ʺ 052°00ʹ35,6ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород меркаптаны | Газ |
| СТиАТ Кульсары | АЗС для дизтоплива СТиАТ Кульсары | 0301-0303 | 46°56ʹ 25,5ʺ 053°59ʹ09,2ʺ | УВ С12-С19 сероводород | Дизтопливо |
| СТиАТ Кульсары | АЗС для бензина АИ-92,95 СТиАТ Кульсары | 0304 | 46°56ʹ 25,5ʺ 053°59ʹ09,2ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 амилены бензол ксилол толуол этилбензол | Бензин |
| СТиАТ Кульсары | емкость отработанного масла СТиАТ Кульсары | 7053 | 46°56ʹ 25,5ʺ 053°59ʹ09,2ʺ | УВ С12-С19 сероводород | Отработанное масло |
| СТиАТ Кульсары | Аккумуляторный цех СТиАТ Кульсары | 7055 | 46°56ʹ 25,5ʺ 053°59ʹ09,2ʺ | серная кислота | Соляная кислота |
| СТиАТ Кульсары | сварочный пост СТиАТ Кульсары | 7056 | 46°56ʹ 25,5ʺ 053°59ʹ09,2ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | электроды |
| СТиАТ Кульсары | Медницкий цех СТиАТ Кульсары | 7058 | 46°56ʹ 25,5ʺ 053°59ʹ09,2ʺ | свинец и его соединения олово оксид |  |
| СТиАТ Кульсары | Котел КСГВ-20 СТиАТ Кульсары | 0305 | 46°56ʹ 25,5ʺ 053°59ʹ09,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Природный газ |
| СТиАТ Кульсары | Котел VITOPLEX-100 | 0306-0307 | 46°56ʹ 25,5ʺ 053°59ʹ09,2ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Природный газ |
| СТиАТ Кульсары | Вулканизация СТиАТ Кульсары | 7059 | 46°56ʹ 25,5ʺ 053°59ʹ09,2ʺ | оксид углерода сернистый ангидрид бензин |  |
| СТиАТ Кульсары | Дизельный генератор СТиАТ Кульсары | 0337 | 46°56ʹ 25,5ʺ 053°59ʹ09,2ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | дизтопливо |
| СТиАТ Кульсары | Сварочный трансформатор СТиАТ Кульсары | 7130,7131, 7132 | 46°56ʹ 25,5ʺ 053°59ʹ09,2ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | электроды |
| СТиАТ Кульсары | Газосварка СТиАТ Кульсары | 7205 | 46°56ʹ 25,5ʺ 053°59ʹ09,2ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| СТиАТ Кульсары | ГРПШ | 7399-7401 | 46°56ʹ 25,5ʺ 053°59ʹ09,2ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 Сероводород меркаптаны | газ |
| Толкын | Продувочная свеча на площадке камеры очистных устройств Толкын | 0340 | 45°53ʹ 37,2ʺ 053°18ʹ20,6ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метилмеркаптаны | Газ |
| Толкын | Продувочная свеча на площадке №1 узла линейной арматуры Толкын | 0341 | 45°53ʹ 37,2ʺ 053°18ʹ20,6ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород метилмеркап-таны | Газ |
| Толкын | Емкость дозирования реагентов на площадкекамеры очистных сооружений Толкын | 0342 | 45°53ʹ 37,2ʺ 053°18ʹ20,6ʺ | сероводород метанол УВ С1-С5 | реагент |
| Толкын | . ЗРА иФС на площадке камеры очистных сооружений Толкын | 7151 | 45°53ʹ 37,2ʺ 053°18ʹ20,6ʺ | сероводород метанол | Газ |
| Толкын | ЗРА и ФС на площадке №1 узла линейной арматуры Толкын | 7152 | 45°53ʹ 37,2ʺ 053°18ʹ20,6ʺ | сероводород метанол | газ |
| УКПГ | Печь подогрева теплоносителя УКПГ | 0317 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Товарный газ |
| УКПГ | Компрессоры УКПГ | 0318-0324 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Метан | Товарный газ |
| УКПГ | Расчет выбросов от сбросной свечи УКПГ | 0325 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5 | УВ С1-С5 сероводород метилмеркаптаны | газ |
| УКПГ | Расходный бак для хранения дизтоплива УКПГ | 0326 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С12-С19 | Товарный газ |
| УКПГ | Дренажная емкость УКПГ | 0327 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С12-С19 |  |
| УКПГ | Котел УКПГ | 0328 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Товарный газ |
| УКПГ | Котел пождепо УКПГ | 0329 | 45°53ʹ 37,2ʺ 053°18ʹ20,6ʺ | Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода | Товарный газ |
| УКПГ | Ремонтно-механическая мастерская УКПГ | 0330 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | эмульсол взвешенные вещества оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод.70-20% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода абразивная пыль | Изделия из железа |
| УКПГ | Химическая лаборатория УКПГ | 0331 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | этанол бензол толуол азотная кислота соляная кислота серная кислота натрий гидроксид | Газ |
| УКПГ | Дизельная электростанция УКПГ | 0332 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| УКПГ | Дизельная электростанция для рад укрытия УКПГ | 0417 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| УКПГ | Дизельная электростанция УКПГ | 0418 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| УКПГ | Дизельная электростанция УКПГ | 0473 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | Дизтопливо |
| УКПГ | Площадка: БКУ входного сепаратора (SK-0101) УКПГ | 7069 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 Метилмеркап-тан | Газ |
| УКПГ | Площадка: БКУ компрессорной станции УКПГ | 7070 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 Метилмеркап-тан | Газ |
| УКПГ | Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок воздушного холодильника сырого газа (SK-0201)УКПГ | 7071 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 метилмеркаптан | Газ |
| УКПГ | Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок фильтра сырого газа (SK-0202) УКПГ | 7072 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 метилмеркаптан | Газ |
| УКПГ | Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок абсорбера аминового раствора (SK-0203) УКПГ | 7073 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | сероводород УВ С1-С5 УВ С6-С10 метилмеркаптан диэтаноламин | Газ |
| УКПГ | Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок сепаратора очищенного газа (SK-0204) УКПГ | 7074 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 диэтаноламин | Газ |
| УКПГ | Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок испарительной емкости аминового раствора (SK-0205) УКПГ | 7075 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 диэтаноламин | Газ |
| УКПГ | Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок рекуперационного теплообменника и фильтра насыщенного амина (SK-0206) УКПГ | 7076 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | диэтаноламин | Газ |
| УКПГ | Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок колонны регенерации амина и ребойлера колонны (SK-0207) УКПГ | 7077 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 УВ С12-С19 диэтаноламин | Газ |
| УКПГ | Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок воздушного холодильника десорбера (SK-0208) УКПГ | 7078 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | сероводород Метилмеркаптан | Газ |
| УКПГ | Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок насосов орошения десорбера (SK-0209) Блок рефлюксной емкости десорбера (SK-0210) УКПГ | 7079 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | сероводород Метилмеркаптан диэтаноламин | Газ |
| УКПГ | Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок воздушного холодиьника бедного амина (SK-0212) УКПГ | 7080 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | диэтаноламин | Газ |
| УКПГ | Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок насоса горячего бедного амина (SK-0213) УКПГ | 7081 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | диэтаноламин | Газ |
| УКПГ | Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок резервуара аминового раствора (SK-0215, SK-0216) УКПГ | 7082 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | диэтаноламин | Газ |
| УКПГ | Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок фильтра бедного амина (SK-0218) УКПГ | 7083 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | диэтаноламин | Газ |
| УКПГ | Площадка: Установки аминовой сероочистки. Блок насоса орошения абсорбера (SK-0219) УКПГ | 7084 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | диэтаноламин | Газ |
| УКПГ | Установка нагрева теплоносителя. Блок печи подогрева теплоносителя (SK-0404, SK-0405) УКПГ | 7085 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 УВ С12-С19 | Газ |
| УКПГ | Площадка: БКУ низкотемпературной конденсации Блок рекуперационного теплообменника (SK-0302) УКПГ | 7086 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 диэтиленгликоль | Газ |
| УКПГ | Площадка: БКУ низкотемпературной конденсации. Блок низкотемпературного сепаратора и теплообменника (SK-0303) УКПГ | 7087 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 диэтиленгликоль УВ С12-С19 | Газ |
| УКПГ | Площадка: БКУ низкотемпературной конденсации. Блок низкотемпературного сепаратора и теплообменника(SK-0304) УКПГ | 7088 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 диэтиленгликоль | Газ |
| УКПГ | Площадка: БКУ низкотемпературной конденсации. Блок колонны стабилизации конденсата и ребойлера (SK-0305)УКПГ | 7089 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 УВ С12-С19 | Газ |
| УКПГ | БКУ регенерации гликоля. Площадка теплообменника горячего/холодного гликоля УКПГ | 7090 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 диэтиленгликоль | Газ |
| УКПГ | БКУ регенерации гликоля. Площадка ребойлера десорбера гликоля УКПГ | 7091 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | диэтаноламин | Газ |
| УКПГ | БКУ регенерации гликоля. Площадка насосов подачи гликоля УКПГ | 7092 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 диэтиленгликоль | Газ |
| УКПГ | БКУ регенерации гликоля. Площадка насоса подпитки гликоля УКПГ | 7093 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | диэтаноламин | Газ |
| УКПГ | Площадка: БКУ пропановой холодильной установки УКПГ | 7094 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 | Газ |
| УКПГ | Установка нагрева теплоносителя. Блок расширительной емкости и фильтра (SK-0401, SK-0402) УКПГ | 7095 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С12-С19 | Газ |
| УКПГ | Установка нагрева теплоносителя. Блок циркуляционного насоса (SK-0403) УКПГ | 7096 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С12-С19 | Газ |
| УКПГ | Установка нагрева теплоносителя. Блок печи подогрева теплоносителя (SK-0404, SK-0405) УКПГ | 7097 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 УВ С12-С19 | Газ |
| УКПГ | Установка нагрева теплоносителя. Блок шестеренного насоса заполнения теплоносителем (SK-0406)УКПГ | 7098 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С12-С19 | Газ |
| УКПГ | Установка нагрева теплоносителя. Блок емкости хранения теплоносителя (SK-0407)УКПГ | 7099 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 УВ С12-С19 | Газ |
| УКПГ | Установка нагрева теплоносителя. Блок манифольдов подачи и приема теплоносителя (SK-0409 УКПГ | 7100 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С12-С19 | Газ |
| УКПГ | Площадка Блок факельной установки высокого/низкого давления (SK-0801, SK-0802) УКПГ | 7101 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 | Газ |
| УКПГ | Площадка: Блок закрытой дренажной емкости (SK-0901) УКПГ | 7102 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 | Газ |
| УКПГ | Площадка: Склад стабильного конденсата УКПГ | 7103 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 | конденсат |
| УКПГ | Площадка: ДЭС УКПГ | 7104 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С12-С19 |  |
| УКПГ | Факел низкого давления(сжигание газа, подаваемого на дежурные горелки) V7 УКПГ | 0315-01 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | оксид углерода метан диоксид азота оксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид | Сырой газ |
| УКПГ | Факел низкого давления(сжигание продувочного (затворного) газа) V7 УКПГ | 0315-02 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | оксид углерода метан диоксид азота оксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид | Сырой газ |
| УКПГ | Факел низкого давления(сжигание продувочного (затворного) газа)) V7 УКПГ | 0315-002-01 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | оксид углерода метан диоксид азота оксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид | Сырой газ |
| УКПГ | Факел низкого давления((сброс сырого газа при техобслуживании и ремонтных работах технол.оборудования и газоконденсатопровода)) V8 УКПГ | 0315-03 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | оксид углерода метан диоксид азота оксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид | Сырой газ |
| УКПГ | Факел высокого давления(сжигание газа, поддаваемого дежурные горелки) V7 УКПГ | 0316-01 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | оксид углерода метан диоксид азота оксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид | Сырой газ |
| УКПГ | Фвкел высокого давления (сжигание продувочного (затворного) газа) V7 УКПГ | 0316-02 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | оксид углерода метан диоксид азота оксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид | Сырой газ |
| УКПГ | Фвкел высокого давлениясброс сырого газа при техобслуживании и ремонтных работах технол.оборудования и газоконденсатопровода) V8 УКПГ | 0316-03 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | оксид углерода метан диоксид азота оксид азота сажа сероводород меркаптаны сернистый ангидрид | Сырой газ |
| УКПГ | подземный емкость отработанных масел V-5м3 | 7361 | 45°53ʹ 46,0ʺ 053°18ʹ05,5ʺ | УВ С1-С5 сероводород | Отработанное масло |
| ЭСР Кульсары | Сварочный пост | 7453 | 46°34ʹ 17,5ʺ 053°12ʹ29,4ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод. более70% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | Электроды |
| ЭСР Кульсары | Сверильный станок | 0442 | 46°34ʹ 17,5ʺ 053°12ʹ29,4ʺ | взвешенные вещества |  |
| ЭСР Кульсары | Газовый обогреватель | 0437-0439 | 46°34ʹ 17,5ʺ 053°12ʹ29,4ʺ | сернистый ангидрид оксид углерода диоксид азота оксид азота | газ |
| ЭСР Прорва | Передвижной САГ | 0443 | 46°17ʹ 17,2ʺ 054°23ʹ09,7ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | дизтопливо |
| ЭСР Прорва | Газовый обогреватель | 0444-0449 | 46°17ʹ 17,2ʺ 054°23ʹ09,7ʺ | сернистый ангидрид оксид углерода диоксид азота оксид азота | газ |
| ЭСР Прорва | Бензиновая станция | 0450 | 46°17ʹ 17,2ʺ 054°23ʹ09,7ʺ | оксид углерода диоксид азота УВ С12-С19 сажа бен(з)пирен свинец и его соединения сернистый ангидрид | бензин |
| ЭСР Прорва | Сверильный станок | 0451 | 46°17ʹ 17,2ʺ 054°23ʹ09,7ʺ | взвешенные вещества |  |
| ЭСР Прорва | Дизельная электростанция | 0452 | 46°17ʹ 17,2ʺ 054°23ʹ09,7ʺ | оксид углерода оксид азота диоксид азота сернистый ангидрид УВ С12-С19 Акролеин Формальдегид сажа | дизтопливо |
| ЭСР Прорва | Сварочный пост | 7548,7549 | 46°17ʹ 17,2ʺ 054°23ʹ09,7ʺ | оксид железа оксид марганца пыль неорг, сод. более70% фториды фтористые газообр соед-я диоксид азота оксид углерода | электрод |
| ЭСР Прорва | Пост газорезки | 7550 | 46°17ʹ 17,2ʺ 054°23ʹ09,7ʺ | диоксид азота оксид углерода оксид железа оксид марганца | Пропан, кислород |
| ЭСР Прорва | ГРПШ | 7551 | 46°17ʹ 17,2ʺ 054°23ʹ09,7ʺ | УВ С1-С5 УВ С6-С10 сероводород меркаптаны | газ |

Таблица  6. Сведения о газовом мониторинге

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АО «Эмбамунайгаз» не имеет в собственности полигона твердых бытовых отходов, образованные отходы передаются специализированным предприятиям согласно заключенных договоров. Газовый мониторинг не проводится. |  |  |  |  |  |

Таблица  7. Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| вахтовый поселок «Каспий Самалы» До КОС (S-5) Куст «Прорва» | 45°53'07,1" 053°18'01,8" | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал | СТ РК 2015-2010 |
|  |  | Сульфаты |  | СТ РК 1015-2000 |
|  |  | Хлориды |  | СТ РК ИСО 9297-2008 |
|  |  | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Железо |  | СТ РК ИСО 6332-2008 |
|  |  | Фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | ПАВ |  | СТ РК 1983-2010 |
|  |  | ХПК |  | ПНД Ф 14.1: 2:4.190-2003 |
|  |  | БПКп |  | СТ РК 3041-2017 |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | СТ РК 2328-2013 |
| вахтовый поселок «Каспий Самалы» После КОС (S-6) Куст «Прорва» | 45°53'07,1" 053°18'01,8" | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал | СТ РК 2015-2010 |
|  |  | Сульфаты |  | СТ РК 1015-2000 |
|  |  | Хлориды |  | СТ РК ИСО 9297-2008 |
|  |  | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Железо |  | СТ РК ИСО 6332-2008 |
|  |  | Фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | ПАВ |  | СТ РК 1983-2010 |
|  |  | ХПК |  | ПНД Ф 14.1: 2:4.190-2003 |
|  |  | БПКп |  | СТ РК 3041-2017 |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | СТ РК 2328-2013 |
| вахтовый поселок м/е «Кисимбай» До КОС (S-09) Куст «Кульсары» | 46°17'49,9" 054°23'07,4" | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал | СТ РК 2015-2010 |
|  |  | Сульфаты |  | СТ РК 1015-2000 |
|  |  | Хлориды |  | СТ РК ИСО 9297-2008 |
|  |  | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Железо |  | СТ РК ИСО 6332-2008 |
|  |  | Фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | ПАВ |  | СТ РК 1983-2010 |
|  |  | ХПК |  | ПНД Ф 14.1: 2:4.190-2003 |
|  |  | БПКп |  | СТ РК 3041-2017 |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | СТ РК 2328-2013 |
| вахтовый поселок м/е «Кисимбай» После КОС (S-10) Куст «Кульсары» | 46°17'49,9" 054°23'07,4" | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал | СТ РК 2015-2010 |
|  |  | Сульфаты |  | СТ РК 1015-2000 |
|  |  | Хлориды |  | СТ РК ИСО 9297-2008 |
|  |  | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Железо |  | СТ РК ИСО 6332-2008 |
|  |  | Фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | ПАВ |  | СТ РК 1983-2010 |
|  |  | ХПК |  | ПНД Ф 14.1: 2:4.190-2003 |
|  |  | БПКп |  | СТ РК 3041-2017 |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | СТ РК 2328-2013 |
| вахтовый поселок м/е «Терен-Узек» До КОС (S-7) Куст «Кульсары» | 46°32'56,1" 053°16'06,2" | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал | СТ РК 2015-2010 |
|  |  | Сульфаты |  | СТ РК 1015-2000 |
|  |  | Хлориды |  | СТ РК ИСО 9297-2008 |
|  |  | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Железо |  | СТ РК ИСО 6332-2008 |
|  |  | Фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | ПАВ |  | СТ РК 1983-2010 |
|  |  | ХПК |  | ПНД Ф 14.1: 2:4.190-2003 |
|  |  | БПКп |  | СТ РК 3041-2017 |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | СТ РК 2328-2013 |
| вахтовый поселок м/е «Терен-Узек» После КОС (S-8) Куст «Кульсары» | 46°32'56,1" 053°16'06,2" | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал | СТ РК 2015-2010 |
|  |  | Сульфаты |  | СТ РК 1015-2000 |
|  |  | Хлориды |  | СТ РК ИСО 9297-2008 |
|  |  | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Железо |  | СТ РК ИСО 6332-2008 |
|  |  | Фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | ПАВ |  | СТ РК 1983-2010 |
|  |  | ХПК |  | ПНД Ф 14.1: 2:4.190-2003 |
|  |  | БПКп |  | СТ РК 3041-2017 |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | СТ РК 2328-2013 |

Таблица  8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприят-ных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Куст «Прорва» |  |  |  |  |  |
| Досмухамбетовское П-1-01 П-1-02 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Актобе П-2-01 П-2-02 П-2-03 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| С.Нуржанова П-3-01 П-3-02 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Западная Прорва П-4-01 П-4-02 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Куст «Кульсары» |  |  |  |  |  |
| Кульсары К-1-01 К-1-02 К-1-03 К-1-04 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Косчагыл К-2-01 К-2-02 К-2-03 К-2-04 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Тюлюс К-3-01 К-3-02 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Кошкимбет К-4-01 К-4-02 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Акинген К-5-01 К-5-02 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Аккудук К-6-01 К-6-02 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Кисимбай К-7-01 К-7-02 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Каратон К-8-01 К-8-02 К-8-03 К-8-04 К-8-05 К-8-06 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |
| Терен-Узек К-9-01 К-9-02 | Диоксид азота | 1 раз в квартал | 3 раза | Аккредитованная лаборатория | СТ РК 2.302-2021 |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |
|  | Диоксид серы |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |
|  | Углеводороды |  |  |  | МВИ-4215-007-565914009-2009 |
|  | Пыль |  |  |  | МВИ-4215-006-56591409-2009 |

Таблица  9. График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ | Наименование контролируемых показателей | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Месторождение Актобе |  |  |  |  |  |
| 1 | Шламонакопитель Скв. №1 Скв. №2 Скв. №3 Скв. №4 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| 2 | Поля испарения Скв. №1 Скв. № 2 Скв. №3 Скв. №4 Скв. №5 Скв. №6 Скв. №7ф | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| Месторождение Акинген |  |  |  |  |  |
| 3 | Шламонакопитель Скв. №1 Скв. №2 Скв. №3 Скв. №4 Скв. №5Ф | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| Месторождение Каратон |  |  |  |  |  |
| 4 | Шламонакопитель 1 Скв. №1 Скв. №2 Скв. №3 Скв. №4 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| 5 | Шламонакопитель 2 Скв. №1 Скв. №2 Скв. №3 Скв. №4 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| 6 | Шламонакопитель 3 Скв. №1 Скв. №2 Скв. №3 Скв. №4ф | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| Месторождение Кисимбай |  |  |  |  |  |
| 7 | Поля испарения Скв. №54 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| 8 | Для канализационных септиков общежития и столовой Скв. №51 Скв. №52 Скв. №53 Скв. №55 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| Месторождение Терен-Узек |  |  |  |  |  |
| 9 | Поля испарения Скв. №36 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| 10 | Для канализационных септиков общежития и столовой Скв. №37 Скв. №38 Скв. №39 Скв. №40 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |
| Прорва |  |  |  |  |  |
| 10 | Вокруг АЗС Скв. №1 Скв. №2 Скв. №3 Скв. №4 Скв. №5 | pH | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  |  |
|  |  | Массовая концентрация нефтепродуктов | Не нормируется |  |  |
|  |  | Фенол | Не нормируется |  |  |
|  |  | АПАВ | Не нормируется |  |  |
|  |  | ХПК | Не нормируется |  |  |
|  |  | Железо | Не нормируется |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитриты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  |  |
|  |  | Медь | Не нормируется |  |  |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  |  |
|  |  | Свинец | Не нормируется |  |  |
|  |  | Никель | Не нормируется |  |  |

Таблица  10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Месторождение Западная Прорва |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-1 СЭП-2 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение С.Нуржанов |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-3 СЭП-4 СЭП-5 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение Актобе |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-6 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Шламонакопитель |  |  |  |  |
| с северной стороны |  |  |  |  |
| СЭП-7 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| с западной стороны |  |  |  |  |
| СЭП-8 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| с южной стороны |  |  |  |  |
| СЭП-9 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| с восточной стороны |  |  |  |  |
| СЭП-10 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение Досмухамбетовское |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-11 СЭП-12 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Завод УКПГ (Установки комплексной подготовки газа) |  |  |  |  |
| СЭП-13 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение Терен-Узек |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-1 СЭП-2 СЭП-3 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение Акинген |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-4 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Шламонакопитель |  |  |  |  |
| с юго-восточной стороны |  |  |  |  |
| СЭП-5 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| с северо-восточной стороны |  |  |  |  |
| СЭП-6 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| с северной стороны |  |  |  |  |
| СЭП-7 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| с юго-западной стороны |  |  |  |  |
| СЭП-8 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение Кульсары |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-9 СЭП-10 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождения Косшагыл |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-11 СЭП-12 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождения Кисимбай |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-13 СЭП-14 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождения Кошкимбет |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-15 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение Каратон |  |  |  |  |
| Участок 2 |  |  |  |  |
| СЭП-16 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Участок 5 |  |  |  |  |
| СЭП-17 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Шламонакопитель |  |  |  |  |
| с юго-восточной стороны |  |  |  |  |
| СЭП-18 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| с юго-западной стороны |  |  |  |  |
| СЭП-19 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| с северо-западной стороны |  |  |  |  |
| СЭП-20 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| с северо-восточной стороны |  |  |  |  |
| СЭП-21 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение Тюлюс |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-22 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| Месторождение Аккудук |  |  |  |  |
| Территория нефтепромысла |  |  |  |  |
| СЭП-23 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| ЭСР Кульсары, уч.Терен-Узек |  |  |  |  |
| СЭП-4 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |
| ЭСР Прорва |  |  |  |  |
| СЭП-6 | Массовая доля нефтепродуктов | Не нормируется | 1 раз в полугодие | Химические анализы |
|  | Медь | 3,0 |  |  |
|  | Цинк | 23,0 |  |  |
|  | Свинец | 32,0 |  |  |
|  | Никель | 4,0 |  |  |

Таблица  11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| Периодичность проведения проверок | Состав комиссии | Ответственный за проведение проверок |
| --- | --- | --- |
| Ежеквартально | Директор ДОТОС Начальник отдела ООС ДОТОС Инженер по ООС ДОТОС Начальник отдела ООС ПСП Инженер ООС ПСП | Директор ДОТОС, Начальник отдела ООС ДОТОС Начальник отдела ООС ПСП |
| Ежеквартально | Директор ДООС Инженер по ООС ДООС Начальник отдела ООС ПСП Инженер ООС ПСП | Директор ДОТОС, Начальник отдела ООС ДОТОС Начальник отдела ООС ПСП |
| Ежеквартально | Директор ДООС Инженер по ООС ДООС Начальник отдела ООС ПСП Инженер ООС ПСП | Директор ДОТОС, Начальник отдела ООС ДОТОС Начальник отдела ООС ПСП |
| Ежеквартально | Директор ДООС Инженер по ООС ДООС Начальник отдела ООС ПСП Инженер ООС ПСП | Директор ДОТОС, Начальник отдела ООС ДОТОС Начальник отдела ООС ПСП |

Основной целью внутренних проверок является соблюдение экологического законодательства РК, сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического разрешения.

Внутренние проверки организовываются с целью своевременного принятия мер по исправлению, выявленных в ходе проверки несоответствий. На предприятии внутренние проверки осуществляются путем ежеквартального выезда постоянно действующей комиссии (ПДК) с обозначением ответственных лиц.

В ходе внутренних проверок контролируется:

1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;

2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

3) выполнение условий экологического и иных разрешений;

4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Настоящая Программа производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды распространяется на все структурные подразделения НГДУ «Жылыоймунайгаз».

Руководитель предприятия несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, за действия персонала, приводящие к загрязнению окружающей среды.

Ответственным за организацию, проведение производственного экологического контроля и предоставление отчетности по результатам производственного экологического контроля назначен инженер-эколог предприятия. Основными обязанностями эколога при организации и проведении производственного экологического контроля являются:

- подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭК;

- предоставление оперативной и достоверной информации руководству предприятия для принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды;

- контроль за состоянием окружающей среды при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций экологического характера;

- контроль наличия и сроков действия нормативной и разрешительной документации;

- составление оперативной отчетности по природоохранной деятельности;

- расчет платежей за загрязнение окружающей среды и контроль их осуществления;

- контроль выполнения плана природоохранных мероприятий;

- контроль выполнения требований контролирующих органов.

Организационная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля приведена на схеме 1.

Схема 1. Организационная структура внутренней ответственности работников

за проведение производственного экологического контроля

КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

(ОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ)

Основной целью операционного мониторинга является соблюдение условий технологического регламента предприятия для снижения уровня негативного воздействия его деятельности на окружающую среду.

Контроль за параметрами технологического процесса осуществляется в рамках производственного процесса в соответствии с должностными инструкциями.

Операционный мониторинг

| № | Технологический процесс | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее руководство | Постоянно | Начальник НГДУ |
| 2. | Контроль технического состояния технологического оборудования | Постоянно | Начальник ПТО, Начальник ОМ, Производственно-технический отдел |
| 3. | Контроль работы служб по добыче и переработке газа на объектах | Постоянно | Начальник ПТО, Производственно-технический отдел |
| 4. | Контроль соблюдения правил ТБ на предприятии | Постоянно | Отдел техники и промышленной безопасности |
| 5. | Соблюдение условий технологического регламента производства | Постоянно | Начальники цехов Начальник ПТО, Производственно-технический отдел |
| 6. | Контроль движения отходов предприятия | Постоянно | Отдел ООС |

ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ

В соответствии с Экологическим кодексом РК Компания осуществляет внутренние проверки соблюдения экологического законодательства РК и сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

В ходе операционного экологического контроля АО «Эмбамунайгаз» проводятся проверки:

по охране атмосферного воздуха:

- соблюдение экологических требований в области охраны атмосферного воздуха;

- наличие графиков инструментального, инструментально-лабораторного либо расчетного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ;

- соответствие результатов по фактическим выбросам загрязняющих веществ в атмосферу установленным нормативам;

- выполнение мероприятий по снижению выбросов в атмосферу и достижению нормативов предельно допустимых выбросов;

- выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;

- соответствие требованиям технологического регламента работы оборудования, имеющего выбросы, при вводе в эксплуатацию новых и реконструкции существующих объектов;

- контроль за выполнением условий, установленных в заключении государственной экологической экспертизы;

- правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета выбросов в ходе производственных работ.

по охране и использованию водных ресурсов:

- соблюдение экологических требований и выполнение мероприятий по охране водных ресурсов;

- соблюдение режима работы системы очистных сооружений в соответствии с технологией;

- соблюдение степени очистки сточных вод и нормативов, установленных в проекте предельно-допустимых сбросов;

- проведение контроля за качеством отводимых сточных вод по установленным формам;

- выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;

- контроль за выполнением условий, установленных в заключении государственной экологической экспертизы;

- правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета сбросов в ходе производственного мониторинга.

по охране земельных ресурсов:

- соблюдение экологических требований в области охраны земельных ресурсов;

- защита земель от загрязнения и засорения отходами производства и потребления потенциально опасными химическими, биологическими и радиоактивными веществами, от других процессов разрушения;

- своевременность и правильность проведения комплекса противоэрозийных мероприятий по восстановлению и сохранению плодородия почв;

- обеспечение рекультивации земель, нарушенных в результате аварийных ситуаций на производстве;

- контроль за выполнением условий, установленных в нормативных актах, технических проектах и заключении государственной экологической экспертизы;

- выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля.

В плановых проверках принимают участие специалисты отдела ООС. По результатам производственного контроля, при выявлении нарушений, проверяющими специалистами составляются соответствующие производственные акты.

Руководителю (должностному лицу) объекта, выдаются предписания по устранению нарушений экологического законодательства и проведению корректирующих мер. Специалисты, ответственные за проведение внутренних проверок, регулярно отслеживают выполнение предписаний.

ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫЕ (АВАРИЙНЫЕ) СИТУАЦИИ

При выполнении комплекса работ на месторождениях НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» предусмотрены мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций. Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на участках работ компанией будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

В этом случае предприятием составляется План ликвидации аварий, в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.

Протоколом действий в нештатных ситуациях предусматривается начать мониторинговые наблюдения с момента начала аварии, и продолжать их до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены все работы по реабилитации природных комплексов. Продолжительность и место проведения мониторинговых исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями аварийной ситуации.

Мониторинговые наблюдения во время аварии будут включать в себя наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, подземных вод и почво-грунтов в зоне ее влияния. Наблюдения за состоянием компонентов окружающей среды должны проводится не менее чем раз в сутки. Отбор проб атмосферного воздуха, подземных вод и почво-грунтов производится по общепринятым методикам. Одновременно проводятся визуальные наблюдения за распространением возможных разливов углеводородов или иных жидкостей, обладающих токсичными свойствами.

Детальный план мониторинга будет разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии, в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации.

После устранения аварии на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

После ликвидации последствий аварий мониторинг состояния окружающей среды проводится для определения уровня воздействия на окружающую среду, а также степени и продолжительности восстановления окружающей среды.

По окончании аварийно-восстановительных работ мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования территории, подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории. Размещение дополнительных точек и системы опробования будет определено непосредственно после установления характера и масштабов аварий по результатам обследования территории и источников аварийных выбросов.

После ликвидации аварии наблюдения переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении всего цикла реабилитации территории.

ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В рамках Положения по организации производственного контроля в областиохраны окружающей среды определены методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных.

Информация, получаемая при осуществлении производственного экологического контроля, условно подразделяется на:

  - текущую или оперативную;

  - отчетную, включая обобщенные данные, рекомендации и прогноз.

Порядок представления данных для отчетных форм определен внутренней процедурой, в которой предусмотрено:

  - подготовка данных экологической службой.

  - обобщение данных и заполнение необходимых форм отделом охраны окружающей среды;

  - подготовка необходимых пояснительных записок отделом охраны окружающей среды;

  - представление отчетных форм в контролирующие органы охраны окружающей среды;

Отчетность должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок.

Годовой информационно-аналитический отчет по Производственному экологическому контролю включает информацию о проведенных мониторинговых наблюдениях и результатах проверок, выполненных согласно утвержденной «Программы производственного экологического контроля».

Информационно-аналитические отчеты ПЭК, представляются контролирующим органам ежеквартально и по окончанию отчетного года.

План мероприятий по охране окружающей среды на 2026 г. по НГДУ "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбамунайгаз"

| № п/п | Наименование мероприятия | Объект/источника загрязнения | Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей на конец 1 года | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (2026 год) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплексные работы по проведению производственного экологического мониторинга исследования по воздуху, почве, сточным и подземным (грунтовым водам) | НГДУ "Жылыоймунайгаз" (по месторождениям НГДУ) | контроль за нормативом НДВ | ЭК РК | - | - | 31.12.2026 г. | 16 999 | Оценка состояния и исследование качественных характеристик компонентов ОС |
| 2 | Ремонт печей подогревов | НГДУ "Жылыоймунайгаз", №0095 | 14,38729 тн | ЭК РК | 9,38577 тн | 9,38577 тн | 31.12.2026 г. | 90 800 | Снижение выбросов ЗВ в атмосферу |
| 3 | Комплексные исследовательские работы в нефтегазовой отрасли по проведению мониторинга подтопляемых и затопленных скважин | НГДУ "Жылыоймунайгаз" (м/р Тажигали) | контроль за нормативом НДВ | ЭК РК | - | - | 31.12.2026 г. | 8 522 | Возможность наблюдение за состоянием консервированных и ликвидированных скважин, на наличие загрязнения прибрежных зон ВВ |
| 4 | Утилизация нефтесодержащих отходов | НГДУ "Жылыоймунайгаз" (нефтесодержащие отходы) | 2 601,5 тн | ЭК РК | 2 601,5 тн | 0 | 31.12.2026 г. | 69 160 | Снижение накопления отходов производства на полигонахв объеме 2600 тонн, тем самых сокрашая выбросы углеводородов в атмосферу. |
| 5 | Комплексные исследовательские работы нефтегазовой отрасли по проведению радиационного мониторинга контрактной территории | НГДУ "Жылыоймунайгаз" (по месторождениям НГДУ) | Контроль за состоянием ОС | ЭК РК | - | - | 31.12.2026 г. | 3 835 | Регулирование и нормирование качества окружающей среды |
| 6 | Озеленение территории (создание «зеленого пояса») и обслуживания зеленых насаждений | НГДУ "Жылыоймунайгаз" | 4 гектар | ЭК РК | 4 га. | 0 | 31.12.2026 г. | 40800 | Благоустройство и озеленение территории |