| ЭРА v3.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с целью достижения нормативов допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и строительства в ЖылМГ, ОБЩИЙ ВЫБРОС НДВ 2026г ЖылыойМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N | З н а ч е н и е в ы б р о с о в |  |  |  | Сроки |  | Затраты на ре- |  |  |
| Наименование | Наименование | источ |  |  |  |  | выполнен. |  | ализ.мероприя- |  |  |
| мероприятий | вещества | выбро | до реализации |  | после реализации |  | кв.,год |  | тий, тыс.тенге |  |  |
|  |  | са на | мероприятия |  | мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | карте |  |  |  |  | на- | окон | капита- |  | основн |
|  |  | схеме | г/сек | т/год | г/сек | т/год | чало | чан. | ловлож. |  | деят. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Ограничение подачи | (0301) Азота (IV) | 0095 | 0,06489 | 2,02394 | 0,03067 | 0,95663 | 1кв | 4кв | Затраты на реализации мероприятий не предусмотрены т.к. план технических мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ включает себя ограничения передачи газа в печи подогрева. |  |  |
| газа | диоксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  | 2026 | 2026 |  |  |  |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0304) Азот (II) оксид |  | 0,01054 | 0,32889 | 0,00498 | 0,15545 |  |  |  |  |  |
|  | (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0330) Сера диоксид ( |  | 0,00251 | 0,07813 | 0,00172 | 0,05372 |  |  |  |  |  |
|  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0337) Углерод оксид ( |  | 0,19167 | 5,97816 | 0,13177 | 4,11000 |  |  |  |  |  |
|  | Окись углерода, Угарный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0410) Метан (727*) |  | 0,19167 | 5,97816 | 0,13177 | 4,1100 |  |  |  |  |  |
|  | В целом по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в результате реализации |  | 0,46127 | 14,38729 | 0,30092 | 9,38577 |  |  |  |  |  |
|  | всех мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |