| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  | Норматив допустимых |  |  |  | Методика |
| источ- | Производство, | Контролируемое | Периодичность | выбросов |  | Кем |  | проведе- |
| ника | цех, участок. | вещество |  |  |  | осуществляет |  | ния |
|  |  |  |  |  |  | ся контроль |  | контроля |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0001 | ЦППН Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 2.63912 | 68.9425287 | Аккредитован |  | 0001 |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.42885 | 11.2029781 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00589 | 0.15386625 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 1.09267 | 28.5441484 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 1.09267 | 28.5441484 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0002 | ЦППН Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 2.63912 | 68.9425287 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.42885 | 11.2029781 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00589 | 0.15386625 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 1.09267 | 28.5441484 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 1.09267 | 28.5441484 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0004 | ЦППН Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.01455 | 4.4224924 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00236 | 0.71732523 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00014 | 0.04255319 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.09075 | 27.5835866 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.09075 | 27.5835866 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0007 | ЦППН Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.06578 | 13.7615063 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.01072 | 2.24267782 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00147 | 0.30753138 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.27317 | 57.1485356 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.27317 | 57.1485356 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0012 | ЦППН Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0045 | 2.65257618 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.3883 | 3176.19472 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.9984 | 1177.97961 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0261 | 15.3849419 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 4.83358326 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0164 | 9.6671665 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0021 | ЦППН Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000003 | 0.0007877 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0032 | 0.84021116 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0012 | 0.31507919 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.00002 | 0.00525132 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.000005 | 0.00131283 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.00001 | 0.00262566 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0022 | ЦППН Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 1.5632 | 297062.065 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 2.0321 | 386169.283 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.2605 | 49504.0097 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.5211 | 99027.0229 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 1.3026 | 247539.052 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0625 | 11877.1616 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0625 | 11877.1616 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.6253 | 118828.627 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0023 | Каспий Самалы | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.047 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0611 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0078 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0157 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0392 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0019 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0019 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0188 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0024 | ЦППН Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000006 | 0.05299632 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.010315 | 91.1095134 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0028 | ЦППН Прорва | Азотная кислота (5) | 1 раз/ кварт | 0.0004 | 1.21789551 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0108 | 32.8831789 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 1 раз/ кварт | 0.0217 | 66.0708316 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0041 | Месторождение С. | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.1148 | 38266.6667 | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.1493 | 49766.6667 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.01914 | 6380 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0383 | 12766.6667 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0957 | 31900 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.00459 | 1530 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.00459 | 1530 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0459 | 15300 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0042 | Месторождение С. | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.047 | 9400 | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0611 | 12220 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0078 | 1560 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0157 | 3140 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0392 | 7840 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0019 | 380 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0019 | 380 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0188 | 3760 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0085 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.04703 | 9406 | Аккредитован |  |  |
|  | Западная Прорва | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.06114 | 12228 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.00784 | 1568 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.01568 | 3136 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0392 | 7840 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0019 | 380 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0019 | 380 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.01881 | 3762 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0086 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.105 | 21000 | Аккредитован |  |  |
|  | Западная Прорва | 4) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.1365 | 27300 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0175 | 3500 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.035 | 7000 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0875 | 17500 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0042 | 840 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0042 | 840 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.042 | 8400 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0095 | Месторождение Актобе | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.03067 | 139.409091 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00498 | 22.6363636 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00172 | 7.81818182 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.13177 | 598.954545 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.13177 | 598.954545 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0097 | Месторождение Актобе | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0045 | 136.363636 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.3856 | 163200 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.9974 | 60527.2727 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0261 | 790.909091 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 248.484848 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0164 | 496.969697 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0105 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.02366 | 2150.90909 | Аккредитован |  |  |
|  | Досмухамбетовское | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00384 | 349.090909 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00083 | 75.4545455 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.11573 | 10520.9091 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.11573 | 10520.9091 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0106 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0045 | 135.135135 | Аккредитован |  |  |
|  | Досмухамбетовское |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.386 | 161741.742 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.9976 | 59987.988 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0261 | 783.783784 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 246.246246 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0164 | 492.492492 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0108 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.2324 | 5164.44444 | Аккредитован |  |  |
|  | Досмухамбетовское | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.3021 | 6713.33333 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0387 | 860 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0775 | 1722.22222 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1937 | 4304.44444 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0093 | 206.666667 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0093 | 206.666667 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.093 | 2066.66667 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0109 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.047 | 2136.36364 | Аккредитован |  |  |
|  | Досмухамбетовское | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0611 | 2777.27273 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0078 | 354.545455 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0157 | 713.636364 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0392 | 1781.81818 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0019 | 86.3636364 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0019 | 86.3636364 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0188 | 854.545455 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0111 | БПО Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.07415 | 674.090909 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.01205 | 109.545455 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00008 | 0.72727273 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.25747 | 2340.63636 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0117 | БПО Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.01258 | 114.363636 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00207 | 18.8181818 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0000378 | 0.34363636 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.04376 | 397.818182 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0119 | БПО Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.15978 | 1452.54545 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.20771 | 1888.27273 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.02663 | 242.090909 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0533 | 484.545455 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1331 | 1210 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0064 | 58.1818182 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0064 | 58.1818182 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0639 | 580.909091 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0122 | БПО Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.21649 | 9840.45455 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.2814 | 12790.9091 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0361 | 1640.90909 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0722 | 3281.81818 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1804 | 8200 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.00866 | 393.636364 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0087 | 395.454545 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0866 | 3936.36364 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0124 | Каспий Самалы | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.747 | 33954.5455 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.9711 | 44140.9091 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.1245 | 5659.09091 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.249 | 11318.1818 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.6225 | 28295.4545 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0299 | 1359.09091 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0299 | 1359.09091 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.2988 | 13581.8182 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0125 | Каспий Самалы | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.16395 | 1639.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.02664 | 266.4 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00091 | 9.1 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.56925 | 5692.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0126 | Каспий Самалы | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.16395 | 745.227273 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.02664 | 121.090909 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00091 | 4.13636364 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.56925 | 2587.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0127 | Каспий Самалы | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.09514 | 950.44955 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.01546 | 154.445554 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0001 | 0.999001 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.33035 | 3300.1998 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0128 | Каспий Самалы | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.217 | 65757.5758 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0072 | 2181.81818 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0138 | Каспий Самалы | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.747 | 28188.6792 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.9711 | 36645.283 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.1245 | 4698.11321 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.249 | 9396.22642 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.6225 | 23490.566 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0299 | 1128.30189 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0299 | 1128.30189 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.2988 | 11275.4717 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0139 | Карасор Западный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.128 | 128000 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.1663 | 166300 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0213 | 21300 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0427 | 42700 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1066 | 106600 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0051 | 5100 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0051 | 5100 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0512 | 51200 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0142 | Спецтехника Прорва | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.39943 | 18155.9091 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0973 | 4422.72727 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 раз/ кварт | 0.0132 | 600 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (460) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0106 | 481.818182 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0008 | 36.3636364 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0077 | 350 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Этилбензол (675) | 1 раз/ кварт | 0.0003 | 13.6363636 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0143 | Спецтехника Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00001 | 0.45454545 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.00528 | 240 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0146 | Спецтехника Прорва | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.35815 | 3255.90909 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.13237 | 1203.36364 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 раз/ кварт | 0.01323 | 120.272727 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (460) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0122 | 110.909091 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0015 | 13.6363636 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0115 | 104.545455 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Этилбензол (675) | 1 раз/ кварт | 0.00032 | 2.90909091 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0147 | Спецтехника Прорва | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.0226 | 6848.48485 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0148 | Месторождение Терен- | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.004526 | 2263 | Аккредитован |  |  |
|  | Узек |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.392 | 2696000 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.9998 | 999900 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.026117 | 13058.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.008208 | 4104 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.016416 | 8208 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0165 | Месторождение Терен- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.011 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Узек | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00179 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00076 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.07891 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.07891 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0166 | Месторождение Терен- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.011 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Узек | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00179 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00076 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.07891 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.07891 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0167 | Месторождение Терен- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.119 | 107207.207 | Аккредитован |  |  |
|  | Узек | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.1547 | 139369.369 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0198 | 17837.8378 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0397 | 35765.7658 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0991 | 89279.2793 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0048 | 4324.32432 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0048 | 4324.32432 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0476 | 42882.8829 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0169 | Месторождение Терен- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.02096 | 9527.27273 | Аккредитован |  |  |
|  | Узек | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00341 | 1550 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00054 | 245.454545 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.07279 | 33086.3636 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0171 | Месторождение Терен- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.01244 | 56.5454545 | Аккредитован |  |  |
|  | Узек | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00202 | 9.18181818 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00032 | 1.45454545 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0432 | 196.363636 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0173 | Месторождение Терен- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00432 | 39.2727273 | Аккредитован |  |  |
|  | Узек | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0007 | 6.36363636 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00011 | 1 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01499 | 136.272727 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0174 | Месторождение Терен- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.1148 | 546.640636 | Аккредитован |  |  |
|  | Узек | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.1493 | 710.918528 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0191 | 90.9480501 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0383 | 182.372268 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0957 | 455.692586 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0046 | 21.9037189 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0046 | 21.9037189 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0459 | 218.561021 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0178 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0045 | 409.090909 | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.3871 | 489736.364 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.998 | 181636.364 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0261 | 2372.72727 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 745.454545 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0164 | 1490.90909 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0185 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000003 | 0.02970297 | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0032 | 31.6831683 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0012 | 11.8811881 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.00002 | 0.1980198 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.000005 | 0.04950495 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.00001 | 0.0990099 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0187 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000003 | 0.01 | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0032 | 10.6666667 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0012 | 4 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.00002 | 0.06666667 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.000005 | 0.01666667 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.00001 | 0.03333333 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0190 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.08438 | 2556.9697 | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.1097 | 3324.24242 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.00111 | 33.6363636 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.02813 | 852.424242 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.07032 | 2130.90909 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.00338 | 102.424242 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.01215 | 368.181818 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.03375 | 1022.72727 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0194 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.01163 | 20.1559792 | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00189 | 3.27556326 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00443 | 7.67764298 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.08116 | 140.658579 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.08116 | 140.658579 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0196 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.011634 | 31.8739726 | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.001891 | 5.18082192 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.004426 | 12.1260274 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.08116 | 222.356164 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.08116 | 222.356164 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0197 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0045 | 81.8181818 | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.3868 | 97941.8182 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.9979 | 36325.4545 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0261 | 474.545455 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 149.090909 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0164 | 298.181818 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0203 | Месторождение | Азотная кислота (5) | 1 раз/ кварт | 0.0004 | 3.6036036 | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0108 | 97.2972973 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 1 раз/ кварт | 0.0217 | 195.495495 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0204 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.04703 | 235.15 | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.06114 | 305.7 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0078 | 39 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0157 | 78.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0392 | 196 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0019 | 9.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0019 | 9.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0188 | 94 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0205 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.2075 | 943.181818 | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.26975 | 1226.13636 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0346 | 157.272727 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0692 | 314.545455 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1729 | 785.909091 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0083 | 37.7272727 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0083 | 37.7272727 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.083 | 377.272727 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0206 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0344 | 309.90991 | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0056 | 50.4504505 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0009 | 8.10810811 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0444 | 400 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.0444 | 400 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0208 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0019 | 5.75757576 | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0003 | 0.90909091 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0006 | 1.81818182 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.033 | 100 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.033 | 100 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0209 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0047 | 14.2424242 | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0008 | 2.42424242 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.001 | 3.03030303 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0518 | 156.969697 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.0518 | 156.969697 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0211 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.01022 | 102.2 | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00166 | 16.6 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00019 | 1.9 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.03548 | 354.8 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0213 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.005677 | 25.8045455 | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.000923 | 4.19545455 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0001 | 0.45454545 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.019713 | 89.6045455 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0216 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0045 | 409.090909 | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.3864 | 489672.727 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.9977 | 181609.091 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0261 | 2372.72727 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 745.454545 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0164 | 1490.90909 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0218 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0003 | 1.15384615 | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.4679 | 1799.61538 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0219 | Месторождение | Азотная кислота (5) | 1 раз/ кварт | 0.0004 | 36.3636364 | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0108 | 981.818182 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 1 раз/ кварт | 0.0217 | 1972.72727 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0220 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0045 | 15 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Кульсары |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.3857 | 17952.3333 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.9975 | 6658.33333 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0261 | 87 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 27.3333333 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0164 | 54.6666667 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0221 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000003 | 0.12 | Аккредитован |  |  |
|  | Кульсары |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0032 | 128 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0012 | 48 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.00002 | 0.8 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.000005 | 0.2 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.00001 | 0.4 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0222 | Месторождение | Азотная кислота (5) | 1 раз/ кварт | 0.0004 | 1.80018002 | Аккредитован |  |  |
|  | Кульсары |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0108 | 48.6048605 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 1 раз/ кварт | 0.0217 | 97.659766 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0223 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.047 | 423.423423 | Аккредитован |  |  |
|  | Косшагыл | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.057 | 513.513514 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.008 | 72.0720721 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.016 | 144.144144 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.039 | 351.351351 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.002 | 18.018018 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.002 | 18.018018 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.019 | 171.171171 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0224 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0045 | 5.625 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Косшагыл |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.3858 | 6732.25 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.9975 | 2496.875 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0261 | 32.625 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 10.25 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0164 | 20.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0226 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000003 | 0.00638298 | Аккредитован |  |  |
|  | Косшагыл |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0032 | 6.80851064 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0012 | 2.55319149 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.00002 | 0.04255319 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.000005 | 0.0106383 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.00001 | 0.0212766 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0230 | Кисимбай, ППН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.04703 | 4236.93694 | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.06114 | 5508.10811 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.00784 | 706.306306 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.01568 | 1412.61261 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.03919 | 3530.63063 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.00188 | 169.369369 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.00188 | 169.369369 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.01881 | 1694.59459 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0231 | Кисимбай, ППН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.2165 | 487.612613 | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.2814 | 633.783784 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0361 | 81.3063063 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0722 | 162.612613 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1804 | 406.306306 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0087 | 19.5945946 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0087 | 19.5945946 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0866 | 195.045045 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0236 | Кисимбай, ППН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001 | 9.09090909 | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00001 | 0.90909091 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000003 | 0.27272727 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0069 | 627.272727 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.0069 | 627.272727 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0237 | Кисимбай, ППН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001 | 9.09090909 | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00001 | 0.90909091 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000003 | 0.27272727 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0069 | 627.272727 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.0069 | 627.272727 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0240 | Кисимбай, ППН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.004484 | 8.07927928 | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.3868 | 9705.94595 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.9979 | 3599.81982 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0261 | 47.027027 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 14.7747748 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.016401 | 29.5513514 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0248 | Кисимбай, ППН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000003 | 0.27027027 | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0032 | 288.288288 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0012 | 108.108108 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.00002 | 1.8018018 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.000005 | 0.45045045 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.00001 | 0.9009009 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0250 | Кисимбай, ППН | Азотная кислота (5) | 1 раз/ кварт | 0.0004 | 28.5714286 | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0108 | 771.428571 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 1 раз/ кварт | 0.0217 | 1550 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0252 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0039 | 70.2702703 | Аккредитован |  |  |
|  | Аккудук | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00063 | 11.3513514 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00002 | 0.36036036 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0134 | 241.441441 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0255 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.004482 | 200.089286 | Аккредитован |  |  |
|  | Аккудук |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.3866 | 240473.214 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.9978 | 89187.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0261 | 1165.17857 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 366.071429 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0164 | 732.142857 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0258 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.1383 | 2561.11111 | Аккредитован |  |  |
|  | Аккудук | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.1798 | 3329.62963 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0231 | 427.777778 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0461 | 853.703704 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1153 | 2135.18519 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0055 | 101.851852 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0055 | 101.851852 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0553 | 1024.07407 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0259 | ЦПРЭО Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00471 | 212.162162 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00077 | 34.6846847 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00012 | 5.40540541 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.016357 | 736.801802 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0261 | ЦПРЭО Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00471 | 214.090909 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00077 | 35 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00012 | 5.45454545 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.016357 | 743.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0263 | ЦПРЭО Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.02585 | 395.259939 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0042 | 64.2201835 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00066 | 10.0917431 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.08976 | 1372.47706 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0264 | ЦПРЭО Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00295 | 1340.90909 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00048 | 218.181818 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00008 | 36.3636364 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01023 | 4650 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0282 | ЦПРЭО Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.1598 | 295.378928 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.2077 | 383.918669 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0266 | 49.168207 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0533 | 98.5212569 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1331 | 246.025878 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0064 | 11.8299445 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0064 | 11.8299445 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0639 | 118.114603 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0284 | ЦПРЭО Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.23033 | 5222.90249 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.29942 | 6789.56916 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.03839 | 870.521542 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.07678 | 1741.04308 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.19194 | 4352.38095 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.00921 | 208.843537 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.00921 | 208.843537 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.09213 | 2089.11565 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0285 | ЦПРЭО РММ | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1995 | 906.818182 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0072 | 32.7272727 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0292 | ЦПРЭО РММ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00148 | 66.6666667 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00024 | 10.8108108 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00004 | 1.8018018 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00514 | 231.531532 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0293 | ЦПРЭО РММ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.04703 | 1306.38889 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.06114 | 1698.33333 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.00784 | 217.777778 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.01568 | 435.555556 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.03919 | 1088.61111 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.00188 | 52.2222222 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.00188 | 52.2222222 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.01881 | 522.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0295 | ЦПРЭО РММ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.11482 | 279.367397 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.14926 | 363.163017 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.01914 | 46.5693431 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.03827 | 93.1143552 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.09568 | 232.798054 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.00459 | 11.1678832 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.00459 | 11.1678832 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.04593 | 111.751825 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0298 | ЦПРЭО РММ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.01714 | 7790.90909 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00279 | 1268.18182 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00044 | 200 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.05952 | 27054.5455 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0301 | Спецтехника Кульсары | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00001 | 0.18281536 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.00528 | 96.5265082 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Спецтехника Кульсары | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.3581 | 1784.33334 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.1324 | 659.720008 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1 раз/ кварт | 0.0132 | 65.7726896 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (460) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0122 | 60.7899101 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0015 | 7.47416927 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0115 | 57.3019644 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Этилбензол (675) | 1 раз/ кварт | 0.0003 | 1.49483385 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0305 | Спецтехника Кульсары | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00148 | 5.23442996 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00024 | 0.84882648 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00001 | 0.03536777 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00514 | 18.1790338 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0306 | Спецтехника Кульсары | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.04316 | 7847.27273 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00701 | 1274.54545 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000332 | 60.3636364 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.149869 | 27248.9091 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0311 | Кисимбай, ППН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00494 | 4016.26016 | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0008 | 650.406504 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000002 | 1.62601626 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01714 | 13934.9593 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0312 | Кисимбай, ППН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00897 | 218.780488 | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00146 | 35.6097561 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000004 | 0.09756098 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.03116 | 760 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0315 | Завод УПКГ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 2.8239 | 14119.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.4589 | 2294.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 2.35324 | 11766.2 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 32.895588 | 164477.94 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.027960666 | 139.80333 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 23.53237 | 117661.85 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.5883 | 2941.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.00008095421 | 0.40477105 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0316 | Завод УПКГ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 4.7918 | 431693.694 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.7787 | 70153.1532 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 3.99318 | 359745.946 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 90.549028 | 8157570.09 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.07666892 | 6907.10991 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 39.9318 | 3597459.46 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.99829 | 89936.036 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.00063890934 | 57.5594 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0317 | Завод УПКГ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.091 | 4117.64706 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0148 | 669.683258 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0002 | 9.04977376 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1436 | 6497.73756 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.1436 | 6497.73756 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0318 | Завод УПКГ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.05301 | 2511.01322 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00861 | 407.844252 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0001 | 4.73686704 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.06296 | 2982.33149 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.06296 | 2982.33149 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0319 | Завод УПКГ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.05301 | 2511.01322 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00861 | 407.844252 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0001 | 4.73686704 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.06296 | 2982.33149 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.06296 | 2982.33149 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0320 | Завод УПКГ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.05301 | 2511.01322 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00861 | 407.844252 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0001 | 4.73686704 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.06296 | 2982.33149 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.06296 | 2982.33149 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0321 | Завод УПКГ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.05301 | 2511.01322 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00861 | 407.844252 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0001 | 4.73686704 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.06296 | 2982.33149 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.06296 | 2982.33149 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0322 | Завод УПКГ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.05301 | 2511.01322 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00861 | 407.844252 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0001 | 4.73686704 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.06296 | 2982.33149 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.06296 | 2982.33149 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0323 | Завод УПКГ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.05301 | 2511.01322 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00861 | 407.844252 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0001 | 4.73686704 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.06296 | 2982.33149 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.06296 | 2982.33149 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0324 | Завод УПКГ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.05301 | 2511.01322 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00861 | 407.844252 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0001 | 4.73686704 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.06296 | 2982.33149 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.06296 | 2982.33149 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0325 | Завод УПКГ | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0032 | 37.3831776 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0601 | 702.102804 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) | 1 раз/ кварт | 0.0054 | 63.0841121 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0326 | Завод УПКГ | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0031 | 5.59566787 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0327 | Завод УПКГ | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0016 | 72.0720721 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0328 | Завод УПКГ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0718 | 3234.23423 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0117 | 527.027027 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00068 | 30.6306306 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.32046 | 14435.1351 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0329 | Завод УПКГ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0125 | 56.3063063 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.002 | 9.00900901 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00012 | 0.54054054 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.05578 | 251.261261 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0330 | Завод УПКГ | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0278 | 12522.5225 | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00261 | 1175.67568 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0274 | 12342.3423 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01478 | 6657.65766 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00103 | 463.963964 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.0016 | 720.720721 | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит | 1 раз/ кварт | 0.00001035 | 4.66216216 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | натрия - 0.2%, сода кальцинированная |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | - 0.2%, масло минеральное - 2%) ( |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 1435*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.1642 | 73963.964 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.10711 | 48247.7477 | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0034 | 1531.53153 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0331 | Завод УПКГ | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода | 1 раз/ кварт | 0.00000056 | 0.05045045 | Аккредитован |  |  |
|  |  | каустическая) (876*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азотная кислота (5) | 1 раз/ кварт | 0.000008 | 0.72072072 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород | 1 раз/ кварт | 0.000025 | 2.25225225 | Аккредитован |  |  |
|  |  | хлорид) (163) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Серная кислота (517) | 1 раз/ кварт | 3e-8 | 0.0027027 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.000246 | 22.1621622 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0000811 | 7.30630631 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 1 раз/ кварт | 0.00167 | 150.45045 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0332 | Завод УПКГ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 1.5023 | 75115 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 1.95299 | 97649.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.25038 | 12519 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.50077 | 25038.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 1.25192 | 62596 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.06009 | 3004.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.06009 | 3004.5 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.60092 | 30046 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0045 | 202.702703 | Аккредитован |  |  |
|  | Кульсары |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.3858 | 242603.604 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.9975 | 89977.4775 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0261 | 1175.67568 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 369.369369 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0164 | 738.738739 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0334 | Месторождение Актобе | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.03067 | 139.409091 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00498 | 22.6363636 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00172 | 7.81818182 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.13177 | 598.954545 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.13177 | 598.954545 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0335 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.05005 | 455 | Аккредитован |  |  |
|  | Досмухамбетовское | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00813 | 73.9090909 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00121 | 11 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.16833 | 1530.27273 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.16833 | 1530.27273 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0337 | Спецтехника Кульсары | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.1383 | 687.104933 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.1798 | 893.286095 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0231 | 114.7659 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0461 | 229.034978 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1153 | 572.835855 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0055 | 27.3252143 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0055 | 27.3252143 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0553 | 274.742609 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0339 | ЦППН Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0109 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0142 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0018 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0091 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0044 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0340 | ГСП Толкын, | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 1e-8 | 0.00002778 | Аккредитован |  |  |
|  | Газопровод |  |  |  |  | ная |  |  |
|  | Атырауской области |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0001 | 0.27777778 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0000016 | 0.00444444 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 3e-8 | 0.00008333 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0341 | ГСП Толкын, | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 1e-8 | 0.00004762 | Аккредитован |  |  |
|  | Газопровод |  |  |  |  | ная |  |  |
|  | Атырауской области |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0001 | 0.47619048 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000002 | 0.00952381 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 3e-8 | 0.00014286 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0342 | ГСП Толкын, | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000049 | 2.45 | Аккредитован |  |  |
|  | Газопровод |  |  |  |  | ная |  |  |
|  | Атырауской области |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.00014 | 70 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 1 раз/ кварт | 0.004 | 2000 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0346 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00148 | 6.66666667 | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00024 | 1.08108108 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00005 | 0.22522523 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00514 | 23.1531532 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0347 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.1383 | 5444.88189 | Аккредитован |  |  |
|  | Косшагыл | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.179833 | 7080.03937 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0231 | 909.448819 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0461 | 1814.96063 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1153 | 4539.37008 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0055 | 216.535433 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0055 | 216.535433 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0553 | 2177.16535 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0349 | ЦППН Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 9.3747 | 51765.323 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 1.5234 | 8411.92711 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 7.81227 | 43137.8796 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.010278 | 56.753175 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000087501 | 0.0483164 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 78.12267 | 431378.631 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 1.95307 | 10784.4837 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0351 | Месторождение С. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000001 | 0.02 | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.001181 | 23.62 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0356 | Месторождение С. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000011 | 0.275 | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.018355 | 458.875 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0357 | Месторождение С. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000043 | 0.00774775 | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.005051 | 9.1009009 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.021645 | 39 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000018 | 0.03243243 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0358 | Месторождение С. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000001 | 0.003003 | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.028314 | 85.027027 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0049654 | 14.9111111 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0000041 | 0.01231231 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0359 | Месторождение С. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000017 | 0.15454545 | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.027629 | 251.172727 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0361 | Карасор Западный | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0001 | 100 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0567 | 56700 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.021 | 21000 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0003 | 300 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0002 | 200 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 1,2-Диметилбензол (о-Ксилол) (204) | 1 раз/ кварт | 0.0001 | 100 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0364 | ЦППН Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0706 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0917 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0118 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0235 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0588 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0028 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0028 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0282 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0366 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00332 | 332 | Аккредитован |  |  |
|  | Западная Прорва | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00054 | 54 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000001 | 0.1 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01154 | 1154 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0367 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00332 | 150.909091 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Западная Прорва | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00054 | 24.5454545 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000001 | 0.04545455 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01154 | 524.545455 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0369 | Месторождение Актобе | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 1.0873 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.1767 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.906 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.007506 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000004028 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 9.0604 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.2265 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.00000363 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0372 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.5151 | 2320.27027 | Аккредитован |  |  |
|  | Досмухамбетовское | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0837 | 377.027027 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.4293 | 1933.78378 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.002367 | 10.6621622 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000002015 | 0.00907658 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 4.2928 | 19336.9369 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.1073 | 483.333333 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0376 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.1344 | 1496.65924 | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0218 | 242.761693 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.112 | 1247.21604 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00155 | 17.2605791 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000001147 | 0.01277283 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 1.1199 | 12471.0468 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.028 | 311.804009 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.0000002485 | 0.00276726 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0377 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.2165 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.2814 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0361 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0722 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1804 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0087 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0087 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0866 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0379 | Кисимбай, ППН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.026 | 124.37805 | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0042 | 20.0918388 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0217 | 103.807834 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00006072 | 0.29047058 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 4.73e-8 | 0.00022627 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.2167 | 1036.64321 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.0055 | 26.3107413 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0384 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0095 | 143.939394 | Аккредитован |  |  |
|  | Аккудук | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0016 | 24.2424242 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0079 | 119.69697 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00003342 | 0.50636364 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 2.8e-8 | 0.00042424 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0786 | 1190.90909 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.0019 | 28.7878788 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0385 | Месторождение С. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0045 | 32.1428571 | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.3854 | 38467.1429 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.9974 | 14267.1429 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0261 | 186.428571 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 58.5714286 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0164 | 117.142857 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0391 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00447 | 203.181818 | Аккредитован |  |  |
|  | Западная Прорва |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.38541 | 244791.364 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.99736 | 90789.0909 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.02608 | 1185.45455 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 372.727273 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0164 | 745.454545 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0393 | Месторождение Актобе | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00447 | 80.5405405 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.38541 | 97034.4144 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.99736 | 35988.4685 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.02608 | 469.90991 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 147.747748 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0164 | 295.495495 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0395 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00447 | 134.234234 | Аккредитован |  |  |
|  | Досмухамбетовское |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.38541 | 161724.024 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.99736 | 59980.7808 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.02608 | 783.183183 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 246.246246 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0164 | 492.492492 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0396 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0706 | 14120 | Аккредитован |  |  |
|  | Западная Прорва | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0917 | 18340 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0118 | 2360 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0235 | 4700 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0588 | 11760 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0028 | 560 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0028 | 560 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0282 | 5640 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0397 | ЦПРЭО Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.1598 | 15980 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.2077 | 20770 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0266 | 2660 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0533 | 5330 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1331 | 13310 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0064 | 640 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0064 | 640 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0639 | 6390 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0398 | ЦПРЭО Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.1245 | 12450 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.1619 | 16190 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0208 | 2080 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0415 | 4150 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1038 | 10380 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.005 | 500 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.005 | 500 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0498 | 4980 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0402 | Карасор Западный | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00131 | 1310 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.00502 | 5020 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0404 | Карасор Западный | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000012 | 12 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.000047 | 47 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0407 | Карасор Западный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.1262 | 126200 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0205 | 20500 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.10511 | 105110 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 1.05111 | 1051110 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.02628 | 26280 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0410 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.004474 | 6.88307692 | Аккредитован |  |  |
|  | Косшагыл |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.3857 | 8285.69231 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.9975 | 3073.07692 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0261 | 40.1538462 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 12.6153846 | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.016397 | 25.2261538 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0413 | Месторождение Актобе | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0109 | 5450 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0142 | 7100 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0018 | 900 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 | 1800 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0091 | 4550 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0004 | 200 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0004 | 200 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0044 | 2200 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | ЦПРЭО Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.1598 | 6630.70539 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.2077 | 8618.25726 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0266 | 1103.73444 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0533 | 2211.61826 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1331 | 5522.82158 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0064 | 265.560166 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0064 | 265.560166 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0639 | 2651.45228 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0417 | Завод УПКГ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.06917 | 5555.82329 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.08992 | 7222.48996 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.01153 | 926.104418 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.02306 | 1852.20884 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.05764 | 4629.71888 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.00277 | 222.48996 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.00277 | 222.48996 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.02767 | 2222.48996 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0418 | Завод УПКГ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.6433 | 51670.6827 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.8362 | 67164.6586 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.1072 | 8610.44177 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.2144 | 17220.8835 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.536 | 43052.2088 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0257 | 2064.25703 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0257 | 2064.25703 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.2573 | 20666.6667 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0420 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.08438 | 383.545455 | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.1097 | 498.636364 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.01406 | 63.9090909 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.02813 | 127.863636 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.07032 | 319.636364 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.00338 | 15.3636364 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.00338 | 15.3636364 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.03375 | 153.409091 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0423 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.01576 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кульсары | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00256 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0006 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.03 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.03 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0424 | ЦППН Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 1.5632 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 2.0321 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.2605 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.5211 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 1.3026 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0625 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0625 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.6253 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0426 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.115 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.149 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.019 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.038 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.096 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.005 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.005 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0046 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0427 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000023 | 0.34848485 | Аккредитован |  |  |
|  | Аккудук | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.000004 | 0.06060606 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00002 | 0.3030303 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0036 | 54.5454545 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.0036 | 54.5454545 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0437 | ЭСР Кулсары | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.003769 | 98.7414332 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.000612 | 16.0333662 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000098 | 2.56743445 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.013087 | 342.857293 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0442 | ЭСР Кулсары | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.00198 | 3361.62988 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0443 | ЭСР Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.20833 | 28831.8087 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.27083 | 37481.4897 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.03472 | 4805.07079 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.06944 | 9610.14158 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.17361 | 24026.7379 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.00833 | 1152.82948 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.00833 | 1152.82948 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.08333 | 11532.4467 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0444 | ЭСР Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.009353 | 300.722145 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00152 | 48.8717695 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00001 | 0.3215248 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.032475 | 1044.15179 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0450 | ЭСР Прорва | Свинец и его неорганические | 1 раз/ кварт | 0.00083 | 26.0935722 | Аккредитован |  |  |
|  |  | соединения /в пересчете на свинец/ ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 513) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.11111 | 3493.08049 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.001611 | 50.6466805 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.005556 | 174.669743 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 1.666667 | 52396.7418 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/ кварт | 0.00000064 | 0.02012034 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.277778 | 8732.79553 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0451 | ЭСР Прорва | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.00198 | 1362.69787 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0452 | ЭСР Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.034722 | 37211.4457 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.045139 | 48375.3081 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.005787 | 6201.90762 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.011574 | 12403.8152 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.028935 | 31009.5381 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.001389 | 1488.58643 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.001389 | 1488.58643 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.013889 | 14884.7926 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0453 | ПРС | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.078833 | 802.986102 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.102483 | 1043.88295 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.013139 | 133.832715 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.026278 | 267.665429 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.065694 | 669.153388 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.003153 | 32.1161846 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.003153 | 32.1161846 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.031533 | 321.192404 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0464 | Месторождение Актобе | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0692 | 34600 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0899 | 44950 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0115 | 5750 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0231 | 11550 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0576 | 28800 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0028 | 1400 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0028 | 1400 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0277 | 13850 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0466 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0045 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.3854 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.9974 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0261 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0082 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0164 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0467 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.1383 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кульсары | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.1798 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0231 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0461 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1153 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0055 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0055 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0553 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0468 | Кисимбай, ППН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00353 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00057 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000001 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1224 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0469 | ЦППН Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.09653 | 2.52168234 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.01569 | 0.40987461 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00194 | 0.05067921 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.20897 | 5.45898642 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.20897 | 5.45898642 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0470 | ЦППН Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.17669 | 4.61572623 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.02871 | 0.75 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00264 | 0.06896552 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.28273 | 7.38584117 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.28273 | 7.38584117 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0472 | Месторождение | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.09989 | 19978 | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.01623 | 3246 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0036 | 720 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.34684 | 69368 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0473 | Завод УПКГ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.6433 | 51670.6827 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.8362 | 67164.6586 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.1072 | 8610.44177 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.2144 | 17220.8835 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.536 | 43052.2088 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0257 | 2064.25703 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0257 | 2064.25703 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.2573 | 20666.6667 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0476 | Карасор Западный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 1.288 | 1288000 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.2093 | 209300 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.00893 | 8930 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.53667 | 536670 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 1.62533 | 1625330 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.92 | 920000 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/ кварт | 0.00000021 | 0.21 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.002553 | 2553 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0477 | Карасор Западный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0706 | 70600 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0917 | 91700 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0118 | 11800 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0235 | 23500 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0588 | 58800 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0028 | 2800 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0028 | 2800 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0282 | 28200 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0478 | Карасор Западный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0708 | 70800 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0921 | 92100 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0118 | 11800 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0236 | 23600 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.059 | 59000 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0028 | 2800 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0028 | 2800 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0283 | 28300 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0481 | Карасор Западный | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00131 | 1310 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.00502 | 5020 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0484 | ПРС | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0045 | 45.8366098 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.3854 | 54855.2174 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.9974 | 20345.3432 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0261 | 265.852337 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0164 | 167.048978 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 1,2-Диметилбензол (о-Ксилол) (204) | 1 раз/ кварт | 0.0082 | 83.524489 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 0485 | ПРС | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.037333 | 380.270701 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.048533 | 494.35293 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.006222 | 63.3767525 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.012444 | 126.753505 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.031111 | 316.893948 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.001493 | 15.2075685 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.001493 | 15.2075685 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.014933 | 152.106243 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0486 | ПРС | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.042583 | 433.746746 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.055358 | 563.871788 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.007097 | 72.2894266 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.014194 | 144.578853 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.035486 | 361.457319 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.001703 | 17.3466103 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.001703 | 17.3466103 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.017033 | 173.496661 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 0487 | Кисимбай, ППН | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 2.0402 | 35.1334596 | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.3315 | 5.70862752 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 1.7002 | 29.278457 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00476796 | 0.08210711 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00000406 | 0.00006992 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 17.0017 | 292.779404 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.425 | 7.31875323 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6001 | ЦППН Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00016 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.26626 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6012 | ЦППН Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00005163 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.02831 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0245 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.00004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6016 | ЦППН Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000544 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.02831 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.352 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.00036 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6022 | ЦППН Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.0405 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.03592 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6025 | ЦППН Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0001803 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.005051 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.085486 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000141 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6029 | ЦППН Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000019 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.030945 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6033 | ЦППН Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000015 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.025787 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 6038 | ЦППН Прорва | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.02025 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0178 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6039 | ЦППН Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000206 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.009786 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000016 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6043 | Месторождение С. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00005 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.07637 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6241 | Месторождение С. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000257 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.427991 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6258 | Месторождение С. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000004 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.00748 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6285 | Месторождение С. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.001803 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.021951 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6286 | Месторождение С. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00007 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.1193 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6301 | Месторождение С. | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00005 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000019 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6304 | Месторождение С. | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0271 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6307 | Месторождение С. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000002 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0003937 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6320 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000016 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Западная Прорва |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.02598 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6376 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000338 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Западная Прорва |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0563 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6381 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00003 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Западная Прорва |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.05506 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6387 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00000134 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Западная Прорва |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.0050508 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.01061 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.00006 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6388 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000009 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Западная Прорва |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0015747 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6390 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000014 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Западная Прорва |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.002362 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6395 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.00042 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Западная Прорва | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00006 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000031 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.000276 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.000024 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00007 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000029 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6396 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.02025 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Западная Прорва | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0141 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0138 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6399 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0087 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Западная Прорва |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.8934 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 2.1858 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.0285 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.009 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.0179 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6402 | Месторождение Актобе | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00001 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.01024 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6433 | Месторождение Актобе | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0003937 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6435 | Месторождение Актобе | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000041 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.067578 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6439 | Месторождение Актобе | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00000496 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.00505 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.020817 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000056 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6443 | Месторождение Актобе | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.02753 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6446 | Месторождение Актобе | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 3.9679 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 6447 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Досмухамбетовское |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.02205 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6487 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00027 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Досмухамбетовское |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.02831 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.08135 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.00008 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6488 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Досмухамбетовское |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.00197 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6492 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000032 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Досмухамбетовское |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.00505 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.020337 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000041 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6493 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00004 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Досмухамбетовское |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.06227 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6498 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0013 | 130000 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Досмухамбетовское | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00016 | 16000 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0003 | 30000 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00083 | 83000 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00017 | 17000 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.0005 | 50000 | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000087 | 8700 | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: менее 20 ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | доломит, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - известняк, мел, огарки, сырьевая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смесь, пыль вращающихся печей, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | боксит) (495*) |  |  |  |  |  |  |
| 6499 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000012 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Досмухамбетовское |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.02063 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6502 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Досмухамбетовское | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0108 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0138 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6503 | БПО Прорва | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0006 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00008 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00005 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00041 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.000036 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.0001 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.00004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6505 | БПО Прорва | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.00085 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00011 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00006 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00055 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.000048 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00014 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000058 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6507 | БПО Прорва | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.020252 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00031 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.10088 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6509 | Каспий Самалы | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.01285 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6510 | Каспий Самалы | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.01461 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6513 | Каспий Самалы | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.000212 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.000028 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000016 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.000138 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.000012 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.000034 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000015 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6514 | Каспий Самалы | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.00028 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.000037 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.000016 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.000046 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000019 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6515 | Каспий Самалы | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0108 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6517 | Спецтехника Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 3e-8 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.000005 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 6518 | Спецтехника Прорва | Серная кислота (517) | 1 раз/ кварт | 0.000001 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6519 | Спецтехника Прорва | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.001416 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.000183 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000104 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00092 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.000228 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00008 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.0000969 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6522 | Спецтехника Прорва | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0145 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6523 | Спецтехника Прорва | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.3121 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Уайт-спирит (1294*) | 1 раз/ кварт | 0.3121 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6524 | Спецтехника Прорва | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.00035 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 1 раз/ кварт | 0.000128 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 1 раз/ кварт | 0.00017 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир | 1 раз/ кварт | 0.000068 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497* |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | ) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бутилацетат (Уксусной кислоты | 1 раз/ кварт | 0.000068 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1 раз/ кварт | 0.000068 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6526 | Спецтехника Прорва | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 5e-8 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 2e-8 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 1 раз/ кварт | 1e-10 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6527 | Месторождение Терен- | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00005 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Узек |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.08818 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6720 | Месторождение Терен- | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00007 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Узек |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.11013 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6737 | Месторождение Терен- | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.00075 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Узек | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0001 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00005 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00049 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00012 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.00005 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6740 | Месторождение Терен- | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.00183 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Узек | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00026 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00087 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.0001 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00022 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.00009 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6743 | Месторождение Терен- | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Узек | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00031 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0327 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0138 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6746 | Месторождение Терен- | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000134 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Узек |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.223624 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6786 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000045 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0074769 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6815 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.01835 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6817 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000001 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Каратон |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.00097 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6823 | Месторождение | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 2.50551 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 6825 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0272 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6826 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00003 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.04589 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6831 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000006 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.009177 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6832 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000009 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.015472 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6837 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0247 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6838 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.013 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6874 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.02832 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6877 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000081 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.067578 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6880 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0023 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Акинген | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00017 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0015 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00013 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00038 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000159 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6882 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0004 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00005 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.000024 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.000068 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000029 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6883 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0272 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0138 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6884 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000012 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.02063 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6886 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000069 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.0283 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0366 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.00003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6888 | Месторождение | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.005051 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0235 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6889 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000006 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0010626 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6890 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.0405 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0001344 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6891 | Месторождение | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 1.73946 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 6893 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000002 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кульсары |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.00394 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6906 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кульсары |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.02253 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6908 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кульсары |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.00905 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6911 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Косшагыл |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.01378 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6948 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0002 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Косшагыл | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000016 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.000138 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.000012 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.0000342 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000015 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6949 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Косшагыл | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0002 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00005 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000019 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6950 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Косшагыл |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0186 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6952 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000947 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Косшагыл |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.1576809 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6960 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Косшагыл | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.035 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0138 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6961 | Кисимбай, ППН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0105 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6989 | Кисимбай, ППН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000037 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.062456 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6992 | Кисимбай, ППН | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.00042 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00006 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00028 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00007 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.00003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6993 | Кисимбай, ППН | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.00085 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00011 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00006 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00055 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00005 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00014 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.00006 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6995 | Кисимбай, ППН | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.01908 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6996 | Кисимбай, ППН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00013 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.0283 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.12055 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.00012 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6997 | Кисимбай, ППН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000054 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.005051 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.038174 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000062 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 6998 | Кисимбай, ППН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.02753 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7005 | Кисимбай, ППН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.02753 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7008 | Кисимбай, ППН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.00118 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7011 | Кисимбай, ППН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.002362 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7018 | Кисимбай, ППН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.00931 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7020 | Кисимбай, ППН | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.4841 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7022 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000005 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Аккудук |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.00787 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7031 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Аккудук |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.01835 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7033 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000002 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Аккудук |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.00039 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7034 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000002 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Аккудук |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.00039 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7035 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Аккудук |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.0283 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0344 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0001 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7036 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000014 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Аккудук |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.0405 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.022526 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7037 | Месторождение | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.00505 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Аккудук |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.022276 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000072 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7038 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Аккудук | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000021 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.0007 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000019 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 7039 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.02025 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Аккудук | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00031 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0147 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7040 | ЦПРЭО Прорва | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00006 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000031 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.000276 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.000024 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.000068 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000029 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 7041 | ЦПРЭО Прорва | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.001132 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.000147 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000083 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.000736 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.000064 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.000183 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000077 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 7043 | ЦПРЭО Прорва | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.02025 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00031 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.03834 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 7044 | ЦПРЭО Прорва | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0169 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0138 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7045 | ЦПРЭО РММ | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0013 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00016 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00009 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0008 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00007 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.000205 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000087 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 7046 | ЦПРЭО РММ | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0006 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00007 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00009 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000039 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 7047 | ЦПРЭО РММ | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.01908 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7050 | ЦПРЭО РММ | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0169 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0138 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7051 | ЦПРЭО РММ | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.17749 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: более 70 ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | Динас) (493) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7052 | ЦПРЭО РММ | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0118 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0032 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0035 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0221 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/ кварт | 5e-8 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0012 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0072 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 7053 | Спецтехника Кульсары | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 3e-8 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.000005 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 7055 | Спецтехника Кульсары | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород | 1 раз/ кварт | 0.000042 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | хлорид) (163) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7056 | Спецтехника Кульсары | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.00079 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00013 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00014 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00004 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000015 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 7057 | Каспий Самалы | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0169 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0138 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7058 | Спецтехника Кульсары | Олово оксид (в пересчете на олово) ( | 1 раз/ кварт |  |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Олово (II) оксид) (446) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Свинец и его неорганические | 1 раз/ кварт |  |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | соединения /в пересчете на свинец/ ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 513) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7059 | Спецтехника Кульсары | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 3e-8 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 1e-8 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 1 раз/ кварт | 0.0023 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7069 | Завод УПКГ | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000999 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.073506 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000614 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) | 1 раз/ кварт | 0.000003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7070 | Завод УПКГ | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0008602 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0543843 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0005289 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) | 1 раз/ кварт | 0.0000025 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7071 | Завод УПКГ | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0016367 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0839883 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0006092 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) | 1 раз/ кварт | 0.0000089 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7072 | Завод УПКГ | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0018638 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0956455 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0006938 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) | 1 раз/ кварт | 0.0000101 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7073 | Завод УПКГ | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0002412 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0123851 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0000898 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) | 1 раз/ кварт | 0.00000134 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) | 1 раз/ кварт | 0.0025067 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (367*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 7074 | Завод УПКГ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.035101 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000253 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) | 1 раз/ кварт | 0.001772 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (367*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7075 | Завод УПКГ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0374297 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) | 1 раз/ кварт | 0.0013811 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (367*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7076 | Завод УПКГ | Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) | 1 раз/ кварт | 0.0126788 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (367*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7077 | Завод УПКГ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0706752 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) | 1 раз/ кварт | 0.001615449 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (367*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0011881 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 7078 | Завод УПКГ | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0044947 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) | 1 раз/ кварт | 0.0000255 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7079 | Завод УПКГ | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.01799 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) | 1 раз/ кварт | 0.0001407 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) | 1 раз/ кварт | 0.0005387 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (367*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7080 | Завод УПКГ | Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) | 1 раз/ кварт | 0.0117927 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (367*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7081 | Завод УПКГ | Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) | 1 раз/ кварт | 0.0080089 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (367*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7082 | Завод УПКГ | Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) | 1 раз/ кварт | 0.0043076 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (367*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7083 | Завод УПКГ | Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) | 1 раз/ кварт | 0.0094976 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (367*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7084 | Завод УПКГ | Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) | 1 раз/ кварт | 0.0063979 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (367*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7085 | Завод УПКГ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.03613 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0022337 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 7086 | Завод УПКГ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0505542 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000407 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, | 1 раз/ кварт | 0.0331315 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Диэтиленгликоль) (436) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7087 | Завод УПКГ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.1336406 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0098491 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, | 1 раз/ кварт | 0.01013 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Диэтиленгликоль) (436) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0013162 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 7088 | Завод УПКГ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0483159 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, | 1 раз/ кварт | 0.0007337 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Диэтиленгликоль) (436) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7089 | Завод УПКГ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0282211 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0454018 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0016973 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 7090 | Завод УПКГ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0172139 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, | 1 раз/ кварт | 0.0782529 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Диэтиленгликоль) (436) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7091 | Завод УПКГ | Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) | 1 раз/ кварт | 0.047859 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (367*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7092 | Завод УПКГ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0082149 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 2,2'-Оксидиэтанол (Дигликоль, | 1 раз/ кварт | 0.0357675 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Диэтиленгликоль) (436) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7093 | Завод УПКГ | Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин) | 1 раз/ кварт | 0.0256966 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (367*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7094 | Завод УПКГ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.139853 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7095 | Завод УПКГ | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0018478 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 7096 | Завод УПКГ | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0129701 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 7097 | Завод УПКГ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.03613 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0022337 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 7098 | Завод УПКГ | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0068782 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 7099 | Завод УПКГ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0053256 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0006693 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 7100 | Завод УПКГ | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0026468 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 7101 | Завод УПКГ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.1651341 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7102 | Завод УПКГ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0581552 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7103 | Завод УПКГ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.1717058 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7104 | Завод УПКГ | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0022417 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 7130 | Спецтехника Кульсары | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.00142 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00018 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0001 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00092 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00008 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00023 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000097 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 7137 | Месторождение С. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000002 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Нуржанов |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.00354 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7143 | Спецтехника Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.024482 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.097928 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0079274 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.186454 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.440568 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7144 | Спецтехника Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00734 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.02938 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0024 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0559 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1322 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7145 | Спецтехника Прорва | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0073 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0294 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.00238 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.055936 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.13217 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7148 | Месторождение Актобе | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.23167 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0138 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7150 | Спецтехника Прорва | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0169 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0138 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7151 | ГСП Толкын, | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 3.3e-8 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Газопровод |  |  |  |  | ная |  |  |
|  | Атырауской области |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 1 раз/ кварт | 0.0064 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7152 | ГСП Толкын, | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 3.3e-8 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Газопровод |  |  |  |  | ная |  |  |
|  | Атырауской области |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 1 раз/ кварт | 0.0064 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7153 | ЦППН Прорва | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.00028 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00018 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.000016 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00005 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 7154 | ЦППН Прорва | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00005 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000019 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 7160 | Карасор Западный | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.00406 | 4060 | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.000526 | 526 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000298 | 298 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.002639 | 2639 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.000228 | 228 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.000655 | 655 | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000278 | 278 | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: менее 20 ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | доломит, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - известняк, мел, огарки, сырьевая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смесь, пыль вращающихся печей, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | боксит) (495*) |  |  |  |  |  |  |
| 7161 | Карасор Западный | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000077 | 77 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0003 | 300 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7162 | Карасор Западный | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000782 | 782 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.066645 | 66645 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7163 | Карасор Западный | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000782 | 782 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.066645 | 66645 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7164 | Карасор Западный | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.06624 | 66240 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7165 | Карасор Западный | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000029 | 29 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.000055 | 55 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7179 | Месторождение Актобе | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000095 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0157465 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7180 | Месторождение Актобе | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00016 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.02831 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.00478 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.00001 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7188 | Каспий Самалы | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0002 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00005 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000019 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 7189 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кульсары | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.0003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.018 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0138 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7201 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.000562 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.000073 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000041 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.000365 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.000032 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.000091 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.0000384 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 7204 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.001102 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.000168 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000041 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00005 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00009 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000038 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 7205 | Спецтехника Кульсары | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.02025 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.000306 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.01533 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7210 | Кисимбай, ППН | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.00028 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.000037 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000021 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00018 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00005 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 7218 | Карасор Западный | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000077 | 77 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0003 | 300 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7222 | Карасор Западный | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.00122 | 1220 | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00016 | 160 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00009 | 90 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00079 | 790 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00007 | 70 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.0002 | 200 | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.00008 | 80 | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: менее 20 ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | доломит, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - известняк, мел, огарки, сырьевая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смесь, пыль вращающихся печей, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | боксит) (495*) |  |  |  |  |  |  |
| 7223 | Карасор Западный | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00000225 | 2.25 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0010527 | 1052.7 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7226 | Карасор Западный | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00000225 | 2.25 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0010527 | 1052.7 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7229 | Карасор Западный | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.02025 | 20250 | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.000306 | 306 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.017232 | 17232 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 | 13750 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7245 | Месторождение | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0017 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кульсары | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00022 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00012 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0011 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00009 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00027 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000115 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 7267 | ЦППН Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.05506 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7328 | Месторождение Терен- | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Узек |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.001575 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7338 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000005 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кульсары |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.000787 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7340 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000002 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кульсары |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.000394 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7361 | Завод УПКГ | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.00039 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7365 | ЦППН Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0001 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.1282 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7366 | ЦППН Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000127 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0211 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7379 | Спецтехника Прорва | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.00004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 1 раз/ кварт | 0.00001 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497* |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | ) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Бутилацетат (Уксусной кислоты | 1 раз/ кварт | 0.00003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7380 | ЦППН Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000006 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.010124 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000071 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000008 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7382 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000003 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Западная Прорва |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.005062 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000036 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7383 | Месторождение Актобе | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.005062 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000036 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7384 | Каспий Самалы | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000006 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.010124 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000071 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000008 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7387 | Месторождение Терен- | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000006 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Узек |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.010124 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000071 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000008 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7389 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000006 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.010124 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000071 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000008 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7391 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000003 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Акинген |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.005062 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000036 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7392 | Кисимбай, ППН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000006 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Кисимбай |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.010124 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000071 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000008 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7394 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000003 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Аккудук |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.005062 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000036 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7395 | ЦПРЭО Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000009 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.015186 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000107 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000012 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 7398 | ЦПРЭО РММ | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.005062 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000036 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7399 | Спецтехника Кульсары | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000009 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.015186 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000107 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000012 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7402 | Месторождение | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.005051 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кульсары |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.02183 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.00002 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7403 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кульсары |  |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.0283 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.03661 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000026 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7420 | Каспий Самалы | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000003 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.005062 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000036 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000004 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7436 | Месторождение Терен- | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000046 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Узек |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.077362 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7451 | Месторождение Терен- | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000046 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Узек |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.077362 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7506 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000005 |  | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Косшагыл |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.000787 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7507 | Кисимбай, ППН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000005 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.009054 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7535 | Кисимбай, ППН | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000001 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Кисимбай |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.001181 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7543 | ЭСР Кулсары | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.000151 | 4.27242813 | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.000021 | 0.59417875 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000002 | 0.05658845 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.000018 | 0.50929607 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.000007 | 0.19805958 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.000005 | 0.14147113 | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000002 | 0.05658845 | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: более 70 ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | Динас) (493) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7548 | ЭСР Прорва | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.000151 | 153.814811 | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.000301 | 306.610981 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00002 | 20.3728227 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.000018 | 18.3355404 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.000007 | 7.13048793 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.000005 | 5.09320566 | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000002 | 2.03728227 | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: более 70 ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | Динас) (493) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7549 | ЭСР Прорва | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.000151 | 5.69656546 | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.000021 | 0.79223758 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000002 | 0.0754512 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.000018 | 0.67906078 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.000007 | 0.26407919 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.000005 | 0.188628 | Аккредитован |  |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.000002 | 0.0754512 | Аккредитован |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: более 70 ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | Динас) (493) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7550 | ЭСР Прорва | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.02025 | 17188.6937 | Аккредитован |  |  |
|  |  | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.000306 | 259.74026 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | 327) |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.012362 | 10493.167 | Аккредитован |  |  |
|  |  | 4) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01375 | 11671.3352 | Аккредитован |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7551 | ЭСР Прорва | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000002064 | 0.00513275 | Аккредитован |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.003375 | 8.39293561 | Аккредитован |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000024 | 0.0596831 | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000002752 | 0.00684366 | Аккредитован |  |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | ная |  |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7583 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000002 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0003937 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7584 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000002 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0003937 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7585 | Месторождение | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000002 |  | Аккредитован |  |  |
|  | Каратон |  |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0003937 |  | Аккредитован |  |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| 7632 | Месторождение | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.0059 | 59000 | Аккредитован |  |  |
|  | Западная Прорва | (1502*) |  |  |  | ная |  |  |
|  |  |  |  |  |  | лаборатория |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| входящих в расчетные формулы. |  |  |  |  |  |  |  |  |