| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | ЦППН Прорва |  |  |  |
| 0001 | 8 | 0.4 | 304.62 | 38.28 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 2.63912 | 39.29773 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.42885 | 6.38588 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00589 | 0.03682 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 1.09267 | 16.74921 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 1.09267 | 16.74921 |
| 0002 | 8 | 0.4 | 304.62 | 38.28 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 2.63912 | 39.29773 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.42885 | 6.38588 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00589 | 0.03682 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 1.09267 | 16.74921 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 1.09267 | 16.74921 |
| 0004 | 8 | 0.4 | 26.18 | 3.29 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.01455 | 0.23001 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00236 | 0.03738 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00014 | 0.00218 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.09075 | 1.43487 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.09075 | 1.43487 |
| 0007 | 8 | 0.4 | 38.04 | 4.78 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.06578 | 0.98244 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.01072 | 0.15965 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00147 | 0.00921 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.27317 | 4.1873 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.27317 | 4.1873 |
| 0012 | 3.5 | 0.6 | 6 | 1.696464 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0045 | 0.0414 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.3883 | 52.265 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.9984 | 19.3842 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0261 | 0.2532 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.0796 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0164 | 0.1591 |
| 0021 | 3 | 0.899 | 6 | 3.8085664 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000003 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0032 | 0.0759 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0012 | 0.0282 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00002 | 0.0004 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.000005 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00001 | 0.0002 |
| 0022 | 2.3 | 0.1 | 0.67 | 0.0052622 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 1.5632 | 1.1818 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 2.0321 | 1.5363 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.2605 | 0.197 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.5211 | 0.3939 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 1.3026 | 0.9848 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0625 | 0.0473 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0625 | 0.0473 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.6253 | 0.4727 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0024 | 5 | 0.155 | 6 | 0.1132154 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000006 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.010315 | 0.32529 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 0028 | 10 | 0.264 | 6 | 0.3284354 |  | 0302 (5) | Азотная кислота (5) | 0.0004 | 0.0137 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0108 | 0.34164 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2704 (60) | Бензин (нефтяной, | 0.0217 | 0.68328 |
|  |  |  |  |  |  |  | малосернистый) /в пересчете |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на углерод/ (60) |  |  |
| 0339 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0109 | 0.1575 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0142 | 0.2047 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0018 | 0.0262 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0036 | 0.0525 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0091 | 0.1312 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0004 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0004 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0044 | 0.063 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0349 | 8 | 0.4 | 1.44 | 0.1811 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 9.3747 | 3.2399 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 1.5234 | 0.5264 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 7.81227 | 2.69992 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.010278 | 0.003552 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000087501 | 0.000003024 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 78.12267 | 26.99919 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 1.95307 | 0.67498 |
| 0364 |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0706 | 0.2781 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0917 | 0.3615 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0118 | 0.0464 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0235 | 0.0927 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0588 | 0.2318 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0028 | 0.0111 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0028 | 0.0111 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0282 | 0.1112 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0424 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 1.5632 | 6.162 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 2.0321 | 8.0106 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.2605 | 1.027 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.5211 | 2.054 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 1.3026 | 5.135 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0625 | 0.2465 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0625 | 0.2465 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.6253 | 2.4648 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0469 | 8 | 0.4 | 304.62 | 38.28 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.09653 | 1.43738 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.01569 | 0.23358 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00194 | 0.03071 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.20897 | 3.20329 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.20897 | 3.20329 |
| 0470 | 8 | 0.4 | 304.62 | 38.28 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.17669 | 2.63104 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.02871 | 3.98356 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00264 | 0.04154 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.28273 | 4.33386 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.28273 | 4.33386 |
| 6001 | 2 | 0.84 | 6 | 3.3250694 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00016 | 0.00504 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.26626 | 8.39691 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6012 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00005163 | 0.001628 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.02831 | 0.8929 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0245 | 0.7731 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00004 | 0.0012 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 6016 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000544 | 0.01716 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.02831 | 0.8929 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.352 | 11.0995 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00036 | 0.0114 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 6022 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00002 | 0.00068 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.0405 | 1.2761 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.03592 | 1.13283 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6025 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0001803 | 0.005686 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.005051 | 0.159281 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.085486 | 2.695871 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000141 | 0.00444 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 6029 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000019 | 0.00059 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.030945 | 0.975877 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6033 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000015 | 0.00049 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.025787 | 0.81323 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6038 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.02025 | 0.29269 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.004417 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0178 | 0.200648 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.1987 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 6039 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000206 | 0.000651 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.009786 | 0.30862 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000016 | 0.00051 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 7153 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00028 | 0.0041 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00004 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00002 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00018 | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000016 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00005 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00002 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 7154 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0003 | 0.0041 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00004 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00002 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0002 | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00002 | 0.00023 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00005 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000019 | 0.00028 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 7267 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00003 | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.05506 | 1.7365 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7365 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0001 | 0.0024 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.1282 | 4.0437 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7366 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000127 | 0.0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0211 | 0.6658 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7380 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000006 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.010124 | 0.319271 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000071 | 0.002246 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.000008 | 0.00026 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
| Месторождение С.Нуржанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0041 | 2 | 0.114 |  | 0.003 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.1148 | 0.4526 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.1493 | 0.58839 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.01914 | 0.07543 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0383 | 0.15087 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0957 | 0.37717 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.00459 | 0.0181 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.00459 | 0.0181 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0459 | 0.18104 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0042 | 0.4 | 0.5 |  | 0.005 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.047 | 0.4724 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0611 | 0.6141 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0078 | 0.0787 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0157 | 0.1575 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0392 | 0.3937 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0019 | 0.0189 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0019 | 0.0189 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0188 | 0.189 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0351 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000001 | 0.000022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.001181 | 0.03724 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 0356 | 0.4 | 0.4 |  | 0.04 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000011 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.018355 | 0.5788 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0357 | 0.5 | 0.65 |  | 0.555 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000043 | 0.000135 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.005051 | 0.159281 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.021645 | 0.682583 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000018 | 0.00057 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 0358 | 0.3 | 0.3 |  | 0.333 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000001 | 0.000031 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.028314 | 0.8929 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0049654 | 0.1566 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0000041 | 0.00013 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 0359 | 0.3 | 0.1 |  | 0.11 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000017 | 0.000523 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.027629 | 0.871319 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 0385 | 0.2 | 0.22 |  | 0.14 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0045 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.3854 | 0.0147 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.9974 | 0.0055 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0261 | 0.00007 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0164 | 0.00004 |
| 6043 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00005 | 0.00145 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.07637 | 2.40843 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6241 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000257 | 0.0081 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.427991 | 13.49713 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| 6258 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000004 | 0.00014 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00748 | 0.23588 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6285 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.001803 | 0.056864 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.021951 | 0.69225 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6286 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00007 | 0.0023 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.1193 | 3.7624 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6301 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0003 | 0.0041 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00004 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00002 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0002 | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00002 | 0.00023 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00005 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000019 | 0.00028 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6304 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.2927 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0044 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0271 | 0.2594 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.1987 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 6307 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000002 | 0.000007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0003937 | 0.01241 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7137 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000002 | 0.00007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00354 | 0.11173 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| Месторождение Западная Прорва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0085 | 2 | 0.1 | 0.64 | 0.005 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.04703 | 0.1575 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.06114 | 0.2047 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00784 | 0.0262 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.01568 | 0.0525 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0392 | 0.1312 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0019 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0019 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.01881 | 0.063 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0086 | 2 | 0.1 | 0.64 | 0.005 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.105 | 0.4139 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.1365 | 0.5381 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0175 | 0.069 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.035 | 0.138 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0875 | 0.3449 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0042 | 0.0166 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0042 | 0.0166 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.042 | 0.1656 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0366 | 2 | 0.1 | 1.27 | 0.01 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00332 | 0.10478 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00054 | 0.01703 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000001 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01154 | 0.36383 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0367 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.022 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00332 | 0.05254 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00054 | 0.00854 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000001 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01154 | 0.18241 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0391 | 3 | 0.02 | 70.03 | 0.022 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00447 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.38541 | 0.01442 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.99736 | 0.00535 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.02608 | 0.00007 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0164 | 0.00004 |
| 0396 | 2 | 0.1 | 0.64 | 0.005 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0706 | 0.2781 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0917 | 0.3615 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0118 | 0.0464 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0235 | 0.0927 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0588 | 0.2318 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0028 | 0.0111 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0028 | 0.0111 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0282 | 0.1112 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 6320 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000016 | 0.00049 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02598 | 0.81936 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6376 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000338 | 0.00107 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0563 | 1.77546 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6381 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00003 | 0.00104 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.05506 | 1.73649 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6387 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00000134 | 0.0000423 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.0050508 | 0.159281 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01061 | 0.334687 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00006 | 0.001764 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 6388 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000009 | 0.00003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0015747 | 0.04966 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6390 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000014 | 0.00004 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.002362 | 0.07449 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6395 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00042 | 0.0061 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00006 | 0.0008 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.000031 | 0.00045 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.000276 | 0.004 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000024 | 0.000345 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00007 | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000029 | 0.00042 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6396 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.02025 | 0.29269 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.00442 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0141 | 0.17715 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0138 | 0.1987 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 6399 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0087 | 0.133 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.8934 | 16.0282 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 2.1858 | 5.9446 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0285 | 0.0776 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.009 | 0.0244 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0179 | 0.0488 |
| 7382 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000003 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.005062 | 0.159635 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000036 | 0.001123 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.000004 | 0.00013 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
| 7632 | 2 | 0.113 | 0.01 | 0.0001 |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0059 | 0.18622 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| Месторождение Актобе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0095 | 2 | 0.2 | 7 | 0.22 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.03067 | 0.95663 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00498 | 0.15545 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00172 | 0.05372 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.13177 | 4.1099 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.13177 | 4.1099 |
| 0097 | 2 | 0.1 | 4.2 | 0.033 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0045 | 0.0031 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.3856 | 3.7305 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.9974 | 1.3836 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0261 | 0.0181 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.0057 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0164 | 0.0114 |
| 0334 | 2 | 0.2 | 7 | 0.22 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.03067 | 0.95663 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00498 | 0.15545 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00172 | 0.05372 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.13177 | 4.1099 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.13177 | 4.1099 |
| 0369 |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 1.0873 | 0.3758 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.1767 | 0.0611 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.906 | 0.3131 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.007506 | 0.0026192 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000004028 | 0.0000013098 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 9.0604 | 3.1313 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.2265 | 0.0783 |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.00000363 | 0.000001209 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
| 0393 | 2 | 0.4 | 0.44 | 0.0555 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00447 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.38541 | 0.01449 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.99736 | 0.00537 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.02608 | 0.00007 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0164 | 0.00004 |
| 0413 | 2 | 0.069 | 0.54 | 0.002 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0109 | 0.1575 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0142 | 0.2047 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0018 | 0.0262 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0036 | 0.0525 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0091 | 0.1312 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0004 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0004 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0044 | 0.063 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0464 | 2 | 0.069 | 0.54 | 0.002 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0692 | 0.1575 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0899 | 0.2047 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0115 | 0.0262 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0231 | 0.0525 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0576 | 0.1312 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0028 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0028 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0277 | 0.063 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 6402 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.00019 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01024 | 0.32278 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6433 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000002 | 0.000007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0003937 | 0.01241 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6435 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000041 | 0.001279 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.067578 | 2.131125 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6439 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00000496 | 0.000156 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.00505 | 0.15928 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.020817 | 0.656496 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000056 | 0.001777 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 6443 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00002 | 0.00052 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02753 | 0.86824 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6446 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 3.9679 | 125.13 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7148 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.0051 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.23167 | 0.03196 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0138 | 0.0035 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7179 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000095 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0157465 | 0.49658 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7180 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00016 | 0.005062 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.02831 | 0.89292 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00478 | 0.15062 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00001 | 0.00041 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 7383 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000003 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.005062 | 0.159635 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000036 | 0.001123 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.000004 | 0.00013 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
| Месторождение Досмухамбетовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0105 | 2 | 0.01 | 140.06 | 0.011 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.02366 | 0.73789 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00384 | 0.119907 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00083 | 0.02596 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.11573 | 3.609639 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.11573 | 3.609639 |
| 0106 | 2 | 0.002 |  | 0.0333 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0045 | 0.0059 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.386 | 6.8971 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.9976 | 2.558 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0261 | 0.0334 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.0105 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0164 | 0.021 |
| 0108 | 2 | 0.044 |  | 0.045 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.2324 | 0.17569 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.3021 | 0.2284 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0387 | 0.02928 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0775 | 0.0586 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1937 | 0.14641 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0093 | 0.007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0093 | 0.007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.093 | 0.07028 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0109 | 3 | 0.02 |  | 0.022 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.047 | 0.1575 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0611 | 0.2047 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0078 | 0.0262 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0157 | 0.0525 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0392 | 0.1312 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0019 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0019 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0188 | 0.063 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0335 | 2 | 0.01 |  | 0.11 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.05005 | 1.56115 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00813 | 0.25369 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00121 | 0.03776 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.16833 | 5.25038 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.16833 | 5.25038 |
| 0372 | 2 | 0.02 |  | 0.222 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.5151 | 0.1781 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0837 | 0.0289 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.4293 | 0.1484 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.002367 | 0.0008159 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000002015 | 0.000000695 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 4.2928 | 1.4836 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.1073 | 0.0371 |
| 0395 | 2 | 0.02 |  | 0.0333 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00447 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.38541 | 0.01448 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.99736 | 0.00537 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.02608 | 0.00007 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0164 | 0.00004 |
| 6447 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.000417 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02205 | 0.69522 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6487 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00027 | 0.00866 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.02831 | 0.89292 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.08135 | 2.56543 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00008 | 0.00256 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 6488 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000001 | 0.00004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00197 | 0.06207 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6492 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000032 | 0.0000995 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.00505 | 0.15928 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.020337 | 0.641356 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000041 | 0.001279 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 6493 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00004 | 0.00118 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.06227 | 1.96383 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6498 | 2 | 0.036 | 0.01 | 0.00001 |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0013 | 0.00307 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00016 | 0.0004 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0003 | 0.000225 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00083 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00017 | 0.00017 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2909 (495*) | Пыль неорганическая, | 0.000087 | 0.00021 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: менее 20 (доломит, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - известняк, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мел, огарки, сырьевая |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | смесь, пыль вращающихся |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | печей, боксит) (495*) |  |  |
| 6499 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000012 | 0.000391 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02063 | 0.650584 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6502 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.2927 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0044 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0108 | 0.1566 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0138 | 0.1987 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | БПО Прорва |  |  |  |
| 0111 | 2 | 0.2 | 3.5 | 0.11 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.07415 | 4.68963 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.01205 | 0.76207 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00008 | 0.00498 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.25747 | 16.28344 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0117 | 2 | 0.2 | 3.5 | 0.11 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.01258 | 0.09508 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00207 | 0.01546 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0000378 | 0.000133 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.04376 | 0.33043 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0119 | 2 | 0.2 | 3.5 | 0.11 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.15978 | 6.9282 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.20771 | 9.0066 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.02663 | 1.1547 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0533 | 2.3094 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1331 | 5.7735 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0064 | 0.2771 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0064 | 0.2771 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0639 | 2.7713 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0122 | 2 | 0.1 | 2.8 | 0.022 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.21649 | 1.70682 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.2814 | 2.21887 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0361 | 0.28447 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0722 | 0.56894 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1804 | 1.42235 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.00866 | 0.06827 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0087 | 0.06827 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0866 | 0.68273 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 6503 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0006 | 0.0092 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00008 | 0.0012 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00005 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00041 | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000036 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.0001 | 0.0015 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00004 | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6505 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00085 | 0.0123 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00011 | 0.0016 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00006 | 0.0009 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00055 | 0.008 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000048 | 0.00069 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00014 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000058 | 0.00084 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6507 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.020252 | 0.0489 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00031 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.10088 | 0.1485 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.0332 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| Каспий Самалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0023 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.047 | 0.1854 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0611 | 0.241 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0078 | 0.0309 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0157 | 0.0618 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0392 | 0.1545 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0019 | 0.0074 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0019 | 0.0074 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0188 | 0.07416 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0124 | 2 | 0.022 | 57.87 | 0.022 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.747 | 2.9447 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.9711 | 3.8281 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.1245 | 0.4908 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.249 | 0.9816 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.6225 | 2.4539 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0299 | 0.1178 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0299 | 0.1178 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.2988 | 1.1779 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0125 | 2 | 0.1 | 12.73 | 0.1 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.16395 | 1.23712 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.02664 | 0.20103 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00091 | 0.0023 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.56925 | 4.29556 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0126 | 2 | 0.1 | 28.01 | 0.22 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.16395 | 1.23712 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.02664 | 0.20103 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00091 | 0.0023 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.56925 | 4.29556 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0127 | 2 | 0.21 | 2.89 | 0.1001 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.09514 | 1.50427 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.01546 | 0.24444 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0001 | 0.0016 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.33035 | 5.22318 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0128 | 2 | 0.11 | 0.35 | 0.0033 |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.217 | 3.2204 |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд | 0.0072 | 0.0402 |
|  |  |  |  |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
| 0138 | 2 | 0.02 | 84.35 | 0.0265 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.747 | 2.94467 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.9711 | 3.82808 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.1245 | 0.4908 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.249 | 0.9816 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.6225 | 2.4539 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0299 | 0.1178 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0299 | 0.1178 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.2988 | 1.1779 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 6509 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.6386 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0096 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.01285 | 0.375 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.4336 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| 6510 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.6386 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0096 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.01461 | 0.4043 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.4336 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 6513 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.000212 | 0.0031 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000028 | 0.0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.000016 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.000138 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000012 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.000034 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000015 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6514 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00028 | 0.00409 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000037 | 0.00053 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00002 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0002 | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000016 | 0.00023 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.000046 | 0.00066 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000019 | 0.00028 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6515 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.2927 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0044 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0108 | 0.1566 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.1987 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7057 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.6386 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0096 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0169 | 0.3436 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0138 | 0.4336 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7188 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0003 | 0.0041 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00004 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00002 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0002 | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00002 | 0.00023 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00005 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000019 | 0.00028 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 7384 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000006 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.010124 | 0.319271 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000071 | 0.002246 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.000008 | 0.00026 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
| 7420 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000003 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.005062 | 0.15635 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000036 | 0.001123 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.000004 | 0.00013 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
| Спецтехника Прорва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0142 | 2 | 0.02 | 70.03 | 0.022 |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.39943 | 0.0218 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0973 | 0.0053 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0501 (460) | Пентилены (амилены - смесь | 0.0132 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0106 | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0008 | 0.00004 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0077 | 0.0004 |
|  |  |  |  |  |  | 0627 (675) | Этилбензол (675) | 0.0003 | 0.00001 |
| 0143 | 2 | 0.1 | 2.8 | 0.022 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.00528 | 0.03394 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0146 | 2 | 0.1 | 14.01 | 0.11 |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.35815 | 0.0695 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.13237 | 0.0257 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0501 (460) | Пентилены (амилены - смесь | 0.01323 | 0.00257 |
|  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0122 | 0.0024 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0015 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0115 | 0.0022 |
|  |  |  |  |  |  | 0627 (675) | Этилбензол (675) | 0.00032 | 0.00006 |
| 0147 | 3 | 0.03 | 4.67 | 0.0033 |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0226 | 0.059 |
| 6517 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 3e-8 | 0.00000037 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.000005 | 0.00007628 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6518 | 2 |  |  |  |  | 0322 (517) | Серная кислота (517) | 0.000001 | 7e-8 |
| 6519 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.001416 | 0.0205 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000183 | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.000104 | 0.0015 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00092 | 0.0133 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000228 | 0.0033 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00008 | 0.00115 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0000969 | 0.0014 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6522 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.2927 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0044 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0145 | 0.18009 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.1987 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 6523 | 2 |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.3121 | 1.6403 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2752 (1294*) | Уайт-спирит (1294*) | 0.3121 | 1.6403 |
| 6524 | 2 |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00035 | 1.3776 |
|  |  |  |  |  |  | 1042 (102) | Бутан-1-ол (Бутиловый | 0.000128 | 0.504 |
|  |  |  |  |  |  |  | спирт) (102) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1061 (667) | Этанол (Этиловый спирт) ( | 0.00017 | 0.672 |
|  |  |  |  |  |  |  | 667) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1119 (1497*) | 2-Этоксиэтанол (Этиловый | 0.000068 | 0.2688 |
|  |  |  |  |  |  |  | эфир этиленгликоля, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1210 (110) | Бутилацетат (Уксусной | 0.000068 | 0.2688 |
|  |  |  |  |  |  |  | кислоты бутиловый эфир) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 110) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1401 (470) | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.000068 | 0.2688 |
| 6526 | 2 |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 5e-8 | 5e-8 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 2e-8 | 2e-8 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 2704 (60) | Бензин (нефтяной, | 1e-10 | 0.003375 |
|  |  |  |  |  |  |  | малосернистый) /в пересчете |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на углерод/ (60) |  |  |
| 7143 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.024482 | 0.3860325 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.097928 | 1.54413 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0079274 | 0.125 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.186454 | 2.94 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.440568 | 6.946875 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7144 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00734 | 0.1158 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.02938 | 0.4632 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0024 | 0.0375 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0559 | 0.882 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1322 | 2.0841 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7145 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0073 | 0.1158 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0294 | 0.46324 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00238 | 0.0375 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.055936 | 0.882 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.13217 | 2.0841 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7150 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.3193 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0048 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0169 | 0.1747 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0138 | 0.2168 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7379 | 2 |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00004 | 0.28084 |
|  |  |  |  |  |  | 1042 (102) | Бутан-1-ол (Бутиловый | 0.00001 | 0.05236 |
|  |  |  |  |  |  |  | спирт) (102) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1119 (1497*) | 2-Этоксиэтанол (Этиловый | 0.00002 | 0.14416 |
|  |  |  |  |  |  |  | эфир этиленгликоля, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1210 (110) | Бутилацетат (Уксусной | 0.00003 | 0.20264 |
|  |  |  |  |  |  |  | кислоты бутиловый эфир) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 110) |  |  |
| Месторождение Терен-Узек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0148 | 2 | 0.2 | 0.06 | 0.002 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.004526 | 0.00443 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.392 | 3.4741 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.9998 | 1.2885 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.026117 | 0.016827 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.008208 | 0.00529 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.016416 | 0.01058 |
| 0165 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.011 | 0.34686 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00179 | 0.05637 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00076 | 0.02396 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.07891 | 2.48852 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.07891 | 2.48852 |
| 0166 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.011 | 0.34686 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00179 | 0.05637 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00076 | 0.02396 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.07891 | 2.48852 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.07891 | 2.48852 |
| 0167 | 2 | 0.03 | 1.57 | 0.00111 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.119 | 0.2604 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.1547 | 0.3385 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0198 | 0.0434 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0397 | 0.0868 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0991 | 0.217 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0048 | 0.0104 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0048 | 0.0104 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0476 | 0.1042 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0169 | 2 | 0.01 | 28.01 | 0.0022 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.02096 | 0.39849 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00341 | 0.06476 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00054 | 0.0102 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.07279 | 1.38365 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0171 | 2 | 0.1 | 28.01 | 0.22 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.01244 | 0.3924 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00202 | 0.06377 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00032 | 0.01004 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0432 | 1.36251 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0173 | 2 | 0.02 | 350.14 | 0.11 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00432 | 0.08204 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0007 | 0.01333 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00011 | 0.0021 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01499 | 0.28487 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0174 | 2 | 0.1 | 26.74 | 0.21001 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.1148 | 0.1575 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.1493 | 0.2047 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0191 | 0.0262 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0383 | 0.0525 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0957 | 0.1312 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0046 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0046 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0459 | 0.063 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 6527 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00005 | 0.00167 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.08818 | 2.78087 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6720 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00007 | 0.0021 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.11013 | 3.473 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6737 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00075 | 0.0092 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0001 | 0.0012 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00005 | 0.00068 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00049 | 0.006 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00004 | 0.00052 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00012 | 0.0015 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00005 | 0.00063 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6740 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00183 | 0.0164 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00026 | 0.0021 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0001 | 0.0012 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00087 | 0.0106 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.0001 | 0.00092 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00022 | 0.0026 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00009 | 0.00112 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6743 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.1475 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00031 | 0.0022 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0327 | 0.1624 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0138 | 0.1002 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 6746 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000134 | 0.00423 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.223624 | 7.0522 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7328 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000001 | 0.00003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.001575 | 0.04966 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7387 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000006 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.010124 | 0.319271 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000071 | 0.002246 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.000008 | 0.00026 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
| 7436 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000046 | 0.00146 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.077362 | 2.439691 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7451 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000046 | 0.00146 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.077362 | 2.439691 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| Месторождение Каратон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0178 | 2 | 0.2 | 0.35 | 0.011 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0045 | 0.0036 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.3871 | 3.9052 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.998 | 1.4484 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0261 | 0.0189 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.0059 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0164 | 0.0119 |
| 0185 | 2 | 0.1 | 12.86 | 0.101 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000003 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0032 | 0.1521 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0012 | 0.0564 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00002 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.000005 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00001 | 0.0005 |
| 0187 | 2 | 0.2 | 9.55 | 0.3 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000003 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0032 | 0.1521 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0012 | 0.0564 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00002 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.000005 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00001 | 0.0005 |
| 0190 | 2 | 0.01 | 420.17 | 0.033 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.08438 | 0.06379 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.1097 | 0.08293 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00111 | 0.01063 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.02813 | 0.02126 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.07032 | 0.05316 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.00338 | 0.00255 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.01215 | 0.00255 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.03375 | 0.02552 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| 0194 | 2 | 0.84 | 1.04 | 0.577 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.01163 | 0.36689 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00189 | 0.05962 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00443 | 0.13959 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.08116 | 2.55934 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.08116 | 2.55934 |
| 0196 | 3 | 0.66 | 1.07 | 0.365 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.011634 | 0.36689 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.001891 | 0.05962 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.004426 | 0.13959 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.08116 | 2.55934 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.08116 | 2.55934 |
| 0197 | 3 |  |  | 0.055 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0045 | 0.0036 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.3868 | 3.8962 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.9979 | 1.445 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0261 | 0.0189 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.0059 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0164 | 0.0119 |
| 0203 | 4 | 0.1 |  | 0.111 |  | 0302 (5) | Азотная кислота (5) | 0.0004 | 0.0137 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0108 | 0.3416 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2704 (60) | Бензин (нефтяной, | 0.0217 | 0.6833 |
|  |  |  |  |  |  |  | малосернистый) /в пересчете |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | на углерод/ (60) |  |  |
| 0346 | 2 | 0.02 |  | 0.222 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00148 | 0.02353 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00024 | 0.00382 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00005 | 0.00085 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00514 | 0.08169 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0377 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.2165 | 0.1637 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.2814 | 0.2128 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0361 | 0.0273 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0722 | 0.0546 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1804 | 0.1364 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0087 | 0.0065 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0087 | 0.0065 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0866 | 0.0655 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0426 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.115 | 0.0868 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.149 | 0.1128 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.019 | 0.0145 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.038 | 0.0289 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.096 | 0.0723 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.005 | 0.0035 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.005 | 0.0035 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0046 | 0.0347 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0466 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0045 | 0.000002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.3854 | 0.0024 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.9974 | 0.0009 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0261 | 0.000012 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.000004 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0164 | 0.000007 |
| 0472 | 2 | 0.399 | 0.04 | 0.005 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.09989 | 3.15012 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.01623 | 0.51189 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0036 | 0.11367 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.34684 | 10.9379 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 6786 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000045 | 0.00014 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0074769 | 0.23588 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6815 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.00006 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01835 | 0.09647 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6817 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000001 | 0.000018 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00097 | 0.03061 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6823 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 2.50551 | 79.014 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 6825 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.1475 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0022 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0272 | 0.14156 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.1002 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 6826 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00003 | 0.00087 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.04589 | 1.44707 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6831 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000006 | 0.000174 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.009177 | 0.289415 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6832 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000009 | 0.000293 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.015472 | 0.487938 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6837 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.14755 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0022 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0247 | 0.123 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.100188 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7201 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.000562 | 0.0041 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000073 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.000041 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.000365 | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000032 | 0.00023 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.000091 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0000384 | 0.00028 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 7204 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.001102 | 0.0041 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000168 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.000041 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0004 | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00005 | 0.00023 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00009 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000038 | 0.00028 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 7389 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000006 | 0.00195 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.010124 | 3.193581 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000071 | 0.022465 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.000008 | 0.0026 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
| 7583 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000002 | 0.000007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0003937 | 0.01241 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7584 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000002 | 0.000007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0003937 | 0.01241 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7585 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000002 | 0.000007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0003937 | 0.01241 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| Месторождение Акинген |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0204 | 2 | 0.02 | 636.62 | 0.2 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.04703 | 0.1575 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.06114 | 0.2047 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0078 | 0.0262 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0157 | 0.0525 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0392 | 0.1312 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0019 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0019 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0188 | 0.063 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0205 | 1 | 0.1 | 28.01 | 0.22 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.2075 | 0.1569 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.26975 | 0.2039 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0346 | 0.0261 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0692 | 0.0523 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1729 | 0.1307 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0083 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0083 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.083 | 0.0627 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| 0206 | 2 | 0.2 | 3.53 | 0.111 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0344 | 0.5368 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0056 | 0.0872 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0009 | 0.0133 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0444 | 0.6924 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.0444 | 0.6924 |
| 0208 | 1 | 0.3 | 4.67 | 0.33 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0019 | 0.0602 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0003 | 0.00978 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0006 | 0.0198311 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.033 | 1.03071 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.033 | 1.03071 |
| 0209 | 1 | 0.3 | 4.67 | 0.33 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0047 | 0.025 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0008 | 0.00407 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.001 | 0.0052569 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0518 | 0.27323 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.0518 | 0.27323 |
| 0211 | 2 | 0.1 | 12.73 | 0.1 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.01022 | 0.16158 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00166 | 0.02626 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00019 | 0.00298 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.03548 | 0.56104 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0213 | 1 | 0.2 | 7 | 0.22 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.005677 | 0.17708 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.000923 | 0.028776 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0001 | 0.00327 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.019713 | 0.6148616 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0216 | 2 | 0.1 | 1.4 | 0.011 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0045 | 0.0024 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.3864 | 2.6651 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.9977 | 0.9885 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0261 | 0.0129 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.0041 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0164 | 0.0081 |
| 0218 | 3 | 0.5 | 1.32 | 0.26 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0003 | 0.00005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.4679 | 0.0796 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 0219 | 2 | 0.2 | 0.35 | 0.011 |  | 0302 (5) | Азотная кислота (5) | 0.0004 | 0.01366 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0108 | 0.34164 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2704 (60) | Бензин (нефтяной, | 0.0217 | 0.6833 |
|  |  |  |  |  |  |  | малосернистый) /в пересчете |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на углерод/ (60) |  |  |
| 0376 | 2 | 0.02 | 285.84 | 0.0898 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.1344 | 0.1931 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0218 | 0.0314 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.112 | 0.1609 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00155 | 0.00223 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000001147 | 0.00000164 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 1.1199 | 1.6091 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.028 | 0.0402 |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.0000002485 | 0.0000003571 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
| 0420 | 2 | 0.02 | 700.28 | 0.22 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.08438 | 0.06379 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.1097 | 0.08293 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.01406 | 0.01063 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.02813 | 0.02126 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.07032 | 0.05316 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.00338 | 0.00255 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.00338 | 0.00255 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.03375 | 0.02552 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 6838 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.00025 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.013 | 0.4097 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6874 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00002 | 0.00054 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02832 | 0.89307 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6877 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000081 | 0.0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.067578 | 0.3562 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6880 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0023 | 0.0123 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0016 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00017 | 0.0009 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0015 | 0.008 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00013 | 0.00069 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00038 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000159 | 0.00084 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6882 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0004 | 0.0031 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00005 | 0.0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00003 | 0.00023 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0003 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000024 | 0.00017 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.000068 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000029 | 0.00021 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6883 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.1475 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0022 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0272 | 0.1416 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0138 | 0.1002 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 6884 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000012 | 0.00039 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02063 | 0.65058 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6886 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000069 | 0.0002167 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.0283 | 0.89292 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0366 | 1.15454 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00003 | 0.00081 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 6888 | 2 |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.005051 | 0.159281 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0235 | 0.7411 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00002 | 0.00076 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 6889 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000006 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0010626 | 0.03351 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6890 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000001 | 0.0000025 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.0405 | 1.2761 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0001344 | 0.00424 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6891 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 1.73946 | 54.8556 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7391 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000003 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.005062 | 0.159635 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000036 | 0.001123 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.000004 | 0.00013 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
| Месторождение Кульсары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0220 | 2 | 0.1 | 38.2 | 0.3 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0045 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.3857 | 0.7385 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.9975 | 0.2739 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0261 | 0.0036 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.0011 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0164 | 0.0022 |
| 0221 | 2 | 0.36 | 0.25 | 0.025 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000003 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0032 | 0.065 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0012 | 0.0241 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00002 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.000005 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00001 | 0.0002 |
| 0222 | 3 | 0.11 | 23.38 | 0.2222 |  | 0302 (5) | Азотная кислота (5) | 0.0004 | 0.0137 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0108 | 0.34164 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2704 (60) | Бензин (нефтяной, | 0.0217 | 0.68328 |
|  |  |  |  |  |  |  | малосернистый) /в пересчете |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на углерод/ (60) |  |  |
| 0333 | 2 | 0.022 | 58.4 | 0.0222 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0045 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.3858 | 0.7415 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.9975 | 0.275 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0261 | 0.0036 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.0011 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0164 | 0.0023 |
| 0423 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.01576 | 0.2485 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00256 | 0.04038 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0006 | 0.0091 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.03 | 0.4737 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.03 | 0.4737 |
| 0467 |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.1383 | 0.1046 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.1798 | 0.136 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0231 | 0.0174 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0461 | 0.0349 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1153 | 0.0872 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0055 | 0.0042 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0055 | 0.0042 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0553 | 0.0418 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 6893 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000002 | 0.00007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00394 | 0.12415 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6906 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.00043 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02253 | 0.71038 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6908 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.00017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00905 | 0.28528 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7189 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.1575 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0024 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.018 | 0.1135 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0138 | 0.1069 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7245 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0017 | 0.0123 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00022 | 0.0016 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00012 | 0.0009 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0011 | 0.008 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00009 | 0.00069 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00027 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000115 | 0.00084 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 7338 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000005 | 0.000015 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.000787 | 0.02483 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7340 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000002 | 0.000007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.000394 | 0.01241 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7402 | 2 |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.005051 | 0.159281 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02183 | 0.68855 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00002 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 7403 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.00022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.0283 | 0.89292 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.03661 | 1.1545 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000026 | 0.0008 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| Месторождение Косшагыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0223 | 2 | 0.2 | 3.53 | 0.111 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.047 | 0.1575 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.057 | 0.2047 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.008 | 0.0262 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.016 | 0.0525 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.039 | 0.1312 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.002 | 0.0063 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.002 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.019 | 0.063 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0224 | 3 | 0.07 | 207.88 | 0.8 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0045 | 0.0008 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.3858 | 0.83 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.9975 | 0.3078 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0261 | 0.004 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.0013 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0164 | 0.0025 |
| 0226 | 2 | 0.1 | 59.84 | 0.47 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000003 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0032 | 0.1407 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0012 | 0.0522 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00002 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.000005 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00001 | 0.0004 |
| 0347 | 2 | 0.3 | 0.36 | 0.0254 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.1383 | 0.1046 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.179833 | 0.136 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0231 | 0.0174 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0461 | 0.0349 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1153 | 0.0872 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0055 | 0.0042 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0055 | 0.0042 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0553 | 0.0418 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0410 | 3 | 0.84 | 1.17 | 0.65 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.004474 | 0.00075 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.3857 | 0.827 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.9975 | 0.3067 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0261 | 0.004 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.00126 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.016397 | 0.00252 |
| 6911 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.00026 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01378 | 0.43451 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6948 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0002 | 0.0031 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00003 | 0.0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.000016 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.000138 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000012 | 0.00017 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.0000342 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000015 | 0.00021 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6949 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0003 | 0.0041 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00004 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00002 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0002 | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00002 | 0.00023 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00005 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000019 | 0.00028 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6950 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.00006 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0186 | 0.09802 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6952 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000947 | 0.00299 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.1576809 | 4.97263 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6960 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.0532 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0008 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.035 | 0.0619 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0138 | 0.0361 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7506 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000005 | 0.000015 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.000787 | 0.02483 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| Кисимбай, ППН Кисимбай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0230 | 2 | x0.1 |  | 0.0111 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.04703 | 0.1575 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.06114 | 0.2047 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00784 | 0.0262 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.01568 | 0.0525 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.03919 | 0.1312 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.00188 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.00188 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.01881 | 0.063 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0231 | 2 | x0.2 |  | 0.444 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.2165 | 0.1637 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.2814 | 0.2128 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0361 | 0.0273 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0722 | 0.0546 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1804 | 0.1364 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0087 | 0.0065 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0087 | 0.0065 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0866 | 0.0655 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0236 | 2 | 0.014 |  | 0.011 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0001 | 0.0026 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00001 | 0.0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000003 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0069 | 0.1772 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.0069 | 0.1772 |
| 0237 | 2 | 0.014 |  | 0.011 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0001 | 0.0026 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00001 | 0.0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000003 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0069 | 0.1772 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.0069 | 0.1772 |
| 0240 | 2 | 0.87 |  | 0.555 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.004484 | 0.00437 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.3868 | 4.8552 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.9979 | 1.8007 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0261 | 0.0235 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.00739 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.016401 | 0.01478 |
| 0248 | 2 | 0.111 |  | 0.0111 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000003 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0032 | 0.2926 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0012 | 0.1085 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00002 | 0.0014 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.000005 | 0.0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00001 | 0.0009 |
| 0250 | 3 | 0.111 |  | 0.014 |  | 0302 (5) | Азотная кислота (5) | 0.0004 | 0.0137 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0108 | 0.3416 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2704 (60) | Бензин (нефтяной, | 0.0217 | 0.6833 |
|  |  |  |  |  |  |  | малосернистый) /в пересчете |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на углерод/ (60) |  |  |
| 0311 | 3 | 0.057 |  | 0.00123 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00494 | 0.01961 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0008 | 0.00319 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000002 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01714 | 0.0681 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0312 | 2 | 0.456 |  | 0.041 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00897 | 0.1419 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00146 | 0.02306 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000004 | 0.00006 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.03116 | 0.49272 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0379 | 2 | 0.456 | 1.28 | 0.2090401 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.026 | 0.009 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0042 | 0.0015 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0217 | 0.0075 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00006072 | 0.000021 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 4.73e-8 | 2.25e-8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.2167 | 0.0749 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.0055 | 0.0019 |
| 0468 |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00353 | 0.10995 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00057 | 0.01787 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000001 | 0.00004 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1224 | 0.38177 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0487 | 2 | 0.32 | 720.27 | 58.07 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 2.0402 | 2.1153 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.3315 | 0.3437 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 1.7002 | 1.7627 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00476796 | 0.0049434 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00000406 | 0.00000421 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 17.0017 | 17.6273 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.425 | 0.4407 |
| 6961 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0105 | 0.33106 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6989 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000037 | 0.00118 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.062456 | 1.96961 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 6992 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00042 | 0.0061 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00006 | 0.0008 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00003 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00028 | 0.004 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00002 | 0.00035 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00007 | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00003 | 0.00042 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6993 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00085 | 0.0123 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00011 | 0.0016 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00006 | 0.0009 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00055 | 0.008 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00005 | 0.00069 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00014 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00006 | 0.00084 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6995 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.2927 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0044 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.01908 | 0.2192 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.1987 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 6996 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00013 | 0.00425 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.0283 | 0.89292 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.12055 | 3.8016 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00012 | 0.00394 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 6997 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000054 | 0.001707 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.005051 | 0.159281 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.038174 | 1.203857 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000062 | 0.00197 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 6998 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00002 | 0.00026 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02753 | 0.43412 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7005 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00002 | 0.00009 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.02753 | 0.1451 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7008 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000001 | 0.000224 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00118 | 0.37254 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7011 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000001 | 0.00004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.002362 | 0.07449 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7018 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.00018 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00931 | 0.29355 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7020 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.0051 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.4841 | 0.0654 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.0035 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7210 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00028 | 0.0041 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000037 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.000021 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00018 | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00002 | 0.00023 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00005 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00002 | 0.00028 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 7392 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000006 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.010124 | 0.319271 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000071 | 0.002246 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.000008 | 0.00026 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| 7507 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000005 | 0.00017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.009054 | 0.28554 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7535 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000001 | 0.000022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.001181 | 0.03724 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| Месторождение Аккудук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0252 | 5 | 0.05 |  | 0.0555 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0039 | 0.0607 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00063 | 0.00986 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00002 | 0.00035 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0134 | 0.2108 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0255 | 3 | 0.2 |  | 0.0224 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.004482 | 0.00071 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.3866 | 0.5066 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.9978 | 0.1879 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0261 | 0.0025 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0082 | 0.00077 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0164 | 0.00154 |
| 0258 | 3 | 0.05 |  | 0.054 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.1383 | 0.1046 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.1798 | 0.136 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0231 | 0.01743 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0461 | 0.0349 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1153 | 0.0872 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0055 | 0.0042 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0055 | 0.0042 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0553 | 0.0418 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0384 | 6 | 0.6 |  | 0.066 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0095 | 0.0033 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0016 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0079 | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00003342 | 0.00000566 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 2.8e-8 | 1e-8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0786 | 0.0272 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.0019 | 0.0007 |
| 0427 | 6 | 0.6 | 0.23 | 0.066 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.000023 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.000004 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00002 | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0036 | 0.1149 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.0036 | 0.1149 |
| 7022 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000005 | 0.00015 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00787 | 0.24829 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7031 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.000348 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.01835 | 0.5788 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7033 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000002 | 0.000007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00039 | 0.01241 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7034 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000002 | 0.000007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00039 | 0.01241 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7035 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.00022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.0283 | 0.89292 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0344 | 1.08392 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0001 | 0.00262 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
| 7036 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000014 | 0.000426 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.0405 | 1.2761 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.022526 | 0.710375 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7037 | 2 |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.00505 | 0.15928 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.022276 | 0.702485 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000072 | 0.002275 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| 7038 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0003 | 0.0041 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00004 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.000021 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0002 | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00002 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.0007 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000019 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 7039 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.02025 | 0.2927 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00031 | 0.0044 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0147 | 0.1858 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.1987 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7394 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000003 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.005062 | 0.159635 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000036 | 0.001123 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.000004 | 0.00013 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЦПРЭО Прорва |  |  |  |
| 0259 | 3 | 0.025 | 45.23 | 0.0222 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00471 | 0.08954 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00077 | 0.01455 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00012 | 0.00229 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.016357 | 0.31092 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0261 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.022 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00471 | 0.08954 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00077 | 0.01455 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00012 | 0.002292 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.016357 | 0.310915 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0263 | 3 | 0.45 | 0.41 | 0.0654 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.02585 | 0.0268 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0042 | 0.00436 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00066 | 0.00069 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.08976 | 0.09306 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0264 | 2 | 0.22 | 0.06 | 0.0022 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00295 | 1.00842 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00048 | 0.16387 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00008 | 0.02581 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01023 | 3.50146 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0282 | 6 | 0.6 | 1.91 | 0.541 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.1598 | 0.15239 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.2077 | 0.1981 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0266 | 0.0254 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0533 | 0.0508 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1331 | 0.12699 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0064 | 0.0061 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0064 | 0.0061 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0639 | 0.061 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0284 | 2 | 0.024 | 97.48 | 0.0441 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.23033 | 0.17413 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.29942 | 0.22636 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.03839 | 0.02902 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.07678 | 0.05804 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.19194 | 0.1451 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.00921 | 0.00697 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.00921 | 0.00697 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.09213 | 0.06965 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0397 | 2 | 1.128 | 0.01 | 0.01 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.1598 | 0.9663 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.2077 | 1.2562 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0266 | 0.1611 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0533 | 0.3221 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1331 | 0.8053 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0064 | 0.0387 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0064 | 0.0387 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0639 | 0.3865 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0398 | 2 | 1.128 | 0.01 | 0.01 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.1245 | 0.753 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.1619 | 0.9789 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0208 | 0.1255 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0415 | 0.251 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1038 | 0.6275 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.005 | 0.0301 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.005 | 0.0301 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0498 | 0.3012 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0416 | 3 | 0.02 | 76.71 | 0.0241 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.1598 | 0.054 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.2077 | 0.0702 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0266 | 0.009 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0533 | 0.018 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1331 | 0.045 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0064 | 0.0022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0064 | 0.0022 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0639 | 0.0216 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7040 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0004 | 0.00614 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00006 | 0.0008 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.000031 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.000276 | 0.004 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000024 | 0.000345 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.000068 | 0.00099 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000029 | 0.00042 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 7041 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.001132 | 0.01637 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000147 | 0.00212 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.000083 | 0.0012 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.000736 | 0.01064 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000064 | 0.00092 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.000183 | 0.00264 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000077 | 0.00112 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 7043 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.02025 | 0.29269 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00031 | 0.00442 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.03834 | 0.36534 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.19874 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7044 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.2927 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0044 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0169 | 0.1585 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0138 | 0.1987 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7395 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000009 | 0.00029 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.015186 | 0.478906 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000107 | 0.003369 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.000012 | 0.00039 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЦПРЭО РММ |  |  |  |
| 0285 | 2 | 0.03 | 311.24 | 0.22 |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.1995 | 1.3421 |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд | 0.0072 | 0.0124 |
|  |  |  |  |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
| 0292 | 2 | 0.54 | 0.1 | 0.0222 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00148 | 0.0234 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00024 | 0.0038 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00004 | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00514 | 0.08124 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0293 | 3 | 0.014 | 233.86 | 0.036 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.04703 | 0.10498 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.06114 | 0.13647 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00784 | 0.0175 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.01568 | 0.03499 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.03919 | 0.08748 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.00188 | 0.0042 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.00188 | 0.0042 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.01881 | 0.04199 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0295 | 5 | 0.36 | 4.04 | 0.411 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.11482 | 0.0868 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.14926 | 0.11284 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.01914 | 0.01447 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.03827 | 0.02893 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.09568 | 0.07233 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.00459 | 0.00347 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.00459 | 0.00347 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.04593 | 0.03472 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0298 | 2 | 0.02 | 7 | 0.0022 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.01714 | 0.54206 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00279 | 0.08808 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00044 | 0.01387 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.05952 | 1.88214 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7045 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0013 | 0.00307 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00016 | 0.0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00009 | 0.00023 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0008 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00007 | 0.00017 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.000205 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000087 | 0.00021 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 7046 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0006 | 0.0082 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00007 | 0.0011 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00004 | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0004 | 0.0053 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00003 | 0.00046 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00009 | 0.0013 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000039 | 0.00056 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 7047 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.2927 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0044 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.01908 | 0.21921 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.19874 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7050 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0203 | 0.2927 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.0003 | 0.0044 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0169 | 0.1585 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0138 | 0.1987 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7051 | 2 |  |  |  |  | 2907 (493) | Пыль неорганическая, | 0.17749 | 5.5975 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |
| 7052 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0118 | 0.05744 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0032 | 0.01559 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0035 | 0.017 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0221 | 0.10708 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4- | 5e-8 | 0.00000024 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0012 | 0.00581 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0072 | 0.03509 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7398 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000003 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.005062 | 0.159635 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000036 | 0.001123 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.000004 | 0.00013 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
| Спецтехника Кульсары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | 3 | 0.04 | 43.53 | 0.0547 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.000029 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.00528 | 0.10181 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0304 | 5 | 0.078 | 42 | 0.2006912 |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.3581 | 0.2313 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.1324 | 0.0855 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0501 (460) | Пентилены (амилены - смесь | 0.0132 | 0.0085 |
|  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0122 | 0.0079 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0015 | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0115 | 0.0074 |
|  |  |  |  |  |  | 0627 (675) | Этилбензол (675) | 0.0003 | 0.00021 |
| 0305 | 2 | 0.1 | 36 | 0.2827433 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00148 | 0.0234 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00024 | 0.0038 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00001 | 0.00018 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00514 | 0.08124 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0306 | 6 | 0.555 | 0.02 | 0.0055 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.04316 | 0.68245 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00701 | 0.1109 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000332 | 0.00524 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.149869 | 2.3696 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0337 | 2 | 0.222 | 5.2 | 0.2012793 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.1383 | 0.1046 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.1798 | 0.136 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0231 | 0.0174 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0461 | 0.0349 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1153 | 0.0872 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0055 | 0.0042 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0055 | 0.0042 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0553 | 0.0418 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| 7053 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 3e-8 | 0.0000004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.000005 | 0.00008 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7055 | 2 |  |  |  |  | 0316 (163) | Гидрохлорид (Соляная | 0.000042 | 0.000023 |
|  |  |  |  |  |  |  | кислота, Водород хлорид) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 163) |  |  |
| 7056 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00079 | 0.01137 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00013 | 0.00187 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00002 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00014 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00004 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00003 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000015 | 0.00021 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 7058 | 2 |  |  |  |  | 0168 (446) | Олово оксид (в пересчете на |  | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | олово) (Олово (II) оксид) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 446) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0184 (513) | Свинец и его неорганические |  | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | свинец/ (513) |  |  |
| 7059 | 2 |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 3e-8 | 0.00000011 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 1e-8 | 4e-8 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2704 (60) | Бензин (нефтяной, | 0.0023 | 0.018 |
|  |  |  |  |  |  |  | малосернистый) /в пересчете |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на углерод/ (60) |  |  |
| 7130 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00142 | 0.02046 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00018 | 0.00265 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0001 | 0.0015 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00092 | 0.0133 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00008 | 0.0012 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00023 | 0.0033 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.000097 | 0.0014 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 7205 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.02025 | 0.292694 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000306 | 0.00442 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.01533 | 0.15854 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.19874 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7399 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000009 | 0.00029 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.015186 | 0.478906 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000107 | 0.003369 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.000012 | 0.00039 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Завод УПКГ |  |  |  |
| 0315 | 2 | 0.022 | 526.13 | 0.2 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 2.8239 | 14.0881 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.4589 | 2.2893 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 2.35324 | 11.7401 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 32.895588 | 164.11319 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.027960666 | 0.13949303 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 23.53237 | 117.4009 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.5883 | 2.9351 |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.00008095421 | 0.0004038204 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
| 0316 | 3 | 0.01 | 141.33 | 0.0111 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 4.7918 | 13.0939 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.7787 | 2.1278 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 3.99318 | 10.9117 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 90.549028 | 247.43159 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.07666892 | 0.20949863 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 39.9318 | 109.1165 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.99829 | 2.7279 |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.00063890934 | 0.0017458624 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
| 0317 | 2 | 0.03 | 31.27 | 0.0221 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.091 | 2.62598 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0148 | 0.42672 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0002 | 0.0063 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1436 | 4.14251 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.1436 | 4.14251 |
| 0318 | 2 | 0.012 | 186.66 | 0.021111 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.05301 | 1.52966 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00861 | 0.24857 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0001 | 0.00276 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.06296 | 1.81699 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.06296 | 1.81699 |
| 0319 | 2 | 0.012 | 186.66 | 0.021111 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.05301 | 1.52966 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00861 | 0.24857 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0001 | 0.00276 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.06296 | 1.81699 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.06296 | 1.81699 |
| 0320 | 2 | 0.012 | 186.66 | 0.021111 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.05301 | 1.52966 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00861 | 0.24857 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0001 | 0.00276 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.06296 | 1.81699 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.06296 | 1.81699 |
| 0321 | 2 | 0.012 | 186.66 | 0.021111 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.05301 | 1.52966 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00861 | 0.24857 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0001 | 0.00276 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.06296 | 1.81699 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.06296 | 1.81699 |
| 0322 | 2 | 0.012 | 186.66 | 0.021111 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.05301 | 1.52966 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00861 | 0.24857 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0001 | 0.00276 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.06296 | 1.81699 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.06296 | 1.81699 |
| 0323 | 2 | 0.012 | 186.66 | 0.021111 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.05301 | 1.52966 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00861 | 0.24857 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0001 | 0.00276 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.06296 | 1.81699 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.06296 | 1.81699 |
| 0324 | 2 | 0.012 | 186.66 | 0.021111 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.05301 | 1.52966 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00861 | 0.24857 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0001 | 0.00276 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.06296 | 1.81699 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.06296 | 1.81699 |
| 0325 | 3 | 0.021 | 247.14 | 0.0856 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0032 | 0.9973 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0601 | 18.9492 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1715 (339) | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0.0054 | 1.6955 |
|  |  |  |  |  |  |  | (339) |  |  |
| 0326 | 6 | 0.05 | 282.15 | 0.554 |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0031 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0327 | 2 | 0.25 |  | 0.0222 |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0016 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0328 | 3 | 0.02 |  | 0.0222 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0718 | 1.32105 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0117 | 0.2147 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00068 | 0.01021 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.32046 | 5.8975 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0329 | 2 | 0.1 |  | 0.222 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0125 | 0.23 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.002 | 0.0374 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00012 | 0.00178 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.05578 | 1.02661 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0330 | 2 | 0.02 |  | 0.00222 |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.0278 | 0.0245 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00261 | 0.0021 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0274 | 0.0082 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01478 | 0.0133 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00103 | 0.0009 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.0016 | 0.0013 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2868 (1435*) | Эмульсол (смесь: вода - 97. | 0.00001035 | 0.00007005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6%, нитрит натрия - 0.2%, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сода кальцинированная - 0. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2%, масло минеральное - 2%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1435*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.1642 | 0.9709146 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.10711 | 0.627778 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд | 0.0034 | 0.020104 |
|  |  |  |  |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
| 0331 | 2 | 0.1 |  | 0.0111 |  | 0150 (876*) | Натрий гидроксид (Натр | 0.00000056 | 0.00003507 |
|  |  |  |  |  |  |  | едкий, Сода каустическая) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 876*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0302 (5) | Азотная кислота (5) | 0.000008 | 0.000525 |
|  |  |  |  |  |  | 0316 (163) | Гидрохлорид (Соляная | 0.000025 | 0.001577 |
|  |  |  |  |  |  |  | кислота, Водород хлорид) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 163) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0322 (517) | Серная кислота (517) | 3e-8 | 0.00000175 |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.000246 | 0.00775779 |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0000811 | 0.00255757 |
|  |  |  |  |  |  | 1061 (667) | Этанол (Этиловый спирт) ( | 0.00167 | 0.05266512 |
|  |  |  |  |  |  |  | 667) |  |  |
| 0332 | 3 | 0.222 |  | 0.02 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 1.5023 | 1.1357 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 1.95299 | 1.4765 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.25038 | 0.1893 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.50077 | 0.3786 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 1.25192 | 0.9464 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.06009 | 0.0454 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.06009 | 0.0454 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.60092 | 0.4543 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0417 | 2 | 0.024 |  | 0.01245 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.06917 | 0.0523 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.08992 | 0.068 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.01153 | 0.0087 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.02306 | 0.0174 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.05764 | 0.0436 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.00277 | 0.0021 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.00277 | 0.0021 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.02767 | 0.0209 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0418 | 2 | 0.024 |  | 0.01245 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.6433 | 0.4863 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.8362 | 0.63219 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.1072 | 0.081 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.2144 | 0.1621 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.536 | 0.40525 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0257 | 0.0195 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0257 | 0.0195 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.2573 | 0.1945 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0473 | 2 | 0.024 |  | 0.01245 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.6433 | 0.4863 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.8362 | 0.63219 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.1072 | 0.081 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.2144 | 0.1621 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.536 | 0.40525 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0257 | 0.0195 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0257 | 0.0195 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.2573 | 0.1945 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7069 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000999 | 0.031508 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.073506 | 2.318096 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000614 | 0.019373 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1715 (339) | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0.000003 | 0.000092 |
|  |  |  |  |  |  |  | (339) |  |  |
| 7070 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0008602 | 0.0271272 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0543843 | 1.7150629 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0005289 | 0.0166796 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1715 (339) | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0.0000025 | 0.0000788 |
|  |  |  |  |  |  |  | (339) |  |  |
| 7071 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0016367 | 0.0516139 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0839883 | 2.6486555 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0006092 | 0.0192119 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1715 (339) | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0.0000089 | 0.000281 |
|  |  |  |  |  |  |  | (339) |  |  |
| 7072 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0018638 | 0.0587777 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0956455 | 3.0162761 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0006938 | 0.0218784 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1715 (339) | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0.0000101 | 0.00032 |
|  |  |  |  |  |  |  | (339) |  |  |
| 7073 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0002412 | 0.0076062 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0123851 | 0.3905778 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0000898 | 0.0028312 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1715 (339) | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0.00000134 | 0.000042257 |
|  |  |  |  |  |  |  | (339) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1880 (367*) | Ди(2-гидроксиэтил)амин ( | 0.0025067 | 0.0790503 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диэтаноламин) (367*) |  |  |
| 7074 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.035101 | 1.106955 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000253 | 0.007985 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1880 (367*) | Ди(2-гидроксиэтил)амин ( | 0.001772 | 0.055885 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диэтаноламин) (367*) |  |  |
| 7075 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0374297 | 1.1803818 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1880 (367*) | Ди(2-гидроксиэтил)амин ( | 0.0013811 | 0.0435548 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диэтаноламин) (367*) |  |  |
| 7076 | 2 |  |  |  |  | 1880 (367*) | Ди(2-гидроксиэтил)амин ( | 0.0126788 | 0.3998398 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диэтаноламин) (367*) |  |  |
| 7077 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0706752 | 2.2288139 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1880 (367*) | Ди(2-гидроксиэтил)амин ( | 0.001615449 | 0.0509448 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диэтаноламин) (367*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0011881 | 0.0374679 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7078 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0044947 | 0.1417444 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1715 (339) | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0.0000255 | 0.0008036 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | (339) |  |  |
| 7079 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.01799 | 0.5673319 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1715 (339) | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0.0001407 | 0.0029386 |
|  |  |  |  |  |  |  | (339) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1880 (367*) | Ди(2-гидроксиэтил)амин ( | 0.0005387 | 0.0169892 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диэтаноламин) (367*) |  |  |
| 7080 | 2 |  |  |  |  | 1880 (367*) | Ди(2-гидроксиэтил)амин ( | 0.0117927 | 0.3718955 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диэтаноламин) (367*) |  |  |
| 7081 | 2 |  |  |  |  | 1880 (367*) | Ди(2-гидроксиэтил)амин ( | 0.0080089 | 0.2054046 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диэтаноламин) (367*) |  |  |
| 7082 | 2 |  |  |  |  | 1880 (367*) | Ди(2-гидроксиэтил)амин ( | 0.0043076 | 0.135845 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диэтаноламин) (367*) |  |  |
| 7083 | 2 |  |  |  |  | 1880 (367*) | Ди(2-гидроксиэтил)амин ( | 0.0094976 | 0.2995154 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диэтаноламин) (367*) |  |  |
| 7084 | 2 |  |  |  |  | 1880 (367*) | Ди(2-гидроксиэтил)амин ( | 0.0063979 | 0.1545998 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диэтаноламин) (367*) |  |  |
| 7085 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.03613 | 1.1393954 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0022337 | 0.070442 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7086 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0505542 | 1.5942784 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000407 | 0.0128364 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1023 (436) | 2,2'-Оксидиэтанол ( | 0.0331315 | 1.0448358 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигликоль, Диэтиленгликоль) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (436) |  |  |
| 7087 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.1336406 | 4.2144908 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0098491 | 0.3106018 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1023 (436) | 2,2'-Оксидиэтанол ( | 0.01013 | 0.3194612 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигликоль, Диэтиленгликоль) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | (436) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0013162 | 0.0415077 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7088 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0483159 | 1.5236893 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1023 (436) | 2,2'-Оксидиэтанол ( | 0.0007337 | 0.0231377 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигликоль, Диэтиленгликоль) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (436) |  |  |
| 7089 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0282211 | 0.8899799 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0454018 | 1.4317903 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0016973 | 0.0535261 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7090 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0172139 | 0.5428576 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1023 (436) | 2,2'-Оксидиэтанол ( | 0.0782529 | 2.4677849 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигликоль, Диэтиленгликоль) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (436) |  |  |
| 7091 | 2 |  |  |  |  | 1880 (367*) | Ди(2-гидроксиэтил)амин ( | 0.047859 | 1.5092808 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диэтаноламин) (367*) |  |  |
| 7092 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0082149 | 0.2590654 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1023 (436) | 2,2'-Оксидиэтанол ( | 0.0357675 | 0.7465873 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигликоль, Диэтиленгликоль) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (436) |  |  |
| 7093 | 2 |  |  |  |  | 1880 (367*) | Ди(2-гидроксиэтил)амин ( | 0.0256966 | 0.8103693 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диэтаноламин) (367*) |  |  |
| 7094 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.139853 | 4.4104028 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7095 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0018478 | 0.0582722 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7096 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0129701 | 0.2338254 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7097 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.03613 | 1.1393954 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0022337 | 0.070441963 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7098 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0068782 | 0.1293095 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7099 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0053256 | 0.1679481 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0006693 | 0.021107045 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7100 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0026468 | 0.0834695 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7101 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.1651341 | 4.8572678 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7102 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0581552 | 1.4835825 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| 7103 | 2 |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.1717058 | 5.0645126 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7104 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0022417 | 0.0706943 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7361 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000002 | 0.000007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00039 | 0.01241 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| ГСП Толкын, Газопровод Атырауской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0340 | 2 | 0.25 | 7.33 | 0.36 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 1e-8 | 2e-11 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0001 | 1e-8 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.0000016 | 3e-10 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 3e-8 | 6e-11 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
| 0341 | 3 | 0.02 | 668.45 | 0.21 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 1e-8 | 2e-12 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0001 | 1e-8 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000002 | 3e-10 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 3e-8 | 6e-11 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
| 0342 | 2 | 0.02 | 6.37 | 0.002 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0000049 | 0.00015 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00014 | 0.0043 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1052 (338) | Метанол (Метиловый спирт) ( | 0.004 | 0.1268 |
|  |  |  |  |  |  |  | 338) |  |  |
| 7151 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 3.3e-8 | 0.000001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1052 (338) | Метанол (Метиловый спирт) ( | 0.0064 | 0.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  | 338) |  |  |
| 7152 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 3.3e-8 | 0.0000001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1052 (338) | Метанол (Метиловый спирт) ( | 0.0064 | 0.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  | 338) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭСР Кулсары |  |  |  |
| 0437 | 2 | 0.3 | 0.54 | 0.0381704 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.003769 | 0.1189 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.000612 | 0.0193 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000098 | 0.0031 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.013087 | 0.4127 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0442 | 2 | 0.05 | 0.3 | 0.000589 |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.00198 | 0.00114 |
| 7543 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.0353429 |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.000151 | 0.002181 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000021 | 0.000301 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.000002 | 0.00003 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.000018 | 0.000266 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000007 | 0.000095 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.000005 | 0.000066 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2907 (493) | Пыль неорганическая, | 0.000002 | 0.000028 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭСР Прорва |  |  |  |
| 0443 | 2 | 0.2 | 0.23 | 0.0072257 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.20833 | 0.375 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.27083 | 0.4875 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.03472 | 0.0625 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.06944 | 0.125 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.17361 | 0.3125 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.00833 | 0.015 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.00833 | 0.015 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.08333 | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0444 | 2 | 0.3 | 0.44 | 0.0311018 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.009353 | 0.14747 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00152 | 0.02396 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00001 | 0.00016 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.032475 | 0.5121 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 0450 | 2 | 0.3 | 0.45 | 0.0318086 |  | 0184 (513) | Свинец и его неорганические | 0.00083 | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | свинец/ (513) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.11111 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.001611 | 0.00116 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.005556 | 0.004 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 1.666667 | 1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.00000064 | 0.00000046 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.277778 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0451 | 2 | 0.05 | 0.74 | 0.001453 |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.00198 | 0.0021384 |
| 0452 | 2 | 0.06 | 0.33 | 0.0009331 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.034722 | 0.03 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.045139 | 0.039 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.005787 | 0.005 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.011574 | 0.01 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.028935 | 0.025 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.001389 | 0.0012 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.001389 | 0.0012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.013889 | 0.012 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 7548 | 2 | 0.05 | 0.5 | 0.0009817 |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.000151 | 0.002181 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000301 | 0.000301 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00002 | 0.00003 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.000018 | 0.000266 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000007 | 0.000095 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.000005 | 0.000066 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2907 (493) | Пыль неорганическая, | 0.000002 | 0.000028 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |
| 7549 | 2 | 0.25 | 0.54 | 0.0265072 |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.000151 | 0.002181 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000021 | 0.000301 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.000002 | 0.00003 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.000018 | 0.000266 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000007 | 0.000095 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.000005 | 0.000066 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2907 (493) | Пыль неорганическая, | 0.000002 | 0.000028 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |
| 7550 | 2 | 0.05 | 0.6 | 0.0011781 |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.02025 | 0.292694 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000306 | 0.004417 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.012362 | 0.178677 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.198743 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| 7551 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.4021239 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000002064 | 0.0000651 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.003375 | 0.106424 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.000024 | 0.000749 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1716 (526) | Смесь природных меркаптанов | 0.000002752 | 0.0000868 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | этилмеркаптан/ (Одорант СПМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПРС |  |  |  |
| 0453 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.0981748 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.078833 | 12.53403 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.102483 | 16.29424 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.013139 | 2.089 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.026278 | 4.17801 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.065694 | 10.44502 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.003153 | 0.50136 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.003153 | 0.50136 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.031533 | 5.013611 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0484 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.0981748 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0045 | 0.000004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 5.3854 | 0.0049 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 1.9974 | 0.0018 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0261 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0164 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  | 0639 (204) | 1,2-Диметилбензол (о- | 0.0082 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол) (204) |  |  |
| 0485 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.0981748 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.037333 | 0.53962 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.048533 | 0.7015 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.006222 | 0.08994 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.012444 | 0.17987 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.031111 | 0.44968 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.001493 | 0.02158 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.001493 | 0.02158 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.014933 | 0.215846 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0486 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.0981748 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.042583 | 0.6155 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.055358 | 0.80015 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.007097 | 0.10258 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.014194 | 0.20517 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.035486 | 0.51292 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.001703 | 0.02462 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.001703 | 0.02462 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.017033 | 0.2462 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| Карасор Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0139 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.128 | 0.09674 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.1663 | 0.12576 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0213 | 0.0161 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0427 | 0.0322 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1066 | 0.08061 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0051 | 0.0039 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0051 | 0.0039 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0512 | 0.0387 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0361 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.0001 | 0.0044 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0567 | 5.1045 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.021 | 1.8932 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0003 | 0.0247 |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0002 | 0.0155 |
|  |  |  |  |  |  | 0639 (204) | 1,2-Диметилбензол (о- | 0.0001 | 0.0078 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол) (204) |  |  |
| 0402 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00131 | 0.000004 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00502 | 0.000015 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 0404 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000012 | 0.0049913 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.000047 | 0.0191782 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 0407 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.1262 | 0.0041 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0205 | 0.00064 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.10511 | 0.0034 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 1.05111 | 0.03406 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.02628 | 0.00086 |
| 0476 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 1.288 | 8.2388 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.2093 | 1.3388 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00893 | 0.05885 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.53667 | 3.53093 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 1.62533 | 10.35738 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0410 (727*) | Метан (727*) | 0.92 | 5.88488 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.00000021 | 0.0000013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.002553 | 0.01565 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
| 0477 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0706 | 1.0197 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0917 | 1.3256 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0118 | 0.17 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0235 | 0.3399 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.0588 | 0.8498 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0028 | 0.0408 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0028 | 0.0408 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0282 | 0.4079 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0478 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.0708 | 1.0238 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.0921 | 1.331 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0118 | 0.1706 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0236 | 0.3413 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.059 | 0.8532 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0028 | 0.041 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0028 | 0.041 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0283 | 0.4095 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| 0481 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00131 | 0.000004 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00502 | 0.000015 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7160 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00406 | 0.003069 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000526 | 0.0004 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.000298 | 0.000225 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.002639 | 0.001995 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000228 | 0.000173 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.000655 | 0.000495 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2909 (495*) | Пыль неорганическая, | 0.000278 | 0.00021 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: менее 20 (доломит, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - известняк, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мел, огарки, сырьевая |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | смесь, пыль вращающихся |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | печей, боксит) (495*) |  |  |
| 7161 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000077 | 0.00243 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0003 | 0.00956 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7162 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000782 | 0.02466 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.066645 | 2.10171 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7163 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000782 | 0.02466 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.066645 | 2.10171 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7164 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.06624 | 2.0889 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7165 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000029 | 0.0009 |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.000055 | 0.00174 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7218 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000077 | 0.00243 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0003 | 0.00956 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7222 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00122 | 0.00409 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00016 | 0.00053 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00009 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00079 | 0.00266 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00007 | 0.00023 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.0002 | 0.00066 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2909 (495*) | Пыль неорганическая, | 0.00008 | 0.00028 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: менее 20 (доломит, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - известняк, |  |  |

| ЭРА v4.0 Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГДУ Жылымунайгаз НДВ, НДВ Жылыоймунайгаз на 2026г_Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | мел, огарки, сырьевая |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | смесь, пыль вращающихся |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | печей, боксит) (495*) |  |  |
| 7223 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00000225 | 0.000071 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0010527 | 0.033197 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7226 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00000225 | 0.000071 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0010527 | 0.033197 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| 7229 |  | 0.357 | 0.01 | 0.001 |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.02025 | 0.106726 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000306 | 0.00161 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.017232 | 0.087519 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.072468 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
| Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |