НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту «Нагнетательная линия от BW-6 до скважины Аксай-10Д»

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности:

Проектируемый объект расположен на м/р Аксай. Месторождение Аксай расположено в Сырдаринском районе Кызылординской области, в 25 км к западу от месторождения Акшабулак, в 150 км северо-восточнее ж/д станции Жусалы, в 130 км к северу от г. Кызылорда.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:

ТОО «СП «Казгермунай»», Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбогет, ул. Амангельды 100. тел. 8-7242-600-118, 600-128.

Краткое описание намечаемой деятельности:

Цели и назначение объекта - для обеспечения запланированного объема закачки воды на месторождениях ТОО СП «Казгермунай» запроектирована нагнетательная линия от водозаборной скважины BW-6 до скважины Аксай-10Д (локальная закачка).

Водозаборная скважина BW-6:

- площадь территории – 1225 м2;

- площадь застройки – 181,71 м2.

Обустройство устья водозаборной скважины BW-6:

1.1. Приустьевая площадка BW-6;

1.2. Площадка под ремонтный агрегат BW-6;

1.3. Фундамент под ремонтный агрегат BW-6;

1.4. Прожекторная мачта. BW-6;

1.5. Фундамент под якорь оттяжек   BW-6;

1.6. Площадка под ТМПН.

Нагнетательная линия (протяженность – 32 м) предназначена для транспортировки артезианской воды от водозаборной скважины BW-6 до нагнетательной скважины Аксай-10Д.

Надземные трубопроводы в узлах размещения арматуры и приборов КИП и А в точках подключения к водозаборной скважине и скважине выполнены из металлических труб по ГОСТ-8732-78 и прокладываются на отдельно стоящих опорах.

Предусмотрен обогрев надземных трубопроводов термокабелем. Подготовку наружной поверхности трубопроводов до окрашивания осуществлять по ГОСТ 9402-80.

Прокладка надземных трубопроводов - на низких опорах c теплоизоляцией,  толщиной Н-50 мм и термообогревом.

Для электроснабжения скважины РП «Нагнетательная линия от BW-6 до скважины Аксай-10Д» предусмотрен демонтаж существующих одно трансформаторных КТПН 160/6/0,4 кВ, взамен принят КТПН 630/6/0,4кВ в составе:

1. Масляный трансформатор ТМГ-630кВА – 1 шт со стандартным набором аксессуаров и защит;

2. Распределительное устройство 0,4 кВ с вводными и фидерными выключателями с кабельным выходом.

Для распределения электроэнергии на площадке предусмотрены от РУ-0,4кВ проектируемого КТПН-630/6/0,4кВА до щита управления термообогревом и до прожекторной мачты.

Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве являются земляные работы, пересыпка пылящих материалов, битумные, сварочные и покрасочные работы. Все расходы материалов были взяты согласно сметной документации.

Объем выбросов загрязняющих веществ при строительстве составит: 0.0423699 г/сек и 0.016953275 т/год.

Источник воды на хозяйственно-питьевые нужды - привозная бутилированная (питьевая) вода. Источник водоснабжения на технические нужды – привозная вода технического качества.

Хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в биотуалет, по мере накопления вывозятся на основании договора с подрядной компанией. Использованные для технических нужд воды являются безвозвратными потерями. Сброс сточных вод в природную среду не производится.

Объем образования отходов при строительстве составит 0,04938 т/год. Отходы своевременно будут вывозиться специальным автотранспортом. Все отходы передаются сторонним организациям по договору.

Движение транспорта и другой специальной техники вне регламентированной дорожной сети не предусматривается.

В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как незначительное.

Для снижения воздействия проводимых работ на атмосферный воздух необходимо предусмотреть ряд технических и организационных мероприятий:

	Пылеподавление с технической водой;

	содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;

	недопущение аварийных ситуаций, ликвидация последствий случившихся аварийных ситуаций;

	контроль соблюдения технологического регламента производства.

Проектом предусмотрен ряд мер по защите подземных вод от загрязнения и истощения:

	для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;

	установка всего оборудования на бетонированных площадках;

	обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

	раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях.

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

	размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

	максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;

	содержание территории стройплощадки в должном санитарном состоянии.

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе проведения проектных работ необходимо осуществление следующих мероприятий:

	систематизация движения наземных видов транспорта;

	осуществление движения наземных видов транспорта только по имеющимся и отведенным дорогам;

	проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов;

	разработка и строгое выполнение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта.

Меры, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций:

	технологический процесс проводится в строгом соответствии с нормативно-технической документацией, технологическим регламентом и стандартом предприятия;

	все решения и рекомендации по эксплуатации объектов предприятия проводятся в соответствии с техническим проектом;

	систематическое наблюдение за состоянием оборудования и соблюдением технологического режима производственного процесса.