НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту «Дополнительные нефтегазовый и газовый сепараторы ЦПС Аксай»

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности:

Проектируемый объект расположен на м/р Аксай. Месторождение Аксай расположено в Сырдаринском районе Кызылординской области, в 25 км к западу от месторождения Акшабулак, в 150 км северо-восточнее ж/д станции Жусалы, в 130 км к северу от г. Кызылорда.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:

ТОО «СП «Казгермунай»», Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбогет, ул. Амангельды 100. тел. 8-7242-600-118, 600-128.

Краткое описание намечаемой деятельности:

Цели и назначение объекта - установка дополнительных нефтегазового и газового сепараторов на ЦПС Аксай.

Проектом предусматривается перенос следующего технологического оборудования с месторождения Акшабулак, объект ГУ-2 на объект ЦПС месторождения Аксай;

•	 Нефтегазовый сепаратор- НГС-100м3 с номером позиции С-ЦПС-01B;

•	 Газовый сепаратор- ГС-4м3 с номером позиции С-ЦПС-05;

•	 Дренажная емкость- ДЕ-75м3 с номером позиции Е-ЦПС-03.

Площадка под нефтегазовый  сепаратор.

Площадка - монолитная размером в плане 24х8 м выполнена из бетона кл С12/ 15, маркой по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F100, толщиной 150 мм. Бетон армируется арматурой Ф8 А400 с шагом 150 мм в каждом направлении. По периметру площадки предусматривается армированный бортик высотой от 150 мм и двумя приямками 1х1 м. Уклон к приямкам предусмотрен за счет изменения уклона основания площадки.

Под площадку и фундаменты устраивается щебеночная подготовка 100 мм, пропитанная битумом до полного насыщения.

Приямок площадки выполнен из армированного бетона кл. С12/15 маркой по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F100 с размерами 1000х1000 мм и глубиной 1500 мм.

Под приямок устраивается щебеночная подготовка толщиной 100 мм, пропитанная битумом до полного насыщения.

Для создания уклона на площадке надо установить стяжку из бетона класса B7.5

Площадка для дренажной емкости.

Дренажная емкость подземной установки укладывается на гравийно-песчаную подушку толщиной 400 мм, заглубленную в землю.

Площадка - монолитная размером в плане 12х6 м выполнена из бетона кл С12/ 15, маркой по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F100, толщиной 150 мм. Бетон армируется арматурой Ф8 А400 с шагом 150 мм в каждом направлении. По периметру площадки предусматривается армированный бортик высотой от 150 мм и одним приямком 1х1 м.

Площадка под газовый сепаратор.

Площадка - монолитная размером в плане 2.5х2.5 м выполнена из бетона кл С12/ 15, маркой по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F100, толщиной 150 мм. Бетон армируется арматурой Ф8 А400 с шагом 150 мм в каждом направлении. По периметру площадки предусматривается армированный бортик высотой от 150 мм.

Под площадку и фундаменты устраивается щебеночная подготовка 100 мм, пропитанная битумом до полного насыщения.

Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве являются земляные работы, пересыпка пылящих материалов, битумные, сварочные и покрасочные работы. Все расходы материалов были взяты согласно сметной документации.

Объем выбросов загрязняющих веществ при строительстве составит: на 2026 год - 0.0907665 г/сек и 0.1023875 т/год; на 2027 год - 0.0378287 г/сек и 0.06447775 т/год.

Источниками выбросов ЗВ при эксплуатации являются нефтегазовый сепаратор 100 м3, газовый сепаратор 4 м3, дренажная емкость 75 м3 и насос.

Объем выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации составит 0.1402521 г/сек и 3.7478625 т/год.

Источник воды на хозяйственно-питьевые нужды - привозная бутилированная (питьевая) вода. Источник водоснабжения на технические нужды – привозная вода технического качества.

Хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в биотуалет, по мере накопления вывозятся на основании договора с подрядной компанией. Использованные для технических нужд воды являются безвозвратными потерями. Сброс сточных вод в природную среду не производится.

Объем образования отходов при строительстве составит: на 2026 год – 0,390284 т/год, на 2027 год - 0,22783 т/год. Отходы своевременно будут вывозиться специальным автотранспортом. Все отходы передаются сторонним организациям по договору.

Движение транспорта и другой специальной техники вне регламентированной дорожной сети не предусматривается.

В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как незначительное.

Для снижения воздействия проводимых работ на атмосферный воздух необходимо предусмотреть ряд технических и организационных мероприятий:

	Пылеподавление с технической водой;

	содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;

	недопущение аварийных ситуаций, ликвидация последствий случившихся аварийных ситуаций;

	контроль соблюдения технологического регламента производства.

Проектом предусмотрен ряд мер по защите подземных вод от загрязнения и истощения:

	для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;

	установка всего оборудования на бетонированных площадках;

	обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

	раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях.

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

	размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

	максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;

	содержание территории стройплощадки в должном санитарном состоянии.

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе проведения проектных работ необходимо осуществление следующих мероприятий:

	систематизация движения наземных видов транспорта;

	осуществление движения наземных видов транспорта только по имеющимся и отведенным дорогам;

	проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов;

	разработка и строгое выполнение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта.

Меры, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций:

	технологический процесс проводится в строгом соответствии с нормативно-технической документацией, технологическим регламентом и стандартом предприятия;

	все решения и рекомендации по эксплуатации объектов предприятия проводятся в соответствии с техническим проектом;

	систематическое наблюдение за состоянием оборудования и соблюдением технологического режима производственного процесса.