Программа управления отходами на 2026-2035гг.

для действующей Блочно модульной котельной №1 (БМК №1) 

Программа управления отходами на 2026-2035 гг.   
для действующей «Блочно-модульной котельной №1 (БМК1)», расположенная в Юго-восточной части города Макинск (участок 4) Буландынского района Акмолинской области

[image: image4.png]O @B nospdt x = _ 5 %

C | @ oaiin  Dy/BIALNMUP/PABOTbI%202025/POOC%20KI1%201a%20MMXB%20MakuHck%20Ks1ny%20KoTensHule/KoTensHan%206MK-1/M/B.pdf @ = :. n
= | Y v Y Hepucosae v Q| A | @ - + 1w | @) | D Q| e B | /' 3 | Memennts c nomowsto Acrobat
G el e B e A el e e e R S ]
OKPY:KAIOIYIO cpeay AJs AeiicTByomei «b104H0-M01y/IbHOH KOTEILHOM
Nel (BMK1)», pacnonoxennasi B FOro-BocTouHoi yacTu ropoaa '

MakuHck (yuacrok 4) BysanabIHCKoOro paiioHa AKMOJIMHCKO# 00/1acTH

W.o. aupekTopa
I'KII na ITXB «Makunck Kbury»

AunpaGeprenos A.b.





               И.о. директора
ГКП на ПХВ «Макинск Жылу»                                                                     Алдабергенов А.Б.

ВВЕДЕНИЕ

Операторы объектов I и (или) II категории, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, разрабатывают Программу в соответствии с требованиями статьи 335 Кодекса и настоящими Правилами.

Разработка Программы для объектов I категории осуществляется лицом, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

Программа для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии со статьей 113 Кодекса.

 Программа разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

 Программа разрабатывается на плановый период в зависимости от срока действия экологического разрешения, но на срок не более десяти лет.

Программы, разработанные операторами объектов I и II категорий, а также лицами, осуществляющими операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, до вступления в силу настоящих Правил, пересматриваются до момента получения нового экологического разрешения в соответствии со статьей 106 Кодекса.

	Паспорт программы управления отходами

	Основание для разработки
	Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года

Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года № 23917
Об утверждении Правил разработки программы управления отходами



	
	

	Цели и задачи
	Достижения установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и или (уровня) опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения и  улучшение экологической обстановки. Стимулирование мероприятий по минимизации, утилизации и переработке отходов, уменьшению количества и объемов их образования.



	
	

	Сроки реализации программы
	2026-2035 год

	
	

	Объемы и источники финансирования
	На реализацию программы будут использованы собственные средства. 

Примечание:*- объемы финансирования могут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.




1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Общие сведения о предприятии

ГКП на ПХВ «Макинск Жылу» при акимате Буландынского района является действующим предприятием и располагается в Акмолинской области, Буландынский район, г. Макинск. 

Основным видом деятельности является оказание коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и канализации.

БМК №1 стоит на балансе ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» Буландынского района г. Макинска. 

Между ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» Буландынского района г. Макинска и ГКП на ПХВ «Макинск Жылу» заключен договор доверительного управления от 14 сентября 2025 года.

ГКП на ПХВ «Макинск Жылу» проводит разработку проектной документации для эксплуатации блочно-модульной котельной №1 (БМК1), расположенной по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, Юго-восточная часть (д. 4/1), ул. Сейфулина,163.

Теплопроизводительность БМК №1  – 30,0 МВт.
Данный объект проходил комплексную вневедомственную экспертизу в РГП «Гозэкспертиза» на «Строительство  модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города  Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области.   Корректировка. 1 очередь»  № 12-0071/19 от 25.04.2019 г.  

Здание котельной прямоугольной формы в плане с размерами в осях 25,9х24,85м. 

Высота здания до верха конька крыши 10,85м. Ниже отметки 0,000 располагается  техническое помещение, высотой 2,7м, для размещения технологического  оборудования. В здании котельной предусмотрено размещение помещения котельной,  комнаты персонала, санузла, насосной, склада запчастей, кладовой и электрощитовой.

Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 200 метров в северо-западном направлении и 420 метров в северо-восточном направлении от границы земельного участка.

Расстояние от границы земельного участка и от источников загрязнения до жилого массива (селитебной зоны) представлено в таблице.

Расстояние до жилого массива в метрах
	Румбы направлений
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Граница земельного участка
	-
	420
	-
	-
	-
	-
	-
	200


Знак «-»  означает что в данном направлении жилая зона отсутствует

1.2 Оценка текущего состояния управления отходами
 Согласно Экологическому кодексу РК под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.
К отходам не относятся: вещества, выбрасываемые в атмосферу в составе отходящих газов (пылегазовоздушной смеси); сточные воды;  загрязненные земли в их естественном залегании, включая неснятый загрязненный почвенный слой; объекты недвижимости, прочно связанные с землей; снятые незагрязненные почвы; общераспространенные твердые полезные ископаемые, которые были извлечены из мест их естественного залегания при проведении земляных работ в процессе строительной деятельности и которые в соответствии с проектным документом используются или будут использованы в своем естественном состоянии для целей строительства на территории той же строительной площадки, где они были отделены.

Информация по отходам производства и потребления на предприятии
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Смешанные коммунальные отходы
	20 03 01


	Временное размещение на специально отведенной площадке в контейнере. Отходы временно складируются в металлический контейнер и вывозятся на полигон ТБО.

	Золошлак
	10 01 15
	Временное размещение на специально отведенной площадке в контейнере. Золошлак складируется на открытую площадку и вывозится на полигон ТБО.


1.3. Количественные и качественные показатели текущей ситуации с
отходами в динамике за последние три года

Все отходы проходят инвентаризацию, по которой, ежегодно сдается отчет в
уполномоченный орган.

2023-2025 гг. – 0 т/год.
Динамика образования и передача отходов будут контролироваться оператором объекта.
1.4.Анализ ситуации с управлением отходами на предприятии

Система управления отходами на предприятии определяет процессы образования отходов, их идентификацию, требования к их сбору, упаковке и маркировке при необходимости, транспортировке, складированию (упорядоченному размещению), хранению и удалению.

В рамках проведения организационно-административной работы, предприятие запланировало ряд мероприятий, способствующих сокращению образования отходов.

Основополагающими принципами политики в области управления отходами на предприятии будут являться:

- ответственность за обеспечение охраны компонентов окружающей среды (воздух, подземные воды, почва) от загрязнения отходами производства и потребления;
- максимально возможное сокращение образования отходов производства и потребления и экологически безопасное обращение с ними;
- организация работ, исходя из возможности повторного использования,
утилизации, регенерации, очистки или экологически приемлемому удалению
отходов производства и потребления;

- сокращение негативного воздействия на окружающую среду за счет использования технологий и оборудования, позволяющих уменьшить образование отходов.

Управление отходами производиться в соответствии с Экологическим кодексом РК, с международной признанной практикой, а также с политикой предприятия.

Согласно политики предприятия производиться регулярная инвентаризация, учет и контроль за временным хранением и состоянием всех образующихся видов отходов производства и потребления. Ежегодно сдается отчет об инвентаризации отходов в уполномоченный орган.

Перевозка отходов производиться под строгим контролем специализированных организации. Для этого движение всех отходов регистрируется в журнале.

Собственники отходов должны хранить документацию по учету отходов в течение пяти лет.

1.5 Краткое характеристика технологии производства и технологического оборудования
Сведения о наличии собственных полигонов, хранилищ.

На балансе предприятия не имеется собственного полигона захоронения отходов.

На производственной деятельности внедряет наилучшие доступные технологии по следующим категориям операций:

1. Организация природоохранной деятельности - на предприятии имеется система управления окружающей средой;

2. Образование отходов – ведется постоянный анализ образующихся отходов (в обязательном порядке заполняются журналы движения отходов);

3. Управление образующимися отходами – на предприятии имеется Программа управления отходами, при обращении с отходами учитываются экологические, санитарно-
эпидемиологические и иные требования, регулярно проводится инвентаризация отходов,
учет, отходы вовлекаются в повторное использование.

Для отходов производства и потребления, образующихся при производственной деятельности предприятия предусмотрены оборудованные площадки для их временного
накопления, исключающих их воздействие на окружающую среду.
1.6 Описание работы по управлению отходами

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

- накопление отходов на месте их образования;

- сбор отходов;

- транспортировка отходов;

- восстановление отходов;

- удаление отходов;

- вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций;

- проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

- деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Накопление отходов.

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах.
Места накопления отходов предназначены для:

- временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям потвосстановлению или удалению;

- временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением, вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Cбор отходов

Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.

Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.

Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

Под раздельным сбором отходов понимается сбор отходов раздельно по видам или группам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими.

Транспортирование

Вывоз всех отходов будет производиться транспортными компаниями по договорам.

Используемый автотранспорт будет иметь разрешение для перевозки отходов.
Транспортировка отходов производится согласно требованиям ст.345 ЭК

РК:

Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму.
      2. Транспортировка опасных отходов допускается при следующих условиях:
      1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки;
      2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;
      3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;
      4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочным работ.
      3. Порядок упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки устанавливается законодательством Республики Казахстан о транспорте.
      4. Порядок транспортировки опасных отходов на транспортных средствах, требования к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие требования по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности определяются нормами и правилами, утверждаемыми уполномоченным государственным органом в области транспорта и коммуникаций и согласованными с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
      5. С момента погрузки опасных отходов на транспортное средство, приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которым принадлежит такое транспортное средство.
Перевозка отходов, исключает возможность загрязнения окружающей среды отходами во время транспортировки или в случае аварии транспортных средств.

Транспортировка отходов осуществляется с учетом требований, предъявляемым к транспортировке отходов и в соответствии с их уровнем опасности.
Восстановление отходов

К операциям по восстановлению отходов относятся:

- подготовка отходов к повторному использованию;

- переработка отходов;

- утилизация отходов.

Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.

Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.

Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Удаление отходов

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Уничтожение отходов – способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами

К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Основополагающее экологическое требование к операциям по управлению отходами Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

- риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

- отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Цель экологической политики предприятия, в области обращения с отходами состоит в максимальном снижении отрицательных воздействий отходов на окружающую среду на основе совершенствования методов управления отходами, минимизации количества образования отходов, снижения уровня их опасности.

Управление отходами производства и потребления является
неотъемлемой частью общей системы административного управления компании,
обеспечивающей комплексный подход к решению проблем экологически безопасного удаления, обезвреживания и утилизации отходов.

Управление отходами ведется компанией в соответствии с требованиями законодательства в области качества, охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности.

Система управления отходами производства и потребления 
предусматривает:
( обеспечение производственного контроля над процессом обращения с отходами;
( разработку и утверждение распорядительных документов по определению функций,
должностных лиц и персонала, ответственных за осуществление обращения с отходами
(включая учет и контроль);

( разработку и утверждение технической и технологической документации предприятия по обращению с отходами;

( оборудование и содержание площадок (мест) временного хранения отходов в
соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями РК;

- получение разрешительных документов (в случае необходимости);
( регистрацию информации об отходах в журналах учета движения отходов,
своевременная сдача отчетности.

Координатором Программы управления отходами производства и потребления
является руководитель и лица  ответственные за реализацию экологической политики предприятия с использованием оперативной отчетности.
Ответственным лицом, обеспечивающим организацию системы регулярного сбора, временного хранения и своевременного вывоза отходов; контроль источников образования отходов, учет и документирование потока движения отходов; контроль порядка временного хранения отходов.
В соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан олжно быть предусмотрено наличие внутренней (журналы учета образования и движения отходов, акты приема-передачи о принятии отходов и акты приема-передачи о сдаче специализированным организациям) и внешней (паспорта опасных отходов, принятых на утилизацию, а также паспорта на собственные отходы, статистическая отчетность) документации в области обращения с отходами.

Сбор отходов производится на специально отведенной площадке, в промаркированные накопительные контейнеры, емкости, ящики, бочки, мешки.
При обращении с отходами, поступающими на переработку, выбран
подход, направленный на обеспечение требуемого качества работ.
При обращении с отходами, образующимися на предприятии, в целях предотвращения
образования отходов или сокращение (минимизации) их образования у источника, приняты следующие меры: управление материально-техническими запасами, заключение договоров с местными организациями для передачи образуемых отходов.

Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.
Под раздельным сбором отходов понимается сбор отходов раздельно по видам или группам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими.
Требования к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору, определяются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и с учетом технической, экономической и экологической целесообразности.
     Раздельный сбор осуществляется по следующим фракциям:
       1) "сухая" (бумага, картон, металл, пластик и стекло); 
      2) "мокрая" (пищевые отходы, органика и иное).
Запрещается смешивание отходов, подвергнутых раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами.

Запрещается смешивание опасных отходов с неопасными отходами.

Все работы, связанные с отходами,  проводятся согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» С№ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020г.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов размещения отходов на предприятии, с учетом систематического вывоза отсартированных отходов – вторичного сырья, с территории предприятиям-приемщикам; реазизация золошлака от котельных города организациям генподряда для использования в строительных материалах.

Достижение цели Программы будет осуществляться посредством проведения комплексных мероприятий для ее реализации. В плане мероприятий предусмотрены конкретные меры по реализации Программы и указаны исполнители, сроки реализации, а также предполагаемые источники и объемы финансирования.

Задачи Программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием снижения объемов размещения отходов на предприятии    в рамках планового периода. 
Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов, с
учетом:
– внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных технологий
по обезвреживанию, вторичному использованию и переработке отходов;

– привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование отходов; 

–минимизации объемов отходов, вывозимых в накопители отходов для
размещения, обезвреживания, захоронения.

 Термин «управление отходами» в сложившейся мировой практике обозначает организацию обращения с отходами с целью снижения их влияния на здоровье человека и состояние окружающей среды, а «обращение с отходами» определяется как «деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов». 

Управление отходами включает в себя организацию сбора отходов, хранения, вывоза  и размещения, а также реализацию мероприятий по уменьшению  количества образования отходов.

Необходимо использовать следующие эффективные методы управления:

· Размещать и управлять отходами только на специально предназначенных для этого площадках, в специальных контейнерах.

· Своевременность вывоза отходов с территории предприятия.

По отношению к производственным отходам и ТБО можно выделить следущие принципы комплексного управления отходами: 

· отходы состоят из различных компонентов, к которым должны применяться различные подходы;

· комбинация технологий и мероприятий (сокращение количества отходов, вторичная переработка и компостирование, захоронение на полигонах и мусоросжигание, размещение в отвалах) должна соответствовать характеру тех или иных специфических компонентов отходов. Все технологии и мероприятия должны разрабатываться в комплексе, дополняя друг друга;

· местная (сельская, городская, областная) система утилизации отходов должна разрабатываться с учетом конкретных местных проблем и базироваться на местных ресурсах; региональный опыт в утилизации отходов должен постепенно приобретаться посредством разработки и осуществления небольших программ;

· комплексный подход к переработке отходов должен базироваться на стратегическом долговременном планировании и обеспечивать гибкость, необходимую для того, чтобы адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве  отходов. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ утилизации отходов;

· необходимым элементом любой программы по решению проблемы утилизации отходов является участие местных властей, а также всех групп населения.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ
Цели Программы имеют количественное и/или качественное значение и
прогнозируют на определенных этапах результаты реализации комплекса мер,
направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и
потребления на окружающую среду.
При определении целей Программы управления отходами был проведен
анализ экономического состояния региона размещения предприятия и были
определены доступные в данном регионе методы повторного использования
отходов.
Показатели Программы, фактические объемы образования отходов и данные
по утилизации и хранению приняты согласно паспортов опасного отхода.
Показатели имеют количественное и/или процентное выражение (отношение
объема отхода, используемого/перерабатываемого/утилизируемого данным
способом к общему объему образования отхода). 

Показатели программы представляют собой прогнозные/ожидаемые результаты, которые могут количественно измениться в зависимости от фактического образования отходов, однако, процентные показатели соотношения образования отхода и его
использования/переработки/утилизации будут достигнуты.

Государственная экологическая политика в области управления отходами основывается на следующих специальных принципах:

- иерархии;

- близости к источнику;

- ответственности образователя отходов;

- расширенных обязательств производителей (импортеров).
3.1 Иерархия управления отходами на предприятии.

В основе системы управления отходами лежат законодательные требования Республики Казахстан и национальные стандарты в области управления отходами. Процесс комплексного управления отходами представлен в виде пирамиды – иерархии управления отходами.

Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

- предотвращение образования отходов;

- подготовка отходов к повторному использованию;

- переработка отходов;

- утилизация отходов;

- удаление отходов.

Концепция управления отходами базируется на, так называемом, понятии «3Rs» - reduce

(сокращение), reuse (повторное использование) и recycling (переработка). Наиболее

предпочтительным является, безусловно, полное предотвращение выбросов или их сокращение, далее, вниз по иерархии, следуют повторное использование, переработка, энергетическая утилизация отходов и уничтожение.

Работа любого предприятия неизбежно влечет за собой образование отходов производства и потребления (ОПП) и создает проблему их размещения, утилизации или захоронения. 

Безопасное обращение с отходами с учетом международною опыта основывается на следующих основных принципах (ст 329 Экологического кодекса РК):

• предотвращение образования отходов (уменьшая их количество и вредность,

используя замкнутый цикл производства);

• утилизация отходов до полного извлечения полезных свойств веществ

(повторное использование сырья);

• безопасное размещение отходов;

• приоритет утилизации над их размещением;

• исключение из хозяйственного оборота не утилизируемых отходов (опасных,

токсичных, радиоактивных);

• размещение отходов без причинения вреда здоровью населения и нанесения

ущерба окружающей среде.

При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности иэкономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.

 [image: image1.png]MNPEOOTBPALLEHME OBPA3OBAHUA OTXOOOB

MOArOTOBKA OTXOOOB K NMOBTOPHOMY UCTIONb3OBAHUIO

V

| MEPEPABOTKA OTXOO0OB

YTUNMN3ALNA OTXOO0B

| YOANEHWE OTXOOOB

%

PucyHok 3.1. MpuHyun uepapxuu omxodos.





Система управления предусматривает девять этапов технологического циклаотходов:

1 этап - появление отходов, происходящее в технологических и эксплуатационных

процессах, а также от объектов в период их ликвидации;

2 этап - сбор и (или) накопление отходов, которые должны проводиться в установленных местах на территории владельца или другой санкционированной территории;

3 этап - идентификация отходов, которая может быть визуальной

4 этап - сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие;

5 этап - паспортизация. 

Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются опасные отходы;

6 этап - упаковка отходов, которая состоит в обеспечении установленными методами

и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах;

7 этап - складирование и транспортирование отходов. 

Складирование должно осуществляться в установленных (санкционированных) местах, где отходы собираются в специальные контейнеры. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке;

8 этап - хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может быть открытым способом, под навесом, в контейнерах, шахтах или других санкционированных местах;

9 этап - утилизация отходов. 

На первом подэтапе утилизации может быть произведена переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, их составных частей и отходов от них путем разработки (разукрупнения), переплавки, использования других технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления) органической и неорганической составляющих, металлов и металлосоединений для повторного применения в народном хозяйстве, а также с ликвидацией вновь образующихся отходов. Вторым подэтапом технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их безопасное размещение на соответствующих полигонах или уничтожение.

Показатели программы управления отходами на 2026-2035 гг

	№
	Задачи
	Показатели

	1
	Ежегодное проведение обучения специалистов предприятия в области охраны окружающей среды на всех уровнях, с целью повышения уровня знаний по обращению с отходами на
предприятии.
	100%

	2
	Организация мест хранения отходов, согласно установленным требованиям.
	100%

	3
	Ежеквартальное отслеживание состояния мест временного хранения отходов и своевременное предотвращение смешивания отходов с компонентами окружающей среды позволит предотвратить, или снизить загрязнение окружающей среды
	100%

	4
	Постоянное ведение системы раздельного сбора
отходов позволит предотвратить химические реакции компонентов отходов и образование более опасных соединений. Кроме того, это позволит лучше оценить потенциал образующихся отходов как вторичного сырья для различных производств, или позволит выявить новые, более
оптимальные способы утилизации 
	100%


После того, как рассмотрены все возможные варианты сокращения количества отходов и их повторного использования, оцениваются мероприятия по утилизации отходов на сторонних предприятиях.

Временное хранение отходов осуществляется в специально отведенных и оборудованных местах. Вывоз отходов осуществляется специализированной сторонней организацией на договорной основе.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ

Принципиально это система обеспечивает охрану окружающей среды. Отходы, образующиеся при нормальном режиме эксплуатации из-за их незначительного и постепенного накопления, сразу не вывозятся в места их утилизации, а собираются контейнеры и хранятся на отведенных для этих целей площадок. 

Все образующиеся отходы потребления на предприятии временно хранятся на площадках с последующей передачей специализированным организациям.

Обращение с отходами осуществляется согласно разработанным внутренним инструкциям по обращению с отходами. 

Договора на вывоз и дальнейшую утилизацию всех образующихся отходов производства и потребления заключаются ежегодно и по мере их образовния.

В систему управления отходами на предприятии также входит:

• расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствии с

появлением новых технологий утилизации отходов и совершенствования технологических

процессов на предприятии

• сбор и хранение отходов в специальные контейнеры или емкости для временного

хранения отходов

• вывоз отходов на утилизацию/переработку и в места захоронения по__ разработанным и согласованным графикам.

• оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов вывозимых

отходов

• регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета и базу данных на

предприятии.

• составление отчетов, предоставление отчетных данных в госорганы

• заключение договоров на вывоз с территории предприятия образующихся

отходов.

Инвентаризация отходов

Инвентаризация отходов на объектах предприятия проводится ежегодно, и представляется установленный перечень всех отходов, образующихся в подразделениях предприятия.

Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, утилизации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижения стратегических экологических целей.

Предотвращение образования отходов сводится к следующему: 

−  грамотное управление запасами материалов, не допускать закупку материалов в количествах, превышающих фактические потребности; 

− улучшение рабочих процессов и своевременной заменой материалов и оборудования; 

− сокращение до минимума объёма образующихся опасных отходов путём использования методов обязательной сортировки отходов для предотвращения смешивания опасных и неопасных отходов; 

− ежегодная инвентаризация образования отходов и составление прогноза их образования; 

− учет, контроль образования отходов.

 
Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки. Помимо реализации стратегии по предотвращению образования отходов, общий объём образующихся отходов может быть существенно уменьшен за счёт реализации планов переработки, которые должны предусматривать следующее: 

♦ Оценку процессов образования отходов и выявление материалов, которые могут быть пригодными для повторного использования, переработки, например:
- использование делового металлолома; 

- использование деревянных ящиков в качестве поддонов в складском хозяйстве;

♦ Изучение внешних рынков для переработки отходов на других промышленных предприятиях, либо безвозмездная передача потребителю: 

- передача местному населению, использующему отопительные печи, отходов древесины, бумаги, картона, промасленной ветоши и отработанных масел для отопления в холодный период года; 

- сдача на переработку и утилизацию специализированным организациям: лома черных металлов металлолома на переплавку; отработанных аккумуляторов на извлечение цветных металлов; отработанных автомобильных шин утилизацию.

 - сдача на вторичную переработку пластиковые отходы (упаковка, тара, трубы п/э), бумагу и картон, отработанное масло и ГСМ.
После осуществления всех практически выполнимых мер по сокращению образования, повторному использованию и переработки отходов, в отношении оставшейся части отходов применяются стратегии удаления с предварительной обработкой, приняв при этом все необходимые меры по предотвращению возможного воздействия на здоровье человека и состояние окружающей среды. С целью безопасного уничтожения неутилизируемых отходов на предприятии применяются следующие меры:

 • сдача на обработку и удаление специализированным организациям, например, люминесцентных ламп на демеркуризацию
После того, как рассмотрены все возможные варианты сокращения
количества отходов и их повторного использования, оцениваются мероприятия по
утилизации отходов на сторонних предприятиях.

Временное хранение отходов осуществляется в специально отведенных и
оборудованных местах. Временное хранение не более 6 месяцев. 

Вывоз отходов осуществляется специализированными
сторонними организациями на договорной основе.

Учет отходов

Ответственным по учету всех отходов производства и потребления и осуществлению взаимоотношений со специализированными организациями является ответственный по ООС на предприятии.

Каждое производственное подразделение назначает ответственного за обращение с отходами. Ответственный за обращение с отходами, на основании инвентаризации отходов, ведет первичный учет объемов образования, сдачи на регенерацию, утилизации, реализации, отправки на специализированные предприятия и размещения на полигонах отходов, образованных в результате производственной и хозяйственной деятельности производственного подразделения.

Инженер по ООС готовит сводный отчет и представляет уполномоченный  орган отчет по опасным отходам, выполняет расчеты платежей за размещение отходов в ОС.

Сбор, сортировка и транспортировка отходов

Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами, исходя из их уровня опасности («абсолютно» безопасные; «абсолютно» опасные; «Зеркальные»)

На предприятии сбор отходов производится раздельно, в соответствии с требованиями к

обращению с отходами по уровню опасности, видом отходов, методами реализации, храпения и размещения отходов. 
Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.

Контейнеры должны быть маркированы и окрашены в определенные цвета.

По мере наполнения тары транспортировка отходов организуется силами подразделения в соответствующие места временного сбора и хранения на предприятии.

Отходы, не подлежащие размещению на полигонах или регенерации на предприятии, должны транспортироваться на специализированные предприятия для утилизации, обезвреживания или захоронения.

Оформление документов па вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственном подразделении.

Порядок транспортировки опасных отходов на транспортных средствах:

Количество перевозимых отходов соответствует грузовому объему транспортного средства. При транспортировке отходов производства не допускается загрязнение окружающей среды в местах их закачки, перевозки, погрузки и разгрузки.

Технологические процессы, связанные с погрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности механизируются.

Транспортное средство для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива.

При перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом.

Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке.

При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего транспортным средством и персонала, который сопровождает груз.
С момента погрузки опасных отходов на транспортное средство, приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которым принадлежит такое транспортное средство.

Утилизация и размещение отходов

Утилизация и размещение отходов должны осуществляться способами, при которых воздействие на здоровье людей и окружающую среду не превышает установленных нормативов, а также предусматривается минимальный объем вновь образующихся отходов.

Утилизация отходов производства в подразделениях предприятия проводится в тех направлениях и объемах, которые соответствуют существующим производственным условиям.

Обезвреживание отходов

Обезвреживание отходов - обработка отходов, имеющая целью исключение ихопасности или снижения уровня опасности до допустимого значения.

Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с проливом электролита от аккумуляторных батарей в помещении, предназначенном для хранения, предусмотрено наличие необходимого количества извести, соды, воды для нейтрализации.

Производственный контроль при обращении с отходами

На территории предприятия предусмотрен производственный контроль за безопасным обращением отходов. Должностное лицо, ответственное за надлежащее содержание мест для временного хранения (накопления) отходов, контроль и первичный учет движения отходов, а  также ответственный за безопасное обращение с отходами на территории предприятия ведут постоянный учет.
4.1 РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
Код отхода присваивается в соответствии Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/. Список литературы: 1. приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100–П.
В процессе эксплуатации образуются следующие виды отходов:

– Смешанные коммунальные отходы;

– Зольный отстаток, котельные шлаки и зольная пыль.

Смешанные коммунальные отходы – образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений цехов и территории предприятия. Отходы временно складируются в металлический контейнер и вывозятся на полигон ТБО. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье – 7; пищевые отходы – 10; стеклобой – 6; металлы – 5; пластмассы – 12. Средняя плотности отходов составляет 0.25 т/м3. Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 20 03 01.

 Расчетное годовое количество образующихся отходов составит:

Мобр = 0,3 
[image: image2.wmf]´

 4 чел 
[image: image3.wmf]´

 0,25 т/м3 = 0,3  т/год

Золошлак – образуется при сжигании твердого топлива. Представляет собой мелкодисперсный продукт от светло-серого до темно-серого цвета (в зависимости от количественного содержания частиц несгоревшего угля). По химическом у составу золошлак представлен оксидами кремния, алюминия, железа и кальция, на долю которых приходится до 95% массы материала. Из микроэлементов в золошлаках обнаруживаются бериллий, бор, молибден, скандий и др. Золошлак относится к IV классу опасности, не токсичен, не растворим в воде, не пожароопасен, не взрывоопасен. Золошлак складируется на открытую площадку и вывозится на полигон ТБО. Временное накопление не более 6 месяцев.

Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 100115.

Норма образования шлака рассчитывается по формуле:

Мотх=0.01*25180*24.6 = 6 194,3 т/год 

Лимиты накопления отходов и захоронения отходов
Согласно статьи 41 Экологического кодекса РК, в целях обеспечения охраны
окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья
человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и
стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и
утилизации устанавливаются:
1) лимиты накопления отходов;
2) лимиты захоронения отходов.
Обоснование лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов,
осуществлялось в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета
лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденной
Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021
года No 206.
Лимиты накопления отходов.
Объем лимитов накопления и захоронения отходов приняты согласно максимальных фактических данных. Данные о лимитах накопления  отходов представлены в таблице.
Лимит накопления отходов на период эксплуатации объекта
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Накопление, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	6 194,6

	в том числе отходов производства
	
-
	
6 194,3

	отходов потребления
	-
	0,3

	Опасные отходы

	-
	-
	-

	Не опасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы 
	-
	0,3

	Золошлак
	-
	6 194,3

	Зеркальные

	-
	-
	-


Лимит захоронения отходов на период эксплуатации объекта 

	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Всего
	-
	6 194,6
	-
	-
	6 194,6

	в том числе отходов производства
	
-
	
6 194,3
	
-
	
-
	
6 194,3

	отходов потребления
	-
	0,3
	-
	-
	0,3

	Опасные отходы

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Не опасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы 
	-
	0,3
	-
	-
	0,3

	Золошлак
	-
	6 194,3
	-
	-
	6 194,3

	Зеркальные

	-
	-
	-
	-
	-
	-


5. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источником финансирования мероприятий по реализации Программы управления отходами являются  собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2004 года № 231 «О правилах разработки и реализации отраслевых (секторальных) и региональных программ в Республике Казахстан» план мероприятий разработан на среднесрочный период. 

На реализацию Программы будут использованы средства собственного финансирования.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления включают следующие эффективные меры:

· ежедневная уборка территории;

· тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа;
· временный характер складирования отходов в специально отведенных местах до момента их вывоза в места согласованные с СЭС;
· выбор участка для временного складирования отходов, свободного от возможной растительности и почвенного покрова;
· утилизация и сдача производственных отходов  в специализированные предприятия;
-  размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;
-  максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;
-  рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов;
- закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;
- принимать меры предосторожности и проводить ежедневные профилактические работы для исключения утечек и проливов топлива;
- повторное использование отходов производства, этим достигается снижение использования сырьевых материалов;
Методы сокращения объема отходов. Мероприятия по сокращению объема отходов предполагают применение безотходных технологий либо уменьшение, по мере возможности, количества или относительной токсичности отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов.
Уменьшение объема. Возможности сокращения объемов отходов ограничены, так как они в основном зависят от производственной деятельности. Но для уменьшения объемов отходов используются на предприятии все возможности.

Более эффективное использование механического оборудования, например, при ремонте   автотранспорта  или   оборудования,  может  улучшить   ситуацию  с  объемами образования отходов.
Образование отходов производства таких как: аккумуляторные батареи, фильтры, моторное масло, автошины определяется их сроком службы и уменьшение количества этих отходов возможно при правильной эксплуатации перечисленного оборудования.
Повторное использование. Следующим шагом сокращения объемов отходов является их повторное использование. При этом отходы могут использоваться точно так же, как и исходный материал, в альтернативных или вспомогательных технологических процессах, либо неиспользуемые материалы могут найти применение в других отраслях. 
Для строительства дорог могут быть использованы измельченные автопокрышки. Автопокрышки также используются на благоустройство территории, для клумб. Также автопокрышки можно использовать для обустройства детских спортивных площадок в школах и детсадах, устройства цветников.
Отработанное масло, не пригодное для дальнейшего использования сливается в емкости отработанного масла и повторно используется для смазки узлов и деталей на предприятии на станках или другом оборудовании.
Регенерация/утилизация. После того, как рассмотрены все возможные варианты сокращения количества отходов и их повторного использования, оцениваются мероприятия по регенерации и утилизация  отходов, как на собственном предприятии, так и на сторонних предприятиях. Примером такой меры является переработка металлолома, отработанных аккумуляторных батарей, передача для утилизации специализированным предприятиям отработанных люминесцентных ламп.
Рециклинг отходов. Процесс возвращения отходов в процессы техногенеза. По договору сдаваемые отходы, такие как отработанные аккумуляторные батареи возвращаются в производственный цикл для производства той же продукции.
Переработка. После рассмотрения вариантов по сокращению количества, повторному использованию, регенерации/ утилизации отходов изучается возможность их переработки в целях снижения токсичности.
Переработка может производиться биохимическим (например, компостирование), термическим (термодесорбция), химическим (осаждение, экстрагирование, нейтрализация) и физическим (фильтрация, центрифугирование) методами.
7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

ПЛАН мероприятий по реализации  программы управления отходами предприятия на 2026-2035 годы представлен в таблице.
 План мероприятий по реализации  программы управления отходами предприятия на 2026-2035  годы
	№
	Наименование мероприятий
	Ожидаемые результаты (показатель результата)
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Ориентировочная стоимость
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель Программы: постепенное сокращение объема образуемых отходов

	Задача 1: Надлежащая утилизация отходов производства и потребления. 

Обеспечение экологической безопасности  при захоронении отходов

	1
	Сбор, транспортировка и утилизация отходов производства и потребления 
	Качественный показатель: Выполнение законодательных требований/ 100% 

Исключение несанкционированного загрязнения окружающей среды. 

Передача отходов в специализированные компании на утилизацию. 

Уменьшение объема накопления отходов. 

Количественный показатель: 

Отходы, подлежащие дальнейшей передаче, будут переданы на утилизацию/ 100%. 
	Предотвращение загрязнения земель 
	2026 – 2035  гг.
	Руководитель

предприятия
	2026- 2035 гг. – 
 100 000,0 тенге 
	Собственные средства

	Задача 2: Оптимизация существующей системы управления отходами

	3
	Оптимизация системы учёта и контроля образования, движения отходов на всех этапах жизненного цикла 


	Улучшение контроля реализации программы/ 100 %

Обеспечение соблюдения требований законодательства РК в области обращения с отходами/ 100 %
	Отчёт по опасным отходам; 

Заключение договоров со специализированными организациями на вывоз и утилизацию отходов
	2026 – 2035 гг.
	Руководитель

предприятия
	Не требуется
	Собственные средства

	4
	Сортировка отходов по физико-химическим свойствам.

Несовместимых отходов приводит к дополнительной переработке, а также общему удорожанию проводимых мероприятий, потребуется проведение лабораторных анализов
	Упрощения процессов хранения, очистки, переработки и/или удаления,  экономия ресурсов, удешевление мероприятий по утилизации отходов/ 100 %
	Предотвращение загрязнения земель 
	2026 – 2035 гг.
	Руководитель

        предприятия
	Не требуется
	Собственные средства

	Задача 3: Минимизация образования отходов производства  и потребления

	5
	Использование малоотходных или безотходных технологий 
	Уменьшение объема накопления отходов 100 %
	Предотвращение загрязнения земель 
	2026 – 2035 гг.
	Руководитель

предприятия
	Не требуется
	Собственные средства

	6
	Защита земель от загрязнения отходами производства и потребления, химическими и другими вредными веществами 
	Уменьшение объема накопления отходов/ 100 %
	Охрана земельных ресурсов 
	2026 – 2035 гг.
	Руководитель

предприятия


	Не требуется
	Собственные средства


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан 

2. Об утверждении Правил разработки программы управления отходамиПриказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года № 23
PAGE  

