КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Общее сведение

Основной производственной деятельностью Филиала «Шагырлы-Шомышты» АО «КазАзот» является добыча сырого газа и ее доведение (подготовка) до товарной продукции на месторождении «Шагырлы-Шомышты».

Газовое месторождение Шагырлы-Шомышты расположено в пределах северного борта Северо-Устюртского прогиба, между Каспийским и Аральским морями. По административному делению оно относится к Бейнеускому району Мангистауской области Республики Казахстан. Координаты угловых точек месторождения лежат в пределах 45047” и 46005” северной широты, и между 55055” и 56030” по восточной долготе. Площадь горного отвода составляет 1067,8 км2.

В орографическом отношении район представляет полого холмистую равнину, среднюю часть которой занимают плохо закрепленные пески. Южная и юго-западная части площади представляют собой холмистую равнину, изрезанную оврагами и промоинами. В северо-западной части площади расположены отдельные эрозионные останцы, отчленившиеся от Северного чинка плато Устюрт и имеющие абсолютные отметки +98 - +130 м. С востока и юго-востока площадь граничит с обширным сором, большую часть лета покрытым водой.

Экономически район развит слабо. Непосредственно в пределах описываемой площади населенных пунктов нет. Ближайшими к месторождению населенными пунктами являются:

- пос. Туруш, расположенный на расстоянии 75 км;

- пос. Бейнеу, расположенный в 95 км к юго-востоку от месторождения, является ближайшей точкой доступа к дороге с твердым покрытием.

- город Актау, областной центр расположен в 450 км к северо-западу.

В 100 км к западу от месторождения Шагырлы-Шомышты проходит магистральный газопровод «Средняя Азия- Центр» (САЦ).

Железнодорожная станция Бейнеу расположена в 120 км на юго-запад.

Газовое месторождение Шагырлы-Шомышты открыто в 1959 году в процессе картировочного бурения, скважиной 57, в которой из эоценовых отложений с глубины 350 м был получен приток газа, что послужило основой для постановки геологоразведочных работ на данной площади.

Разработчик – ТОО «ЗапКазПроект» (Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02198Р от 17.07.2020 г.  представлена в приложении 4), г. Актау, 17 мкр., 26 дом, н.п. 10.

Корректировка проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) выполнена в соответствии со статьёй 122 Экологического кодекса Республики Казахстан № 400-VI ЗРК от 2 января 2021 года, предусматривающей необходимость актуализации экологической документации в случае изменения данных, влияющих на обращение с отходами или иные аспекты природоохранной деятельности предприятия.

Основанием для корректировки является внесение изменений в Программу управления отходами (ПУО) предприятия. Корректировка направлена на приведение экологической документации в соответствие с обновлёнными сведениями по обращению с отходами.

При этом технологические процессы, состав и объёмы выбросов загрязняющих веществ, а также установленные нормативы допустимых выбросов остаются без изменений.

Таким образом, корректировка проекта НДВ носит уточняющий характер и не влечёт пересмотра действующих нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

- Корректировка проекта нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для месторождения Шагырлы-Шомышты на 2026-2033 гг.

В состав эксплуатируемых объектов в 2026-2033 года будут входить:

- Вахтовый поселок;

- Установка подготовки газа с ДКС;

- Газосборный пункт – 1 (ГСП-1);

- Газосборный пункт – 2 (ГСП-2);

- Газосборный пункт – 3 (ГСП-3);

- Газосборный пункт – 4 (ГСП-4);

- Магистральный газопровод;

- Капитальный ремонт скважин;

- Дожимная компрессорная станция.

Планируемые технологические показатели добычи газа на месторождении Шагырлы-Шомышты на 2026-2033 года приняты по:

- «Проект разработки газового месторождения Шагырлы-Шомышты, утвержденному на ЦКРР РК (Протокол 20/3 от 24-25.11.2021 г.) и согласованному РГУ ДЭМО КЭРК МЭ РК (ЗГЭЭ № KZ32VCY00916061 от 01.06.2021 г., письмо №03-11/1575 от 25.10.2021 г.);

- «Программа развития переработки сырого газа месторождения Шагырлы-Шомышты на 2024-2026 гг. выполненного ТОО «Проектным институтом «OPTIMUM» (Протокол №6 рабочей группы МЭ от 15 декабря 2023 г.).

Основные технологические показатели добычи газа на 2026-2033 года

| Год | Добыча газа, млн.м3 | Потребление на собственные нужды млн.м3 | Технологические потери млн.м3 | Сдача газа потребителям, млн.м3 | Утилизация газа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 695,089 | 52,949 | 2,569 | 639,571 | 100 |
| 2027 | 678,869 | 52,949 | 2,537 | 623,383 | 100 |
| 2028 | 666,675 | 52,949 | 2,533 | 611,193 | 100 |
| 2029 | 650,233 | 52,949 | 2,523 | 594,761 | 100 |
| 2030 | 637,68 | 52,949 | 2,515 | 582,216 | 100 |
| 2031 | 621,037 | 52,949 | 2,505 | 565,583 | 100 |
| 2032 | 608,139 | 52,949 | 2,497 | 552,693 | 100 |
| 2033 | 594,229 | 52,949 | 2,489 | 538,791 | 100 |

Весь добытый природный газ, за исключением используемого на собственные технологические нужды, сдается потребителям. Осуществляется 100%-ная утилизация газа. Сжигание газа на факеле не предусматривается.

Планируется на 2026-2033 годы 27 скважин КРС ежегодно и на 5 скважинах ежегодно пенно-кислотная обработка.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии являются: турбокомпрессорные агрегаты, газопоршневые электростанции, дизель-генераторы, технологические подогреватели, продувочные свечи трубопроводов, отопительные котлы и др. газовое оборудование.

- 2026-2033-годы по предприятию выявлено, 527 источников выбросов, в том числе: 269 – организованных, 258 – неорганизованных.

Количество источников выбросов загрязняющих веществ на 2026-2023 года

| Наименование производства | Количество источников ВВ на период 2026-2033 г |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организованных | Неорганизованных | Итого |
| 1. Вахтовый поселок | 13 | 9 | 22 |
| 2. Установка подготовки газа с ДКС | 45 | 18 | 63 |
| 3. Газосборный пункт-1 (ГСП-1) | 26 | 33 | 59 |
| 4. Газосборный пункт-2 (ГСП-2) | 32 | 35 | 67 |
| 5. Газосборный пункт-3 (ГСП-3) | 70 | 76 | 146 |
| 6. Газосборный пункт-4 (ГСП-4) | 56 | 61 | 117 |
| 7. Магистральный газопровод | 16 | 10 | 26 |
| 8.Капитальный ремонт скважин (КРС) | 8 | 6 | 14 |
| 9. ДКС | 3 | 10 | 13 |
| Всего: | 269 | 258 | 527 |

Количество выбросов в атмосферу составит:

- на 2026-2033 гг. – 69,40315 г/с и 1101,39716 т/год.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026-2033 г

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас-ности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00604 | 0,00638 | 0,1595 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00048 | 0,0005 | 0,5 |
| 0150 | Натрий гидроксид |  |  |  | 0,01 |  | 0,00002 | 0,00006 | 0,006 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 13,536 | 87,331 | 2183,270 |
| 0302 | Азотная кислота |  | 0,4 | 0,15 |  | 2 | 0,0005 | 0,00131 | 0,00873333 |
| 0303 | Аммиак |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,00005 | 0,00013 | 0,00325 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 8,94712 | 173,90954 | 2898,49233 |
| 0316 | Гидрохлорид |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,42636 | 0,00905 | 0,0905 |
| 0322 | Серная кислота |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,00003 | 0,00007 | 0,0007 |
| 0328 | Углерод |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,54196 | 1,0896738 | 21,793476 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,16447 | 2,1162788 | 42,325576 |
| 0333 | Сероводород |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0006853 | 0,0078436 | 0,98045 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 22,4270 | 289,2023 | 96,4008 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,00041 | 0,00043 | 0,086 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,00044 | 0,00046 | 0,01533333 |
| 0405 | Пентан |  | 100 | 25 |  | 4 | 0,00000308 | 0,0000974 | 0,0000039 |
| 0410 | Метан |  |  |  | 50 |  | 2,9182 | 23,6668 | 0,4733 |
| 0412 | Изобутан |  | 15 |  |  | 4 | 0,00000308 | 0,0000974 | 0,00000649 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 8,5044 | 502,1220 | 10,0424 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 6,6855 | 15,5835 | 0,5195 |
| 0501 | Пентилены |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,09811 | 0,00431 | 0,00287333 |
| 0602 | Бензол |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,09052 | 0,00454 | 0,0454 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,01139 | 0,000493 | 0,002465 |
| 0621 | Метилбензол |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,37097 | 0,36391 | 0,60651667 |
| 0627 | Этилбензол |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,002353 | 0,0001027 | 0,005135 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000015 | 0,000033 | 32,889 |
| 0906 | Тетрахлорметан |  | 4 | 0,7 |  | 2 | 0,00049 | 0,0013 | 0,00185714 |
| 1061 | Этанол |  | 5 |  |  | 4 | 0,00167 | 0,00439 | 0,000878 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,12772 | 0,26968 | 26,9681 |
| 1401 | Пропан-2-он |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,00064 | 0,00167 | 0,00477143 |
| 1555 | Уксусная кислота |  | 0,2 | 0,06 |  | 3 | 0,00019 | 0,0005 | 0,00833333 |
| 2704 | Бензин |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,03018 | 0,01747 | 0,01164667 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное |  |  |  | 0,05 |  | 0,090143 | 0,005188 | 0,10376 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 3,12384 | 5,415277 | 5,415277 |
| 2902 | Взвешенные частицы |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,24976 | 0,2571 | 1,714 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,04044 | 0,00286 | 0,0286 |
| 2930 | Пыль абразивная |  |  |  | 0,04 |  | 0,005 | 0,00093 | 0,02325 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 69,40315 | 1101,39716 | 5322,99952 |

Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) принят в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 года, и подтвержден результатами расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Для месторождения Шагырлы-Шомышты размер нормативной СЗЗ составляет 1000 м от границы территории месторождения Шагырлы-Шомышты. В границы нормативной СЗЗ жилая застройка не попадает.

- Программа управления отходами (ПУО) для Филиала «Шагырлы-Шомышты» АО «КазАзот» на 2026-2033 гг.

Сбор или временное накопление

Временное складирование отходов производится строго в специализированных местах, в ёмкостях или в специальных помещениях (металлических контейнерах) на специализированных

площадках, что исключает загрязнение компонентов окружающей среды. При использовании подобных объектов исключается контакт размещённых в них отходов с почвой и водными объектами

Ниже приводится характеристика отходов по классам опасности и краткое описание процесса их образования при выполнении эксплуатационных работ.

Опасные отходы

Отработанные люминесцентные лампы. Данный вид отходов образуется вследствие использования различных модификаций ртутьсодержащих ламп для освещения офисов, помещений, производственных площадок. Отходами являются отработанные лампы, вышедшие из строя или по истечению срока эксплуатации. Опасный компонент - ртуть. Класс опасности 1.

Отработанные аккумуляторные батареи. Отходами являются отработанные аккумуляторы, содержащие такие загрязнители, как свинец и серная кислота. Процесс, при котором происходит образование отхода: выработка своего ресурса во время эксплуатации аккумуляторов, как источника низковольтного электроснабжения. Типичный состав (%): свинец - 90-98; пластмассы - 2-10. Класс опасности 3.

Отработанные масла. Образуются при эксплуатации спецтехники, дизельных генераторов и т.д. Основные компоненты отходов (95,89%): масло минеральное - 91,2%, механические примеси 2,3%, смолистый остаток 0,84%, Fe - 0,75%, Zn - 0,80%. Класс опасности 3.

Отработанные масляные фильтры. Отходы образуются при различных вспомогательных, ремонтных и эксплуатационных работах. Отработанные фильтры масляные фильтры образуются в процессе замены фильтров на спецтехнике, дизельных генераторах по истечению сорбционной способности при их использовании. Класс опасности 3.

Отработанные воздушные фильтры. Отходы образуются при различных вспомогательных, ремонтных и эксплуатационных работах. Отработанные воздушные фильтры) образуются в процессе замены фильтров на компрессорах, по истечению сорбционной способности при их использовании. Класс опасности 3.

Промасленная ветошь. Отходы образуются в процессе протирки деталей и механизмов при эксплуатации и ремонте автотранспортных средств и спецтехники, дизельных установок, а также станков, оборудования. Отходом является ветошь с различной степенью загрязненностью нефтепродуктами. Основные компоненты отходов (95,15%): текстиль - 67,8, минеральное масло - 16,2%, SiO2 -1,85%, смолистый остаток - 9,3%. Класс опасности 3.

Использованная тара из-под ЛКМ. Образование отхода происходит в процессе проведения покрасочных, ремонтных работ. Отходами являются контейнеры (банки, бочки), аэрозольные баллончики содержащие остатки лакокрасочных материалов. Класс опасности 3.

Различная тара (использованная тара из-под химреагентов и т.д.). Процесс, при котором происходит образование отходов: проведение различных технологических работ. Отходами являются металлические емкости (бочки), используются для доставки масла и химреагентов на месторождение. Класс опасности 3.

Медицинские отходы класса «Г».  Отходами являются: токсикологически опасные отходы, по составу близкие к промышленным: (просроченные лекарственные средства, отходы от лекарственных и диагностических препаратов, дезинфицирующие средства, с истекшим сроком годности, цитостатики и другие химпрепапары. Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование, использованные разовые инструменты, медицинские перчатки, перевязочные материалы, боксы для накопления медицинских отходов. Класс опасности 3.

Медицинские отходы класса «Б». представляют собой остаточные материалы (отработанные шприцы, ампулы, иглы, бинты, вата, стеклянные флаконы из-под антибиотиков, биологические отходы).

Отходы обратной промывки скважин (ООПС). Процесс: при проведении КРС производится промывка скважин. Что позволяет очистить забой от шлама и песка и извлечь его на поверхность. Исходные материалы: Химические реагенты, вода и т.д.

Отходы тонера, содержащие опасные вещества (картриджи). Образуются при эксплуатации офисного оборудования (принтеров, копиров, МФУ) в результате замены использованных картриджей. Агрегатное состояние: твёрдый, корпусный материал с остатками тонера и пыли. Класс опасности 3.

Цеолит. Образуется при осушке и очистке природного или попутного газа на установках осушки газа. Агрегатное состояние: гранулированный или сыпучий материал с запахом углеводородов. Класс опасности 3.

Неопасные отходы

Отработанные автомобильные шины. Образование данного вида отходов происходит в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники, на участках по замене и ремонту шин. Отходами являются шины, обрезки, автомобильные камеры. Класс опасности 4.

Строительные отходы. Образуются при выполнении строительных работ. Класс опасности 4.

Отходы древесины. Отходы образуются от жизнедеятельности персонала, утрата потребительских свойств. Класс опасности 4.

Металлолом (лом цветных металлов). Лом цветных металлов включает в себя металл и металлические изделия, пригодные для переработки/утилизации; списанные в результате физического и морального износа машины, мелкий инструмент, отдельные узлы и детали, обрезки труб. Класс опасности 4.

Металлолом (лом черных металлов). Лом чёрных металлов образуется при различных строительных работах, техническом обслуживании, демонтаже, замене изношенных деталей и оборудования. К этому виду отходов относятся металлические отходы в виде обрезков труб, балок, проволока. Класс опасности 4.

Стружка металлическая. Металлическая стружка образовывается при токарной металлообработке (работа металлорежущих станков); при холодной обработке металла на станочном оборудовании (точильно-шлифовальный, фрезерный станок, заточной, токарный, сверлильный, отрезной, расточной и др.). Класс опасности 4.

Огарки сварочных электродов. Отходы образуются в процессе сварочных работ на вспомогательных объектах предприятия. Вид отхода - огарыши сварочных электродов. Класс опасности 4.

Иловый осадок. Отходы образуются при очистки сточных вод на очистном сооружении. Класс опасности 4.

Списанное электронное оборудование. Отходы образуются при обнаружении производственного брака или при изношенности оборудования. Класс опасности 4.

Отходы картона и бумаги. Исходными материалами отходов бумаги и макулатуры являются использованная бумага, упаковочные материалы, канцелярские принадлежности, картоны, и т.д. Класс опасности 4.

Твердые бытовые и пищевые отходы. Образуются в результате жизнедеятельности рабочего персонала, обслуживающего месторождение, а также от административно-хозяйственной деятельности предприятия. Класс опасности 5.

Пищевые отходы. Образуются в административно-бытовых и производственных помещениях (столовые, бытовки, кухни). Класс опасности 4.

Лампы освещения светодиодные или иные без содержания ртути. Образуются в административных и производственных помещениях при замене осветительных приборов. Не содержит ртути и других тяжелых металлов, не взрывоопасен, не токсичен. Класс опасности 4.

Лимиты накопления отходов для Филиала «Шагырлы-Шомышты» АО «КазАзот» на 2026 год

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления на 2026 год, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего |  | 550,1883 |
| в том числе отходов производства |  | 471,405 |
| отходов потребления |  | 78,783 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,32 |
| Отработанные аккумуляторы |  | 1,92 |
| Отработанные масляные фильтры |  | 1,6 |
| Отработанные масла |  | 93,6 |
| Использованная тара ЛКМ |  | 5,00 |
| Отработанные люминесцентные лампы |  | 0,04 |
| Медицинские отходы |  | 0,08 |
| Различная тара |  | 0,28 |
| ООПС |  | 53,42726 |
| Отходы тонера, содержащие опасные вещества (картриджи) |  | 0,22 |
| Отходы, не указанные иначе (Цеолит) |  | 80 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0231 |
| Отработанные автошины |  | 7,8 |
| Иловый осадок |  | 0,01 |
| Строительные отходы |  | 1,2 |
| Отходы древесины |  | 0,8 |
| Металлолом и металлическая стружка |  | 100 |
| Шлам от шламосборников ГСП |  | 120 |
| Списанное электронное оборудование |  | 1,2 |
| ТБО |  | 69,165 |
| Пищевые отходы |  | 7,62 |
| Отходы картона и бумаги |  | 0,5 |
| Металлическая упаковка (Использованная тара ЛКМ) |  | 5 |
| Лампы освещения светодиодные или иные без содержания ртути |  | 0,1041 |
| Различная тара |  | 0,28 |

Лимиты накопления отходов для Филиала «Шагырлы-Шомышты» АО «КазАзот» на 2027-2028, 2030-2032 года

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления на 2027-2028, 2030-2032 года, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего |  | 470,0007 |
| в том числе отходов производства |  | 391,387 |
| отходов потребления |  | 78,613 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,32 |
| Отработанные аккумуляторы |  | 1,92 |
| Отработанные масляные фильтры |  | 1,6 |
| Отработанные масла |  | 93,6 |
| Использованная тара ЛКМ |  | 5,00 |
| Отработанные люминесцентные лампы |  | 0,03 |
| Медицинские отходы |  | 0,08 |
| Различная тара |  | 0,28 |
| ООПС |  | 53,42726 |
| Отходы тонера, содержащие опасные вещества (картриджи) |  | 0,05 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0231 |
| Отработанные автошины |  | 7,8 |
| Иловый осадок |  | 0,01 |
| Строительные отходы |  | 1,2 |
| Отходы древесины |  | 0,8 |
| Металлолом и металлическая стружка |  | 100 |
| Шлам от шламосборников ГСП |  | 120 |
| Списанное электронное оборудование |  | 1,2 |
| ТБО |  | 69,165 |
| Пищевые отходы |  | 7,62 |
| Отходы картона и бумаги |  | 0,5 |
| Металлическая упаковка (Использованная тара ЛКМ) |  | 5 |
| Лампы освещения светодиодные или иные без содержания ртути |  | 0,0942 |
| Различная тара |  | 0,28 |

Лимиты накопления отходов для Филиала «Шагырлы-Шомышты» АО «КазАзот» на 2029 год и 2033 год

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления на 2029 год и 2033 год, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего |  | 530,0007 |
| в том числе отходов производства |  | 451,387 |
| отходов потребления |  | 78,613 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,32 |
| Отработанные аккумуляторы |  | 1,92 |
| Отработанные масляные фильтры |  | 1,6 |
| Отработанные масла |  | 93,6 |
| Использованная тара ЛКМ |  | 5,00 |
| Отработанные люминесцентные лампы |  | 0,03 |
| Медицинские отходы |  | 0,08 |
| Различная тара |  | 0,28 |
| ООПС |  | 53,42726 |
| Отходы тонера, содержащие опасные вещества (картриджи) |  | 0,05 |
| Отходы, не указанные иначе (Цеолит) |  | 60 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0231 |
| Отработанные автошины |  | 7,8 |
| Иловый осадок |  | 0,01 |
| Строительные отходы |  | 1,2 |
| Отходы древесины |  | 0,8 |
| Металлолом и металлическая стружка |  | 100 |
| Шлам от шламосборников ГСП |  | 120 |
| Списанное электронное оборудование |  | 1,2 |
| ТБО |  | 69,165 |
| Пищевые отходы |  | 7,62 |
| Отходы картона и бумаги |  | 0,5 |
| Металлическая упаковка (Использованная тара ЛКМ) |  | 5 |
| Лампы освещения светодиодные или иные без содержания ртути |  | 0,0942 |
| Различная тара |  | 0,28 |

- Корректировка проекта нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ, отводимых на пруд-испаритель на м/р «Шагырлы-Шомышты» на 2026-2033 гг.

Деятельность Филиала «Шағырлы-Шөмішті» АО «КазАзот» относится к отраслям производства, характеризующимся образованием производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

Все производственные сточные воды, в которых содержится техническая вода, вывозятся на договорной основе специализированным предприятием.

Хозяйственно-бытовые сточные воды, образовавшиеся в процессе бытовой деятельности, отводятся на установку очистки сточных вод, откуда откачиваются насосной станцией в пруд-испаритель. Из пруда-испарителя в течение года часть очищенных сточных вод используется для мойки автотранспорта и на полив тротуаров, проездов и площадок, в остальное время очищенная сточная вода собирается в пруде-испарителе.

Площадка очистных сооружений.

Площадка очистных сооружений располагается с восточной стороны площадки вахтового поселка на расстоянии 200.0 м.

Сооружения очистных бытовых стоков состоят из:

- площадка резервуаров для хозбытовых стоков;

- блок биологической очистки;

- иловая площадка №1;

- иловая площадка №2.

В ограждении на въезде и выезде устанавливаются ворота с калиткой.

За пределами ограждения на расстоянии 20.0 м на восток запроектированы    пруды-испарители, состоящие из 4 карт для сбора и испарения очищенных вод прямоугольной формы в плане размерами 100.0 х 100.0 м одной карты.

С южной стороны площадки на расстоянии 16м расположен защитный земляной вал длиной 332,0м и высотой 1,0м.

Для обслуживания площадок очистных сооружений подъезд осуществляется от ранее запроектированной дороги.

Основные показатели по генеральному плану:

площадь территории – 4.56 га;

площадь застройки – 4.42 га;

коэффициент застройки – 0.96%.

Очистные сооружения

На территории очистных сооружений имеются следующие технологические площадки и сооружения:

Решения по водопотреблению

Объектами водоотведения месторождения являются:

- площадка УПГ;

- площадки ГСП – 1, 2, 3, 4;

- Магистральный газопровод (КУУГ);

- вахтовый поселок.

На площадках УПГ, ГСП-1,2,3,4 и Магистральный газопровод (КУУГ) осуществляется сбор следующих стоков:

- производственно-ливневые стоки;

- производственно-дренажные стоки;

- хозяйственно-бытовые стоки.

В вахтовом поселке осуществляется сбор хоз-бытовых стоков.

Все производственные-ливневые стоки с УПГ, площадок ГСП-1,2,3,4 и площадки Магистрального газопровода (КУУГ), направляются на очистку в очистные сооружения производственных стоков, расположенную в районе площадки УПГ.

После очистных сооружений очищенная вода поступает самотеком в буферную емкость, Е-2 объемом 25 м3 и по мере накопления погружным насосом буферной емкости Н-2 подается на проектируемый пруд-испаритель производственных стоков, расположенный в районе вахтового поселка. Пруд-испаритель производственных стоков находится на расстоянии 200 м от вахтового поселка. Размер пруда-испарителя 100х100х1.2 м, в количестве 2-х карт.

Бытовые стоки от санитарных узлов производственно-вспомогательных зданий УПГ, площадок ГСП-1,2,3,4 и площадки Магистрального газопровода (КУУГ) вывозятся ассенизационной автомашиной на очистные сооружения вахтового поселка. В площадке Магистральный газопровод (КУУГ), вода подается потребителям из емкости V=3(25) м3 погружным насосом типа «Wilo» TWU 4-0405 PnP/Ds.

Призводственно-ливневые стоки являются «условно-чистыми» - атмосферные осадки, случайные проливы со следами углеводородного конденсата и взвешенных веществ, а также гидроуборка площадок с твердым покрытием - .41 м3/сут;

Производственно-дренажные воды от системы слива конденсата – 0.8 м3/час.;

Основными стоками от зданий и сооружений вахтового поселка являются хозяйственно-бытовые стоки от санитарных узлов и от групповых душей. Стоки по самотечной канализационной сети, через смотровые колодцы поступают на прием канализационной насосной станции КНС-1 и откуда перекачивается на станцию биологической очистки. Напорный коллектор отводящей трубы от КНС-1 принимается диаметром 50мм, из полиэтиленовых труб типа HDPE 80.

Решения по водоотведению.

На месторождении имеются следующие сооружения по очистке сточных вод и хранению очищенных бытовых и производственных вод:

- очистные сооружения в составе площадки резервуаров приема загрязненных хозяйственно-бытовых стоков, площадки станции биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков, иловых площадок;

- пруды испарители хранения очищенных хозяйственно-бытовых стоков и очищенных производственных стоков.

Очистные сооружения биологической очистки сточных вод

На станцию биологической очистки поступают хозяйственно-бытовые стоки от следующих объектов:

- по напорному коллектору от канализационной насосной станции (КНС-1) вахтового поселка;

- от площадки УПГ - при помощи ассенизационной машиной;

- от площадок ГПС – 2, 3, 4 – при помощи ассенизационной машиной;

- от площадки Магистрального газопровода (КУУГ) - при помощи ассенизационной машиной.

Станция расположена на расстоянии 200 м от вахтового поселка.

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков принята установка «БиОКС-50У» модульного исполнения, в утепленном блок-контейнере номинальной производительностью до 60 м³/сутки;

Результаты инвентаризации выпусков сточных вод

| Наименование предприятия (участка, цеха) | Номер выпуска сточных вод | Диаметр выпуска, м | Категория сбрасываемых сточных вод | Режим отведения сточных вод |  | Расход сбрасываемых сточных вод |  | Место сброса (приемник сточных вод) | Наименование загрязняющих веществ | Концентрация загрязняющих веществ за 2026-2033 года, мг/дм3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ч/сут | сут/год | м3/ч | м3/год |  |  | макс. | мин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Вахтовый поселок на месторождении Шағырлы-Шөмішті (очистное сооружение «БиОКС-50У» производительностью до 60 м3/сут) | 1 | 0,05 | - | 24 | 365 | 2,43 | 21368,925 | Пруд-испаритель | Сухой остаток | 800 | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сульфаты | 120 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хлориды | 388 | 177 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХПК | 480 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БПК5 | 116 | 3,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 112 | 6,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот аммонийный | 46,8 | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитраты | 1,21 | 17,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПАВ | 8,2 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитриты | н/о | н/о |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,16 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фосфаты | 1,2 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фенолы | н/о | н/о |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железо общее | 0,31 | 0,01 |

В соответствии с расчетом водопотребления и водоотведения на 2026-2033 гг. на ОС будут подаваться все образовавшиеся сточные воды вахтового поселка, УПГ и ГСП месторождения Шағырлы-Шөмішті, в объеме 21 368,925 м3/год.

Нормативы сбросов загрязняющих веществ по месторождению Шағырлы-Шөмішті Филиала «Шағырлы-Шөмішті» АО «КазАзот» на 2026-2033 гг.

| Номер выпуска | Наименование показателя | Существующее положение по проекту на 2025г. |  |  |  |  | Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу |  |  |  |  | Год достижения ПДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | расход сточных вод |  | Предлагаемые нормативы СПДС на 2025 г. | сброс |  | расход сточных вод |  | Предлагаемые нормативы СПДС на 2026 г. | сброс |  |  |
|  |  | м3/ч | тыс. м3/год |  | г/ч | т/год | м3/ч | тыс. м3/год |  | г/ч | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Блочное локальное очистное сооружение «БиОКС-50» | Сухой остаток | 2,43 | 21368,93 | 500 | 1215 | 10,68 | 2,43 | 21368,93 | 500 | 1215 | 10,68 | 2033 |
|  | Сульфаты |  |  | 100 | 243 | 2,136 |  |  | 100 | 243 | 2,136 |  |
|  | Хлориды |  |  | 177 | 430,11 | 3,78 |  |  | 177 | 430,11 | 3,78 |  |
|  | ХПК |  |  | 10 | 24,3 | 0,213 |  |  | 10 | 24,3 | 0,213 |  |
|  | БПК5 |  |  | 3,2 | 7,776 | 0,0683 |  |  | 3,2 | 7,776 | 0,0683 |  |
|  | Взвешенные вещества |  |  | 6,8 | 16,524 | 0,145 |  |  | 6,8 | 16,524 | 0,145 |  |
|  | Азот аммонийный |  |  | 0,9 | 2,187 | 0,0192 |  |  | 0,9 | 2,187 | 0,0192 |  |
|  | Нитраты |  |  | 17,1 | 41,553 | 0,365 |  |  | 17,1 | 41,553 | 0,365 |  |
|  | СПАВ |  |  | 0,4 | 0,972 | 0,0085 |  |  | 0,4 | 0,972 | 0,0085 |  |
|  | Нитриты |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Нефтепродукты |  |  | 0,1 | 0,243 | 0,0021 |  |  | 0,1 | 0,243 | 0,0021 |  |
|  | Фосфаты |  |  | 0,1 | 0,243 | 0,0021 |  |  | 0,1 | 0,243 | 0,0021 |  |
|  | Железо общее |  |  | 0,01 | 0,0243 | 0,00021 |  |  | 0,01 | 0,0243 | 0,00021 |  |
|  | Фенол |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  |
|  | Всего: |  |  |  | 1981,93 | 17,419 |  |  |  | 1981,93 | 17,419 |  |

Ситуационная карта-схема района размещения объекта