Нетехническое резюме к проектной документации

Участок строительства расположен в промышленной зоне БПО УУЭН АО «Озенмунайгаз»  г.Жанаозен Мангистауской области Республика Казахстан.

Вид строительства — новое.

Климат района резкоконтинентальный, аридный - с жарким засушливым летом и морозной короткой зимой, сопровождающейся сильными ветрами, преимущественно восточного направления. Характерны значительные суточные и годовые амплитуды колебаний температур воздуха. Отмечается большая продолжительность теплого периода, обилие солнечных дней, малое количество атмосферных осадков при высокой испаряемости.

Климатические параметры холодного периода:

Абсолютная минимальная температура воздуха – минус 27.7°С

Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.98 – минус 22.6°С

Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.92 – минус 19.3°С

Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.98 – минус 19.7°С

Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 – минус 14.9°С

Среднее количество осадков (сумма) за ноябрь-март – 84 мм

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – Восточное

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам в январе – 9.4 м/с

Климатические параметры теплого периода:

Средняя макс. температура воздуха наиболее теплого месяца (июль) + 31.2°С

Абсолютная максимальная температура воздуха +43.3°С

Среднее количество осадков (сумма) за апрель-октябрь – 83 мм

Преобладающее направление ветра за июнь-август – Западное

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам в июле – 2.2 м/с

Высота снежного покрова:

Средняя из наибольших декадных за зиму – 7.8 см

Максимальная из наибольших декадных – 42 см

Максимальная суточная за зиму на последний день декады – 64 см

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 15 дней.

Главной задачей проектируемого здания ПРУ является предоставление укрытии для людей во время чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера.

Общая вместимость здания ПРУ составляет 150 человек.

Режим работы – постоянный.

Проектируемое здание — одноэтажное, с полуподземным исполнением. В плане имеет прямоугольную форму с габаритными размерами в осях 13,0х32,3 м. Высота от пола до потолка составляет 3 м.

Конструктивная схема здания - монолитная. Несущими элементами служат монолитные стены, колонны, балки и перекрытия. В здании также предусмотрены монолитные лестничные марши и фундаментные опоры под оборудование.

Фундамент - ленточный, монолитный железобетонный, толщиной 30 см. Бетон класса С20/25, водонепроницаемость W6, морозостойкость F100, на сульфатостойком портландцементе. Армирование — арматура класса А500, диаметром 14 мм.

Наружные и несущие стены - монолитные железобетонные стены толщиной 200 мм, из бетона класса С20/25. Арматура класса А500, диаметром 8...14 мм.

Колонны -монолитные железобетонные колонны сечением 400×400 мм, из бетона класса С20/25. Арматура класса А500, диаметром 8 и 18 мм.

Балки – монолитные железобетонные балки сечением 650х250 мм, из бетона класса С20/25. Армирование арматурой класса А500, диаметром 8 и 25 мм.

Плиты перекрытия – монолитные железобетонные, толщиной 250 мм, из бетона класса С20/25. Арматура классов А500 и А240, диаметром 10...20 мм.

Лестницы - монолитные железобетонные марши из бетона класса С20/25. Арматура класса А500, диаметром 8...14 мм.

Строительство будет осуществляться в два периода:

- подготовительный;

- основной.

В подготовительный период предусматривается осуществление организационно-производственной подготовки и выполнение работ в проектируемых объемах и технологической очередности.

В основной период выполняются строительно-монтажные работы по возведению всех запроектированных сооружений со сдачей объекта в эксплуатацию.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Источники выбросов подразделяются на организованные и неорганизованные. Организованные источники выбросов загрязняющих веществ производят выбросы через специально сооруженные устройства (например: дымовая труба). Неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ – выбросы в виде ненаправленного потока газа.

Строительство

На период строительства в атмосферу будет выбрасываться 13 загрязняющих вещества 2,3,4 класса санитарной опасности (значения ПДК и класс опасности каждого вещества определяются на основании Приказа МНЭ РК от 28 февраля 2015 года №168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах»).

Организованные источники:

ист. №0001 – БСУ.

Неорганизованные источники:

ист. №6001 – Экскаватор;

ист. №6002 – Бульдозер;

ист. №6003 – Пересыпка инертных материалов;

ист. №6004 –Битумные работы;

ист. №6005 –Лакокрасочные работы;

ист. №6006 –Сварочные работы;

ист. №6007 – Автосамосвал;

ист. №6008 - Шлифовальная машина

Общий объем выброса загрязняющих веществ в период строительства от стационарных источников составит 1,459916229 г/с или 1,119438562 т/год.

Эксплуатация

На этапе эксплуатации - 1 организованный источник:

ист. №0001 – Дизель-генератор 60 кВт.

При СМР выбросы - 1,119438562 тонн.

При эксплуатации - 0,093090055 тонн.