Нетехническое резюме к проектам НДВ, РООС, ПУО, ПЭК, ППМ для Завода по производству теплоизоляционных материалов (минеральная вата) ТОО «StoneWool» на 2026-2035 годы

1. Общие сведения об операторе

ТОО «StoneWool». Адрес: 070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 67/1, офис 315, тел.: +7(7232)40-12-10, БИН 231140007515.

Завод по производству теплоизоляционных материалов (минеральная вата) ТОО «StoneWool» расположен в Уланском районе, в 0,8 км севернее поселка Касыма Кайсенова, Восточно-Казахстанская область.

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 05-079-009-292. Площадь земельного участка с кадастровым номером 05-079-009-292 составляет – 6,74 га (67400 м2). Целевое назначение участка: для строительства и обслуживания завода по производству теплоизоляционных материалов. Вид права – временное возмездное долгосрочное землепользование.

Координаты угловых точек участка под строительство завода по производству теплоизоляционных материалов (минеральная вата):

1) 49°53'2" с.ш., 82°28'55" в.д.

2) 49°52'57" с.ш., 82°29'2" в.д.

3) 49°53'4" с.ш., 82°29'15" в.д.

4) 49°53'8" с.ш., 82°29'10" в.д.

5) 49°53'7" с.ш., 82°29'5" в.д.

6) 49°53'8" с.ш., 82°29'4" в.д.

Основной вид деятельности предприятия – производство теплоизоляционных материалов (минеральная вата).

Ближайшая жилая зона (жилой дом по ул. Нуржау 27 пос. Касыма Кайсенова) располагается в юго-восточном направлении на расстоянии 495 метров от границ участка и на расстоянии 505 метров от крайнего источника выброса (ист.№6011).

Редкие, исчезающие, естественные пищевые и лекарственные растения на территории намечаемой деятельности отсутствуют.

Памятников историко-культурного наследия местного и республиканского значения в районе расположения объекта нет.

В непосредственной близости от территории завода лесов, сельскохозяйственных угодий, зон отдыха и санаториев не расположено. На территории земельного участка сибереязвенные захоронения отсутствуют.

Ближайшие сельскохозяйственные угодья расположены на расстоянии 472 метра от земельного участка намечаемой деятельности в юго-восточном направлении.

Ближайшие земли лесного фонда расположены на расстоянии 13,8 км от земельного участка намечаемой деятельности в северо-западном направлении.

Ближайший водный объект протекает на расстоянии около 192 м в северо-восточном направлении от участка -  ручей Караозек.

Согласно Постановлению акимата Восточно-Казахстанской области №122 от 24 мая 2024 года, участок под строительство завода находится в водоохранной зоне, за пределами водоохранной полосы водных объектов, расположенных в непосредственной близости – ручей Караозек.

Расстояние до ближайшей особо охраняемой территории – Западно-Алтайский ГПЗ составляет 109 км в северо-восточном направлении от земельного участка намечаемой деятельности.

Рисунок 1.1. Ситуационная карта-схема расположения земельного участка под строительство завода по производству теплоизоляционных материалов (минеральная вата)

2. Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы.

Производственная мощность завода: от 3 тонн в час / годовой объем до 20000 тонн.

На период эксплуатации прогнозируется выделение загрязняющих веществ от следующих объектов: основной цех производства теплоизоляционных материалов, склад сырья, топливораздаточный участок, ремонтный бокс и гаражи, сварочные работы.

Основной цех производства теплоизоляционных материалов

Производство минеральной ваты будет состоять из двух неразрывно следуемых процессов: расплавление в плавильной печи вагранке сырья до образования расплава требуемой температуры и химического состава и немедленной переработки его на вату. В момент волокнообразования распыляют связующее вещество (фенолоформальдегидная смола). Для производства 1 тонны минеральной ваты требуется 60 кг фенолоформальдегидной смолы. В вагранке используют коксовое топливо. Годовой расход кокса составит – 5750 т/год. Работа вагранки определяется процессом горения топлива и передачей теплоты горячими продуктами горения расплавленному сырью. Процесс горения является химической реакцией соединения углерода кокса с кислородом воздуха. Горение может быть полным с образованием диоксида углерода или неполным с образованием оксида углерода. В результате чего на выхлопе из вагранки обнаруживаем сразу и окись углерода, и углекислый газ. Кокс имеет в своем составе серу и в вагранке наряду с другими химическими процессами происходит окисление серы до сернистого ангидрида. Кроме этого габбро-диабаз и доломит также имеют в своем составе серу. Азот воздуха, подаваемого в вагранку, окисляется до окислов.

Для получения минеральной ваты струю расплава подвергают разделению на струйки не большого диаметра и быстрому охлаждению. Связующее вещество распыляется на только что сформированные волокна.

Фенолоформальдегидная смола, состоящая из линейных макромолекул, обладает термореактивностью, при нагревании она переходит в жесткий трехмерный полимер, ни в чем нерастворимый, обладающий высокой прочностью и термостойкостью. Причина этого перехода - сшивание полимерных цепей метиленовыми мостиками по незанятым параположениям фенольных колец. В камере полимеризации происходит отверждение минераловатных изделий, а оставшиеся свободными фенол и формальдегид выделяются и, вместе с от ходящими газами из камер волокноосаждения и полимеризации, попадают в атмосферу.

Источниками выделений вредных веществ в атмосферу в цехе теплоизоляционных материалов будут являться:

- печь вагранка;

- рекуператор;

- камера волокноосаждения;

- камера полимеризации;

- выгрузка габбро-диабаза, кокса, доломита на склад сырья;

- разгрузка габбро-диабаза, кокса, доломита в приемный бункер;

- разгрузка габбро-диабаза, кокса, доломита в силосы;

- выгрузка габбро-диабаза, кокса, доломита в приемный бункер ваграночной печи.

Дымовые газы из вагранки будут направляться через циклон (проект фирмы «TERMO», Словения) и рукавный фильтр в дымоход. Циклон служит для отделения грубых частиц и искр. Грубые частицы ссыпаются в нижнюю часть циклона и оттуда через шлюзовой затвор - наружу. После циклона дымовые газы проходят сухой (рукавный) фильтр, в котором задерживается тонкая пыль (Фильтр рукавный импульсный каркасный ФРИК-455 с КПД очистки 88,55%). После фильтра газы направляются в трубу диаметром 0,7 м и высотой 25 м (источник №0002).

Рекуператор ТШСИ-210 представляет собой выносной двухступенчатый агрегат, состоящий из камеры дожигания ваграночных газов, радиационного щелевого рекуператора, конвективного трубчатого рекуператора, системы подачи воздуха с управляющей арматурой и вентилятором ВВД-8, и системы КИП и А с компьютерным управлением.

Рекуператор устанавливается на трассе отходящих газов после рукавного фильтра ФРИК-455 на стороне дымососа и, соответственно, на трассе подачи дутья между нагнетателем KFX 160 (двигатель VEM 75 кВт) и вагранкой.

Ваграночные газы отводятся из вагранки через специальный кольцевой отбор на выходе из слоя шихты. При этом выше оси отбора автоматически поддерживается слой шихты, создающий сопротивление как выходу газов в атмосферу цеха, так и подсосу воздуха в систему очистки и рекуперации. Контроль уровня шихты осуществляется с помощью датчиков уровня и тягонапоромера в узле отбора газов.

В зоне отбора ваграночных газов поддерживается нулевое давление или слабое разряжение в пределах 0,04-0,1 мбар (0,4 - 1 мм.вод.ст.).

Отходящие газы проходят последовательно циклон и рукавный фильтр ФРИК-455, где обеспыливаются до уровня <20 мг/м3, после чего подаются в камеру дожигания рекуператора.

В камере дожигания будут установлены две блочные жидко-топливные горелки (WM-L-1,0) мощностью по 1,0 МВт каждая. Расход дизельного топлива составит – 360 т/год. Для горения ваграночных газов в камеру дожига, в случае необходимости, через коллекторы подается воздух от вентилятора ВВД-8. Количество подаваемого воздуха регулируется оператором в соответствии с температурами в камере дожигания, радиационном рекуператоре и переходе в конвективный рекуператор.

Радиационный рекуператор представляет собой цилиндрическую двухкорпусную колонну высотой 5,5 м диаметром внутренней части 1200 мм. Дымовые газы движутся вверх по внутреннему каналу, воздух, поступающий из конвективного рекуператора, движется вниз по кольцевому щелевому каналу шириной 100 мм (схема - противоток).

В верхней части рекуператора предусмотрен ввод охлаждающих газов от вентилятора ВВД-8 в случае, если температура дымовых газов на выходе из радиационного рекуператора превышает 670°С или, если температура дымовых газов на выходе из конвективного рекуператора превышает 380°С.

После радиационного рекуператора газы поступают в конвективный трубчатый рекуператор, который состоит из 4-х секций труб диаметром 39 мм, по 273 трубы в каждой. Секции расположены перпендикулярно потоку газов. Нагреваемый дутьевой воздух поступает от нагнетателя и движется последовательно по трубным секциям по схеме перекрестного тока - дымовые газы снаружи.

После конвективного рекуператора дымовые газы направляются по дымоходу на трубу (источник №0002).

Система отсоса камеры волокноосаждения состоит из воздуховодов, подключенных к камере в области пониженного давления, откуда всасываемый воздух направляется в фильтр и далее в дымоход. Фильтр предназначен для предотвращения загрязнения окружающей среды частицами минеральных волокон и связующего. В камере волокно осаждения, где температура достигает 70 80°С, а также в фильтре (прибл. 50°С), давление паров фенола достаточно низкое. Часть фенола вследствие конденсации осаждается на плитах в фильтре, на эмиссию формальдегида это влияния не имеет.

Камера полимеризации условно разделена на три зоны, каждая из которых имеет свою систему циркуляции. В состав циркуляционной системы входит: камера сжигания, горелки с арматурой для подачи воздуха и дизельного топлива и циркуляционный вентилятор, обеспечивающий необходимый поток горячего воздуха сквозь толщину пласта. Расход дизельного топлива составит – 720 т/год. Горячий воздух отверждает связующее, которым пропитаны волокна. Излишки циркуляционного газа из зон отводятся через фильтр. Площадь фильтра отсоса из зон 24 м2. На входе в камеру полимеризации и на выходе из нее необходимо предупредить утечку горячих газов посредством вытяжки (отсасывания) газов. Площадь фильтра отсасывания из вытяжек составляет 40 м2. В качестве фильтрующей среды при меняются минераловатные плиты собственного производства. Характеристики плит фильтра: - плотность - 60-80 кг/м; - длина – 1 м; - ширина - 0,5 м; - толщина – 50 мм.

После фильтров очищенные газы направляются по дымоходу на трубу (источник №0002).

Зона охлаждения. Слой минеральной ваты, выходящий из камеры полимеризации, охлаждается путем продувания относительно большим количеством воздуха составляющим 30000 нм/ч. Обычно этот воздух не представляет собой проблемы, так как он содержит очень малое количество пыли и твердых частичек смолы.

Из фильтра воздух поступает в вытяжной дымоход камеры полимеризации, поэтому состав выброса уже учтен в общих данных, относящихся к отсасыванию воздуха из камеры полимеризации.

Зона распиловки изделий и удаления пыли с их поверхности. Устройства удаления пыли предназначены для удаления частичек пыли - обрезков, образующихся в результате работы пилы для распиловки по ширине, продольных и поперечных пил, а также для очистки поверхности слоя минваты. Каждое устройство для удаления пыли состоит из заборных сопел, отсасывающего (вытяжного) трубопровода, рукавного фильтра (ФРИК-710), вентилятора. Площадь фильтра – 710 м2. Воздух после фильтра ФРИК-710 возвращается в рабочую зону цеха.

Эмиссия в рабочую зону цеха возможна при открытой транспортировке ковра на отрезке от камеры волокно осаждения до входа в камеру полимеризации. Поскольку материал, пропитанный связующим и противопылевым маслом, имеет относительно низкую температуру (прибл. 35°С), эмиссия паров компонентов связующего в рабочую зону цеха минимальна. То же относится и к противопылевому маслу.

Все оборудования на участке подготовки связующего (трубопроводы, фильтры, насосы) закрытого типа, поэтому эмиссия паров компонентов связующего отсутствует.

В помещении хранения фенолоформальдегидной смолы оборудование закрытого типа. Выделение вредных веществ отсутствует. В помещении установлена вентиляция.

Склад сырья

Габбро-диабаз в склад сырья будет завозиться автотранспортом. Кокс и доломит будут поступать в железнодорожных полувагонах в помещение склада сырья и там разгружаться в специально отведенные отсеки. Склад сырья закрыт со всех сторон, при хранении материалов выбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

Со склада сырья материалы загружаются в приемный бункер (источник №0010). Годовой расход габбро-диабаза составит – 6534 т/год, кокса – 5750 т/год, доломита – 10750 т/год. С бункера с помощью скипа материалы поступают в силосы – 4 шт. (1 – резервный) (№1- V=59 м3, №2- V=47 м3, №3- V=47 м3, №4- V=69 м3).

Из-под силосов материалы через взвешивающие вибрационные дозаторы будут поступать в приемный бункер ваграночной печи (№6009, 6010, 6011).

На складе сырья происходит пылевыделение при разгрузке габбро-диабаза, доломита и кокса в отсеки (источник №6008).

Топливораздаточный участок

Дизельное топливо на завод будет поступать в автомобильных цистернах. Слив топлива осуществляется за счет разницы отметок резервуаров и автомашины, самотеком через сливную воронку.

Дизельное топливо планируется хранить в одном подземном горизонтальном цилиндрическом резервуаре емкостью: 50 м3. Объем дизельного топлива составит - 1080 т/год.

Выделение вредных веществ на топливораздаточном участке в атмосферу происходит при приеме, хранении и отпуске дизельного топлива. В результате приема, хранения и отпуска дизельного топлива будет происходить выделение углеводородов С12-С19 и сероводорода (источник №0003).

Гараж

Гараж состоит из 3 стояночных боксов, 1 ремонтного бокса и открытой стоянки автотранспорта.

Источниками выделения ЗВ в стояночных боксах, ремонтном боксе и на открытой стоянке автотранспорта являются двигатели внутреннего сгорания автомобилей при въезде-выезде. Во время въезда-выезда автотранспорта в атмосферу будет происходить выброс азота (IV) оксида, азота (II) оксида, углерода, керосина, серы диоксида, углерода оксида, бензина нефтяного. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется в боксах через ворота (источники №6001-6004). На открытой стоянке - непосредственно с территории площадки. Источник выброса неорганизованный (источник №6005).

Передвижные сварочные посты

Источниками выделения загрязняющих веществ являются два поста электродуговой сварки металла, с применением электродов марки МР-4. Расход электродов – 3000 кг в год. При ведении сварочных работ в атмосферу выделяются железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется неорганизованно (источники №6006, №6007).

Склад ЗШО.

Золошлаковые отходы от сжигания сырья в ваграночной печи хранятся в закрытом контейнере, выбросы при хранении отсутствуют. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу при перегрузке осуществляется неорганизованно (источник №6012).

Склад готовой продукции

На территории предприятия имеется склад готовой продукции. Склад готовой продукции предназначен для хранения готовой продукции. Теплоизоляционные материалы являются не пылящим материалом, поэтому никаких вредных выделений в атмосферу нет.

4. Программа управления отходами.

В период эксплуатации Завода по производству теплоизоляционных материалов (минеральная вата) ТОО «StoneWool» образуются следующие виды отходов:

- твердо-бытовые отходы (коммунальные), ТБО образуются в результате производственной деятельности обслуживающего персонала;

- лом черных металлов образуется в результате износа технологического оборудования;

- остатки и огарки электродов образуются при проведении сварочных работ;

- изношенная спецодежда и СИЗ образуются при изнашивании спецодежды и СИЗ в производственном процессе;

- промасленная ветошь образуется при очистке оборудования и механизмов от остатков нефтепродуктов;

- отработанные автомобильные шины образуются в процессе проведения технического обслуживания и ремонта автотранспорта;

- отработанные рукавные фильтры, образуются после истечения срока службы сухих (рукавных) фильтров для задерживания тонкой пыли;

- золошлаковые отходы, образуются в результате сжигания (термической обработки) кокса в ваграночной печи;

- шламы и осадки на фильтрах от газоочистки, уловленная в фильтрах пыль при очистке аспирационного воздуха, подавленная водой.

Оценка управления отходами на указанном участке осуществляется в соответствии с требованиями статьи 338 Экологического кодекса РК, исходя из их видов и классификации, которые определяются в соответствии с п. 1 указанной статьи на основании Классификатора отходов (приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

5. Сведения о производственном экологическом контроле.

Для Завода по производству теплоизоляционных материалов (минеральная вата) ТОО «StoneWool» в составе документации, необходимой для получения экологического разрешения на воздействие на окружающую среду, разработаны следующие документы:

– проект нормативов эмиссий;

– программа управления отходов.

В данных документах установлены нормативы допустимых эмиссий.

Таким образом, ТОО «StoneWool» ПЭК контролирует соблюдение установленных нормативов эмиссий.

При проведении контроля соблюдения нормативов эмиссий, необходимо использовать данные, которые обоснованы в проекте нормативов эмиссий и программе управления отходов.

Периодичность производственного мониторинга принимается:

- мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух – 1 раз в квартал;

- мониторинг воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны – 1 раз в квартал;

- мониторинга воздействия на водном объекте – 1 раз в год;

- мониторинг уровня загрязнения почвы – 1 раз в год;

Продолжительность производственного мониторинга принимается на весь период действия программы производственного экологического контроля на 2026-2035 годы, то есть на период запрашиваемого экологического разрешения на воздействие.

6. Раздел «Охрана окружающей среды»

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен к эскизному проекту «Строительство завода по производству теплоизоляционных материалов (минеральная вата) в Уланском районе, в 0,8 км севернее пос. Касыма Кайсенова».

Основной вид деятельности предприятия – производство теплоизоляционных материалов (минеральная вата).

Намечаемой деятельностью предусматривается строительство завода по производству теплоизоляционных материалов (минеральная вата) по адресу ВКО, Уланский район в 0,8 км севернее поселка Касыма Кайсенова.

Согласно Заключению, об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ84VWF00170239 от 28.05.2024 г., намечаемая деятельность по «Строительству завода по производству теплоизоляционных материалов (минеральная вата) в Уланском районе, в 0,8 км севернее пос.Касыма Кайсенова» входит в виды намечаемой деятельности, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I категории под п.3.5 плавление минеральных веществ, включая производство минеральных волокон, с плавильной мощностью, превышающей 20 тонн в сутки (Приложение 2 Раздел 1, п.3.5. Экологического кодекса РК).

Для предприятия ранее был разработан Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к рабочему проекту «Строительство завода по производству теплоизоляционных материалов (минеральная вата) в Уланском районе, в 0,8 км севернее пос. Касыма Кайсенова». Отчет согласован заключением по результатам оценки воздействия на окружающую среду №KZ46VVX00381653 от 23.06.2025 г.

Согласно пп.3 п.15 раздела 4 Приложения 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 производство стеклянной и базальтовой ваты и шлаковой шерсти относится ко II классу опасности санитарной классификации, размер СЗЗ составляет 500 м.

Размер СЗЗ согласован заключением комплексной вневедомственной экспертизы № 06-0057/25 от 18.02.2025 г. и составляет 500 м. Настоящим проектом изменение размера установленной СЗЗ не предусматривается и принимается на уровне ранее установленной – 500 метров.

Так как намечаемая деятельность объекта относится ко I категории для данного объекта устанавливаются нормативы эмиссий (п. 4 ст. 39 ЭК РК), лимиты накопления отходов (п. 2 ст. 41 ЭК РК).

Всего в атмосферу при проведении строительных работ с учетом автотранспорнта будет выбрасываться 21 ингредиент в количестве 3.889608611 т/год (твердые – 3.068866117 т/год, газообразные и жидкие – 0.820742494 т/год).

Без учета автотранспорта при проведении строительных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 20 ингредиентов в количестве 3.834177565 т/год (твердые – 3.067324267 т/год, газообразные и жидкие – 0.766853298 т/год).

Всего в атмосферу на период эксплуатации будет выбрасываться 17 ингредиентов в количестве 119.974910939 т/год (твердые – 17.620438305 т/год, газообразные и жидкие – 102.354472634 т/год).

Без учета автотранспорта на период эксплуатации в атмосферный воздух будет выбрасываться 16 ингредиентов в количестве 118.39988798 т/год (твердые – 17.615278305 т/год, газообразные и жидкие – 100.894862675 т/год).

Образование отходов предусмотрено в процессе ведения строительно-монтажных работ и в период эксплуатации.