Нетехническое резюме к проекту «Нормативов допустимых выбросов» выполнено для объекта –

Карьер по добыче суглинков ТОО «Каскелен Универсал Сервис»

Проект «Нормативов допустимых выбросов» выполнен для действующего объекта – Карьер по добыче суглинков ТОО «Каскелен Универсал Сервис» с целью установления нормативов эмиссий природопользования.

Назначение рассматриваемого объекта – добыча суглинков – 14000 м3/год (23660 тонн/год).

Режим работы:

Добыча - 250 дней в году (с апреля по ноябрь),

в летний период в одну смену - по 8 часов.

Численность работающих:

Всего 12 человек,

из них рабочих - 10 человек, ИТР и МОП - 2 человека.

Карьер размещается на земельном участке, согласно Акта на земельный участок №0566279, кадастровый номер: 03-047-203-5099 на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды), площадью – 4,5га.

Целевое назначение земельного участка - для добычи суглинков.

Валовое количество выбрасываемых вредных веществ –             3,3142248 т/год

Секундное количество выбрасываемых вредных веществ –

0,612219 г/сек

Источники загрязнения атмосферы

Источниками загрязнения атмосферы являются 7 источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе:

6 – неорганизованных (ист. 6001 – 6006);

1 - передвижной ненормируемый (ист. 6007).

- ист.6001 – выбросы пыли при автотранспортных работах;

- ист. 6002 – газовые выбросы от спецтехники;

- ист.6003 – вскрыша породы (снятие и перемещение почвенно-растительного слоя земли бульдозером);

- ист. 6004 – перемещение суглинок в бурты;

- ист.6005 – выемочно-погрузочные работы;

- ист.0006 – заправка техники дизтопливом (горловина бака);

- ист.6007 – въезд и выезд грузового автотранспорта для доставки материалов и вывоза готовой продукции – ненормируемый источник.

Примечание:

Источники выбросов вредных веществ ист.6007 приняты для учета влияния данного объекта на приземные концентрации, при проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ.

Стационарными источниками выбрасываются 9 нормируемых загрязняющих атмосферу вредных веществ, есть из которых образуют пять групп, обладающих эффектом суммации вредного действия (азота диоксид + сера диоксид, сероводород + формальдегид, сера диоксид + сероводород).

Все твердые вещества рассчитаны, как сумма пыли, приведенная к ПДК – 0,5 мг/м3.

Все твердые вещества рассчитаны, как сумма пыли, приведенная к ПДК – 0,5 мг/м3.

Размещение объектов по отношению к окружающей застройке

- С севера – кирпичный завод на расстоянии 280м;

- С северо-востока – территория свободная от застройки;

- С востока – примыкает территория промбазы;

- С юго-востока – автодорога, за ней промбаза на расстоянии 250м;

- С юга – автодорога, за ней жилые дома на расстоянии 170м;

- С юго - запада – автодорога, за ней жилые дома на расстоянии 200м;

- С запада – примыкает территория кирпичного завода ТОО «Каскелен Универсал Сервис»;

- С северо-запада – территория свободная от застройки.

Все расстояния указаны от границы предприятия.

Рассматриваемый объект расположен за пределами водоохранной  полосы естественных водных источников.

Категория объекта

- В соответствии с Приложением 2 раздела 2 пункта 7.11 Экологического кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год), данный объект относится ко II категории.

Класс санитарной опасности

- Согласно санитарным правилам № ҚР ДСМ-2 от 04.05.2024г. №18 объект относится к IV классу санитарной опасности с размером СЗЗ - 100м - раздел 4, пункт 17, подпункт 4 (карьеры, предприятия по добыче гравия, песка и глины).

Краткая характеристика технологических процессов

Технология добычи суглинков включает в себя разработку месторождения открытым способом и выемку породы с помощью экскаваторов и погрузку её в транспортные средства. Основные этапы — это непосредственная выемка с учётом физико-механических свойств суглинка (в зависимости от степени пластичности и плотности), перевозка или транспортировка для дальнейшего использования.

Параметры системы разработки принимаются в соответствии с рабочим проектом и с учетом технической характеристики принятого транспортного оборудования.

- Высота уступа – 10м.

- Ширина экскаваторной заходки – 5м.

- Ширина рабочей площадки – 15м.

- Длина фронта работ – 100м.

- Углы откосов уступов:

- рабочих до 750;

- нерабочих до 650.

Для добычи суглинков используют экскаваторы с ковшами различного объёма. Суглинок вынимается слоями сверху вниз. Экскаватор забирает породу, а затем выгружает её в самосвалы или другие транспортные средства.

Выемка может потребовать использования разрыхления при очень высоких показателях пластичности или плотности.

Добытый суглинок перевозят с помощью самосвалов. Доставляют к месту переработки на собственный кирпичный завод, расположенный с западной стороны.

Для создания нормальных бытовых условий для работающих имеются вагончики для бытового обслуживания и размещения администрации.

Электроснабжение – централизовано от электросети.

Площадка для мусоросборных контейнеров.

Выгреб - выполнен с водонепроницаемыми стенками и дном.

Транспорт

Для выполнения объёмов по приведенному порядку горных работ используются следующие типы горного и транспортного оборудования, соответствующие требованиям безопасности согласно Закону РК «О безопасности машин и оборудования», подтвержденных сертификатами или декларацией соответствия Таможенного союза и имеющими разрешение к применению на территории Казахстана:

- фронтальный погрузчик XCMG ZL50G – 1шт;

- экскаватор DOOSAN DX420LCA – 1шт;

- автосамосвал HOWO (грузоподъемностью 25 тонн) – 5шт;

- поливочная машина на базе КАМАЗ – 1шт;

- Автоцистерна для воды – 1шт;

Заправка техники осуществляется бензовозом.

Инженерное обеспечение

Теплоснабжение – отопление бытового вагончика от электрообогревателей.

Водоснабжение – на производственные нужды – вода привозная. На питьевые нужды используется привозная вода бутилированная, расфасованной в емкости от 5 до 20 литров.

Канализация – в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом стоков спецмашинами в ближайшую сеть канализации.

Электроснабжение – от существующих сетей.