НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Проектом предусматривается бурение 36-ти эксплуатационных скважин ПХГ «Бо-зой». Существующая деятельность соответствует пп. 7.13. п. 7 раздела 2 Приложения 2 ЭК РК транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов и относится к объектам II категории.

В данном разделе «Охрана окружающей среды» определены и подлежат нормирова-нию источники на период проведения строительно-монтажных работ, на период эксплуа-тации источники выбросов будут отражены отдельным проектом при корректировке дей-ствующего проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ).

В соответствии с п.2 ст.12 Экологического кодекса Приложением 2 к настоящему кодексу устанавливаются виды деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-щую среду, к объектам I, II или III категорий. Согласно пп.3 п 4. ст. 12 Кодекса отнесение объекта к категориям осуществляется в соответствии с требованиями пункта 2 настоящей статьи: в отношении иной намечаемой деятельности, не указанной в подпункте 1) или 2) настоящего пункта, - самостоятельно оператором объекта с учетом требований настояще-го Кодекса.

Таким образом, намечаемая деятельность, подлежит экологической оценке по упро-щенному порядку в соответствии с пп.2 п.3 ст. 49 ЭК РК.

Согласно п.3, статьи 49 экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при:

- разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий;

- разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документа-ции по намечаемой деятельности и при подготовке декларации воздействии на окружаю-щую среду.

Основным видом деятельности Актюбинского производственного филиала АО «Интергаз Центральная Азия» является транспортировка газа по распределительным газопроводам, эксплуа-тация и ремонт газораспределительных установок, маркетинг, покупка и реализация газа потреби-телям.

Существующая деятельность соответствует пп. 7.13. п. 7 раздела 2 Приложения 2 ЭК РК транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов и относится к объектам II категории.

Краткая характеристика площадки строительства

Бозойское газовое месторождение было открыто трестом Актюбнефтеразведка в 1964 году. В Бозойское месторождение входят два газоносных объекта: Жаманкоянкулак и Жаксыкоянкулак. Они представляет собой два газовых месторождений, имеющие самостоятельные контуры газоносности и разобщены небольшой седловиной ширина, которой составляет около 3-4 км. Газовая залежь Жаксыкоянкулак в гипсометрическом отношении расположено на 20-25 м выше, чем южная залежь Жаманкоянкулак.

Обустройство месторождения начато в 1967 году, а с 1968 года начинается про-мышленное использование месторождения.

Остаточные. запасы месторождений Жаманкоянкулак и Жаксыкоянкулак на момент создания хранилищ приняты, исходя из запасов утвержденных в ГКЗ, и равны соответственно 8117 и 6060,2 млн.м3.

По окончании промышленной разработки залежи на территории бывшего ме-сторождения создано подземное хранилище газа, которое предназначено для вы-равнивания сезонной неравномерности газопотребления промышленных предприя-тий Урала, Актюбинской обл. Пробный объем закачки осуществлен в м/р Жаманкоян-кулак в июне месяце 1974 году,  а 28 ноября 1975 года министерством газовой промыш-ленности был подписан приказ №235-орг о перевод м/р Жаманкоянкулак в подземное хранилище газа.

Развитие ПХГ Бозой происходило поэтапно. Увеличение активного объема газа осуществляли с подключением новых скважин.

1 – этап 1975-79 годы пробурены основной фонд в количестве 154 скважин.

2 – этап 1985 год подключен СП-7 и общий фонд составил 174 скважин.

3 – этап 1988 год введен в эксплуатацию фонд расширения СП-2,3,5. Таким обра-зом, общий фонд на участке Жаманкоянкулак составил 224 скважины, а активный объ-ем газа доведен до 3 млрд.м3.

Участок «Жаманкоянкулак» расположен в Шалкарском районе Актюбинской обла-сти, в 30 км северо-западнее побережья Аральского моря, в 450 км к юго-западу от областного центра г. Актобе и в 250 км к юго–западу от г. Шалкар.

Географически расположено на плато Устюрт, в полупустынной зоне. Климат резко континентальный. Постоянные поверхностные водотоки отсутствуют.

Закачка газа в ПХГ производиться из газопровода Бухара-Урал. Газ дожимается на ДКС и затем по промысловому коллектору подается на закачку. Объем закаченного и отобранного газа определяется в узле замера промышленной площадке СП и ДКС. Для закачки и отбора газа было установлена на промышленной площадке КС-10 ГПА – 6,3Ц – В (газоперекачивающий агрегат) в количестве 6 ед. Отбор и закачка произ-водится в циклическом режиме, летний период закачка, а в осенне-зимний период от-бор.

При режиме отбора газ по шлейфу подается на промышленную площадку СП, затем проходить через сепараторы для очистки газа от влаги и мех. примеси, затем проходить через узел замера газа и поступает в газовый коллектор соединяющий СП и ДКС (дожимная компрессорная станция). Шлейф скважины представляет собой 159 мм стальная труба проложенное на 1,8 м глубине с изоляцией соединяющая устье газовых скважин и промышленной площадкой сборного пункта. Отдаленность шлейфа от СП до устья скважины составляет от 300 м до 4500 м. Общая протяженность газового шлейфа в ПХГ Бозой составляет 700 км, общая протяженность газового коллектора 72 км.

Данной намечаемой деятельностью предполагается реализация группового технического проекта на бурение 36-ти эксплуатационных скважин ПХГ «Бозой». Бурение 36 эксплуатационных скважин-дублеров участка Жаманкоянкулак ПХГ «Бозой» необходимо в целях увеличения объема хранения и оборота природного газа. Согласно приложению 1 раздела 2 Экологического кодекса РК, данная намечаемая деятельность относится к пункту 10.5 хранилища природного газа вместимостью свыше 10 тыс. м3.

Общее количество персонала на период бурения, составляет – 16 человек. Проекти-руемый срок реконструкции: 27 месяцев, начало строительства 1 квартал 2026 г.

Проектом предусматривается бурение 36-ти эксплуатационных скважин ПХГ «Бозой» Проектная суточная производительность участка Жаманкоянкулак ПХГ «Бозой» - 20 млн.м3/сут. Производительность проектируемых 36-ти эксплуатационных скважин участка Жаманкоянкулак ПХГ «Бозой» - 3,2 млн. м3/сут. Номера скважин, бурение (строительство) которых запланировано по данному проекту: СП-2 №2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, СП-5 №5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026. СП-3 №3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036. Средняя проектная глубина 450 м. Управление магистральных газопроводов (УМГ) «Актобе» осуществляет оперативную эксплуатацию и управление технологически связанными магистральными газопроводами (МГ) через линейные производственные управления (ЛПУ). ПХГ «Бозой» расположено на месте бозойской группы газовых месторождений, имеющих самостоятельные структуры газоносности - Жаманкоянкулак и Жаксыкоякулак. Проектный объем хранения газа (активный объем) участка Жаманкоянкулак ПХГ «Бозой» - 3 млрд. м3. Газовая залежь кумского горизонта месторождения Жаманкоянкулак используется под подземное хранилище газа с июня 1974 года. На каждой площадке скважины устанавливаются однотипные площадки и сооружения: приустьевой приямок; площадка под ремонтный агрегат; фундамент под свечу; фундамент под якорь оттяжки; сетчатое ограждение приустьевой площадки; линия сброса газа на устье скважин; колпак для приема поршня очистки шлейфа; знаки безопасности; запорно-регулируемые арматуры; КИПиА; газовый шлейф со заводским изоляции Ду159 мм; блоки входных ниток на сборных пунктах с запорно регулируемые арматурами и с КИПиА; линии метанола и свечи сброса газа; колпак для запуска поршня для очистки шлейфа.

Изменений в существующей технологии не планируется.

Основные проектные решения

В целях увеличения объема хранения и оборота природного газа было принято решение об увеличении фонда эксплуатационных скважин в ПХГ Бозой на участке «Жаманкоянкулак».

Основными объектами в проекте обустройства газовых скважин являются:

	Приустьевые площадки в ограждении;

	Газовые шлейфы;

	Система электрохимзащиты подземных трубопроводов;

	 Блок входных ниток (БВН).

Водоснабжение и канализация. Объем воды на хозбытовые нужны составляет –2969,35 м3/год. Для питьевого водоснабжения будет использоваться привозная вода. Хозбытовые сточные воды будут отводиться в передвижной септик

Электроснабжение. Осуществляется от существующих инженерных сетей.

Отопление и вентиляция. Отопление на период проведения строительно-монтажных работ будет электрическое.

Строительство будет вестись вахтовым методом.

Обустройство всех 36-и эксплуатационных скважин выполнено по типовому решению.

Проектом предусмотрено обустроить:

	7 эксплуатационных скважин № 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 с про-кладкой газопроводов-шлейфов до СП-2;

	10 эксплуатационных скважин № 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036 с прокладкой газопроводов-шлейфов до СП-3.

	19 эксплуатационных скважин № 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026 с прокладкой газопрово-дов-шлейфов до СП-5.

Плановое положение приустьевых площадок определяется по центру площадки. Ко-ординаты устья скважин вынесены на «Ситуационном плане», см. л. 147-191124-GEO-III-01- ГП л.2 (СП-2)., 147-191124-GEO-III-01-ГП (СП-3) л.2, 147-191124-GEO-III-01-ГП л.2(СП-5).

Площадки скважин запроектированы прямоугольной формы, с внутренними разме-рами в плане 50х 50 метров.

На всех проектируемых площадках скважин принято типовое размещение сооруже-ний, оборудования, и отвод газопроводов-шлейфов.

Строительство выполняется на территории действующего предприятия.

Основными путями сообщения являются ранее запроектированные дороги.

Схема генерального плана и транспорта разработана в соответствии с учетом сани-тарно-гигиенических и противопожарных требований, рельефа местности.

Площадки скважин спланированы по рельефу.

Территория приустьевой площадки выполнена в ограждении размером 5.0х12.0 м. Территория внутри ограждения отсыпана слоем щебня 5 см.

Площадки скважин запроектированы в проектных горизонталях, согласно организа-ции рельефа.

Проектом не предусмотрено снятие почвенно-растительного слоя. Снимать почвен-но-растительный слой не целесообразно из-за малого содержания в нем гумуса.

Минимальный требуемый коэффициент уплотнения насыпи - 0.95.

На каждой площадке скважины выполнены следующие сооружения:

Приустьевой приямок:

	Площадка под ремонтный агрегат;

	Место под инвентарные приемные мостки;

	Якорь для крепления ремонтного агрегата (4 шт.);

	Свеча сброса газа.

	ограждение территории и установка СББ «Егоза»;

	Камера приема (Узел очистки);

	Дренажная емкость 8 м3

Основные показатели по генплану:

Площадь планируемой территории под скважины СП-2 БВН 3 (7 шт) – 1,75 га

Площадь планируемой территории под скважины СП-3 БВН 3, БВН 6 (10 шт) – 2,5 га

Площадь планируемой территории под скважины СП-5 БВН 3, БВН 6 (19 шт) – 4,75 га

Площадь застройки (1 скважины) - 181,1 м2

Плотность застройки (1 скважины) - 7,3 %

Организация рельефа

Проектом предусматривается вертикальная планировка территорий скважин.

Задачей и целью организации рельефа является:

Создание проектного рельефа на требуемой территории, обеспечивающего удобное и безопасное размещение оборудования, путем проектирования допустимых продольных уклонов;

Организация стока поверхностных (атмосферных) вод.

Решения вертикальной планировки на участках, представленных на плане, обеспе-чивает единую целостность планируемой территории. Вертикальная планировка, выпол-нена методом проектных горизонталей с сечением рельефа через 10 см для отвода по-верхностных вод от проектируемого оборудования.

Водоотвод поверхностных вод разработан в комплексе с вертикальной планировкой с учетом санитарных условий.

Поверхности площадок придан уклон от 0‰ до 50‰.

Объемы работ по устройству площадок скважин представлены в прилагаемом доку-менте «Сводная ведомость объемов работ».

Благоустройство

В данном проекте из элементов благоустройства предусматривается ограждение устья скважины. Конструкция ограждения принята из сетчатых панелей по металличе-ским стойкам, высотой 2,2 м.

Для входа на приустьевую площадку предусмотрена калитка.

Строительство промысловых автодорог к площадкам скважин проектом не преду-смотрено.

Сборные пункты (сп-2,3,5)

На территории Сборного пункта СП-2 выполнена новая площадка блока входных ниток-3а (БВН-3а);

На территории Сборного пункта СП-3 запроектированы новые площадки:

	технологических узлов БВН-3а;

	технологических узлов БВН-6а;

На территории Сборного пункта СП-5 запроектированы новые площадки:

	технологических узлов БВН-3а;

	технологических узлов БВН-6а;

Проектные отметки новых площадок увязаны с отметками ранее спланированными территориями СП соответственно.

Расположение технологических сооружений определилось на основании разработки технологической схемы и рационального распределения территории.

Основные показатели по генплану:

По территории СП-2

Площадь территории в ограждении - 21686 м2

Площадь существующих сооружений - 1674 м2

Площадь проектируемых сооружений - 441 м2

Плотность застройки - 10%

По территории СП-3

Площадь территории в ограждении - 24463 м2

Площадь существующих сооружений - 2352 м2

Площадь проектируемых сооружений - 640 м2

Плотность застройки - 13 %

По территории СП-5

Площадь территории в ограждении - 32191 м2

Площадь существующих сооружений - 3434,3 м2

Площадь проектируемых сооружений - 760 м2

Плотность застройки - 13 %

Инженерные сети

Размещение инженерных сетей выполнено, с соблюдением санитарных и противо-пожарных норм, правил безопасности и эксплуатации сетей.

На площадке СП электрические кабели, кабели КИПиА проложены по эстакаде, при невозможной открытой прокладке укладывают в траншеях.

Шалкарский район

Климат района резко континентальный, с морозной зимой и жарким, засушливым летом, с типичным растительным и животным миром, свойственным зоне полупустынь и степей.

Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным Мугоджарской ме-теостанции изменяется от +4°С до +4,5°С. Среднемесячная температура самого холод-ного месяца – января опускается до -15°С, самого жаркого – июля +24°С. Для района характерным являются резкие колебания

Район Северного Приаралья входит в зону пустынь и полупустынь. Климат района резко континентальный с незначительным количеством осадков, большой испаряемостью, резким колебанием сезонных и дневных температур

Самым жарким месяцем является июль со среднемесячной температурой плюс 25.5˚С, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – плюс 31.2˚С, ,абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 44.1 ˚С. Самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой минус 13.5 ˚С, сред-няя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца – минус 18.8 ˚С, абсо-лютная минимальная температура воздуха – минус 45 ˚С. Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 6.5 ˚С.

Безморозный период длится в среднем 155 дней. Зима – холодная, продолжитель-ностью 157 дней.

Характерной особенностью климатических условий являются почти постоянно ду-ющие ветры. Преобладающие направления ветра в теплое время года –северное, в холод-ное–северо-восточное, восточное. Средняя скорость ветра – 4,3 м/с.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 62 %. Пыльные бури приходятся на апрель-октябрь, их количество составляет 18,7 дня.

По климатическому районированию для строительства согласно СНиП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» рассматриваемый район площадки проектирования находится в IIIА климатическом подрайоне.

Выбросы в атмосферу

Основными потенциальными источниками воздействия на окружающую среду будут являться выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от проведения строительных работ по проекту «Бурение 36-х эксплуатационных скважин на ПХГ «Бозой». При проведении работ выбросы в атмосферный воздух будут производиться от буровых работ, выбросы при работе ДЭС, при земляных работах, сварочных работах, покрасочных работах.

К объектам негативного воздействия относятся атмосферный воздух в районе размещения строительных работ, почвы, население близлежащих пунктов в пределах влияния объекта.

Наиболее опасным является	загрязнение	атмосферного воздуха, поскольку	оно распространяется на все компоненты окружающей среды (почвы, поверхностные и подземные воды) и может переноситься на значительные расстояния.

Залповые выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных работ отсутствуют.

Согласно п.8, главы 2, Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2022 года № 63, моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ осуществляется для объектов Iили II категории с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере и анализ расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ представлен в приложении 8.

В соответствии с нормами проектирования для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» РНД 211.2.01.01-97.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3.0. (ООО НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск), в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (в соответствии с ОНД-86).

Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Используемые технологические оборудования при строительстве скважин зарубежного и российского производства соответствуют стандарту ИСО 9001:2000, противопожарным, санитарным и экологическим требованиям и при использовании оборудований с соблюдением правил безопасности и согласно инструкции по эксплуатации гарантийный срок службы увеличивается в несколько раз.

Критериями для выбора оборудований являются:

• характер работ;

• производительность технологических оборудований;

• малоотходность или безотходность технологий;

• минимум затрат на приобретение и эксплуатацию оборудования.

На случай возникновения аварийной ситуации в скважине, грозящей газонефтеводопроявлением или открытым фонтанированием, на БУ устанавливается комплекс противовыбросового оборудования. Он включает в себя превенторную установку со станцией управления и штуцерный манифольд. Конструкция универсального превентора позволяет герметизировать скважину при наличии в ней труб любого диаметра при давлении скважин до 700 кгс/см2. Штуцерный манифольд с рабочим давлением 700 кгс/см позволяет плавно регулировать давление в скважине при проведении работ по глушению нефтегазопроявлений. Отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения (или после переработки использоваться повторно).

Применение передовых технологий и надежного оборудования значительно снижают риск загрязнения окружающей среды вследствие аварий. Поэтому основным фактором воздействия на окружающую среду при проведении буровых работ остается сбор отходов и их утилизация. Применение малотоксичных реагентов для приготовления и обработки буровых растворов, безусловно, снижают отрицательное воздействие на окружающую среду. Учитывая особое значение экосистемы площади, буровая компания будет работать по принципу «безамбарный» метод.

Техническая характеристика выбранной буровой установки и бурового оборудования должны соответствовать требованиям «Единых технических правил при строительстве нефтяных и газовых скважин». Технологические оборудования (дизельный генератор и др.) приняты по всем рассматриваемым вариантам, исходя из оценки местных условий и возможностей по перечисленным критериям, концентрация вредных выбросов в пределах допустимого и дополнительные мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не требуются.

При строительстве объекта не предусмотрено внедрение малоотходных и безотходных технологий, т.к. все отходы, образующиеся на площадке строительства, передаются сторонней организации на договорной основе и не наносят ущерб окружающей среде.

Также проектом не предусмотрены специальные мероприятия по сокращению выбросов, перечень основных мероприятий по снижению отрицательного воздействия.

Работы, предусмотренные проектом, проводятся последовательно и носят локальный характер. Поэтому выбросы загрязняющих веществ, образующиеся в результате проведения работ, можно принять в качестве декларируемого количества загрязняющих веществ. На основании результатов расчета выбросов в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ, выбросы которых предложены в качестве декларируемых.

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, пользуются методом математического моделирования. Моделирование расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнено с помощью программного комплекса «Эра-Воздух» (версия 3.0), разработанному фирмой «Логос-Плюс» (г. Новосибирск) и рекомендованная к применению в Республике Казахстан.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ)

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в районе расположения объекта, т.е. концентрации примесей могут резко возрасти. Для предупреждения возникновения высокого уровня загрязнения осуществляются регулирование и кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями при проектируемых работах могут быть:

­ штиль,

­ температурная инверсия.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Казгидромета о возможном опасном росте в воздухе концентраций примесей вредных химических веществ из-за формирования неблагоприятных метеоусловий.

Исходя из специфики работ, в период НМУ предусмотрены три режима работы:

Первый – предусматривает сокращение выбросов ЗВ на 15–20 %, носит организационно-технический характер и не приводит к существенным затратам и снижению производительности.

Второй – предусматривает сокращение выбросов ЗВ на 20–40 % за счет сокращения производительности производства:

­ усиление контроля за всеми технологическими процессами;

­ ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия согласно ранее разработанных схем маршрутов;

­ проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.

­ сокращение объемов погрузочно-разгрузочных работ.

Третий – предусматривает сокращение выбросов вредных веществ на 40-60 %:

­ ограничение работ, связанных с перемещением грунта на площадке, остановка работы автотранспорта и механизмов;

­ прекращение погрузочно-разгрузочных работ;

­ ограничение строительных работ вплоть до полной остановки.

­ запрещение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки сыпучего сырья, являющихся источниками загрязнения;

­ остановку пусковых работ на аппаратах и технологических линиях, сопровождающихся выбросами в атмосферу;

­ запрещение выезда на линии автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями.

Водопотребление

Для обеспечения технологического процесса и хозяйственно-бытовых нужд работающего персонала требуется вода технического и питьевого качества.

Собственных источников водоснабжения не имеет. Для объектов на месторождении источниками водоснабжения являются:

•	вода, питьевого и технического качества, поставляемая на договорной основе;

•	в качестве резерва, дополнительным источником снабжения питьевой водой является бутилированная питьевая вода.

Для технических и хозяйственно-бытовых нужд месторождения используется привозная вода, согласно договору. Далее техническая вода на месторождении используется для изготовления воды питьевого качества на установке.

Бутилированная вода на питьевые нужды поставляется на договорной основе.

Обеспечение технической и питьевой водой на хозяйственно-бытовые и технические нужды будет осуществляться автоцистернами, на договорной основе. Обеспечение питьевой водой для персонала будет осуществляться за счет привозной бутилированной питьевой воды.

Основными эмиссиями при бурении скважины являются - буровые сточные воды.

Буровые сточные воды (БСВ) – по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80% мелкодисперсных примесей, обеспечивает высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты. Сливаясь с оборудования, по бетонированным желобкам БСВ стекают в шламовую емкость.

Объем буровых сточных вод, м3, Vбсв = 2 · Vобр = 2 · 1698,596 = 3397,92 м3

Vобр - Объем отработанного бурового раствора, м3.

Вывоз сточных вод осуществляется согласно договору со специализированной организацией имеющие очистное сооружение и экологическое разрешение.

Все образующиеся сточные воды будут собираться в емкость и сдаваться в специализированные организации по утилизациии буровых сточных вод, имеющее лицензию.

Септики после окончания буровых работ будут опорожнены, дезинфицированы. Территория септиков будет рекультивирована.

Виды и объемы образования отходов

Процесс строительства скважины сопровождается образованием различных видов отходов.

В процессе строительства скважины образуются следующие группы отходов:

- производственные;

- коммунальные.

Все виды и типы образующихся отходов, в первую очередь, зависят от осуществляемых технологических процессов и выполняемых производственных операций:

- при приготовлении бурового и тампонажного растворов;

- в процессе строительства и освоения скважин;

- при вспомогательных работах.

Основными отходами при бурении скважины являются:

- Промасленная ветошь;

- Отработанное масло;

- Буровой шлам;

- Отработанный буровой раствор;

- Твердые бытовые отходы.

Отработанный буровой раствор (ОБР) – один из видов отходов при строительстве скважины (при испытании). О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по содержанию в нем нефти и органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой фазы.

Буровой шлам (БШ) – выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием. Буровой шлам по минеральному составу нетоксичен.

Отработанные масла собираются в емкость, вывозятся специализированной организацией.

Коммунальные отходы – упаковочная тара продуктов питания, бумага, пищевые отходы собираются в контейнеры и вывозятся специализированной организацией.

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами.

Согласно ряду законодательных и нормативных правовых актов, принятых в Республике, отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения.

Все отходы, образующиеся в производственной деятельности по мере накопления, сдаются для утилизации, в соответствии с договорами, сторонним организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

Производственный контроль при обращении с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью, достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные природоохранные органы.

Оценка воздействия

В соответствии со шкалой масштабов воздействия и градацией экологических последствий, проведена оценка воздействия реализации проектных решений на компоненты окружающей среды.

Атмосферный воздух. По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы относятся к местному типу загрязнения, на границе санитарно-защитной зоны концентрации не превышают допустимых уровней. По продолжительности воздействие будет кратковременным (период строительства).

Поверхностные и подземные воды. На период проведения работ сброс сточных вод в поверхностные водные источники производиться не будет. Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Физическое воздействие.

Световое воздействие ожидается в ночное время в процессе производства строительных работ, а также при передвижении автотранспорта, в целом воздействие источников света в процессе проектируемых работ будет носить незначительный и локальный характер.

Отсутствие мощных источников электромагнитного излучения при проведении работ позволяет предположить, что данный вид воздействия будет иметь малое значение и на ограниченных участках.

Основное шумовое воздействие связано с работой строительной техники, дизельных установок и на ограниченных участках. По окончанию процесса строительства воздействие шумовых эффектов значительно уменьшится.

В процессе строительства скважины на месторождении величина воздействия вибрации от дизельных установок, буровых насосов и спецтехники будет незначительная, и уменьшится после окончания процесса строительства.

В целом же воздействие физических факторов на состояние окружающей среды при строительстве скважины может быть оценено как низкое.

Почвенно-растительный покров. В рамках данного раздела воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный характер. По продолжительности воздействия – кратковременный.

Растительность и животный мир. Работы, при соблюдении предусмотренных проектом технологических решений, не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде флоры и фауны в рассматриваемом районе. Общая интегральная оценка – воздействие низкой значимости.

Охраняемые природные территории и объекты. В районе проведения работ отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов.

Население и здоровье населения. Ввиду характера планируемой деятельности и незначительности вклада в общее состояние окружающей природной среды, существенного воздействия на здоровье населения не ожидается.

Как следует из приведенной матрицы комплексной оценки воздействия на компоненты окружающей среды, общая интегральная оценка воздействия - низкой значимости.

Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ следует предусмотреть меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

Мероприятия по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду

• содержание дизельных двигателей в исправном состоянии и своевременный ремонт поршневой системы;

• контроль безопасного движения строительной спецтехники;

• для предотвращения повышенного загрязнения атмосферы выбросами необходимо проводить контроль на содержание выхлопных газов от дизельных двигателей на соответствие нормам и систематически регулировать аппаратуру;

• для поддержания консистенции смазочных масел применение специальных присадок;

• проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации;

• четкая организация учета водопотребления и водоотведения;

• обеспечение прочности и герметичности трубопроводов при эксплуатации;

• своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования при эксплуатации;

• сбор хозяйственно-бытовых стоков в обустроенный септик, с последующим вывозом на очистные сооружения;

• обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

• раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях;

• предотвращение разливов ГСМ;

• движение автотранспорта только по отведенным дорогам;

• захоронение отходов производства и потребления на специально оборудованных полигонах;

• запрет на вырубку кустарников и разведение костров;

• маркировка и ограждение опасных участков;

• создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;

• запрет на охоту в районе контрактной территории;

• разработка оптимальных маршрутов движения автотранспорта;

• ограничение скорости движения автотранспорта и снижение интенсивности движения в ночное время на месторождении;

• выбор соответствующего оборудования и оптимальных режимов работы.

Организация экологического мониторинга

С целью выполнения экологических требований предприятием разрабатывается программа производственного экологического контроля окружающей среды месторождения.

Программа определяет порядок и методы:

- проведение мониторинга за состоянием компонентов природной среды - атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительного и животного мира;

- выявления последствий аварийных и нештатных ситуаций, связанных с нарушением и загрязнением компонентов окружающей среды;

- проведения отбора проб воздуха, воды, почв, лабораторных исследований и обработки полученных результатов;

- число и месторасположение пунктов наблюдения;

- периодичность отбора проб;

- описание методики отбора проб, проведения анализов и интерпретации результатов;

- составления необходимых документов по результатам проведенного мониторинга.

Согласно программе, должен быть предусмотрен: контроль атмосферного воздуха, контроль за качеством подземных вод, мониторинг почв, мониторинг растительного покрова, мониторинг состояния животного мира, мониторинг обращения с отходами и мониторинг в период нештатных (аварийных) ситуаций. Данные мониторинговые наблюдения способствуют минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду.