УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала УМГ «Актобе»

АО «Интергаз Центральная Азия»

___________ Анешов А.

«____» ________ 2025 г.

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (РООС)

К РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ «БУРЕНИЕ 36-ТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН НА ПХГ «БОЗОЙ»

Разработчик:

Директор

ТОО «ГеоПроект»                                                                    Ұлықпан М.Е.

г. Актобе, 2025 год

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| № п/п | Должность исполнителя | Подпись исполнителя | Инициалы и фамилия исполнителя | Номер раздела |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженер-эколог |  | Б.С. Юсупова | 1-13 |

Аннотация

Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Бурение 36-ти эксплуатационных скважин на ПХГ «БОЗОЙ» разработан в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии природных ресурсов от 30 июля 2021 года № 280.

Содержание и состав раздела определялись требованиями вышеуказанной инструкции с учетом расположения, масштабности и значимости объекта.     Характеристики     и     параметры     воздействия на окружающую среду: на почвенный покров атмосферный воздух, подземные воды и т.д. приняты в соответствии с исходными данными (Приложение 1).

В соответствии с п.2 ст.12 Экологического кодекса Приложением 2 к настоящему кодексу устанавливаются виды деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II или III категорий. Согласно пп.3 п 4. ст. 12 Кодекса отнесение объекта к категориям осуществляется в соответствии с требованиями пункта 2 настоящей статьи: в отношении иной намечаемой деятельности, не указанной в подпункте 1) или 2) настоящего пункта, - самостоятельно оператором объекта с учетом требований настоящего Кодекса.

На основании решения об определении категории объект отнесён к II категории, оказывающей умеренное негативное воздействие на окружающую среду в соответствии подпункт 7.13 пункт 7 Раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан - транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов (Приложение 2). Также на намечаемую деятельность было получено заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности (Приложение 3).

Таким образом, намечаемая деятельность, подлежит экологической оценке по упрощенному порядку в соответствии с пп.2 п.3 ст. 49 ЭК РК. Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

Согласноп.3, статьи 49экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при:

- разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий;

- разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации воздействии на окружающую среду.

Согласно пункту 17, статьи202, нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются.

СОДЕРЖАНИЕ

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 8 |
| 1 | Общие сведения об операторе | 9 |
| 1.1 | Характеристика намечаемой деятельности | 11 |
| 2 | Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха | 20 |
| 2.1 | Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду | 20 |
| 2.2 | Характеристика современного состояния воздушной среды | 21 |
| 2.3 | Источники и масштабы расчетного химического загрязнения | 23 |
| 2.3.1 | Краткая характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на период строительства объекта | 23 |
| 2.3.2 | Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу | 23 |
| 2.3.3 | Параметры выбросов загрязняющих веществ | 24 |
| 2.3.4 | Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов | 25 |
| 2.3.5 | Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I и II категорий | 25 |
| 2.4 | Обоснование полноты и достоверности данных, принятых для расчета количества выбросов загрязняющих веществ | 46 |
| 2.5 | Проведение расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха | 46 |
| 2.6 | Предложения по количеству выбросов загрязняющих веществ | 50 |
| 2.7 | Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия | 50 |
| 2.8 | Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха | 51 |
| 2.9 | Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха | 52 |
| 3 | Оценка воздействий на состояние вод | 55 |
| 3.1 | Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства | 55 |
| 3.2 | Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика и других типов воздействия, | 55 |
| 3.3 | Водный баланс объекта | 55 |
| 3.4 | Поверхностные воды | 55 |
| 3.5 | Подземные воды | 56 |
| 3.6 | Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий | 57 |
| 3.7 | Мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод | 57 |
| 4 | Оценка воздействий на недра | 58 |
| 4.1 | Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество) | 58 |
| 4.2 | Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства (виды, объемы, источники получения) | 58 |
| 4.3 | Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы | 59 |
| 4.4 | Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий | 59 |
| 4.5 | При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы | 59 |
| 5 | Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления | 59 |
| 5.1 | Виды и объемы образования отходов | 61 |
| 5.2 | Рекомендации по управлению отходами | 71 |
| 6 | Оценка физических воздействий на окружающую среду | 72 |
| 6.1 | Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия, а также их последствий | 72 |
| 6.2 | Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения | 76 |
| 7 | Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы | 77 |
| 7.1 | Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории | 78 |
| 7.2 | Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта | 78 |
| 7.3 | Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров | 78 |
| 7.4 | Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы | 78 |
| 7.5 | Организация экологического мониторинга почв | 81 |
| 8 | Оценка воздействия на растительность | 81 |
| 8.1 | Современное состояние растительного покрова | 81 |
| 8.2 | Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние | 82 |
| 8.3 | Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории | 84 |
| 8.4 | Обоснование объемов использования растительных ресурсов | 86 |
| 8.5 | Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность | 86 |
| 8.6 | Ожидаемые изменения в растительном покрове | 87 |
| 8.7 | Рекомендации по сохранению и улучшению состояния растительных сообществ | 87 |
| 8.8 | Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие | 87 |
| 9 | Оценка воздействий на животный мир | 88 |
| 9.1 | Исходное состояние водной и наземной фауны | 88 |
| 9.2 | Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных | 88 |
| 9.3 | Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства объекта, оценка адаптивности видов | 88 |
| 9.4 | Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде | 89 |
| 9.5 | Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности (включая мониторинг уровней шума, загрязнения окружающей среды, неприятных запахов, воздействий света, других негативных воздействий на животных) | 89 |
| 10 | Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения | 90 |
| 11 | Оценка воздействий на социально-экономическую среду | 90 |
| 11.1 | Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности | 90 |
| 11.2 | Обеспеченность объекта в период строительства трудовыми ресурсами, участие местного населения | 90 |
| 11.3 | Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование | 91 |
| 11.4 | Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях строительства объекта и возможных аварийных ситуациях) | 92 |
| 11.5 | Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности | 92 |
| 11.6 | Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности | 93 |
| 12 | Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе | 93 |
| 12.1 | Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности | 94 |
| 12.2 | Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме строительства объекта | 95 |
| 12.3 | Вероятность возникновения аварийных ситуаций, виды, повторяемость, зона воздействия | 95 |
| 12.4 | Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население | 96 |
| 12.5 | Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий | 97 |
| 13 | Расчет платежей за эмиссии в окружающую среду | 98 |
|  | Список использованной литературы | 101 |

| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Приложение 1 | Исходные данные |
| Приложение 2 | Решение об определении категории |
| Приложение 3 | Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности |
| Приложение 4 | Государственная лицензия на выполнение работ в оказании услуг в области охраны окружающей среды |
| Приложение 5 | Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ |
| Приложение 6 | Ситуационная карта-схема расположения участка |
| Приложение 7 | Справки с РГП «Казгидромет» |
| Приложение 8 | Расчет рассеивания |
| Приложение 9 | Параметры источников выбросов загрязняющих веществ |

Введение

Организация и проведение экологической оценки на окружающую среду для намечаемой деятельности осуществлялось соответствии с:

- Экологическим кодексом РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;

- Водным кодексом Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК.

- Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

- Инструкция поорганизацииипроведениюэкологическойоценкиот3 августа 2022 г. №280.

Основанием для разработки раздела охраны окружающей среды для предприятия является необходимость экологической оценки воздействия данного объекта на окружающую природную среду.

Проектом предусматривается бурение 36-ти эксплуатационных скважин ПХГ «Бозой». Существующая деятельность соответствует пп. 7.13. п. 7 раздела 2 Приложения 2 ЭК РК транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов и относится к объектам II категории.

В данном разделе «Охрана окружающей среды» определены и подлежат нормированию источники на период проведения строительно-монтажных работ, на период эксплуатации источники выбросов будут отражены отдельным проектом при корректировке действующего проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ).

В соответствии с п.2 ст.12 Экологического кодекса Приложением 2 к настоящему кодексу устанавливаются виды деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II или III категорий. Согласно пп.3 п 4. ст. 12 Кодекса отнесение объекта к категориям осуществляется в соответствии с требованиями пункта 2 настоящей статьи: в отношении иной намечаемой деятельности, не указанной в подпункте 1) или 2) настоящего пункта, - самостоятельно оператором объекта с учетом требований настоящего Кодекса.

Таким образом, намечаемая деятельность, подлежит экологической оценке по упрощенному порядку в соответствии с пп.2 п.3 ст. 49 ЭК РК.

Согласно п.3, статьи 49 экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при:

- разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий;

- разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации воздействии на окружающую среду.

1. Общие сведения об операторе

Основным видом деятельности Актюбинского производственного филиала АО «Интергаз Центральная Азия» является транспортировка газа по распределительным газопроводам, эксплуатация и ремонт газораспределительных установок, маркетинг, покупка и реализация газа потребителям.

Существующая деятельность соответствует пп. 7.13. п. 7 раздела 2 Приложения 2 ЭК РК транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов и относится к объектам II категории.

Краткая характеристика площадки строительства

Бозойское газовое месторождение было открыто трестом Актюбнефтеразведка в 1964 году. В Бозойское месторождение входят два газоносных объекта: Жаманкоянкулак и Жаксыкоянкулак. Они представляет собой два газовых месторождений, имеющие самостоятельные контуры газоносности и разобщены небольшой седловиной ширина, которой составляет около 3-4 км. Газовая залежь Жаксыкоянкулак в гипсометрическом отношении расположено на 20-25 м выше, чем южная залежь Жаманкоянкулак.

Обустройство месторождения начато в 1967 году, а с 1968 года начинается промышленное использование месторождения.

Остаточные. запасы месторождений Жаманкоянкулак и Жаксыкоянкулак на момент создания хранилищ приняты, исходя из запасов утвержденных в ГКЗ, и равны соответственно 8117 и 6060,2 млн.м3.

По окончании промышленной разработки залежи на территории бывшего месторождения создано подземное хранилище газа, которое предназначено для выравнивания сезонной неравномерности газопотребления промышленных предприятий Урала, Актюбинской обл. Пробный объем закачки осуществлен в м/р Жаманкоянкулак в июне месяце 1974 году,  а 28 ноября 1975 года министерством газовой промышленности был подписан приказ №235-орг о перевод м/р Жаманкоянкулак в подземное хранилище газа.

Развитие ПХГ Бозой происходило поэтапно. Увеличение активного объема газа осуществляли с подключением новых скважин.

1 – этап 1975-79 годы пробурены основной фонд в количестве 154 скважин.

2 – этап 1985 год подключен СП-7 и общий фонд составил 174 скважин.

3 – этап 1988 год введен в эксплуатацию фонд расширения СП-2,3,5. Таким образом, общий фонд на участке Жаманкоянкулак составил 224 скважины, а активный объем газа доведен до 3 млрд.м3.

Участок «Жаманкоянкулак» расположен в Шалкарском районе Актюбинской области, в 30 км северо-западнее побережья Аральского моря, в 450 км к юго-западу от областного центра г. Актобе и в 250 км к юго–западу от г. Шалкар.

Географически расположено на плато Устюрт, в полупустынной зоне. Климат резко континентальный. Постоянные поверхностные водотоки отсутствуют.

Закачка газа в ПХГ производиться из газопровода Бухара-Урал. Газ дожимается на ДКС и затем по промысловому коллектору подается на закачку. Объем закаченного и отобранного газа определяется в узле замера промышленной площадке СП и ДКС. Для закачки и отбора газа было установлена на промышленной площадке КС-10 ГПА – 6,3Ц – В (газоперекачивающий агрегат) в количестве 6 ед. Отбор и закачка производится в циклическом режиме, летний период закачка, а в осенне-зимний период отбор.

При режиме отбора газ по шлейфу подается на промышленную площадку СП, затем проходить через сепараторы для очистки газа от влаги и мех. примеси, затем проходить через узел замера газа и поступает в газовый коллектор соединяющий СП и ДКС (дожимная компрессорная станция). Шлейф скважины представляет собой 159 мм стальная труба проложенное на 1,8 м глубине с изоляцией соединяющая устье газовых скважин и промышленной площадкой сборного пункта. Отдаленность шлейфа от СП до устья скважины составляет от 300 м до 4500 м. Общая протяженность газового шлейфа в ПХГ Бозой составляет 700 км, общая протяженность газового коллектора 72 км.

На рисунке 1 представлена обзорная карта расположения ПХГ Бозой.

Рисунок 1 – Обзорная карта расположения ПХГ Бозой

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденных приказом Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 на проведение строительных работ установление СЗЗ не требуется, так как строительство носит временный характер, и выбросы загрязняющих веществ ограничиваются сроками строительства.

Согласно п.п. 29, п. 3 приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» для газораспределительных станции магистральных газопроводов с одоризационными установками от меркаптана размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) принят 300 метров.

1.1 Характеристика намечаемой хозяйственной деятельности

Данной намечаемой деятельностью предполагается реализация группового технического проекта на бурение 36-ти эксплуатационных скважин ПХГ «Бозой». Бурение 36 эксплуатационных скважин-дублеров участка Жаманкоянкулак ПХГ «Бозой» необходимо в целях увеличения объема хранения и оборота природного газа. Согласно приложению 1 раздела 2 Экологического кодекса РК, данная намечаемая деятельность относится к пункту 10.5 хранилища природного газа вместимостью свыше 10 тыс. м3.

Общее количество персонала на период бурения, составляет – 16 человек. Проектируемый срок реконструкции: 27 месяцев, начало строительства 1 квартал 2026 г.

Проектом предусматривается бурение 36-ти эксплуатационных скважин ПХГ «Бозой» Проектная суточная производительность участка Жаманкоянкулак ПХГ «Бозой» - 20 млн.м3/сут. Производительность проектируемых 36-ти эксплуатационных скважин участка Жаманкоянкулак ПХГ «Бозой» - 3,2 млн. м3/сут. Номера скважин, бурение (строительство) которых запланировано по данному проекту: СП-2 №2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, СП-5 №5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026. СП-3 №3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036. Средняя проектная глубина 450 м. Управление магистральных газопроводов (УМГ) «Актобе» осуществляет оперативную эксплуатацию и управление технологически связанными магистральными газопроводами (МГ) через линейные производственные управления (ЛПУ). ПХГ «Бозой» расположено на месте бозойской группы газовых месторождений, имеющих самостоятельные структуры газоносности - Жаманкоянкулак и Жаксыкоякулак. Проектный объем хранения газа (активный объем) участка Жаманкоянкулак ПХГ «Бозой» - 3 млрд. м3. Газовая залежь кумского горизонта месторождения Жаманкоянкулак используется под подземное хранилище газа с июня 1974 года. На каждой площадке скважины устанавливаются однотипные площадки и сооружения: приустьевой приямок; площадка под ремонтный агрегат; фундамент под свечу; фундамент под якорь оттяжки; сетчатое ограждение приустьевой площадки; линия сброса газа на устье скважин; колпак для приема поршня очистки шлейфа; знаки безопасности; запорно-регулируемые арматуры; КИПиА; газовый шлейф со заводским изоляции Ду159 мм; блоки входных ниток на сборных пунктах с запорно регулируемые арматурами и с КИПиА; линии метанола и свечи сброса газа; колпак для запуска поршня для очистки шлейфа.

Изменений в существующей технологии не планируется.

Основные проектные решения

В целях увеличения объема хранения и оборота природного газа было принято решение об увеличении фонда эксплуатационных скважин в ПХГ Бозой на участке «Жаманкоянкулак».

Основными объектами в проекте обустройства газовых скважин являются:

Приустьевые площадки в ограждении;

Газовые шлейфы;

Система электрохимзащиты подземных трубопроводов;

Блок входных ниток (БВН).

Водоснабжение и канализация. Объем воды на хозбытовые нужны составляет –2969,35 м3/год. Для питьевого водоснабжения будет использоваться привозная вода. Хозбытовые сточные воды будут отводиться в передвижной септик

Электроснабжение. Осуществляется от существующих инженерных сетей.

Отопление и вентиляция. Отопление на период проведения строительно-монтажных работ будет электрическое.

Строительство будет вестись вахтовым методом.

Обустройство всех 36-и эксплуатационных скважин выполнено по типовому решению.

Проектом предусмотрено обустроить:

- 7 эксплуатационных скважин № 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 с прокладкой газопроводов-шлейфов до СП-2;

- 10 эксплуатационных скважин № 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036 с прокладкой газопроводов-шлейфов до СП-3.

- 19 эксплуатационных скважин № 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026 с прокладкой газопроводов-шлейфов до СП-5.

Плановое положение приустьевых площадок определяется по центру площадки. Координаты устья скважин вынесены на «Ситуационном плане», см. л. 147-191124-GEO-III-01- ГП л.2 (СП-2)., 147-191124-GEO-III-01-ГП (СП-3) л.2, 147-191124-GEO-III-01-ГП л.2(СП-5).

Площадки скважин запроектированы прямоугольной формы, с внутренними размерами в плане 50х 50 метров.

На всех проектируемых площадках скважин принято типовое размещение сооружений, оборудования, и отвод газопроводов-шлейфов.

Строительство выполняется на территории действующего предприятия.

Основными путями сообщения являются ранее запроектированные дороги.

Схема генерального плана и транспорта разработана в соответствии с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований, рельефа местности.

Площадки скважин спланированы по рельефу.

Территория приустьевой площадки выполнена в ограждении размером 5.0х12.0 м. Территория внутри ограждения отсыпана слоем щебня 5 см.

Площадки скважин запроектированы в проектных горизонталях, согласно организации рельефа.

Проектом не предусмотрено снятие почвенно-растительного слоя. Снимать почвенно-растительный слой не целесообразно из-за малого содержания в нем гумуса.

Минимальный требуемый коэффициент уплотнения насыпи - 0.95.

На каждой площадке скважины выполнены следующие сооружения:

Приустьевой приямок:

- Площадка под ремонтный агрегат;

- Место под инвентарные приемные мостки;

- Якорь для крепления ремонтного агрегата (4 шт.);

- Свеча сброса газа.

- ограждение территории и установка СББ «Егоза»;

- Камера приема (Узел очистки);

- Дренажная емкость 8 м3

Основные показатели по генплану:

Площадь планируемой территории под скважины СП-2 БВН 3 (7 шт) – 1,75 га

Площадь планируемой территории под скважины СП-3 БВН 3, БВН 6 (10 шт) – 2,5 га

Площадь планируемой территории под скважины СП-5 БВН 3, БВН 6 (19 шт) – 4,75 га

Площадь застройки (1 скважины) - 181,1 м2

Плотность застройки (1 скважины) - 7,3 %

Организация рельефа

Проектом предусматривается вертикальная планировка территорий скважин.

Задачей и целью организации рельефа является:

Создание проектного рельефа на требуемой территории, обеспечивающего удобное и безопасное размещение оборудования, путем проектирования допустимых продольных уклонов;

Организация стока поверхностных (атмосферных) вод.

Решения вертикальной планировки на участках, представленных на плане, обеспечивает единую целостность планируемой территории. Вертикальная планировка, выполнена методом проектных горизонталей с сечением рельефа через 10 см для отвода поверхностных вод от проектируемого оборудования.

Водоотвод поверхностных вод разработан в комплексе с вертикальной планировкой с учетом санитарных условий.

Поверхности площадок придан уклон от 0‰ до 50‰.

Объемы работ по устройству площадок скважин представлены в прилагаемом документе «Сводная ведомость объемов работ».

Благоустройство

В данном проекте из элементов благоустройства предусматривается ограждение устья скважины. Конструкция ограждения принята из сетчатых панелей по металлическим стойкам, высотой 2,2 м.

Для входа на приустьевую площадку предусмотрена калитка.

Строительство промысловых автодорог к площадкам скважин проектом не предусмотрено.

Сборные пункты (сп-2,3,5)

На территории Сборного пункта СП-2 выполнена новая площадка блока входных ниток-3а (БВН-3а);

На территории Сборного пункта СП-3 запроектированы новые площадки:

- технологических узлов БВН-3а;

- технологических узлов БВН-6а;

На территории Сборного пункта СП-5 запроектированы новые площадки:

- технологических узлов БВН-3а;

- технологических узлов БВН-6а;

Проектные отметки новых площадок увязаны с отметками ранее спланированными территориями СП соответственно.

Расположение технологических сооружений определилось на основании разработки технологической схемы и рационального распределения территории.

Основные показатели по генплану:

По территории СП-2

Площадь территории в ограждении - 21686 м2

Площадь существующих сооружений - 1674 м2

Площадь проектируемых сооружений - 441 м2

Плотность застройки - 10%

По территории СП-3

Площадь территории в ограждении - 24463 м2

Площадь существующих сооружений - 2352 м2

Площадь проектируемых сооружений - 640 м2

Плотность застройки - 13 %

По территории СП-5

Площадь территории в ограждении - 32191 м2

Площадь существующих сооружений - 3434,3 м2

Площадь проектируемых сооружений - 760 м2

Плотность застройки - 13 %

Инженерные сети

Размещение инженерных сетей выполнено, с соблюдением санитарных и противопожарных норм, правил безопасности и эксплуатации сетей.

На площадке СП электрические кабели, кабели КИПиА проложены по эстакаде, при невозможной открытой прокладке укладывают в траншеях.

Компонентный состав, физико–химические свойства закачиваемого и отбираемого газа представлены в таблицах 1-4.

Таблица 1 - Физико–химические свойства закачиваемого газа

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность по ГОСТ 17310-2002 | кг/м3 | 0,7982 |
| 2 | Теплота сгорания низшая (не менее 31.80(7600) | МДж/м3 (ккал/ м3) | 38,32 (9153) |
| 3 | Температура точки росы по углеводородам | °С | -16,6 |
| 4 | Температура точки росы по воде (Рср=3,92МПа) | °С | -12.5 |

Таблица 2 - Компонентный состав закачиваемого газа

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание (мольные %): |  |  |
| 1 | Метан | % | 82.94 |
| 2 | Этан | % | 10,78 |
| 3 | Пропан | % | 4,141 |
| 4 | i-Бутан | % | 0,315 |
| 5 | n-Бутан | % | 0,216 |
| 6 | Нео-пентан | % | 0 |
| 7 | i-Пентан | % | 0,008 |
| 8 | n-Пентан | % | 0,005 |
| 9 | Гексаны | % | 0,001 |
| 10 | Гептаны | % | 0,001 |
| 11 | Октаны | % | 0,001 |
| 12 | Азот | % | 1,494 |
| 13 | Гелий | % | 0,025 |
| 14 | Водород | % | 0,001 |
| 15 | Диоксид углерода | Не более 2,5 | 0,058 |
| 16 | Кислород | Не более 0,02 | 0,008 |
| 17 | Массовая концентрация сероводорода (не более 0,007) | г/ м3 | 0,004 |
| 18 | Массовая концентрация меркаптановой серы (не более 0,016) | г/ м3 | 0,012 |

Таблица 3 - Физико–химические свойства отбираемого газа

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность по ГОСТ 17310-2002 | кг/м3 | 0,7584 |
| 2 | Теплота сгорания низшая не менее 31.80 (7600) | МДж/м3(МПа/м3) | 36,15 (8683) |
| 3 | Температура точки росы по воде (Рср=3,92 МПа) | °С | -16,3 |
| 4 | Температура точки росы по углеводородам по гост 20016 | °С | -20,4 |

Таблица 4 - Компонентный состав отбираемого газа

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание (мольные %): |  |  |
| 1 | Метан | % | 87,606 |
| 2 | Этан | % | 7,600 |
| 3 | Пропан | % | 2,120 |
| 4 | i-Бутан | % | 0,211 |
| 5 | n-Бутан | % | 0,193 |
| 6 | Нео-пентан | % | 0 |
| 7 | i-Пентан | % | 0,025 |
| 8 | n-Пентан | % | 0,019 |
| 9 | n-Гексан | % | 0,005 |
| 10 | n-Гептан | % | 0,002 |
| 11 | n-Октан | % | 0 |
| 13 | Азот | % | 1,940 |
| 16 | Гелий | % | 0,027 |
|  | Водород | % | 0 |
|  | Диоксид углерода (не более 2,5) | % | 0,243 |
|  | Кислород не более 0,02 | % | 0,009 |
| 17 | Массовая концентрация сероводорода не более 0,007 | г/ м3 | 0 |
|  | Массовая концентрация меркаптановой серы не более 0,016 | г/ м3 | 0,005 |
|  | Массовая концентрация общей серы не более 0,030 | г/ м3 | 0,005 |

Таблица 5 - Проектные производственные показатели

| № П/П | ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество обустраиваемых эксплуатационных скважин | шт. | 36 |
| 2 | Максимальный расход газа, закачиваемого в одну скважину | тыс. нм3/час | 5-7 |
| 3 | Отбор из одной эксплуатационной скважины (глухая колонна) | тыс. нм3/час | 5 |
| 4 | Давление в шлейфах | МПа | 4 |
| 5 | Устьевое давление | МПа | 2,7-3,7 |
| 6 | Давление на БВН | МПа | 4 |
| 7 | Рабочая температура | °С | 0...30 |

Проектируемые сооружения и оборудования.

Выбор трассы газопроводов-шлейфов и размещение технологического оборудования определялись исходя из принципиальной схемы и на основании материалов инженерных изысканий с учетом рационального распределения территории.

Состав проектируемых сооружений и оборудования

- Приустьевая площадка;

- Линейная часть;

- Технологические узлы входных ниток БВН на СП-2,3,5.

Перечень и характеристика технологического оборудования представлены в табл. 6.

Приустьевая площадка

Размер спланированной площадки скважины – 50х50 метров. На каждой площадке скважины устанавливаются однотипные сооружения:

- Приустьевой приямок размером 2000х2000х1400;

- Площадка под ремонтный агрегат;

- Якоря для оттяжек ремонтного агрегата;

- Свеча сброса газа С-1;

- Устройство пуска КП-1;

- Дренажная емкость 8м3.

Расположение объектов площадок определялось исходя из технологической схемы производства и рационального распределения территории, с учетом:

- санитарных норм и норм пожарной и взрывопожарной безопасности;

- рационального размещения подземных и надземных инженерных сетей,         обеспечивающих нормальные условия их эксплуатации и ремонта.

К технологическим площадкам предусматриваются подъезды для рабочей среды.

В качестве запорного устройства предусматривается автономный, механический клапан-отсекатель К-302 Ду 100, Ру 6,3 МПа. Внимание! Указанный клапан предназначен для работы с потоком в одном направлении, по этой причине на скважинах подлежит переустановке при переходе на режим заполнения ПХГ.

В обустройство устья скважины входит технологические трубопроводы обвязки фонтанной арматуры с камерой приема очистных устройств, установка запорной арматуры и весь необходимый комплекс вспомогательного оборудования, приборы контроля давления и температуры транспортируемой среды.

Свеча сброса газа С-1

В состав приустьевой площадки скважины входит свеча сброса газа С-1. Свеча установлена на расстоянии 30 метров от устья скважины согласно ВНТП 3-85 и предназначена для сброса газа с устьевого оборудования в атмосферу. Диаметр ствола свечи Ду 80, высота свечи 5 метров.

Устройство приема очистных устройств КП-1

Устройство приема КП-1 предназначено для приема из газопровода-шлейфа внутритрубных очистных скребков и других поточных средств.

Оборудование снабжено системой контроля по давлению и прохождению очистного устройства.

Линейная часть

Газопроводы-шлейфы выполнены из стальных бесшовных горячедеформированных труб Ø159х5 с заводской трехслойной изоляцией по ГОСТ 20295-85 и предназначены для транспортировки газа от 36 эксплуатационных скважин к проектируемым БВН на СП2,СП3 и СП5.

Глубина заложения подземных газопроводов 1,9 метра до верхней образующей трубопровода. Рабочее давление в трубопроводах 2,7-3,7 МПа.

При пересечении с промысловыми автодорогами проектируемые газопроводы-шлейфы прокладываются в защитном футляре: Ø426х8 мм - для газопроводов-шлейфов. На одном из концов футляра, установленного на газопроводе-шлейфе, предусмотрена вытяжная свеча на расстоянии по горизонтали не менее 25 метров от подошвы земляного полотна дороги. Высота свечи от уровня земли не менее 5 метров. Переход через автомобильные дороги выполняется при помощи специализированных автотранспортных средств.

На устье скважины установлена фонтанная арматура. Фонтанная арматура предназначена для регулирования режима эксплуатации, контроля давления и температуры выполняется открытым способом.

Протяженность проектируемых газопроводов-шлейфов ПХГ Бозой представлена в таблице 6.

Таблица 6 - Протяженность проектируемых газопроводов-шлейфов ПХГ Бозой

| № П/П | № СКВАЖИНЫ | ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ, М | МЕСТО ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| СП-2 |  |  |  |
| 1 | 2001 | 1855 | БВН-3а |
| 2 | 2002 | 2736 | БВН-3а |
| 3 | 2003 | 1442 | БВН-3а |
| 4 | 2004 | 1839 | БВН-3а |
| 5 | 2005 | 2840 | БВН-3а |
| 6 | 2006 | 3150 | БВН-3а |
| 7 | 2007 | 3354 | БВН-3а |
| СП-3 |  |  |  |
| 1 | 3028 | 1340 | БВН-3а |
| 2 | 3033 | 1982 | БВН-3а |
| 3 | 3034 | 1726 | БВН-3а |
| 4 | 3035 | 959 | БВН-3а |
| 5 | 3036 | 756 | БВН-3а |
| 6 | 3027 | 1959 | БВН-6а |
| 7 | 3029 | 1512 | БВН-6а |
| 8 | 3030 | 983 | БВН-6а |
| 9 | 3031 | 1395 | БВН-6а |
| 10 | 3032 | 1501 | БВН-6а |
| СП-5 |  |  |  |
| 1 | 5011 | 1872 | БВН-3а |
| 2 | 5012 | 2305 | БВН-3а |
| 3 | 5013 | 1638 | БВН-3а |
| 4 | 5014 | 349 | БВН-3а |
| 5 | 5015 | 1146 | БВН-3а |
| 6 | 5016 | 1644 | БВН-3а |
| 7 | 5017 | 491 | БВН-3а |
| 8 | 5018 | 877 | БВН-3а |
| 9 | 5019 | 2738 | БВН-3а |
| 10 | 5020 | 2789 | БВН-3а |
| 11 | 5021 | 2319 | БВН-3а |
| 12 | 5022 | 1832 | БВН-3а |
| 13 | 5025 | 2210 | БВН-3а |
| 14 | 5008 | 2222 | БВН-6а |
| 15 | 5009 | 1643 | БВН-6а |
| 16 | 5010 | 2093 | БВН-6а |
| 17 | 5023 | 1102 | БВН-6а |
| 18 | 5024 | 1179 | БВН-6а |
| 19 | 5026 | 1624 | БВН-6а |

Общая протяженность проектируемых газопроводов-шлейфов по СП-2 равна 17216 м.

Общая протяженность проектируемых газопроводов-шлейфов по СП-3 равна 14113 м.

Общая протяженность проектируемых газопроводов-шлейфов по СП-5 равна 32073 м.

2 Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха

2.1 Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Шалкарский район

Климат района резко континентальный, с морозной зимой и жарким, засушливым летом, с типичным растительным и животным миром, свойственным зоне полупустынь и степей.

Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным Мугоджарской метеостанции изменяется от +4°С до +4,5°С. Среднемесячная температура самого холодного месяца – января опускается до -15°С, самого жаркого – июля +24°С. Для района характерным являются резкие колебания

Район Северного Приаралья входит в зону пустынь и полупустынь. Климат района резко континентальный с незначительным количеством осадков, большой испаряемостью, резким колебанием сезонных и дневных температур

Самым жарким месяцем является июль со среднемесячной температурой плюс 25.5˚С, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – плюс 31.2˚С, ,абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 44.1 ˚С. Самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой минус 13.5 ˚С, средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца – минус 18.8 ˚С, абсолютная минимальная температура воздуха – минус 45 ˚С. Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 6.5 ˚С.

Безморозный период длится в среднем 155 дней. Зима – холодная, продолжительностью 157 дней.

Характерной особенностью климатических условий являются почти постоянно дующие ветры. Преобладающие направления ветра в теплое время года –северное, в холодное–северо-восточное, восточное. Средняя скорость ветра – 4,3 м/с.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 62 %. Пыльные бури приходятся на апрель-октябрь, их количество составляет 18,7 дня.

По климатическому районированию для строительства согласно СНиП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» рассматриваемый район площадки проектирования находится в IIIА климатическом подрайоне.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (Приложение 12) к приказу министра окружающей среды и водных РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө и представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания.

| Наименование показателей | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | + 24,2 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С | - 12,4 |
| Среднегодовая роза ветров, % | С - 10.0 |
|  | СВ - 19.0 |
|  | В - 11.0 |
|  | ЮВ - 13.0 |
|  | Ю - 13.0 |
|  | ЮЗ - 14.0 |
|  | З - 10.0 |
|  | СЗ - 10.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 3.5 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 7.0 |

Рисунок 2 - Роза ветров

Справки с РГП «Казгидромет» приведены в Приложении 7.

2.2 Характеристика современного состояния воздушной среды

Атмосферный воздух

В экологическом аспекте территория Актюбинской области характеризуется благополучной. Источниками загрязнения воздушного бассейна Актюбинской области остаются предприятия теплоэнергетики, горнодобывающий, нефтехимический сектор и автотранспорт.

Мониторинг качества атмосферного воздуха

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории	проводятся на 1 посту наблюдения.

На точке наблюдения определяется 4 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) сероводород.

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси.

| № | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В непрерывном режиме – каждые 20 минут | ул.Алтынсарина 11 Б | диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород |

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением СИ=10,0 (высокий уровень) по сероводороду и НП=10% (повышенный уровень).

Максимально-разовая концентрация сероводорода – 10,0 ПДКм.р., диоксида азота – 1,2 ПДКм.р., оксида углерода – 2,7 ПДКм.р., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. Среднесуточная концентрация диоксида азота – 1,9 ПДКс.с.. Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.2

Таблица 2.2 - Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения

| Примесь | Средняя концентрация |  |  | Максимально разовая концентрация |  |  | НП |  | Число случаев превышения ПДКм.р. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Кратность ПДКс.с. | мг/м3 |  | Кратность ПДКм.р. | % |  | >ПДК |  | >5 ПДК | >10 ПДК |
| Диоксид серы | 0,0028 | 0,0563 | 0,2318 |  | 0,4636 | 0,00 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 0,2661 | 0,0887 | 13,6614 |  | 2,7323 | 0,09 |  | 2 |  | 0 | 0 |
| Диоксид азота | 0,0744 | 1,8605 | 0,2453 |  | 1,2265 | 0,60 |  | 13 |  | 0 | 0 |
| Сероводород | 0,0038 |  | 0,0798 |  | 9,9750 | 9,59 |  | 207 |  | 23 | 0 |

Наблюдение за состоянием атмосферы ведется автоматическими стационарными постами РГП «Казгидромет».

Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись
ежедневно на 7 метеорологических станциях (Актобе, Караул-Кельды,
Новоалексеевка, Родниковка, Уил, Шалкар, Жагабулак).
Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы в
Актюбинской области находились в пределах 0,03–0,18 мкЗв/ч (норматив–до 5
мкЗв/ч). В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч.
Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на
территории Актюбинской области проводилась на метеостанциях Актобе, КараулКельды, Шалкар путем пятисуточного отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое
атмосферы Актюбинской области колебалась в пределах 1,5-2,3 Бк/м2. Средняя
величина плотности выпадений составила 1,9 Бк/м2, что не превышает предельно допустимый уровень.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха за 2 квартал 2025 года.

2.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

2.3.1 Краткая характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на период строительства объекта

Основными потенциальными источниками воздействия на окружающую среду будут являться выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от проведения строительных работ по проекту «Бурение 36-х эксплуатационных скважин на ПХГ «Бозой». При проведении работ выбросы в атмосферный воздух будут производиться от буровых работ, выбросы при работе ДЭС, при земляных работах, сварочных работах, покрасочных работах.

К объектам негативного воздействия относятся атмосферный воздух в районе размещения строительных работ, почвы, население близлежащих пунктов в пределах влияния объекта.

Наиболее опасным является	загрязнение	атмосферного воздуха, поскольку	оно распространяется на все компоненты окружающей среды (почвы, поверхностные и подземные воды) и может переноситься на значительные расстояния.

Залповые выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных работ отсутствуют.

Согласно проведенному расчету рассеивания установлено, что максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны на период строительства не превышает 1 ПДК. Тем не менее, выбросы ограничиваются сроками строительства, установление СЗЗ не предлагается.

2.3.2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде:

1) массовой концентрации загрязняющего вещества;

2) скорости массового потока загрязняющего вещества.

Таблица 2.3.2 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0,2 | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 34,56 | 94,2336 | 471,168 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0,4 | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 5,616 | 15,313 | 38,2824 |
| 0328 | Углерод (583) | 0,15 | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 2,25 | 5,8896 | 39,264 |
| 0330 | Сера диоксид (516) | 0,5 | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 5,4 | 14,724 | 29,448 |
| 0337 | Углерод оксид (584) | 5 | 5 | 3 |  | 4 | 27,9 | 76,5648 | 15,31296 |
| 0701 | Бенз/а/пирен | 1 |  | 1 |  | 1 | 0,000054 | 0,00016 | 0,000162 |
| 1325 | Формальдегид (609) | 0,05 | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,54 | 1,4724 | 29,448 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 | 1 |  |  | 4 | 13,05 | 35,3376 | 35,3376 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,035 | 0,12902 | 0,43008 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 89,3511 | 243,664 | 658,6912 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ

Параметры источников загрязняющих веществ представлены в Приложении 9.

2.3.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов.

По данному проекту внедрение малоотходных и безотходных технологии, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов не требуются.

На период строительства оператором объекта буду соблюдаться установленные нормативы выбросов.

2.3.5 Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I и II категорий.

По результатам расчетов рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе был сделан вывод, что при строительстве скважины концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на границе области воздействия не превышают предельно-допустимые концентрации (ПДК), следовательно, расчетные значения выбросов загрязняющих веществ, можно принять в качестве нормативов допустимых выбросов (НДВ).

Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на период строительства представлены в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

| Производство цех, участок |  | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  | год достижения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующее положение |  | период бурения 2026-2028 гг. |  |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c |  | т/год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа буровых установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1033 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
|  |  | 1036 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  | 0,96 | 2,6176 | 0,96 |  | 2,6176 | 2026 |
| 0304 | Азота (II) оксид (6) |  |  |  | 0,156 | 0,42536 | 0,156 |  | 0,42536 | 2026 |
| 0328 | Углерод (сажа) (593) |  |  |  | 0,0625 | 0,1636 | 0,0625 |  | 0,1636 | 2026 |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  | 0,15 | 0,409 | 0,15 |  | 0,409 | 2026 |
| 0337 | Углерод оксид (594) |  |  |  | 0,775 | 2,1268 | 0,775 |  | 2,1268 | 2026 |
| 0701 | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  | 0,0000015 | 0,000004499 | 0,0000015 |  | 0,000004499 | 2026 |
| 1325 | Формальдегид (619) |  |  |  | 0,015 | 0,0409 | 0,015 |  | 0,0409 | 2026 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на С/(592) |  |  |  | 0,3625 | 0,9816 | 0,3625 |  | 0,9816 | 2026 |
|  | Всего по организованному источнику |  |  |  | 2,4810015 | 6,7648645 | 2,4810015 |  | 6,7648645 |  |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  |  | 89,316054 | 243,535122 | 89,316054 |  | 243,535122 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  | 6001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) |  |  |  | 0,035 | 0,129024 | 0,035 |  | 0,129024 | 2026 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  |  | 0,035000 | 0,129024 | 0,035000 |  | 0,129024 |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  | 89,351054 | 243,664146 | 89,351054 |  | 243,664146 |  |

2.4 Обоснование полноты и достоверности данных, принятых для расчета выбросов загрязняющих веществ

Нумерация источников загрязнения атмосферы приведена согласно Методике определения	нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2022 года № 63. По настоящему проекту принята следующая нумерация – по организованным с №0001 и по неорганизованным с №6001.

Расчет выбросов загрязняющих веществ был проведён на основании исходных данных заказчика (Приложение 1). Расчет выбросов загрязняющих веществ представлен в приложении 5.

2.5 Проведение расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха

Согласно п.8, главы 2, Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2022 года № 63, моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ осуществляется для объектов Iили II категории с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере и анализ расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ представлен в приложении 8.

В соответствии с нормами проектирования для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» РНД 211.2.01.01-97.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3.0. (ООО НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск), в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (в соответствии с ОНД-86).

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Таблица 2.5.1 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне-суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Выброс вещества, г/с | Средневзве-шенная высота, м | М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Необходимость проведения расчетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 34,56 | 2,1415 | 4,4716 | Расчет |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 2,25 | 2,1415 | 4,788 | Расчет |
| 0703 | Бенз/а/пирен (54) |  | 0,000001 |  | 0,000054 | 2,142 | 1,7186 | Расчет |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0,035 | 0,003 |  | 0,54 | 2,1413 | 4,9197 | Расчет |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 13,05 | 2,1413 | 4,1611 | Расчет |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 5,616 | 2,1415 | 55,0352 | Расчет |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0,5 | 0,05 |  | 5,4 | 2,145 | 1,3427 | Расчет |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 27,9 | 2,1414 | 1,7782 | Расчет |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,1 |  | 0,035 |  | 3,35 | Расчет |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86. Cредневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ результатов расчетов уровня загрязнения атмосферы.

На предприятии для определения качества окружающей среды на границе санитарно-защитной зоны и в близрасположенных селитебных территориях установлены для предприятия в целом с учетом взаимного влияния всех существующих и новых источников выбросов.

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест, при отсутствии утвержденных значений ПДК для веществ -ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ).

Максимально разовые ПДК относятся к 20-30 минутному интервалу времени и определяют степень кратковременного воздействия примеси на организм человека. Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании следующих действующих санитарно-гигиенических нормативов:

– максимально-разовые (ПДК м.р.), согласно приложению 1 к «Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70);

– ориентировочные безопасные уровни воздействия - ОБУВ, согласно Таблицы 2 «Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населен-ных пунктах, на территориях промышленных организаций» утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70).

Для веществ, которые не имеют ПДКм,р, приняты значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ).

Согласно санитарным нормам РК, На границе СЗЗ и в жилых районах концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, не должна превышать 1 ПДК.

Установление нормативов выбросов с учетом суммирующего эффекта в атмосферном воздухе ряда веществ ужесточает требования к количеству их поступления в атмосферу.

По степени воздействия на организм человека выбрасываемые вещества подразделяются в соответствии с санитарными нормами на четыре класса опасности. Группы веществ с суммирующим эффектом воздействия приводятся в соответствии с нормативным документом РК «Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70).

На рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере в значительной степени влияют метеорологические условия местности (температура воздуха, скорость и повторяемость направлений ветра) и характер подстилающей поверхности.

Для проведения расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе расположения предприятия, взят расчетный прямоугольник размером 1000×1000 м с шагом сетки 100 м.

Расчет величин концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, проводился на расчетном прямоугольнике, на санитарно-защитной зоне объекта по направлениям сторон света и на жилой зоне.

Расчеты загрязнения атмосферы проводились по максимально возможным выбросам вредных веществ, при максимальной загрузке технологического оборудования с учетом коэффициента одновременности работы оборудования.

2.6	Предложения количеству выбросов загрязняющих веществ

Составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения объекта в целом, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормируемых.

Нормирование вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды.

При этом требуется выполнение соотношения: С/ЭНК≤ 1 ,

Где:

С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха;

ЭНК –экологический норматив качества.

До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

В качестве гигиенических нормативов для атмосферного воздуха населенных мест в целях декларирования	выбросов	в атмосферу принимаются     значения	предельно допустимых	максимально-разовых концентраций потенциально-опасных химических веществ (ПДК м.р.), в случае отсутствия     ПДК м.р.     принимаются     значения     ориентировочно безопасных уровней     воздействия     потенциально-опасных     химических веществ (ОБУВ).

Если для вещества имеется только предельно допустимая средне суточная концентрация (ПДК с.с.), то для него требуется выполнение соотношения:

0,1 С ≤ ПДКс.с,

В соответствии с п. 4, ст. 39 Экологического кодекса РК нормативы эмиссий для объектов II категории устанавливаются по отдельным стационарным источникам. В данном проекте нормативы выбросов установлены на период строительства.

Согласно пункта 17, статьи 202, Экологического кодекса РК нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются.

2.7 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, т.е.:

- своевременное и качественное обслуживание техники;

- сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на холостом ходу;

-	своевременный сбор и утилизация отходов;

- правильный выбор вида топлива, типа двигателя и режима его работы и нагрузки;

- использование поливомоечных машин для подавления пыли;

- квалификация персонала;

- культура производства.

Оценка последствий загрязнения

При соблюдении проектных решений уровень воздействия на состояние атмосферного воздуха при проведении проектируемых работ оценивается как:

-	Локальное по масштабу – 1 балл;

-	Средней продолжительности по времени – 2 балла, однако работа основных источников выбросов носит кратковременный периодический характер;

-	Незначительное по интенсивности – 1 балл.

Таким образом, воздействие на атмосферный воздух определяется как воздействие низкой значимости.

Таблица 2.7.1 - Рекомендуемые мероприятия для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в процессе строительства

| Мероприятие | Ожидаемый эффект |
| --- | --- |
| Выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей) | Снижение загрязнения атмосферы |
| Благоустройство и озеленение территории | Улучшение экологической обстановки района строительства |
| Ограждение площадки строительства | Уменьшение загрязнения улиц города |
| При перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом | Снижение загрязнения атмосферы города |
| Для сбора бытовых отходов и сбора отходов строительства в зоне бытовых помещений необходимо предусмотреть установку контейнеров для мусора | Предотвращение загрязнения почвы |

2.8 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

В соответствии со статьей 182 Экологического Кодекса Республики Казахстан операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Согласно приложению 3 пп. 10.1 и 10.2 приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10марта 2022 года №63«Методикиопределения нормативов эмиссий в окружающую среду» контроль за соблюдением нормативов на объекте выполняется непосредственно на источниках выбросов.

Организация экологического мониторинга атмосферного воздуха в период строительства предусматривается расчетным методом.

2.9 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха

Мероприятия по режимам НМУ должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, снегопад, штиль, температурная инверсия и т.д. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. Согласно «Методических указаний регулирования выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» РД 52.04.52 - 85 в периоды НМУ предприятие должно иметь отдельный график работы. Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу поднимается их краткое сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня воздуха. В зависимости от состояния атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях могут быть использованы три режима, при которых предприятие обязано снизить выбросы вредных веществ от 20 до 80%. Основные принципы разработки мероприятий по регулированию выбросов. При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней, которым соответствует три регламента работы предприятий в периоды НМУ.

Степень предупреждения и соответствующие ей редкие работы предприятий в каждом конкретном городе устанавливают местные органы Казгидромета:

- предупреждение первой степени составляются в случае, если ожидается один из комплексов НМУ, при этом концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК;

- второй степени – если предсказывается два таких комплекса одновременно (например, при опасной скорости ветра ожидается и приподнятая инверсия), и неблагоприятное направление ветра, когда ожидаются концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК;

- предупреждение третей степени составляется в случае, если при сократившихся НМУ ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких вредных веществ выше 5 ПДК. Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае устанавливают и корректируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять: по первому режиму - 15-20 %; по второму режиму - 20-40 %; по третьему режиму - 40-60 %. Мероприятия по сокращению выбросов при НМУ Главное условие при разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации. Исходя из специфики работы данных объектов, предложен следующий план мероприятий.

Мероприятия по I режиму работы.

Мероприятия по 1 режиму работы в период НМУ, предусматривающие снижение загрязняющих веществ на 10-20%, носят организационно-технический характер и осуществляются без снижения мощности предприятия. Мероприятия по I режиму работы включают: запрещение работы оборудования в форсированном режиме; особый контроль работы всех технологических процессов и оборудования; усиление контроля за работой измерительных приборов и оборудования, в первую очередь, за режимом горения топлива в генераторах; ограничение ремонтных работ, усиление контроля за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделения; рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе. Основным мероприятием по данному режиму, ведущими к снижению выбросов в атмосферу, является рассредоточение во времени работы оборудования. Результатом выполнения первых трех пунктов мероприятий для оборудования, работающего на углях, является снижение расхода топлива на 5 - 10 % против расчетного.

Мероприятия по II режиму работы.

В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по II режиму предусматривается: остановка работы источников, не влияющих на технологический процесс предприятия (сварочные и ремонтные работы), снижение интенсивности работы оборудования на 15-30 % и более, снижение выработки на ДЭС до 15 %, а также все мероприятия предусматриваемые для I режима. Мероприятия по II режиму работы в период НМУ, предусматривают снижение загрязняющих веществ на 20-40% в атмосферу. Такие мероприятия включают в себя: снижение производительности отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ; уменьшение интенсивности технологических процессов, связанных с повышенными выбросами вредных веществ в атмосферу; ограничение использования автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории предприятия; прекратить обкатку двигателей на испытательных стендах.

Мероприятия по III режиму работы.

В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по III режиму предусматривается выполнение всех мероприятий, предусматриваемых для I - II режимов работ при НМУ, а также сокращение работ на участках, не связанных напрямую с основными технологическими операциями. Мероприятия по III режиму работы в период НМУ, предусматривают снижение загрязняющих веществ на 40-60 % в атмосферу. Такие мероприятия включают в себя: снижение нагрузки или остановка производства, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ; отключение аппаратов и оборудования, работа которых связана со значительным загрязнением воздуха; остановить пусковые работы на аппаратах и технологических линиях, сопровождающиеся выбросами в атмосферу; провести поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок. Мероприятия по снижению выбросов на каждый год разрабатываются и утверждаются на предприятии, и согласовываются с уполномоченными органами.

В периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) предприятие обязано принимать временные меры по дополнительному снижению выбросов в атмосферу. Мероприятия осуществляются после получения от подразделений Казгидромета предупреждений, в которых указываются: ожидаемая продолжительность НМУ, кратность увеличения приземных концентраций в сравнении с фактическими значениями.

Настоящие мероприятия разработаны для предприятия при трех режимах работы.

При первом режиме работы мероприятия должны обеспечить уменьшение концентрации веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20 %. Эти мероприятия носят организационный характер и включают в себя:

- усиление	контроля за технологическим регламентом производственного процесса;

- ограничение работ, связанных со значительными выделениями загрязняющих веществ;

  - проведение влажной уборки производственного помещения, где это допускается правилами техники безопасности.

Мероприятия по второму режиму уменьшают приземные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40 % и включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

Мероприятия общего характера:

- ограничить движение транспорта по территории;

- снизить производительность отдельных агрегатов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;

- в случае, если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту оборудования и наступления НМУ достаточно близки, следует произвести остановку оборудования.

При третьем режиме работы мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40 - 60 % и в некоторых особо опасных условиях. Мероприятия полностью включают в себя все условия, разработанные для первого и второго режимов, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятия

Мероприятия общего характера - снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся значительным выделением загрязняющих веществ;

Определение эффективности каждого мероприятия (%) осуществляется по формуле: n=(Mi’/Mi)*100%, где Mi’ – выбросы ЗВ каждого разработанного мероприятия (г/с); Mi – размер сокращения выбросов за счет мероприятий.

3 Оценка воздействий на состояние вод

3.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации

Для питьевого водоснабжения будет использоваться привозная вода. Хозбытовые сточные воды будут отводиться в передвижной септик.

Для бурения, в процессе строительства, будет использоваться техническая вода. Количество воды, согласно локальным сметам, составит:

| Вода техническая | м3 | 11 226,06 |
| --- | --- | --- |
| Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | м3 | 839,52 |
| Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 2 969,35 |
| Всего | м3 | 15 034,93 |

3.2 Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Источник водоснабжения – привозная вода. Водоотведение будет осуществляться в передвижной септик.

3.3 Водный баланс объекта

Объем водопотребления на период эксплуатации: хозпитьевая вода – 2969,35 м3/год, техническая вода – 11 226,06 м3.

Водоотведение

Все образующиеся сточные воды будут собираться в емкость, и сдаваться сторонним организациям, на договорной основе, по результатам проведенного тендера.

Ливневые воды. Система ливневой канализации на площадке буровой установки не предусматривается с учетом того, что буровой станок находится на площадке непостоянно, короткое время. Покрытие площадок предусматривается из гравийного слоя, уложенного на уплотнённый грунт. Для предотвращения подтопления ливневыми осадками и паводковыми водами, производственная площадка буровой обваловываются грунтом, высотой 0,5-0,7 м с одним выездом и въездом, расположенным вверх по уклону для предотвращения растекания загрязненного поверхностного стока с промплощадки буровой.

Ливневые воды, выпадающие на площадке буровой установки по спланированной поверхности, собираются в двух гидроизолированных приямках и используются в качестве промывочной или подпиточной жидкости.

Ливневые воды с территории буровой площадки не отводятся за ее пределы и не оказывают воздействия на окружающую среду.

Хозбытовые сточные воды. Для отвода хозбытовых сточных вод от санитарных приборов, установленных в жилых вагончиках, от столовой и от прачечной, на территории полевого лагеря предусматривается система хозбытовой канализации.

Объемы образования сточных вод рассчитаны от объемов потребления - 80% водо-потребления. Объемы образования сточных вод в период бурения и крепления рассчитаны при расчетах объемов отходов бурения, т.к. планируется повторное использование буро-вых сточных вод, что значительно сокращает объемы образования стоков.

Отвод сточных вод от санитарных приборов осуществляется по самотечным канализационным трубам в специальную емкость (септик) объёмом 20 м3, из которого по мере накопления откачиваются и вывозятся специальным автотранспортом на очистные сооружения в соответствии с договором. Учет объемов сточных вод ведется по количеству рейсов и объему автоцистерны спецавтотранспорта.

Основными эмиссиями при бурении скважины являются - буровые сточные воды.

Буровые сточные воды (БСВ) – по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80% мелкодисперсных примесей, обеспечивает высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты. Сливаясь с оборудования, по бетонированным желобкам БСВ стекают в шламовую емкость.

Объем буровых сточных вод, м3, Vбсв = 2 · Vобр = 2 *1698,596 = 3397,138 м3

Прим.: допускается использование повышающего коэффициента (до 2), если в буровые сточные воды включаются промывочные, дренажные и ливневые воды буровой площадки.

Vобр - Объем отработанного бурового раствора, м3.

Объем образования буровых сточных вод составит на одну скважину 3397,138 м3, на 36 скважины 122296,968 м3.

Вывоз сточных вод осуществляется согласно договору со специализированной организацией, ТОО «Kyzyloy Eco Profile» (Лицензия №02478Р 31.05.2020 г) имеющие очистное сооружение и экологическое разрешение.

Все образующиеся сточные воды будут собираться в емкость и сдаваться в специализированные организации по утилизациии буровых сточных вод, имеющее лицензию. Все передачи отходов и сточных вод будут оформляться актами и накладными приёма-передачи.

Септики после окончания буровых работ будут опорожнены, дезинфицированы. Территория септиков будет рекультивирована.

Нормативная база:

Экологический кодекс Республики Казахстан (ст. 216) — обязательность установления нормативов допустимых сбросов (НДС).

Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду (Приказ МЭГПР РК № 63 от 10.03.2021 г.).

Методика расчёта нормативов сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты, поля фильтрации и на рельеф местности (утверждённая Минэкологии РК, 2023 г.).

Приказу МЭГПР РК №63 от 10.03.2021 г. (Методика определения нормативов эмиссий);

Рекомендациям МЭ РК по обращению с буровыми отходами (2023 г.);

Методическим указаниям ПНООЛР (Приказ №195 от 28.02.2022 г.)

3.4 Поверхностные воды

Поверхностные воды. Гидрографическая сеть территории проектируемых работ на севере представлена верховьями р. Орь, которая представляет собой цепь русловых озер, соединенных узкими протоками. Расстояние до р. Орь составляет - 52 км. Глубина этих озер до 2 м, ширина до 40 м. Протоки неглубокие (0,5-0,8 м) шириной 5-8 м. Дно песчаное. Берега реки низкие, пологие, местами обрывистые (до 3 м). Пойма, открытая шириной 0,5-0,1 км. На некоторых участках покрыта песчаными отложениями. Остальные реки незначительные, ширина их 10-15 м, глубина 1,5 м. Летом реки пересыхают и вода остается лишь в наиболее глубоких местах. Берега низкие, пологие, встречаются обрывы высотой 2-5 м, некоторые до 17 м. Это пересыхающие верховья рек Актасты, Есекжол, Бала-Талдык, Улы-Талдык, Кайынды, Карасай, Ортокарасай, Шетиргиз и другие мелкие их притоки. Вода в реках солоноватая, не пригодная питья. Реки Коксу, Сарлыбай являются притоками р. Шетиргиз.

Основным источником питания рек являются талые снеговые воды, вследствие чего большая часть годового стока, а нередко весь объем приходится на весенний период. Ввиду относительно небольшого углубления русла рек доля подземного питания их незначительна не более 5-10% годового стока. Подземный сток играет существенную роль в жизни рек: зимой, летом и иногда осенью является единственным источником питания рек. Зимой эти воды расходуются на льдообразование.

Ближайшее расстояние до Аральского моря, расположенного юго-восточнее района работ, более 31 км.

3.5 Подземные воды

По гидрогеологическому районированию территория проектируемых работ расположена в пределах Северо-Устюртского бассейна пластовых напорно-безнапорных вод.

В пределах территории распространены водоносные и водоупорные горизонты и комплексы в отложениях от современных, до пермо-триасовых.

Объединенный водоносный средне- и верхнемиоценовый комплекс (N12-3) распространен в пределах всего плато Устюрт. Объединен в комплекс на основании геологических данных, так как породы известняков-ракушечников и мергелей обладают различными параметрами по пористости, проницаемости, кавернозности и трещиноватости. В пределах района и участка работ изучена только верхняя кавернозно-трещиноватая зона среднего сармата, представленная известняками эолитовыми и ракушечниками.

Подземные воды вскрыты многочисленными колодцами и скважинами на глубинах от 3,6-8 м до 42,4 м в зависимости от гипсометрического положения. Дебиты колодцев изменяются от 0,2 до 0,9 дм3/с, преимущественно 0,3-0,5 дм3/с, при понижении уровней на 0,4-3,3 м, в основном до 1,0 м. Дебиты скважин 0,1-0,5 дм3/с до 1,7 дм3/с при понижении уровня от 0,1 м до 29 м.

Подземные воды пестрого химического состава и минерализации. Рядом с колодцами и скважинами каптируются линзы пресных вод с минерализацией 0,5-0,7 г/дм3 с преобладанием гидрокарбонатов и сульфатов.

Солоноватые воды с минерализацией 4,4-8,3 г/дм3 имеют либо сульфатно-хлоридный, либо хлоридно-сульфатный состав. В скважинах, в связи со вскрытием более глубоких слоев, минерализация составила 5,1-20,1 г/дм3 при хлоридно-сульфатном кальциево-натриевом составе.

Питание горизонта только за счет инфильтрации атмосферных осадков. Водовмещающие породы	обладают высокой пористостью до	 45-50%, сильной трещиноватостью и кавернозностью, в силу чего, все выпадающие осадки быстро инфильтруются в водоносный горизонт и при наличии поверхностного загрязнения, транспортируют ЗВ в подземные воды, способствуя их накоплению.

Разгрузка подземных вод комплекса осуществляется за счет родникового стока в северной части чинка Устюрта. Основное направление потока в пределах месторождения с запада-юго-запада от области питания к востоку-северо-востоку в сторону сора Кайдак. Уклон подземного потока к востоку-северо-востоку составляет 0,0015 м/м, при приближении к чинкам Устюрта уклон потока увеличивается до 0,0023 м/м.

Водоносный нижне-среднемиоценовый горизонт (N11-2) выделен по данным геологической съемки, так как скважин, вскрывших подземные воды нет. Ориентировочно подземные воды могут быть приурочены к известнякам караган-конкийского горизонта. Существует вероятность взаимосвязи подземных вод сармата и караган-конка, так как четкого водоупора между этими отложениями не прослежено.

Водоупорный верхнеолигоценовый горизонт (Р33). В пределах всего плато Устюрт глины олигоцена являются региональным водоупором для всех вышележащих горизонтов и комплексов.

Грунтовые воды, в процессе проведенных инженерно-геологических изысканий, не вскрыты до глубины 3,0 м от дневной поверхности.

Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается.

Сброс сточных вод в природную среду на строительной площадке при строительстве не производится. Естественные поверхностные водные объекты в районе проведения работ отсутствуют.

В целом, воздействие можно оценить как незначительное.

3.6 Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий

В связи с тем, что предприятие не осуществляется сброс сточных вод на открытые поверхностные водоемы и поля фильтрации, данный раздел не разрабатывался.

3.7 Мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по уменьшению вредного воздействия на почву и водные ресурсы:

- герметичность системы водоотведения;

- проверка и поддержание герметичности соединений.

Источниками загрязнения поверхностного стока и подземных вод могут быть места хранения отходов.

При бурении скважин будут выполняться следующие мероприятия:

- уборка земельных участков от мусора;

-	вывоз образовавшихся отходов	на предприятии в места, предназначенные для их хранения или утилизации.

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения:

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных водотоков и водоемов, имеющих непосредственную гидравлическую связь с используемым водоносным горизонтом;

- запрещение мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ на территории водоохраной зоны

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

4. Оценка воздействий на недра

4.1 Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

Охрана недр должна осуществляться в строгом соответствии с Кодексом РК «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 года, №125-VI, согласно которому: недропользователи при проектировании и проведении работ по разведке и разработке месторождений углеводородов обязаны выполнять требования по рациональному и комплексному использованию и охране недр.

Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период бурения нет. Проектом не предусматривается использование земельных ресурсов (ПГС, щебень и.т.д.). Работы СМР проводятся на действующем предприятии.

Геологическая среда является чрезвычайно сложной системой и в сравнении с другими составляющими окружающей среды обладает некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических прогнозов, важнейшими из которых являются:

- необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями (полная или частичная). О восстановлении состояния и структуры геологической среды после их разрушения можно говорить условно лишь по отношению к подземным водам и частично к почвам;

- инерционность, т.е. способность в течение определенного времени противостоять действию внешних факторов без существенных изменений своей структуры и состояния;

- разная по времени динамика формирования компонентов – полихронность. Породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в течение многих миллионов лет находится в равновесии (преимущественно статическом) с окружающей средой. Газовая компонента более динамична, промежуточное положение занимают почвы;

- низкая способность к саморегулированию и самовосстановлению по сравнению с биологической компонентой экосистем.

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом меняющие ее свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращений землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов.

Воздействие на недра при строительстве, оценивается как низкое, не вызывающее значительных изменений геологической среды после окончания работ. Эксплуатация не будет оказывать воздействия на недра. Строительство не загрязняют окружающую среду, не пересекает месторождение полезных ископаемых, поэтому специальных мер защиты не требуется.

4.2	Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период эксплуатации (виды, объемы, источники получения)

Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства отсутствует.

4.3 Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы не проводилась.

4.4 Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий не проводилось.

4.5 При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы:

- характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое);

- материалы, подтверждающие возможность извлечения и реализации вредных компонентов, а для наиболее токсичных – способ их захоронения;

- радиационная характеристика полезных ископаемых и вскрышных пород (особенно используемых для рекультивации и в производстве строительных материалов);

- рекомендации по составу и размещению режимной сети скважин для изучения, контроля и оценки состояния горных пород и подземных вод в процессе эксплуатации объектов намечаемого строительства;

- предложения по максимально возможному извлечению полезных ископаемых из недр, исключающие снижение запасов подземных ископаемых на соседних участках и в районе их добычи (в результате обводнения, выветривания, окисления, возгорания);

- оценка возможности захоронения вредных веществ и отходов производства в недра.

5. Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

Под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу	требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

Согласно статье 338 нового Кодекса РК от 02 января 2021 года, виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований настоящего Кодекса.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии со статьей 338 ЭК РК производится владельцем отходов самостоятельно.

Коды опасности отходов определены на основе Классификатора отходов, утвержденного Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314». Согласно примечанию данного Классификатора отходов, «…1. Код отходов, обозначенный знаком (*) означает:

1) отходы классифицируются как опасные отходы;

2) обладает одним или более свойствами опасных отходов, приведенными в Приложении 1 настоящего Классификатора».

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в статье 320 Экологического Кодекса РК от 02 января 2021 г., осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где	данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы	будут подвергнуты операциям	по удалению	или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов, на месте их образования на срок не более шести месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Накопление	отходов разрешается	только	в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Запрещается	накопление	отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 ЭК РК, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

Под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.

Виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее - классификатор отходов).

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований Экологического Кодекса РК.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду. Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов в соответствии со статьей 338 Экологического Кодекса РК производится владельцем отходов самостоятельно.

Включение вещества или материала в классификатор отходов не является определяющим фактором при отнесении такого вещества или материала к категории отходов. Вещество или материал, включенные в классификатор отходов, признаются отходами, если они соответствуют определению отходов согласно требованиям статьи 317 Экологического Кодекса РК.

5.1 Виды и объемы образования отходов

В период строительства образуются следующие виды отходов:

- Промасленная ветошь;

- Отработанное масло;

- Буровой шлам;

- Отработанный буровой раствор;

- Твердые бытовые отходы.

Отходы, образующиеся на предприятии в период проведения бурения 36-ти эксплуатационных скважин.

Продолжительность временного хранения отходов (накопления) согласно статье 320 Экологического Кодекса РК не более 6 месяцев.

15 02 02* Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь).

| Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Мо), т/год, норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| , т/год, (ф.10) |  |  |  |
| где |  |  |  |
| , |  |  |  |
| . |  |  |  |
| Согласно исходных данных количество поступающейй ветоши 2500 кг\год. |  |  |  |
| М = 0,12 * 2,5 = 0,3 т; |  |  |  |
| W = 0,15 * 2,5 = 0,375 т; |  |  |  |
| N = 0,3+ 0,375 + 2,5 = 3,18 т/год |  |  |  |
| ветошь |  | 2500 | кг |
| Мо, т/год | М | W | N, тн |
| 2,500000000 | 0,3 | 0,3750 | 3,180000 |

13 02 06* Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанное масло).  Объем образования отработанного масла принят согласно практическим данным образования данного отхода на предприятия. За норматив накопления принят объем 3,5 тн/год.

01 05 05* Буровой шлам и 01 05 06* Отработанный буровой раствор .  Характеристика: Смесь бурового раствора, выбуренной породы и загрязнений. Источники образования: Колонковое и роторное бурение. Буровой шлам образуются при бурении скважин.

- Расчет образования объема выбуренной породы всей скважины.

Расчет проводится согласно «Методики расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин», утвержденной Приказом и.о. Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 03 мая 2012 года № 129-ө.

где Vп.инт. - объем выбуренной породы интервала скважины, м3.

где К1 - коэффициент кавернозности (величина кавернозности, выраженная отношением объемов всех пустот в определенном объеме породы к данному объему породы);

R - радиус интервала скважины, м;

L - глубина интервала скважины, м.

| Номер скважины | Кол-во скважин | R – радиус пробуренного интервала скважины, м | L – глубина пробуренного интервала скважины, м | К1 - коэффициент кавернозности | Vп, объем выбуренной породы на 1 скважину м3 | Объем выбуренной породы Vп, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 5008;5009; 5010; 5011; 5012;5013; 5014; 5015; 5016;5017; 5018; 5019; 5020;5021; 5022; 5023; 5024;5025; 5026; 3027; 3028;3029; 3030; 3031; 3032;3033; 3034; 3035; 3036 | 36 | 0,245 | 20 | 1,2 | 4,526 | 162,936 |
|  | 36 | 0,19685 | 50 | 1,2 | 7,304 | 262,944 |
|  | 36 | 0,14765 | 230 | 1,2 | 18,903 | 680,508 |
|  | 36 | 0,10795 | 150 | 1,2 | 6,59 | 237,24 |
|  |  |  |  |  | 37,323 | 1343,628 |

2. Объем бурового шлама определяется по формуле:

Vш = Vп х 1,2, м3 (3)

где 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы, может изменяться с учетом особенностей геологического разреза и обосновывается расчетами

| Номер скважины | Кол-во скважин | R – радиус пробуренного интервала скважины, м | L – глубина пробуренного интервала скважины, м | К1 - коэффициент кавернозности | Vп, объем выбуренной породы на 1 скважину м3 | Объем выбуренной породы Vп, м3 | Объем бурового шлама,Vш, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 5008;5009; 5010; 5011; 5012;5013; 5014; 5015; 5016;5017; 5018; 5019; 5020;5021; 5022; 5023; 5024;5025; 5026; 3027; 3028;3029; 3030; 3031; 3032;3033; 3034; 3035; 3036 | 36 | 0,245 | 20 | 1,2 | 4,526 | 162,936 | 195,5232 |
|  | 36 | 0,19685 | 50 | 1,2 | 7,304 | 262,944 | 315,5328 |
|  | 36 | 0,14765 | 230 | 1,2 | 18,903 | 680,508 | 816,6096 |
|  | 36 | 0,10795 | 150 | 1,2 | 6,59 | 237,24 | 284,688 |
|  |  |  |  |  | 37,323 | 1343,628 | 1612,3536 |

3. Масса бурового шлама рассчитывается по формуле:

где

-   - объемный вес бурового шлама, т/м3.

| Номер скважины | Кол-во скважин | R – радиус пробуренного интервала скважины, м | L – глубина пробуренного интервала скважины, м | К1 - коэффициент кавернозности | Vп, объем выбуренной породына 1 скважину м3 | Объем выбуренной породыVп, м3 | Объем бурового шлама,Vш, м3 | Объемный вес бурового шлама, т/м3, ρ= т/м3 | Масса бурового шлама, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 5008;5009; 5010; 5011; 5012;5013; 5014; 5015; 5016;5017; 5018; 5019; 5020;5021; 5022; 5023; 5024;5025; 5026; 3027; 3028;3029; 3030; 3031; 3032;3033; 3034; 3035; 3036 | 36 | 0,245 | 20 | 1,2 | 4,526 | 162,936 | 195,5232 | 2,4 | 469,25568 |
|  | 36 | 0,19685 | 50 | 1,2 | 7,304 | 262,944 | 315,5328 | 2,4 | 757,27872 |
|  | 36 | 0,14765 | 230 | 1,2 | 18,903 | 680,508 | 816,6096 | 2,4 | 1959,86304 |
|  | 36 | 0,10795 | 150 | 1,2 | 6,59 | 237,24 | 284,688 | 2,4 | 683,2512 |
|  |  |  |  |  | 37,323 | 1343,628 | 1612,3536 |  | 3869,64864 |

4. Объем отработанного бурового раствора рассчитывается по формуле:

VОБР=1,2 х Vп х К1+0,5 х Vц, м3  (5)

| Номер скважины | Кол-во скважин | R – радиус пробурен-ного интервала скважины, м | L – глубина пробурен-ного интервала скважины, м | К1 - коэффициент каверноз-ности | Vп, объем выбуренной породы на 1 скважину м3 | Объем выбуренной породы Vп, м3 | Объем бурового шлама,Vш, м3 | Объемный вес бурового шлама, т/м3, ρ= т/м3 | Масса бурового шлама, тонн | Vц - объем циркуляци-онной системы буровой установки, м3 | К1 - коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом при очистке на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе | Объем отработанного бурового раствора, VОБР, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 5008;5009; 5010; 5011; 5012;5013; 5014; 5015; 5016;5017; 5018; 5019; 5020;5021; 5022; 5023; 5024;5025; 5026; 3027; 3028;3029; 3030; 3031; 3032;3033; 3034; 3035; 3036 | 36 | 0,245 | 20 | 1,2 | 4,526 | 162,936 | 195,5232 | 2,4 | 469,25568 | 1,2 | 1,052 | 206,2904064 |
|  | 36 | 0,19685 | 50 | 1,2 | 7,304 | 262,944 | 315,5328 | 2,4 | 757,27872 | 1,2 | 1,052 | 332,5405056 |
|  | 36 | 0,14765 | 230 | 1,2 | 18,903 | 680,508 | 816,6096 | 2,4 | 1959,86304 | 1,2 | 1,052 | 859,6732992 |
|  | 36 | 0,10795 | 150 | 1,2 | 6,59 | 237,24 | 284,688 | 2,4 | 683,2512 | 1,2 | 1,052 | 300,091776 |
|  |  |  |  |  | 37,323 | 1343,628 | 1612,3536 |  | 3869,64864 |  |  | 1698,595987 |

5. Масса отработанного бурового раствора рассчитывается по формуле:

МОБР = VОБР х                 (6)

где

- удельный вес отработанного бурового раствора, т/м3.

| Номер скважины | Кол-во скважин | R – радиус пробуренного интервала скважины, м | L – глубина пробуренного интервала скважины, м | К1 - коэффициент кавернозности | Vп, объем выбуренной породына 1 скважину м3 | Объем выбуренной породыVп, м3 | Объем бурового шлама,Vш, м3 | Объемный вес бурового шлама, т/м3, ρ= т/м3 | Масса бурового шлама, тонн | Vц - объем циркуляционной системы буровой установки, м3 | К1 - коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом при очистке на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе | Объем отработанного бурового раствора, VОБР, м3 | Удельный вес отработанного бурового раствора,т/м3, ρ= т/м3 | Масса отработанного бурового раствора, МОБР, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 5008;5009; 5010; 5011; 5012;5013; 5014; 5015; 5016;5017; 5018; 5019; 5020;5021; 5022; 5023; 5024;5025; 5026; 3027; 3028;3029; 3030; 3031; 3032;3033; 3034; 3035; 3036 | 36 | 0,245 | 20 | 1,2 | 4,526 | 162,936 | 195,5232 | 2,4 | 469,25568 | 1,2 | 1,052 | 206,2904064 | 1,18 | 243,42268 |
|  | 36 | 0,19685 | 50 | 1,2 | 7,304 | 262,944 | 315,5328 | 2,4 | 757,27872 | 1,2 | 1,052 | 332,5405056 | 1,18 | 392,397797 |
|  | 36 | 0,14765 | 230 | 1,2 | 18,903 | 680,508 | 816,6096 | 2,4 | 1959,86304 | 1,2 | 1,052 | 859,6732992 | 1,18 | 1014,41449 |
|  | 36 | 0,10795 | 150 | 1,2 | 6,59 | 237,24 | 284,688 | 2,4 | 683,2512 | 1,2 | 1,052 | 300,091776 | 1,18 | 354,108296 |
|  |  |  |  |  | 37,323 | 1343,628 | 1612,3536 |  | 3869,64864 |  |  | 1698,595987 |  | 2004,34326 |

Итого по всем отходам бурения:

| Наименование отхода | Объем, м3 | Масса, тонн |
| --- | --- | --- |
| Буровой шлам | 1 612,354 | 3 869,649 |
| Отработанный буровой раствор | 1 698,596 | 2 004,343 |

| 20 03 01 Смешанные коммунальные отходы (твердые бытовые отходы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчёт проведён согласно методике расчета лимитов накопления |  |  |  |
| Средние нормы накопления ТБО на 1 человека в год составляют – 0,25 м3 / год (250 кг), удельный вес составляет 0,3 т/м3. |  |  |  |
| Таким образом, количество образуемых твёрдо-бытовых отходов составит: |  |  |  |
| На скважине одновременно будут находиться по (СЭСН-49 т. 49-401, 49-402) при: |  |  |  |
| - подготовительных работах, перед бурением скважины – 16 человек; |  |  |  |
| - строительстве и монтаже буровой установки – 16 человек; |  |  |  |
| - бурении и креплении – 16 человек; |  |  |  |
| - испытании скважины на продуктивность – 16 человек. |  |  |  |
| Мк.о= 0,25* 0,3* 16 = 1,2 т/год, (ф.16) |  |  |  |
| Объем образования ТБО составит 43,2 тонн/год. |  |  |  |

Виды и объемы образования отходов производства и потребления на период эксплуатации сведены в таблицы5.1.

Таблица 5.1– Виды и объемы образования отходов производства и потребления на период строительства

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 5923,871905 |
| в том числе отходов производства | - | 5880,671905 |
| отходов потребления | - | 43,2 |
| Опасные отходы |  | 5880,671905 |
| 15 02 02* Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) | - | 3,18 |
| 13 02 06* Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанное масло) | - | 3,5 |
| 01 05 05* Буровой шлам |  | 3869,64864 |
| 01 05 06* Отработанный буровой раствор | - | 2004,343265 |
| Не опасные отходы | - | 43,2 |
| 20 03 01 Смешанные коммунальные отходы (твердые бытовые отходы) | - | 43,2 |
| Зеркальные | - |  |
| Не образуются | - |  |

5.2 Рекомендации по управлению отходами

Операторы объектов I	и (или) II категории,	а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и(или) удалению отходов, разрабатывают Программу управления отходами.

Цель Программы, которая заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению, увеличение доли восстановления отходов и рекультивации полигонов.

Задачи Программы, которые определяют пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами; целевые показатели Программы,	которые представлены в виде количественных (выраженных в числовой форме) или качественных значений (изменения опасных свойств: изменение вида отхода; агрегатного состояния и т. п.).

Целевые показатели рассчитываются разработчиком самостоятельно с учетом производственных факторов, региональных	особенностей, экологической эффективности, технической	и экономической целесообразности.

Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры содержит пути достижения цели и решения стоящих задач, а также систему мер, которая в полном объеме ив сроки обеспечит достижение установленных целевых показателей. Пути достижения и система мер может включать организационные, научно-технические, технологические, а также экономические меры, направленные на совершенствование системы управления отходами.

Необходимые ресурсы содержит потребности в ресурсах для реализации Программы (финансово-экономические, материально-технические, трудовые) и источники их финансирования.

План мероприятий по реализации Программы является составной частью Программы и содержит совокупность действий/мероприятий, направленных на полное достижение цели и задач Программы, с указанием показателей результатов по мероприятиям (ожидаемые мероприятия), с определением сроков, исполнителей, формы завершения, необходимых затрат на реализацию программы и источников финансирования.

На период строительства программа управления отходами не разрабатывается.

6	Оценка физических воздействий на окружающую среду

6.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

В процессе строительства неизбежно происходит воздействие физических факторов, которые могут оказать влияние на здоровье человека и окружающую среду. Это, прежде всего:

- шум;

- вибрация;

- электромагнитное излучение и др.

Физические воздействия могут рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Так, основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду посредством звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли).

Источниками	возможного шумового, вибрационного, электромагнитного и светового воздействий на окружающую среду во время строительства будут строительная техника и оборудование, сами строительные работы.

Источниками возможного вибрационного воздействия на окружающую среду при строительстве будет являться строительная техника и инженерное оборудование, автотранспорт, непосредственное производство строительных работ.

Источниками электромагнитных излучений будут трансформаторная подстанция, кабельные линии электропередачи, оборудование, средства связи, электроаппаратура и др.

Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования, при котором уровни звука, вибрации, электромагнитного излучения и освещения будут обеспечены в пределах, установленных соответствующими нормативными документами и требованиями международных документов.

Шум – это различные звуки, нарушающие	тишину, а также оказывающие вредное или раздражающее действие на организм человека и животных.     Шум характеризуется физическими (звуковое	давление, интенсивность звука, звуковая мощность и др.) и физиологическими (высота тона, громкость, тембр и продолжительность действия) параметрами.

Технологические процессы могут являться источником сильного шумового воздействия на здоровье людей, как непосредственно принимающих участие в технологических процессах, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Особенно сильный внешний шум создается при работе строительной техники, автотранспорта, различных механизмов и др.

Источниками шумового воздействия при погрузочно-разгрузочных работах будет являться автотранспорт, при проведении буровых работ – буровая установка.

Снижение уровня звука от источника при	беспрепятственном распространении происходит примерно на 3дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука происходит примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении от источника шума на расстоянии до двухсот метров, происходит быстрое затухание	шума,	при	дальнейшем	увеличении расстояния, снижения уровня звука происходит медленнее. Также следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа территории.

Главными причинами превышения уровня шума на рабочих местах над допустимыми 	является	несовершенство	технологических	процессов, конструктивные недостатки технологического оборудования и инструментов, а также их физический износ и невыполнение планово-предупредительных ремонтов.

Шумовая характеристика оборудования зависит от износа деталей в процессе эксплуатации и возникновения различных неисправностей.

Кроме вышеперечисленных мероприятий, ограничивается время пребывания эксплуатационного персонала возле шумящих и вибрирующих механизмов	и установок, за счет автоматизации управлением производственными процессами.

Источником шума при эксплуатации площадки	будут являться механизмы и транспортные средства.

Данные	воздействия	являются	временными и наблюдаются непосредственно вблизи источников шума и вибрации.

Для исключения превышения допустимых уровней звука и вибрации рекомендуется следующее:

- время работы техники не должно превышать 8 часов;

- для звукоизоляции двигателей машин применять защитные кожухи;

- содержание в надлежащем состоянии и осуществление профилактического ремонта машин и механизмов;

- установка шумозащитных экранов (при необходимости);

- обеспечение работников специальными шумозащитными наушниками.

Все эти меры позволят обеспечить эквивалентный уровень звука в рабочей зоне (с учетом времени пребывания обслуживающего персонала) не более 80 дБ(А).

Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. Вибрации возникают, главным образом,	вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин. В отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях, вибрации   воспринимаются     оолитовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение.

Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Работа в условиях постоянной вибрации может приводить к возникновению вибрационной болезни. Вибрационная патологиястоит	на втором месте среди профессиональных заболеваний.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого	источника	возбуждения,	а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. При расположениипротивовибрационныхэкрановдальше5- 6м от источника колебаний их эффективность резко падает.

Уровни вибрации при строительстве (в пределах, не превышающих63 Гц, согласно ГОСТ 12.1.012-2004 «Вибрационная безопасность. Общие требования») не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

Для снижения вибрации от технологического оборудования предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, сокращение времени пребывания в условиях вибрации, применение средств индивидуальной защиты.

Вибрационное воздействие на живые организмы будет умеренным и кратковременным.

Общее вибрационное воздействие намечаемой деятельности оценивается как допустимое.

Электромагнитное излучение. Опасным и вредным производственным фактором, оказывающим влияние на организм человека, является воздействие     электромагнитных полей (ЭМП),	источниками     которых являются радиопередающие устройства и линии электропередач.

Измерения напряженностиполя в районе прохождения высоковольтных линий электропередачи (ВЛ)показали, что под линией она может достигать нескольких тысячи даже десятков тысяч вольт на метр.

Волны этого диапазона сильно поглощаются почвой, поэтому на небольшом удалении от линии (50-100 м) напряженность поля падает до нескольких сотен и даже нескольких десятков вольт на метр.

Деревья, высокие кустарники и строительные конструкции существенно изменяют картину поля, оказывают	экранирующий эффект. Рельеф местности, где проходит трасса, также может влиять на интенсивность ЭМП. Повышение     уровня местности по отношению к условной     прямой, соединяющей основание двух соседних опор, приводит к приближению к поверхности земли токонесущих проводов и увеличению напряженности поля, понижение уровня местности – к снижению напряженности поля. Таким образом, напряженность поля под линией и вблизи нее зависит от напряжения на ней, а также от расстояния между проводами и точкой измерения.

Так	как	на объекте не предусматривается установка оборудования, являющегося источниками электромагнитного излучения, влияние на окружающую среду и население данного вида физического воздействия исключается.

Теплового воздействия. Тепловое загрязнение является результатом повышения температуры среды, возникающее при отводе воды от систем охлаждения в водные объекты или при выбросе потоков дымовых газов или воздуха. Тепловое загрязнение является специфическим видом воздействия на окружающую среду, которое в локальном плане оказывает негативное воздействие на флору и фауну, в частности на трофическую цепь обитателей водоемов, что ведет к снижению рыбных запасов и ухудшению качества питьевой воды. В глобальном плане тепловое загрязнение сопутствует выбросам веществ, вызывающих парниковый эффект в атмосфере. По оценкам экспертов ООН, антропогенный парниковый эффект на 57% обусловлен добычей топлива и производством энергии, на 20% - промышленным производством, не связанным с энергетическим циклом, но потребляющим топливо, на 9% - исчезновением лесов, на 14% - сельским хозяйством.

Тепловое воздействие при реализации намечаемой деятельности оценивается незначительными величинами, и обуславливается работой двигателей автотранспорта. Объемы выхлопных газов при работе техники (с учетом значительности площади, на которой проводятся работы) крайне незначительны и не могут повлиять н на природный температурный уровень района.

В процессе эксплуатации объекта не предполагается использования технологий, сопровождающихся выделением значительного количества тепла.

Теплового	воздействия	на	окружающую	среду,	в	процессе эксплуатации не будет, в связи с отсутствием технологического оборудования, которое могло бы оказать значительное тепловое влияние.

Радиационное воздействие. Оценка	радиационного воздействия осуществляется на основе изучения аспектов воздействия ионизирующих излучений (радиации) на компоненты окружающей среды.

Ионизирующее излучение - излучение, которое способно разрывать химические связи в молекулах живых организмов, вызывая тем самым биологически важные изменения. К ионизирующему излучению относятся: ультрафиолетовое излучение с высокой частотой, рентгеновское излучение, гамма-излучение.

При осуществлении оценки воздействия ионизирующего излучения объекта при нормальной эксплуатации источников излучения следует руководствоваться следующими основными принципами:

- не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения (принцип нормирования);

- запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением (принцип обоснования);

- поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения (принцип оптимизации).

С учетом специфики деятельности при реализации проектных решений источники радиационного воздействия отсутствуют. Радиационный фон, присутствующий на рассматриваемой территории, является естественным, сложившимся для данного района местности. Согласно СП «Санитарно- эпидемиологические требования к обеспечению радиационной	безопасности» хозяйственная	деятельность	на данной территории по радиационному фактору не ограничивается. В связи с этим оценка	воздействия потенциальных ионизирующих излучений не проводится.

Нормирование допустимых радиационных воздействия и эмиссий     радиоактивных	веществ не выполняется	ввиду     отсутствия источников радиационного воздействия.

Таким образом, при реализации проектных решений воздействие по радиационному фактору оценивается как допустимое, так как при этом выполняются требования СП "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" в части соблюдения принципов минимизации радиационного воздействия.

6.2	Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Основные нормативно-технические документы по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения:

- Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения»;

- СП " Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" № ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020 г.;

- Гигиенические нормативы " Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности" № ҚР ДСМ-71 от 02.08.2022 г.

Основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются:

- принцип нормирования - не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;

- принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества

польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением;

- принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения;

- принцип аварийной оптимизации - форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы реальная польза уменьшения вреда здоровью человека была максимально больше ущерба, связанного с ущербом от осуществления вмешательства.

Радиационная безопасность обеспечивается:

- проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно-технического, санитарно - гигиенического, профилактического, воспитательного, общеобразовательного и информационного характера;

- реализацией государственными органами Республики Казахстан, общественными объединениями, физическими и юридическими лицами мероприятий по соблюдению норм и правил в области радиационной безопасности;

- осуществлением радиационного мониторинга на всей территории;

- осуществлением государственных программ ограничения облучения населения от источников ионизирующего излучения;

- реализацией программ качественного обеспечения радиационной безопасности на всех уровнях осуществления практической деятельности с источниками ионизирующего излучения.

Намечаемая деятельность не предусматривает использование в своей технологии источников радиоактивного излучения.

7. Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы

7.1 Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории

По результатам инженерно-геологических изысканий, в соответствии с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012, в толще вскрытых отложений до 8.0 метров на основании анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, и с учетом особенностей геолого-литологического состава в разрезах выделено 3 ИГЭ:

ИГЭ-1 – супесь песчанистая твердая и полутвердая (еCI);

ИГЭ-2 – песок мелкий и средней крупности (aрQI-III);

ИГЭ-3 - глина твердая и полутвердая, красноватого цветная (N1-2).

Нормативные и расчетные значения удельного сцепления (кПа), угла внутреннего трения (град.) и модуля деформации (МПа) приведены в табл.7.1. Расчетные значения характеристик даны с учетом коэффициента надежности по грунту

| №№ ИГЭ | Наименование грунта | Удельный вес грунта кН/м3 |  |  | Удельное сцепление грунта кПа |  |  | Угол внутреннего трения грунта градус |  |  | Модуль деформ грунта МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норм | PII | PI | норм | PII | PI | норм | PII | PI | Ест. сост. |
| 1 | Супесь твердая, светло-серая, >10%-(el) -36в | 19,7 | 19,5 | 19,3 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 27 | 27 | 23 | 16 |
| 2 | Пески мелкие и средней крупности-29а | 15,6 | 15,4 | 15,2 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 35 | 35 | 32 | 30 |
| 3 | Глина твердая и полутвердая (el) -8г | 20,5 | 20,3 | 20,1 | 68,0 | 68,0 | 45,3 | 20 | 20 | 17 | 25 |

По степени морозоопасности суглинистые грунты практически непучинистые.

По данным химанализов грунты от незасоленных до слабозасоленных (по СТ РК 1413-2005, табл. Д-1, Д-2). Засоление хлоридно-сульфатное, грунты обладают слабой степенью сульфатной агрессивности на бетон марки W4 на портландцементе, к железобетонным конструкциям (по содержанию хлоридов) – слабо и средне-агрессивные.

Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали – низкая.

7.2	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Почвенный покров района находится в засушливой степной природно-климатической зоне, с подзоной южных чернозёмов.

В районе также встречаются каштановые почвы и тёмно-каштановые почвы (обычные, карбонатные и солонцеватые разновидности), а также солонцы.

Понижения вдоль рек (пойменные участки) имеют луговые почвы, полугидроморфные или гидроморфные, где условия увлажнения лучше.

7.3	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие работ на почвенный покров. В целом же воздействие работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как локальное, временное, слабое. Работы будут проводиться на антропогенно освоенной территории действующего предприятия.

7.4	Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия	по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы

Проектируемая деятельность окажет незначительное воздействие на земельные ресурсы, поскольку все работы будут осуществляться на техногенно-освоенной территории. Новые земли, или земли сельскохозяйственного использования, под эксплуатацию площадки не изымаются.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по обеспечению техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности и производственной санитарии промышленной безопасности:

-	выполнение персоналом требований техники безопасности	и промышленной безопасности, согласно производственным инструкциям; выявление	факторов, влияющих     на состояние	безопасности	работ; обеспечение наличия и функционирования систем защиты и контроля; своевременная диагностика, испытание и обследование оборудования; информирование об отклонениях от режимов, могущих привести к аварии; допуск     к     обслуживанию оборудования персонала, соответствующего установленным квалификационным требованиям;

- проведение мероприятий, направленных на предупреждение аварий;

- применение	сертифицированного технологического оборудования, обеспечивающегонастройкуиконтрольтребуемыхтехническихпараметров; наличие паспортов на производственное оборудование;

-	осуществление постоянного производственного контроля технологического процесса.

Для соблюдения промышленной безопасности руководство обязано обеспечить:

-	профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников;

- планирование и осуществление профилактических мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций;

- наличие ресурсов для устранения аварийных ситуаций;

- обучение работников методам защиты и действиям в случае аварии;

- выполнение обязательных требований промышленной безопасности;

-	разработку плана ликвидации аварии, предусматривающего мероприятия по спасению людей, действия персонала и аварийных спасательных служб, восстановлению нарушенных земель.

При	проведении работ по ликвидации последствий розлива нефтепродуктов на почву, целесообразнее использовать очистку почвы с помощью трехосновных способах:

- сбор нефтезагрязненной почвы и отжиг нефтепродуктов,

- возгонка углеводородами токами средней и  высокой частоты;

-	обработка почвы секционированными нефтеокисляющими штаммами микроорганизмов в сочетании с введением комплексных минеральных удобрений. Последний способ более предпочтителен, так как менее затратен и более экологичен.

Для эффективной охраны почв от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, должен включать следующие мероприятия:

-	использование автотранспорта с низким давлением шин;

-	неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения;

-	рекультивация земель, нарушенных при ведении работ;

-      необходимо     неукоснительное     соблюдение     санитарно-гигиенических     требований, утилизации отходов, хранения и транспортировки бытовых и технологических отходов и пр. все твердые отходы складируются в контейнеры для дальнейшей транспортировки к местам расположения полигонов.

-	использование в исправном техническом состоянии используемой техники для снижения выбросов загрязняющих веществ.

По окончании строительства необходимо предусмотреть его рекультивацию. Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия нарушенных земель. Рекультивация - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной деятельности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.

Создание травянистых сообществ на нарушенных землях имеет природоохранное значение и направлено на возмещение эколого- экономического ущерба, возникшего вследствие уничтожения растительности, почв, мест обитания животных, нарушения гидрологического режима, загрязнения атмосферы и близлежащих земель отходами обогащения и продуктами выветривания горных пород.

При подборе состава травосмеси предпочтение отдается травами менее требовательными к почвенным условиям, устойчивым в данных природно- климатических условиях.

Норма высева семян в травосмеси составляет 50% от нормы высева в чистом виде и в 1,5 раза больше высеваемой на не нарушаемых участках.

После проведения рекультивационных работ на рассматриваемом участке будет устранено загрязнение почвы. Воздействие на почву оценивается как допустимое.

Все этапы строительно-монтажных работ будут сопровождаться образованием отходов производства и потребления. Основные виды отходов, образующиеся в период строительства, следующие:

-	производственные строительные отходы;

-	отходы от жизнедеятельности персонала;

-	отходы от эксплуатации транспорта и механизмов.

Строительные отходы подлежат складированию на площадках временного хранения с последующим вывозом на утилизацию и переработку, а также использоваться повторно для нужд строительства.

Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности работающих, задействованных в строительных работах и состоящие из бумажных отходов, упаковочных материалов, пластика (одноразовая посуда, упаковка из-под продуктов и минводы), консервных банок, пищевых отходов и т.д. необходимо складировать в контейнеры, размещенные на специально отведенных площадках с твердым покрытием, с последующим вывозом на полигон твердых бытовых отходов.

Из всех временно складируемых отходов особое внимание следует уделить ТБО, т.к. при их хранении возможны следующие факторы воздействия на окружающую среду:

- не герметичность мусорных контейнеров, что приводит при выпадении атмосферных осадков к стеканию загрязненных вод на почвы и возможное попадание в водоемы;

- переполнение контейнеров при несвоевременном вывозе, в результате могут просыпаться отходы на почву, вызывая ее загрязнение;

- отсутствие обработки и дезинфекции внутренней поверхности мусорных контейнеров может привести к выделению в атмосферу загрязняющих веществ: метана, сероводорода, а также водорода и углекислого газа;

- несвоевременный вывоз может привести к выплоду личинок мух, что увеличивает опасность возникновения санитарно-бактериального загрязнения при попадании мух на продукты питания;

- загрязнение почв будет происходить при размещении мусора в не обустроенных местах, а также при транспортировке отходов к месту захоронения не специализированнымтранспортом.

Но следует отметить, что даже небольшие отклонения от технологических режимов производственных процессов в период строительства и использования автотранспорта и спецтехники могут привести к отрицательным последствиям, для этого необходимо контролировать выполнение всех	природоохранных мероприятий,	предусматриваемых программами работ, не допуская при этом возникновения аварийных ситуаций.

7.5 Организация экологического мониторинга почв

Перед тем, как проводить отбор проб производится визуальный осмотр местности для выявления мест, затронутых экзогенными процессами. Участки развития процессов должны фиксироваться и обмеряться.

Для определения химических загрязнений пробы отбираются с участков в пределах всех комплексных наблюдательных площадок. Пробы почвы отбираются способом «конверта» или способом «диагонали» в зависимости от контуров микрорельефа на исследуемой наблюдательной площадке.

С каждой пробной площадки отбирается одна объединенная проба почвы (грунта). Пробы отбираются один раз в год в летнее время.

Отбор проб будут производитьвинтервалах0-5сми20-30см.Отбор сопровождается описанием литологического состава.

Химические анализы почв (грунтов) проводятся по общепринятым в агрохимии и почвоведении методикам и ГОСТам. В почвах выполняются определения:

-солевого состава;

-поглощенного натрия;

-состава обменных катионов; -содержания гумуса;

-емкости катионного обмена;

-тяжелых металлов (As, Hg, Zn, Pb, Ni, Cd, Cu, Ba, Cr); -суммарного содержания нефтяных углеводородов;

-бенз[а]пирена.

Мониторинг подземных (грунтовых) вод осуществляется в результате проведения следующих работ:

-наблюдения за уровнем грунтовых вод;

-опробование и оценка загрязненности первого от поверхности водоносного горизонта.

Пробы грунтовых вод отбираются из шурфов во всех точках отбора проб почв (грунтов).

Мониторинг почв на период проведения строительно-монтажных работа проводиться не будет.

8	Оценка воздействия на растительность

8.1 Современное состояние растительного покрова

Рассматриваемый район расположения объекта находится на Предуральском плато в зоне опустыненных степей. В пределах территории прослеживаются двепочвенныеподзоны:степных каштановых почв и степных светлокаштановых почв.

В пределах территории в соответствии с широтной стеной климатических условий выделяются подзональные типы растительности степей: сухие степи на каштановых почвах и опустыненные – на светлокаштановых почвах. Кроме этого широко представлены интразональные типы растительности в долинах рек, днищах оврагов, балок и на солончаках.

Участки естественной растительности представлены типчаковыми (Festucavalesiaca, F. sulcata), ковыльными (Stipacapillata) с участием полыни (Artemisialessingiana) сообществами. Местами степные участки закустарены (Spiraeahypericifolia, Сагаganapumilla).

Сухие степи к югу	плавносменяются	опустыненными полукустарничководерновиннозлаковыми степями на светло-каштановых почвах и их солонцевато-солончаковых разностях. Разнообразие и пространственная неоднородность растительного покрова обусловлены различием механического состава, химизма и степени засоления почв. На светло- каштановых легкосуглинистых и суглинистых почвах формируются сообщества с доминированием плотно-дерновинных злаков: типчака (Festucavalesiaca, F. beskerii) и ковыля-тырса (Stipasareptaca).

Субдоминантными	выступают дерновинные злаки	(Stipacapillata, Koeleriagracilis, Agropyronfragile) и полыни (Artemisialerchiana, A.austiaca). В оврагах и логах присутствует ярус кустарников с доминированием таволги (Spiraeahyporicifolia), караганы кустарниковой (Caraganafrutex).

Обследуемая территория, находится зоне интенсивной деятельности человека, что сказывается на состоянии растительных сообществ. Вероятность встречаемости редких видов на участке обследования очень низка, так как эта территория давно находится в хозяйственном использовании, и растительный покров сильно трансформирован. Закономерности формирования растительного покрова зависят от основных типов местообитаний.Воздействие на растительность обычно выражается двумя факторами: через нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях.

Растительный покров рассматриваемой территории, характеризуется однообразием, бедным по видовому составу и сильно изреженной. Растительность принадлежит к типично пустынным флорам. Растительность района развивается в очень суровых природных условиях. Засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, накладывает глубокий отпечаток на широкое распространение характерной растительности. Разреженный растительный покров впадин представлен в основном кустарниками и полукустарниками.

Места постоянного обитания птиц и животных, реликтовые насаждения, исторические памятники и памятники культуры отсутствуют.

Редких, реликтовых и эндемичных видов растений, занесенных в Красные книги, не выявлено. С точки зрения сохранения биоразнообразия растительного мира данный участок в настоящее время особой ценности не представляет.

Из объектов животного мира, не отнесенных в Красные книги, обитают несколько видов насекомоядных и мышевидных грызунов, черная ворона, мелкие воробьиные птицы.

Вырубка древесно-кустарниковой растительности проектом не предусмотрена.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир, так как превышения ПДК на границе СЗЗ не наблюдается.

При соблюдении всех проектных решений и правил эксплуатации объекта, отрицательного влияния на растительную среду объект оказывать не будет.

8.2 Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

На современное состояние и развитие растительного покрова значительное воздействие оказывают антропогенные факторы, влияние которых усугубляется природными особенностями района.

Анализ природных условий территории позволил установить следующие природныефакторы, неблагоприятно воздействующие на растительный покров. Из климатических факторов, служащих предпосылками ухудшения состояния растительного покрова, следует выделить контрастный температурный и повышенный ветровой режим, малое количество осадков, высокую испаряемость и солнечную радиацию, частые воздушные и почвенные засухи и др. Климатические факторы способствуют разногодичной флюктуации растительных сообществ, проявляющейся в изменении продуктивности, жизненного состояния отдельных видов. Орографические факторы - рельеф местности и его форма способствует развитию эрозионных, дефляционных или аккумулятивных процессов и влияет на природную устойчивость растительного покрова.

Гидрологические и гидрогеологические факторы, проявляются	в неравномерном распределении поверхностных вод, а местами их полном отсутствии, различной глубине залегания грунтовых вод и их повышенной минерализации, образовании солончаковых почв в депрессиях.

Эдафические факторы - количество гумуса, водно-солевой режим и механический состав являются причиной различного проективного покрытия, продуктивности и природной устойчивости растительности Значительное распространение засоленных почв в районе исследования, характеризующихся низким содержанием гумуса является причиной слабой устойчивости растительности к антропогенным воздействиям.

Однако определяющими факторами трансформации растительного покрова являются антропогенные. Выделяют четыре степени антропогенной нарушенности растительности: слабая, умеренная, сильная, очень сильная. При слабой степени трансформации сообщества приближены к коренным, отмечается незначительное засорение однолетниками.

Умеренная степень нарушенности предполагает сохранение эдификаторов и видов -доминантов в составе растительности, но отмечаются изменения в ценопопуляционном составе, ухудшается жизненность видов. Данная степень трансформации в основном характерна для территорий, подверженных пастбищному воздействию, при котором не учитываются сроки использования пастбищ и не выдерживаются нормы нагрузки на последние.

При сильной степени антропогенной трансформации в сообществах происходят изменения в видовом составе доминантов и эдификаторов, наблюдается сильное обеднение видового разнообразия, уменьшение проективного покрытия и значительное увеличение однолетних рудеральных видов. Данные группировки характерны для участков подверженных сильному и продолжительному пастбищному и линейно-дорожному воздействию.

При очень сильной степени нарушенности растительность представлена разреженными вторичными монодоминантными группировками или характеризуется ее полным отсутствием. Основными причинами сильно нарушенной растительности в исследуемом районе являются техногенное и селитебное воздействия.

В настоящее время растительный покров территории в разной степени подвержен таким видам антропогенного воздействия, имеющих площадное и линейное проявление, как: линейно-дорожный, пастбищный, техногенный, лесохозяйственный.

Территория работ издавна представляет собой район пастбищного использования с максимальной нагрузкой в весенне-летне-осенний период и подвержена антропогенной трансформации растительности в результате данного вида воздействия. В хозяйственном отношении растительные сообщества исследуемой территории представляют собой пастбищные угодья среднего качества.

В настоящее время выпас скота носит эпизодический характер в летне-осенний период, главным образом на севере и востоке проектной территории. Вследствие механического повреждения (разбивания дернины, выкусывания, сбоя растений и др.) выпас приводит к потере флористического и фитоценотического разнообразия, развитию водной и ветровой эрозии. Выпас скота на данной территории вызвал трансформацию естественной растительности до слабо и умеренно измененной.

В связи с начавшимся освоением площади, на последней значительно возросла сеть дорог, особенно в его восточной части. Дорожная сеть представляет собой линейно-локальный вид воздействия умеренного и сильного воздействия и представлена проселочными дорогами. По линии многократного прохождения машин наблюдается полное уничтожение растительности в автомобильной колеи, развитие эрозиофиллов в составе сообществ по обочинам дорог, запыление и химическое загрязнение растений вдоль последних. Наиболее сильно данный вид выражен вблизи селитебных объектов. На суглинистых и солонцовых почвах линейно-дорожное воздействие	способствует	развитию	плоскостного	смыва и соленакопления,	на легкосуглинистых и песчаных почвах - развитию дефляционных процессов. Промышленно-техногенный вид антропогенного воздействия относится к сильному и очень сильному виду воздействия.

По совокупности перечисленных выше видов антропогенного воздействия, растительный покров контрактной территории оценивается на 15-20% как умеренно нарушенный, на 60-63% как слабо нарушенный, на 5-15% растительность можно оценивать как фоновую и только на 1-2% площади проектной территории (нефтегазоносные месторождения, селитебные комплексы, участи по линиям дорог, разбитые пески) растительность нарушена сильно и очень сильно.

Согласно обследованию зеленых насаждений, на территории проведения работ зеленые насаждения не имеются.

В целях предупреждения нарушения растительного покрова в процессе проведения работ необходимо осуществление следующих мероприятий:

- движение автотранспорта только по отведенным дорогам;

- передвижение работающего персонала по пешеходным дорожкам; • раздельный сбор отходов в специальных контейнерах;

- запрет разведение костров;

- проведение поэтапной технической рекультивации. После завершения строительства производится озеленение территории.

Работы на производственном объекте планируется проводить в пределах производственной площадки. Технологические процессы в период проведения работ на месторождении, позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты, все это приведет к минимальному воздействию на растительный мир.

8.3	Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории

Воздействие на растительный покров может быть оказано как прямое, так и косвенное. В ходе работ наибольшее воздействие могут оказывать факторы прямого воздействия, связанные с земляными и строительными работами и перемещением транспорта:

- механическое нарушение и	прямое уничтожение растительного покрова строительной техникой и персоналом;

- возможное запыление и засыпание через атмосферу растительности и, как следствие, ухудшение условий жизнедеятельности растений;

- угнетение и уничтожение растительности в результате химического загрязнения.

К факторам косвенного воздействия на растительность в период производства строительных работ можно отнести развитие экзогенных геолого-геоморфологических процессов (плоскостная и линейная эрозия, дефляция и т.д.), развитие и усиление которых будет способствовать сменам растительного покрова.

К остаточным факторам можно отнести интродукцию (акклиматизация) чуждых видов. Кумулятивное воздействие будет связано с периодической потерей мест обитания некоторых видов растений на территориях, которые были нарушены в прошлом и при проведении работ по строительству.

Сварочно-монтажные участки

В пределах площадок расположения сварочно-монтажных участков и мобильных лагерей строителей, в случаях их расположения вне пределов населенных пунктов, естественная растительность будет полностью уничтожена. Поверхностный почвенный горизонт будет частично уплотнен, частично разбит. При производстве большого объема строительных работ может наблюдаться загрязнение почвенно-растительного покрова. Комплекс природоохранных мероприятий и план управления отходами позволят снизить до минимума загрязнение горюче-смазочными материалами и бытовыми отходами. Кроме того, места временных площадок расположения сварочно-монтажных участков и мобильных лагерей строителей будут рекультивированы.

Загрязнение

При строительстве объекта химическое загрязнение растительного покрова будет связано с выбросами токсичных веществ с выхлопными газами, возможными утечками горюче-смазочных материалов. Загрязнение может происходить при ремонтных работах, при заправке техники, неправильном хранении хим.реагентов и несоблюдении требований по сбору и вывозу отходов.

При правильно организованном техническом уходе и обслуживании оборудования, строительной техники и автотранспорта: заправка в специально отведенных местах, использование поддонов, выполнение запланированных требований в управлении отходами и хранении хим.реагентов, воздействие объекта на загрязнение почвенно-растительного покрова углеводородами и другими химическими веществами будет незначительно.

Для исключения возможного загрязнения растительного покрова отходами предусмотрен систематический сбор отходов в герметические емкости, хранение и последующая переработка отходов в специальных согласованных местах. При своевременной уборке строительных и хозяйственно-бытовых отходов их воздействие на состояние растительного покрова будет незначительным.

При работе строительной техники, автотранспорта в атмосферу выбрасывается ряд загрязняющих веществ: окислы углерода, окислы азота, углеводороды, сернистый газ, твердые частицы (сажа), тяжелые металлы.

Учитывая непродолжительный период работы техники на каждом конкретном участке, воздействие этих выбросов на растительность будет кратковременным и незначительным.

Таким образом, на растительность в пределах полосы отвода будет оказываться, в основном, сильное механическое воздействие. Существующие требования по проведению очистки территории после строительных работ, проведение рекультивационных работ позволит ускорить процесс восстановления растительности на нарушенных участках.

Среди выбросов основное место по негативному воздействию на окружающую природную среду занимают пыль неорганическая. Помимо механических воздействий растительность будет испытывать влияние загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта, пыления и.т.д. Это влияние в первую очередь проявляется на биохимическом и физиологическом уровнях и происходит как путѐм прямого действия загрязняющих веществ на ассимиляционный аппарат, так и путѐм косвенного воздействия через почву. Значительное осаждение пыли на растениях приводит к угнетению фотосинтезирующей функции, снижению содержания хлорофилла в клетках, изменению и отмиранию тканей в отдельных органов растений и даже их полной гибели. Запылѐнные растения, даже если они и вегетируют, находятся в угнетѐнном состоянии и испытывают состояние от средней до сильной нарушенности. Накопление же вредных веществ в почве ведет к нарушению роста корневых систем и их минерального питания. В зависимости от погодно-климатических условий, солнечной радиации и влажности почв может изменяться поглотительная способность растения.

В целях предотвращения гибели растительности запрещается:

- выжигание растительности, применение ядохимикатов, ликвидация кустарников. - попадание на почву горюче-смазочных и других опасных материалов

8.4	Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Использования растительных ресурсов (естественных древесных форм растительности характерных для данного региона) на территории расположения объекта не наблюдается.

8.5	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Зоной влияния планируемой деятельности на растительность является площадка проведения строительно-монтажных работ.

8.6	Ожидаемые изменения в растительном покрове

Во время строительства растительность прилегающих участков будет испытывать воздействие загрязнителей атмосферного воздуха, т.е. на растительность окажут влияние выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Воздействие вредных выбросов на растительность происходит как путем прямого их воздействия на растительность, так и путем косвенного воздействия через почву.

Попадание нефтепродуктов на почву, прежде всего, сказывается на гумусовом горизонте: количество углеродов в нем резко увеличивается, ухудшая свойства почв как питательного субстрата для растений.

Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко снижают поступление влаги, что приводит к физиологическим изменениям и возможной гибели растений.

Главными причинами угнетения растений и их гибели в результате загрязнения служат нарушения в поступлении воды, питательных веществ и кислородное голодание. Вследствие подавления процессов нитрификации и аммонофикации в почве нарушается азотный режим, что в свою очередь вызывает азотное голодание. Интенсивное развитие нефтеокисляющих микроорганизмов сопряжено с активным потреблением ими элементов минерального питания, из-за чего может наблюдаться ухудшение пищевого режима растений.

Вредное влияние токсичных газов приводит к отмиранию отдельных частей растений, ухудшению роста и урожайности. Накопление вредных веществ в почве способствует уменьшению почвенного плодородия, нарушению минерального питания, отравлению корневых систем и нарушению роста и гибели растения.

Основные виды, слагающие растительность наземных экосистем территории проведения проектных работ, представлены галофитами, псаммофитами и ксерофитами

Научные исследования и многолетняя практика наблюдений показали, что большая часть представителей исследуемой территории имеет умеренную чувствительность к химическому загрязнению.

Однолетние растения (эфемеры) устойчивы к химическому воздействию за счет так называемого «барьерного эффекта», то есть растения создают барьер невосприимчивости вредного воздействия в периоды отрастания и отмирания и только в период вегетации могут угнетаться загрязняющими веществами.

8.7	Рекомендации по сохранению и улучшению состояния растительных сообществ

После завершения работ на участке будет проведена рекультивация, при снятии механических воздействий на почвенно-растительный покров скорость восстановления их будет неодинаковой. Растительность, как более динамичный компонент, будет восстанавливаться быстрее. Наиболее быстро	будут	восстанавливаться	почвы	лёгкого механического состава. Скорость восстановления зональных суглинистых почв будет более замедленной и в значительной степени определяться составом растительности.

Для предотвращения нежелательных последствий при эксплуатации объекта и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- проведение работ в пределах, лишь отведённых во временное пользование территории;

- подготовка персонала к работе при аварийных ситуациях; - проведение противопожарных мероприятий;

- осуществить	профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;

- исключить использование несанкционированной	территории под хозяйственные нужды.

Выполнение проектных решений с соблюдением норм и правил эксплуатации запроектированных объектов, а также мероприятий по охране окружающей среды не приведет к значительному нарушению баланса растительного мира и в целом окружающей природной среды.

8.8	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

В целом воздействие на почвенно-растительный покров оценивается как допустимое, элементарное (в зоне земельного отвода), а также находящееся в пределах установленных экологических нормативов и не приводящее к необратимым для почвенных экосистем последствиям.

Так как воздействие на окружающую среду незначительное и находится в рамках установленного земельного отвода, разработка мониторинга растительности не требуется.

В целях предупреждения нарушения растительного покрова в процессе проведения работ необходимо осуществление следующих мероприятий:

- движение автотранспорта только по отведенным дорогам;

- передвижение работающего персонала по пешеходным дорожкам;

- раздельный сбор отходов в специальных контейнерах;

- запрет разведение костров;

- проведение поэтапной технической рекультивации.

9.	Оценка воздействий на животный мир

9.1 Исходное состояние водной и наземной фауны

Непосредственно около объекта животные отсутствуют в связи с техногенной освоенной территорией и близостью действующего объекта с жилым массивом.

В результате активной деятельности человека животный мир в пределах рассматриваемого участка ограничен.

Животных, занесенных в Красную книгу РК на данном объекте не обнаружено. Учитывая ограниченный масштаб, реализация проекта не приведет к существенному ухудшению условий существования животных в регионе.

Воздействие на животный мир оценивается как незначительное, в связи с техногенной освоенной территорией. На проектируемом участке не произойдет обеднение видового состава и существенного сокращения основных групп животных.

Мероприятия по защите животного мира не предусматриваются.

Вывод: Воздействие на флору и фауну в период строительных работ кратковременное и локальное.

9.2 Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных отсутствует.

9.3 Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов

Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращения их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде в процессе ведения работ не рассматривается в данной главе, в связи с введенными мероприятиями по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир.

При производственных работах следует соблюдать требования Закона РК ―         Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира‖, а именно: должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по предотвращению гибели животных, сохранению среды обитания и условий размножения, путей миграции, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания животных.

Воздействие объекта намечаемой деятельности на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, места концентрации животных, в процессе эксплуатации площадки, будет незначительным и слабым.

Миграционные пути животных, в период эксплуатации площадки, нарушены не будут, так как объект находится в черте населенного пункта, в зоне существующей промышленной зоны.

9.4 Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта нет.

9.5 Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности (включая мониторинг уровней шума, загрязнения окружающей среды, неприятных запахов, воздействий света, других негативных воздействий на животных)

Животный мир в районе планируемых строительных работ, несомненно, испытает антропогенную нагрузку в связи с проведением строительно- монтажных работ.

Для снижения негативного влияния на животный мир, проектом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- соблюдение норм шумового воздействия и максимально возможное снижение шумового фактора на окружающую фауну;

- соблюдение норм светового воздействия и максимально возможное снижение светового фактора на окружающую фауну;

- разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники;

- ограждение территории, исключающее случайное попадание на площадку предприятия животных;

- строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных.

Для снижения влияния на фауну района в целом представляется целесообразным разработать и выполнять ряд мероприятий, позволяющих уменьшить негативные воздействия, сопутствующие запланированным работам: максимальное уменьшение площадей нарушенного почвенно-растительного слоя; поддержание в чистоте территорий промышленных площадок объектов инфраструктур; с ведение к минимуму передвижения транспортных средств ночью; передвижение транспортных средств только по дорогам;	полное исключение	случаев браконьерства; движение автотранспорта только по установленной транспортной схеме, с разумным ограничением подачи звуковых сигналов; при производстве строительных и ремонтных работ на путях миграции для защиты животных в необходимых случаях следует устраивать ограждения, как правило, оборудованные отпугивающими      устройствами  (катафотами,      сигнальными      лампами, звуковыми сигналами и др.); контроль и недопущение бесконтрольного слива горюче-смазочных материалов на грунт; максимально возможное снижение шумового фактора на окружающую фауну.

10. Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения

Воздействия на ландшафты отсутствует, т.к работы будут проводиться на территории существующей площадки, меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов разрабатывать не требуется.

11. Оценка воздействий на социально-экономическую среду

11.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Обязательным при разработке раздела охраны окружающей среды является рассмотрение социально-демографических показателей,	санитарно-гигиенических условий проживания населения в регионе проведения работ.

Участок объекта реконструкции находится на территории Шалкарского района. Население района в последние годы стабилизируется благодаря более благоприятным (по сравнению с другими районами) показателем естественного движения.

Актюбинская область в целом и Шалкарский район являются регионами активной инвестиционной деятельности, где отмечается рост реального сектора экономики, который сопровождается созданием рабочих мест.

Основная задача настоящего проекта — это бурение эксплуатационных скважин на ПХГ «БОЗОЙ».

Реализация данного проекта окажет положительное влияние на повышение экологической безопасности в части реализации программы природоохранных мероприятий АО Интергаз Центральна Азия.

11.2	Обеспеченность объекта в период строительства и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

Уровень жизни населения является основным показателем состояния социально- экономической среды, который оценивается прежде всего состоянием здоровья населения, трудовой занятостью, доходами населения, степенью развития экономики и т.д.

При проведении строительства на воздействие здоровью населения исключается и будет незначительным.

Работы по внедрению проекта предполагается вести с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, что обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной на грузки на социально - бытовую инфраструктуру.

При проведении работ на предприятии необходимо руководствоваться:

-	Гигиенические нормативы СП «Гигиенический норматив к физическим факторам, оказывающим воздействие	на человека» (Утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15).

-	Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

При поступлении на работу, работники проходят предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем – периодические медосмотры. Все работники проходят необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом местных региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологической ситуации в районе работ маловероятно.

Охрана здоровья работников – один из важнейших вопросов, который будет постоянно контролироваться руководством.

Проектируемый объект обеспечит работой местное население.

11.3	Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Комплексная оценка техногенного воздействия на окружающую среду не может обойтись без анализа социально-экономических условий жизнедеятельности населения в зоне строительства и эксплуатации промышленного объекта. Население включаются в понятие окружающей среды и именно поэтому социальные и экологические особенности. рассматриваемого района в зоне возможного воздействия объекта составляют обязательную и неотъемлемую часть процедуры РООС.

В результате строительства и эксплуатации промышленных объектов в районе их размещения увеличивается техногенная нагрузка на окружающую среду, возрастает интенсивность использования природных ресурсов, меняются демографические особенности и социально-экономические условия жизни населения.

Оценка и прогноз возможных последствий социального, демографического, экономического характера (повышение нагрузки на существующую инфраструктуру, взаимоотношения коренного, старожильческого и пришлого населения, появление новых рабочих мест, потребность в местных продуктах производства и пр.) входят в состав социально-экологического аспекта структуры РООС.

Социально-экономические характеристики состояния населения, которые обязательно должны учитываться в процессе разработки РООС, следующие: демографические характеристики; показатели, характеризующие условия трудовой деятельности и быта, отдыха, питания, водопотребления, характеристика природных и техногенных факторов среды обитания населения.

Прогноз изменения социально-бытовых условий района размещения проектируемого объекта должен отражать:

- краткий анализ существующих социально-бытовых условий жизни населения;

- оценку потребности населения, строителей, эксплуатационников в различных видах услуг социальной сферы.

Все необходимые показатели и характеристики при составлении оценки и прогноза изменений социально-экономических условий следует производить на основании данных официальной статистической отчетности, сведений местной администрации, а также фондовым материалам различных организаций и ведомств.

Обустройство месторождения — это мероприятие куда вкладываются большие средства. После составления технологической схемы разработки и начала ее осуществления уровень добычи повышается, одновременно растет и экономический эффект от разработки месторождения, который постепенно компенсирует затраты, сделанные ранее.

Реализация данного проекта окажет положительное влияние на повышение экономической ситуации в регионе.

В целом строительства объекта при соблюдении установленного регламента и выполнении природоохранных мероприятий не окажет недопустимого отрицательного воздействия на социально-экономический сектор республики.

11.4	Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Проведение строительных работ окажет положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий.

В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения).

Изменения социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта прогнозируется на улучшение.

11.5	Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Планируемые работы, связанные с проведением строительных работ не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Все работники пройдут необходимый инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ мало вероятно. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов.

Учитывая все вышесказанное, в процессе проектируемых работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низкая.

Эпидемиологическая ситуация по группе острых кишечных инфекций (ОКИ) в основном определяется уровнем санитарной благоустроенности населенных мест. Заболеваемость ОКИ, связанная с водным фактором распространения инфекции, регистрируется, преимущественно, в летне-осенний период, что обусловлено большей степенью контакта населения с водой.

Нахождение персонала предусматривается в вагончиках, где расположены, аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Питание обслуживающего персонала предполагается в столовой.

Медицинское обслуживание персонала предусматривается в медицинских учреждениях ближайшего поселка, города. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных средствами санавиации.

11.6	Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Основными предложениями по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности, связанную со строительством являются:

1) создание эффективного механизма развития социального партнерства и регулирования социальных, трудовых и связанных с ними экономических отношений;

2) содействие обеспечению социальной стабильности и общественного согласия на основе объективного учета интересов всех слоев общества;

3) содействие в обеспечении гарантий прав работников в сфере труда, осуществлении их социальной защиты;

4) содействие процессу консультаций и переговоров между Сторонами социального партнерства на всех уровнях;

5) содействие разрешению коллективных трудовых споров;

6) выработка предложений по реализации государственной политики в области социально-трудовых отношений;

7) взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

12.	Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе

Оценка риска –процесс, используемый для определения степени риска анализируемой опасности для здоровья человека и окружающей среды. Оценка риска включает анализ частоты, анализ последствий и их сочетание, и разработка рекомендаций по уменьшению риска.

Увеличение количества и энергоемкости используемых в промышленности опасных веществ, усложнение технологий и режимов управления современными производствами требуют разработки механизма получения обоснованных	оценок     и	критериев     безопасности	таких производств с учетом всей совокупности экологических и социально-экономических факторов, в том числе вероятности и последствий возможных аварий.

Основная задача анализа риска заключается в том, чтобы предоставить объективную	информацию	о планируемой деятельности лицам, принимающим     решения в     отношении безопасности анализируемого объекта. Анализ риска должен дать ответы на три вопроса:

1. Что плохого может произойти?

2. Как часто это может случаться?

3. Какие могут быть последствия?

По степени экологической опасности последствия производственной деятельности можно подразделить на следующие типы:

Экологически	опасные	(техногенная	деятельность	приводит к необратимым изменениям природной среды);

Относительно опасные (природная среда самостоятельно или с помощью человека может восстановить изменения,	связанные с производственной деятельностью);

Безопасные, когда техногенные воздействия не оказывают существенного влияния на природную среду и социально-экономические условия осваиваемой территории.

Оценка	возможного	экологического риска производственной деятельности предприятия выполняется на основе: комплексной	оценки последствий воздействия на компоненты окружающей среды при нормальном (без аварий) режиме производственных работ;

Анализа сценариев возникновения и развитияаварийных ситуаций, и определения характера опасного воздействия на население и окружающую среду.

Необъективная оценка экологического риска инициатором хозяйственной деятельности влечет за собой финансовые потери, соизмеримые с затратами на производственные нужды данного производства.

Оценка	возможного	экологического риска производственной деятельности предприятия выполняется на основе:

- комплексной	оценки	последствий	воздействия	на	компоненты окружающей среды при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта;

данных обо всех видах аварийных ситуаций, которые имели место на предприятиях- аналогов, причини вероятности их возникновения;

анализа сценариев развития аварийных ситуаций и определения характера опасного воздействия на население и окружающую среду.

12.1	Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности

Памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющие архитектурно-художественную ценность и представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана на территории объекта отсутствуют.

Особо	охраняемые	природные	территории,	включающие	отдельные	уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения, отнесенные к объектам государственного природного заповедного фонда, в районе строительства объекта и на его территории отсутствуют.

12.2	Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Оказываемое при штатном (без аварий) функционировании в период строительства и эксплуатации объекта воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный слой и недра оценивается как допустимое.

Воздействие намечаемой деятельности на здоровье человека, растительный и животный мир оценивается как незначительное (не превышающее санитарных норм и не вызывающее необратимых последствий).

Уровень интегрального воздействия на все компоненты природной среды оценивается как низкий.

Ожидаются незначительные по своему уровню положительные интегральные воздействия на компоненты природной среды.

Намечаемая деятельность приведёт к незначительному изменению сложившегося уровня загрязнения компонентов окружающей среды и не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему.

При этом предусматривается снижение оказываемого на экосистему воздействия, нагрузка на которую является допустимой, при которой сохраняется структура, и ещѐ не наблюдается нарушение функционирования экосистемы с возрастающим числом обратимых изменений.

12.3 Вероятность возникновения аварийных ситуаций, виды, повторяемость, зона воздействия

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Потенциальные опасности при выполнении работ могут возникнуть в результате воздействия как природных, так и антропогенных факторов.

Все аварии, возникновение которых возможно в процессе деятельности, не ведущие к значительным неблагоприятным изменениям окружающей среды, отнесены нами к разряду технических проблем и из рассмотрения в данном разделе исключены.

Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.

Для уменьшения природного риска разрабатываются адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.

К природным факторам относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность. Характер воздействия события: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, средняя.

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветра, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, строений, электролиний.

Характер воздействия события: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Антропогенные факторы. Под антропогенными	факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств.

12.4 Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население

Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии можно разделить на следующие категории: •	аварии и пожары;

Пожар на объектах может возникнуть:

-	при землетрясении (вторичный фактор);

-	при несоблюдении пожарной безопасности.

Катастрофические последствия пожара для местных экосистем не требуют комментариев.

Наибольшую опасность для людей и сооружений представляет механическое действие детонационной и воздушной ударной волны детонационного взрыва облака. При образовании огненного шара серьезную опасность для людей представляет также интенсивное тепловое воздействие.

Действенным средством борьбы с возникновением пожаров является обучение персонала безопасным методам ведения работ и строгий контроль за выполнением противопожарных мероприятий.

Характер воздействия события: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных	ситуаций незначительная.	В случае возникновения такой ситуации предусмотрены экстренные меры по выявлению и устранению пожаров.

При проведении работ возможны следующие аварийные ситуации, связанных с проведением работ:

Воздействие машин и оборудования.

При проведении различных работ могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования и причиняемыми неисправными шкивами, и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала.

Воздействие электрического тока

Поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящемся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками.

Таблица 12.4 - Вероятность и последствия возможных аварийных ситуаций

| Возможные аварийные ситуации | Вероятность возникновения | Последствия | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварии с автотранспортной техникой, сопровождаемые разливом ГСМ и самовозгоранием | Вероятные аварии | Загрязнение почвенно-растительного покрова Возможность загрязнения подземных вод | Соблюдение водителями правил техники безопасности, сведение к минимуму поездок вне дорог, в темное время суток и при плохих погодных условиях. Оснащение автомашин средствами пожаротушения |
| Пожары | Редкая авария | Загрязнение воздушного бассейна. | Строгое соблюдение правил противопожарной безопасности, оснащение промплощадок средствами пожаротушения – для недопущения подобных аварий |
| Сейсмопроявления | Практически невероятная авария | Разрушение зданий и сооружений. Загрязнение почвенно-растительного покрова. | Возможность землетрясений |

12.5 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций включают в себя следующие мероприятия:

- решить вопросы оповещения сотрудников, сбора руководящего состава, организация связи в любое время суток;

- назначить ответственных за мероприятия при возникновении ЧС;

- создать и оснастить формирования ГО и обучить личный состав;

- усилить охрану объекта;

- подготовить место для оказания медицинской помощи пострадавшим;

- спланировать эвакуационные мероприятия

Наиболее значительными факторами загрязнения атмосферы являются выбросы вредных веществ от источников объекта.

Для оценки воздействия производства на окружающую среду будет производиться своевременный мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха. Производственный мониторинг (контроль) по нормативам НДВ и за эффективностью работы оборудования осуществляется привлеченной аттестованной лабораторией согласно разработанному плану-графику.

Потенциально опасные технологические линии и объекты - отсутствуют. Вероятность возникновения аварийных ситуаций - отсутствует. Радиус возможного воздействия -отсутствует.

Согласно проведенному расчету рассеивания установлено, что максимальные приземные концентрации на границе жилой зоны в период строительства не превышают 1 ПДК. Тем не менее, выбросы ограничиваются сроками строительства и поэтому предложены в качестве нормативов.

Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта - функционирование объекта не приводит к существенному изменению состояния атмосферного воздуха.

Состояние почвы и растительности	- содержание	обеспечивается согласно требованиям.

Грунты и грунтовые воды - на качество грунтов и грунтовых вод функционирование предприятия не отражается.

Отходы - образующиеся отходы нетоксичные и не окажут воздействия на окружающую среду.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность поданной проблеме, и обеспечить безопасность деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно- экологической безопасности ведения работ на всех этапах осуществляемой деятельности.

13 Расчет платежей за эмиссии в окружающую среду

В данном разделе рассмотрены виды платежей за загрязнение природной среды, т.е. такие природоохранные платежи, как плата за выбросы, сбросы и размещение отходов, которые могут рассматриваться как форма компенсации за ухудшение состояния среды.

В настоящем проекте РООС разработаны нормативы предельно-допустимых выбросов, на период реконструкции, нормативы размещения отходов. Нормативы предельно-допустимых сбросов не разрабатывались, так как данные виды воздействия на компоненты окружающей природной среды рабочим проектом не предусмотрены.

Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух подсчитаны от стационарных источников.

Согласно Налогового	кодекса Республики	Казахстан	объектом налогообложения является фактический объем эмиссий в	окружающую среду.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в  атмосферу зависит от МРПи ставок платы, устанавливаемых ежегодно по решению областного маслихата. Величина платы за выбросы загрязняющих веществ рассчитываться согласно ежегодным ставкам платы за эмиссии в окружающую среду по Павлодарской области от стационарных источников следующей формуле:

Ci выб=Hi выб Mi выб.

где:

Ciвыб- плата за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников в тенге;

Hiвыб - ставка платы за выбросы i-го загрязняющего вещества, установленная в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан (МРП/тонн). В 2025 г МРП составил3932 тенге;

Miвыб - суммарная масса всех разновидностей i-ого загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн).

Масса загрязняющих веществ, выброшенных в окружающую среду, рассчитывается природопользователем самостоятельно по результатам производственного экологического контроля, и подлежит проверке в процессе осуществления государственного	либо	производственного экологического контроля.

Ожидаемый размер платы за выбросы ЗВ в атмосферу передвижными источниками необходимо рассчитывать по фактическому объему сжигаемого топлива. Плата за размещение отходов, в данном проекте не рассчитывалась так как, все образуемые отходы должны быть переданы сторонним организациям, занимающимися утилизацией, захоронением отходов.

Расчет платы был произведен согласно с. 576 Налогового кодекса РК.

| № п/п | Наименование операций (выбросы, сбросы, размещение отходов, серы) | Вид загрязняющего вещества, топлива, отходов, серы | Месячный расчетный показатель (МРП) | Фактический объем эмиссии в пределах лимита |  |  |  | Сумма платы, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем | Ставка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ставка платы | Коэффициент повышения | Ставка с применением коэффициента |  |
| 1 | выбросы | Окислы серы | 3932 | 14,724 | 10 | 1 | 39320 | 578 948 |
| 2 | выбросы | Окислы азота | 3932 | 109,54656 | 10 | 1 | 39320 | 4 307 371 |
| 3 | выбросы | Пыль и зола | 3932 | 0,129024 | 5 | 1 | 19660 | 2 537 |
| 4 | выбросы | Свинец и его соединения | 3932 |  | 1 993 | 1 | 7836476 |  |
| 5 | выбросы | Сероводород | 3932 |  | 62 | 1 | 243784 |  |
| 6 | выбросы | Фенолы | 3932 |  | 166 | 1 | 652712 |  |
| 7 | выбросы | Углеводороды | 3932 | 35,3376 | 0,16 | 1 | 629,12 | 22 232 |
| 8 | выбросы | Формальдегид | 3932 | 1,4724 | 166 | 1 | 652712 | 961 053 |
| 9 | выбросы | Окислы углерода | 3932 | 76,5648 | 0,16 | 1 | 629,12 | 48 168 |
| 10 | выбросы | Метан | 3932 |  | 0,01 | 1 | 39,32 |  |
| 11 | выбросы | Сажа | 3932 | 5,8896 | 12 | 1 | 47184 | 277 895 |
| 12 | выбросы | Окислы железа | 3932 |  | 15 | 1 | 58980 |  |
| 13 | выбросы | Аммиак | 3932 |  | 12 | 1 | 47184 |  |
| 14 | выбросы | Хром шестивалентный | 3932 |  | 399 | 1 | 1568868 |  |
| 15 | выбросы | Окислы меди | 3932 |  | 299 | 1 | 1175668 |  |
| 16 | выбросы | Бенз(а)пирен | 3932 |  | 498,3 | 1 | 1959315,6 |  |
| Итого к оплате: |  |  |  | 243,664 |  |  |  | 6 198 203 |

Список использованной литературы

| 1 | Экологический кодекс Республики Казахстан, от 2 января 2021г. №400-VI 3РК |
| --- | --- |
| 2 | Водный кодекс Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII ЗРК |
| 3 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК. |
| 4 | Инструкция по организации и проведению экологической оценки№ 280 от 30.07.2021года |
| 5 | Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10марта 2021года №63«Методикиопределения нормативов эмиссий в окружающую среду» |
| 6 | Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. «Об утверждении Классификатора отходов» |
| 7 | Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008г. № 100-п. |
| 8 | Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников (Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө) |
| 9 | Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г. |
| 10 | Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03- 2004. Астана, 2005 |
| 11 | Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п |
| 12 | Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 |
| 13 | Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005 |
| 14 | Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246. Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. |
| 15 | СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно- защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденных приказом Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 |
| 16 | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов". |
| 17 | СНиП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» РК. |
| 18 | Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду №246 от 13.07.2021 г. |

ПРИЛОЖЕНИЯ