ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd»

ТОО «EcoSmart»

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

к  ПРОЕКТУ

разведочных работ по поиску углеводородов на участке Кигаш, расположенного в Атырауской области Республики Казахстан

г.Астана, 2025 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Ответственные исполнители:

| Инженер-эколог природоохранного проектирования |  | Калманова Г.Т. (все с соответствующими подразделами) |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| ### № | ### Наименование раздела | ### стр. |
| --- | --- | --- |
| ### ВВЕДЕНИЕ…………................................................……………………………………………………………………….. |  | ### 6 |
| ### 1. | ### ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ………………………………………………………………. | ### 8 |
| ### 1.1. | ### Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами……………………………... | ### 8 |
| ### 1.2. | Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий ……………………………………………………............................ | ### 12 |
| ### 1.2.1. | ### Климатические условия региона ……………………………………………………………………………..... | ### 12 |
| ### 1.2.2. | ### Описание современного состояния воздушного бассейна……………………………………………………. | ### 15 |
| ### 1.2.3. | ### Поверхностные и подземные воды…………………………………………………………………………….. | ### 17 |
| ### 1.2.4. | ### Характеристика почвы…………………………………………………………………………………………… | ### 20 |
| ### 1.2.5. | ### Растительный и животный мир………………………………………………………………………………….. | ### 21 |
| ### 1.2.6. | ### Характеристика геологического строения………………………………………………………………………. | ### 22 |
| ### 1.2.6.1 | ### Проектный литолого-стратиграфический разрез ……………………………………………… | ### 22 |
| ### 1.2.6.2 | Тектоника………………………………………………………………………………………………………… | ### 29 |
| ### 1.2.6.3 | Нефтегазоносность……………………………………………………………………………………………… | ### 32 |
| ### 1.2.7. | Особо охраняемые природные территории………………………………………………………………….. | ### 33 |
| ### 1.3. | Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности, соответствующее следующим условиям ……………………………………. | ### 34 |
| ### 1.3.1. | Охват изменений в состоянии всех объектов охраны окружающей среды и антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность может оказывать существенные воздействия, выявленные при определении сферы охвата и при подготовке отчета о возможных воздействиях………………………….. | ### 34 |
| ### 1.3.2. | Полнота и уровень детализации достоверной информации об изменениях состояния окружающей среды должны быть не ниже уровня, достижимого при затратах на исследование, не превышающих выгоды от него………… | ### 35 |
| ### 1.4. | Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности……………………………………… | ### 35 |
| ### 1.5 | Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах…………………………………………… | ### 35 |
| ### 1.5.1. | Обоснование объемов и сроков проведения сейсморазведочных и других видов полевых исследований …. | ### 36 |
| ### 1.5.2. | Система размещения поисковых скважин ……………………………………………………………………… | ### 36 |
| ### 1.5.3. | Геологические условия проводки скважин……………………………………………………………………. | ### 38 |
| ### 1.5.4. | Характеристика промывочной жидкости…………………………………………………………………… | ### 39 |
| ### 1.5.5. | Обоснование типовой конструкции скважин………………………………………….…………………….... | ### 43 |
| ### 1.5.6. | Оборудование устья скважин……………………………………………………………………………..…. | ### 45 |
| ### 1.5.7. | Отбор керна и шлама в проектной скважине……………………………………………………………….. | ### 46 |
| ### 1.5.8. | Опробование и испытание перспективных горизонтов ……………………………………………………… | ### 47 |
| ### 1.5.9. | Попутные поиски ………………………………………………………………..………………………. | ### 49 |
| ### 1.5.10 | Обработка материалов поисковых работ ……………………………………………………………………….. | ### 50 |
| ### 1.6. | Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий - для объектов I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Кодексом………………………………………………………………………………………………………….. | ### 50 |
| ### 1.7. | # Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способових выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности… | ### 51 |
| ### 1.8. | Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия……………………………………………………………………………………… | ### 51 |
| ### 1.8.1. | Оценка воздействия на окружающую среду ……………… | ### 54 |
| ### 1.9. | Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования | ### 113 |
| ### 1.9.1. | Характеристика технологических процессов предприятия как источников образования отходов………… | ### 113 |
| ### 1.9.2. | ### Расчет количества образующихся отходов……………………………………………. ……………………… | ### 116 |
| ### 1.9.3. | Процедура управления отходами…………………………………………………………………………. …… | ### 125 |
| ### 1.9.4. | Программа управления отходами……………………………………………………………………………… | ### 126 |
| ### 1.9.5. | Рекомендации по обезвреживанию, утилизации и захоронению всех видов отходов………………………. | ### 129 |
| ### 2. | ### ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, С УЧЕТОМ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СПОСОБНОСТИ ПЕРЕНОСА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ………………………………………………………………………………… | ### 131 |
| ### 2.1. | ### Социально-экономические условия……………………………………………………………………………… | ### 131 |
| ### 2.2. | ### Социально – экономическое развитие Атырауской области………………………………………………….. | ### 132 |
| ### 2.3. | ### Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика трудовой деятельности………………………………………………………………………………………………. | ### 133 |
| ### 2.4. | ### Санитарно-эпидемиологическое состояние территории…………………………………………………….. | ### 134 |
| ### 3. | ### ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВАРИАНТ, ВЫБРАННЫЙ ИНИЦИАТОРОМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ВЫБОРА, ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА, НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ……………………… | ### 135 |
| ### 4. | ### К ВАРИАНТАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………………………….. | ### 137 |
| ### 4.1. | ### Различные сроки осуществления деятельности или ее отдельных этапов (начала или осуществления строительства, эксплуатации объекта, постутилизации объекта, выполнения отдельных работ)………….. | ### 137 |
| ### 4.2. | ### Различные виды работ, выполняемых для достижения одной и той же цели………………………………. | ### 137 |
| ### 4.3. | ### Различная последовательность работ………………………………………………………………………….. | ### 137 |
| ### 4.4. | ### Различные технологии, машины, оборудования, материалы, применяемые для достижения одной и той же цели…………………………………………………………………………………………………………….. | ### 137 |
| ### 4.5. | ### Различные способы планировки объекта (включая расположение на земельном участке зданий и сооружений, мест выполнения конкретных работ)………………………………… …………………….. | ### 137 |
| ### 4.6. | ### Различные условия эксплуатации объекта (включая графики выполнения работ, влекущих негативные антропогенные воздействия на окружающую среду)………………………………………… ……………… | ### 137 |
| ### 4.7. | ### Различные условия доступа к объекту (включая виды транспорта, которые будут использоваться для доступа к объекту)………………………………… ……………………………………………………………. | ### 137 |
| ### 4.8. | ### Различные варианты, относящиеся к иным характеристикам намечаемой деятельности, влияющие на характер и масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду………………………………… | ### 138 |
| ### 5. | ПОД ВОЗМОЖНЫМ РАЦИОНАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОНИМАЕТСЯ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ КОТОРОМ СОБЛЮДАЮТСЯ В СОВОКУПНОСТИ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ……………………………………………………………………………………………………… | ### 139 |
| ### 5.1. | ### Отсутствие обстоятельств, влекущих невозможность применения данного варианта, в том числе вызванную характеристиками предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности и другими условиями ее осуществлении…………………………………………………………………………. | ### 139 |
| ### 5.2. | ### Соответствие всех этапов намечаемой деятельности, в случае ее осуществления по данному варианту, законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды…………………… | ### 139 |
| ### 5.3. | ### Соответствие целям и конкретным характеристикам объекта, необходимого для осуществления намечаемой деятельности………………………………………………………………………………………… | ### 139 |
| ### 5.4. | ### Доступность ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности по данному варианту…………………………………………………………………………………………………………… | ### 139 |
| ### 5.5. | ### Отсутствие возможных нарушений прав и законных интересов населения затрагиваемой территории в результате осуществления намечаемой деятельности по данному варианту………………………………… | ### 140 |
| ### 6. | ### ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………………………………………………………………………… | ### 141 |
| ### 6.1. | ### Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности…………………………………….. | ### 141 |
| ### 6.2. | ### Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)……………………………….. | ### 141 |
| ### 6.3. | ### Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)………………………………… ……………………………………….. | ### 142 |
| ### 6.4. | ### Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)………………………... | ### 143 |
| ### 6.5. | ### Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него)………………………………………………………………………………………………………………... | ### 143 |
| ### 6.6. | ### Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем………….. | ### 144 |
| ### 6.7. | ### Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты………………………………………………………………………………….. | ### 145 |
| ### 7. | ### ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В РУНКТЕ 6 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ…………………. | ### 146 |
| ### 7.1. | ### Строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по постутилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения…………… | ### 146 |
| ### 7.2. | ### Использование природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов)…………………………… ………………………………………………… | ### 148 |
| ### 8. | ### ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИСИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ………………………………………………….……… | ### 149 |
| ### 9 | ### ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ | ### 151 |
| ### 10. | ### ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……… | ### 152 |
| ### 11 | ### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙИ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ СООТВЕТСТВЕННО ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ Н АОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ,СВЯЗАННЫХСРИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ………………………………….. | ### 153 |
| ### 11.1. | Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности………… | ### 153 |
| ### 11.2. | Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него………………………………………………………………………………………. | ### 153 |
| ### 11.3. | ### Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него…. | ### 155 |
| ### 11.4. | Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления…………………………………………….. | ### 155 |
| ### 11.5. | Примерные масштабы неблагоприятных последствий………………………………………………………… | ### 156 |
| ### 11.6. | Меры по предотвращению последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, включая оповещение населения, и оценка их надежности………………………………………………………………. | ### 156 |
| ### 11.7. | Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека………………………………………………………………………………………….. | ### 158 |
| ### 11.8. | Профилактика, мониторинг и ранее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями………… | ### 158 |
| ### 11.9. | План действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения всех компонентов окружающей среды | ### 159 |
| ### 12. | ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ НОПРЕДЕЛННОСТИ В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ – ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИВЕДЕННЫЙ В ОТЧЕТЕ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ)…………… | ### 162 |
| ### 12.1. | Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)……………………………………………………………………………………………………….. | ### 163 |
| ### 12.2. | Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения…………………………………… | ### 164 |
| ### 12.3. | Мероприятия по сохранению недр……………………………………………………………………….. | ### 166 |
| ### 12.4. | Мероприятия по снижению воздействия на почвенный покров…………………………………………….. | ### 166 |
| ### 12.5. | Мероприятия по сохранению и улучшению состояния растительности…………………………………… | ### 168 |
| ### 12.6. | Мероприятия по сохранению и восстановлению видового разнообразия животного мира……………. | ### 169 |
| ### 12.7. | Мероприятия по обезвреживанию, утилизации и захоронению всех видов отходов…………………….. | ### 169 |
| ### 13. | МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 240 и ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 241 КОДЕКСА … | ### 172 |
| ### 14. | ### ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ВЛЕКУЩИХ ТАКИЕ ВОЗДЕЙТСВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИ ПОТЕРИ, В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ, КУЛЬТУРНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТАХ……………………… | ### 173 |
| ### 14.1. | ### Оценка воздействия объекта на социально-экономическую сферу……………………………………… | ### 174 |
| ### 15. | ### ЦЕЛИ,МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТ О ВО ПОСЛЕ ПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ………………………………………… | ### 175 |
| ### 16. | ##### СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………………………….. | ### 176 |
| ### 17. | ### ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ……………………………………………………………………………. | ### 177 |
| ### 17.1. | ### Методика оценки воздействия на социально-экономическую сферу……………………………….. | ### 178 |
| ### 18. | ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЯЗАННЫХ С ОТСУТСВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НЕДОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ …………………………………………………… | ### 181 |
| ### 19. | ### ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ………………………… | ### 181 |
| ### КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ……………………………………………………………………………….. |  | ### 182 |
| ### ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |
| - Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |
| - Расчет рассеивания загрязняющих веществ с карта-схемами изолиний |  |  |
| - Письмо о фоновых концентрации |  |  |
| - Государственная лицензия на природоохранное проектирование |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Под экологической оценкой согласно статье 48 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02 января 2021 года №400-VI понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду.

Целью экологической оценки является подготовка материалов, необходимых для принятия отвечающих цели и задачам экологического законодательства Республики Казахстан решений о реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа.

Экологическая оценка по ее видам организуется и проводится в соответствии с Экологическим кодексом РК и инструкцией, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Согласно статье 49 Экологического кодекса Республики Казахстан экологическая оценка в зависимости от предмета оценки проводится в виде:

- стратегической экологической оценки;

- оценки воздействия на окружающую среду;

- оценки трансграничных воздействий;

- экологической оценки по упрощенному порядку.

Согласно ст. 68 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК проведен скрининг воздействий намечаемой деятельности, по результатом которого было выдано заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду Номер: KZ68VWF00426607 Дата: 22.09.2025 год выданное ГУ «Департаментом экологии по Атырауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Согласно заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду является объязательным. В соответствии с заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности инициатор обеспечивает проведение мероприятий, необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, и подготовку по их результатам отчета о возможных воздействиях.

В соответствии пункту 1.3 раздела 1, приложения 2 Экологического Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК вид намечаемой деятельности, добыча углеводородов относится к объектам I категории.

Отчет о возможных воздействиях выполнен к «Проекту разведочных работ по поиску углеводородов на участке Кигаш, расположенного в Атырауской области Республики Казахстан» представляет собой процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой деятельности на окружающую среду.

При выполнении Отчета о возможных воздействиях на окружающую среду определены потенциально возможные изменения в компонентах окружающей среды при реализации намечаемой деятельности.

Оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 Кодекса.

Основная цель настоящего Отчета о возможных воздействиях – определение экологических и иных последствий принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработка рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращение уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Отчет о возможных воздействиях выполнен в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI, "Инструкцией по организации и проведению экологической оценки", утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 и другими действующими в республике нормативными и методическими документами.

В проекте определены предварительные нормативы допустимых эмиссий согласно проекта разработки; проведена предварительная оценка воздействия объекта на атмосферный воздух; выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников загрязнения; обоснование санитарно- защитной зоны объекта, расчет рассеивания приземных концентраций, приводятся данные по водопотреблению и водоотведению; предварительные нормативы по отходам, образующиеся в период проведения работ; произведена предварительная оценка воздействия на поверхностные и подземные воды, на почвы, растительный и животный мир; описаны социальные аспекты воздействия при проведении работ.

Для обеспечения безопасного с экологической точки зрения режима проведения работ необходимо произвести оценку негативного влияния на все компоненты природной среды, разработать мероприятия по достижению минимального ущерба, наносимого окружающей среде, наметить комплекс мер, обеспечивающих экологический контроль за состоянием природной среды, произвести прогноз возможных аварийных ситуаций и разработать способы их ликвидации.

Отчет о возможных воздействиях выполнен в соответствии с нормативными документами:

- Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля;

- Классификатор отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

Для разработки Отчета о возможных воздействиях были использованы исходные материалы:

- «Проект разведочных работ по поиску углеводородов на участке Кигаш, расположенного в Атырауской области Республики Казахстан»;

- Фондовые материалы и литературные источники.

Инициатор намечаемой деятельности:

ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd»

010000, г.Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, дом 51/6 КВ

тел.: +77017209595,

е-mail: exploreactana@gmail. com

БИН 240940900682

Руководитель ЯН ЧЭНВЭЙ

Разработчик:  ТОО «EcoSmart»

Республика Казахстан,

010000, г.Астана, район НҰРА,

улица Санжар Асфендияров, дом 3,кв. 180

е-mail: gul_shat_k@mail.ru

БИН 240840011111

Тел.: 87024190246

Руководитель Тлеугожина А.Б.

- ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

  - Описание предполагаемого места осуществления намечаемойдеятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами

Контрактная территория находится в административном отношении в Курмангазинском районе Атырауской области Республики Казахстан.

Участок недр предоставлен ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd» для осуществления операций по недропользованию на участке недр Кигаш - участок 1 и участок 2 на основании решения Компетентного органа (Контракт №5425-УВС от 31 декабря 2024 года).

Площадь геологического отвода участка Кигаш 1 и Кигаш 2, за вычетом исключаемых территории (населенные пункты с. Большой Куйген, с. Гизата Алипова, с. Жамбыл и территории кладбища) составляет 708,53 (семьсот восемь целых пятьдесят три сотых) кв. км., глубина отвода - до минус 7000м.

Через участок исследований проходят автомобильная и железная дороги направлением г.Атырау - г.Астрахань. Ближайшая железнодорожная станция п. Акколь находится в 3 км западнее границы участка Кигаш-2. Областной центр г. Атырау находится в 260 км. восточнее  границ участка исследований.

ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd» в соответствии с Контрактом №5425-УВС от 31 декабря 2024 года предоставлено право на разведку и добычу углеводородов на участке Кигаш в Атырауской области с периодом разведки – 6 лет, до 31 декабря 2030 года.

Таблица 1.1-1. Сведения по географо-экономическим условиям

| №№ пп | Наименование | Географо-экономические условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Географическое положение района работ | Контрактная территория находится в административном отношении в Курмангазинском районе Атырауской области Республики Казахстан |
| 2 | Место базирования | Атырауская область, поселок Курмангазы. |
| 3 | Сведения о рельефе местности, его особенностях, заболоченности, степени расчлененности, абсолютных отметках и сейсмичности района | В орографическом отношении участок работ представляет собой пустынную, холмистую равнину, значительно расчлененную и покрытию незакрепленными и полузакрепленными барханными песками. Абсолютные отметки рельефа колеблются от -25м на юге -10м на севере. |
| 4 | Характеристика гидросети и источников питьевой и технической воды с указанием расстояния от них до объекта работ | Гидрографическая сеть представлен рекой Кигач, берега которых сильно песчанистые и сложены делювиальными отложениями. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по водопроводу Волга—Мангышлак. |
| 5 | Среднегодовые, среднемесячные и экстремальные значения температур | Климат района резко континентальный, с жарким засушливым летом и умеренно холодным зимой. Максимальная температура летом достигает +45°С. Постоянно дуют ветры с преобладанием юго-восточного направления, часто сопровождающиеся летом пыльными бурями. |
| 6 | Количество осадков | Атмосферные осадки выпадают редко, главным образом весной и осенью. Среднегодовое количество их колеблется от 80 до 160 мм. |
| 7 | Преобладающее направление ветров и их сила | Ветры, в основном, северо-западного направления со скоростью 5-10 м/сек. |
| 8 | Толщина снежного покрова и его распределение | Снежный покров незначительный, редко превышает 10–15 см, а в отдельные годы вообще не выпадает. |
| 9 | Растительный и животный мир, наличие заповедных территорий | Растительность представлена характерными видами полупустынной степной зоны, за исключением морского побережья с густыми зарослями камыша. Поверхность изучаемой территории покрыта мягким грунтом (пухляком), представленным супесью, суглинками с тонкорастертым гипсом. Почва сильно засоленена, плодородный слой незначительный, зачастую отсутствует. |
| 10 | Населенные пункты и расстояния до них | Областной центр, город Атырау находится в 312-343 км до ближайшей границы участка Кигаш. |
| 11 | Состав населения | Казахи (98%), русские, татары и др. |
| 12 | Ведущие отрасли народного хозяйства | Нефте-газодобывающая промышленность. Близлежащим месторождением участка Кигаш является Имашевское газоконденсатное месторождение. Сельскохозяйственная деятельность. |
| 13 | Действующие и строящиеся газо- и нефтепроводы | Газопровод «Средняя Азия-Центр». |
| 14 | Источники: теплоснабжения, электроснабжения | Местные источники электроснабжения отсутствуют. Район работ будут обеспечиваться автономными электростанциями (ДВС), которые также являются источниками теплоснабжения (ТЭНы). |
| 15 | Виды связи | Постоянная связь обеспечивается по рации или мобильной связью при его доступности. |
| 16 | Пути сообщения | Через участок исследований проходят автомобильная и железная дороги направлением г.Атырау - г.Астрахань. Ближайшая железнодорожная станция п. Акколь находится в 3 км западнее границы участка Кигаш-2. Областной центр г. Атырау находится в 260 км. восточнее границ участка исследований. |
| 17 | Условия перевозки вахт | Доставка персонала для проведения работ из Атырау будет осуществляться автотранспортом и железной дорогой. |
| 18 | Наличие зимников, срок их действия | В летний период район используется в качестве пастбища для домашних животных. |
| 19 | Тип, протяженность, ширина подъездных дорог к площади от магистральных путей сообщения (при необходимости их сооружения) | Связь с населенными пунктами осуществляется по дорогам с асфальтовым и гравийно-щебеночным покрытием. |

Обзорная карта района работа представлены на рисунке 1.

Структурная карта по отражающему горизонту П2 с расположением проектной скважины Кигаш-1 (K-1) представлены на рисунке 2.

Структурная карта по отражающему горизонту П1  с расположением проектной скважины Кигаш-2 (K-2) представлены на рисунке 3.

Геологически отвод и картограмма участка представлены в на рисунке 4.

Карта-схема расположения месторождения с указанием границ санитарно-защитной зоны и ближайших селитебных зон представлены на рисунке 5.

Рисунок 1.Обзорная карта района работ

Рисунок 2. Структурная карта по отражающему горизонту П2

с расположением проектной скважины Кигаш-1 (K-1).

Рисунок 3. Структурная карта по отражающему горизонту П1

с расположением проектной скважины Кигаш-2 (K-2)

Рисунок 4. Геологически отвод и картограмма участка

Рисунок 4. Карта-схема расположения месторождения с указанием границ участка и ближайших селитебных зон

  - Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий)

    - Климатические условия региона

Климат района на рассматриваемой территории резко континентальный, характеризующийся большими суточными и годовыми колебаниями температуры, короткая малоснежная, довольно холодная зима и жаркое продолжительное лето.

Тип климата Курмангазинского района - резко континентальный (ввиду внутриматерикового положения и особенностей орографии).

Основные черты - преобладание антициклональных условий, резкие температурные изменения в течение года и суток, жесткий ветровой режим и дефицит осадков. В узкой прибрежной полосе континентальность несколько смягчается, благодаря влиянию Каспийского моря. Рассматриваемая территория характеризуется наличием высоких перегревных условий летом и суровых морозных - зимой.

Температурный режим. Средняя месячная температура воздуха в январе –8,00С. В отдельные аномально холодные зимы здесь отмечаются морозы до –36, и даже –400С, в аномально теплые - неожиданные оттепели до +5-150С.

Максимальные температуры воздуха в июле достигают значений от +39 до +450С.

Средняя минимальная температура в январе –12,50С.

Средняя максимальная температура июля + 34,10С.

Продолжительность периода с температурой воздуха выше +10 0С варьирует от 170- 180 дней.

Осадки. Годовая сумма атмосферных осадков здесь колеблется от 191 до 215 мм, среднегодовая - 203 мм. Средний суточный максимум осадков - 18 мм.

Число дней с относительной влажностью менее 30 % летом достигает 24,5 в месяц.

Устойчивый снежный покров устанавливается обычно во второй половине декабря и сохраняется в течение 65-95 дней. Средняя высота снежного покрова не превышает 10-15 см, средние запасы воды в снеге - 25-40 мм.

Ветровой режим. В холодное время года преобладают ветры восточного направления, порождаемые западным отрогом Сибирского антициклона.

Самым холодным месяцем является январь, средняя месячная температура которого составляет -6,9°С. Самый жаркий месяц - июль, средняя месячная температура плюс 27,6°С.

Продолжительность теплого времени с положительными среднемесячными температурами воздуха равна 9 месяцам - с марта по ноябрь. В связи с тем, что на территорию проникают в основном сухие континентальные воздушные массы, а влажные (западные) на своем длительном пути доходят сюда почти обезвоженными, а также отсутствием условий для образования более обильного внутреннего влагооборота, эта территория относится к довольно засушливым областям.

Годовое количество осадков составляет 180 мм. Большая часть осадков выпадает в виде дождя.

Наибольшая относительная влажность наблюдается в зимнее время (декабрь), когда ее средняя месячная величина достигает 81%.

Наименьшая относительная влажность приходится на август - 32%.

Метеорологическая информация за 2024г. по данным МС Курмангазинского района Атырауской области

Метеорологические особенности, определяющие особо неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на переноси рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние на рассеивание примесей в атмосферу оказывает режим ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим.

Капли тумана поглощают примесь, причем не только в близи подстилающей поверхности, но и из вышележащих наиболее загрязненных слоев воздуха. Вследствие этого концентрация примесей сильно возрастает в слое тумана и уменьшается над ним. При этом растворение сернистого газа в капле тумана приводит к образованию более токсичной серной кислоты. Так как в тумане возрастает весовая концентрация сернистого газа, то при его окислении может образоваться серной кислоты в 1,5 раза больше.

Ветры оказывают существенное влияние на переноси рассеивание примесей в атмосфере, особенно слабые. Однако в это время значительно увеличивается подъем перегретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются, если при этих условиях наблюдаются инверсии, то может образоваться "потолок", который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у земли резко возрастает.

Осадки очищают воздух от примесей. После длительных и интенсивных осадков высокие концентрации примесей наблюдаются очень редко. Засушливость климата в изучаемом районе не способствует очищению атмосферы.

Солнечная радиация обуславливает фото химические реакции в атмосфере и формирование различных вторичных продуктов, обладающих часто более токсичными свойствами, чем вещества, поступающие отисточниковвыбросов. Инверсия за трудняет вертикальный воздухообмен. Если слой при поднятой инверсии располагается непосредственно над источником выбросов (трубой), то в приземном слое атмосферы создаются опасные условия загрязнения, так как инверсионный слой ограничивает подъем выбросов и способствует их накоплению в приземном слое. Если слой приподнятой инверсии расположен на достаточно большой высоте от труб промышленных предприятий, то концентрация примесей будет существенно меньше. Слой инверсии, расположенный ниже уровня выбросов, препятствует переносу их к земной поверхности. Как видно из таблицы, в изучаемом районе повторяемость приземных инверсий в годовом ходе составляет 39% и незначительно меняется от месяца к месяцу: от 36%(февраль) до 42%(сентябрь). Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами источников загрязнения, зависит от объемов и условий выбросов вредных веществ в атмосферу, природноклиматических условий и особенностей циркуляции атмосферы региона.

Климатические условия приняты по данным ближайших метеостанции Ганюшкино Курмангазинского района согласно письма Филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области.

Таблица 1.2-1

| Метеорологические характеристики и коэффициенты, |  |
| --- | --- |
| определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по наблюдениям МС Курмангазинского района |  |
| Hаименованиехарктеристик | Величина |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |
| атмосферы, А |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | 37.7 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -16.6 |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 9 |
| СВ | 18 |
| В | 21 |
| ЮВ | 9 |
| Ю | 6 |
| ЮЗ | 11 |
| З | 19 |
| СЗ | 7 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 4.0 |
| Максимальная скорость ветра, м/сек | 23 |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 9.0 |
| данным), повторяемость превышения которой |  |
| составляет 5 %, м/с |  |

Метеорологические условия

Первая часть февраля погодные условия в Атырауской области формировались под влиянием арктического антициклона. Во второй половине февраля погодные условия формировались в основном под влиянием циклона и связанных с ним фронтальных разделов смещающихся из юго-восточных районов области. Наблюдалась преимущественно облачная погода с частыми осадками. Прохождение через наши районы фронта окклюзии, связанного с этой системой, сопровождалось обильными снегопадами. Часто на первой и течение второй декады наблюдалась туман, гололед, усиливался ветер в середине второй декады на 17 м/с. В начале и середине месяца ожидался слабый ветер 0-5 м/с в связи с этим, ожидались неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха по г. Атырау.

    - Описание современного состояния воздушного бассейна

В связи с отсутсвием производтсвенной деятельности на данном участке, проведение мониторинга не осуществлялось.

Данные в разделах описания состояния окружающей среды использованы из различных источников информации:

- данные РГП «КАЗГИДРОМЕТ»;

- другие общедоступные данные.

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Атырауской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

В связи с тем, что в рассматриваемом районе уполномоченной гидрометеорологической службой Республики Казахстан не проводятся наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, учет фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ввиду отсутствия возможности легитимного их выявления не ведется.

Гизата Алипова (каз. Ғизат Әліпов, до 2010 г. — Кызылоба[1]) — село в Курмангазинском районе Атырауской области Казахстана. Входит в состав Дынгызылского сельского округа.

В связи с отсутствием метеостанций в непосредственной близости от объекта, для проведения метеорологического анализа использованы данные ближайшей метеостанции, расположенной в селе Ганюшкино.

Мониторинг качества атмосферного воздуха в с. Ганюшкино.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории п. Ганюшкино проводится на 1 компактной станции наблюдения (Приложение 1).

В целом в поселке Ганюшкино определяется до 4 показателей: 1) диоксидсеры; 2) диоксид азота; 3) сероводород;4) оксид углерода.

В таблице 1.2.2-1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в с. Ганюшкино за 1 полугодие 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенное, он определялся значением СИ равным 2,7 (повышенный уровень) по сероводороду и НП=17% (повышенный уровень) по диоксиду азота.

Максимально-разовые концентрации составили: сероводорода-2,7 ПДКм.р., диоксида азота-1,9 ПДКм.р., по другим показателям превышений ПДК не наблюдалось.

Средние концентрации составила: диоксида азота – 4,0 ПДКс.с., концентрацииостальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в с. Ганюшкино за 1 полугодие 2025 года.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенное, он определялся значением СИ равным 2,7 (повышенный уровень) по сероводороду и НП=17% (повышенный уровень) по диоксиду азота.

Максимально-разовые концентрации составили: сероводорода-2,7 ПДКм.р., диоксида азота-1,9 ПДКм.р., по другим показателям превышений ПДК не наблюдалось.

Средние концентрации составила: диоксида азота – 4,0 ПДКс.с., концентрацииостальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Таблица 1.2.2-2. Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Гигиеническими нормативами к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

Результаты мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного воздуха с ежеквартальной периодичностью будут предоставляться в уполномоченный орган по охране окружающей среды в рамках обязательной отчетности.

    - Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть представлен рекой Кигач, берега которых сильно песчанистые и сложены делювиальными отложениями. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по водопроводу Волга—Мангышлак.

Река Кигач расположен 1,34 км от проектируемого участка.

Рисунок 5. Карта-схема расположения участка  с указанием  расстоянии

ближайщих водных объектов

Кига́ч (каз. Қиғáш) — рукав нижнего течения Волги. Протекает по территории Атырауской области Казахстана и Астраханской области России. Впадает в реку Широкую в районе села Кудряшово[2]. Расход воды 150 кубических метров в секунду. С Кигача начинается отбор воды для стратегического водовода «Волга—Мангышлак», для обеспечения потребности в пресной воде безводной Мангистауской области Казахстана. Место рыболовства в России и в Казахстане.

В октябре 2006 года через реку Кигач был построен и сдан в эксплуатацию автомобильный мост, соединивший российский и казахстанский участки автодороги Астрахань—Атырау А-340[3].

В 11 км к северу от посёлка Байбек, расположенного на реке Кигач, находится раненеолитическая стоянка Байбек.

У реки находятся село Бокейхан и село Подчалык.

Мониторинг качества поверхностных вод

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Атырауской области проводились на 20 створах на 5 водных объектах (реки Жайык, Кигаш, проток Шаронова, протоки Перетаска и Яик).

Мониторинг качества морской воды проводится на следующих 22 прибрежных точках Северного Каспийского моря: морской судоходный канал (2), взморье р. Жайык (5), взморье р. Волга (5), станции острова залива Шалыги (5), п.Жанбай (5).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 43 гидрохимических показателей качества: визуальные наблюдения, температура, взвешенные вещества, прозрачность, цветность, водородный показатель (рН), растворенный кислород, БПК5, ХПК, сухой остаток, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы, пестициды.

Мониторинг за состоянием качества поверхностных и морских вод по гидробиологическим показателям на территории Атырауской области за отчетный период проводился на 3 водных объектах (рек Жайык, Кигаш и в протоке Шаронова) на 5 створах. Было проанализировано 5 проб на определение острой токсичности исследуемой воды на тестируемый объект.

Результаты мониторинга качества поверхностных по гидрохимическим показателям вод на территории Атырауской области Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах».

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

* Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №70 от 20.03.2024).

За 1-е полугодие 2025 года реки Жайык, Кигаш, Эмба, протоки Перетаска, Яик и Шаронова относятся к 3 классу.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах по Атырауской области является БПК5, ХПК,магний, кадмий, сульфаты, фенолы и нефтепродукты.

За 1-е полугодие 2025 года на территории Атырауской области ВЗ и ЭВЗ не обнаружены.

Река Кигаш. Перифитон. Видовой состав перифитона был представлен диатомовыми водорослями. Индекс сапробности составил 1,79. Качество водыумеренно загрязненные воды.

Зообентос. По бентосу биотический индекс составил-5. Качество воды соответствовало к 3 классу умеренно загрязненных вод.

Биотестирование. Данные полученные в ходе биотестирования по реке

Кигаш показали отсутствие токсического влияние на тест-объект. Число выживших дафний в исследуемой воде составило 100%. Тест- параметр составил - 0%.

Подземные воды

Участок расположен в пределах крупного и сложного по своему строению Прикаспийского артезианского бассейна и приурочен к гидрогеологическому   району междуречья Урал-Волга.

В нем, с учетом гидродинамических особенностей пластовой водонапорной системы, выделяются два гидрогеологических этажа: нижний, приуроченный к докунгурскому (подсолевому), и верхний – к послекунгурскому (надсолевому) комплексам. Разделяет их регионально развитая водоупорная соленосная толща кунгурского яруса.

Отличительными чертами гидрогеологических условий рассматриваемого района являются: его много ярусность и выдержанность водоносных горизонтов и комплексов по простиранию, наличие сложной солянокупольной тектоники, преобладание в разрезе глинистых и мергелистых слабопроницаемых пород, наличие штоков каменной соли, сравнительно близко подходящих к дневной поверхности.

Эти факторы, наряду с засушливым климатом, слабой естественной дренированностью и отсутствием постоянно действующих водотоков обусловили преимущественное формирование высокоминерализованных подземных вод.

По основным нефтегазоводонапорным комплексам стратиграфического разреза (K1, J, P2T, P1 и C) участок приурочен к области проявления элизионного гидродинамического режима с присущей для нее восстановительной обстановкой среды.

В гидрохимическом плане находится в зоне сплошного распространения высокоминерализованных слабосульфатных метаморфизованных вод степени крепких рассолов, относящихся к хлоркальциевому типу. В геотермическом отношении - в области средних и высоких значений геотермического градиента и неглубокого залегания изотермической поверхности +50 градусов.

    - Характеристика почвы

По природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда Республики Казахстан контрактная территория расположена в пределах пустынной зоны Прикаспийской низменности.

Здесь широко распространены солончаки (типичные, соровые). Все почвы характеризуются малой гумусностью, небольшой мощностью гумусового горизонта, низким содержанием элементов питания, малой емкостью поглощения. Эти особенности почв являются следствием сложившихся биоклиматических условий почвообразования: малого количества осадков, высоких летних температур, определивших преобладание в растительном покрове ксерофитных полукустарников и солянок при незначительном участии злаков и разнотравья. Другой характерной особенностью почв является карбонатность и засоленность профиля.

В почвенно-геоботаническом отношении площадь намечаемой деятельности относится к полупустынной и пустынной зоне. В орографическом отношении ландшафт района представляет собой плоскую, аллювиальную низменную равнину с отдельными сопками. Гипсометрические отметки колеблются в сравнительно небольшом диапазоне (5-60м). Непосредственно площадь участка Кигаш приурочена к северной окраине крупного солончака Есекжал. Слабонаклонная и дневная поверхность района месторождения сформирована солонцеватыми, солонцевато-солончаковыми и солончаковыми бурыми почвами. Образование этих почв связано с дополнительным поверхностным увлажнением за счёт аккумуляции талых и дождевых вод.

В почвенно-геоботаническом отношении данная площадь относится к пустынной зоне. Систематический список почв области:

✓ Светлокаштановые: светлокаштановые нормальные, светлокаштановые солонцеватые;

✓ Лугово-каштановые: лугово-каштановые обыкновенные, луговокаштановые солонцеватые;

✓ Бурые пустынные: бурые пустынные нормальные, бурые пустынные солонцеватые, бурые пустынные эродированные, бурые пустынные малоразвитые;

✓ Серобурые пустынные: серобурые пустынные нормальные, серобурые пустынные солонцеватые, серобурые пустынные эродированные, серобурые пустынные малоразвитые;

✓ Лугово-бурые пустынные: лугово-бурые обыкновенные, лугово-бурые солонцеватые, лугово-бурые солончаковатые;

✓ Такыры Солончаки: солончаки остаточные, солончаки соровые, солончаки луговые, солончаки приморские;

✓ Солонцы: солонцы пустынно-степные, солонцы лугово-степные, солонцы пустынные, солонцы лугово-пустынные, солонцы луговые;

✓Аллювиальнолуговые обыкновенные, аллювиально-луговые солончаковатые, аллювиальнолуговые солончаковые.

Современное состояние почвенного покрова

За весенний период наблюдения за состоянием почв проводились на пяти пунктах г. Атырау и на трех пунктах с. Жанбай, с. Забурунье, с. Жамансор, также по пяти контрольным точкам на 5 месторождениях с. Жанбай, с. Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл.

В пробах почвы определялись содержание нефтепродуктов, кадмия, свинца, меди, хрома и цинка.

За весенний период в городе Атырау в пробах почв содержание цинка находилось в пределах 2,0 – 2,4 мг/кг, меди - 0,31 - 0,35 мг/кг, хрома - 0,1 - 0,16 мг/кг, свинца - 0,11 - 0,19 мг/кг, кадмия - 0,1 - 0,14 мг/кг.

В пробах почв, отобранных на территории школы № 19, Парка отдыха, в районах автомагистрали Атырау - Уральск, на расстоянии 500 м и 2 км от Атырауского нефтеперерабатывающего завода содержание хрома - 0,017 - 0,027 ПДК, свинец - 0,003 - 0,006 ПДК, не превышает значения предельно-допустимой концентрации.

Все определяемые тяжелые металлы находились в пределах нормы.

В с. Жанбай, с. Забурунье, с. Жамансор в пробах почв содержание цинка находилось в пределах 2,0 – 2,4 мг/кг, меди - 0,24 - 0,41 мг/кг, хрома - 0,08 - 0,11 мг/кг, свинца - 0,12 - 0,28 мг/кг, кадмия - 0,1 - 0,19 мг/кг.

В пробах почв, содержание хрома - 0,013 - 0,018 ПДК, свинец - 0,004 - 0,009 ПДК, не превышает значения предельно-допустимой концентрации.

За весенний период на пунктах наблюдений на месторождениях с.Жанбай, с. Забурунье, Доссор, Макат, Косшагыл в пробах почвы, отобранных в различных точках, содержание свинца находились в пределах- 0,14 – 0,3 мг/кг, цинка – 1,9 – 2,5 мг/кг, меди - 0,33 – 0,68 мг/кг, хрома - 0,08 – 0,17 мг/кг, кадмия - 0,1 - 0,22 мг/кг, нефтепродукты - 1,5 - 2,3 мг/кг.

На месторождениях и их точках концентрация определяемых примесей не превышали допустимую норму.

    - Растительный и животный мир

Растительность в регионе расположения намечаемой деятельности развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почв. Все это определяет формирование растительного покрова, характерного для условий пустынь северного полушария. На бурых почвах различного механического состава и степени засолонения, а также на солонцах пустынно-степных формируются белоземельнополынные пастбища. Встречаются как самостоятельными контурами, так и в комплексе с чернополынно - солянковыми, кокпеково - чернополынными, еркеково – серополынно - мятликовыми пастбищами.

Группа белоземельнополынных пастбищ представлена белоземельнополынным, белоземельнополынно-злаковым, белоземельнополынно-солянковым типами. Кроме полыни белоземельной в травостое характерны длительновегетирующие дерновые злаки (тырса, ковылок, тонконог, еркек, житняк), солянки (изень, камфоросма, климакоптера супротивнолистая, эхинопсилон). Растительность весьма бедная, характерно полное отсутствие ее древесных форм.

Незначительное распространение получили биюргуновые, лерхианово-полынные, еркековые пастбища. Формируются по понижениям, пологосклоновым буграм. Субдоминирует костер кровельный, кияк, шагыр. Учитывая, что площадь, занимаемая рассматриваемым объектом небольшая, на данном участке могут наблюдаться лишь представители синантропной фауны и случайно попавшие животные, характеристика животного мира приводится по прилегающим к району территориям. Следует учитывать, что из-за небольшой площади рассматриваемой территории приведенный видовой состав животных может отклоняться от фактического и периодически изменяться. Местообитания представляют собой солончаковую пустыню с сильно разреженной растительностью и обширными сорами. Преобладающее положение млекопитающихся занимают мелкие грызуны (фоновые виды, такие как суслики, тушканчики), причём численность многих из них здесь невысокая, за исключением песчанок. Встречаются лисицы, корсаки, волки. По всей территории северного и восточного Каспия встречается ушастый ёж - типичный обитатель пустынь.

Также характерны пресмыкающиеся, насекомые и т.п животные, характерные для пустынных районов. По встречаемости на наземных ценозах из пресмыкающихся наиболее многочисленными видами являются степная агама и разноцветная ящурка, на третьем месте по численности - такырная круглоголовка, которая является широко распространенным видом с очаговым распространением, однако плотность их проживания относительно невелика - от 0,4 до 2 особей на километр маршрута. На участках пустынных ценозов змеи встречаются довольно реже, чем пресмыкающиеся.

Из анализа орнитологической обстановки следует, район намечаемой деятельности не является местом массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц, в связи с отсутствием поверхностных водоемов (рек и озер и т.п.). Возможно проживание мелких наземных птиц в весенне - летний период, популяция которых незначительна в связи с суровыми климатическими условиями.

В рамках настоящего проекта вырубка и переносзеленых насаждений не предполагаются.

На данной местности отсутствуют деревья, кустарники и другие зеленые насаждения.

Все работы будут  выполняться с учетом требований статьи 17 Закона Республики Казахстан "Об охране воспроизводства и использования животного мира".

    - Характеристика геологического строения

1.2.6.1. Проектный литолого-стратиграфический разрез

Осадочный чехол южной части Прикаспийской впадины сложен породами палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

Литолого-стратиграфическая характеристика мезозойского комплекса и верхней части палеозойских отложений характеризуется по данным параметрических и глубоких скважин, пробуренных непосредственной близости на участке работ (Имашевская - Г-1, Г-4, Г-5, Г-6 , Г-7 (3972м), Казанский Восточный П-1, Кобяковская П-1, Кордуан П-2, П-52).

Известно, что бурением в пределах южной части Урало-Волжского Междуречья вскрыты лишь верхние части подсолевой нижней перми и карбона. Породы ордовика (О) выделены в западном обрамлении Прикаспийской впадины, представлены морскими терригенно-карбонатными отложениями. Вскрытая толщина этих отложений составляет 340 м.

Палеозойская группа -PZ

Наиболее древние палеозойские отложения каменноугольного возраста бурением вскрыты на площади Кордуан. На площади Имашевская установлено два типа разреза: Кордуанский – шельфовый карбонатно-слоистый (П-52) и Имашевский шельфовый с биогермными образованиями (П-2, Г-4).

Каменноугольная система – С

Шельфовый карбонатно-слоистый разрез расчленяется на две толщи. Нижняя нерасчлененная визейско-серпуховская сложена известняками водорослевыми сгустково-комковатыми. Верхняя – башкирского возраста представлена слоями отмерших водорослей. Вскрытая толщина 350м в скв. П-52 Кордуан.

Биогермный тип разреза в объеме нижнего карбона-башкирского яруса сложен чередованием биоморфно водорослевых, оолитовых, биоморфно-детритовых известняков с биогермами и биостромами. Вскрытая мощность в скв. Г-4 Имашевская – 192м.

Отложения визейского яруса нижнего карбона в разрезе скважин П-52, П-2 Кордуан представлены серовато-бурыми известняками с прослойками темно-серых мергелей, толщиной 165м., а отложения башкирского яруса среднего карбона сложены известняками очень плотными, трещиноватыми, толщиной 197м.

Пермская система – Р

Пермская система представлена породами нижнего и верхнего отделов. Нижнепермские отложения представлены артинскими и кунгурскими ярусами. Породы артинского яруса, несогласно залегающие на башкирских известняках, сложены, в основном, аргиллитами с прослоями шламово-мелкодетритовых известняков и туфов кислого состава. Толщина артинских отложений изменяется от 6м (Имашевская Г-4) до 130м (Кордуан П-52). Ассельско -артинские отложения нижней перми представлены известняками, доломитами, аргиллитами, мощность составила 138м.

Кунгурский ярус сложен снизу вверх двумя толщами: сульфатно-терригенный (филипповский) и галогенной. Нижняя – представлена кристалической каменной солью, верхняя толща – сложена серыми гипсами, мелкозернистыми с прослоями ангидритов и песчанисто-карбонатных глин серого цвета. Толщина кунгурских отложений в ядрах куполов достигает 3000-6000м.

Отложения верхней перми несогласно залегают на отложениях кунгурского яруса, литологически представлены глинами с прослоями мергелей. Чаще всего выделяются условно, в составе нерасчлененной пермотриасовой толщи. Породы верхней перми представлены пестроцветной толщей с чередованием песчаников, аргиллитов и прослоев алевролитов серых, эеленовато-серых. Наибольшая вскрытая толщина составляет 1086м в скв. П-22 Жамбай.

Мезозойская группа - MZ

Триасовая система - T

В разрезе триаса установлены осадки нижнего, среднего и верхнего отделов.

Нижний отдел триасовых отложений представлены однообразной толщей переслаивающихся глин, аргиллитов, алевролитов, песчаников с прослоями известняков 760м скв. П-22 Жамбай, 860м скв. П-2 Кордуан.

Слабоглинистыми известняками, глинами, аргеллитами толщиной до 1835м скв. Г-2 Забурунье представлены среднетриасовые отложения.

Верхнетриасовые отложения сложены пестроцветными песчано-глинистыми породами, толщина которых составляет на площади Жантока Сев - 330м, Жетыарал - 140м, Забурунье – 675м. Наиболее полно отложения верхнего триаса представлены на Сазанкурак Зап. (Г-3), где их толщина составляет 2500м.

Отложения юрского возраста (J) по литолого-петрографической характеристике представлены нижним, средним, верхними отделами.

Нижнеюрские отложения несогласно перекрывают отложения триаса и сложены песчаниками с прослоями глин, толщиной до 60м скв. П-1 Казанский Вост.

Толщей переслаивающихся песчаных и глинистых пород представлены среднеюрские отложения максимальной толщиной 270м скв. П-1 Казанский Вост и 280м скв. Г-1 Имашевская.

Верхнеюрские отложения сложены в нижней части песчано-глинистыми (келловей), в средней и верхней (оксфордский и волжский ярусы) – карбонатными породами толщиной до 96м скв. П-1 Казанский Вост, 130м скв. Г-1 Жетыарал Зап. и 120м скв. Г-1 Имашевская.

Отложения меловой системы (K) представлены нижним и верхним отделами.

Породы нижнего мела имеют терригенный состав и литологически выражены темно-серыми, черными, слоистыми глинами с прослоями песчаников мелкозернистых. Толщина нижнемеловых отложений составляет 340м скв. П-22 Жамбай, скв. Г-2 Жантока, 308м скв. Г-1 Денгизская, 220м скв. П-1 Казанский Вост,300м скв. П-1 Кобяковская.

Нижний отдел представлен неокомским подотделом, аптским и альбским ярусами. Неокомский отдел сложен плотными глинами с пропластками песчаников с обломками фаунф палеципод с мелким обуглившимися растительными остатками. Толщина неокомских отложений 120м скв. Г-1 Денгизская, 80м скв. Г-2 Жантока.

Аптский ярус литологически выражен глинами с прослоями песчаников, мергелей и песков. Толщина составляет 80м скв. Г-1 Жетыарал Зап, 60м скв. Г-1 Казанский Вост., 80м скв. Г-1 Денгизская.

Нижняя часть альбского яруса сложена глинами, средняя песками, верхняя часть глинами с прослоями мергелей. Толщина – 120м скв. Г-1 Денгизская, скв. Г-1, Г-2 Казанский Вост., скв. Г-1 Имашевская.

Отложения верхнего мела с глубоким размывом налегают на подстилающие их отложения альба и представлены всеми ярусами. Сеноманский ярус встречается на площади Каратобе и литологически представлены мергелями и известняками. В верхней части сеноман сложен глинами мергелеподобными с обломками фауны. Максимальная толщина сеноманских отложений 41м на площади Каратобе (К-37).

Турон-конъякские отложения встречены на структурах Жамбай, Кордуан. Залегают они с размывом на отложениях альба и подвергались частичному или полному размыву. Вскрытая толщина отложений 22м (П-22) Жамбай и (Г-1) Кордуан.

Отложения сантона трансгрессивно залегают на подстилающих осадках и делятся на нижнесантонский и верхнесантонский подъярусы. Литологически они представлены мелом, известняками и мергелями с прослоями глин. Максимально вскрытая толщина сантона 38м (П-22).

Отложения кампанского яруса залегают с размывом на отложениях сантона. Литологически представлены переслаиванием глин и мергелей, толщина кампана не превышает 198м (П-22) Жамбай.

Отложения маастрихта по литологии можно расчленить на две пачки:нижнюю мергелистую, и вернюю, сложенную белым писчим мелом. Максимальная толщина маастрихта 190м (П-22) Жамбай. Датский ярус вскрыт скв. П-22 Жамбай и представлен белым мелом с прослоями мергелей. Вскрытая толщина отложений 20м.

Кайнозойская группа – KZ

Палеогеновая система – P

Палеогеновые отложения вскрыты скважинами П-1 (Кобяковская), Г-01 (Жетыарал Зап.), Г-01 (Денгизская) и литологически представлены глинами, песчаниками, толщиной 398м.

Неогеновая система - N

Отложения плиоцена представлены породами акчагыльского и апшеронского ярусов.

На размытой поверхности мезозоя с угловым и эрозионным несогласием залегают осадки акчагыльского яруса. Литологически они представлены плотными глинами с прослоями известняков, ракушников, песчаниками. В основании акчагыла повсеместно залегает песчаный горизонт толщиной 15-35м. Максимальная толщина акчагыла 74м (К-38) на площади Тобеарал.

Отложения апшеронского яруса широко развиты и сложены мощной толщей морских образований. Литологически они выражены серыми глинами с прослоями мергелей, известняков-ракушечников и песчаников. Прослои песчаников достигают значительной толщины (до 30м) и в основном приурочены к средней и в меньшей степени верхней части разреза. В нижнеапшеронских отложениях песчаники не встречены. Отложения апшерона расчленены на три подъяруса. Нижний апшерон на исследуемой территории не установлен, в этой связи следует отметит, что где апшеронские отложеня отсутствуют, сохранились небольшой мощности акчагыльские породы или они тоже размыты. Следовательно, между среднеапшеронским и нижележащими отложениями существует несогласие, местами носящими угловой характер. Литологически нижний апшерон не отличается от осадков акчагыла.

Отложения среднего апшерона, имеющие наиболее широкое развитие, представлены песчано-глинистыми породами. В основании среднего апшерона повсеместно залегает базальный песчаный горизонт толщиной 10-30м, являющийся надежным репером при корреляции разрезов. Наибольшая толщина среднего апшерона вскрыта на Жамбае (П-22) -150м и Тобеарале (К-36) – 200м.

Верхнеапшеронские отложения вскрыты на Жамбае и Каратобе толщиной 30-50м и сложены глинами с песчаным пластом в основании.

Четвертичная система – Q

В четвертичном комплексе пород выделяются четыре яруса: бакинский, хазарский, хвалынский и новокаспийский. Литологически четвертичные породы представлены глинами темно-серыми, зеленовато-серыми и темно-серыми песчаникми. Мощность четвертичных отложений достигает 97м (Г-4) на площади Бурбайтал и 100м (К-34) на площади Котяевский Сев. Литолого-стратиграфическое строение осадочного чехла участка Кигаш иллюстрирует сводный литолого-стратиграфический разрез (Граф.прил.1).

      - Тектоника

Тектонические и седиментационные процессы обусловило резкое различие структурных планов отдельных комплексов и наличие региональных перерывов в осадконакоплении.

Согласно современным представлениям, поверхность докембрийского фундамента имеет региональную тенденцию погружения к центральной части впадины. Крупными разломами разбита на систему блоков занимающей гипсометрический уровень от 7,5 -8,0 км в приподнятых до 13–14 км в опущенных блоках. Н.В. Неволиным здесь выделяется Астраханско-Актюбинская система поднятий, ограниченная с севера Центрально-Прикаспийской депрессией.

Площадь исследований находится в пределах юго-западной части Междуречья Урал-Влога. В тектоническом плане здесь выделяются структуры: Астраханский свод, Заволжский прогиб и Северо-Каспийское мегоподнятие. В состав последнего входит Междуреченская приподнятая зона, в западной части которой расположены структуры Кобяковская и Кум Северный.

Исследуемый район относится к области развития соляной тектоники. Мощная галогенная толща, резкое различие структурных планов отдельных комплексов, наличие региональных перерывов в осадконакоплении обусловили выделение литолого-структурных комплексов в платформенном чехле осадочных образований.

В платформенном чехле выделяются три литолого-структурных комплекса: подсолевой, соленосный и надсолевой.

Структура подсолевых отложений палеозоя находится в достаточно тесной взаимосвязи с особенностями строения поверхности фундамента: всем уступам по фундаменту соответствуют поднятия в подсолевом комплексе.

Отражающий горизонт П3 характеризует поверхность додевонского структурного этажа и залегает на глубинах 7-8км. Предполагается отсутствие его в своде Северо-Каспийского поднятия. В целом структурный план согласуется с рельефом фундамента, но несколько более расчленен на локальные поднятия.

Структура верхней части подсолевой толщи более дифференцирована.

По периферии северо-восточного склона Астраханского свода выделяется Заволжский прогиб, где поверхность горизонта П1 погружена до 5,3–5,6 км. Локальные поднятия в этом районе образуют субмериодиональную линейную зону поднятий Кунгар-Кум Северный. С востока к этой зоне примыкают поднятия и прогибы субширотного простирания.

Таковыми являются поднятия Казанский Вост., Шыл Южный, Шыл Северный и разделяющие их прогибы. Среди них несколько обособленно выделяется Кобяковская структура меридионального направления.

Условия залегания кровли подсолевого палеозоя характеризуется поведением отражающих горизонтов П1 и П2.

Рисунок 6. Схема тектонических элементов юго-западной части Прикаспийской впадины

Рисунок 7. Структурная карта по кровле подсолевых отложений горизонта П1 южной части Прикаспийской впадины

По данным значительного количества скважин горизонт П1-П2 на Астраханском своде приурочен к кровле известняков башкирского яруса среднего карбона. В контуре изогипсы 4,5 км свод имеет размеры по длинной оси более 100км по короткой 60-70км, амплитуду до 700м.

Карбонатный комплекс перекрывается относительно маломощными (до 150м) темно-серыми глинисто-карбонатными породами нижней перми, среди которых по биостратиграфическим данным установлены отложения артинского яруса. К востоку Астраханского свода происходит увеличение мощности артинских отложений.

В западной части Междуречья Урал-Волга (Заволжский прогиб – Кобяковское поднятие) происходит резкое погружение кровли подсолевых отложений и сокращение мощности между горизонтами П1 и П2д. нарастание мощности терригенных отложений нижней перми -верхнего карбона, увеличение количества отражений свидетельствует о фациальном изменении разреза в подсолевом комплексе. На ряде участков волновое поле Заволжского прогиба осложнено аномальными явлениями, связываемыми с возможным развитием рифогенных фаций (межкупольная зона казанский Вост-Шыл Южн).

Соленосные отложения кунгура образуют различные по морфологии купола, штоки, гряды. Их склоны часто осложнены крупными уступами. Толщина соли в сводовых частях куполов достигает 5000-6000м и практически полностью выклинивается в отдельных межкупольных зонах (Мынтобинская мульда).

Соляные купола скрытопрорванного типа, своды их плоские. Система куполов образует соляные гряды и межгрядовые мульды. Высота штоков достигает 3000-4000м. Склоны их обычно крутые – до 60С. При сейсмических исследованиях поверхность соли характеризуется VI отражающим горизонтам.

Структурный план надсолевой толщи предопределяется строением соленосного комплекса. По результатам работ прошлых лет на площади исследования выделены купола Азау, Котяевский Северный, Казанский, Коневский и др. Своды этих куполов плоские с глубинами залегания 600-1000м. и разделены между собой межкупольными мульдами.

Надсолевой литолого-структурный комплекс делится на три структурных этажа: пермотриасовый, юрско-палеогеновый, плиоцен-четвертичный.

Пермотриасовый структурный этаж изучен довольно слабо. Эти отложения заполняют, в основном отдельные мульды. Выделенные в этой толще отражающие горизонты РТ не имеет определенной стратиграфической привязки. В изолированных соляными куполами и соединяющими их перешейками мульдах не предоставляется возможным проследить горизонт, характеризующий единую стратиграфическую границу, поэтому в каждой мульде выбирается горизонт РТ, наиболее выдержанный по динамике и наиболее полно отражающий ее строение.

Отложения юрско-палеогенового этажа наиболее полно изучены бурением и сейсморазведкой. Современный структурный план юрско-палеогенового структурного этажа контролируется солянокупольной тектоникой, в результате чего частично юрские и меловые отложения оказались изолированными в мульдах, разобщённых соляными массивами и перешейками. Такие перерывы установлены в начале юры, нижнего и верхнего мела.

Значительно по длительности воздымание района происходило в предакчагыльскую эпоху. Район исследования подвергался длительному континентальному перерыву.

Плиоценовые и четвертичные отложения залегают с резким угловым и стратиграфическим несогласием на осадках различного возраста от триаса до палеогена. Характерной особенностью является незначительная дислоцированность. Проявление соляного тектогенеза в верхнеплиоценовых отложениях весьма слабо. В одних случаях соляной шток приподнимает верхнеплиоценовые отложения, образуя брахиантиклинальные поднятия. При этом перегиб слоев может быть как с разрывом, так и без разрыва. Сбросы в верхнеплиоценовом чехле образовались вследствие внедрения соляного тела. Подошву плиоцена зхарактеризует отражающий горизонт А. Отложения неогена воздымаются с запада на восток. Мощность неогеновых отложений к востоку сокращается от 880м (Имашевская Г-1) до 200м (П-22 Жамбай).

      - Нефтегазоносность

Основные перспективы нефтегазоносности юга Междуречья Урал-Волга связываются с подсолевыми и в первую очередь с карбонатными палеозойскими отложениями.

Первый приток газа из подсолевого комплекса получен в 1973 год из известняков визейского яруса в скважине Г-3 Заволжская (интервал 4260-4304м). Дебит газа составил 20 тыс. м3/сут через 14,5 мм штуцер.

В 1976 году в привершинной части астраханского свода открыто крупное Астраханское газоконденсатное месторождение.

Астраханское газоконденсатное месторождение расположено   в юго-западной части Прикаспийской впадины (Российская Федерация). Разрез подсолевого комплекса начинается отложениями артинского яруса небольшой мощности (50-170м), представленного глинисто-кремнисто-карбонатной битуминозной толщей, которая по своим физическим параметрам рассматривается в качестве нижней части региональной покрышки, представленной мощной (до 3200 м в пределах месторождения) толщей соленосных отложений кунгурского яруса. Ниже с глубоким стратиграфическим перерывом залегает мощная карбонатная толща, толщина которой по данным сейсморазведки оценивается в 2000 м.

Основная выявленная залежь приурочена к карбонатам башкирского яруса среднего карбона. Залежь массивная, высотой 180 м. Газоконденсатное месторождение Астраханское является уникальным не только по запасам, но и по составу: содержание сероводорода достигает 23%, двуокиси углерода - 22%, углеводородного газа (в основном, метанового) - 40.8%.

Эти данные, полученные по испытаниям скв. 5, с незначительными отклонениями характерны для всей залежи. Здесь в интервале 3990-4050м был получен фонтан газа с дебитом 564 тыс. м3/с на 14.8 мм штуцере; газоконденсатный фактор составил 240.0 см3/м3. В интервале 4070–4100 м дебит газа 338.8 тыс. м3/с через 13.7 мм штуцер. Абсолютно свободный дебит газа 838.0 тыс. м3/с. Пластовое давление в залежи составляет 60.0 Мпа, пластовая температура +110оС. Абсолютная отметка ГВК минус 4100 м.

Незначительные нефтегазопроявления наблюдались из терригенных нижнепермских отложений в зонах трещиноватости верхнеартинских глинистых пород на площади Кордуан, нефтеносны они в пределах Астраханского свода.

В скважине П-52 Кордуан из известняков среднего карбона подняты образцы керна с запахом сероводорода и бензина.

В каменноугольных отложениях испытан 1 объект (интервал 4186-4197м), из которого получена пластовая вода с небольшим содержанием сероводорода.

В скважине П-2 Кордуан в керновом материале начиная с глубины 4174м отмечается запах конденсата и пропитанность слоев битумоидами, в интервале 4424-4428м, известняк слабо пропитан нефтью.

При прохождении артинских отложений в скважине П-1 Казанская Восточная в интервале 5026–5415 м отмечались повышенные газопоказания (на глубине 5262 м – достигли 24–30%).

На площади Имашевская в скважине Г-4 в отложениях нижнего башкира установлен аналог продуктивного горизонта Астраханского месторождения.

Газоконденсатное месторождение Имашевское располагается на крайнем западе Междуреченской нефтегазоносной области. Месторождение является спутником российского месторождения Астраханское, с которым располагается на едином карбонатном массиве, занимая его восточную гипсометрически более опущенную часть. В структурно-седиментационном отношении месторождение контролируется выступом внутрибассейновоrо карбонатного массива девонско-каменноуrольноrо возраста.

Карбонаты перекрываются терригенными породами ранней перми и соленосной толщей, образующими идеальную покрышку для сверхъемкого резервуара. Продуктивный разрез сложен известняками башкирского возраста, залегающими на глубине 3790 м. Коллекторы поровые и трещинно-поровые с открытой пористость 9,51 %. Эффективная газонасыщенная толщина составляет 34-58 м. Залежь газоконденсата относится к массивному типу и имеет высоту свыше 280 м. ГВК проводится по отметке минус 4073,4 м. Первоначальные дебиты газа составляли 71 тыс. м3/сут при 4 мм штуцере и 418 м3/сут при 14 мм штуцере. Начальное пластовое давление 55,7 МПа, температура 107°С. Содержание конденсата составляет 224,2 г/м3.

Плотность свободного газа по воздуху составляет 0,693. Состав газа: метан 75,78 %, этан 3,68 %, пропан 2,77 %, бутан 1,82 %, азот 4,95 %, сероводород 15,6 %. Присутствуют гелий и углекислый газ. Содержание меркаптанов достигает 250 мг/л.

Месторождение открыто в 1985 году.

Рисунок 8. Месторождение Имашевское

Из артинских отложений в скв. Г-2 Кобяковская в интервале 5180-5219м получены притоки безсернистого газа промышленного значения.

Перспективы нефтегазоносности надсолевой части разреза связаны с солянокупольными структурами. Залежи нефти открыты в отложениях перми, триаса, средней юры и среднего мела на куполах Жамбай, Октябрьский, Мынтеке, Сазанкурак и др.

Нефтяное месторождение Сазанкурак находится в Приморской зоне Междуречья Урал-Волга. В структурном отношении месторождение приурочено к соляному куполу, имеющему субширотное простирание. Выделяются Западная, Центральная и Восточная вершины соляного ядра. Над центральной вершиной в надсолевом комплексе обособляются Северный, Центральный и Южный блоки, содержащие в меловых, юрских и триасовых отложениях по одному нефтяному горизонту.

В основании мелового разреза (валанжин) на глубинах 300–420 м разведан многопластовый нефтяной горизонт М-1. Коллекторами являются песчаники и алевролиты со средней открытой пористостью от 21 до 44 %. Эффективные нефтенасыщенные толщины составляют 5,1–6,2 м. Дебиты нефти непостоянны и изменяются от 4,5 до 46 м3/сут. Плотность нефти составляет 915 кг/м3. Нефть высокосмолистая (18 -25 %), с повышенным содержанием серы – 0,7 %. Газосодержание незначительное - 8,1 м3/т. Состав растворенного газа: метан - 67 %, этан - 16 %, пропан - 8 %. Отмечены следы сероводорода. Начальное пластовое давление составляло 4,5 МПа, температура равна 25°С. Залежи пластовые тектонически и частично литологически экранированные.

Юрские залежи вскрываются на глубинах 450–500 м. Вмещающие их в основном глинисто-песчаниковые пласты содержат коллекторы пористостью до 35 %. Эффективные нефтенасыщенные толщины составляют 10,0м. Дебиты нефти не превышали 5,9 м3/сут. Нефти тяжелые, плотность составляет - 921 кг/м3. В них содержится до 17% смол и до 0,66 % серы. Газонасыщенность нефти составляет 10,0 м3/т. Состав газа аналогичен газам из меловых залежей. Среднее пластовое давление равно 4,7 МПа, температура 24°С. Залежи пластовые тектонически и литологически экранированные.

Триасовая залежь на месторождении остается недоразведанной, залегает среди плотных пород с пористостью до 17%. При испытании получены лишь незначительные притоки воды с нефтью. Плотность нефти составляет 878,7кг/м3. Содержание смол -до 15,4%, серы 0,87%.

Месторождение открыто в 1993 году.

Рисунок 9. Месторождение Сазанкурак

На площади Жантока Сев. В скв. Г-1 в отложениях триаса отмечены прямые признаки нефтегазоносности.

Признаки нефтегазоносности в отложениях триаса получены в скв. П-1 Казанский Вост. С глубины 2518м в керновом материале отмечается слабый запах нефти, а с интервала 2523-2529м поднят песчаник, слабо пропитанный нефтью.

На Забурунской структуре пробурено 28 глубоких скважин, вскрывших, в основном, юрские отложения. Установлена продуктивность неокомских отложений и дана промышленная оценка их запасов. Из скважин Г-1,4,8,9,10,11,14,15,16 были получены фонтанные притоки нефти дебитом до 86м3/сут. При 7мм штуцере. В результате бурения скв. Г-28 с интервалов 883-889м, 889-904м из апт-неокомских отложений был поднят керн, пропитанный нефтью.

Промышленные притоки нефти и газа из триасовых отложений (Т-III, T-V, T-VI–VII) получены в скв.23,26,32,21,28. В скв.23 и 26 из горизонта T-VI–VII получены фонтанные притоки нефти и газа дебитом, соответственно, 29м3/сут. И 18700 м3/сут.

Газопроявления в триасовых отложениях наблюдалось в процессе бурения скв Г-15 Октябрьская.

Нефтепроявления в виде примазок и пропитанности пород на структуре Жамбай наблюдалось по керну в триасовых отложениях скв. Г-36, К-26, Г-3.

В скв. К-13 Котяевский Сев. С интервала 680-689м (отложения неокома) поднят песчаник слабопропитанный нефтью.

Верхнеплиоценовые и четвертичные отложения изобилуют газонефтепроявлениями: незначительные примазки нефти или битумный запах, выделение горючего газа из шурфов скважин, продуктивные пласты, насыщенные газом или нефтью.

В разрезе верхнего плиоцена междуречья Урал-Волга выделяется семь газоносных горизонтов. Их стратиграфическое расчленение не проводилось. По данным прошлых лет, считается, что шесть из них приурочены к апшеронскому и один – к акчагыльскому ярусу.

На площади Котяевский Сев. В скв. К-18 при забое 217м (неоген) произошел выброс, перешедший в газовое фонтанирование. Высота фонтана достигала 20м. По данным промыслово-геофизических работ в средней части апшерона на глубинах 217-140м отмечается водоносный горизонт мощностью 7-10м. В кровле горизонта в скв. К-23, 21,33, 11, 13 на кривой КС выделяются два пропластка мощностью от 0,5м до 1,5м являющимися газоносным.

Таким образом, вышесказанное свидетельствует о значительных запасах горючего газа в верхнеплиоценовых отложениях.

1.2.7. Особо охраняемые природные территории

Историко-культурное наследие, как важнейшее свидетельство исторической судьбы каждого народа, как основа и непременное условие его настоящего и будущего развития, как составная часть всей человеческой цивилизации, требует постоянной защиты от всех опасностей. Обеспечение этого положения в Республике Казахстан в соответствии с Законом РК от 26 декабря 2019года за №288-VIЗРК «Об охране и использовании историко-культурного наследия» является обязанностью для всех юридических и физических лиц.

В пределах контрактной территории, а также близ его расположения отсутствуют памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную, историко-культурную и археологическую ценность.

В пределах контрактной территории, а также близ его расположения, нет земель оздоровительного, рекреационного назначения, а также объектов, имеющих статус «Особо охраняемые природные территории».

  - Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности, соответствующее следующим условиям

1.3.1. Охват изменений в состоянии всех объектов охраны окружающей среды и антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность может оказывать существенные воздействия, выявленные при определении сферы охвата и при подготовке отчета о возможных воздействиях

В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии:

    - атмосферный воздух;

    - поверхностные и подземные воды;

    - ландшафты;

    - земли и почвенный покров;

    - растительный мир;

    - животный мир;

    - состояние экологических систем и экосистемных услуг;

    - биоразнообразие;

    - состояние здоровья и условия жизни населения;

    - объекты,	представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность.

В местах планируемых установочных работ естественных водотоков и водоемов нет.

Согласно СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" (20 февраля 2023 года № 26) вблизи поверхностных водных источников устанавливаются водоохранные зоны. Минимальная ширина водоохраннной зоны для малых рек (длиной менее 200 км) и озер устанавливается в размере 500 м. В пределах водоохранной зоны не должны базироваться какие-либо временные или тем более постоянные стоянки передвижных лагерей и автотранспорта. Данные природоохранные меры направлены на сохранность естественного состояния водотока.

Согласно ст.270 Экологического Кодекса РК Ширина водоохранной зоны по берегу Каспийского моря принимается равной 2000 метров от отметки среднемноголетнего уровня моря за последнее десятилетие, равной минус 27 метров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 223 настоящего Кодекса.

Все проектируемые скважины расположены за пределами водоохранных зон и полос водных объектов, соответствуют требованиям статьи 125 Водного кодекса Республики Казахстан.

Риска загрязнения поверхностных источников нет, тем не менее недопустим сброс любого вида отходов (жидких, твердых) в водотоки. Недопустима организация мойки автотранспорта. Для этого на промплощадке будет обустроена специальное место, оборудованное ливневой канализацией и системой сбора загрязненных стоков. Кроме того, движение производственного транспорта не должно совершаться через русла водотоков во избежание нарушения целостности берегов.

Характер рельефа района работ исключает возможность больших скоплений дождевых и талых вод в местах проектируемых объектов.

При соблюдении проектных решений в части водопотребления и водоотведения, а также при строгом производственном экологическом контроле в процессе эксплуатации объекта негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет исключено.

Учитывая удаленное место расположения от открытых водных объектов загрязнение поверхностных вод исключается. Воздействие на поверхностные воды - отсутствует.

Основное воздействие на водные ресурсы может выражаться в:

-	изменениях условий формирования склонового стока и интенсивности эрозионных процессов в районах проведения геологоразведочных (а именно оценочных) работ;

-	загрязнение водотоков ливневым и снеговым стоком в районах проведения работ от объектов энергообеспечения, строительной техники и транспорта.

Проведение экологического мониторинга поверхностных вод при реализации проектных решений не предусматривается, в связи с удаленностью объектов.

    - Полнота и уровень детализации достоверной информации об изменениях состояния окружающей среды должны быть не ниже уровня, достижимого при затратах на исследование, не превышающих выгоды от него

Детализированная информация представлена об изменениях состояния окружающей среды представлена в разделах 1.8 и 1.9.

  - Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности

Участок недр предоставлен ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd» для осуществления операций по недропользованию на участке недр Кигаш - участок 1 и участок 2 на основании решения Компетентного органа (Контракт №5425-УВС от 31 декабря 2024 года).

Площадь геологического отвода участка Кигаш 1 и Кигаш 2, за вычетом исключаемых территории (населенные пункты с. Большой Куйген, с. Гизата Алиева, с. Жамбыл и территории кладбища) составляет 708,53 (семьсот восемь целых пятьдесят три сотых) кв. км., глубина отвода - до минус 7000м.

ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd» в соответствии с Контрактом №5425-УВС от 31 декабря 2024 года предоставлено право на разведку и добычу углеводородов на участке Кигаш в Атырауской области с периодом разведки – 6 лет, до 31 декабря 2030 года.

Целью для составления настоящего «Проекта разведочных работ по поиску углеводородов на участке Кигаш …» является определение объемов геологоразведочных работ для выявления перспективных объектов на нефть и газ в осадочном чехле исследуемой территории.

В настоящем Проекте разведочных работ на данном этапе предлагаются:

• сейсморазведочные исследования МОГТ 3Д (320/778 кв.км);

• обработка и интерпретация материалов 3Д;

• бурение двух независимых поисковых скважин общим метражом 14 000 м.;

• бурение четырех зависимых поисковых скважин общим метражом 28 000 м.

Предполагается поэтапное проведение работ по изучению контрактной территории.

Настоящим проектом предусматривается изучение глубинного геологического строения осадочного чехла и выяснение перспектив нефтегазоносности надсолевых и подсолевых отложений на рассматриваемом участке. При получении притоков нефти и газа планируется проведение необходимых исследований ФЭС коллекторов для дальнейшей оценки ресурсного потенциала участка.

Основанием для составления настоящего «Проекта разведочных работ по поиску углеводородов на участке Кигаш в Атырауской области согласно Контракта №5425-УВС от 31 декабря 2024 года послужили материалы ранее проведенных геологоразведочных работ и геологическое задание, выданное ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd».

  - Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

Целевым назначением проектируемых работ является уточнение строения и выяснение перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских толщ, со вскрытием пород среднего-верхнего девона на подсолевом поднятии участка Кигаш на глубине свыше 7000 м.

Расположение в непосредственной близости к району работ месторождения Имашевское, дает основание связывать с ними определенные перспективы.

Перспективность района работ оценивается высоко, особенно по подсолевым отложениям, и следовательно, поиски и разведка подсолевых структур является актуальной задачей. Также нельзя не отметит в целом перспективность надсолевых отложений, учитывая нефтегазоносность района работ. Небольшая глубина залегания надсолевых отложений, в том числе верхнеплиоценовых отложений (до 600м) с несложными очертаниями плиоценовых структур и значительной степени концентрации их в определенных тектонических зонах создают условия, весьма благоприятные для их промышленного освоения.

По материалам предыдущих лет на данном участке выделены подсолевые поднятия, строение которых требует дальнейшего уточнения сейсморазведочными работами до начала буровых работ.

Для решения поставленных задач проектом предусматривается проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д, бурение и испытание глубоких разведочных скважин.

При проведении геологоразведочных работ будет обращено внимание на повышение информативности сейсмических материалов МОГТ-3Д на основе выбора соответствующей методики, ориентированной на подсолевые отложения, применение новых разработок и методических приемов при обработке и интерпретации сейсмических данных. Для бурения глубоких скважин будут привлечены современные буровые установки большой грузоподъемности, использованы технологии, позволяющие работать в условиях АВПД.

На этапе поисков предусмотрено решение следующих основных задач:

•	уточнение геологического строения осадочного чехла перспективного участка;

•	установление продуктивности нефтегазонасыщенных коллекторов бурением и качественным опробованием;

•	уточнение площади распространения залежей нефти и газа;

•	изучение свойств коллекторов по данным лабораторных исследований керна и по материалам ГИС;

•	изучение физико-химических свойств пластовых флюидов;

•	изучение гидрогеологических особенностей перспективных комплексов пород;

•	оценка нефтегазоносного потенциала надсолевых и подсолевых отложений разведочного блока.

1.5.1. Обоснование объемов и сроков проведения сейсморазведочных  и других видов полевых исследований

С целью дальнейшего исследования и детального изучения геологического строения территории, выявления новых нефтегазоперспективных объектов в надсолевых и подсолевых отложениях, в настоящем проекте предусматривается проведение МОГТ 3Д сейсморазведочных работ в полном объеме на участке Кигаш 1 и Кигаш-2

В пределах геологического отвода участков Кигаш-1 и Кигаш-2 были выделены 3 блока для проведения сейсморазведочных работ МОГТ-3D (рис. 10)

Рисунок 10. Схема расположения контуров полнократной съемки МОГТ-3D

(Красным цветом - контура полнократной съёмки, черным цветом - геологический отвод Кигаш-1 и Кигаш-2)

Для решения поставленных задач проектом предусматривается проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3D в 2026 году в пределах геологического отвода участков Кигаш-1 и Кигаш-2 на 3-х отдельных блоках  контрактной территории ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd»  в общем объеме съемки 778 кв.км или 320 кв.км. полнократной съемки.

Рис. 11. Контура съемки МОГТ-3D на участке Кигаш-1 и Кигаш-2

(Красным цветом - контур полнократной съёмки 3D, синим цветом – контур общий объем съёмки 3D)

Основной целью проектируемых работ являются уточнение конфигурации и структурных характеристик башкирского газоносного комплекса, а также, по возможности, прогноз залежей УВ в глубокозалегающем верхнефранско-турнейском осадочном комплексе.

Ниже приведена методика проведения сейсморазведочных работ МОГТ-3D (табл. 1.5.1-1), определенная на основе специального моделирования (дизайн съемки) с учетом поверхностных условий и геологического строения площади.

Таблица 1.5.1-1. Методика сейсморазведочных работ МОГТ-3D

| № п/п | ПАРАМЕТРЫ | Блок-1 | Блок-2 |  | Блок-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение |  |  |  |  |
| 1 | Полная кратность | 196 |  | 196 |  | 196 |
| 2 | Кратность по направлению линий приема (ЛП) | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |
| 3 | Кратность в направлении ортогональном (ЛП) | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |
| 4 | Размер бина, [м х м] | 25 x 25 |  | 25 x 25 |  | 25 x 25 |
| 5 | - по направлению линий приема (ЛП), [м] | 25 |  | 25 |  | 25 |
| 6 | - по направлению ортогональному ЛП, [м] | 25 |  | 25 |  | 25 |
| 7 | Количество линий приема (ЛП) в полосе | 28 |  | 28 |  | 28 |
| 8 | Количество пунктов приема (ПП) на линии приема (ЛП) | 196 |  | 196 |  | 196 |
| 9 | Количество активных каналов | 5488 |  | 5488 |  | 5488 |
| 10 | Шаг пунктов приема (ПП) на ЛП, [м] | 50 |  | 50 |  | 50 |
| 11 | Интервал между линиями приема, [м] | 350 |  | 350 |  | 350 |
| 12 | Распределение каналов | 98 - 0 - 98 |  | 98 - 0 - 98 |  | 98 - 0 - 98 |
| 13 | Распределение удалений | 4875-25- 0 -25-4875 |  | 4875-25- 0 -25-4875 |  | 4875-25- 0 -25-4875 |
| 14 | Максимальное значение минимальных удалений, [м] | 460 |  | 460 |  | 460 |
| 15 | Максимальное удаление "взрыв-прием" | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |
| 16 | Количество каналов на длинной (при ассимметрии) ветке годографа | 98 |  | 98 |  | 98 |
| 17 | Характер расположения линий взрыва | Крестовая |  | Крестовая |  | Крестовая |
| 18 | Расположение линий взрыва (нормальный ортогональный, кирпич, зигзаг и т.п) | Normal Orthogonal |  | Normal Orthogonal |  | Normal Orthogonal |
| 19 | Количество линий взрыва на единичной расстановке | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 20 | Шаг пунктов взрыва (ПВ) на линии взрыва (ЛВ), [м] | 50 |  | 50 |  | 50 |
| 21 | Количество пунктов взрыва (ПВ) на линии взрыва (ЛВ) в ед. расстановке | 7 |  | 7 |  | 7 |
| 22 | Интервал между линиями взрыва (ЛВ), [м] | 350 |  | 350 |  | 350 |
| 23 | Размер полуосей единичной расстановки (шаблона), [м х м] | 4875 x 4875 |  | 4875 x 4875 |  | 4875 x 4875 |
| 24 | - в направлении линий приема, [м] | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |
| 25 | - в направлении ортогональном ЛП, [м] | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |
| 26 | Соотношение полуосей шаблона | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 27 | Количество взрывов, необходимое для получения 1 кв.км. площади полнократных бинов | 57,14 |  | 57,14 |  | 57,14 |
| 28 | Количество перемещаемых ЛП при переходе на следующую полосу | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 29 | Площадь сейсмической съёмки 3D, [кв.км] | 170,00 |  | 425,00 |  | 183,00 |
| 30 | Площадь полнократных бинов, [кв.км] | 72,00 |  | 190,00 |  | 58,00 |
| 31 | Количество ПВ на площади съёмки | 10 066 |  | 23 254 |  | 10 682 |
| 32 | Количество ПП на площади съемки | 10 123 |  | 23 371 |  | 10 558 |

В последующем составляется технический проект сейсморазведочных работ МОГТ-3Д с оценкой воздействия сейсморазведки на окружающую среду (ОВОС).

На небольшом участке проектом предусматривается проведение опытных работ для получения оптимальных параметров МОГТ 3Д сейсмических наблюдений: параметров возбуждения, основные параметры свип-сигнала, количества накоплений и т. д., а также для оптимизации частотного диапазона регистрируемого сигнала и интерференционных систем, для улучшения прослеживаемости целевых отражений особенно в подсолевой зоне.

Планируются привлечь Исполнителя с новейшими системами регистрации.

Сроки проведения работ определяются объемами проектных работ. Период проведения работ – предпочтительно осенне-зимний.

Обработка материалов сейсмических работ будут выполнены с использованием современной обрабатывающей системы, обеспечивающей высокое качество временной и динамической разрешенности временных и мигрированных сейсмических разрезов.

Интерпретация сейсмических материалов должна выполняться с использованием современных программных систем интерпретации, каротажных данных по всем имеющимся скважинам и др. Система интерпретации должна включать группу многоцелевых прикладных пакетов, обеспечивающих решение целевых задач.

    - Система размещения поисковых скважин

С целью детального изучения геологического строения и выявления залежей нефти и газа в отложениях каменноугольной и девонской систем на участке Кигаш настоящим «Проектом поисковых работ...» предусматривается бурение 6 поисковых скважин (двух независимых и четырех зависимых):

•	Независимая поисковая скважина К-1 участка Кигаш закладывается с проектной глубиной 7000м+250 м, c проектным горизонтом – отложения среднего девона с целью изучения геологического строения структуры по каменноугольным, верхне-среднедевонским отложениям и выявления в них залежей нефти и газа;

•	Зависимые от результатов бурения независимой скважины К-1 поисковые скважины К-101 и К-102 участка Кигаш проектируется с проектной глубиной 7000м+250 м, c проектным горизонтом – отложения среднего девона с целью изучения геологического строения структуры по каменноугольным, верхне-среднедевонским отложениям и выявления в них залежей нефти и газа;

•	Независимая поисковая скважина К-2 участка Кигаш закладывается с проектной глубиной 7000м+250 м, с проектным горизонтом – отложения среднего девона с целью изучения геологического строения структуры по каменноугольным, верхне-среднедевонским отложениям и выявления в них залежей нефти и газа;

•	Зависимые от результатов бурения независимой скважины К-2. поисковые скважины К-201 и К-202 участка Кигаш проектируется с проектной глубиной 7000м +250 м.

Местоположение проектных скважин будут уточняться по результатам МОГТ 3Д сейсморазведочных работ.

Рис. 12. Структурная карта по отражающему горизонту П2  с расположением проектной скважины Кигаш-1 (K-1).

## Рис. 13. Структурная карта по отражающему горизонту П1  с расположением проектной скважины Кигаш-2 (K-2)

    - Геологические условия проводки скважин

## Главным критерием успешного выполнения мероприятий, предусмотренных данным «Проектом…» является достижение проектными скважинами запланированного забоя и вскрытие проектного горизонта, а также получение притоков нефти и газа, не допуская аварий в процессе бурения и освоения. Для этого необходимо учитывать опыт бурения ранее пробуренных скважин на данном участке и на соседних месторождениях.

## Главным осложнением при проводке проектных скважин является нефте-, газо-и водопроявления.

## Таблица 1.5.3-1. Проектный литолого-стратиграфический разрез для скважины K-1

## Таблица 1.5.3-2. Ожидаемые осложнения при бурении независимой скважины К-1

| №№ пп | Интервалы глубин | Возраст | Вид осложнений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0-660 | K | осыпи, обвалы, водопроявления |
| 2 | 4500-4800 | Р1k | текучесть пород |
| 3 | 4800-7000 | Р1 + С +D | возможны нефтегазоводопроявления |

    - Характеристика промывочной жидкости

Требования к буровым растворам разработаны с учетом горно-геологических условий и ожидаемых осложнений, которые могут возникнуть при бурении скважин. При разработке программы по буровым растворам необходимо учесть все проблемы, связанные с геологическими условиями

проводки скважин, такие как:

•	поглощения бурового раствора в процессе бурения;

•	нефтегазопроявления с присутствием во флюидах до 5 % CO2;

•	осыпи и обвалы стенок скважины;

•	сужения ствола скважины;

•	прихваты бурильного инструмента.

Вскрытие продуктивных пластов производить с использованием ингибированного полимерного бурового раствора, так как во вскрываемом разрезе содержатся глины и аргиллиты.

При использовании не ингибированных промывочных жидкостей велика вероятность роста их геологических и структурно-механических показателей за счет обогащения водочувствительными, легкодиспергирующимися глинами разреза, что приводит к ухудшению качества промывки ствола скважины и очистки его от выбуренной породы, необоснованному увеличению расхода реагентов и, самое главное, к кольматации призабойной зоны пласта глинистыми частицами, т.е. ухудшению продуктивности скважин и увеличению сроков их освоения.

C целью максимального сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта и предупреждения всех вышеперечисленных осложнений, которые могут возникнуть при первичном вскрытии, бурение продуктивных пластов необходимо производить с использованием ингибированного полимерного бурового раствора, который должен отвечать основным требованиям, предъявляемым к ним:

•	низкое содержание в них твердой фазы;

•	используемые химические реагенты должны быть биоразлагаемыми и не засоряющими пласт (крахмальные реагенты, биополимеры);

•	для поддержания плотности бурового раствора использовать кислоторастворимые утяжелители;

•	при поглощении бурового раствора в продуктивных пластах, необходимо использовать кислоторастворимый временно закупоривающий агент (карбонат кальция различного размера гранул и их конфигурации), во избежание загрязнения коллектора.

За 50–100 м до вскрытия продуктивного пласта начать ввод поглотителей или нейтрализаторов СО2 и вводить их регулярно в процессе бурения.

Периодически, в процессе бурения и при подготовке ствола скважины к спуску обсадных колонн, с целью дополнительной очистки ствола скважины от оставшейся в нем выбуренной породы (особенно в кавернозной части ствола) прокачивать специально приготовленную вязкую пачку раствора той же плотности в количестве 5-6 м3 и более, при необходимости повторять прокачивать ее до полной очистки ствола скважины.

C целью сохранения и регулирования технологических показателей бурового раствора (особенно по поддержанию твердой фазы и плотности бурового раствора), предусмотреть трехступенчатую очистку его от выбуренной породы: вибросита, пескоотделитель и илоотделитель, а при необходимости - центрифугу.

Интервал 0–120 м – бурение под направление Ø473,1 мм. Бурение 1данного интервала производится при плотности бурового раствора р = 1150–1180 кг/м3. Горные породы интервала характеризуются как неустойчивые из-за наличия в разрезе активных глинистых отложений, а также песчаников.

Интервал 120–1450 м – бурение под кондуктор Ø339,7 мм. Бурение данного интервала производится при плотности бурового раствора р = 1240–1300 кг/м3. Горные породы интервала характеризуются как неустойчивые из-за наличия в разрезе глинистых отложений, песков и песчаников. Переход глин в раствор могут привести к увеличению содержания коллоидных составляющих в буровом растворе, что может привести к определенным осложнениям, т.е. несвоевременная очистка бурового раствора может привести к сальникообразованию, что, в свою очередь, может привести к увеличению давления ЭЦП в затрубе и размыву ствола скважины, при гидроразрыве пород и последующем поглощении возможен дифференциальный прихват бурильной колонны.

Для предупреждения осложнений рекомендуется производить контрольные СПО каждые 150-250 м бурения (в зависимости от скорости бурения). В местах возможных мест затяжек/посадок и сужений, необходимо осуществлять контрольные СПО (КСПО), промывки, проработки с регулируемым режимом.

Интервал 1450–4800 м – бурение под промежуточную колонну Ø250.8x244,5 мм. Бурение данного интервала рекомендуется производить при плотности бурового раствора р = 1450–1700 кг/м3. Горные породы интервала характеризуются как неустойчивые из-за наличия в разрезе активных глинистых отложений.

Для предупреждения осложнений рекомендуется производить контрольные спускоподъемные операции (КСПО) через каждые 150–250 м бурения (в зависимости от скорости бурения). В местах возможных затяжек/посадок и сужений, необходимо осуществлять КСПО, промывки, проработки с регулируемым режимом. При появлении первичных затяжек/посадок или повышенного момента увеличить время промывки перед наращиванием, произвести прокачку ВУС. Если затяжки/посадки не прекращаются, произвести внеплановую шаблонировку ствола скважины до свободного хождения инструмента. Максимально уменьшить время нахождения инструмента без движения на забое.

Для наилучшего выноса шлама и препятствия его скопления на стенках скважины необходимо периодически прокачивать тандемы низко- и высоковязких пачек.

Периодически разбавлять свежим буровым раствором и запустить центрифуги для поддерживания необходимого параметров бурового раствора.

Интервал 4800-7000 м – бурение под эксплуатационную колонну Ø177,8 мм. Бурение данного интервала производится при плотности бурового раствора р = 1780-1900 кг/м3. Из-за наличия зон разуплотнения прогнозируется поглощение бурового раствора и возможны газонефтеводопроявления.

В качестве наиболее перспективной, рекомендуется использование термостойких систем буровых растворов на водной основе. Подобные растворы отличаются хорошо регулируемой вязкостью, плотностью, обладают достаточной стабильностью, малым отстоем и фильтрации. Обеспечение сходства внешней среды этих растворов с флюидом пласта делает такие растворы нейтральными по отношению к матрице пласта и цементу породы, что не ухудшает фильтрационных характеристик прискважинной зоны пласта (ПЗП).

Резервный вариант

Интервал 4800-5450 м – бурение под эксплуатационную колонну (надставка) Ø177,8 мм. Бурение данного интервала производится при плотности бурового раствора р = 1780-1900 кг/м3.

В качестве наиболее перспективной, рекомендуется использование термостойких систем буровых растворов на водной основе. Подобные растворы отличаются хорошо регулируемой вязкостью, плотностью, обладают достаточной стабильностью, малым отстоем и фильтрации. Обеспечение сходства внешней среды этих растворов с флюидом пласта делает такие растворы нейтральными по отношению к матрице пласта и цементу породы, что не ухудшает фильтрационных характеристик прискважинной зоны пласта (ПЗП).

Интервал 5450-7000 м – бурение под эксплуатационная колонна «хвостовик» Ø114,3 мм. Бурение данного интервала производится при плотности бурового раствора р = 1900–2170 кг/м3. Из-за наличия зон разуплотнения прогнозируется поглощение бурового раствора и возможны газонефтеводопроявления. Ожидается высокая температура, возможно наличие сероводорода. Ниже в таблице представлены прогнозные показатели.

## Таблица 1.5.4-1. Рекомендуемая характеристика промывочной жидкости проектных скважин

| Интервал, м |  | Плотность раствора, кг/м3 | Рекомендуемые типы буровых растворов | Примерный состав буровых растворов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  |  |
| 0 | 120 | 1150–1180 | Ингибированный КСL полмерный раствор | Каустическая сода, Кальцинированная сода, Модифицированный крахмал, полимеры (PAC LV, PAC HV), Разжижитель, КCL, Ингибитор органический, Биополимер, Пеногаситель, Бактерицид, Смазывающая добавка, Карбонат кальция, бикарбонат натрия, лимонная кислота. |
| 120 | 1450 | 1240–1300 | Ингибированный КСL полмерный раствор | Каустическая сода, Кальцинированная сода, Модифицированный крахмал, полимеры (PAC LV, PAC HV), Разжижитель, КCL, Ингибитор органический, Биополимер, Пеногаситель, Асфальтен, Бактерицид, Смазывающая добавка, Карбонат кальция, бикарбонат натрия, лимонная кислота. |
| 1450 | 4800 | 1450-1700 | Ингибированный КСL полмерный раствор | Каустическая сода, Кальцинированная сода, Полимеры (PAC LV, PAC HV), Разжижитель, Биополимер, Пеногаситель, Бактерицид, Смазывающая добавка, Карбонат кальция, Асфальтен, Окцид цинка, Аттапульгит, Термостабилизатор, бикарбонат натрия, лимонная кислота, утяжелитель. |
| 4800 | 7000 | 1780 –1900 | Ингибированный полимерный, термостойкий | Каустическая сода, Кальцинированная сода, Полимеры (PAC LV, PAC HV), Разжижитель, Биополимер, Пеногаситель, Бактерицид, Смазывающая добавка, Карбонат кальция, Асфальтен, Окцид цинка, Аттапульгит, Термостабилизатор, бикарбонат натрия, лимонная кислота, утяжелитель. |
| Резервный вариант |  |  |  |  |
| 5450 | 7000 | 1900 –2170 | Ингибированный полимерный, термостойкий | Каустическая сода, Кальцинированная сода, Полимеры (PAC LV, PAC HV), Разжижитель, Биополимер, Пеногаситель, Бактерицид, Смазывающая добавка, Карбонат кальция, Асфальтен, Окцид цинка, Аттапульгит, Термостабилизатор, бикарбонат натрия, лимонная кислота, утяжелитель. |

    - Обоснование типовой конструкции скважин

Выбор типовой конструкции скважин является одним из важнейших мероприятий для обеспечения безопасной проводки проектных скважин в зависимости от горно-геологических условий вскрываемого разреза, надежного разобщения пластов и максимального соблюдения правил охраны недр при строительстве скважин и разработке месторождений.

Конструкция скважины представляет собой комплекс данных о ее глубине, числе обсадных колонн, их наружных диаметрах и глубинах спуска, диаметрах долот для бурения ствола под каждую из колонн, о глубинах интервалов цементирования заколонного пространства.

Конструкция скважины должна обеспечить:

- устойчивость стенок ствола скважины;

- надежное разобщение различных пластов в разрезе;

- возможность спуска в скважину оборудования, необходимого для подъема на поверхность жидкости или газа;

- надежную связь скважины с продуктивным пластом.

В соответствии с действующими нормативно-методическими документами, исходя из геологической характеристики разреза, c учетом назначения скважин, проектной глубины и методов воздействия на пласт, способов эксплуатации скважин, а также многолетнего опыта строительства предусмотрена нижеследующая конструкция скважин:

Для скважины К-1

Направление Ø473,08 мм рекомендуется спустить до глубины 120 м для перекрытия верхних неустойчивых и водоносных отложений, предохранение устья от размыва буровым раствором, создание циркуляции бурового раствора в скважине и желобной системе. Цементируется до устья.

Кондуктор Ø339,72 мм рекомендуется спустить до глубины 1450 м для перекрытия отложений склонны осыпи и обвалом, а также для безопасного углубления скважины до глубины спуска следующей колонны. Цементируется до устья. Устанавливается ПВО.

Промежуточная колонна Ø250.8x244,5 мм рекомендуется спустить до глубины 4800 м для перекрытия неустойчивых отложений, где ожидаются прихват или провалы бурового инструмента, а также возможны осложнения, связанные с газо-нефте- и водопроявлениями. Цементируется до устья. Устанавливается ПВО.

Эксплуатационную колонну Ø177,8 мм рекомендуется спустить до глубины 7000 м для перекрытия возможно нефтегазоносных отложений, а также для испытания (освоения) продуктивных горизонтов. Цементируется до устья 2-я ступенями с применением МСЦ.

Резервный вариант

Эксплуатационную колонну Ø177,8 мм с надставкой рекомендуется спустить на глубины 5450 м в виде хвостовика с подвеской на глубине 4700 м с помощью расширяющейся подвески хвостовика внутри предыдущей колонны для перекрытия подсолевых отложений нижней Перми и верхней части нижнего Карбона, а также для испытания (освоения) продуктивных горизонтов с подъемом цемента на всю длину. После доведения скважины до проектной глубины и спуска Ø114,3мм колонны наращивается до устья спуском второй секции (надставки). Цементируется на всю длину 0–4700 м.

Эксплуатационный хвостовик Ø114,3 мм рекомендуется спустить до глубины 7000 м для испытания (освоения) продуктивных горизонтов. Цементируется на всю длину 5350–7000 м.

Примечание: Резервный вариант предусматривается в случае возникновения осложнений в виде поглощений бурового раствора, осыпей и обвалов стенок скважины, сужений ствола скважины и т.д. при бурении под экс. колонной 177,8 мм во избежание возникновения возможной критической ситуации, грозящей потерей скважины.

Обсадные трубы и их соединения выбираются исходя из геолого-технических условий строительства и эксплуатации скважины, а также с учетом опыта строительства и испытания сверхглубоких скважин на аналогичных структурах.

В связи с ожиданием АВПД и проявлением сероводорода (H2S), для промежуточной колонн, эксплуатационной колонны и хвостовика рекомендуется применения обсадных труб сероводородостойкого исполнения с премиальным соединением.

Для повышения надежности изоляции и разобщения продуктивных и водоносных горизонтов в открытой части ствола скважины на колонне устанавливаются центраторы, а также скребки в интервале перфорации. Перед входом и выходом из каверн устанавливаются турбулизаторы. Для улучшения качества крепления в цементный раствор под эксплуатационную колонну вводится понизитель водоотдачи, понизитель вязкости.

Диаметр эксплуатационной колонны принимается исходя из назначения скважины. Диаметры направления, кондуктора и промежуточных колонн проектируются исходя из минимально-допустимых зазоров, обеспечивающих беспрепятственный спуск и качественное цементирование обсадных колонн

Для надежной изоляции пластов и предотвращения коррозии труб предусматривается подъем цемента за колоннами производить до устья скважины.

Таблица 1.5.5-1. Рекомендуемая конструкция скважины К-1

| Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска колонны, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | долото | колонна |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление | 558,8 | 473,08 | 120 |
| Кондуктор | 444,5 | 339,72 | 1450 |
| Промежуточная | 311,15 | 244,5 | 4800 |
| Эксплуатационная колонна | 215,9 | 177,8 | 7000 |
| Резервный вариант |  |  |  |
| Эксплуатационная колонна (надставка) | 215,9 | 177,8 | 4700-5450 |
| Эксплуатационный хвостовик | 149,2 | 114,3 | 5350-7000 |

    - Оборудование устья скважин

С целю недопущения нефтегазоводопроявления и открытого фонтанирования устья скважины оборудуется устьевым и противовыбросовым оборудованием (ПВО).

Оборудование устья скважин должно осуществляться с использованием
колонных головок различных конструкций по схемам, утвержденным для
конкретной скважины.

Конструкция устья скважины и колонных головок при этом должны
обеспечивать:

- жесткую и герметичную обвязку всех обсадных колонн, выходящих на устье скважины;

- подвеску с расчетной натяжкой промежуточных и эксплуатационных колонн, обеспечивающую компенсацию температурных деформаций на всех стадиях работы скважины (колонны);

- возможность контроля флюидопроявлений за обсадными колоннами;

- возможность управления скважиной при ликвидации газонефтеводопроявлений и аварийном глушении в процессе бурения и крепления.

Критериями выбора ПВО являются максимальное давление, возникающее на устье скважины при полном замещении промывочной жидкости пластовым флюидом при закрытом превенторе и диаметры проходных отверстий превенторов, позволяющих нормально вести углубление скважины или проводить в ней любые работы.

Монтаж противовыбросового оборудования следует осуществлять согласно типовой схеме. Типовая схема должна разрабатываться буровым подрядчиком, согласовываться с заказчиком, с аварино спасательной службой (АСС) и утверждаться техническим руководителем. Схемы необходимо пересматривать один раз в три года и в случае технологических и конструкторских изменений согласовывать и утверждать в установленном порядке.

Ниже в таблице 1.5.6-1. приведена спецификация устьевого и противовыбросового оборудования (ПВО).

Таблица 1.5.6-1

Оборудование устья скважин

| Обсадная колонна |  | Номер схемы обвязки ПВО | Типоразмер, шифр или название устанавливаемого устьевого и ПВО оборудования | ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т. д. на изготовление | Количество, шт. | Допустимое рабочее давление, Мпа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер в по-рядке спуска | название |  |  |  |  |  |
| 2 | Кондуктор | 32 | ОКК3-105 178х250х340х473 К3 ОП-32- 480/80х21 ПУГ 480х21 -1шт ППГ 480х21-1шт | ГОСТ 30196-2003 ГОСТ 13862-2003 ГОСТ 13862-2003 ГОСТ 13862-2003 | 1 1 1 1 | 105,0 21,0 21,0 21,0 |
| 3 | Промежуточная | 67 | ОП-67- 280х105 К3 ПУГ 280х70 К3-1шт ППГ 280х105 К3-1к-т (спаренный)* ППГ 280х105 К3-1шт | ГОСТ 13862-2003 ГОСТ 13862-2003 ГОСТ 13862-2003 ГОСТ 13862-2003 | 1 1 1 1 | 105,0 70,0 105,0 105,0 |
| 4 | Экс. колонна |  | АФК6Д 80/65х105 К3 | ГОСТ 13846-2003 | 1 | 105,0 |
| Резервный вариант |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Экс. колонна | 67 | ОП-67- 280х105 К3 ПУГ 280х70 К3-1шт ППГ 280х105 К3-1к-т (спаренный)* ППГ 280х105 К3-1шт АФК6Д 80/65х105 К3 | ГОСТ 13862-2003 ГОСТ 13862-2003 ГОСТ 13862-2003 ГОСТ 13862-2003 ГОСТ 13846-2003 | 1 1 1 1 1 | 105,0 70,0 105,0 105,0 105,0 |
| 5 | Экс. хвостовик |  | АФК6Д 80/65х105 К3 | ГОСТ 13846-2003 | 1 | 105,0 |

    - Отбор керна и шлама в проектной скважине

На проектной скважине Кигаш-1 планируется отбор керна из предполагаемых продуктивных отложений нижнепермского, каменноугольного и девонского возрастов для изучения литолого-фациальной характеристики пластов, их коллекторских свойств, нефтегазоносности, уточнения возраста пород. При вскрытии продуктивной толщи отбор керна производится сплошным отбором до полного исчезновения признаков УВ. Отбор керна рекомендуется производить с помощью керноотборочных снарядов с использованием фиброглассовых грунтоносов.

Интервалы отбора образцов керна будут определяться в процессе бурения скважин по результатам ГТИ и газового каротажа геологической службой компании.

Общий планируемый объем отбора керна в поисковых скважинах структуры составит 187 м.

Отбор шлама планируется провести в поисковых скважинах через каждые 5 м в подсолевых отложениях, через 10 м – в надсолевых. Общий объем шлама по поисковым скважинам структуры составит 725 проб. В случае вскрытия продуктивных пластов отбор шлама будет выполняться через каждые 1-2м.

Таблица 1.5.7-1

Отбор керна и шлама в проектной скважине

| Наименование структуры | Номера скважин | Проектная глубина скважин, м | Интервалы отбора керна | Толщина, м | Возраст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кигаш | K-1 | 7000 | 4950–4959 м 5200–5215 м 5320–5348 м 5410–5420 м 5530–5539 м 5620–5628 м 5800–5808 м 6000–6020 м 6350-6400 м 6860-6900 м | 9 15 18 10 9 8 8 20 50 40 | Р1 С2 С2 С1 С1 С1 С1 D3 D3 D3 |
| Итого |  |  |  | 187 |  |

Таблица 1.5.7-2

Отбор шлама в проектной скважине

| Наименование структур | Номера скважин | Проектная глубина скважин, м | Интервалы отбора шлама | Кол-во проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кигаш | 1 | 7000 | В интервале 50–5400 м через 10 м В интервале 5400–6000 м через 5м В интервале 6000–7000 м через 10 м | 565 60 100 |
| Итого |  |  |  | 725 |

Отбор керна предусматривается производить во всех проектируемых скважинах в предполагаемых интервалах залегания продуктивных пластов. Отбор керна производится в соответствии с геолого-техническим нарядом из перспективных участков разреза, а также при проявлениях прямых признаков нефти и газа по данным газового каротажа. Отбор керна будет производиться с помощью керно отборочных снарядов фирмы «SMITH» или типа «Кобра». Вынос керна планируется не менее 80% от каждого долбления с отбором керна.

Все образцы, отобранные из перспективных интервалов, должны быть кратко описаны, снабжены этикетками, на которых указывается площадь, номер скважины, номер образца, интервал и дата отбора. Полное описание образцов осуществляется в лабораторных условиях. В случае проявления прямых признаков нефти и газа по шламу в процессе бурения, дальнейшее углубление скважины проводится со сплошным отбором керна до полного исчезновения признаков нефтегазоносности.

Особое внимание следует обращать на наличие признаков нефтеносности и описывать их характер (запах, пропитанность, интенсивность насыщения).

Образцы с признаками нефти герметизируются, и максимально быстро доставляются в лабораторию для комплексного анализа.

В целях точной привязки интервалов отбора керна к предполагаемым продуктивным горизонтам, перед их вскрытием производится контрольный замер бурового инструмента, и используются данные каротажа.

    - Опробование и испытание перспективных горизонтов

Испытание поисковых скважин будет проводиться в случае появления признаков нефтегазоносности в процессе бурения, увеличения газопоказаний по данным ГТИ и получением благоприятных характеристик разрезов скважин по данным промыслово-геофизических исследований. Испытание будет выполняться с целью изучения нефтегазоносности пластов-коллекторов, выявленных поисковыми скважинами, включающей уточнение геометрии продуктивных залежей, определение основных гидродинамических характеристик коллекторов и физических свойств пластовых флюидов, а также с целью оценки промышленной значимости залежей нефти и газа, получения необходимых данных для оперативного подсчета запасов.

Испытание и опробование выявленных в разрезе нефтяных горизонтов будет производиться в эксплуатационной колонне «снизу-вверх» путем перфорации колонны с плотностью прострела 20 отверстий на погонный метр, предусмотренной для коллекторов карбонатных пород. Перед перфорацией эксплуатационная колонна должна быть испытана на герметичность.

При получении из продуктивного горизонта фонтанных притоков нефти испытание проводится на 4-х режимах, с проведением всех исследовательских работ, отбором глубинной и поверхностной проб нефти. При получении притока воды испытание проводится свабированием или при самоизливе путем извлечения 3-х объемов скважины до полного вытеснения технической воды. После этого отбираются поверхностные и при возможности глубинные пробы воды для изучения химического состава, газонасыщенности, водорастворенного органического вещества, устанавливается режим работы пласта, статический уровень, определяется дебит и т. д.

Таблица 1.5.8-1

Рекомендуемые объекты испытания в эксплуатационной колонне независимой скважины К-1 на участке Кигаш

| Номер объекта | Возраст | Интервалы залегания объекта, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Р1аr | 4900 | 4920 |
| 4 | С2b | 5200 | 5220 |
| 3 |  | 5350 | 5370 |
| 2 | С1 | 5400 | 5420 |
| 1 | D3 | 6600 | 6620 |

Примечание: интервалы освоения будут корректироваться по результатам интерпретации ГИС

Фактические интервалы испытания будут определены недропользователем по результатам ГИС, ГТИ и исследования керна.

Для каждой скважины, подлежащей испытанию, составляется план с учетом технологических регламентов на эти работы. План работы по испытанию скважин проходит согласование в установленном порядке согласно действующему законодательству РК.

В процессе испытания продуктивных горизонтов производится полный комплекс исследований, характеризующих производительность скважин на различных режимах, начальные пластовые давления и температуру, забойные и устьевые давления и т.д. По результатам исследований строится индикаторная диаграмма, кривая восстановления и другие расчеты.

В зависимости от полученного характера притока флюида испытание скважины производится методом установившихся или неустановившихся отборов.

В случае отсутствия фонтанного притока нефти проводится трехкратное прослеживание уровня до перелива или выхода на статический уровень. Возможно испытание при работе насоса (механизированный способ эксплуатации) согласно индивидуальному плану работ.

При получении промышленных притоков нефти и газа проводятся длительные испытания скважины. Длительные испытания скважины будут проводиться на выбранных режимах в течение 3-х месяцев по программе, согласованной с соответствующими органами.

При получении притока пластовой воды работы проводятся согласно «Положений о геотермических исследованиях и гидростатическом опробовании скважин».

Изоляция объектов производится установкой цементных мостов или взрыв-пакеров.

Изменение проектных параметров опробования и испытания возможно геологической службой по фактическим данным.

    - Попутные поиски

Попутные поиски заключаются в комплексном изучении вскрываемого разреза с целью обнаружения залежей полезных ископаемых.

В настоящее время гамма-каротаж является обязательным методом при комплексном изучении скважин.

Гамма-каротаж проводится в скважине до обсадки ее колоннами.

В соответствии с существующими требованиями в данном «Проекте разведочных работ на участке Кигаш» предусматривается производство гамма-каротажных работ со 100 % охватом запроектированного метража бурения, контрольный (повторный) каротаж с 10 % охватом от общего метража бурения. Кроме того, предусмотрен отбор проб воды для определения водорастворенных солей урана и радия.

Поиски микроэлементов включают отбор проб воды при получении притока воды (объем 2 л), 1 определение микроэлементов - 2 пробы.

Все гамма-каротажные работы проводятся по договору с соответствующей геофизической организацией, выполняющей все работы ГИС или с другими организациями.

При бурении скважин необходимо вести попутно поиски пресных, минеральных и термальных вод, в случае обнаружения притоков какой-либо из перечисленных вод произвести анализы на соответствие ГОСТам.

При обработке кернового материала необходимо обращать внимание на наличие признаков угля, горючих сланцев, строительных материалов и различных видов сырья.

Относительно повышенной радиоактивностью в разрезе скважин обладают глинистые, углефицированные породы юрско-триасовых и нижнепермских отложений.

При обработке кернового материала необходимо обращать внимание на наличие признаков угля, горючих сланцев, строительных материалов и различных видов сырья.

    - Обработка материалов поисковых работ

В процессе бурения поисковой скважины геологической службой ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd» должна систематизироваться информация об условиях проводки скважины, о проходке с отбором керна и его линейном выносе, о проведенные опробования и комплексах ГИС с дальнейшим отражением всех этих данных в квартальных и годовых отчетах.

Первичная геологическая документация по бурению ведется в соответствии с унифицированными формами, едиными для всех организаций, ведущих геологические работы.

В деле скважины должны быть акты, фиксирующие не только геологические факты, но и случаи аварии технического и технологического характера.

При достижении скважинами перспективных горизонтов, в случае необходимости проводится корректировка интервалов отбора керна с привлечением материалов ГИС. При вскрытии проектного горизонта необходимо участие геологической службы в решении вопросов по проведению опробований и испытаний.

Во время бурения скважин ведется обработка первичных геолого-геофизических материалов. По их данным должны быть оперативно построены графические материалы (структурные карты, геолого-геофизические профили, корреляционные схемы и т. д.).

После окончания буровых работ на территории производится обобщение и анализ данных бурения и промысловой геофизики, а также проведенных лабораторных анализов керна и пластовых флюидов в условиях вскрытия с уточнением литолого-стратиграфической оценки вскрытой толщи и перспектив ее нефтегазоносности.

При подтверждении наличия залежей с прогнозируемыми запасами УВ составляется оперативный подсчет запасов, с дальнейшим вводом в пробную эксплуатацию.

  - Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий - для объектов I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Кодексом

Целевым назначением проектируемых работ является уточнение строения и выяснение перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских толщ, со вскрытием пород среднего-верхнего девона на подсолевом поднятии участка Кигаш на глубине свыше 7000 м.

В соответствии пункту 1.3, раздела 1, приложения 2 Экологического Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК вид намечаемой деятельности, разведка и добыча углеводородов относится к I категории.

Наилучшие доступные техники – это технологии, способы, методы, применяемые в процессе деятельности и являющиеся эффективными, передовыми и практически пригодными.

ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd» при заключении договоров на передачу отходов специализированным преприятиям тщательно отслеживает способы и технологии утилизации, переработки, обезвреживания и безопасного удаления отходов.

Подрядные организации, привлеченные для этих работ, должны отвечать всем нормативным требованиям РК, а также внутренним стандартам Компании и иметь опыт в сфере обращения с отходами.

Получение комплексного экологического разрешения по данному проекту не требуется.

  - Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности

Для целей реализации намечаемой деятельности выполнение работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования в связис отсутствием таких объектов, не требуется.

Работы будут выполняться вахтовым методом, круглосуточно, без выходных дней.

  - Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия

Проведение оценки воздействия на окружающую среду является сложной задачей, поскольку приходится рассматривать множество факторов из различных сфер исследования. Кроме того, не все характеристики можно точно проанализировать и придать им количественную оценку. В этом случае прибегают к одному из методов экспертного оценивания, в соответствии с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Астана 2009, Приказ МООС РК №270-О от29.10.2010 г.).

Методика оценки воздействия на окружающую природную среду

Значимость воздействия, являющаяся результирующим показателем оцениваемого воздействия на конкретный компонент природной среды и оценивается по следующим параметрам:

      - пространственный масштаб;

      - временной масштаб;

      - интенсивность.

Методика основана на балльной системе оценок. Здесь использовано четыреуровней оценки.

В таблице 1.8-1 представлены количественные характеристики критериев оценки.

Пространственный параметр воздействия определяется на основе анализа проектных технологических решений, математического моделирования процессов распространения загрязнения в окружающей среде или на основе экспертных оценок возможных последствий от воздействия намечаемой деятельности.

Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах (рейтинг относительного воздействия).

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и выражается в четырёх категориях.

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия.

Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по трем градациям. Градации интегральной оценки приведены в таблице 1.8-2.

Результаты комплексной оценки воздействия производственных работ на окружающую среду в штатном режиме работ представляются в табличной форме. Для каждого вида деятельности определяются основные технологические процессы. Для каждого процесса определяются источники и факторы воздействия. С учетом природоохранных мер по уменьшению воздействия определяются ожидаемые последствия на ту или иную природную среду, и этим воздействиям дается интегральная оценка.

В результате получается матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных сред, а по вертикали–перечень видов деятельности и соответствующие им источникии факторы воздействия.

На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки (воздействие высокой, средней и низкой значимости). Такая таблица дает наглядное представление о прогнозируемых воздействиях на компоненты окружающей среды.

Таблица 1.8-1-Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий

| Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействияи нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |
| --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |
| Локальный(1) | Площадь воздействия до 1км2, воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта |
| Ограниченный(2) | Площадь воздействия до10 км2, воздействие на удалени и до 1 км от линейного объекта |
| Территориальный(3) | Площадь воздействия от 10 до 100 км2, воздействие на удалении от 1 до10 км от линейного объекта |
| Региональный(4) | Площадь воздействия более 100 км2, воздействие на удалении более 10 км от линейного объекта |
| Временной масштаб воздействия |  |
| Кратковременный(1) | Воздействие наблюдается до 6 месяцев |
| Среднейпродолжительности(2) | Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года |
| Продолжительный(3) | Воздействия отмечаются впериод от 1 до3 лет |
| Многолетний(постоянный)(4) | Воздействия отмечаются впериод от 3 лети более |
| Интенсивность воздействия (обратимость изменения) |  |
| Незначительный(1) | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости |
| Слабый(2) | Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается |
| Умеренный(3) | Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов Природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению |
| Сильный(4) | Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению |
| Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия) |  |
| Низкая(1-8) | Последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или безсмягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность |
| Средняя(9-27) | Может иметь широкий диапазон, начиная отпорогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего у законенный предел. |
| Высокая(28-64) | Превышены допустимые пределы интенсивности нагрузкина компонент природной среды или отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных /чувствительных ресурсов |

Таблица 1.8-2-Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме

| Категории воздействия, балл |  |  | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Баллы | Значимость |
| Локальное 1 | Кратковременное 1 | Незначительное 1 | 1-8 | Воздействие низкой значимости |
| Ограниченное 2 | Среднейпродолжительности 2 | Слабое 2 |  |  |
|  |  |  | 9-27 | Воздействие средней значимости |
| Местное 3 | Продолжительное 3 | Умеренное 3 |  |  |
|  |  |  | 28-64 | Воздействие высокой значимости |
| Региональное 4 | Многолетнее 4 | Сильное 4 |  |  |

В отличие от социальной сферы, для природной среды не учитывается нулевое воздействие. Это связано с тем, что в отличие от социальной сферы, при любой деятельности будет оказываться воздействие на природную среду. Нулевое воздействие будет только при отсутствии планируемой деятельности.

Методика оценки воздействия на социально-экономическую сферу

При оценке изменений в состоянии показателей социально-экономической среды в данной методике используются приемы получения полуколичественной оценки в форме баллов.

Значимость воздействия непосредственно зависит от его физической величины.

Понятие величины охватывает несколько факторов, среди которых основными являются:

- масштаб распространения воздействия (пространственный масштаб);

- масштаб продолжительности воздействия (временной масштаб);

- масштаб интенсивности воздействия.

Для каждого компонента социально-экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются поградациям. Для оценки всей совокупности последствий намечаемой деятельности на социальные и экономические условия, принимается пяти уровневая градация (с 1 до 5 баллов, с отрицательным и положительным знаком, ранжирующая как отрицательные, так и положительные факторы воздействия. Балл «0» проявляется в том случае, когда отрицательные воздействия компенсируются тем же уровнем положительных воздействий).

Каждую градацию воздействия проекта на компоненты социально – экономической среды определяют соответствующие критерии, представленные в таблице 1.8-3.

Характеристика критериев учитывает специфику социально-экономических условий республики и базируется на данных анализа многочисленных проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан.

Таблица 1.8-3 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий на социально-экономическую среду

| Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействияи нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |  |  |
| Нулевое(0) | Воздействие отсутствует |  |  |
| Точечное(1) | Воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта |  |  |
| Локальное(2) | Воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов |  |  |
| Местное(3) | Воздействие проявляется на территории нескольких административных районов | одного | или |
| Региональное(4) | Воздействие проявляется на территории области |  |  |
| Национальное(5) | Воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом |  |  |
| Временноймасштабвоздействия |  |  |  |
| Нулевое(0) | Воздействие отсутствует |  |  |
| Кратковременное(1) | Воздействие проявляется на протяжении месяцев | менее | 3-х |
| Среднейпродолжительности(2) | Воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (больше 3–х месяцев) до 1 года |  |  |
| Долговременное(3) | Воздействие проявляется в течение продолжительного периода (больше 1 года, но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки строительства объектов проекта |  |  |
| Продолжительное(4) | Продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность |  |  |
| Постоянное(5) | Продолжительностьвоздействияболее5лет |  |  |
| Интенсивностьвоздействия(обратимостьизменения) |  |  |  |
| Нулевое(0) | Воздействиеотсутствует |  |  |
| Незначительное(1) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниями зменчивости этого показателя |  |  |
| Слабое(2) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах |  |  |
| Умеренное(3) | Положительныеи отрицательные отклонения всоциально- экономической сфере превышают существующие условия средне районного уровня |  |  |
| Значительное(4) | Положительныеи отрицательные отклонения всоциально- экономическойсферепревышаютсуществующиеусловиясреднеобластного уровня |  |  |
| Сильное(5) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия средне республиканского уровня |  |  |

Интегральная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс.

На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или положительных воздействий.

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл по средством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий.

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (высокий, средний, низкий) на конкретный компонент социально-экономической среды, представленный в таблице 1.8-4.

Таблица 1.8-4 - Матрица оценки воздействия на социально-экономическую сферу в штатном режиме

| Итоговыйбалл | Итоговое воздействие |
| --- | --- |
| Отплюс 1 до плюс 5 | Низкое положительное воздействие |
| Отплюс 6 до плюс10 | Среднее положительное воздействие |
| Отплюс 11до плюс15 | Высокое положительное воздействие |
| 0 | Воздействие отсутствует |
| Отминус 1до минус5 | Низкое отрицательное воздействие |
| Отминус 6 до минус10 | Среднее отрицательное воздействие |
| Отминус 11 до минус 15 | Высокое отрицательное воздействие |

    - Оценка воздействия на окружающую среду

Современный общественный менталитет сформировал представления о том, что одним из важнейших моментов воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности является его минимальность, не ведущая к значимому ухудшению существующего положения ни для одного элемента экосистемы, и сохранение существующего биоразнообразия.

В связи с этим, при характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.

Состояние атмосферного воздуха характеризуется содержанием в нём, выбрасываемых промышленными объектами и объектами строительства, загрязняющих веществ. Уровень воздействия рассматриваемых объектов на атмосферу характеризуется, как объёмами, так и компонентным составом выбросов загрязняющих веществ.

На этапе поисков предусмотрено решение следующих основных задач:

•	уточнение геологического строения осадочного чехла перспективного участка;

•	установление продуктивности нефтегазонасыщенных коллекторов бурением и качественным опробованием;

•	уточнение площади распространения залежей нефти и газа;

•	изучение свойств коллекторов по данным лабораторных исследований керна и по материалам ГИС;

•	изучение физико-химических свойств пластовых флюидов;

•	изучение гидрогеологических особенностей перспективных комплексов пород;

•	оценка нефтегазоносного потенциала надсолевых и подсолевых отложений разведочного блока.

Настоящим «Проектом…» предусматривается:

•сейсморазведочные исследования МОГТ 3Д (320 полнократных кв.км/778 общих кв.км) с полным покрытием контрактной территории;

•обработка и интерпретация материалов 3Д;

•бурение двух независимых разведочных скважин с проектными глубинами 7000м (+-250м) и с проектными горизонтами –палеозой (К-1 и К- 2);

•бурение четырех зависимых разведочных скважин в зависимости от результатов независимых скважин с проектными глубинами 7000м (+-250м) и с проектными горизонтами –палеозой (К-101, К-102, К-201 и К- 202).

Основой для размещения проектных скважин послужили структурные карты, сейсмогеологические и глубинные разрезы, полученные постсоветское время, так как на данном участке разведочные работы выполнены в 1981-1993гг. В настоящем проекте освещены методика и объем буровых работ, цели и задачи, условия проводки, объемы промыслово-геофизических исследований, отбор керна и шлама, пластовых флюидов, опробований, виды аналитических исследований, основные технико-экономические показатели.

Таблица 1.8.1-1. График планируемых работ

| № п/п | Планируемые работы и № скв. | Начало, квартал | Год | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сейсморазведочные работы МОГТ-3Д | с I квартала по IV квартал | 2026 | Проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на участке Кигаш. 320 кв.км. Проведение обработки и интерпретации сейсморазведки МОГТ-3Д на участке Кигаш. 320 кв.км. |
| 2 | К-1 | с I квартала по IV квартал | 2026-2027 | Бурение и исследование поисковой независимой скважины К-1 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д). |
| 3 | К-101 | с I квартала по IV квартал | 2027-2028 | Бурение и исследование поисковой зависимой скважины К-101 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д). |
| 4 | К-102 | с I квартала по IV квартал | 2027-2028 | Бурение и исследование поисковой зависимой скважины К-102 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д). |
| 5 | К-2 | с I квартала по IV квартал | 2028-2029 | Бурение и исследование поисковой независимой скважины К-2 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д). |
| 6 | К-201 | с I квартала по IV квартал | 2029-2030 | Бурение и исследование поисковой зависимой скважины К-201 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д). |
| 7 | К-202 | с I квартала по IV квартал | 2029-2030 | Бурение и исследование поисковой зависимой скважины К-202 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д). |

Продолжительность проведения полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д ориентировочно составляет 9-12 месяцев.

Продолжительность строительства скважины приняты исходя из опыта бурения ранее пробуренных разведочных скважин на аналогичных площадях.

Продолжительность цикла бурения и испытания одной скважины с проектной глубиной 7000 м, составит 566 суток и состоит из 3-х этапов:

•	монтажные и демонтажные работы – 50 суток;

•	подготовительные работы – 6 суток;

•	бурение и крепление скважины – 240 суток;

•	испытание: - в открытом стволе – 20 суток; - в эксплуатационной колонне – 450 суток (из расчета на 1 объект испытания – 90 суток).

Воздействие на атмосферный воздух

Качество атмосферного вохдуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия разведочных работ на окружающую среду и здоровье населения. Обоснование данных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников выделения выполнена с учетом действующих методик.

Предварительная инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу

ПРИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 3Д-МОГТ

Основными источниками загрязнения и во время строительных работ будут 20  источников, из них 9 организованных и 11 неорганизованных источников.

Организованные источники:

-	ист. N 0001, Дизельгенератор SDMO-305;

-	ист. N 0002, Дизельгенератор АС-250 (полевые работы);

-	ист. N 0003, Дизель-электростанция 150 кВт (полевые работы или лагерь);

-	ист. N 0004, Сварочный аппарат (полевой лагерь);

- ист. N 0005-0008, Виброустановка;

- ист. N 0009, Буровой станок;

Неорганизованные источники:

-	ист. N 6001, Сварочные работы (полевой лагерь);

-	ист. N 6002, Ремонтно-механическая мастерская (полевой лагерь);

-	ист. N 6003, Геофизическая мастерская лаборатории  (полевой лагерь);

-	ист. N 6004, Емкость для дизтоплива и ТРК (полевой лагерь);

-	ист. N 6005, Емкость для бензина и ТРК (полевой лагерь);

-	ист. N 6006, Емкость для тех.масло (полевой лагерь);

-	ист. N 6007, Насосы ГСМ (полевой лагерь);

-	ист. N 6008, Буровые работы;

-	ист. N 6009, Движение автотранспорта по территории;

-	ист. N 6010, Обратная засыпка грунта;

-	ист. N 6011, Газовая резка.

Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу при проведения сейсморазведочных работ МОГТ- 3D на участках Кигаш-1 и Кигаш-2 на 2026 год будет иметь место 9,8701796 г/сек и  104,61618207 т/год.

ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН К-1, К-101, К-102, К-2, К-201, ДК-202

Основываясь на опыте бурения скважин на рассматриваемом участке, применялся буровой станок ZJ-70 или аналог. Выбор буровой установки производится в соответствии с проектной глубиной и конструкцией скважин.

Строительство одной скважины состоит из следующих этапов:

o	Строительно-монтажные и подготовительные работы;

o	Бурение и крепление скважины;

o	Испытание скважины.

Все производственные стадии цикла строительства скважины характеризуются последовательным выполнением работ.

Этап подготовительных и строительно-монтажных работ заключается в сооружении фундаментов, монтаже бурового оборудования, строительстве привышечных сооружений, устройстве сточных желобов, бетонировании площадок.

Технологические площадки под буровым оборудованием, согласно проектным данным, гидроизолируются. Площадки под агрегатным блоком, приемной емкостью, насосным блоком покрываются цементно-глинистым составом. Технологические площадки сооружаются с уклоном к периферии.

Бурение и крепление скважины. Бурение скважины производится путем разрушения горных пород на забое скважины породоразрушающим инструментом (долотом) с транспортировкой выбуренной породы на поверхность химически обработанным буровым раствором. Скважины укрепляют обсадными колоннами для предохранения стенок скважины от обрушения и образования каверн, для изоляции водоносных горизонтов и ограничения тех участков скважины, где могут неожиданно встретиться какие либо проявления нефти и газа. Исходя из горно-геологических условий, при достижении определенной глубины предусматривается крепление скважины обсадными колоннами и цементирование заколонного пространства.

Испытание в колонне. При получении положительного результата о наличии признаков нефти предусмотрено испытание в открытом стволе и в эксплуатационной колонне.

На этапе проведения строительно-монтажных и подготовительных работ (СМР) количество источников выделения загрязняющего вещества составит 7 единиц, расположенные на площадке бурения скважины, из них 2 – организованный и 5 - неорганизованных.

Организованные источники:

- ист. N 0001, Сварочный агрегат;

- ист. N 0002, Дизельная электростанция 300 кВт.

Неорганизованные источники:

- ист. N 6001, Участок сварки;

- ист. N 6002, Погрузочно-разгрузочные работы;

- ист. N 6003, Разработка грунта;

- ист. N 6004, Емкость для хранения дизельного топлива СМР;

- ист. N 6005, Насос для перекачки дизельного топлива.

При проведении работ по бурению и креплению скважин, выявлено 27 источников загрязнения, 14 источников организованные, остальные 13 – неорганизованные, из них:

Организованные источники:

- ист. N 0003-0006, Дизельный двигатель: Caterpillar 3516, N-1476 кВт;

- ист. N 0007-0011, Генераторы General Electric 5ATI 850 кВт;

- ист. N 0012, Дизельгенератор Caterpillar D-3304 TA, N-165 кВт;

- ист. N 0013, Цементировочный агрегат "ЦА-320М";

- ист. N 0014, Передвижная паровая установка;

- ист. N 0015, Смесительная машина СМН-20;

- ист. N 0016, Дизельная электростанция 200 кВт (вахт.пос).

Неорганизованные источники:

- ист. N 6006, Емкость для хранения дизельного топлива;

- ист. N 6007, Емкость для хранения дизельного топлива (вахт.пос.);

- ист. N 6008, Емкость для хранения масла;

- ист. N 6009, Емкость для хранения бурового раствора;

- ист. N 6010, Узел приготовления цементного раствора;

- ист. N 6011, Насос для перекачки дизтоплива;

- ист. N 6012, Емкость бурового шлама;

- ист. N 6013, Блок приготовления бурового раствора;

- ист. N 6014, Насос для бурового раствора;

- ист. N 6015, Буровой насос;

- ист. N 6016, Дегазатор бурового раствора;

- ист. N 6017, Сепаратор бурового раствора;

- ист. N 6018, Ремонтно-механическая мастерская.

На стадии проведения работ поиспытанию скважин количество источников загрязнения составит 16 единиц, из них 6 организованных и 10 неорганизованных:

Организованные источники:

- ист. N 0017, Дизельный двигатель CAT 3412, N-485 кВт (1 шт.) (при испытаниях);

- ист. N 0018, AC генератор: Alstom-Unelec AT 315 LB 3D, 200 кВт;

- ист. N 0019, Дизель – генератор САТ3406 DITA, N-400 кВт;

- ист. N 0020, Котельная установка;

- ист. N 0021, Цементировочный агрегат "ЦА-320М";

- ист. N 0022, Факел скв.

Неорганизованные источники:

- ист. N 6019, Емкость для хранения дизтоплива;

- ист. N 6020, Емкость для хранения дизтоплива для котельной;

- ист. N 6021, Насос для дизтоплива;

- ист. N 6022, Насос для нефти;

- ист. N 6023, Устье скважины;

- ист. N 6024, Площадка налива нефти;

- ист. N 6025, Емкость для нефти;

- ист. N 6026, Газосепаратор;

- ист. N 6027, Конденсатосборник;

- ист. N 6028, Емкость для хранения масла.

В 2026-2027 годы бурение и исследование поисковой независимой скважины К-1 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д), общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 73,437988248 г/сек и 1079,83766237 тонн.

В 2027-2028 годы: бурение и исследование поисковых зависимых скважин К-101 и К-102 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д), общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 146,8759765 г/сек и 2159,67532474 тонн.

В 2028-2029 годы бурение и исследование поисковой независимой скважины К-2 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д), общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 73,437988248 г/сек и 1079,83766237 тонн.

В 2029-2030 годы: бурение и исследование поисковых зависимых скважин К-201 и К-202 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д), общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 146,8759765 г/сек и 2159,67532474 тонн.

При эксплуатации загрязнения атмосферного воздуха не производятся.

Количественные параметры выбросов, полученные в результате предварительной оценки, являются ориентировочными.

Количественный и качественный состав выбросов от источников загрязнения проектируемых работ, подлежащий утверждению в качестве нормативов НДВ, будет определен на следующих стадиях проектирования, когда точно будут известны технические решения по составу работ и оборудования, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Необходимо учитывать, что в данном проекте приведены ориентировочные предварительные расчетные данные по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.

Объективно о качественной и количественной оценке выбросов при проведении планируемых работ можно будет судить на последующих стадиях рабочего проектирования в сопровождающем к нему разделе ООС, проанализировав и просчитав все проектные решения.

Перечень и характеристика загрязняющих веществ, выброс которых в атмосферу вероятен при осуществления намечаемой деятельности приведены ниже.

Таблица 1.8-1

| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при сейсморазведочных работ в полном объеме на участке Кигаш 1 и Кигаш-2 на 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,000374 | 0,002245 | 0,056125 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,0001175 | 0,000705 | 0,705 |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) |  |  | 0,02 |  | 3 | 0,0000033 | 7,13E-06 | 0,0003565 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) |  | 0,001 | 0,0003 |  | 1 | 0,000044 | 0,000351 | 11,16933333 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,014236415 | 41,0804 | 277,010083 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 2,5534592 | 25,79953 | 129,9920833 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,069166666 | 5,7303 | 14,606 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,154902222 | 8,69278 | 33,8556 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,000033726 | 0,000406 | 0,05075 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,864892989 | 11,40772 | 13,13590521 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0000975 | 0,000585 | 0,117 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,0000667 | 0,0004 | 0,01333333 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 1,21304 | 0,293 | 0,00586 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 0,07866 | 0,1083 | 0,00361 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,007866 | 0,01083 | 0,00722 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,007241 | 0,00996 | 0,0996 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,0009124 | 0,001258 | 0,00629 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,006832 | 0,00941 | 0,01568333 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,00018873 | 0,00026 | 0,013 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000001586 | 1,84E-05 | 18,413 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,1625 | 0,175835 | 17,5835 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,00001625 | 0,000073 | 0,00146 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 1,409097222 | 6,257347 | 4,43399 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0058 | 0,01212 | 0,0808 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,3168267 | 5,0144 | 50,144 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0038 | 0,007935 | 0,198375 |
| 3174 | диКалий сульфат (Калий сульфат, Калий сернокислый) (298) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,0000034 | 1,3E-05 | 0,0001305 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 9,8701796 | 104,61618207 | 1451,718089 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.8-2

| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при бурение оценочной скважины К-1 на 2026-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00267 | 0,00321 | 0,08025 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00023 | 0,000276 | 0,276 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 17,24926586 | 269,2616 | 1731,53892 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 10,66550195 | 201,255 | 187,583467 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,000011 | 0,000001 | 0,00001 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 7,188407472 | 40,04741 | 176,157415 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 8,984572223 | 41,79998 | 235,9996 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,008788796 | 0,049 | 6,12501125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 16,38702195 | 203,2803 | 34,4267792 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0001875 | 0,000225 | 0,045 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000825 | 0,00099 | 0,033 |
| 0405 | Пентан (450) |  | 100 | 25 |  | 4 | 0,008589 | 0,047715 | 0,0019086 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 6,377047813 | 192,277 | 0,02910439 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) |  | 15 |  |  | 4 | 0,012378 | 0,06877 | 0,00458465 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,27942 | 5,784642 | 0,03569284 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 0,01179 | 0,11698 | 0,00389933 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,00015406 | 0,001527 | 0,015272 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,0000484 | 0,00048 | 0,0024015 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00009683 | 0,000961 | 0,00160167 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000015136 | 0,000108 | 108,108 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,240002984 | 0,983878 | 98,3878 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0000325 | 0,000146 | 0,00292 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 5,701651778 | 124,8189 | 24,818932 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,011 | 0,005191 | 0,034608 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,30368 | 0,030887 | 0,308868 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0046 | 0,002448 | 0,0612 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 73,437988248 | 1079,83766237 | 2604,08225 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.8-3

| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при бурение оценочной скважины К-101, К-102 на 2028-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00534 | 0,00642 | 0,08025 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00046 | 0,000552 | 0,276 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 34,49854 | 538,5232 | 1731,53892 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 21,331 | 402,51 | 187,583467 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,000022 | 0,000002 | 0,00001 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 14,376814 | 80,09482 | 176,157415 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 17,969144 | 83,59996 | 235,9996 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,017578 | 0,098 | 6,12501125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 32,77404 | 406,5606 | 34,4267792 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000376 | 0,00045 | 0,045 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,00165 | 0,00198 | 0,033 |
| 0405 | Пентан (450) |  | 100 | 25 |  | 4 | 0,017178 | 0,9543 | 0,0019086 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 12,754096 | 384,554 | 0,02910439 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) |  | 15 |  |  | 4 | 0,024756 | 0,13755 | 0,00458465 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,55884 | 11,56284 | 0,03569284 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 0,02358 | 0,23396 | 0,00389933 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0003 | 0,003054 | 0,015272 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,000308 | 0,00096 | 0,0024015 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,0000968 | 0,001922 | 0,00160167 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000030272 | 0,000216 | 108,108 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,480006 | 1,1153947 | 98,3878 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,000065 | 0,000292 | 0,00292 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 11,40319639 | 249,6378 | 24,818932 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,022 | 0,010382 | 0,034608 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,60736 | 0,061774 | 0,308868 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0092 | 0,004896 | 0,0612 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 146,8759765 | 2159,67532474 | 2604,08225 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.8-4

| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при бурение оценочной скважины К-2 на 2028-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00267 | 0,00321 | 0,08025 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00023 | 0,000276 | 0,276 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 17,24926586 | 269,2616 | 1731,53892 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 10,66550195 | 201,255 | 187,583467 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,000011 | 0,000001 | 0,00001 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 7,188407472 | 40,04741 | 176,157415 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 8,984572223 | 41,79998 | 235,9996 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,008788796 | 0,049 | 6,12501125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 16,38702195 | 203,2803 | 34,4267792 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0001875 | 0,000225 | 0,045 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000825 | 0,00099 | 0,033 |
| 0405 | Пентан (450) |  | 100 | 25 |  | 4 | 0,008589 | 0,047715 | 0,0019086 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 6,377047813 | 192,277 | 0,02910439 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) |  | 15 |  |  | 4 | 0,012378 | 0,06877 | 0,00458465 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,27942 | 5,784642 | 0,03569284 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 0,01179 | 0,11698 | 0,00389933 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,00015406 | 0,001527 | 0,015272 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,0000484 | 0,00048 | 0,0024015 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00009683 | 0,000961 | 0,00160167 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000015136 | 0,000108 | 108,108 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,240002984 | 0,983878 | 98,3878 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0000325 | 0,000146 | 0,00292 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 5,701651778 | 124,8189 | 24,818932 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,011 | 0,005191 | 0,034608 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,30368 | 0,030887 | 0,308868 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0046 | 0,002448 | 0,0612 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 73,437988248 | 1079,83766237 | 2604,08225 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.8-5

| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при бурение оценочной скважины К-201, К-202 на 2029-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00534 | 0,00642 | 0,08025 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00046 | 0,000552 | 0,276 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 34,49854 | 538,5232 | 1731,53892 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 21,331 | 402,51 | 187,583467 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,000022 | 0,000002 | 0,00001 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 14,376814 | 80,09482 | 176,157415 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 17,969144 | 83,59996 | 235,9996 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,017578 | 0,098 | 6,12501125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 32,77404 | 406,5606 | 34,4267792 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000376 | 0,00045 | 0,045 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,00165 | 0,00198 | 0,033 |
| 0405 | Пентан (450) |  | 100 | 25 |  | 4 | 0,017178 | 0,9543 | 0,0019086 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 12,754096 | 384,554 | 0,02910439 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) |  | 15 |  |  | 4 | 0,024756 | 0,13755 | 0,00458465 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,55884 | 11,56284 | 0,03569284 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 0,02358 | 0,23396 | 0,00389933 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0003 | 0,003054 | 0,015272 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,000308 | 0,00096 | 0,0024015 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,0000968 | 0,001922 | 0,00160167 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000030272 | 0,000216 | 108,108 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,480006 | 1,1153947 | 98,3878 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,000065 | 0,000292 | 0,00292 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 11,40319639 | 249,6378 | 24,818932 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,022 | 0,010382 | 0,034608 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,60736 | 0,061774 | 0,308868 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0092 | 0,004896 | 0,0612 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 146,8759765 | 2159,67532474 | 2604,08225 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Передвижные источники загрязнения

Земляные работы, связанные с погрузкой, разгрузкой и выравниванием поверхности  площадки  и  подъездных  автодорог  будут  осуществляться  спецтехникой (по желанию Заказчика возможна использование других видом спецтехники с аналогичными характеристиками). Валовый выброс вредных веществ от автотранспорта рассчитанный по планируемому расходу бензина и дизельного топлива.

Таблица 1.8-5. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при работе строительной техники

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Классопасности | Выбросвещества, г/с | Выбросвещества, т/год | Значение М/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Передвижные источники (строительная техника и автотранспорт работающая на дизельном топливе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота(IV)диоксид(Азотадиоксид) | 0,04 | 0,2 | 0,04 | - | 2 | 0,0276 | 0,0076 | 0,19 |
| 0328 | Углерод(Сажа,Углеродчерный) | 0,05 | 0,15 | 0,05 | - | 3 | 0,0427 | 0,0117 | 0,234 |
| 0330 | Серадиоксид(Ангидридсернистый,Сернистый газ,Сера(IV)оксид) | 0,05 | 0,5 | 0,05 | - | 3 | 0,0552 | 0,0151 | 0,302 |
| 0337 | Углеродоксид(Окись углерода,Угарныйгаз) | 3 | 5 | 3 | - | 4 | 0,2758 | 0,0756 | 0,0252 |
| 0703 | Бенз/а/пирен(3,4-Бензпирен) | 0,000001 | - | 0,000001 | - | 1 | 0,000001 | 0,00000024 | 0,24 |
| 2754 | АлканыС12-19/впересчетенаС/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчетенаС); | 1 | 1 | - | - | 4 | 0,0827 | 0,0227 | 0,0227 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,484001 | 0,13270024 | 1,0139 |
| Передвижные источники (автотранспорта работающий на бензине) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,04 | 0,2 | 0,04 | - | 2 | 0.000329 | 0.002467 | 0,011 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,05 | 0,15 | 0,05 | - | 3 | 0.0000534 | 0.00401 | 0,234 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 3 | 5 | 3 | - | 4 | 0.0000322 | 0.002616 | 0,0252 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 | 1 | - | - | 4 | 0.01622 | 0.0144 | 0,0227 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  |  |  | 0.00258 | 0.01868 | 0.00121 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0.019214 | 0.042173 | 0.29411 |

Согласно ст.202.п.17 Экологического Кодекса нормативы допустимых выбросов о передвижных источников (строительных машин и транспортных средств) не устанавливаются.

Согласно статьи 208 Экологичского кодекса РК, экологические требования по охране атмосферного воздуха при производстве и эксплуатации транспортных и иных передвижных средств:

1. Запрещается производство в Республике Казахстан транспортных и иных передвижных средств, содержание загрязняющих веществ в выбросах которых не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.

2. Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают негативное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке (техническому осмотру) на предмет их соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

3. Правительство Республики Казахстан, центральные исполнительные органы и местные исполнительные органы в пределах своей компетенции обязаны осуществлять меры, направленные на стимулирование сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от транспортных и иных передвижных средств.

4. Местные представительные органы областей, городов республиканского значения, столицы в случае выявления по результатам государственного экологического мониторинга регулярного превышения в течение трех последовательных лет нормативов качества атмосферного воздуха на территориях соответствующих административно-территориальных единиц вправе путем принятия соответствующих нормативных правовых актов в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды вводить ограничения на въезд транспортных и иных передвижных средств или их отдельных видов в населенные пункты или отдельные зоны в пределах населенных пунктов, на территории мест отдыха и туризма, особо охраняемые природные территории, а также регулировать передвижение в их пределах транспортных и иных передвижных средств в целях снижения антропогенной нагрузки на атмосферный воздух.

Анализ расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования в Республике Казахстан используется метод математического моделирования. Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу ЭРА Версия 3.0, реализующей основные зависимости и положения «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий».

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:

- уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;

- максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;

- степень опасности источников загрязнения;

- поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

Расчеты уровня загрязнения атмосферы выполнены по всем источникам загрязнения атмосферного воздуха. При выполнении расчетов учитывались метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, района расположения предприятия.

Для количественной и качественной оценки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период разработки месторождения проведены предварительные расчеты с учетом максимальной проектной добычи углеводорода.

Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены в соответствие следующими действующими методиками:

•	Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок" Приложение 14 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.08 г. №100-п.;

•	Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004, Астана 2005;

•	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004, Астана 2005г.;

•	Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

•	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

•	Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены для всех источников организованных и неорганизованных выбросов, по всем ингредиентам, при сутствующим в выбросах и представлены в Приложении 1.

Согласно результатам расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу, основной вклад в валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу вносят: диоксид азота, оксид углерода и углеводороды С12-С19.

В соответствии с нормами проектирования, в Казахстане для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» Приложение №12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12.06.2014г. №221-ө.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200.

Размеры расчетного прямоугольника и шаг расчетной сетки выбраны с учетом взаимного расположения оборудования площадки. Так как район характеризуется относительно ровной местностью с перепадами высот, не превышающими 50 м на 1 км, то поправка на рельеф к значениям концентраций загрязняющих веществ не вводилась. Координаты расчетных площадок на карте-схеме приняты относительно основной системы координат. При выполнении расчетов учитывались метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района расположения предприятия.

Расчет рассеивания максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, образующихся от источников загрязнения на участке, произведен без учета фоновых концентраций вредных веществ в атмосфере и показал, что при проведении работ, концентрация на уровне жилой зоны не превысила допустимых нормативов.

Сводная таблица результатов расчетов на период сейсморазведки

Сводная таблица результатов расчетов на период бурении скважины

За пределами промплощадки выбросами неорганизованных источников создаются  приземные концентрации ниже 1 ПДК.

По каждому загрязняющему веществу в приземном слое атмосферного воздуха на границе жилой зоны превышений не предполагается, следовательно, и за ее пределами не окажет отрицательного воздействия.

Анализ расчета приземных концентраций показал, что на всех этапах проведения работ на границе жилой зоны превышение ПДК не наблюдается ни по одному ингредиенту.

В соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихсяобъектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" п.43. «Для групп объектов одного субъекта, объединенных в территориальный промышленный комплекс (промышленный узел), устанавливается единый расчетный и окончательно установленный размер СЗЗ с учетом суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического воздействия объектов, входящих в территориальный промышленный комплекс (промышленный узел)».

Анализируя ориентировочные данные о количестве выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и используя шкалу масштабов воздействия, можно сделать вывод, что воздействие на атмосферный воздух в период разведочных работ  на участке будет следующим:

-	пространственный масштаб воздействия – местное (3) – площадь воздействия от 10 до 100 км2 для площадных объектов или на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта;

-	временной масштаб воздействия – постоянный (4) – продолжительность воздействия более 3 лет;

-	интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2) – изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 24 баллов, категория значимости воздействия на атмосферный воздух разработки присваивается средней (9-27). Последствия испытываются, но величина воздействия достаточна низка в пределах допустимых стандартов.

Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

В соответствии со статьей 182 Экологического кодекса Республики Казахстан, операторы объектов І и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целями производственного экологического контроля являются:

1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Контроль над загрязнением атмосферного воздуха должен проводиться в соответствии с нормативами и законодательными актами Республики Казахстан в области охраны окружающей среды.

Замеры концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе должны выполняться с помощью специальных газоанализаторов, либо с отбором проб и последующим их химическим анализом в аккредитованной лаборатории, имеющей сертифицированное оборудование.

Мониторинговые исследования на объектах будут обеспечивать преемственность подходов и контролируемых параметров с ныне действующей системой мониторинга, и включать в себя систематические измерения качественных и количественных показателей компонентов природной среды в зоне техногенного воздействия и на фоновых участках.

При проведении контрольных замеров на источниках выбросов необходимо контролировать параметры газовоздушной смеси (температуру, скорость, объем), которые, наряду с объемом выбросов, определяют концентрации загрязняющих веществ на источнике.

Частота проведения контроля – 1 раз в квартал.

Полученные значения выбросов вредных веществ по результатам замеров будут сопоставляться с нормативами, установленными для источников выбросов в утвержденном проекте НДВ. Контроль проводится аналитической лабораторией, аккредитованной в установленном порядке.

Результаты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха анализируются и представляются в квартальных и годовым отчетах по производственному экологическому контролю за состоянием окружающей среды.

В рамках проведения мониторинга атмосферного воздуха на месторождении рекомендуется продолжить исследование качества атмосферного воздуха в существующем режиме. В настоящее время, проводимые исследования атмосферного воздуха, в рамках «Программы производственного экологического контроля….», охватывают все необходимые точки контроля и компонентный состав атмосферного воздуха.

Воздействие на водные объекты

Подземные воды данной территории отличаются высокой минерализацией, поэтому питьевое водоснабжение вахтовых лагерей и буровых бригад будет осуществляться за счет привозной воды, в т.ч. бутилированной (ближайшие населенные пункты: г.Кулсары).

Водоснабжение буровых установок водой технического качества предусмотрено из г.Кулсары.

Строительство и бурение скважины характеризуется большим потреблением воды. Вода будет использоваться на хозяйственно-бытовые, питьевые и производственно-технологические нужды. На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды работающего персонала при проведении буровых работ будет использоваться вода питьевого качества. На приготовление бурового раствора, промывочной жидкости и растворов реагентов, на испытание скважины, мытье оборудования, рабочей площадки и другие технологические нужды будет использоваться техническая вода.

Участок работ характеризуется отсутствием сетей водопровода. Для целей питьевого, хозяйственного водоснабжения, для нужд пожаротушения планируется привозить воду из ближайшего населенного поселка. Снабжение питьевой водой обслуживающего персонала, находящихся в степи, осуществляется привозной водой в 1 л бутылях блоками. Воду будут поставлять согласно договору, подрядные организации. Качество питьевой воды будет соответствовать согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» №209 от 16 марта 2015 г. Питьевая вода на буровой будет храниться в резервуарах питьевой воды (V=5м3), отвечающих требованиям СЭС. Доступ посторонних лиц к резервуарам запрещен. Буровые бригады и обслуживающий персонал будут проживать в передвижных вагончиках. Вагончики оборудованы душевой, умывальником, туалетом. Имеется столовая и прачечная. Расчет потребляемой воды во время проведения работ производился с учетом потребления воды для нужд вахтового поселка. Норма расхода хозяйственно-питьевой воды на одного человека согласно существующему нормативному документу СНиП 4.01-02-2001 от 2001 г. принимается 125 л/сут. Суточное потребление воды составляет 0,125 м3/сут.

Вода для производственных нужд предназначена для приготовления бурового раствора, тампонажного раствора, обмыва бурового оборудования и рабочей площадки, затворения цемента и для других технических нужд. Суточный расход технической воды на производственные нужды определяется согласно «Технического проекта на строительство скважин».

Для хранения технической воды проектом предусмотрен резервуар емкостью 50 м3.

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся по самотечной сети в приемные отделения септик с насосной установкой, где происходит грубая механическая очистка стоков. По мере его наполнения стоки будут окачиваться, и вывозиться автоцистернами на очистные сооружения близлежащего населенного пункта по договору.

Септики после окончания работ очищаются, дезинфицируются и могут использоваться повторно. Территория расположения септиков подлежит засыпке и рекультивации.

РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Расход воды на хоз-бытовые нужды

Согласно СНиП  РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий» СН РК4.01.02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»

Норма расхода воды на человека – 25 л/сут

Количество людей – 112 человек

Продолжительность работ – 269 дней

2025г. - G =25*112*269  = 753200  литров= 753,2 м3

Расход воды на питьевые нужны

Норма водопотребления на питьевые нужды – 2 литра на человека в смену.

Исходные данные:

W = N * M * T/365,

где: N – норма водопотребления, 2 л/сут. на человека;

M – численность рабочего персонала, 112 человек;

T – период строительства

2025г. - W = 2 * 112*269= 60256 л = 60,256 м3.

Норма водопотребления на душ – 180 литра в сутки

Исходные данные:

W = N * M * T/365,

где: N – норма водопотребления, 180 л/сут. на человека;

M – численность рабочего персонала, 5 человек;

T – период строительства

2025г. - W = 2 * 5*269= 2690 л = 2,690 м3.

Таблица 1.8-6. Ориентировочный баланс водопотребления и водоотведения при сейсморазведки

| Наименование потребителей | Водопотребление, м3/период |  |  | Водоотведение, м3/период |  |  | Безвозвратное потребление | Место отведения стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | На производственные нужды | На хозяйственно-питьевые нужды | всего | Производственные сточные воды | Хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 753,2 | - | 753,2 | 715,54 | - | 715,54 | 37,66 | Септик |
| Питьевые нужды | 60,256 | - | 60,256 | 30,128 | - | 30,128 | 30,128 | Септик |
| Душевая | 2,69 | - | 2,69 | 2,69 | - | 2,69 | - | Септик |
| Итого | 816,146 | - | 816,146 | 748,358 | - | 748,358 | 67,788 |  |

РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИНЫ

При бурении 1-ой скважины: общая величина хозяйственно-бытовых и питьевых вод на период бурения и испытания скважины составит: 385,3+481,6= 866,9 м3. В т.ч. воды питьевого качества: 481,6 м3.

Производственные нужды

На буровых установках техническая вода будет расходоваться на приготовление бурового раствора, промывочной жидкости и растворов реагентов, мытье оборудования, рабочей площадки, испытания и другие технические нужды. Согласно проектным проработкам объем потребления воды на производственные нужды за период бурения одной скважины глубиной 7000 м составит:  2951,9 м3.

Таблица 1.8-7. Расчет водопотребления и водоотведения

| № пп | Наименование работ | Кол-во чел. | Норма на 1 чел./сут. |  | Расход воды на скважину, м3, для: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевой | бытовой | Тех. нужд | хозбытовых нужд | питьевых нужд | Всего |
| 1 | Мобилизация (демобилизация), строительно- монтажные | 30 | 20 | 25 | - | 24,0 | 30,00 | 54,00 |
| 2 | Подготовительные работы к бурению | 25 | 20 | 25 | - | 2,5 | 3,13 | 5,63 |
| 3 | Бурение и крепление | 60 | 20 | 25 | 1917,1 | 294,0 | 367,5 | 2578,6 |
| 4 | Испытание в эксплуатационной колонне | 12 | 20 | 25 | 168,0 | 64,8 | 81,0 | 313,8 |
|  | Итого: |  |  |  | 2085,0 | 385,3 | 481,6 | 2951,9 |

Таблица 1.8-8. Ориентировочный баланс водопотребления и водоотведения при бурении скважин

| Наименование потребителей | Водопотребление, м3/период |  |  | Водоотведение, м3/период |  |  | Безвозвратное потребление | Место отведения стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | На производственные нужды | На хозяйственно-питьевые нужды | всего | Производственные сточные воды | Хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 385,3 | - | 385,3 | 385,3 | - | 385,3 | - | Септик |
| Питьевые нужды | 481,6 | - | 481,6 | 481,6 | - | 481,6 | - | Септик |
| Тех.нужд | 2085,0 | 2085,0 | - | 2085,0 | - | - | 2085,0 | Септик |
| Итого | 2951,9 | 2085,0 | 866,9 | 2951,9 | - | 866,9 | 2085,0 |  |

Водоотведение.

Хозяйственно-бытовые сточные воды. На территории буровой площадки вахтового лагеря предусмотрены две системы временной канализации: хозяйственно-бытовая; производственная. Хозяйственно-бытовые стоки от модулей полевых лагерей по системе временных трубопроводов будут отводиться в септик (20 м3), изолированный от поверхностных и подземных вод.

По мере наполнения септика стоки будут откачиваться, и вывозиться специализированными машинами - автоцистернами на специально оборудованные очистные сооружения, стоящие на балансе организаций, имеющих соответствующие разрешения на прием и утилизацию сточных вод, по договору с этими организациями.

Производственные стоки от мойки транспорта отводятся в септик на стоянке, стоки также будут вывозиться по договору на спецпредприятия имеющие специально оборудованные очистные сооружения. Проектные решения рассматривают максимальный возврат производственных стоков и их повторное использование.

Септики после окончания буровых работ будут опорожнены, дезинфицированы. Территория септиков будет рекультивирована.

Сброса сточных вод в природные водоёмы и водотоки не предусматривается.

Оценка влияния объекта на подземные воды

На основании проведенного анализа можно сформулировать следующие рекомендации по составу природоохранных мер, направленных на предотвращение отрицательного воздействия на водные ресурсы:

• Перед началом работы буровой установки представителем Заказчика будут проверены правильность проведения подготовительных работ, таких как подготовка площадок под агрегатно-вышечным и насосным блоками, блоком приготовления раствора, устройство циркуляционной системы приготовления бурового раствора, так как от них во многом зависит качество подземных вод.

• Работы на скважине будут проводиться при соответствующем оборудовании скважин, предотвращающем возможность выброса и открытого фонтанирования газа.

• Испытания скважин не должны производиться с нарушением герметичности эксплуатационных колонн, при отсутствии цементного камня за колонной.

• Будут использоваться реагенты для приготовления буровых растворов с сертификатами качества.

• В процессе работ будет осуществляться производственный мониторинг за состоянием почв на площадке скважин. Следы разливов и утечек нефти, нефтепродуктов, бурового раствора и химикатов немедленно ликвидируются. Загрязненный грунт будет снят и по мере накопления в металлических емкостях, направлен на полигон предприятия подрядчика, принимающего отходы на утилизацию.

• Для предотвращения возможных утечек химических реагентов и нефти, необходимо следить за исправностью запорно-регулирующей аппаратуры, механизмов, агрегатов.

Наилучшим способом утилизации буровых отходов является их первоначальный сбор в металлические емкости с последующим вывозом на специализированный полигон.

При отсутствии в отходах токсичных компонентов и легколетучих соединений допускается их разделение на жидкую и твердую фазы.

По окончании работ на скважинах площадки скважин и территория вокруг будет рекультивирована.

Влияние проектируемых работ на подземные воды можно оценить как:

- пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь воздействия до 10 км2 для площадных объектов или на удалении до 1 км от линейного объекта.

- временной масштаб воздействия – многолетний (4) – продолжительность воздействия от 3-х лет и более.

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов, но среда сохраняет способность к самовосстановлению.

Таким образом, интегральная оценка составляет 24 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости воздействия на водные ресурсы на участке  Кигаш присваивается средняя (9-27) – изменения в среде превышают цепь естественных изменений, но среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

Тепловое, электромагнитное, шумовое и др. воздействия

Опасными и вредными производственными факторами производственной среды при проведении работ, воздействие которых необходимо будет свести к минимуму, являются такие физические факторы, как: шум, вибрация, электромагнитные излучения и т.д.

Физические факторы – вредные воздействия шума, вибрации, ионизирующего и неионизирующего излучения, изменяющие температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие свойства атмосферного воздуха, влияющие на здоровье человека и окружающую среду. Источник вредных физических воздействий – объект, при работе которого происходит передача в атмосферный воздух вредных физических факторов (технологическая установка, устройство, аппарат, агрегат, станок и т.д.).

Шумовое воздействие

От различного рода шума в настоящее время страдают многие жители городов, поселков, находящихся вблизи промышленных объектов и на осваиваемых территориях. Для многих шум является причиной нервных расстройств, нарушения сна, головных болей, повышения кровяного давления, нарушения и потери слуха. Заболевание слухового аппарата может наступить при непрерывном шуме свыше 100дБ. Поэтому оценка воздействия звукового давления на персонал, работающий на промышленных площадках и в быту, имеет важное экологическое и медико-профилактическое значение. Кроме того. Шумовое воздействие губительно действует на представителей животного мира, которые могут мигрировать от объекта проведения работ на более безопасное расстояние.

Для оценки суммарного воздействия производственного шума используется суточная доза. Суточная доза состоит из 3 парциальных доз, соответствующих 3 восьмичасовым периодам суток, отражающим основные виды жизнедеятельности человека: труд, деятельность и отдых в домашних условиях, сон.

Парциальные дозы определяют отдельно для каждого восьмичасового периода с учетом соответствующих им допустимых уровней шума. Расчет парциальных доз шума для 3 периодов жизнедеятельности проводят по разности между фактическими и допустимыми уровнями звука в дБА. Для этого находят три значения разностей уровней и по таблице соответствующие им превышения допустимых доз для каждого периода. Среднесуточную дозу определяют делением суммы парциальных доз на 3 (количество периодов суток).

Общее воздействие производимого шума на территории участка Кигаш в период проведения работ будет складываться из двух факторов:

• воздействие производственного шума (автотранспортного, специальной технологической техники, бурового оборудования и передвижных дизельгенераторных установок);

• воздействие шума стационарного оборудования, расположенного на площадках скважин, где будут проводиться работы в рамках проекта оценочных работ.

При удалении от источника шума на расстоянии до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение звука происходит медленнее. При производстве работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, по возможности иметь в наличии звукоотражающие и поглощающие сооружения.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте. Предельно-допустимый уровень шума на рабочих местах не должны превышать 80 дБа.

Шумовое воздействие автотранспорта. Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5 т создают уровень звука - 89дБ(А); грузовые автомобили с дизельным двигателем мощностью 162кВт и выше - 91 дБ(А).

Средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ(А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток конструктивных особенностей дорог и т.д.

Электромагнитное воздействие

Влияние электромагнитных полей на биосферу разнообразно и многогранно.

Взаимодействие электромагнитных полей с биологическим объектом определяется:

• параметрами излучения (частоты или длины волны, когерентностью колебания, скоростью распространения, поляризацией волны);

• физическими и биохимическими свойствами биологического объекта, как среды распространения ЭМП (диэлектрической проницаемостью, электрической проводимостью, длиной электромагнитной волны в ткани, глубиной проникновения, коэффициентом отражения от границы воздух-ткань).

Для оценки воздействия ЭМП на человеческий организм с целью выбора способа защиты проводится сравнение фактических уровней излучателей с нормативными.

Измерение уровней излучений производится в порядке текущего санитарного надзора, при сдаче в эксплуатацию новых или реконструированных источников ЭМП и общественных зданий и сооружений, расположенных на прилегающей к электромагнитным излучателям территории.

Источниками электромагнитных излучений будут являться высоковольтные линии электропередач после ввода их в эксплуатацию, и трансформаторные подстанции с силовыми трансформаторами.

Эти объекты устанавливаются и эксплуатируются только в соответствии с требованиями электробезопасности (высота опор, количество проводов и изоляторов на них). Поэтому ЛЭП не будет представлять опасности, как для населения, так и для ОС.

Аналогичные условия предъявляются и к трансформаторным подстанциям, которые также не будут являться источниками неблагоприятного электромагнитного воздействия на ОС.

Источников электромагнитного излучения на предприятии нет.

Вибрация

Действие вибрации на организм проявляется по – разному в зависимости от того, как действует вибрация. Общая вибрация воздействует на весь организм. Этот вид вибрации проявляется в проведения сейсморазведочных работ.

Локальная (местная) вибрация воздействует на отдельные части тела (например, при работе с ручным пневмоинструментом, виброуплотнителями и т.д.).

В зависимости от продолжительности воздействия вибрации, частоты и силы колебаний возникает ощущение сотрясения (паллестезия).

При длительном воздействии возникают изменения в опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и нервной системах.

Методы защиты от вибраций включают в себя способы и приемы по снижению вибрации как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах.

Наиболее чувствительные к вибрации от механизмов, работающей техники и автотранспорта мелкие животные, которые будут вынуждены мигрировать на более безопасное расстояние от намечаемой деятельности.

Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящий, главным образом, в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.

Тепловое излучение или более известное как инфракрасное излучение (ИК) можно разделить на две группы: естественного и техногенного происхождения. Главным естественным источником ИК излучения является Солнце, также относятся действующие вулканы, термальные воды, процессы тепломассопереноса в атмосфере, все нагретые тела, пожары и т.п.

Исследование ИК спектров различных астрономических объектов позволило установить космические источники ИК излучения, присутствие в них некоторых химических соединений и определить температуру этих объектов.

К космическим источникам ИК излучения относятся холодные красные карлики, ряд планетарных туманностей, кометы, пылевые облака, ядра галактик, квазары и т.д.

К числу источников ИК техногенного происхождения относятся лампы накаливания, газоразрядные лампы, электрические спирали из нихромовой проволоки, нагреваемые пропускаемым током, электронагревательные приборы, печи самого различного назначения с использованием различного топлива (газа, угля, нефти, мазута и т.д.), электропечи, различные двигатели, реакторы атомных станций и т.д.

Источников теплового излучения на площадке нет.

Радиационная безопасность

На основании СП СЭТОРБ Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90) и ГН (ОРБ) Гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71.В районе намечаемых работ природных и техногенных источников радиационного загрязнения нет.

Источники радиационного излучения на площадке отсутствуют.

В районе расположения природных и техногенных источников радиационного загрязнения нет.

Загрязнение почвенного покрова отходами производства не ожидается, в виду того, что отходы будут строго складироваться в металлических контейнерах, с недопущением разброса мусора на территории участка.

Согласно ст. 397 ЭК РК запрещается утечка ГСМ и другие веществ, в последствии которого загрязняется почва и подземные воды, для предотвращения данного загрязнения необходимо проводить изоляционные работы, в связи с чем так же запрещено образования замазученных грунтов.

Проектные документы для проведения операций по недропользованию должны предусматривать следующие меры, направленные на охрану окружающей среды:

1) применение методов, технологий и способов проведения операций по недропользованию, обеспечивающих максимально возможное сокращение площади нарушаемых и отчуждаемых земель (в том числе опережающее до начала проведения операций по недропользованию строительство подъездных автомобильных дорог по рациональной схеме, применение кустового способа строительства скважин, применение технологий с внутренним отвалообразованием, использование отходов производства в качестве вторичных ресурсов, их переработка и утилизация, прогрессивная ликвидация последствий операций по недропользованию и другие методы) в той мере, в которой это целесообразно с технической, технологической, экологической и экономической точек зрения, что должно быть обосновано в проектном документе для проведения операций по недропользованию;

2) по предотвращению техногенного опустынивания земель в результате проведения операций по недропользованию;

3) по предотвращению загрязнения недр, в том числе при использовании пространства недр;

4) по охране окружающей среды при приостановлении, прекращении операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов разработки месторождений в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании"

5) по предотвращению ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных и вмещающих пород, отходов производства, их окисления и самовозгорания;

6) по изоляции поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения

7) по предотвращению истощения и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей;

8) по очистке и повторному использованию буровых растворов;

9) по ликвидации остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологически безопасным способом;

10) по очистке и повторному использованию нефтепромысловых стоков в системе поддержания внутрипластового давления месторождений углеводородов.

При проведении операций по недропользованию недропользователи обязаны обеспечить соблюдение решений, предусмотренных проектными документами для проведения операций по недропользованию, а также следующих требований:

1) конструкции скважин и горных выработок должны обеспечивать выполнение требований по охране недр и окружающей среды;

2) при бурении и выполнении иных работ в рамках проведения операций по недропользованию с применением установок с дизель-генераторным и дизельным приводом выброс неочищенных выхлопных газов в атмосферный воздух от таких установок должен соответствовать их техническим характеристикам и экологическим требованиям;

3) при строительстве сооружений по недропользованию на плодородных землях и землях сельскохозяйственного назначения в процессе проведения подготовительных работ к монтажу оборудования снимается и отдельно хранится плодородный слой для последующей рекультивации территории;

4) для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения отходов производства с гидроизоляцией площадок;

5) в случаях строительства скважин на особо охраняемых природных территориях необходимо применять только безамбарную технологию;

6) при проведении операций по разведке и (или) добыче углеводородов должны предусматриваться меры по уменьшению объемов размещения серы в открытом виде на серных картах и снижению ее негативного воздействия на окружающую среду;

7) при проведении операций по недропользованию должны проводиться работы по утилизации шламов и нейтрализации отработанного бурового раствора, буровых, карьерных и шахтных сточных вод для повторного использования в процессе бурения, возврата в окружающую среду в соответствии с установленными требованиями;

8) при применении буровых растворов на углеводородной основе (известково-битумных, инвертно-эмульсионных и других) должны быть приняты меры по предупреждению загазованности воздушной среды;

9) захоронение пирофорных отложений, шлама и керна в целях исключения возможности их возгорания или отравления людей должно производиться согласно проекту и по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и местными исполнительными органами

10) ввод в эксплуатацию сооружений по недропользованию производится при условии выполнения в полном объеме всех экологических требований, предусмотренных проектом;

11) после окончания операций по недропользованию и демонтажа оборудования проводятся работы по восстановлению (рекультивации) земель в соответствии с проектными решениями, предусмотренными планом (проектом) ликвидации;

12) буровые скважины, в том числе самоизливающиеся, а также скважины, не пригодные к эксплуатации или использование которых прекращено, подлежат оборудованию недропользователем регулирующими устройствами, консервации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

13) бурение поглощающих скважин допускается при наличии положительных заключений уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, по изучению недр, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выдаваемых после проведения специальных обследований в районе предполагаемого бурения этих скважин;

14) консервация и ликвидация скважин в пределах контрактных территорий осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

Запрещаются:

1) допуск буровых растворов и материалов в пласты, содержащие хозяйственно-питьевые воды

2) бурение поглощающих скважин для сброса промышленных, лечебных минеральных и теплоэнергетических сточных вод в случаях, когда эти скважины могут являться источником загрязнения водоносного горизонта, пригодного или используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения или в лечебных целях;

3) устройство поглощающих скважин и колодцев в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;

4) сброс в поглощающие скважины и колодцы отработанных вод, содержащих радиоактивные вещества.

Техногенное воздействие на земли месторождения проявляется главным образом в механических нарушениях почвенно-растительных экосистем, обусловленных дорожной дигрессией. В целом техногенное воздействие при проведении разведочных работ на состояние почв проявляется в слабой степени и соответствует принятым в республике нормативам. В целом воздействие в процессе проведения разведочных работ на участке на почву, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия – ограниченное (2) – площадь воздействия до 10 км2;

- временной масштаб воздействия – продолжительное (3) – продолжительность воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренное (3) – изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению.

Таким образом, интегральная оценка составляет 18 баллов, категория значимости воздействия на атмосферный воздух разработки присваивается средней (9-27). Последствия испытываются, но величина воздействия достаточна низка в пределах допустимых стандартов.

Для снижения негативного воздействия на почвенный покров на участке  планируется проводить следующие мероприятия:

-	своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

-	организация передвижения техники исключительно по санкционированным мар- шрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

-	использование автотранспорта с низким давлением шин;

-	принятие мер по ограничению распространения загрязнений в случаях разливе нефти, нефтепродуктов, сточных вод и различных химических веществ;

-	принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтью, нефте- продуктами и другими загрязнителями; неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения;

-	разработать и осуществить мероприятия по ликвидации очагов нефтезагрязнения и по рекультивации замазученных участков, в случае возникновения;

- заправка спецтехник будут осуществляться в действубщих автозаправках.

Воздействие на рельеф и почвообразующий субстрат

При реализации комплекса работ, предусмотренного проектом разработки, значимых изменений рельефане ожидается.

Проведение работ на месторождении будет сопровождаться разрушением почвенно-растительного слоя технологического оборудования, что может способствовать усилению процессов дефляции.

При соблюдении мероприятий по охране почвенно-растительного слоя от разрушения и загрязнения реализация проекта заметных изменений рельефа земной поверхностине вызовет.

Такие изменения земной поверхности, как деформации в результате техногенно обусловленных землетрясений и проседания земной поверхности, вызывающие разрушения эксплуатационных колонн и технологического оборудования, мало вероятны.

Воздействие на недра при реализации проекта можно предварительно оценить, как низкое.

Химическое загрязнение территорий производственных площадок при соблюдении принятых проектом технических решений будет минимальным.

Мероприятия по охране недр являются важным элементом и составной частью всех основных технологических процессов на всех разведки.

На стадии разработки проекта разрабатываются и внедряются следующие технологические решения и природоохранные мероприятия, позволяющие минимизировать экологический вред недрам при сооружении и эксплуатации нефтегазовых объектов:

- работа скважин на установленных технологических режимах, обеспечивающих сохранность скелета пласта и не допускающих преждевременного обводнения скважин;

- бетонирование технологических площадок с устройством бортиков, исключающих загрязнение рельефа углеводородами;

- конструкции скважин в части надежности, технологичности и безопасности должны обеспечивать условия охраны недр и окружающей природной среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважин, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности;

- обеспечение комплекса мер по предотвращению выбросов, открытого фонтанирования, грифонообразования, обвалов стенок скважин, поглощения промывочной жидкости и других осложнений.

- при газопроявлениях герметизируется устье скважины, и в дальнейшем работы ведутся в соответствии с планом ликвидации аварий;

- ввод в эксплуатацию скважины или куста скважины производится при условии выполнения в полном объеме всех экологических требований, предусмотренных проектом;

- проведение мониторинга недр на месторождении.

- Организационные мероприятия включают тщательное планирование размещения различных сооружений, контроль транспортных путей, составление детальных инженерно-геологических карт территории с учетом карт подземного пространства, смягчение последствий стихийных бедствий.

Оценка воздействия на растительность

Основными функциями естественного растительного покрова являются две: ландшафтно стабилизирующая и ресурсная, которые могут рассматриваться как определяющие при выборе путей использования и охраны растительности. Нарушение ландшафтно стабилизирующей функции всегда проявляется в усилении негативных явлений, например, активизации процессов денудации и дефляции.

Влияние на растения проявляется в первую очередь на биохимическом и физиологическом уровнях: снижается интенсивность фотосинтеза, содержание углерода, хлорофилла, нарушается азотный и углеродный обмен, в зоне сильных газовых воздействий на 20-25% повышается интенсивность дыхания, возрастает интенсивность транспирации.

Основными факторами воздействия на растительность при разведке будут являться:

•	Механические нарушения, связанные со строительными работами при буровых операциях, установки технологического оборудования. Сильные нарушения непосредственно в местах строительства всегда сопровождаются менее сильными, но большими по площади нарушениями на прилегающих территориях и являются одним из самых мощных факторов полного уничтожения растительности.

•	Дорожная дигрессия. Дорожная сеть является линейно-локальным видом воздействия, характеризующимися полным уничтожением растительности по трассам автодорог или колеям несанкционированных, временных дорог, запылением и загрязнением выхлопами газами растений вдоль трасс. Наиболее интенсивно это может проявляться при строительстве скважин и в районе расположения вахтового поселка.

•	Загрязнение растительности. Источниками загрязнения являются также твердые и жидкие отходы производства. Наиболее опасными потенциальными источниками химического загрязнения являются скважины (при бурении и ремонте скважин), утечки при отгрузке и транспортировке нефти, места складирования отходов и др. растительный покров полосы отвода месторождения в той или иной степени испытывает постоянное химическое воздействие загрязняющих веществ: нефти, газа, продуктов их сгорания и выхлопных газов автомашин.

В целом воздействие при разработке месторождении на растительность, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия – ограниченное (2) – площадь воздействия до 10 км2;

- временной масштаб воздействия – продолжительное (3) – продолжительность воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренное (3) – изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению.

Таким образом, интегральная оценка составляет 18 баллов, категория значимости воздействия на атмосферный воздух разработки присваивается средней (9-27). Последствия испытываются, но величина воздействия достаточна низка в пределах допустимых стандартов.

С целью снижения отрицательного техногенного воздействия на почвенно- растительный покров рассматриваемым проектом предусмотрено выполнение экологических требований и проведение природоохранных мероприятий, основными из которых являются:

•	осуществление постоянного контроля границ отвода земельных участков. Для охраны почв от нарушения и загрязнения все работы проводить лишь в пределах отведенной во временное пользование территории. Вокруг площадки сделать ограждения;

•	рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны. Расположение объектов на площадке должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования;

•	ликвидация выявленных нефтезагрязненных участков;

•	охрана растительности, сохранение редких растительных сообществ, флористических комплексов и их местообитания на прилегающих к месту ведения работ территориях;

•	использование при проведении работ технически исправного, экологически безопасного оборудования и техники;

•	использование удобных и экологически целесообразных подъездных автодорог, запрет езды по нерегламентированным дорогам и бездорожью. Движение транспорта за пределами площадки осуществлять только по утвержденным трассам;

•	в местах хранения отходов исключить возможность их попадание в почвы;

•	с целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий предусмотреть ведение производственного экологического контроля.

Факторы воздействия на животный мир

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

•	прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части мест обитания и т.д.).

•	косвенных (сокращение площади мест обитания, качественное изменение среды обитания).

Хозяйственная деятельность на участке работ приведет к усилению фактора беспокойства. Плотность населения пресмыкающихся групп животных при обустройстве участка в радиусе 1 км может снизиться в 2-3 раза. В радиусе 3-5 км снизится численность степного орла, а дрофа-красотка переместится в более отдаленные пустынные участки.

Произойдет вытеснение из ближайших окрестностей лисицы, корсака, летучих мышей, большинства тушканчиков. На миграцию птиц производимые работы существенного влияния не окажут. В связи со значительной отдаленностью участков планируемых работ от мест обитания редких видов животных, внесенных в Красную Книгу, реализация проекта не отразится на сохранности и площади их мест обитания.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их место обитания при проведении работ, складировании производственно-бытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнёзд, нор и избегать их уничтожения или разрушения. Учитывая, что на территории планируемых работ, большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторых видов птиц, ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижение автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта. Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

В целом, причиной сокращения численности и разнообразия животного мира являются следующие факторы:

•	изъятие и уничтожение части местообитания;

•	усиление фактора беспокойства;

•	сокращение площади местообитаний;

•	качественное изменение среды;

•	движение автотранспорта.

Воздействие при пробной эксплуатации месторождения на животный мир можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие требования:

-	ограничить подъездные пути и не допускать движение транспорта по бездорожью;

-	своевременно рекультивировать участки с нарушенным почвенно-растительным покровом;

-	разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники, не пресекающих миграционные пути животных;

-	запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;

-	немедленное реагирование на каждый сомнительный случай заболевания (недомогания) с установлением возможной причинно-следственной связи с эпизоотией среди грызунов с информированием органов Госсанэпиднадзора и областного штаба по чрезвычайным ситуациям;

-	участие в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая прививки, по планам территориальной СЭС;

-	соблюдение норм шумового воздействия;

-	создание ограждений	для предотвращения попадания животных на производственные объекты;

-	изоляция источников шума:	насыпями, экранизирующими	устройствами	и заглублениями;

-	принимать меры по нераспространению загрязнения в случае разлива нефти, нефтепродуктов и различных химических веществ.

  - Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования

    - Характеристика технологических процессов предприятия как источников образования отходов

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами на предприятии. Она минимизирует риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Составной частью этой политики является система управления отходами, контролирующая безопасное накопление (захоронение) различных типов отходов.

Отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения, согласно «Экологическому  кодексу  Республики  Казахстан»  и  с  Санитарными  правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию,т ранспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденный Приказом и.о.Министра здравоохранения Республики Казахстан №ҚРДСМ-331/2020 от 25 декабря 2020 года.

Для рационального управления отходами необходим строгий учет и контроль над всеми видами отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия. Система управления отходами включает в себя организационные меры отслеживания образования отходов, контроль за их сбором и хранением, утилизацией и обезвреживанием.

В соответствии с «Классификатором отходов» (Приказ и.о. Министра экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314) отходы делятся на опасные, неопасные и зеркальные виды отходов.

На подразделениях предприятия для производственных и коммунальных отходов с целью оптимизации организации их обработки и удаления, а также облегчения утилизации должен быть предусмотрен отдельный сбор различных типов отходов. Отходы производства и потребления собираются в отдельные емкости с четкой идентификацией для каждого типа отходов.

Применяется следующаая методика разделения отходов:

- промышленные отходы на местах временного накопления в специально маркированных, окрашенных контейнерах для каждого вида отхода. Контейнеры установлены на специально организованных и оборудованных площадках;

- отходы имеют предупредительные надписи с соответствующей табличкой опасности (огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и т.д.), согласно требованиям, установленным в спецификации материалов по классификации. Смешивание различныхотходов не разрешается.

Складирование отходов в контейнерах позволяет предотвратить утечки, уменьшить уровень их воздействия на окружающую среду, а также воздействие погодных условий на состояние отходов.

Источниками образования отходов при осуществлении хозяйственной деятельности на объектах будут являться: эксплуатация техники и оборудования; функционирование производственных и сопутствующих объектов; жизнедеятельность персонала, задействованного в работах.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

При проведении сейсморазведочных работ образуется:

- промасленная ветошь (опасные);

- отработанные моторные масла (опасные);

- отработанные масляные фильтры (опасные);

- отходы сварки (неопасные);

- металлолом (неопасные);

- твердо-бытовые (неопасные);

- отходы картриджа (неопасные).

ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИНЫ:

- промасленная ветошь (опасные);

- отработанные масла (опасные);

- отработанные ртутьсодержащие лампы (опасные);

- емкости из под масла (опасные);

- тара из-под химреагентов (опасные);

- буровой шлам (опасные);

- отработанный буровой раствор (опасные);

- буровые сточные воды (опасные);

- огарки сварочных электродов(неопасные);

- твердо-бытовые отходы (неопасные);

- металлолом (неопасные).

Отходы производства временно складируются и далее сдаются специализированным компаниям. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ. Количество отходов, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов).

Отработанные ртутьсодержащие лампы образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы в процессе освещения бытовых, производственных и административных помещений предприятия. По мере выхода из строя отработанные ртутьсодержащие лампы временно хранятся (накапливаются), упакованные в таре завода-изготовителя, в помещении, предназначенном для их хранения. Отходы будут временно складироваться на специально отведенном участке на срок не более шести месяцев до даты их сбора и передачи специализированным организациям (п.2 ст.320 Экологического кодекса РК). По мере накопления передаются для утилизации на договорной основе стороннему специализированному предприятию, имеющему лицензию на утилизацию данного вида отходов.

Отработанные масла образуются после истечения их срока годности (в процессе замены масла) при эксплуатации ДЭС, находящегося на балансе автотранспорта. По мере образования отработанные масла временно хранятся (накапливаются) в герметично закрытых металлических ёмкостях на площадке с бетонированным основанием. По мере накопления передаются для утилизации на договорной основе стороннему специализированному предприятию, имеющему лицензию на утилизацию данного вида отходов. Отходы будут временно складироваться на специально отведенном участке на срок не более шести месяцев до даты их сбора и передачи специализированным организациям (п.2 ст.320 Экологического кодекса РК).

Промасленная ветошь образуется на предприятии в процессе использования текстиля при техническом обслуживании оборудования, автотранспорта. По мере образования промасленная ветошь временно хранится (накапливается) в герметично закрытом контейнере на площадках с бетонированным основанием. По мере накопления на договорной основе передается в специализированное лицензионное предприятие, имеющее право принимать промасленную ветошь на утилизацию. Отходы будут временно складироваться на специально отведенном участке на срок не более шести месяцев до даты их сбора и передачи специализированным организациям (п.2 ст.320 Экологического кодекса РК).

Пустая и использованная тара образуется при расходовании химических реагентов в технологическом процессе производства, временно накапливается в герметичном контейнере. По мере накопления на договорной основе передается в специализированное лицензионное предприятие, имеющее право принимать тару из- под химреагентов на утилизацию. Отходы будут временно складироваться на специально отведенном участке на срок не более шести месяцев до даты их сбора и передачи специализированным организациям (п.2 ст.320 Экологического кодекса РК).

Металлолом образуется при проведении ремонта специализированной техники, а также при списании оборудования. Металлолом временно накапливается на оборудованной площадке для сбора металлолома. По мере накопления на договорной основе передается в специализированное лицензионное предприятие, имеющее право принимать металлолом. Отходы будут временно складироваться на специально отведенном участке на срок не более шести месяцев до даты их сбора и передачи специализированным организациям (п.2 ст.320 Экологического кодекса РК).

Огарки сварочных электродов образуются в результате проведения сварочных работ, которые осуществляются на передвижных постах электродуговой сварки. Отход представляет собой остатки электродов. Огарки сварочных электродов временно хранятся (накапливаются) в контейнере. По мере накопления на договорной основе огарки сварочных электродов передаются в специализированное лицензионное предприятие, имеющее право принимать электроды. Отходы будут временно складироваться на специально отведенном участке на срок не более шести месяцев до даты их сбора и передачи специализированным организациям (п.2 ст.320 Экологического кодекса РК).

Твёрдо-бытовые отходы (ТБО) образуются в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений и территорий. ТБО накапливаются в контейнере на площадке предприятия. По мере накопления ТБО вывозятся на полигон ТБО по договору. Согласно требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» № КР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 г. -сроки хранения ТБО в контейнерах при температуре 0оС и ниже - не более трех суток, при плюсовой температуре - не более суток.

Фильтры масляные устанавливаются в маслопроводе двигателей для очистки масла от технических примесей. Вид отхода образуется при техническом осмотре и ремонте транспортной техники, дизельных установок, в процессе регенерации масел. По мере образования отработанные масляные фильтры временно накапливаются в металлических контейнерах с крышкой и маркировкой, которые установлены на площадках из монолитного бетонного основания. Площадки ограждены с трех сторон металлической сеткой. Отработанные масляные фильтры передаются по договору со специализированной организацией, имеющему лицензию на утилизацию данного вида отходов. Отходы будут временно складироваться на специально отведенном участке на срок не более шести месяцев до даты их сбора и передачи специализированным организациям (п.2 ст.320 Экологического кодекса РК).

Отходы картриджей. Для проведения работ по пробивке метровых «лунок» для исследования применяется пороховой картридж. По мере накопления передаются для утилизации на договорной основе стороннему специализированному предприятию, имеющему лицензию на утилизацию данного вида отходов. Металлические контейнеры, которые установлены на специально оборудованной площадке, имеющей твердое бетонное покрытие и ограждение из металлической сетки. Отходы будут временно складироваться на специально отведенном участке на срок не более шести месяцев до даты их сбора и передачи специализированным организациям (п.2 ст.320 Экологического кодекса РК).

Буровой шлам образуется при бурении скважин. По мере накопления передаются для утилизации на договорной основе стороннему специализированному предприятию, имеющему лицензию на утилизацию данного вида отходов. Металлические контейнеры, которые установлены на специально оборудованной площадке, имеющей твердое бетонное покрытие и ограждение из металлической сетки. Отходы будут временно складироваться на специально отведенном участке на срок не более шести месяцев до даты их сбора и передачи специализированным организациям (п.2 ст.320 Экологического кодекса РК).

Отработанный буровой раствор и буровые сточные воды образуется при бурении скважин. По мереобразования хранится в металлических контейнерах и передается специализированным организациям. Отходы будут временно складироваться на специально отведенном участке на срок не более шести месяцев до даты их сбора и передачи специализированным организациям (п.2 ст.320 Экологического кодекса РК).

Все образованные отходы будут храниться в контейнерах с маркировкой с указанием содержимого, в соответствии с нормативными требованиями по хранению, атакже в соответствии с рекомендациями поставщика или изготовителя. Контейнеры будутхраниться в специально отведенных местах на достаточном удалении от любого взрыво- ипожароопасногоучастка.Передача отходов предусматривается в специализированным организациям имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов.

Образующие отходы производства и потребления будут передаваться  специализированным организациям имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов в соответствии п.1 статьи 336 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях.

Соблюдать требования п.2 ст.320 Экологического кодекса РК, места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Также согласно п. 3 ст. 320 Кодекса, все накопленных отходов должны располагаться только в специально установленных и оборудованных местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

    - Расчет количества образующихся отходов

### ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

Отработанные масляные фильтры

Расчёт образования отработанных масляных фильтров напрямую зависит от количества отработанного масла. При замене масла происходит и замена масляного фильтра.

Расчёт производится по формуле из «Справочных материалов по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления»

Мф=∑(Qa*Qз*mi)/1000

- где Qa –количество техники определённого типа;

- Qз – количество замен масла в год (по регламенту работы техники);

- Mi – средний вес одного фильтра i-той марки.

Расчет количества отработанных фильтров при замене масла на автотранспорте и при замене масла на дизель-электростанциях приведен:

Расчет образования отработанных масляных фильтров

| № | Тип автомашины, оборудования | Кол-во автомобилей агрегатов, шт. | Объём масляной системы,л | Кол-во замен маслаза период работы | Масса одного фильтра, кг | Масса фильтров, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Легковая техника, пассажирская или грузопассажирская | 4 | 8 | 1 | 0,9 | 0,0099 |
| 2 | Автобусы, грузовой транспорт | 20 | 12 | 1 | 0,8 | 0,0256 |
|  | Всего по автотранспорту | 24 |  |  |  | 0,0355 |
| Дизель-электростанция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Генераторы (ДЭС) | 4 | 35 | 2 | 1,5 | 0,4695 |
|  | Всего по Генератору | 4 |  |  |  | 0,4695 |
|  | Итого | 28 |  |  |  | 0,505 |

Расчет образования отработанных моторных масел

Нормативное количество отработанного масла определяется по формуле:

N = (Nb+ Nd) * 0.25

где: 0,25 – доля потерь масла от общего его количества;

Nb – нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине рассчитывается по формуле:

Nb= T * Yb * Hb *

где: Yb – расход бензина за период работ, м3;

Hb – норма расхода масла, л/л;

- плотность моторного масла, т/м3;

Т – продолжительность работ, сутки.

Nd – нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе рассчитывается по формуле:

Nd= T *Yd * Hd *

где: Yd – расход бензина за период работ, м3;

Hd – норма расхода масла, л/л.

| Yb, м3 | Yd, м3 | Т, сутки | Hb,л/л | Hd, л/л | , т/м3 | N, т/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,38 | - | 60 | 0,025 | - | 0,93 | 2,77 |
| - | 1,71 | 60 | - | 0,03 | 0,93 | 2,39 |
| Всего |  |  |  |  |  | 8.1138 |

Металлолом

Металлолом может быть образован в процессе работ и при ремонте автотранспорта и спецтехники.

Норма образования лома при ремонте автотранспорта и спецтехники рассчитывается поформуле:

Nр=n××M,

где

n-число единиц конкретного вида транспорта, подлежащего ремонту;

- нормативный коэффициент образования лома (для легкового и грузового транспорта =0,016);

М-масса металла (т) на единицу автотранспорта (для легкового транспорта М=1,33, для грузового М = 104).

Ориентировочное количество образования металлолома при ремонте автотранспорта в период исследований может быть рассчитано, исходя из того предположения, что ремонту будет подвержено 10% автомобильного парка, т.е. 3 автомашины.

Nр= 3 × 0,016 × 104= 5,0 т.

Огарки сварочных электродов

Объем образования отходов сварки рассчитывается по формуле:

# Nэл = М *

где: М – фактический расход электродов, т/год;

- доля электрода в остатке.

| М, т/год |  | Nэл, т/год |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,015 | 0,0075 |

# Код отхода по классификатору: 1201131

Расчет образования ткани для вытирания (промасленная ветошь)

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Мо, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W):

# N = Мо + М + W, т/год

где: Мо – количество поступающего ветоши, т/год (ветоши на период проведения  работ);

М – содержание в ветоши масел;

W – содержание влаги в ветоши.

Содержание в ветоши масел определяется следующим образом:

М = 0,12 * Мо

Содержание влаги в ветоши:

W = 0,15 * Мо

| Мо, т/год | М | W | N, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,0012 | 0,0015 | 0,0127 |

Код отхода по классификатору: 150202

Твердые бытовые отходы (бытовой мусор, упаковочные материалы и др.) – твердые, не токсичные, не растворимы в воде; собираются в металлические контейнеры.

Список литературы: РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»;

Приложение 16 к приказу МООС РК «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» от 18 апреля 2008г.№100-п.

Норма образования твердо-бытовых отходов определяется по следующей формуле:

Q3 = P * M * Ртбо,

где:

Р – норма накопления отходов на одного человека в год,. – 0,3 м3/год;

М – численность строительной бригады – 112 человек;

Ртбо – удельный вес твердо-бытовых отходов – 0.25 т/м3

Q3 = 0,3 * 112* 0.25 = 8,4 т/год

Продолжительность работ –

2025г. - Q3  = 8,4 т/год /365дней*269 дней = 6,2 т

Уровень опасности отхода – «неопасный».

# Код отхода по классификатору: 200301

# Отходы картриджей

# Для проведения работ по пробивке метровых «лунок» для исследования применяется пороховой картридж.

# Расход картриджа 800 шт на км2. Картридж металлический представляет с собой патрон 12 калибра. Вес пустого картриджа 5 гр или 0,005 кг. 160км2

# Количество картриджей составляет – 160*800 *0,005 = 640 кг или 0,64 тн

##### Таблица 1.9.2-6. Ориентировочная лимиты накопления отхода при проведения сейсморазведочных работ

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, т/год |
| --- | --- | --- |
| Всего | - | 20,479 |
| в том числе: |  |  |
| отходов производства | - | 14,279 |
| отходов потребления | - | 6,2 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные масла | - | 8,1138 |
| Промасленная ветошь | - | 0,0127 |
| Отработынные фильтры | - | 0,505 |
| Неопасные отходы |  |  |
| ТБО | - | 6,2 |
| Металлолом (различный) | - | 5,0 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0075 |
| Кардриджи |  | 0,64 |

### ПРИ БУРЕНИИ ПОИСКОВОЙ СКВАЖИНЫ

Промасленная ветошь

Объем образования отхода определяют по формуле:

Mобр= М0+М+W, т/год

М=0,12*М0

W=0,15*М0

где: М0 – количество сухой ветоши, израсходованной за период

М – норматив содержания масла в ветоши

W– норматив содержания влаги в ветоши

| Наименование | М0 | М | W | Мобр, т/скв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промасленная ветошь | 0,02 | 0,0024 | 0,003 | 0,0254 |

Отработанные масла

Количество отработанного масла рассчитано по формуле:

Mобр= (Nb* Nd)*0.25 ,     т/год

где: 0,25 – доля потерь масла от общего его количества

Nd – нормативное количество израсходованного моторного масла при работе механизмов на дизельном топливе, т;

Nb - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе механизмов на бензине, т;

| Наименование | Nd, т | Мобр, т/скв. |
| --- | --- | --- |
| Отработанные масла | 33,732 | 8,433 |

Отработанные ртутьсодержащие лампы (люминесцентные лампы)

Объем образования отработанных люминесцентных ламп определяют по формуле:

Мобр=n * T / Tр ,    шт/год,

где:n - количество установленных ламп, шт.

m - масса одной лампы, г.

t - фактический годовой фонд работы лампы, час/пер

k- нормативный срок службы лампы, час

| n | T | Tp | N, шт | m, кг | N, т/скв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 6600 | 15000 | 39,6 | 0,2 | 0,0079 |

Емкость из-под масла

Количество использованной тары зависит от расхода сырья. Норма образования отхода определяется по формуле:

Расчет образующихся отходов определяется по формуле:

M= Q/ Р * m* 0,001, т/скв.

где: Q- расход моторного масла, кг;

Р - масло на буровую завозят в бочках по 186 кг каждая;

m - вес 1 бочки, (m = 10кг).

| Q, кг | P, кг | m, кг | Мобрi, т/скв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 36733 | 186 | 10 | 1,9749 |

Тара из-под химреагентов

Количество использованной тары зависит от расхода сырья. Норма образования отхода определяется по формуле:

Mотх. = N * m , т/год.

Количество тары данного объема - N шт./год,

Средняя масса единичной тары – m, т.

| N, шт | m, т | Мотх, т/скв. |
| --- | --- | --- |
| 12250 | 0,0001 | 1,225 |

### Расчет объемов отходов бурения произведена в соответствии с методикой расчета объема образования эмиссий (в части отходов производство, сточных вод) согласно приказу Министра охраны окружающей среды РК от «3» мая 2012 года № 129-ө.

- Объем выбуренной породы при строительстве скважин рассчитывают с использованием таблицы

| 1. Обьем выбуренной породы при строительстве скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VП = n * КК *D2 * L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обьем бурового шлама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VБШ = КР * VП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обьем отработанного бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vобр = КР*Vп * К + 0,5 * Vц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,052 | Ккоэффициент, учитывающий потери бурового раствора,уходящего со шламом при очистке на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Обьем буровых сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VБСВ = 2 * VОБР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование | Ед.изм | Интервалы бурения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0- | 40 | 40 | 200 | 200 | 5150 | 5150 | 7000 |  |  |  |  |
| 1 | Диаметр скважины, D | м | 0,6096 |  | 0,4064 |  | 0,3111 |  | 0,2159 |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр скважины, D2 | м | 0,3716 |  | 0,1652 |  | 0,0968 |  | 0,0466 |  |  |  |  |  |
| 2 | Длина интервала ствола скважины, L | м | 40 |  | 160 |  | 4950 |  | 1850 |  |  |  |  |  |
| 3 | Коэффицент кавернозности, КК |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,3 |  | 1,15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Обьем интервала скважины | м3 | 14,59 |  | 25,93 |  | 488,90 |  | 77,85 |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффицент П/4 |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффицент разуплотнние породы, КР |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обьем циркуляционной системы БУ | м3 | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого обьем всей скважины,Vп |  | м3 | 607,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обьем бурового шлама |  | м3 | 907,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обьем отработанного раствора,VОБР |  | м3 | 1234,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обьем буровых сточных вод,VБСВ |  | м3 | 2 003,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный обьем отходов бурения |  | м3 | 3 733,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем экологической емкости |  | м3 | 4 106,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отработанный буровой раствор (ОБР) – один из видов сточных вод при строительстве скважин. О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по содержанию в нем органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой фазы.

Буровой раствор, применяемый при бурении скважин, готовится в блоках приготовления бурового раствора, хранится в металлических емкостях.

Расчетный объем ОБР на скважину 7000 м равен 1234,56 м3 * 1,24 = 1530,854 тонн

Согласно технической части проекта объем отработанного бурового раствора, складируемого в металлические емкости, определяется из расчета 20 % от объема исходного бурового раствора, из них 5 % остается в скважине и 15 % выходит на поверхность, которая теряется с буровым шламом. Рекомендуемые техническим проектом буровые растворы отвечают основным экологическим требованиям, предъявляемым к буровым растворам при вскрытии продуктивных пластов. Компоненты бурового раствора, после сбора и очистки, не окажут вредного влияния на окружающую среду в силу отсутствия эффекта суммации, поскольку они состоят из воды, биополимеров и инертных материалов.

Буровые сточные воды (БСВ) по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80 % мелкодисперсных примесей, которые обеспечивают высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты.

Расчетный объем буровых сточных вод на одну скважину составит:

VБСВ = 2х 1001,6= 2003,2 м3.

Количество отработанных буровых сточных вод

Количество отработанных буровых сточных вод определяется по формуле:

Q = VБСВ * ρбсв

Vбсв – объем буровых сточных вод, м3;

ρбсв – удельный вес буровых сточных вод, 1,05 т/ м3;

Q = 2003,2 х 1,05 =  2103,3 т/период.

| Наименование отхода бурения | Плотность т/м3 | Для скважины |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | тонн |
| Буровой шлам | 2,7 | 907,7 | 2450,79 |
| Отработанный буровой раствор | 1,24 | 1234,56 | 1530,854 |
| Итого отходы бурения |  |  | 3981,6444 |
| Буровые сточные воды | 1,08 | 2003,2 | 2163,456 |
| Итого сточная вода |  |  | 2163,456 |

Огарки сварочных электродов

Объем образования огарков сварочных электродов рассчитывается по формуле:

Мобр = М*ά ,  т/год

где: М – фактический расход электродов, 0,3 т

ά – доля электрода в остатке,  равна 0,015

| М | Ά | Мобр, т/скв. |
| --- | --- | --- |
| 0,3 | 0,015 | 0,0045 |

Твердые бытовые отходы

Согласно РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядку нормирования объемов образования и размещения отходов производства» принимаются следующие нормы накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в год в кварталах с неблагоустроенным жилым фондом – 360 кг/год. Твердые бытовые отходы, нетоксичные, будут размещаться в специальных контейнерах и по мере накопления будут вывозиться согласно договора со специализированной организацией.

Суточная норма накопления твердых бытовых отходов на территории поселка на одного человека составит: Vcyт = 360/365 = 0,986 кг/сутки.

За период проведения работ по строительству скважин объем твердых бытовых отходов составит:

М = Vcyт х Т х n,

Где: n – ориентировочное количество человек, n=40.

Т - время проведения проектируемых работ. СМР, подготовительные работы к бурению, бурение и крепление, испытание – 560 дней;

М = 0,986*560*40 = 22086,4 кг или 22,1 тонн.

| Наименование | М, т/скв. |
| --- | --- |
| ТБО | 22,1 |

Металлолом

Металлолом образуется от отчистки территории ранее пробуренных скважин и в процессе проведения КРС. Объем образования составит.

Мобр, т

10

Таблица 1.9.2-5. Общий объем образования отходов

| Наименование отходов | Образующиеся отходы, тонн |
| --- | --- |
| Промасленная ветошь | 0,0254 |
| Отработанные масла | 8,433 |
| Отработанные ртутьсодержащие лампы | 0,0079 |
| Металлические бочки из под масла | 1,9749 |
| Тара из-под химреагентов | 1,225 |
| Буровой шлам | 2450,79 |
| Отработанный буровой раствор | 1530,854 |
| Буровые сточные воды | 2163,456 |
| Огарки сварочных электродов | 0,0045 |
| Твердо-бытовые отходы | 22,1 |
| Металлолом | 10,0 |
| Всего от 1-ой скважины: | 6188,8707 |
| Итого от 6-ти скважин | 37133,2242 |

##### Таблица 1.9.2-6. Ориентировочная видовая и количественная характеристика отходов,  образующихся при бурении скважин

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, т/год |
| --- | --- | --- |
| на 2026-2027 годы (от 1-ой скважины К-1) |  |  |
| Всего | - | 6188,8707 |
| в том числе: |  |  |
| отходов производства | - | 6166,7707 |
| отходов потребления | - | 22,1 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные масла | - | 8,433 |
| Буровой шлам | - | 2450,79 |
| ОБР | - | 1530,854 |
| БСВ | - | 2163,456 |
| Промасленная ветошь | - | 0,0254 |
| Использованная тара из-под химических реагентов (бочки и тара) | - | 1,225 |
| Отработанные люминесцентные лампы |  | 0,0079 |
| Емкость из под масло |  | 1,9749 |
| Неопасные отходы |  |  |
| ТБО | - | 22,1 |
| Металлолом | - | 10,0 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0045 |
| на 2027-2028 годы (для скважин К-101, К-102) |  |  |
| Всего | - | 12377,7414 |
| в том числе: |  |  |
| отходов производства | - | 12333,5414 |
| отходов потребления | - | 44,2 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные масла | - | 16,866 |
| Буровой шлам | - | 4901,58 |
| ОБР | - | 3061,708 |
| БСВ | - | 4326,912 |
| Промасленная ветошь | - | 0,0508 |
| Использованная тара из-под химических реагентов (бочки и тара) | - | 2,45 |
| Отработанные люминесцентные лампы |  | 0,0158 |
| Емкость из под масло |  | 3,9498 |
| Неопасные отходы |  |  |
| ТБО | - | 44,2 |
| Металлолом | - | 20,0 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,009 |
| на 2028-2029 годы (от 1-ой скважины К-2) |  |  |
| Всего | - | 6188,8707 |
| в том числе: |  |  |
| отходов производства | - | 6166,7707 |
| отходов потребления | - | 22,1 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные масла | - | 8,433 |
| Буровой шлам | - | 2450,79 |
| ОБР | - | 1530,854 |
| БСВ | - | 2163,456 |
| Промасленная ветошь | - | 0,0254 |
| Использованная тара из-под химических реагентов (бочки и тара) | - | 1,225 |
| Отработанные люминесцентные лампы |  | 0,0079 |
| Емкость из под масло |  | 1,9749 |
| Неопасные отходы |  |  |
| ТБО | - | 22,1 |
| Металлолом | - | 10,0 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0045 |
| на 2029-2030 годы (для скважин К-201, К-202) |  |  |
| Всего | - | 12377,7414 |
| в том числе: |  |  |
| отходов производства | - | 12333,5414 |
| отходов потребления | - | 44,2 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные масла | - | 16,866 |
| Буровой шлам | - | 4901,58 |
| ОБР | - | 3061,708 |
| БСВ | - | 4326,912 |
| Промасленная ветошь | - | 0,0508 |
| Использованная тара из-под химических реагентов (бочки и тара) | - | 2,45 |
| Отработанные люминесцентные лампы |  | 0,0158 |
| Емкость из под масло |  | 3,9498 |
| Неопасные отходы |  |  |
| ТБО | - | 44,2 |
| Металлолом | - | 20,0 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,009 |

Таблица 1.9.2-7–Сведения об утилизации отходов

| Наименование отхода | Код отхода | Методыутилизации |
| --- | --- | --- |
| Тара из-под химреагентов | 15 01 10* | Передается на договорной основе на переработку/ утилизацию сторонним специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение и оказание услуг в области ООС, с соответствующим подвидом |
| Буровой шлам | 01 05 05* | Передается на договорной основе на переработку/ утилизацию сторонним специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение и оказание услуг в области ООС, с соответствующим подвидом |
| Отработанный буровой раствор/Буровые сточные воды | 01 05 06* | Передается на договорной основе на переработку/ утилизацию сторонним специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение и оказание услуг в области ООС, с соответствующим подвидом |
| Промасленная ветошь | 15 02 02* | Передается на договорной основе на переработку/ утилизацию сторонним специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение и оказание услуг в области ООС, с соответствующим подвидом |
| Отработанные ртутьсодержащие лампы | 20 01 21* | Передается на договорной основе на переработку/ утилизацию сторонним специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение и оказание услуг в области ООС, с соответствующим подвидом |
| Отработанные масла | 13 02 06* | Передается на договорной основе на переработку/ утилизацию сторонним специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение и оказание услуг в области ООС, с соответствующим подвидом |
| Отработанные масляные фильтра | 16 01 07* | Передается на договорной основе на переработку/ утилизацию сторонним специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение и оказание услуг в области ООС, с соответствующим подвидом |
| Емкость из под масла | 15 01 10* | Передается на договорной основе на переработку/ утилизацию сторонним специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение и оказание услуг в области ООС, с соответствующим подвидом |
| Твердо-бытовые отходы (ТБО) | 20 03 01 | Передается на договорной основе на переработку/ утилизацию сторонним специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение и оказание услуг в области ООС, с соответствующим подвидом |
| Металлолом | 17 04 07 | Передается на договорной основе на переработку/ утилизацию сторонним специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение и оказание услуг в области ООС, с соответствующим подвидом |
| Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | Передается на договорной основе на переработку/ утилизацию сторонним специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение и оказание услуг в области ООС, с соответствующим подвидом |
| Отработанный картридж | 08 03 17* | Передается на договорной основе на переработку/ утилизацию сторонним специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение и оказание услуг в области ООС, с соответствующим подвидом |

Таблица 1.9.2-2. Сведения о классификации отходов

| № | Наименование отхода | Код отхода | Качественные характеристики отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тара из-под химреагентов | 15 01 10* | Железо и его соединения 950000 (95,0%), Триоксид железа 300000 (3,0%), Прочие 200000 (2,0%) |
| 2 | Буровой шлам | 01 05 05* | выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием. |
| 3 | Отработанный буровой раствор/Буровые сточные воды | 01 05 06* | органические примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой фазы. |
| 4 | Промасленная ветошь | 15 02 02* | ткань (ткань -73%, масло 12%, влага - 15%) |
| 5 | Отработанные ртутьсодержащие лампы | 20 01 21* | ртуть - 0,03%, стекло - 96,1%, люминофор -0,3%, прочие -3,57% |
| 6 | Отработанные масла | 13 02 06* | масло - 78%, продукты разложения - 8%, вода - 4%, механические примеси - 3%, присадки - 1%, горючее - до 6% |
| 7 | Отработанные масляные фильтра | 16 01 07* | Fe-250 000 мг/кг Целлюлоза-387 000 мг/кг Al-173 000 мг/кг Резина-90 000 мг/кг Масло минеральное100 000 мг/кг |
| 8 | Емкость из под масла | 15 01 10* | SiO2-900 000 мг/кг Железо-100 000 мг/кг |
| 9 | Твердо-бытовые отходы (ТБО) | 20 03 01 | целлюлоза – 337000 Ci мг/кг (33,70%), органические вещества – 307600 Ci мг/кг (30,76%), щебень – 88000 Ci мг/кг (8,80%), хлопок, х/б ткань – 85000 Ci мг/кг (8,50%), стекло – 56000 Ci мг/кг (5,60%), полимерные материалы – 50000 Ci мг/кг (5,00%), алюминий и его соединения – 40500 Ci мг/кг 12(4,05%), керамика – 14000 Ciг/кг (1,40%), синтетический каучук – 13000 Ci мг/кг(1,30%), железо металлическое – 4000 Ci мг/кг (0,40%), медь – 2700 Ci мг/кг (0,27%), цинк – 1800 Ci мг/кг (0,18%), железо (III) оксид – 400 мг/кг (0,04% |
| 10 | Металлолом | 17 04 07 | SiO2-0,15%, Al2O3-0,8%, Fe2O3-96,3%, MgO-1,6%, V2O5-0,045%, Na2O-0,1%, К2О-0,09%, TiO2-0,03%, MnO-0,2%, MnO-0,12%, Cu-0,02%, Cr0,01%, Zn0,005%, Co0,008%, Ni0,002%, Mo0,004% |
| 11 | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | SiO2, 1000 мг/кг, MgO 15000, мг/кг, Fe2O3903000, мг/кг, щелочнеы металлы |
| 12 | Отработанный картридж | 08 03 17* | Отходы типографских красителей, содержащие опасные вещества |

    - Процедура управления отходами

Все образующиеся в процессе деятельности объектов предприятия отходы в установленном порядке собираются, размещаются в местах временного складирования, транспортируются по договорам в специализированные организацииимеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов.

Временное складирование отходов производится строго в специализированных местах, в емкостях и на специализированных площадках, что снижает или полностью исключает загрязнение компонентов окружающей среды.

Транспортировка отходов осуществляется в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке.

Передача отходов предусматривается в специализированным организациям имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов.

Все отходы, образуемые на предприятии, передаются по мере накопления сторонним организациям по договорам в срок не более 6 –ти месяцев с момента их образования.

Размещение отходов на предприятии исключено.

Обращение с отходами (временное хранение, транспортировка) осуществляется в соответствии с утвержденными санитарных правил определяющих санитарно- эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, накоплению, обращению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления на производственных объектах, твердых бытовых и медицинских отходов, разработанных в соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 186.

Движение отходов на предприятии осуществляется под контролем службы охраны окружающей среды предприятия.

Образующие отходы производства и потребления будут передаваться  специализированным организациям имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов в соответствии п.1 статьи 336 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях.

    - Программа управления отходами

Управление отходами - это деятельность по планированию, реализации, мониторингу и анализу мероприятий по обращению с отходами производства и потребления.

С целью повышения эффективности процедур оценки изменений, происходящих в объеме и составе отходов, а также выработки оперативной политики минимизации отходов с использованием экономических и других механизмов для внесения позитивныхизменений в структуры производства и потребления разработан «Программа управления отходами производства и потребления».

Цель Программы – заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойст в образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения.

Задачи Программы – определение путей достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов,сучетом:

- внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных технологий по обезвреживанию, в торичному использованию и переработке отходов;

- привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование отходов;

- минимизации объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения. Показатели Программы – количественные и (или) качественные значения, определяющие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплексамер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Показатели устанавливаются сучетом:

- всех производственных факторов;

- экологической эффективности;

- экономической целесообразности.

Показатели являются контролируемыми и проверяемыми, определяются по этапам реализации Программы.

План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления.

Влияние отходов производства и потребления на природную окружающую средупри хранении будет минимальным при условии выполнения соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм Республики Казахстан и направленных на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую среду.

Все образующиеся отходы на участке, при неправильном обращении, могут оказывать негативное влияние на окружающую среду.

Безопасное обращение с отходами предполагает их временное хранение в специальных помещениях, контейнерах и площадках, постоянный контроль количества отходов и своевременный вывоз на переработку или захоронение на полигоны на договорной основе.

На участке действует система, включающая контроль:

-	за объемом образования отходов;

-	за транспортировкой отходов на участке;

-	за временным хранением и отправкой на специализированные предприятия отдельных видов отходов.

На предприятии ведется работа по внедрению системы управления отходами, полностью соответствующей действующим нормативам РК и международным стандартам. В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, временного складирования и утилизации отходов на участке налажена система внутреннего и внешнего учета и слежения за движением производственных и бытовых отходов.

Влияние отходов производства и потребления на природную окружающую среду при хранении будет минимальным при условии выполнения соответствующих санитарно- эпидемиологических и экологических норм Республики Казахстан и направленных на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую среду.

Согласно п. 1 ст. 358. ЭК РК управление отходами горнодобывающей промышленности осуществляется в соответствии с принципом иерархии.

Согласно статье 329 ЭК РК Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

1) предотвращение образования отходов;

2) подготовка отходов к повторному использованию;

3) переработка отходов;

4) утилизация отходов;

5) удаление отходов.

При осуществлении операций, предусмотренных подпунктами 2) – 5) части первой настоящего пункта, владельцы отходов вправе при необходимости выполнять вспомогательные операции по сортировке, обработке и накоплению.

2. Под предотвращением образования отходов понимаются меры, предпринимаемые до того, как вещество, материал или продукция становятся отходами, и направленные на:

1) сокращение количества образуемых отходов (в том числе путем повторного использования продукции или увеличения срока ее службы);

2) снижение уровня негативного воздействия образовавшихся отходов на окружающую среду и здоровье людей;

3) уменьшение содержания вредных веществ в материалах или продукции.

Под повторным использованием в подпункте 1) части первой настоящего пункта понимается любая операция, при которой еще не ставшие отходами продукция или ее компоненты используются повторно по тому же назначению, для которого такая продукция или ее компоненты были созданы.

3. При невозможности осуществления мер, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, отходы подлежат восстановлению.

4. Отходы, которые не могут быть подвергнуты восстановлению, подлежат удалению безопасными методами, которые должны соответствовать требованиям статьи 327 настоящего Кодекса.

5. При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.

Сокращение объемов образования отходов

Сокращение объемов образования отходов предполагает планирование и осуществление мероприятий по уменьшению количества производимых отходов и увеличение доли отходов, которые могут быть использованы как вторсырье.

Сокращение отходов производства связано с внедрением малоотходных технологий. Так, например, сокращение отходов производства и потребления за рубежом направлено на изменение упаковки (в развитых странах упаковочные материалы составляют до 30 % веса и 50 % объема всех отходов). Предлагается, если это возможно, то действовать по следующим принципам:

• Покупать только то, что действительно необходимо;

• Для сведения к минимуму порчи материальных запасов, использовать правило «первым пришло - первым уйдет»;

• Избегать утечек и разливов;

• Покупать материалы целиком или в многооборотной возвратной таре;

• Использовать всё до конца (например, краска, растворители).

Возможности сокращения объемов отходов ограничены, так как они в основном зависят от производственной деятельности.

Снижение токсичности

Снижение токсичности отходов достигается заменой токсичных реагентов и материалов, используемых в производственном процессе, на менее токсичные.

Повторное использование отходов, либо их передачи физическим и юридическим лицам, заинтересованным в их использовании

После рассмотрения вариантов по сокращению количества отходов, рассматриваются варианты по повторному использованию отходов за счет регенерации/ утилизации, рециклинга отходов.

Регенерация/утилизация

После того, как рассмотрены все возможные варианты сокращения количества отходов, оцениваются мероприятия по регенерации и утилизации отходов, как на собственном предприятии, так и на сторонних предприятиях.

Переработка отходов с использованием наилучших доступных технологий

После рассмотрения вариантов по сокращению количества, повторному использованию, регенерации/ утилизации отходов изучается возможность их переработки в целях снижения токсичности. Переработка может производиться биохимическим (например, компостирование), термическим (термодесорбция), химическим (осаждение, экстрагирование, нейтрализация) и физическим (фильтрация, центрифугирование) методами.

Компания в ближайшее будущее - на период разработки данной Программы управления отходами – не предусматривает внедрение технологии и установок обезвреживания, переработки и утилизации содержащих отходов.

Показатели мер, направленных на снижение воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Все отходы производства и потребления временно будут складироваться на территории предприятия и по мере накопления отходы вывозится по договорам в специализированные предприятия на переработку и захоронение, часть отходов (отработанное масло) - на собственные нужды Безопасное обращение с отходами предполагает их хранение в специальных помещениях, контейнерах и площадках. Постоянный контроль количества отходов, особенно ТБО, и своевременный вывоз на переработку в специализированные предприятия для утилизации захоронения. Твердые бытовые отходы на момент инвентаризации вывозятся по договору на полигон для ТБО в специализированные организации.

Снижение объемов образования и накопления отходов должно осуществляться за счет:

• внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших технологий по обезвреживанию, вторичному использованию и переработке отходов;

• привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование отходов;

• минимизации объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения.

Возможности значительного сокращения объема достигается путем использованием малоотходных или безотходных технологий в строительстве объектов, а также уменьшение образования отходов в источнике посредством проектирования, вариантов материально-технического снабжения и выбора подрядчиков;

• повторного использования материалов или изделий, которые являются продуктами многократного использования в их первоначальной форме;

• проведения разграничения между отходами по физико-химическим свойствам, которое является важным моментом в программе мероприятий по их переработке и удалению.

Помимо соображений безопасности, такое разграничение позволяет выявить близкие по характеристикам отходы, которые могут быть объединены для упрощения процессов хранения, очистки, переработки и/или удаления, а также отходы, которые должны оставаться разобщенными.

Если необходимость разобщения несовместимых отходов не будет учтена, то может образоваться такая смесь, которая не будет поддаваться переработке или удалению предпочтительным методом, потребует проведение лабораторных анализов в значительном объеме и приведет к общему удорожанию проводимых мероприятий;

• выбора экологически приемлемого способа удаления отходов.

Часть образующихся отходов, в целях предотвращения вредного воздействия на окружающую среду, для дальнейшей переработки, обезвреживания и/или утилизации передаются сторонним организациям на договорной основе, имеющим необходимые лицензии, часть – на собственный полигон для буровых отходов.

Правильная организация размещения, хранения и удаления отходов максимально предотвращает загрязнения окружающей среды. Это предполагает исключение, изменение или сокращение видов работ, приводящих к загрязнению отходами почвы, атмосферы или водной среды. Планирование операций по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, регенерации создают возможность минимизации воздействия на компоненты окружающей среды.

При анализе мест централизованного временного накопления (хранения) отходов установлено, что способы хранения отходов и методы транспортировки соответствуют требованиям санитарных и экологических норм.

Мониторинг управления отходами производства и потребления предполагает разработку организационной системы отслеживания образования отходов, контроль над их сбором, хранением и утилизацией (вывозом).

Воздействие на окружающую среду отходов, которые будут образовываться в процессе проведения работ, будет сведено к минимуму при условии соблюдения правил сбора, складирования, вывоза, утилизации всех видов отходов. В целом же воздействие отходов на состояние окружающей среды может быть оценено как:

-	пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до

1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта.

-	временной масштаб воздействия – многолетний (4) – продолжительность воздействия от 3-х лет и более;

-	интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды, но среда сохраняет способность к самовосстановлению.

Таким образом, интегральная оценка составляет 12 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается средняя (9-27) – изменения в среде превышают цепь естественных изменений, среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

    - Рекомендации по обезвреживанию, утилизации и захоронению всех видов отходов

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами на предприятии.

Она минимизирует риск для здоровья и безопасности работников и природной среды.

Составной частью этой политики является система управления отходами, контролирующая безопасное размещение различных типов отходов.

Согласно «Экологическому кодексу Республики Казахстан», законодательным и нормативно-правовым актам в области охраны окружающей среды и санитарноэпидемиологического благополучия населения, принятыми в республике, отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения.

Для рационального управления отходами необходим строгий учет и контроль над всеми видами отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия. Система управления отходами включает в себя организационные меры отслеживания образования отходов, контроль над их сбором и хранением, утилизацией и обезвреживанием. Согласно «Классификатору отходов» (№314 от 06.08.2021 г.), все отходы делятся на три категории опасности отходов: опасные, неопасные и зеркальные.

Образующиеся отходы также делятся по классам опасности в соответствии с

Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденный Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-331/2020 от 25 декабря 2020 года.

По степени опасности отходы производства подразделяются на пять классов опасности:

- I класс опасности – отходы чрезвычайно опасные;

- II класс опасности – отходы высокоопасные;

- III класс опасности – отходы умеренно опасные;

- IV класс опасности – отходы малоопасные.

- V класс опасности – отходы неопасные.

На подразделениях предприятия для производственных и коммунальных отходов с целью оптимизации организации их обработки и удаления, а также облегчения утилизации предусмотрен отдельный сбор различных типов отходов. Отходы производства и потребления собираются в отдельные емкости с четкой идентификацией для каждого типа отходов.

Применяется следующая методика разделения отходов:

­ промышленные отходы на местах хранятся в специально маркированных, окрашенных контейнерах для каждого вида отхода. Контейнеры установлены на специально организованных и оборудованных площадках;

­ отходы имеют предупредительные надписи с соответствующей табличкой опасности (огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и т.д.), согласно требованиям, установленным в спецификации материалов по классификации. Смешивание различных материалов не разрешается.

Передвижение грузов производится под строгим контролем. Для этого движение всех отходов регистрируется в специальном журнале, т.е. указывается тип, количество, характеристика, маршрут, номер маркировки, категория, отправная точка, место назначения, номер декларации, дата, подпись.

Хранение отходов в контейнерах позволяет предотвратить утечки, уменьшить уровень их воздействия на окружающую среду, а также воздействие погодных условий на состояние отходов.

Для уменьшения вредного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечения полного соответствия мест их централизованного временного накопления (хранения) на территории предприятия необходимо соблюдение следующих организационно-технических мероприятий:

-	оборудовать площадки с твердым покрытием для установки емкостей и контейнеров для сбора отходов;

-	осуществлять своевременный вывоз отходов;

-	при транспортировке отходов обязательно соблюдение правил загрузки отходов в кузов и прицепы автотранспортного средства. В случае возникновения ситуации, связанной с частичным или полным выпадением перевозимых отходов, все выпавшие отходы собрать и увезти в специально отведенные места для захоронения;

-	все погрузочные и разгрузочные работы, выполняемые при складировании отходов, производить механизированным способом.

Решающим фактором, обеспечивающим снижение негативного влияния на окружающую среду отходов, размещаемых на предприятии, является процесс их утилизации. Для снижения влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды предлагаются следующие меры:

-	проведение разграничения между отходами по физико-химическим свойствам, поскольку данная работа является важным моментом в программе мероприятий по их дальнейшей переработке и удалению;

-	после накопления объемов рентабельных к вывозу отправить отходы на переработку либо утилизацию.

Передача отходов предусматривается в специализированным организациям имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов.

- ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯНАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, С УЧЕТОМ ИХХАРАКТЕРИСТИК И СПОСОБНОСТИ ПЕРЕНОСА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ;УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯОТХОДОВ

2.1. Социально-экономические условия

Социально-экономические характеристики состояния населения, которые должныучитываться в ходе проведения проектируемых работ, классифицируются наукой –экологией человека – следующим образом: демографические характеристики, показатели,характеризующие условия трудовой деятельности и быта, отдыха, питания,водопотребления, воспроизводства и воспитания населения, его образования и поддержаниявысокого уровня здоровья; характеристики природных и техногенных факторов средыобитания населения.

Область расположена на Прикаспийской низменности, к северу и востоку от Каспийского моря между низовьями Волги на северо-западе и плато Устюрт на юго-востоке. Территория Атырауской области составляет 113 500 км2. Область представлена 2 городами, 11 поселками и 184 селами, управляемых 68 представительствами сельской администрации. Административная карта Атырауской области представлена на рисунке 7.

Город Атырау – областной центр. В городе развиты нефтегазоперерабатывающая, рыбная промышленности, машиностроение, растениеводство.

Рисунок 7. Административная карта Атырауской области

Область подразделена на 7 районов.

Жылыойский район. Районный центр – поселок Кульсары (75,420 тыс. чел.). Основные виды деятельности – нефтяная и газовая промышленности.

Индерский район. Центр горно-химической промышленности региона, развито животноводство. Районный центр – поселок Индерборский (31,661 тыс. чел.).

Исатайский район. Районный центр – поселок Акистау (25,898 тыс. чел.). Основной вид деятельности – животноводство.

Кзылкогинский район. Районный центр – село Миялы (31,260 тыс. чел.). Основная отрасль – животноводство.

Курмангазинский район. Районный центр – село Ганюшкино (57,144 тыс. чел). Развиты рыбная промышленность и животноводство.

Макатский район. Районный центр – поселок Макат (30,137 тыс. чел.). Преобладает нефтяная промышленность.

Махамбетский район. Районный центр – село Махамбет (31,978 тыс. чел.). Основные виды деятельности – растениеводство и скотоводство.

Приоритетными направлениями развития экономики Атырауской области являются топливно-энергетическая, производство стройматериалов, обрабатывающая, агропромышленная и рыбная отрасли.

Природно-ресурсный потенциал. Атырауская область, богатая природными ресурсами, является одним из ведущих регионов Казахстана с интенсивно развивающейся нефтегазовой промышленностью.

На территории области выявлены крупнейшие месторождения нефтегазового и газоконденсатного сырья, разработанные на территории 4-х районов. Государственным балансом запасов РК по Атырауской области учтено 87 месторождений углеводородного сырья, в том числе нефтяных – 66, нефтегазовых и газоконденсатных – 21.

Крупными инвесторами в нефтегазовом секторе области являются ТОО «Тенгизшевройл» реализующее проекты по разработке Тенгизского и Королевского месторождений и компания Аджип ККО, ведущая разработку шельфа Каспия.

Область также располагает уникальными месторождениями различных минералов и строительных материалов. Основу минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых составляют месторождения боратовых руд в Индерском районе.

2.2. Социально – экономическое развитие

Общие сведения по Атырауской области

Население.

Численность населения области на 1 февраля 2024г. составила 694,1 тыс. человек, в том числе 382,9 тыс. человек (55,2%) – городских, 311,2 тыс. человек (44,8%) – сельских жителей.

Естественный прирост населения в январе 2024г. составил 1154 человека (в соответствующем периоде предыдущего года – 988 человек). За январь 2024г. зарегистрировано новорожденных на 13,1% больше, чем в январе 2023г., умерших – на 2,1%.

Сальдо миграции составило -62 человека (в январе 2023г. – - 107 человек), в том числе во внешней миграции – 55 (-6), во внутренней – -117 человек (- 101 человек).

Статистика цен

Индекс потребительских цен в феврале 2024г. по сравнению с декабрем 2023г. составил 101,9%. Цены увеличились на продовольственные товары на 2,7%, непродовольственные товары - на 1,6%, платные услуги - на 0,3%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в феврале 2024г. по сравнению с декабрем 2023г. понизились на 2,9%

Уровень жизни

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в IV квартале 2024 г. составили 199047 тенге, что на 17,7% выше, чем в IV квартале 2023 г. Реальные денежные доходы за указанный период выросли на 11,7%.

Рынок труда и оплата труда

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец марта 2024г. составила 7764 человека или 2,4% к рабочей силе.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в январе-декабре 2023г. составила 296191 тенге. По сравнению с январем-декабрем 2023г. она увеличилась на 12,8%. Индекс реальной заработной платы составил 106,8%.

Цены

Индекс потребительских цен в марте 2024г. по сравнению с декабрем 2023г. составил 101,6%. Цены на продовольственные товары увеличились на 3,3%, непродовольственные товары - на 1,4%, платные услуги снизились – на 0,2%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в марте 2023г. по сравнению с декабрем 2024г. уменьшились на 1,4%.

Национальная экономика

Объем валового регионального продукта за январь-сентябрь 2023г. составил в текущих ценах 4911,6 млрд. тенге. В структуре ВРП доля производства товаров составила 59,7%, услуг – 30,8%.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-марте 2024г. составил  1006,8 млрд. тенге, что на 10,3% больше, чем в январе-марте 2024г.

Торговля

По отрасли «Торговля (оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов)» индекс физического объема в январе-марте 2023г. составил 151,2%.

Объем розничной торговли за январь-март 2024г. составил 69327,1 млн. тенге или на 0,6% выше уровня соответствующего периода 2023г. (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь-март 2024г. составил 601095,4 млн. тенге или в 1,6 раза больше уровня соответствующего периода 2023г. (в сопоставимых ценах).

Реальный сектор экономики.Объем промышленного производства в январе-марте 2024г. составил 1983210 млн. тенге в действующих ценах, что на  8,5% больше, чем в январе-марте 2023г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 9,2%, в обрабатывающей промышленности - на 6,7%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 5,8%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - в 2,1 раза. Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-марте 2024г. составил 8557,1 млн. тенге, что больше на 1,1% чем в январе-марте 2023г.

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» в январе-марте 2024г. составил 112,5%.

Объем грузооборота в январе-марте 2024г. составил 14094,5 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных  предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 5,8% по сравнению соответствующим периодом 2023г. Объем пассажирооборота составил 326,2 млн. пкм и вырос на 5,9%.

2.3. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика трудовой деятельности

Атырауская область находится в западной части РК, граничит на севере с Западно Казахстанской областью, на востоке с Актюбинской, на юго-востоке с Мангистауской, на западе с Астраханской областью России, на юге и юго-востоке омывается водами Каспийского моря. Она находится, в основном, в пределах обширной Прикаспийской низменности.

Численность и миграция населения. Численность населения области на 1 февраля 2024г. составила 694,1 тыс. человек, в том числе городского – 382,9 тыс. человек (55,2%), сельского – 311,2 тыс. человек (44,8%). Численность населения по сравнению с 1 февралем 2023 года увеличилась на 1,8%. В январе 2024г. по сравнению с январем 2023г. число прибывших в Атыраускую область увеличилось на 21,7%, выбывших из области на 17,1%. Основной миграционный обмен по внешней миграции происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составила 98,6% и 61,1% соответственно. По численности мигрантов, переезжающих в пределах области, сложилось отрицательное сальдо миграции на 117 человек.

Статистика промышленного производства. В январе-марте 2024г. промышленной продукции произведено на 2769939 млн. тенге, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях – соответственно на 2553754 и 174200 млн. тенге, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 30150 млн. тенге, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 11835 млн. тенге.

2.4. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории

Наибольшее распространение среди зарегистрированных инфекционных заболеванийполучили острые инфекции верхних дыхательных путей – 3230,68 (в соответствующем периоде 2022г. – 1718,32) случаев на 100 тыс. населения, острые кишечные инфекции –132,66 (102,52), туберкулез органов дыхания – 34,02 (30,92), вирусные гепатиты – 1,32 (0,45),сифилис – 11,96 (15,24) и педикулез – 1,10 (0,22).

Для информации: за анализируемый период текущего года подтверждено 10763 случая коронавирусной инфекции (COVID-2019) и 226 случаев, когда вирус неидентифицирован (COVID-2019).

В виду сложившейся ситуации в мире основными правилами санитарных норм ипротивоэпидемическими мероприятиями являются:

- носить маски и перчатки, мыть руки;

- соблюдать дистанцию 1-1,5 м;

- избегать посещения мест массового скопления;

- не здороваться, не обниматься при встрече;

- участие в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая прививки, по планам территориальной СЭС;

- исключение охоты на представителей потенциальных переносчиков чумы;

- организация санитарного просвещения по номенклатуре вопросов профилактики особо опасных инфекций;

- немедленное реагирование на каждый сомнительный случай заболевания(недомогания) с установлением причинно-следственной связи с эпизоотией средигрызунов с информированием органов Госсанэпиднадзора и областного штаба почрезвычайным ситуациям;

- наличие запаса средств профилактики на объектах строительства и разработки;

- обеспечение немедленной (в первые часы) эвакуации больного с подозрением наособо опасную инфекцию.

- ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВАРИАНТ, ВЫБРАННЫЙ ИНИЦИАТОРОМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ВЫБОРА, ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА, НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Любой относительно крупный проект, предлагаемый к реализации в энергетическом секторе экономики, нуждается в тщательной предварительной оценке возможностей его развития, прежде всего с точки зрения инвесторов, то есть компаний (компании), заинтересованных в участии в проекте и рассчитывающих на прибыльное вложение своих денег в проект.

Основной целью поисковых работ на участке являются изучение геологического строения и поиски залежей нефти и газа в подсолевых отложениях.

Основными задачами разведочных работ являются поиски залежей нефти и газа в ассельско-артинских, нижнекаменноугольных и девонских отложениях  с оценкой их запасов, определение целесообразности постановки дальнейших работ.

На этапе поисков предусмотрено решение следующих основных задач:

•	уточнение геологического строения осадочного чехла перспективного участка;

•	установление продуктивности нефтегазонасыщенных коллекторов бурением и качественным опробованием;

•	уточнение площади распространения залежей нефти и газа;

•	изучение свойств коллекторов по данным лабораторных исследований керна и по материалам ГИС;

•	изучение физико-химических свойств пластовых флюидов;

•	изучение гидрогеологических особенностей перспективных комплексов пород;

•	оценка нефтегазоносного потенциала надсолевых и подсолевых отложений разведочного блока.

Источниками выброса в воздух токсических веществ являются выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания строительной, буровой техники, автотранспорта, факельные установки сжигания попутных газов. Преимущественно это окислы серы, азота и углерода,формальдегид, бенз(а)пирен и др. Компонентом неполного сгорания углеводородов во времясжигания газа является сажа.

При планировании намечаемой деятельности, заказчик, совместно с проектировщиком, провели все сторонний анализ технологий производства, расположения строений, режима работы предприятия и выбрали наиболее рациональный вариант. Также выбор рационального варианта осуществления намечаемой деятельности определен в соответствии с пунктом 5 приложения 2 к Инструкции по организации и проведениюэкологической оценки (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 280 от 30.07.2021 г), а именно:

✔ Отсутствием обстоятельств, влекущих невозможность применения данного варианта намечаемой деятельности.

✔ Все этапы намечаемой деятельности, которые будут осуществлены в соответствии с проектом, соответствуют законодательству Республики Казахстан, в том числе и в области охраны окружающей среды.

✔ Принятые проектные решения полностью соответствуют заданию на проектирование, позволяют достичь заданных целей и соответствуют заявленным характеристикам объекта.

Пренебрежение условиями труда и социальной защиты работников, на данный момент является причиной ухудшения здоровья работающих.

Рабочие на объекте обязаны пользоваться спецодеждой и индивидуальными средствами защиты - специальными противогазовыми респираторами.

На буровой площадке осуществляется постоянный контроль воздушной средыавтоматическими стационарными газосигнализаторами, а также переноснымигазосигнализаторами в местах возможного скопления ЗВ.

Для защиты почвенного покрова, все потенциальные источники загрязнения: емкости снефтепродуктами, с продуктами добычи, а также образующиеся отходы будут накапливаться на специальных гидроизолированных площадках.

При проведении оценки воздействия на окружающую среду проводятся общественные слушания, что обеспечит гласность принятия решений и доступность экологической информации, т.е. будут соблюдены права и законные интересы населения затрагиваемой намечаемой деятельностью территории.

Таким образом, по результатам проведенной оценки, планируемое воздействие проектируемого объекта на человека в целом оценивается как допустимое.

- К ВАРИАНТАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На сегодняшний день альтернативных способов выполнения работ нет.

Основная задача составления настоящего «Проекта разведочных работ по поиску углеводородов на участке Кигаш …» является определение объемов геологоразведочных работ для выявления перспективных объектов на нефть и газ. Настоящим «Проектом…» предусматривается:

•сейсморазведочные исследования МОГТ 3Д (320 полнократных кв.км/778 общих кв.км) с полным покрытием контрактной территории;

•обработка и интерпретация материалов 3Д;

•бурение двух независимых разведочных скважин с проектными глубинами 7000м (+-250м) и с проектными горизонтами –палеозой (К-1 и К- 2);

•бурение четырех зависимых разведочных скважин в зависимости от результатов независимых скважин с проектными глубинами 7000м (+-250м) и с проектными горизонтами –палеозой (К-101, К-102, К-201 и К- 202).

Основой для размещения проектных скважин послужили структурные карты, сейсмогеологические и глубинные разрезы, полученные постсоветское время, так как на данном участке разведочные работы выполнены в 1981-1993гг. В настоящем проекте освещены методика и объем буровых работ, цели и задачи, условия проводки, объемы промыслово-геофизических исследований, отбор керна и шлама, пластовых флюидов, опробований, виды аналитических исследований, основные технико-экономические показатели.

Таким образом, предусмотренный настоящим проектом вариант осуществления намечаемой деятельности является самым оптимальным.

  - Различные сроки осуществления деятельности или ее отдельных этапов (начала или осуществления строительства, эксплуатации объекта, постутилизации объекта, выполнения отдельных работ)

Иных характеристик намечаемой деятельности по срокам осуществления деятельности или ее отдельных этапов нет.

  - Различные виды работ, выполняемых для достижения одной и той же цели

Различная последовательность работ, разные технологии, машины, оборудование, материалы, применяемые для достижения одной и той же цели согласно данного проекта пробной эксплуатации не предусмотрены.

Иных характеристик намечаемой деятельности по данному этапу нет.

  - Различная последовательность работ

Иных характеристик намечаемой деятельности по данному этапу  нет.

  - Различные технологии, машины, оборудования, материалы, применяемые для достижения одной и той же цели

Иных характеристик намечаемой деятельности по данному этапу  нет.

  - Различные способы планировки объекта (включая расположение на земельном участке зданий и сооружений, мест выполнения конкретных работ)

Иных характеристик намечаемой деятельности по данному этапу  нет.

  - Различные условия эксплуатации объекта (включая графики выполнения работ, влекущих негативные антропогенные воздействия на окружающую среду)

Иных характеристик намечаемой деятельности по данному этапу  нет.

4.7. Различные условия доступа к объекту (включая виды транспорта, которые будут использоваться для доступа к объекту)

Транспортная сеть района представлена обширной сетью временных и постоянных автомобильных дорог. Автомобильным транспортом намечается осуществлять:

- транспортировку грунта по дорогам на промплощадке предприятия;

- материально-техническое снабжение;

- хозяйственно-бытовое снабжение;

- перевозку персонала

Иных характеристик намечаемой деятельности по данному этапу  нет.

  - Различные варианты, относящиеся к иным характеристикам намечаемой деятельности, влияющие на характер и масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду.

Иных характеристик намечаемой деятельности, влияющие на характер и масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду нет.

- ПОД ВОЗМОЖНЫМ РАЦИОНАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОНИМАЕТСЯ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ КОТОРОМ СОБЛЮДАЮТСЯ В СОВОКУПНОСТИ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

  - Отсутствие обстоятельств, влекущих невозможность применения данного варианта, в том числе вызванную характеристиками предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности и другими условиями ее осуществлении

Обстоятельств, которые могли бы повлиять на осуществление намечаемой деятельности нет.

Проектируемая деятельность не подразумевает использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта. Наиболее приемлемым вариантом являются принятые решения.

  - Соответствие всех этапов намечаемой деятельности, в случае ее осуществленияпо данному варианту, законодательству Республики Казахстан, в том числе в областиохраны окружающей среды

При разработке проекта были соблюдены основные принципы разработки Отчета овозможных воздействиях. Отчет о возможных воздействиях выполнялся в соответствии стребованиями следующих основополагающих документов:

- Экологического кодекса Республики Казахстан (№400-VI от 02.01.2021 г.)

- «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280;

- действующими законодательными и нормативными документами Республики Казахстан в сфере охраны недр и окружающей среды.

Недропользователи обязаны проводить мероприятия направленные на защиту земель от загрязнения отходами производства и потребления, химическими, биологическими и другими веществами, проводить рекультивацию нарушенных земель, восстанавливать их плодородие идругие полезные свойства и своевременно вовлекать земли в хозяйственный оборот.

  - Соответствие целям и конкретным характеристикам объекта, необходимого для осуществления намечаемой деятельности

Целью для составления настоящего «Проекта разведочных работ по поиску углеводородов на участке Кигаш …» является определение объемов геологоразведочных работ для выявления перспективных объектов на нефть и газ в осадочном чехле исследуемой территории.

В настоящем Проекте разведочных работ на данном этапе предлагаются:

• сейсморазведочные исследования МОГТ 3Д (320/778 кв.км);

• обработка и интерпретация материалов 3Д;

• бурение двух независимых поисковых скважин общим метражом 14 000 м.;

• бурение четырех зависимых поисковых скважин общим метражом 28 000 м.

Предполагается поэтапное проведение работ по изучению контрактной территории.

Приведены оценки воздействия на атмосферный воздух, геологическую среду, поверхностные и подземные воды, почву, экосистему и биологические ресурсы. Рассмотрены мероприятия по охране труда, промышленной санитарии, пожарной и технической безопасности.

  - Доступность ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности по данному варианту

Проектом предусматривается обеспечение проектируемого объекта ресурсами (электроэнергией, водоснабжением и водоотведением).

Ресурсы, необходимые для осуществления намечаемой деятельности, будут определены на последующих стадиях разработки проектов строительства скважин и обустройства объекта.  На период проектируемых работ сырье и материалы закупаются у специализированных организаций.

Прочие материалы также будут привозиться на площадку по мере необходимости.

  - Отсутствие возможных нарушений прав и законных интересов населения затрагиваемой территории в результате осуществления намечаемой деятельности по данному варианту

Исследуемая территория Кигаш в административном отношении расположена в Курмангазинском районе Атырауской области Республики Казахстан.

Исследования и расчеты, проведенные в рамках подготовки отчета, показывают, что все этапы намечаемой деятельности, предлагаемые к реализации в данном варианте, соответствуют законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды.

В связи с чем отсутствуют обстоятельства, влекущие невозможность применения данного варианта реализации намечаемой деятельности.

- ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

При проведении разведочных работпо данному плану временное строительство зданий и сооружений не предусматривается.

Персонал, задействованный в производстве разведочных работ, и все грузы будут доставляться автомобильным транспортом.

В целом, химическое и физическое воздействия на состояние окружающей природной среды от производственного объекта, подтвержденные расчетами приземных концентраций, уровня шума на рабочих местах, не превышающие допустимые значения, будет незначительным.

Планируемые работы, не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения. Будут предусмотрены все необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ маловероятно.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск при внесении инфекционных заболеваний из других регионов

  - Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

Биологическое разнообразие (Статья 239 ЭК) означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

На данной местности отсутствуют деревья, кустарники и другие зеленые насаждения.

Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный покров прилегающих угодий весьма незначительное и будет ограничиваться выделением пыли во время автотранспортных работ. Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден.

Участок не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

При проведении работ вырубки или переноса древесно-кустарниковых насаждений не предусмотрено. При проведении работ максимально будут использоваться существующие дороги.

Объемы выбросов незначительны и будут осуществляться на различных локальных участках, продолжительность воздействия также не значительная, т.к. работы носят временный характер. Зона влияния будет ограничиваться территорией воздействия, на которой будет производиться рассеивание загрязняющих веществ.

Фактор беспокойства или антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шут, свет в ночное время) окажут наиболее существенное воздействие во время работы в теплый период года. В это время возможно исчезновение из мест постоянного обитания представителей наземных позвоночных. В дальнейшем прогнозируется увеличения их численности.

Влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

Согласно статьи 240, п.1, в целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

- когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

- когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

- в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

Согласно статьи 241 ЭК РК, потерей биоразнообразия признается исчезновение или существенное сокращение популяций вида растительного и (или) животного мира на определенной территории (в акватории) в результате антропогенных воздействий.

Согласно статьи 239, п. 5 ЭК РК, запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

Мероприятия по сохранению местообитания и популяции

Воздействие разведочных работ на растительный и животный мир окажет минимальное воздействие при выполнении следующих мероприятий:

- Перед началом проведения разведочных работ необходимо упорядочить дорожную сеть, обустроить подъездные пути к площадке работ, снять верхний плодородный слой и складировать его в отведенных местах, с последующим использованием.

- Недопустимо движение автотранспорта и выполнение работ, связанных с разведкой участка за пределами отведенных площадок и обустроенных дорог.

- Осуществление разведочных работ должно основываться на соблюдении технических требований при проведении данного вида работ и использовании последних технологических разработок в данной области.

- Повсеместно на рабочих местах необходимо соблюдать технику безопасности. Рекомендуется провести инструктаж персонала о бережном отношении к природе, указать места, где работы должны быть проведены с особой тщательностью и осторожностью.

- После завершения разведочных работ необходимо осуществить очистку территории, утилизировать промышленные отходы, бытовой мусор, уничтожить антропогенный рельеф (ямы, рытвины) – провести планировку поверхности площадок.

- На нарушенных участках территории и вдоль подъездных дорог рекомендуется проведение рекультивационных работ.

- Организовать огражденные места хранения отходов;

- Поддержать в чистоте территории площадок и прилегающих площадей.

После завершения работ для ликвидации их негативных последствий необходимо проведение мероприятий по восстановлению первичного рельефа на нарушенных участках местности и устранению загрязнений. Включая отходы со всей территории, затронутой при реализации проекта.

  - Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

В данном проекте приводится характеристика антропогенных факторов (физических и химических) воздействия на почвенный покров и почвы, связанных с реализацией данного проекта.

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы: физические и химические.

Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров:

• при движении автотранспорта;

• монтаж и демонтаж технологического оборудования.

К химическим факторам воздействия при производстве вышеназванных работ – привнос загрязняющих веществ в почвенные экосистемы при возможных разливах вод с хозбытовыми стоками, бытовыми и производственными отходами, сточными водами.

Наибольшая степень деградации почвенного покрова территории, вызвана развитием густой сети полевых дорог для транспортировки технологического оборудования, доставки рабочего персонала.

Интенсивное неупорядоченное движение автотранспорта может привести к разрушению поверхностной солевой корочки и активизации процесса ветрового и солевого переноса. Интенсивное развитие процессов дефляции обуславливается также высокой ветровой активностью, характерной для этой территории. Дорожно-транспортное нарушение почв связано, прежде всего, с их переуплотнением внутри месторождений.

Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории работ являются:

• загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы;

По масштабам воздействия все виды химического загрязнения почв относятся к точечным.

Основными задачами охраны окружающей среды, заложенных в проекте являются максимально возможное сохранение почвенного покрова, возможность соблюдения установленных нормативов земельного отвода, проведение рекультивации почвенно- растительного покрова.

При выполнении проектных решений и предложенных мероприятий по охране почвенного покрова ущерба не ожидается.

Нарушенные земли подлежат обязательной рекультивации. Рекультивация земель – комплекс мероприятий по предотвращению вторичного загрязнения ландшафта ивосстановлению продуктивности нарушенных земель в соответствии с природоохраннымзаконодательством РК.

  - Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Территория не имеет естественных водных объектов, поэтому проведение работ на этой площади не будет оказывать на них влияния.

Воздействия от этого вида хозяйственной деятельности может быть оценено с позиции рационального водопотребления и водоотведения, возможного загрязнения существующих на ограниченном участке техногенных вод, временных водотоков и водосборной площади в случае аварийной ситуации.

Потенциальное воздействие планируемых работ может оказываться на геологическую среду в отношении развития неблагоприятных экзогенных геологических процессов, которые в результате проведения полевых могут быть усилены или спровоцированы и на подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта.

Основными источниками потенциального воздействия на геологическую среду и подземные воды при проведении работ, строительных работ будут являться транспорт и спецтехника.

Одним из потенциальных источников воздействия на подземные воды (их загрязнения) могут быть утечки топлива и масел в местах скопления и заправки спецтехники и автотранспорта в период работ.

  - Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативовего качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии –ориентировочнобезопасных уровней воздействия на него)

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, проводимые как составная часть государственного мониторинга окружающей среды, осуществляется государственным подразделением «Казгидромет».

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Жылойском районене осуществляются. Выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ ватмосферном воздухе не представляется возможным, т.к в Жылойском районе постов наблюдений нет.

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии будет расчётным методом.

Как показали результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, отходящих от источников, располагающихся на территории рассматриваемого объекта, превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) в СЗЗ по всем веществам и их группам, обладающим суммирующим воздействием, отсутствует.

Риски нарушения экологических нормативов минимальны.

Технология производства предприятия исключает залповые и аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Безопасные уровни воздействия на окружающую среду представлены в таблице 6.5-1.

Таблица 6.5-1. Безопасные уровни воздействия на окружающую среду

| Код | На им енова ни е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0301 | Азота(IV)диоксид(Азотадиоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 |
|  | (4) |  |  |  |  |
| 0304 | Азот(II)оксид(Азотаоксид)(6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 |
| 0328 | Углерод(Сажа,Углеродчерный)(583 | 0.15 | 0.05 |  | 3 |
| 0330 | Серадиоксид(Ангидридсернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 3 |
|  | Сернистыйгаз,Сера(IV)оксид) |  |  |  |  |
|  | (516) |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород(Дигидросульфид)(518) | 0.008 |  |  | 2 |
| 0337 | Углеродоксид(Окисьуглерода, | 5 | 3 |  | 4 |
|  | Угарныйгаз)(584) |  |  |  |  |
| 0405 | Пентан(450) | 100 | 25 |  | 4 |
| 0410 | Метан(727*) |  |  | 50 |  |
| 0412 | Изобутан(2-Метилпропан)(279) | 15 |  |  | 4 |
| 0415 | Смесьуглеводородовпредельных |  |  | 50 |  |
|  | С1-С5(1502*) |  |  |  |  |
| 0416 | Смесьуглеводородовпредельных |  |  | 30 |  |
|  | С6-С10(1503*) |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол(64) | 0.3 | 0.1 |  | 2 |
| 0616 | Диметилбензол(смесьо-,м-,п- | 0.2 |  |  | 3 |
|  | изомеров)(203) |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол(349) | 0.6 |  |  | 3 |
| 0627 | Этилбензол(675) | 0.02 |  |  | 3 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль(Акролеин, | 0.03 | 0.01 |  | 2 |
|  | Акрилальдегид)(474) |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид(Метаналь)(609) | 0.05 | 0.01 |  | 2 |
| 2735 | Масломинеральноенефтяное |  |  | 0.05 |  |
|  | (веретенное,машинное,цилиндровое |  |  |  |  |
|  | идр.)(716*) |  |  |  |  |
| 2754 | АлканыС12-19/впересчетенаС/ | 1 |  |  | 4 |
|  | (УглеводородыпредельныеС12-С19(в |  |  |  |  |
|  | пересчетенаС);Растворитель |  |  |  |  |
|  | РПК-265П)(10) |  |  |  |  |

  - Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

Одной из мер по борьбе с изменением климата является сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

При планировании разведочных работ учитываются требования в области ООС. Напредприятии будут постоянно осуществляться мероприятия по снижению выбросов пыли путегидрообеспыливания при проведении земляных работ, с эффективностью пылеподавления 50% игидрозабойки скважин с эффективностью пылеподавления 85%.

Применяемые мероприятия, относятся к техническим и в соответствии с нормами проектирования горных производств, применяются при разработке проектной документации.

Используемое современное оборудование, оснащено различными видами технических средств, способствующих уменьшению образования и выделения выбросов, при выполнении различных видов операций.

Воздействие на атмосферный воздух допустимое.

Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или искусственные водные объекты, рельеф местности, недра не предусматривается.

В целом, как и любая деятельность, горнодобывающая промышленность будетвоздействовать на животный и растительный мир путем потери и разрушения мест обитания,воздействия загрязняющих веществ на флору и фауну в ходе производственной деятельности.

Практика проведения аналогичных видов работ на рассматриваемой территории показывает, что при проведении проектных видов работ, существенного, критичного нарушения растительности не наблюдается, которые имели бы большую площадную выраженность. В процессепроведения работ наблюдаются лишь механическое повреждение отдельных особей или группособей на узколокальных участках.

При правильно организованном обслуживании оборудования, техники и автотранспорта; выполнении основных требований по охране окружающей среды: заправка в специально отведенных местах, использование поддонов, выполнение запланированных требований вуправлении отходами и хранении ГСМ - воздействие на загрязнение почвенно-растительногопокрова углеводородами и другими химическими веществами будет незначительно.

Согласно ст. 397 ЭК РК запрещается утечка ГСМ и другие веществ, в последствии которого загрязняется почва и подземные воды, для предотвращения данного загрязнения необходимо проводить изоляционные работы, в связи с чем так же запрещено образования замазученных грунтов.

Воздействие на водный бассейн и почвы допустимое.

При этом отказ от реализации намечаемой деятельности не приведет к значительномуулучшению экологических характеристик окружающей среды, но может привести к отказу отсоциально важных для региона и в целом для Казахстана видов деятельности.

  - Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

В непосредственной близости от района расположения объекта особо охраняемые иценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.

Охрана археологических памятников в зонах строительных работ и порядокиспользования территории в хозяйственных целях закреплены в нашей стране ЗакономРеспублики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 288-VI «Об охране и использованииобъектов историко-культурного наследия».

Действующее законодательство запрещает любые разрушения археологическихпамятников. Строительные работы в зонах охраны памятников могут допускаться только сразрешения органов власти после предварительной научной археологической экспертизы,проводимой специализированными научно-исследовательскими археологическимиучреждениями, имеющими государственную Лицензию на проведение данного вида работ.

Разработка мероприятий по обеспечению сохранности археологических памятников взонах работ, которая включает в себя выявление и фиксацию памятников, является важнойсоставной частью проектирования хозяйственных объектов. Эти мероприятия должнывключаться в проектно-сметную документацию строительных, дорожных, мелиоративных идругих работ.

Для предотвращения угрозы случайного повреждения памятников археологии проектомдолжен быть предусмотрен ряд мероприятий:

− строительство защитного ограждения по границе памятников археологии;

− соблюдение охранной зоны 40 м от границ памятников археологии;

− при строительстве на участках под реализацию проекта необходимо проявлятьбдительность и осторожность; в случае обнаружения остатков древних сооружений, артефактов, костей и иных признаков материальной культуры, необходимо остановить все земляные и строительные работы и сообщить о находках в местные исполнительные органы илииную компетентную организацию;

− в случае изменения границ земельных участков под строительство необходимаконсультация с компетентной организацией либо проведение дополнительной археологической экспертизы участков в измененных границах;

− при автомобильной дороги все работы проводить за пределами охранных зон и границ объектов.

- ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В РУНКТЕ 6 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ

  - Строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по постутилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения;

Персонал, задействованный в производстве работ, и все грузы будут доставляться автомобильным транспортом. Постутилизации существующих объектов проводиться не будет.

Кроме основных производственных операций будут оказывать воздействие и сопутствующие структуры, такие как, системы энергообеспечения, теплоснабжение объектов, автотранспортные услуги, ремонт и обслуживание технологического оборудования.

В целом состояние окружающей среды при эксплуатации проектируемых объектов зависит от масштабов и интенсивности воздействия на нее. Основными результатами изменения экологической ситуации в штатном режиме являются: загрязнение атмосферного воздуха, нарушение почвенного и растительного покрова, геологической среды, загрязнение поверхностных и подземных вод.

Таким образом, в настоящем Отчете о возможных воздействиях дается оценка воздействия при проведении планируемых работ на участке Кигаш на период пробной эксплуатации, при которых выявляются факторы воздействия, влияющие на изменения компонентов окружающей среды. Воздействия на окружающую среду могут быть разделены на технологически обусловленные и не обусловленные.

Технологически обусловленные - это воздействия, объективно возникающие вследствие производства работ, протекания технологических процессов и формирования техногенных потоков веществ. Среди технологически обусловленных воздействий могут быть выделены следующие группы ведущих факторов при реализации проектных решений на месторождении:

- Нарушения почвенно-растительного покрова возникают при транспортировке оборудования и продуктов нефтедобычи;

- Возможны аварийные сбросы на почвогрунты различного рода загрязнителей, основными из которых являются углеводородное сырье, сточные воды.

Согласно ст. 397 ЭК РК запрещается утечка ГСМ и другие веществ, в последствий которого загрязняется почва и подземные воды, для предотвращения данного загрязнения необходимо проводить изоляционные работы, в связи с чем, так же запрещено образования замазученных грунтов.

- Выбросы в атмосферу от неорганизованных источников. Выбросы в атмосферу при нормальных режимах работы, от неорганизованных источников, в силу ограниченной интенсивности выбросов не должны создавать высоких приземных концентраций;

- При производственной деятельности происходит образование и накопление производственных отходов. Отходы производства и потребления собираются в специальные емкости и вывозятся сторонним организациям на договорной основе.

Технологически не обусловленные воздействия связаны с различного рода отступлениями от проектных решений и экологически неграмотным поведением персонала, в процессе производственной деятельности в штатных ситуациях, а также при авариях. Значительные последствия могут быть вызваны бесконтрольным проездом техники вне отведенных дорог и неконтролируемым расширением зон землеотвода.

Факторы воздействия на компоненты окружающей среды и основные природоохранные мероприятия обобщены в таблице 7.1.1.

| Компоненты окружающей среды | Факторы воздействия на окружающую среду | Мероприятия по снижению отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду |
| --- | --- | --- |
| Атмосфера | Выбросы загрязняющих веществ. Работа оборудования. Шумовые воздействия | Профилактика и контроль оборудования и трубопроводных систем. Выполнение всех проектных природоохранных решений. Контроль за состоянием атмосферного воздуха. |
| Водные ресурсы | Фильтрационные утечки углеводородного сырья. Фильтрационные утечки углеводородов из отходов и далее в подземные воды через почвенный покров Опосредованное воздействие через атмосферу и подземные воды | Герметизация технологических процессов. Проведение противокоррозионных мероприятий трубопроводных систем. Осмотр технического состояния канализационной системы. Контроль за техническим состоянием транспортных средств. Применение конструктивных решений, исключающий подпор грунтовых вод или уменьшение инфильтрационного питания. |
| Недра | Термоэрозия. Просадки. Грифонообразование. Внутрипластовые перетоки флюида | Изоляция водоносных горизонтов. Герметичность подземного и наземного оборудования. Тщательное планирование размещения различных сооружений. |
| Ландшафты | Механические нарушения. Возникновение техногенных форм рельефа. Оврагообразование и эрозия. | Запрет на движение транспорта вне дорог. Очистка территории от мусора, металлолома и излишнего оборудования. |
| Почвеннорастительный покров | Нарушение и загрязнение почвенно-растительного слоя. Уничтожение травяного покрова. Тепловое и электромагнитное воздействие. Иссушение. | Создание системы контроля за состоянием почв. Инвентаризация, сбор отходов в специально оборудованных местах, своевременный вывоз отходов. Противопожарные мероприятия.Запрет на движение транспорта вне дорог. Визуальное наблюдение за состоянием растительности на территории производственных объектов. |
| Животный мир | Незначительное уменьшение площади обитания. Фактор беспокойства. Шум от работающих механизмов. | Разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники, не пересекающих миграционные пути животных. Соблюдение норм шумового воздействия. Строительство специальных ограждений. |

Любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями изменение социальных условий региона как в сторону увеличения благ и выгод местного населения в сфереэкономики, просвещения, здравоохранения, так и в сторону ухудшения социальной иэкологической ситуации в результате непредвиденных последствий.

В целом, антропогенные воздействия на окружающую среду могут быть как положительные, так и отрицательные. Однако, оценить положительные моменты воздействияна исторически сложившиеся экосистемы чрезвычайно сложно, так как единого мнения общества, какие аспекты изменений относить к положительным, а какие к отрицательным, в настоящее время нет. Кроме того, положительность изменений практически всегда оцениваетсяс точки зрения сиюминутной выгоды для какой-либо социальной группы или общества безучета долговременных последствий и общей эволюции экосистемы.

В современной методологии Отчета о возможных воздействиях принято выделять следующие виды воздействий, оценка которых проводится автономно, и результаты этой оценки являются основой для определения значимости воздействий:

- прямые воздействия;

- кумулятивные воздействия;

- трансграничные воздействия

К прямым воздействиям относятся воздействия, оказываемые непосредственно во времяпроведения тех или иных видов работ или технологических операций. Результатом прямого воздействия является изменение компонентов окружающей среды (например, увеличение приземных концентраций при выбросах в атмосферу, увеличение содержания углеводородов и тяжелых металлов при попадании нефти в грунтовые воды и т.п.).

Оценка масштабов, продолжительности и интенсивности прямого воздействия в целомне вызывает каких-либо негативных сложностей, т.к. достаточно подробно регламентирована многочисленными инструкциями и методическими указаниями.

Прямое воздействие оценивается по пространственным и временным параметрам и поего интенсивности, вытекающим из принятых технических решений. Методы определения прямого воздействия детально изложены ниже.

Кумулятивное воздействие представляет собой комбинированное воздействие прошлыхи настоящих видов деятельности и деятельности, которую можно обоснованно предсказать набудущее. Эти виды деятельности могут осуществляться во времени и пространстве и могутбыть аддитивными или интерактивными/синергичными (например, снижение численности популяции животных, обусловленное комбинированным воздействием выбросов, загрязнением почв и растительности). При попытках идентифицировать кумулятивные воздействия важно принимать во внимание как пространственные, так и временные аспекты, а также идентифицировать другие виды деятельности, которые происходят, или могут происходить на том же самом участке или в пределах той же самой территории.

Трансграничным воздействием называется воздействие, оказываемое объектами хозяйственной и иной деятельности одного государства на экологическое состояние территории другого государства.

Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на маршруты или объекты, используемые людьми для посещения мест отдыха или иных мест.

Намечаемая деятельность не предусматривает организацию сбросов загрязненных стоков в водные объекты и окружающую среду и не окажет диффузного загрязнения водных объектов.

Учитывая вышесказанное, планируемые работы не создадут риски загрязнения водных объектов.

При соблюдении технических решений, предусмотренных проектом, намечаемая деятельность не приведет к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Намечаемая деятельность не приведет к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы.

Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на населенные или застроенные территории.

На рассматриваемой территории отсутствуют объекты чувствительные к воздействиям (например, больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные длянаселения).

Намечаемая деятельность не создаст экологические проблемы под влиянием землетрясений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстремальных или неблагоприятных климатических условий (например, температурных инверсий, туманов, сильныхветров).

  - Использование природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов)

Природные и генетические ресурсы для осуществления производственной деятельности не используются.

- ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИСИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ

Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения. Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от источников выделения выполнено с учетом действующих методик, расходного сырья и материалов.

В работе приведены сведения о геологическом строении и геолого-промысловой характеристике продуктивных горизонтов, физико-химических свойствах пластовых флюидов и запасах нефти и газа. Проанализировано текущее состояние разработки и проведено сопоставление проектных и фактических показателей разработки, определены причины отклонения фактических показателей от проектных. Рекомендованы мероприятия по совершенствованию системы разработки. Обоснованы исходные данные для проведения технологических расчетов.

В соответствии пункту 1.3, раздела 1, приложения 2 Экологического КодексРеспублики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК вид намечаемой деятельности,разведка и добыча углеводородов относится к I категории.

При намечаемой деятельности от стационарных источников выбрасываетсяв атмосферу при разведке на участке Кигаш следующие вещества с 1по 4 класс опасности:  Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азотная кислота (5) Аммиак (32) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Бутан (99) Гексан (135) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546) Формальдегид (Метаналь) (609) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Керосин (654*) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Уайт-спирит (1294*) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*).

Также на балансе предприятия находится автотранспорт (передвижные источники).

Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются согласно ст.202 п.17 Экокодекса РК в связи с чем, расчет выбросов от автотранспорта в проекте не приводятся.

Предварительный расчет выбросов загрязняющих веществ представлены в приложении 1.

Расчётами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определены максимальные концентрации всех загрязняющих веществ, выбрасываемых всеми источниками, и расстояния достижения максимальных концентраций загрязняющих веществ.

Анализ результатов расчета рассеивания, показал, что при реализации проектных решений на месторождении превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосфере по всем ингредиентам на границе жилой зоны не наблюдается.

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, на рельеф местности непредусмотрены.

Предприятие не имеет на собственном балансе полигонов и накопителей. В связи с этим, все образовавшиеся отходы производства и потребления вывозятся на договорнойоснове на полигоны других предприятий и на переработку. Все отходы временно складируются в специальные емкости и контейнеры, и по меренакопления вывозятся сторонними организациями на договорной основе.

Согласно ст. 320 п.2-1 Экологического кодекса РК места временного складирования отходов на месте образования предназначены на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованныхв соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках,в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации,размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями кобращению с отходами, исходя из их уровня опасности (неопасные, опасные, зеркальные).

Влияние отходов производства и потребления будет минимальным при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

- ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ

При определении нормативов образования отходов применяются такие методы, как методрасчета по материально-сырьевому балансу, метод расчета по удельным отраслевым нормативамобразования отходов, расчетно-аналитический метод, экспериментальный метод, метод расчета п фактическим объемам образования отходов для основных, вспомогательных и ремонтных работ.

Расчет предельного количества отходов, образующихся в результате планируемых работ, проведен на основании:

- «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от18.04.2008 г. № 100-п;

- «Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РеспубликиКазахстан от 22 июня 2021 года № 206;

- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходовпроизводства».

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, контейнерах и иных объектах хранения).

Программой управления отходами учтены требование ст. 320 ЭК о временном складировании отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, гдеданные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; требованияк раздельному сбору отходов ст.321 ЭК.

Недропользователь обязуется соблюдать требования п.2 ст.320 Экологического кодекса РК, образуемые отходы производства и потребления будут временно складироваться на специально отведенном участке на срок не более шести месяцев до даты их сбора и передачи специализированным организациям.

Также учтены требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению изахоронению отходов производства и потребления» № КР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 г. -сроки хранения ТБО в контейнерах при температуре 0оС и ниже - не более трех суток, приплюсовой температуре - не более суток.

При соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном вывозе отходов производства и потребления с территории участка лицензии, для передачи их сторонней организации либо их переработки, не произойдет негативноговоздействия на окружающую среду и здоровье населения.

- ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Захоронение отходов по их видам на предприятии не предусмотрено.

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙИ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ СООТВЕТСТВЕННО ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ С РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

Оценка риска – процесс, используемый для определения степени риска анализируемой опасности для здоровья человека и окружающей среды. Оценка риска включает анализ частоты, анализ последствий и их сочетание, и разработка рекомендаций по уменьшению риска.

Увеличение количества и энергоемкости, используемых в промышленности опасных веществ, усложнение технологий и режимов управления современными производствами требуют разработки механизма получения обоснованных оценок и критериев безопасности таких производств с учетом всей совокупности экологических и социально-экономических факторов, в том числе вероятности и последствий возможных аварий.

Основная задача анализа риска заключается в том, чтобы предоставить объективную информацию о состоянии промышленных объектов лицам, принимающим решения в отношении безопасности анализируемого объекта. Анализ риска должен дать ответы на три вопроса:

1. Что плохого может произойти?

2. Как часто это может случаться?

3. Какие могут быть последствия?

Осуществление проектируемых работ на период разведки на участке Кигаш требует оценки экологического риска данного вида работ.

Оценка возможного экологического риска производственной деятельности предприятия выполняется на основе:

•комплексной оценки последствий воздействия на компоненты окружающей среды при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта;

•данных обо всех видах аварийных ситуаций, которые имели место на участке, причин и вероятности их возникновения;

•анализа сценариев развития аварийных ситуаций и определения характера опасного воздействия на население и окружающую среду.

Необъективная оценка экологического риска инициатором хозяйственной деятельности влечет за собой финансовые потери, соизмеримые с затратами на производственные нужды данного производства.

  - Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта. Однако, как показывает опыт разведки и эксплуатации участка полезных ископаемых, частота возникновения аварийных ситуаций подчиняется общим закономерностям, вероятность реализации которых может быть выражена по аналогии с произошедшими событиями в системе экспертных оценок.

Анализ вероятности возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации участка и объектов инфраструктуры принят в системе следующих оценок «практически не вероятные аварии-редкие аварии-вероятные аварии-возможныенеполадки - частые неполадки» с учетом наиболее опасных в экологическом отношении звенье в технологической цепи. Аварийные ситуации на нефтепромысле могут возникнутьпри эксплуатации скважины по добыче нефти, газа и быть связанными с разливами и выбросами нефтепродуктов и газопроявлений.

  - Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

Аварийные ситуации по категории сложности и, соответственно, по объему ликвидационных мероприятий делятся на 3группы:

•	первая-характеризуется только признаками нарушения технологических параметров эксплуатации оборудования, связанного с возможным загрязнением природных сред;

•	вторая - объединяет аварии, которые происходят на ограниченном участке и не создают за пределами промысла концентрации вредных веществ, превышающих ПДК;

•	третья-не управляемые аварийные ситуации, способные создать концентрации загрязнителей, существен но превышающие значения ПДК на значительном расстояние от мест аварии.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий различных групп является готовность к ним, так как разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них. Наиболее вероятными аварийными ситуациями, могущими возникнуть при эксплуатации участка по добыче, подготовке нефти и газа и существенным образом повлиять на сложившуюся экологическую ситуацию, являются аварийные разливы нефти (выбросы флюида) и выбросы газа, аварии с автотранспортной техникой. Из возможных аварийных ситуаций, связанных с выбросом нефтепродуктов, применением автотранспортных средств, наиболее существенное значение для окружающей среды имеет загрязнение почв, поверхностных и подземных вод горюче-смазочными материалами. Их поступление в окружающую среду возможно вследствие нештатных утечек из устья скважины, резервуаров, трубопроводов, топливных баков спецтехники и автотранспорта или в результате опрокидывания спецтранспорта и автотранспорта. При возникновении аварийной ситуации значительные объемы пролитых нефтепродуктов трубопроводов, резервуаров, топливных баков автотранспортных средств и др. могут нанести значительный ущерб природной среде.

Как показывают исследования, для полного разложения попавших на почву нефтепродуктов и восстановления биоценозов в данных ландшафтно-климатических условиях требуется 12-15 лет, то есть в несколько раз больше, чем необходимо для восстановления почвенно-растительного покрова, нарушенного при безаварийном проведение работ. В целом, загрязнение поверхностных вод, в основном временных, ливневых и талых, в связи с их ограниченным развитием на площади рассматриваемых объектов маловероятно, а глубокое залегание подземных водоносных горизонтов не создает реальную угрозу попадания в них пролитых нефтепродуктов в результате аварий на нефтепромысле. Особую опасность представляет возгорание пролитого в результате аварийной ситуации топлива - в сухое время года при сильных постоянных ветрах, характерных для района, потушить пожар без применения специальной техники не представляется возможным. Неконтролируемый пожар ведет не только к массовой гибели большинства насекомых и грызунов, обитающих на выгоревшей площади, но и к полному уничтожению среды их обитания. Пожар менее опасен для птиц и крупных млекопитающих, обладающих значительной мобильностью. Однако если он совпадает со временем отела сайгаков, гнездования или выведения птенцов, гибель неокрепшего потомства неизбежна.

И хотя растительные сообщества восстанавливаются достаточно быстро, особенно в экосистемах с преобладанием однолетних растений, для местной фауны последствия пожара являются подлинной экологической катастрофой.

Опыт эксплуатации нефтепромысловых объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.

Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при разведке на рассматриваемом территории являются:

•	нарушение технологических процессов;

•	технические ошибки операторов и другого персонала, нарушения техники безопасности и противопожарной безопасности;

•	нарушением технологии эксплуатации и обслуживания оборудования, отказом работы оборудования, человеческим фактором;

•	отравление выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания спецтехники и автотранспорта, работающих на нефтепромысле;

•	несоблюдение требований противопожарной защиты при использовании ГСМ,

•	переполнение хозяйственно - бытовыми сточными водами емкостей автономных туалетных кабин;

•	аномальные природные явления (бури, ураганы, атмосферные осадки и высокая температура).

  - Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

При возникновении аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него основные неблагоприятные последствия заключаются в остановке предприятия, разрушении зданий и сооружений.

Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него – низкая.

  - Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления

Основными объектами воздействия являются:

-	атмосферный воздух;

-	водные ресурсы;

-	почвенно-растительные ресурсы.

Воздействие возможных аварий на атмосферный воздух

Исходя из анализа исследований наиболее значительными авариями являются аварии, связанные с воздействием на атмосферный воздух.

Для атмосферы характерна чрезвычайно высокая динамичность, обусловленная как быстрым перемещением воздушных масс в латеральном и вертикальном направлениях, так и высокими скоростями, разнообразием протекающих в ней физико-химических реакций.

Атмосфера рассматривается как огромный «химический котел», который находится под воздействием многочисленных и изменчивых антропогенных и природных факторов.

Возможное воздействие на воздушную среду при аварийных ситуациях оценивается в пространственном масштабе как локальное, кратковременного действия, по величине воздействия как умеренной значимости.

Воздействие возможных аварий на водные ресурсы

Практически невозможно предотвратить загрязнение поверхностных и подземных вод при продолжающемся загрязнении других природных компонентов. Особое внимание следует обратить на загрязнение почвогрунтов, так как через них возможно вторичное загрязнение поверхностных и подземных вод. Особое значение для предотвращения возможных аварий и загрязнения водоносных горизонтов имеют периодический осмотр технологического оборудования, и соответственно проведение профилактического ремонта и противокоррозионных мероприятий металлических конструкций.

Воздействие возможных аварий на почвенно -растительный покров

Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для почвенно- растительного покрова, связаны со следующими процессами:

-пожары;

-разливы сточных вод.

Необходимо отметить, что серьезное воздействие на компоненты окружающей среды могут оказать и непосредственно ликвидационные работы по изъятию загрязненной почвы и ее утилизации. Подобные операции обычно требуют привлечения транспортных средств и техники, движение которых происходит на достаточно большой площади. В результате могут уничтожаться естественные ландшафты далеко за пределами очага загрязнения.

Воздействие на социально -экономическую среду

Аварийные ситуации могут оказать воздействие на социальные и экономические условия. Но аварийные ситуации непредсказуемы, а проектирование и будущая эксплуатация рассчитаны на сведение к минимуму возможных аварийных ситуаций. Прямого социального или экономического воздействия на представителей населения не будет в связи с удаленным расположением проектируемого объекта. Потенциально возможные аварии маловероятны, а запланированные предупредительные и противоаварийные мероприятия позволят ликвидировать их на начальной стадии и минимизировать ущерб окружающей среде.

Негативное воздействие на здоровье населения аварийной ситуации с выбросом вредных веществ маловероятно, вероятность этой ситуации очень мала.

Основное экономическое воздействие крупных аварийных ситуаций проявится в потребности в рабочей силе и оборудовании для ликвидации аварии и ремонту нанесенных повреждений для возврата к нормальной эксплуатации. Возможное воздействие на социально-экономическую среду при аварийных ситуациях оценивается в пространственном масштабе как локальное, по величине воздействия как слабо отрицательное. Все вышеуказанные негативные воздействия на окружающую среду можно свести к минимуму при соблюдении технологического регламента производственного процесса, профилактического осмотра и ремонта оборудования, правил безопасного ведения работ и проведение природоохранных мероприятий.

11.5.	Примерные масштабы неблагоприятных последствий

Согласно матрице прогнозируемого воздействия на компоненты окружающей среды, результирующая значимость воздействия предприятия оценивается как с воздействие высокой значимости. Для оценки экологических последствий намечаемой деятельности был использован матричный анализ. На основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года) предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности). Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что воздействие работ на участке будет следующим:

-	пространственный масштаб воздействия - Местное воздействие (4) - площадь воздействия от 10 до 100 км2.

-	временной масштаб воздействия - Многолетнее (постоянное) воздействие (4) - продол- жительность воздействия от 3 лет и более.

-	интенсивность воздействия (обратимость изменения) - Сильное воздействие (4) - Изме- нения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху).

Для определения интегральной оценки воздействия горных работ на компоненты окружа- ющей среды выполним комплексирование полученных показателей воздействия. Таким обра- зом, интегральная оценка составляет 64 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается как воздействие высокой значимости.

  - Меры по предотвращению последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, включая оповещение населения, и оценка их надежности

Основными мерами предупреждения вышеперечисленных аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. Комплекс мероприятий по сведению к минимуму воздействия на природную среду охватывает все основные компоненты окружающей среды: воздушный бассейн, подземные воды, почвы, флору и фауну.

Строгое соблюдение обслуживающим персоналом правил и инструкций по технике безопасности, точное выполнение требований инструкций по эксплуатации оборудования и других действующих нормативных документов, технологических инструкций позволяют создать условия, исключающие возможность возникновения аварий.

Для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения минимум а негативных последствий при разведке на предприятии:

  - Разработан специализированный План аварийного реагирования (мероприятия) по ограничению, ликвидации и устранению последствий потенциальных и возможных аварий;

Для правильного и безопасного ведения работ на предприятии предусмотрены специальные службы, которые выполняет следующие основные мероприятия:

  - Обеспечивают ведение установленной документации по предприятию и участие в разработке годовых планов развития производства;

  - Обеспечивают вспомогательные работы на производстве;

  - Трассирование откаточных автодороги других линейных сооружений, ведет контроль за планировочными работами;

  - Проводится строгое соблюдение технологического режима работы установки оборудования;

  - Проводится контроль технического состояния оборудования;

  - Своевременно и качественно проводится техническое обслуживание и ремонт;

  - При высоких скоростях ветра(10 м/с и более) слив и налив ГСМ прекращаются;

  - Предусматриваются обваловки на площадках расположения склада ГСМ, химреагентов, где возможны утечки загрязняющих веществ, обеспечивающие локализацию разлива на ограниченном пространстве при любом реальном сценарии развития аварии;

  - Принимаются эффективные меры по предотвращению разгерметизации резервуаров, автоцистерн, разливов нефтепродуктов и пожаров;

  - Проводится использование резервуаров для хранения ГСМ и складов для хранения токсичных материалов, выполненных в строгом соответствии с наиболее «жесткими» нормативами при обеспечении их безопасности, а также с учетом природных условий рассматриваемого региона;

  - Проведение постоянного контроля метеопараметров и состояния атмосферного воздуха;

  - Предусмотрен контроль режима работы оборудования в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

  - Проводится планирование и проведение мероприятий по тренингу персонала служб чрезвычайного реагирования и персонала, непосредственно выполняющего работы на аварийно-опасных объектах;

  - Используются системы или методы математического моделирования аварийных ситуаций;

  - Задействована система автоматического контроля, включающих аварийную систему первичного реагирования и локальные системы аварийного оповещения;

  - Предусмотрена регулярная откачка и вывоз хозбытовых сточных вод из гидроизолированных септиков;

  - Движение автотранспорта на участке регулируется типовыми сигнальными знаками, устанавливаемым и по утвержденной главным инженером предприятия схеме;

  - Безопасная эксплуатация транспортных средств должна осуществляться в соответствие с заведенными инструкциями по устройству, эксплуатации и обслуживанию на каждый вид или тип из них. Все ремонты оборудования должны заноситься в паспорта или ремонтные журналы. После капитальных ремонтов должны оформляться акты комиссионной приемки оборудования из ремонта с заключениями о допуске его к эксплуатации;

  - Мероприятия по пожарной безопасности перечень первичных средств пожаротушения и места их расположения согласовываются с Госпожнадзором;

  - Рабочие и ИТР обеспечиваются спецодеждой, средствами индивидуальной защиты по установленным нормам. На промышленных площадках устанавливаются передвижные бытовые вагончики для хранения спецодежды, уголком по технике безопасности.

  - Своевременное применение вышеперечисленных мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их неблагоприятные последствия, что должно обеспечить допустимые уровни экологического риска проводимых работ разведки.

Согласно ст. 397 ЭК РК запрещается утечка ГСМ и другие веществ, в последствий которого загрязняется почва и подземные воды, для предотвращения данного загрязнения необходимо проводить изоляционные работы, в связи с чем, так же запрещено образования замазученных грунтов

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение выделения вредных, взрыво- и пожароопасных веществ и обеспечение безопасных условий труда являются:

- обеспечение прочности и герметичности технологических аппаратов, трубопроводов и их соединений;

- размещение вредных, взрыво- и пожароопасных процессов на отдельных открытых площадках;

- защита от повышения давления на напорных трубопроводах;

- аварийное автоматическое закрытие отсекающих задвижек на технологических трубопроводах и прекращение всех погрузочно-разгрузочных операций;

- антикоррозийное покрытие наружных поверхностей всех технологических трубопроводов.

Для исключения аварийных ситуаций на участке Кигаш планируется проведение ежедневного контроля за состоянием оборудования и нефтепроводами. Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих на предприятии противоаварийных норм и правил, в том числе:

- обеспечение беспрепятственного доступа аварийных служб к любому участку производства;

- автоматизация технологических процессов слива-налива нефти и дизтоплива;

- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и контроль за соблюдением этих правил при выполнении работ;

- регулярные технические осмотры оборудования, своевременная замена неисправного оборудования.

Все технологические трубопроводы после монтажа подвергаются контролю сварных стыков и гидравлическому испытанию. Для исключения утечек, арматуру необходимо содержать в чистоте, регулярно восстанавливать окраску наружной поверхности. Арматуру, которая в процессе эксплуатации находится в открытом или закрытом состоянии, необходимо ежемесячно набивать смазкой и проверять плавность открытия и закрытия.

11.7.	Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны:

1)	планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;

2)	привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования;

3)	иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

4)	обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;

5)	создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование.

План ликвидации аварий

На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации аварий. В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия персонала и аварийных спасательных служб.

План ликвидации аварий содержит:

1)	оперативную часть;

2)	распределение обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий, последовательность их действий;

3)	список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с аварийно-спасательными службами и формированиями.

В Плане ликвидации аварий предусматриваются:

1)	мероприятия по спасению людей

2)	мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения;

3)	действия персонала при возникновении аварий;

4)	действия военизированной аварийно-спасательной службы (далее - АСС), аварийного спасательного формирования (далее - АСФ).

План ликвидации аварий подлежит утверждению: первичному - при пуске опасного объекта; внеочередному при изменении технологии работ или требований нормативов - немедленно. План ликвидации аварий согласовывается с командиром АСС (АСФ) и утверждается руководителем организации за 15 дней до начала работ. Если в План ликвидации аварий не внесены необходимые изменения, командир АСС (АСФ) имеет право снять свою подпись о согласовании с ним Плана.

11.8.	Профилактика, мониторинг и ранее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями

Перед пуском объектов, после окончания работ необходимо проверить их соответствие утвержденному проекту, правильность монтажа и исправность оборудования, заземляющих устройств, канализации, средств индивидуальной защиты и пожаротушения.

Эксплуатация технологического оборудования допускается при получении технического заключения о возможности их дальнейшей работы и получения разрешения в специализированной организации в установленном порядке.

К самостоятельной работе на площадке допускаются лица не моложе 18 лет, сдавшие квалификационный экзамен, прошедшие обучение, проверку знаний и инструктажи по безопасности и охране труда в соответствии с Правилами проведения обучения, инструктирования и проверок знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда. Работники, занятые на эксплуатации опасных производственных объектов в обязательном порядке проходят обучение и проверку знаний в экзаменационной комиссии. Обслуживающий персонал должен строго соблюдать инструкции по безопасности и охране труда, пожарной безопасности, выдерживать параметры технологического процесса, контролировать работу оборудования.

К руководству буровыми работами допускаются буровые мастера, обладающие необходимыми документами на право ответственного ведения работ (дипломами или удостоверениями). После выбора места для площадки ее территория должна быть очищена кустарников, сухой травы, валунов и спланирована. Расстояние от буровой установки до жилых и производственных помещений, охранных зон железных и шоссейных дорог, инженерных коммуникаций, ЛЭП должно быть не менее высоты вышки (мачты) плюс 10 м, а до магистральных нефте- и газо-проводов - не менее 50 м. Необходимо предусматривать наличие рабочих проходов для обслуживания оборудования не менее 0,7 м - для самоходных и передвижных установок. Буровые вышки должны быть оборудованы маршевыми лестницами, а мачты - лестницами тоннельного типа. На каждой буровой установке должна быть исполнительная принципиальная электрическая схема главных и вспомогательных электроприводов, освещения и другого электрооборудования с указанием типов электротехнических устройств и изделий с параметрами защиты от токов коротких замыканий. Схема должна быть утверждена лицом, ответственным за электробезопасность. Все произошедшие изменения должны немедленно вноситься в схему.

Для снижения уровня шума должен предусматриваться своевременный ремонт и профилактика оборудования.

При извлечении керна из колонковой трубы не допускается:

а) поддерживать руками снизу колонковую трубу, находящуюся в подвешенном состоянии;

б) проверять рукой положение керна в подвешенной колонковой трубе;

в) извлекать керн встряхиванием колонковой трубы лебёдкой, нагреванием колонковой трубы.

Аварийных ситуаций которые могли бы иметь необратимые процессы или изменения социально-экономических условий жизни местного населения нет.

Мероприятия по охране труда сводятся: к снабжению рабочих доброкачественной питье- вой водой, спецодеждой; к устройству помещений для обогрева рабочих в холодное время года; к снабжению рабочих спец принадлежностями при обслуживании электроустановок.

На объекте должны быть аптечки первой медицинской помощи. Ежегодно все работающие проходят профилактические медицинские осмотры.

11.9. План действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения всех компонентов окружающей среды

При наступлении аварийной ситуации или экологического происшествия оператор объекта в соответствии с пунктом 4 статьи 362 Кодекса обязан незамедлительно уведомить любым доступным способом уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предоставить всю информацию, оказать содействие в целях минимизации последствий такого происшествия для жизни и здоровья людей и оценки степени фактического и потенциального экологического ущерба.

План ликвидации аварий при буровых работах

Каждый работник на поверхности, заметивший опасность, угрожающую жизни людей или узнающий об аварии обязан:

- Немедленно через посыльного или самостоятельно сообщить лицу надзора по радиотелефону, установленному на буровой о характере аварии и одновременно предупредить об опасности находящихся по близости людей.

- Самостоятельно или совместно с другими работниками немедленно принять меры по ликвидации аварии.

- Ответственным руководителем по ликвидации аварии является – начальник полевой партии. До момента его прибытия ответственным руководителем по ликвидации аварии является – буровой мастер.

- Местом нахождения ответственного руководителя является командный пункт полевой партии.

- Инженерно-технические работники в любое время, после получения сообщения об аварии, немедленно обязаны явиться в командный пункт и доложить ответственному руководителю о своем прибытии.

При ведении работ по ликвидации аварии обязательными к выполнению являются только распоряжения ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

Основным мероприятием по ликвидации аварии при проведении буровых работ являются меры по извлечению аварийного снаряда из скважины. При его извлечении необходимо соблюдать Правила техники безопасности при проведении буровых работ.

План мероприятий по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

1. Обеспечение соблюдение технологический процессов и правил эксплуатации оборудования, предусмотренных нормативно-технической документацией.

2. Обеспечение соблюдения правил технической эксплуатации оборудования, техники безопасности, правил пожарной безопасности.

3. Для анализа проб природных объектов, отобранных для оценки последствий ЧС, привлекаются сторонние лаборатории, в область аккредитации которых входят соответствующие виды измерений.

4. В случае обнаружения аварийной ситуации:

- передать информацию мастеру смены, диспетчеру рудника любыми доступными средствами связи;

- прекратить производственную деятельность на участке аварии;

- вывести персонал из опасной зоны.

План мероприятий по предупреждению и устранению аварийного загрязнения водных ресурсов

1. Обеспечение соблюдение технологический процессов и правил эксплуатации оборудования, предусмотренных нормативно-технической документацией.

2. Обеспечение соблюдения правил технической эксплуатации оборудования, техники безопасности, правил пожарной безопасности.

3. Для анализа проб природных объектов, отобранных для оценки последствий ЧС, привлекаются сторонние лаборатории, в область аккредитации которых входят соответствующие виды измерений.

4. В случае обнаружения аварийной ситуации:

- передать информацию мастеру смены, диспетчеру рудника любыми доступными средствами связи;

- прекратить производственную деятельность на участке аварии;

- вывести персонал из опасной зоны.

План мероприятий по предупреждению по предупреждению и устранению аварийного загрязнения почв

1. Чрезвычайной (аварийной) ситуацией на предприятии является: возгорание отходов, разлив нефтесодержащих отходов, антисанитарная обстановка в местах хранения отходов.

2. При возгорании отходов работник предприятия, обнаруживший возгорание, руководители и другие должностные лица действуют в соответствии с инструкцией о порядке действий при возникновении пожара на предприятии. Для предупреждения возгорания отходов ответственные за их накопление руководствуются инструкциями по обращению с отходами производства и потребления.

3. При разливе нефтесодержащих отходов для исключения дальнейшего попадания их в почву место разлива посыпают древесными опилками (песком). Далее впитавшие масло опилки (песок) и грунт собирают в герметичную емкость для последующей передачи на утилизацию.

4. Для предотвращения возникновения антисанитарного состояния в местах накопления отходов, необходимо обеспечить своевременный вывоз отходов с территории предприятия; контролировать санитарное состояние контейнеров, не допускать их переполнения.

5. Первоочередной мерой по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций является незамедлительное оповещение соответствующих служб.

6. Перечень мероприятий по контролю при ликвидации ЧС, определяется в оперативном порядке непосредственно после получения уведомления об аварийной ситуации и зависит от тяжести ситуации.

7. Оценка последствий ЧС, возникающих при обращении с отходами (фактическое загрязнение компонентов природной среды на производственной площадке и в пределах зоны влияния производственного объекта) осуществляется в соответствии с нормативными документами с применением МВИ содержания загрязняющих веществ в объектах окружающей среды, допущенных к применению в установленном порядке.

8. Для оперативной оценки последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, допускается применение методов индикаторного анализа.

9. Для анализа проб природных объектов, отобранных для оценки последствий ЧС, привлекаются сторонние лаборатории, в область аккредитации которых входят соответствующие виды измерений.

При соблюдении перечисленных требований, в процессе выполнения работ по реализации проектных решений, вероятность возникновения аварийных ситуаций крайне мала.

- ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ НОПРЕДЕЛННОСТИ В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ – ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИВЕДЕННЫЙ В ОТЧЕТЕ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ)

В связи со спецификой запроектированных и производимых работ на источниках выбросов газоочистные и пылеулавливающие установки отсутствуют.

Учитывая требования в области ООС, а также применяя новейшие технологии и технологическое оборудование, на предприятии постоянно осуществляются мероприятия по снижению выбросов пыли:

-	Гидрообеспыливание с эффективностью пылеподавления 85 %;

-	Пылеподавление дорог при транспортировке с эффективностью пылеподавления 85 %.

ТБО сортировка согласно морфологического состава (48%) от общей массы, заключение договоров для дальнейшей передачи сторонним организациям на утилизацию или переработку вторичного сырья.

По окончании работ, пройденные поверхностные горные выработки будут засыпаны и рекультивированы.

Предусматривается строгий запрет на охоту и рыбалку в запрещенные сроки и запрещенными методами.

Обеспечение санитарно-гигиенических и экологических требований при складировании и размещении промышленных и бытовых отходов в целях предотвращения их накопления на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод; организация зоны санитарной охраны.

Оборудование и т.п. должны быть из числа разрешенных органами санитарно- эпидемиологического надзора.

Осуществление санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на поддержание санитарно - гигиенического состояния, предупреждения производственной заболеваемости и травматизма.

Обеспечение мониторинга окружающей среды. Мониторинг состояния пром. площадки заключается в периодическом контроле. Контроль должен проводиться аккредитованными лабораториями, имеющими разрешение на проведение таких исследований. Экологический мониторинг почв должен предусматривать наблюдение за уровнем загрязнения почв в соответствии с существующими требованиями по почвам.

В целях предотвращения загрязнения почвы проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа;

- минимизировать нарушение и эрозию почв за счет использования существующих дорог и площадок;

- использование поддонов под механизмами для исключения утечки и проливов ГСМ и предотвращения загрязнения почв нефтепродуктами;

- восстановление нарушенных земель после полного окончания работ на участке с возвратом плодородного слоя на место после завершения работ.

В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусмотрены следующее мероприятия:

– исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления, или, необходимо использование специальных шин с низким давлением на почву (бескамерные, низкого и сверхнизкого давления).

Кроме того, предусмотрены мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных работ – организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей.

По завершению работ, связанных с перемещением грунта, необходимо провести работы по рекультивации земель в соответствии с условиями Кодекса «О недрах и недропользовании» и статьей 238 Экологического кодекса Республики Казахстан.

В целях минимизации возможного воздействия отходов на компоненты окружающей среды необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий:

- раздельный сбор различных видов отходов;

- для временного хранения отходов использование специальных контейнеров, установленных на оборудованных площадках;

- обеспечить раздельное хранение твердо-бытовых отходов в контейнерах в зависимости от их вида;

- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами;

- сбор в специальных емкостях на отведенных площадках и своевременная передача специализированным организациям для дальнейшей утилизации; сбор в специальных емкостях на отведенных площадках и своевременный вывоз на полигон отходов ТБО;

- оборудование специальных площадок, согласно действующих СНиП в РК, для временной парковки спецтехники и автотранспортных средств, а также временного хранения

- необходимого оборудования и материалов, используемых при проведении работ;

- очистка территории от мусора и остатков всех видов отходов, а также вывоз контейнеров с ними для утилизации в согласованные места после завершения строительных работ.

Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха

Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух рекомендуются ряд технических и организационных мероприятий.

При реализации проектных решений на площади предусматривается дальнейшее внедрение следующих организационно-технических мероприятий по охране атмосферного воздуха:

-	выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

-	проведение работ по пылеподавлению на объектах недропользования и строительных площадках, в том числе на внутрипромысловых дорогах;

- высокая квалификация и соблюдение требований охраны труда и техники безопасности обслуживающим персоналом;

- обучение обслуживающего персонала реагированию на аварийные ситуации;

- антикоррозионная защита оборудования и трубопроводов;

- контроль эффективности работы систем газообнаружения и пожарной сигнализации;

- осуществление постоянного контроля герметичности трубопроводов и оборудования;

- своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и профилактики технологического оборудования.

12.1. Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

Метеорологические условия – являются важным фактором, определяющим уровень загрязнения приземных слоев атмосферы. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в районе расположения объекта, т.е. концентрации примесей могут резко возрасти. Для предупреждения возникновения высокого уровня загрязнения осуществляются регулирование и кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями на участке Кигаш являются:

- пыльные бури;

- штормовой ветер;

- штиль;

- температурная инверсия;

- высокая относительная влажность (выше 70 %).

Любой из этих неблагоприятных факторов может привести к внештатной ситуации, связанной с риском для жизни обслуживающего персонала и нанесением вреда окружающей природной среде. Поэтому необходимо в период НМУ (в зависимости от тяжести неблагоприятных метеорологических условий) дополнительно предусмотреть мероприятия, которые не требуют существенных затрат и носят организационно-технический характер. В целях минимизации влияния неблагоприятных метеорологических условий на загрязнение окружающей природной среды на предприятии должен быть разработан технологический регламент на период НМУ, обслуживающий персонал обучен реагированию на аварийные ситуации.

При наступлении неблагоприятных метеорологических условий в первую очередь следует сокращать низкие, рассредоточенные и холодные выбросы загрязняющих веществ предприятия, в тоже время выполнение мероприятий не должно приводить к существенному сокращению производственной мощности предприятия.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют предупреждения 3-х степеней опасности. Предупреждения первой степени опасности составляются в том случае, когда ожидают концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК. Мероприятия по регулированию выбросов носят организационно-технический характер:

- контроль за герметичностью газоотводных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделений;

- контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

- запрещение продувки и чистки оборудования, емкостей, а также ремонтных работ, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

- контроль за точным соблюдением технологического регламента производства, целостностью системы технологических трубопроводов в строгом соответствии с технологическим регламентом на период НМУ;

- запрещение работы оборудования на форсированном режиме;

- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу;

- при нарастании НМУ - прекращение работ, которые могут привести к нарушению техники безопасности (работа на высоте, работа с электрооборудованием и т. д.).

Эти мероприятия позволяют сократить объем выбросов и соответственно концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 15-20 %.

Мероприятия по второму режиму включают все выше перечисленные мероприятия, а также мероприятия на базе технологических процессов сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия, обеспечивают сокращение концентрации загрязняющих веществ на 20-40 %:

- остановку технологического оборудования на планово-предупредительный ремонт, если его сроки совпадают с наступлением НМУ;

- ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия согласно ранее разработанным схемам маршрутов;

- проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- мероприятия по испарению топлива;

- запрещение сжигания отходов производств и мусора, если оно осуществляется без использования специальных установок, оснащенных пыле - газоулавливающими аппаратами.

По третьему режиму мероприятия должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы на 40-60 %, а в особо опасных случаях следует осуществлять полное прекращение выбросов:

- снижение производственной мощности или полную остановку производств, сопровождающихся значительными выбросами загрязняющих веществ;

- при разрушении трубопровода требуется немедленное отсечение аварийного участка, и поджог выбрасываемой смеси;

- запрещение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки готовой продукции, сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источниками загрязнения;

- остановку пусковых работ на аппаратах и технологических линиях, сопровождающихся выбросами в атмосферу;

- запрещение выезда на линии автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями.

12.2. Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения

Целями водного законодательства Республики Казахстан являются достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды.

С целью минимизации негативного воздействия на подземные воды, а также предотвращения вторичного загрязнения грунтовых вод через почву, атмосферные осадки, атмосферу компания разрабатывает и реализует природоохранные мероприятия.

Компанией выполняются и будут выполняться следующие мероприятия по охране водных ресурсов:

- контроль за рациональным использованием воды.

С целью снижения отрицательного воздействия на водные ресурсы и предотвращения неблагоприятных экологических последствий рекомендуется проведение мероприятий, включающих профилактические работы, обеспечивающие безаварийную работу оборудования.

Особое внимание при этом должно быть обращено на оборудование, которое аккумулирует значительное количество сырья – трубопроводы, резервуары и технологические емкости.

С целью минимизации негативного воздействия на подземные воды необходимо проведение ряда природоохранных мероприятий:

- осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов;

- внедрение систем автоматического мониторинга качества потребляемой и сбрасываемой воды;

- проведение мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения подземных вод вследствие межпластовых перетоков нефти, воды и газа, при освоении и последующей эксплуатации скважин, а также утилизации отходов производства и сточных вод;

- проведение мероприятий по защите подземных вод;

- изучение защищенности подземных вод;

- оборудование сети наблюдательных скважин для контроля за качеством подземных вод;

- систематический контроль за уровнем загрязнения подземных вод и прогноз его изменения;

- выявление и учет фактических и потенциальных источников загрязнения подземных вод;

- если в процессе эксплуатации месторождения появились признаки подземных утечек или межпластовых перетоков газа и воды, которые могут привести не только к безвозвратным потерям газа, но и загрязнению водоносных горизонтов, организация обязана установить и ликвидировать причину неуправляемого движения пластовых флюидов;

- регулярный профилактический осмотр состояния систем водоснабжения и водоотведения.

В соответсвии ст.222, 224 и 225 требованиями Экологического Кодекса РК предусматривается:

- Не допускается сброс сточных вод независимо от степени их очистки в поверхностные водные объекты в зонах санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения, курортов, в местах, отведенных для купания

- Сброс сточных вод в природные поверхностные и подземные водные объекты допускается только при наличии соответствующего экологического разрешения

- Запрещается сброс сточных вод без предварительной очистки, за исключением сбросов шахтных и карьерных вод горно-металлургических предприятий в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, а также вод, используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения.

- Недропользователи, проводящие поиск и оценку месторождений и участков подземных вод, а также водопользователи, осуществляющие забор и (или) использование подземных вод, обязаны обеспечить:

1) исключение возможности загрязнения подземных водных объектов;

2) исключение возможности смешения вод различных водоносных горизонтов и перетока из одних горизонтов в другие, если это не предусмотрено проектом (технологической схемой);

3) исключение возможности бесконтрольного нерегулируемого выпуска подземных вод, а в аварийных случаях – срочное принятие мер по ликвидации потерь воды;

4) по окончании деятельности – проведение рекультивации на земельных участках, нарушенных в процессе недропользования, забора и (или) использования подземных вод.

- Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с питьевым и (или) хозяйственно-питьевым водоснабжением, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Водным кодексом Республики Казахстан и Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".

- На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения, не допускаются захоронение отходов, размещение кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод.

- Запрещается ввод в эксплуатацию водозаборных сооружений для подземных вод без оборудования их водорегулирующими устройствами, водоизмерительными приборами, а также без установления зон санитарной охраны и создания пунктов наблюдения за показателями состояния подземных водных объектов в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан.

- Запрещается орошение земель сточными водами, если это оказывает или может оказать вредное воздействие на состояние подземных водных объектов.

Также в соответствии с требованиями ст. 112, 115 Водного кодекса РК от 9 июля 2003 года №481 будут соблюдены ограничения правил эксплуатации, предохраняющие водные объекты от загрязнения, засорения, истощения.

12.3. Мероприятия по сохранению недр

Мероприятия по охране недр являются важным элементом и составной частью всех основных технологических процессов на всех этапах разработки и эксплуатации месторождений.

На стадии разработки проекта разрабатываются и внедряются следующие технологические решения и природоохранные мероприятия, позволяющие минимизировать экологический вред недрам при сооружении и эксплуатации нефтегазовых объектов:

- внедрение мероприятий по предотвращению загрязнения недр при проведении работ по недропользованию, подземном хранении нефти, газа, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод в недра;

- инвентаризация, консервация и ликвидация источников негативного воздействия на недра;

- работа скважин на установленных технологических режимах, обеспечивающих сохранность скелета пласта и не допускающих преждевременного обводнения скважин;

- конструкции скважин в части надежности, технологичности и безопасности должны обеспечивать условия охраны недр и окружающей природной среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважин,герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности;

- обеспечение надежной, безаварийной работы систем сбора, подготовки, транспорта и хранения газа;

- обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах недропользования;

- обеспечение полноты извлечения полезных ископаемых;

- использование недр в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды, предохраняющими недра от проявлений опасных техногенных процессов при разведке и добыче;

- предотвращение загрязнения недр при проведении операций по недропользованию;

- обеспечение экологических требований при складировании и размещении промышленных и бытовых отходов в целях предотвращения их накопления на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод;

- выполнение противокоррозионных мероприятий;

- предотвращения загрязнения подземных водных источников вследствие межпластовых перетоков нефти, воды и газа в процессе проводки, освоения и последующей эксплуатации скважин;

- проведение мониторинга недр на месторождении.

Организационные мероприятия включают тщательное планирование размещения различных сооружений, контроль транспортных путей, составление детальных инженерногеологических карт территории с учетом карт подземного пространства, смягчение последствий стихийных бедствий.

12.4. Мероприятия по снижению воздействия на почвенный покров

Для снижения негативного воздействия на почвенный покров на участке необходимо внедрение следующих мероприятий:

- инвентаризация и ликвидация бесхозяйных производственных объектов, загрязняющих окружающую среду;

- мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов, зонированию земель, а также проведение работ по оценке их состояния;

- рекультивация деградированных территорий, нарушенных и загрязненных в результате антропогенной деятельности земель: восстановление, воспроизводство и повышение плодородия почв и других полезных свойств земли, своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот, снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель;

- защита земель от истощения, деградации и опустынивания, негативного воздействия водной и ветровой эрозии, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения и уплотнения, загрязнения отходами, химическими, биологическими, радиоактивными и другими вредными веществами;

- защита земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, их распространения, зарастания сорняками, кустарником и мелколесьем, а также от иных видов ухудшения состояния земель;

- ликвидация последствий загрязнения, в том числе биогенного, и захламления;

- сохранение достигнутого уровня мелиорации;

- выполнение мероприятий, направленных на восстановление естественного природного плодородия или увеличение гумуса почв.

Для характеристики экологического состояния земель, своевременного выявления изменений, их оценки и прогноза дальнейшего развития, на территории месторождения необходимо постоянное ведение экологического мониторинга земель

Рекультивация земель

В соответствии со ст.238 ЭК РК №400-VI от 02.01.2021 г. «Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель».

С целью снижения негативного воздействия, после окончания разработки месторождения должны быть проведены рекультивационные мероприятия. Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, и прилегающие к ним земельные участки, полностью или частично утратившие сельскохозяйственную продуктивность в результате техногенного воздействия.

Рекультивация нарушенных и загрязненных земель проводится в соответствии с требованиями «Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель». (Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 346) по отдельным, специально разрабатываемым проектам.

Сроки и этапность рекультивации намечаются в соответствии с предполагаемым уровнем загрязнения для данной природной зоны и состоянием биогеоценоза. Из-за очень низкой гумусированности и легкого механического состава почв, снятие и сохранение плодородного слоя при проведении земляных работ не требуется.

Основным направлением рекультивации земель является сельскохозяйственное, в качестве пастбищных угодий.

Технический этап рекультивации земель включает следующие работы:

- уборка строительного мусора, удаление с территории строительной полосы всех временных устройств;

- засыпка ликвидируемых ям, канав, траншей грунтом, с отсыпкой валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта;

- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади месторождения равномерным слоем или транспортирование его в специально отведенные места, указанные в проекте рекультивации;

- оформление откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям;

- мероприятия по предотвращению эрозионных процессов.

Если на данном этапе работ будут обнаружены нефтезагрязненные участки почвы, то необходимо провести очистку территории. Все большее значение в последнее время приобретают биологические методы очистки загрязненной почвы от нефтеотходов – отработанных масел и др. в обычных условиях этот процесс протекает медленно – в течение столетий.

Биологический этап рекультивации проводится после технического этапа и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных н восстановление плодородия земель.

Однако в связи с тем, что почвы месторождения относятся к малопродуктивным пастбищам, к биологическому этапу будут относиться только полив и посев районированной растительности. Биологическая рекультивация будет произведена после окончания разработки месторождения.

МЕРОПРИЯТИЯ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАМАЗУЧЕННОГО ГРУНТА

Для исключения разгерметизации объектов хранения, транспортировки нефти и предупреждения аварийных выбросов нефти приняты следующие организационно-технические мероприятия:

- резервуары хранения оснащены дыхательными, предохранительными клапанами и огневыми преградителями, хлопушками;

- осуществляется постоянный контроль за уровнем жидкости в резервуарах;

- осуществляется контроль герметичности соединений трубопроводов и арматуры;

- осуществляется постоянный контроль за состоянием и исправностью технологического оборудования и трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, предохранительных клапанов.

В процессе эксплуатации защиту трубопроводов и оборудования линейной части трубопроводов от разгерметизации и предупреждение аварийного выхода нефти обеспечивает выполнение следующих технических решений и мероприятий:

- контроль давления на выходе добывающих скважин;

- обслуживание нефтепроводов, проведение текущего ремонта;

- обследование состояния изоляции трубопроводов с последующей заменой дефектных участков изоляции;

- соблюдение технологической дисциплины и повышение квалификации обслуживающего персонала.

С целью исключения образование замазученного грунта в результате пролива нефти проводятся нижеследующие технические мероприятия:

- Обслуживание нефтепроводов, проведение текущего ремонта;

- По результатам оценки технического состояния нефтепроводов проведение капитального ремонта поврежденных участков;

- Проводить ежедневные осмотры всех оборудовании;

- Контроль давления на выходе добывающих скважин.

12.5. Мероприятия по сохранению и улучшению состояния растительности

Восстановление растительности до состояния близкого к исходному длится не один десяток лет, а при продолжающемся воздействии не происходит никогда.

Для уменьшения техногенного воздействия на растительные сообщества рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- проведение мероприятий по сохранению естественных условий функционирования природных ландшафтов и естественной среды обитания, принятие мер по предотвращению гибели находящихся под угрозой исчезновения или на грани вымирания видов (подвидов, популяций) растений и животных;

- озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территориях предприятий, вокруг больниц, школ, детских учреждений и освобождаемых территориях, землях, подверженных опустыниванию и другим неблагоприятным экологическим факторам;

- охрана, сохранение и восстановление биологических ресурсов;

- использование только необходимых дорог, обустроенных щебнем или твердым покрытием;

- строго регламентировать проведение работ, связанных с загрязнением почвеннорастительного покрова при эксплуатационном и ремонтном режиме работ;

- выделение и оборудование специальных мест для приготовления и дозировки химических реагентов, исключающих попадание их на рельеф;

- в случае аварийных ситуаций, в местах разлива нефти произвести снятие и вывоз верхнего слоя почвы, осуществить биологическую рекультивацию с последующей фитомелиорацией;

- контроль и недопущение бесконтрольного слива горюче-смазочных материалов на грунт;

- своевременно рекультивировать участки с нарушенным почвенно-растительным покровом;

- проведение визуального осмотра производственного участка на предмет обнаружения замазученных пятен.

Согласно п.50 Параграфа 2 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Утверждены приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года №ҚР ДСМ-2), СЗЗ для объектов I классов опасности максимальное озеленение предусматривает – не менее 40% площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ.

При выборе газоустойчивого посадочного материала и проведении мероприятий по озеленению учитываются природно-климатические условия района расположения предприятия.

12.6. Мероприятия по сохранению и восстановлению видового разнообразия животного мира

Воздействие на животный мир в процессе пробной эксплуатации можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие требования:

- проведение мероприятий по сохранению естественных условий функционирования природных ландшафтов и естественной среды обитания, принятие мер по предотвращению гибели находящихся под угрозой исчезновения или на грани вымирания видов (подвидов, популяций) растений и животных;

- воспроизводство диких животных (проведение биотехнических мероприятий, в том числе расселение диких зверей и птиц, создание питомников и ферм по разведению диких животных и птиц, а также заготовка кормов для их жизнедеятельности);

- охрана, сохранение и восстановление биологических ресурсов;

- ограничить подъездные пути и не допускать движение транспорта по бездорожью;

- своевременно рекультивировать участки с нарушенным почвенно-растительным покровом;

- разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники, не пресекающих миграционные пути животных;

- запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;

- защита птиц от поражения током путём применения «холостых» изоляторов;

- строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее хранение и утилизация отходов, являющихся приманкой;

- немедленное реагирование на каждый сомнительный случай заболевания (недомогания) с установлением возможной причинно-следственной связи с эпизоотией среди грызунов с информированием органов Госсанэпиднадзора и областного штаба по чрезвычайным ситуациям;

- в случае гибели животных обязательно информировать Мангистаускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира;

- участие в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий;

- соблюдение норм шумового воздействия;

- создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;

- создание маркировок на объектах и сооружениях;

- изоляция источников шума: насыпями, экранизирующими устройствами и заглублениями;

- меры по нераспространению загрязнения в случае разлива нефтепродуктов и различных химических веществ.

12.7. Мероприятия по обезвреживанию, утилизации и захоронению всех видов отходов

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления включают следующие эффективные меры:

• размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

• максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве;

• рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов;

• закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;

• принимать меры предосторожности и проводить ежедневные профилактические работы для исключения утечек и проливов жидкого сырья и топлива;

• повторное использование отходов производства, этим достигается снижение использования сырьевых материалов.

Мероприятия по сокращению объема отходов предполагают применение безотходных технологий либо уменьшение, по мере возможности, количества или относительной токсичности отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов.

Основными мероприятиями экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления, соблюдения которых следует придерживаться при любом производстве, являются:

- внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов, в том числе бесхозяйных;

- реконструкция, модернизация оборудования и технологических процессов, направленных на минимизацию объемов образования и размещения отходов;

- проведение мероприятий по ликвидации бесхозяйных отходов и исторических загрязнений, недопущению в дальнейшем их возникновения, своевременному проведению рекультивации земель, нарушенных в результате загрязнения производственными, твердыми бытовыми и другими отходами.

- организация максимально возможного вторичного использования образующихся отходов по прямому назначению и других целей;

- снижение негативного воздействия отходов на компоненты окружающей среды при хранении, транспортировке и захоронении отходов;

- исключение образования экологически опасных видов отходов путем перехода на использование других веществ, материалов и технологий;

- предотвращения смешивания различных видов отходов;

- постоянный учет и контроль над движением, размещением и утилизацией отходов производства и потребления в соответствии с экологическими требованиями и  санитарными нормами;

- запрещение несанкционированного складирования отходов.

Согласно п.п.1 п.1 статьи 397 Экологического Кодекса РК, проектные документы для проведения операций по недропользованию должны предусматривать следующие меры, направленные на охрану окружающей среды: 1) применение методов, технологий и способов проведения операций по недропользованию, обеспечивающих максимально возможное сокращение площади нарушаемых и отчуждаемых земель (в том числе опережающее до начала проведения операций по недропользованию строительство подъездных автомобильных дорог по рациональной схеме, применение кустового способа строительства скважин, применение технологий с внутренним отвалообразованием, использование отходов производства в качестве вторичных ресурсов, их переработка и утилизация, прогрессивная ликвидация последствий операций по недропользованию и другие методы) в той мере, в которой это целесообразно с технической, технологической, экологической и экономической точек зрения, что должно быть обосновано в проектном документе для проведения операций по недропользованию.

Мероприятия по охране почвенного слоя в процессе реализации намечаемой деятельности включают три основных вида работ:

- снятие и временное складирование в отвал плодородного слоя почвы - выполняется в течение всего периода геологоразведки;

- реализация мер по организованному сбору образующихся отходов, исключающих возможность засорения земель - выполняется в течение всего периода работ;

- восстановление нарушенного почвенного покрова и приведение территории в состояние, природное для первоначального или иного использования - выполняется по окончанию работ.

Образующие отходы производства и потребления будут передаваться специализированным организациям имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов в соответствии п.1 статьи 336 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях.

Согласно ст. 320 п.2-1 Экологического кодекса РК места временного складирования отходов на месте образования предназначены на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

- МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 2  СТАТЬИ 240 и ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 241 КОДЕКСА

Согласно ст.241 ЭК РК «потерей биоразнообразия признается исчезновение или существенное сокращение популяций вида растительного и (или) животного мира на определенной территории (в акватории) в результате антропогенных воздействий».

Компенсация потери биоразнообразия должна быть ориентирована на постоянный и долгосрочный прирост биоразнообразия и осуществляется в виде:

1) восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной деятельности;

2) внедрения такого же или другого, имеющего не менее важное значение для окружающей среды вида биоразнообразия на той же территории или на другой территории, где такое биоразнообразие имеет более важное значение.

Мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ и биоразнообразия включают:

- проведение мероприятий по сохранению естественных условий функционирования природных ландшафтов и естественной среды обитания, принятие мер по предотвращению гибели находящихся под угрозой исчезновения или на грани вымирания видов (подвидов, популяций) растений и животных;

- воспроизводство диких животных (проведение биотехнических мероприятий, в том числе расселение диких зверей и птиц, создание питомников и ферм по разведению диких животных и птиц, а также заготовка кормов для их жизнедеятельности);

- охрана, сохранение и восстановление биологических ресурсов;

- запрет на несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;

- защита птиц от поражения током путём применения «холостых» изоляторов;

- запрет кормления диких животных персоналом, а также надлежащее хранение и утилизация отходов, являющихся приманкой;

- немедленное реагирование на каждый сомнительный случай заболевания (недомогания) с установлением возможной причинно-следственной связи с эпизоотией среди грызунов с информированием органов Госсанэпиднадзора и областного штаба по чрезвычайным ситуациям;

- участие в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий;

- озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территориях предприятий, вокруг больницшкол, детских учреждений и освобождаемых территориях, землях, подверженных опустыниванию и другим неблагоприятным экологическим факторам;

- охрана, сохранение и восстановление биологических ресурсов.

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ВЛЕКУЩИХ ТАКИЕ ВОЗДЕЙТСВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИ ПОТЕРИ, В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ, КУЛЬТУРНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТАХ

Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызы- вающих эти потери в экологическом, культурном и социальном контекстах.

Характеристика возможных форм негативного воздействия на окружающую среду:

1.	Воздействие на состояние воздушного бассейна в период работ объекта может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при проведении ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАБОТ. Масштаб воздействия - в пределах границ промплощадки.

2.	Физические факторы воздействия. Источником шумового воздействия является шум, создаваемый при работе используемой техники и оборудования. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному шуму, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом.

3.	Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров. Перед началом проектируемых работ проектируется снятие почвенно-плодородного слоя по всей длине канав, со складированием его в непосредственной близости от места проведения горных работ для дальнейшей рекультивации нарушенных земель. Масштаб воздействия - в пределах существующего земельного отвода.

4.	Воздействие на животный мир. На данной местности отсутствуют деревья, кустарники и другие зеленые насаждения. Животный мир не подвержен видовому изменению, соответственно воздействие на животный мир не происходит. Масштаб воздействия – временный, на период горных работ. Охота и рыбалка на данном участке запрещена. В период миграции животных и птиц разведочные работы будут приостановлены.

5.	Воздействие отходов на окружающую среду. Система управления отходами, образую- щиеся в процессе разведки, будет налажена. Практически все виды отходов будут передаваться специализированным организациям на договорной основеимеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов.

Положительные формы воздействия, представлены следующими видами:

1.	Изучение и оценка целесообразности проведения в последующем горных работ.

2.	Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

3.	Поступление налоговых платежей в региональный бюджет. Налоговые платежи являются важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого формируется большая часть доходов от населения, приобретаются крупные объемы продукции, создаются госрезервы. Стабильное поступление налоговых платежей для формирования бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни.

4.	Разработка мероприятий по обеспечению сохранности археологических памятников в зонах новостроек, которая включает в себя выявление и фиксацию памятников, является важной составной частью проектирования хозяйственных объектов. Эти мероприятия должны включаться в проектно-сметную документацию строительных, дорожных, мелиоративных и других работ.

Для предотвращения угрозы случайного повреждения памятников археологии проектом должен быть предусмотрен ряд мероприятий:

− строительство защитного ограждения по границе памятников археологии;

− соблюдение охранной зоны 40 м от границ памятников археологии;

−при строительстве на участках под реализацию проекта необходимо проявлять бдительность и осторожность; в случае обнаружения остатков древних сооружений, арте- фактов, костей и иных признаков материальной культуры, необходимо остановить все зем- ляные и строительные работы и сообщить о находках в местные исполнительные органы или иную компетентную организацию;

− в случае изменения границ земельных участков под строительство необходима консультация с компетентной организацией либо проведение дополнительной ар- хеологической экспертизы участков в измененных границах;

− при автомобильной дороги все работы проводить за пределами охранных зон и границ объектов.

В местах расположения курганов разведочные работы проводиться не будут.

5.	Территория проведения работ находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

6.	Площадка располагается на значительном расстоянии от поверхностных водотоков, вне водоохранных зон. Сброс стоков на водосборные площади и в природные водные объекты исключен. Изъятия водных ресурсов из природных объектов не требуется.

14.1. Оценка воздействия объекта на социально-экономическую сферу

Основным показателем состояния изменений социально-экономической среды можетсчитаться уровень жизни населения, который состоит из набора признаков, отражающихреально выражаемые в количественном отношении показатели и вытекающие из нихэкономические последствия.

Таблица 14.1-1– Компоненты социально-экономической среды

| Компоненты социальной среды | Компоненты экономической среды |
| --- | --- |
| Трудовая занятость | Экономическое развитие территории |
| Здоровье населения | Транспорт |
| Доходы и уровень жизни населения | Скотоводство |
| Памятники истории и культуры | Инвестиционная деятельность |

Для объективной комплексной оценки воздействия на социально-экономическую сферурегиона на данный проектный период на участке Кигаш надо классифицироватьвеличину воздействия на каждый компонент окружающей среды в отдельности, используя триосновных показателя – пространственного и временного масштабов воздействия и еговеличины (интенсивности). Используемые критерии оценки основаны на рекомендацияхдействующей методологической разработки (представлена в разделе 17.2 данного Отчета) сучетом уровня принятых технологических решений реализации проекта и особенностейсоциально-экономической жизни населения.

Производственная деятельность в рамках реализации проекта будет осуществляться в пределах Атырауской области и может повлечь за собой изменение социальных условий региона как в сторону улучшения благ и увеличения выгод местного населения в сферахэкономики, просвещения, здравоохранения и других, так и сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных неблагоприятных последствийаварийных ситуаций.

Однако вероятность возникновения аварийных ситуаций незначительна.

В целом, проектируемые работы внесут положительные изменения в социально-экономической сфере региона.

- ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ПОСЛЕПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ

В соответствии со ст.78 ЭК РК №400-VI от 02.01.2021 г. после получения заключения по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду к Проекту необходим обязательный послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности.

Послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целяхподтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности Отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Проведение послепроектного анализа обеспечивается оператором соответствующего объекта за свой счет.

Согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан (Статья 67. Стадии оценки воздействия на окружающую среду) послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности является последней стадией проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Составитель отчета о возможных воздействиях подготавливает и подписывает заключение по результатам послепроектного анализа, в котором делается вывод о соответствииили несоответствии реализованной намечаемой деятельности Отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий.

Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты подписания заключения по результатам послепроектного анализа.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты получения заключения по результатам послепроектного анализа размещает его на официальном интернет-ресурсе. Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам послепроектного анализа определяются и утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Сроки проведения послепроектного анализа - послепроектный анализ будет начатне ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцатьмесяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Не позднее срока, указанного выше, составитель отчета о возможных воздействиях подготавливает и подписывает заключение по результатам послепроектного анализа, вкотором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий.

Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты подписания заключения по результатам послепроектного анализа.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты получения заключения по результатам послепроектного анализа размещает его на официальном интернетресурсе.

Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам послепроектного анализа определяются и утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Получение уполномоченным органом в области охраны окружающей среды заключения по результатам послепроектного анализа является основанием для проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

- СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для уменьшения влияния работ на состояние окружающей среды предусматривается комплекс мероприятий.

• упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории работ, разработка оптимальных схем движения.

• применение новейшего отечественного и импортного оборудования, с учетом максимального сгорания топлива и минимальными выбросами ЗВ в ОС;

• техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками работающего на участках работ транспорта;

• использование высокооктановых неэтилированных сортов бензинов, что позволит: исключить выбросы свинца и его соединений с отработанными газами карбюраторного двигателя,  улучшить полноту сгорания топлива, в результате чего снизятся выбросы СО и углеводородов;

• Соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, внутренних документов и стандартов компании;

• применение современных технологий ведения работ;

• использование экологически безопасных техники и горюче-смазочных материалов;

• проведение земляных работ в наиболее благоприятные периоды с наименьшим негативным воздействием на почвы и растительность (зима);

• своевременное проведение работ по рекультивации земель;

• сбор отработанного масла и утилизация его согласно законам Казахстана

• установка контейнеров для мусора

• установка портативных туалетов и утилизация отходов.

Согласно п.2 статьи 238 Экологического Кодекса недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

- ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

При разработке проекта были соблюдены основные принципы разработки Отчета о возможных воздействиях, а именно:

- учет экологической ситуации на территории, оказывающейся в зоне влияния хозяйственной деятельности;

- информативность при проведении разработки Отчет о возможных воздействиях;

- понимание целостного характера проводимых процедур, выполнение их с учетом взаимосвязи возникающих экологических последствий с социальными, экологическими и экономическими факторами.

Объем и полнота содержания представленных материалов отвечают требованиям статьи 72 Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК.

Методика оценки воздействия на окружающую природную среду

Проведение оценки воздействия на окружающую среду является сложной задачей, поскольку приходится рассматривать множество факторов из различных сфер исследования.

Кроме того, не все характеристики можно точно проанализировать и придать им количественную оценку. В этом случае прибегают к одному из методов экспертного оценивания, в соответствии с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Астана 2009, Приказ МООС РК №270-о от 29.10.10 г.).

Значимость воздействия, являющаяся результирующим показателем оцениваемого воздействия на конкретный компонент природной среды и оценивается по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;

- временной масштаб;

- интенсивность.

Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах (рейтинг относительного воздействия).

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и выражается в четырёх категориях.

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия.

Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности.

Результаты комплексной оценки воздействия производственных работ на окружающую среду в штатном режиме работ представляются в табличной форме. Для каждого вида деятельности определяются основные технологические процессы. Для каждого процесса определяются источники и факторы воздействия. С учетом природоохранных мер по уменьшению воздействия определяются ожидаемые последствия на ту или иную природную среду, и этим воздействиям дается интегральная оценка. В результате получается матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных сред, а по вертикали – перечень видов деятельности и соответствующие им источники и факторы воздействия. На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки (воздействие высокой, средней и низкой значимости). Такая таблица дает наглядное представление о прогнозируемых воздействиях на компоненты окружающей среды.

Табица 17- 1.Градации интегральной оценки

| Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальный( 1) | Площадь воздействия до 1км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении до 100м от линейного объекта |  |  |  |  |  |  |
| Ограниченный(2) | Площадь воздействия до 10км2 для площадных объектов или на удалении до 1 км от линейного объекта |  |  |  |  |  |  |
| Местный(3) | Площадь воздействия в пределах 10-100км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта |  |  |  |  |  |  |
| Региональный(4) | Площадь воздействия более 100км2 для площадных объектов или на удалении более 10км от линейного объекта |  |  |  |  |  |  |
| Временной масштаб воздействия |  |  |  |  |  |  |  |
| Кратковременный(1) | Длительность воздействия до 6 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| Средней продолжительности(2) | От 6 месяцев до 1 года |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительный(3) | От 1 года до 3-х лет |  |  |  |  |  |  |
| Многолетний(4) | Продолжительность воздействия от 3-х лет и более |  |  |  |  |  |  |
| Интенсивность воздействия (обратимость изменения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Незначительная(1) | Изменения среды изменчивости | не | выходят | за | существующие | пределы | природной |
| Слабая(2) | Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью самовосстанавливается |  |  |  |  |  |  |
| Умеренная(3) | Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов |  |  |  |  |  |  |
| Сильная(4) | Изменения среды приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или эко системы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится катмосферному воздуху) |  |  |  |  |  |  |
| Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздействиенизкойзначимости(1-8) | Последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка ,а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность /ценность |  |  |  |  |  |  |
| Воздействиесреднейзначимости(9-27) | Может иметь широкий диапазон, начиная отпорогового значения, ниже которого воздействиея вляется низким ,до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости |  |  |  |  |  |  |
| Воздействиевысокойзначимости(28-64) | Имеет место, когд апревышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных /чувствительных ресурсов |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17-2 - Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме

| Категориявоздействия,балл |  |  | Категория значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Баллы | Значимость |
| Локальный 1 | Кратковременный 1 | Незначительная 1 | 1-8 | Воздействие низкойзначимости |
| Ограниченный 2 | Среднейпродолжительности 2 | Слабая 2 |  |  |
|  |  |  | 9-27 | Воздействие среднейзначимости |
| Местный 3 | Продолжительный 3 | Умеренная 3 |  |  |
|  |  |  | 28-64 | Воздействиевысокойзначимости |
| Региональный 4 | Многолетний 4 | Сильная 4 |  |  |

В отличие от социальной сферы, для природной среды не учитывается нулевое воздействие. Это связано с тем, что в отличие от социальной сферы, при любой деятельности будет оказываться воздействие на природную среду. Нулевое воздействие будет только при отсутствии планируемой деятельности.

17.1. Методика оценки воздействия на социально-экономическую сферу

При оценке изменений в состоянии показателей социально - экономической среды в данной методике используются приемы получения полуколичественной оценки в форме баллов.

Значимость воздействия непосредственно зависит от его физической величины. Понятие величины охватывает несколько факторов, среди которых основными являются:

-	масштаб распространения воздействия (пространственный масштаб);

-	масштаб продолжительности воздействия (временной масштаб);

-	масштаб интенсивности воздействия.

Для каждого компонента социально - экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям. Для оценки всей совокупности последствий намечаемой деятельности на социальные и экономические условия, принимается пяти уровневая градация (с 1 до 5 баллов, с отрицательным и положительным знаком, ранжирующая как отрицательные, так и положительные факторы воздействия. Балл «0» проявляется в том случае, когда отрицательные воздействия компенсируются тем же уровнем положительных воздействий).

Каждую градацию воздействия проекта на компоненты социально - экономической среды определяют соответствующие критерии, представленные в таблице 17.1-1. Характеристика критериев учитывает специфику социально-экономических условий республики и базируется на данных анализа многочисленных проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан.

Таблица 17.1-1 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий на социально-экономическуюсреду

| Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |  |  |  |  |  |
| Нулевое(0) | Воздействие отсутствует |  |  |  |  |  |
| Точечное(1) | Воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта |  |  |  |  |  |
| Локальное(2) | Воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| Местное(3) | Воздействие проявляется административных районов | на | территории | одного | или | нескольких |
| Региональное(4) | Воздействие проявляется на территории области |  |  |  |  |  |
| Национальное(5) | Воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом |  |  |  |  |  |
| Временной масштаб воздействия |  |  |  |  |  |  |
| Нулевое(0) | Воздействие отсутствует |  |  |  |  |  |
| Кратковременное(1) | Воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев |  |  |  |  |  |
| Средней продолжительности(2) | Воздействие проявляется напротяжении отодного сезона (больше 3–х месяцев) до 1 года |  |  |  |  |  |
| Долговременное(3) | Воздействие проявляется в течение продолжительного периода (больше 1 года, но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки строительства объектов проекта |  |  |  |  |  |
| Продолжительное(4) | Продолжительность воздействия от 3-х до 5лет.Обычнос оответствует выводу объекта на проектную мощность |  |  |  |  |  |
| Постоянное(5) | Продолжительность воздействия более 5 лет |  |  |  |  |  |
| Интенсивность воздействия (обратимость изменения) |  |  |  |  |  |  |
| Нулевое(0) | Воздействие отсутствует |  |  |  |  |  |
| Незначительное(1) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости этого показателя |  |  |  |  |  |
| Слабое(2) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах |  |  |  |  |  |
| Умеренное(3) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднерайонного уровня |  |  |  |  |  |
| Значительное(4) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднеобластного уровня |  |  |  |  |  |
| Сильное(5) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднереспубликанского уровня |  |  |  |  |  |

Интегральная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс.

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (высокий, средний, низкий) на конкретный компонент социально-экономической среды, представленный в таблице 17.1-2.

Таблица 17.1-2-Матрицао ценки воздействия на социально-экономическую сферу в штатном режиме

| Итоговыйбалл | Итоговое воздействие |
| --- | --- |
| отплюс 1 до плюс 5 | Низкое положительное воздействие |
| от плюс 6 до плюс 10 | Среднее положительное воздействие |
| отплюс 11 до плюс15 | Высокое положительное воздействие |
| 0 | Воздействие отсутствует |
| отминус 1 до минус5 | Низкое отрицательное воздействие |
| отминус 6 до минус10 | Среднее отрицательное воздействие |
| отминус 11 до минус15 | Высокое отрицательное воздействие |

1. Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

2. "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Утверждены приказом Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

3. Инструкции по организации и проведению экологической оценки Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280

4. Методика определения удельных выбросов вредных веществ в атмосферу и ущерба от вида используемого топлива РК. РНД 211.3.02.01-97.

5. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Алматы, 1996г.

6. Методические указания по расчету выбросов за грязняющих веществ в атмосферу от установок малой производительности по термической переработке твердых бытовых отходов и промотходов. ВНИИГАЗ, М., 1999

7. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от «12» июня 2014 года №221

8. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, № 481-II ЗРК

9. Лесной Кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года, № 477-II ЗРК

10. Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, № 442-II ЗРК

11. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании»

12. Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения»

13. Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» от 7 июля 2006 года № 175- III ЗРК

14. Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 288-VI «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»

15. Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года № 593-II

16. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219-I «О радиационной безопасности населения»

17. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»

18. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 «Об утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр»

19. Приказ Министра здравохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71. «Об утверждении гигиенических нормативов «Санитарно- эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

20. CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»

20. «Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденную МООС РК приказом N270-о от 29.10.2010 г.

- ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЯЗАННЫХ С ОТСУТСВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НЕДОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

При проведении исследований трудностей, связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний нет.

- ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

При проведении исследований трудностей, связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний нет.

### КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

### Результаты Проекта «Отчет о возможных воздействиях», выполнен для решений  «Проекта разведочных работ по поиску углеводородов на участке Кигаш, расположенного в Атырауской области Республики Казахстан» показывают что: выполненные расчеты рассеивания по веществам источников выбросов, зона загрязнения не выходит за область воздействия. Воздействие на воздушный бассейн квалифицируется как незначительное (существующее и проектируемое положение), степень опасности для здоровья населения – допустимая.

1)  Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ

ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd» в соответствии с Контрактом №5425-УВС от 31 декабря 2024 года предоставлено право на разведку и добычу углеводородов на участке Кигаш в Атырауской области с периодом разведки – 6 лет, до 31 декабря 2030 года.

### Рисунок 1. Обзорная карта

2) Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов

Контрактная территория находится в административном отношении в Курмангазинском районе Атырауской области Республики Казахстан. Участок недр предоставлен ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd» для осуществления операций по недропользованию на участке недр Кигаш - участок 1 и участок 2 на основании решения Компетентного органа (Контракт №5425-УВС от 31 декабря 2024 года).  Площадь геологического отвода участка Кигаш 1 и Кигаш 2, за вычетом исключаемых территории (населенные пункты с. Большой Куйген, с. Гизата Алипова, с. Жамбыл и территории кладбища) составляет 708,53 (семьсот восемь целых пятьдесят три сотых) кв. км., глубина отвода - до минус 7000м.  Через участок исследований проходят автомобильная и железная дороги направлением г.Атырау - г.Астрахань. Ближайшая железнодорожная станция п. Акколь находится в 3 км западнее границы участка Кигаш-2. Областной центр г. Атырау находится в 260 км. восточнее  границ участка исследований.

Через участок исследований проходят автомобильная и железная дороги направлением г.Атырау - г.Астрахань. Ближайшая железнодорожная станция п. Акколь находится в 3 км западнее границы участка Кигаш-2. Областной центр г. Атырау находится в 260 км. восточнее  границ участка исследований.

Уровень жизни. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в IV квартале 2024 г. составили 199047 тенге, что на 17,7% выше, чем в IV квартале 2023г. Реальные денежные доходы за указанный период выросли на 11,7%. Рынок труда и оплата труда. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец марта 2019г. Составила 7764 человека или 2,4% к рабочей силе. Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в январе-декабре 2024г. Составила 296191 тенге. По сравнению с январем-декабрем 2023г. она увеличилась на 12,8%. Индекс реальной заработной платы составил 106,8%.

Цены. Индекс потребительских цен в марте 2024г. по сравнению с декабрем 2023г. составил 101,6%. Цены на продовольственные товары увеличились на 3,3%, непродовольственные товары - на 1,4%, платные услуги снизились – на 0,2%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в марте 2024г. по сравнению с декабрем 2023г. уменьшились на 1,4%.

Национальная экономика. Объем валового регионального продукта за январь-сентябрь 2024г. составил в текущих ценах 4911,6 млрд. тенге. В структуре ВРП доля производства товаров составила 59,7%, услуг – 30,8%. Объем инвестиций в основной капитал в январе-марте 2024 г. составил  1006,8 млрд. тенге, что на 10,3% больше, чем в январе-марте 2023 г.

Торговля. По отрасли «Торговля (оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов)» индекс физического объема в январе-марте 2024 г. составил 151,2%.

Объем розничной торговли за январь-март 2024 г. составил 69327,1 млн. тенге или на 0,6% выше уровня соответствующего периода 2023 г. (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь-март 2024 г. составил 601095,4 млн. тенге или в 1,6 раза больше уровня соответствующего периода 2023 г. (в сопоставимых ценах).

Реальный сектор экономики. Объем промышленного производства в январе-марте 2024 г. составил 1983210 млн. тенге в действующих ценах, что на  8,5% больше, чем в январе-марте 2023 г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 9,2%, в обрабатывающей промышленности - на 6,7%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 5,8%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - в 2,1 раза.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-марте 2024 г. составил 8557,1 млн. тенге, что больше на 1,1% чем в январе-марте 2023 г.

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» в январе-марте 2024 г. составил 112,5%.

Объем грузооборота в январе-марте 2024г. составил 14094,5 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных  предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 5,8% по сравнению соответствующим периодом 2023 г. Объем пассажирооборота составил 326,2 млн. пкм и вырос на 5,9%.

Статистика связи. В январе-сентябре 2024г. объем услуг почтовой и курьерской связи составил 658,4 млн. тенге, что на 0,3% больше, чем за январь-сентябрь 2023г.

Объем услуг, оказанных предприятиями электрической связи, в январе-сентябре 2024г. составил 11159,3 млн. тенге, что 4,5% больше, чем в январе-сентябре 2023г. (в сопоставимых ценах).

3) Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные

ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd»

010000, г.Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, дом 51/6 КВ

тел.: +77017209595,

е-mail: exploreactana@gmail. com

БИН 240940900682

Руководитель ЯН ЧЭНВЭЙ

4) Краткое описание намечаемой деятельности

Целевым назначением проектируемых работ является уточнение строения и выяснение перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских толщ, со вскрытием пород среднего-верхнего девона на подсолевом поднятии участка Кигаш на глубине свыше 7000 м.

Расположение в непосредственной близости к району работ месторождения Имашевское, дает основание связывать с ними определенные перспективы.

Перспективность района работ оценивается высоко, особенно по подсолевым отложениям, и следовательно, поиски и разведка подсолевых структур является актуальной задачей. Также нельзя не отметит в целом перспективность надсолевых отложений, учитывая нефтегазоносность района работ. Небольшая глубина залегания надсолевых отложений, в том числе верхнеплиоценовых отложений (до 600м) с несложными очертаниями плиоценовых структур и значительной степени концентрации их в определенных тектонических зонах создают условия, весьма благоприятные для их промышленного освоения.

По материалам предыдущих лет на данном участке выделены подсолевые поднятия, строение которых требует дальнейшего уточнения сейсморазведочными работами до начала буровых работ.

Для решения поставленных задач проектом предусматривается проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д, бурение и испытание глубоких разведочных скважин.

При проведении геологоразведочных работ будет обращено внимание на повышение информативности сейсмических материалов МОГТ-3Д на основе выбора соответствующей методики, ориентированной на подсолевые отложения, применение новых разработок и методических приемов при обработке и интерпретации сейсмических данных. Для бурения глубоких скважин будут привлечены современные буровые установки большой грузоподъемности, использованы технологии, позволяющие работать в условиях АВПД.

На этапе поисков предусмотрено решение следующих основных задач:

•	уточнение геологического строения осадочного чехла перспективного участка;

•	установление продуктивности нефтегазонасыщенных коллекторов бурением и качественным опробованием;

•	уточнение площади распространения залежей нефти и газа;

•	изучение свойств коллекторов по данным лабораторных исследований керна и по материалам ГИС;

•	изучение физико-химических свойств пластовых флюидов;

•	изучение гидрогеологических особенностей перспективных комплексов пород;

•	оценка нефтегазоносного потенциала надсолевых и подсолевых отложений разведочного блока.

В связи с вышеизложенным настоящим "Проектом разведочных работ по поиску углеводородов на участке Кигаш" для уточнения геологического строения и выяснения перспектив нефтегазоносности подсолевого комплекса запланирован следующий объем геологоразведочных работ:

Продолжительность цикла бурения и испытания одной скважины с проектной глубиной 7000 м, составит 566 суток и состоит из 3-х этапов: монтажные и демонтажные работы – 50 суток; подготовительные работы – 6 суток; бурение и крепление скважины – 240 суток; испытание: - в открытом стволе – 20 суток; - в эксплуатационной колонне – 270 суток (из расчета на 1 объект испытания – 90 суток).

Воздействие на атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия разведочных работ на окружающую среду и здоровье населения. Обоснование данных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников выделения выполнена с учетом действующих методик.

Предварительная инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу

ПРИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 2Д-МОГТ

Основными источниками загрязнения и во время строительных работ будут 20  источников, из них 9 организованных и 11 неорганизованных источников.

Организованные источники:

-	ист. N 0001, Дизельгенератор SDMO-305;

-	ист. N 0002, Дизельгенератор АС-250 (полевые работы);

-	ист. N 0003, Дизель-электростанция 150 кВт (полевые работы или лагерь);

-	ист. N 0004, Сварочный аппарат (полевой лагерь);

- ист. N 0005-0008, Виброустановка;

- ист. N 0009, Буровой станок;

Неорганизованные источники:

-	ист. N 6001, Сварочные работы (полевой лагерь);

-	ист. N 6002, Ремонтно-механическая мастерская (полевой лагерь);

-	ист. N 6003, Геофизическая мастерская лаборатории  (полевой лагерь);

-	ист. N 6004, Емкость для дизтоплива и ТРК (полевой лагерь);

-	ист. N 6005, Емкость для бензина и ТРК (полевой лагерь);

-	ист. N 6006, Емкость для тех.масло (полевой лагерь);

-	ист. N 6007, Насосы ГСМ (полевой лагерь);

-	ист. N 6008, Буровые работы;

-	ист. N 6009, Движение автотранспорта по территории;

-	ист. N 6010, Обратная засыпка грунта;

-	ист. N 6011, Газовая резка.

Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу при проведения сейсморазведочных работ МОГТ- 3D на участках Кигаш-1 и Кигаш-2 на 2026 год будет иметь место 9,8701796 г/сек и  104,61618207 т/год.

ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН К-1, К-101, К-102, К-2, К-201, ДК-202

Основываясь на опыте бурения скважин на рассматриваемом участке, применялся буровой станок ZJ-70 или аналог. Выбор буровой установки производится в соответствии с проектной глубиной и конструкцией скважин.

Строительство одной скважины состоит из следующих этапов:

o	Строительно-монтажные и подготовительные работы;

o	Бурение и крепление скважины;

o	Испытание скважины.

Все производственные стадии цикла строительства скважины характеризуются последовательным выполнением работ.

Этап подготовительных и строительно-монтажных работ заключается в сооружении фундаментов, монтаже бурового оборудования, строительстве привышечных сооружений, устройстве сточных желобов, бетонировании площадок.

Технологические площадки под буровым оборудованием, согласно проектным данным, гидроизолируются. Площадки под агрегатным блоком, приемной емкостью, насосным блоком покрываются цементно-глинистым составом. Технологические площадки сооружаются с уклоном к периферии.

Бурение и крепление скважины. Бурение скважины производится путем разрушения горных пород на забое скважины породоразрушающим инструментом (долотом) с транспортировкой выбуренной породы на поверхность химически обработанным буровым раствором. Скважины укрепляют обсадными колоннами для предохранения стенок скважины от обрушения и образования каверн, для изоляции водоносных горизонтов и ограничения тех участков скважины, где могут неожиданно встретиться какие либо проявления нефти и газа. Исходя из горно-геологических условий, при достижении определенной глубины предусматривается крепление скважины обсадными колоннами и цементирование заколонного пространства.

Испытание в колонне. При получении положительного результата о наличии признаков нефти предусмотрено испытание в открытом стволе и в эксплуатационной колонне.

На этапе проведения строительно-монтажных и подготовительных работ (СМР) количество источников выделения загрязняющего вещества составит 7 единиц, расположенные на площадке бурения скважины, из них 2 – организованный и 5 - неорганизованных.

Организованные источники:

- ист. N 0001, Сварочный агрегат;

- ист. N 0002, Дизельная электростанция 300 кВт.

Неорганизованные источники:

- ист. N 6001, Участок сварки;

- ист. N 6002, Погрузочно-разгрузочные работы;

- ист. N 6003, Разработка грунта;

- ист. N 6004, Емкость для хранения дизельного топлива СМР;

- ист. N 6005, Насос для перекачки дизельного топлива.

При проведении работ по бурению и креплению скважин, выявлено 27 источников загрязнения, 14 источников организованные, остальные 13 – неорганизованные, из них:

Организованные источники:

- ист. N 0003-0006, Дизельный двигатель: Caterpillar 3516, N-1476 кВт;

- ист. N 0007-0011, Генераторы General Electric 5ATI 850 кВт;

- ист. N 0012, Дизельгенератор Caterpillar D-3304 TA, N-165 кВт;

- ист. N 0013, Цементировочный агрегат "ЦА-320М";

- ист. N 0014, Передвижная паровая установка;

- ист. N 0015, Смесительная машина СМН-20;

- ист. N 0016, Дизельная электростанция 200 кВт (вахт.пос).

Неорганизованные источники:

- ист. N 6006, Емкость для хранения дизельного топлива;

- ист. N 6007, Емкость для хранения дизельного топлива (вахт.пос.);

- ист. N 6008, Емкость для хранения масла;

- ист. N 6009, Емкость для хранения бурового раствора;

- ист. N 6010, Узел приготовления цементного раствора;

- ист. N 6011, Насос для перекачки дизтоплива;

- ист. N 6012, Емкость бурового шлама;

- ист. N 6013, Блок приготовления бурового раствора;

- ист. N 6014, Насос для бурового раствора;

- ист. N 6015, Буровой насос;

- ист. N 6016, Дегазатор бурового раствора;

- ист. N 6017, Сепаратор бурового раствора;

- ист. N 6018, Ремонтно-механическая мастерская.

На стадии проведения работ поиспытанию скважин количество источников загрязнения составит 16 единиц, из них 6 организованных и 10 неорганизованных:

Организованные источники:

- ист. N 0017, Дизельный двигатель CAT 3412, N-485 кВт (1 шт.) (при испытаниях);

- ист. N 0018, AC генератор: Alstom-Unelec AT 315 LB 3D, 200 кВт;

- ист. N 0019, Дизель – генератор САТ3406 DITA, N-400 кВт;

- ист. N 0020, Котельная установка;

- ист. N 0021, Цементировочный агрегат "ЦА-320М";

- ист. N 0022, Факел скв.

Неорганизованные источники:

- ист. N 6019, Емкость для хранения дизтоплива;

- ист. N 6020, Емкость для хранения дизтоплива для котельной;

- ист. N 6021, Насос для дизтоплива;

- ист. N 6022, Насос для нефти;

- ист. N 6023, Устье скважины;

- ист. N 6024, Площадка налива нефти;

- ист. N 6025, Емкость для нефти;

- ист. N 6026, Газосепаратор;

- ист. N 6027, Конденсатосборник;

- ист. N 6028, Емкость для хранения масла.

В 2026-2027 годы бурение и исследование поисковой независимой скважины К-1 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д), общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 73,437988248 г/сек и 1079,83766237 тонн.

В 2027-2028 годы: бурение и исследование поисковых зависимых скважин К-101 и К-102 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д), общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 146,8759765 г/сек и 2159,67532474 тонн.

В 2028-2029 годы бурение и исследование поисковой независимой скважины К-2 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д), общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 73,437988248 г/сек и 1079,83766237 тонн.

В 2029-2030 годы: бурение и исследование поисковых зависимых скважин К-201 и К-202 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д), общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 146,8759765 г/сек и 2159,67532474 тонн.

При эксплуатации загрязнения атмосферного воздуха не производятся.

Количественные параметры выбросов, полученные в результате предварительной оценки, являются ориентировочными.

Количественный и качественный состав выбросов от источников загрязнения проектируемых работ, подлежащий утверждению в качестве нормативов НДВ, будет определен на следующих стадиях проектирования, когда точно будут известны технические решения по составу работ и оборудования, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Необходимо учитывать, что в данном проекте приведены ориентировочные предварительные расчетные данные по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.

При проведения сейсморазведочных работ всего 20,475 т, в том числе: Промасленная ветошь (опасные)  0,127 т, Отработанные моторные масла (опасные) 5,29 т, Отработанные масляные фильтры (опасные)  0,0905 т, Отходы сварки	(неопасные) 0,0075 т, Металлолом (неопасные) 5,0 т, Твердо-бытовые	(неопасные) -9,32 т, Отходы картриджа (неопасные)  0,64 т.  При бурении 1-ой скважины образуются всего 6188,8707 тонн (от 6-ти скважин 37133,2242 тонн), в том числе от 1-ой скважины: Промасленная ветошь (опасные) 0,0254 т, Отработанные масла (опасные)  14,55 т, Отработанные ртутьсодержащие лампы	 (опасные)  0,0079 т, Емкости из под масла (опасные) 1,9749 т, Тара из-под химреагентов	(опасные)  0,525 т, Буровой шлам (опасные) 2450,79 т, Отработанный буровой раствор  (опасные) 1189,9 т, БСВ (опасные)  2498,79 т, Огарки сварочных электродов	(неопасные) 0,0075 т, Твердо-бытовые отходы	(неопасные) 22,3 т, Металлолом 	(неопасные) 10,0 т. На этапе эксплуатации жидкие и твердые отходы не образуются. Отходы производства временно складируются и далее сдаются специализированным компаниям. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.Количество отходов, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов).

Сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

Основная задача составления настоящего «Проекта разведочных работ по поиску углеводородов на участке Кигаш …» является определение объемов геологоразведочных работ для выявления перспективных объектов на нефть и газ. Настоящим «Проектом…» предусматривается:

•сейсморазведочные исследования МОГТ 3Д (320 полнократных кв.км/778 общих кв.км) с полным покрытием контрактной территории;

•обработка и интерпретация материалов 3Д;

•бурение двух независимых разведочных скважин с проектными глубинами 7000м (+-250м) и с проектными горизонтами –палеозой (К-1 и К- 2);

•бурение четырех зависимых разведочных скважин в зависимости от результатов независимых скважин с проектными глубинами 7000м (+-250м) и с проектными горизонтами –палеозой (К-101, К-102, К-201 и К- 202).

Основой для размещения проектных скважин послужили структурные карты, сейсмогеологические и глубинные разрезы, полученные постсоветское время, так как на данном участке разведочные работы выполнены в 1981-1993гг. В настоящем проекте освещены методика и объем буровых работ, цели и задачи, условия проводки, объемы промыслово-геофизических исследований, отбор керна и шлама, пластовых флюидов, опробований, виды аналитических исследований, основные технико-экономические показатели.

С целью дальнейшего исследования и детального изучения геологического строения территории, выявления новых нефтегазоперспективных объектов в надсолевых и подсолевых отложениях, в настоящем проекте предусматривается проведение МОГТ 3Д сейсморазведочных работ в полном объеме на участке Кигаш 1 и Кигаш-2

Методика сейсморазведочных работ МОГТ-3D

| № п/п | ПАРАМЕТРЫ | Блок-1 | Блок-2 |  | Блок-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение |  |  |  |  |
| 1 | Полная кратность | 196 |  | 196 |  | 196 |
| 2 | Кратность по направлению линий приема (ЛП) | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |
| 3 | Кратность в направлении ортогональном (ЛП) | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |
| 4 | Размер бина, [м х м] | 25 x 25 |  | 25 x 25 |  | 25 x 25 |
| 5 | - по направлению линий приема (ЛП), [м] | 25 |  | 25 |  | 25 |
| 6 | - по направлению ортогональному ЛП, [м] | 25 |  | 25 |  | 25 |
| 7 | Количество линий приема (ЛП) в полосе | 28 |  | 28 |  | 28 |
| 8 | Количество пунктов приема (ПП) на линии приема (ЛП) | 196 |  | 196 |  | 196 |
| 9 | Количество активных каналов | 5488 |  | 5488 |  | 5488 |
| 10 | Шаг пунктов приема (ПП) на ЛП, [м] | 50 |  | 50 |  | 50 |
| 11 | Интервал между линиями приема, [м] | 350 |  | 350 |  | 350 |
| 12 | Распределение каналов | 98 - 0 - 98 |  | 98 - 0 - 98 |  | 98 - 0 - 98 |
| 13 | Распределение удалений | 4875-25- 0 -25-4875 |  | 4875-25- 0 -25-4875 |  | 4875-25- 0 -25-4875 |
| 14 | Максимальное значение минимальных удалений, [м] | 460 |  | 460 |  | 460 |
| 15 | Максимальное удаление "взрыв-прием" | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |
| 16 | Количество каналов на длинной (при ассимметрии) ветке годографа | 98 |  | 98 |  | 98 |
| 17 | Характер расположения линий взрыва | Крестовая |  | Крестовая |  | Крестовая |
| 18 | Расположение линий взрыва (нормальный ортогональный, кирпич, зигзаг и т.п) | Normal Orthogonal |  | Normal Orthogonal |  | Normal Orthogonal |
| 19 | Количество линий взрыва на единичной расстановке | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 20 | Шаг пунктов взрыва (ПВ) на линии взрыва (ЛВ), [м] | 50 |  | 50 |  | 50 |
| 21 | Количество пунктов взрыва (ПВ) на линии взрыва (ЛВ) в ед. расстановке | 7 |  | 7 |  | 7 |
| 22 | Интервал между линиями взрыва (ЛВ), [м] | 350 |  | 350 |  | 350 |
| 23 | Размер полуосей единичной расстановки (шаблона), [м х м] | 4875 x 4875 |  | 4875 x 4875 |  | 4875 x 4875 |
| 24 | - в направлении линий приема, [м] | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |
| 25 | - в направлении ортогональном ЛП, [м] | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |
| 26 | Соотношение полуосей шаблона | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 27 | Количество взрывов, необходимое для получения 1 кв.км. площади полнократных бинов | 57,14 |  | 57,14 |  | 57,14 |
| 28 | Количество перемещаемых ЛП при переходе на следующую полосу | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 29 | Площадь сейсмической съёмки 3D, [кв.км] | 170,00 |  | 425,00 |  | 183,00 |
| 30 | Площадь полнократных бинов, [кв.км] | 72,00 |  | 190,00 |  | 58,00 |
| 31 | Количество ПВ на площади съёмки | 10 066 |  | 23 254 |  | 10 682 |
| 32 | Количество ПП на площади съемки | 10 123 |  | 23 371 |  | 10 558 |

В последующем составляется технический проект сейсморазведочных работ МОГТ-3Д с оценкой воздействия сейсморазведки на окружающую среду (ОВОС).

На небольшом участке проектом предусматривается проведение опытных работ для получения оптимальных параметров МОГТ 3Д сейсмических наблюдений: параметров возбуждения, основные параметры свип-сигнала, количества накоплений и т. д., а также для оптимизации частотного диапазона регистрируемого сигнала и интерференционных систем, для улучшения прослеживаемости целевых отражений особенно в подсолевой зоне.

Планируются привлечь Исполнителя с новейшими системами регистрации.

Сроки проведения работ определяются объемами проектных работ. Период проведения работ – предпочтительно осенне-зимний.

Обработка материалов сейсмических работ будут выполнены с использованием современной обрабатывающей системы, обеспечивающей высокое качество временной и динамической разрешенности временных и мигрированных сейсмических разрезов.

Интерпретация сейсмических материалов должна выполняться с использованием современных программных систем интерпретации, каротажных данных по всем имеющимся скважинам и др. Система интерпретации должна включать группу многоцелевых прикладных пакетов, обеспечивающих решение целевых задач.

С целью детального изучения геологического строения и выявления залежей нефти и газа в отложениях каменноугольной и девонской систем на участке Кигаш настоящим «Проектом поисковых работ...» предусматривается бурение 6 поисковых скважин (двух независимых и четырех зависимых):

•	Независимая поисковая скважина К-1 участка Кигаш закладывается с проектной глубиной 7000м+250 м, c проектным горизонтом – отложения среднего девона с целью изучения геологического строения структуры по каменноугольным, верхне-среднедевонским отложениям и выявления в них залежей нефти и газа;

•	Зависимые от результатов бурения независимой скважины К-1 поисковые скважины К-101 и К-102 участка Кигаш проектируется с проектной глубиной 7000м+250 м, c проектным горизонтом – отложения среднего девона с целью изучения геологического строения структуры по каменноугольным, верхне-среднедевонским отложениям и выявления в них залежей нефти и газа;

•	Независимая поисковая скважина К-2 участка Кигаш закладывается с проектной глубиной 7000м+250 м, с проектным горизонтом – отложения среднего девона с целью изучения геологического строения структуры по каменноугольным, верхне-среднедевонским отложениям и выявления в них залежей нефти и газа;

•	Зависимые от результатов бурения независимой скважины К-2. поисковые скважины К-201 и К-202 участка Кигаш проектируется с проектной глубиной 7000м +250 м.

Местоположение проектных скважин будут уточняться по результатам МОГТ 3Д сейсморазведочных работ.

Примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности

Участок недр предоставлен ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd» для осуществления операций по недропользованию на участке недр Кигаш - участок 1 и участок 2 на основании решения Компетентного органа (Контракт №5425-УВС от 31 декабря 2024 года).  Площадь геологического отвода участка Кигаш 1 и Кигаш 2, за вычетом исключаемых территории (населенные пункты с. Большой Куйген, с. Гизата Алипова, с. Жамбыл и территории кладбища) составляет 708,53 (семьсот восемь целых пятьдесят три сотых) кв. км., глубина отвода - до минус 7000м.

Краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта

Учитывая геолого-литологическое строение района и непосредственно участка работ, альтернатив по переносу и выбору участков не имеются.

5) Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты

Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности.

По результатам расчетов выбросов загрязняющих веществ и их рассеивания в приземном слое атмосферы, превышений ПДК на границе жилой зоны нет.

При разработке месторождения будут соблюдаться правила пром.санитарии и технологии производства с целью обеспечения безопасности для здоровья трудящихся.

Исходя из выше сказанного, воздействие на жизнь и здоровье людей, а также условия их проживания и деятельности оценивается как незначительное.

Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

Изменения видового состава растительности, ее состояния, продуктивности сообществ в районе намечаемой деятельности исключается. ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd.» будет выполнять работы, с условием минимального воздействия на любой вид растительности и строго в границах земельного отвода.

Для исключения физического уничтожения растительности

С учетом природоохранных мероприятий проведение работ на месторождении не повлечет за собой изменение видового состава и численности животного мира.

Следовательно, при проведении работ, существенного негативного влияния на растительный и животный мир не произойдет, воздействие допустимое.

Генетические ресурсы

В технологическом процессе добычных работ на месторождениях генетические ресурсы не используются.

Природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы

При проведении работ на месторождении строго будут соблюдаться охранные мероприятия по сохранению растительности и животного мира, улучшению состояния встречающихся растительных и животных сообществ и их воспроизводству.

Немаловажное значение для животных, обитающих в районе месторождения, будут иметь находящиеся на месторождении трудящиеся. Поэтому наряду с усилением охраны растительного и животного мира необходимо проводить экологическое воспитание рабочих и служащих.

Для снижения воздействия на растительный и животный мир после прекращения работ на месторождении, предусматривается рекультивация нарушенных земель. В связи с этим, воздействие намечаемой деятельности на растительный и животный мир оценивается как допустимое.

Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации).

На территории месторождений отсутствуют земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения.

Добычные работы будут проводиться в границах земельного отвода.

Дополнительного изъятия земель проектом не предусмотрено.

Почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

Прямое воздействие на почвы района расположения месторождения производится при добычных работах. Косвенное воздействие производится в результате выбросов загрязняющих веществ.

Для предотвращения ветровой эрозии предусмотрено орошение водой рабочих мест ведения работ, технологических дорог и отвала ПРС поливочной машиной. Производится посев трав после завершения формирования отвалов ПРС. После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель. Воздействие допустимое.

Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Проведение добычных работ на месторождении будет осуществляться с соблюдением мероприятий по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения.

Осуществление экологического контроля за производственной деятельностью предприятия позволит своевременно определить возможные превышения целевых показателей качества поверхностных и подземных вод с целью недопущения их загрязнения и сохранения экологического равновесия окружающей природной среды данного района.

Атмосферный воздух

При разработке месторождений внедрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

- п.1, п.п.3 - выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.

- п.1, п.п.9 - проведение работ по пылеподавлению на технологических дорогах.

В сухое летнее время с целью снижения запыленности воздушной среды будет организовано пылеподавление на технологических дорогах и рабочих площадках.

Воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух оценивается как незначительное.

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

Проведение промышленной добычи на месторождении будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий.

В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения).

Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты.

Отработка месторождений потребует больших затрат для обеспечения надежности и безопасности производственного процесса. Финансирование будет осуществляться за счёт собственных и привлеченных финансовых средств. Объекты историко-культурного наследия в районе работ не обнаружено.

6) Информация о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта. Однако, как показывает опыт разведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, частота возникновения аварийных ситуаций подчиняется общим закономерностям, вероятность реализации которых может быть выражена по аналогии с произошедшими событиями в системе экспертных оценок. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при разработке проекта на рассматриваемом месторождении являются: нарушение технологических процессов; технические ошибки операторов и другого персонала, нарушения техники безопасности и противопожарной безопасности; нарушением технологии эксплуатации и обслуживания оборудования, отказом работы оборудования, человеческим фактором; отравление выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания спецтехники и автотранспорта, работающих на нефтепромысле; несоблюдение требований противопожарной защиты при использовании ГСМ и т.д.

Предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения вероятности возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям: Профессиональная подготовка работника: -	первичный инструктаж по безопасным методам работы для вновь принятого или переведенного из одного цеха в другой работника (проводится мастером или начальником цеха); - ежеквартальный инструктаж по безопасным методам работы и содержанию планов ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводятся руководителем организации); -	повышение квалификации рабочих по специальным программам в соответствии с Типовым положением (проводится аттестованными преподавателями). Противоаварийная подготовка персонала предусматривает выполнение следующих мероприятий: - разработка планов ликвидации аварий в цехах и на объектах, подконтрольных КЧС МВД РК; а также подготовка планов эвакуации персонала цехов и объектов в случае возникновения аварий; -	первичный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала для вновь принятых или переведенных из цеха в цех рабочих (проводится мастером или начальником цеха); - ежеквартальный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводится руководителем организации).

Предусмотрено обязательное обучение всех работников предприятий, учреждений и организаций правилам поведения, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Занятия с ними проводятся по месту работы в соответствии с программами, разработанными с учетом особенностей производства. Работники также принимают участие в специальных учениях и тренировках.

Для руководителей всех уровней, кроме того, предусмотрено обязательное повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при назначении на должность, а в последующем не реже одного раза в пять лет.

В качестве профилактических мер на объектах целесообразно использовать следующее:

### -	ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию;

### -	установка систем сигнализации, аудио–и видеозаписи;

### -	тщательный подбор и проверка кадров;

### -	использование специальных средств и приборов обнаружения взрывчатых веществ и т.д.

### Каждый рабочий и служащий объекта при чрезвычайной ситуации должен умело воспользоваться имеющимися средствами оповещения и вызвать пожарную команду.

- Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

### Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

### По атмосферному воздуху:  проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта, соблюдение нормативов допустимых выбросов.

### По поверхностным и подземным водам: организация системы сбора и хранения отходов производства; контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды.

### По недрам и почвам: должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв;

### По отходам производства: своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.

### По физическим воздействиям: содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций; обязательное соблюдение правил техники безопасности. По растительному миру: перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; установка информационных табличек в местах произрастания редких и исчезающих растений на территории объекта, производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений.

### По животному миру: контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа; установка информационных табличек в местах гнездования птиц; воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным; установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и авто транспорт; регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных; ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами.

### При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не предусматривается. Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не предусматривают.

### Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется.

### Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.

- Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:

1. Экологический кодекс РК №400 - VI от 02.01.2021 года. (с последними изменениями и дополнениями).

2. Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI ЗРК от 07.07.2020 года.

3. Закон РК «О гражданской защите» от 11.04.2014 г. № 188-V (с последними изменениями и дополнениями).

4. Земельный кодекс РК №442-II от 20.06.2003 (с последними изменениями и дополнениями).

5. Водный кодекс РК №481-II от 09.07.2003 (с последними изменениями и дополнениями).

6. Закон РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 09.07.2004 № 593-II (с последними изменениями и дополнениями).

7. Кодекс РК «О недрах и недропользовании» №125-VI от 27.12.2017 г. (с изменениями и дополнениями).

8. «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр», утверждены приказом Министра энергетики РК от 15.06.2018 г. №239.

9. «Инструкция по организации и проведению экологической оценки» утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

10. РНД 211.3.02.05-96 «Рекомендации по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на биоресурсы (почвы, растительность, животный мир), Алматы 1996 г.

11. РД 39-142-00 «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования». 2001 г.

12. «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий». Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

13. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 02.08.2022 № ҚР ДСМ-70;

14. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ И.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года);

15. РД 52.04.52-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях».

16. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждены Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

17. СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

18. СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».

19. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

20. «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-331/2020 от 25 декабря 2020 года.

21. «Классификатор отходов» Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

22. СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология».

23. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности». Приложение №5. Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан № КР ДСМ – 13 от 11.02.2022 года.

24. «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022 года.

25. «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020 года.

26. Научно-методические указания по мониторингу земель РК (Госкомзем, Алматы, 1993 г.).

Приложение №1

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Источник загрязнения N 0001 , Дизельгенератор SDMO-305 (полевые работы)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 186.8

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 305

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 16.7

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 16.7 * 305 = 0.04441532    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.04441532 / 0.359066265 = 0.123696722    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.650666667 | 5.9776 | 0 | 0.650666667 | 5.9776 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.105733333 | 0.97136 | 0 | 0.105733333 | 0.97136 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.042361111 | 0.3736 | 0 | 0.042361111 | 0.3736 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.101666667 | 0.934 | 0 | 0.101666667 | 0.934 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.525277778 | 4.8568 | 0 | 0.525277778 | 4.8568 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001017 | 0.000010274 | 0 | 0.000001017 | 0.000010274 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.010166667 | 0.0934 | 0 | 0.010166667 | 0.0934 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.245694444 | 2.2416 | 0 | 0.245694444 | 2.2416 |

Источник загрязнения N 0002, Дизельгенератор АС-250 (полевые работы)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 145.88

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 250

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 20.7

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 20.7 * 250 = 0.045126    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.045126 / 0.359066265 = 0.125675967    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.533333333 | 4.66816 | 0 | 0.533333333 | 4.66816 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.086666667 | 0.758576 | 0 | 0.086666667 | 0.758576 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.034722222 | 0.29176 | 0 | 0.034722222 | 0.29176 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.083333333 | 0.7294 | 0 | 0.083333333 | 0.7294 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 3.79288 | 0 | 0.430555556 | 3.79288 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000833 | 0.000008023 | 0 | 0.000000833 | 0.000008023 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.008333333 | 0.07294 | 0 | 0.008333333 | 0.07294 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.201388889 | 1.75056 | 0 | 0.201388889 | 1.75056 |

Источник загрязнения N 0003, Дизельгенератор АКSA-25 кВт (полевой лагерь)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 185

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 25

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 0.766

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 0.766 * 25 = 0.000166988    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.000166988 / 0.359066265 = 0.000465062    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.057222222 | 6.364 | 0 | 0.057222222 | 6.364 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.009298611 | 1.03415 | 0 | 0.009298611 | 1.03415 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004861111 | 0.555 | 0 | 0.004861111 | 0.555 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.007638889 | 0.8325 | 0 | 0.007638889 | 0.8325 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.05 | 5.55 | 0 | 0.05 | 5.55 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000009 | 0.000010175 | 0 | 0.00000009 | 0.000010175 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001041667 | 0.111 | 0 | 0.001041667 | 0.111 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.025 | 2.775 | 0 | 0.025 | 2.775 |

Источник загрязнения N 0004, Сварочный аппарат ADD-305 (полевой лагерь)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 55.2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 45

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 215.5

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 215.5 * 45 = 0.0845622    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0845622 / 0.359066265 = 0.235505833    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.103 | 1.89888 | 0 | 0.103 | 1.89888 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0167375 | 0.308568 | 0 | 0.0167375 | 0.308568 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00875 | 0.1656 | 0 | 0.00875 | 0.1656 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01375 | 0.2484 | 0 | 0.01375 | 0.2484 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.09 | 1.656 | 0 | 0.09 | 1.656 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000163 | 0.000003036 | 0 | 0.000000163 | 0.000003036 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001875 | 0.03312 | 0 | 0.001875 | 0.03312 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.045 | 0.828 | 0 | 0.045 | 0.828 |

Источник загрязнения N 0005-0008, Виброустановка

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 91.368

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 328

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 0.2

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 0.2 * 328 = 0.000572032    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.000572032 / 0.359066265 = 0.00159311    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.699733333 | 2.923776 | 0 | 0.699733333 | 2.923776 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.113706667 | 0.4751136 | 0 | 0.113706667 | 0.4751136 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.045555556 | 0.182736 | 0 | 0.045555556 | 0.182736 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.109333333 | 0.45684 | 0 | 0.109333333 | 0.45684 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.564888889 | 2.375568 | 0 | 0.564888889 | 2.375568 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001093 | 0.000005025 | 0 | 0.000001093 | 0.000005025 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.010933333 | 0.045684 | 0 | 0.010933333 | 0.045684 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.264222222 | 1.096416 | 0 | 0.264222222 | 1.096416 |

Источник загрязнения N 0009,Буровой станок

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 84.08

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 230

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 31.2

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 31.2 * 230 = 0.06257472    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.06257472 / 0.359066265 = 0.174270674    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.490666667 | 2.69056 | 0 | 0.490666667 | 2.69056 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.079733333 | 0.437216 | 0 | 0.079733333 | 0.437216 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.031944444 | 0.16816 | 0 | 0.031944444 | 0.16816 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.076666667 | 0.4204 | 0 | 0.076666667 | 0.4204 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.396111111 | 2.18608 | 0 | 0.396111111 | 2.18608 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000767 | 0.000004624 | 0 | 0.000000767 | 0.000004624 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.007666667 | 0.04204 | 0 | 0.007666667 | 0.04204 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.185277778 | 1.00896 | 0 | 0.185277778 | 1.00896 |

Источник загрязнения N 6001, Сварочные работы (полевой лагерь)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.5

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 500 / 106 = 0.00535

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 0.5 / 3600 = 0.001485

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 500 / 106 = 0.00046

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 0.5 / 3600 = 0.0001278

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 500 / 106 = 0.0007

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 0.5 / 3600 = 0.0001944

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 500 / 106 = 0.00165

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 0.5 / 3600 = 0.000458

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 500 / 106 = 0.000375

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 0.5 / 3600 = 0.0001042

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 1.5 · 500 / 106 = 0.0006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 1.5 · 0.5 / 3600 = 0.0001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 500 / 106 = 0.0000975

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 1.5 · 0.5 / 3600 = 0.0000271

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 500 / 106 = 0.00665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.5 / 3600 = 0.001847

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.001485 | 0.00535 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0001278 | 0.00046 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0001667 | 0.0006 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000271 | 0.0000975 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.001847 | 0.00665 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001042 | 0.000375 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.000458 | 0.00165 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0001944 | 0.0007 |

Источник загрязнения N 6002, Ремонтно-механическая мастерская (полевой лагерь)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 400 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 176

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.019

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.019 · 176 · 1 / 10 = 0.002408

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.019 · 1 = 0.0038

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 176 · 1 / 10 = 0.00367

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 176

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.017

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.017 · 176· 1 / 10 = 0.002154

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.017 · 1 = 0.0034

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.026

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.026 · 176 · 1 / 10 = 0.00329

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.026 · 1 = 0.0052

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0110 | 0.00696 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0072 | 0.004562 |

Источник загрязнения N 6003, Геофизическая мастерская лаборатории  (полевой лагерь)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДНИЦКИХ РАБОТ

Вид выполняемых работ: Пайка электропаяльниками мощностью 20-60 кВт

Марка применяемого материала: ПОС-40

"Чистое" время работы оборудования, час/год, T = 150

Количество израсходованного припоя за год, кг, M = 50

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8), Q = 0.000005

Валовый выброс, т/год (4.29), _M_ = Q · T · 3600 · 10-6 = 0.000005 · 150· 3600 · 10-6 = 0.0000027

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 106 ) / (T · 3600) = (0.0000027 · 106 ) / (150 · 3600) = 0.000005

Примесь: 0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8), Q = 0.0000033

Валовый выброс, т/год (4.29), _M_ = Q · T · 3600 · 10-6 = 0.0000033·150·3600·10-6 = 0.000001782

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 106 ) / (T · 3600) = (0.000001782 · 106 ) / (150 · 3600) = 0.0000033

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) | 0.0000033 | 0.000001782 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0.000005 | 0.0000027 |

Источник загрязнения N 6004, Емкость для дизтоплива и ТРК (полевой лагерь)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 571.7

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 571.7

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 1.5

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 1.5) / 3600 = 0.000938

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 571.7 + 1.6 · 571.7) · 10-6 = 0.001595

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (571.7 + 571.7) · 10-6 = 0.0286

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.001595 + 0.0286 = 0.0302

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.92 · 0.4 / 3600 = 0.0004356

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.98 · 571.7 + 2.66 · 571.7) · 10-6 = 0.002653

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (571.7 + 571.7) · 10-6 = 0.0286

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.002653 + 0.0286 = 0.03125

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.0302 + 0.03125 = 0.0615

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.000938

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0615 / 100 = 0.0613

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.000938 / 100 = 0.000935

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0615 / 100 = 0.0001722

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.000938 / 100 = 0.000002626

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000002626 | 0.0001722 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000935 | 0.0613 |

Источник загрязнения N 6005, Емкость для бензина и ТРК (полевой лагерь)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Бензины автомобильные высокооктановые (90 и более)

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 701.8

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 208

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 310

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 208

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 375.1

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 1.5

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (701.8 · 1.5) / 3600 = 0.2924

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (310 · 208 + 375.1 · 208) · 10-6 = 0.1425

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 125 · (208 + 208) · 10-6 = 0.026

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.1425 + 0.026 = 0.1685

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 1176.12

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 520

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 623.1

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 1176.12 · 0.4 / 3600 = 0.1307

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (520 · 208 + 623.1 · 208) · 10-6 = 0.238

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 125 · (208 + 208) · 10-6 = 0.026

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.238 + 0.026 = 0.264

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.1685 + 0.264 = 0.4325

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.2924

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 67.67

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 67.67 · 0.4325 / 100 = 0.2927

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 67.67 · 0.2924 / 100 = 0.198

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 25.01

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 25.01 · 0.4325 / 100 = 0.1082

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 25.01 · 0.2924 / 100 = 0.0731

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 0.4325 / 100 = 0.01081

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 0.2924 / 100 = 0.00731

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.3

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.3 · 0.4325 / 100 = 0.00995

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.3 · 0.2924 / 100 = 0.00673

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.17

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.17 · 0.4325 / 100 = 0.00939

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.17 · 0.2924 / 100 = 0.00635

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.4325 / 100 = 0.0002595

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.2924 / 100 = 0.0001754

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.29

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.29 · 0.4325 / 100 = 0.001254

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.29 · 0.2924 / 100 = 0.000848

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.198 | 0.2927 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0731 | 0.1082 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.00731 | 0.01081 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00673 | 0.00995 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000848 | 0.001254 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00635 | 0.00939 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.0001754 | 0.0002595 |

Источник загрязнения N 6006, Емкость для тех.масло (полевой лагерь)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 4.15

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 4.15

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 1.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 1.5 / 3600 = 0.00001625

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 4.15 + 0.25 · 4.15) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.0000731

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000731 / 100 = 0.0000731

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00001625 / 100 = 0.00001625

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.00001625 | 0.0000731 |

Источник загрязнения N 6007, Насосы ГСМ (полевой лагерь)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 2160

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 1 / 3.6 = 0.01111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 1 · 2160) / 1000 = 0.0864

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0864 / 100 = 0.0862

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01111 / 100 = 0.01108

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0864 / 100 = 0.000242

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01111 / 100 = 0.0000311

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Бензины автомобильные высокооктановые (90 и выше)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин и жидкости с температурой кипения <120 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.08

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 2160

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.08 · 1 / 3.6 = 0.02222

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.08 · 1 · 2160) / 1000 = 0.1728

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 67.67

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 67.67 · 0.1728 / 100 = 0.117

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 67.67 · 0.02222 / 100 = 0.01504

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 25.01

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 25.01 · 0.1728 / 100 = 0.0432

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 25.01 · 0.02222 / 100 = 0.00556

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 0.1728 / 100 = 0.00432

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 0.02222 / 100 = 0.000556

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.3

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.3 · 0.1728 / 100 = 0.003974

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.3 · 0.02222 / 100 = 0.000511

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 2.17

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.17 · 0.1728 / 100 = 0.00375

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.17 · 0.02222 / 100 = 0.000482

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.29

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.29 · 0.1728 / 100 = 0.000501

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.29 · 0.02222 / 100 = 0.0000644

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.1728 / 100 = 0.0001037

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.02222 / 100 = 0.00001333

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000311 | 0.000242 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01504 | 0.117 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00556 | 0.0432 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.000556 | 0.00432 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000511 | 0.003974 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000644 | 0.000501 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000482 | 0.00375 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.00001333 | 0.0001037 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01108 | 0.0862 |

Сейсморазведочные работы

Источник загрязнения N 6008,    Буровые установки

| Часовой расход топлива |  |  | 0,003 | тн или | 4 литров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы |  |  | 4320 |  |
| Количество |  |  | 4 | шт |  |  |
| Годовой расход топлива |  |  | 51,84 | тн |  |  |
| при движении со скоростью 5км/час |  |  |  |  |  |  |
| расчетный пробег |  | 5км *2880 часов *4 шт =57600 |  |  |  | км в год |  |
|  | Удельные выбросы: |  |  |  |
|  | оксид углерода |  |  | 1,875 |  |  |
|  | диоксид азота |  |  | 0,035 |  |  |
|  | углеводороды предл. |  |  | 0,25 |  |  |
|  | SO2 - диоксид серы |  |  | 0,009 |  |  |
|  | свинец и его соединения в пересчете |  |  | 0,002 |  |  |
|  | при пробеге |  |  | 57600 |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  | Выбросы, г/сек | Выбросы , т/год |  |
| 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  | 0,0069 | 0,108 |  |
| 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  | 0,000130 | 0,002016 |  |
| 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,00092 | 0,0144 |  |
| 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | 0,000033 | 0,0005184 |  |
| 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) |  |  |  | 0,000074 | 0,0001152 |  |

Источник выделения: 6008 02, Буровое оборудование

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов  при буровых работах (п. 9.3.4)

Горная порода: Грунт

Плотность, т/м3, P = 2.6

Содержание пылевой фракции в буровой мелоче, доли единицы, B = 0.03

Доля пыли (от всей массы пылевой фракции), переходящая в аэрозоль, K7 = 0.04

Диаметр буримых скважин, м, D = 0.1

Скорость бурения, м/ч, VB = 6

Общее кол-во буровых станков, шт., _KOLIV_ = 4

Количество одновременно работающих буровых станков, шт., N1 = 3

Время работы одного станка, ч/год, _T_ = 4320

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (9.30), _M_ = 0.785 · D2 · VB · P · _T_ · B · K7 · (1-N) · _KOLIV_ = 0.785 · 0.12 · 6 · 2.6 · 4320 · 0.03 · 0.04 · (1-0) · 4 = 2.53933

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.31), _G_ = 0.785 · D2 · VB · P · B · K7 · (1-N) · 1000 · N1 / 3.6 = 0.785 · 0.12 · 6 · 2.6 · 0.03 · 0.04 · (1-0) · 1000 · 3 / 3.6 = 0.1225

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1225 | 2.53933 |

Источник загрязнения N 6010, Движение автотранспорта по территории

Используемая литература: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-п от 12 июня 2014 г.

Расчет проводится только по части формулы, в виду того, что расчет проводится только от движения.

C1 – коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность транспорта - 1
      С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость транспорта – 1
      С3 - коэффициент, учитывающий состояние автодорог;  1

N — число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час - 1; 
      L — среднее расстояние транспортировки в пределах карьера, км 4;
      q1 — пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега C1=l, С2=1, С3 =1 принимается равным 1450 г.
       — пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2 * с; =q' (таблица 6), согласно приложению к настоящей Методике = 0,004;
      n — число автомашин, работающих в карьере - 6;
      C7 — коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, и равный 0,01.

С6-коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, равный С6=k5 в уравнении (1) и принимаемый в соответствии с таблицей 4 согласно приложению к настоящей Методике - 1;

Время работы – 2880 ч.

Пыль неорганическая составляет – 1*1*1*1*4*1450*1*0,01/3600 = 0,00403  г/сек или 0,04178 т/год

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00403 | 0.0417800 |

Источник загрязнения N6011, Обратная засыпка грунта

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 3200

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 5.9

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 3200 · (1-0) · 10-6 = 0.2765

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 5.9 · (1-0) / 3600 = 0.1416

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1416 | 0.2765 |

Источник загрязнения N 6011, Газовая резка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 150

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.1

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 15 · 150 / 106 = 0.0018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.1 / 3600 = 0.000333

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 150 / 106 = 0.0002925

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.1 / 3600 = 0.0000542

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000333 | 0.0018 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000542 | 0.0002925 |

ПРИ БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ

От 1-ой скважины

СМР и подготовительные работы

Источник загрязнения N 0001, Сварочный агрегат

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 38

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 37

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 133

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 133 * 37 = 0.04291112    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.04291112 / 0.531396731 = 0.080751569    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.084688889 | 1.3072 | 0 | 0.084688889 | 1.3072 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.013761944 | 0.21242 | 0 | 0.013761944 | 0.21242 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.007194444 | 0.114 | 0 | 0.007194444 | 0.114 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.011305556 | 0.171 | 0 | 0.011305556 | 0.171 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.074 | 1.14 | 0 | 0.074 | 1.14 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000134 | 0.00000209 | 0 | 0.000000134 | 0.00000209 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001541667 | 0.0228 | 0 | 0.001541667 | 0.0228 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.037 | 0.57 | 0 | 0.037 | 0.57 |

Источник загрязнения N 0002, Дизельная электростанция 200 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 218

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 200

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 954.8

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 954.8 * 200 = 1.6651712    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 1.6651712 / 0.531396731 = 3.133574414    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 6.976 | 0 | 0.426666667 | 6.976 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 1.1336 | 0 | 0.069333333 | 1.1336 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.027777778 | 0.436 | 0 | 0.027777778 | 0.436 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.066666667 | 1.09 | 0 | 0.066666667 | 1.09 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 5.668 | 0 | 0.344444444 | 5.668 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000667 | 0.00001199 | 0 | 0.000000667 | 0.00001199 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.006666667 | 0.109 | 0 | 0.006666667 | 0.109 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.161111111 | 2.616 | 0 | 0.161111111 | 2.616 |

Источник загрязнения N 6001, Участок сварки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 2.7

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 1500 / 106 = 0.01604

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 2.7 / 3600 = 0.00802

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 1500 / 106 = 0.00138

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 2.7 / 3600 = 0.00069

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 1500 / 106 = 0.0021

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 2.7 / 3600 = 0.00105

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 1500 / 106 = 0.00495

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 2.7 / 3600 = 0.002475

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 1500 / 106 = 0.001125

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 2.7 / 3600 = 0.000563

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 1.5 · 1500 / 106 = 0.0018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 1.5 · 2.7 / 3600 = 0.0009

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 1500 / 106 = 0.0002925

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 1.5 · 2.7 / 3600 = 0.0001463

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 1500 / 106 = 0.01995

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 2.7 / 3600 = 0.00998

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.00802 | 0.01604 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.00069 | 0.00138 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0009 | 0.0018 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0001463 | 0.0002925 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00998 | 0.01995 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000563 | 0.001125 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.002475 | 0.00495 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00105 | 0.0021 |

Источник загрязнения N 6002, Погрузочно-разгрузочные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песок

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 540

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 1567

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 2.9

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.2 · 1.2 · 1 · 0.6 · 540 · 1567 · (1-0) · 10-6 = 0.731099

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.2 · 1.2 · 1 · 0.6 · 540 · 2.9 · (1-0) / 3600 = 0.37584

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.37584 | 0.731099 |

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.85

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 1567

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 2.9

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.2 · 1.2 · 1 · 0.6 · 540 · 1567 · (1-0.85) · 10-6 = 0.1097

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.2 · 1.2 · 1 · 0.6 · 540 · 2.9 · (1-0.85) / 3600 = 0.0564

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0564 | 0.1097 |

Источник загрязнения N 6003, Разработка грунта

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 2125

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.9

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 2125 · (1-0) · 10-6 = 0.0816

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 3.9 · (1-0) / 3600 = 0.0416

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0416 | 0.0816 |

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.85

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 2125

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.9

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 2125 · (1-0.85) · 10-6 = 0.01224

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 3.9 · (1-0.85) / 3600 = 0.00624

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00624 | 0.01224 |

Источник загрязнения N 6004, Емкость для хранения дизельного топлива СМР

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 128

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 128

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 1.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 1.5 / 3600 = 0.0001633

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 128 + 3.15 · 128) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000854

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000854 / 100 = 0.000852

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0001633 / 100 = 0.000163

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000854 / 100 = 0.00000239

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0001633 / 100 = 0.000000457

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000000457 | 0.00000239 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000163 | 0.000852 |

Источник загрязнения N 6005, Насос для перекачки дизельного топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1080

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 1 / 3.6 = 0.01111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 1 · 1080) / 1000 = 0.0432

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0432 / 100 = 0.0431

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01111 / 100 = 0.01108

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0432 / 100 = 0.000121

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01111 / 100 = 0.0000311

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000311 | 0.000121 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01108 | 0.0431 |

За период бурения скважины

Источник загрязнения N 0003,  Дизельный двигатель: Caterpillar 3516, N-1476 кВт

Аналогичный расчет

Источник загрязнения N 0004,  Дизельный двигатель: Caterpillar 3516, N-1476 кВт

Источник загрязнения N 0005,  Дизельный двигатель: Caterpillar 3516, N-1476 кВт

Источник загрязнения N 0006,  Дизельный двигатель: Caterpillar 3516, N-1476 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 630.3

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 1476

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 291

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 291 * 1476 = 3.74537952    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 3.74537952 / 0.531396731 = 7.048179451    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 5.3 | 8.4 | 2.4 | 0.35 | 1.4 | 0.1 | 1.1E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 22 | 35 | 10 | 1.5 | 6 | 0.4 | 4.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2.7552 | 17.6484 | 0 | 2.7552 | 17.6484 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.44772 | 2.867865 | 0 | 0.44772 | 2.867865 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.1435 | 0.94545 | 0 | 0.1435 | 0.94545 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.574 | 3.7818 | 0 | 0.574 | 3.7818 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.173 | 13.8666 | 0 | 2.173 | 13.8666 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000451 | 0.000028364 | 0 | 0.00000451 | 0.000028364 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.041 | 0.25212 | 0 | 0.041 | 0.25212 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.984 | 6.303 | 0 | 0.984 | 6.303 |

Источник загрязнения N 0007,  Генераторы General Electric 5ATI 850 кВт

Аналогичный расчет

Источник загрязнения N 0008,  Генераторы General Electric 5ATI 850 кВт

Источник загрязнения N 0009,  Генераторы General Electric 5ATI 850 кВт

Источник загрязнения N 0010,  Генераторы General Electric 5ATI 850 кВт

Источник загрязнения N 0011,  Генераторы General Electric 5ATI 850 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 462.9

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 850

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 180.9

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 180.9 * 850 = 1.3408308    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 1.3408308 / 0.531396731 = 2.523219888    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 5.3 | 8.4 | 2.4 | 0.35 | 1.4 | 0.1 | 1.1E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 22 | 35 | 10 | 1.5 | 6 | 0.4 | 4.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.586666667 | 12.9612 | 0 | 1.586666667 | 12.9612 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.257833333 | 2.106195 | 0 | 0.257833333 | 2.106195 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.082638889 | 0.69435 | 0 | 0.082638889 | 0.69435 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.330555556 | 2.7774 | 0 | 0.330555556 | 2.7774 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.251388889 | 10.1838 | 0 | 1.251388889 | 10.1838 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000002597 | 0.000020831 | 0 | 0.000002597 | 0.000020831 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.023611111 | 0.18516 | 0 | 0.023611111 | 0.18516 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.566666667 | 4.629 | 0 | 0.566666667 | 4.629 |

Источник загрязнения N 0012, Дизельгенератор Caterpillar D-3304 TA, N-165 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 670

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 165

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 792.3

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 792.3 * 165 = 1.13996124    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 1.13996124 / 0.531396731 = 2.145216885    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.352 | 21.44 | 0 | 0.352 | 21.44 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0572 | 3.484 | 0 | 0.0572 | 3.484 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.022916667 | 1.34 | 0 | 0.022916667 | 1.34 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.055 | 3.35 | 0 | 0.055 | 3.35 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.284166667 | 17.42 | 0 | 0.284166667 | 17.42 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000055 | 0.00003685 | 0 | 0.00000055 | 0.00003685 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0055 | 0.335 | 0 | 0.0055 | 0.335 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.132916667 | 8.04 | 0 | 0.132916667 | 8.04 |

Источник загрязнения N 0013, Цементировочный агрегат "ЦА-320М"

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 143

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 157.3

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 157.3 * 176 = 0.241411456    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.241411456 / 0.531396731 = 0.454296088    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 4.576 | 0 | 0.375466667 | 4.576 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.7436 | 0 | 0.061013333 | 0.7436 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.286 | 0 | 0.024444444 | 0.286 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.715 | 0 | 0.058666667 | 0.715 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 3.718 | 0 | 0.303111111 | 3.718 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.000007865 | 0 | 0.000000587 | 0.000007865 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.0715 | 0 | 0.005866667 | 0.0715 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 1.716 | 0 | 0.141777778 | 1.716 |

Источник загрязнения N 0014, Передвижная паровая установка

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 315

Расход топлива, г/с, BG = 14.9

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 0.1

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 0.1

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.03116

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.03116 · (0.1 / 0.1)0.25 = 0.03116

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 315 · 42.75 · 0.03116 · (1-0) = 0.42

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 14.9 · 42.75 · 0.03116 · (1-0) = 0.01985

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.42 = 0.336

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01985 = 0.01588

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.42 = 0.0546

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01985 = 0.00258

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 315 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 315 = 1.852

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 14.9 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 14.9 = 0.0876

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 315 · 13.9 · (1-0 / 100) = 4.38

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 14.9 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.207

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 315 · 0.025 · 0.01 = 0.0788

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 14.9 · 0.025 · 0.01 = 0.003725

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01588 | 0.336 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00258 | 0.0546 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003725 | 0.0788 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0876 | 1.852 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.207 | 4.38 |

Источник загрязнения N 0015,  Смесительная машина СМН-20

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 157.5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 132

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 337.9

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 337.9 * 132 = 0.388936416    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.388936416 / 0.531396731 = 0.731913452    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2816 | 5.04 | 0 | 0.2816 | 5.04 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04576 | 0.819 | 0 | 0.04576 | 0.819 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.018333333 | 0.315 | 0 | 0.018333333 | 0.315 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.044 | 0.7875 | 0 | 0.044 | 0.7875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.227333333 | 4.095 | 0 | 0.227333333 | 4.095 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000044 | 0.000008663 | 0 | 0.00000044 | 0.000008663 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0044 | 0.07875 | 0 | 0.0044 | 0.07875 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.106333333 | 1.89 | 0 | 0.106333333 | 1.89 |

Источник загрязнения N 0016,  Дизельная электростанция 200 кВт (вахт.пос)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 347

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 200

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 861.3

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 861.3 * 200 = 1.5021072    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 1.5021072 / 0.531396731 = 2.826715168    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 11.104 | 0 | 0.426666667 | 11.104 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 1.8044 | 0 | 0.069333333 | 1.8044 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.027777778 | 0.694 | 0 | 0.027777778 | 0.694 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.066666667 | 1.735 | 0 | 0.066666667 | 1.735 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 9.022 | 0 | 0.344444444 | 9.022 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000667 | 0.000019085 | 0 | 0.000000667 | 0.000019085 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.006666667 | 0.1735 | 0 | 0.006666667 | 0.1735 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.161111111 | 4.164 | 0 | 0.161111111 | 4.164 |

Источник загрязнения N 6006, Емкость для хранения дизельного топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 3056.1

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 3056.1

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 1.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 3

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 3 = 0.00235

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 150

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.00235

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 1.5 / 3600 = 0.0001633

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 3056.1 + 3.15 · 3056.1) · 0.1 · 10-6 + 0.00235 = 0.00403

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00403 / 100 = 0.00402

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0001633 / 100 = 0.000163

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00403 / 100 = 0.00001128

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0001633 / 100 = 0.000000457

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000000457 | 0.00001128 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000163 | 0.00402 |

Источник загрязнения N 6007, Емкость для хранения дизельного топлива (вахт.пос.)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 173.5

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 173.5

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 1.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 20

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 20

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 1.5 / 3600 = 0.0001633

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 173.5 + 3.15 · 173.5) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000879

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000879 / 100 = 0.000877

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0001633 / 100 = 0.000163

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000879 / 100 = 0.00000246

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0001633 / 100 = 0.000000457

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000000457 | 0.00000246 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000163 | 0.000877 |

Источник загрязнения N 6008, Емкость для хранения масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 15

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 15

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 1.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 1.5 / 3600 = 0.00001625

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 15 + 0.25 · 15) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.0000737

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000737 / 100 = 0.0000737

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00001625 / 100 = 0.00001625

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.00001625 | 0.0000737 |

Источник загрязнения N 6009, Емкость для хранения бурового раствора

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, №61-п от 24.02.2004 г.

| № | Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  |  |  | Резуль тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем емкости | Vж | м3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество рабочих емкостей | n | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Удельный выброс загряз.в-в | g | кг/ч*м2 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Общая площадь испарения | F | м2 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Коэф.зависящий от укрытия емкости | К11 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Время работы | Т | час | 5880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2754 Углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Кол-во выбросов углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | произ.по формуле: | Пр | кг/час |  | 72 | * | 0,02 | * | 0,21 |  |  |  | 0,3024 |
|  | Пр = Fом * g * К11 | Пр | г/с |  | 0,3 | * | 1000 | /3600 |  |  |  |  | 0,0840 |
|  |  | Пр | т/скв/год |  | 0,08 | / | 1000000 |  | * | 5880 | * | 3600 | 1,69344 |

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.084 | 1.69344 |

Источник загрязнения N 6010, Узел приготовления цементного раствора

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Цемент

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 1-й стороны

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 0.1

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 735

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.125

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 0.1 · 0.4 · 120 · 735 · (1-0) · 10-6 = 0.00635

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 0.1 · 0.4 · 120 · 0.125 · (1-0) / 3600 = 0.0003

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0003 | 0.00635 |

Источник загрязнения N 6011, Насос для перекачки дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 5880

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 1 / 3.6 = 0.01111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 1 · 5880) / 1000 = 0.235

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.235 / 100 = 0.2343

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01111 / 100 = 0.01108

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.235 / 100 = 0.000658

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01111 / 100 = 0.0000311

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000311 | 0.000658 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01108 | 0.2343 |

Источник загрязнения N 6012, Емкость бурового шлама

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, №61-п от 24.02.2004 г.

| № | Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  |  |  | Резуль тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем емкости | Vж | м3 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество емкостей | n | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Удельный выброс загряз.в-в | g | кг/ч*м2 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Общая площадь испарения | F | м2 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Коэф.зависящий от укрытия емкости | К11 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Время работы | Т | час | 5880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2754 Углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во выбросов углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | произ.по формуле: | Пр | кг/час |  | 42 | * | 0,02 | * | 0,2 |  |  |  | 0,17640 |
|  | Пр = Fом * g * К11 | Пр | г/с |  | 0,1764 | * | 1000 | /3600 |  |  |  |  | 0,04900 |
|  |  | Пр | т/скв/год |  | 0,0490 | / | 1000000 |  | * | 5880 | * | 3600 | 1,037232 |

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.049 | 1.037232 |

Источник загрязнения N 6013, Блок приготовления бурового раствора

Список литературы:

1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

2. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.07

Общее количество данного оборудования, шт., N = 17

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 5880

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.07 · 0.006588 · 17 = 0.00784

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00784 / 3.6 = 0.002178

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002178 · 63.39 / 100 = 0.00138

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00138 · 5880 · 3600 / 106 = 0.029212

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002178 · 14.12 / 100 = 0.0003075

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0003075 · 5880 · 3600 / 106 = 0.0065092

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002178 · 3.82 / 100 = 0.0000832

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000832 · 5880 · 3600 / 106 = 0.0017612

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002178 · 2.65 / 100 = 0.0000577

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000577 · 5880 · 3600 / 106 = 0.0012214

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002178 · 2.68 / 100 = 0.0000584

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000584 · 5880 · 3600 / 106 = 0.0012362

Наименование оборудования: Предохранительные клапаны (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.111024

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.35

Общее количество данного оборудования, шт., N = 27

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 5880

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.35 · 0.111024 · 27 = 1.05

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 1.05 / 3.6 = 0.2917

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.2917 · 63.39 / 100 = 0.185

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.185 · 5880 · 3600 / 106 = 3.91608

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.2917 · 14.12 / 100 = 0.0412

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0412 · 5880 · 3600 / 106 = 0.872122

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.2917 · 3.82 / 100 = 0.01114

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01114 · 5880 · 3600 / 106 =0.235811

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.2917 · 2.65 / 100 = 0.00773

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00773 · 5880· 3600 / 106 = 0.16363

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.2917 · 2.68 / 100 = 0.00782

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00782 · 5880 · 3600 / 106 = 0.16553

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 17 | 5880 |
| Предохранительные клапаны (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 27 | 5880 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0078200 | 0.1667662 |
| 0405 | Пентан (450) | 0.0077300 | 0.1648514 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0412000 | 0.8786312 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 0.0111400 | 0.2375722 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.1850000 | 3.9452920 |

Источник загрязнения N 6014, Насос для бурового раствора

РНД 211.2.02.09-2004 Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Астана, 2005

| № | Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 1. Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество насосов | n | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Время работы | T | час/год | 5880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Расчет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2754 Углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество ЗВ, выбрасываемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в атмосферу от насосной, определяется по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | следующей формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мсек=Q/3.6 | Мсек | г/с |  | 0,02 | * | 1 | / | 3,6 |  |  | 0,00556 |
|  | Mгод = Q * n * T * 10-3 (т/год), | Mгод | т/год |  | 0,02 | * | 1 | * | 5880 | * | 0,001 | 0,1176 |
|  | удельное количество выбросов на единицу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технологического оборудования принимается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | согласно РНД 211.2.02.09-2004 (табл.8.1) | Q | кг/ч | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Код; Наименование ЗВ; Выброс г/с; Выброс т/год. 754; Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); 0.00556; 0.1176. |

Источник загрязнения N 6015, Буровой насос

РНД 211.2.02.09-2004 Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Астана, 2005

| № | Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 1. Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество насосов | n | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Время работы | T | час/год | 5880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Расчет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2754 Углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество ЗВ, выбрасываемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в атмосферу от насосной, определяется по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | следующей формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мсек=Q/3.6 | Мсек | г/с |  | 0,02 | * | 2 | / | 3,6 |  |  | 0,01111 |
|  | Mгод = Q * n * T * 10-3 (т/год), | Mгод | т/год |  | 0,02 | * | 2 | * | 5880 | * | 0,001 | 0,2352 |
|  | удельное количество выбросов на единицу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технологического оборудования принимается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | согласно РНД 211.2.02.09-2004 (табл.8.1) | Q | кг/ч | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01111 | 0.2352 |

Источник загрязнения N 6016, Дегазатор бурового раствора

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, №61-п от 24.02.2004 г.

| № | Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  |  |  | Резуль тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем аппарата | V | м3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Давление в аппарате | Р | гПа | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Средняя молекулярная масса паров | Мп | г/моль | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Время работы | Т | час | 5880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Средняя температура в аппарате | t | К | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество выбросов углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | составит: |  | Пр | кг/час | П | = | 0,037 * |  |  | * |  |  | 0,0287 |
|  | 2754 Углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пр | г/с |  |  | 0,0287 | * |  | 1000 | / | 3600 | 0,0080 |
|  |  |  | Пр | т/год | 0,0080 | / | 1E+06 | * |  | 3600 | * | 5880 | 0,169344 |
| Итого: Код; Наименование ЗВ; Выброс г/с; Выброс т/год. 2754; Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (1 ); 0.008; 0.169344. |

Источник загрязнения N 6017,  Сепаратор бурового раствора

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, №61-п от 24.02.2004 г.

| № | Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  |  |  | Резуль тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем аппарата | V | м3 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Давление в аппарате | Р | гПа | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Средняя молекулярная масса паров | Мп | г/моль | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Время работы | Т | час | 5880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Средняя температура в аппарате | t | К | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество выбросов углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | составит: |  | Пр | кг/час | Пр | = | 0.037 * |  |  | * |  |  | 0,0861 |
|  | 2754 Углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пр | г/с |  |  | 0,0861 | * |  | 1000 | / | 3600 | 0,0239 |
|  |  |  | Пр | т/год | 0,0239 | / | 1000000 | * |  | 3600 | * | 5880 | 0,505915 |

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0239 | 0.505915 |

Источник загрязнения N 6018, Ремонтно-механическая мастерская

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.011 · 100 · 1 / 106 = 0.000792

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.016 · 100 · 1 / 106 = 0.001152

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.023 · 100 · 1 / 106 = 0.001656

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.023 · 1 = 0.0046

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.055 · 100 · 1 / 106 = 0.00396

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.055 · 1 = 0.011

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 100 · 1 / 106 = 0.0000792

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0110000 | 0.0051912 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0046000 | 0.0024480 |

При испытании скважины

Источник загрязнения N 0017, Дизельный двигатель CAT 3412, N-485 кВт (1 шт.) (при испытаниях)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 967.2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 485

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 369.4

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 369.4 * 485 = 1.56226648    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 1.56226648 / 0.531396731 = 2.939924897    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.034666667 | 30.9504 | 0 | 1.034666667 | 30.9504 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.168133333 | 5.02944 | 0 | 0.168133333 | 5.02944 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.067361111 | 1.9344 | 0 | 0.067361111 | 1.9344 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.161666667 | 4.836 | 0 | 0.161666667 | 4.836 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.835277778 | 25.1472 | 0 | 0.835277778 | 25.1472 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001617 | 0.000053196 | 0 | 0.000001617 | 0.000053196 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.016166667 | 0.4836 | 0 | 0.016166667 | 0.4836 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.390694444 | 11.6064 | 0 | 0.390694444 | 11.6064 |

Источник загрязнения N 0018,  AC генератор: Alstom-Unelec AT 315 LB 3D, 200 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 730

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 200

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 576.8

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 576.8 * 200 = 1.0059392    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 1.0059392 / 0.531396731 = 1.893009763    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 23.36 | 0 | 0.426666667 | 23.36 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 3.796 | 0 | 0.069333333 | 3.796 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.027777778 | 1.46 | 0 | 0.027777778 | 1.46 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.066666667 | 3.65 | 0 | 0.066666667 | 3.65 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 18.98 | 0 | 0.344444444 | 18.98 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000667 | 0.00004015 | 0 | 0.000000667 | 0.00004015 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.006666667 | 0.365 | 0 | 0.006666667 | 0.365 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.161111111 | 8.76 | 0 | 0.161111111 | 8.76 |

Источник загрязнения N 0019,  Дизель – генератор САТ3406 DITA, N-400 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 991

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 60

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 672.9

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 672.9 * 60 = 0.35206128    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.35206128 / 0.531396731 = 0.662520598    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.137333333 | 34.0904 | 0 | 0.137333333 | 34.0904 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.022316667 | 5.53969 | 0 | 0.022316667 | 5.53969 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.011666667 | 2.973 | 0 | 0.011666667 | 2.973 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.018333333 | 4.4595 | 0 | 0.018333333 | 4.4595 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.12 | 29.73 | 0 | 0.12 | 29.73 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000217 | 0.000054505 | 0 | 0.000000217 | 0.000054505 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0025 | 0.5946 | 0 | 0.0025 | 0.5946 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.06 | 14.865 | 0 | 0.06 | 14.865 |

Источник загрязнения N 0014,  Котельная установка

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 385.75

Расход топлива, г/с, BG = 16.5

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 24

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 24

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0614

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0614 · (24 / 24)0.25 = 0.0614

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 385.75 · 42.75 · 0.0614 · (1-0) = 1.013

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 16.5 · 42.75 · 0.0614 · (1-0) = 0.0433

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 1.013 = 0.81

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0433 = 0.03464

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 1.013 = 0.1317

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0433 = 0.00563

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 385.75 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 385.75 = 2.27

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 16.5 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 16.5 = 0.097

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 385.75 · 13.9 · (1-0 / 100) = 5.36

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 16.5 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.2294

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 385.75 · 0.025 · 0.01 = 0.0964

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 16.5 · 0.025 · 0.01 = 0.004125

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.03464 | 0.81 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00563 | 0.1317 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004125 | 0.0964 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.097 | 2.27 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.2294 | 5.36 |

Источник загрязнения N 0015, Цементировочный агрегат "ЦА-320М"

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 287

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 175.2

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 175.2 * 176 = 0.268882944    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.268882944 / 0.531396731 = 0.505992845    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 9.184 | 0 | 0.375466667 | 9.184 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 1.4924 | 0 | 0.061013333 | 1.4924 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.574 | 0 | 0.024444444 | 0.574 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 1.435 | 0 | 0.058666667 | 1.435 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 7.462 | 0 | 0.303111111 | 7.462 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.000015785 | 0 | 0.000000587 | 0.000015785 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.1435 | 0 | 0.005866667 | 0.1435 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 3.444 | 0 | 0.141777778 | 3.444 |

Источник загрязнения N 0016, Факел скв.

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

Площадка: Бурение скважины

Цех: Испытание

Источник: 0016

Наименование: Факел

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 89.3 | 76.6895430 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 4.7 | 7.56537384 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 1.44 | 3.39915246 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 1.66 | 5.16490918 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 0.8 | 3.08980768 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 1 | 1.49970291 | 28.016 | 1.2507 |
| Диоксид углерода(CO2) | 1.1 | 2.59151083 | 44.011 | 1.9648 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 18.6810332

Плотность сжигаемой смеси Rо , кг/м3: 0.81

Показатель адиабаты K (23):

K = (Ki * [i]о) = 1.269872

где (Ki ) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i]о  - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв , м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.269872 * (20 + 273) / 18.6810332)0.5 = 408.35176

где Tо  - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.200495

Скорость истечения смеси Wист , м/с (3):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.200495 / (3.141592654 * 0.52) = 1.02111265

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.200495 * 0.81 = 162.40095

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист /Wзв  = 0.002500571 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м , % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-0) * 18.6810332) = 73.71755005

где xi  - число атомов углерода;

[нег]о  - общее содержание негорючих примесей, %: *****;

величиной [нег]о  можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи Mi , г/с: (1)

Mi = УВi * G

где УВi  - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 3.2480190 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 0.3897623 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.0633364 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.081200475 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.3248019 |

Мощность выброса диоксида углерода Mco2 , г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 162.4009500 * (3.67 * 0.9984000 * 73.7175501 + 2.5915108)-3.2480190-0.0812005-0.3248019 = 439.2166986

где [CO2]м  - массовое содержание диоксида углерода, %;

Mco  -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

Mch4  - мощность выброса метана, г/с;

Mc  - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг , ккал/м3 (прил.3,(1)):

Qнг = 85.5 * [CH4]о + 152 * [C2H6]о + 218 * [C3H8]о + 283 * [C4H10]о + 349 * [C5H12]о + 56 * [H2S]о = 85.5 * 89.3 + 152 * 4.7 + 218 * 1.44 + 283 * 1.66 + 349 * 0.8 + 56 * 0 = 9412.45

где [CH2]о  - содержание метана, %;

[C2H6]о  - содержание этана, %;

[C3H8]о  - содержание пропана, %;

[C4H10]о  - содержание бутана, %;

[C5H12]о  - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (18.6810332)0.5 = 0.207

Объемное содержание кислорода [O2]о , %:

[O2]о = ([i]о * Ao * xi / Mo) = ([i]о * 16 * xi / Mo) = 0.79980005

где Ao  - атомная масса кислорода;

xi  - количество атомов кислорода;

Mo  - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo , м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 0 + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-0.79980005) = 10.40727352

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс , м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 10.40727352 = 11.40727352

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс , ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 20 + (9412.45 * (1-0.207) * 0.9984) / (11.40727352 * 0.4) = 1653.197083

где To  - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To <1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 20 + (9412.45 * (1-0.207) * 0.9984) / (11.40727352 * 0.39) = 1695.073931

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/c (14):

V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.200495 * 11.40727352 * (273 + 1695.073931) / 273 = 16.48785514

Длина факела Lфн , м:

Lфн = 15 * d = 15 * 0.5 = 7.5

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = Lфн + hв = 7.5 + 15 = 22.5

где hв  - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф , м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 7.5 + 0.49 * 0.5 = 1.295

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo ), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 16.48785514 / 1.2952 = 12.48614423

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi , т/год (30):

Пi = 0.0036 *  * Mi

где  - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 6480;

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 3.248019 | 75.76978723 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.38976228 | 9.092374468 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.063336371 | 1.477510851 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.081200475 | 1.894244681 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.3248019 | 7.576978723 |

Источник загрязнения N 6019, Емкость для хранения дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1487.6

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1487.6

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 1.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 1.5 / 3600 = 0.0001633

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 1487.6 + 3.15 · 1487.6) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.001603

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.001603 / 100 = 0.0016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0001633 / 100 = 0.000163

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.001603 / 100 = 0.00000449

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0001633 / 100 = 0.000000457

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000000457 | 0.00000449 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000163 | 0.0016 |

Источник загрязнения N 6020, Емкость для хранения дизтоплива для котельной

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 192.875

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 192.875

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 1.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 30

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 1.5 / 3600 = 0.0001633

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 192.875 + 3.15 · 192.875) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.00089

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00089 / 100 = 0.000888

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0001633 / 100 = 0.000163

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00089 / 100 = 0.00000249

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0001633 / 100 = 0.000000457

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000000457 | 0.00000249 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000163 | 0.000888 |

Источник загрязнения N 6021, Насос для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 6480

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 1 / 3.6 = 0.01111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 1 · 6480) / 1000 = 0.259

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.259 / 100 = 0.2583

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01111 / 100 = 0.01108

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.259 / 100 = 0.000725

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01111 / 100 = 0.0000311

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000311 | 0.000725 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01108 | 0.2583 |

Источник загрязнения N 6022, Насос для нефти

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.02

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 6480

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.02 · 1 / 3.6 = 0.00556

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.02 · 1 · 6480) / 1000 = 0.1296

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.1296 / 100 = 0.094

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00556 / 100 = 0.00403

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.1296 / 100 = 0.0347

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00556 / 100 = 0.00149

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.1296 / 100 = 0.000454

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00556 / 100 = 0.00001946

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.1296 / 100 = 0.000285

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00556 / 100 = 0.00001223

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.1296 / 100 = 0.0001426

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00556 / 100 = 0.00000612

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.1296 / 100 = 0.0000778

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00556 / 100 = 0.000003336

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000003336 | 0.0000778 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00403 | 0.094 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00149 | 0.0347 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001946 | 0.000454 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000612 | 0.0001426 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001223 | 0.000285 |

Источник загрязнения N 6023,Устье скважины

Список литературы:

1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

2. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.07

Общее количество данного оборудования, шт., N = 25

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6480

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.07 · 0.006588 · 25 = 0.01153

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01153 / 3.6 = 0.0032

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0032 · 63.39 / 100 = 0.00203

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00203 · 6480 · 3600 / 106 = 0.047356

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0032 · 14.12 / 100 = 0.000452

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000452 · 6480 · 3600 / 106 = 0.010544

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0032 · 3.82 / 100 = 0.0001222

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001222 · 6480 · 3600 / 106 = 0.002851

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0032 · 2.65 / 100 = 0.0000848

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000848 · 6480 · 3600 / 106 = 0.0019782

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0032 · 2.68 / 100 = 0.0000858

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000858 · 6480 · 3600 / 106 = 0.0020015

Наименование оборудования: Предохранительные клапаны (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.111024

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.35

Общее количество данного оборудования, шт., N = 3

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6480

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.35 · 0.111024 · 3 = 0.1166

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.1166 / 3.6 = 0.0324

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0324 · 63.39 / 100 = 0.02054

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.02054 · 6480 · 3600 / 106 = 0.479157

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0324 · 14.12 / 100 = 0.004575

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.004575 · 6480· 3600 / 106 = 0.106726

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0324 · 3.82 / 100 = 0.001238

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001238 · 6480 · 3600 / 106 = 0.02888

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0324 · 2.65 / 100 = 0.000859

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000859 · 6480 · 3600 / 106 = 0.020038

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0324 · 2.68 / 100 = 0.000868

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000868 · 6480 · 3600 / 106 = 0.020248

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.02

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6480

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.02 · 0.000288 · 18 = 0.0001037

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0001037 / 3.6 = 0.0000288

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000288 · 63.39 / 100 = 0.00001826

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001826 · 6480 · 3600 / 106 = 0.0004259

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000288 · 14.12 / 100 = 0.00000407

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000407 · 6480 · 3600 / 106 = 0.0000949

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000288 · 3.82 / 100 = 0.0000011

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000011 · 6480 · 3600 / 106 = 0.0000257

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000288 · 2.65 / 100 = 0.000000763

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000763 · 6480· 3600 / 106 = 0.00001779

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000288 · 2.68 / 100 = 0.000000772

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000772 · 6480· 3600 / 106 = 0.00001801

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 25 | 6480 |
| Предохранительные клапаны (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 3 | 6480 |
| Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 18 | 6480 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0008680 | 0.02228101 |
| 0405 | Пентан (450) | 0.0008590 | 0.02203399 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0045750 | 0.11736490 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 0.0012380 | 0.03175670 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0205400 | 0.52693890 |

Источник загрязнения N 6024, Площадка налива нефти

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 20

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.57

KTMIN = 0.57

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 60

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 24746.85

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.797

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 24746.85 / (0.797 · 60) = 517.5

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3.8

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 800

, P = 800

Коэффициент, KB = 2.32

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 80

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 80 + 45 = 93

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 800 · 93 · (0.74 · 2.32 + 0.57) · 0.1 · 1.35 · 24746.85 / (107 · 0.797) = 20.97

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 800 · 93 · 0.74 · 0.1 · 2.32 · 3.8) / 104 = 0.791

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 20.97 / 100 = 15.2

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.791 / 100 = 0.573

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 20.97 / 100 = 5.62

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.791 / 100 = 0.212

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 20.97 / 100 = 0.0734

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.791 / 100 = 0.00277

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 20.97 / 100 = 0.0461

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.791 / 100 = 0.00174

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 20.97 / 100 = 0.02307

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.791 / 100 = 0.00087

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 20.97 / 100 = 0.01258

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.791 / 100 = 0.000475

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000475 | 0.01258 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.573 | 15.2 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.212 | 5.62 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00277 | 0.0734 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00087 | 0.02307 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00174 | 0.0461 |

Источник загрязнения N 6025, Емкость для нефти

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 20

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.57

KTMIN = 0.57

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 70

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 70

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 24746.85

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.797

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 24746.85 / (0.797 · 70) = 443.6

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3.8

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 800

, P = 800

Коэффициент, KB = 2.32

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 80

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 80 + 45 = 93

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 800 · 93 · (0.74 · 2.32 + 0.57) · 0.1 · 1.35 · 24746.85 / (107 · 0.797) = 20.97

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 800 · 93 · 0.74 · 0.1 · 2.32 · 3.8) / 104 = 0.791

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 20.97 / 100 = 15.2

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.791 / 100 = 0.573

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 20.97 / 100 = 5.62

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.791 / 100 = 0.212

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 20.97 / 100 = 0.0734

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.791 / 100 = 0.00277

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 20.97 / 100 = 0.0461

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.791 / 100 = 0.00174

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 20.97 / 100 = 0.02307

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.791 / 100 = 0.00087

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 20.97 / 100 = 0.01258

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.791 / 100 = 0.000475

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000475 | 0.01258 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.573 | 15.2 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.212 | 5.62 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00277 | 0.0734 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00087 | 0.02307 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00174 | 0.0461 |

Источник загрязнения N 6026, Газосепаратор

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, №61-п от 24.02.2004 г.

| Исходные данные: |  |  |  | Расчетная формула: |  |  |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление в аппарате | Р | 7000 | гПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аппарата | V | 1,5 | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, зависящий от | Кg | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ср.темп.кипения жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Т | 6480 | час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты выбросов: |  | Пр | кг/час | 0,004*( | 7000 | * | 1,5 | / | 1011)0.8/ | 0,57 | 0,04564 |
| углеводороды С1-С5 |  |  | г/с |  | 0,04564 | * | 1000 | / | 3600 |  | 0,01268 |
|  |  |  | т/год |  | 0,04564 | / | 1000 | * | 6480 |  | 0,29575 |

Итоговая таблица

| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01268 | 0.29575 |
| --- | --- | --- | --- |

Источник загрязнения N 6027, Конденсатосборник

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, №61-п от 24.02.2004 г.

| № | Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  |  |  |  |  | Резуль тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем аппарата | V | м3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Давление в аппарате | Р | гПа | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Средняя молекулярная масса паров | Мп | г/моль | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Время работы | Т | час | 6480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Средняя температура в аппарате | t | К | 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углеводородов С1-С5 составит: |  | Пр | кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1055 |
|  |  |  | Пр | г/с |  |  | 0,1055 | * |  | 1000 | / | 3600 | 0,02931 |
|  |  |  | Пр | т/год | 0,0293 | / | 1000000 | * |  | 3600 | * | 6480 | 0,68351 |

Итоговая таблица

| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.02931 | 0.68351 |
| --- | --- | --- | --- |

Источник загрязнения N 6028, Емкость для хранения масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 14.1

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 14.1

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 1.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 1.5 / 3600 = 0.00001625

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 14.1 + 0.25 · 14.1) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.0000736

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000736 / 100 = 0.0000736

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00001625 / 100 = 0.00001625

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.00001625 | 0.0000736 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ с карта-схемами изолиний

Результаты расчеты матричного рассеивания загрязняющих веществ на жилой зоне

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ТОО "ЭкоСмарт"

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

| на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |

-----------------------------------------------------------------------------------------

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на

железо/ (274)

ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0003502 доли ПДКмр|

|       0.0001401 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6001| П1|   0.008020|   0.000350 | 100.0  | 100.0 | 0.043667115  |

|                        В сумме =   0.000350   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0012052 доли ПДКмр|

|       0.0000121 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6001| П1| 0.00069000|   0.001205 | 100.0  | 100.0 |   1.7466844  |

|                        В сумме =   0.001205   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.166: 0.197: 0.203: 0.198: 0.240: 0.286: 0.265: 0.304: 0.393: 0.402: 0.376: 0.575: 0.553: 0.807: 0.424:

Cc : 0.033: 0.039: 0.041: 0.040: 0.048: 0.057: 0.053: 0.061: 0.079: 0.080: 0.075: 0.115: 0.111: 0.161: 0.085:

Фоп:   78 :   81 :   81 :   74 :   84 :   79 :   69 :   80 :   76 :   76 :   62 :   66 :   51 :   51 :  180 :

Uоп: 7.73 : 7.73 : 7.73 : 7.73 : 7.72 : 7.70 : 7.72 : 7.70 : 7.66 : 7.66 : 7.66 : 7.64 : 7.61 : 7.70 : 7.66 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.016: 0.018: 0.019: 0.018: 0.021: 0.025: 0.023: 0.027: 0.036: 0.037: 0.034: 0.055: 0.052: 0.078: 0.039:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :

Ви : 0.016: 0.018: 0.018: 0.018: 0.021: 0.025: 0.023: 0.027: 0.036: 0.037: 0.034: 0.055: 0.052: 0.078: 0.039:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

Ви : 0.014: 0.017: 0.017: 0.017: 0.021: 0.025: 0.023: 0.027: 0.036: 0.037: 0.034: 0.055: 0.052: 0.078: 0.039:

Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.359: 0.329: 0.495: 0.260: 0.547: 0.328: 0.269: 0.409: 0.274: 0.201: 0.260: 0.259: 0.307: 0.202: 0.158:

Cc : 0.072: 0.066: 0.099: 0.052: 0.109: 0.066: 0.054: 0.082: 0.055: 0.040: 0.052: 0.052: 0.061: 0.040: 0.032:

Фоп:  184 :  186 :  190 :  191 :  201 :  199 :  202 :  212 :  212 :  332 :  214 :  215 :  219 :  327 :  332 :

Uоп: 7.67 : 7.67 : 7.69 : 7.72 : 7.71 : 7.67 : 7.71 : 7.66 : 7.71 : 7.78 : 7.72 : 7.72 : 7.70 : 7.73 : 7.93 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.033: 0.030: 0.046: 0.023: 0.051: 0.029: 0.024: 0.038: 0.024: 0.018: 0.023: 0.023: 0.027: 0.018: 0.015:

Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0004 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0005 : 0004 : 0004 : 0007 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.033: 0.030: 0.046: 0.023: 0.051: 0.029: 0.024: 0.038: 0.024: 0.018: 0.023: 0.023: 0.027: 0.018: 0.015:

Ки : 0008 : 0008 : 0008 : 0007 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0004 : 0007 : 0007 : 0008 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.033: 0.030: 0.046: 0.023: 0.051: 0.029: 0.024: 0.038: 0.024: 0.017: 0.023: 0.023: 0.027: 0.017: 0.013:

Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0008 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0007 : 0008 : 0008 : 0009 : 0007 : 0007 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.202: 0.237: 0.195: 0.141: 0.170: 0.162: 0.125: 0.143: 0.136: 0.110: 0.121: 0.117: 0.097: 0.103: 0.101:

Cc : 0.040: 0.047: 0.039: 0.028: 0.034: 0.032: 0.025: 0.029: 0.027: 0.022: 0.024: 0.023: 0.019: 0.021: 0.020:

Фоп:  324 :  224 :  316 :  324 :  319 :  310 :  318 :  312 :  306 :  312 :  307 :  303 :  308 :  303 :  300 :

Uоп: 7.73 : 7.73 : 7.78 : 9.00 : 7.73 : 7.73 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.018: 0.021: 0.018: 0.014: 0.016: 0.016: 0.013: 0.015: 0.014: 0.012: 0.013: 0.013: 0.011: 0.011: 0.011:

Ки : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.018: 0.021: 0.018: 0.013: 0.016: 0.015: 0.012: 0.013: 0.012: 0.010: 0.011: 0.011: 0.009: 0.010: 0.010:

Ки : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.017: 0.020: 0.017: 0.012: 0.014: 0.014: 0.011: 0.012: 0.012: 0.009: 0.010: 0.010: 0.008: 0.009: 0.008:

Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0006 : 0007 : 0007 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.102: 0.085: 0.096: 0.095: 0.089: 0.100: 0.088: 0.099: 0.094: 0.091: 0.090: 0.086: 0.085: 0.081: 0.079:

Cc : 0.020: 0.017: 0.019: 0.019: 0.018: 0.020: 0.018: 0.020: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016:

Фоп:  290 :  304 :  294 :  294 :  299 :  287 :  298 :  285 :  279 :  285 :  286 :  291 :  292 :  296 :  297 :

Uоп: 9.00 : 8.77 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 8.86 : 8.77 : 8.52 : 8.59 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0007 : 0007 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.075:

Cc : 0.015:

Фоп:  300 :

Uоп: 7.93 :

:      :

Ви : 0.009:

Ки : 0005 :

Ви : 0.008:

Ки : 0004 :

Ви : 0.006:

Ки : 0007 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.8071092 доли ПДКмр|

|       0.1614218 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  7.70 м/с

Всего источников: 17. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0007| Т |     0.5867|   0.077635 |   9.6  |   9.6 | 0.132331938  |

|  2 |000401 0008| Т |     0.5867|   0.077635 |   9.6  |  19.2 | 0.132331938  |

|  3 |000401 0009| Т |     0.5867|   0.077635 |   9.6  |  28.9 | 0.132331938  |

|  4 |000401 0010| Т |     0.5867|   0.077635 |   9.6  |  38.5 | 0.132331938  |

|  5 |000401 0011| Т |     0.5867|   0.077635 |   9.6  |  48.1 | 0.132331938  |

|  6 |000401 0004| Т |     0.7552|   0.065880 |   8.2  |  56.3 | 0.087235481  |

|  7 |000401 0006| Т |     0.7552|   0.065505 |   8.1  |  64.4 | 0.086738788  |

|  8 |000401 0005| Т |     0.7552|   0.055016 |   6.8  |  71.2 | 0.072849087  |

|  9 |000401 0016| Т |     0.4267|   0.048581 |   6.0  |  77.2 | 0.113862269  |

| 10 |000401 0002| Т |     0.4267|   0.041948 |   5.2  |  82.4 | 0.098315924  |

| 11 |000401 0012| Т |     0.3520|   0.040919 |   5.1  |  87.5 | 0.116247967  |

| 12 |000401 0013| Т |     0.3755|   0.040587 |   5.0  |  92.5 | 0.108097926  |

| 13 |000401 0003| Т |     0.7552|   0.022676 |   2.8  |  95.3 | 0.030026356  |

|                        В сумме =   0.769287    95.3                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.037822     4.7                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.034: 0.040: 0.041: 0.040: 0.048: 0.058: 0.054: 0.062: 0.080: 0.081: 0.076: 0.117: 0.112: 0.164: 0.086:

Cc : 0.013: 0.016: 0.016: 0.016: 0.019: 0.023: 0.021: 0.025: 0.032: 0.033: 0.030: 0.047: 0.045: 0.066: 0.034:

Фоп:   78 :   81 :   81 :   74 :   84 :   79 :   69 :   80 :   76 :   76 :   62 :   66 :   51 :   51 :  180 :

Uоп: 7.73 : 7.73 : 7.72 : 7.73 : 7.70 : 7.66 : 7.66 : 7.65 : 7.64 : 7.64 : 7.64 : 7.66 : 7.57 : 7.65 : 7.64 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.009: 0.014: 0.013: 0.020: 0.010:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.009: 0.009: 0.009: 0.014: 0.013: 0.019: 0.010:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.006: 0.007: 0.009: 0.009: 0.009: 0.012: 0.012: 0.017: 0.010:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0007 : 0005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.073: 0.067: 0.100: 0.053: 0.111: 0.066: 0.054: 0.083: 0.055: 0.041: 0.053: 0.052: 0.062: 0.041: 0.032:

Cc : 0.029: 0.027: 0.040: 0.021: 0.044: 0.027: 0.022: 0.033: 0.022: 0.016: 0.021: 0.021: 0.025: 0.016: 0.013:

Фоп:  184 :  186 :  190 :  191 :  201 :  199 :  202 :  212 :  212 :  332 :  214 :  215 :  219 :  327 :  332 :

Uоп: 7.65 : 7.65 : 7.65 : 7.67 : 7.68 : 7.65 : 7.66 : 7.64 : 7.66 : 7.73 : 7.67 : 7.67 : 7.65 : 7.73 : 7.78 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.009: 0.008: 0.012: 0.007: 0.013: 0.008: 0.007: 0.010: 0.007: 0.005: 0.007: 0.007: 0.008: 0.005: 0.005:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0006 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.012: 0.007: 0.013: 0.008: 0.007: 0.010: 0.007: 0.005: 0.007: 0.007: 0.007: 0.005: 0.004:

Ки : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.011: 0.006: 0.012: 0.008: 0.006: 0.009: 0.006: 0.004: 0.006: 0.006: 0.007: 0.004: 0.003:

Ки : 0006 : 0006 : 0005 : 0006 : 0005 : 0006 : 0006 : 0005 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.041: 0.048: 0.039: 0.028: 0.034: 0.033: 0.025: 0.029: 0.027: 0.022: 0.024: 0.024: 0.020: 0.021: 0.021:

Cc : 0.016: 0.019: 0.016: 0.011: 0.014: 0.013: 0.010: 0.012: 0.011: 0.009: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.018: 0.020: 0.019: 0.018: 0.020: 0.018: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016:

Cc : 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.016:

Cc : 0.006:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1644445 доли ПДКмр|

|       0.0657778 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  7.65 м/с

Всего источников: 17. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0004| Т |     0.4477|   0.019678 |  12.0  |  12.0 | 0.043951817  |

|  2 |000401 0006| Т |     0.4477|   0.019262 |  11.7  |  23.7 | 0.043022487  |

|  3 |000401 0007| Т |     0.2578|   0.017097 |  10.4  |  34.1 | 0.066309027  |

|  4 |000401 0008| Т |     0.2578|   0.017097 |  10.4  |  44.5 | 0.066309027  |

|  5 |000401 0009| Т |     0.2578|   0.017097 |  10.4  |  54.9 | 0.066309027  |

|  6 |000401 0010| Т |     0.2578|   0.017097 |  10.4  |  65.3 | 0.066309027  |

|  7 |000401 0011| Т |     0.2578|   0.017097 |  10.4  |  75.7 | 0.066309027  |

|  8 |000401 0005| Т |     0.4477|   0.016344 |   9.9  |  85.6 | 0.036504738  |

|  9 |000401 0003| Т |     0.4477|   0.006671 |   4.1  |  89.7 | 0.014900293  |

| 10 |000401 0016| Т |     0.0693|   0.003915 |   2.4  |  92.0 | 0.056471232  |

| 11 |000401 0002| Т |     0.0693|   0.003381 |   2.1  |  94.1 | 0.048762761  |

| 12 |000401 0012| Т |     0.0572|   0.003344 |   2.0  |  96.1 | 0.058465045  |

|                        В сумме =   0.158079    96.1                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.006366     3.9                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.017: 0.017: 0.017: 0.021: 0.025: 0.023: 0.027: 0.036: 0.037: 0.034: 0.054: 0.052: 0.082: 0.039:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.008: 0.008: 0.012: 0.006:

Фоп:   78 :   81 :   81 :   74 :   84 :   79 :   69 :   80 :   76 :   76 :   62 :   66 :   51 :   51 :  180 :

Uоп: 7.73 : 7.72 : 7.74 : 7.72 : 7.63 : 7.63 : 7.63 : 7.63 : 7.63 : 7.63 : 7.63 : 7.62 : 7.62 : 7.71 : 7.62 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006: 0.010: 0.005:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0006 : 0004 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006: 0.009: 0.004:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0004 : 0006 :

Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.005: 0.005: 0.008: 0.004:

Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.032: 0.030: 0.046: 0.023: 0.052: 0.029: 0.024: 0.037: 0.024: 0.017: 0.023: 0.023: 0.027: 0.017: 0.013:

Cc : 0.005: 0.004: 0.007: 0.003: 0.008: 0.004: 0.004: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002:

Фоп:  184 :  186 :  190 :  191 :  201 :  199 :  202 :  212 :  212 :  332 :  214 :  215 :  219 :  327 :  332 :

Uоп: 7.63 : 7.63 : 7.62 : 7.63 : 7.62 : 7.63 : 7.63 : 7.63 : 7.63 : 7.74 : 7.63 : 7.63 : 7.63 : 7.74 : 7.74 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.004: 0.004: 0.006: 0.003: 0.006: 0.004: 0.003: 0.005: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.004: 0.003: 0.005: 0.003: 0.006: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.005: 0.002: 0.005: 0.003: 0.002: 0.004: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001:

Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.017: 0.021: 0.017: 0.011: 0.014: 0.013: 0.010: 0.012: 0.011: 0.008: 0.009: 0.009: 0.007: 0.008: 0.008:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.008: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.005:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0823475 доли ПДКмр|

|       0.0123521 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  7.71 м/с

Всего источников: 16. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0006| Т |     0.1435|   0.010163 |  12.3  |  12.3 | 0.070819654  |

|  2 |000401 0004| Т |     0.1435|   0.009040 |  11.0  |  23.3 | 0.062998191  |

|  3 |000401 0007| Т |     0.0826|   0.008082 |   9.8  |  33.1 | 0.097802795  |

|  4 |000401 0008| Т |     0.0826|   0.008082 |   9.8  |  42.9 | 0.097802795  |

|  5 |000401 0009| Т |     0.0826|   0.008082 |   9.8  |  52.8 | 0.097802795  |

|  6 |000401 0010| Т |     0.0826|   0.008082 |   9.8  |  62.6 | 0.097802795  |

|  7 |000401 0011| Т |     0.0826|   0.008082 |   9.8  |  72.4 | 0.097802795  |

|  8 |000401 0005| Т |     0.1435|   0.007169 |   8.7  |  81.1 | 0.049956977  |

|  9 |000401 0003| Т |     0.1435|   0.005824 |   7.1  |  88.2 | 0.040588748  |

| 10 |000401 0016| Т |     0.0278|   0.002420 |   2.9  |  91.1 | 0.087123938  |

| 11 |000401 0002| Т |     0.0278|   0.002158 |   2.6  |  93.7 | 0.077696562  |

| 12 |000401 0012| Т |     0.0229|   0.001875 |   2.3  |  96.0 | 0.081836410  |

|                        В сумме =   0.079062    96.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.003286     4.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.034: 0.040: 0.042: 0.040: 0.049: 0.059: 0.054: 0.063: 0.081: 0.083: 0.077: 0.119: 0.115: 0.167: 0.087:

Cc : 0.017: 0.020: 0.021: 0.020: 0.025: 0.029: 0.027: 0.031: 0.040: 0.041: 0.039: 0.059: 0.057: 0.084: 0.044:

Фоп:   78 :   81 :   81 :   74 :   84 :   79 :   69 :   80 :   76 :   76 :   62 :   66 :   51 :   51 :  180 :

Uоп: 7.73 : 7.71 : 7.70 : 7.71 : 7.66 : 7.65 : 7.65 : 7.64 : 7.63 : 7.63 : 7.63 : 7.70 : 7.64 : 7.63 : 7.63 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.010: 0.014: 0.014: 0.020: 0.011:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0006 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.014: 0.014: 0.020: 0.010:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0006 : 0006 : 0005 : 0004 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005: 0.007: 0.006: 0.007: 0.009: 0.009: 0.009: 0.012: 0.012: 0.017: 0.010:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0005 : 0007 : 0005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.074: 0.068: 0.102: 0.053: 0.113: 0.067: 0.055: 0.084: 0.056: 0.041: 0.053: 0.053: 0.063: 0.041: 0.032:

Cc : 0.037: 0.034: 0.051: 0.027: 0.056: 0.034: 0.028: 0.042: 0.028: 0.021: 0.027: 0.027: 0.032: 0.021: 0.016:

Фоп:  184 :  186 :  190 :  191 :  201 :  199 :  202 :  212 :  212 :  332 :  214 :  215 :  219 :  327 :  332 :

Uоп: 7.63 : 7.63 : 7.63 : 7.65 : 7.65 : 7.63 : 7.65 : 7.63 : 7.65 : 7.71 : 7.65 : 7.65 : 7.64 : 7.70 : 7.73 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.009: 0.009: 0.012: 0.007: 0.014: 0.008: 0.007: 0.010: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.006: 0.005:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.009: 0.008: 0.012: 0.007: 0.014: 0.008: 0.007: 0.010: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.006: 0.005:

Ки : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0006 : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.009: 0.008: 0.011: 0.006: 0.012: 0.008: 0.006: 0.010: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.005: 0.003:

Ки : 0006 : 0006 : 0005 : 0006 : 0005 : 0006 : 0006 : 0005 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.041: 0.049: 0.040: 0.029: 0.035: 0.033: 0.026: 0.029: 0.028: 0.023: 0.025: 0.024: 0.020: 0.021: 0.021:

Cc : 0.021: 0.024: 0.020: 0.014: 0.017: 0.017: 0.013: 0.015: 0.014: 0.011: 0.012: 0.012: 0.010: 0.011: 0.010:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.018: 0.020: 0.020: 0.019: 0.021: 0.018: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:

Cc : 0.011: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.010: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.016:

Cc : 0.008:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1672593 доли ПДКмр|

|       0.0836297 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  7.63 м/с

Всего источников: 16. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0004| Т |     0.5740|   0.020245 |  12.1  |  12.1 | 0.035269935  |

|  2 |000401 0006| Т |     0.5740|   0.019692 |  11.8  |  23.9 | 0.034307130  |

|  3 |000401 0007| Т |     0.3306|   0.017478 |  10.4  |  34.3 | 0.052873913  |

|  4 |000401 0008| Т |     0.3306|   0.017478 |  10.4  |  44.8 | 0.052873913  |

|  5 |000401 0009| Т |     0.3306|   0.017478 |  10.4  |  55.2 | 0.052873913  |

|  6 |000401 0010| Т |     0.3306|   0.017478 |  10.4  |  65.7 | 0.052873913  |

|  7 |000401 0011| Т |     0.3306|   0.017478 |  10.4  |  76.1 | 0.052873913  |

|  8 |000401 0005| Т |     0.5740|   0.016778 |  10.0  |  86.2 | 0.029230766  |

|  9 |000401 0003| Т |     0.5740|   0.006822 |   4.1  |  90.2 | 0.011884155  |

| 10 |000401 0014| Т |     0.0876|   0.003514 |   2.1  |  92.3 | 0.040116206  |

| 11 |000401 0016| Т |     0.0667|   0.003002 |   1.8  |  94.1 | 0.045029942  |

| 12 |000401 0002| Т |     0.0667|   0.002592 |   1.5  |  95.7 | 0.038883857  |

|                        В сумме =   0.160035    95.7                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.007225     4.3                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)

ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.014: 0.014: 0.014: 0.016: 0.018: 0.017: 0.019: 0.023: 0.023: 0.022: 0.031: 0.030: 0.042: 0.024:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.020: 0.028: 0.017: 0.030: 0.020: 0.017: 0.024: 0.017: 0.014: 0.017: 0.017: 0.019: 0.014: 0.012:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.016: 0.014: 0.011: 0.012: 0.012: 0.010: 0.011: 0.010: 0.008: 0.009: 0.009: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.005: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.005:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0419263 доли ПДКмр|

|       0.0003354 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  2.07 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6013| П1|   0.007820|   0.041588 |  99.2  |  99.2 |   5.3181896  |

|                        В сумме =   0.041588    99.2                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000338     0.8                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.016: 0.016: 0.016: 0.019: 0.023: 0.021: 0.024: 0.031: 0.032: 0.030: 0.046: 0.045: 0.065: 0.034:

Cc : 0.066: 0.079: 0.081: 0.079: 0.096: 0.114: 0.106: 0.122: 0.157: 0.160: 0.150: 0.231: 0.223: 0.324: 0.169:

Фоп:   78 :   81 :   81 :   74 :   84 :   79 :   69 :   80 :   76 :   76 :   62 :   66 :   51 :   51 :  180 :

Uоп: 7.73 : 7.72 : 7.72 : 7.72 : 7.67 : 7.65 : 7.66 : 7.65 : 7.63 : 7.63 : 7.63 : 7.65 : 7.66 : 7.64 : 7.63 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.008: 0.004:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.005: 0.005: 0.007: 0.004:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0006 : 0006 : 0005 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.005: 0.005: 0.007: 0.004:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0005 : 0007 : 0005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.029: 0.026: 0.040: 0.021: 0.044: 0.026: 0.022: 0.033: 0.022: 0.016: 0.021: 0.021: 0.025: 0.016: 0.013:

Cc : 0.144: 0.132: 0.198: 0.104: 0.219: 0.131: 0.108: 0.163: 0.110: 0.080: 0.104: 0.103: 0.123: 0.081: 0.063:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.019: 0.016: 0.011: 0.014: 0.013: 0.010: 0.011: 0.011: 0.009: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:

Cc : 0.080: 0.095: 0.078: 0.056: 0.068: 0.065: 0.050: 0.057: 0.054: 0.044: 0.048: 0.047: 0.039: 0.041: 0.041:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:

Cc : 0.041: 0.035: 0.039: 0.038: 0.036: 0.040: 0.036: 0.040: 0.038: 0.037: 0.037: 0.035: 0.035: 0.033: 0.032:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.006:

Cc : 0.031:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0648339 доли ПДКмр|

|       0.3241697 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  7.64 м/с

Всего источников: 17. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0004| Т |     2.1730|   0.007652 |  11.8  |  11.8 | 0.003521560  |

|  2 |000401 0006| Т |     2.1730|   0.007467 |  11.5  |  23.3 | 0.003436255  |

|  3 |000401 0007| Т |     1.2514|   0.006627 |  10.2  |  33.5 | 0.005296052  |

|  4 |000401 0008| Т |     1.2514|   0.006627 |  10.2  |  43.8 | 0.005296052  |

|  5 |000401 0009| Т |     1.2514|   0.006627 |  10.2  |  54.0 | 0.005296052  |

|  6 |000401 0010| Т |     1.2514|   0.006627 |  10.2  |  64.2 | 0.005296052  |

|  7 |000401 0011| Т |     1.2514|   0.006627 |  10.2  |  74.4 | 0.005296052  |

|  8 |000401 0005| Т |     2.1730|   0.006349 |   9.8  |  84.2 | 0.002921719  |

|  9 |000401 0003| Т |     2.1730|   0.002586 |   4.0  |  88.2 | 0.001190219  |

| 10 |000401 0016| Т |     0.3444|   0.001554 |   2.4  |  90.6 | 0.004510351  |

| 11 |000401 0002| Т |     0.3444|   0.001342 |   2.1  |  92.7 | 0.003894707  |

| 12 |000401 0012| Т |     0.2842|   0.001331 |   2.1  |  94.7 | 0.004682598  |

| 13 |000401 0013| Т |     0.3031|   0.001308 |   2.0  |  96.7 | 0.004314125  |

|                        В сумме =   0.062725    96.7                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.002109     3.3                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0011977 доли ПДКмр|

|       0.0000240 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  2.07 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6001| П1| 0.00056300|   0.001198 | 100.0  | 100.0 |   2.1272759  |

|                        В сумме =   0.001198   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

ГоГород     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

ПДКм.р для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0002162 доли ПДКмр|

|       0.0000432 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6001| П1|   0.002475|   0.000216 | 100.0  | 100.0 | 0.087334216  |

|                        В сумме =   0.000216   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :0405 - Пентан (450)

ПДКм.р для примеси 0405 = 100.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :0410 - Метан (727*)

ПДКм.р для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :0412 - Изобутан (2-Метилпропан) (279)

ПДКм.р для примеси 0412 = 15.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006: 0.008: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.003: 0.006: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0001574 доли ПДКмр|

|       0.0078709 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  2.07 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6013| П1|     0.1850|   0.000157 | 100.0  | 100.0 | 0.000850910  |

|                        В сумме =   0.000157   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.008: 0.008: 0.008: 0.010: 0.012: 0.011: 0.012: 0.016: 0.017: 0.015: 0.025: 0.024: 0.038: 0.018:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.013: 0.021: 0.010: 0.024: 0.013: 0.011: 0.017: 0.011: 0.008: 0.010: 0.010: 0.013: 0.008: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.009: 0.008: 0.005: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.002:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0376120 доли ПДКмр|

|       0.0000004 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  7.70 м/с

Всего источников: 15. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0006| Т | 0.00000451|   0.004783 |  12.7  |  12.7 |     1060.60  |

|  2 |000401 0004| Т | 0.00000451|   0.004268 |  11.3  |  24.1 | 946.3298950  |

|  3 |000401 0007| Т | 0.00000260|   0.003815 |  10.1  |  34.2 |     1469.19  |

|  4 |000401 0008| Т | 0.00000260|   0.003815 |  10.1  |  44.4 |     1469.19  |

|  5 |000401 0009| Т | 0.00000260|   0.003815 |  10.1  |  54.5 |     1469.19  |

|  6 |000401 0010| Т | 0.00000260|   0.003815 |  10.1  |  64.6 |     1469.19  |

|  7 |000401 0011| Т | 0.00000260|   0.003815 |  10.1  |  74.8 |     1469.19  |

|  8 |000401 0005| Т | 0.00000451|   0.003382 |   9.0  |  83.8 | 749.9154663  |

|  9 |000401 0003| Т | 0.00000451|   0.002742 |   7.3  |  91.1 | 607.9161377  |

| 10 |000401 0016| Т | 0.00000067|   0.000870 |   2.3  |  93.4 |     1304.75  |

| 11 |000401 0002| Т | 0.00000067|   0.000776 |   2.1  |  95.4 |     1163.58  |

|                        В сумме =   0.035899    95.4                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.001713     4.6                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)

ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.025: 0.029: 0.030: 0.029: 0.036: 0.043: 0.040: 0.045: 0.059: 0.060: 0.056: 0.086: 0.083: 0.121: 0.063:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.003:

Фоп:   78 :   81 :   81 :   74 :   84 :   79 :   69 :   80 :   76 :   76 :   62 :   66 :   51 :   51 :  180 :

Uоп: 7.73 : 7.73 : 7.73 : 7.73 : 7.70 : 7.66 : 7.67 : 7.65 : 7.64 : 7.64 : 7.65 : 7.66 : 7.57 : 7.65 : 7.64 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.010: 0.010: 0.014: 0.008:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.007: 0.007: 0.006: 0.010: 0.010: 0.014: 0.007:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005: 0.007: 0.007: 0.006: 0.009: 0.009: 0.013: 0.007:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0007 : 0005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.054: 0.049: 0.074: 0.039: 0.082: 0.049: 0.040: 0.061: 0.041: 0.030: 0.039: 0.039: 0.046: 0.030: 0.024:

Cc : 0.003: 0.002: 0.004: 0.002: 0.004: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Фоп:  184 :  186 :  190 :  191 :  201 :  199 :  202 :  212 :  212 :  332 :  214 :  215 :  219 :  327 :  332 :

Uоп: 7.65 : 7.65 : 7.65 : 7.67 : 7.68 : 7.65 : 7.66 : 7.64 : 7.66 : 7.73 : 7.67 : 7.67 : 7.65 : 7.73 : 7.78 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.007: 0.006: 0.009: 0.005: 0.010: 0.006: 0.005: 0.007: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.004: 0.003:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0006 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.009: 0.005: 0.010: 0.006: 0.005: 0.007: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:

Ки : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.008: 0.004: 0.009: 0.006: 0.004: 0.007: 0.005: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.003: 0.002:

Ки : 0006 : 0006 : 0005 : 0006 : 0005 : 0006 : 0006 : 0005 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.030: 0.035: 0.029: 0.021: 0.025: 0.024: 0.019: 0.021: 0.020: 0.016: 0.018: 0.017: 0.015: 0.015: 0.015:

Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.015: 0.013: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.011:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1211426 доли ПДКмр|

|       0.0060571 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  7.65 м/с

Всего источников: 15. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0004| Т |     0.0410|   0.014416 |  11.9  |  11.9 | 0.351614565  |

|  2 |000401 0006| Т |     0.0410|   0.014111 |  11.6  |  23.5 | 0.344179869  |

|  3 |000401 0007| Т |     0.0236|   0.012525 |  10.3  |  33.9 | 0.530471742  |

|  4 |000401 0008| Т |     0.0236|   0.012525 |  10.3  |  44.2 | 0.530471742  |

|  5 |000401 0009| Т |     0.0236|   0.012525 |  10.3  |  54.6 | 0.530471742  |

|  6 |000401 0010| Т |     0.0236|   0.012525 |  10.3  |  64.9 | 0.530471742  |

|  7 |000401 0011| Т |     0.0236|   0.012525 |  10.3  |  75.2 | 0.530471742  |

|  8 |000401 0005| Т |     0.0410|   0.011974 |   9.9  |  85.1 | 0.292037904  |

|  9 |000401 0003| Т |     0.0410|   0.004887 |   4.0  |  89.2 | 0.119202361  |

| 10 |000401 0016| Т |   0.006667|   0.003012 |   2.5  |  91.6 | 0.451769441  |

| 11 |000401 0002| Т |   0.006667|   0.002601 |   2.1  |  93.8 | 0.390101701  |

| 12 |000401 0012| Т |   0.005500|   0.002572 |   2.1  |  95.9 | 0.467720389  |

|                        В сумме =   0.116198    95.9                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.004944     4.1                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

ПДКм.р для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в

пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.032: 0.038: 0.039: 0.038: 0.046: 0.055: 0.051: 0.058: 0.075: 0.076: 0.072: 0.109: 0.105: 0.153: 0.081:

Cc : 0.032: 0.038: 0.039: 0.038: 0.046: 0.055: 0.051: 0.058: 0.075: 0.076: 0.072: 0.109: 0.105: 0.153: 0.081:

Фоп:   78 :   81 :   81 :   74 :   84 :   79 :   69 :   80 :   76 :   76 :   62 :   66 :   51 :   51 :  180 :

Uоп: 7.73 : 7.73 : 7.73 : 7.73 : 7.70 : 7.66 : 7.67 : 7.65 : 7.64 : 7.64 : 7.65 : 7.67 : 7.58 : 7.65 : 7.64 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.009: 0.008: 0.012: 0.012: 0.017: 0.009:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0006 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.012: 0.012: 0.017: 0.009:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0006 : 0006 : 0006 : 0004 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.008: 0.008: 0.008: 0.011: 0.010: 0.015: 0.008:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0007 : 0005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.069: 0.063: 0.094: 0.050: 0.104: 0.063: 0.052: 0.078: 0.053: 0.039: 0.050: 0.050: 0.059: 0.039: 0.031:

Cc : 0.069: 0.063: 0.094: 0.050: 0.104: 0.063: 0.052: 0.078: 0.053: 0.039: 0.050: 0.050: 0.059: 0.039: 0.031:

Фоп:  184 :  186 :  190 :  191 :  201 :  199 :  202 :  212 :  212 :  332 :  214 :  215 :  219 :  327 :  332 :

Uоп: 7.65 : 7.65 : 7.65 : 7.67 : 7.69 : 7.65 : 7.66 : 7.64 : 7.66 : 7.73 : 7.67 : 7.67 : 7.65 : 7.73 : 7.73 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.008: 0.007: 0.011: 0.006: 0.012: 0.007: 0.006: 0.009: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.005: 0.004:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0006 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.007: 0.007: 0.010: 0.006: 0.012: 0.007: 0.006: 0.008: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.005: 0.004:

Ки : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.007: 0.007: 0.009: 0.005: 0.010: 0.007: 0.005: 0.008: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.004: 0.003:

Ки : 0006 : 0006 : 0005 : 0006 : 0005 : 0006 : 0006 : 0005 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.039: 0.045: 0.038: 0.027: 0.033: 0.031: 0.024: 0.028: 0.026: 0.021: 0.023: 0.023: 0.019: 0.020: 0.020:

Cc : 0.039: 0.045: 0.038: 0.027: 0.033: 0.031: 0.024: 0.028: 0.026: 0.021: 0.023: 0.023: 0.019: 0.020: 0.020:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.020: 0.017: 0.019: 0.018: 0.017: 0.019: 0.017: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015:

Cc : 0.020: 0.017: 0.019: 0.018: 0.017: 0.019: 0.017: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.015:

Cc : 0.015:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1528585 доли ПДКмр|

|       0.1528585 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  7.65 м/с

Всего источников: 26. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0004| Т |     0.9840|   0.017299 |  11.3  |  11.3 | 0.017580727  |

|  2 |000401 0006| Т |     0.9840|   0.016934 |  11.1  |  22.4 | 0.017208995  |

|  3 |000401 0007| Т |     0.5667|   0.015030 |   9.8  |  32.2 | 0.026523558  |

|  4 |000401 0008| Т |     0.5667|   0.015030 |   9.8  |  42.1 | 0.026523558  |

|  5 |000401 0009| Т |     0.5667|   0.015030 |   9.8  |  51.9 | 0.026523558  |

|  6 |000401 0010| Т |     0.5667|   0.015030 |   9.8  |  61.7 | 0.026523558  |

|  7 |000401 0011| Т |     0.5667|   0.015030 |   9.8  |  71.6 | 0.026523558  |

|  8 |000401 0005| Т |     0.9840|   0.014368 |   9.4  |  81.0 | 0.014601895  |

|  9 |000401 0003| Т |     0.9840|   0.005865 |   3.8  |  84.8 | 0.005960118  |

| 10 |000401 0016| Т |     0.1611|   0.003639 |   2.4  |  87.2 | 0.022588499  |

| 11 |000401 0002| Т |     0.1611|   0.003142 |   2.1  |  89.2 | 0.019505112  |

| 12 |000401 6009| П1|     0.0840|   0.003123 |   2.0  |  91.3 | 0.037183810  |

| 13 |000401 0012| Т |     0.1329|   0.003108 |   2.0  |  93.3 | 0.023385961  |

| 14 |000401 0013| Т |     0.1418|   0.003059 |   2.0  |  95.3 | 0.021579070  |

|                        В сумме =   0.145689    95.3                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.007169     4.7                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0003843 доли ПДКмр|

|       0.0001921 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6018| П1|     0.0110|   0.000384 | 100.0  | 100.0 | 0.034933686  |

|                        В сумме =   0.000384   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.004: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0037257 доли ПДКмр|

|       0.0011177 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6002| П1|     0.0564|   0.003284 |  88.1  |  88.1 | 0.058222812  |

|  2 |000401 6003| П1|   0.006240|   0.000363 |   9.8  |  97.9 | 0.058222808  |

|                        В сумме =   0.003647    97.9                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000079     2.1                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКм.р для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0020087 доли ПДКмр|

|       0.0000803 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6018| П1|   0.004600|   0.002009 | 100.0  | 100.0 | 0.436671078  |

|                        В сумме =   0.002009   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.200: 0.237: 0.244: 0.238: 0.289: 0.345: 0.319: 0.367: 0.474: 0.484: 0.453: 0.694: 0.667: 0.975: 0.511:

Фоп:   78 :   81 :   81 :   74 :   84 :   79 :   69 :   80 :   76 :   76 :   62 :   66 :   51 :   51 :  180 :

Uоп: 7.73 : 7.78 : 7.73 : 7.78 : 7.72 : 7.70 : 7.70 : 7.67 : 7.65 : 7.65 : 7.65 : 7.71 : 7.60 : 7.69 : 7.65 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.021: 0.024: 0.024: 0.024: 0.028: 0.032: 0.030: 0.034: 0.044: 0.045: 0.042: 0.067: 0.064: 0.095: 0.048:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 :

Ви : 0.020: 0.023: 0.024: 0.023: 0.027: 0.031: 0.029: 0.033: 0.044: 0.045: 0.042: 0.067: 0.064: 0.095: 0.048:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0007 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 : 0008 :

Ви : 0.017: 0.020: 0.021: 0.020: 0.025: 0.031: 0.028: 0.033: 0.044: 0.045: 0.042: 0.067: 0.064: 0.095: 0.048:

Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0008 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.434: 0.397: 0.597: 0.314: 0.660: 0.396: 0.324: 0.493: 0.330: 0.243: 0.314: 0.312: 0.371: 0.244: 0.191:

Фоп:  184 :  186 :  190 :  191 :  201 :  199 :  202 :  212 :  212 :  332 :  214 :  215 :  219 :  327 :  332 :

Uоп: 7.66 : 7.66 : 7.67 : 7.71 : 7.70 : 7.66 : 7.70 : 7.65 : 7.70 : 7.73 : 7.71 : 7.71 : 7.67 : 7.73 : 7.73 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.040: 0.036: 0.057: 0.030: 0.063: 0.036: 0.031: 0.046: 0.031: 0.024: 0.030: 0.029: 0.034: 0.024: 0.020:

Ки : 0007 : 0004 : 0007 : 0004 : 0007 : 0004 : 0004 : 0007 : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.040: 0.036: 0.057: 0.029: 0.063: 0.036: 0.030: 0.046: 0.030: 0.024: 0.029: 0.029: 0.034: 0.024: 0.020:

Ки : 0008 : 0007 : 0008 : 0005 : 0008 : 0007 : 0005 : 0008 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0007 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.040: 0.036: 0.057: 0.028: 0.063: 0.036: 0.029: 0.046: 0.030: 0.021: 0.028: 0.028: 0.034: 0.021: 0.016:

Ки : 0009 : 0008 : 0009 : 0007 : 0009 : 0008 : 0007 : 0009 : 0007 : 0007 : 0007 : 0007 : 0008 : 0007 : 0007 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.243: 0.285: 0.236: 0.170: 0.205: 0.195: 0.151: 0.172: 0.164: 0.132: 0.145: 0.141: 0.117: 0.124: 0.122:

Фоп:  324 :  224 :  316 :  324 :  319 :  310 :  318 :  312 :  306 :  312 :  307 :  303 :  308 :  303 :  300 :

Uоп: 7.73 : 7.72 : 7.78 : 9.00 : 7.73 : 7.73 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.024: 0.027: 0.024: 0.019: 0.021: 0.020: 0.017: 0.019: 0.018: 0.016: 0.017: 0.016: 0.014: 0.015: 0.015:

Ки : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.024: 0.027: 0.023: 0.017: 0.021: 0.020: 0.015: 0.017: 0.016: 0.014: 0.015: 0.014: 0.012: 0.013: 0.013:

Ки : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.021: 0.025: 0.020: 0.016: 0.018: 0.017: 0.014: 0.016: 0.015: 0.012: 0.013: 0.013: 0.010: 0.011: 0.011:

Ки : 0007 : 0007 : 0007 : 0006 : 0007 : 0007 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.123: 0.103: 0.116: 0.115: 0.107: 0.121: 0.107: 0.119: 0.114: 0.110: 0.109: 0.104: 0.103: 0.098: 0.096:

Фоп:  290 :  304 :  294 :  294 :  299 :  287 :  298 :  285 :  279 :  285 :  286 :  291 :  292 :  296 :  297 :

Uоп: 9.00 : 8.77 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 8.86 : 8.77 : 8.51 : 8.45 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.015: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.015: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.013: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.013: 0.011: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.011: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.009: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.091:

Фоп:  300 :

Uоп: 7.86 :

:      :

Ви : 0.011:

Ки : 0005 :

Ви : 0.011:

Ки : 0004 :

Ви : 0.008:

Ки : 0007 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9747614 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  7.69 м/с

Всего источников: 17. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0007| Т |     3.5944|   0.095210 |   9.8  |   9.8 | 0.026488150  |

|  2 |000401 0008| Т |     3.5944|   0.095210 |   9.8  |  19.5 | 0.026488150  |

|  3 |000401 0009| Т |     3.5944|   0.095210 |   9.8  |  29.3 | 0.026488150  |

|  4 |000401 0010| Т |     3.5944|   0.095210 |   9.8  |  39.1 | 0.026488150  |

|  5 |000401 0011| Т |     3.5944|   0.095210 |   9.8  |  48.8 | 0.026488150  |

|  6 |000401 0004| Т |     4.9240|   0.086040 |   8.8  |  57.7 | 0.017473590  |

|  7 |000401 0006| Т |     4.9240|   0.085284 |   8.7  |  66.4 | 0.017319983  |

|  8 |000401 0005| Т |     4.9240|   0.071772 |   7.4  |  73.8 | 0.014576043  |

|  9 |000401 0016| Т |     2.2667|   0.051534 |   5.3  |  79.1 | 0.022735609  |

| 10 |000401 0002| Т |     2.2667|   0.044498 |   4.6  |  83.6 | 0.019631529  |

| 11 |000401 0012| Т |     1.8700|   0.043528 |   4.5  |  88.1 | 0.023277074  |

| 12 |000401 0013| Т |     1.9947|   0.043108 |   4.4  |  92.5 | 0.021611730  |

| 13 |000401 0003| Т |     4.9240|   0.029525 |   3.0  |  95.5 | 0.005996235  |

|                        В сумме =   0.931341    95.5                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.043421     4.5                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.037: 0.043: 0.044: 0.043: 0.051: 0.060: 0.056: 0.064: 0.080: 0.082: 0.077: 0.115: 0.110: 0.158: 0.086:

Фоп:   78 :   81 :   81 :   74 :   84 :   79 :   69 :   80 :   76 :   76 :   62 :   66 :   51 :   51 :  180 :

Uоп: 7.68 : 7.67 : 7.72 : 7.67 : 7.70 : 7.66 : 7.66 : 7.65 : 7.65 : 7.65 : 7.65 : 7.69 : 7.59 : 7.69 : 7.65 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.013: 0.015: 0.017: 0.016: 0.018: 0.021: 0.022: 0.021: 0.028: 0.027: 0.036: 0.023:

Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.010: 0.010: 0.014: 0.008:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0006 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.007: 0.007: 0.006: 0.010: 0.010: 0.014: 0.007:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0006 : 0006 : 0006 : 0004 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.074: 0.068: 0.100: 0.055: 0.109: 0.068: 0.057: 0.083: 0.058: 0.044: 0.055: 0.055: 0.064: 0.044: 0.035:

Фоп:  184 :  186 :  190 :  191 :  201 :  199 :  202 :  212 :  212 :  332 :  214 :  215 :  219 :  327 :  332 :

Uоп: 7.65 : 7.65 : 7.66 : 7.66 : 7.70 : 7.65 : 7.66 : 7.65 : 7.66 : 7.72 : 7.66 : 7.66 : 7.65 : 7.72 : 7.67 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.020: 0.019: 0.025: 0.016: 0.027: 0.019: 0.017: 0.022: 0.017: 0.014: 0.016: 0.016: 0.018: 0.014: 0.011:

Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :

Ви : 0.007: 0.006: 0.009: 0.005: 0.010: 0.006: 0.005: 0.007: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.004: 0.003:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0006 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.009: 0.005: 0.010: 0.006: 0.005: 0.007: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:

Ки : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.044: 0.051: 0.043: 0.032: 0.037: 0.036: 0.028: 0.032: 0.030: 0.025: 0.027: 0.026: 0.021: 0.023: 0.022:

Фоп:  324 :  224 :  316 :  324 :  319 :  310 :  318 :  312 :  306 :  312 :  307 :  303 :  308 :  303 :  300 :

Uоп: 7.72 : 7.70 : 7.67 : 7.92 : 7.68 : 7.68 : 9.00 : 7.93 : 8.28 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.014: 0.015: 0.013: 0.010: 0.012: 0.012: 0.010: 0.011: 0.010: 0.008: 0.009: 0.009: 0.007: 0.007: 0.007:

Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :

Ви : 0.004: 0.005: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.004: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.023: 0.018: 0.021: 0.021: 0.019: 0.022: 0.019: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.017:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.016:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1577629 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  7.69 м/с

Всего источников: 21. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6013| П1|     0.9775|   0.036369 |  23.1  |  23.1 | 0.037205674  |

|  2 |000401 0004| Т |     0.8200|   0.014328 |   9.1  |  32.1 | 0.017473590  |

|  3 |000401 0006| Т |     0.8200|   0.014202 |   9.0  |  41.1 | 0.017319983  |

|  4 |000401 0007| Т |     0.4722|   0.012508 |   7.9  |  49.1 | 0.026488125  |

|  5 |000401 0008| Т |     0.4722|   0.012508 |   7.9  |  57.0 | 0.026488125  |

|  6 |000401 0009| Т |     0.4722|   0.012508 |   7.9  |  64.9 | 0.026488125  |

|  7 |000401 0010| Т |     0.4722|   0.012508 |   7.9  |  72.9 | 0.026488125  |

|  8 |000401 0011| Т |     0.4722|   0.012508 |   7.9  |  80.8 | 0.026488125  |

|  9 |000401 0005| Т |     0.8200|   0.011952 |   7.6  |  88.4 | 0.014576043  |

| 10 |000401 0003| Т |     0.8200|   0.004917 |   3.1  |  91.5 | 0.005996234  |

| 11 |000401 0016| Т |     0.1333|   0.003031 |   1.9  |  93.4 | 0.022735696  |

| 12 |000401 0002| Т |     0.1333|   0.002618 |   1.7  |  95.1 | 0.019631602  |

|                        В сумме =   0.149959    95.1                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.007804     4.9                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.034: 0.041: 0.042: 0.041: 0.050: 0.059: 0.055: 0.063: 0.082: 0.083: 0.078: 0.120: 0.115: 0.168: 0.088:

Фоп:   78 :   81 :   81 :   74 :   84 :   79 :   69 :   80 :   76 :   76 :   62 :   66 :   51 :   51 :  180 :

Uоп: 7.73 : 7.71 : 7.70 : 7.71 : 7.66 : 7.65 : 7.65 : 7.64 : 7.63 : 7.63 : 7.63 : 7.70 : 7.64 : 7.63 : 7.63 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.010: 0.014: 0.014: 0.020: 0.011:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0006 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.014: 0.014: 0.020: 0.010:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0006 : 0006 : 0005 : 0004 : 0006 : 0006 : 0006 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005: 0.007: 0.006: 0.007: 0.009: 0.009: 0.009: 0.012: 0.012: 0.017: 0.010:

Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0005 : 0007 : 0005 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.074: 0.068: 0.103: 0.054: 0.114: 0.068: 0.056: 0.085: 0.057: 0.042: 0.054: 0.054: 0.064: 0.042: 0.033:

Фоп:  184 :  186 :  190 :  191 :  201 :  199 :  202 :  212 :  212 :  332 :  214 :  215 :  219 :  327 :  332 :

Uоп: 7.63 : 7.63 : 7.63 : 7.65 : 7.65 : 7.63 : 7.65 : 7.63 : 7.65 : 7.71 : 7.65 : 7.65 : 7.64 : 7.70 : 7.73 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.009: 0.009: 0.012: 0.007: 0.014: 0.008: 0.007: 0.010: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.006: 0.005:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.009: 0.008: 0.012: 0.007: 0.014: 0.008: 0.007: 0.010: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.006: 0.005:

Ки : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0006 : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.009: 0.008: 0.011: 0.006: 0.012: 0.008: 0.006: 0.010: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.005: 0.003:

Ки : 0006 : 0006 : 0005 : 0006 : 0005 : 0006 : 0006 : 0005 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.042: 0.049: 0.040: 0.029: 0.035: 0.033: 0.026: 0.030: 0.028: 0.023: 0.025: 0.024: 0.020: 0.021: 0.021:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.018: 0.020: 0.020: 0.019: 0.021: 0.019: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.016:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1683057 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  7.63 м/с

Всего источников: 17. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0004| Т |     1.1480|   0.020245 |  12.0  |  12.0 | 0.017634967  |

|  2 |000401 0006| Т |     1.1480|   0.019692 |  11.7  |  23.7 | 0.017153565  |

|  3 |000401 0007| Т |     0.6611|   0.017478 |  10.4  |  34.1 | 0.026436998  |

|  4 |000401 0008| Т |     0.6611|   0.017478 |  10.4  |  44.5 | 0.026436998  |

|  5 |000401 0009| Т |     0.6611|   0.017478 |  10.4  |  54.9 | 0.026436998  |

|  6 |000401 0010| Т |     0.6611|   0.017478 |  10.4  |  65.3 | 0.026436998  |

|  7 |000401 0011| Т |     0.6611|   0.017478 |  10.4  |  75.7 | 0.026436998  |

|  8 |000401 0005| Т |     1.1480|   0.016778 |  10.0  |  85.6 | 0.014615383  |

|  9 |000401 0003| Т |     1.1480|   0.006822 |   4.1  |  89.7 | 0.005942077  |

| 10 |000401 0014| Т |     0.1752|   0.003514 |   2.1  |  91.8 | 0.020058103  |

| 11 |000401 0016| Т |     0.1333|   0.003002 |   1.8  |  93.5 | 0.022515032  |

| 12 |000401 0002| Т |     0.1333|   0.002592 |   1.5  |  95.1 | 0.019441981  |

|                        В сумме =   0.160035    95.1                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.008271     4.9                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.046: 0.054: 0.055: 0.054: 0.065: 0.076: 0.071: 0.081: 0.103: 0.105: 0.098: 0.147: 0.142: 0.204: 0.110:

Фоп:   78 :   81 :   81 :   74 :   84 :   79 :   69 :   80 :   76 :   76 :   62 :   66 :   51 :   51 :  180 :

Uоп: 7.68 : 7.70 : 7.70 : 7.70 : 7.65 : 7.65 : 7.65 : 7.64 : 7.63 : 7.63 : 7.63 : 7.64 : 7.66 : 7.65 : 7.63 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.013: 0.015: 0.017: 0.016: 0.018: 0.021: 0.022: 0.021: 0.028: 0.027: 0.036: 0.023:

Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :

Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.010: 0.014: 0.014: 0.020: 0.011:

Ки : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.014: 0.014: 0.020: 0.010:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0006 : 0006 : 0005 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.094: 0.087: 0.128: 0.070: 0.141: 0.087: 0.072: 0.106: 0.073: 0.055: 0.070: 0.069: 0.081: 0.055: 0.044:

Фоп:  184 :  186 :  190 :  191 :  201 :  199 :  202 :  212 :  212 :  332 :  214 :  215 :  219 :  327 :  332 :

Uоп: 7.63 : 7.63 : 7.64 : 7.65 : 7.66 : 7.63 : 7.65 : 7.63 : 7.65 : 7.70 : 7.65 : 7.65 : 7.64 : 7.70 : 7.67 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.020: 0.019: 0.025: 0.016: 0.027: 0.019: 0.017: 0.022: 0.017: 0.014: 0.016: 0.016: 0.018: 0.014: 0.011:

Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :

Ви : 0.009: 0.009: 0.012: 0.007: 0.014: 0.008: 0.007: 0.010: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.006: 0.005:

Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.009: 0.008: 0.012: 0.007: 0.014: 0.008: 0.007: 0.010: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.006: 0.005:

Ки : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0006 : 0005 : 0005 : 0006 : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.055: 0.064: 0.053: 0.039: 0.047: 0.045: 0.035: 0.040: 0.038: 0.031: 0.034: 0.033: 0.027: 0.029: 0.028:

Фоп:  324 :  224 :  316 :  324 :  319 :  310 :  318 :  312 :  306 :  312 :  307 :  303 :  308 :  303 :  300 :

Uоп: 7.70 : 7.66 : 7.70 : 7.92 : 7.68 : 7.68 : 8.74 : 8.01 : 8.16 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.014: 0.015: 0.013: 0.010: 0.012: 0.012: 0.010: 0.011: 0.010: 0.008: 0.009: 0.009: 0.007: 0.007: 0.007:

Ки : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 : 6013 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

Ки : 0005 : 0004 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 : 0005 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Ки : 0004 : 0005 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.028: 0.023: 0.027: 0.026: 0.024: 0.028: 0.024: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.020:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2041975 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  7.65 м/с

Всего источников: 22. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6013| П1|     0.9775|   0.036347 |  17.8  |  17.8 | 0.037183806  |

|  2 |000401 0004| Т |     1.1480|   0.020183 |   9.9  |  27.7 | 0.017580727  |

|  3 |000401 0006| Т |     1.1480|   0.019756 |   9.7  |  37.4 | 0.017208995  |

|  4 |000401 0007| Т |     0.6611|   0.017535 |   8.6  |  45.9 | 0.026523581  |

|  5 |000401 0008| Т |     0.6611|   0.017535 |   8.6  |  54.5 | 0.026523581  |

|  6 |000401 0009| Т |     0.6611|   0.017535 |   8.6  |  63.1 | 0.026523581  |

|  7 |000401 0010| Т |     0.6611|   0.017535 |   8.6  |  71.7 | 0.026523581  |

|  8 |000401 0011| Т |     0.6611|   0.017535 |   8.6  |  80.3 | 0.026523581  |

|  9 |000401 0005| Т |     1.1480|   0.016763 |   8.2  |  88.5 | 0.014601895  |

| 10 |000401 0003| Т |     1.1480|   0.006842 |   3.4  |  91.9 | 0.005960118  |

| 11 |000401 0014| Т |     0.1752|   0.003503 |   1.7  |  93.6 | 0.019992014  |

| 12 |000401 0016| Т |     0.1333|   0.003012 |   1.5  |  95.0 | 0.022588532  |

|                        В сумме =   0.194081    95.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.010117     5.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция

фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо

растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0012878 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6001| П1|     0.0405|   0.001288 | 100.0  | 100.0 | 0.031778023  |

|                 Остальные источники не влияют на данную точку.              |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :010 Курмангазинский район.

Объект    :0004 Бурение скважины _7000 м_участок

Вар.расч. :2     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 10.06.2025 12:31

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,

доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей

казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек:  61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  11991: 12334: 12381: 11762: 12677: 12381: 11635: 12524: 12381: 12372: 11508: 12067: 11381: 11762: 16538:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  13626: 14185: 14262: 14312: 14743: 15262: 15268: 15391: 15999: 16039: 16225: 16826: 17182: 17614: 19366:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  16877: 17058: 16207: 17579: 15877: 16877: 17240: 16106: 16877:  8587: 16902: 16877: 16334:  8825:  7825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  19648: 19798: 19900: 20230: 20433: 20648: 21051: 21187: 21648: 21830: 21873: 21932: 21940: 22202: 22237:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   8994: 16563:  9400:  7880:  8825:  9314:  7935:  8825:  9227:  7990:  8825:  9141:  8045:  8825:  9055:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  22465: 22694: 23100: 23198: 23202: 23944: 24159: 24202: 24787: 25120: 25202: 25630: 26081: 26202: 26474:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=  10391:  8100:  9825:  9679:  8825: 10825:  8968: 11089: 11788: 10880: 10825:  9972:  9825:  9063:  8825:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  27038: 27042: 27149: 27177: 27202: 27290: 27317: 27444: 27850: 27889: 27891: 27927: 27933: 27965: 27975:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   8155:

----------:

x=  28003:

----------:

Qc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X= 17614.0 м,  Y= 11762.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0027804 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    51 град.

и скорости ветра  9.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6002| П1|     0.1128|   0.001970 |  70.9  |  70.9 | 0.017466845  |

|  2 |000401 6018| П1|     0.0312|   0.000545 |  19.6  |  90.5 | 0.017466843  |

|  3 |000401 6003| П1|     0.0125|   0.000218 |   7.8  |  98.3 | 0.017466845  |

|                        В сумме =   0.002733    98.3                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000047     1.7                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ,ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

11.11.2025 г

1. Город – Атырауская область

2. Адрес – Казахстан, Атырауская область, в Курмангазинский районе

4. Организация, запрашивающая фон –  ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd»

5. Объект, для которого устанавливается фон – участок Кигаш

6. Разрабатываемый проект – Проект разведочных работ по поиску углеводородов на участке Кигаш, расположенного в Атырауской области Республики Казахстан

7.Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: Диоксид серы,

Углерода оксид, Азота оксид, Озон, Взвешанные частицы PM2.5,Взвешанные частицы PM10

В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.