### КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

### Результаты Проекта «Отчет о возможных воздействиях», выполнен для решений  «Проекта разведочных работ по поиску углеводородов на участке Кигаш, расположенного в Атырауской области Республики Казахстан» показывают что: выполненные расчеты рассеивания по веществам источников выбросов, зона загрязнения не выходит за область воздействия. Воздействие на воздушный бассейн квалифицируется как незначительное (существующее и проектируемое положение), степень опасности для здоровья населения – допустимая.

1)  Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ

ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd» в соответствии с Контрактом №5425-УВС от 31 декабря 2024 года предоставлено право на разведку и добычу углеводородов на участке Кигаш в Атырауской области с периодом разведки – 6 лет, до 31 декабря 2030 года.

### Рисунок 1. Обзорная карта

2) Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов

Контрактная территория находится в административном отношении в Курмангазинском районе Атырауской области Республики Казахстан. Участок недр предоставлен ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd» для осуществления операций по недропользованию на участке недр Кигаш - участок 1 и участок 2 на основании решения Компетентного органа (Контракт №5425-УВС от 31 декабря 2024 года).  Площадь геологического отвода участка Кигаш 1 и Кигаш 2, за вычетом исключаемых территории (населенные пункты с. Большой Куйген, с. Гизата Алипова, с. Жамбыл и территории кладбища) составляет 708,53 (семьсот восемь целых пятьдесят три сотых) кв. км., глубина отвода - до минус 7000м.  Через участок исследований проходят автомобильная и железная дороги направлением г.Атырау - г.Астрахань. Ближайшая железнодорожная станция п. Акколь находится в 3 км западнее границы участка Кигаш-2. Областной центр г. Атырау находится в 260 км. восточнее  границ участка исследований.

Через участок исследований проходят автомобильная и железная дороги направлением г.Атырау - г.Астрахань. Ближайшая железнодорожная станция п. Акколь находится в 3 км западнее границы участка Кигаш-2. Областной центр г. Атырау находится в 260 км. восточнее  границ участка исследований.

Уровень жизни. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в IV квартале 2024 г. составили 199047 тенге, что на 17,7% выше, чем в IV квартале 2023г. Реальные денежные доходы за указанный период выросли на 11,7%. Рынок труда и оплата труда. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец марта 2019г. Составила 7764 человека или 2,4% к рабочей силе. Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в январе-декабре 2024г. Составила 296191 тенге. По сравнению с январем-декабрем 2023г. она увеличилась на 12,8%. Индекс реальной заработной платы составил 106,8%.

Цены. Индекс потребительских цен в марте 2024г. по сравнению с декабрем 2023г. составил 101,6%. Цены на продовольственные товары увеличились на 3,3%, непродовольственные товары - на 1,4%, платные услуги снизились – на 0,2%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в марте 2024г. по сравнению с декабрем 2023г. уменьшились на 1,4%.

Национальная экономика. Объем валового регионального продукта за январь-сентябрь 2024г. составил в текущих ценах 4911,6 млрд. тенге. В структуре ВРП доля производства товаров составила 59,7%, услуг – 30,8%. Объем инвестиций в основной капитал в январе-марте 2024 г. составил  1006,8 млрд. тенге, что на 10,3% больше, чем в январе-марте 2023 г.

Торговля. По отрасли «Торговля (оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов)» индекс физического объема в январе-марте 2024 г. составил 151,2%.

Объем розничной торговли за январь-март 2024 г. составил 69327,1 млн. тенге или на 0,6% выше уровня соответствующего периода 2023 г. (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь-март 2024 г. составил 601095,4 млн. тенге или в 1,6 раза больше уровня соответствующего периода 2023 г. (в сопоставимых ценах).

Реальный сектор экономики. Объем промышленного производства в январе-марте 2024 г. составил 1983210 млн. тенге в действующих ценах, что на  8,5% больше, чем в январе-марте 2023 г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 9,2%, в обрабатывающей промышленности - на 6,7%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 5,8%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - в 2,1 раза.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-марте 2024 г. составил 8557,1 млн. тенге, что больше на 1,1% чем в январе-марте 2023 г.

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» в январе-марте 2024 г. составил 112,5%.

Объем грузооборота в январе-марте 2024г. составил 14094,5 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных  предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 5,8% по сравнению соответствующим периодом 2023 г. Объем пассажирооборота составил 326,2 млн. пкм и вырос на 5,9%.

Статистика связи. В январе-сентябре 2024г. объем услуг почтовой и курьерской связи составил 658,4 млн. тенге, что на 0,3% больше, чем за январь-сентябрь 2023г.

Объем услуг, оказанных предприятиями электрической связи, в январе-сентябре 2024г. составил 11159,3 млн. тенге, что 4,5% больше, чем в январе-сентябре 2023г. (в сопоставимых ценах).

3) Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные

ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd»

010000, г.Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, дом 51/6 КВ

тел.: +77017209595,

е-mail: exploreactana@gmail. com

БИН 240940900682

Руководитель ЯН ЧЭНВЭЙ

4) Краткое описание намечаемой деятельности

Целевым назначением проектируемых работ является уточнение строения и выяснение перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских толщ, со вскрытием пород среднего-верхнего девона на подсолевом поднятии участка Кигаш на глубине свыше 7000 м.

Расположение в непосредственной близости к району работ месторождения Имашевское, дает основание связывать с ними определенные перспективы.

Перспективность района работ оценивается высоко, особенно по подсолевым отложениям, и следовательно, поиски и разведка подсолевых структур является актуальной задачей. Также нельзя не отметит в целом перспективность надсолевых отложений, учитывая нефтегазоносность района работ. Небольшая глубина залегания надсолевых отложений, в том числе верхнеплиоценовых отложений (до 600м) с несложными очертаниями плиоценовых структур и значительной степени концентрации их в определенных тектонических зонах создают условия, весьма благоприятные для их промышленного освоения.

По материалам предыдущих лет на данном участке выделены подсолевые поднятия, строение которых требует дальнейшего уточнения сейсморазведочными работами до начала буровых работ.

Для решения поставленных задач проектом предусматривается проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д, бурение и испытание глубоких разведочных скважин.

При проведении геологоразведочных работ будет обращено внимание на повышение информативности сейсмических материалов МОГТ-3Д на основе выбора соответствующей методики, ориентированной на подсолевые отложения, применение новых разработок и методических приемов при обработке и интерпретации сейсмических данных. Для бурения глубоких скважин будут привлечены современные буровые установки большой грузоподъемности, использованы технологии, позволяющие работать в условиях АВПД.

На этапе поисков предусмотрено решение следующих основных задач:

•	уточнение геологического строения осадочного чехла перспективного участка;

•	установление продуктивности нефтегазонасыщенных коллекторов бурением и качественным опробованием;

•	уточнение площади распространения залежей нефти и газа;

•	изучение свойств коллекторов по данным лабораторных исследований керна и по материалам ГИС;

•	изучение физико-химических свойств пластовых флюидов;

•	изучение гидрогеологических особенностей перспективных комплексов пород;

•	оценка нефтегазоносного потенциала надсолевых и подсолевых отложений разведочного блока.

В связи с вышеизложенным настоящим "Проектом разведочных работ по поиску углеводородов на участке Кигаш" для уточнения геологического строения и выяснения перспектив нефтегазоносности подсолевого комплекса запланирован следующий объем геологоразведочных работ:

Продолжительность цикла бурения и испытания одной скважины с проектной глубиной 7000 м, составит 566 суток и состоит из 3-х этапов: монтажные и демонтажные работы – 50 суток; подготовительные работы – 6 суток; бурение и крепление скважины – 240 суток; испытание: - в открытом стволе – 20 суток; - в эксплуатационной колонне – 270 суток (из расчета на 1 объект испытания – 90 суток).

Воздействие на атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия разведочных работ на окружающую среду и здоровье населения. Обоснование данных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников выделения выполнена с учетом действующих методик.

Предварительная инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу

ПРИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 2Д-МОГТ

Основными источниками загрязнения и во время строительных работ будут 20  источников, из них 9 организованных и 11 неорганизованных источников.

Организованные источники:

-	ист. N 0001, Дизельгенератор SDMO-305;

-	ист. N 0002, Дизельгенератор АС-250 (полевые работы);

-	ист. N 0003, Дизель-электростанция 150 кВт (полевые работы или лагерь);

-	ист. N 0004, Сварочный аппарат (полевой лагерь);

- ист. N 0005-0008, Виброустановка;

- ист. N 0009, Буровой станок;

Неорганизованные источники:

-	ист. N 6001, Сварочные работы (полевой лагерь);

-	ист. N 6002, Ремонтно-механическая мастерская (полевой лагерь);

-	ист. N 6003, Геофизическая мастерская лаборатории  (полевой лагерь);

-	ист. N 6004, Емкость для дизтоплива и ТРК (полевой лагерь);

-	ист. N 6005, Емкость для бензина и ТРК (полевой лагерь);

-	ист. N 6006, Емкость для тех.масло (полевой лагерь);

-	ист. N 6007, Насосы ГСМ (полевой лагерь);

-	ист. N 6008, Буровые работы;

-	ист. N 6009, Движение автотранспорта по территории;

-	ист. N 6010, Обратная засыпка грунта;

-	ист. N 6011, Газовая резка.

Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу при проведения сейсморазведочных работ МОГТ- 3D на участках Кигаш-1 и Кигаш-2 на 2026 год будет иметь место 9,8701796 г/сек и  104,61618207 т/год.

ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН К-1, К-101, К-102, К-2, К-201, ДК-202

Основываясь на опыте бурения скважин на рассматриваемом участке, применялся буровой станок ZJ-70 или аналог. Выбор буровой установки производится в соответствии с проектной глубиной и конструкцией скважин.

Строительство одной скважины состоит из следующих этапов:

o	Строительно-монтажные и подготовительные работы;

o	Бурение и крепление скважины;

o	Испытание скважины.

Все производственные стадии цикла строительства скважины характеризуются последовательным выполнением работ.

Этап подготовительных и строительно-монтажных работ заключается в сооружении фундаментов, монтаже бурового оборудования, строительстве привышечных сооружений, устройстве сточных желобов, бетонировании площадок.

Технологические площадки под буровым оборудованием, согласно проектным данным, гидроизолируются. Площадки под агрегатным блоком, приемной емкостью, насосным блоком покрываются цементно-глинистым составом. Технологические площадки сооружаются с уклоном к периферии.

Бурение и крепление скважины. Бурение скважины производится путем разрушения горных пород на забое скважины породоразрушающим инструментом (долотом) с транспортировкой выбуренной породы на поверхность химически обработанным буровым раствором. Скважины укрепляют обсадными колоннами для предохранения стенок скважины от обрушения и образования каверн, для изоляции водоносных горизонтов и ограничения тех участков скважины, где могут неожиданно встретиться какие либо проявления нефти и газа. Исходя из горно-геологических условий, при достижении определенной глубины предусматривается крепление скважины обсадными колоннами и цементирование заколонного пространства.

Испытание в колонне. При получении положительного результата о наличии признаков нефти предусмотрено испытание в открытом стволе и в эксплуатационной колонне.

На этапе проведения строительно-монтажных и подготовительных работ (СМР) количество источников выделения загрязняющего вещества составит 7 единиц, расположенные на площадке бурения скважины, из них 2 – организованный и 5 - неорганизованных.

Организованные источники:

- ист. N 0001, Сварочный агрегат;

- ист. N 0002, Дизельная электростанция 300 кВт.

Неорганизованные источники:

- ист. N 6001, Участок сварки;

- ист. N 6002, Погрузочно-разгрузочные работы;

- ист. N 6003, Разработка грунта;

- ист. N 6004, Емкость для хранения дизельного топлива СМР;

- ист. N 6005, Насос для перекачки дизельного топлива.

При проведении работ по бурению и креплению скважин, выявлено 27 источников загрязнения, 14 источников организованные, остальные 13 – неорганизованные, из них:

Организованные источники:

- ист. N 0003-0006, Дизельный двигатель: Caterpillar 3516, N-1476 кВт;

- ист. N 0007-0011, Генераторы General Electric 5ATI 850 кВт;

- ист. N 0012, Дизельгенератор Caterpillar D-3304 TA, N-165 кВт;

- ист. N 0013, Цементировочный агрегат "ЦА-320М";

- ист. N 0014, Передвижная паровая установка;

- ист. N 0015, Смесительная машина СМН-20;

- ист. N 0016, Дизельная электростанция 200 кВт (вахт.пос).

Неорганизованные источники:

- ист. N 6006, Емкость для хранения дизельного топлива;

- ист. N 6007, Емкость для хранения дизельного топлива (вахт.пос.);

- ист. N 6008, Емкость для хранения масла;

- ист. N 6009, Емкость для хранения бурового раствора;

- ист. N 6010, Узел приготовления цементного раствора;

- ист. N 6011, Насос для перекачки дизтоплива;

- ист. N 6012, Емкость бурового шлама;

- ист. N 6013, Блок приготовления бурового раствора;

- ист. N 6014, Насос для бурового раствора;

- ист. N 6015, Буровой насос;

- ист. N 6016, Дегазатор бурового раствора;

- ист. N 6017, Сепаратор бурового раствора;

- ист. N 6018, Ремонтно-механическая мастерская.

На стадии проведения работ поиспытанию скважин количество источников загрязнения составит 16 единиц, из них 6 организованных и 10 неорганизованных:

Организованные источники:

- ист. N 0017, Дизельный двигатель CAT 3412, N-485 кВт (1 шт.) (при испытаниях);

- ист. N 0018, AC генератор: Alstom-Unelec AT 315 LB 3D, 200 кВт;

- ист. N 0019, Дизель – генератор САТ3406 DITA, N-400 кВт;

- ист. N 0020, Котельная установка;

- ист. N 0021, Цементировочный агрегат "ЦА-320М";

- ист. N 0022, Факел скв.

Неорганизованные источники:

- ист. N 6019, Емкость для хранения дизтоплива;

- ист. N 6020, Емкость для хранения дизтоплива для котельной;

- ист. N 6021, Насос для дизтоплива;

- ист. N 6022, Насос для нефти;

- ист. N 6023, Устье скважины;

- ист. N 6024, Площадка налива нефти;

- ист. N 6025, Емкость для нефти;

- ист. N 6026, Газосепаратор;

- ист. N 6027, Конденсатосборник;

- ист. N 6028, Емкость для хранения масла.

В 2026-2027 годы бурение и исследование поисковой независимой скважины К-1 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д), общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 73,437988248 г/сек и 1079,83766237 тонн.

В 2027-2028 годы: бурение и исследование поисковых зависимых скважин К-101 и К-102 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д), общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 146,8759765 г/сек и 2159,67532474 тонн.

В 2028-2029 годы бурение и исследование поисковой независимой скважины К-2 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д), общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 73,437988248 г/сек и 1079,83766237 тонн.

В 2029-2030 годы: бурение и исследование поисковых зависимых скважин К-201 и К-202 участка Кигаш (в зависимости от результатов интерпретации сейсмических работ МОГТ 3Д), общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 146,8759765 г/сек и 2159,67532474 тонн.

При эксплуатации загрязнения атмосферного воздуха не производятся.

Количественные параметры выбросов, полученные в результате предварительной оценки, являются ориентировочными.

Количественный и качественный состав выбросов от источников загрязнения проектируемых работ, подлежащий утверждению в качестве нормативов НДВ, будет определен на следующих стадиях проектирования, когда точно будут известны технические решения по составу работ и оборудования, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Необходимо учитывать, что в данном проекте приведены ориентировочные предварительные расчетные данные по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.

При проведения сейсморазведочных работ всего 20,475 т, в том числе: Промасленная ветошь (опасные)  0,127 т, Отработанные моторные масла (опасные) 5,29 т, Отработанные масляные фильтры (опасные)  0,0905 т, Отходы сварки	(неопасные) 0,0075 т, Металлолом (неопасные) 5,0 т, Твердо-бытовые	(неопасные) -9,32 т, Отходы картриджа (неопасные)  0,64 т.  При бурении 1-ой скважины образуются всего 6188,8707 тонн (от 6-ти скважин 37133,2242 тонн), в том числе от 1-ой скважины: Промасленная ветошь (опасные) 0,0254 т, Отработанные масла (опасные)  14,55 т, Отработанные ртутьсодержащие лампы	 (опасные)  0,0079 т, Емкости из под масла (опасные) 1,9749 т, Тара из-под химреагентов	(опасные)  0,525 т, Буровой шлам (опасные) 2450,79 т, Отработанный буровой раствор  (опасные) 1189,9 т, БСВ (опасные)  2498,79 т, Огарки сварочных электродов	(неопасные) 0,0075 т, Твердо-бытовые отходы	(неопасные) 22,3 т, Металлолом 	(неопасные) 10,0 т. На этапе эксплуатации жидкие и твердые отходы не образуются. Отходы производства временно складируются и далее сдаются специализированным компаниям. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.Количество отходов, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов).

Сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

Основная задача составления настоящего «Проекта разведочных работ по поиску углеводородов на участке Кигаш …» является определение объемов геологоразведочных работ для выявления перспективных объектов на нефть и газ. Настоящим «Проектом…» предусматривается:

•сейсморазведочные исследования МОГТ 3Д (320 полнократных кв.км/778 общих кв.км) с полным покрытием контрактной территории;

•обработка и интерпретация материалов 3Д;

•бурение двух независимых разведочных скважин с проектными глубинами 7000м (+-250м) и с проектными горизонтами –палеозой (К-1 и К- 2);

•бурение четырех зависимых разведочных скважин в зависимости от результатов независимых скважин с проектными глубинами 7000м (+-250м) и с проектными горизонтами –палеозой (К-101, К-102, К-201 и К- 202).

Основой для размещения проектных скважин послужили структурные карты, сейсмогеологические и глубинные разрезы, полученные постсоветское время, так как на данном участке разведочные работы выполнены в 1981-1993гг. В настоящем проекте освещены методика и объем буровых работ, цели и задачи, условия проводки, объемы промыслово-геофизических исследований, отбор керна и шлама, пластовых флюидов, опробований, виды аналитических исследований, основные технико-экономические показатели.

С целью дальнейшего исследования и детального изучения геологического строения территории, выявления новых нефтегазоперспективных объектов в надсолевых и подсолевых отложениях, в настоящем проекте предусматривается проведение МОГТ 3Д сейсморазведочных работ в полном объеме на участке Кигаш 1 и Кигаш-2

Методика сейсморазведочных работ МОГТ-3D

| № п/п | ПАРАМЕТРЫ | Блок-1 | Блок-2 |  | Блок-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение |  |  |  |  |
| 1 | Полная кратность | 196 |  | 196 |  | 196 |
| 2 | Кратность по направлению линий приема (ЛП) | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |
| 3 | Кратность в направлении ортогональном (ЛП) | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |
| 4 | Размер бина, [м х м] | 25 x 25 |  | 25 x 25 |  | 25 x 25 |
| 5 | - по направлению линий приема (ЛП), [м] | 25 |  | 25 |  | 25 |
| 6 | - по направлению ортогональному ЛП, [м] | 25 |  | 25 |  | 25 |
| 7 | Количество линий приема (ЛП) в полосе | 28 |  | 28 |  | 28 |
| 8 | Количество пунктов приема (ПП) на линии приема (ЛП) | 196 |  | 196 |  | 196 |
| 9 | Количество активных каналов | 5488 |  | 5488 |  | 5488 |
| 10 | Шаг пунктов приема (ПП) на ЛП, [м] | 50 |  | 50 |  | 50 |
| 11 | Интервал между линиями приема, [м] | 350 |  | 350 |  | 350 |
| 12 | Распределение каналов | 98 - 0 - 98 |  | 98 - 0 - 98 |  | 98 - 0 - 98 |
| 13 | Распределение удалений | 4875-25- 0 -25-4875 |  | 4875-25- 0 -25-4875 |  | 4875-25- 0 -25-4875 |
| 14 | Максимальное значение минимальных удалений, [м] | 460 |  | 460 |  | 460 |
| 15 | Максимальное удаление "взрыв-прием" | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |
| 16 | Количество каналов на длинной (при ассимметрии) ветке годографа | 98 |  | 98 |  | 98 |
| 17 | Характер расположения линий взрыва | Крестовая |  | Крестовая |  | Крестовая |
| 18 | Расположение линий взрыва (нормальный ортогональный, кирпич, зигзаг и т.п) | Normal Orthogonal |  | Normal Orthogonal |  | Normal Orthogonal |
| 19 | Количество линий взрыва на единичной расстановке | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 20 | Шаг пунктов взрыва (ПВ) на линии взрыва (ЛВ), [м] | 50 |  | 50 |  | 50 |
| 21 | Количество пунктов взрыва (ПВ) на линии взрыва (ЛВ) в ед. расстановке | 7 |  | 7 |  | 7 |
| 22 | Интервал между линиями взрыва (ЛВ), [м] | 350 |  | 350 |  | 350 |
| 23 | Размер полуосей единичной расстановки (шаблона), [м х м] | 4875 x 4875 |  | 4875 x 4875 |  | 4875 x 4875 |
| 24 | - в направлении линий приема, [м] | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |
| 25 | - в направлении ортогональном ЛП, [м] | 4875 |  | 4875 |  | 4875 |
| 26 | Соотношение полуосей шаблона | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 27 | Количество взрывов, необходимое для получения 1 кв.км. площади полнократных бинов | 57,14 |  | 57,14 |  | 57,14 |
| 28 | Количество перемещаемых ЛП при переходе на следующую полосу | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 29 | Площадь сейсмической съёмки 3D, [кв.км] | 170,00 |  | 425,00 |  | 183,00 |
| 30 | Площадь полнократных бинов, [кв.км] | 72,00 |  | 190,00 |  | 58,00 |
| 31 | Количество ПВ на площади съёмки | 10 066 |  | 23 254 |  | 10 682 |
| 32 | Количество ПП на площади съемки | 10 123 |  | 23 371 |  | 10 558 |

В последующем составляется технический проект сейсморазведочных работ МОГТ-3Д с оценкой воздействия сейсморазведки на окружающую среду (ОВОС).

На небольшом участке проектом предусматривается проведение опытных работ для получения оптимальных параметров МОГТ 3Д сейсмических наблюдений: параметров возбуждения, основные параметры свип-сигнала, количества накоплений и т. д., а также для оптимизации частотного диапазона регистрируемого сигнала и интерференционных систем, для улучшения прослеживаемости целевых отражений особенно в подсолевой зоне.

Планируются привлечь Исполнителя с новейшими системами регистрации.

Сроки проведения работ определяются объемами проектных работ. Период проведения работ – предпочтительно осенне-зимний.

Обработка материалов сейсмических работ будут выполнены с использованием современной обрабатывающей системы, обеспечивающей высокое качество временной и динамической разрешенности временных и мигрированных сейсмических разрезов.

Интерпретация сейсмических материалов должна выполняться с использованием современных программных систем интерпретации, каротажных данных по всем имеющимся скважинам и др. Система интерпретации должна включать группу многоцелевых прикладных пакетов, обеспечивающих решение целевых задач.

С целью детального изучения геологического строения и выявления залежей нефти и газа в отложениях каменноугольной и девонской систем на участке Кигаш настоящим «Проектом поисковых работ...» предусматривается бурение 6 поисковых скважин (двух независимых и четырех зависимых):

•	Независимая поисковая скважина К-1 участка Кигаш закладывается с проектной глубиной 7000м+250 м, c проектным горизонтом – отложения среднего девона с целью изучения геологического строения структуры по каменноугольным, верхне-среднедевонским отложениям и выявления в них залежей нефти и газа;

•	Зависимые от результатов бурения независимой скважины К-1 поисковые скважины К-101 и К-102 участка Кигаш проектируется с проектной глубиной 7000м+250 м, c проектным горизонтом – отложения среднего девона с целью изучения геологического строения структуры по каменноугольным, верхне-среднедевонским отложениям и выявления в них залежей нефти и газа;

•	Независимая поисковая скважина К-2 участка Кигаш закладывается с проектной глубиной 7000м+250 м, с проектным горизонтом – отложения среднего девона с целью изучения геологического строения структуры по каменноугольным, верхне-среднедевонским отложениям и выявления в них залежей нефти и газа;

•	Зависимые от результатов бурения независимой скважины К-2. поисковые скважины К-201 и К-202 участка Кигаш проектируется с проектной глубиной 7000м +250 м.

Местоположение проектных скважин будут уточняться по результатам МОГТ 3Д сейсморазведочных работ.

Примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности

Участок недр предоставлен ЧК «Pro Explore Mining Co., Ltd» для осуществления операций по недропользованию на участке недр Кигаш - участок 1 и участок 2 на основании решения Компетентного органа (Контракт №5425-УВС от 31 декабря 2024 года).  Площадь геологического отвода участка Кигаш 1 и Кигаш 2, за вычетом исключаемых территории (населенные пункты с. Большой Куйген, с. Гизата Алипова, с. Жамбыл и территории кладбища) составляет 708,53 (семьсот восемь целых пятьдесят три сотых) кв. км., глубина отвода - до минус 7000м.

Краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта

Учитывая геолого-литологическое строение района и непосредственно участка работ, альтернатив по переносу и выбору участков не имеются.

5) Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты

Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности.

По результатам расчетов выбросов загрязняющих веществ и их рассеивания в приземном слое атмосферы, превышений ПДК на границе жилой зоны нет.

При разработке месторождения будут соблюдаться правила пром.санитарии и технологии производства с целью обеспечения безопасности для здоровья трудящихся.

Исходя из выше сказанного, воздействие на жизнь и здоровье людей, а также условия их проживания и деятельности оценивается как незначительное.

Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

Изменения видового состава растительности, ее состояния, продуктивности сообществ в районе намечаемой деятельности исключается. ЧК «Kazakstan Feng YuanXinMao Energy Ltd.» будет выполнять работы, с условием минимального воздействия на любой вид растительности и строго в границах земельного отвода.

Для исключения физического уничтожения растительности

С учетом природоохранных мероприятий проведение работ на месторождении не повлечет за собой изменение видового состава и численности животного мира.

Следовательно, при проведении работ, существенного негативного влияния на растительный и животный мир не произойдет, воздействие допустимое.

Генетические ресурсы

В технологическом процессе добычных работ на месторождениях генетические ресурсы не используются.

Природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы

При проведении работ на месторождении строго будут соблюдаться охранные мероприятия по сохранению растительности и животного мира, улучшению состояния встречающихся растительных и животных сообществ и их воспроизводству.

Немаловажное значение для животных, обитающих в районе месторождения, будут иметь находящиеся на месторождении трудящиеся. Поэтому наряду с усилением охраны растительного и животного мира необходимо проводить экологическое воспитание рабочих и служащих.

Для снижения воздействия на растительный и животный мир после прекращения работ на месторождении, предусматривается рекультивация нарушенных земель. В связи с этим, воздействие намечаемой деятельности на растительный и животный мир оценивается как допустимое.

Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации).

На территории месторождений отсутствуют земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения.

Добычные работы будут проводиться в границах земельного отвода.

Дополнительного изъятия земель проектом не предусмотрено.

Почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

Прямое воздействие на почвы района расположения месторождения производится при добычных работах. Косвенное воздействие производится в результате выбросов загрязняющих веществ.

Для предотвращения ветровой эрозии предусмотрено орошение водой рабочих мест ведения работ, технологических дорог и отвала ПРС поливочной машиной. Производится посев трав после завершения формирования отвалов ПРС. После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель. Воздействие допустимое.

Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Проведение добычных работ на месторождении будет осуществляться с соблюдением мероприятий по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения.

Осуществление экологического контроля за производственной деятельностью предприятия позволит своевременно определить возможные превышения целевых показателей качества поверхностных и подземных вод с целью недопущения их загрязнения и сохранения экологического равновесия окружающей природной среды данного района.

Атмосферный воздух

При разработке месторождений внедрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

- п.1, п.п.3 - выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.

- п.1, п.п.9 - проведение работ по пылеподавлению на технологических дорогах.

В сухое летнее время с целью снижения запыленности воздушной среды будет организовано пылеподавление на технологических дорогах и рабочих площадках.

Воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух оценивается как незначительное.

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

Проведение промышленной добычи на месторождении будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий.

В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения).

Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты.

Отработка месторождений потребует больших затрат для обеспечения надежности и безопасности производственного процесса. Финансирование будет осуществляться за счёт собственных и привлеченных финансовых средств. Объекты историко-культурного наследия в районе работ не обнаружено.

6) Информация о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта. Однако, как показывает опыт разведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, частота возникновения аварийных ситуаций подчиняется общим закономерностям, вероятность реализации которых может быть выражена по аналогии с произошедшими событиями в системе экспертных оценок. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при разработке проекта на рассматриваемом месторождении являются: нарушение технологических процессов; технические ошибки операторов и другого персонала, нарушения техники безопасности и противопожарной безопасности; нарушением технологии эксплуатации и обслуживания оборудования, отказом работы оборудования, человеческим фактором; отравление выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания спецтехники и автотранспорта, работающих на нефтепромысле; несоблюдение требований противопожарной защиты при использовании ГСМ и т.д.

Предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения вероятности возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям: Профессиональная подготовка работника: -	первичный инструктаж по безопасным методам работы для вновь принятого или переведенного из одного цеха в другой работника (проводится мастером или начальником цеха); - ежеквартальный инструктаж по безопасным методам работы и содержанию планов ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводятся руководителем организации); -	повышение квалификации рабочих по специальным программам в соответствии с Типовым положением (проводится аттестованными преподавателями). Противоаварийная подготовка персонала предусматривает выполнение следующих мероприятий: - разработка планов ликвидации аварий в цехах и на объектах, подконтрольных КЧС МВД РК; а также подготовка планов эвакуации персонала цехов и объектов в случае возникновения аварий; -	первичный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала для вновь принятых или переведенных из цеха в цех рабочих (проводится мастером или начальником цеха); - ежеквартальный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводится руководителем организации).

Предусмотрено обязательное обучение всех работников предприятий, учреждений и организаций правилам поведения, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Занятия с ними проводятся по месту работы в соответствии с программами, разработанными с учетом особенностей производства. Работники также принимают участие в специальных учениях и тренировках.

Для руководителей всех уровней, кроме того, предусмотрено обязательное повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при назначении на должность, а в последующем не реже одного раза в пять лет.

В качестве профилактических мер на объектах целесообразно использовать следующее:

### -	ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию;

### -	установка систем сигнализации, аудио–и видеозаписи;

### -	тщательный подбор и проверка кадров;

### -	использование специальных средств и приборов обнаружения взрывчатых веществ и т.д.

### Каждый рабочий и служащий объекта при чрезвычайной ситуации должен умело воспользоваться имеющимися средствами оповещения и вызвать пожарную команду.

- Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

### Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

### По атмосферному воздуху:  проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта, соблюдение нормативов допустимых выбросов.

### По поверхностным и подземным водам: организация системы сбора и хранения отходов производства; контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды.

### По недрам и почвам: должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв;

### По отходам производства: своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.

### По физическим воздействиям: содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций; обязательное соблюдение правил техники безопасности. По растительному миру: перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; установка информационных табличек в местах произрастания редких и исчезающих растений на территории объекта, производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений.

### По животному миру: контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа; установка информационных табличек в местах гнездования птиц; воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным; установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и авто транспорт; регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных; ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами.

### При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не предусматривается. Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не предусматривают.

### Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется.

### Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.

- Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:

1. Экологический кодекс РК №400 - VI от 02.01.2021 года. (с последними изменениями и дополнениями).

2. Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI ЗРК от 07.07.2020 года.

3. Закон РК «О гражданской защите» от 11.04.2014 г. № 188-V (с последними изменениями и дополнениями).

4. Земельный кодекс РК №442-II от 20.06.2003 (с последними изменениями и дополнениями).

5. Водный кодекс РК №481-II от 09.07.2003 (с последними изменениями и дополнениями).

6. Закон РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 09.07.2004 № 593-II (с последними изменениями и дополнениями).

7. Кодекс РК «О недрах и недропользовании» №125-VI от 27.12.2017 г. (с изменениями и дополнениями).

8. «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр», утверждены приказом Министра энергетики РК от 15.06.2018 г. №239.

9. «Инструкция по организации и проведению экологической оценки» утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

10. РНД 211.3.02.05-96 «Рекомендации по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на биоресурсы (почвы, растительность, животный мир), Алматы 1996 г.

11. РД 39-142-00 «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования». 2001 г.

12. «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий». Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

13. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 02.08.2022 № ҚР ДСМ-70;

14. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ И.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года);

15. РД 52.04.52-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях».

16. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждены Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

17. СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

18. СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».

19. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

20. «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-331/2020 от 25 декабря 2020 года.

21. «Классификатор отходов» Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

22. СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология».

23. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности». Приложение №5. Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан № КР ДСМ – 13 от 11.02.2022 года.

24. «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022 года.

25. «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020 года.

26. Научно-методические указания по мониторингу земель РК (Госкомзем, Алматы, 1993 г.).