14. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

1) Намечаемая деятельность планируется на территории Месторождения Майкаин «В», расположенного в Баянаульском районе Павлодарской области, в 47 км к юго-востоку от г. Экибастуз, в 90 км к северу от районного центра с. Баянаул и в 123 км к юго-западу от областного центра г. Павлодар. Сырьевую базу АО "Майкаинзолото" составляют разведанные запасы месторождений Майкаин "В". В состав АО "Майкаинзолото" входит Майкаинский подземный рудник, Майкаинский обогатительный комплекс, центральная котельная, которая обеспечивает теплом, помимо своих цехов и участков, население почти 10-ти тысячного посёлка, транспортный цех. Место выбора обосновано горным отводом для осуществления операций по недропользованию. Возможного выбора других мест нет. Географические координаты угловых точек: т.1 51°27'55.3"С-75°49'12.0"В; т.2 51°27'42.1"С-75°49'26.8"В; т.3 51°27'18.8"С-75°49'24.2"В; т.4 51°27'20.4"С-75°48'47.5"В; т.5 51°27'28.8"С-75°48'33.9"В; т.6 51°27'46.2"С-75°48'54.3"В. Площадь горного отвода составляет 74,7 га.

2) Намечаемая деятельность затрагивает территорию подверженную антропогенной нагрузке. Работы будут производиться в пределах горного отвода. Ближайшим населенным пунктом является пос. Майкаин. В районе размещения объекта или в прилегающей территории зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры отсутствуют.

3) Акционерное общество «Майкаинзолото». БИН 980340002574. Юридический адрес: 140308, Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, п. Майкаин, ул. А. Абдыкалыкова, строение 13Д

4) Краткое описание намечаемой деятельности:

Основными видами производственной деятельности на существующее положение АО «МАЙКАИНЗОЛОТО» МЕСТОРОЖДЕНИЕ МАЙКАИН «В» является добыча и переработка золотосодержащих и полиметаллических (золото-медно-цинковых) руд.

Планом горных работ годовой производительность по добыче увеличивается с 440 тыс тонн руды до 500 тыс. тонн руды. Также, согласно Лицензии на добычу, дополнительно будет добываться еще 19% от годовой производительности, что составляет 95 тыс. тонн в год.

Выдача пустой породы уменьшается с 250 тыс.тонн до 120 тыс. тонн в год, добавляются новые виды отходов, по некоторым видам увеличивается объем образования – этим обосновывается уменьшение образования отходов по сравнению с заключением об определении сферы охвата ОВОС за №KZ27VWF00104723 от 04.08.2023 г.

5) Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические) в районе размещения объектов оператора отсутствуют.

Учитывая прогнозные концентрации химического загрязнения атмосферы, результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, существенных воздействий на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности оказываться не будет.

Работы по плану горных работ месторождения Майкаин «В» будут проводиться на уже освоенных и техногенно нарушенных площадях, и поэтому намечаемая деятельность  не оказывает дополнительного вторжения в животный, растительный мир, в недра. Изъятие земель не предусматривается.

В результате производственной деятельности воздействие на поверхностные и подземные воды оказываться не будет. Сброса сточных вод не предусмотрено.

Воздействия на атмосферный воздух будет оказываться в пределах области воздействия источниками выбросов предприятия, а также в меньшей степени источниками звукового давления. Организация на предприятии мониторинга предельных выбросов и мониторинга воздействия на атмосферный воздух позволит предупредить риски нарушения качества воздуха.

6) Согласно Плана горных работ годовой производительность по добыче увеличивается с 440 тыс тонн руды до 500 тыс. тонн руды. Также, согласно Лицензии на добычу, дополнительно будет добываться еще 19% от годовой производительности, что составляет 95 тыс. тонн в год.

Выдача пустой породы уменьшается с 250 тыс.тонн до 120 тыс. тонн в год, добавляются новые виды отходов, по некоторым видам увеличивается объем образования.

Увеличение запрашиваемых объемов выбросов с 244,83024 т/год до 254,69 т/год связано с изменениями по расходам и времени работы на некоторых вспомогательных производствах и добавление новых источников выбросов вредных веществ, вводимых для обеспечения текущей хозяйственной деятельности объекта. При этом основной вклад дает ИЗА № 0060, на котором  увеличивается годовое время работы 5 дозаторов с 1752 часов до 5760 часов для каждой.

В результате обследования данного предприятия было выявлено, что при его работе в атмосферный воздух выделяется 19 загрязняющих веществ: диванадий пентоксид, железо оксиды, марганец соединения, медь оксид, никель оксид, хром шестивалентный, азота диоксид, азота оксид, углерод сажа, сера диоксид, углерод оксид, фтористые соединения, фториды неорганические, алканы С12–19, взвешенные частицы, пыль неорганическая 70–20%, пыль неорганическая <20%, пыль абразивная, пыль древесная.

Общий объем валовых нормируемых выбросов – составит 254,69 т/год. Установленный лимит платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2025 год составит – 10664139 тенге.

Результаты расчета рассеивания показали, что приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны жилой зоны не  превышают предельно-допустимых величин.

Всего образующихся отходов составляет 121900,43 т/год, из них 121423,72 т используются повторно и 476,71 т передаются сторонним организация на утилизацию. Оходы временно складируются на территории предприятия в специально отведенных местах. По мере накопления отходы используются повторно, вывозятся на полигон или на переработку/утилизацию сторонним организациям.

7) Предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения вероятности возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

Профессиональная подготовка работника:

- первичный инструктаж по безопасным методам работы для вновь принятого работника (проводится начальником цеха);

- ежеквартальный инструктаж по безопасным методам работы и содержанию планов ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводятся руководителем организации);

- повышение квалификации рабочих по специальным программам в соответствии с Типовым положением (проводится аттестованными преподавателями).

Каждый рабочий и служащий объекта при чрезвычайной ситуации должен умело воспользоваться имеющимися средствами оповещения и вызвать пожарную команду.

Мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к аварии и несчастным случаям, необходимо:

- обучение персонала безопасным приемам труда;

- ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям;

- ежегодное обучение персонала на курсах переподготовки;

- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР безопасному ведению работ, правилам пользования первичными средствами пожаротушения;

- проведение противоаварийных и противопожарных тренировок;

-проведение профилактических и целевых проверок (систематическое ведение производственного контроля) состояния противопожарной защиты, промышленной безопасности на объекте;

- обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты;

- разработка «положения о производственном контроле».

Хранение горюче-смазочных материалов на участке работ не предусматривается. Для снижения вредного влияния шума требуется применение индивидуальных средств защиты органов слуха: наушников, пластинчатых вкладышей одноразового использования.

При угрозе взрыва и получении анонимной информации об угрозе на территории объекта или вблизи его террористической акции, необходимо:

Мероприятия, направленных на защиту людей от чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение отвода сточных вод в пониженные места рельефа и емкости;

- оснащение помещений первичными средствами пожаротушения;

- обеспечение работающего персонала средствами индивидуальной защиты;

- обеспечение заземления электрооборудования и молниезащиты;

- обеспечение возможности экстренного оповещения об аварийных ситуациях на объекте с помощью систем связи и сигнализации;

- оснащение рабочих радиотелефонной связью;

- дежурный персонал, работающий в темное время суток, на случай отключения электроснабжения оснащается аккумуляторными светильниками.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- меры, предотвращающие постороннее вмешательство в деятельность объектов и противодействия террористическим актам;

- организация наблюдений, контроль обстановки;

- прогноз аварийных ситуаций;

- контроль и наблюдение за природными ситуациями и явлениями;

- соблюдение мероприятий в период НМУ;

- оповещение об угрозе аварий;

- пропаганда знаний, обучение специалистов в области чрезвычайных ситуаций.

8) Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия.

Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

По атмосферному воздуху.

С целью недопущения возникновения данных аварийных ситуаций необходим постоянный контроль за работой оборудования и своевременный ремонт. Рекомендуемые меры по устранению последствий разрушений:

своевременный осмотр промышленного оборудования;

ликвидация аварии;

целью недопущения возникновения пожаров необходимо строгое соблюдение требований пожарной безопасности, а также обеспечение рабочих мест первичными средствами пожаротушения.

Рекомендуемые меры по устранению:

остановка всех работ на промышленной площадке предприятия;

эвакуация людей;

ликвидация аварии: тушение пожара собственными силами при помощи первичных средств пожаротушения или вызов пожарной техники.

По поверхностным и подземным водам.

Рекомендуемые меры по устранению: остановка всех работ на промышленной площадке предприятия; эвакуация людей; если в зоне возможного затопления расположены другие объекты, выполняются мероприятия по их защите или выносу на безопасное место; аварийно-восстановительные ремонты выполняются с момента возникновения аварии, а повреждения, создающие угрозу для жизни людей или возникновению чрезвычайных ситуаций, - устраняются немедленно.

По недрам и почвам.

Рекомендуемые меры по устранению:

остановка всех работ на промышленной площадке предприятия;

эвакуация людей;

ликвидация аварии: в случае возникновения пожара - тушение огнетушителем, с целью ликвидации розлива – метод биоремидиации (обработка почвы селекционированными нефтеокисляющими штаммами микроорганизмов в сочетании с введением комплексных минеральных удобрений), метод фитомелиорации (При таком методе почва засевается нефтестойкими травами, помогающими устранить остатки нефтепродуктови активизирующими микрофлору земель. Этот метод завершает процесс рекультивации почв, загрязненных нефтепродуктами.) или сорбция (разливы нефтепродуктов засыпают сорбентами, которые их впитывают).

По отходам производства.

- для предотвращения утечек с мест складирования отходов производства предусмотрены бетонированные площадки с герметично закрытыми контейнерами;

- ведение мониторинговых наблюдений;

- в качестве подстилающих грунтов для площадок хранения отходов производства, допускается использовать дренирующие и недренирующие песчаные, супесчаные и глинистые грунты всех разновидностей.

По физическим воздействиям.

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;

- строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций;

- обязательное соблюдение правил техники безопасности.

По растительному миру.

- перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами;

- производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений.

По животному миру.

- контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа;

- воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;

- установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и авто транспорт;

- регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;

- осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных;

- ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами.

При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не предусматривается.

Для обеспечения стабильной экологической обстановке предприятие планирует выполнять следующие мероприятия по охране окружающей среды согласно приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК:

- Охрана атмосферного воздуха:

1) ввод в эксплуатацию, ремонт и реконструкция пылегазоочистных установок, предназначенных для улавливания, обезвреживания (утилизации) вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от технологического оборудования и аспирационных систем

2) выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

3) проведение работ по пылеподавлению на горнорудных и теплоэнергетических предприятиях, объектах недропользования и строительных площадках, в том числе хвостохранилищах, шламонакопителях, карьерах и внутрипромысловых дорогах;

2. Охрана водных объектов:

1) выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод;

3. Охрана животного и растительного мира:

1) озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территориях предприятий, вокруг больниц, школ, детских учреждений и освобождаемых территориях, землях, подверженных опустыниванию и другим неблагоприятным экологическим факторам.

4. Охрана земель:

1) мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов, зонированию земель, а также проведение работ по оценке их состояния;

2) рекультивация деградированных территорий, нарушенных и загрязненных в результате антропогенной деятельности земель: восстановление, воспроизводство и повышение плодородия почв и других полезных свойств земли, своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот, снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель;

5. Обращение с отходами:

1) переработка хвостов обогащения, вскрышных и вмещающих пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных, нарушенных и загрязненных земель, закладки во внутренние отвалы карьеров и отработанные пустоты шахт, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений;

9) Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду: Экологический Кодекс Республики Казахстан 2.01.2021г., Классификатор отходов, утвержден приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63, Инструкция по организации и проведению экологической оценки Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 и т.д.