Нетехническое резюме по проектным материалам ИП Мамлютова А.З.

Согласно ЭК РК, данный вид деятельности не подлежит проведению обязательной оценки воздействия на окружающую среду и скринингу воздействия намечаемой деятельности.

Объект – «Увеличение производственной мощности углевыжигательных печей, расположенных в СКО, Кызылжарском районе, с. Михайловка.

В административном отношении земельный участок располагается СКО, Кызылжарском районе, с. Михайловка. Расстояние до ближайшей жилой застройки с. Михайловка более 1.3 км.

Расстояние до ближайших водных объектов: бол. Круглое более 1.2 км, до озера Кисельное более 2.7 км.

Расширение производства производится на существующей площадке по производству древесного угля.  Кроме того, у предприятия имеются действующие углевыжигательные печи «Беззольная в количестве 10 штук.

Координаты участка: 54°52'52.6"N 69°28'54.7"E, 54°52'54.8"N 69°28'58.9"E, 54°52'56.5"N 69°28'54.7"E, 54°52'54.7"N 69°28'51.4"E

Объект строительства располагается по адресу: СКО, Кызылжарский район, с. Михайловка.

Площадка СМР располагается на действующем объекте, дополнительных зданий и сооружений не проектируется. На действующей площадке имеется холодный склад и вагончик для сотрудников, отопление которых осуществляется от бытового котла (буржуйка). Места стоянки и ремонта АТС отсутствуют, автотранспорт преимущественно наемный, имеется один погрузчик ребонт которого по мере необходимости осуществляется на СТО. Период проведения СМР составит 1 месяц в марте 2026 года и 1 месяц в октябре 2026 года. Первым этапом при строительстве (март) является снятие плодородного слоя почвы (756 т) размещение его в отвал, с последующим использованием для благоустройства и озеленения.

Погрузочно-разгрузочные работы (перегрузки инертных материалов) – щебень фр. 40-70 мм – 120 т.

Складирование инертных материалов. Щебень фр. 40-70 мм 120 т.

Сварочные работы. Проводятся в рамках производства монтажа металлических конструкций при помощи передвижного поста ручной дуговой сварки (Ресанта 250) штучными электродами. В качестве сварочного материала используются электроды типа МР-3 - 50 кг. Сварочные работы будут проводиться на период строительства на открытых площадках, вследствие чего отсутствует техническая возможность установки местной вытяжной вентиляции.

Газовая резка. Проводится в рамках производства монтажа металлических конструкций при помощи газовой резки кислородом, время работы 50 часов на период строительства.

Лакокрасочные работы. Для малярных работ используются следующие материалы с общим расходом: Эмаль ПФ-115 – 0.1 т.

Этапы при строительстве (октябрь):

Сварочные работы. Проводятся в рамках производства монтажа металлических конструкций при помощи передвижного поста ручной дуговой сварки (Ресанта 250) штучными электродами. В качестве сварочного материала используются электроды типа МР-3 - 50 кг. Сварочные работы будут проводиться на период строительства на открытых площадках, вследствие чего отсутствует техническая возможность установки местной вытяжной вентиляции.

Газовая резка. Проводится в рамках производства монтажа металлических конструкций при помощи газовой резки кислородом, время работы 50 часов на период строительства.

Лакокрасочные работы. Для малярных работ используются следующие материалы с общим расходом: Эмаль ПФ-115 – 0.1 т.

Эксплуатация.  Основной вид деятельности ИП «Мамлютова А.З.» - производство и реализация древесного угля.

Основной вид деятельности предприятия связан с производством и реализацией древесного угля.

На территории производственной площадки уже установлены десять углевыжигательных печей «Беззольная», предназначенные для производства древесного угля. Планируется установка еще 5 печей «Беззольная», а также установка 6 новых углевыжигательных печей «Карбоника-40».

Производительность печи «Беззольная» – 1 т древесного угля за цикл. Исходя из режима работы, годовое количество циклов на каждую печь составляет не более 48. Продолжительность полного рабочего цикла – 70 часов, из которых 30 часов занимает остывание печи, которая в это время находится в герметизированном состоянии.

Производительность печи «Карбоника-40» - 1.33 тонны древесного угля в сутки, 359,1 тонн в год на каждую печь.

Годовое количество перерабатываемого сырья (древесные поленья) от всех печей будет составлять 18 706 м3 (12 159 тонн) дров, количество получаемой готовой продукции при этом будет составлять около 2880 т/год.

После завершения процесса углежжения готовая продукция выгружается и сразу упаковывается в бумажные пакеты по 5-10 кг. Таким образом, готовая продукция не раскидывается по территории площадки, а упаковывается и хранится сразу в бумажной таре.

Отопление бытового помещения предприятия осуществляется автономно, посредством бытовой печи, работающей на дровах. Годовой расход дров составляет 2 м3 (1,34 т). Режим работы котла: 24 ч/сут, 222 сут/год (в течение отопительного периода).

Сварочные работы осуществляются на посту ручной дуговой сварки сталей штучными электродами на открытой площадке. В качестве сварочного материала используются электроды марки МР-3. Годовой расход электродов составляет 50 кг, фактический максимальный расход, с учетом дискретности работы оборудования – 1кг/час.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности*:

Годовое количество перерабатываемого сырья (древесные поленья) от всех печей будет составлять 18 706 м3 (12 159 тонн) дров, количество получаемой готовой продукции при этом будет составлять около 2880 т/год угля. Помимо использования дров для производства угля, дрова используются для розжига печей, количество которых составляет 936 м3 или 608.4 тонны на все печи в год.

На территории производственной площадки уже установлены десять углевыжигательных печей «Беззольная», предназначенные для производства древесного угля. Планируется установка еще 5 печей «Беззольная», а также установка 6 новых углевыжигательных печей «Карбоника-40».

Производительность печи «Беззольная» – 1 т древесного угля за цикл. Исходя из режима работы, годовое количество циклов на каждую печь составляет не более 48. Продолжительность полного рабочего цикла – 70 часов, из которых 30 часов занимает остывание печи, которая в это время находится в герметизированном состоянии.

Процесс углежжения печи «Карбоника»

Влажное древесное сырье закладывают в реторты, которые при помощи подъемного

крана помещают в сушильную камеру. После завершения процесса сушки реторты вынимают из сушильной камеры и устанавливают в пиролизную камеру.

В топке сжигают топливо, например, дрова, и получают топочные газы с температурой около 600-650°С. Топочные газы поступают в пиролизную камеру и нагревают реторты с загруженным в них сырьем. По мере достижения внутри реторт температуры 400-

450°С происходит термическое разложение древесины с получением угля и горючих пиролизных газов, которые через отверстия в днищах реторт выходят по газоходам в топку.

В топке пиролизные газы сгорают с выделением дополнительного тепла для осуществления процесса. Из пиролизной камеры дымовые газы поступают через воздуховоды в стенке в сушильную камеру, где происходит, нагрев реторт до температуры сырья 200-250°С,

вследствие чего происходит сушка древесины, при этом излишние дымовые газы удаляются через дымовую трубу наружу. Поддержание требуемой температуры обеспечивается

за счет регулируемого подсоса наружного воздуха.

После завершения процесса углежжения готовая продукция выгружается и сразу упаковывается в бумажные пакеты по 5-10 кг. Таким образом, готовая продукция не раскидывается по территории площадки, а упаковывается и хранится сразу в бумажной таре.

Период проведения работ составит 1 месяц в марте 2026 года и ещё месяц в октябре 2026 года. В данном проекте этап постутилизации не рассматривается. Эксплуатация начинается с 2026 года, по мере строительства объектов.

На период СМР (март) водоснабжение питьевой водой за счет привозной воды: 11.25 м3 в период. Водоотведение в биотуалет, объем сточных вод по мере наполнения вывозится по договору. Объем водоотведения на период СМР 11.25 м3.

На период СМР (октябрь) водоснабжение питьевой водой за счет привозной воды: 5.25 м3 в период. Водоотведение в биотуалет, объем сточных вод по мере наполнения вывозится по договору. Объем водоотведения на период СМР 5.25 м3.

Итого на период СМР (март, октябрь) – 16.5 м3.

Проектом предусматривается: - питьевое водоснабжение за счет привозной воды – 43.25 м3. Водоотведение. Хозяйственно-бытовые стоки собираются в биотуалет, объем 43.25 м3.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Период строительства (март):

Вещества 2 класса, т/год: Марганец и его соединения – 0.0001415; Азота (IV) диоксид - 0.00195; Фтористые газообразные соединения – 0.00002.

Вещества 3 класса, т/год: Железо (II, III) оксиды – 0.0041335; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 0.08409872; Диметилбензол - 0.0225.

Вещества 4 класса, т/год: Углерод оксид - 0.002475.

ОБУВ: Уайт-спирит - 0.0225.

Итого 0.13781872 т

Период строительства (октябрь):

Вещества 2 класса, т/год: Марганец и его соединения – 0.0001415; Азота (IV) диоксид - 0.00195; Фтористые газообразные соединения – 0.00002.

Вещества 3 класса, т/год: Железо (II, III) оксиды – 0.0041335; Диметилбензол - 0.0225.

Вещества 4 класса, т/год: Углерод оксид - 0.002475.

ОБУВ: Уайт-спирит - 0.0225.

Итого - 0.05372 т.

Итого за весь период строительства (март, октябрь) 0.19153872 тонн.

Период эксплуатации: перечень веществ определен на основании протоколов инструментальных замеров на действующих печах, а также на аналогичных производствах.

2 класс опасности: Марганец и его соединения - 0.0000865 т/г, Азота (IV) диоксид - 4.67669501082 т/г, Фтористые газообразные соединения - 0.00002 т/г,

3 класс опасности: Железо (II, III) оксиды - 0.0004885 т/г, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) - 0.0064779 т/г, Углерод (Сажа, Углерод черный) - 6.9552 т/г, Взвешенные частицы - 1.82922 т/г, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 8.928 т/г,

4 класс опасности: Углерод оксид - 420.987588096 т/г

Сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей: Оксид углерода.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: Период строительства (март): отходы на период строительства образуются от СМР а также от жизнедеятельности рабочих. Твердо-бытовые отходы (коммунальные) 20 03 01 – 0.0432 т; Огарки сварочных электродов 12 01 13 - 0.00075 т; Тара ЛКМ, отходы кистей и валиков загрязненные ЛКМ 17 09 03* - 0.0303 т. Срок временного хранения не превышает 6 месяцев, вывоз отходов осуществляется специализированными организациями по договору.

Период строительства (октябрь): Твердо-бытовые отходы (коммунальные) 20 03 01 – 0.0432 т; Огарки сварочных электродов 12 01 13 - 0.00075 т; Отходы кистей и валиков загрязненные ЛКМ 17 09 03* - 0.0303 т. Срок временного хранения не превышает 6 месяцев, вывоз отходов осуществляется специализированными организациями по договору. Временное накопление осуществляется в контейнере с крышкой, отдельно по каждому виду отходов.

На период эксплуатации:

Зола (10 01 01) – 57.6 тонн, образуется в процессе розжига печи и использовании дополнительного топлива для получения древесного угля. А также от сжигания дров в бытовом котле.

Коммунальные отходы (ТБО) (20 03 01) - 0.355 тонн, образуются в процессе жизнедеятельности рабочего персонала, а также уборке административно-бытовых помещений предприятия.

Раствор смол (жижа) (19 01 17*) – 432 тонны, образуется в процессе пиролиза, состоит на 20 % из древесной смолы и на 80 % из воды.

Остатки глиняно-песчанного слоя (01 04 09) - 0,936 тонн, образуется в процессе углежжения. Для изоляции материала в печи используется глиняно-песчаная смесь.

Отходы золы передаются населению для использования в качестве удобрения, раствор смол используется повторно для розжига и поддержания процесса горения в печках, коммунальные отходы и остатки глиняно-песчаного слоя передаются по договору, срок временного хранения не превышает 6 месяцев. Временное накопление осуществляется в контейнере с крышкой, отдельно по каждому виду отходов.

Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух предусматривается строгое соблюдение проектных решений. Сбор образующихся отходов в контейнеры с последующей передачей на утилизацию специализированным организациям. Заправка спецтехники и автотранспорта топливом строго в отведенных специализированных местах.

1)Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух предусматривается своевременное проведение планово-предупредительных работ. К планово-предупредительным работам относятся: контроль исправности технологического оборудования (печей); контроль за соблюдением нормативов НДВ на территории предприятия (инструментальные исследования на ИЗА и СЗЗ; строгое соблюдение режима и правил эксплуатации технологического оборудования (печей).

2) Территория производственной площадки и близлежащая территория будет благоустроена растительностью согласно видам и типам произрастающих в данном регионе.

3) Контроль мест временного складирования отходов (раздельный сбор по видам отходов, соответствие санитарным требованиям сбора и хранения, контроль сроков - не более 6 месяцев, для ТБО не более 3 дней).

4)Запрет на погрузо/разгрузочные работы при включенном двигателе автотранспорта

5)Предусмотреть ограждение (оконавливание), с целью недопущения попадания животных на территорию.

С целью недопущения загрязнения почвенного покрова и подземных вод не допускать: утечек ГСМ, хранение отходов на открытой земной поверхности.