В ведении Государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Дербисек Сарыагашского района» входит планово - регулярная очистка сельского округа Дербисек , сбор коммунальных отходов, их транспортировка и захоронение на полигоне ТБО. 

Проект разрабатывается в связи с отсутствием ранее утвержденных нормативов эмиссий.

         Проект выполнен на период с 2025 г. по 2034 г.
Обоснованием выбора места является рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный в Туркестанской области, Сарыагашский район, Дербисекский сельский округ, 016 кварт., уч. 467, в связи с этим возможности выбора других мест нет.

Площадка проектируемого объекта, находится в 208 меров к югу от села Акжар. Площадь участка выделенного под мусорный полигон составляет 1,4 га. Ближайшая село Акжар расположен с северной стороны на расстоянии 208 мертров от полигона. Село Дербысек расположен с южнос стороны на расточнии 1,7 км от полигона. Лесной фонд в близи объекта отсутствует. Ближайший водный объект речка Келес протекает с западной стороны полигона на расстояние 1,45км. Работа полигона приостановлена ​​из-за строительства жилых домов в непосредственной близости от него.

Лесов, сельскохозяйственных угодий, заповедников и рекреационных зон, граничащих с

полигоном ТБО, нет.

Угловые координаты участка, подлежащего рекультивации:

41°35'12.01"С; 69°22'3.80"В;

41°35'9.51"С; 69°22'3.95"В;

41°35'8.87"С; 69°21'55.24"В;

41°35'11.26"С; 69°21'54.85"В.

 Общая площадь полигона составляет 1,4 га. На земельные участки имеются Акты на право постоянного землепользования №4092 от 20 июнь 2011 года (кадастровый номер 19-296-016-467) 

Правоустанавливающие документы на земельные участки для размещения и обслуживания полигона ТБО представлены в приложении 3.

Общая характеристика полигона

- Владелец полигона: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Дербисек Сарыагашского района" – с 2019 года

- полигон функционирует с 2010 г. 

- Проектная емкость полигона – 10.88 тыс.м3;

Объем захороненных отходов на 2016-2020. – 7036.425 тонн ;

-Тип захораниваемых отходов:

-ТБО

- Ближайший водный объект река Келес (в 1,448 км);

- Ближайший населенный пункт село Акжар (в 208 м)

Твердо-бытовые отходы образуются в результате жизнедеятельности людей.

Зоны отдыха, памятники культуры и архитектуры, охраняемые природные территории в районе расположения предприятия отсутствуют. 

Полигон расположена в степной зоне. Почти полное отсутствие кустарниковой растительности.

Режим работы полигона - круглосуточный режим работы.

Проект выполнен в полном соответствии с действующими в Республике

Казахстан законодательными и нормативно-методическими актами по охране

окружающей среды.

Категория объекта:

Вид деятельности – «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный в Туркестанской области, Сарыагашский район, Дербисекский сельский округ, 016 кварт., уч. 467». 

Вид деятельности – «Полигон ТБО сельского округа Дербисек» соответствует п.6 п.п 6.3 раздела 2 приложения 1 ЭК РК - полигоны, на которые поступает более 10 тонн неопасных отходов в сутки, или с общей емкостью, превышающей 25 тыс. тонн, исключая полигоны инертных отходов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным. 

Согласно пп.3 п.10 гл.2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействиена окружающую среду» (Приказ Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 ноября 2023 года №317), работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов I категории относятся к I категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду.

Ежегодно с 2025 года по 2034 год происходит увеличение норматива допустимых выбросов, это обусловлено со спецификой деятельности предприятия – работа полигона ТБО по захоронению отходов, анаэробное разложение ТБО, выход биогаза. А также идет увеличение выбросов на каждый последующий год, это связано с методикой расчета составляющих биогаза, где учитываются размещенные отходы за все предыдущие года с момента начала эксплуатации полигона.
Полигон ТБО расположен в с/о Дербисек , Сарыагашском районе Туркестанской области в южном направлении в 1,01 км село Дербисек . Ближайшие жилые постройки расположены в северном направлении на расстоянии более 1,01 километров от территории полигона село Дербисек .  Размер санитарно защитной зоны от жилой застройки до границ полигона составляет 1000м. 

В целях предотвращения эрозии почвы на дороге к полигону, уменьшения запыленности и недопущения образования новых дорог, начаты работы по укладке щебня.

До проектируемого полигона под ТБО предусмотрен проезд для пожарного, служебного и специализированного автотранспорта. Категория подъездной служебной автодороги – IVв. Подъездная дорога к траншеям выполнена шириной 3 м с обочинами по обеим сторонам по 1 м. 

Перед началом строительства на территории проектируемого полигона предусмотрена срезка растительного грунта h=0,25м со всей территории строительства (под дорогами, под хозяйственной зоной и с территории строительства траншей). Срезка растительного грунта с территории размещения траншей складируется и впоследствии используется для биологической рекультивации полигона. 

В основании и на откосах карты устраивается искусственный водонепроницаемый экран, сверху которого устраивается защитный слой из песка толщиной 0,35 м. По линии отвода территории под строительство полигона под ТБО устанавливается сетчатое металлическое ограждение. Ограждение устанавливается по металлическим столбам. 

Территории полигона по периметру огорожена и обвалована. При въезде имеется шлагбаум и бетонированная яма с дезинфицирующим раствором для обеззараживания колес при въезде и выезде спецтехники на полигон. При разгрузке спецтехники с подветренной стороны выставляются сетчатые ограждения. Подъездные дороги полигонов грунтовые. Полигоны принимает отходы, не обладающие токсичными и радиоактивными свойствами. 

Территория ограждается сетчатым ограждением длиной примерно 3840 м. Длина сетчатый ограждение северной части полигона – 1,69 км, восточной части – 0,3 км, южной части – 1,52 км, западной части – 0,33 км. Высота сеточного забора -1,2 метр. 

При выезде с полигона запроектирована дезинфицирующая установка - бетонная ванна для обеззараживания колес мусоровозов. Ванна заполняется раствором с одним из дезинфекционных средств, прошедших государственную регистрацию и сертификацию. 

Проектом предусмотрено: 

На въезде в проектируемый полигон предусмотрена установка 

1. Контрольно-пропускного пункта; 

2. Пункт радиационного контроля (стационарная арка);

3. Для обезвреживания колес спец. автомобилей, заезжающих в траншеи, на выезде предусмотрено установка дезинфицирующей ванны – дезбарьер; 

4. Навес для механизмов (гараж); 

5. Склад для хранения ГСМ; 

6. Резервуар противопожарный; 

7. Резервуар питьевой воды; 

