Нетехническое резюме

Действующий объект

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан для фермы крупнорогатого скота ТОО «АГРО Балтабай» расположенного по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, Кырбалтабайский с/о, из земель производительного кооператива «Кырбалтабай». Заказчик – ТОО «АГРО Балтабай» Разработчик раздела ООС – ТОО «Фирма «Ақ-Көңіл» Настоящий раздел разработан для определения ущерба, наносимого источниками загрязнения предприятия окружающей среде района. Также в связи с уточнением проектных решений.

Характеристика объекта

ТОО  «Агро  Балтабай»  расположен  по  адресу:  Алматинская  область,

Енбекшиказаский район, Кырбалтабайский с/о, из земель производительного

кооператива «Кырбалтабай».

Основной деятельностью ТОО «Агро Балтабай» является разведение крупного рогатого скота мясного направления.

На территории ТОО «Агро Балтабай» расположены: административное здание, столовая, котельная, здание технического ремонта, два навеса, мойка автотранспорта, резервуары, склад хранения комбикорма, силосная яма, сенная площадка, навозохранилище, два стойловых корпуса на 545 голов каждый и два стойловых корпуса на 180 голов каждый, а так же два стойловых корпуса на 500 голов каждый и 5 загонов на 180 голов каждый.

Мощность коровника составляет 3350 голов.

Каждое здание коровника оборудованы поилками, поливочными кранами и кормушками. Вдоль здания коровника имеются загоны с кормушками. Также каждый стойловый корпус оборудован вентиляционными трубами. Высота вентиляционной трубы составляет 6 м, диаметр 0,3 м.

На территории имеется склад хранения комбикорма. Также в помещении склада установлена дробильная установка, время работы которой составляет 8 час/в сутки, 2920 час/год. Время работы стационарного кормосмесителя составляет 4 часа в сутки, 1460 ч/год.

С юго-западной стороны расположена сенная площадка на 10000 руллонов (200 кг), площадью 3000 м2.

С западной стороны находятся силосные ямы – 2 ед., объѐмом 1800 м2

каждый.

13

С северо-западной стороны расположено навозохранилище. Годовой объем навоза составляет - 10000 м3.

С юго-восточной стороны расположено одноэтажное, административное здание. Рядом расположено здание столовой. Столовая предназначена на 30 посадочных мест. В помещении кухни будут установлены холодильники, одна 6-конфорочная плита на сжиженном газе. Годовой расход сжиженного газа для 6-конфорочной плиты составляет – 109 баллонов, 50-литровый. Поставка сжиженного газа осуществляется по разовым договорам. Отводом

газовоздушной смеси с трубой на высоту 6 м, диаметром 0,2 м.