ПЛАН ГОРНЫХ РАБОТ на разработку месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участок (озера) № 14 в Аральском районе Кызылординской области

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Исп.:Акылбекова Г.К

8-778-152-45-35

г. Кызылорда 2024 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ТОО «Эко-Инновация» ГЛ №01818Р от 04.03.2016г. на природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Мирас,ул.Сак ели, дом №52

БИН 151040010425

ИИК KZ4496516F0007725569 в АО «ForteBank»

БИК IRTYKZKA

E_mail: основной: ecoinv2015@mail.ru

Тел.: Основной: +7 (778) 152-45-35

СОДЕРЖАНИЕ	стр.

| Список исполнителей |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Содержание |  | 3 |
| Общие сведения о предприятии |  | 4 |
| 1. | Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха | 32 |
| 1.1 | Расчёт количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | 42 |
| 2. | Оценка воздействий на состояние вод | 51 |
| 3. | Оценка воздействий на недра | 56 |
| 4. | Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления | 58 |
| 5. | Оценка физических воздействий на окружающую среду | 62 |
| 6. | Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы | 65 |
| 7. | Оценка воздействия на растительность | 68 |
| 8. | Оценка воздействий на животный мир | 72 |
| 9. | Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения | 74 |
| 10. | Оценка воздействий на социально-экономическую среду | 74 |
| 11. | Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе | 76 |
| Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Список использованной литературы Государственная лицензия |  |  |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ И СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ КАРЬЕРА

Целью настоящего проекта является получение разрешения на эмиссии и установление нормативов НДВ.

Проект разработки месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участок (озера) № 14 в

Аральском районе Кызылординской области.

Сырье месторождения реализуется на местном рынке.

Основными потребителями поваренной соли являются промышленность, рынок (для населения) и сельское хозяйство.

План горных работ на участке соли «Жаксыкылыш», расположенного в Аральском районе, Кызылординской области, разработан Инновационный комплекс «Састобе».

Геологоразведочные работы на контрактной площади ТОО «Кристалл Туз» в пределах участков (озера) № 12-17 на месторождении соли Жаксыкылыш с подсчетом запасов поваренной соли по состоянию на 01.04.2010 г., проводились в два этапа: в 2004-2007 гг. ТОО «Капчагайская ГПЭ» и в 2008-2010 гг. ТОО «Ареал» в соответствии с условиями геологического задания. Участки расположены в Аральском районе Кызылординской области.

Геологическое строение месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участок (озера) № 14 приурочено к современным прирусловым четвертичным отложениям залегающей под незначительными по мощности супесями.  Рельеф равнинный, осложненный грядово-бугристыми песками.

Абсолютные отметки не превышают 60 м. Относительные превышения колеблются в пределах 5-15 м.Современные рельефообразующие процессы связаны с обмелением Аральского моря и развитием эоловых процессов. Город Аральск, находившийся ранее на берегу моря, теперь оказался среди песчаной пустыни.

Гидрография района отличается отсутствием рек с постоянным водотоком. Только в период таяния снега и весенних дождей наблюдается сток по многочисленным мелким долинам временного водотока. Немногочисленные родники стока не имеют.

Район характеризуется высокоразвитой инфраструктурой, наличием линий электропередач и асфальтированных дорог.

Административным центром района и  наиболее близким населенным пунктом к участку является город Аральск.

Район работ расположен в зоне внутриматериковых пустынь, для которых характерен резко континентальный климат с высокими амплитудами колебаний суточных, годовых температур, холодной малоснежной зимой, коротким весенним периодом и жарким засушливым летом. Самым холодным месяцем является январь, самым теплым – июль. Абсолютный минимум теиператур января -25˚ С, максимум июля +43˚ С. Глубина промерзания грунта – 1,0 м.

Среднегодовое количество осадков составляет 108-111 мм, их максимум приходится на весну и зиму. Средняя толщина снегового покрова 5-20 см, но в конце февраля он обычно исчезает. Характерны частые и сильные ветры, преимущественно северо-восточного направления, средняя скорость 4-5 м/сек. Осенью и зимой наблюдаются сильные штормовые ветры со скоростью до 15 м/сек, иногда бывают песчаные бури со скоростью ветра до 25 м/сек.

Почвенный покров развит слабо, что объясняется крайней сухостью климата и в среднем составляет 15 см. В большей части земли бедны, малопродуктивны и для земледелия не пригодны.

Растительность довольно разнообразная. Она состоит из большого количества группировок, которые либо резко, либо незаметно сменяют друг друга. Тугайная растительность (кустарниковые заросли) развита вдоль русла р. Сырдарья, где произрастает джигида, ива, жынгыл, реже туранга, солодка и др. По мере удаления от русла реки она сменяется низкой полынно-солодковой растительностью – белой полынью, баялычом. На фоне ее отчетливо выделяются заросли саксаула и реже жынгыла.

Животный мир здесь разнообразен. Встречаются кабаны, волки, лисы, зайцы, из птиц – фазаны, утки, гуси.

По сейсмичности, согласно СНиП II-7-81 район относится к пятибалльной зоне.

Проектируемый вид деятельности согласно Приложению 1 раздел 2 пункт п.2, пп.2.5. Кодекса добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год относится к видам намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение

процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

1.2. Геологическое строение месторождения

Месторождение «Жаксыкылыш» является группой «сухих» соляных озер. В районе такого типа озер насчитывается около двухсот. Солевые залежи озер связаны с современными озерными отложениями. Образование залежи соли, по-видимому, связано с выпадением соли из сильно минерализованных грунтовых вод и спорадически интенсивно испаряющихся вод Аральского моря.

Участки работ (озера №№ 12-17) ранее не изучались как месторождения самосадочной соли.

В геологическом строении месторождения принимают участие отложения четвертичного возраста, среди которых выделяются верхнечетвертичные супеси и пылеватые пески, а также современные образования, представленные озерными осадками и эоловыми песками.

Верхнечетвертичные отложения покрывают большую часть площади. На севере, западе и в центральной части озера они слагают небольшие островки среди соровых отложений. Представлены желтовато-серыми супесями и пылеватыми песками.

Современные образования представлены эоловыми и озерными отложениями. Эоловые современные отложения слагают повышенные части рельефа и представлены слабо закрепленными бугристыми песками.

Соляная залежь окружена соровой полосой шириной от 10 до 50 м. Сложена она серым илистыми песком, покрытым сверху тонкой корочкой соли.

Соляная залежь сложена галитовым слоем мощность от 0,1 м до 1,2 м, верхняя часть которого представлена галитом – садкой, состоящей из новосадки и старосадки. Граница между ними не всегда четко выражена.

Мощность ново-старосадки колеблется от 5 до 25 см. Новосадка обычно молочно-белого цвета, облик кристаллов зубчатый. Мощность не превышает 5 см. Старосадка обычно с розоватым и сероватым оттенком, кристаллы зубчатые, крепко спаянные между собой.

Под слоем галита – садки лежит слой галита-гранатки мощность от 0,1 до 0,9 м., сложенный средними и крупными кристаллами галита кубической и удлиненной форм слабо связанными между собой. Размеры отдельных кристаллов достигают 1-1,5 см.

Пласт галита – гранатки имеет кавернозно-ячеистую структуру. Полости между кристаллами выполнены рапой и илом. Ниже иногда встречается слой астраханита, под которым лежат илы.

В минералогическом составе солей отмечается 90-98% галита, 2-5% астраханита и до 2% илистого вещества.

Химический состав галитового пласта характеризуется следующими колебаниями содержаний основных компонентов (в %): NaCl 82.4-98.58, Mg 0.02-0.38, Ca 0.0098-2.085, HO 0.018-4.18.

Под слоем гранатки залегает зеленовато-серый вязкий ил кристаллами галита, гипса и астраханита. Астраханит почти во всех озерах слагает небольшие по площади линзы мощностью до 0,1-0,2 м.

Подстилающими астраханитовый слой является илы и зеленовато-бурая глина. По краям озерных котловин развиты эоловые пески и суглинки.

Вся соляная толща пропитана межкристаллизационной рапой. По поверхности рапа в летний период (июнь-сентябрь) отсутствует и наблюдается только в период интенсивного выпадения осадков. Наибольшую мощность слой поверхностной рапы имеет в период снеготаяния, когда она достигает 25-30 см.

Поверхность соляной залежи ровная, кровля залежи сложена твердым слоем галита-садки, который выдерживает тяжесть самосвала «Камаз» и экскаватора «Беларусь». Ближе к береговой линии мощность галита-садки уменьшается. Механическая прочность ее слабеет, слой не выдерживает тяжести человека.

Работа проводились в «сухом» режиме, т.е. поверхностная рапа в летнее время практически отсутствует. Вскрышные породы отсутствуют.

Участок развития поваренной соли месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 сложен современными аллювиальными отложениями. Морфологически эти отложения приурочены к современной аллювиальной равнине.

Котловины озер заполнены озерными отложениями, среди которых развиты илы, илистые пески и глины, а также соли в виде галита, слагающего соляные залежи озер. Поверхность озер, как правило, ровная, покрыта плотным твердым слоем галита – садки и лишь ближе к берегам разбита трещинами на множество многоугольников, по которым выступает полужидкий ил, образуя на поверхности валики высотой 5-10 см

Продуктивная толща представляет собой пластообразную горизонтально залегающую залежь отдельных мелки озер, относительно выдержанной мощности и выдержанным качеством полезного ископаемого. Мощность полезной толщи от 0,5 до 1,0 м.

Полезное ископаемое не обводнено.

По размерам, сложности геологического строения со сравнительно незначительными колебаниями мощности разведуемой залежи, а также с учетом небольших размеров участков, представляющих собой изолированные небольшие озера, месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 согласно инструкции ГКЗ, следует отнести ко второй группе месторождений озерных солей, содержащих соли в донных отложениях, измененные в многолетних колебаниях.

ГОРНЫЕ РАБОТЫ

Горнотехнические условия разработки, границы карьера, промышленные запасы

Открытые горно-добычные работы в соответствии с нормами технологического проектирования должны начинаться на запасах более высоких категорий в наиболее доступных их частях.

Условия залегания полезного ископаемого на участке № 14 месторождения Жаксыкылыш предполагает ведение разработки открытым способом. Добыча будет производиться механическим способом солекомбайном, который будет осуществлять рыхление галита фрезой, всасывание разрыхленной соли с рапой, перекачку в зумпф насосом, где соль будет отделяться от рапы, затем она будет погружаться в машины обезвоживающим многоковшовым экскаватором. Промывка массы рапой позволяет удалить частицы ила, а промывка пресной водой снижает содержание других вредных компонентов, например, магния, сульфата и пр. Доставка сырья от карьера до завода будет осуществляться автомобильным транспортом. Такому способу отработки способствуют благоприятные горно-геологические и горнотехнические условия месторождения.

Полезное ископаемое месторождения представлено однородной залежью галита пластовой формы, подстилаемых илом или иногда астраханитом, слагающим маломощные, но довольно устойчивые к механическому разрушению слои и линзы.

Режим работы и производительность карьера

Согласно рабочей программе годовая производительность карьера по добыче полезного ископаемого задана в объеме.

| Годовая производительность | 2025 год – 20 тыс. т или 11,7 тыс. м3; 2026 год – 20 тыс. т или 11,7 тыс. м3; 2027 год – 20 тыс. т или 11,7 тыс. м3; 2028 год – 7 тыс. т или 4,1 тыс. м3; |
| --- | --- |

Проектом принимается сезонный режим работы в светлое время года (12 часов в сутки), 240 дней с учетом выходных и праздничных дней.

Примечание: Геологическое и маркшейдерское обслуживание карьера осуществляется соответствующими специалистами производственных объединений, в состав которых не включены также рабочие подрядных организаций, персонал, занятый на транспортировке горной массы, ремонте карьерных машин.

Запасы полезного ископаемого

Подсчет запасов солей выполнен в пределах участка № 14 ограниченных разведочными выработками – шурфами.

Участок № 14 месторождения самосадочной соли Жаксыкылыш представляет собой пластообразные залежи отдельных мелких озер, относительно выдержанной мощности и выдержанным качеством полезного ископаемого. Согласно «Инструкции по применению классификации запасов к месторождениям озерной соли» месторождение относится ко второй группе.

Основными подсчетными чертежами является:

- план блокировки запасов соли участка № 14 масштаб 1:2 000;

- вертикальные геолого-литологические разрезы по разведочным линиям масштаб 1:2 000.

Масштаб графических приложений соответствует условиям подсчета запасов.

При выборе способа подсчета запасов наиболее целесообразным является тот, который позволяет учитывать и отражать геологические особенности строения месторождения, его структуру, распределение сортов и типов минерального сырья и в то же время сократить объем подсчетных операций.

Горизонтальное залегание полезного толщи, устойчивость ее петрографо-литологических и химических свойств, равномерное распределение выработок на площади запасов позволяют применить при подсчете метод геологических блоков, которые является наиболее простым, достаточно надежным и многократно опробованным для месторождений подобного типа.

Выделение подсчетных блоков произведено согласно Инструкции ГКЗ по применению классификации запасов к месторождениям озерной соли в донных отложениях.

Каждый выделенный подсчетный блок характеризует одинаковой степенью изученности параметров, определяющих качество сырья и горнотехнические условия его разработки. Балансовые запасы полезного ископаемого подсчитаны по промышленной категории С1.

Расстояния между разведочными линиями колеблются от 100 до 200 м.

Расстояния между шурфами в разведочных профилях, пройденных вкрест основных структур и рельефа, составили: с юго-запада (230-2500) на северо-восток (50-700) 100-110 м. Разведочная сеть определялась размерами и особенностями рельефа и геологического строения каждого участка в соответствии с требованием инструкции ГКЗ для солей.

Границы между выделяемыми разновидностями пород проведены по данным документации и опробования горных выработок.

Участок (озеро) №14

В соответствии со степенью разведанности и геометрией блоков в плане на участке № 14 выделены 4 блока запасов категории С1. Контуры блоков проведены по шурфам и скважинам.

Блок С1-I занимает центр восточной части площади подсчета запасов и ограничен разведочными линиями II- II – IV- IV и шурфами № 10, 15, 11, 14, 16, 13. Запасы полезного ископаемого в этом блоке опираются на 6 шурфов (4,9 п.м.) и охарактеризованы: 17 рядовыми пробами на химический состав, 2 пробами рапы и валовой пробой, отправленной на заводские испытания. Снизу полезная толща ограничена слоем ила или слоем астраханита, сверху-зеркалом озера. Степень изученности качества сырья, структуры и морфологии залежи, позволяет классифицировать запасы по категории В.

Блок С1-II примыкает к блоку С1-I с запада и ограничен разведочными линиями I- I и II- II и шурфами № 9, 10, 13, 12. Запасы полезного ископаемого этого блока опираются на вышеперечисленные шурфы (2,9 п.м.), пройденные по разведочным профилям. Качество соли охарактеризовано: 11 рядовыми пробами, 2 пробами рапы и одной валовой пробой. Снизу полезная толща ограничена слоем ила или слоем астраханита, а сверху-зеркалом озера. Степень изученности качества сырья, структуры и морфологии залежи, позволяет классифицировать запасы по категории С1.

Блок С1-III занимает северную часть площади подсчета запасов и ограничен разведочными линиями I-I – IV-IV и шурфами № 3, 11, 15, 10, 9. Запасы полезного ископаемого в этом блоке опираются на 5 шурфов (3,6 п.м.) охарактеризованы: 14 рядовыми пробами на химический состав. Снизу полезная толща ограничена слоем ила или слоем астраханита, сверху-зеркалом озера. Степень изученности качества сырья, структуры и морфологии залежи, позволяет классифицировать запасы по категории С1.

Блок С1-IV примыкает к блоку С1-II и С1-I с юга и ограничен разведочными линиями I- I и IV-IV и шурфами № 12, 13, 16, 14 и скважиной № 3. Запасы полезного ископаемого этого блока опираются на вышеперечисленные шурфы (3,7 п.м.) и скважину № 3 (1,5 п.м.), пройденные по разведочным профилям. Качество соли охарактеризовано: 15 рядовыми пробами, 3 пробами рапы. Снизу полезная толща ограничена слоем ила или слоем астраханита, а сверху-зеркалом озера. Степень изученности качества сырья, структуры и морфологии залежи, позволяет классифицировать запасы по категории С1.

Определение объёма полезного ископаемого

Таблица 6.1

| № Участка | Категория запасов | № блока | Площадь блока, м2 | Средняя мощность, м | Количество запасов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок № 14 (озера № 14) | С1 | С1-I | 20 000 | 0,57 | 11 400 |
|  |  | С1- II | 20 000 | 0,53 | 10 600 |
|  |  | С1- III | 10 749 | 0,49 | 4670 |
|  |  | С1-IV | 20 000 | 0,63 | 12 600 |
|  |  | Итого | 70749,0 |  | 39 270 |

Таким образом, запасы поваренной соли участка № 14 месторождения Жаксыкылыш, подсчитанные по промышленным категориям составляют   (в тыс. м3); С1-39 270.

Учитывая удельный вес соли, равный 1,7 т/м3, получаем

С1=39 270 тыс. м3 *1,7 т/м3= 66750 тыс. тонн

Границы месторождения и промышленные запасы

Продуктивная толща представляет собой пластообразную горизонтально залегающую залежь отдельных мелки озер, относительно выдержанной мощности и выдержанным качеством полезного ископаемого. Мощность полезной толщи от 0,5 до 1,0 м.

Полезное ископаемое не обводнено.

По размерам, сложности геологического строения со сравнительно незначительными колебаниями мощности разведуемой залежи, а также с учетом небольших размеров участков, представляющих собой изолированные небольшие озера, месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 согласно инструкции ГКЗ, следует отнести ко второй группе месторождений озерных солей, содержащих соли в донных отложениях, измененные в многолетних колебаниях.

Горнотехнические условия разработки месторождения

Условия залегания полезного ископаемого на участке № 14 месторождения Жаксыкылыш предполагает ведение разработки открытым способом. Добыча будет производиться механическим способом солекомбайном, который будет осуществлять рыхление галита фрезой, всасывание разрыхленной соли с рапой, перекачку в зумпф насосом, где соль будет отделяться от рапы, затем она будет погружаться в машины обезвоживающим многоковшовым экскаватором. Промывка массы рапой позволяет удалить частицы ила, а промывка пресной водой снижает содержание других вредных компонентов, например, магния, сульфата и пр. Доставка сырья от карьера до завода будет осуществляться автомобильным транспортом. Такому способу отработки способствуют благоприятные горно-геологические и горнотехнические условия месторождения.

Полезное ископаемое месторождения представлено однородной залежью галита пластовой формы, подстилаемых илом или иногда астраханитом, слагающим маломощные, но довольно устойчивые к механическому разрушению слои и линзы.

Оценка подготовленности месторождения для промышленного освоения

Геологоразведочными работами, выполненными на участках (озерах)

№№12-16 поваренной соли месторождении «Жаксыкылыш» обеспечены все основные требования инструкций ГКЗ к его геологической изученности, вещественному составу полезного ископаемого, физико-химическим и технологическим свойствам солей, гидрогеологическим, горно-геологическим

и горнотехническим условиям разработки объекта.

По условиям залегания соли, относительной выдержанности их химического состава при изменении мощностей пластовых тел, слагающих полезную толщу, месторождение относится ко второй группе, а по запасам к мелким. Принятая при разведке плотность разведочной сети и последующее оконтуривание выявленных запасов позволили достоверно классифицировать

запасы по промышленной категории С1.

Запасы, подготовленные к непосредственному освоению, изучены с

детальностью, соответствующей особенностям геологического строения

участков №№12-16 месторождения.

Качество соли изучено в соответствии с требованиями ГОСТов:

ГОСТ 13830-97 «Соль поваренная пищевая. Общие технические условия».

ГОСТ 18-87-85 «Соль кормовая. Физико-химические свойства».

ТУ 18-11-3-85 «Соль, поваренная для промышленного потребления».

Поваренная соль мелких озер, как правило, реализуется на местном рынке цене от 8 до 12 тенге. При проведении геолого-экономической оценки

отработки месторождения возможно применить лишь укрупненную схему.

    - Вещественный состав и технологические свойства полезного ископаемого

      - Требования промышленности к качеству сырья

Пищевая поваренная соль должна быть изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 13,830-97 «Соль поваренная пищевая. Общие технические условия», по технической документации, с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке.

По органолептическим показателями пищевая поваренная соль должна соответствовать требованиями, указанным в таблице 4.1.1.

Органолептические показатели пищевой поваренной соли

Таблица 4.1.1

| Наименование показателя | Характеристика для соли сортов |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Экстра и высшего | Первого и второго |  |
| Внешний вид | Кристаллический сыпучий продукт. Наличие посторонних механических, на связанных с происхождением соли, не допускается |  | По ГОСТ 13685 |
| Вкус | Соленый без постороннего привкуса |  | По ГОСТ 13685 |
| Цвет | Белый | Белый с оттенками: сероватым, желтоватым в зависимости от происхождения соли | По ГОСТ 13685 |
| Запах | Отсутствует |  | По ГОСТ 13685 |
| Примечания - В самосадочный соли допускается наличие темных частиц в пределах нормы содержания нерастворимого в воде остатка, установленного для каждого сорта. - При введении в соль йодирующей добавки допускается слабый запах йода. |  |  |  |

По физико-химическим показателям пищевая поваренная соль без добавок должна соответствовать нормам, указанным в таблице 4.1.2.

Физико-химические показатели пищевой поваренной соли

Таблица 4.1.2

| Наименование показателя | Норма в пересчете на сухое вещество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | экстра | высшего | первого | второго |
| Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 99,50 | 98,20 | 97,50 | 97 |
| Массовая доля кальций-иона, %, не более | 0,02 | 0,35 | 0,55 | 0,70 |
| Массовая доля магний-иона, % не более | 0,01 | 0,08 | 0,10 | 0,25 |
| Массовая доля сульфат-иона, %, не более | 0,20 | 0,85 | 1,2 | 1,5 |
| Массовая доля калий-иона (для продукта без йодирующей добавки), %, не более | 0,02 | 0,10 | 0,20 | 0,40 |
| Массовая доля оксида железа (ТП), % не более | 0,005 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Массовая доля сульфата натрия, % не более | 0,20 | Не регламентируется |  |  |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка (НО), %, не более | 0,03 | 0,25 | 0,45 | 0,85 |
| Массовая доля влаги, % не более выварочной соли Каменной соли Самосадочной и садочной соли | 0,10 - - | 0,70 0,25 3,2 | 0,70 0,25 4,00 | 0,71 0,25 5,00 |
| рН раствора | 6,5 | Не регламентируется |  |  |
| Примечания - Допускается массовая доля калий-иона в соли Дрогобычского сользавода, Долинского солекомбината и калийных комбинатов не более 0,42% пересечёте на сухое вещество. - Допускается массовая доля магний-иона в соли первого сорта комбината Куулисоль не более 0,15% пересчете на сухое вещество. - Допускается массовая доля влаги в несушеной выварочной соли 3,00% пересчете на сухое вещество. |  |  |  |  |

Пищевую поваренную соль сортов экстра, высший и первый помолов 0 и 1 для лечебных и профилактических целей выпускают с добавлением йода и фтора (йодировано-фторированная соль).

В качестве добавок используют вещества, разрешенные органами здравоохранения.

Массовая доля влаги в соли с добавками не должна превышать 1,00%.

По согласованию с потребителями пищевую поваренную соль вырабатывается с противослеживающей добавкой. В качестве добавки используют 3 водный железистосинеродистый калий, ферроцианид калия по ГОСТ 4207.  Массовая доля добавки не должна превышать 0,001%.

По крупности пищевая поваренная соль должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.1.3.

Крупность зерен пищевой поваренной соли

Таблица 4.1.3

| Крупность | Норма |
| --- | --- |
| Сорт экстра: до 0,8 мм включ., % не менее св. 0,8 до 1,2 мм, % не более | 75,0 25,0 |
| Высший и первый сорт: помол 0: до 0,8 мм включ., % не менее св. 0,8 до 1,2 мм, % не более | 70,0 10,0 |
| Высший и первый сорт: помол 1: до 1,2 мм включ., % не менее св. 2,5 мм, % не более помол 2: до 2,5 мм включ., % не менее св. 4,0 мм, % не более помол 3: до 4,0 мм включ., % не менее св. 4,0 мм, % не более | 85,0 3,0 90,0 5,0 85,0 15,0 |

Требования к качеству пищевой соли для эксперта, ее маркировке, упаковке и транспортированию могут быть изменены в соответствии с требованиями, предусмотренными контрактом с иностранными партнерами. Содержание токсичных элементов и радионуклидов в пищевой поваренной соли не должно превышать допустимые уровни, установленные органами здравоохранения, а именно: допускается массовая доля мышьяка не более 1,0х10-4 %, ртути-0,1х10-4%, и меди -2х10-4%.

Для соли кормовой требования к физико-механическим свойствам отражены в ГОСТ 18-87-85.

Требования к физико-химическим свойствам кормовой соли

Таблица 4.1.4

| Наименование показателя | Норма в пересчете на сухое вещество |
| --- | --- |
| Массовая доля хлористого натрия, % | 93,0 |
| Массовая доля иона кальция, % | 0,50 |
| Массовая доля магния-иона | 0,50 |
| Массовая доля сульфат иона, % | 0,50 |
| Массовая доля нерастворимого остатка, % | 5,0 |
| Массовая доля влаги в самосадочной соли, % не более | 5,0 |
| Кислотность среды, рН | 6,5-8,0 |

Допускается (%): мышьяка -1,0х10-4%, кадмия-0,2х10-4%, ртути-0,01х10-4%, и свинца-0,2х10-4%.

Соль, поваренная для промышленного потребления должна соответствовать требованиям ТУ 18-11-3-85.

Требования к поваренной соли для промышленного потребления.

Таблица 4.1.5

| Сорт соли | Компоненты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NaCl не менее | Ca не более | Mg не более | SO4 не более | K не более | Fe2O3 не более | Na2SO4 не более | H2O не более |
| Высший | 97,7 | 0,5 | 0,85 | 0,85 | 0,20 | 0,005 | 0,85 | 0,8 |
| Первый | 90,0 | 2,8 | 2,20 | 2,20 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 5,0 |
| Второй | 80,0 | 1,10 | 7,0 | 7,0 | 0,90 | 0,50 | 1,50 | 12,0 |

Минералого-петрографическая характеристика

Лабораторными исследованиями установлено, что в пределах подсчетных блоков содержание основных полезных ископаемых и вредных компонентов солей изменяется следующих пределах (%): NaCl – от 93,23 до 98,58; Са – 0,02 до 1,3; Mg – 0,07 до 0.94; SO4 – 0,4-0,8; К-0,01-0,13; HO - 0.03-1.12.

В результате промывки соли рапой и пресной водой (для снижения содержания магния) с последующим выдерживанием в кучах и дальнейшей обработки на солеперерабатывающем заводе в п. Жанакорган с использованием разработанной для солей месторождения Жаксыкылыш технологии обогащения, качество соли заметно улучшается, что нашло отражение в Протоколе испытаний № 122 от 12 апреля 2010 г.

Представленный образец соли соответствует СТ РК ГОСТ Р 51574-2003 и Сан ПиН 4.01.071.03, а именно: является кристаллическими сыпучим продуктом без металлических примесей, не связанных с происхождением соли. Вкус соленый без постороннего привкуса. Цвет белый. Слабый запах йода. По ГОСТ 13685-84: массовая доля (%): хлористого натрия-97,75; кальций-иона-0,32; магний-иона-0,09; сульфат-иона-1,13; калий-иона-0,07; оксида железа-0,005; сульфат натрия (не нормируется)-0,08; НО -0,08; влаги-0,62; йода на тонну-31,2х10-4, рН раствора (не нормируется)-7,2; токсичные элементы (мг/кг): свинец – 0,081; кадмий -0,022; мышьяк-не обнаружен; ртуть-не обнаружена.

Соль соответствует поваренной пищевой йодированной соли 1 сорта, помол № 1.

Таким образом, технологическим показателям соль, прошедшая стадию обогащения и переработки, существенно улучшает свои качественные показатели и может быть использована не только в качестве кормовой и технической, но и пищевой. Потери при переработке соли составили 9%.

Полезное ископаемое месторождения представлено однородной залежью поваренной соли пластовой формы, ограниченной дневной поверхностью- зеркалом озера. Снизу полезная толща подстилается илом или астраханитом.

Химический состав соли приводится полностью в приложении. Анализ результатов опробования дается в разрезе требований ГОСТ по каждому участку (озеру). Эти данные сведены в таблицу 4.2.1.

Результаты химического анализа водных вытяжек солей по выработкам при бортовом содержании NaCl в пробах более 80%

Таблица 4.2.1

| №№ Пробы | Массовая доля % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NaCl | Са | Mg | SO4 | К | НО | Н2О |
| Участок № 14 (озера № 14) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 94,72 | 0,08 | 1,13 | 2,07 | 0,09 | 0,20 | 11,45 |
| 3-2 | 97,03 | 0,32 | 0,28 | 1,12 | 0,02 | 0,46 | 4,13 |
| 3-3 | 97,68 | 0,38 | 0,09 | 1,02 | 0,01 | 0,24 | 0,54 |
| 428 | 97,14 | 0,016 | 0,510 | 0,823 | 0,054 | 0,07 | 3,448 |
| 429 | 97,96 | 0,160 | 0,180 | 0,564 | 0,013 | 0,86 | 0,730 |
| 430 | 82,70 | 3,368 | 0,923 | 8,226 | 0,046 | 1,2 | 7,85 |
| 431 | 97,89 | 0,241 | 0,151 | 0,770 | 0,017 | 0,52 | 1,292 |
| 432 | 96,47 | 0,537 | 0,219 | 1,601 | 0,023 | 0,20 | 1,308 |
| 433 | 97,21 | 0,257 | 0,185 | 0,926 | 0,019 | 0,51 | 1,676 |
| 434 | 96,46 | 0,561 | 0,219 | 1,650 | 0,032 | 0,37 | 1,260 |
| 435 | 96,79 | 0,024 | 0,583 | 0,807 | 0,062 | 0,09 | 6,934 |
| 436 | 95,57 | 0,714 | 0,267 | 1,959 | 0,019 | 1,04 | 1,760 |
| 437 | 96,99 | 0,257 | 0,301 | 1,486 | 0,030 | 0,58 | 4,122 |
| 438 | 97,66 | 0,032 | 0,350 | 0,548 | 0,042 | 0,07 | 9,222 |
| 439 | 97,05 | 0,337 | 0,258 | 1,276 | 0,017 | 0, 84 | 1,050 |
| 440 | 95,46 | 0,537 | 0,379 | 1,918 | 0,039 | 0,98 | 7,284 |
| 443 | 97,08 | 0,096 | 0,457 | 0,786 | 0,048 | 0,07 | 4,224 |
| 444 | 98,37 | 0,136 | 0,102 | 0,288 | 0,008 | 0,27 | 1,252 |
| 445 | 96,72 | 0,273 | 0,355 | 1,737 | 0,034 | 0,59 | 5,998 |
| 446 | 96,03 | 0,080 | 0,714 | 1,173 | 0,073 | 0,02 | 7,114 |
| 447 | 97,83 | 0,123 | 0,083 | 0,136 | 0,003 | 0,78 | 0,316 |
| 448 | 95,17 | 0,257 | 0,685 | 2,214 | 0,070 | 0,65 | 5,262 |
| 453 | 95,10 | 0,072 | 0,914 | 1,428 | 0,095 | 0,10 | 8,658 |
| 454 | 96,65 | 0,072 | 0,520 | 0,700 | 0,058 | 0,20 | 3,450 |
| 455 | 95,97 | 0,602 | 0,379 | 2,226 | 0,031 | 0,26 | 1,578 |
| 456 | 95,51 | 0,064 | 0,880 | 1,407 | 0,091 | 0,08 | 6,590 |
| 457 | 96,91 | 0,128 | 0,384 | 0,704 | 0,043 | 0,27 | 2,880 |
| 458 | 97,59 | 0,305 | 0,233 | 1,074 | 0,023 | 0,24 | 0,952 |
| Среднее | 96,2 | 0,36 | 0,42 | 1,45 | 0,04 | 0,42 | 4,01 |

Природная поваренная соль озера № 14 по химическому составу не отвечает требованиям ГОСТов для пищевой и кормовой соли, в основном по содержанию SO4.

Для контроля результатов лабораторных исследований дубликаты проб, отобранных в 2008 г., были направлены в лабораторию ТОО ПИЦ «Геоаналитика».

С поверхности солевая залежь сложена плотным белым слоем галита-новосадки и старосадки. Мощность слоя несколько сантиметров.

Ниже залегает слой рыхлого галита - гранатки прозрачного или молочно-белого цвета. Кристаллы галита имеют размеры в основном 0,7-1,0 см и реже крупнее. В низах залежи иногда встречаются мелкие пластинки гипса. Прерывистый маломощный слой астраханита подстилает залежь соли.

Система разработки месторождения Основными факторами, влияющими на выбор системы разработки являются: а) горно-геологические условия залегания полезного ископаемого;

б) физико-механические свойства горных пород; в) заданная производительность месторождения.

Условия залегания полезного ископаемого на месторождения озеро Восточное предпола- гают ведение разработки открытым способом.

Технология горных работ

На выбор технологии производства горных работ оказывает влияние рельеф участка (озера) № 14 месторождения Жаксыкылыш строение и виды карьерных механизмов.

Проектом принята транспортная система разработки цикличным забойно–транспортным оборудованием (погрузчик – самосвал).

В проекте принимается следующий порядок отработки полезного ископаемого:

- выемка и погрузка грунтов в транспортные средства;

-транспортировка добытого общераспространенного ПИ (соли) до места укладки.

Добычные работы

При выборе элементов системы разработки учитывались следующие факторы:

-  горнотехнические условия месторождения;

-  физико-механические свойства разрабатываемых пород;

-  обеспечение безопасности выполняемых работ.

Основные производственно-технологические показатели

Объёмная масса соли 1,7 т/м3, коэффициент разрыхления – 1,327.

Согласно «Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов, п. 3.2» потери ПИ определяются по двум классам:

1. Общекарьерные потери

2. Эксплуатационные потери

Общекарьерные потери часть балансовых запасов, теряемых в охранных целиках капитальных горных выработок, зданий, технических и хозяйственных сооружений.

В настоящем проекте общекарьерные потери при транспортировке принимаются 1%.

| Наименование потерь | Месторождения соли |
| --- | --- |
| Потери ПИ на транспортных путях от карьера до потребителя | 1,5 |

Основные показатели по добыче

Таблица 7.4

| № | Показатели | Ед.изм | Добыча |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная годовая производит. по соли | тыс.м3 | 2025 год –11,7 2026 год –11,7 2027 год –11,7 2028 год –4,1 |
| 2 | Число рабочих дней в году | дни | 240 |
| 3 | Суточная производительность карьеров по добыче | тыс,м3 | 2025- 0,083 2026-0,083 2027-0,083 2028-0,029 |
| 4 | Число смен в сутки | смен | 1 |
| 5 | Сменная производительность карьеров по добыче | тыс.м3 | 2025- 0,083 2026-0,083 2027-0,083 2028-0,029 |
| 6 | Емкость ковша погрузчика | м3 | 3.5 |
| 7 | Расчетная сменная производительность экскаватора | м3 | 2025- 0,083 2026-0,083 2027-0,083 2028-0,029 |
| 8 | Нормативное количество смен в году | смен | 240 |
| 9 | Годовая норма выработки | тыс.м3 | 2025 год –11,7 2026 год –11,7 2027 год –11,7 2028 год –4,1 |
| 10 | Принимаемое число погрузчиков | шт. | 1 |
| 11 | Резервный погрузчик | шт | 1 |

Расчет необходимого числа погрузчиков произведен из расчета объема полезного ископаемого по карьеру.

Согласного произведенного расчета для выемки соли в течении года необходим 1 погрузчик.

Расчетная сменная производительность погрузчика определена по формуле:

Нв= (Тсм-Тп.з-Тлн ) Окпк :  (Тпс + Туп);

Нв–норма выработки в смену, м3;

Тсм - продолжительность смены, мин;

Тпз -время на выполнение подготовительно-заключительных операций, мин;

Тлн –время на личные надобности;

Тпс – время погрузки одного самосвала;

Туп – время установки автосамосвала под погрузку;

Ок – объем горной массы в одном ковше с учетом коэффициент использования ковша:

пк – число ковшей, погружаемых в один самосвал;

Нв = (480-35-10) * 3,5 * 6: (1,7+0,3) =30 000 м3;

При расчете сменной производительности были учтены все табличные данные и коэфф. согласно норм технологического проектирования

КАРЬЕРНЫЙ ТРАНСПОРТ

- Общие сведения и исходные данные

Согласно заданию, на проектирование транспортирование общераспространенного полезного ископаемого (соли) с места добычи до места переработки осуществляется автотранспортом, а именно автосамосвалами.

Данные по расчету необходимого количества автотранспорта сведены в таблице 8.1

Таблица 8.1

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Грузоподъемность Емкость кузова | тн. м3 | 14 9.8 |
| 2. | Сменный объем транспортировки горной массы | м3 | 375 |
| 3. | Среднее расстояние транспортирования | м | 5000 |
| 4. | Сменная норма выработки автосамосвала | м3 | 878 |
| 5. | Принимаемое количество автосамосвалов | шт | 13 |

Количество самосвалов определено из расчета максимальной добычи в первый год отработки п.и.

Производительность автосамосвала определена по формуле:

Па=600хА/40х8=600х9.8/21х8=375 м3/смену:

где:      А – объем горной массы в кузове автосамосвала ;

Т – продолжительность рейса в мин.

Т= 2 х 5 х60/С+Тп+Тм+Тпр=2х5х60/20+5+2+2=21;

Где: Е – приведенное расстояние транспортировки;

С – среднерейсовая скорость движения, а/самосвала, км/ч;

Тп – времени погрузки и разгрузки автомобиля;

Тм – времени маневров и ожидания;

Тпр – времени простоев в течении рейса.

Организацию работы автотранспорта в карьере осуществляют инженерно-технические работники- дорожные мастера.

Диспетчерская служба находится рядом с карьером.  Связь с водителями осуществляется по мобильной связи с диспетчером.

Транспортирование соли от карьера до места сбора будет осуществляться по временным автодорогам, проложенным с учетом особенностей рельефа, а также по существующим дорогам. Временные карьерные дороги строятся путем планировки грунта бульдозером.

В летнее время для обеспыливания необходимо проводить поливку автодорог водой.

Параметры автодорог должны соответствовать требованиям СНиП П.

Д.58-72 «Автомобильные дороги. Нормы проектирования»:

-ширина проезжей части при однополосном движении -8 м: при двухполосном движении -12 м;

-минимальный радиус поворота кривых в плане – 21 м;

-наибольший допустимый продольный уклон с грунтовым покрытием от 70 до 100 промилей.

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта, автодороги обставляются дорожными знаками.

В этих случаях каждому виду планово-технического обслуживания в зависимости от по- следовательности его проведения присваивается порядковый номер, начиная с первого, напри- мер: ТО-1; ТО-2, ТО-3 и т.д.

Ремонт машин должен восстанавливать их исправность и работоспособность путем ком- плексных работ, обеспечивающего устранение повреждений и отказов.

Т - это текущий ремонт для машин на базе тракторов или с двигателями тракторного типа, ко- торый совпадает по периодичности с третьим техническим обслуживанием - ТО-3 и они прово- дятся одновременно.

Организации, имеющие машины на балансе, разрабатывают годовые планы ТО и ремонта и месячные планы - графики. Годовым планом определяется число плановых ТО и ремонтов.

Годовой план составляется на основании следующих исходных данных:

Фактическая наработка машин и часах на начало планируемого года с начала эксплуатации или со временем проведения соответствующего ТО, ремонта;

Планируемая наработка машин на год в часах; Периодичность ТО и ремонта данной машины.

Приемка машин после ТО и текущего ремонта производится машинистом и механиком эксплуатационного подразделения, за которым она закреплена.

К - капитальный ремонт машин или сборочных единиц производится, как правило, централизо- вано на ремонтных предприятиях в соответствии с требованиями ремонтной документации, ут- вержденной изготовителем.

Сдача машин в капитальный ремонт на ремонтное предприятие и приемке их после ремонта осуществляются в соответствии с ГОСТ 19504-74 «Система технического обслуживания и ре- монта техники. Порядок сдачи в ремонт и приемки из ремонта. Общие требования».

Календарный план добычных работ

Календарный   план горных работ отражает принципиальный порядок отработки всего объема грунтов с использованием горно-транспортного оборудования.

В основу составления календарного плана положены:

1. Режим работы карьера

2. Годовая производительность карьеров с учетов необходимого объема соли.

3. Горно-технические условия разработки.

4. Тип и производительность горно-транспортного оборудования.

5. Обеспечение   безопасных условий при работе горно-транспортного

оборудования

Развитие добычных работ по выемке грунта отражены на графических материалах, прилагаемых к пояснительной записке

Календарный план горных работ составлен на 2025-2028 года

Таблица 7.5ё

| Годы отработки | Горная масса, тыс. м3 | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | соли, тыс. м3 | вскрыша, тыс. м3 |
| 2025 2026 2027 2028 | 11,7 11,7 11,7 4,1 | 11,7 11,7 11,7; 4,1 | 0,01 0,01 0,01 0,010 |
| ИТОГО | 39,2 | 39,2 | 0,04 |

Геолого-маркшейдерская служба

Основной задачей геолого-маркшейдерской службы на карьере является проверка пра- вильности отработки месторождения. Данная работа выполняется в виде маркшейдерских за- меров, которые производятся в соответствие с "Инструкцией по приемке горных работ, марк- шейдерскому замеру и учету добычи полезных ископаемых на горнорудных предприятиях Рес- публики Казахстан.

Маркшейдерский замер производится один раз в квартал, путем тахеометрической съемки масштаба 1:1000 (1:500) в соответствии с действующей инструкции по производству маркшей- дерских работ. В связи с простой морфологией и однородностью полезного ископаемого геоло- гическое обслуживание карьера не предусматривается.

В своей работе маркшейдерская служба руководствуется действующим законодательст- вом об охране земли и недр, "Технической инструкцией по производству маркшейдерских ра- бот", "Межотраслевой инструкцией по определению и контролю добычи и вскрыши на карье- рах", "Едиными правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом", строительными нормами и правилами, "Едиными условными обозначе- ниями для горной графической документации", проектом промышленной разработки карьера, рабочей программой, приказами и распоряжениями руководителей вышестоящих компетент- ных органов, которые относятся к маркшейдерской службе и не противоречат вышеперечис- ленным документам.

Основными задачами маркшейдерской службы являются:

а) Разработка предложений рационального и комплексного использования полезного ископаемого;

б) Установление основных закономерностей и процессов сдвижения горных пород и деформации земной поверхности проявлений горного давления;

в) Решение вопросов, связанных с геометризацией месторождения полезных ископаемых на всех стадиях освоения месторождения, очередностью и порядком отработки месторождения; г) Изучение, совместно с геологической службой структуры, размеров, формы, качества границ, контактов и свойств полезного ископаемого и вмещающих, вскрышных и подстилающих пород, горно-геологических и горнотехнических условий разработки месторождений по-

лезных ископаемых, определение и учет движения запасов, потерь;

д) Контроль за проведением горных, строительных, строительно-монтажных и геологоразведочных работ в соответствии с утвержденным проектом или календарным планом;

е) Создание, пополнение и обновление маркшейдерских опорных сетей на земной поверхности и в горных выработках;

ж) Перенесение в натуру геометрических элементов проекта, изыскание и вынос на местности подъездных автодорог, отвалов и пустых пород и т.д.;

з) Составление и пополнение горной графической документации и отражение на ней динамики производственных процессов.

Подсчет объемов добытого полезного ископаемого определение способом горизонталь- ных параллельных сечений, либо способом вертикальных сечений (поперечников).

Горючие и смазочные материалы. Запасные части

Заправка техники ГСМ осуществляется на заправочных станциях. Хранение материалов, предназначенных для производства мелких ремонтов механизмов и оборудования, на период работы смены осуществляется на площадках, расположенных на поверхности карьера и доставляется, и увозится вспомогательным транспортом. В связи с небольшим количеством используемой техники, строительство специальных гаражей не предусмотрено.

На производственной площадке карьера не предусматривается размещение автозаправки и склада ГСМ.

Хранение горюче-смазочных материалов, запасных частей предусматривается, централизовано на складах организации, занимающиеся производством работ.

Ремонтно-механическая служба

На проектируемом карьере по добыче общераспространенных ПИ (соли) строительство ремонтной мастерской, стоянки технологического транспорта, склада ГСМ не предусматривается.

Техническое обслуживание и текущие ремонты карьерного оборудования производятся в ремонтной мастерской, находящейся на производственной базе. Капитальные ремонты – на специализированных заводах по ремонту горно-шахтного оборудования.

Задача технического обслуживания - содержание машин в исправном техническом состоянии и постоянной готовности к выполнению работ.

Техническая эксплуатация машин производится по системе плановопредупредительного ремонта (ППР), сущность которой заключается в комплексе организационно-технических мероприятий, проводимых в плановом порядке после выработки заданного числа часов и выполнении ремонта потребности в определенные сроки.

Система ППР предусматривает проведение ежемесячных технических обслуживании (ЕО), периодических технических обслуживании (ТО), сезонных (СО), текущих (Т) и капитальных (К) ремонтов.

ЕО - это выполнение перед началом, в течении или после смены работ по заправке, смазке машин, контрольный осмотр с целью проверки исправности ее основных агрегатов;

ТО - это очистка и мойка машин, контроль, технического состояния агрегатов и машин в целом, смазка, заправка, крепление и регулировочные операции, мелкие ремонтные работы, два раза в год и при подготовке машин к использованию в период последующего летнего или зимнего сезона.

Электроснабжение.

В рамках данного плана горных работ вся техника, используемая при производстве добычных работ, работает на автономном питании (дизельное топливо, бензин), поэтому планом горных работ строительство отдельных подстанций и КПП не предусматривается. Электроснабжение - дизельные электростанции, ЛЭП 10 кв. При необходимости освещение производится прожекторами и лампами, установленными непосредственно на работающем оборудовании. Рабочие, занятые на подсобных работах, используют индивидуальные светильники.

Ведение горных работ

Для безопасного ведения горных работ на карьере следует обеспечить выполнение следующих мероприятий.

На предприятии должен быть утвержденный в установленном порядке Проект, включающий в себя раздел по технике безопасности.

При выборе основных параметров карьере должны учитываться требования «Единых Правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом».

Высота рабочих уступов не должна превышать более чем в 1,5 раза высоту черпания экскаватора или предусматриваться послойной его отработки.

Протяженность временно нерабочих площадок устанавливается проектом в зависимости от требуемой интенсивности разработки, высоты рабочих уступов и применяемого оборудования, но не должна превышать 20% активного фронта работ.

Суммарная протяженность активного фронта должна обеспечивать каждый забойный экскаватор длиной до 300 м в зависимости от вместимости ковша и вида транспорта.

Ширина рабочих площадок на протяжении активного фронта должна быть не менее 14-35м. Минимальная ширина разрезных и въездных траншей должна определяться с учетом пара-

метром применяемого оборудования и принятых транспортных схем, а также свободного дополнительного прохода шириной не менее 1,5м.

Ширина рабочей площадки должна определяться расчетом - в соответствии с нормами технологического проектирования.

Углы наклона бортов устанавливаются на основании анализа геологических, гидрогеологических, горнотехнических условий месторождения, включающих на устойчивость горных пород в откосах.

Величина коэффициента запаса устойчивости борта карьера, должен быть не менее 1,2. Запыленность воздуха и количество вредных веществ на рабочих местах не должны пре-

вышать величин, установленных санитарными нормами.

Горные выработки карьера в местах, представляющих опасность падения в них людей, животных, а также провалы, оползневые участки, воронки должны быть ограждены предупреждающими знаками, освещенными в темное время суток.

К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право управления соответствующей техникой.

Краткое описание используемых технологических решений

Условия залегания полезного ископаемого на месторождения озеро Восточное предполагают ведение разработки открытым способом. Добыча будет производиться механическим способом солекомбайном, который будет осуществлять рыхление галита фрезой, всасывание разрыхленной соли с рапой, перекачку в зумпф насосом, где соль будет отделяться от рапы, затем она будет погружаться в машины обезвоживающим многоковшовым экскаватором. Промывка массы рапой позволяет удалять частицы ила, а промывка пресной водой снижает содержание других вредных компонентов, например, магния, сульфата и пр. Доставка сырья от карьера до завода будет осуществляться автомобильным транспортом. Такому способу отработки способствуют благоприятные горно-геологические и горнотехнические условия месторождения.

Полезное ископаемое месторождения представлено однородной залежью галита пластовой формы, подстилаемых илом или иногда астраханитом, слагающим маломощные, но довольно устойчивые к механическому разрушению слои и линзы.

Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы

Основными процессами, приводящими к загрязнению воздуха, являются работа спецтехники и выемочно-погрузочные работы.

Добыча соли ведётся открытым способом из озера специальными соледобывающими комбайном и экскаватором.

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

На проектируемом объекте в процессе производственных работ определены 6 неорганизованных источников выброса загрязняющих веществ. Основными процессами, приводящими к загрязнению воздуха, являются срезка и хранение вскрыши, выемка, погрузка и транспортировка поваренной соли.

Ист. 6001 – вскрышные работы.

Ист. 6002 – добычные работы 2025-2027гг. участок добычи соли.

Ист. 6002 – добычные работы 2028г. участок добычи соли.

После подготовки нормированного вскрытого объема полезного ископаемого будет осуществляться добыча полезного ископаемого. Добыча будет производиться механическим способом экскаватором солекомбайном, который будет осуществлять рыхление галита фрезой, всасывание разрыхленной соли с рапой, перекачку в зумпф насосом, где соль будет отделяться от рапы. При добычных работах в атмосферный воздух неорганизованно будут выделяться: натрий хлорид (поваренная соль).

Ист. 6002 – добычные работы солекомбайн.

На участке предусмотрена транспортная система разработки с применением солекомбайнов. В процессе отработки траншеи солекомбайн производит разрушение пласта, извлечение пласта разрушенной соли, обезвоживание, первичное обогащение и погрузку. При работе автономного генератора в атмосферный воздух выделяются следующие вредные вещества: сажа, формальдегиды, оксиды серы, углерода, азота, бенз(а)пирен и углево- дороды. Источником выброса загрязняющих веществ является выхлопная труба.

Ист. 6003 – транспортные работы

Горнотранспортное оборудование устанавливается на поверхности пласта. Добычу производят верным продвиганием забоя. Добычные работы ведутся экскаватором на гусеничном ходу без предварительного рыхления. Затем она будет погружаться в машины обезвоживающим многоковшовым экскаватором ТО-49. В атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Неорганизованный источник загрязнения. При движении автотранспорта в атмосферный воздух неорганизованно будут выделяться: пыль неорганическая содержащая двуокись кремния 70-20 %.

Ист. 6004 – Горнокапитальные работы

Для транспортировки соли на заводы предусмотрены автосамосвалы, грузоподъемностью 15 тонн. Добыча производится траншеями с оставлением полосы шириной 1 м для ускорения образования новых наносов соли. При движении автотранспорта в атмосферный воздух неорганизованно будут выделяться: пыль неорганическая содержащая двуокись кремния 70-20 %.

Ист. 6005 – пыление при движении транспорта

Для транспортировки соли на заводы предусмотрены автосамосвалы, грузоподъемностью 15 тонн. Добыча производится траншеями с оставлением полосы шириной 1 м для ускорения образования новых наносов соли. При движении автотранспорта в атмосферный воздух неорганизованно будут выделяться: пыль неорганическая содержащая двуокись кремния 70-20 %.

Ист. 6006 – участок погрузки соли 2025-2027гг.

Ист. 6006 – участок погрузки соли 2028 г.

При погрузочно-разгрузочных работах выделяется натрий хлорид. Неорганизованный источник загрязнения.

Доставка сырья от карьера до завода будет осуществляться автомобильным транспортом. Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение пыли в результате взаимодейст- вия колес с полотном дороги и сдувания ее поверхности материала груженного в кузове маши-

ны. При движении автотранспорта в атмосферный воздух неорганизованно будут выделяться: пыль неорганическая содержащая двуокись кремния 70-20 %.

Вся производственная и вспомогательная техника работает на дизельном топливе. При работе спецтехники в атмосферу выделяются продукты неполного сгорания топлива: азота ди- оксид, оксид азота, сера диоксид, углерод оксид и бензин. Валовые выбросы от спецтехники и передвижного автотранспорта не нормируются.

При добыче поваренной соли в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 9 наименований от стационарных источников.

Количество выбрасываемых загрязняющих веществ определялось расчетным методом пу- тем применения удельных норм выбросов в соответствии с действующими методиками.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источни- ков загрязнения представлен в таблице 4.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферудля расчета ПДВ представлены в таблице 5.

Карта-схема расположения источников

Жаксыкылыш

Расстояние до ближайшего водного объекта

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли 2025-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0152 | Натрий хлорид (422) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.1536 | 1.106 | 7.3733 |  | 7.37333333 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.01893 | 0.295646 | 2.9565 |  | 2.95646 |
|  | двуокиси кремния (шамот, цемент, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0.17253 | 1.401646 | 10.3 |  | 10.3297933 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли 2028г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0152 | Натрий хлорид (422) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0672 | 0.484 | 3.2267 |  | 3.22666667 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.01893 | 0.295646 | 2.9565 |  | 2.95646 |
|  | двуокиси кремния (шамот, цемент, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0.08613 | 0.779646 | 6.2 |  | 6.18312667 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Чис | Hо- | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | ло | мер | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ист | ист. | источ | устья |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Ко- | ты |  | выб | выб- | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | лич | в |  | ро- | роса | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | ист | год |  | са |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001 |  | вскрышные | 1 | 100 | неорганизованный | 1 | 6001 | 4 |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 80 |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вскрышные | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | добычные работы | 1 | 2000 | неорганизованный | 1 | 6002 | 4 |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 80 |
|  |  | солекомбайн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | добычные работы | 1 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участок добычи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | добычные работы | 1 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028г. участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для расчета на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hаименование | Вещества | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
|  | газоочистных | по котор. | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок | производ. | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | и мероприятий | г-очистка | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год | Год |
| ирина | по сокращению | к-т обесп | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | выбросов | газоо-й % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.03195 |  | 0.0456 |  |
|  |  |  |  |  | 4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00519 |  | 0.00741 |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (593) | 0.00271 |  | 0.003864 |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0062 |  | 0.00883 |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (594) | 0.0593 |  | 0.0846 |  |
|  |  |  |  | 2732 | Керосин (660*) | 0.00956 |  | 0.01362 |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: | 0.00624 |  | 0.002246 |  |
|  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 0152 | Натрий хлорид (422) | 0.1104 |  | 0.795 |  |
|  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0454 |  | 0.0204 |  |
|  |  |  |  |  | 4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00737 |  | 0.003315 |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (593) | 0.00482 |  | 0.00217 |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00826 |  | 0.00372 |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1012 |  | 0.04555 |  |
|  |  |  |  | 2732 | Керосин (660*) | 0.0163 |  | 0.00734 |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | добычи соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | транспортные | 1 | 2000 | неорганизованный | 1 | 6003 | 4 |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 80 |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | горнокапитальны | 1 | 2000 | неорганизованный | 1 | 6004 | 4 |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 80 |
|  |  | е работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для расчета на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0454 |  | 0.0204 |  |
|  |  |  |  |  | 4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00737 |  | 0.003315 |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (593) | 0.00482 |  | 0.00217 |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00826 |  | 0.00372 |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1012 |  | 0.04555 |  |
|  |  |  |  | 2732 | Керосин (660*) | 0.0163 |  | 0.00734 |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: | 0.00423 |  | 0.0978 |  |
|  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0454 |  | 0.0204 |  |
|  |  |  |  |  | 4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00737 |  | 0.003315 |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (593) | 0.00482 |  | 0.00217 |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00826 |  | 0.00372 |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1012 |  | 0.04555 |  |
|  |  |  |  | 2732 | Керосин (660*) | 0.0163 |  | 0.00734 |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: | 0.00423 |  | 0.0978 |  |
|  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001 |  | пыление при | 1 | 2000 | неорганизованный | 1 | 6005 | 4 |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 80 |
|  |  | движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | участок | 1 | 2000 | неорганизованный | 1 | 6006 | 4 |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 80 |
|  |  | погрузки соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участок | 1 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | погрузки соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для расчета на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0454 |  | 0.0204 |  |
|  |  |  |  |  | 4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00737 |  | 0.003315 |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (593) | 0.00482 |  | 0.00217 |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00826 |  | 0.00372 |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1012 |  | 0.04555 |  |
|  |  |  |  | 2732 | Керосин (660*) | 0.0163 |  | 0.00734 |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: | 0.00423 |  | 0.0978 |  |
|  |  |  |  |  | 70-20% двуокиси |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремния (шамот, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | месторождений) (503) |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 0152 | Натрий хлорид (422) | 0.1104 |  | 0.795 |  |

Таблица 6

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.01993 | 4.0000 | 0.0498 | - |
| 0328 | Углерод (593) | 0.15 | 0.05 |  | 0.01235 | 4.0000 | 0.0823 | - |
| 2732 | Керосин (660*) |  |  | 1.2 | 0.04216 | 4.0000 | 0.0351 | - |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.12275 | 4.0000 | 0.6137 | Расчет |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  | 0.125 |  | 0.02272 | 4.0000 | 0.0182 | - |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 5 | 3 |  | 0.2617 | 4.0000 | 0.0523 | - |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси | 0.3 | 0.1 |  | 0.12087 | 4.0000 | 0.4029 | Расчет |
|  | кремния (шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доменный шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли 2025-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Наименование | Высота | КПД | Код | ПДКм.р | Масса | М*100 | Максимальная | Cм*100 | Катего- |
| исто- | источника | источ- | очистн. | веще- | ( ОБУВ, | выброса (M) |  | приземная | -------- | рия |
| чника | выброса | ника, | сооруж. | ства | 10*ПДКс.с.) | c учетом | ПДК*Н*(100- | концентрация | ПДК*(100- | источ- |
|  |  | м | % |  | мг/м3 | очистки,г/с | -КПД) | (См) мг/м3 | КПД) | ника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6001 | неорганизованный | 4.0 |  | 2908 | 0.3 | 0.00624 | 0.0021 | 0.1327 | 0.4422 | 2 |
| 6002 | неорганизованный | 4.0 |  | 0152 | 0.5 | 0.1104 | 0.0221 | 2.3472 | 4.6945 | 1 |
| 6003 | неорганизованный | 4.0 |  | 2908 | 0.3 | 0.00423 | 0.0014 | 0.0899 | 0.2998 | 2 |
| 6004 | неорганизованный | 4.0 |  | 2908 | 0.3 | 0.00423 | 0.0014 | 0.0899 | 0.2998 | 2 |
| 6005 | неорганизованный | 4.0 |  | 2908 | 0.3 | 0.00423 | 0.0014 | 0.0899 | 0.2998 | 2 |
| 6006 | неорганизованный | 4.0 |  | 0152 | 0.5 | 0.1104 | 0.0221 | 2.3472 | 4.6945 | 1 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |  |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: |  | 0.1276/0.03828 |  | 100/-270 | 6002 |  | 91.3 | карьер |  |
|  | 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6001 |  | 5.2 | карьер |  |
| Г р у п п ы с у м м а ц и и : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  | 0.25704 |  | 437/30 | 6002 |  | 37 | карьер |  |
| 0330 | Сера диоксид (526) |  |  |  |  | 6003 |  | 37 | карьер |  |
|  |  |  |  |  |  | 6001 |  | 26.1 | карьер |  |
| 41 0337 | Углерод оксид (594) |  | 0.14775 |  | 437/30 | 6002 |  | 83.7 | карьер |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: |  |  |  |  | 6003 |  | 8.6 | карьер |  |
|  | 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6001 |  | 7.7 | карьер |  |
| Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.01 ПДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводная таблица результатов расчета на период добычи

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :007 Аральский район. Вар.расч. :1  2024 год

Примечания:

- Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

- Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014

- Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия приведены в долях ПДКмр.

Таблица 8

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли 2025-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- |  |  | на 2025 -2027 годы |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
|  | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (0152) Натрий хлорид (422) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| карьер | 6002 |  |  | 0.0768 | 0.553 | 0.0768 | 0.553 |  | 2025 |
|  | 6006 |  |  | 0.0768 | 0.553 | 0.0768 | 0.553 |  | 2025 |
| Итого: |  |  |  | 0.1536 | 1.106 | 0.1536 | 1.106 |  |  |
| (2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| карьер | 6001 |  |  | 0.00624 | 0.002246 | 0.00624 | 0.002246 |  | 2025 |
|  | 6003 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2025 |
|  | 6004 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2025 |
|  | 6005 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2025 |
| Итого: |  |  |  | 0.01893 | 0.295646 | 0.01893 | 0.295646 |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | 0.17253 | 1.401646 | 0.17253 | 1.401646 |  |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 0.17253 | 1.401646 | 0.17253 | 1.401646 |  |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли 2028г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- |  |  | на 2028 год |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
|  | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (0152) Натрий хлорид (422) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| карьер | 6002 |  |  | 0.0336 | 0.242 | 0.0336 | 0.242 |  | 2028 |
|  | 6006 |  |  | 0.0336 | 0.242 | 0.0336 | 0.242 |  | 2028 |
| Итого: |  |  |  | 0.0672 | 0.484 | 0.0672 | 0.484 |  |  |
| (2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| карьер | 6001 |  |  | 0.00624 | 0.002246 | 0.00624 | 0.002246 |  | 2028 |
|  | 6003 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2028 |
|  | 6004 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2028 |
|  | 6005 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2028 |
| Итого: |  |  |  | 0.01893 | 0.295646 | 0.01893 | 0.295646 |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | 0.08613 | 0.779646 | 0.08613 | 0.779646 |  |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 0.08613 | 0.779646 | 0.08613 | 0.779646 |  |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия

намечаемой деятельности на окружающую среду

Климат района планируемых работ резко континентальный с жарким, сухим, продолжи- тельным летом и холодной малоснежной зимой. Такой климатический режим обусловлен рас- положение области внутри Евроазиатского материка, южным положением, особенностями цир- куляции атмосферы, характером подстилающей поверхности и другими факторами.

Континентальность климата проявляется в больших колебаниях метеорологических эле- ментов, в их суточном и годовом ходе. Влияние Аральского моря на климат заметно лишь в уз- кой полосе побережья и выражается в небольшом увеличении влажности воздуха, повышении температуры воздуха в зимние месяцы и в понижении ее в летние.

Температура воздуха. Годовой ход температуры по данным метеостанции Жосалы мини- мум достигается в январе, максимум – в июле. Лето жаркое и продолжительное. Резких разли- чий в температурах в этот период не наблюдается. Абсолютный максимум температуры -44 - 470С. Средняя температура самого холодного месяца района участка от -90С до -120С. Откры- тость к северу позволяет холодным массам беспрепятственно проникать на территорию области и вызвать резкие похолодания, особенно зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -400С, -450С.

Период со среднесуточной температурой воздуха выше 00С длится 235-275 дней. Он начинается обычно 23 февраля – 18 марта и заканчивается 12-28 ноября. Продолжительность безморозного периода составляет 160-200 дней. Первые заморозки наступают 8 ноября, а последние – 12 апреля. Продолжительность безморозного периода составляет примерно 178 дней в году. Снежный покров незначителен и неустойчив, обычно его сдувает с поверхности. Средняя максимальная высота снежного покрова достигает до 6 см. Продолжительность пребывания снежного покрова до 35-55 дней.

Влажность воздуха. Годовой ход относительной влажности противоположен ходу температуры воздуха, т.е. с ростом температуры воздуха относительная влажность уменьшается. Наиболее высокой относительная влажность воздуха бывает в холодное время года. Средние месячные значения ее в это время (ΧΙ-ΙΙΙ) составляют 57-90% м/с Кызылорда. В период с апреля по октябрь значения ее колеблются от 27-50 до 54-57% с минимумом в июле. Дефицит влажности в районе работ составляет в среднем за год 10,4 гПа. В холодный период, когда температура воздуха низкая, дефицит влажности невелик (0,6-1,7 гПа) и минимальное его значение 0,6 гПа наблюдается в январе. В июле дефицит влажности возрастает и в среднем поднимается до 26,6 гПа.

Атмосферные осадки. Засушливость – одна из отличительных черт климата данного района. Осадков выпадает очень мало. Среднегодовое количество их не превышает 100-150 мм и распределяется по сезонам года крайне неравномерно, 60% всех осадков приходится на зимне- весенний период. В отдельные влажные годы сумма осадков может достигать 227 мм. Наличие большого дефицита влажности при высоких температурах воздуха создает условия для значительного испарения. Засушливый период начинается с июня месяца и продолжается до октября месяца. Средняя величина испарения с открытой водной поверхности, по многолетним наблюдениям может составлять 1478 мм, что более чем в 10 раз превышает сумму годовых атмосферных осадков. Этим объясняется значительная засоленность грунтов данной территории.

Ветер. Для данного региона характерны частые и сильные ветры, преимущественно северо-восточного направления. Сильные ветры зимой при низких температурах сдувают незначи-

тельный покров с возвышенных частей рельефа, что вызывает глубокое промерзание и растрескивание верхних слоев почвы. В летние месяцы наблюдаются пыльные бури. Средняя годовая скорость ветра по данным метеостанций равна– 2,7-3,0 м/с и наибольшую повторяемость имеют ветры северо-восточного направления (31%).

Атмосферные явления. Число дней в год с пыльной бурей в данном районе составляет 23,1. Наибольшее число дней с пыльной бурей приходится на апрель-май. Туманы здесь бывают чаще зимой, и среднее число дней с туманом в год составляет около 22. Гроза регистрируется в среднем 8 дней в год.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеи- вания вредных веществ в атмосфере

Таблица 3.1.1

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |
| атмосферы, А |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | +31.7 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наибо- | -13.4 |
| лее холодного месяца (для котельных, работа- |  |
| ющих по отопительному графику), град С |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 25.0 |
| СВ | 11.0 |
| В | 15.0 |
| ЮВ | 6.0 |
| Ю | 6.0 |
| ЮЗ | 13.0 |
| З | 12.0 |
| СЗ | 12.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 2.7 |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 8.0 |
| данным), повторяемость превышения которой |  |
| составляет 5 %, м/с |  |

Строительная климатология СП РК 2.04-01-2017

Характеристика современного состояния воздушной среды

В настоящем проекте содержится раздел охраны окружающей среды при добыче поваренной соли на месторождении «Жаксыкылыш» участка (озер) №14, расположенного в Аральском районе Кызылординской области.

Настоящий проект разработан для определения ущерба, наносимого источниками загрязнения объекта окружающей среде района, а также установления нормативов эмиссий в период проведения добычных работ.

При добыче поваренной соли в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 2 наименований от стационарных источников.

На период добычи нормируемые выбросы загрязняющих:

- на 2025-2027 годы

- Максимальный выброс загрязняющих веществ составляет  0,17253 г/с;

- Валовый выброс загрязняющих веществ составит  1,401646 т/год.

- на 2028 год

- Максимальный выброс загрязняющих веществ составляет  0,08613 г/с;

- Валовый выброс загрязняющих веществ составит  1,779646т/год.

В установленных нормативах валовый выброс от спецтехники не учитывается, выбросы оплачиваются по фактическому объёму сожженного топлива, максимально-разовый же выброс включён в расчёт рассевания, чтобы оценить воздействие объекта в целом на ОС.

Расчет полей рассеивания ЗВ, а также максимальных приземных концентраций произведен на унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы «Эра v 3.0.».

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли 2025-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0152 | Натрий хлорид (422) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.1536 | 1.106 | 7.3733 |  | 7.37333333 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.01893 | 0.295646 | 2.9565 |  | 2.95646 |
|  | двуокиси кремния (шамот, цемент, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0.17253 | 1.401646 | 10.3 |  | 10.3297933 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли 2028г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0152 | Натрий хлорид (422) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0672 | 0.484 | 3.2267 |  | 3.22666667 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.01893 | 0.295646 | 2.9565 |  | 2.95646 |
|  | двуокиси кремния (шамот, цемент, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0.08613 | 0.779646 | 6.2 |  | 6.18312667 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка воздействия на окружающую среду35

"

Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Проектом при максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах проектом не предусмотрено.

Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальное мероприятия по сокращению выбросов

Согласно проектных решений, подъездная дорога к площадке добычи будет регулярно орошаться поливомоечной машиной, расход воды на полив - 120 м3/период. Проектом предусмотрены также мероприятия по пылеподавлению на 30 %.

Оценка воздействия на окружающую среду36

Таблица 12

ПЛАН технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов НДВ

| Наименование мероприятий | Наименование вещества | N источ выбро са на карте схеме | З н а ч е н и е в ы б р о с о в |  |  |  | Сроки выполнен. кв.,год |  | Затраты на ре- ализ.мероприя- тий, тыс.тенге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации мероприятия |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на- чало | окон чан. | капита- ловлож. | основн деят. |
|  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по пылеподавлению | (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезём, зола углей казахстанских месторож- дений) (494) | 6001 6003 6004 6005 | 0.17253 | 1.401646 | 0.17253 | 1.401646 | 1кв 2025 | 4 кв 2028 | 0.1 | 0.1 |
|  | В целом по предприятию в результате реализации всех мероприятий: |  | 0.17253 | 1.401646 | 0.17253 | 1.401646 |  |  | 0.5 | 0.5 |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N исто |  |  | Периодичность | Норматив |  |  |  |  |
| чника | Производство, | Контролируемое |  | допустимых выбросов |  | Кем |  | Методика |
|  | цех, участок. | вещество |  |  |  | осуществляет |  | проведения |
|  |  |  |  |  |  | ся контроль |  | контроля |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 6001 | карьер | Азота (IV) диоксид (4) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.03195 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  | 0.00519 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод (593) |  | 0.00271 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Сера диоксид (526) |  | 0.0062 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод оксид (594) |  | 0.0593 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Керосин (660*) |  | 0.00956 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Пыль неорганическая: 70-20% |  | 0.00624 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | двуокиси кремния (шамот, цемент, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | казахстанских месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |
| 6002 | карьер | Натрий хлорид (422) |  | 0.1104 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Азота (IV) диоксид (4) |  | 0.0454 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  | 0.00737 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод (593) |  | 0.00482 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Сера диоксид (526) |  | 0.00826 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод оксид (594) |  | 0.1012 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Керосин (660*) |  | 0.0163 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
| 6003 | карьер | Азота (IV) диоксид (4) |  | 0.0454 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  | 0.00737 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод (593) |  | 0.00482 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Сера диоксид (526) |  | 0.00826 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод оксид (594) |  | 0.1012 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Керосин (660*) |  | 0.0163 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Пыль неорганическая: 70-20% |  | 0.00423 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | двуокиси кремния (шамот, цемент, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пыль цементного производства - | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт |  |  |  |  |  |
|  |  | глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | казахстанских месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |
| 6004 | карьер | Азота (IV) диоксид (4) |  | 0.0454 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  | 0.00737 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод (593) |  | 0.00482 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Сера диоксид (526) |  | 0.00826 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод оксид (594) |  | 0.1012 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Керосин (660*) |  | 0.0163 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Пыль неорганическая: 70-20% |  | 0.00423 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | двуокиси кремния (шамот, цемент, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | казахстанских месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | карьер | Азота (IV) диоксид (4) |  | 0.0454 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Азот (II) оксид (6) |  | 0.00737 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод (593) |  | 0.00482 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Сера диоксид (526) |  | 0.00826 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Углерод оксид (594) |  | 0.1012 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Керосин (660*) |  | 0.0163 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | Пыль неорганическая: 70-20% |  | 0.00423 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |
|  |  | двуокиси кремния (шамот, цемент, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пыль цементного производства - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | казахстанских месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |
| 6006 | карьер | Натрий хлорид (422) |  | 0.1104 |  | Аккредитованная лаборатория |  | 6001 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Методики проведения контроля:

6001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров,

входящих в расчетные формулы.

Оценка воздействия на окружающую среду37

Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

По результатам проведенного анализа уровня вредных веществ в атмосфере можно сделать вывод, что по всем ингредиентам на границе СЗЗ приземные концентрации на период добычи поваренной соли не превышают критериев качества атмосферного воздуха для населенных мест. На основании изложенного, выбросы на период отработки отвала по всем источникам и ингредиентам, кроме передвижных, в разделе охрана окружающей среды (РООС) к плану разработки на месторождении поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озер) №14, расположенного в Аральском районе Кызылординской области, предлагается принять в качестве нормативных значений.

Предложения по нормативам допустимым выбросам (НДВ) по отдельным источникам, ингредиентам и по предприятию в целом (г/с, т/год) представлены в таблице 13.

Выбросы загрязняющих веществ по объекту составят: на 2025-2027 годы всего – 0.17253 г/с, 1.401646 т/год, 2028 год всего – 0.779646 г/с, 0.08613 т/год.

Оценка воздействия на окружающую среду38

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли 2025-2027гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- |  |  | на 2025 -2027 годы |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
|  | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (0152) Натрий хлорид (422) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| карьер | 6002 |  |  | 0.0768 | 0.553 | 0.0768 | 0.553 |  | 2025 |
|  | 6006 |  |  | 0.0768 | 0.553 | 0.0768 | 0.553 |  | 2025 |
| Итого: |  |  |  | 0.1536 | 1.106 | 0.1536 | 1.106 |  |  |
| (2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| карьер | 6001 |  |  | 0.00624 | 0.002246 | 0.00624 | 0.002246 |  | 2025 |
|  | 6003 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2025 |
|  | 6004 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2025 |
|  | 6005 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2025 |
| Итого: |  |  |  | 0.01893 | 0.295646 | 0.01893 | 0.295646 |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | 0.17253 | 1.401646 | 0.17253 | 1.401646 |  |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 0.17253 | 1.401646 | 0.17253 | 1.401646 |  |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.0 |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план горных работ поваренной соли 2028г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- |  |  | на 2028 год |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
|  | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (0152) Натрий хлорид (422) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| карьер | 6002 |  |  | 0.0336 | 0.242 | 0.0336 | 0.242 |  | 2028 |
|  | 6006 |  |  | 0.0336 | 0.242 | 0.0336 | 0.242 |  | 2028 |
| Итого: |  |  |  | 0.0672 | 0.484 | 0.0672 | 0.484 |  |  |
| (2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| карьер | 6001 |  |  | 0.00624 | 0.002246 | 0.00624 | 0.002246 |  | 2028 |
|  | 6003 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2028 |
|  | 6004 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2028 |
|  | 6005 |  |  | 0.00423 | 0.0978 | 0.00423 | 0.0978 |  | 2028 |
| Итого: |  |  |  | 0.01893 | 0.295646 | 0.01893 | 0.295646 |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | 0.08613 | 0.779646 | 0.08613 | 0.779646 |  |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 0.08613 | 0.779646 | 0.08613 | 0.779646 |  |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.	Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  Кызылорда

Объект план горных работ поваренной соли

Источник загрязнения N 6001,неорганизованный

Источник выделения N 002,вскрышные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Соль

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 2-х сторон полностью

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.6

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 100

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 1

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.3 * 1.2 * 0.6 * 0.4 * 60 * 100 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.002246

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.3 * 1.2 * 0.6 * 0.4 * 60 * 1 * (1-0) / 3600 = 0.00624

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.00624 | 0.002246 |

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЗ-126В-1 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 1 |  |  |  |

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (иномарки)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 20

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 20

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 10

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , TXM = 10

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 20

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , ML = 4.41

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12) , MXX = 0.54

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4.41 * 20 + 1.3 * 4.41 * 20 + 0.54 * 20 = 213.7

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 213.7 * 1 * 198 * 10 ^ (-6) = 0.0423

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4.41 * 10 + 1.3 * 4.41 * 10 + 0.54 * 10 = 106.8

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 106.8 * 1 / 30 / 60 = 0.0593

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , ML = 0.63

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12) , MXX = 0.27

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.63 * 20 + 1.3 * 0.63 * 20 + 0.27 * 20 = 34.4

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 34.4 * 1 * 198 * 10 ^ (-6) = 0.00681

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.63 * 10 + 1.3 * 0.63 * 10 + 0.27 * 10 = 17.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 17.2 * 1 / 30 / 60 = 0.00956

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , ML = 3

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12) , MXX = 0.29

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 3 * 20 + 1.3 * 3 * 20 + 0.29 * 20 = 143.8

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 143.8 * 1 * 198 * 10 ^ (-6) = 0.0285

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 3 * 10 + 1.3 * 3 * 10 + 0.29 * 10 = 71.9

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 71.9 * 1 / 30 / 60 = 0.03994

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.0285 = 0.0228

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.03994 = 0.03195

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.0285 = 0.003705

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.03994 = 0.00519

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , ML = 0.207

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12) , MXX = 0.012

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.207 * 20 + 1.3 * 0.207 * 20 + 0.012 * 20 = 9.76

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 9.76 * 1 * 198 * 10 ^ (-6) = 0.001932

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.207 * 10 + 1.3 * 0.207 * 10 + 0.012 * 10 = 4.88

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 4.88 * 1 / 30 / 60 = 0.00271

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , ML = 0.45

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12) , MXX = 0.081

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.45 * 20 + 1.3 * 0.45 * 20 + 0.081 * 20 = 22.3

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 22.3 * 1 * 198 * 10 ^ (-6) = 0.004415

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.45 * 10 + 1.3 * 0.45 * 10 + 0.081 * 10 = 11.16

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 11.16 * 1 / 30 / 60 = 0.0062

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 198 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 0.54 |  | 4.41 |  | 0.0593 |  |  | 0.0423 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.27 |  | 0.63 |  | 0.00956 |  |  | 0.00681 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.29 |  | 3 |  | 0.03195 |  |  | 0.0228 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.29 |  | 3 |  | 0.00519 |  |  | 0.003705 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.012 |  | 0.207 |  | 0.00271 |  |  | 0.001932 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.081 |  | 0.45 |  | 0.0062 |  |  | 0.004415 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.03195 | 0.0456 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00519 | 0.00741 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.00271 | 0.003864 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0062 | 0.00883 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.0593 | 0.0846 |
| 2732 | Керосин (660*) | 0.00956 | 0.01362 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6002,неорганизованный

Источник выделения N 003,добычные работы 2025-2027гг. участок добычи соли

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Соль

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 20000

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 10

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.2 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 20000 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.553

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.2 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 10 * (1-0) / 3600 = 0.0768

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0152 | Натрий хлорид (422) | 0.0768 | 0.553 |

Источник загрязнения N 6002,неорганизованный

Источник выделения N 004,добычные работы 2028г. участок добычи соли

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Соль

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 7000

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 3.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.5 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 7000 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.242

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.5 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 3.5 * (1-0) / 3600 = 0.0336

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0152 | Натрий хлорид (422) | 0.0336 | 0.242 |

Источник загрязнения N 6002,неорг

Источник выделения N 002,добычные работы солекомбайн

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |
| ЭО-2621В-3 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 1 |  |  |  |

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 250

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 10

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 10

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 10

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , TXM = 10

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 10

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 6.66

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 182.2 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.04555

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 182.2 * 1 / 30 / 60 = 0.1012

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.08

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.45

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 29.34 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00734

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 29.34 * 1 / 30 / 60 = 0.0163

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 102 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.0255

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 102 * 1 / 30 / 60 = 0.0567

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.0255 = 0.0204

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0567 = 0.0454

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.0255 = 0.003315

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0567 = 0.00737

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.36

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.04

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 8.68 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00217

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 8.68 * 1 / 30 / 60 = 0.00482

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.603

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 14.87 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00372

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 14.87 * 1 / 30 / 60 = 0.00826

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 250 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 6.66 |  | 0.1012 |  |  | 0.04555 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.08 |  | 0.0163 |  |  | 0.00734 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4 |  | 0.0454 |  |  | 0.0204 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4 |  | 0.00737 |  |  | 0.003315 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.36 |  | 0.00482 |  |  | 0.00217 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.00826 |  |  | 0.00372 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0454 | 0.0204 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00737 | 0.003315 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.00482 | 0.00217 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00826 | 0.00372 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1012 | 0.04555 |
| 2732 | Керосин (660*) | 0.0163 | 0.00734 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6003

Источник выделения N 003,транспортные работы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >5 - < = 10 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1) , C1 = 1

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >5 - < = 10 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2) , C2 = 1

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3) , C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт. , N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км , L = 2

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час , N = 2

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе , C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , V1 = 3.2

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час , V2 = 10

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2 / 3.6) ^ 0.5 = (3.2 * 10 / 3.6) ^ 0.5 = 2.98

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4) , C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2 , S = 8

Перевозимый материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1) , Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4) , K5M = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TSP = 90

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , TO = 90

Количество дней с осадками в виде дождя в году , TD = 2 * TO / 24 = 2 * 90 / 24 = 7.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1) , _G_ = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 1 * 1 * 1 * 0.1 * 0.01 * 2 * 2 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.13 * 0.1 * 0.002 * 8 * 1 = 0.00423

Валовый выброс, т/год (3.3.2) , _M_ = 0.0864 * _G_ * (365-(TSP + TD)) = 0.0864 * 0.00423 * (365-(90 + 7.5)) = 0.0978

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.00423 | 0.0978 |

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки) |  |  |  |
| "ИФА-W50LK" | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 1 |  |  |  |

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 250

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 10

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 10

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 10

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , TXM = 10

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 10

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 6.66

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 182.2 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.04555

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 182.2 * 1 / 30 / 60 = 0.1012

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.08

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.45

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 29.34 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00734

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 29.34 * 1 / 30 / 60 = 0.0163

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 102 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.0255

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 102 * 1 / 30 / 60 = 0.0567

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.0255 = 0.0204

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0567 = 0.0454

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.0255 = 0.003315

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0567 = 0.00737

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.36

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.04

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 8.68 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00217

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 8.68 * 1 / 30 / 60 = 0.00482

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.603

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 14.87 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00372

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 14.87 * 1 / 30 / 60 = 0.00826

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 250 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 6.66 |  | 0.1012 |  |  | 0.04555 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.08 |  | 0.0163 |  |  | 0.00734 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4 |  | 0.0454 |  |  | 0.0204 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4 |  | 0.00737 |  |  | 0.003315 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.36 |  | 0.00482 |  |  | 0.00217 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.00826 |  |  | 0.00372 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0454 | 0.0204 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00737 | 0.003315 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.00482 | 0.00217 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00826 | 0.00372 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1012 | 0.04555 |
| 2732 | Керосин (660*) | 0.0163 | 0.00734 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.00423 | 0.0978 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6004

Источник выделения N 003,горнокапитальные работы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >5 - < = 10 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1) , C1 = 1

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >5 - < = 10 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2) , C2 = 1

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3) , C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт. , N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км , L = 2

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час , N = 2

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе , C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , V1 = 3.2

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час , V2 = 10

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2 / 3.6) ^ 0.5 = (3.2 * 10 / 3.6) ^ 0.5 = 2.98

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4) , C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2 , S = 8

Перевозимый материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1) , Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4) , K5M = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TSP = 90

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , TO = 90

Количество дней с осадками в виде дождя в году , TD = 2 * TO / 24 = 2 * 90 / 24 = 7.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1) , _G_ = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 1 * 1 * 1 * 0.1 * 0.01 * 2 * 2 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.13 * 0.1 * 0.002 * 8 * 1 = 0.00423

Валовый выброс, т/год (3.3.2) , _M_ = 0.0864 * _G_ * (365-(TSP + TD)) = 0.0864 * 0.00423 * (365-(90 + 7.5)) = 0.0978

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.00423 | 0.0978 |

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки) |  |  |  |
| "ИФА-W50LK" | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 1 |  |  |  |

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 250

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 10

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 10

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 10

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , TXM = 10

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 10

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 6.66

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 182.2 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.04555

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 182.2 * 1 / 30 / 60 = 0.1012

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.08

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.45

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 29.34 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00734

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 29.34 * 1 / 30 / 60 = 0.0163

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 102 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.0255

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 102 * 1 / 30 / 60 = 0.0567

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.0255 = 0.0204

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0567 = 0.0454

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.0255 = 0.003315

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0567 = 0.00737

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.36

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.04

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 8.68 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00217

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 8.68 * 1 / 30 / 60 = 0.00482

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.603

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 14.87 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00372

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 14.87 * 1 / 30 / 60 = 0.00826

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 250 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 6.66 |  | 0.1012 |  |  | 0.04555 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.08 |  | 0.0163 |  |  | 0.00734 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4 |  | 0.0454 |  |  | 0.0204 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4 |  | 0.00737 |  |  | 0.003315 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.36 |  | 0.00482 |  |  | 0.00217 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.00826 |  |  | 0.00372 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0454 | 0.0204 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00737 | 0.003315 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.00482 | 0.00217 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00826 | 0.00372 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1012 | 0.04555 |
| 2732 | Керосин (660*) | 0.0163 | 0.00734 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.00423 | 0.0978 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6005

Источник выделения N 003,пыление при движении транспорта

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >5 - < = 10 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1) , C1 = 1

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >5 - < = 10 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2) , C2 = 1

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3) , C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт. , N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км , L = 2

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час , N = 2

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе , C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , V1 = 3.2

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час , V2 = 10

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2 / 3.6) ^ 0.5 = (3.2 * 10 / 3.6) ^ 0.5 = 2.98

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4) , C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2 , S = 8

Перевозимый материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1) , Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4) , K5M = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TSP = 90

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , TO = 90

Количество дней с осадками в виде дождя в году , TD = 2 * TO / 24 = 2 * 90 / 24 = 7.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1) , _G_ = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 1 * 1 * 1 * 0.1 * 0.01 * 2 * 2 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.13 * 0.1 * 0.002 * 8 * 1 = 0.00423

Валовый выброс, т/год (3.3.2) , _M_ = 0.0864 * _G_ * (365-(TSP + TD)) = 0.0864 * 0.00423 * (365-(90 + 7.5)) = 0.0978

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.00423 | 0.0978 |

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки) |  |  |  |
| "ИФА-W50LK" | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 1 |  |  |  |

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 250

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 10

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 10

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 10

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , TXM = 10

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 10

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 6.66

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 182.2 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.04555

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 182.2 * 1 / 30 / 60 = 0.1012

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.08

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.45

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 29.34 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00734

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 29.34 * 1 / 30 / 60 = 0.0163

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 102 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.0255

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 102 * 1 / 30 / 60 = 0.0567

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.0255 = 0.0204

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0567 = 0.0454

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.0255 = 0.003315

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0567 = 0.00737

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.36

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.04

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 8.68 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00217

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 8.68 * 1 / 30 / 60 = 0.00482

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.603

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , MXX = 0.1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87

Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 14.87 * 1 * 250 * 10 ^ (-6) = 0.00372

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 14.87 * 1 / 30 / 60 = 0.00826

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 250 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 6.66 |  | 0.1012 |  |  | 0.04555 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.08 |  | 0.0163 |  |  | 0.00734 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4 |  | 0.0454 |  |  | 0.0204 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4 |  | 0.00737 |  |  | 0.003315 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.36 |  | 0.00482 |  |  | 0.00217 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.00826 |  |  | 0.00372 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0454 | 0.0204 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00737 | 0.003315 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.00482 | 0.00217 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00826 | 0.00372 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1012 | 0.04555 |
| 2732 | Керосин (660*) | 0.0163 | 0.00734 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.00423 | 0.0978 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6006,неорганизованный

Источник выделения N 003,участок погрузки соли 2025-2027гг.

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Соль

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 20000

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 10

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.2 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 20000 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.553

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.2 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 10 * (1-0) / 3600 = 0.0768

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0152 | Натрий хлорид (422) | 0.0768 | 0.553 |

Источник загрязнения N 6006,неорганизованный

Источник выделения N 004, участок погрузки соли 2028г.

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Соль

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 7000

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 3.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.5 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 7000 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.242

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.5 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 3.5 * (1-0) / 3600 = 0.0336

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0152 | Натрий хлорид (422) | 0.0336 | 0.242 |

Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций обеспечивается комплексом планировочных и технологических мероприятий.

К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов предприятия на окружающую среду, относятся:

- своевременный ремонт автотранспорта и дорожных машин;

- контроль уровня токсичности выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания;

- выполнение требований инструкций по эксплуатации техники и оборудования;

- пылеподавление горной массы и бульдозерных работ посредством орошения водой в теплое время года;

- ведение внутреннего производственного контроля;

- транспортировка полезного ископаемого в специально оборудованном транспорте, исключающем потерь, пыления по пути следования.

Технологические мероприятия включают, постоянный контроль за состоянием технологического оборудования.

Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Производственный экологический контроль - комплекс работ, осуществляемых субъектом хозяйственной и иной деятельности в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды.

В программе производственного экологического контроля устанавливаются обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности, продолжительность и частота измерений, используемые инструментальные или расчетные методы.

На период эксплуатации программа производственного экологического контроля не разрабатывается в связи с тем, что отсутствуют источники воздействия на компоненты окружающей среды.

На период строительно-монтажных работ объектом охраны окружающей среды являются земля, вода, атмосферный воздух, растительность находящиеся в пределах строительной площадки

Согласно Главе 13 Экологического Кодекса Республики Казахстан ст. 182 п.1 «Операторы объектов І и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

Целями производственного экологического контроля являются:

- получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- соблюдение требований экологического законодательства Республики Казахстан;

- сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользовате- ля на окружающую среду и здоровье человека;

- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

- оперативное упреждающее реагирование на внештатные ситуации;

- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;

- информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;

- повышение уровня соответствия экологическим требованиям;

- повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;

- учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании. Производственный экологический контроль проводится природопользователем на ос-

нове программы производственного экологического контроля, разрабатываемой природо- пользователем.

Программа определяет порядок и методы:

  - проведения мониторинга за состоянием компонентов природной среды - атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительного и животного мира;

  - выявления последствий аварийных и нештатных ситуаций, связанных с нар у- шением и загрязнением компонентов окружающей среды;

  - проведения отбора проб воздуха, воды, почв, лабораторных исследований и обработки полученных результатов;

  - число и месторасположение пунктов наблюдения;

  - периодичность отбора проб;

  - описание методики отбора проб, проведения анализов и интерпретации результатов.

  - составления необходимых документов по результатам проведенного мониторинга.

  - Основной целью производственного мониторинга окружающей среды на объектах является сбор достоверной информации о воздействии деятельности предприятия на окружающую среду, об изменениях в окружающей среде как во время штатной (безаварийной) деятельности, так и в результате нештатных (чрезвычайных) ситуаций.

Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае устанавливают и корректируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять:

Мероприятия 1-го режима носят организационно-технический характер, могут быть быстро осуществлены, не требуют существенных затрат, не приводят к снижению производительности предприятия и позволяют снизить концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 10 - 15%.

Мероприятия 1-го режима:

- Исключение работ по разработке и транспортировке вскрышных пород в форсированном режиме.

- Усиление контроля за поливом внутрикарьерных дорог водой для обеспечения эффективного пылеподавления.

Мероприятия 2-го режима обеспечивают снижение концентраций, загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20 - 40 %. Они включают в себя мероприятия 1-го режима, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

Мероприятия 2-го режима:

- Ограничение использования автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории месторождения.

- Прекращение ведения ремонтных работ, с использованием резки и сварки металла.

- Организация полива внутрикарьерных дорог водой 2 раза в смену для обеспечения эффективного пылеподавления.

Мероприятия 3-го режима включают в себя мероприятия первых двух режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволит снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятия. Данные мероприятия позволят сократить концентрацию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60 %.

Мероприятия 3-го режима:

- Прекращение работ по разработке и транспортировке вскрышных пород.

Выводы

Анализ уровня загрязнения атмосферы показал, что при отработке карьера приземные концентрации будут иметь величины меньше нормативных критериев качества по атмосферному воздуху.

Источники предприятия вносят незначительный вклад в величину приземной концентрации.

Выбросы, от всех проектируемых источников на основании проведенного анализа в РООС к плану горных работ, принимается в качестве нормативных предельно допустимых значений.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации

Потребность карьера в технической и питьевой воде принята:

1. Гидрообеспыливание горной массы в карьере не производится в связи с незначительными выделениями пыли.

Работники будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям СанПиН “Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством” (№ 3.01.067-97).

Расход воды на одного работающего не менее 25л/смену. Питьевая вода будет доставляться к местам работы в закрытых емкостях, которые снабжены кранами или бутылированная. Емкости изготовляются из материалов, разрешенных Минздравом РК.

- Годовой расход на питьевое водоснабжение составит:

25 л/сут х 17 х 240 = 102 м3/период

- Сосуды для питьевой воды будут изготовляться из оцинкованного железа или по согласованию с Государственной санитарной инспекцией из других материалов, легко очищаемых и дезинфицируемых.

- Сосуды для питьевой воды будут снабжены кранами фонтанного типа. Сосуды будут защищаться от загрязнений крышками, запертыми на замок, и не реже одного раза в неделю промываться горячей водой или дезинфицироваться.

- Сосуды с питьевой водой будут размещаться на участках работ таким образом, чтобы обеспечить водой всех рабочих предприятия.

- Вода доставляется в спецмашине АВВ-3,6. На рабочих местах питьевая вода хранится в специальных термосах емкостью 30 л. Аварийная емкость для хранения воды (V=5 м3) обрабатывается и хлорируется один раз в год.

- На карьере будет храниться аварийный запас воды в ёмкости, изготовленной из нержавеющей или оцинкованной стали, V = 5,0 м3.

Воздействие проектируемого объекта на водные ресурсы определяется оценкой рационального использования водных ресурсов.

Жаксыкылыш» расположено в Аральском районе Кызылординской области Республики Казахстан, в 9 км к юго-востоку от п. Аралсульфат. Лист L-41-VIII.

Гидрография района отличается отсутствием рек с постоянным водотоком. Только в период таяния снега и весенних дождей наблюдается сток по многочисленным мелким долинам временного водотока. Немногочисленные родники стока не имеют.

Поверхностные водотоки отсутствуют.

Водоснабжение населенных пунктов питьевой и технической водой осуществляется, в основном, за счёт водозаборов эксплуатируемых месторождений подземных вод.

Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

На участках месторождения источники воды отсутствуют. Пресной воды нет. Питьевая вода на месторождение будет доставляться в автоцистернах из водовода, проходящего вдоль автомобильной дороги. Техническое и хозяйственно-питьевое водоснабжение будет осуще- ствлятся путем подвоза воды из водозаборных скважин и колодцев, находяйщихся на бли- жайщих населенных пунктов. Пылеподавление при добычных работах осуществляется с поливомоечной машиной. На территории карьера для нужд рабочих временно размещен надворный биотуалет.

Водный баланс объекта

Расход технической воды на полив дорог

- Гидрообеспыливание горной массы в карьере не производиться в связи с незначи- тельными выделениями пыли.

Предотвращение пыли на подъездные дорогах к месторождению будет заключаться в систематическом проведении пылеподавления путем полива дорог карьерного поля и отва- лов.

Расход воды на полив подъездной дороги к площадке добычи, согласно проектных ре- шений составляет 120 м3/период. Полив карьерных дорог осуществляется с апреля по сен- тябрь, 1 раз в сутки.

Вода используется безвозвратно, сточные воды не образуются.

Водопотребление для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд

Для хозпитьевых нужд персонала используется привозная бутилированная вода. При расчете объемов потребления воды для хозяйственно-питьевых нужд персонала учтен рас- ход на хозяйственно-питьевые нужды. Расчет потребности выполнен в соответствии с [20], при этом значения нормативов и объемные показатели по каждому процессу приняты по Таблице В.1 [20].

Исходные данные для расчета хозяйственно-питьевой воды:

- Численность персонала карьера составляет 17 человек.

- Основные сменные графики:

- 1 смена в сутки по 8 часов с 5-ти дневной рабочей неделей - 17 человек. Количество смен в среднем на одного человека составляет 240 смен в год.

25 л/сут х 17 = 0,425 м3/сут

0,425 х 240 = 102 м3/период

Результаты расчета расхода питьевой воды приведены в Таблице 2.1.

Баланс водопотребления и водоотведения в период эксплуатации

Баланс водопотребления и водоотведения приведен в Таблице 2.2.

Таблица 2.1

Водопотребление и водоотведение в период эксплуатации, м3/год

| Назначение использования воды | Водопотребление |  | Безвозвратное водопотребление | Водоотведение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевая | Техническая |  |  |  |
| Хозяйственно- питьевые нужды персонала | 102 | - | - | 86,7 | Отвод в сеп- тик с вывозом на договор- ной основе |
| Производственные нужды | - | 120,0 | 120,0 | - | Безвозвратное потребление |
| ВСЕГО | 102 | 120,0 | 120,0 | 86,7 |  |

Расчетное нормативное водоотведение определяется на основании нормативного водо- потребления

Примечание: ввиду того, что вода на предприятии так же используется в качестве питья, то 15% от общего водоотведения приняли как безвозвратные потери.

Таким образом, объем водопотребления и водоотведения составит:

- расчет водопотребления – 102  м3/период;

- расчет водоотведения – 86,7 м3/год.

Таблица2.2.

Расчет потребности хозяйственно-питьевой воды

| № п/п | Виды по- требления | Обоснование норм расхо- да | Режим рабо- ты |  |  | Ед. изм. | Кол-во ед. измерения | Норма рас- хода воды на ед. из- мерения, л | водопотребление |  | Безвозвратные потери, м3/год | Водоотведение в септик, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сутки в год | кол- во смен |  |  |  |  | м3/сут | м3/год |  |  |
| 1 | Хозпитьевые нужды | СП РК 4.01- 101-2012 Таблица В.1 | 240 | 1 |  | 1 человек в смену | 9 | 25 | 0,1 | 25,0 | - | 21,3 |
|  | Итого: |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,1 | 25,0 | - | 21,3 |

Оценка воздействия на окружающую среду	54

Водоотвод и водоотлив

Горными выработками подземных вод не встречено.

Атмосферные осадки редкие и небольшой интенсивности. Максимальная месячная норма осадков по данным метеослужбы до 40 мм.

Учитывая общий уклон карьера с естественным стоком, опасности затопления карье- ра ливневыми водами нет.

При условии, что максимальная месячная норма осадков выпадает за сутки, то суточное количество воды на всю площадь месторождения, рассчитанное по формуле.

QМАКС = S x M/ 1000	(5)

где: S - площадь месторождения, м2 М - количество осадков, мм/сут.

и будет равно: QMАКС = 70700 х 40/ 1000 = 2828,0 м3/сут = 2,828 м3/час

Исходя из весьма незначительных водопритоков, мероприятий по водоотливу можно не предусматривать, за исключением одной водосборной и трех - четырех водоотводных канав сечением 0,2-0,4м2.

Поверхностные воды

Организации зоны санитарной охраны водозабора (зумпфа) не требуется, т. к. он не явля- ется источником хозяйственно-питьевого водоснабжения.

При обводненности участка допустимо применение простейших из обязательных гидро- технических мероприятий при ведении открытых горных работ - обваловка борта карьера, а также проходка дренажных канав, предназначенных для перехвата вод поверхностного стока на склонах и отвода этих вод за пределы карьерного поля.

Для предотвращения загрязнения водных объектов планом горных работ предусматрива- ются следующие водоохранные мероприятия:

- Для сбора воды служат временные водосборники.Затем с помощью насосов вода из во- досборника выводится за пределы карьерного поля и используется для пылеподавления.

- сброс сточных вод в водоемы, рельеф местности, пруды-накопители ПГР не преду- сматривается;

- привозная питьевая вода будет использоваться в пределах санитарных нормативов и только по назначению;

- водоотведение хозбытовых сточных вод будет осуществляться через септик и по мере накопления вывозиться на договорной основе.

Охрана поверхностных и подземных вод

Охрана подземных вод от загрязнения осуществляется в соответствии с «Правилами охра- ны от загрязнения сточными водами». При работе экскаватора в забое необходимо:

- не допускать утечку горюче-смазочных материалов и других нефтепродуктов;

- сбрасывать в талые воды или оставлять в забое технологические отходы (обтирочный материал, ветошь и т.п.).

На основании вышеизложенного, можно прогнозировать, что в результате производст- венной деятельности предприятия прямого влияния на качество поверхностных и под- земных вод оказываться не будет.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

Геологическая среда является системой чрезвычайной сложности и в сравнении с другими составляющими окружающей среды, обладает некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических прогнозов, важнейшими из которых являются:

-необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями (полная и частичная).

О восстановлении состояния и структуры геологической среды после их нарушений мож- но говорить с определенной дозой условности лишь по отношению к подземным водам, час- тично почвам;

-инерционность, т. е. способность в течение определенного времени противостоять дей- ствию внешних факторов без существенных изменений своей структуры и состояния;

-разная по времени динамика формирования компонентов - полихронность. Породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в течение многих миллионов лет находятся, в рав- новесии (преимущественно статическом) с окружающей средой, газовая компонента более ди- намична, промежуточное положение занимают почвы;

-низкая способность к саморегулированию или самовосстановлению по сравнению с био- логической компонентой экосистем.

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве различ- ных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом ме- няющие ее свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов.

Продуктивная толща галита представляет типичную линзообразную пластовую залежь, характеризующуюся простым геологическим строением, относительно выдержанным качест- вом полезного ископаемого и мощностью и закономерным уменьшением мощности в сторону береговой линии. Выдержанность основных параметров залежи, влияющих на количественную и качественную оценку полезного ископаемого, была установлена в предварительную оценоч- ную стадию геологоразведочных работ по изучению озера.

По условиям залегания соли, относительной выдержанности их химического состава при изменении мощностей пластовых тел, слагающих полезную толщу, месторождение относится ко второй группе, а по запасам к мелким.

Полезное ископаемое месторождения представлено однородной залежью галита пластовой формы, подстилаемых илом или иногда астраханитом, слагающим маломощные, но довольно устойчивые к механическому разрушению слои и линзы. Условия залегания полезного иско- паемого на месторождения озеро Восточное предполагают ведение разработки открытым спо- собом. Запасы подчитаны категории В и С1.

Сырье месторождения используется для реализации на рынке.

Каждый выделенный подсчетный блок характеризует одинаковой степенью изученности параметров, определяющих качество сырья и горнотехнические условия его разработки. Балансовые запасы полезного ископаемого подсчитаны по промышленной категории С1.

Расстояния между разведочными линиями колеблются от 100 до 200 м.

Расстояния между шурфами в разведочных профилях, пройденных вкрест основных структур и рельефа, составили: с юго-запада (230-2500) на северо-восток (50-700) 100-110 м. Разведочная сеть определялась размерами и особенностями рельефа и геологического строения каждого участка в соответствии с требованием инструкции ГКЗ для солей.

Границы между выделяемыми разновидностями пород проведены по данным документации и опробования горных выработок.

Участок (озеро) №14

В соответствии со степенью разведанности и геометрией блоков в плане на участке № 14 выделены 4 блока запасов категории С1. Контуры блоков проведены по шурфам и скважинам.

Блок С1-I занимает центр восточной части площади подсчета запасов и ограничен разведочными линиями II- II – IV- IV и шурфами № 10, 15, 11, 14, 16, 13. Запасы полезного ископаемого в этом блоке опираются на 6 шурфов (4,9 п.м.) и охарактеризованы: 17 рядовыми пробами на химический состав, 2 пробами рапы и валовой пробой, отправленной на заводские испытания. Снизу полезная толща ограничена слоем ила или слоем астраханита, сверху-зеркалом озера. Степень изученности качества сырья, структуры и морфологии залежи, позволяет классифицировать запасы по категории В.

Блок С1-II примыкает к блоку С1-I с запада и ограничен разведочными линиями I- I и II- II и шурфами № 9, 10, 13, 12. Запасы полезного ископаемого этого блока опираются на вышеперечисленные шурфы (2,9 п.м.), пройденные по разведочным профилям. Качество соли охарактеризовано: 11 рядовыми пробами, 2 пробами рапы и одной валовой пробой. Снизу полезная толща ограничена слоем ила или слоем астраханита, а сверху-зеркалом озера. Степень изученности качества сырья, структуры и морфологии залежи, позволяет классифицировать запасы по категории С1.

Блок С1-III занимает северную часть площади подсчета запасов и ограничен разведочными линиями I-I – IV-IV и шурфами № 3, 11, 15, 10, 9. Запасы полезного ископаемого в этом блоке опираются на 5 шурфов (3,6 п.м.) охарактеризованы: 14 рядовыми пробами на химический состав. Снизу полезная толща ограничена слоем ила или слоем астраханита, сверху-зеркалом озера. Степень изученности качества сырья, структуры и морфологии залежи, позволяет классифицировать запасы по категории С1.

Блок С1-IV примыкает к блоку С1-II и С1-I с юга и ограничен разведочными линиями I- I и IV-IV и шурфами № 12, 13, 16, 14 и скважиной № 3. Запасы полезного ископаемого этого блока опираются на вышеперечисленные шурфы (3,7 п.м.) и скважину № 3 (1,5 п.м.), пройденные по разведочным профилям. Качество соли охарактеризовано: 15 рядовыми пробами, 3 пробами рапы. Снизу полезная толща ограничена слоем ила или слоем астраханита, а сверху-зеркалом озера. Степень изученности качества сырья, структуры и морфологии залежи, позволяет классифицировать запасы по категории С1.

Определение объёма полезного ископаемого

Таблица 6.1

| № Участка | Категория запасов | № блока | Площадь блока, м2 | Средняя мощность, м | Количество запасов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок № 14 (озера № 14) | С1 | С1-I | 20 000 | 0,57 | 11 400 |
|  |  | С1- II | 20 000 | 0,53 | 10 600 |
|  |  | С1- III | 10 749 | 0,49 | 4670 |
|  |  | С1-IV | 20 000 | 0,63 | 12 600 |
|  |  | Итого | 70749,0 |  | 39 270 |

Таким образом, запасы поваренной соли участка № 14 месторождения Жаксыкылыш, подсчитанные по промышленным категориям составляют      (в тыс. м3); С1-39 270.

Учитывая удельный вес соли, равный 1,7 т/м3, получаем

С1=39 270 тыс. м3 *1,7 т/м3= 66750 тыс. тонн

В ходе разработки карьера предусматривается соблюдение требований по охране недр, обеспечение рационального и комплексного использования полезных ископаемых.

Рабочим проектом предусматривается следующие мероприятия по предотвращению по- терь минерального сырья.

а) строгий маркшейдерский контроль за вынесением в натуру положения забоя выра- боток с целью полноты извлечения согласно геологических рекомендаций;

б) контроль за отработкой запасов по горизонту в проектных контурах и отметках во избежание потерь в бортах и кровле карьера;

в) наиболее полное извлечение полезного ископаемого из недр и уменьшение потерь при разработке;

г) отработку месторождения проводить исправным оборудованием, не допускать по- падание и отработанное пространство, на почву нефтепродуктов-заправочные станции распола- гать только за пределами 300 метровой зоны санитарного надзора;

д) тщательный контроль за состояние кузовов транспортных средств и откаточных путях и своевременный ремонт для сокращения потерь от просыпания горной массы и ко- нечной продукции при транспортировке;

е) некондиционные породы отгружаются потребителем в качестве материала для исполь- зования в других целях.

Таким образом, при производстве добычных работ будет разработан и принят к выполне- нию ряд мероприятий, направленных на охрану и рациональное использование недр, а также недопущение сверхнормативных потерь и разубоживания минеральных запасов. При соблюде- нии технологического регламента планируемых работ и при неукоснительном выполнении раз- работанных мероприятий можно говорить о допустимом воздействии проектируемого произ- водства на недра, при котором их структура и качество сохраняется с незначительными (обра- тимыми) изменениями геологической среды.

Рекультивационные работы будут проводиться по мере продвижения фронта работ и ос- вобождения площадей параллельно, с добычными.

Выбор вида рекультивации, ее целесообразность определяется совокупностью природно- климатических, экологических и технологических факторов, а также хозяйственной инфра- структурой. Рекультивируемый карьер находится на полупустынной зоне на землях, характери- зующихся низким естественным плодородием, подверженных эрозии, в связи с чем имеющих ограниченное хозяйственное использование в качестве сезонных пастбищ с бедным видовым составом трав.

Планом горных работ предусматривается раздельная разработка полезной толщи и внеш- ней вскрыши. После отработки карьера образуются котлованы глубиной до 56,0 метров.

Кроме того, в районе карьера в составе сельскохозяйственных угодий ведущее место за- нимают пастбища, поэтому предусматривается освоение части рекультивируемых земель в по- рядке коренного улучшения пастбищных земель посевом перспективных полупустынных полу- кустарниковых растений.

Затраты на производство работ по рекультивации и выполняемые в ходе эксплуатации ме- сторождения, включаются в смету эксплуатационных расходов и относятся на себестоимость продукции предприятия. Более подробное рекультивационные работы описаны в плане ликви- дации.

Рабочим проектом предусматривается следующие мероприятия по предотвращению потерь ми- нерального сырья.

а) строгий маркшейдерский контроль за вынесением в натуру положения забоя выработок с це- лью полноты извлечения согласно геологических рекомендаций;

б) контроль за отработкой запасов по горизонту в проектных контурах и отметках во избежание потерь в бортах и кровле карьера;

в) наиболее полное извлечение полезного ископаемого из недр и уменьшение потерь при разра- ботке;

г) отработку месторождения проводить исправным оборудованием, не допускать попадание и отработанное пространство, на почву нефтепродуктов -заправочные станции располагать толь- ко за пределами 300 метровой зоны санитарного надзора;

д) тщательный контроль за состояние кузовов транспортных средств и откаточных путях и своевременный ремонт для сокращения потерь от просыпания горной массы и конечной про- дукции при транспортировке;

е) некондиционные породы отгружаются потребителем в качестве материала для использования в других целях.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗ- ВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Виды и объемы образования отходов

Образование, временное хранение, отходов, планируемых в процессе отработки отвала, являются источниками воздействия на компоненты окружающей среды.

При работе объекта должен проводиться строгий учет и постоянный контроль за техноло- гическими процессами, где образуются различные отходы, до их утилизации или захоронения.

Отработка карьера будет связана с образованием следующих отходов:

твердые бытовые отходы (отходы потребления);

- Смет с территории (производственные отходы);

- вскрышная порода (производственные отходы).

При работе объекта, необходимо обеспечение нормального санитарного содержания тер- ритории без ущерба для окружающей среды, особую актуальность при этом приобретают во- просы сбора и временного складирования, а в дальнейшем утилизации отходов потребления.

В образовании объема отходов производства и их качества особое значение имеет соблю- дение регламента производства, обуславливающего объем и состав образующихся отходов.

В обращении с отходами потребления важное значение имеют такие показатели, как нор- мы образования и накопления, динамика изменения объема, состава и свойств отходов, на ко- торые оказывают влияние количество, место сбора и образования отходов.

Потенциальным источником воздействия на различные компоненты окружающей среды могут стать различные виды отходов, место их образования и временного хранения, способ транспортировки, которые планируются в процессе строительства объекта.

Особенности загрязнения территории отходами

Твердо-бытовые отходы (ТБО) образуются в процессе непроизводственной деятельности персонала, а также при уборке помещений и территории. Типичный состав твердых бытовых отходов: древесина - 60 %, пищевые отходы – 10%, текстиль – 7%, стекло – 6%, железо – 5%, полимеры - 12 %. ТБО не только загрязняют окружающую среду определенными фракциями своего механического состава, но и содержат большое количество легко загнивающих органи- ческих веществ повышенной влажности, которые, разлагаясь, выделяют гнилостные запахи, жидкость и продукты неполного разложения.

Временное хранение твердых бытовых отходов на территории производится в герметично закрытых контейнерах, устанавливаемых на специально отведенных выгороженных заасфаль- тированных площадках, расположенных с подветренной стороны площадки в соответствии с розой ветров. По договору вывозятся на полигон ТБО.

Рекомендации по управлению отходами

Целью Программы управления отходами является создание и внедрение эффективной системы, позволяющей обеспечить выполнение экологических требований по обращению с от- ходами производства и потребления на новом предприятии.

Достижение данной цели обеспечивается выполнением следующих задач:

- минимизация объемов отходов, вывозимых на полигон ТБО, за счет отсортировки из ТБО всех видов вторсырья с последующей передачей специализированным предприятиям на переработку;

- 100%-ная переработка и утилизация отходов производства посредством передачи отхо- дов производства специализированным предприятиям;

- формирование экологической грамотности и культуры у работников предприятия в сфе- ре обращения с отходами.

Система управления отходов включает в себя 10 этапов технологического цикла отходов: образование; сбор и/или накопление; идентификация; сортировка; паспортизация; упаковка (и

маркировка); транспортирование; складирование (упорядоченное размещение); хранение; уда- ление.

Образование

Образование отходов происходит в процессе производственной и хозяйственно- бытовой деятельности предприятия.

Сбор и накопление

Раздельный сбор отходов производится по мере их образования в идентифицированные контейнеры, установленные на рабочей площадке с подъездами для транспорта.

Идентификация

Идентификация отходов проводится по признакам, параметрам, показателям, критериям и требованиям, необходимым для подтверждения соответствия конкретного отхода и его свойств документированному описанию.

Сортировка

Сортировка отходов предполагает разделение и/или смешение отходов согласно опреде- ленным критериям на качественно различающиеся составляющие для их дальнейшего исполь- зования, переработки, обезвреживания, захоронения и уничтожения. При сортировке отходов целью является получение вторсырья - промежуточного продукта, имеющего материальную ценность.

На предприятии должна осуществляться сортировка (раздельный сбор) вторсырья – отхо- дов пластмассы, бумаги, картона, стекла.

Паспортизация

В течение трех месяцев с момента образования отходов будут разработаны паспорта опасных отходов и переданы в Департамент экологии по Кызылординской области. Паспорта содержат информацию о происхождении отходов; перечень их опасных свойств; химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов; рекомендуемый способ перера- ботки отходов; необходимые меры предосторожности при обращении с отходами; требования к транспортировке отходов и проведению погрузо-разгрузочных работ; меры по предупрежде- нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их послед- ствий; дополнительную информацию.

Упаковка и маркировка

Упаковка и маркировка отходов будут производиться в соответствии с правилами пере- возки опасных грузов.

Транспортирование

Порядок транспортировки отходов на транспортных средствах, требования к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие требования по обеспечению экологической и санитар- но-эпидемиологической безопасности определяются нормами и правилами, утверждаемыми уполномоченным государственным органом в области транспорта и коммуникаций и согласо- ванными с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Складирование (упорядоченное размещение)

Отходы производства и потребления, вторсырье накапливаются в идентифициро- ванных контейнерах, установленных на рабочей площадке.

Хранение

Выбор метода хранения отходов зависит от агрегатного состояния, токсичности, пожар- ной безопасности и других свойств отходов. Безопасное хранение отходов осуществляется в идентифицированных контейнерах в срок не более шести месяцев до их передачи на утилиза- цию, переработку, размещение.

Удаление

Удаление отходов с территории предприятия производится посредством их передачи спе- циализированным предприятиям.

Сведения о системе управления отходами приведены в Таблице 4.1

Таблица 4.1

| №№ | Технологический этап | Описание |
| --- | --- | --- |
| Бытовые отходы |  |  |
| 1 | Образование | В результате непроизводственной деятельности работников |
| 2 | Сбор и накопление: | В герметичные контейнеры,установленные на специальных площадках с подъездами для транспорта |
| 3 | Идентификация | Твердые не опасные отходы |
| 4 | Сортировка (собезвреживанием) | Не сортируются |
| 5 | Паспортизация | Не требуется |
| 6 | Упаковка и маркировка | Не упаковываются и не маркируются |
| 7 | Транспортирование | Автотранспортом |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение) | В идентифицированных контейне- рах,установленных на рабочих пло- щадках |
| 9 | Хранение | В идентифицированных контейнерах, установленных на рабочих площадках |
| 10 | Удаление | Передача на полигон ТБО |

Виды и количество отходов производства и потребления

Твердо-бытовые отходы (ТБО) образуются в процессе непроизводственной деятельности персонала, а также при уборке помещений и территории. Типичный состав твердых бытовых отходов: древесина - 60 %, пищевые отходы – 10%, текстиль – 7%, стекло – 6%, железо – 5%, полимеры - 12 %. ТБО не только загрязняют окружающую среду определенными фракциями своего механического состава, но и содержат большое количество легко загнивающих органи- ческих веществ повышенной влажности, которые, разлагаясь, выделяют гнилостные запахи, жидкость и продукты неполного разложения.

Временное хранение твердых бытовых отходов на территории производится в герметично закрытых контейнерах, устанавливаемых на специально отведенных выгороженных заасфаль- тированных площадках, расположенных с подветренной стороны площадки в соответствии с розой ветров. По договору вывозятся на полигон ТБО.

Расчет образования твердо-бытовых отходов

Расчет Твердо-бытовых отходов зависит от количества работников.

Твердые бытовые отходы

Расчет выполнен согласно Приложению №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008г. № 100-п.

Норма образования бытовых отходов (Вгод, т/год) определяется с учетом удельных сани- тарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на че- ловека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.

В период отработки отвала количество образующихся коммунально бытовых отходов, исходя из количества задействованных на участке работников в количестве 17 человек, объем ТБО составит:

Вгод= 17чел*0,3 м3/год*0,25*240/365 т/м3= 0,838 т/год

Количество образования коммунально-бытовых отходов варьирует в зависимости от ко- личества работников

Итоговая таблица:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Смешанные коммунальные отходы | 0.838 |

Таблица 4.2

Лимиты накопления отходов на 2025-2028 годы

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на сущест- вующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 0,838 |
| в том числе отходов производства | - |  |
| отходов потребления | - | 0,838 |
| Опасные отходы |  |  |
| Перечень отходов | - | - |
| Не опасные отходы |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) | - | 0,838 |
| Зеркальные |  |  |
| Перечень отходов | - | - |

Классификация отходов

| Наименование отходов |  | Классификационный код отхода |
| --- | --- | --- |
| 1 | Смешанные коммунальные отходы | 200301 |
| Инертные отходы |  |  |
| Отсутствуют |  |  |

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Из физических факторов воздействия на окружающую среду и людей, в процессе про- ектных работ, можно выделить:

  - воздействие шума;

  - воздействие вибрации;

  - тепловое излучение;

  - электромагнитное излучение.

Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия

Слышимые звуковые непериодические колебания с непрерывным спектром восприни- маются как шумы. Интенсивность шумов может быть самой различной, от шелеста листьев на деревьях до шума грозового разряда. Различают источники шума естественного и техногенного происхождения.

Источники шума естественного происхождения. В реальной атмосфере вне зависимо- сти от человека всегда присутствуют шумы естественного происхождения с весьма широким спектральным диапазоном от инфразвука с частотами 3*10-3 Гц до ультразвука и гиперзвука.

Источниками инфразвуковых шумов могут быть различные метеорологические и гео- графические явления, такие, как магнитные бури, полярные сияния, движения воздуха в куче- вых и грозовых облаках, ураганы, землетрясения. В слышимой области частот под действием ветра всегда создается звуковой фон. В природе при обтекании потоком воздуха различных тел (углов зданий, гребней морских волн и т.п.) за счет отрыва вихрей образуется инфразвуковые колебания и слышимые низкие частоты.

Источники шума техногенного происхождения. К источникам шума техногенного происхождения относятся все применяемые в современной технике механизмы, оборудование и транспорт, которые создают значительное загрязнение окружающей среды.

Техногенный шумовой фон создается источниками, находящимися в постройках, соору- жениях, зданиях и на территориях между ними.

В связи с тем, что шум является вредным производственным фактором, а в ряде случаев и опасным, предельно-допустимые уровни для шумов разных видов сравнивают с эквивалент- ными уровнями непрерывных шумов.

Предельно-допустимые дозы в зависимости от продолжительности воздействия пред- ставлены в таблице 8.1.

Таблица 5.1

Предельно-допустимые дозы шумов

| Продолжительность воздействия, ч | 8 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,12 | 0,02 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельно- допустимые дозы (по шкале А), дБ | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 117 | 120 |

Предельные уровни шума в некоторых частотных интервалах представлены в таблице

8.2.

Таблица 5.2

Предельные уровни шума

| Частота, Гц | 1 - 7 | 8 - 11 | 12 - 20 | 20 - 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные уровни шума, дБ | 150 | 145 | 140 | 135 |

Комплекс мероприятий по снижению шума

При разработке или выборе методов защиты окружающей среды от шумов принимается целый комплекс мероприятий, включающий:

- выбор соответствующего оборудования и оптимальных режимов работы:

- снижение коэффициента направленности шумового излучения относительно интере- сующей территории;

- организационно-технические мероприятия по профилактике в части своевременного ремонта и смазки оборудования;

- запрещение работы на устаревшем оборудовании, производящего повышенный уро- вень шума.

Процесс снижения шума включают в себя следующие мероприятия: звукопоглощение, звукоизоляцию и глушение.

Звукопоглощение

Звукопоглощением называется процесс перехода части энергии звуковой волны в тепло- вую энергию среды, в которой распространяется звук. Применение звукопоглощения позволяет уменьшить уровень шума от источников, расположенных в том или другом помещении. Звуко- поглощающие материалы применяются как в объеме, где находится источник шума, так и в изолируемых помещениях.

Звукоизоляция

Под звукоизоляцией понимается процесс снижения уровня шума, проникающего через ограждение в помещение. Акустический эффект при звукоизоляции обеспечивается процессом отражения звуковой волны от ограждения.

К средствам звукоизоляции относятся ограждения, звукоизолирующие кожухи и акусти- ческие экраны.

Вибрация

Особенность действия вибраций заключается в том, что эти упругие механические коле- бания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде структурного шума.

Основными источниками вибраций являются: техника. Вибрации делятся на вредные и полезные.

Вредные вибрации создают не только шумовые загрязнения окружающей среды, небла- гоприятно воздействуя на человеческий организм, но и представляют определенную опасность для различных инженерных сооружений, вызывая в ряде случаев их разрушения.

Полезные вибрации используются в ряде технологических процессов (виброуплотнение бетона, вибровакуумные установки и т.д.), но и в этом случае необходимо применение соответ- ствующих мер защиты.

Биологическое действие вибраций

Действие вибраций на организм проявляется по-разному в зависимости от того, как дей- ствует вибрация.

Общая вибрация воздействует на весь организм. Этот вид вибрации проявляется на транспорте, в ряде производственных и строительных работ.

Локальная (местная) вибрация воздействует на отдельные участки тела (при работе с ручнымпневмоинструментом, виброуплотнителями и т.д.).

Методы и средства защиты от вибраций

Методы защиты от вибраций включают в себя способы и приемы по снижению вибраций как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в раз- личных средах.

При установке и эксплуатации оборудования, имеющего вращающиеся детали, произво- дят их балансировку. Большое внимание уделяется регулировочным и профилактическим рабо- там по устранению люфтов и зазоров в механизмах.

Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящих в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации меха- низмов.

Расстояние от границы карьера до жилых массивов более 1000 м. Поэтому настоящим проектом рассматриваются мероприятия по ограничению шума и вибрации для непосредствен- но работающих в карьере людей.

Защита от шума и вибрации обеспечивается конструктивными решениями используемого оборудования (бульдозеры, погрузчик, автосамосвалы и др.). Фактором увеличения уровней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его узлов, поэтому для предотвращения возможных превышении уровня шума и вибрации будет выпол- няться следующие мероприятия:

контрольные замеры шума и вибрации на рабочих местах машинистов и операторов, ко- торые производятся специализированной организацией не реже одного раза в год;

при превышении уровней шума и вибрации, производится контрольное обследование с целью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов;

периодическая проверка оборудования, машин и механизмов на наличие и исправность звукопоглощающих кожухов, облицовок и ограждающих конструкций, виброизоляции руко- яток управления, подножек, сидений, площадок работающих машин.

В процессе строительства величина воздействия вибрации будет незначительная, и уменьшится после окончания процесса строительства.

Проектируемые работы создадут определенное беспокойство живым организмам, вслед- ствие повышения уровня шума, вибрации, движения автотранспорта и физической активности персонала.

Однако, в целом физическое воздействие на живые организмы, ввиду низкой плотности расселения животных, будет:

- пространственный масштаб - локальный (2 балла);

- временный масштаб – многолетний (4 балла);

- интенсивность - слабая (2 балла).

Интегральная оценка воздействия составит 16 баллов – воздействие среднее.

При значимости воздействия «среднее» изменения в среде превышает цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение несколь- ких лет.

Характеристика радиационной обстановки

Источники радиации отсутствуют.

Борьба с производственным шумом и вибрациями

Расстояние от границы карьера до жилого массива более 1000м. Настоящим проектом рассматриваются мероприятия по ограничению шума и вибрации для непосредственно рабо- тающих в карьере людей.

Допустимый уровень шума на рабочих местах не должен превышать нормы предусмот- ренные СанПиН (№1.02.007.94).

Защита от шума и вибрации обеспечивается конструктивными решениями используемо- го оборудования (бульдозеры, экскаваторы, автосамосвалы и др.). Фактором увеличения уров- ней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его уз- лов, поэтому для предотвращения возможных превышении уровня шума и вибрации будет вы- полняться следующие мероприятия:

контрольные замеры шума и вибрации на рабочих местах машинистов и операторов, которые производятся специализированной организацией не реже одного раза в год;

при превышении уровней шума и вибрации, производится контрольное обследование с целью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов;

периодическая проверка оборудования, машин и механизмов на наличие и исправность звукопоглощающих кожухов, облицовок и ограждающих конструкций, виброизоляции руко- яток управления, подножек, сидений, площадок работающих машин.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

Состояние и условия землепользования месторождения поваренной соли  «Жаксыкылыш» участок (озера) № 14 в Аральском районе Кызылординской области  осуществляется на осно- вании горного отвода №Ю-10-1878 от 28.06.2016 г.

Нарушение земель в пределах земельного отвода происходит в результате разработки карьера – при ведении вскрышных и добычных работ, влекущих образование прогибов и провалов в результате просадки земной поверхности, размещения породного отвала.

Рабочим проектом предусматривается организация временного внешнего отвалообразова-

ния.

Выполнение вспомогательных работ в карьере и на отвалах предусмотрено с помощью современного горно–транспортного оборудования: работы по очистке подошвы уступа, выравнивании площадок для экскаваторов, устройстве подъездных дорог, проездов и поддержания их предусмотрено выполнять колесным экскаватором JY621E.

Основными объектами пылеобразования в карьере являются автомобильные дороги и места погрузки горной массы. Пылеподавление осуществляется поливомоечной машиной.

Перечень вспомогательного оборудования приведен в таблице 9.3.1

Таблица 9.3.1

| № | Наименование оборудования | Тип оборудования | Количеств. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поливочная машина |  | 1 |
| 2 | Погрузчик |  | 1 |
| 3 | Автобус | При необходимости | 1 |

Приведение бортов в безопасное состояние предусматривается рабочими для выполнения вспомогательных работ.

Удовлетворительное состояние технического парка поддерживается планово – предупредительными ремонтами, выполняемыми ремонтной бригадой.

Режим работы на отвальных работах принят сезонный, в одну смену, в период положительных температур.

Указанные факты снижают риск негативного влияния объекта на почвы.

Подстилающими астраханитовый слой является илы и зеленовато-бурая глина. По краям озерных котловин развиты эоловые пески и суглинки.

Вся соляная толща пропитана межкристаллизационной рапой. По поверхности рапа в летний период (июнь-сентябрь) отсутствует и наблюдается только в период интенсивного выпадения осадков. Наибольшую мощность слой поверхностной рапы имеет в период снеготаяния, когда она достигает 25-30 см.

Поверхность соляной залежи ровная, кровля залежи сложена твердым слоем галита-садки, который выдерживает тяжесть самосвала «Камаз» и экскаватора «Беларусь». Ближе к береговой линии мощность галита-садки уменьшается. Механическая прочность ее слабеет, слой не выдерживает тяжести человека.

Работа проводились в «сухом» режиме, т.е. поверхностная рапа в летнее время практически отсутствует. Вскрышные породы отсутствуют.

Автомобиль должен быть технически исправным, иметь зеркало заднего вида, действующую световую и звуковую сигнализацию и освещение.

На карьерных автомобильных дорогах движение автомашин должно производиться без обгона. При погрузке автомобилей экскаватором должны выполняться следующие условия:

ожидающий погрузки автомобиль должен находиться за пределами радиуса действия экскаваторного ковша и становиться под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

нагруженный автомобиль должен следовать к пункту разгрузки только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости машиниста экскаватора.

Кабина карьерного автосамосвала должна быть перекрыта специальным защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке. При отсутствии защитного козырька водитель автомобиля при погрузке обязан выйти из кабины и находиться за пределами радиуса действия ковша экскаватора.

В связи с тем, что снятие плодородного слоя почвы был произведен в начале отработки месторождения. Временные отвалы вскрышных пород были произведены в это же время, отвальные работы в данном проекте не предусмотрены.

При планировочных работах в карьере используется экскаватор, имеющий специальный нож. В связи с этим требования ТБ относятся к нему как к бульдозеру.

Не разрешается оставлять бульдозер без присмотра с работающим двигателем и поднятым ножом, а также при работе направлять трос, становиться на подвесную раму и нож.

Запрещается работа на бульдозере без блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач или при отсутствии устройства для запуска двигателя из кабины, а также работа поперек крутых склонов.

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера он должен быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож опущен на землю.

Для осмотра ножа снизу он должен быть установлен на надежные подкладки, а двигатель бульдозера выключен. Запрещается находиться под поднятым ножом.

Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом горно-геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ на отвале.

При планировке отвала бульдозером подъезд к бровке откоса разрешается только ножом вперед. Не следует подавать бульдозер задним ходом к бровке отвала.

Рекультивационные работы будут проводиться по мере продвижения фронта работ и ос- вобождения площадей параллельно, с добычными. Более подробно рекультивационные работы описаны в плане ликвидации.

С целью выявления влияния наращиваемой производственной деятельности предприятия на состояние почв на границе СЗЗ рекомендуется продолжить ведение мониторинга их состоя- ния, осуществляемого в рамках производственного экологического контроля.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что при условии соблюдения принятых ПГР технических решений по добыче, значимого воздействия на существующее состояние земель и почв оказываться не будет.

Характеристика современного состояния растительного покрова

Растительность полупустынная, представлена травами (ковыль, полынь, биюргун). В пойме р. Сырдарьи по старицам и озёрам обычны тростниковые и кустарниковые заросли.

К основным источникам химического загрязнения почвенно-растительного покрова отно- сятся выбросы от транспортных средств (выхлопные газы, утечки ГСМ) и выбросы вредных веществ от добычи и переработки флюсовых известняков открытым способом.

Наряду с этим, проектом предусматриваются мероприятия по охране существующей фло-

ры:

-соблюдение границ горного отвода и строгое соблюдение технологии добычи суглинков

и вскрышной породы;

- отстой техники вне участков с травяным покровом и зелеными насаждениями;

-перемещение автотранспорта по существующим дорогам, для передвижения людей мак- симальное использование существующей дорожно-тропиночной сети;

-содержание территории в чистоте и проведение санитарных дней;

-установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и автотранспорт;

-исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

-содержание автотранспорта и спецтехники в технически исправном состоянии;

-проведение разъяснительной работы среди персонала предприятия о бережном отноше- нии к растительным сообществам.

Учитывая, что на территории карьера и в пределах СЗЗ предприятия растительность не богата видовым разнообразием, ПГР не предусматривается ее изъятия, а также принимая во внимание предусмотренный комплекс мероприятий по охране растительности, степень воздей- ствия на растительный покров и его компоненты можно оценить, как незначительную.

Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические на- рушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа обусловлен- ное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязне- нием отходами производства и потребления; Антропогенная трансформация почвенного покро- ва участка вызвана техногенными факторами. Ведущей как по интенсивности, так и по охваты- ваемой площади на территории участка является техногенная деградация почвенного покрова. Техногенная деградация почвенного покрова проявляется в виде линейной - дорожная сеть. Механическое воздействие на почвы характеризуется полным уничтожением почвенного по- крова с разрушением исходного микро- и нанорельефа и образованием техногенного рельефа положительных (насыпи, валы) и отрицательных форм (выемки, амбары, траншеи), сопровож- даемым техногенной турбацией (потеря горизонтальной стратификации, уплотнение, переме- шивание субстратов разных горизонтов), денудацией (формирование почв с неполным или уко- роченным профилем) и погребением почв извлеченными на поверхность подстилающими по- родами. В соответствии с «Инструкцией по осуществлению государственного контроля за ох- раной и использованием земельных ресурсов» основными критериями оценки деградации поч- вы, в зависимости от ее типа, являются:

- Перекрытость поверхности почв абиотическими насосами;

- Степень и глубина нарушения земельных ресурсов (провалы, траншеи, карьеры и т.п.;

- Увеличение плотности почвы;

- Опесчаненность верхнего горизонта почвы;

- Уменьшение мощности гнетических горизонтов;

- Уменьшение содержания гумуса и основных элементов питания растений;

- Степень развития эрозионных процессов и соотношение эродированных почв;

- Увеличение содержания воднорастворимых солей;

- Изменение состава обменных оснований;

- Изменение уровня почвенно-грунтовых вод;

- Превышение ПДК загрязняющих веществ в контролируемых земельных ресурсах. До- рожная дигрессия почв является неизбежной составляющей любого вида антропогенного воз- действия. Нарушения почвенного покрова в результате транспортных нагрузок проявляются, прежде всего, в деградации физического состояния почв, под которой понимается устойчивое ухудшение их физических свойств, в первую очередь структурного состояния и сложения, при- водящее к ухудшению водного, воздушного, питательного режимов и в конечном итоге – к снижению уровня естественного плодородия.

Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохране- нию почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельно- стью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и био- логическая рекультивация); Для эффективной охраны почв от загрязнения и нарушения не- обходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, должен включать следующие меро- приятия: – своевременный контроль состояния существующих дорог для транспортировки вре- менных сооружений, оборудования, материалов, людей; – использование автотранспорта с низ- ким давлением шин; – принятие мер по оперативной очистке территории, загрязнённой нефте- продуктами и другими загрязнителями; – неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения; – необходимо неукоснительное соблюдение санитарно-

гигиенических требований, норм по хранению ГСМ, утилизации отходов, хранения и транспор- тировки бытовых и технологических отходов и пр.; - при проведении планировочных работ в случае возникновения очагов ветровой и водной эрозии после интенсивных механических воз- действий на почвенный покров необходима рекультивация нарушенных участков; - использо- вание в исправном техническом состоянии используемой техники и автотранспорта, для сни- жения выбросов загрязняющих веществ.

Организация экологического мониторинга почв. Для оценки изменения структуры почвы, ее плодородия и загрязнения отбирают образцы на ключевых участках и пробных пло- щадях. Расположение участков и глубина взятия образцов зависят от определяемых ингредиен- тов и видов землепользования.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

Растительность является основным блоком экосистемы. Она участвует в формировании почв, влияет на круговорот вещества и энергии, служит биоклиматическим и экологическим индикатором. Такие её функции, как аккумуляция солнечной энергии, синтез органических ве- ществ, регуляция газового баланса биосферы обеспечивают существование всех живых орга- низмов. Благодаря физиономическим и индикационным свойствам, растительность является самым информативным компонентом экосистем. По её состоянию, флористическому и ценоти- ческому разнообразию можно судить о скорости и направленности антропогенных и атропо- генностимулированных процессов, о динамике других компонентов экосистем (почв, грунто- вых и поверхностных вод и т.д.). Основными функциями естественного растительного покрова являются две: ландшафтостабилизирующая и ресурсная, которые могут рассматриваться как определяющие при выборе путей использования и охраны растительности. Нарушение ланд- шафтостабилизирующей функции всегда проявляется в усилении негативных явлений, напри- мер, активизации процессов денудации и дефляции. Основными факторами воздействия на рас- тительность месторождения являются:

- Механические нарушения, связанные со строительными работами при установки тех- нологического оборудования. Сильные нарушения непосредственно в местах строительства всегда сопровождаются менее сильными, но большими по площади нарушениями на приле- гающих территориях и являются одним из самых мощных факторов полного уничтожения рас- тительности, так как в пустынной зоне плодородный слой почвы ничтожно мал. Вследствие лёгкого механического состава нижних горизонтов и природноклиматических особенностей региона (недостаток влаги, активная ветровая деятельность) почвенный покров подвержен де- фляции, препятствующей укоренению растений, поэтому зарастание практически отсутствует. Кроме того, сорные эрозиофильные виды, которые являются пионерами зарастания подобных местообитаний, могут развиваться не каждый год. В неблагоприятные для их развития годы почва остаётся оголенной и еще сильнее подвергается дефляции. Мощным лимитирующим фактором поселения растений является сильное засоление почвогрунтов. Но в то же время од- нолетнесолянковые группировки на нарушенном субстрате имеют лучшую жизненность и про- ективное покрытие, чем в естественных травостоях.

- Дорожная дигрессия. Дорожная сеть является линейно-локальным видом воздействия, характеризующимся полным уничтожением растительности по трассам автодорог или колеям несанкционированных, временных дорог, запылением и загрязнением выхлопными газами рас- тений вдоль трасс. Наиболее интенсивно это может проявляться при строительстве скважин и в районе расположения вахтового поселка.

- Загрязнение растительности. Загрязнение растительных экосистем химическими ве- ществами может происходить непосредственно путем разлива нефти вблизи скважин и при ее транспортировке. Источниками загрязнения являются также твердые и жидкие отходы произ- водства. Наиболее опасными потенциальными источниками химического загрязнения на произ- водстве являются утечки при отгрузке и транспортировки нефтепродуктов, места складирова- ния отходов и др. Растительный покров полосы отвода территории в той или инойстепени ис- пытывает постоянное химическое воздействие загрязняющих веществ: нефтепродуктов их сго- рания и выхлопных газов автомашин. Выделяющиеся при горении так называемые кислые сер- нистый и серный газы обладают большой токсичностью. Среднесуточная норма загрязнения этими газами для человека составляет 0,15 мг/м3, допустимая максимальная разовая доза за- грязнения SO2 – 0,5 мг/м3. Влияние на растения проявляется в первую очередь на биохимиче- ском и физиологическом уровнях: снижается интенсивность фотосинтеза, содержание углерода, хлорофилла, нарушается азотный и углеводный обмен, в зоне сильных газовых воздействий на 20-25 % повышается интенсивность дыхания, возрастает интенсивность транспирации. Диоксид серы и продукты его окисления вызывает ожог листьев растений с последующей их гибелью. Для его концентрации свойственна сезонная изменчивость, она значительно меньше в тёплый период, что связанно частично с фотохимическим окислением его до сульфатов, включая сер- ную кислоту, так как сера является активным участником различных биохимических процессов

в растениях и почвенных микроорганизмах. Аномально высокие концентрации загрязняющих веществ в растениях ведут к фенологическим изменениям: растения имеют более ускоренный ритм сезонного развития, когда начальные и конечные фенофазы наступают раньше, а фазы цветения и плодоношения ослаблены; вегетация сокращается на 9-15 суток; на 10-25% снижа- ется годичный прирост побегов. При обследовании подобные явления наблюдались у сарсазана. Отмечено, что у растений существуют пределы пороговых концентраций химических элемен- тов, выше или ниже которых проявляются характерные внешние симптома биологической ре- акции. Превышение пороговой концентрации приводит кразличного рода патологическим из- менениям – уродствам различного происхождения и локализации, образованию многообразных галл, опухолей, каллюсов, клубеньков. Механизмы регуляции, препятствующие накоплению химических элементов в большом количестве, существуют не у всех растений и загрязняющие вещества через трофические цели питания могут попадать в организм человека. Поэтому хими- ческое загрязнение в высокой степени создаёт экологическую опасность использования терри- тории под сельское хозяйство. Восстановление растительности до состояния близкого к исход- ному длится не один десяток лет, а при продолжающемся воздействии не происходит никогда. Воздействие эксплуатации на территории дробильного комплекса на растительный покров можно оценить по каждому из вариантов разработки как: • пространственный масштаб воздей- ствия – ограниченный (2) – площадь воздействия до 10 км2 для площадных объектов или на удалении до 1 км от линейного объекта;

  - временной масштаб воздействия – многолетний (4) – продолжительность воздействия от 3-ех лет и более.

  - интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2) – изменения среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью самовосстанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 16 баллов, соответственно по показате- лям матрицы оценки воздействия, категория значимости воздействия на месторождении отно- сится к воздействию средней значимости.

Характеристика факторов среды обитания растений

Растительность индуцирует любые изменения, происходящие в других компонентах ок- ружающей среды. Проведение токсикологического исследования растительности позволят оха- рактеризовать степень химического загрязнения основных доминирующих видов растений при различном загрязнении окружающей среды: тяжелыми металлами, нефтепродуктами, при ра- диоактивном загрязнении, при загрязнении атмосферного воздуха газообразными вредными веществами. Мониторинг растительного покрова и мониторинг почв, как два взаимосвязанных компонента экосистемы, рекомендуется проводить на площадках по мониторингу почв. Интен- сивность наблюдения – 1 раз в год, в летний период года. Одновременно предлагается прово- дить слежение за растительным покровом методом периодического описания фитоценозов, с указанием видового состава, обилия, общего и частного проективного покрытия растениями почвы, размещения видов, их фенологического развития и общего состояния. Особо отмечают- ся: • редкие, эндемичные и реликтовые виды растений; • присутствие видов, развитие которых стимулировано хозяйственной деятельностью; • признаки трансформации и деградации расти- тельного покрова. Результаты наблюдений за состоянием растительного покрова, видового раз- нообразия, нарушенности растительных сообществ, загрязнения токсичными веществами ана- лизируются, обобщаются и представляются в квартальном и в годовом отчете по производст- венному экологическому мониторингу за состоянием окружающей среды.

Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на раститель- ные сообщества территории, угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния; В условиях недостаточного увлажнения флора на обследуемых участках отличается невысоким обилием и постоянством большинства видов. Травостой малопродуктивен и обычно использу- ется как пастбищный корм. Среди выбросов основное место по негативному воздействию на окружающую природную среду занимают пыль неорганическая. Помимо механических воздей- ствий растительность будет испытывать влияние загрязнения атмосферного воздуха выбросами

автотранспорта, пыления и т.д. Это влияние в первую очередь проявляется на биохимическом и физиологическом уровнях и происходит как путём прямого

действия загрязняющих веществ на ассимиляционный аппарат, так и путём косвенного воздействия через почву. Значительное осаждение пыли на растениях приводит к угнетению фотосинтезирующей функции, снижению содержания хлорофилла в клетках, изменению и от- миранию тканей вотдельных органов растений и даже их полной гибели. Запылённые растения, даже если они и вегетируют, находятся в угнетённом состоянии и испытывают состояние от средней до сильной нарушенности. Накопление же вредных веществ в почве ведет к наруше- нию роста корневых систем и их минерального питания. В зависимости от погодноклиматиче- ских условий, солнечной радиации и влажности почв может изменяться поглотительная спо- собность растения. Растительность, как более динамичный компонент, будет восстанавливаться быстрее. Наиболее быстро будут восстанавливаться почвы лёгкого механического состава. Скорость восстановления зональных суглинистых почв будет более замедленной и в значитель- ной степени определяться составом растительности. Медленными темпами будет происходит восстановление древесной растительности. Восстановление растительности в результате есте- ственных процессов занимает длительное время от 3-4 лет (для заселения пионерными видами), до 10 лет для формирования сомкнутых сообществ, так как формирование состава и структуры растительных сообществ неразрывно связано с формированием почв. Строительные работы бу- дут производиться на территории месторождения. В целом воздействие на почвенно- растительный покров оценивается как не значительное, а также находящееся в пределах уста- новленных экологических нормативов и не приводящее к необратимым для почвенных экоси- стем последствиям.

Обоснование объемов использования растительных ресурсов; Использования расти- тельных ресурсов не планируется так как по проекту предусматривается добыча поваренной соли на существующей территории .

Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность; На тер- ритории строительства объекта воздействие на растительность не будет, так как по проекту предусматривается строительство линии электропередач на существующей территории . Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загряз- ненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения; На территории строительства объекта воздействие на расти- тельность не будет, так как по проекту предусматривается добыча поваренной соли на сущест- вующей территории .

Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры; В формировании растительного покрова данной зоны принимает участие целый ряд жизненных форм – травянистых однолетников, двулетников и многолетников, что ставит растительные группировки территории на достаточно высокий вос- становительный уровень. Положительным элементом можно считать также и большую мозаич- ность растительного покрова, повышающую общую устойчивость фитоценозов. Поэтому при прекращении непосредственного воздействия начинается достаточно быстрое заселение расте- ниями нарушенных участков. Учитывая возможности местной флоры, при соблюдении соот- ветствующих природоохранных мероприятий, воздействие работ на состояние почвенно- растительного покрова может быть оценено как локальное. С целью снижения отрицательного техногенного воздействия на почвенно-растительный покров рассматриваемым проектом пре- дусмотрено выполнение экологических требований и проведение природоохранных мероприя- тий, основными из которых являются:

  - осуществление постоянного контроля границ отвода земельных участков. Для охраны почв от нарушения и загрязнения все работы проводить лишь в пределах отведенной во вре- менное пользование территории. Вокруг площадки будут сделаны ограждения;

  - рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны при ведении работ. Расположение объектов на площадке должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования;

  - ликвидация выявленных нефтезагрязненных участков;

  - охрана растительности, сохранение редких растительных сообществ, флористических комплексов и их местообитания на прилегающих к месту ведения работ территориях;

  - использование при проведении работ технически исправного, экологически безопасно- го оборудования и техники;

  - использование удобных и экологически целесообразных подъездных автодорог, запрет езды по нерегламентированным дорогам и бездорожью;

  - в местах хранения отходов будет исключена возможность их попадание в почвы;

  - с целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий предусмотрено ведение производственного экологического контроля.

Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

Восстановление растительности до состояния близкого к исходному длится не один де- сяток лет, а при продолжающемся воздействии не происходит никогда. Для уменьшения техно- генного воздействия на растительные сообщества рекомендуется проведение следующих меро- приятий:

  - упорядочить использование только необходимых дорог, по возможности обустроив их щебнем или твердым покрытием;

  - строго регламентировать проведение работ, связанных с загрязнением почвеннорасти- тельного покрова при эксплуатационном и ремонтном режиме работ;

  - выделение и оборудование специальных мест для приготовления и дозировки химиче- ских реагентов, исключающих попадание их на рельеф;

  - в случае аварийных ситуаций, в местах разлива нефтепродуктами произвести снятие и вывоз верхнего слоя почвы, осуществить по возможности биологическую рекультивацию с по- следующей фитомелиорацией;

  - проведение экологического мониторинга за состоянием растительности на рассматри- ваемой территории.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Исходное состояние водной и наземной фауны; Основой существования и территори- ального распределения животного мира являются экосистемы, существующие за счет расти- тельности, как основного производителя биомассы в начале пищевых цепей. Животный мир в районе ведения работ беден (пахотные земли), представлен следующими видами: хищники – лисы, волки, корсаки; грызуны – сурки, зайцы, суслики, мыши.Из птиц распространены: кор- шуны, сороки, жаворонки, воробьи, трясогузки и т.д. Пресмыкающиеся представлены ящери- цами и змеями (гадюки и ужи).

С началом разработки месторождения суглинков и вскрышных пород одним из неизбежных видов воздействия на окружающую среду явилось отчуждение земель для размещения производ- ственных мощностей предприятия, что сократило места обитания животных и привело к естест- венному уменьшению их кормовой базы.

Добыча доломитов и вскрышных пород планируется проводить строго в пределах производ- ственной площадки.

На прилегающих территориях и на основной площадке отсутствуют пути миграции живот- ных и птиц, а также места выпаса скота.

В технологическом процессе не используются вещества, приборы и препараты, представ- ляющие большую опасность фауне.

За пределами промышленной зоны отсутствуют каналы, проволочные заграждения и другие искусственные сооружения, препятствующие передвижению и миграции животных.

Шумовое воздействие от одновременной работы спецтехники и оборудования будет значи- тельно ниже допустимого уровня звукового давления на границе СЗЗ предприятия в ночное время.

Наряду с этим, предусмотрен ряд мероприятий по охране животного мира:

-ограничение скорости передвижения автотранспорта по внутрикарьерным и прилегающим дорогам;

-исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

-размещение пищевых отходов в специальных закрытых контейнерах и их своевременный вывоз;

-запрещение кормления и приманки диких и домашних животных;

-сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции животных за пределами промплощадки предприятия;

-инструктаж персонала о бережном отношении к животным, о недопущении охоты и разоре- ния птичьих гнезд.

При условии выполнения данных мероприятий, и принимая во внимание отсутствие живот- ных на территории карьера, крайне низкий уровень шумового воздействия, добыча доломитов и вскрышных породзначительного влияния на биоразнообразие фауны оказывать не будет.

Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных; Че- тыре вида по Кызылординской области млекопитающих занесены в Красную книгу.

Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее ге- нофонд, среду обитания, условия размножения, путей миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации, оценка адаптивности видов; За по- следние десятилетия по естественным причинам и вследствие влияния антропогенных факторов на рассматриваемой территории изменились как ареалы ряда видов животных, так и их числен- ность. Антропогенное воздействие на ландшафты повлияло и на пролет птиц в рассматривае- мом районе. Возникшие специфические элементы ландшафта отличаются усложненным релье- фом, нарушенным и загрязненным почвенным покровом, разреженной вторичной растительно- стью. Птиц здесь обычно немного, так как к прочим условиям добавляется еще постоянное при- сутствие человека и работающей техники. В результате производственной деятельности техно- генное преобразование может оказаться одной из причин, способной сократить места обитания, на которых могут жить в состоянии естественной свободы различные виды животных. При этом возможно как уничтожение или разрушение критических биотопов (мест размножения, нор, гнезд и т.д.), так и подрыв кормовой базы и уничтожение отдельных особей. Частичная

трансформация ландшафта обычно сопровождается загрязнением территории, что обуславлива- ет их совместное действие. Вместе с тем, производственная деятельность может привести к созданию новых местообитаний (различные насыпи, канавы, карьеры, насыпные грунтовые до- роги и т.д.), способствующих проникновению и расселению ряда видов животных на освоен- ную территорию. Воздействие на животный мир может быть прямым, косвенным, кумулятив- ным, остаточным:

- прямое воздействие будет проявляться через вытеснение, сублетальную деградацию здоровья, гибель представителей животного мира;

- косвенное воздействие возможно в результате изменения естественной среды обитания (создание, потеря, улучшение, деградация или разделение), появлении новых видов животных и насекомых;

- кумулятивное воздействие возможно впериодической потери мест обитания связанной с проведением работ в прошлом и будущем;

- остаточное воздействие проявится в интродукции (акклиматизации) чуждых видов жи- вотных. Основными составляющими проявления фактора беспокойства являются шум и вибра- ция работающей техники и оборудования, передвижение людей и транспортных средств, свет. Факторы беспокойства также могут повлиять на снижение численности популяций различных представителей фауны. Загрязнение территории ГСМ при работе автотранспорта может вызы- вать интоксикацию и гибель животных, преимущественно мелких млекопитающих, наземно гнездящихся птиц, насекомых и пресмыкающихся. Вибрация может послужить причиной суб- летальной деградации здоровья животных и птиц:

- неудачной беременности, повышения количества выкидышей у млекопитающих;

- снижения кладки яиц у птиц и рептилий;

- меньших кормовых ресурсов близ гнездования/лежки, что приводит к повышенному со- перничеству между потомством птиц;

- покидания гнезд.

Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, усло- вий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, со- кращения их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде;

Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращения их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и на- несенного ущерба окружающей среде не будет, так как строительные работы планируется про- извести на селитебной территории.

Мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сооб- ществ и видового многообразия водной и наземной фауны, улучшение кормовой базы; Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе ведения работ сводит- ся к определению предполагаемого воздействия на компоненты окружающей природной среды (в т.ч. животный мир), разработке природоохранных мероприятий, сводящих к минимуму воз- можное воздействие. Основные мероприятия по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир должны включать:

- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся;

- строгое соблюдение технологии;

- запрещение кормления и приманки диких животных;

- запрещение браконьерства и любых видов охоты;

- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено мини- мумом;

- работы по восстановлению деградированных земель.

Для сохранения среды обитания животных необходимо ограничить количество подъезд- ных дорог. Рекомендуется предусматривать следующие меры: защита птиц от поражения элек-

трическим током, путем применения "холостых" изоляторов; ограждение всех технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных. Процессы работ характери- зуются высокими темпами работ, минимальной численностью одновременно занятых работни- ков, минимизацией монтажных операций на территории ремонтной базы, высокой квалифика- цией персонала, минимальной площадью земель, отводимых во временное пользование для технологических и социальных нужд работников на время работ, оптимизация транспортной схемы и др. Необходимо обратить особое внимание на снижение отрицательного воздействия на особо охраняемые виды животных, занесенных в Красную книгу РК. В частности пропаган- дировать среди обслуживающего персонала недопустимость отлова и уничтожения пресмы- кающихся. Предотвратить фактор беспокойства для птиц в гнездовой период. Проводить разъ- яснительную работу о предотвращении разорения легкодоступных гнезд и необходимости ох- раны хищных птиц. При условии выполнения всех природоохранных мероприятий влияние от деятельности предприятия можно будет свести к минимуму.

Программа для мониторинга животного мира. Мониторинг животного мира не требуется, так как влияние на животный мир не будет

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ

Ландшафт — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам. Согласно географическому словарю Института географии Российской Академии наук[2] географический ландшафт представляет собой однородную по происхождению и развитию территорию, с присущими ей специфиче- скими природными ресурсами.

Воздействие на ландшафты при реализации проекта, незначительно.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

Крупным административным центром района является город Кызылорда, связанный с различными областями страны железнодорожным и воздушным транспортом. В городе имеется рисоочистительная фабрика, мясокомбинат, кирпичный завод и много других мелких предпри- ятий, перерабатывающий местное сырьё.

Район экономически освоен слабо. Промышленность района сосредоточена в основном в областном   центре   –   в   г.   Кызылорде   (380   км   от   участка   работ). В г. Аральске имеются предприятия местной промышленности. Местное население района за- нято, в основном, животноводством.

Транспортные условия благоприятны – крупные населенные пункты областной центр г.

Кызылорда и районный центр г. Аральск связаны железной и асфальтированной дорогой.

Электроэнергию район получает от Среднеазиатской энергетической системы, топливо и лесоматериалы завозятся из других регионов Республики.

Пресной воды нет. Питьевая вода на карьер и на производственную базу будет достав- ляться в автоцистернах из водовода, проходящего вдоль автомобильной дороги. Из-за малочис- ленности населения и занятости его в сельском хозяйстве район испытывает острый недостаток в рабочей силе. Инженерно-технический и рабочий персонал на предприятии будет задейство- ван из г. Аральска и южных горнорудных районов - региона Каратау. Проживать рабочие и ИТР будут в вахтовом поселке Акирек.

Водоснабжение населенных пунктов питьевой и технической водой осуществляется, в ос- новном, за счёт водозаборов эксплуатируемых месторождений подземных вод.

Реализация проекта позволит создать дополнительно 4 рабочих мест для жителей района, испытывающего проблему с занятостью местного населения, что, несомненно,является поло- жительным социальным фактором. В свою очередь, это позволит сократить уровень миграции трудоспособного населения из района.

Любая хозяйственная деятельность влечет за собой изменение социальных условий ре- гиона, как в сторону улучшения благ и увеличения выгод местного населения в сферах эконо-

мики, просвещения, здравоохранения и других, так и в сторону ухудшения, как результат не- предвиденных неблагоприятных последствий.

При работе предприятия будут производиться дополнительные регулярные отчисления в местный бюджет,что позволит местным исполнительным органам реализовать социальные про- екты в близлежащих населенных пунктах.

Резюмируя изложенное,можно прогнозировать,что добыча суглинков и вскрышных пород будет оказывать положительное воздействие на уровень благосостояния населения,на социаль- ную и экономическую среду района в целом.

Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудо- выми ресурсами, участие местного населения; Наиболее явным положительным воздействием проектируемых работ на трудовую занятость населения - это создание некоторого числа рабо- чих мест в области. Количество обслуживающего персонала в период строительства объекта составит 4 человек. Рабочий персонал будет наниматься из местного населения.

Влияние планируемого объекта на регионально-территориальное природопользова- ние; Влияние планируемого объекта на регионально-территориальное природопользование бу- дет незначительным, выбросы загрязняющих веществ на период добычи составит:

на 2025-2027 годы

- Максимальный выброс загрязняющих веществ составляет  0,17253 г/с;

- Валовый выброс загрязняющих веществ составит  1,401646 т/год.

- на 2028 год

- Максимальный выброс загрязняющих веществ составляет  0,08613 г/с;

- Валовый выброс загрязняющих веществ составит  1,779646т/год.

В установленных нормативах валовый выброс от спецтехники не учитывается, выбросы оплачиваются по фактическому объёму сожженного топлива, максимально-разовый же выброс включён в расчёт рассевания, чтобы оценить воздействие объекта в целом на ОС.

Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта(при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях); Создание новых рабочих мест и сопутствующее этому повышение личных доходов персонала, занятого в реализации проекта, будут неиз- бежно сопровождаться мероприятиями по улучшению социальнобытовых условий проживания, активизацией сферы обслуживания. Образование новых рабочих мест, повышение доходов час- ти населения, увеличение социально-экономической привлекательности региона, приток при- езжих, занятых в рамках проекта, на территорию проектируемых работ являются прямым воз- действием на демографическую ситуацию.

Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в ре- зультате намечаемой деятельности; При проведении строительных работ, выбросы загряз- няющих веществ в атмосферу не будут достигать 1 ПДК и воздействовать на здоровье населе- ния. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории не измениться. В целом, проведен- ная оценка воздействия реализации проекта на социально - экономическую среду позволяет сделать вывод, что данный объект не окажет негативного воздействия на социально- экономическую сферу и воздействие проекта в целом будет положительное.

Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хо- зяйственной деятельности. Хозяйственная деятельность с использованием рекомендуемых техники и технологий не окажет отрицательного воздействия на санитарно-экологические ус- ловия проживания местного населения, обеспечит незначительное воздействие на окружающую среду, при несомненно значимом социальноэкономическом эффекте - обеспечение занятости населения с вытекающими из этого другими положительными последствиями (платежи в бюд- жет, социальная стабильность и др.). Регулирование социальных отношений в процессе наме- чаемой хозяйственной деятельности будет производиться согласно Трудового кодекса Респуб- лики Казахстан от 23 ноября 2015 года No 414-V ЗРК.

- ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

Ценность природных комплексов

Строгое соблюдение природоохранных мероприятий, предусмотренных в проекте и при- родоохранных мероприятий изложенных в данном проекте РООС, позволяет максимально сни- зить негативные последствия для окружающей среды, связанные с реализацией проекта.

Возможными воздействиями на окружающую среду при осуществлении производствен- ной деятельности рассматриваемого объекта будут следующие:

Шумовые – вызывающие повышение уровня шума от работающего оборудования (транс- порт, насосное и вентиляционное оборудование и др.) во время строительства и эксплуатации, и оказывающие влияние на здоровье человека;

Химические – происходящие в результате выбросов в атмосферу летучих вредных ве- ществ и отходов производства и потребления, отрицательно сказывающиеся на здоровье чело- века.

В условиях интенсивной антропогенной деятельности, базирующейся, к сожалению, на недостаточно высоком уровне научной и технической оснащенности народного хозяйства и связанной с серьезными ошибками в технической и экологической политике, проблема эколо- гической безопасности окружающей природной среды представляется одной из наиболее акту- альных. Следует подчеркнуть, что реализация крупных народно-хозяйственных проектов, по- мимо достижения планируемых положительных моментов, сопровождается возникновением негативных природно-антропогенных процессов, приводящих, в частности, к ухудшению каче- ства водных и земельных ресурсов и снижению экологической устойчивости природной среды.

С развитием высоких технологий и производством высококачественной техники значи- тельные требования предъявляются работающему персоналу на всех стадиях от ее изготовле- ния до эксплуатации. На первое место выходит человеческий фактор, не только профессиона- лизм работника, но и его физическое состояние, обусловленное условиями работы.

Неблагоприятные метеорологические условия работы на открытом воздухе могут отрица- тельно повлиять на здоровье рабочих.

В осенне-зимний период года возможны переохлаждения, случаи отморожения и даже за- мерзания. Случаи переохлаждения нередки и даже весной, особенно в сырую погоду.

В результате длительного воздействия солнечных лучей у работающего персонала в лет- ний период может быть солнечный удар. Прогревание организма возможно в жару в плохо вен- тилируемых помещениях.

Жидкие углеводороды оказывают слабое раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей, а при длительном соприкосновении действуют как раздражающее вещест- во. Они вызывают судороги, поражают центральную нервную систему, кроветворные органы.

Не маловажную роль играет и моральное состояние работника.

Все эти причины сказываются на работоспособности, умение реально оценивать создав- шуюся обстановку, быстро и верно принимать правильные решения. В противном случае не- адекватное поведение работающего, как правило, становится причиной возникновения аварий- ной ситуации того или иного масштаба.

Ежегодно стихийные бедствия, возникающие в различных странах, производственные аварии на производственных объектах, коммунально-энергетических системах городов вызы- вают крупномасштабные разрушения, гибель людей, большие потери материальных ценностей.

Стихийные бедствия по природе возникновения и вызываемому ущербу могут быть са- мыми разнообразными. К ним относятся: землетрясения, извержения вулканов, наводнения, пожары, ураганы, бури, штормы.

Наиболее объективной оценкой уровня экологической безопасности антропогенной дея- тельности, объединяющей различные ее аспекты: технический, экономический, экологический и социальный, является оценка суммарного риска, под которым понимается вероятность воз- никновения и развития, неблагоприятных природно-техногенных процессов, сопровождающих- ся, как правило, существенными экологическими последствиями. При этом уровень экологиче- ского риска возрастает из-за невозможности предвидеть весь комплекс неблагоприятных про- цессов и их развития, из-за недостаточной информации о свойствах и показателях отдельных компонентов природной среды, необходимых для построения оперативных, среднесрочных и

долгосрочных прогнозов развития каждого из природно-техногенных процессов. Существенно возрастает уровень экологического риска из-за того, что практически невозможно оценить обобщенную реакцию природной среды от суммарного воздействия отдельных видов антропо- генной деятельности и способной привести к катастрофическим последствиям.

Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду

Проведение проектных работ требует оценки экологического риска данного вида работ. Оценка экологического риска необходима для предотвращения и страхования возможных убытков и ответственности за экологические последствия аварий, которые возможны при про- ведении, практически, любого вида человеческой производственной деятельности.

Оценка экологического риска намечаемых проектных решений включает в себя рассмот- рение следующих аспектов воздействия:

- комплексную оценку последствий воздействия на окружающую среду при нормаль- ном ходе проектируемых работ;

- оценку вероятности аварийных ситуаций с учетом технического уровня оборудова-

ния;

- оценку вероятности аварийных ситуаций с учетом наличия опасных природных яв-

лений;

- оценку ущерба природной среде и местному населению;

- мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций;

- мероприятия по ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций.

Оценка уровня экологического риска для каждого сценария аварий определяется исходя из приведенной матрицы.

Матрица оценки уровня экологического риска

| Уровень тя- жести воз- действия на компоненты окружающей среды, гра- дация бал- лов | Вероятность возникновения аварийной ситуации Р, случаев в год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р< 10-4 | 10-4 ≤ Р< 10-3 | 10-3≤ Р<10-1 | 10-1≤ Р<1 | Р ≥1 |
|  | Практически невероятные аварии | Редкие ава- рии | Вероятные аварии | Возможные неполадки | Частые неполадки |
|  | Могут проис- ходить, хотя не встреча- лись в отрас- ли | Редко про- исходили в отрасли | Происходили | Происходят несколько раз в году | Могут про- исходить несколько раз в год на объекте |
| 1 | Терпимый (Низкий) риск |  |  |  |  |
| 2-8 |  |  |  |  |  |
| 9-27 |  |  |  |  |  |
| 28-64 |  | Средний риск |  | Неприемлемый (Высокий) риск |  |
| 65-125 |  |  |  |  |  |

В матрице по горизонтали показана вероятность (частота возникновения) аварийной си- туации, по вертикали – интенсивность воздействия на компонент окружающей среды.

Аварии, для которых характерна частота возникновения первой и второй градации, ма- ловероятны в течение производственной деятельности предприятия.

Аварии, характеризующиеся средней и высокой вероятности, возможны в течение срока производственной деятельности.

Уровень тяжести воздействия определяется в соответствии с методом оценки воздейст- вия на окружающую среду для каждого из компонентов.

Характеристика степени изменения компонентов окружающей среды

| Критерий | Характеристика изменений | Уровень из- менения (тяжести воздействия) | Баллы инте- гральной оценки воз- действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Компонент окружающей среды | Изменений в компоненте окружающей среды не обнаружено. | 0 | 0 |
|  | Негативное изменение в физической среде мало заметны (не различимы на фоне природ- ной изменчивости) или отсутствуют. | 1 | 1 |
|  | Изменение среды в рамках естественных из- менений (кратковременные и обратимые). По- пуляции и сообщества возвращаются к нор- мальным уровням на следующий год после происшествия. | 2 | 2-8 |
|  | Изменение в среде превышает цепь естествен- ных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет | 3 | 9-27 |
|  | Изменение среды значительно выходят за рамки естественных изменений. Восстановле- ние может занять до 10 лет | 4 | 28-64 |
|  | Проявляются устойчивые структуры и функ- циональные перестройки. Восстановление займет более 10 лет. | 5 | 65-125 |

Уровень экологического риска (высокий, средний и низкий) для каждого сценария опре- деляется ячейкой на пересечении соответствующего ряда матрицы со столбцом установленной частоты возникновения аварии.

Результирующий уровень экологического риска для каждого сценария аварий определя- ется следующим образом:

- низкий - приемлемый риск/воздействие.

- средний – риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем;

- высокий – риск/воздействие не приемлем.

Вероятность аварийных ситуаций

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций одним из эффективных мето- дов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним – разработка ва- риантов возможного развития событий при аварии и методов реагирования на них.

Для отработанных привычных видов деятельности, отличающихся сравнительно невы- сокой сложностью и непродолжительностью деятельности, при оценке экологического риска может быть использован количественный подход.

Проведение реконструкции: подвоз оборудования, монтаж оборудования, сварочные ра- боты, демонтаж оборудования, - является хорошо отработанным, с изученной технологией ви- дом деятельности, высококачественным оборудованием и высококвалифицированным персона- лом.

В процессе проведения проектных работ могут возникнуть следующие осложнения про-

цесса:

- нарушение норм и правил производства работ при строительстве и эксплуатации;

- коррозионное повреждение труб, запорной и регулирующей арматуры;

- нарушение технических условий при изготовлении труб и оборудования;

- нарушение графика контроля технического состояния технологических трубопроводов.

- угроза возникновения пожара на объектах предприятия.

- разлив нефтепродуктов на почву.

Прогноз последствий аварийных ситуаций

В процессе проведения проектируемых работ существуют природные и техногенные опасности, каждая из которых может стать причиной возникновения аварийной ситуации.

Антропогенные опасности создают более значительный риск возникновения аварийных ситуаций, таких как: нарушение технологии, пожары из-за курения или работы в зимнее время с открытым огнем, технологическая недисциплинированность и др.

Экологические последствия таких ситуаций очень серьезны. Вероятность наступления подобных ситуаций целиком зависит от уровня руководства коллективом и профессионализма персонала.

Уровень тяжести воздействия на компоненты окружающей среды (без учета воздействия на работающий персонал и геологическую среду) при возникновении аварийных ситуаций

| Компонент ок- ружающей среды | Масштаб воздействия |  |  | Суммарная значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | интенсивность воздействия | пространственный | временной |  |
| Атмосферный воздух | Слабая (2) | Точечный (1) | Кратковременный (1) | Низкая (2) |
| Подземные во- ды | Слабая (2) | Локальная (2) | Кратковременный (1) | Низкая (4) |
| Почва | Слабая (2) | Локальная (2) | Кратковременный (1) | Низкая (4) |
| Растительность | Слабая (2) | Локальная (2) | Кратковременный (1) | Низкая (4) |
| Животный мир | Слабая (2) | Локальная (2) | Кратковременный (1) | Низкая (4) |

Уровень тяжести воздействия на геологическую среду при возникновении аварийных ситуаций представлен

| Компонент ок- ружающей среды | Масштаб воздействия |  |  | Суммарная значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | интенсивность воздействия | пространственный | временной |  |
| Подземные во- ды | Незначительная (1) | Локальный (2) | Многолетний (4) | Низкая (8) |
| Геологическая среда | Умеренная (3) | Локальный (2) | Многолетний (4) | Средняя (24) |

Оценка уровня экологического риска приведена в таблице ниже.

Уровень экологического риска аварий в процессе проведения работ является «низким» - приемлемый риск/воздействие.

Уровень экологического риска аварий является «средним» - риск/воздействие прием- лем, если соответствующим образом управляем.

Меры, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций:

- технологический	процесс	проводится	в	строгом	соответствии	с	нормативно- технической документацией, технологическим регламентом и стандартом предприятия;

- все решения и рекомендации по эксплуатации объектов предприятия проводятся в со- ответствии с техническим проектом;

- систематическое наблюдение за состоянием оборудования и соблюдением технологи- ческого режима производственного процесса;

- необходим разработанный и утвержденный «План ликвидации аварий».

При строгом соблюдении вышеуказанных мер, норм и правил безопасной эксплуатации объектов предприятия возникновение аварийных ситуаций сводится к минимуму.

При размещении отходов возможны следующие аварийные ситуации:

  - возникновение экзогенного пожара вследствие возгорания отходов.

При обращении с отходами на территории промышленной площадки с целью предупре- ждения аварийных ситуаций, должны соблюдаться следующие требования:

  - не допускать случайного попадания отходов на почву, систематически осуществлять контроль и ликвидацию обнаруженных утечек.

В случае возникновения аварий, мероприятия по их ликвидации проводятся в соответст- вии со следующими положениями:

    - возможные аварийные ситуации при намечаемой хозяйственной деятельности;

    - методы реагирования на аварийные ситуации;

    - создание аварийной бригады (численность, состав, руководители, метод оповещения

и т.д.);

- фазы реагирования на аварийную ситуацию;

- оснащенность оборудованием, материалами и техникой бригады;

- методы локализации очагов загрязнения.

При соблюдении проектных решений и правил техники безопасности при эксплуатации обору- дования, ведении работ с опасными веществами, размещении отходов производства аварийные ситуации практически исключаются и сводятся к минимальному и маловероятному уровню развития.

Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последст-

вий;

При определении основных факторов, способствующих возникновению и развитию аварии необходимо особое внимание уделить техническому состоянию оборудования, близости параметров технологического процесса к критическим значениям, выполнения требований технологических регламентов на пуск и остановку оборудования.

Определение возможных сценариев возникновения и динамики развития аварийных ситуаций проводится с помощью типовой схемы.

Каждая аварийная ситуация может иметь несколько стадий развития и при определенных условиях может быть приостановлена или перейти на более высокий уровень. Для каждой стадии развития аварийных ситуаций устанавливается соответствующий уровень («А», «Б» и «В»).

Для каждой возможной (ожидаемой) стадии развития аварийной ситуации проводится анализ условий ее возникновения, перехода с одного уровня на другой, оцениваются возможные последствия, определяются оптимальные средства ее предупреждения и локализации, выявляется готовность объекта к противоаварийной защите.

Если при оформлении результата анализа состояния системы противоаварийной защиты (приложение 6) выявляется недостаточная готовность объекта к противоаварийной защите, должны разрабатываться специальные программы с приоритетом реализации мер, предусматривающих дооснащение объекта средствами контроля, автоматического регулирования, устройствами взрыва предупреждения и взрыва защиты, быстродействующими отсекателями, системами безопасной аварийной остановки объекта, оповещения, защиты и спасения людей; создание запасов дегазирующих реагентов, совершенствование систем улавливания и дегазации вредных выбросов, устройство систем локализации, препятствующих распространению неорганизованных выбросов на территории организации и за ее пределами, и т.п.

Руководство работами по локализации и ликвидации аварийной ситуации, спасению людей и снижению воздействия опасных факторов осуществляет ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации в организации (далее Ответственный руководитель).

Для принятия эффективных мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации Ответственный руководитель создает командный пункт (оперативный штаб), функциями которого являются:

- сбор и регистрация информации о ходе развития аварийной ситуации и принятых мерах по её локализации и ликвидации;

- текущая оценка информации и принятие решений по оперативным действиям в зоне аварийной ситуации и за её пределами;

- координация действий персонала организации (объекта) и всех привлеченных подразделений и служб, участвующих в локализации и ликвидации аварийной ситуации.

Вышестоящий руководитель имеет право заменить Ответственного руководителя или принять на себя руководство локализацией и ликвидацией аварийной ситуации.

На командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в локализации и ликвидации аварийной ситуации.

На командном пункте Ответственный руководитель организует ведение журнала ликвидации аварийной ситуации, где фиксируются выданные задания и результаты их выполнения по времени.

Лица, вызванные для спасения людей и локализации, и ликвидации аварийной ситуации, сообщают о своем прибытии Ответственному руководителю и по его указанию приступают к исполнению своих обязанностей.

Должностные лица и исполнители, участвующие в ликвидации аварийной ситуации, должны информировать Ответственного руководителя о ходе выполнения его распоряжений.

Работы в загазованной среде выполняют аварийно-спасательные формирования (профессиональные и (или) нештатные), аттестованные на этот вид аварийно-спасательных работ в установленном порядке.

Приостановление работ в случае возникновения непосредственной угрозы жизни работников проводится   в следующих случаях:

- при ситуациях, связанных с прекращением подачи электроэнергии;

- при возникновении пожара;

- при авариях на соседних объектах и другие ситуации, которые могут привести к аварии.

Первый заметивший аварию окриком предупреждает об этом остальной рабочий персонал, немедленно оповещает диспетчера предприятия (в первую очередь) и начальника участка (старшего в смене). Диспетчер производит оповещение согласно схеме, Начальник участка руководит работами по локализации и ликвидации аварийной ситуации. Производственный персонал нештатного аварийно-спасательного формирования по сигналу тревоги надевают изолирующие средства защиты органов дыхания и кожи и принимают меры по эвакуации и оказанию первой медицинской помощи возможным пострадавшим. В составе не менее двух человек проверяют отсутствие людей в загазованном помещении, и принимают меры по эвакуации пострадавших, при этом немедленно включают пострадавшего в изолирующий дыхательный аппарат и выносят на свежий воздух кратчайшим свободным безопасным путем. До прибытия медицинских работников первую медицинскую помощь пострадавшим оказывают члены НАСФ или работники предприятий, владеющие этими приемами.

Перечень должен включать с себя:

- перечень инструментов и материалов и приспособлений необходимых для выполнения аварийно-восстановительных работ с указанием количества, и места хранения;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты с указанием количества и места хранения;

- средства нейтрализации для опасных веществ с указанием количества и места хранения.

Для ликвидации аварий до прибытия соответствующих служб будут использованы имеющиеся на карьере машины.

При разработке карьера соли не будут использовать взрывчатые материалы и опасные химические вещества.

На территории карьера соли отсутствуют нефте и газопроводы, водопроводы, плотины и дамбы, Полезное ископаемое и породы вскрыши не подвержены самовозгоранию. Учитывая данное условие, разработка и предложение мероприятий по предотвращению не требуются.

Техническая документация, планы ликвидации, а также данные, уточняющие границы зон безопасного ведения работ будут пополнять своевременно.

При разработке месторождения соли будут выполняться все меры для обеспечения защиты граждан, а также по недопущению аварий на участке. Будут выполняться требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о гражданской защите (закон РК от 11 апреля 2014 года №188 «О гражданской защите»).

Рис. 1 - Ситуационная карта-схема месторасположение объекта, месторождения поваренной соли

«Жаксыкылыш» участок (озера) № 14 в Аральском районе Кызылординской области

Оценка воздействия на окружающую среду	81

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI;

- Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации. Утверждена приказом Министра охраны окружающей сре- ды Республики Казахстан №204-п от 28.06.2007.

- ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы, Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу и вредных физических воздействий на нее».

- РНД 211.2.02.02-97 Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормати- вов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республи- ки Казахстан. Алматы,1997.

- Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, приказ Министра национальной экономики Республи- ки Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168.

- Строительная климатология СНиП РК 2.04-01-2001.

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996.

- Рекомендации по делению предприятий на категории опасности в зависимости от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ.

- РД 52.04.52-85, Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприят- ных метеорологических условиях. ГГО им, А.И.Воейкова, ЗапСибНИИ. Разработчики Б.Б. Горошко, А.П.Быков, Л.Р.Сонькин, Т.С. Селеней и другие. Новосибирск, 1986 г.

- Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбро- сов предприятий, Астана, 2008 год.

- РНД 03.3.0.4.01-96. Методические указания по определению уровня загрязнения ком- понентов окружающей среды токсичными веществами отходами производства и по- требления. Утвержденные Минэкобиоресурсов РК 29.08.97г., Алматы 1996г.

- СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. З.И. Александровская и др. Благоустройство городов. Стройиздат 1984г.

- В.Г. Шевчук Воздействие нагрузок от горнотранспортного оборудования на рекуль- тивационный слой /Рекультивация и охрана земель на горных предприятиях. Сверд- ловск, 1987, с.57-61.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных рабо- тах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лако- красочных материалов (по величинам удельныхвыбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Ас- тана, 2005.

- Правила разработки проектов нормативов образования и размещения отходов произ- водства, Астана, 2005 (ранее РНД 03.1.0.3.01-96)

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов произ- водства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от «18 » 04 2008г. № 100-п;

- СП  РК  4.01-101-2012  Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий  и  сооружений.

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ТОО "Эко-Инновация"

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                |

| Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              |

| Разрешено к использованию в органах и организациях Роспотребнадзора: свидетельство N 17 |

| от 14.12.2007. Действует до 15.11.2010.                                                 |

| Последнее согласование: письмо ГГО N 1661/25 от 01.11.2012 на срок до 31.12.2013        |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

Город = ТО_______________________ Расчетный год:2024 Режим НМУ:0

Базовый   год:2024 Учет мероприятий:нет

Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9

0189

Примесь = 2908  ( Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, з& ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =0.3000000  ПДКс.с. =0.1000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Гр.суммации = __31 Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (4) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =0.2000000  ПДКс.с. =0.0400000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь - 0330 ( Сера диоксид (526) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =1.2500000 ( = 10*ПДКс.с.)  ПДКс.с. =0.1250000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Гр.суммации = __41 Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0337 ( Углерод оксид (594) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =5.0000000  ПДКс.с. =3.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь - 2908 ( Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, з& ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =0.3000000  ПДКс.с. =0.1000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0

Название ТО

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U* = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра=   5.0 м/с

Температура летняя = 25.0 град.C

Температура зимняя = -25.0 град.C

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города =   0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

018901 6001 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.0062400

018901 6002 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.1104000

018901 6003 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.0042300

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

ПДКр для примеси 2908 = 0.30000001 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |018901 6001|    0.00624|  П |    0.442 |   0.50  |    11.4  |

|   2 |018901 6002|    0.11040|  П |    7.824 |   0.50  |    11.4  |

|   3 |018901 6003|    0.00423|  П |    0.300 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.12087 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      8.566125 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1003x590 с шагом 59

Расчет по границе санзоны . Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 4.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

Заказан расчет на высоте 2 метров.

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=     186  Y=      37

размеры: Длина(по Х)=   1003, Ширина(по Y)=    590

шаг сетки =    59.0

Заказан расчет на высоте 2 метров.

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [г/м.кв в год] |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   332 : Y-строка  1  Cmax=  0.175 долей ПДК (x=    97.5; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.048: 0.058: 0.072: 0.092: 0.118: 0.149: 0.169: 0.175: 0.170: 0.151: 0.120: 0.094: 0.074: 0.059: 0.048: 0.040:

Cc : 0.014: 0.017: 0.022: 0.028: 0.035: 0.045: 0.051: 0.053: 0.051: 0.045: 0.036: 0.028: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012:

Фоп:  124 :  129 :  134 :  140 :  148 :  157 :  168 :  180 :  191 :  202 :  211 :  219 :  226 :  231 :  235 :  239 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.044: 0.053: 0.066: 0.084: 0.108: 0.136: 0.154: 0.160: 0.155: 0.138: 0.110: 0.085: 0.067: 0.054: 0.044: 0.037:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.034: 0.029:

Cc : 0.010: 0.009:

Фоп:  242 :  244 :

:      :      :

Ви : 0.031: 0.027:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.002: 0.002:

Ки : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   273 : Y-строка  2  Cmax=  0.233 долей ПДК (x=    97.5; напр.ветра=179)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.055: 0.070: 0.093: 0.132: 0.181: 0.212: 0.228: 0.233: 0.229: 0.214: 0.185: 0.136: 0.095: 0.071: 0.056: 0.045:

Cc : 0.016: 0.021: 0.028: 0.040: 0.054: 0.064: 0.068: 0.070: 0.069: 0.064: 0.055: 0.041: 0.029: 0.021: 0.017: 0.013:

Фоп:  118 :  122 :  127 :  133 :  142 :  152 :  165 :  179 :  194 :  207 :  218 :  226 :  232 :  237 :  241 :  245 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.050: 0.064: 0.085: 0.120: 0.166: 0.194: 0.208: 0.212: 0.209: 0.195: 0.169: 0.124: 0.087: 0.065: 0.051: 0.041:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.037: 0.031:

Cc : 0.011: 0.009:

Фоп:  247 :  249 :

:      :      :

Ви : 0.034: 0.029:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.002: 0.002:

Ки : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   214 : Y-строка  3  Cmax=  0.300 долей ПДК (x=   156.5; напр.ветра=198)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.062: 0.083: 0.121: 0.186: 0.242: 0.284: 0.300: 0.298: 0.300: 0.287: 0.246: 0.191: 0.126: 0.085: 0.063: 0.049:

Cc : 0.019: 0.025: 0.036: 0.056: 0.073: 0.085: 0.090: 0.090: 0.090: 0.086: 0.074: 0.057: 0.038: 0.026: 0.019: 0.015:

Фоп:  112 :  115 :  119 :  125 :  133 :  144 :  160 :  179 :  198 :  214 :  226 :  234 :  240 :  245 :  248 :  251 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.056: 0.076: 0.111: 0.170: 0.221: 0.259: 0.274: 0.273: 0.274: 0.262: 0.225: 0.174: 0.115: 0.078: 0.058: 0.045:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.012: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.013: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.040: 0.033:

Cc : 0.012: 0.010:

Фоп:  253 :  254 :

:      :      :

Ви : 0.036: 0.030:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.002: 0.002:

Ки : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   155 : Y-строка  4  Cmax=  0.392 долей ПДК (x=   215.5; напр.ветра=227)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.068: 0.096: 0.154: 0.233: 0.315: 0.389: 0.379: 0.340: 0.374: 0.392: 0.322: 0.239: 0.161: 0.100: 0.070: 0.053:

Cc : 0.020: 0.029: 0.046: 0.070: 0.094: 0.117: 0.114: 0.102: 0.112: 0.118: 0.096: 0.072: 0.048: 0.030: 0.021: 0.016:

Фоп:  104 :  107 :  110 :  114 :  121 :  132 :  150 :  177 :  209 :  227 :  238 :  245 :  250 :  253 :  256 :  257 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.062: 0.088: 0.141: 0.213: 0.287: 0.355: 0.346: 0.310: 0.342: 0.358: 0.294: 0.218: 0.147: 0.091: 0.064: 0.048:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.004: 0.005: 0.008: 0.012: 0.016: 0.020: 0.020: 0.018: 0.019: 0.020: 0.017: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.011: 0.014: 0.013: 0.012: 0.013: 0.014: 0.011: 0.008: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.042: 0.035:

Cc : 0.013: 0.010:

Фоп:  259 :  260 :

:      :      :

Ви : 0.039: 0.032:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.002: 0.002:

Ки : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    96 : Y-строка  5  Cmax=  0.540 долей ПДК (x=   215.5; напр.ветра=248)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.073: 0.106: 0.177: 0.267: 0.387: 0.531: 0.337: 0.293: 0.456: 0.540: 0.400: 0.275: 0.185: 0.110: 0.075: 0.055:

Cc : 0.022: 0.032: 0.053: 0.080: 0.116: 0.159: 0.101: 0.088: 0.137: 0.162: 0.120: 0.083: 0.055: 0.033: 0.022: 0.017:

Фоп:   96 :   97 :   99 :  101 :  105 :  111 :  138 :  153 :  236 :  248 :  255 :  259 :  261 :  262 :  264 :  264 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.066: 0.097: 0.162: 0.244: 0.353: 0.485: 0.308: 0.267: 0.416: 0.494: 0.365: 0.252: 0.169: 0.100: 0.068: 0.051:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.004: 0.005: 0.009: 0.014: 0.020: 0.027: 0.017: 0.015: 0.024: 0.028: 0.021: 0.014: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.014: 0.019: 0.012: 0.010: 0.016: 0.019: 0.014: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.044: 0.035:

Cc : 0.013: 0.011:

Фоп:  265 :  266 :

:      :      :

Ви : 0.040: 0.032:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.002: 0.002:

Ки : 6001 : 6001 :

Ви : 0.002: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    37 : Y-строка  6  Cmax=  0.586 долей ПДК (x=   215.5; напр.ветра=276)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.074: 0.108: 0.182: 0.276: 0.409: 0.575: 0.505: 0.346: 0.478: 0.586: 0.422: 0.285: 0.190: 0.113: 0.076: 0.056:

Cc : 0.022: 0.033: 0.055: 0.083: 0.123: 0.172: 0.152: 0.104: 0.143: 0.176: 0.127: 0.086: 0.057: 0.034: 0.023: 0.017:

Фоп:   88 :   88 :   87 :   87 :   86 :   84 :   71 :   53 :  292 :  276 :  274 :  273 :  273 :  272 :  272 :  272 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.067: 0.099: 0.166: 0.252: 0.373: 0.525: 0.461: 0.316: 0.437: 0.535: 0.386: 0.260: 0.173: 0.103: 0.069: 0.051:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.004: 0.006: 0.009: 0.014: 0.021: 0.030: 0.026: 0.018: 0.025: 0.030: 0.022: 0.015: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.014: 0.020: 0.018: 0.012: 0.017: 0.021: 0.015: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.044: 0.036:

Cc : 0.013: 0.011:

Фоп:  271 :  271 :

:      :      :

Ви : 0.040: 0.033:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.002: 0.002:

Ки : 6001 : 6001 :

Ви : 0.002: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -22 : Y-строка  7  Cmax=  0.473 долей ПДК (x=   215.5; напр.ветра=303)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.071: 0.103: 0.169: 0.254: 0.358: 0.467: 0.432: 0.327: 0.422: 0.473: 0.368: 0.261: 0.176: 0.107: 0.073: 0.055:

Cc : 0.021: 0.031: 0.051: 0.076: 0.107: 0.140: 0.130: 0.098: 0.126: 0.142: 0.110: 0.078: 0.053: 0.032: 0.022: 0.016:

Фоп:   80 :   78 :   76 :   73 :   68 :   59 :   42 :   15 :  319 :  303 :  293 :  287 :  284 :  282 :  280 :  279 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.065: 0.094: 0.154: 0.232: 0.327: 0.427: 0.394: 0.299: 0.385: 0.432: 0.336: 0.239: 0.161: 0.097: 0.067: 0.050:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.004: 0.005: 0.009: 0.013: 0.018: 0.024: 0.022: 0.017: 0.022: 0.024: 0.019: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.002: 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.016: 0.015: 0.011: 0.015: 0.017: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.043: 0.035:

Cc : 0.013: 0.011:

Фоп:  278 :  277 :

:      :      :

Ви : 0.039: 0.032:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.002: 0.002:

Ки : 6001 : 6001 :

Ви : 0.002: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -81 : Y-строка  8  Cmax=  0.344 долей ПДК (x=    38.5; напр.ветра= 24)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.065: 0.091: 0.140: 0.213: 0.281: 0.337: 0.344: 0.329: 0.342: 0.340: 0.286: 0.219: 0.146: 0.094: 0.067: 0.052:

Cc : 0.020: 0.027: 0.042: 0.064: 0.084: 0.101: 0.103: 0.099: 0.103: 0.102: 0.086: 0.066: 0.044: 0.028: 0.020: 0.015:

Фоп:   72 :   70 :   66 :   61 :   53 :   42 :   24 :    1 :  337 :  319 :  307 :  300 :  294 :  291 :  288 :  286 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.060: 0.083: 0.128: 0.195: 0.256: 0.308: 0.314: 0.300: 0.313: 0.311: 0.261: 0.200: 0.134: 0.085: 0.061: 0.047:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.003: 0.005: 0.007: 0.011: 0.014: 0.017: 0.018: 0.017: 0.018: 0.018: 0.015: 0.011: 0.008: 0.005: 0.003: 0.003:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.010: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.041: 0.034:

Cc : 0.012: 0.010:

Фоп:  284 :  283 :

:      :      :

Ви : 0.038: 0.031:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.002: 0.002:

Ки : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -140 : Y-строка  9  Cmax=  0.269 долей ПДК (x=    97.5; напр.ветра=  1)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.059: 0.077: 0.108: 0.162: 0.215: 0.250: 0.266: 0.269: 0.267: 0.252: 0.218: 0.167: 0.111: 0.079: 0.060: 0.047:

Cc : 0.018: 0.023: 0.032: 0.049: 0.064: 0.075: 0.080: 0.081: 0.080: 0.076: 0.065: 0.050: 0.033: 0.024: 0.018: 0.014:

Фоп:   65 :   62 :   57 :   51 :   43 :   32 :   17 :    1 :  344 :  329 :  318 :  310 :  303 :  299 :  295 :  292 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.054: 0.070: 0.098: 0.148: 0.196: 0.228: 0.243: 0.246: 0.244: 0.230: 0.199: 0.153: 0.101: 0.072: 0.055: 0.043:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.039: 0.032:

Cc : 0.012: 0.010:

Фоп:  290 :  288 :

:      :      :

Ви : 0.035: 0.030:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.002: 0.002:

Ки : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -199 : Y-строка 10  Cmax=  0.206 долей ПДК (x=    97.5; напр.ветра=  1)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.052: 0.064: 0.083: 0.111: 0.153: 0.186: 0.201: 0.206: 0.202: 0.188: 0.156: 0.114: 0.085: 0.066: 0.052: 0.043:

Cc : 0.015: 0.019: 0.025: 0.033: 0.046: 0.056: 0.060: 0.062: 0.060: 0.056: 0.047: 0.034: 0.025: 0.020: 0.016: 0.013:

Фоп:   59 :   55 :   50 :   43 :   35 :   25 :   14 :    1 :  347 :  335 :  326 :  317 :  311 :  306 :  301 :  298 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.047: 0.059: 0.076: 0.101: 0.140: 0.170: 0.183: 0.188: 0.184: 0.172: 0.143: 0.104: 0.078: 0.060: 0.048: 0.039:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.010: 0.011: 0.010: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.036: 0.030:

Cc : 0.011: 0.009:

Фоп:  295 :  293 :

:      :      :

Ви : 0.033: 0.028:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.002: 0.002:

Ки : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -258 : Y-строка 11  Cmax=  0.144 долей ПДК (x=    97.5; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.045: 0.054: 0.065: 0.080: 0.098: 0.119: 0.136: 0.144: 0.137: 0.120: 0.100: 0.082: 0.066: 0.055: 0.046: 0.038:

Cc : 0.013: 0.016: 0.020: 0.024: 0.030: 0.036: 0.041: 0.043: 0.041: 0.036: 0.030: 0.024: 0.020: 0.016: 0.014: 0.012:

Фоп:   53 :   49 :   44 :   37 :   30 :   21 :   11 :    0 :  350 :  340 :  331 :  323 :  317 :  311 :  307 :  303 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.041: 0.049: 0.060: 0.073: 0.090: 0.108: 0.124: 0.131: 0.125: 0.110: 0.091: 0.074: 0.061: 0.050: 0.042: 0.035:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.033: 0.028:

Cc : 0.010: 0.008:

Фоп:  300 :  298 :

:      :      :

Ви : 0.030: 0.026:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.002: 0.001:

Ки : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=   215.5 м    Y=    37.0 м

На высоте :  Z=     2.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.58622 доли ПДК  |

|       0.17587 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   276 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |018901 6002| П |     0.1104|   0.535444 |  91.3  |  91.3 |   4.8500390  |

|  2 |018901 6001| П |     0.0062|   0.030264 |   5.2  |  96.5 |   4.8500395  |

|                        В сумме =   0.565709     96.5                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.020516      3.5                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Заказан расчет на высоте 2 метров.

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=    186 м;  Y=     37 м   |

|  Длина и ширина     : L=   1003 м;  B=    590 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     59 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.048 0.058 0.072 0.092 0.118 0.149 0.169 0.175 0.170 0.151 0.120 0.094 0.074 0.059 0.048 0.040 0.034 0.029 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.055 0.070 0.093 0.132 0.181 0.212 0.228 0.233 0.229 0.214 0.185 0.136 0.095 0.071 0.056 0.045 0.037 0.031 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.062 0.083 0.121 0.186 0.242 0.284 0.300 0.298 0.300 0.287 0.246 0.191 0.126 0.085 0.063 0.049 0.040 0.033 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.068 0.096 0.154 0.233 0.315 0.389 0.379 0.340 0.374 0.392 0.322 0.239 0.161 0.100 0.070 0.053 0.042 0.035 |- 4

|                                                                                                             |

5-| 0.073 0.106 0.177 0.267 0.387 0.531 0.337 0.293 0.456 0.540 0.400 0.275 0.185 0.110 0.075 0.055 0.044 0.035 |- 5

|                                      ^     ^     ^                                                          |

6-C 0.074 0.108 0.182 0.276 0.409 0.575 0.505 0.346 0.478 0.586 0.422 0.285 0.190 0.113 0.076 0.056 0.044 0.036 C- 6

|                                      ^     ^     ^                                                          |

7-| 0.071 0.103 0.169 0.254 0.358 0.467 0.432 0.327 0.422 0.473 0.368 0.261 0.176 0.107 0.073 0.055 0.043 0.035 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.065 0.091 0.140 0.213 0.281 0.337 0.344 0.329 0.342 0.340 0.286 0.219 0.146 0.094 0.067 0.052 0.041 0.034 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.059 0.077 0.108 0.162 0.215 0.250 0.266 0.269 0.267 0.252 0.218 0.167 0.111 0.079 0.060 0.047 0.039 0.032 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.052 0.064 0.083 0.111 0.153 0.186 0.201 0.206 0.202 0.188 0.156 0.114 0.085 0.066 0.052 0.043 0.036 0.030 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.045 0.054 0.065 0.080 0.098 0.119 0.136 0.144 0.137 0.120 0.100 0.082 0.066 0.055 0.046 0.038 0.033 0.028 |-11

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =0.58622 долей ПДК

=0.17587 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   215.5м

( X-столбец 10, Y-строка 6)      Yм =    37.0 м

На высоте  Z =     2.0 м

При опасном направлении ветра  :     276 град.

и заданной скорости ветра     :  4.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Заказан расчет на высоте 2 метров.

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [г/м.кв в год] |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    368:   363:   360:   354:   351:   341:   333:   324:   317:   303:   290:   279:   269:   251:   235:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    176:   197:   218:   232:   246:   265:   285:   297:   310:   326:   344:   353:   365:   377:   390:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.121: 0.121: 0.118: 0.118: 0.116: 0.117: 0.115: 0.116: 0.114: 0.116: 0.114: 0.115: 0.114: 0.116: 0.115:

Cc : 0.036: 0.036: 0.035: 0.036: 0.035: 0.035: 0.034: 0.035: 0.034: 0.035: 0.034: 0.035: 0.034: 0.035: 0.035:

Фоп:  193 :  197 :  201 :  203 :  206 :  209 :  213 :  215 :  218 :  221 :  225 :  228 :  230 :  234 :  237 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.111: 0.111: 0.107: 0.108: 0.106: 0.107: 0.105: 0.106: 0.104: 0.106: 0.104: 0.105: 0.105: 0.106: 0.105:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    222:   209:   190:   171:   156:   142:   121:   100:    85:    70:    30:    30:    -6:   -41:   -76:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    397:   406:   413:   423:   426:   431:   434:   439:   438:   440:   440:   438:   438:   429:   421:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.117: 0.116: 0.119: 0.118: 0.120: 0.120: 0.123: 0.122: 0.125: 0.124: 0.124: 0.126: 0.122: 0.122: 0.118:

Cc : 0.035: 0.035: 0.036: 0.035: 0.036: 0.036: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.038: 0.036: 0.037: 0.035:

Фоп:  240 :  242 :  246 :  249 :  252 :  254 :  258 :  262 :  264 :  267 :  273 :  273 :  280 :  286 :  292 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.107: 0.106: 0.109: 0.108: 0.110: 0.109: 0.112: 0.111: 0.114: 0.113: 0.113: 0.116: 0.111: 0.111: 0.108:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -108:  -140:  -167:  -195:  -215:  -236:  -248:  -261:  -266:  -270:  -270:  -270:  -268:  -268:  -259:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    404:   387:   363:   339:   309:   279:   246:   212:   176:   140:   100:    60:    60:    24:   -11:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.119: 0.115: 0.117: 0.114: 0.116: 0.115: 0.118: 0.118: 0.123: 0.125: 0.128: 0.125: 0.128: 0.121: 0.120:

Cc : 0.036: 0.035: 0.035: 0.034: 0.035: 0.034: 0.035: 0.035: 0.037: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.036: 0.036:

Фоп:  298 :  304 :  310 :  316 :  322 :  328 :  334 :  341 :  347 :  353 :    0 :    7 :    7 :   13 :   19 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.108: 0.105: 0.106: 0.104: 0.106: 0.105: 0.108: 0.108: 0.113: 0.114: 0.117: 0.114: 0.117: 0.111: 0.110:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -251:  -234:  -217:  -193:  -169:  -139:  -109:   -76:   -42:    -6:    30:    70:    70:   106:   141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -46:   -78:  -110:  -137:  -165:  -185:  -206:  -218:  -231:  -236:  -240:  -240:  -238:  -238:  -229:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.116: 0.117: 0.114: 0.116: 0.114: 0.117: 0.116: 0.120: 0.120: 0.124: 0.124: 0.124: 0.126: 0.122: 0.122:

Cc : 0.035: 0.035: 0.034: 0.035: 0.034: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.037: 0.037: 0.037: 0.038: 0.036: 0.037:

Фоп:   26 :   32 :   38 :   44 :   50 :   56 :   62 :   68 :   74 :   80 :   87 :   93 :   93 :  100 :  106 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.106: 0.107: 0.104: 0.106: 0.105: 0.107: 0.106: 0.110: 0.109: 0.113: 0.113: 0.113: 0.116: 0.111: 0.111:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    176:   208:   240:   267:   295:   315:   336:   348:   361:   366:   370:   370:   370:   369:   370:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -221:  -204:  -187:  -163:  -139:  -109:   -79:   -46:   -12:    24:    60:   100:   140:   140:   146:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.118: 0.119: 0.115: 0.117: 0.114: 0.116: 0.115: 0.118: 0.118: 0.123: 0.125: 0.128: 0.125: 0.126: 0.124:

Cc : 0.035: 0.036: 0.035: 0.035: 0.034: 0.035: 0.034: 0.035: 0.035: 0.037: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037:

Фоп:  112 :  118 :  124 :  130 :  136 :  142 :  148 :  154 :  161 :  167 :  173 :  180 :  187 :  187 :  188 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.108: 0.108: 0.105: 0.106: 0.104: 0.106: 0.105: 0.108: 0.108: 0.113: 0.114: 0.117: 0.114: 0.115: 0.114:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    368:

----------:

x=    161:

----------:

Qc : 0.124:

Cc : 0.037:

Фоп:  191 :

:      :

Ви : 0.113:

Ки : 6002 :

Ви : 0.006:

Ки : 6001 :

Ви : 0.004:

Ки : 6003 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=   100.0 м    Y=  -270.0 м

На высоте :  Z=     2.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.12760 доли ПДК  |

|       0.03828 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     0 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |018901 6002| П |     0.1104|   0.116544 |  91.3  |  91.3 |   1.0556567  |

|  2 |018901 6001| П |     0.0062|   0.006587 |   5.2  |  96.5 |   1.0556567  |

|                        В сумме =   0.123132     96.5                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.004465      3.5                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (526)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0301--------

018901 6001 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 1.0 1.00 0 0.0319500

018901 6002 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 1.0 1.00 0 0.0454000

018901 6003 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 1.0 1.00 0 0.0454000

--------- Примесь 0330--------

018901 6001 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 1.0 1.00 0 0.0062000

018901 6002 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 1.0 1.00 0 0.0082600

018901 6003 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 1.0 1.00 0 0.0082600

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (526)

____________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а        |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn (подробнее |

|   см. стр.36 ОНД-86)                                             |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |    Mq     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |018901 6001|    0.16471|  П |    1.167 |   0.50  |    22.8  |

|   2 |018901 6002|    0.23361|  П |    1.656 |   0.50  |    22.8  |

|   3 |018901 6003|    0.23361|  П |    1.656 |   0.50  |    22.8  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.63193  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)    |

|    Сумма Cм по всем источникам =      4.478496 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (526)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1003x590 с шагом 59

Расчет по границе санзоны . Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 4.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

Заказан расчет на высоте 2 метров.

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (526)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=     186  Y=      37

размеры: Длина(по Х)=   1003, Ширина(по Y)=    590

шаг сетки =    59.0

Заказан расчет на высоте 2 метров.

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [г/м.кв в год] |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   332 : Y-строка  1  Cmax=  0.271 долей ПДК (x=    97.5; напр.ветра=179)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.138: 0.160: 0.186: 0.213: 0.239: 0.258: 0.268: 0.271: 0.269: 0.259: 0.240: 0.215: 0.189: 0.163: 0.139: 0.119:

Фоп:  124 :  128 :  134 :  140 :  148 :  157 :  168 :  179 :  191 :  202 :  212 :  219 :  226 :  231 :  235 :  239 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.051: 0.059: 0.069: 0.079: 0.088: 0.095: 0.099: 0.100: 0.099: 0.096: 0.089: 0.080: 0.070: 0.060: 0.052: 0.044:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.051: 0.059: 0.069: 0.079: 0.088: 0.095: 0.099: 0.100: 0.099: 0.096: 0.089: 0.080: 0.070: 0.060: 0.052: 0.044:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.036: 0.042: 0.049: 0.056: 0.062: 0.067: 0.070: 0.071: 0.070: 0.068: 0.063: 0.056: 0.049: 0.042: 0.036: 0.031:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.101: 0.087:

Фоп:  242 :  244 :

:      :      :

Ви : 0.037: 0.032:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.037: 0.032:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.026: 0.023:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   273 : Y-строка  2  Cmax=  0.319 долей ПДК (x=   156.5; напр.ветра=194)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.153: 0.183: 0.217: 0.254: 0.287: 0.311: 0.319: 0.319: 0.319: 0.312: 0.290: 0.257: 0.220: 0.185: 0.156: 0.131:

Фоп:  118 :  122 :  127 :  133 :  141 :  152 :  165 :  179 :  194 :  207 :  218 :  226 :  232 :  237 :  241 :  245 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.057: 0.068: 0.080: 0.094: 0.106: 0.115: 0.118: 0.118: 0.118: 0.115: 0.107: 0.095: 0.081: 0.068: 0.058: 0.048:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.057: 0.068: 0.080: 0.094: 0.106: 0.115: 0.118: 0.118: 0.118: 0.115: 0.107: 0.095: 0.081: 0.068: 0.058: 0.048:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.040: 0.048: 0.057: 0.066: 0.075: 0.081: 0.083: 0.083: 0.083: 0.081: 0.076: 0.067: 0.057: 0.048: 0.041: 0.034:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.110: 0.093:

Фоп:  247 :  249 :

:      :      :

Ви : 0.041: 0.034:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.041: 0.034:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.029: 0.024:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   214 : Y-строка  3  Cmax=  0.367 долей ПДК (x=   -20.5; напр.ветра=144)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.168: 0.205: 0.249: 0.299: 0.346: 0.367: 0.353: 0.338: 0.351: 0.367: 0.348: 0.303: 0.253: 0.208: 0.171: 0.142:

Фоп:  112 :  115 :  119 :  125 :  133 :  144 :  160 :  179 :  199 :  215 :  226 :  235 :  241 :  245 :  248 :  251 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.062: 0.076: 0.092: 0.111: 0.128: 0.136: 0.131: 0.125: 0.130: 0.136: 0.129: 0.112: 0.093: 0.077: 0.063: 0.052:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.062: 0.076: 0.092: 0.111: 0.128: 0.136: 0.131: 0.125: 0.130: 0.136: 0.129: 0.112: 0.093: 0.077: 0.063: 0.052:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.044: 0.053: 0.065: 0.078: 0.090: 0.096: 0.092: 0.088: 0.092: 0.096: 0.091: 0.079: 0.066: 0.054: 0.045: 0.037:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.118: 0.099:

Фоп:  253 :  254 :

:      :      :

Ви : 0.044: 0.036:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.044: 0.036:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.031: 0.026:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   155 : Y-строка  4  Cmax=  0.428 долей ПДК (x=   -20.5; напр.ветра=131)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.181: 0.224: 0.278: 0.345: 0.410: 0.428: 0.354: 0.289: 0.347: 0.425: 0.414: 0.351: 0.284: 0.229: 0.184: 0.150:

Фоп:  104 :  107 :  110 :  114 :  121 :  131 :  148 :  174 :  210 :  227 :  239 :  246 :  250 :  253 :  256 :  257 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.067: 0.083: 0.103: 0.128: 0.151: 0.158: 0.131: 0.107: 0.128: 0.157: 0.153: 0.130: 0.105: 0.084: 0.068: 0.056:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.067: 0.083: 0.103: 0.128: 0.151: 0.158: 0.131: 0.107: 0.128: 0.157: 0.153: 0.130: 0.105: 0.084: 0.068: 0.056:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.047: 0.058: 0.073: 0.090: 0.107: 0.112: 0.092: 0.075: 0.090: 0.111: 0.108: 0.091: 0.074: 0.060: 0.048: 0.039:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.124: 0.103:

Фоп:  259 :  260 :

:      :      :

Ви : 0.046: 0.038:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.046: 0.038:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.032: 0.027:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    96 : Y-строка  5  Cmax=  0.505 долей ПДК (x=   -20.5; напр.ветра=111)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.189: 0.237: 0.300: 0.381: 0.468: 0.505: 0.300: 0.308: 0.377: 0.502: 0.475: 0.388: 0.306: 0.240: 0.192: 0.155:

Фоп:   96 :   97 :   99 :  101 :  105 :  111 :  138 :  157 :  235 :  248 :  255 :  259 :  261 :  262 :  264 :  264 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.070: 0.088: 0.111: 0.141: 0.173: 0.187: 0.111: 0.114: 0.139: 0.186: 0.176: 0.143: 0.113: 0.089: 0.071: 0.057:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.070: 0.088: 0.111: 0.141: 0.173: 0.187: 0.111: 0.114: 0.139: 0.186: 0.176: 0.143: 0.113: 0.089: 0.071: 0.057:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.049: 0.062: 0.078: 0.099: 0.122: 0.132: 0.078: 0.080: 0.098: 0.131: 0.124: 0.101: 0.080: 0.063: 0.050: 0.041:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.128: 0.106:

Фоп:  265 :  266 :

:      :      :

Ви : 0.047: 0.039:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.047: 0.039:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.033: 0.028:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    37 : Y-строка  6  Cmax=  0.527 долей ПДК (x=   -20.5; напр.ветра= 84)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.191: 0.239: 0.304: 0.390: 0.485: 0.527: 0.503: 0.397: 0.505: 0.524: 0.492: 0.398: 0.311: 0.244: 0.195: 0.157:

Фоп:   88 :   88 :   87 :   87 :   86 :   84 :   71 :   54 :  292 :  276 :  274 :  273 :  273 :  272 :  272 :  272 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.071: 0.088: 0.112: 0.144: 0.179: 0.195: 0.186: 0.147: 0.187: 0.194: 0.182: 0.147: 0.115: 0.090: 0.072: 0.058:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.071: 0.088: 0.112: 0.144: 0.179: 0.195: 0.186: 0.147: 0.187: 0.194: 0.182: 0.147: 0.115: 0.090: 0.072: 0.058:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.050: 0.062: 0.079: 0.102: 0.126: 0.137: 0.131: 0.104: 0.132: 0.137: 0.128: 0.104: 0.081: 0.064: 0.051: 0.041:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.128: 0.106:

Фоп:  271 :  271 :

:      :      :

Ви : 0.047: 0.039:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.047: 0.039:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.033: 0.028:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -22 : Y-строка  7  Cmax=  0.471 долей ПДК (x=   -20.5; напр.ветра= 59)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.186: 0.232: 0.292: 0.367: 0.445: 0.471: 0.354: 0.250: 0.341: 0.467: 0.451: 0.374: 0.298: 0.237: 0.190: 0.154:

Фоп:   80 :   79 :   76 :   73 :   68 :   59 :   44 :   15 :  318 :  302 :  293 :  287 :  284 :  282 :  280 :  279 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.069: 0.086: 0.108: 0.136: 0.165: 0.174: 0.131: 0.093: 0.126: 0.173: 0.167: 0.138: 0.110: 0.088: 0.070: 0.057:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.069: 0.086: 0.108: 0.136: 0.165: 0.174: 0.131: 0.093: 0.126: 0.173: 0.167: 0.138: 0.110: 0.088: 0.070: 0.057:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.049: 0.061: 0.076: 0.096: 0.116: 0.123: 0.092: 0.065: 0.089: 0.122: 0.117: 0.097: 0.078: 0.062: 0.049: 0.040:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.126: 0.105:

Фоп:  278 :  277 :

:      :      :

Ви : 0.047: 0.039:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.047: 0.039:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.033: 0.027:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -81 : Y-строка  8  Cmax=  0.400 долей ПДК (x=   -20.5; напр.ветра= 42)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.176: 0.216: 0.266: 0.325: 0.381: 0.400: 0.358: 0.321: 0.353: 0.399: 0.384: 0.330: 0.271: 0.220: 0.179: 0.147:

Фоп:   72 :   70 :   66 :   61 :   54 :   42 :   25 :    1 :  336 :  319 :  307 :  300 :  294 :  291 :  288 :  286 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.065: 0.080: 0.098: 0.120: 0.141: 0.148: 0.132: 0.119: 0.131: 0.147: 0.142: 0.122: 0.100: 0.081: 0.066: 0.054:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.065: 0.080: 0.098: 0.120: 0.141: 0.148: 0.132: 0.119: 0.131: 0.147: 0.142: 0.122: 0.100: 0.081: 0.066: 0.054:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.046: 0.056: 0.069: 0.085: 0.099: 0.104: 0.093: 0.084: 0.092: 0.104: 0.100: 0.086: 0.071: 0.057: 0.047: 0.038:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.122: 0.101:

Фоп:  284 :  283 :

:      :      :

Ви : 0.045: 0.037:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.045: 0.037:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.032: 0.026:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -140 : Y-строка  9  Cmax=  0.343 долей ПДК (x=   215.5; напр.ветра=329)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.162: 0.195: 0.235: 0.279: 0.319: 0.343: 0.341: 0.335: 0.341: 0.343: 0.322: 0.282: 0.238: 0.198: 0.165: 0.137:

Фоп:   65 :   62 :   57 :   51 :   43 :   32 :   18 :    1 :  344 :  329 :  318 :  309 :  303 :  299 :  295 :  292 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.060: 0.072: 0.087: 0.103: 0.118: 0.127: 0.126: 0.124: 0.126: 0.127: 0.119: 0.104: 0.088: 0.073: 0.061: 0.051:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.060: 0.072: 0.087: 0.103: 0.118: 0.127: 0.126: 0.124: 0.126: 0.127: 0.119: 0.104: 0.088: 0.073: 0.061: 0.051:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.042: 0.051: 0.061: 0.073: 0.083: 0.089: 0.089: 0.087: 0.089: 0.089: 0.084: 0.073: 0.062: 0.052: 0.043: 0.036:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.115: 0.096:

Фоп:  290 :  288 :

:      :      :

Ви : 0.043: 0.036:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.043: 0.036:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.030: 0.025:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -199 : Y-строка 10  Cmax=  0.299 долей ПДК (x=    97.5; напр.ветра=  1)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.147: 0.173: 0.203: 0.235: 0.265: 0.286: 0.297: 0.299: 0.297: 0.288: 0.268: 0.238: 0.206: 0.175: 0.148: 0.126:

Фоп:   59 :   55 :   50 :   44 :   36 :   26 :   14 :    1 :  347 :  335 :  325 :  317 :  311 :  305 :  301 :  298 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.054: 0.064: 0.075: 0.087: 0.098: 0.106: 0.110: 0.111: 0.110: 0.106: 0.099: 0.088: 0.076: 0.065: 0.055: 0.047:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.054: 0.064: 0.075: 0.087: 0.098: 0.106: 0.110: 0.111: 0.110: 0.106: 0.099: 0.088: 0.076: 0.065: 0.055: 0.047:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.038: 0.045: 0.053: 0.061: 0.069: 0.075: 0.077: 0.078: 0.077: 0.075: 0.070: 0.062: 0.054: 0.046: 0.039: 0.033:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.106: 0.090:

Фоп:  295 :  293 :

:      :      :

Ви : 0.039: 0.033:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.039: 0.033:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.028: 0.024:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -258 : Y-строка 11  Cmax=  0.250 долей ПДК (x=    97.5; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.131: 0.152: 0.174: 0.197: 0.220: 0.237: 0.247: 0.250: 0.248: 0.238: 0.221: 0.199: 0.176: 0.153: 0.133: 0.114:

Фоп:   53 :   49 :   44 :   38 :   30 :   21 :   11 :    0 :  350 :  340 :  331 :  323 :  317 :  311 :  307 :  303 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.048: 0.056: 0.064: 0.073: 0.081: 0.088: 0.091: 0.093: 0.092: 0.088: 0.082: 0.074: 0.065: 0.057: 0.049: 0.042:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.048: 0.056: 0.064: 0.073: 0.081: 0.088: 0.091: 0.093: 0.092: 0.088: 0.082: 0.074: 0.065: 0.057: 0.049: 0.042:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.034: 0.040: 0.045: 0.051: 0.057: 0.062: 0.064: 0.065: 0.065: 0.062: 0.058: 0.052: 0.046: 0.040: 0.035: 0.030:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.097: 0.084:

Фоп:  300 :  298 :

:      :      :

Ви : 0.036: 0.031:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.036: 0.031:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.025: 0.022:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=   -20.5 м    Y=    37.0 м

На высоте :  Z=     2.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.52701 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    84 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |018901 6002| П |     0.2336|   0.194821 |  37.0  |  37.0 | 0.833967328  |

|  2 |018901 6003| П |     0.2336|   0.194821 |  37.0  |  73.9 | 0.833967328  |

|  3 |018901 6001| П |     0.1647|   0.137363 |  26.1  | 100.0 | 0.833967328  |

|                        В сумме =   0.527006    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (526)

Заказан расчет на высоте 2 метров.

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=    186 м;  Y=     37 м   |

|  Длина и ширина     : L=   1003 м;  B=    590 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     59 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.138 0.160 0.186 0.213 0.239 0.258 0.268 0.271 0.269 0.259 0.240 0.215 0.189 0.163 0.139 0.119 0.101 0.087 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.153 0.183 0.217 0.254 0.287 0.311 0.319 0.319 0.319 0.312 0.290 0.257 0.220 0.185 0.156 0.131 0.110 0.093 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.168 0.205 0.249 0.299 0.346 0.367 0.353 0.338 0.351 0.367 0.348 0.303 0.253 0.208 0.171 0.142 0.118 0.099 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.181 0.224 0.278 0.345 0.410 0.428 0.354 0.289 0.347 0.425 0.414 0.351 0.284 0.229 0.184 0.150 0.124 0.103 |- 4

|                                                                                                             |

5-| 0.189 0.237 0.300 0.381 0.468 0.505 0.300 0.308 0.377 0.502 0.475 0.388 0.306 0.240 0.192 0.155 0.128 0.106 |- 5

|                                      ^     ^     ^                                                          |

6-C 0.191 0.239 0.304 0.390 0.485 0.527 0.503 0.397 0.505 0.524 0.492 0.398 0.311 0.244 0.195 0.157 0.128 0.106 C- 6

|                                      ^     ^     ^                                                          |

7-| 0.186 0.232 0.292 0.367 0.445 0.471 0.354 0.250 0.341 0.467 0.451 0.374 0.298 0.237 0.190 0.154 0.126 0.105 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.176 0.216 0.266 0.325 0.381 0.400 0.358 0.321 0.353 0.399 0.384 0.330 0.271 0.220 0.179 0.147 0.122 0.101 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.162 0.195 0.235 0.279 0.319 0.343 0.341 0.335 0.341 0.343 0.322 0.282 0.238 0.198 0.165 0.137 0.115 0.096 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.147 0.173 0.203 0.235 0.265 0.286 0.297 0.299 0.297 0.288 0.268 0.238 0.206 0.175 0.148 0.126 0.106 0.090 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.131 0.152 0.174 0.197 0.220 0.237 0.247 0.250 0.248 0.238 0.221 0.199 0.176 0.153 0.133 0.114 0.097 0.084 |-11

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.52701

Достигается в точке с координатами:  Xм =   -20.5м

( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =    37.0 м

На высоте  Z =     2.0 м

При опасном направлении ветра  :      84 град.

и заданной скорости ветра     :  4.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (526)

Заказан расчет на высоте 2 метров.

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [г/м.кв в год] |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    368:   363:   360:   354:   351:   341:   333:   324:   317:   303:   290:   279:   269:   251:   235:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    176:   197:   218:   232:   246:   265:   285:   297:   310:   326:   344:   353:   365:   377:   390:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.237: 0.238: 0.236: 0.237: 0.236: 0.237: 0.236: 0.237: 0.237: 0.239: 0.239: 0.240: 0.240: 0.243: 0.243:

Фоп:  193 :  197 :  201 :  203 :  206 :  209 :  213 :  216 :  218 :  222 :  225 :  228 :  230 :  234 :  237 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.088: 0.088: 0.087: 0.088: 0.087: 0.088: 0.087: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.089: 0.089: 0.090: 0.090:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.088: 0.088: 0.087: 0.088: 0.087: 0.088: 0.087: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.089: 0.089: 0.090: 0.090:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.062: 0.062: 0.061: 0.062: 0.061: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    222:   209:   190:   171:   156:   142:   121:   100:    85:    70:    30:    30:    -6:   -41:   -76:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    397:   406:   413:   423:   426:   431:   434:   439:   438:   440:   440:   438:   438:   429:   421:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.245: 0.245: 0.248: 0.247: 0.250: 0.249: 0.253: 0.252: 0.256: 0.255: 0.255: 0.257: 0.252: 0.252: 0.247:

Фоп:  240 :  242 :  246 :  249 :  252 :  254 :  258 :  262 :  264 :  267 :  273 :  273 :  280 :  286 :  292 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.091: 0.090: 0.092: 0.091: 0.092: 0.092: 0.094: 0.093: 0.095: 0.094: 0.094: 0.095: 0.093: 0.093: 0.091:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.091: 0.090: 0.092: 0.091: 0.092: 0.092: 0.094: 0.093: 0.095: 0.094: 0.094: 0.095: 0.093: 0.093: 0.091:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.064: 0.064: 0.065: 0.064: 0.065: 0.065: 0.066: 0.066: 0.067: 0.066: 0.066: 0.067: 0.066: 0.066: 0.064:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -108:  -140:  -167:  -195:  -215:  -236:  -248:  -261:  -266:  -270:  -270:  -270:  -268:  -268:  -259:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    404:   387:   363:   339:   309:   279:   246:   212:   176:   140:   100:    60:    60:    24:   -11:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.247: 0.242: 0.242: 0.238: 0.239: 0.236: 0.238: 0.236: 0.239: 0.240: 0.241: 0.240: 0.241: 0.237: 0.238:

Фоп:  298 :  304 :  310 :  316 :  322 :  328 :  334 :  340 :  347 :  353 :    0 :    7 :    7 :   13 :   20 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.091: 0.090: 0.090: 0.088: 0.088: 0.087: 0.088: 0.087: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.088:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.091: 0.090: 0.090: 0.088: 0.088: 0.087: 0.088: 0.087: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.088:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.064: 0.063: 0.063: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.061: 0.062: 0.062: 0.063: 0.062: 0.063: 0.062: 0.062:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -251:  -234:  -217:  -193:  -169:  -139:  -109:   -76:   -42:    -6:    30:    70:    70:   106:   141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -46:   -78:  -110:  -137:  -165:  -185:  -206:  -218:  -231:  -236:  -240:  -240:  -238:  -238:  -229:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.236: 0.238: 0.237: 0.240: 0.240: 0.244: 0.245: 0.249: 0.249: 0.254: 0.255: 0.255: 0.257: 0.252: 0.252:

Фоп:   26 :   32 :   38 :   44 :   50 :   56 :   62 :   68 :   74 :   80 :   87 :   93 :   93 :  100 :  106 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.087: 0.088: 0.088: 0.089: 0.089: 0.090: 0.090: 0.092: 0.092: 0.094: 0.094: 0.094: 0.095: 0.093: 0.093:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.087: 0.088: 0.088: 0.089: 0.089: 0.090: 0.090: 0.092: 0.092: 0.094: 0.094: 0.094: 0.095: 0.093: 0.093:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.061: 0.062: 0.062: 0.063: 0.063: 0.064: 0.064: 0.065: 0.065: 0.066: 0.066: 0.066: 0.067: 0.066: 0.066:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    176:   208:   240:   267:   295:   315:   336:   348:   361:   366:   370:   370:   370:   369:   370:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -221:  -204:  -187:  -163:  -139:  -109:   -79:   -46:   -12:    24:    60:   100:   140:   140:   146:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.247: 0.247: 0.242: 0.242: 0.238: 0.239: 0.236: 0.238: 0.236: 0.239: 0.240: 0.241: 0.240: 0.240: 0.239:

Фоп:  112 :  118 :  124 :  130 :  136 :  142 :  148 :  154 :  160 :  167 :  173 :  180 :  187 :  187 :  188 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.091: 0.091: 0.090: 0.090: 0.088: 0.088: 0.087: 0.088: 0.087: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.091: 0.091: 0.090: 0.090: 0.088: 0.088: 0.087: 0.088: 0.087: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.064: 0.064: 0.063: 0.063: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.061: 0.062: 0.062: 0.063: 0.062: 0.063: 0.062:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    368:

----------:

x=    161:

----------:

Qc : 0.239:

Фоп:  191 :

:      :

Ви : 0.088:

Ки : 6002 :

Ви : 0.088:

Ки : 6003 :

Ви : 0.062:

Ки : 6001 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=   437.8 м    Y=    30.0 м

На высоте :  Z=     2.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.25704 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   273 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |018901 6002| П |     0.2336|   0.095022 |  37.0  |  37.0 | 0.406758785  |

|  2 |018901 6003| П |     0.2336|   0.095022 |  37.0  |  73.9 | 0.406758785  |

|  3 |018901 6001| П |     0.1647|   0.066997 |  26.1  | 100.0 | 0.406758815  |

|                        В сумме =   0.257041    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Группа суммации :__41=0337 Углерод оксид (594)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

--------- Примесь 0337--------

018901 6001 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 1.0 1.00 0 0.0593000

018901 6002 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 1.0 1.00 0 0.1012000

018901 6003 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 1.0 1.00 0 0.1012000

--------- Примесь 2908--------

018901 6001 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.0062400

018901 6002 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.1104000

018901 6003 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.0042300

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Группа суммации :__41=0337 Углерод оксид (594)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

____________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а        |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn (подробнее |

|   см. стр.36 ОНД-86)                                             |

| - Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф.     |

|   оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси  |

|   отдельно вместе с коэффициентом оседания                       |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|______

|Номер|    Код    |    Mq     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | F   |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|-----|

|   1 |018901 6001|    0.01186|  П |    0.084 |   0.50  |    22.8  |1.0  |

|   2 |           |    0.02080|  П |    0.442 |   0.50  |    11.4  |3.0  |

|   3 |018901 6002|    0.02024|  П |    0.143 |   0.50  |    22.8  |1.0  |

|   4 |           |    0.36800|  П |    7.824 |   0.50  |    11.4  |3.0  |

|   5 |018901 6003|    0.02024|  П |    0.143 |   0.50  |    22.8  |1.0  |

|   6 |           |    0.01410|  П |    0.300 |   0.50  |    11.4  |3.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~

|    Суммарный Mq =    0.45524  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)    |

|    Сумма Cм по всем источникам =      8.937062 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Группа суммации :__41=0337 Углерод оксид (594)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1003x590 с шагом 59

Расчет по границе санзоны . Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 4.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

Заказан расчет на высоте 2 метров.

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Группа суммации :__41=0337 Углерод оксид (594)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X=     186  Y=      37

размеры: Длина(по Х)=   1003, Ширина(по Y)=    590

шаг сетки =    59.0

Заказан расчет на высоте 2 метров.

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [г/м.кв в год] |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   332 : Y-строка  1  Cmax=  0.198 долей ПДК (x=    97.5; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.059: 0.071: 0.088: 0.109: 0.138: 0.170: 0.191: 0.198: 0.192: 0.173: 0.140: 0.111: 0.089: 0.073: 0.060: 0.050:

Фоп:  124 :  129 :  134 :  140 :  148 :  157 :  168 :  180 :  191 :  202 :  211 :  219 :  226 :  231 :  235 :  239 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.048: 0.058: 0.072: 0.091: 0.115: 0.144: 0.163: 0.169: 0.164: 0.146: 0.118: 0.092: 0.073: 0.059: 0.049: 0.041:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.042: 0.036:

Фоп:  242 :  244 :

:      :      :

Ви : 0.034: 0.029:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.004: 0.004:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.004: 0.003:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   273 : Y-строка  2  Cmax=  0.259 долей ПДК (x=    97.5; напр.ветра=179)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.067: 0.085: 0.111: 0.153: 0.205: 0.238: 0.254: 0.259: 0.255: 0.240: 0.209: 0.157: 0.114: 0.087: 0.069: 0.056:

Фоп:  118 :  122 :  127 :  133 :  142 :  152 :  165 :  179 :  194 :  207 :  218 :  226 :  232 :  237 :  241 :  245 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.055: 0.070: 0.092: 0.128: 0.175: 0.204: 0.218: 0.223: 0.219: 0.205: 0.178: 0.133: 0.094: 0.071: 0.056: 0.045:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.046: 0.039:

Фоп:  247 :  249 :

:      :      :

Ви : 0.037: 0.032:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.005: 0.004:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.004: 0.003:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   214 : Y-строка  3  Cmax=  0.329 долей ПДК (x=    38.5; напр.ветра=160)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.076: 0.100: 0.142: 0.211: 0.270: 0.314: 0.329: 0.326: 0.329: 0.317: 0.275: 0.216: 0.147: 0.103: 0.077: 0.061:

Фоп:  112 :  115 :  119 :  125 :  133 :  144 :  160 :  179 :  198 :  214 :  226 :  235 :  240 :  245 :  248 :  251 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.062: 0.082: 0.119: 0.179: 0.232: 0.271: 0.285: 0.283: 0.285: 0.273: 0.236: 0.184: 0.123: 0.085: 0.063: 0.050:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.008: 0.009: 0.012: 0.016: 0.020: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.020: 0.016: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.006: 0.008: 0.011: 0.015: 0.019: 0.022: 0.022: 0.021: 0.022: 0.022: 0.019: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.050: 0.041:

Фоп:  253 :  254 :

:      :      :

Ви : 0.040: 0.033:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.005: 0.004:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.004: 0.004:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   155 : Y-строка  4  Cmax=  0.428 долей ПДК (x=   215.5; напр.ветра=227)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.083: 0.115: 0.177: 0.262: 0.348: 0.424: 0.408: 0.363: 0.403: 0.428: 0.356: 0.268: 0.184: 0.119: 0.085: 0.065:

Фоп:  104 :  107 :  110 :  114 :  121 :  132 :  149 :  176 :  209 :  227 :  238 :  245 :  250 :  253 :  256 :  257 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.068: 0.095: 0.150: 0.224: 0.300: 0.369: 0.357: 0.319: 0.353: 0.372: 0.307: 0.229: 0.156: 0.099: 0.070: 0.053:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.008: 0.011: 0.014: 0.019: 0.024: 0.028: 0.026: 0.023: 0.026: 0.028: 0.024: 0.020: 0.015: 0.011: 0.008: 0.007:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.007: 0.009: 0.013: 0.019: 0.024: 0.027: 0.025: 0.021: 0.024: 0.027: 0.024: 0.019: 0.014: 0.009: 0.007: 0.006:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.052: 0.043:

Фоп:  259 :  260 :

:      :      :

Ви : 0.042: 0.035:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.005: 0.005:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.005: 0.004:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    96 : Y-строка  5  Cmax=  0.582 долей ПДК (x=   215.5; напр.ветра=248)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.088: 0.126: 0.202: 0.299: 0.426: 0.573: 0.000: 0.002: 0.000: 0.582: 0.439: 0.308: 0.210: 0.130: 0.090: 0.068:

Фоп:   96 :   97 :   99 :  101 :  105 :  111 :      :  112 :      :  248 :  255 :  259 :  261 :  262 :  264 :  264 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.072: 0.105: 0.171: 0.256: 0.368: 0.501:      : 0.002:      : 0.510: 0.380: 0.264: 0.178: 0.108: 0.074: 0.056:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      : 6002 :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.009: 0.011: 0.016: 0.022: 0.029: 0.037:      :      :      : 0.037: 0.030: 0.022: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 :      :      :      : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.007: 0.010: 0.015: 0.021: 0.029: 0.035:      :      :      : 0.035: 0.029: 0.022: 0.015: 0.010: 0.007: 0.006:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 :      :      :      : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.054: 0.044:

Фоп:  265 :  266 :

:      :      :

Ви : 0.044: 0.036:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.006: 0.005:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.005: 0.004:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    37 : Y-строка  6  Cmax=  0.630 долей ПДК (x=   215.5; напр.ветра=276)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.089: 0.128: 0.207: 0.308: 0.449: 0.618: 0.016: 0.257: 0.033: 0.630: 0.463: 0.318: 0.216: 0.133: 0.092: 0.069:

Фоп:   88 :   88 :   87 :   87 :   86 :   84 :  112 :  260 :  248 :  276 :  274 :  273 :  273 :  272 :  272 :  272 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.073: 0.107: 0.176: 0.265: 0.389: 0.542: 0.013: 0.223: 0.029: 0.552: 0.402: 0.273: 0.183: 0.111: 0.075: 0.056:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.009: 0.011: 0.016: 0.022: 0.030: 0.040: 0.001: 0.017: 0.002: 0.040: 0.031: 0.023: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6003 : 6001 : 6003 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.007: 0.010: 0.015: 0.022: 0.030: 0.037: 0.001: 0.017: 0.002: 0.037: 0.031: 0.022: 0.016: 0.010: 0.008: 0.006:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6001 : 6003 : 6001 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.054: 0.045:

Фоп:  271 :  271 :

:      :      :

Ви : 0.044: 0.036:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.006: 0.005:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.005: 0.004:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -22 : Y-строка  7  Cmax=  0.511 долей ПДК (x=   215.5; напр.ветра=303)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.086: 0.122: 0.193: 0.285: 0.395: 0.506: 0.461: 0.000: 0.450: 0.511: 0.406: 0.292: 0.200: 0.126: 0.089: 0.067:

Фоп:   80 :   78 :   76 :   73 :   68 :   59 :   42 :      :  319 :  303 :  293 :  287 :  284 :  282 :  280 :  279 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.071: 0.101: 0.164: 0.244: 0.341: 0.442: 0.406:      : 0.396: 0.447: 0.351: 0.251: 0.170: 0.105: 0.073: 0.055:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.008: 0.011: 0.015: 0.021: 0.027: 0.033: 0.029:      : 0.028: 0.033: 0.027: 0.021: 0.016: 0.011: 0.009: 0.007:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 :      : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.007: 0.010: 0.014: 0.020: 0.027: 0.031: 0.026:      : 0.026: 0.031: 0.027: 0.021: 0.015: 0.010: 0.007: 0.006:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.054: 0.044:

Фоп:  278 :  277 :

:      :      :

Ви : 0.043: 0.036:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.006: 0.005:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.005: 0.004:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=   -81 : Y-строка  8  Cmax=  0.373 долей ПДК (x=    38.5; напр.ветра= 24)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.109: 0.163: 0.240: 0.312: 0.371: 0.373: 0.355: 0.372: 0.373: 0.318: 0.246: 0.169: 0.112: 0.082: 0.064:

Фоп:   72 :   70 :   66 :   61 :   53 :   42 :   24 :    1 :  337 :  319 :  307 :  300 :  294 :  291 :  288 :  286 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.065: 0.090: 0.137: 0.205: 0.269: 0.321: 0.326: 0.311: 0.324: 0.323: 0.273: 0.211: 0.142: 0.093: 0.067: 0.052:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.008: 0.010: 0.013: 0.018: 0.022: 0.025: 0.024: 0.023: 0.024: 0.025: 0.022: 0.018: 0.014: 0.010: 0.008: 0.007:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.022: 0.025: 0.023: 0.022: 0.023: 0.025: 0.022: 0.018: 0.013: 0.009: 0.007: 0.005:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.051: 0.042:

Фоп:  284 :  283 :

:      :      :

Ви : 0.042: 0.034:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.005: 0.004:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.004: 0.004:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -140 : Y-строка  9  Cmax=  0.297 долей ПДК (x=    97.5; напр.ветра=  1)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.072: 0.093: 0.127: 0.186: 0.241: 0.278: 0.294: 0.297: 0.295: 0.280: 0.245: 0.190: 0.131: 0.095: 0.074: 0.059:

Фоп:   65 :   62 :   57 :   51 :   43 :   32 :   17 :    1 :  344 :  329 :  318 :  310 :  303 :  299 :  295 :  292 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.059: 0.077: 0.106: 0.157: 0.206: 0.239: 0.254: 0.257: 0.255: 0.241: 0.210: 0.162: 0.109: 0.078: 0.060: 0.048:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.007: 0.009: 0.011: 0.015: 0.018: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.018: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.006: 0.008: 0.010: 0.014: 0.017: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.017: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.048: 0.040:

Фоп:  290 :  288 :

:      :      :

Ви : 0.039: 0.033:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.005: 0.004:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.004: 0.003:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -199 : Y-строка 10  Cmax=  0.230 долей ПДК (x=    97.5; напр.ветра=  1)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.064: 0.079: 0.100: 0.131: 0.175: 0.210: 0.225: 0.230: 0.226: 0.212: 0.178: 0.134: 0.102: 0.080: 0.065: 0.053:

Фоп:   59 :   55 :   50 :   43 :   35 :   25 :   14 :    1 :  347 :  335 :  325 :  317 :  311 :  306 :  301 :  298 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.052: 0.064: 0.082: 0.109: 0.148: 0.179: 0.193: 0.197: 0.194: 0.181: 0.151: 0.112: 0.084: 0.065: 0.053: 0.043:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.045: 0.038:

Фоп:  295 :  293 :

:      :      :

Ви : 0.036: 0.031:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.005: 0.004:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.004: 0.003:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=  -258 : Y-строка 11  Cmax=  0.165 долей ПДК (x=    97.5; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -316 :  -257:  -198:  -139:   -80:   -21:    39:    98:   157:   216:   275:   334:   393:   452:   511:   570:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.056: 0.067: 0.080: 0.096: 0.117: 0.138: 0.157: 0.165: 0.158: 0.140: 0.118: 0.098: 0.081: 0.068: 0.057: 0.048:

Фоп:   53 :   49 :   44 :   37 :   30 :   21 :   11 :    0 :  350 :  340 :  331 :  323 :  317 :  311 :  307 :  303 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.045: 0.054: 0.065: 0.079: 0.097: 0.116: 0.132: 0.140: 0.133: 0.117: 0.098: 0.081: 0.066: 0.055: 0.046: 0.039:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----______________

x=    629:   688:

----------:------:

Qc : 0.041: 0.035:

Фоп:  300 :  298 :

:      :      :

Ви : 0.033: 0.028:

Ки : 6002 : 6002 :

Ви : 0.004: 0.004:

Ки : 6003 : 6003 :

Ви : 0.004: 0.003:

Ки : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=   215.5 м    Y=    37.0 м

На высоте :  Z=     2.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.62964 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   276 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |018901 6002| П |     0.3882|   0.552233 |  87.7  |  87.7 |   1.4224017  |

|  2 |018901 6001| П |     0.0327|   0.040102 |   6.4  |  94.1 |   1.2278626  |

|  3 |018901 6003| П |     0.0343|   0.037305 |   5.9  | 100.0 |   1.0863289  |

|    Остальные источники не влияют на данную точку.              |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Группа суммации :__41=0337 Углерод оксид (594)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Заказан расчет на высоте 2 метров.

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=    186 м;  Y=     37 м   |

|  Длина и ширина     : L=   1003 м;  B=    590 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     59 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.059 0.071 0.088 0.109 0.138 0.170 0.191 0.198 0.192 0.173 0.140 0.111 0.089 0.073 0.060 0.050 0.042 0.036 |- 1

|                                                                                                             |

2-| 0.067 0.085 0.111 0.153 0.205 0.238 0.254 0.259 0.255 0.240 0.209 0.157 0.114 0.087 0.069 0.056 0.046 0.039 |- 2

|                                                                                                             |

3-| 0.076 0.100 0.142 0.211 0.270 0.314 0.329 0.326 0.329 0.317 0.275 0.216 0.147 0.103 0.077 0.061 0.050 0.041 |- 3

|                                                                                                             |

4-| 0.083 0.115 0.177 0.262 0.348 0.424 0.408 0.363 0.403 0.428 0.356 0.268 0.184 0.119 0.085 0.065 0.052 0.043 |- 4

|                                                                                                             |

5-| 0.088 0.126 0.202 0.299 0.426 0.573 0.000 0.002 0.000 0.582 0.439 0.308 0.210 0.130 0.090 0.068 0.054 0.044 |- 5

|                                      ^     ^     ^                                                          |

6-C 0.089 0.128 0.207 0.308 0.449 0.618 0.016 0.257 0.033 0.630 0.463 0.318 0.216 0.133 0.092 0.069 0.054 0.045 C- 6

|                                      ^     ^     ^                                                          |

7-| 0.086 0.122 0.193 0.285 0.395 0.506 0.461  .    0.450 0.511 0.406 0.292 0.200 0.126 0.089 0.067 0.054 0.044 |- 7

|                                                                                                             |

8-| 0.080 0.109 0.163 0.240 0.312 0.371 0.373 0.355 0.372 0.373 0.318 0.246 0.169 0.112 0.082 0.064 0.051 0.042 |- 8

|                                                                                                             |

9-| 0.072 0.093 0.127 0.186 0.241 0.278 0.294 0.297 0.295 0.280 0.245 0.190 0.131 0.095 0.074 0.059 0.048 0.040 |- 9

|                                                                                                             |

10-| 0.064 0.079 0.100 0.131 0.175 0.210 0.225 0.230 0.226 0.212 0.178 0.134 0.102 0.080 0.065 0.053 0.045 0.038 |-10

|                                                                                                             |

11-| 0.056 0.067 0.080 0.096 0.117 0.138 0.157 0.165 0.158 0.140 0.118 0.098 0.081 0.068 0.057 0.048 0.041 0.035 |-11

|                                                                                                             |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.62964

Достигается в точке с координатами:  Xм =   215.5м

( X-столбец 10, Y-строка 6)      Yм =    37.0 м

На высоте  Z =     2.0 м

При опасном направлении ветра  :     276 град.

и заданной скорости ветра     :  4.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город     :752  ТО.

Объект    :0189 план горных работ поваренной соли.

Вар.расч. :3     Расч.год: 2024      Расчет проводился 07.10.2024 10:13

Группа суммации :__41=0337 Углерод оксид (594)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Заказан расчет на высоте 2 метров.

____________Расшифровка_обозначений___________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [г/м.кв в год] |

| Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    368:   363:   360:   354:   351:   341:   333:   324:   317:   303:   290:   279:   269:   251:   235:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    176:   197:   218:   232:   246:   265:   285:   297:   310:   326:   344:   353:   365:   377:   390:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.141: 0.141: 0.137: 0.138: 0.136: 0.137: 0.134: 0.135: 0.134: 0.135: 0.134: 0.135: 0.134: 0.137: 0.135:

Фоп:  193 :  197 :  201 :  203 :  206 :  209 :  213 :  215 :  218 :  221 :  225 :  228 :  230 :  234 :  237 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.118: 0.118: 0.115: 0.116: 0.114: 0.115: 0.112: 0.113: 0.112: 0.113: 0.112: 0.113: 0.112: 0.114: 0.113:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.011: 0.011: 0.010: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    222:   209:   190:   171:   156:   142:   121:   100:    85:    70:    30:    30:    -6:   -41:   -76:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    397:   406:   413:   423:   426:   431:   434:   439:   438:   440:   440:   438:   438:   429:   421:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.137: 0.137: 0.139: 0.138: 0.141: 0.140: 0.144: 0.143: 0.146: 0.145: 0.145: 0.148: 0.142: 0.143: 0.138:

Фоп:  240 :  242 :  246 :  249 :  252 :  254 :  258 :  262 :  264 :  267 :  273 :  273 :  280 :  286 :  292 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.115: 0.114: 0.117: 0.116: 0.118: 0.117: 0.120: 0.119: 0.122: 0.121: 0.121: 0.124: 0.119: 0.119: 0.115:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -108:  -140:  -167:  -195:  -215:  -236:  -248:  -261:  -266:  -270:  -270:  -270:  -268:  -268:  -259:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    404:   387:   363:   339:   309:   279:   246:   212:   176:   140:   100:    60:    60:    24:   -11:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.139: 0.135: 0.137: 0.134: 0.136: 0.134: 0.138: 0.138: 0.143: 0.145: 0.148: 0.145: 0.148: 0.141: 0.140:

Фоп:  298 :  304 :  310 :  316 :  322 :  328 :  334 :  341 :  347 :  353 :    0 :    7 :    7 :   13 :   19 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.116: 0.113: 0.114: 0.112: 0.114: 0.112: 0.116: 0.115: 0.120: 0.122: 0.124: 0.122: 0.124: 0.118: 0.117:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.011: 0.010: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -251:  -234:  -217:  -193:  -169:  -139:  -109:   -76:   -42:    -6:    30:    70:    70:   106:   141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -46:   -78:  -110:  -137:  -165:  -185:  -206:  -218:  -231:  -236:  -240:  -240:  -238:  -238:  -229:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.136: 0.137: 0.134: 0.136: 0.134: 0.138: 0.137: 0.141: 0.140: 0.145: 0.145: 0.145: 0.148: 0.142: 0.143:

Фоп:   26 :   32 :   38 :   44 :   50 :   56 :   62 :   68 :   74 :   80 :   87 :   93 :   93 :  100 :  106 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.114: 0.114: 0.112: 0.114: 0.112: 0.115: 0.114: 0.118: 0.117: 0.121: 0.121: 0.121: 0.124: 0.119: 0.119:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.010: 0.011: 0.010: 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    176:   208:   240:   267:   295:   315:   336:   348:   361:   366:   370:   370:   370:   369:   370:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -221:  -204:  -187:  -163:  -139:  -109:   -79:   -46:   -12:    24:    60:   100:   140:   140:   146:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.138: 0.139: 0.135: 0.137: 0.134: 0.136: 0.134: 0.138: 0.138: 0.143: 0.145: 0.148: 0.145: 0.146: 0.144:

Фоп:  112 :  118 :  124 :  130 :  136 :  142 :  148 :  154 :  161 :  167 :  173 :  180 :  187 :  187 :  188 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.115: 0.116: 0.113: 0.114: 0.112: 0.114: 0.112: 0.116: 0.115: 0.120: 0.122: 0.124: 0.122: 0.123: 0.121:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.011: 0.011: 0.010: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    368:

----------:

x=    161:

----------:

Qc : 0.144:

Фоп:  191 :

:      :

Ви : 0.121:

Ки : 6002 :

Ви : 0.012:

Ки : 6003 :

Ви : 0.011:

Ки : 6001 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  X=   437.8 м    Y=    30.0 м

На высоте :  Z=     2.0 м

___________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.14775 доли ПДК  |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   273 град.

и скорости ветра  4.00 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |018901 6002| П |     0.3882|   0.123736 |  83.7  |  83.7 | 0.318710983  |

|  2 |018901 6003| П |     0.0343|   0.012658 |   8.6  |  92.3 | 0.368618011  |

|  3 |018901 6001| П |     0.0327|   0.011353 |   7.7  | 100.0 | 0.347600162  |

|    Остальные источники не влияют на данную точку.              |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Приложение 2. Государственная лицензия на проектирование

Приложение 3. Координаты расположения Горного отвода

Координаты расположения Горного отвода участок №14 озеро Жаксыкылыш