Нетехническое резюме по проектным материалам ИП Кислых В.Б.

Согласно ЭК РК, данный вид деятельности не подлежит проведению обязательной оценки воздействия на окружающую среду и скринингу воздействия намечаемой деятельности.

Объект – «Установка углевыжигательных печей», расположенного в СКО, г. Петропавловск, 1 проезд Я.Гашека, уч. 6. Объект по производству древесного угля ИП Кислых является действующим объектом, заявление подается в связи с увеличением производственной мощности.

В административном отношении земельный участок располагается СКО, восточная промзона г. Петропавловск, 1 проезд Я.Гашека, уч. 6 по следующим координатам глобального позиционирования 54.893383, 69.180992. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 1000 метров от территории предприятия, в западном направлении. Расстояние до ближайших водных объектов: оз. Белое более 4.5 км, р. Ишим более 3.3 км.

Выбор данного участка обоснован наличием инфраструктуры (электроснабжение, дороги), а также создание рабочих мест для жителей региона.

Координаты участка: 54°53'34.0"N 69°10'50.1"E; 54°53'33.9"N 69°10'52.7"E; 54°53'31.8"N 69°10'52.4"E; 54°53'32.0"N 69°10'47.9"E; 54°53'34.9"N 69°10'48.1"E; 54°53'34.9"N 69°10'48.4"E; 54°53'33.3"N 69°10'48.2"E; 54°53'33.2"N 69°10'48.4"E; 54°53'32.6"N 69°10'48.3"E; 54°53'32.5"N 69°10'49.8"E

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции*:

Объект строительства располагается по адресу: СКО, восточная промзона г. Петропавловск, 1 проезд Я.Гашека, уч. 6. Период проведения работ составит 14 дней в 2026 году.

СМР. Сварочные работы. Проводятся в рамках производства монтажа металлических конструкций при помощи передвижного поста ручной дуговой сварки штучными электродами. В качестве сварочного материала используются электроды типа МР-3 - 10 кг. Сварочные работы будут проводиться на период строительства на открытых площадках, вследствие чего отсутствует техническая возможность установки местной вытяжной вентиляции.

Эксплуатация.  Основной вид деятельности ИП «Кислых В.Б.» - производство древесного угля из лиственных пород методом пиролиза.

Основной вид деятельности предприятия связан с производством и реализацией древесного угля.

На территории производственной площадки уже установлено 2 углевыжигательные печи «Мадерум-40» (УПГ-40), предназначенные для производства древесного угля. Планируется установка 2 новых углевыжигательных печей «Печь углевыжигательная двухреторная горизонтальная (УП2РТ)».

Углевыжигательные установки «МАДЕРУМ-40» (УПГ-40) по производству древесного угля относится к модульным мобильным установкам замкнутого цикла с вертикальными выемными ретортами и дожиганием пиролизных газов в основной топке. Процессы сушки и пиролиза в установке совмещены. На даннм производстве печи используются как стационарные источники.

Производительность печи «Мадерум-40» – 880 т древесного угля в год на 2 печи.

Углевыжигательная установка «Печь углевыжигательная двухреторная горизонтальная (УПР2РТ)» по производству древесного угля предназначена для переработки древесных материалов в древесный уголь методом термического разложения древесины без доступа кислорода. Производительность печи «УП2РТ» - 25 тонн древесного угля в месяц, 300 т/год (на обе). Годовое количество циклов составляет не более 240.

Годовое количество перерабатываемого сырья на все печи будет составлять 8104м3 (5267.6т), количество сырья используемого для розжига будет составлять 18м3 (11.7т). Количество готовой продукции при этом будет составлять около 1180 т/год.

После завершения процесса углежжения готовая продукция выгружается и сразу упаковывается в бумажные пакеты по 5-10 кг. Таким образом, готовая продукция не раскидывается по территории площадки, а упаковывается и хранится сразу в бумажной таре.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности*:

Основной вид деятельности ИП «Кислых В.Б.» - производство и реализация древесного угля.

Основной вид деятельности предприятия связан с производством и реализацией древесного угля.

На территории производственной площадки уже установлены две углевыжигательные печи «Мадерум-40», предназначенные для производства древесного угля. Планируется установка 2 новых углевыжигательных печей «Печь углевыжигательная двухреторная горизонтальная (УПР2РТ)». Годовое количество перерабатываемого сырья (древесные поленья) от всех печей будет составлять 8104м3 (5267.6т), количество сырья используемого для розжига будет составлять 18м3 (11.7т). Количество готовой продукции при этом будет составлять около 1180 т/год.

СМР. Сварочные работы. Проводятся в рамках производства монтажа металлических конструкций при помощи передвижного поста ручной дуговой сварки штучными электродами. В качестве сварочного материала используются электроды типа МР-3 - 10 кг. Сварочные работы будут проводиться на период строительства на открытых площадках, вследствие чего отсутствует техническая возможность установки местной вытяжной вентиляции.

Процесс углежжения печи «Мадерум-40».

Влажное древесное сырье закладывают в реторты, которые при помощи подъемного крана помещают в сушильную камеру. После завершения процесса сушки реторты вынимают из сушильной камеры и устанавливают в пиролизную камеру. В топке сжигают топливо, дрова, и получают топочные газы с температурой около 600-650°С. Топочные газы поступают в пиролизную камеру и нагревают реторты с загруженным в них сырьем. По мере достижения внутри реторт температуры 400- 450°С происходит термическое разложение древесины с получением угля и горючих пиролизных газов, которые через отверстия в днищах реторт выходят по газоходам в топку. В топке пиролизные газы сгорают с выделением дополнительного тепла для осуществления процесса. Из пиролизной камеры дымовые газы поступают через воздуховоды в стенке в сушильную камеру, где происходит, нагрев реторт до температуры сырья 200-250°С, вследствие чего происходит сушка древесины, при этом излишние дымовые газы удаляются через дымовую трубу наружу. Поддержание требуемой температуры обеспечивается за счет регулируемого подсоса наружного воздуха.

Процесс углежжения печи «УПР2РТ»

Подготовка в работе. В реторту загружается подготовленное сырье и размещается в следующем порядке: на низ укладывается мелкое, сухое сырье сечением не больше 80мм, реторта наполняется на 1/3, затем укладывается более крупное и влажное сырье сечением до 140мм, реторта наполняется по края, шапка укладывается любым сырьем сечением до 300мм. Таким образом, подготавливаются все свободные от угля кассеты (реторты).

Начало работы. Чтобы 2 цикла из 2 камер не происходили одновременно, в 2 камеры загружается разное по влажности сырье и кассеты ставятся в камеры с промежутком в 2 часа. В первую камеру ставится кассета с сухим сырьем и разводится огонь в топке, топится до достижения температуры в стаканах 380-410 С, при этой температуре из первой камеры должен начаться процесс пиролиза и газ должен поступать с топку. Как только газ начал поступать в топку, дрова перестают подкидывать. В этот момент во вторую камеру ставится кассета с дровами влажностью на 10-20% больше, чем в первой.

Таким образом, первая камера вырабатывает газ и одновременно греет себя и соседнюю камеру, где в этот момент происходит процесс сушки сырых дров. Образовавшийся пар от сушки может поступать в камеру сгорания, либо сбрасывается в атмосферу вручную задвижкой. При сбрасывании в атмосферу нужно контролировать его цвет, как только пар приобрел желтоватый цвет или изменил свой запах, оператор перекрывает задвижку и пар с газом поступает в камеру сгорания, где при температуре более 700 С сгорает и нейтрализуется.

Оператор ждет 6-8 часов наблюдая за газовой трубой из первой камеры. Как только интенсивность поступления газа снизилась, а температура выше 400 С, то камера готова к выгрузке, производится выемка реторты из стакана, реторта закрывается тушильником. Горячую реторту перемещают на подготовленное место для дальнейшего охлаждения, которое длится от 12 до 24 часов. После оператор погрузчика берет заранее подготовленную сырьем загруженную кассету и ставит ее в стакан, а второй оператор заполняет пустоты в стакане и в реторте дополнительными дровами (для лучшей загрузки) и закрывает дверь стакана путем затягивания бортовых соединений двери и корпуме печи. Цикл начался заново, оператор фиксирует время загрузки.

После завершения процесса углежжения готовая продукция выгружается и сразу упаковывается в бумажные пакеты по 5-10 кг. Таким образом, готовая продукция не раскидывается по территории площадки, а упаковывается и хранится сразу в бумажной таре.

Период проведения работ составит 14 дней в 2026 году.

На период СМР водоснабжение питьевой водой за счет привозной воды: 1.05 м3 в период. Водоснабжение на хоз.бытовые нужды централизованное. Водоотведение в биотуалет (септик), объем сточных вод по мере наполнения вывозится по договору. Объем водоотведения на период СМР 1.05 м3.

Проектом предусматривается: питьевое водоснабжение за счет привозной воды – 27.375 м3. Водоснабжение на хоз.бытовые нужды централизованное. Водоотведение. Хозяйственно-бытовые стоки собираются в септики и вывозятся по договору, объем 27.375 м3.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Период строительства:

Вещества 2 класса, т/год: Марганец и его соединения – 0.0000173, Фтористые газообразные соединения - 0.000004

Вещества 3 класса, т/год: Железо (II, III) оксиды – 0.0000977.

Итого 0.000119 т.

Период эксплуатации:

2 класс опасности: Марганец и его соединения - 0.0000865 т/г, Азота (IV) диоксид - 4.2174158 т/г, Фтористые газообразные соединения - 0.00002 т/г

3 класс опасности: Железо (II, III) оксиды - 0.0004885 т/г, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) - 0.746478605 т/г, Углерод (Сажа, Углерод черный) - 9.818496 т/г, Сера диоксид - 71.75227 т/г, Взвешенные частицы - 0.0351 т/г, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 0.3751 т/г, Углерод (Сажа, Углерод черный) - 6.9552 т/г, Метанол (Метиловый спирт) (338) - 15.8976 т/год, Уксусная кислота - 1.3248 т/г

4 класс опасности: Углерод оксид - 1.23996068 т/г, Пропан-2-он (Ацетон) - 0.3312 т/г,

Итого 88.185 т

ОБУВ: Метан - 330.5376 т\г.

Сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей: Оксид углерода.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: Период строительства: отходы на период строительства образуются от СМР а также от жизнедеятельности рабочих. Твердо-бытовые отходы (коммунальные) 20 03 01 – 0.0086 т; Огарки сварочных электродов 12 01 13 - 0.00015 т. Срок временного хранения не превышает 6 месяцев, вывоз отходов осуществляется специализированными организациями по договору.

На период эксплуатации:

Зола (10 01 01) – 0.6318 тонн, образуется в процессе пиролиза в камере розжига.

Коммунальные отходы (ТБО) (20 03 01) - 0.225 тонн, образуются в процессе жизнедеятельности рабочего персонала, а также уборке административно-бытовых помещений предприятия.

Отходы глиняно-песчанной смеси (01 04 09) - 0,208 тонн, образуется в процессе углежжения. Для изоляции материала в печи используется глиняно-песчаная смесь.

Отходы от чистки дымоходов  (сажа) (20 01 41) – 0.1 тонн, образуются при чистке газоходов и дымоходов.

Отходы золы передаются населению для использования в качестве удобрения, коммунальные отходы, отходы от чистки дымоходов, остатки глиняно-песчаного слоя передаются по договору, срок временного хранения не превышает 6 месяцев. Все отходы хранятся в контейнерах, раздельно друг от друга.

Воздействие на компоненты окружающей среды при нормальном (без аварий) режиме намечаемых работ с учетом проведения предложенных мероприятий определяется как воздействие средней значимости.

Негативное воздействие обусловлено наличием выбросов ЗВ от производственного процесс при производстве древесного угля.

Положительное воздействие обусловлено: созданием рабочих мест, платежи в местный бюджет, использование древесных отходов и больного леса в качестве исходного сырья.

Расстояние до ближайших водных объектов: оз. Белое более 4.5 км, р. Ишим более 3.3 км. Намечаемая деятельность не приведет к изменению рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, и не повлияет на состояние водных объектов.

При реализации намечаемой деятельности источники радиационного воздействия отсутствуют.

Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух предусматривается строгое соблюдение проектных решений. Сбор образующихся отходов в контейнеры с последующей передачей на утилизацию специализированным организациям. Заправка спецтехники и автотранспорта топливом строго в отведенных специализированных местах.

1)Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух предусматривается своевременное проведение планово-предупредительных работ. К планово-предупредительным работам относятся: контроль исправности технологического оборудования; контроль за соблюдением нормативов НДВ на территории предприятия; строгое соблюдение режима и правил эксплуатации технологического оборудования.

2)Принимаемые отходы подлежат сортировке. Образующиеся ТБО будут подвержены разделению по классам с сортировкой по отдельным контейнерам с указанием типа.

3) Территория производственной площадки и близлежащая территория будет благоустроена растительностью согласно видам и типам произрастающих в данном регионе.

4) Контроль мест временного складирования отходов (раздельный сбор, соответствие санитарным требованиям сбора и хранения, контроль сроков - не более 6 месяцев, для ТБО не более 3 дней).

5)Запрет на погрузо/разгрузочные работы при включенном двигателе автотранспорта

6)Предусмотреть ограждение (оконавливание), с целью недопущения попадания животных на территорию.

С целью недопущения загрязнения почвенного покрова и подземных вод не допускать: утечек ГСМ, хранение отходов на открытой земной поверхности, а также осуществлять сброс хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в накопители железобетонные.