Краткое нетехническое резюме

Нефтегазовое месторождение Арман расположено на территории Мангистауского района Мангистауской области Республики Казахстан, в северо-западной части полуострова Бузачи, вблизи мыса Бурыншик и граничит с юго-восточной стороны с месторождением Каламкас.

Ближайшими населенными пунктами являются: вахтовый поселок Каламкас - 15,0 км, вахтовый поселок Каражанбас - 40,0 км, поселок Шебир - 95,0 км. Поселок Шетпе с железнодорожной станцией, расположен в 240,0 км к юго-востоку от месторождения. Областной центр г. Актау находится на расстоянии 270,0 км, с которым месторождение связано асфальтированной дорогой Актау-Бузачи.

Ближайшими эксплуатирующимися нефтяными месторождениями от месторождения Арман являются: Каламкас (20,0 км), Северный Бузачи (18,0 км) и Каражанбас (75,0 км), которые обладают развитой инфраструктурой, энергетической базой и мощностями по подготовке нефти и газа.

Месторождение Арман простирается приблизительно на восемь километров с востока на запад и на три километра с севера на юг.

Площадь месторождения Арман составляет 2 685,1 га. Северная часть Контрактной территории ТОО «СП «Арман» расположена в акватории Каспийского моря. Однако ни одного производственного объекта месторождения на акватории моря нет.

Все объекты расположены на суше, на расстоянии не менее 500,0 м от береговой линии, за которую принимается отметка - 27,0 м.

Лицензионная территория проведения нефтяных операций имеет форму прямоугольника с вершинами со следующими координатами:

45º24’29” с.ш.;	51º41’16” в.д.

45º26’55” с.ш.;	51º48’34” в.д.

45º25’18” с.ш.;	51º49’42” в.д.

45º22’53” с.ш.;	51º42’25” в.д.

Район месторождения представляет собой дно отступивших вод Каспийского моря и отличается разнообразием рельефа. Это равнина с отметками от - 19,0 м до + 28,0 м, с пологим наклоном в сторону моря, наличием многочисленных соров, труднопроходимых для автотранспорта. Положительные отметки рельефа представлены барханами и останками коренных пород.

Грунтовые воды в районе размещения месторождения Арман залегают на глубине от 0,4 -1,0 м до 2,0-4,0 м от поверхности земли. По общему содержанию солей их можно относить к рассолам.

Климат резко континентальный, засушливый, с суровой холодной зимой и сухим жарким летом. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -30ºС. Абсолютный максимум - + 45ºС. Атмосферные осадки приходятся в основном на зимний период и не превышают 150,0-180,0 мм в год. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,0 м. Для района преобладающими ветрами являются ветры восточного направления. Наименьшую повторяемость имеют ветры южных румбов. Средняя скорость сильных ветров - 18-20 м/с.

ТОО «СП «Арман» ведет разработку нефтегазового месторождения Арман. Режим работы основных производственных подразделений предприятия круглосуточный круглогодичный, во вспомогательных подразделениях – односменная работа.

В целом на месторождении работы ведутся вахтовым методом. Доставка персонала на месторождение (на вахтовый посёлок) осуществляется автотранспортом из г. Актау. Руководство деятельностью СП осуществляется из офиса в г.Актау.

На месторождении имеется вахтовый поселок вместимостью до 85 человек со всеми удобствами и высококачественным питанием.

Добыча нефти и газа на месторождении производится с двух производственных площадок: Центральной и Западной.

Подготовка нефти осуществляется на Центральной производственной установке №2 (ЦПУ-2).

Центральная производственная установка №1 (ЦПУ-1) предназначен для приема нефти от сторонних организаций для подготовки нефти на договорной основе.

Все скважины на месторождении Арман эксплуатируются механизированным способом: электроцентробежными погружными насосами (ЭЦН).

Транспортировка нефти осуществляется по нефтепроводу диаметром 152,0 мм, который соединен с проходящим в 14,0 км к югу магистральным нефтепроводом Каламкас-Каражанбас-Актау, принадлежащим НКТН «КазТрансОйл».

Для выработки электроэнергии используется два газотурбинных генератора фирмы «Solar» общей мощностью 5 МВт, работающие на собственном попутном газе.

Кроме того, имеются два резервных источника электроэнергии – дизельный генератор, мощностью 400 кВт и протянутая ЛЭП-04, напряжением 900 кВт от месторождения Каламкас.

Предприятие ТОО «СП АРМАН» имеет собственный автотранспорт в количестве 21 единицы, в том числе: автотранспорт офиса – 6 ед.; автотранспорт на месторождении – 15 ед. Загрязняющими веществами при работе автотранспортных средств, в соответствии с действующей методикой, являются: оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, углеводороды

Для технического водоснабжения служит волжская вода из водовода Астрахань-Каламкас.

Для питьевых нужд также используется бутилированная вода питьевого качества, которая доставляется автотранспортом.

Обзорная карта месторасположения нефтегазового месторождения Арман представлена на рис. 1.

Рисунок 1 - Обзорная карта района расположения месторождений ТОО «СП Арман».

- Перспектива развития предприятия

- Последнее уточнение технологических показателей по нефтяным залежам были произведены в «Анализе разработки месторождения Арман» в 2014 г. АО «КазНИПИмунайгаз», который был утвержден письмом № 17-04-93-и от 21.01.2014г. КГиН МИ-иНТ РК (АР-2014). Показатели разработки месторождения приведены в таблицах  ниже.

Таблица – Характеристика основного фонда скважин. Месторождение в целом. Вариант 2

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом |  |  | годовая | накопленная | годовая | накопленная |
| 2023 | 35,2 | 0,9 | 7,7 | 3619,4 | 89,5 | 0,331 | 1408,3 | 1408,3 | 32390,6 | 97,5 | 1376,8 | 25235,9 | 3,361 | 439,393 |
| 2024 | 34,0 | 0,8 | 8,0 | 3653,4 | 90,4 | 0,334 | 1287,3 | 1287,3 | 33677,9 | 97,4 | 1217,3 | 26453,2 | 3,220 | 442,612 |
| 2025 | 33,7 | 0,8 | 8,7 | 3687,1 | 91,2 | 0,337 | 1237,5 | 1237,5 | 34915,4 | 97,3 | 1146,7 | 27599,9 | 3,140 | 445,752 |
| 2026 | 39,1 | 1,0 | 11,0 | 3726,2 | 92,2 | 0,341 | 1193,4 | 1193,4 | 36108,8 | 96,7 | 1071,5 | 28671,4 | 3,298 | 449,050 |
| 2027 | 40,0 | 1,0 | 12,7 | 3766,1 | 93,2 | 0,344 | 1066,5 | 1066,5 | 37175,3 | 96,3 | 943,9 | 29615,4 | 3,279 | 452,329 |
| 2028 | 40,3 | 1,0 | 14,6 | 3806,4 | 94,2 | 0,348 | 1018,5 | 1018,5 | 38193,8 | 96,0 | 886,2 | 30501,6 | 3,249 | 455,578 |
| 2029 | 37.4 | 0,9 | 15,9 | 3843,8 | 95,1 | 0,351 | 961,7 | 961,7 | 39155,4 | 96,1 | 816,4 | 31318,0 | 2,975 | 458,553 |
| 2030 | 34,2 | 0,9 | 17,3 | 3878,1 | 95,9 | 0,354 | 880,0 | 880,0 | 40035,4 | 96,1 | 722,2 | 32040,2 | 2,687 | 461,240 |
| 2031 | 31,1 | 0,8 | 19,0 | 3909,2 | 96,7 | 0,357 | 821,0 | 821,0 | 40856,5 | 96,2 | 652,2 | 32692,3 | 2,410 | 463,650 |
| 2032 | 28,5 | 0,7 | 21,5 | 3937,7 | 97,4 | 0,360 | 796,7 | 796,7 | 41653,1 | 96,4 | 615,9 | 33308,3 | 2,174 | 465,824 |
| 2033 | 26,4 | 0,7 | 25,3 | 3964,1 | 98,1 | 0,362 | 770,2 | 770,2 | 42423,4 | 96,6 | 660,5 | 33938,7 | 1,981 | 467,805 |
| 2034 | 24,3 | 0,6 | 31,2 | 3999,1 | 98,7 | 0,365 | 731,4 | 731,4 | 43154,8 | 96,7 | 617,4 | 34556,1 | 1,798 | 469,602 |
| 2035 | 22,4 | 0,6 | 41,9 | 4010,8 | 99,2 | 0,367 | 696,6 | 696,6 | 43851,4 | 96,8 | 616,0 | 35712,0 | 1,634 | 471,237 |
| 2036 | 21,2 | 0,5 | 68,0 | 4032,0 | 99,8 | 369 | 685,7 | 685,7 | 44537,1 | 96,9 | 650,4 | 35822,4 | 1,521 | 472,757 |

Объемы нефти на 2026-2028 года:

| Наименование | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Добыча нефти на месторождении Арман, тыс. тонн | 39,1 | 40,0 | 40,3 |
| Прием нефти от сторонних организаций, тыс.м3/год | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Итого: | 69,1 | 70,0 | 70,3 |

Утилизация газа месторождения ТОО «СП Арман»

Весь добываемый газ месторождения Арман расходуется на собственные нужды – на выработку электроэнергии, подогрев пластовой воды и бытовые нужды.

Фонд скважин месторождения Арман на 2026-2028 гг.

| Наименование | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд | 17скв. (№№10,13,14,25,35,101,103,108,110,116st, 121, 122, 202,201,212, 213,214) | 17скв. (№№10,13,14,25,35,101,103,108,110,116st, 121, 122, 202,201,212, 213,214) | 17скв. (№№10,13,14,25,35,101,103,108,110,116st, 121, 122, 202,201,212, 213,214) |
| фонтанный | 0 | 0 | 0 |
| Газовая | 1 скв. (№13) | 1 скв. (№13) | 1 скв. (№13) |
| Действующий фонд | 15скв. (№№10,14,25, 35,101,103,108,110,116, 121,122, 202,212, 213, 214) | 15скв. (№№10,14,25, 35,101,103,108,110,116, 121,122, 202,212, 213, 214) | 15скв. (№№10,14,25, 35,101,103,108,110,116, 121,122, 202,212, 213, 214) |
| фонтанный | 0 | 0 | 0 |
| ЭЦН | 15скв. (№№10,14,25, 35,101,103,108,110,116, 121,122, 202,212, 213, 214) | 15скв. (№№10,14,25, 35,101,103,108,110,116, 121,122, 202,212, 213, 214) | 15скв. (№№10,14,25, 35,101,103,108,110,116, 121,122, 202,212, 213, 214) |
| ШГН | 0 | 0 | 0 |
| газовая | 0 | 0 | 0 |
| В простое | 0 | 0 | 0 |
| фонтанный | 0 | 0 | 0 |
| ЭЦН | 0 | 0 | 0 |
| ШГН | 0 | 0 | 0 |
| Газовая | 0 | 0 | 0 |
| В бездействие | 2 скв. (№№13,201) | 2скв. (№№13,201) | 2 скв. (№13,201) |
| в т.ч.прошлых лет |  |  |  |
| фонтанный | 2 | 3 | 4 |
| ЭЦН |  |  |  |
| ШГН | 0 | 0 | 0 |
| Газовая | 1 скв. (№13) | 1 скв. (№13) | 1 скв. (№13) |
| В освоении и обустройстве | 0 | 0 | 0 |
| В консервациии | 0 | 0 | 0 |
| Наблюдательный фонд | 0 | 0 | 0 |
| Нагнетательный фонд | 7 скв. (№№102,104, 105,109, 117st, 206, 207) | 7 скв. (№№102,104, 105,109,117st, 206,207) | 7 скв. (№№102,104, 105,109, 117st, 206,207) |
| В работе | 7 скв. (№№102,104, 105,109, 117st, 206, 207) | 7 скв. (№№102,104, 105,109, 117st,206,207) | 7 скв. (№№102,104, 105,109, 117st,206,207) |
| В простое | 0 | 0 | 0 |
| В бездействие | 0 | 0 | 0 |
| В освоении и обустройстве | 0 | 0 | 0 |
| Газонагнетательные | 0 | 0 | 0 |

Суммарное количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 2026г-2028г составит 231 источник, из них 104 – организованных, 127 – неорганизованных.

Сравнительный анализ выбросов загрязняющих за предыдущие 3 года

| Лимит выбросов ЗВ 2023 год | Лимит выбросов ЗВ 2024 год | Лимит выбросов ЗВ 2024 год | Лимит выбросов ЗВ 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 320,9367 | 321,3359 | 322,21672 | 322.21697 |

Срок действия Программы управления отходами с 01.01.2026 г. по 31.12.2028 г. и предусматривает 32 вида отходов.

Суммарное количество отходов в 2026-2028 гг приведено ниже.

| тонн/год | ТОО «Совместное Предприятие «Арман» |
| --- | --- |
| Всего | 689.28717 |
| в т. ч. отходов производства | 674.53537 |
| отходов потребления | 14.7518 |

Объёмы образования и размещения отходов для ТОО «Совместное Предприятие «Арман» на 2026– 2028 г.г.

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | 689.28717 | - |
| в т. ч. отходов производства | 674.53537 | - |
| отходов потребления | 14.7518 | - |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные люминесцентные лампы | 0,1043 | - |
| Отработанные аккумуляторные батарей | 0,4635 | - |
| Отработанные масла | 20,85232 | - |
| Отработанные масляные фильтры | 0,1292 Сжигаются в печи промышленного инсинератора | - |
| Отработанные воздушные фильтры | 0,5694 | - |
| Промасленная ветошь (ЦПУ-2) | 1,072 Сжигается в печи промышленного инсинератора на м/р Арман | - |
| Промасленная ветошь (ЦПУ-1) | 0,0145 Сжигается в печи промышленного инсинератора на м/р Арман | - |
| Промасленная ветошь (контейнерная площадка, РМЦ) | 0,3 Сжигается в печи промышленного инсинератора на м/р Арман | - |
| Промасленная ветошь (на скважинах при КРС, ПРС) | 0,2 Сжигается в печи промышленного инсинератора на м/р Арман | - |
| Использованная тара из-под ЛКМ | 1,4856 | - |
| Использованная тара из-под химреагентов и масел (бочки металлические спрессованные) | 12,75 | - |
| Использованная тара из-под химреагентов (бочки пластмассовые) | 4,8 | - |
| Нефтешлам | 294,32 | - |
| Отходы обратной промывки скважин (ООПС) | 1,3152 | - |
| Отходы химреагентов | 80,0 | - |
| Медицинские отходы | 0,09 Сжигаются в печи промышленного инсинератора | - |
| Зола | 1,73205 | - |
| Замазученный грунт (ЦПУ-1) | 2,0 | - |
| Замазученный грунт (на скважинах при КРС, ПРС) | 48,0 | - |
| Нефтезагрязненная пленка | 1,0 | - |
| ВУС со скважины | 20,0 | - |
| Неопасные отходы |  |  |
| Отработанные автомобильные шины | 0,664 | - |
| Отходы изоляционных материалов | 5,0 | - |
| Металлолом (лом цветных металлов) | 0,5783 | - |
| Металлолом (лом черных металлов) (контейнерная площадка, РМЦ) | 11,0 | - |
| Металлолом (лом черных металлов) (Площадка временного хранения) | 79,0 | - |
| Стружка металлическая и пыль абразивно-металлическая | 1,4122 | - |
| Огарки сварочных электродов | 0,12 | - |
| Изношенная спецодежда, СИЗ | 0,35 Сжигаются в печи промышленного инсинератора | - |
| Абразивные шлифовальные диски | 0,5 | - |
| Портативное оборудование и оргтехника | 29,15 | - |
| Стеклобой | 0,3 | - |
| Твердые бытовые отходы (вахтовый поселок) | 4,0 (3,0 - Сжигаются в печи промышленного инсинератора ) | - |
| Твердые бытовые отходы (ЦПУ-2) | 1,0 Сжигаются в печи промышленного инсинератора | - |
| Твердые бытовые отходы (ЦПУ-1) | 0,075 Сжигаются в печи промышленного инсинератора | - |
| Твердые бытовые отходы (контейнерная площадка, РМЦ) | 1,0 Сжигаются в печи промышленного инсинератора | - |
| Твердые бытовые отходы (на скважинах при КРС, ПРС) | 0,3 Сжигаются в печи промышленного инсинератора | - |
| Пищевые отходы | 8,3768 Сжигаются в печи промышленного инсинератора | - |
| Цементные отходы | 20,0 | - |
| Строительные отходы | 35,0 | - |
| Светодиодные лампы | 0,2628 | - |

- Основные природоохранные мероприятия

- Регулярное техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования

- Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, замеры на СЗЗ

- Контроль и соблюдение режима работы ДЭС

- Контроль и учет водопотребления

- Организация и проведение мониторинга сточных вод

- Контроль герметичности ЗРА и ФС

- Мониторинг исследования качества почвогрунтов

- Мониторинг подземных (грунтовых) вод, аналитические исследования качества вод

- Поддержание озелененных территорий вахтового посека, объектов месторождения

- Мониторинг за состоянием флоры и фауны

- Раздельный сбор и своевременный вывоз отходов производства и потребления на переработку и удаление на основании заключенных договоров

- Проведение рационального контроля на объектах месторождения

- Разработка проектно-нормативной документации