Нетехническое резюме

Раздел охраны окружающей среды к проекту «Подключение трубопровода ТОО «Совместное предприятие «Арман» к системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл»»

Месторождение Арман расположено на северо-западном побережье полуострова Бузачи, в прибрежной зоне в 300м от берега Каспийского моря, северо-западнее месторождения Каламкас, вблизи мыса Бурыншик. В административном отношении район строительства входит в состав Мангистауского района Мангистауской области РК. Областной центр г. Актау находится на расстоянии 246 км. Ближайшими населенными пунктами являются поселки Каламкас (15 км), Шебир (95 км). С областным центром месторождение связано асфальтированной дорогой Актау-Каламкас.

Район выполнения работ по прокладке подземного нефтепровода расположен в северо-западной части полуострова Бузачи, в Тюбкараганском районе Мангистауской области, в 267 километрах от областного центра города Актау. Районный центр Форт – Шевченко расположен в 132 км от города Актау, и 160 километрах к северу – западу от СП Арман.

# Данный проект разделен на 2 очереди строительства.

# В данном проекте рассматриваются следующие сооружения:

# 1 очередь строительства

# •	Опоры под технологические трубопроводы;

# •	Монолитный колодец К-1.

# 2 очередь строительства

# •	Площадка под солемер;

# Согласно Заданию на проектирование, выданному ТОО СП «Арман», в настоящем рабочем проекте предусматривается строительство проектируемых объектов с разделением на две очереди строительства.

# 1 очередь строительства - Строительство нефтепровода Ø159х10мм

# Строительство проектируемого нефтепровода, предназначенного для транспорта товарной нефти от Узла учета нефти (УУН) ТОО СП «Арман» до узла подключения к магистральному нефтепроводу (МН) «Каламкас-Каражанбас-Актау» Ø530мм АО «КазТрансОйл», предусматривается на основании полученных Технических условий АО «КазТрансОйл» от 17.01.2025г.

# Технико-экономические показатели проектируемого нефтепровода:

# •	Температура нефти в точке подключения -  +35÷+60°С;

# •	Рабочее давление – 0,5-1,5 МПа.

# •	Расчетное давление – 5,5 МПа;

# •	Протяженность трубопровода – 41,7 м.

# Нефтепровод выполнен из стальных труб (ст.20) Ø159х10мм по ГОСТ 8732-78, в подземном исполнении. Глубина заложения - 1,5 м до верха трубы.

# По трассе проектируемого нефтепровода на участке подхода к МН Каламкас-Каражанбас-Актау» Ø530мм АО «КазТрансОйл» предусматривается строительство железобетонного колодца К-1, где размещается отсечная электроприводная задвижка Ду150, Ру6,3МПа и обратный клапан Ду150, Ру6,3МПа. Подключение нефтепровода к системе МН АО «КазТрансОйл» осуществляется к существующей «корневой» задвижке Ду150, Ру10,0МПа, расположенной в существующем колодце КТО на 22 км, ПК 212+98 магистрального трубопровода «Каламкас-Каражанбас-Актау».

# По трассе нефтепровода на углах поворота трассы устанавливаются опознавательные знаки высотой 1-2 м от поверхности земли. Переходы через автомобильные дороги отсутствуют.

# 2 очередь строительства - Установка поточного солемера на существующей СИКН

# Рабочим проектом предусматривается установка у существующего здания Блока измерений качества нефти (БИК) поточного анализатора соли MOD-4100S в блочном исполнении, размещенного в шкафу взрывозащищенного исполнения.

# Анализатор предназначен для измерения концентрации соли в диапазоне 1-450 мг/л в товарной нефти, сдаваемой в АО "КазТрансОйл". Давление жидкости на входе 0,4-1,6 МПа.

# Присоединение солемера к технологическому процессу осуществляется посредством импульсной трубки из нержавеющей стали диаметром 1/2" SS316 по ASTM A213/A269, поставляемой в комплекте с анализатором.

# Климатический шкаф поставляется в комплекте с анализатором, исполнение шкафа рассчитано на температуру окружающего воздуха -50...+45ОС.

Этап строительных работ I очереди:

Всего на период проведения строительных работ в I очереди ориентировочно выявлено 11 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых:

- Организованных источников - 4 ед;

- Неорганизованных источников - 7 ед.

На этапе строительства источникам выбросов присвоены четырехразрядные номера: для организованных источников с 0001, для неорганизованных   начиная 6001.

Источники выделения организованных выбросов в период строительно-монтажных работ:

• Источник №0001- Компрессор;

• Источник №0002- Сварочный агрегат САГ;

• Источник №0003- ДЭС;

• Источник №0004- Котел битумный.

Источники выделения неорганизованных выбросов в период строительно-монтажных работ:

• Источник №6001- Работа бульдозера;

• Источник №6002- Работа автогрейдера;

• Источник №6003- Работа экскаватора;

• Источник №6004-Сварочные работы;

• Источник №6005- Газовая резка металла;

• Источник №6006- Разработка щебня, грунта и песка;

• Источник №6007- Покрасочные работы;

Общий объем выброса загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составит от стационарных источников 4,5076247 г/сек или 0,2336491 т/за период строительных работ. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительных работ и от передвижных источников, представлен в таблице.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительных работ от стационарных источников

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества г/с | Выброс вещества , т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,02304 | 0,007 | 0,175 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00059 | 0,00039 | 0,39 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,41422 | 0,042905 | 1,072625 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,067254 | 0,006949 | 0,11581667 |
| 0328 | Углерод |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,03514 | 0,0038 | 0,076 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,05578 | 0,005894 | 0,11788 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,3718 | 0,03959 | 0,01319667 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,2453 | 0,0278 | 0,139 |
| 0621 | Метилбензол |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,0078 | 0,000039 | 0,000065 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000000734 | 6,52E-08 | 0,0652 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,0015 | 0,000008 | 0,00008 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00738 | 0,000718 | 0,0718 |
| 1401 | Пропан-2-он |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,0033 | 0,000016 | 0,00004571 |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  |  | 1 |  | 0,0513 | 0,0243 | 0,0243 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,177 | 0,02937 | 0,02937 |
| 2902 | Взвешенные частицы |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 2,16 | 0,0156 | 0,104 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,88622 | 0,02927 | 0,2927 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 4,5076247 | 0,2336491 | 2,68707905 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источники выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации

Источники выделения неорганизованных выбросов в период эксплуатации:

Источник №6101- ЗРА и ФС.

Общий объем выброса загрязняющих веществ в период эксплуатаций составит: 0,031888 г/сек или 1,005607 т/год. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации, представлен в таблице.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества , г/с | Выброс вещества , т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0333 | Сероводород |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,000019 | 0,000603 | 0,075375 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,023106 | 0,728663 | 0,01457326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0,008546 | 0,269503 | 0,00898343 |
| 0602 | Бензол |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,000112 | 0,00352 | 0,0352 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,000035 | 0,001106 | 0,00553 |
| 0621 | Метилбензол |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,00007 | 0,002212 | 0,00368667 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0,031888 | 1,005607 | 0,14334836 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Этап строительных работ II очереди:

Всего на период проведения строительных работ в 2 очереди ориентировочно выявлено 7 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых:

•	Организованных источников - 2 ед;

•	Неорганизованных источников - 5 ед.

На этапе строительства источникам выбросов присвоены четырехразрядные номера: для организованных источников с 0001, для неорганизованных   начиная 6001.

Источники выделения организованных выбросов в период строительно-монтажных работ:

• Источник №0101- Сварочный агрегат САГ;

• Источник №0102- ДЭС;

Источники выделения неорганизованных выбросов в период строительно-монтажных работ:

• Источник №6201- Работа бульдозера;

• Источник №6202- Работа автогрейдера;

• Источник №6203- Работа экскаватора;

• Источник №6204-Сварочные работы;

• Источник №6205- Разработка щебня, грунта и песка.

Общий объем выброса загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составит от стационарных источников 1,7388846 г/сек или 0,064407 т/за период строительных работ. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительных работ и от передвижных источников, представлен в таблице.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительных работ от стационарных источников

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества , г/с | Выброс вещества , т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00279 | 0,00335 | 0,08375 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00028 | 0,00033 | 0,33 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,31349 | 0,01163 | 0,29075 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,050954 | 0,001889 | 0,03148333 |
| 0328 | Углерод |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,02663 | 0,00101 | 0,0202 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,04181 | 0,00152 | 0,0304 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,274 | 0,01014 | 0,00338 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000000567 | 1,82E-08 | 0,0182 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00571 | 0,000198 | 0,0198 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,137 | 0,00507 | 0,00507 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,88622 | 0,02927 | 0,2927 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 1,7388846 | 0,064407 | 1,12573333 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источники выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации

Источники выделения неорганизованных выбросов в период эксплуатации:

Источник №6301- Площадка солемера.

Общий объем выброса загрязняющих веществ в период эксплуатаций составит: 0,0026 г/сек или 0,08317 т/год. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации, представлен в таблице.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества , г/с | Выброс вещества , т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0,0019 | 0,0607 | 0,001214 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0,0007 | 0,02247 | 0,000749 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0,0026 | 0,08317 | 0,001963 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетные объемы водопотребление в период строительства 1 очереди

| Потребитель | Ед. изм | Кол-во, чел | Норма водопотребления | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| Питьевые нужды | л | 2 | 2 | 0,004 | 0,12 | 0,004 | 0,12 |
| Хоз-бытовые нужды | л | 2 | 25 | 0,05 | 1,5 | 0,05 | 1,5 |
| Технические нужды (орошение) | - | - | - | - | 0,036 | - | 0,036 |
| Итого: | - | - | - | 0,054 | 1,656 | 0,054 | 1,656 |

Расчет:

Количество работников – 2 человек.

Норма расхода воды л/смена – 2 литра на человека.

Сроки строительства – 1 месяц.

Среднее количество дней 30.

Расход воды на питьевые нужды: 2*2=4 литров сутки или 0,004 м3/сут *30*1=0,12 м3/за период строительных работ.

В период строительства вода используется для увлажнения грунтов и материалов, согласно технологии строительства запроектированных сооружений.

Вода привозная, доставляется на площадки автотранспортом – поливомоечными машинами.

Расчет на орошение площади

Исходные данные:

Площадь территории – 12 м2;

Удельный расход воды на 1/м3 – 0,003;

Периодичность орошения – 1. W1 = 12 * 0,003 * 1 = 0,036 м3.

Расход воды на увлажнение грунтов составит – 0,036 м3/за весь период работ.

Вода, использованная на пылеподавление, относится к безвозвратным потерям.

Расчет воды для гидроиспытаний трубопроводов определяется следующим образом

V=Sсеч.*L=πD2/4х L

где: D – внутренний диаметр трубы, м;

L - длина трубопровода, м.

Таблица 4.2. - Количество воды для гидроиспытания

| № | Диаметр трубы, мм | Протяженность, м | Объем, необходимый для испытаний, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| трубопровод | Ø159х10 | 41,7 | 0,6338 |
|  |  |  | 0,6338 |

## Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения

Баланс водопотребления и водоотведения на период строительно-монтажных работ представлен в таблице.

| Наименование системы | Расчетный расход воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3/сут. | м3/год |
| 1 | 2 | 3 |
| Водопотребление: |  |  |
| Питьевые нужды | 0,004 | 0,12 |
| Пылеподавление | - | 0,036 |
| Гидроиспытания | - | 0,6338 |
| Хоз-бытовые стоки | 0,05 | 1,5 |
| Итого: | 0,054 | 2,2898 |
| Водоотведение: |  |  |
| Хоз-бытовые стоки | 0,05 | 1,5 |
| Питьевые нужды | 0,004 | 0,12 |
| Пылеподавление | - | 0,036 |
| Гидроиспытания | - | 0,6338 |
| Итого: | 0,054 | 2,2898 |

Расчетные объемы водопотребление в период строительства 2 очереди

| Потребитель | Ед. изм | Кол-во, чел | Норма водопотребления | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| Питьевые нужды | л | 3 | 2 | 0,006 | 0,36 | 0,006 | 0,36 |
| Хоз-бытовые нужды | л | 3 | 25 | 0,075 | 4,5 | 0,075 | 4,5 |
| Технические нужды (орошение) | - | - | - | - | 0,036 | - | 0,036 |
| Итого: | - | - | - | 0,081 | 4,896 | 0,081 | 4,896 |

Расчет:

Количество работников – 3 человек.

Норма расхода воды л/смена – 2 литра на человека.

Сроки строительства – 2 месяц.

Среднее количество дней 60.

Расход воды на питьевые нужды: 3*2=6 литров сутки или 0,006 м3/сут *60*1=0,36 м3/за период строительных работ.

В период строительства вода используется для увлажнения грунтов и материалов, согласно технологии строительства запроектированных сооружений.

Вода привозная, доставляется на площадки автотранспортом – поливомоечными машинами.

Расчет на орошение площади

Исходные данные:

Площадь территории – 12 м2;

Удельный расход воды на 1/м3 – 0,003;

Периодичность орошения – 1. W1 = 12 * 0,003 * 1 = 0,036 м3.

Расход воды на увлажнение грунтов составит – 0,036 м3/за весь период работ.

Вода, использованная на пылеподавление, относится к безвозвратным потерям.

## Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения

Баланс водопотребления и водоотведения на период строительно-монтажных работ представлен в таблице.

| Наименование системы | Расчетный расход воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3/сут. | м3/год |
| 1 | 2 | 3 |
| Водопотребление: |  |  |
| Питьевые нужды | 0,006 | 0,36 |
| Пылеподавление | - | 0,036 |
| Хоз-бытовые стоки | 0,075 | 4,5 |
| Итого: | 0,081 | 4,896 |
| Водоотведение: |  |  |
| Хоз-бытовые стоки | 0,075 | 4,5 |
| Питьевые нужды | 0,006 | 0,36 |
| Пылеподавление | - | 0,036 |
| Итого: | 0,081 | 4,896 |

Система вертикальной планировки принята сплошная, с соблюдением требуемых уклонов для отвода поверхностных вод. На проектируемых площадках добывающих скважин и оборудования, постоянное пребывание обслуживающего персонала не требуется.

Месторождение «СП Арман» является действующим предприятием со сложившейся структурой обслуживающего и управленческого персонала. На участке строительства предусматривается установка биотуалета. По мере накопления хоз-бытовые стоки откачиваются спец автотранспортом и вывозится на очистные сооружения по договору.

Эксплуатация Система водоснабжения и водоотведение, согласно заданию на проектирование, не предусматривается. В проектируемых объектах водопотребители отсутствуют.

## Лимиты накопления отходов при строительстве 1 очереди

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего: |  | 12,08514 |
| в т.ч. отходов производства |  | 12,07284 |
| отходов потребления |  | 0,0123 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,0381 |
| Использованные тары из-под ЛКМ |  | 0,02874 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Металлолом |  | 10 |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,006 |
| Строительные отходы |  | 2 |
| Твердо бытовые отходы (ТБО) |  | 0,0123 |

## Лимиты накопления отходов при строительстве 2 очереди

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего: |  | 12,10974 |
| в т.ч. отходов производства |  | 12,07284 |
| отходов потребления |  | 0,0369 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,0381 |
| Использованные тары из-под ЛКМ |  | 0,02874 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Металлолом |  | 10 |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,006 |
| Строительные отходы |  | 2 |
| Твердо бытовые отходы (ТБО) |  | 0,0369 |

При эксплуатации.

Месторождение «СП Арман» является действующим предприятием со сложившейся структурой обслуживающего и управленческого персонала. Режим работы на месторождении составляет 365 рабочих дней в году по вахтовому методу в две смены, продолжительность смены 12 часов, продолжительность вахты 14 суток. Все процессы протекают непрерывно, автоматизированы и управляются из операторной, что не требует постоянного пребывания персонала на технологических площадках. Дополнительная численность основного технологического персонала и ИТР для обслуживания проектируемого оборудования не требуется.