Рабочий проект «Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области»

	

	Раздел «Охраны окружающей среды»


	
	88/2024-12-06-ОВОС

	
	«Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области»

	Изм
	Кол.
	Лист
	№док.
	Подп
	Дата
	

	ГИП
	Касымов А.
	
	
	Раздел охраны окружающей среды
	Стад
	Лист
	Листов

	Провер
	
	
	
	
	РП
	1
	214

	Разраб.
	Курумбаева Д
	
	
	
	
	
	

	Н.контр.
	
	
	
	
	[image: image1.jpg]




	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Аннотация
Раздел «Охраны окружающей среды» разрабатывается ТОО «КАТЭК» в составе Рабочего проекта «Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области. Корректировка».
Раздел разрабатывается на основании проектных материалов и документов для периода строительства и эксплуатации.
Основной целью разработки настоящего проекта является вынос мощностей ГРС-2 «Тараз» и подводящего газопровода-отвода за границы развития города, определенные Генеральным планом развития г.Тараз до 2025г., обеспечение безопасности при транспортировке газа, в т.ч. для населения и предприятий западных окраин г.Тараз и близлежащих населенных пунктов.
Реализация проекта создаст условия для развития г.Тараз и близлежащих населенных пунктов, обеспечения стабильного и бесперебойного газоснабжения потребителей, повышения в целом качества обеспечения природным газом:

· населения и предприятий западной части г.Тараз;
· населения и предприятий населенных пунктов Жамбылского района Жамбылской области.
Проект является социальным, основным потребителем природного газа является население.

Рабочим проектом предусматривается строительство следующих объектов:

Объекты магистральных сетей газоснабжения:

Газопровод-отвод к АГРС-2 «Тараз»
· Газопровод-отвод  к  АГРС-2 «Тараз» PN 5,4МПа  из стальных сварных прямошовных труб D530х9 мм, в заводской изоляции, общей протяженностью 0,302км, пропускной способностью 170тыс.м3/ч, в подземном исполнении с присоединением к действующему газопроводу-отводу на 4,9 км газопровода. 

· Охранный крановый узел (ОК-1) DN400 РN 5,4МПа с размером площадки 8,0 х 8,0м.

АГРС-2 «Тараз»

· Блочно-комплектная АГРС-2 «Тараз» марки «Голубое пламя» 170-2/2,0…5,4/1,2/0,6-У1» производительностью 170,0 тыс.нм3/час  PN 5,4 МПа с основными и резервной линиями редуцирования газа, с двумя выходами:
· Pвых-1 - 140,0 тыс. м3/час с рабочим давлением Pвых 1,2 МПа Q=7000÷140000 нм3/час;

· Pвых-2 -   30,0 тыс. м3/час с рабочим давлением Pвых 0,6 МПа Q=5000÷  30000 нм3/час;

и размером площадки 105,0х54,0м.
· Радиобашня для размещения антенны телефонии и оборудования ЦРРЛ связи h=30 м на АГРС-2 «Тараз» по серии Антенные опоры (ТП 7592тм – т1) , размером площадки 15,0х15,0м.

· ЛЭП 10кВ протяженностью 4,150км, в том числе кабельная линия 0,852км для обеспечения электроснабжения оборудования АРС-2 общей мощностью 29,5кВт;

· Автодорога для эксплуатации и обслуживания АГРС-2 протяженностью 0,232 км. 

Объекты распределительных сетей газоснабжения:

Распределительный газопровод Р-1,2МПа на выходе №1 АГРС-2 «Тараз»

· Распределительный газопровод на выходе АГРС-2 «Тараз» PN 1,2МПа  DN426х9 мм по ГОСТ 20295-85 из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 20295-85 протяженностью 0,12 км в подземном исполнении в заводской изоляции с присоединением к выходу №1 АГРС-2 «Тараз»;

· Линейное отключающее устройство – кран шаровый Dу400, РN 1,6 МПа, размещаемый в железобетонном колодце.

Сроки строительства планируются на 2019 г.
Объемы строительно(монтажных работ определены рабочим проектом строительства.

Объемы воздействия на окружающую среду определены на основании проектных материалов и нормативно(методической документации.

Показатели воздействия на окружающую среду

	Наименование

показателя
	Характеристика

	Объем производства
	Период строительства

Вскрытие и обратная отсыпка грунтов, строительно-монтажные работы. 

Период эксплуатации

Газоснабжение населения.

	Персонал и режим работы
	На этапе строительства
	Строительство будет осуществляется силами подрядной строительной организации, определяемой на тендерной основе. 

Режим работы в дневное время.

Количество  строителей 55 чел.

	
	На этапе эксплуатации
	Эксплуатацию проектируемых объектов будет осуществлять существующий штат УМГ «Тараз» АО «Интергаз Центральная Азия». Годовая продолжительность работы- 365 дней в году.

	Водоснабжение холодное из городских сетей в соответствии с ТУ
	строительство
	При строительстве для питьевого водоснабжения предусматривается доставка воды в бутилированном виде. Вода на другие нужды будет доставляться из существующих сетей на договорной основе, в объеме:

242,018 м3/период.

	
	эксплуатация
	Привозная вода из существующих водопроводных сетей на хоз- бытовые и производственные нужды на договорной основе, в объеме: - 25,206 м3/год

	Канализация в соответствии с ТУ в гор. сети
	строительство
	На площадке строительства предусмотрены переносные сантехнические приборы (биотуалеты) - с вывозом на договорной основе.  Для сбора хоз-бытовых стоков в комплектации здании предусмотрены емкости для стоков (объем около 1,5 м3). Объем  – 202,72 м3/период.

	
	эксплуатация
	Хоз-бытовые стоки от блока операторной будут отводиться в септик расположенный на территории площадок АГРС (объем 3,0 м3) с последующим вывозом на договорной основе, объемом – 23,682 м3/год. 

На площадке АГРС предусматривается установка био-туалета на 1 очко.

	Теплоснабжение и горячее водоснабжение в соответствии с ТУ
	строительство
	Электрическое

	
	эксплуатация
	Отопление блока операторной выполнено двухтрубным, обогрев осуществляется посредством котла, установленного в помещении топочной.

	Перечень загрязняющих веществ, количество источников, предполагающихся к выбросу в атмосферу
	Строительство
	нормируются выбросы по 10 источников: 20 наименований загрязняющих веществ: оксид железа, марганец и его оксиды, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, углеводороды предельные С1(С5, углеводороды предельные С6(С10, диметилбензол, метилбензол, бенз(а)пирен, бутилацетат, формальдегид, пропан-2-он, уайт-спирит, углеводороды предельные С12(С19, пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70 %.

	
	Эксплуатация
	нормируются выбросы 21 источника по 10  компонентам: азота оксид, азота диоксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, углеводород предельный С1-С5, углеводород предельный С6-С10, бенз/а/апирен, формальдегид, углеводород предельный С12-С19.

	Суммарный выброс  в атмосферу
	Строительство 2019 г.

	
	Выбросы
	Разовые, г/с
	Валовые, т/период


	
	Всего
	2,245355954
	66,19843405

	
	неорганизованных
	2,2262945
	0,548099816

	
	организованных
	0,019061454
	65,65033423

	
	Эксплуатация

	
	Всего
	0,451309053
	15,25182079

	
	неорганизованных
	0,08354
	2,649841

	
	организованных
	0,367769053
	12,60197979

	Предполагаемые концентрации  вредных веществ на границе санитарно(защитной зоны в долях ПДК. 
	Фон – нет.

	
	строительство
	-

	
	эксплуатация
	- 

	КОП
	строительство
	 ЧЕТВЕРТАЯ  категория опасности, т.к. значение КОП <1000 

	
	эксплуатация
	ЧЕТВЕРТАЯ  категория опасности, т.к. значение КОП <1000

	Отходы 
	Этап строительства

отходы сварки, отходы краски, отходы отработанных масел, битум.  



	
	Период строительства.

	
	Всего:
	3,5799

	
	в т.ч. отходов производства
	1,8611

	
	отходов потребления
	1,7188

	
	Период эксплуатации

	
	Всего:
	0,8942


	
	в т.ч. отходов производства
	0,0292

	
	отходов потребления
	0,8650

	Способ утилизации отходов
	Утилизация ( вторичная переработка и использование



	Санитарно-защитная зона
	На этапе строительства  - Не классифицируется

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утв. Постановлением Правительства РК за №93 от 17.01.2012 г. нормативный размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для газораспределительных станций магистральных газопроводов с одоризационными установками от меркаптана должна быть не менее 300 м.

Газопровод-отвод на АГРС «Тараз-2» относится к магистральным трубопроводам, в связи с чем в соответствии с вышеуказанным документом для магистральных трубопроводов углеводородного сырья создаются санитарные разрывы.

	Класс санитарной опасности 
	В период строительства - Не классифицируется

Класс санитарной опасности для АГРС –III.

	Экологическая категория объекта
	II

	Благоустройство и озеленение
	Проведение работ по строительству предусматривается:

· без повреждения зеленых насаждений;

· без сноса зеленых насаждений.


СОДЕРЖАНИЕ
2Аннотация


6СОДЕРЖАНИЕ


81
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


81.1
Общие сведения


81.1.1
Основание для проектирования


91.1.2
Характеристика района проектирования


101.1.3
Назначение объекта


111.1.4
Характеристика проектируемого объекта


121.1.5
Проектная мощность


121.1.6
Продолжительность работ


131.1.7
Персонал


141.2
Природно-климатические условия района проектных работ


141.2.1
Инженерно(геологические условия строительства


161.2.2
Климатические условия


201.2.3
Фоновые загрязнения


201.2.4
Флора и фауна


211.2.5
Особо охраняемые природные территории (ООПТ)


211.2.6
Культурно-историческое наследие


221.3
Генеральный план и строительные решения


221.3.1
Решения генерального плана


241.3.2
Архитектурно-планировочные решения


251.3.3
Общая характеристика участков строительства


261.3.4
Объем работ и расход материалов


271.3.5
Организация работ и трудовые ресурсы


301.4
Технологические решения эксплуатации


321.5
Техническое обеспечение


321.5.1
Электроснабжение


321.5.2
Электроосвещение


321.5.3
Молниезащита


331.5.4
Заземление и защитное зануление


331.5.5
Защита от статического электричества


331.5.6
Отопление, вентиляция


341.5.7
Водоснабжение


341.5.8
Канализация


351.6
Расчет показателей строительства


351.6.1
Работа машин и механизмов


371.6.2
Отходы периода строительства


401.7
Расчет показателей эксплуатации


401.7.1
Характеристика воздействия


401.7.2
Отходы периода эксплуатации


42ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ


421.8
Воздействие на атмосферный воздух. Строительство


421.8.1
Инвентаризация источников


511.8.2
Характеристика загрязняющих веществ


531.8.3
Характеристика источников


651.8.4
Предложения по нормативам ПДВ


691.8.5
Категория воздействия строительства


701.8.6
Рассеивания и приземные концентрации


771.9
Воздействие на атмосферный воздух. Эксплуатация


771.9.1
Инвентаризация источников


861.9.2
Характеристика загрязняющих веществ


871.9.3
Характеристика источников


1001.9.4
Рассеивания и приземные концентрации


1051.9.5
Предложения по нормативам ПДВ


1091.9.6
Категория воздействия эксплуатации


1101.9.7 Оценка воздействия на атмосферный воздух


1111.10
Воздействие на водные ресурсы


1111.10.1
Водопотребление и водоотведение


1151.10.2
Баланс водопотребления и водоотведения


1161.10.3
Показатели использования водных ресурсов


1171.10.4
Оценка воздействия на водные ресурсы


1171.10.5
Охрана водных ресурсов


1191.11
Воздействие на земельные ресурсы


1191.11.1
Использование земельных ресурсов


1191.11.2
Воздействие на земельные ресурсы


1211.11.3
Сводная характеристика отходов


1231.11.4
Управление отходами


1261.11.5
Оценка воздействия на земельные ресурсы


1281.12
Воздействие физических факторов


1281.12.1
Шумовое воздействие


1291.12.2
Воздействие электромагнитного излучения


1301.12.3
Воздействие вибрации


1301.12.4
Световое воздействие


1311.12.5
Оценка воздействия физических факторов


1311.12.5
Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия физических факторов


1331.13
Радиационное воздействие


1331.13.1
Воздействие в период строительства


1341.13.2
Воздействие в период эксплуатации


1341.13.3
Оценка радиационного воздействия


1361.14
Воздействие на растительный мир


1381.14.1
Оценка воздействия на растительность


1391.15
Воздействие на животный мир


1401.15.1 Оценка воздействия на животный мир


1421.16
Оценка воздействия на социально-экономическую среду


1421.17
Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории


1451.18
Воздействие на культурно-историческое наследие


1451.19
Оценка экологического риска


1471.20
Производственный экологический контроль


1471.20.1
Производственный мониторинг


1471.20.2
Операционный мониторинг


148Операционный мониторинг почв


148Операционный мониторинг водных ресурсов


1491.20.3
Мониторинг эмиссий


149Мониторинг эмиссий в атмосферный воздух


159Мониторинг образования отход производства и потребления


1601.20.4
Мониторинг воздействия


161Мониторинг воздействия атмосферного воздуха на границе СЗЗ


1631.20.5
Внутренние проверки


1641.21
Санитарно(защитная зона


1651.22
Благоустройство и озеленение


1651.22.1
Снос зеленых насаждений


1651.22.2
Благоустройство территории


1661.23
Мероприятия по охране окружающей среды


1661.23.1
Период строительства


1681.23.2
Период эксплуатации


1701.23.3
План природоохранных мероприятий


1721.24
Оценка ущерба от намечаемой деятельности


1721.24.1
Расчет платы за выбросы от стационарных источников


1741.24.2
Расчет платы за выбросы от передвижных источников


1741.24.3
Расчет платы за размещение отходов


1751.24.4.
Сводный расчет платежей за загрязнение окружающей среды


1751.24.5
Чрезвычайные ситуации


1771.25
Общественное мнение


1781.26
Выводы


1791.27
Список используемых источников:


181РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ


1811.
Период строительства


1952.
Период эксплуатации


213ПРИЛОЖЕНИЯ




	Приложение 1
	Государственная лицензия на природоохранное проектирование

	Приложение 2
	Технические условия АО «Интергаз Центральная Азия» за № 06-62-884 от 03.06.2022 г. на присоединение к газопроводу-отводу к ГРС-2 «Тараз»

	Приложение 3
	Письмо РГУ «Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭ и ПР РК»  исх. №03-01-16/ЗТ-Б-230 от 25.12.2024 г.

	Приложение 4
	Письмо РГУ «Южно-Казахстанский межрегиоанальный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК «Южказнедра» № KZ35VNW00005770 от 06.09.2022 г.

	Приложение 5
	Письмо ГУ «Таразская городская территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК» за № 06/229 от 25.12.2024 г. касательно отсутствия захоронений сибирской язвы. 

	Приложение 6
	Письмо КГУ «Дирекция по охране и восстановлению историко-культурных памятников» Управления культуры, архивов и документации Акимата Жамбылской области №ЗТ-К-39 от 06.06.2017 г.

	Приложение 7
	Письмо филиала РГП на ПХВ «Казгидромет» по метеоданным

	Приложение 8
	Письмо РГП «Казгидромет» МЭГиПР РК по фоновым концентрациям

	Приложение 9
	Протокола дозиметрического контроля и измерений содержания радона и продуктов его распада в  воздухе  

	Приложение 10
	Результаты расчетов величин выбросов загрязняющих веществ

	Приложение 11
	Результаты расчета рассеивания приземных концентраций ЗВ

	Приложение 12
	Карта-изолиний

	Приложение 13
	Расчет акустического воздействия

	Приложение 14
	Расчет категории источников, подлежащих контролю 

	Приложение 15
	План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ндв на источниках выбросов 

	Приложение 16
	Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

	Приложение 17
	Объявления по общественным слушаниям

	Приложение 18
	Письмо - запрос  по общественным слушаниям

	Приложение 19
	Письмо - ответ по общественным слушаниям

	Приложение 20
	Протокол общественных слушаний 


1
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1.1
Общие сведения 
1.1.1
Основание для проектирования
Раздел «Охраны окружающей среды» к Рабочему проекту «Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области» разработан ТОО «КАТЭК». 

Заказчик 


Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно коммунального  хозяйства акимата Жамбылской области»
Адрес Заказчика

Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Желтоксана,78 
Исполнитель

ТОО «КАТЭК»

Адрес Исполнителя

050010, г. Алматы, пер. Снайперский,4

Лицензия 01104Р № 0041829 от 21.08.2007 г. Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Раздел «Охраны окружающей среды» разработан на основании нижеследующих документов и материалов:

Данный раздел является составной частью экологического обоснования хозяйственной деятельности, связанной со строительством и последующей эксплуатацией АГРС -2, и разработан в соответствии с требованиями основных законодательных документов Республики Казахстан:

· Экологического Кодекса РК № 212-III от 09 января 2007 г.;
· Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации, № 204-п от 28.06.2007г.;

· Правил проведения общественных слушаний, утв. приказом Министра ООС РК за № 135-п от 07.05.2007г (с изменениями и дополнениями  по состоянию на 21.06.2016г.);
· Действующих нормативно-правовых и методических документов РК.
Настоящий раздел «Охраны окружающей среды» выполнен для оценки воздействия строительства и эксплуатации АГРС-2. 
Одновременно, данные раздела необходимо учесть при  получении разрешения на эмиссии в окружающую среду на период строительства и эксплуатации. В случае изменения сроков строительства и эксплуатации, а также не своевременное оформление разрешительных документов плата за эмиссии в окружающую среду  взимается в порядке установленным налоговым законодательством РК (в  десятикратном размере -  как за выбросы, сбросы и размещение отходов, осуществленные без разрешения).
Строительная компания выбирается по условиям тендера, в связи с чем, к ней будут установлены требования по получению разрешения на период строительства за эмиссии в окружающую среду, и в последующем плата за них.

Эксплуатирующая организация со своей стороны получает разрешение на эмиссии в окружающую среду на приода эксплуатации, с последующей оплатой за них.

1.1.2
Характеристика района проектирования

В административном отношении  участок проектирования расположен  в Жамбылском районе Жамбылской  области в 12 км, на юго-запад от г. Тараз и в 503 м от границы Республики Кыргызстан. В 175 м от площадки проектирования находится недействующая котельная нефтебазы. Одновременно в 817 м проходит железная дорога сообщением г.Шымкент - г.Тараз  и автодорога на с.Шөлдала в 145м.
Ситуационный план представлен на рисунке 1.1.2.1.

В геоморфологическом  отношении  территория изысканий расположена в пределах древнего конуса выноса р. Талас у предгорий Кыргызского и Таласского Алатау.

В геологическом строении территории изысканий на разведанную глубину принимают участие средне-верхнечетвертичные  аллювиально-пролювиальные отложения.

Рельеф  площадки проектирования слегка всхолмлен с общим уклоном на север.

Гидрографическая сеть района проектирования представлена р. Асса, протекающей на расстоянии 1000 м в западном направлении от площадки. 
Грунтовые воды на глубине 3-6 м не вскрыты.

Почвы представлены предгорными лугово- сероземами.
Растительность  очень разнообразна, преобладает полынно-солянковая и полынно-злаковая.

Климат района проектирования резко-континентальный, с жарким летом, холодной зимой с большими  амплитудами колебаний температуры воздуха. 

Площадка свободна от застройки.

Согласно СНиП РК 2.03-30-2006 сейсмичность район проектирования  составляет 8 баллов.

Рисунок 1.1.2.1  - Ситуационный план размещения проектируемых объектов
[image: image2.emf]
1.1.3
Назначение объекта 
Основной целью разработки настоящего проекта является вынос мощностей ГРС-2 «Тараз» и подводящего газопровода-отвода за границы развития города, определенные Генеральным планом развития г.Тараз до 2025г., обеспечение безопасности при транспортировке газа, в т.ч. для населения и предприятий западных окраин г.Тараз и близлежащих населенных пунктов.
Реализация проекта создаст условия для развития г.Тараз и близлежащих населенных пунктов, обеспечения стабильного и бесперебойного газоснабжения потребителей, повышения в целом качества обеспечения природным газом:

· населения и предприятий западной части г.Тараз;
· населения и предприятий населенных пунктов Жамбылского района Жамбылской области.
Проект является социальным, основным потребителем природного газа является население.

1.1.4
Характеристика проектируемого объекта 
Рабочим проектом предусматривается строительство следующих объектов:

Объекты магистральных сетей газоснабжения:

Газопровод-отвод к АГРС-2 «Тараз»
· Газопровод-отвод  к  АГРС-2 «Тараз» PN 5,4МПа  из стальных сварных прямошовных труб D530х9 мм, в заводской изоляции, общей протяженностью 0,302км, пропускной способностью 170тыс.м3/ч, в подземном исполнении с присоединением к действующему газопроводу-отводу на 4,9 км газопровода. 

· Охранный крановый узел (ОК-1) DN400 РN 5,4МПа с размером площадки 8,0 х 8,0м.

АГРС-2 «Тараз»

· Блочно-комплектная АГРС-2 «Тараз» марки «Голубое пламя» 170-2/2,0…5,4/1,2/0,6-У1» производительностью 170,0 тыс.нм3/час  PN 5,4 МПа с основными и резервной линиями редуцирования газа, с двумя выходами:
· Pвых-1 - 140,0 тыс. м3/час с рабочим давлением Pвых 1,2 МПа Q=7000÷140000 нм3/час;

· Pвых-2 -   30,0 тыс. м3/час с рабочим давлением Pвых 0,6 МПа Q=5000÷  30000 нм3/час;

и размером площадки 105,0х54,0м.
· Радиобашня для размещения антенны телефонии и оборудования ЦРРЛ связи h=30 м на АГРС-2 «Тараз» по серии Антенные опоры (ТП 7592тм – т1) , размером площадки 15,0х15,0м.

· ЛЭП 10кВ протяженностью 4,150км, в том числе кабельная линия 0,852км для обеспечения электроснабжения оборудования АРС-2 общей мощностью 29,5кВт;

· Автодорога для эксплуатации и обслуживания АГРС-2 протяженностью 0,232 км. 

Объекты распределительных сетей газоснабжения:

Распределительный газопровод Р-1,2МПа на выходе №1 АГРС-2 «Тараз»

· Распределительный газопровод на выходе АГРС-2 «Тараз» PN 1,2МПа  DN426х9 мм по ГОСТ 20295-85 из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 20295-85 протяженностью 0,12 км в подземном исполнении в заводской изоляции с присоединением к выходу №1 АГРС-2 «Тараз»;

· Линейное отключающее устройство – кран шаровый Dу400, РN 1,6 МПа, размещаемый в железобетонном колодце.

1.1.5
Проектная мощность

Газопровод-отвод к проектируемой АГРС-2 «Тараз»
пропускная способность
Qmax= 170,0 тыс.нм3/час, при Pнач= 5,4 МПа

проектное давление 



- РN 5,4 МПа,

Нормативный документ на трубу 


- ГОСТ 20295-85,
класс прочности 




- К-52

диаметр, толщина стенки трубопровода 
- DN 530х9 мм, 426х9 мм

протяженность газопровода 


- 0,302 км 

АГРС-2 «Тараз» 

Давление газа на входе АГРС, Рвх 
- 
РN 2,0÷5,4 МПа

Давление газа на выходе из АГРС, Рвых 
- 
выход №1 - РN 1,2 МПа








выход №2 - РN 0,6 МПа

Номинальная производительность АГРС по выходам: 


- выход №1 – 7000…140000 нм3/час (с учетом линии малых расходов)

- выход №2 – 5000…  30000 нм3/час (с учетом линии малых расходов)

Распределительный газопровод с выхода №1 АГРС «Тараз»
пропускная способность 



- Qmax= 140000 нм3/час, 
проектное давление  



- P = 1,2 МПа,

Нормативный документ на трубу 


- ГОСТ 20295-85,
класс прочности

 


- К-52

диаметр, толщина стенки трубопровода 
- DN 426х9 мм,

протяженность газопровода 


- 0,12 км 
1.1.6
Продолжительность работ 

Период строительства составит –  5 месяцев.
График строительства составлен из условия поточного метода работ, когда одно звено вступает в работу после создания предыдущим звеном технологической цепочки необходимого фронта работ в одну смену.

Работа будет осуществляться в одну смену.

Разбивка периода строительства по кварталам приведена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 -  Продолжительность строительства 
	Показатели
	Продолжи-тельность строитель- ства, мес
	Периоды строительстве по кварталам

	
	
	2026

	
	
	II кв.
	III кв.

	Газопровод-отвод на АГРС-2 «Тараз» Р-5,4МПа протяженностью 0,302км (совместно с ОК-1)
	3
	
	

	ГП ВД Р-1,2МПа протяженностью 0,12 км с выхода АГРС-2 «Тараз»
	1
	
	

	АГРС-2 «Тараз» мощностью 170тыс.м3/ч
	5
	
	

	Подъездные автомобильные дороги IVв  категории общей протяженностью 0,232км
	3
	
	

	Воздушная одноцепная ЛЭП 10кВ общей протяженностью 3,997км, а также другие объекты энергетического хозяйства
	1
	
	

	Общая продолжительность строительства, месяцев
	5
	
	


Эксплуатация проектируемого объекта будет осуществляться круглосуточно. Годовая продолжительность работы -365 дней в году. 
1.1.7
Персонал

Подрядная строительная организация будет определена Заказчиком на конкурсной основе.

Среднесписочное количество работающих составит около 55 человек, в том числе ИТР, рабочие.

Строительно-монтажные организации, дислоцированные в г.Тараз, имеют собственные производственные базы с соответствующим набором зданий и сооружений, позволяющим обеспечить выполнение проектных объемов строительно-монтажных работ в нормативные сроки. 

Непосредственно на площадках строительства подрядные организации устанавливают временные передвижные вагончики для бытового обеспечения рабочих, размещения линейных ИТР, хранения инструмента и т.д.
Социально(бытовые условия рабочей бригады обеспечиваются подрядными организациями, при этом обустраиваются временные передвижные санитарно –бытовые помещения (здания контейнерного типа), имеющие в своем составе (гардеробную, туалетную кабину, столовую раздаточную передвижную, пункт прорабской передвижной, биотуалет).

Таблица 1.1.3 – Количество строительного персонала
	Наименование работ 
	Количество работающих всего/в т.ч рабочих

	Газопровод-отвод на АГРС-2 «Тараз» Р-5,4МПа протяженностью 0,302км, и

ГП ВД  Р-1,2МПа протяженностью 0,120 км с выхода АГРС-2 «Тараз»
	12/11

	АГРС-2 «Тараз» мощностью 170тыс.м3/ч
	28/25

	Объекты транспортного и энергетического хозяйства
	15/13

	ИТОГО:
	55/49


Эксплуатацию проектируемых объектов будет осуществлять существующий штат УМГ «Тараз» АО «Интергаз Центральная Азия».
Общая численность персонала при эксплуатации: без увеличения штатной численности.

1.2
Природно-климатические условия района проектных работ
1.2.1
Инженерно(геологические условия строительства
Полевые инженерно-геологические работы выполнялись в апреле-мае 2017 года.

В результате работ была проведено инженерно-геологическое обследование площадки, пройдено 13 (тринадцать) инженерно-геологических выработок глубиной от 3,0 до 6,0 п.м. с отбором  проб грунта.
1.2.1.1
Геоморфология и рельеф
В геоморфологическом отношении территория изысканий расположена в пределах древнего конуса выноса р. Талас у предгорий Кыргызского и Таласского Алатау.

Поверхность земли слегка всхолмленная с общим уклоном на север. Отметки поверхности земли в  пределах  площадки строительства ГРС от 748 до 756м., на подводящих трубопроводах от 747,4 до 764,5м., на участке ЛЭП от 732,3 до 756,0м. Участок изысканий трассы ЛЭП проходит по жилому сектору п. Шөлдала, пересекает железнодорожные пути. 

1.2.1.2
Геологическое строение

В геологическом строении территории изысканий на разведанную глубину принимают участие средне-верхнечетвертичные аллювиально-пролювиальные отложения, литологически представленные суглинками, песками, которые залегают на аллювиальных отложениях, представленных галечниковыми грунтами (заполнитель-песок). По трассе ЛЭП скважинами 1а и 2а вскрыты насыпные грунты.

1.2.1.3
Гидрогеологические условия 

Район проектирования в гидрогеологическом отношении относится к Приарало-Торгайскому-Шу-Сарысускому  (I-5) гидрогеологическому бассейну первого порядка.
Подземные воды в период изысканий до глубины 3 -6 м пройденных выработок не вскрыты.
1.2.1.4
Гидрография 

Согласно схеме гидрогеологического районирования территории Республики Казахстан (Республика Казахстан. Природные условия и ресурсы, 2006 г.), г. Тараз относится к Шу-Таласскому гидрографическоиу бассейну (Рисунок 1.2.1.1).

Шу-Таласский бассейн включает реки Шу, Талас и Аса, его общая площадь составляет 64,3 тыс. км² (включает часть территории Кыргыской Республики). Основная часть территории бассейна -73%,расположена в зоне пустынь и полупустынь, горные системы Тянь-Шаня занимают 14%, предгорная степная часть- 13% территории Жамбылской области В Шу Таласском бассейне наряду с крупными имеются 204 малые реки (в бассейне реки Шу - 140 рек, в бассейне реки Талас – 20 и в бассейне реки Аса – 64), а также 35 озёр, 3 крупных водохранилища.
Рисунок 1.2.1.1 - Схема расположения водохозяйственных бассейнов РК 

[image: image3.jpg]Terpduasonck

Iﬂmu{ckuu

ke

Gaccenn

@AmvaTH




1 - границы водохозяйственных бассейнов;

2 – границы административных областей.

Формирование стока рек Шу, Талас и реки Кукуреу-су, основного притока реки Асса, происходит полностью на территории Кыргызской Республики. Сток основных рек бассейна Шу, Талас и Аса полностью зарегулирован. На территории Кыргызской Республики на реке Шу имеется Орто-Токойское водохранилище проектнойемкостью 0,42 км³ и на реке Талас – Кировское водохранилище проектной 0 55 км³.

Гидрографическая сеть района проектирования представлена р. Асса, протекающей на расстоянии в районе 1000 м в западном направлении от площадки проектирования. 

Река  Асы (также Асса)  берет начало  в Талласком хребте и после выхода с гор на равнину протекает через озеро Бийликуль и Аккуль, а затем теряется в песках. Считается левым притоком реки Талас, хотя устье теряется в песках западнее Таласа.

Река Асса относится к классу трансграничных рек Центральной Азии. Образуется слиянием рек Терис (Терс) и Куркиреусу (Кукуреусу) на границе Киргизии и Казахстана.
Длина реки составляет 317 км, площадь водосброса — около 9,9 тыс. км². Среднегодовой расход реки составляет 12,1 м3/сек. Максимальный расход отечается весной и достигает 65 м3/сек.  К освени расход падает до 7-10 м3/сек  в связи с отбором на орошение. Скорость течения 0,5 м/сек. Питание реки смешанное: снеговое, дождевое и за счёт подземных вод. Вода пресная с минерализацией 0,1-0,4 г/л, состав гидрокарбонатный кальциевомагниевый.

Вода в реке Асса умеренно-загрязненная, сброс сточных вод в реку отсутствует.

Асса имеет около 30 притоков, в бассейне реки — 26 каналов и арыков. 
Согласно Приложение № 1 к постановлению акимата области от 25 апреля 2008 года № 113 «Об установлении водоохранных зон и полос» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.10.2017 г.) водоохранная зона р. Асса составляет 500 м с каждого берега.
Проектируемый объект не попадаетв водоохранную зону р. Асса.
1.2.1.5
Земельные ресурсы и почвы

Преобладающим типом почвы данной территории является:

· лугово-сероземные почвы.
Лугово-сероземные почвы отличаются довольно мощным (до 50-60 см) темноокрашенным гумусовым горизонтом, порошисто-комковатой структуры. Содержание гумуса в низ 3-4 % и азота 0,24 - 0,3%. 
Физико-механические свойства грунтов

По классификации грунтов и физико-механическим свойствам в разрезе выделено четыре инженерно-геологических элементов:
ИГЭ №1 Галечниковый грунт с валунами. Вскрытая мощность 6,0м.

ИГЭ №2 Песок гравелистый коричневый, маловлажный, средней плотности. Мощность от 0,67 до 1,77м.

ИГЭ №3 Суглинок палевый, твердый, с гравием и галькой. Мощность 0,8м.

ИГЭ №4 Насыпной грунт (песок, суглинок, галька). Слежавшийся. Мощность 0,8м.

1.2.1.6
Сейсмичность
Сейсмичность района согласно СНиП РК 2.03-30-2006,  составляет 8 (восемь) баллов.
1.2.2
Климатические условия 
	Климатический район (СНиП РК 2.04-01-2001)
	- III В

	Район по весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85*)
	- I 

	Район по ветровому давлению (СНиП 2.01.07-85*)
	- III

	Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки

(СНиП РК 2.04.01-2010)
	- минус 27 0С


Климат резко континентальный, с большими колебаниями годовых и суточных температур воздуха.

Климатическая характеристика дана согласно СНиП РК 2.04-01-2010 по метеостанции г. Тараз.

Основные климатические параметры представлены в таблице 1.2.2.1.

Таблица 1.2.2.1 - Климатические параметры по г.Тараз 

	№ п/п
	Наименование
	Метеостанции

	
	
	г.Тараз

	1
	Климатический район
	III-В

	2
	Средняя температура самого холодного  месяца
	-10,4ºС

	3
	Средняя температура самого жаркого месяца
	+40ºC

	4
	Среднегодовая температура
	9,1 ºC

	5
	Абсолютный максимум температуры воздуха
	+44 ºC

	6
	Абсолютный минимум температуры воздуха
	-41ºС

	7
	Средняя  максимальная температура наиболее жаркого месяца
	31,9ºС

	8
	Средняя температура наиболее холодных суток
	-30 ºС

	9
	Средняя  температура наиболее  холодной пятидневки
	-27 ºС

	10
	Продолжительность отопительного периода
	162 суток

	11
	Средняя температура воздуха в отопительный  период
	-10,4 ºС

	12
	Годовое количество осадков
	331 мм

	13
	Вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли
	0,5 кПа

	14
	Преобладающее  направление ветра за июнь-август
	С

	15
	Преобладающее  направление ветра за декабрь-февраль
	Ю

	16
	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь
	4,5 м/с

	17
	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль
	2,5м/с

	18
	Скорость ветра за отопительный период
	2,5м/с

	19
	Ветровой район
	III

	20
	Толщина стенки гололёда
	10мм

	21
	Расчетная глубина промерзания:
	

	
	-суглинки, глины
	0,79 мм

	
	-супеси, пески мелкие, пылеватые
	0,95 м

	
	-галечникового грунта
	1,16м


1.2.2.1
Температурный режим
Отрицательная температура держится с ноября по март. В зимнее время, в связи с вторжением масс тропического воздуха, наблюдаются частые повышения температуры воздуха. Зима на севере холодная, малоснежная, на юге - короткая, сравнительно мягкая, лето по всей территории области жаркое, сухое. Средняя температура января на севере -11-13 0С, на юге -6-8 0С, июля +25+270С предгорных районах +20+22 С. 

Самым холодным месяцем в году является январь. Средняя температура января -6ºС. Абсолютный минимум -41ºС. 

Самым жарким месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха 24.9ºС. Абсолютный максимум 44ºС.
Таблица 1.2.2.2 - Среднемесячная и годовая температура наружного воздуха в °С.
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-5.0
	-3.3
	3.3
	11.3
	16.8
	22.1
	24.9
	22.8
	17.1
	9.9
	2.0
	-3.4
	9.9


1.2.2.2
Атмосферная циркуляция и ветровой режим
Активность ветрового режима является одной из важнейших характеристик при оценке комфортности условий проживания и возможностей самоочищения атмосферы. 

К положительным чертам климатических особенностей местности следует отнести отсутствие застойных явлений в атмосфере (штилей, низкая повторяемость температурных инверсий), способствующих рассеиванию вредных веществ в атмосфере и умеренное количество осадков в весенне-осенний период, что приводит к выносу вредных веществ из воздуха атмосферной влагой. 
Роза ветров представлена на рисунке 1.2.2.1.
[image: image4.jpg]



Рисунок 1.2.2.1 - Роза ветров

Преобладающее направление ветра юго-восточное и северное. Максимальная скорость ветра (1967 г.) – 52 м/сек. Среднегодовая скорость ветра – 2.8 м/сек, в отдельные годы она изменяется от 3.3 м/сек до 2.3 м/сек.
1.2.2.3
Влажность воздуха

По условиям увлажнения рассматриваемая территория относится к 3 (сухой) зоне влажности. 

В зимние месяцы она достигает максимальных значений– 76 %. Минимальные значения относительной влажности отмечаются в летний период и составляют 40 %.

1.2.2.4
Атмосферные осадки

Осадки являются одним из важнейших факторов самоочищения атмосферы, особенно интенсивные и ливневые осадки. Годовое количество осадков на территории г. Тараз составляет 331 мм.
На рассматриваемой территории наиболее часты и наиболее интенсивны осадки в период апрель-октябрь – 169 мм; на зимние месяцы, ноябрь-март, приходится 162 мм. 
1.2.2.5
Снежный покров
Продолжительность отопительного сезона составляет 162 суток. Вес снежного покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли 0.5 кПа (50 кгс/м2).

1.2.2.6
Метеорологические параметры

Метеорологические параметры для расчета рассеивания загрязняющих веществ приняты по данным метеостанции Тараз (таблица 1.2.2.3). 

Таблица 1.2.2.3 - Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т0С
	+40

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца 
	-10,4

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	18

	СВ
	10

	В
	6

	ЮВ
	25

	Ю
	8

	ЮЗ
	10

	З
	9

	СЗ
	14

	Среднегодовая скорость ветра, м/сек
	2,8

	Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным) повторяемость, которой составляет 5%, м/с
	8,3


1.2.2.7
Районирование по потенциалу загрязнения атмосферного воздуха (ПЗА) 

Совокупность климатических условий определяет способность атмосферы рассеивать продукты выбросов и формировать некоторый уровень ее загрязнения.

Для оценки климатических условий рассеивания примесей используется показатель ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы. При проведении районирования территории бывшего СССР по ПЗА учитывалось много факторов - климатические характеристики, неблагоприятные метеоусловия, абсолютный перенос воздушных масс и его интенсивность, характер подстилающей поверхности, степень промышленного освоения. Наибольший вклад в расчетное значение ПЗА вносит ветровой режим.

Согласно районированию территории Республики Казахстан по потенциалу загрязнения атмосферы, проектируемая территория находится в IV зоне ПЗА рисунок 1.2.2.2 (Рекомендации по охране окружающей среды в районной планировке, 1986 г.).
IV- зона высокого потенциала загрязнения воздуха. Характеризуется значительной повторяемостью приземных инверсий, превышающей 80 %. Мощность инверсий до 1000 м, перепад температур до 10 0. Зимой этот район находится в области малоподвижного антициклона, обуславливающего слабые ветры. Повторяемость слабых ветров зимой у земли и на высоте 500 м составляет соответственно 70 и 50%. Летом она значительно уменьшается. В течение года нередки застои воздуха. 

Рисунок 1.2.2.2 – Обзорная карта Казахстана по потенциалу загрязнения атмосферного воздуха
[image: image5.jpg]Koxmeray
L

@

AcTaHa

30Ha HM3KOro noTeHumana

30Ha ymepeHHoro noteHumana

30Ha NoBbILLEHHOIO noTteHunana

IV 30Ha BbICOKOro noteHuuana

30Ha o4eHb BbICOKOIo noteHunana

Sl





1.2.3
Фоновые загрязнения 
По данным Филиала РГП ПХВ «Казгидромет» по Жамбылской области наблюдения за фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в Жамбылском районе Жамбылской области не проводятся (письмо № 26-05/758 от 22.05.2017г.).
1.2.4
Флора и фауна
1.2.4.1
Флора 

Растительность очень разнообразна, преобладает полынно-солянковая и полынно-злаковая растительность: полынь, ковыль, камыш, курай, ветвистые и другие растения. 

1.2.4.2
Фауна 
В равнинной части и предгорьях обитают сайгаки, волки, зайцы, шакалы, фазаны.
1.2.5
Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
Территория проектирования размещена вне зон особо охраняемых природных территорий (Рисунок 1.2.5.1).
Рисунок 1.2.5.1 – Размещение особо охраняемых природных территорий

[image: image6.jpg]PA3IMEIIEHHE OCOBO OXPAHIEMEIX IIPHPOJHEIX OBBEKTOB PucyHok 4

®vpam>cx

Janoseaumiu:
1. Axey-[kabarmmcini
2. Anatcit

3. Mapkakonscii

4. 3anagHo-Aaiicini
5. Haypaymcini

6. Kopranemxckith

7. Anakanbckit
8. Yenoptcini
9. Bapca-Kensmec

HaumonansHeie npupoausie napiw:  YCTIOBHbIE OBO3HAUEHHSA

Kokweraycini
Anei-Suiens
Vine-Anaraycini
Kaprapanmhcioni
Baaynbciii
Katow-Kaparaficii
BypyGai

B anceeanncn
HaptonankHsie npipoaH napir
@  MpupoaHsie sakasHiky





1.2.6
Культурно-историческое наследие 

В соотвестсвии с письмом КГУ «Дирекция по охране и восстановлению историко культурных памятников» Управления культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области за № ЗТ-К-39 от 06.06.2017г. на терриории проектирования отсутствуют объекты историко-культурного наследия.

1.3
Генеральный план и строительные решения

1.3.1
Решения генерального плана
Размещение трасс газопровода и площадочных сооружений принято по согласованию с Заказчиком  и другими заинтерисованными сторонами (Акт предварительного выбора места размещения трассы газопровода), соответствуют требованиям СНиП РК 3.05-01-2010, СН РК 4.03-01-2011 и заданию на проектирование.

В основу решения Генерального плана площадочных сооружений положены принципы минимизации для временного отвода и изъятия используемых земельных ресурсов, также использование существующих охранных коридоров действующих коммуникаций.

Основные показатели по генплану приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 – Основные показатели по отводу земли в постоянное пользование под линейные сооружения

	№№

п/п
	Наименование сооружения
	Размещение (км по трассе)
	Размер площадки,     м х м
	Кол-во площадок
	Площадь отвода, м2/га

	Объекты МГ

	1
	Площадка ОК-1
	ПК2+50
	8,0х8,0
	1
	64/0,0064

	2
	Площадка АГРС-2 «Тараз»
	ПК3+00
	54,0х105,0
	1
	5670/0,5670

	3
	Площадка радиобашни для размещения антенны УКВ связи h=30 м
	
	15,0х15,0
	1
	225/0,0225

	4
	Анодное поле
	
	60,0х2,0
	1
	120/0,0120

	5
	Опоры ВЛ-10 кВ 
	по трассе
	1,05
	93
	93/0,0976

	6
	КТПН-10/0,4 кВ. 
	
	6,0
	1
	6/0,0006

	7
	Опознавательные знаки (километровые столбики-указатели КИП) 
	врезка
	1,0х1,0
	1
	1/0,0001

	8
	Автодорога для эксплуатации и обслуживания АГРС-2
	
	232 х 8
	1
	1856/0,1856

	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	
	8918/0,8918

	Объекты газораспределительной системы

	1
	Ж/б колодец для крана шарового Dу400
	ПК1+09
	2,0х2,0
	1
	0,0004

	2
	Анодное поле
	
	60,0х2,0
	1
	120/0,0120

	3
	Опознавательные знаки (километровые столбики-указатели КИП) 
	врезка
	1,0х1,0
	1
	1/0,0001

	ВСЕГО:
	
	
	
	
	125/0,0125


Основные показатели временного отвода земли для краткосрочного пользования на период проведения строительно-монтажных работ представлены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2 – Основные показатели по отводу земли во временное пользование, га
	Наименование объектов
	строительство трубопровода,      м х м
	временные здания и сооружения при строительстве
	ВСЕГО, га

	Объекты МГ

	Проектируемый участок газопровода-отвода на АГРС-2 «Тараз» протяженностью 0,3 км 
	302х20
	
	0,6040

	ВСЕГО:
	
	
	0,6040

	Объекты газораспределительной системы

	Распределительный газопровод ВД  к АГРС-2 «Тараз» протяженностью 0,12 км 
	120х15
	
	0,1800

	ВСЕГО:
	
	
	0,1800


Основные показатели по генплану:

Площадка охранного кранового узла ОК-1 (размером в плане 8х8 м)

Площадь земельного участка в границах благоустройства
- 0,0064 га

Площадь застройки 





-  10,0 м2
Площадь внутриплощадочных дорог и тротуаров 

-  14,0 м2
Незастроенная территория (местный грунт)


-  40,0 м2

Площадка АГРС-2 «Тараз» (размером в плане 54х105 м):

Площадь земельного участка в границах благоустройства
- 0,5670 га

Площадь застройки 





-    734,0 м2
Площадь внутриплощадочных дорог и тротуаров 

-  1579,0 м2
Незастроенная территория (местный грунт)


-  3357,0 м2
Площадка Радиобашни (размером в плане 15х15 м):  

Площадь земельного участка 




- 0,0225 га

Площадь застройки 





- 17 м2
Незастроенная территория (местный грунт)


- 201 м2
ИТОГО площадь земельных участков технологических площадок – 0,5959 га
Площадка крана шарового (в ж/б колодце размером в плане 2,0х2,0 м):

Площадь земельного участка 




- 0,0004 га

Площадь застройки 





- 4 м2
ИТОГО площадь земельных участков технологических площадок - 0,0004 га
Подъездная автодорога
Для эксплуатации и обслуживания АГРС-2 предусматривается автодорога протяженностью 0,19 км, примыкающая к действующей автодороге от п.Шолдала до нефтебазы ТОО «Тан Шыгыс». 
Категория подъездной дороги определена в соответствии со  СНиП 2.05.07-91  –IV в. Тип дорожной одежды – переходного типа из щебня прочных пород, устроенных по способу заклинки.

Таблица 1.3.3 – Основные показатели подъезда  к АГРС-2
	№№
	Наименование подъезда
	Протяженность, м
	Площадь покрытия, м2
	Ширина земляного полотна, м

	1
	Подъезд к площадке АГРС2 -«Тараз»
	232,0
	819,43
	7

	
	ИТОГО подъездных дорог:
	232,0
	819,43
	


1.3.2
Архитектурно-планировочные решения
Площадка АГРС-2 имеет размер в плане 105 х54 м.

На площадке АГРС-2 расположены следующие сооружения: 

· Узел переключения (входной коллектор);

· Узлы входного коллектора;

· Узел обводных кранов;

· Узел очистки и узел подогрева газа;

· Блок редуцирования;

· Блок подготвоки теплоносителя;

· Блок операторной;

· Узлы учета расхода газа;

· Блоки автоматической одоризации газа (БАОГ);

· Емкость хранения одоранта V= 6,0 м3;

· Емкость сбора конденсата V= 5,0  м3;

· Емкость теплоносителя V= 7,0 м3;

· Аккумулятор импульсного газа V= 1,5 м3;

· Септик;

· Трансформаторная подстанция КТПН.

На  открытых технологических площадках категории производства «А» размещаются  отдельные технологические блоки, узлы и коммуникации, объединенные между собой площадками и пешеходными дорожками. Для прохода через надземные коммуникации предусматриваются металлические переходные мостики. 

Площадка АГРС включает в себя одноэтажные металлические  сооружения - блочно-модульного типа, заводского изготовления. Блок-боксы АГРС, стальные отапливаемые, полного заводского изготовления, устанавливаются на запроектированные монолитные железобетонные фундаментные плиты из бетона класса В15 водонепроницаемостью W4 и морозостойкостью F75 на сульфатостойком портландцементе. Железобетонные плиты укладываются на бетонную подготовку класса B 3,5, превышающую по размерам укладываемую плиту на 0,1м.

Все железобетонные конструкции выполняются из бетона с маркой по водонепроницаемости W4 и морозостойкостью F75 на сульфатостойком портландцементе. Для гидроизоляции железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, предусмотрена обмазка горячим битумом за 2 раза.

Конструктивное решение для закрытых узлов площадочных объектов – блочно-модульное, заводского изготовления. Каркас блоков - металлический, из горячекатаного прокатного профиля.

Наружные ограждающие конструкции (стены, кровля) - 3-х слойные металлические панели из профилированного оцинкованного профиля, с теплоизоляционным слоем. В качестве теплоизоляционного слоя предусмотрен волокнистый материал из базальтовых пород. Наружная поверхность панели покрыта полимерными красками светлых тонов.

Пол - металлический. Окна - металлопластиковые. Дверь - металлическая. 

Каркасы навесов представляют собой двухскатные однопролетные рамы с жестким защемлением колонн в фундаментах и жестким креплением колон к фермам. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается установкой металлической фермы Ф3.

На расстоянии10 м от площадки расположены колонки под вытяжные свечи DN89, DN 159. Ограждение площадки предусматрено из металлических стоек, установленные на столбчатые фундаменты, на которые крепятся сетчатые панели ограждения с колючей проволокой.
Технологические помещения предназначены для кратковремнного пребывания людей.

Блок-боксы АГРС относятся к I уровню ответственности, степень огнестойкости блоков не ниже IV.

Площадка охранного крана ОК-1 размерами в плане 8 х 8 м.
Площадка огорожена. 
На расстоянии 10,5 м расположена продувочная свеча DN 159.

1.3.3
Общая характеристика участков строительства
Работы по строительству проектируемых объектов составляют комплекс специальных строительных и монтажных работ, который включает в себя:

1. Устройство подъездов, подготовка территории строительства.

2. Изготовление монтажных узлов на производственной базе подрядчика по выполнению СМР, транспортировка их к месту проведения работ, разгрузка, раскладка труб на трассе.

3. Геодезическая разбивка.

4. Проведение подготовительной работы (организация и расстановка охранных постов; организация связи; расстановка и вывешивание знаков безопасности, плакатов; проведение инструктажа на рабочем месте, подготовка средств АВР, СИЗ,  мобилизация техники.

5. Снятие плодородного слоя почвы, перемещение его во временный отвал;
6. Разработка траншей;  

7. Ручная доработка грунта; 

8. Подготовка основания на проектной глубине траншеи; 

9. Предварительная очистка полости труб, сборка, сварка, контроль сварных соединений, испытание трубной плети;

10. Монтаж крановых узлов (предварительные испытания кранов проводятся на стендах на базе подрядчика).

11. Разработка траншеи на прилегающих к захлестам участках;

12. Установка термоусаживающихся манжет, контроль состояния защитных покрытий;

13. Сварка захлестов;

14. Подключение катодных выводов к трубе, установка приборов КИПиА;

15. Полная засыпка траншеи;

16. Очистка и испытание газопровода.

17. Пуск газа по участку.

Очередность выполнения работ определяется Заказчиком в увязке с производственной программой.

1.3.4
Объем работ и расход материалов

В данном подразделе представлен проектный объем работ и материалов при строительстве.

Объем и виды работ в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4
	№ пп
	Вид работ
	Машины и механизмы
	Объем работ 
	ед. измер.

	1
	Опорожнение газопровода                (участок 22100 м)
	вручную
	22100
	м

	2
	Планирока площадки
	Бульдозер 79 кВт
	8440,0
	м3

	3
	Разработка грунта 
	Экскаватор с объемом ковша 0,65 м3
	3472,9
	 м3

	
	
	вручную
	124,7
	

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	Бульдозер 79 кВт
	111,4
	м3

	5
	Засыпка 
	Бульдозер 79 кВт
	2689,5
	м3

	
	
	вручную
	254,6
	

	6
	Сварка  труб укладка в траншею 
	Агрегат для сварки труб
	 
	м

	
	 Ø 530х9 мм 
	Кран, Трубоукладчик 
	422,0
	

	
	 Ø 426х9 мм 
	 
	120,0
	

	7
	Испытание на герметичность трубопровода, продувка и осушка
	Агрегат наполнительно-опрессовочный, Установка для открытого водоотлива 
	 
	м

	
	 Ø 530х9 мм - гидравлически
	
	422,0
	

	
	 Ø 426х9 мм -пневматически
	
	120,0
	

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеня
	Бульдозер 79 кВт
	78,5
	м3

	9
	Устройство подстилающих и выпавнивающих слоев из ПГС
	вручную
	1,3
	м3

	10
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов
	Битумный котел, вручную
	1769,2
	м2

	11
	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом
	Битумный котел, вручную
	892,6
	м2

	12
	Устройство бетонных фундаментов 
	вручную
	151,8
	м3

	13
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	Битумный котел, каток
	853,2
	м2


Таблица 1.3.5
	Наименование
	Всего
	ед. измр.

	
	
	

	
	
	

	Объем земли, подлежащей удалению с места прокладки 
	653,362
	м3

	Расход электродов д=4 -6 мм Э46 (Э 48-М/18).
	0,0349
	тонн

	Электроды УОНИ 13/55
	1,2362
	тонн

	Электроды, d 6 мм, Э42
	1,1367
	 

	Расход ЛКМ при строительстве:
	 
	 

	Грунтовка глифталевая ГФ-021 
	0,482
	тонн

	Эмаль пентафталевая ПФ-115 
	0,123
	тонн

	Эмаль ХВ-16
	0,0014
	тонн

	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003
	0,0423
	тонн

	Битум
	9,418
	тонн


1.3.5
Организация работ и трудовые ресурсы

1.3.5.1
Организация работ

Работы по прокладке сетей организуются с использованием машин и механизмов, находящихся на балансе строительной организации.

Для работ используются машины и механизмы, характеристика которых представлена в таблице 1.3.6.
Таблица 1.3.6
	№пп
	Наименование транспортных машин
	Мощность
	Расход диз топлива
	Производительность

	
	
	
	
	

	
	
	
	Кг/ч
	Г/сек
	

	1
	Автогрейдер среднего типа, 79 кВт /135 л.с./
	108 л.с (79кВт)
	6,7
	1,86
	 

	2
	Автопогрузчики
	 
	6,1
	1,69
	5 тонн

	3
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	 
	15,9
	4,42
	 

	4
	Агрегат сварочный духпостовой для ручной сварки на тракторе 
	108 л.с (79 кВт)
	6,7
	1,86
	 

	5
	Бульдозер
	107,4 л.с (79 кВт)
	6,7
	1,85
	45 м3/час

	6
	Каток свыше 10 т
	250,2 л.с. (184 кВт)
	15,5
	4,31
	1000 м2/час

	7
	Кран
	108 л.с. ( 79 кВт)
	6,7
	1,86
	г.п. 25 т

	8
	Трубоукладчик для труб Д до 400 мм
	100 л.с (73,5)
	6,2
	1,72
	г.п.6,3 т

	9
	Трубоукладчик для труб Д до 700 мм
	160 л.с (118 кВт)
	9,9
	2,76
	г.п.12,5 т

	10
	Компрессор передвижной, производительностью 10 м3/мин
	179,5 л.с. (132,0кВт)
	11,1
	3,09
	10 м3/мин

	11
	Машина бурильная  на тракторе 85 кВт 
	115 л.с (85 кВт)
	7,1
	1,98
	глубина бурения 3,5 м

	12
	Машина поливомоечная
	115 л.с. (84,6 кВт)
	7,1
	1,98
	V-6000л

	13
	Установка для открытого водоотлива 
	 
	5,0
	1,39
	до 700 м3/час

	14
	Трактор 
	108 л.с. (99 кВт)
	6,7
	1,86
	 

	15
	Котел битумный передвижной, 800 л
	230 л.с. ( 169,2 кВт)
	14,3
	3,96
	V- 800 л

	16
	Экскаватор с объемом ковша 0,65 м3
	180 л.с (132,5 кВт)
	11,2
	3,10
	45 м3/ч

	17
	Автомобили бортовые
	209,9 л.с. (154,4 кВт)
	13,0
	3,61
	г.п 10 т

	18
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 500 м3/час
	60 л.с (44 кВт)
	3,7
	1,03
	до 500 м3/час

	19
	Вибратор глубинный
	 
	1,7
	0,47
	 

	20
	Машины очистки и грунтовки труб
	 
	12,0
	3,33
	 

	21
	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа /100 ат/, 16 м3/мин
	 
	9,3
	2,58
	 

	22
	Аппарат для газовой сварки и резки
	 
	5,2
	1,44
	 


Теплоемкость дизельного топлива ( 1 кг =42,75 мДж/кг  или 11,875кВт/кг.

1 л.с. = 2,65 х 106 Дж =2,65 мгДж.
1.3.5.2
Характеристика материалов

Характеристика материалов и грунтов в таблице 1.3.7.
Таблица 1.3.7
	№ 

пп
	Наименование материала
	Плотн., т/м3
	Примечание

	1
	Грунт обыкновенный
	1,8
	Пыль неорганическая- SiO2  20 (70  %

	3
	Щебень из прир.камня
	2,6
	

	4
	Асфальтобетонные смеси
	2,8
	В соответствии с ГОСТ 9128(84 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон» 


Характеристика электродов представлена в таблице 1.3.8.

Таблица 1.3.8
	Марка электродов
	Свар. аэрозоль, в т.ч.
	Железо (II) оксид

(0123)
	Марганец и его соединения (0143)
	Пыль неорганическая- SiO2 (20-70%)

(2908)
	Хрома (VI) оксид (0203)
	Фториды малораств. (344)
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) (0342)
	Азот

 диоксид (0301)
	Углерод оксид

(0337) 

	Э46 (Э 48-М/18)
	13,2
	9,27
	1,0
	-
	1,43
	1,5
	0,001
	-
	

	УОНИ-13/55
	16,99
	13,9
	1,09
	1,0
	(
	1,0
	0,93
	2,7
	13,3

	Э42 (АНО-6)
	16,7
	14,97
	1,73
	-
	(
	-
	-
	
	


Характеристика лакокрасочных материалов представлена в таблице 1.3.9.

Таблица 1.3.9
	Марка лакокрасочных материалов
	Доля летучей части (растворителя) fр, % мас.
	Наименование
	Содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, dх, % мас

	ГФ-021
	45
	Ксилол 
	100

	ПФ-115
	45
	Ксилол 
	50

	
	
	уайт-спирит 
	50

	БТ-123 (БТ-577)
	63
	Ксилол 
	42,6

	
	
	Уайт-спирит)
	57,4

	ХВ -16
	78,5
	Ацетон
	13,33

	
	
	Ксилол
	34,45

	
	
	Толуол
	22,22

	
	
	Бутилацетат
	30


1.3.5.3
Персонал и режим работы

Строительство будет осуществляется силами подрядной строительной организации.

Количество задействованного персонала представлено в подразделе 1.1.7.

Режим строительства с учетом нормативных санитарных требований по организации работ с учетом шума производимых работ.

1.4
Технологические решения эксплуатации
Транспортировка объемов газа, требуемых для обеспечения растущих потребностей в природном газе г.Тараз, прилегающих населенных пунктов, производств ТОО «Казфосфат» планируется в большем объеме, чем до переноса АГРС-2 и реконструкции действующего газопровода-отвода. 

Производительность проектируемой АГРС-2 «Тараз» принята 170,0 тыс.нм3/час при давлении газа на входе в АГРС Рвх=5,4МПа с учетом обеспечения перспективных потребителей. 

Выход №1 проектируемой АГРС-2 производительностью 140000 нм3/час предназначен для газоснабжения существующих и перспективных потребителей г.Тараз, прилегающих населенных пунктов, производственных объектов.

Выход №2 производительностью 30000 нм3/час предназначен для перспективного газоснабжения завода сжиженного природного газа, который планируется разместить восточнее проектируемой АГРС, вблизи территории щебеночного завода. По вопросу строительства данного завода 22.04.2015г. заключен Меморандум о сотрудничестве между Акиматом Жамбылской области, АО «КазТрансГаз Аймак» и ТОО «Астана-Транс-Ойл».
Диаметры магистральных газопроводов-отводов и распределительного газопровода обусловлены диаметром действующего газопровода-отвода при согласовании проведенного гидравлического расчета из условия обеспечения газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа при допустимых перепадах давления.

Выбор трасс газопроводов производился из условий соблюдения требований действующих нормативных документов и минимизации объемов работ.

Стальные трубы при проектировании магистрального и распределительного газопроводов  применяются по ГОСТ 20295-85. Толщина стенки трубы принята 9,0 мм. 
Соединительные детали магистральных газопроводов: отводы по ТУ 1468-002-74238272-2007 и ГОСТ 17375-2001, тройники по ГОСТ ТУ 1469-019-74238272-2010, заглушки по ГОСТ 17379-2001, применяются как для трубопроводов, подконтрольных органам надзора.

Защита надземных участков газопроводов, а также металлических ограждений площадок линейных сооружений осуществляется в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004. Надземные газопроводы, в т.ч. узлы и газопроводы АГРС окрашиваются двумя слоями масляной краски, лака или эмали желтого цвета по двум слоям грунтовки, предназначенной для наружных работ, при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства.

Защита от коррозии подземных магистральных и распределительных стальных газопроводов осуществляется комплексно:

· изоляционными покрытиями весьма усиленного типа,

· катодной поляризацией с помощью установки катодной защиты (СКЗ).

Рекомендуется использовать стальные трубы с заводской или базовой изоляцией усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена (номер конструкции 11 ГОСТ 9.602-2005).

Изоляция сварных стыков, соединительных и фасонных деталей, монтажных узлов, мест присоединения катодных выводов к газопроводам, контрольно-измерительных пунктов, и ремонт повреждений изоляционного покрытия труб выполняется в полевых условиях, используя термоусаживающиеся или полимерно-битумные ленты.

Заглубление трубопроводов до верха трубы принято не менее 0,8 м. 
Расчетный срок службы газопроводов - не менее 30 лет. Расчетный срок службы АГРС - не менее 30 лет или 262 800 часов с учетом замены отдельных комплектующих, имеющих меньший срок службы. 

1.5
Техническое обеспечение
Техническое обеспечение определено на основании показателей норм и требований к обеспечению элекроснабжением, освещением, отоплением, вентиляцией, водоснабжением, водоотведением. 

1.5.1
Электроснабжение

Для электроснабжения АГРС-2 Тараз предусматривается прокладка ВЛ-10кВ отпайкой от существующей опоры ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 35/10кВ «Айша биби». ВЛ-10кВ выполнена на железобетонных опорах и проложена до однотрансформаторной комплектной трансформаторной подстанции КТПН-10/0,4кВ с масляным трансформатором 40кВа. Длина ВЛ-10кВ 4,150км, в том числе кабельная линия 0,852км, КТПН-10/0,4кВ с воздушным вводом установлена на территории АГРС №2. В качестве резервного источника электроснабжения, для потребителей II категории, предусмотрена установка бензогенератора в помещении операторной.
Для подключения электроприемников АГРС №2 в здании Операторной установлены вводно-распределительные устройства ВРУ-0,4кВ. ВРУ-0,4кВ запитаны от комплектной трансформаторной подстанции КТПН-10/0,4 кВ. Основным вводом для ВРУ-0,4кВ принят питающий кабель от РУ-0,4кВ КТПН-10/0,4кВ, резервным - кабель от дизель - генераторной установки. От РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции КТПН-10/0-,4кВ до вводно- распределительного устройства ВРУ-0,4кВ проложено по одному кабелю в траншее. 

1.5.2
Электроосвещение

Рабочее наружное электроосвещение на площадке АГРС №2 выполняется прожекторами с натриевыми лампами мощностью 250Вт, установленными на прожекторных мачтах, на высоте 16,6м. Управление освещением предусмотрено от ящика управления освещением ЯУО, установленного в помещении рабочего места оператора. На прожекторной мачте установлен ящик с автоматическим выключателем во взрывозащищенном исполнении. Включение освещения производится автоматически и зависит от уровня естественного освещения.

Охранное освещение, совмещено с аварийным освещением, выполняется консольными уличными светильниками типа ЖКУ40-250 с лампами ДНАТ-250Вт. Светильники устанавливаются на стальных опорах - стойка СТ-8-3. Внутри стоек установлены автоматические выключатели, клеммные колодки. Управление охранным освещением предусмотрено обслуживающим персоналом с кнопочных постов ящика типа Я5000, установленного в помещении рабочего места оператора.

Кабеля наружного освещения с медными жилами проложить в траншеях совместно с силовыми кабелями электроснабжения.

1.5.3
Молниезащита

Молниезащита сооружений объекта по классификации относится ко II категории и защищает эти сооружения от прямых ударов молнии, вторичных проявлений молнии и заноса высоких потенциалов через наземные (надземные) и подземные металлические коммуникации путём присоединения их к заземлителю от прямых ударов молнии.

Защита от прямых ударов молнии выполняется с помощью отдельностоящих молниеприемников длинной 24,3 метра над уровнем земли, присоединенных к отдельным заземлителям. Для защиты прожекторной мачты ПМЖ выполнен отдельный контур. Импульсное сопротивление заземлителей должно составлять не менее 10 Ом.  Защита от вторичных проявлений молний выполнена присоединением металлических корпусов аппаратов и трубопроводов к наружному контуру заземления.

1.5.4
Заземление и защитное зануление

Для защиты людей от поражения электрическим током  предусмотрено заземление и защитное зануление всех металлических частей электрооборудования. Заземление предусмотрено путём присоединения электрооборудования к наружному контуру заземления стальной полосой 40х4мм. В качестве защитного зануления используются дополнительные жилы кабелей путём присоединения их к нулевой шине распределительных щитов и металлическим частям электрооборудования.

Наружный контур заземления выполнен из горизонтальных электродов из стальной полосы 40х4мм и вертикальных электродов из стальных уголков 50х50х5мм длиной 2,5м, которые вбиваются в землю на глубину – 0,7м. Соединения вертикальных и горизонтальных электродов выполняются сваркой. Сопротивление растеканию заземляющего контура в любое время года должно быть не более 4 Ом. Если при замерах сопротивление окажется более 4 Ом, то требуется дополнительно вбить вертикальные электроды.

Для защиты от электростатического электричества предусмотрено присоединение технологических трубопроводов и оборудования узлов к наружному контуру заземления.

На площадке также предусмотрен контур заземления «Нуль система» для приборов КИПиА, связи и сигнализации, гальванически не связанный с защитным контуром заземления. Сопротивление контура «Нуль система» в любое время года должно быть не более 4 Ом.

1.5.5
Защита от статического электричества

Защита от статического электричества выполняется в соответствии с ПУЭ РК.
Защите от статического электричества подлежат все трубопроводы и технологическое оборудование, на котором возможно возникновение статического электричества.

Для защиты от возникновения статического электричества при движении газа внутри газопровода, трубопроводы в местах соединений должны быть надежно соединены между собой через перемычки.

Заземление является основным и достаточным способом устранения опасности от статического электричества.

1.5.6
Отопление, вентиляция
Система отопления, вентиляции и температуры воздуха  в помещениях АГРС соответсвует требованиям СНиП РК 4.02-42-2006 и техническим требованиям заводов-изготовителей обопрудования, систем, устройств и приборов.

Отопление блока операторной выполнено двухтрубным, обогрев осуществляется посредством котла, установленного в помещении топочной.

Кратность воздухообмена в помещениях АГРС обеспечена в соотвествии с требованиями СТ РК 1916 2006:

· в технологических отсеках, кроме помещения одоризации – 3;

· в помещении узла одоризации – 10.

Включение аварийной вентиляции происходит как при срабатывании датчика контроля загазованности помещений, так и от ручного побуждения, при этом она должна обеспечивать восьмикратный воздухообмен. Оборудование аварийных систем ветиляции принято во взрывозащищенном исполнении.

С наружной стороны дверей установлены средства световой  и звуковой сигнализации о загазованности этих помещей и кнопочные посты управления аварийной вентиляцией.
Предусмотрено автоматическое отключение вентиляционных систем во время пожара.
1.5.7
Водоснабжение 

Для нужд системы отопления используется привозная вода питьевого качества, которая ручным насосом подается в систему отопления. Объем емкости для слива-налива теплоносителя принят 7 м3, подпитка системы предусматривается в размере не более 10%.

Для хоз-бытовых нужд в операторной предусмотрена емкость для хранения воды объемом 500л.

Питьевая вода для операторов предусматривается привозная бутилированная из расчета 5 л/сут на 1 человека.

1.5.8
Канализация  

На площадке АГРС предусматривается установка био-туалета на 1 очко. 

Хозяйственно-бытовая канализация на площадках АГРС запроектирована для отвода хоз-бытовых стоков из здания операторной во внутриплощадочную сеть канализации и далее в септик объемом 3 м3 (принят по типовому проекту ТП 902-3-73.1.87 альбом 1 7).

Канализация предусматривается из труб полимерных со структурированной стенкой,  и фасонные части к ним  для систем наружной канализации. Труба двухслойная гофрированная Ду 50мм.

1.6
Расчет показателей строительства

Объемы работ определены производственной программой и представлены в приложении к разделу.

1.6.1
Работа машин и механизмов

Выбросы машин и механизмов определены по объему работ на участках площадок.

Валовые выбросы определяются для машин, постоянно работающих на площадках.

Продолжительность основных работ механизмов и расход топлива представлен в таблице 1.6.1.
На площадках используются механизмы с дизельным приводом.

Расчет выбросов производится на основании «Методических рекомендаций по определению размеров платежей за загрязнение атмосферного воздуха вредными выбросами автомобилей», Алма-Ата, 1992 по удельным показателям выбросов при сжигании топлива.

Результаты расчета выбросов вредных веществ в атмосферу представлены в таблице 1.6.2.

Таблица 1.6.1
	№пп
	Наименование транспортных машин
	Продолжительность работы, час
	Расход топлива

	
	
	
	

	
	
	
	кг/час
	т/период

	1
	Автогрейдер среднего типа, 79 кВт /135 л.с./
	2,68
	6,7
	0,018

	2
	Автопогрузчики
	13,44
	6,1
	0,082

	3
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	192,19
	15,9
	3,056

	4
	Агрегат сварочный духпостовой для ручной сварки на тракторе 
	1073,14
	6,7
	7,184

	5
	Бульдозер
	44,56
	6,7
	0,297

	6
	Каток свыше 10 т
	7,23
	15,5
	0,112

	7
	Кран
	910,38
	6,7
	6,095

	8
	Трубоукладчик для труб Д до 400 мм
	159,72
	6,2
	0,990

	9
	Трубоукладчик для труб Д до 700 мм
	134,48
	9,9
	1,334

	10
	Компрессор передвижной, производительностью 10 м3/мин
	254,86
	11,1
	2,836

	11
	Машина бурильная  на тракторе 85 кВт 
	223,65
	7,1
	1,594

	12
	Машина поливомоечная
	0,03
	7,1
	0,0002

	13
	Установка для открытого водоотлива 
	22,58
	5,0
	0,113

	14
	Трактор 
	77,26
	6,7
	0,517

	15
	Котел битумный передвижной, 800 л
	58,25
	14,3
	0,831

	16
	Экскаватор с объемом ковша 0,65 м3
	166,13
	11,2
	1,854

	17
	Автомобили бортовые
	171,1
	13,0
	2,227

	18
	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 500 м3/час
	108,864
	3,7
	0,40490

	19
	Вибратор глубинный
	74,858
	1,7
	0,12726

	20
	Машины очистки и грунтовки труб
	8,793
	12,0
	0,10552

	21
	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа /100 ат/, 16 м3/мин
	19,125
	9,3
	0,17787

	22
	Аппарат для газовой сварки и резки
	259,227
	5,2
	1,34798

	Всего:
	 
	187,8
	31,302


Таблица 1.6.2

	Наименование ингредиента
	Удельный показатель 
	Выбросы от автотранспорта работающего на дизельном топливе 

	
	
	

	
	
	

	
	
	31,30
	0,052

	
	
	т/период
	г/сек

	
	
	Выбросы

	
	
	т/период
	г/сек

	Окись углерода
	0,1 т/т
	3,1302
	0,0052

	Углеводороды
	0,03 т/т
	0,9391
	0,0016

	Двуокись азота
	0,01 т/т
	0,3130
	0,0005

	Сажа
	15,5 кг/т
	0,4852
	0,0008

	Серы диоксид
	0,02 т/т
	0,6260
	0,0010

	Бенз(а)пирен
	0,32 г/т
	0,000010
	0,00000002

	Всего:
	 
	5,4936
	0,0092


1.6.1.1
Отходы от работы машин механизмов

Объем образования отработанного моторного масла определен согласно «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" Приложение № 16 к Приказу № 100-п от 18.04.2008г.

Таблица 1.6.3
	Показатели
	ед. изм.
	Расчет

	Расход топлива за период работ - дизтоплива 
	м3
	33,659

	0,25
	доля потерь масла от общего его количества
	 
	

	Nd
	нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе, 
	л/л


	0,032

	Nd=Yd * Hd * ρ
	 
	1,0017

	Nb
	нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине
	л/л


	0,024

	Nb=Yb * Hb * ρ
	 
	 

	Количество отработанного моторного масла:
	 
	 

	N=(Nd + Nb)*0,25
	тонн
	0,2504

	Примечание : плотность моторного масла - 0,93 т/м3
	
	


Объем образования отходов – отработанного трасмиссионного масла определен согласно «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" Приложение № 16 к Приказу № 100-п от 18.04.2008г.

Таблица 1.6.4
	Показатели
	Ед. Измерения
	Расчет

	Расход топлива за период работ
	м3
	33,659

	доля потерь масла от общего его количества
	 
	0,3

	Тd
	нормативное количество израсходованного трансмиссионного масла при работе транспорта на дизельном топливе
	л/л
	0,004

	Тd=Yd * Hd * ρ
	 
	0,1192

	Количество отработанного трансмиссионного масла:
	тонн
	 

	N=(Nd + Nb)*0,30
	 
	0,0357

	Примечание : плотность трансмиссионного масла - 0,885 т/м3
	


1.6.2
Отходы периода строительства

1.6.2.1
Твердые -бытовые отходы

Объем образования твердых бытовых отходов определен согласно «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" Приложение № 16 к Приказу № 100-п от 18.04.2008г.

В соответствии со спецификой производства бытовые отходы определены по норме 0,3 м3/год на 1 чел. Остальные отходы являются отходами строительства.

Таблица 1.6.5
	Показатели
	ед.изм.
	Расчет

	Норма образования бытовых отходов (, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека
	м3/год
	0,3

	численность, чел. примерное число людей (жителей, обслуживающего персонала и т. д.) принято согласно исходным данным
	чел
	55

	средняя плотность  отходов
	т/м3
	0,25

	продолжительность строительства 
	месяцев
	5,0

	Годовой объем твердых бытовых отходов :
	т/период
	1,7188


1.6.2.2
Производственные отходы строительства

Производственные отходы строительства определены видами работ и включают:
· отходами сварки. Составляют 1(2 % к количеству используемых электродов; 

· отходами металлолома. Составляют 1,5 % к количеству используемых стальных труб;

· отходами краски. Составляет по нормативу до 3,0 %; 

· отходы битума. Составляет по нормативу до 3,0 %;

· отходы работы машин и механизмов (отработанные масла).
Огарки сарочных электродов
Количество огарков определено по Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (Приложение №16  к  приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  «18 » 04 2008г. № 100-п).

Норма образования отхода составляет:

[image: image7.png]N=M,

[oer O



, т/год,

где [image: image8.png]


 - фактический расход электродов, т/год; [image: image9.png]


 - остаток электрода, [image: image10.png]


=0,015 от массы электрода.

Количество огарков представлено в таблице 1.6.6.

Таблица 1.6.6
	№ пп
	Наименование площадки
	Марка электродов
	Расход, т/период
	Норма отходов
	Количество, т/ период 

	1
	Участок № 1 
	Э 46 (Э 48-М/18)
	0,035
	0,15
	0,0052

	
	
	(УОНИ 13/55)
	1,236
	0,15
	0,1854

	
	
	Э 42 (АНО-6)
	1,1367
	0,15
	0,1705

	Всего:
	 
	2,4077
	 
	0,3612


Отходы металлолома
Расчет образования массы отходов представлен в таблице 1.6.7.

Таблица 1.6.7
	Наименование площадки
	Диаметр, мм
	Длина трубы, м
	Масса 1 погонного метра, кг
	Расчетная масса, кг
	Расчетная масса, тонн

	Участок № 1
	530х9
	422
	115,6
	48783,2
	48,7832

	
	426х9
	120
	92,6
	11112
	11,1120

	Всего:
	 
	542,0
	 
	59895,200
	59,895


Количество металлолома в виде обрезков представлено в таблице 1.6.8.
Таблица 1.6.8
	 
	 
	 
	 
	Расчет

	G
	-
	Расход  металла 
	тонн/год
	59,8952

	n
	-
	Норматив образования 
	%
	1,5

	Фактический объем образования отхода, тонн
	Q_ = G * n
	0,8984


Тара лакокрасочных материалов (Жестяные банки из под краски)

Отходы представлены случайно стекшей краской и тарой.

Количество отходов, образующихся на площадках представлено в таблице 1.6.9.
Таблица 1.6.9
	Наименование ЛКМ
	Расход ЛКМ, тонн
	Число видов тары, шт.
	Масса   i -го вида тары, кг
	Итого за период, т

	Грунтовка ГФ-021
	0,4817
	48
	0,5
	0,0241

	Эмаль ПФ-115
	0,1225
	12
	0,5
	0,0061

	Эмаль ХВ-16
	0,0014
	1
	0,5
	0,0005

	Лак БТ-577
	0,0423
	4
	0,5
	0,0021

	Всего:
	0,6480
	 
	 
	0,0328


Отходы битума

Расчет количества образования отхода представлен в таблице 1.6.10.
Таблица 1.6.10
	Показатели
	ед. изм.
	Расчет

	Массовый расход 
	тонн/год
	9,418

	Норма потерь отходов 
	%
	3,0

	Количество образующегося отхода 
	тонн/год
	0,2826


Отходы отработанных масел работы машин и механизмов

Количество отходов представлено в таблице 1.6.11.
Таблица 1.6.11
	№ пп
	Наименование площадки
	Отработанное моторное масло
	Отработанное трансмиссионное масло
	Всего отходов, т/период

	1
	участок 
	0,2504
	0,0357
	0,2862

	Итого:
	 
	 
	0,2862


1.7
Расчет показателей эксплуатации
1.7.1
Характеристика воздействия

Воздействие на окружающую среду оказывается за счет выбросов в атмосферу от видов работ, производимых на линейных и площадных объектах (АГРС, ОК-1) в период эксплуатации.

Воздействие оказывается при следующих операциях:

· работа оборудования площадных объектов  в штатном режиме;

· ремонтно-профилактические работы  оборудования площадных объектов;

· работа оборудования в аварийном и резервном режиме.

Выбросы определены технологическими решениями и представлены в приложении к разделу.

1.7.2
Отходы периода эксплуатации

1.7.2.1
Бытовые отходы

Твердые бытовые отходы (ТБО)

Учитывая, что на АГРС будет дежурить 1 человека в смену расчет выполнен на данное количество. 

Таблица 1.7.1
	Показатели
	ед.изм.
	Расчет

	Норма образования бытовых отходов (, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека
	м3/год
	0,3

	численность, чел. примерное число людей (жителей, обслуживающего персонала и т. д.) принято согласно исходным данным
	чел
	1

	средняя плотность  отходов
	т/м3
	0,25

	продолжительность строительства 
	месяцев
	12,0

	Годовой объем твердых бытовых отходов :
	т/период
	0,075


Твердые бытовые отходы (смет) 
Объем образования твердых бытовых отходов определен согласно «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" Приложение № 16 к Приказу № 100-п от 18.04.2008г.

Нормативное количество смета-0,005 т/м2. 

Таблица 1.7.2

	Количество отхода, с учетом уборки территории в теплый период 
	М=S х 0,005
	0,790
	т/год

	Площадь убираемых территорий  
	S
	316
	м2

	Нормативное количество смета 
	 
	0,005
	т/м2 год


1.7.2.2
Производственные отходы эксплуатации

Производственные отходы эксплуатации определены видами работ и включают:

· отходы в виде конденсата;

· светодиодные лампы.  

Отходы конденсата 

Объем отходов от периодической очистки емкости конденсатосборника на АГРС рассчитывается по формуле:

V = N х Q х n х ρ ·х 0.001

Таблица 1.7.3

	 
	Наименование
	Ед. измер.
	Расчет

	N 
	кол-во зачищаемых емкостей
	шт/год
	1

	Q
	объем кондесатосборника
	м3
	5

	n
	периодичность очистки
	раз/год
	2

	ρ
	плотность отхода
	кг/м3
	0,98

	V 
	кол-во отхода
	т/год
	0,0098


Отходы светодиодных ламп
[image: image15.emf].


.


.


.


.


.


.


.


л


р


л


р


л


р


л


р


Н


С


Ч


К


Q


×


×


=




. .

. . . .

. .

л р

л р л р

л р

Н

С Ч К

Q

  

Количество образующихся отработанных ламп определяется по формуле:

где: Q р.л. – количество ламп, подлежащих утилизации, (шт.); К р.л. – количество установленных ламп на предприятии; Ч р.л. – среднее время работы одной лампы в сутки (18 час); С – число рабочих суток в году; Н р.л. – нормативный срок службы одной лампы;

[image: image16.emf]р


Q


М


л


р


л


р


×


=


.


.


.


.




р Q М

л р л р

  . . . .

Масса отработанных ламп определяется по формуле:

где: Q р.л. – количество ламп, подлежащих утилизации, (шт.); М р.л. – масса отработанных ламп, т; Р – масса одной лампы, кг.

Таблица 1.7.4
	Марка лампы
	Предполагаемое кол-во установленных ламп, шт.
	Средний нормативный срок службы лампы, час
	Время работы одной лампы, час
	Кол-во дней работы лампы в год
	Кол-во ламп, шт.
	Средняя масса одной лампы, кг
	Масса отработанных ламп, тонн

	Светодиодные лампы
	44
	35000
	18
	365
	44
	0,44
	0,0194

	Итого:
	44
	
	
	
	44
	
	0,0194


ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Оценка воздействия производится для периода строительства и эксплуатации.

1.8
Воздействие на атмосферный воздух. Строительство

1.8.1
Инвентаризация источников

Инвентаризация источников осуществлена с присвоением сквозных номеров на период строительства. 
Бланки инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу представлены таблицах 1.8.1 – 1.8.4.
	ЭРА v2.0  ТОО "КАТЭК"

	 Таблица 1.8.1 -  Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	Hаименование производства, номер цеха, участка и т.п.
	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры
	Номер источника выделения 
	Наименование источника выделения загрязняющих веществ
	Наимено-вание выпускае-мой продукции
	Время работы источника выделения, час
	Наименование загрязняющего вещества
	Код вред-ного вещества (ПДК или ОБУВ)
	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	в сутки
	за год
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(001) Строительство
	0001
	0001 01
	опорожнение газопровода-отвода
	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	65,55

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0281

	
	0002
	0002 02
	ДЭС
	 
	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,0243552

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,00395772

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (0,15)
	0,001517138

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (0,5)
	0,007965

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,02655

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0703 (**1,E-6)
	3,54E-08

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1325 (0,05)
	0,000303431

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,007585707

	
	6001
	6001 03
	Планировка
	 
	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	0,0767

	
	6002
	6002 04
	Разработка грунта
	 
	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	0,0314

	
	6003
	6003 05
	Засыпка
	 
	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	0,0245

	
	6004
	6004 06
	Устройство подстилающих слоев из щебня
	 
	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	0,000484

	
	6005
	6005 07
	Сварочные работы
	 
	 
	 
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0391916

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,00359999

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,00268068

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,000435736

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,0165584

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,00115668

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0344 (0,2)
	0,00126537

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	0,00126916

	
	6006
	6006 08
	Окрасочные работы
	 
	 
	 
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,217

	
	6006
	6006 09
	Окрасочные работы
	 
	 
	 
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0277

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752 (*1)
	0,0277

	
	6006
	6006 10
	Окрасочные работы
	 
	 
	 
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0003786

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,000244

	
	
	
	
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	1210 (0,1)
	0,00033

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401 (0,35)
	0,0001465

	
	6006
	6006 11
	Окрасочные работы
	 
	 
	 
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0153

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752 (*1)
	0,01135

	
	6007
	6007 12
	Битумные работы
	 
	 
	58,25
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,0003184

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,0000517

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (0,5)
	0,001165

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,002754

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,00942

	
	6008
	6008 13
	Бетонные работы
	 
	 
	10
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	0,035

	Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c.


	ЭРА v2.0  ТОО "КАТЭК"
	

	Таблица 1.8.2 -  Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры
	Параметры источника загряз-нения атмосферы
	Параметры  газовоздушной смеси на выходе c источника загрязнения атмосферы
	Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)
	Наименование загрязняющего вещества
	Количество  загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	
	
	
	
	
	

	
	Высота, м
	Диаметр, размер сечения устья, м
	Скорость, м/с
	Объемный расход, м3/с
	Температура, C
	
	
	Максимальное, г/с
	Суммарное,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Производство:001 - Строительство

	0001
	3
	0,159
	433,13
	8,6
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6069,432
	65,55

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	2,5979
	0,0281

	0002
	1,9
	0,085
	5,74
	0,0325779
	177
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,006408889
	0,0243552

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,001041444
	0,00395772

	
	
	
	
	
	
	0328 (0,15)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,000388889
	0,001517138

	
	
	
	
	
	
	0330 (0,5)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,002138889
	0,007965

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,007
	0,02655

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1,E-6)
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	7,21389E-09
	3,54E-08

	
	
	
	
	
	
	1325 (0,05)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	8,33389E-05
	0,000303431

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,001999997
	0,007585707

	6001
	2
	 
	 
	 
	9,1
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,1606
	0,0767

	6002
	2
	 
	 
	 
	9,1
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,1606
	0,0314

	6003
	2
	 
	 
	 
	9,1
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,1606
	0,0245

	6004
	2
	 
	 
	 
	9,1
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0476
	0,000484

	6005
	2
	 
	 
	 
	9,1
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,00972
	0,0391916

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,000694
	0,00359999

	
	
	
	
	
	
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0006
	0,00268068

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0000975
	0,000435736

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,003694
	0,0165584

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0002583
	0,00115668

	
	
	
	
	
	
	0344 (0,2)
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,000917
	0,00126537

	
	
	
	
	
	
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000389
	0,00126916

	6006
	2
	 
	 
	 
	9,1
	0616 (0,2)
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,3631
	0,2603786

	
	
	
	
	
	
	0621 (0,6)
	Метилбензол (349)
	0,0485
	0,000244

	
	
	
	
	
	
	1210 (0,1)
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,0654
	0,00033

	
	
	
	
	
	
	1401 (0,35)
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,02907
	0,0001465

	
	
	
	
	
	
	2752 (*1)
	Уайт-спирит (1294*)
	0,1371
	0,03905

	6007
	2
	 
	 
	 
	9,1
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,001518
	0,0003184

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0002467
	0,0000517

	
	
	
	
	
	
	0330 (0,5)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00556
	0,001165

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,01313
	0,002754

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0449
	0,00942

	6008
	2
	 
	 
	 
	9,1
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,972
	0,035

	Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c.


	ЭРА v2.0  ТОО "КАТЭК"
	
	
	
	

	Таблица 1.8.3 - Показатели работы пылегазоочистного оборудования

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	Номер источника выделения
	Наименование  и тип пылегазоулавливающего оборудования
	КПД аппаратов, %
	Код ЗВ,  по
которому проис-ходит очистка
	Коэффициент обеспеченности  K(1),%

	
	
	проект-ный
	фактичес-кий
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!


	ЭРА v2.0  ТОО "КАТЭК"
	

	Таблица 1.8.4 - Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	Код заг-рязняю-щего вещест-ва
	Н а и м е н о в а н и е
загрязняющего
вещества
	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего выброшено в атмосферу

	
	
	
	выбрасы-вается  без очистки
	поступает на очистку
	выброшено в атмосферу
	уловлено и обезврежено
	

	
	
	
	
	
	
	фактически
	из них утилизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	66,19843405
	66,198434
	 
	 
	 
	 
	66,19843405

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Т в е р д ы е
	0,214927293
	0,2149273
	 
	 
	 
	 
	0,214927293

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0391916
	0,0391916
	 
	 
	 
	 
	0,0391916

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,00359999
	0,0036
	 
	 
	 
	 
	0,00359999

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,001517138
	0,0015171
	 
	 
	 
	 
	0,001517138

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,00126537
	0,0012654
	 
	 
	 
	 
	0,00126537

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	3,54E-08
	3,54E-08
	 
	 
	 
	 
	3,54E-08

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,16935316
	0,1693532
	 
	 
	 
	 
	0,16935316

	Газообразные, жидкие
	65,98350675
	65,983507
	 
	 
	 
	 
	65,98350675

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,02735428
	0,0273543
	 
	 
	 
	 
	0,02735428

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,004445156
	0,0044452
	 
	 
	 
	 
	0,004445156

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00913
	0,00913
	 
	 
	 
	 
	0,00913

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0458624
	0,0458624
	 
	 
	 
	 
	0,0458624

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00115668
	0,0011567
	 
	 
	 
	 
	0,00115668

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	65,55
	65,55
	 
	 
	 
	 
	65,55

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0281
	0,0281
	 
	 
	 
	 
	0,0281

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2603786
	0,2603786
	 
	 
	 
	 
	0,2603786

	0621
	Метилбензол (349)
	0,000244
	0,000244
	 
	 
	 
	 
	0,000244

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,00033
	0,00033
	 
	 
	 
	 
	0,00033

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,000303431
	0,0003034
	 
	 
	 
	 
	0,000303431

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0001465
	0,0001465
	 
	 
	 
	 
	0,0001465

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,03905
	0,03905
	 
	 
	 
	 
	0,03905

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,017005707
	0,0170057
	 
	 
	 
	 
	0,017005707


1.8.2
Характеристика загрязняющих веществ

Характеристика источников выбросов в атмосферу в период строительства определена на основании расчетов, а также с учетом годов строительства. 
В период строительства объектов предусматривается действие по 10 источников с выбросом по 20 наименований загрязняющих веществ и 3 группы веществ с суммирующим воздействием (группы суммации).
Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства представлена в таблице 1.8.5. Таблица групп суммации представлена в таблице 1.8.6.
	ЭРА v2.0  ТОО "КАТЭК"
	

	Таблица 1.8.5 -Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства
	

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
КОВ
(M/ПДК)**а
	Выброс ЗВ, условных тонн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	 
	0,04
	 
	3
	0,00972
	0,0391916
	0
	0,97979

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000694
	0,00359999
	5,2868
	3,59999

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,008526889
	0,02735428
	0
	0,683857

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,001385644
	0,00444516
	0
	0,07408593

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,000388889
	0,00151714
	0
	0,03034276

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,007698889
	0,00913
	0
	0,1826

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	4
	0,023824
	0,0458624
	0
	0,01528747

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,0002583
	0,00115668
	0
	0,231336

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000917
	0,00126537
	0
	0,042179

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	50
	 
	6069,432
	65,55
	1,311
	1,311

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	30
	 
	2,5979
	0,0281
	0
	0,00093667

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	 
	 
	3
	0,3631
	0,2603786
	1,3019
	1,301893

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	 
	 
	3
	0,0485
	0,000244
	0
	0,00040667

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	1
	7,21389E-09
	3,54E-08
	0
	0,0354

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,1
	 
	 
	4
	0,0654
	0,00033
	0
	0,0033

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	2
	8,33389E-05
	0,00030343
	0
	0,03034311

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,35
	 
	 
	4
	0,02907
	0,0001465
	0
	0,00041857

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	1
	 
	0,1371
	0,03905
	0
	0,03905

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	4
	0,046899997
	0,01700571
	0
	0,01700571

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,1
	 
	3
	1,501789
	0,16935316
	1,6935
	1,6935316

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	6074,2753
	66,19843
	9,6
	 

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	

	Таблица 1.8.6 - Таблица групп суммаций

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Ст

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	31
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	35
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	
	

	71
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (

	
	
	алюминия фторид, кальция фторид, натрия

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо

	
	
	растворимые /в пересчете на фтор/) (615)


1.8.3
Характеристика источников

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ выполнена на основании инвентаризации и расчетов выбросов по видам работ на период строительства.

Большая часть загрязняющих веществ будет во время монтажа оборудования, когда достигается наибольшее количество строительной техники и строителей. В то же время, выбросы частиц пыли в атмосферу могут быть максимальными во время начальной подготовки и профилирования площадок. 

Основными источниками загрязняющих веществ выделяемых в атмосферу при общестроительных работах будут двигатели внутреннего сгорания, работа строительной техники и автотранспорта, движение транспорта и техники, сварочные и окрасочные агрегаты. 

Общее количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ при проведении общестроительных работ  в период строительства составляет 10 единиц, в том числе 2 источник – организованный и 8 источников – неорганизованные.
Основными организованными источниками выбросов загрязняющих веществ являются:

· Свеча на сущесствующей АГРС (источники № 0001);
· дымовая труба ДЭС (источники № 0002).

Основными неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ являются:

· источник неорганизованных выбросов на участке (источники №№ 6001 - 6008). 
Расчет выбросов представлен в приложении.
Параметры выбросов загрязняющих веществ представлены на основании расчетов по проектным решениям и представлены в таблице 1.8.7.
Карта-схема источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительстве представлена на Чертеже 1.

	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.8.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го кон

	тво
	
	
	чест
	в
	
	са
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ш

	
	
	
	во
	год
	
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадн


	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источни

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	001
	
	опорожнение
	1
	
	Свеча
	0001
	3
	0.159
	433.
	8.6
	9.1
	2253
	2290
	

	
	
	газопровода-
	
	
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	

	
	
	отвода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	ДЭС
	1
	
	Дымовая трубы
	0002
	1.9
	0.085
	5.74
	0.0325779
	177
	2253
	2240
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.8.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	
	Hаименование
	Вещества
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	
	установок
	рым
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	ца лин.
	и мероприятий
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	ирина
	по сокращению
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	ого
	выбросов
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	ка
	
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	6069.432
	729272.837
	65.55
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	2.5979
	312.151
	0.0281
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00640889
	324.272
	0.0243552
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00104144
	52.694
	0.00395772
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.00038889
	19.677
	0.001517138
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.00213889
	108.222
	0.007965
	

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.007
	354.181
	0.02655
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	7.21389e-9
	0.0004
	3.54e-8
	

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.00008334
	4.217
	0.000303431
	

	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.002
	101.194
	0.007585707
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.8.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Планировка
	1
	
	неорганизованный
	6001
	2
	
	
	
	9.1
	2207
	2297
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Разработка
	1
	
	неорганизованный
	6002
	2
	
	
	
	9.1
	2286
	2253
	5

	
	
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Засыпка
	1
	
	неорганизованный
	6003
	2
	
	
	
	9.1
	2286
	2253
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	

	Таблица 1.8.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1606
	
	0.0767
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1606
	
	0.0314
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1606
	
	0.0245
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.8.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Устройство
	1
	
	неорганизованный
	6004
	2
	
	
	
	9.1
	2261
	2245
	1

	
	
	подстилающих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	слоев из щебня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Сварочные
	1
	
	неорганизованный
	6005
	2
	
	
	
	9.1
	2207
	2289
	1

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.8.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0476
	
	0.000484
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.00972
	
	0.0391916
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.000694
	
	0.00359999
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0006
	
	0.00268068
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000975
	
	0.000435736
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.003694
	
	0.0165584
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0002583
	
	0.00115668
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.000917
	
	0.00126537
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.8.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Окрасочные
	1
	
	неорганизованный
	6006
	2
	
	
	
	9.1
	2197
	2273
	1

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Окрасочные
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Окрасочные
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Окрасочные
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Битумные работы
	1
	58.25
	неорганизованный
	6007
	2
	
	
	
	9.1
	2219
	2246
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.8.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.000389
	
	0.00126916
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.3631
	
	0.2603786
	

	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.0485
	
	0.000244
	

	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.0654
	
	0.00033
	

	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.02907
	
	0.0001465
	

	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.1371
	
	0.03905
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.001518
	
	0.0003184
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0002467
	
	0.0000517
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.00556
	
	0.001165
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.8.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Бетонные работы
	1
	10
	неорганизованный
	6008
	2
	
	
	
	9.1
	2216
	2287
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.8.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.01313
	
	0.002754
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0449
	
	0.00942
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.972
	
	0.035
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	


Чертеж 1

1.8.4
Предложения по нормативам ПДВ

На основании результатов расчетов загрязняющих веществ в атмосфере в таблицах 1.8.8 - 1.8.10 приведены данные по выбросам, которые предложены в качестве нормативов ПДВ. 

Для периода строительства нормируются выбросы по 10 источников: 20 наименований загрязняющих веществ: оксид железа, марганец и его оксиды, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, углеводороды предельные С1(С5, , углеводороды предельные С6(С10, диметилбензол, метилбензол, бенз(а)пирен, бутилацетат, формальдегид, пропан-2-он, уайт-спирит, углеводороды предельные С12(С19, пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70 %.
В нормативах ПДВ представлены только выбросы площадок строительства.

В соответствии с п.6 ст.28 Экологического кодекса РК нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов ЗВ в атмосферу не устанавливаются.

Дизельный компрессор классифицируется как резервный источник, выбросы подлежат нормированию.
	ЭРА v2.0 ТОО "КАТЭК"    
	
	
	
	

	Таблица 1.8.8 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства
	

	
	
	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство
	

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
ПДВ

	
	
	существующее положение
	на 2019 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Строительство
	0002
	0,006408889
	0,0243552
	0,006408889
	0,0243552
	0,006408889
	0,0243552
	2019

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	Строительство
	0002
	0,001041444
	0,00395772
	0,001041444
	0,00395772
	0,001041444
	0,00395772
	2019

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	Строительство
	0002
	0,000388889
	0,001517138
	0,000388889
	0,001517138
	0,000388889
	0,001517138
	2019

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	Строительство
	0002
	0,002138889
	0,007965
	0,002138889
	0,007965
	0,002138889
	0,007965
	2019

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Строительство
	0002
	0,007
	0,02655
	0,007
	0,02655
	0,007
	0,02655
	2019

	 (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	Строительство
	0001
	6069,432
	65,55
	 
	65,55
	 
	65,55
	2019

	 (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	Строительство
	0001
	2,5979
	0,0281
	 
	0,0281
	 
	0,0281
	2019

	 (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

	Строительство
	0002
	0,000000007
	3,54E-08
	0,000000007
	3,54E-08
	0,000000007
	3,54E-08
	2019

	 (1325) Формальдегид (Метаналь) (609)

	Строительство
	0002
	0,000083339
	0,000303431
	0,000083339
	0,000303431
	0,000083339
	0,000303431
	2019

	 (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)

	Строительство
	0002
	0,001999997
	0,007585707
	0,001999997
	0,007585707
	0,001999997
	0,007585707
	2019

	Итого по организованным источникам:
	6072,048961
	65,65033423
	0,019061454
	65,65033423
	0,019061454
	65,65033423
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)

	Строительство
	6005
	0,00972
	0,0391916
	0,00972
	0,0391916
	0,00972
	0,0391916
	2019

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	Строительство
	6005
	0,000694
	0,00359999
	0,000694
	0,00359999
	0,000694
	0,00359999
	2019

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Строительство
	6005
	0,0006
	0,00268068
	0,0006
	0,00268068
	0,0006
	0,00268068
	2019

	
	6007
	0,001518
	0,0003184
	0,001518
	0,0003184
	0,001518
	0,0003184
	2019

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	Строительство
	6005
	0,0000975
	0,000435736
	0,0000975
	0,000435736
	0,0000975
	0,000435736
	2019

	
	6007
	0,0002467
	0,0000517
	0,0002467
	0,0000517
	0,0002467
	0,0000517
	2019

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	Строительство
	6007
	0,00556
	0,001165
	0,00556
	0,001165
	0,00556
	0,001165
	2019

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Строительство
	6005
	0,003694
	0,0165584
	0,003694
	0,0165584
	0,003694
	0,0165584
	2019

	
	6007
	0,01313
	0,002754
	0,01313
	0,002754
	0,01313
	0,002754
	2019

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Строительство
	6005
	0,0002583
	0,00115668
	0,0002583
	0,00115668
	0,0002583
	0,00115668
	2019

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	Строительство
	6005
	0,000917
	0,00126537
	0,000917
	0,00126537
	0,000917
	0,00126537
	2019

	 (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	Строительство
	6006
	0,3631
	0,2603786
	0,3631
	0,2603786
	0,3631
	0,2603786
	2019

	 (0621) Метилбензол (349)

	Строительство
	6006
	0,0485
	0,000244
	0,0485
	0,000244
	0,0485
	0,000244
	2019

	 (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	Строительство
	6006
	0,0654
	0,00033
	0,0654
	0,00033
	0,0654
	0,00033
	2019

	 (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Строительство
	6006
	0,02907
	0,0001465
	0,02907
	0,0001465
	0,02907
	0,0001465
	2019

	 (2752) Уайт-спирит (1294*)

	Строительство
	6006
	0,1371
	0,03905
	0,1371
	0,03905
	0,1371
	0,03905
	2019

	 (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)

	Строительство
	6007
	0,0449
	0,00942
	0,0449
	0,00942
	0,0449
	0,00942
	2019

	 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	Строительство
	6001
	0,1606
	0,0767
	0,1606
	0,0767
	0,1606
	0,0767
	2019

	
	6002
	0,1606
	0,0314
	0,1606
	0,0314
	0,1606
	0,0314
	2019

	
	6003
	0,1606
	0,0245
	0,1606
	0,0245
	0,1606
	0,0245
	2019

	
	6004
	0,0476
	0,000484
	0,0476
	0,000484
	0,0476
	0,000484
	2019

	
	6005
	0,000389
	0,00126916
	0,000389
	0,00126916
	0,000389
	0,00126916
	2019

	
	6008
	0,972
	0,035
	0,972
	0,035
	0,972
	0,035
	2019

	Итого по неорганизованным источникам:
	2,2262945
	0,548099816
	2,2262945
	0,548099816
	2,2262945
	0,548099816
	 

	 Всего по предприятию:      
	6074,275256
	66,19843405
	2,245355954
	66,19843405
	2,245355954
	66,19843405
	 


	ЭРА v2.0  ТОО "КАТЭК"
	

	Таблица 1.8.9 - Перечень нормируемых загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства 
	

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
КОВ
(M/ПДК)**а
	Выброс ЗВ, условных тонн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	 
	0,04
	 
	3
	0,00972
	0,0391916
	0
	0,97979

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000694
	0,00359999
	5,2868
	3,59999

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,008526889
	0,02735428
	0
	0,683857

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,001385644
	0,00444516
	0
	0,07408593

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,000388889
	0,00151714
	0
	0,03034276

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,007698889
	0,00913
	0
	0,1826

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	4
	0,023824
	0,0458624
	0
	0,01528747

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,0002583
	0,00115668
	0
	0,231336

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000917
	0,00126537
	0
	0,042179

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	50
	 
	 
	65,55
	1,311
	1,311

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	30
	 
	 
	0,0281
	0
	0,00093667

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	 
	 
	3
	0,3631
	0,2603786
	1,3019
	1,301893

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	 
	 
	3
	0,0485
	0,000244
	0
	0,00040667

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	1
	7,21389E-09
	3,54E-08
	0
	0,0354

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,1
	 
	 
	4
	0,0654
	0,00033
	0
	0,0033

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	2
	8,33389E-05
	0,00030343
	0
	0,03034311

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,35
	 
	 
	4
	0,02907
	0,0001465
	0
	0,00041857

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	1
	 
	0,1371
	0,03905
	0
	0,03905

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	4
	0,046899997
	0,01700571
	0
	0,01700571

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,1
	 
	3
	1,501789
	0,16935316
	1,6935
	1,6935316

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	2,245356
	66,198434
	9,6
	 

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


1.8.5
Категория воздействия строительства
Категория опасности периода строительства определена в соответствии с «Рекомендациями по делению предприятий на категории опасности в зависимости от массы и видового состава  выбрасываемых загрязняющих веществ», Алма(Ата, 1991 г.: 


КОП = (М/ПДКс.с.)С.
	ЭРА v2.0  ТОО "КАТЭК"
	

	Таблица 1.8.10 -Расчет категории воздействия строительства
	

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
КОВ
(M/ПДК)**а
	Выброс ЗВ, условных тонн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	 
	0,04
	 
	3
	0,00972
	0,0391916
	0
	0,97979

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000694
	0,00359999
	5,2868
	3,59999

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,008526889
	0,02735428
	0
	0,683857

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,001385644
	0,00444516
	0
	0,07408593

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,000388889
	0,00151714
	0
	0,03034276

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,007698889
	0,00913
	0
	0,1826

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	4
	0,023824
	0,0458624
	0
	0,01528747

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,0002583
	0,00115668
	0
	0,231336

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000917
	0,00126537
	0
	0,042179

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	50
	 
	 
	65,55
	1,311
	1,311

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	30
	 
	 
	0,0281
	0
	0,00093667

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	 
	 
	3
	0,3631
	0,2603786
	1,3019
	1,301893

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	 
	 
	3
	0,0485
	0,000244
	0
	0,00040667

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	1
	7,21389E-09
	3,54E-08
	0
	0,0354

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,1
	 
	 
	4
	0,0654
	0,00033
	0
	0,0033

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	2
	8,33389E-05
	0,00030343
	0
	0,03034311

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,35
	 
	 
	4
	0,02907
	0,0001465
	0
	0,00041857

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	1
	 
	0,1371
	0,03905
	0
	0,03905

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	4
	0,046899997
	0,01700571
	0
	0,01700571

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,1
	 
	3
	1,501789
	0,16935316
	1,6935
	1,6935316

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	2,245356
	66,198434
	9,6
	 

	Суммарный коэффициент опасности:         9,6

	Категория опасности: 4

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Таким образом, по значению КОП на период строительства относится к ЧЕТВЕРТОЙ категории опасности, т.к. значение КОП <1000.
1.8.6
Рассеивания и приземные концентрации 

Расчет рассеивания приземных концентраций осуществляется для периода строительства. 

В соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от  выбросов предприятий», утв утвержденные Приказом № 221-Ө от 12.06.2014г. (ОНД – 86) п.58 раздела 5 расчет приземных концентраций для выбрасываемых примесей выполняется в том случае, если

М/ПДКм.р.  ( Ф;

Ф = 0,01Н при Н( 10м,

Ф = 0,1 при Н( 10 м.

Здесь М (г/с) – суммарные значения выброса от всех источников предприятия, соответствующие наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса; ПДК (мг/м3) – максимальная разовая предельно допустимая концентрация; Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса. 

Оценка необходимости расчетов приземных концентраций представлена в таблице 1.8.11.
	ЭРА v2.0  ТОО "КАТЭК"
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 1.8.11 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 

	

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДК
максим.
разовая,
мг/м3
	ПДК
средне-
суточная,
мг/м3
	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3
	Выброс вещества, г/с
	Средневзве-шенная высота, м
	 М/(ПДК*Н)
для  Н>10
  М/ПДК  
для  Н<10
	Необходимость проведения расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	 
	0,04
	 
	0,00972
	2
	0,0243
	Нет

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,01
	0,001
	 
	0,000694
	2
	0,0694
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	0,0013856
	1,9248
	0,0035
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	0,0003889
	1,9
	0,0026
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	0,023824
	1,9706
	0,0048
	Нет

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	50
	 
	3
	 
	Нет

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	30
	 
	3
	 
	Нет

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	 
	 
	0,3631
	2
	1,8155
	Да

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	 
	 
	0,0485
	2
	0,0808
	Нет

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	7,214E-09
	1,9
	0,0007
	Нет

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,1
	 
	 
	0,0654
	2
	0,654
	Да

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	8,334E-05
	1,9
	0,0017
	Нет

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,35
	 
	 
	0,02907
	2
	0,0831
	Нет

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	1
	0,1371
	2
	0,1371
	Да

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	0,0469
	1,9957
	0,0469
	Нет

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,1
	 
	1,501789
	2
	5,006
	Да

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	0,0085269
	1,9248
	0,0426
	Нет

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	0,0076989
	1,9722
	0,0154
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,02
	0,005
	 
	0,0002583
	2
	0,0129
	Нет

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,2
	0,03
	 
	0,000917
	2
	0,0046
	Нет

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86. Cредневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.


Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и расчет величин приземных концентраций выполнен с помощью унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы ПК «Эра», утвержденной ГГО им. А.И. Воейкова, версия 2,0, разработчик фирма «Логос-Плюс» (г. Новосибирск, Россия). 

При моделировании рассеивания принят расчетный прямоугольники со следующими параметрами представленными в таблице 1.8.12.

Таблица 1.8.12 - Параметры расчетного прямоугольника
	№
	Полное описание площадки
	Ширина,
	Высота
	Шаг,

(м)

	
	Координаты середины 1-й стороны (м)
	
	
	

	
	X
	Y
	м
	м
	

	1
	2000
	2000
	4000
	4000
	500


Координаты расчетной площадки на карте- схеме выбраны относительно основной системы координат.

Расчет рассеивания проведен при неодновременности работ на площадке, для расчета приняты источник № 0002,6002, 6005, 6008 ((при земляных, сварочных, бетонных работах, а также работе ДЭС). 

Расчет произведен при максимальной нагрузке на площадку строительства. Выбросы ограничиваются малой продолжительностью времени. 

Показатели результатов представлены в виде собственного вклада источников.

По данным расчетов в жилой зоне все показатели приземных концентраций без превышения нормативов ПДК. 

В результате расчета определены показатели, представленные в таблице 1.8.13.
Схемы полей приземных концентраций представлены на рисунке 1.8.1. 

Исходные данные и результаты расчета в полном объеме представлены в материалах расчетов к разделу.
Таблица 1.8.13 - Сводная таблица результатов расчетов
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |   2.6037 |   0.0217 |нет расч. |   0.0052 |нет расч. |   1 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |   7.4362 |   0.0621 |нет расч. |   0.0150 |нет расч. |   1 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид/ (327) )                  |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |   1.2266 |   0.0277 |нет расч. |   0.0102 |нет расч. |   2 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |   0.0997 |   0.0022 |нет расч. |   0.0008 |нет расч. |   2 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   0.2717 |   0.0011 |нет расч. |   0.0004 |нет расч. |   1 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   0.1494 |   0.0034 |нет расч. |   0.0012 |нет расч. |   1 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516) )             |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   0.0753 |   0.0018 |нет расч. |   0.0006 |нет расч. |   2 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.4613 |   0.0140 |нет расч. |   0.0053 |нет расч. |   1 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (617) )                         |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    |   0.4913 |   0.0041 |нет расч. |   0.0009 |нет расч. |   1 | 0.2000000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | кальция фторид,                 |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   0.0756 |   0.0003 |нет расч. |   0.0001 |нет расч. |   1 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |   0.0582 |   0.0013 |нет расч. |   0.0004 |нет расч. |   1 | 0.0500000 |  2  |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|   0.0699 |   0.0016 |нет расч. |   0.0005 |нет расч. |   1 | 1.0000000 |  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (в пересчете на                 |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 404.6642 |   2.8764 |нет расч. |   0.7575 |нет расч. |   3 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль            |          |          |          |          |          |     |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |   1.3760 |   0.0311 |нет расч. |   0.0114 |нет расч. |   2 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   0.6107 |   0.0171 |нет расч. |   0.0065 |нет расч. |   2 |           |     |

| __71 | 0342 + 0344                     |   0.9526 |   0.0181 |нет расч. |   0.0063 |нет расч. |   2 |           |     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений кодов веществ.

  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК).

  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных    точек) приведены в долях ПДК.                                                                  
[image: image11.png][
T — oo
i et — SO





Рисунок 1.8.1.
1.9
Воздействие на атмосферный воздух. Эксплуатация
1.9.1
Инвентаризация источников

Инвентаризация источников осуществлена с присвоением номеров на период эксплуатации. 

Учтены все источники как постоянно действующие, так и источники, действующие периодически в зависимости  от проводимых операций, и технологии производства.  

Выбросы оценены по факту нового строительства расчетным и балансовым методами. 

Нумерация источников принята в зависимости от типа источника. Так, организованные источники выбросов имеют четырехзначный номер (Например - 0001), где первые цифры означают признак организованного источника, а последующие номер источника выброса. При нумерации неорганизованных источников выбросов также предусмотрен четырехзначный номер, где первые цифры обозначают признак неорганизованного, а последующие номер источника выброса. Для отражения неорганизованного источника к четырехзначному номеру прибавляется 6000.

Общее количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации составит 21 единица, из них 3 источника неорганизованных, и 18- организованных источников выбросов, с характерными загрязняющими веществами представленными ниже.

Бланки инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу представлены таблицах 1.9.1 – 1.9.4.
	ЭРА v2.0  ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.9.1 -  Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	Hаименование производства, номер цеха, участка и т.п.
	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры
	Номер источника выделения 
	Наименование источника выделения загрязняющих веществ
	Наимено-вание выпускае-мой продукции
	Время работы источника выделения, час
	Наименование загрязняющего вещества
	Код вред-ного вещества (ПДК или ОБУВ)
	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	в сутки
	за год
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(002) Эксплуатация
	0001
	0001 01
	Проверка ПСК блока переключения выход 1
	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0001

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,00000004

	
	0002
	0002 02
	Проверка ПСК блока переключения выход 2
	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,000038

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,000000016

	
	0003
	0003 03
	РПР блока переключения
	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0005

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0000002

	
	0004
	0004 04
	Продувка пылеуловителя  - блок очистки и подогрева
	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,25

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,00001

	
	0005
	0005 05
	РПР пылеуловителя - блок очиски и подогрева
	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,00738

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0000032

	
	0006
	0006 06
	проверка ПСК -блок редуцирования
	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,00017

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,00000007

	
	0007
	0007 07
	Проверка КПС - блока редуцировния
	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,00008

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,00000003

	
	0008
	0008 08
	РПР блока редуцирования
	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,00838

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0000036

	
	0009
	0009 09
	блок подготовки теплоносителя - Котел Буран ВВ-1200
	 
	 
	8560
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	2,21

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,3591

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	3,3703

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0703 (**1,E-6)
	0,00000096

	
	0010
	0010 10
	блок подготовки теплоносителя - Котел Буран ВВ-1200
	 
	 
	8560
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	2,21

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,3591

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	3,3703

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0703 (**1,E-6)
	0,00000096

	
	0011
	0011 11
	продувочная свеча котла Буран ВВ-1200
	 
	 
	0,02
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,001

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0000005

	
	0012
	0012 12
	Блок операторной - котел Protherm Panthera 25 KTV
	 
	 
	3936
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,025

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,00406

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,0404

	
	0013
	0013 13
	Продувочная свеча котла операторной
	 
	 
	0,02
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,00004

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,00000002

	
	0014
	0014 14
	Бензогенератор
	 
	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,0133472

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,00216892

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (0,15)
	0,000831426

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (0,5)
	0,004365

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,01455

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0703 (**1,E-6)
	1,94E-08

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1325 (0,05)
	0,000166287

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,004157139

	
	0015
	0015 15
	РПР Узела учета расхода газа №1
	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,005

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0000015

	
	0016
	0016 16
	РПР Узла учета расхода газа №2
	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,00219

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0000007

	
	0017
	0017 17
	Конденсатосборник
	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0821

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,000034

	
	0018
	0018 18
	Продувочная свеча ОК-1
	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,257

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0001

	
	6001
	6001 19
	Аккумулятор импульсного газа
	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	2,6321

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,00113

	
	6002
	6002 20
	Неплотности ЗРА и ФС на АГРС
	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0153

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,00001

	
	6003
	6003 21
	Неплотности ЗРА и ФС ОК-1
	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0013

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,000001

	Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c.


	ЭРА v2.0  ТОО "КАТЭК"
	

	Таблица 1.9.2 -  Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры
	Параметры источника загряз-нения атмосферы
	Параметры  газовоздушной смеси на выходе c источника загрязнения атмосферы
	Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)
	Наименование загрязняющего вещества
	Количество  загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	
	
	
	
	
	

	
	Высота, м
	Диаметр, размер сечения устья, м
	Скорость, м/с
	Объемный расход, м3/с
	Температура, C
	
	
	Максимальное, г/с
	Суммарное,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Производство:002 - Эксплуатация

	0001
	5
	0,159
	0,64
	0,0127076
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0223
	0,0001

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00001
	0,00000004

	0002
	5
	0,089
	0,8
	0,0049769
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00882
	0,000038

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0000038
	0,000000016

	0003
	6
	0,089
	569,03
	3,5400229
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	4,1633
	0,0005

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0018
	0,0000002

	0004
	6
	0,032
	804,48
	0,647
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1,9016
	0,25

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,02625
	0,00001

	0005
	6
	0,032
	54,21
	0,0436
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	30,7321
	0,00738

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0132
	0,0000032

	0006
	6
	0,057
	17,24
	0,044
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,07839
	0,00017

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,000034
	0,00000007

	0007
	6
	0,028
	32,87
	0,02024
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,03568
	0,00008

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,000015
	0,00000003

	0008
	6
	0,028
	160,78
	0,099
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	69,8444
	0,00838

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0299
	0,0000036

	0009
	13
	0,6
	1,67
	0,4713
	220
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,068
	2,21

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,011
	0,3591

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0961
	3,3703

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1,E-6)
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,000000011
	0,00000096

	0010
	13
	0,6
	1,67
	0,4713
	220
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,068
	2,21

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,011
	0,3591

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0961
	3,3703

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1,E-6)
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,000000011
	0,00000096

	0011
	6
	0,02
	84,99
	0,0267
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,3147
	0,001

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00013
	0,0000005

	0012
	2,2
	0,06
	1,77
	0,005
	160
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,001326
	0,025

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0002154
	0,00406

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,00214
	0,0404

	0013
	6
	0,02
	28,43
	0,00893
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,1049
	0,00004

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00004
	0,00000002

	0014
	1,9
	0,085
	6,26
	0,0355131
	177
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00466933
	0,0133472

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00075877
	0,00216892

	
	
	
	
	
	
	0328 (0,15)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,00028333
	0,000831426

	
	
	
	
	
	
	0330 (0,5)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00155833
	0,004365

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0051
	0,01455

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1,E-6)
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	5,25E-09
	1,94E-08

	
	
	
	
	
	
	1325 (0,05)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,00006072
	0,000166287

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,00145714
	0,004157139

	0015
	6
	0,02
	188,12
	0,0591
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	41,7002
	0,005

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0124
	0,0000015

	0016
	6
	0,02
	82,47
	0,02591
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	18,2763
	0,00219

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0054
	0,0000007

	0017
	6
	0,025
	211,46
	0,1038
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	378,61077
	0,0821

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,15248
	0,000034

	0018
	6
	0,15
	34,41
	0,608
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	143,0053
	0,257

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,06121
	0,0001

	6001
	2
	 
	 
	 
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0835
	2,6321

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00004
	0,00113

	6002
	2
	 
	 
	 
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0589
	0,0153

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,000025
	0,00001

	6003
	2
	 
	 
	 
	9,1
	0415 (*50)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0051
	0,0013

	
	
	
	
	
	
	0416 (*30)
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,000002
	0,000001

	Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c.


	Таблица 1.9.3 - Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	Номер источника выделения
	Наименование  и тип пылегазоулавливающего оборудования
	КПД аппаратов, %
	Код ЗВ,  по
которому проис-ходит очистка
	Коэффициент обеспеченности  K(1),%

	
	
	проект-ный
	фактичес-кий
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!


	ЭРА v2.0  ТОО "КАТЭК"
	

	Таблица 1.9.4 - Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	Код заг-рязняю-щего вещест-ва
	Н а и м е н о в а н и е
загрязняющего
вещества
	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего выброшено в атмосферу

	
	
	
	выбрасы-вается  без очистки
	поступает на очистку
	выброшено в атмосферу
	уловлено и обезврежено
	

	
	
	
	
	
	
	фактически
	из них утилизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	15,25182079
	15,251821
	 
	 
	 
	 
	15,25182079

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Т в е р д ы е
	0,000833365
	0,0008334
	 
	 
	 
	 
	0,000833365

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,000831426
	0,0008314
	 
	 
	 
	 
	0,000831426

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1,9394E-06
	1,939E-06
	 
	 
	 
	 
	1,9394E-06

	Газообразные, жидкие
	15,25098742
	15,250987
	 
	 
	 
	 
	15,25098742

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	4,4583472
	4,4583472
	 
	 
	 
	 
	4,4583472

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,72442892
	0,7244289
	 
	 
	 
	 
	0,72442892

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,004365
	0,004365
	 
	 
	 
	 
	0,004365

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	6,79555
	6,79555
	 
	 
	 
	 
	6,79555

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	3,262678
	3,262678
	 
	 
	 
	 
	3,262678

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,001294876
	0,0012949
	 
	 
	 
	 
	0,001294876

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,000166287
	0,0001663
	 
	 
	 
	 
	0,000166287

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,004157139
	0,0041571
	 
	 
	 
	 
	0,004157139


1.9.2
Характеристика загрязняющих веществ

Характеристика источников выбросов в атмосферу в период эксплуатации определена на основании расчетов и балансовых методов. 

При эксплуатации предполагается действие 21 источника с выбросом 10 наименований загрязняющих веществ 1-4 класса опасности , а также 1 группы суммации.

Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в атмосферу в период эксплуатации представлена в таблице 1.9.5. 

	ЭРА v2.0  ТОО "КАТЭК"
	

	Таблица 1.9.5 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации 
	

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
КОВ
(M/ПДК)**а
	Выброс ЗВ, условных тонн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,141995333
	4,4583472
	458,4036
	111,45868

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,022974167
	0,72442892
	12,0738
	12,0738153

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,000283333
	0,00083143
	0
	0,01662852

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,001558333
	0,004365
	0
	0,0873

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	4
	0,19944
	6,79555
	2,0873
	2,26518333

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	50
	 
	688,94626
	3,262678
	0
	0,06525356

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	30
	 
	0,3029398
	0,00129488
	0
	0,00004316

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	1
	2,72558E-08
	1,9394E-06
	3,0834
	1,9394

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	2
	6,07183E-05
	0,00016629
	0
	0,01662871

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	4
	0,001457141
	0,00415714
	0
	0,00415714

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	689,61697
	15,25182
	475,6
	 

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	

	Таблица 1.9.6 - Таблица групп суммаций 

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	31
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)


1.9.3
Характеристика источников

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ выполнена на основании инвентаризации и расчетов выбросов.

В период эксплуатации проектируемых объектов основными источниками выбросов загрязняющих веществ, оказывающими возможное негативное влияние на состояние атмосферного воздуха, являются следующие проектируемые объекты:

· АГРС-2 «Тараз», ОК-1.

Общее количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации составит 21 единицы, из них 3 источника неорганизованных, и 18 - организованных источников выбросов.

Основными организованными источниками выбросов загрязняющих веществ являются:

· свеча при проверке ПСК на АГРС (ист.№0001, 0002, 0006, 0007);

· дымовые трубы блока подготовки теплоносителя (ист.№ 0009, 0010);

· коаксиальный дымоход блока операторной (ист.№ 0012);

· свечи при ремонтно-профилактических работах на АГРС (ист. № 0003, 0005, 0008, 0015, 0016 )

· Свечи при продувке оборудования на АГРС и ОК-1 ( ист.№ 0004, 0011, 0013, 0017, 0018); 
· Дымовая труба бензогенератора (ист.№ 0014); 
Основными неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ являются:

· источник неорганизованный от неплотностей ЗРА, ФС на АГРС, ОК-1 (ист. № 6001, 6002, 6003).

Параметры выбросов загрязняющих веществ представлены на основании расчетов по проектным решениям и представлены в таблице 1.9.7. 
Карта-схема источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации представлена на Чертеже 1.

	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.9.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го кон

	тво
	
	
	чест
	в
	
	са
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ш

	
	
	
	во
	год
	
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадн

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источни

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	002
	
	Проверка ПСК
	1
	
	свеча
	0001
	5
	0.159
	0.64
	0.0127076
	9.1
	2253
	2290
	

	
	
	блока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	переключения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выход 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Проверка ПСК
	1
	
	свеча
	0002
	5
	0.089
	0.8
	0.0049769
	9.1
	2255
	2289
	

	
	
	блока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	переключения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	выход 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	РПР блока
	1
	
	свеча
	0003
	6
	0.089
	569.
	3.5400229
	9.1
	2283
	2261
	

	
	
	переключения
	
	
	
	
	
	
	03
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	продувка
	1
	
	свеча
	0004
	6
	0.032
	804.
	0.647
	9.1
	2242
	2244
	

	
	
	пылеуловителя -
	
	
	
	
	
	
	48
	
	
	
	
	

	
	
	блока очистки и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	подогрева
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	РПР
	1
	
	свеча
	0005
	6
	0.032
	54.21
	0.0436
	9.1
	2243
	2243
	

	
	
	пылеуловителя -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	блока очистки и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.9.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	
	Hаименование
	Вещества
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	
	установок
	рым
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	ца лин.
	и мероприятий
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	ирина
	по сокращению
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	ого
	выбросов
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	ка
	
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.0223
	1813.351
	0.0001
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.00001
	0.813
	4e-8
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.00882
	1831.260
	0.000038
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0000038
	0.789
	1.6e-8
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	4.1633
	1215.268
	0.0005
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0018
	0.525
	0.0000002
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	1.9016
	3037.074
	0.25
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.02625
	41.924
	0.00001
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	30.7321
	728360.168
	0.00738
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.9.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	подогрева
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Провера ПСК -
	1
	
	свеча
	0006
	6
	0.057
	17.24
	0.044
	9.1
	2228
	2260
	

	
	
	блока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	редуцирования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Проверка ПСК -
	1
	
	свеча
	0007
	6
	0.028
	32.87
	0.02024
	9.1
	2233
	2257
	

	
	
	блока
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	редуцирования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	РПР блока
	1
	
	свеча
	0008
	6
	0.028
	160.
	0.099
	9.1
	2240
	2261
	

	
	
	редуцирования
	
	
	
	
	
	
	78
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Блок подготовки
	1
	8560
	Дымовая труба
	0009
	13
	0.6
	1.67
	0.4713
	220
	2249
	2218
	

	
	
	теплоносителя -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Котел Буран ВВ-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Блок подготовки
	1
	8560
	Дымовая труба
	0010
	13
	0.6
	1.67
	0.4713
	220
	2251
	2220
	

	
	
	теплоносителя -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Котел Буран ВВ-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.9.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0132
	312.844
	0.0000032
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.07839
	1840.977
	0.00017
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.000034
	0.798
	7e-8
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.03568
	1821.607
	0.00008
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.000015
	0.766
	3e-8
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	69.8444
	729015.623
	0.00838
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0299
	312.088
	0.0000036
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.068
	260.553
	2.21
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.011
	42.148
	0.3591
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0961
	368.222
	3.3703
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	1.1e-8
	0.00004
	0.00000096
	

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.068
	260.553
	2.21
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.011
	42.148
	0.3591
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0961
	368.222
	3.3703
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.9.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	продувочная
	1
	0.02
	свеча
	0011
	6
	0.02
	84.99
	0.0267
	9.1
	2250
	2226
	

	
	
	свеча котла
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Буран ВВ-1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Блок
	1
	3936
	Коаксиальный
	0012
	2.2
	0.06
	1.77
	0.005
	160
	2206
	2261
	

	
	
	операторной
	
	
	дымоход
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	котел Proterm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pantera 25 KTV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Продувочная
	1
	0.02
	свеча
	0013
	6
	0.02
	28.43
	0.00893
	9.1
	2208
	2263
	

	
	
	свеча котла
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	операторной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Бензогенератор
	1
	
	Дымовая труба
	0014
	1.9
	0.085
	6.26
	0.0355131
	177
	2200
	2275
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.9.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	1.1e-8
	0.00004
	0.00000096
	

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.3147
	12179.401
	0.001
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.00013
	5.031
	0.0000005
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.001326
	420.629
	0.025
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0002154
	68.328
	0.00406
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00214
	678.842
	0.0404
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.1049
	12138.485
	0.00004
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.00004
	4.629
	2e-8
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00466933
	216.728
	0.0133472
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00075877
	35.219
	0.00216892
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.00028333
	13.151
	0.000831426
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.00155833
	72.330
	0.004365
	

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0051
	236.718
	0.01455
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	5.25e-9
	0.0002
	1.94e-8
	

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.00006072
	2.818
	0.000166287
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.9.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	РПР Узла учета
	1
	
	свеча
	0015
	6
	0.02
	188.
	0.0591
	9.1
	2211
	2286
	

	
	
	расхода газа №
	
	
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	РПР Узла учета
	1
	
	свеча
	0016
	6
	0.02
	82.47
	0.02591
	9.1
	2217
	2291
	

	
	
	расхода газа №
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Конденсатосборн
	1
	
	свеча
	0017
	6
	0.025
	211.
	0.1038
	9.1
	2228
	2229
	

	
	
	ик
	
	
	
	
	
	
	46
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Продувочная
	1
	
	свеча
	0018
	6
	0.15
	34.41
	0.608
	9.1
	2313
	2277
	

	
	
	свеча ОК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Аккумулятор
	1
	
	неорганизованный
	6001
	2
	
	
	
	9.1
	2219
	2239
	1

	
	
	импульсного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	газа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.9.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.00145714
	67.634
	0.004157139
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	41.7002
	729106.712
	0.005
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0124
	216.808
	0.0000015
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	18.2763
	728888.846
	0.00219
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0054
	215.361
	0.0000007
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	378.61077
	3769086.021
	0.0821
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.15248
	1517.945
	0.000034
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	143.0053
	243046.288
	0.257
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.06121
	104.030
	0.0001
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.0835
	
	2.6321
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.00004
	
	0.00113
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.9.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Неплотности ЗРА
	1
	
	неоранизованный
	6002
	2
	
	
	
	9.1
	2248
	2250
	1

	
	
	и ФС на АГРС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Неплотности ЗРА
	1
	
	неорганизованный
	6003
	2
	
	
	
	9.1
	2313
	2277
	1

	
	
	и ФС на ОК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"

	Таблица 1.9.7 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.0589
	
	0.0153
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.000025
	
	0.00001
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.0051
	
	0.0013
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.000002
	
	0.000001
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	


Чертеж 1

Координаты источников даны в собственной системе координат. 

Источники выбросов, дающие залповые выбросы представлены в таблице 1.9.8.

Таблица 1.9.8 - Перечень источников залповых выбросов 
	Наименование производств (цехов) и источников выбросов
	Наименование вещества
	Периодичность, раз/год
	Продолжительность выброса, час, мин
	Годовая величина залповых выбросов, тонн

	0001
	Углеводороды С1-С5
	36
	20 мин
	0,00010

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	0,00000004

	0002
	Углеводороды С1-С5
	36
	20 мин
	0,000038

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	0,000000016

	0003
	Углеводороды С1-С5
	1
	20 мин
	0,00050

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	0,0000002

	0004
	Углеводороды С1-С5
	365
	20 мин
	0,250

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	0,00001

	0005
	Углеводороды С1-С5
	2
	20 мин
	0,00738

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	0,00000316

	0006
	Углеводороды С1-С5
	18
	20 мин
	0,00017

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	0,00000007

	0007
	Углеводороды С1-С5
	18
	20 мин
	0,00008

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	0,00000003

	0008
	Углеводороды С1-С5
	1
	20 мин
	0,00838

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	0,0000036

	0011
	Углеводороды С1-С5
	2
	20 мин
	1E-03

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	5E-07

	0013
	Углеводороды С1-С5
	2
	20 мин
	4E-04

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	2E-07

	0015
	Углеводороды С1-С5
	1
	20 мин
	0,00500

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	0,0000015

	0016
	Углеводороды С1-С5
	1
	20 мин
	0,00219

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	0,0000007

	0017
	Углеводороды С1-С5
	1
	20 мин
	0,0821

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	0,000034

	0018
	Углеводороды С1-С5
	2
	20 мин
	0,257

	
	Углеводороды С6-С10
	
	
	0,0001


1.9.4
Рассеивания и приземные концентрации

Расчет рассеивания приземных концентраций осуществляется для периода эксплуатации. 

В соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от  выбросов предприятий», утв утвержденные Приказом № 221-Ө от 12.06.2014г. (ОНД – 86) п.58 раздела 5 расчет приземных концентраций для выбрасываемых примесей выполняется в том случае, если

М/ПДКм.р.  ( Ф;

Ф = 0,01Н при Н( 10м,

Ф = 0,1 при Н( 10 м.

Здесь М (г/с) – суммарные значения выброса от всех источников предприятия, соответствующие наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса; ПДК (мг/м3) – максимальная разовая предельно допустимая концентрация; Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса. 

Оценка необходимости расчетов приземных концентраций представлена в таблице 1.9.9.
	ЭРА v2.0  ТОО "КАТЭК"
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 1.9.9 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 

	

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДК
максим.
разовая,
мг/м3
	ПДК
средне-
суточная,
мг/м3
	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3
	Выброс вещества, г/с
	Средневзве-шенная высота, м
	 М/(ПДК*Н)
для  Н>10
  М/ПДК  
для  Н<10
	Необходимость проведения расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	0,0229742
	12,5321
	0,0046
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	0,0002833
	1,9
	0,0019
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	0,19944
	12,6003
	0,0032
	Нет

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	50
	688,94626
	5,9991
	13,7789
	Да

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	30
	0,3029398
	5,9991
	0,0101
	Нет

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	2,726E-08
	10,8595
	0,0003
	Нет

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	6,072E-05
	1,9
	0,0012
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	0,0014571
	1,9
	0,0015
	Нет

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	0,1419953
	12,5341
	0,0566
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	0,0015583
	1,9
	0,0031
	Нет

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86. Cредневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.


Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и расчет величин приземных концентраций выполнен с помощью унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы ПК «Эра», утвержденной ГГО им. А.И. Воейкова, версия 2,0, разработчик фирма «Логос-Плюс» (г. Новосибирск, Россия). 

При моделировании рассеивания принят расчетный прямоугольники со следующими параметрами представленными в таблице 1.9.10.

Таблица 1.9.10 - Параметры расчетного прямоугольника
	№
	Полное описание площадки
	Ширина,
	Высота
	Шаг,

(м)

	
	Координаты середины 1-й стороны (м)
	
	
	

	
	X
	Y
	м
	м
	

	1
	2000
	2000
	4000
	4000
	500


Координаты расчетной площадки на карте- схеме выбраны относительно основной системы координат.

В соответсвии с п 4. Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду. утв. приказом Министра ОСиВР РК за № 379-о от 11.12.2013г. максимальные разовые залповые выбросы в расчетах рассеивания вредных веществв атмосферу не учитываются, в связи с чем рассчет рассеивания проведен в штатном режиме работы АГРС. 
Для расчета приняты следующие источники: №  0009, 0010, 0012. 

Расчет рассеивания выполнен по 4 загрязняющим веществам. 

Расчет рассеивания выполнен на жилую зону (п.Шолдала –около 600 м в северном направлении) и санитарно-защитную зону АГРС (равную 300 м).

По всем веществам показатели приземных концентраций без превышения нормативов ПДК. 

В результате расчета определены показатели, представленные в таблице 1.9.11.

Исходные данные и результаты расчета в полном объеме представлены в материалах расчетов  в приложение.

Схемы приземных концентраций в виде изолиний представлены на рисунке 1.9.2.

Таблица 1.9.11 - Сводная таблица результатов расчетов
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |   0.9200 |   0.1021 |   0.1092 |   0.0461 |   0.1091 |   3 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |   0.0746 |   0.0082 |   0.0088 |   0.0037 |   0.0088 |   3 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   0.0573 |   0.0058 |   0.0062 |   0.0026 |   0.0062 |   3 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   0.0025 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |   2 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |          |          |     |           |     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК).

  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.

[image: image12.png]



Рисунок 1.9.2
1.9.5
Предложения по нормативам ПДВ
На основании результатов расчетов загрязняющих веществ в атмосфере в таблицах 1.9.12 приведены данные по выбросам, которые предложены в качестве нормативов ПДВ. 

Для периода эксплуатации нормируются по АГРС, ОК-1: выбросы 21 источника по 10  компонентам: азота оксид, азота диоксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, углеводород предельный С1-С5, углеводород предельный С6-С10, бенз/а/апирен, формальдегид, углеводород предельный С12-С19.

В нормативах ПДВ представлены выбросы на период эксплуатации в штатном режиме работы, а также с учетом суммарных годовых величин залповых выбросов, при этом максимальные разовые залповые выбросы не нормируются. 
	ЭРА v2.0 ТОО "КАТЭК"    
	
	
	
	

	Таблица 1.9.12 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации
	

	
	
	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз
	

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
ПДВ

	
	
	существующее положение
	на 2019 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Эксплуатация
	0009
	0,068
	2,21
	0,068
	2,21
	0,068
	2,21
	2019

	
	0010
	0,068
	2,21
	0,068
	2,21
	0,068
	2,21
	2019

	
	0012
	0,001326
	0,025
	0,001326
	0,025
	0,001326
	0,025
	2019

	
	0014
	0,004669333
	0,0133472
	0,004669333
	0,0133472
	0,004669333
	0,0133472
	2019

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	Эксплуатация
	0009
	0,011
	0,3591
	0,011
	0,3591
	0,011
	0,3591
	2019

	
	0010
	0,011
	0,3591
	0,011
	0,3591
	0,011
	0,3591
	2019

	
	0012
	0,0002154
	0,00406
	0,0002154
	0,00406
	0,0002154
	0,00406
	2019

	
	0014
	0,000758767
	0,00216892
	0,000758767
	0,00216892
	0,000758767
	0,00216892
	2019

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	Эксплуатация
	0014
	0,000283333
	0,000831426
	0,000283333
	0,000831426
	0,000283333
	0,000831426
	2019

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	Эксплуатация
	0014
	0,001558333
	0,004365
	0,001558333
	0,004365
	0,001558333
	0,004365
	2019

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Эксплуатация
	0009
	0,0961
	3,3703
	0,0961
	3,3703
	0,0961
	3,3703
	2019

	
	0010
	0,0961
	3,3703
	0,0961
	3,3703
	0,0961
	3,3703
	2019

	
	0012
	0,00214
	0,0404
	0,00214
	0,0404
	0,00214
	0,0404
	2019

	
	0014
	0,0051
	0,01455
	0,0051
	0,01455
	0,0051
	0,01455
	2019

	 (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	Эксплуатация
	0001
	0,0223
	0,0001
	0,0223
	0,0001
	 
	0,0001
	2019

	
	0002
	0,00882
	0,000038
	0,00882
	0,000038
	 
	0,000038
	2019

	
	0003
	4,1633
	0,0005
	4,1633
	0,0005
	 
	0,0005
	2019

	
	0004
	1,9016
	0,25
	1,9016
	0,25
	 
	0,25
	2019

	
	0005
	30,7321
	0,00738
	30,7321
	0,00738
	 
	0,00738
	2019

	
	0006
	0,07839
	0,00017
	0,07839
	0,00017
	 
	0,00017
	2019

	
	0007
	0,03568
	0,00008
	0,03568
	0,00008
	 
	0,00008
	2019

	
	0008
	69,8444
	0,00838
	69,8444
	0,00838
	 
	0,00838
	2019

	
	0011
	0,3147
	0,001
	0,3147
	0,001
	 
	0,001
	2019

	
	0013
	0,1049
	0,00004
	0,1049
	0,00004
	 
	0,00004
	2019

	
	0015
	41,7002
	0,005
	41,7002
	0,005
	 
	0,005
	2019

	
	0016
	18,2763
	0,00219
	18,2763
	0,00219
	 
	0,00219
	2019

	
	0017
	378,61077
	0,0821
	378,61077
	0,0821
	 
	0,0821
	2019

	
	0018
	143,0053
	0,257
	143,0053
	0,257
	 
	0,257
	2019

	 (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	Эксплуатация
	0001
	0,00001
	0,00000004
	0,00001
	0,00000004
	 
	0,00000004
	2019

	
	0002
	0,0000038
	0,000000016
	0,0000038
	0,000000016
	 
	0,000000016
	2019

	
	0003
	0,0018
	0,0000002
	0,0018
	0,0000002
	 
	0,0000002
	2019

	
	0004
	0,02625
	0,00001
	0,02625
	0,00001
	 
	0,00001
	2019

	
	0005
	0,0132
	0,0000032
	0,0132
	0,0000032
	 
	0,0000032
	2019

	
	0006
	0,000034
	0,00000007
	0,000034
	0,00000007
	 
	0,00000007
	2019

	
	0007
	0,000015
	0,00000003
	0,000015
	0,00000003
	 
	0,00000003
	2019

	
	0008
	0,0299
	0,0000036
	0,0299
	0,0000036
	 
	0,0000036
	2019

	
	0011
	0,00013
	0,0000005
	0,00013
	0,0000005
	 
	0,0000005
	2019

	
	0013
	0,00004
	0,00000002
	0,00004
	0,00000002
	 
	0,00000002
	2019

	
	0015
	0,0124
	0,0000015
	0,0124
	0,0000015
	 
	0,0000015
	2019

	
	0016
	0,0054
	0,0000007
	0,0054
	0,0000007
	 
	0,0000007
	2019

	
	0017
	0,15248
	0,000034
	0,15248
	0,000034
	 
	0,000034
	2019

	
	0018
	0,06121
	0,0001
	0,06121
	0,0001
	 
	0,0001
	2019

	 (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

	Эксплуатация
	0009
	0,000000011
	0,00000096
	0,000000011
	0,00000096
	0,000000011
	0,00000096
	2019

	
	0010
	0,000000011
	0,00000096
	0,000000011
	0,00000096
	0,000000011
	0,00000096
	2019

	
	0014
	0,000000005
	1,94E-08
	0,000000005
	1,94E-08
	0,000000005
	1,94E-08
	2019

	 (1325) Формальдегид (Метаналь) (609)

	Эксплуатация
	0014
	0,000060718
	0,000166287
	0,000060718
	0,000166287
	0,000060718
	0,000166287
	2019

	 (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)

	Эксплуатация
	0014
	0,001457141
	0,004157139
	0,001457141
	0,004157139
	0,001457141
	0,004157139
	2019

	Итого по организованным источникам:
	689,4694019
	12,60197979
	689,4694019
	12,60197979
	0,367769053
	12,60197979
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	Эксплуатация
	6001
	0,0835
	2,6321
	0,0835
	2,6321
	0,0835
	2,6321
	2019

	
	6002
	0,0589
	0,0153
	0,0589
	0,0153
	 
	0,0153
	2019

	
	6003
	0,0051
	0,0013
	0,0051
	0,0013
	 
	0,0013
	2019

	 (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	Эксплуатация
	6001
	0,00004
	0,00113
	0,00004
	0,00113
	0,00004
	0,00113
	2019

	
	6002
	0,000025
	0,00001
	0,000025
	0,00001
	 
	0,00001
	2019

	
	6003
	0,000002
	0,000001
	0,000002
	0,000001
	 
	0,000001
	2019

	Итого по неорганизованным источникам:
	0,147567
	2,649841
	0,147567
	2,649841
	0,08354
	2,649841
	 

	 Всего по предприятию:      
	689,6169689
	15,25182079
	689,6169689
	15,25182079
	0,451309053
	15,25182079
	 


1.9.6
Категория воздействия эксплуатации
Категория опасности периода строительства определена в соответствии с «Рекомендациями по делению предприятий на категории опасности в зависимости от массы и видового состава  выбрасываемых загрязняющих веществ», Алма(Ата, 1991 г.: 

КОП = (М/ПДКс.с.)С.
	ЭРА v2.0  ТОО "КАТЭК"
	

	Таблица 1.9.13 - Расчет категории воздействия эксплуатации
	

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
КОВ
(M/ПДК)**а
	Выброс ЗВ, условных тонн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,141995333
	4,4583472
	458,4036
	111,45868

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,022974167
	0,72442892
	12,0738
	12,0738153

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,000283333
	0,00083143
	0
	0,01662852

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,001558333
	0,004365
	0
	0,0873

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	4
	0,19944
	6,79555
	2,0873
	2,26518333

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	50
	 
	0,0835
	3,262678
	0
	0,06525356

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	30
	 
	0,00004
	0,00129488
	0
	0,00004316

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	1
	2,72558E-08
	1,9394E-06
	3,0834
	1,9394

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	2
	6,07183E-05
	0,00016629
	0
	0,01662871

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	4
	0,001457141
	0,00415714
	0
	0,00415714

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	0,4513091
	15,251821
	475,6
	 

	Суммарный коэффициент опасности:       475,6

	Категория опасности: 4

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Таким образом, по значению КОП на период эксплуатации относится к ЧЕТВЕРТОЙ категории опасности, т.к. значение КОП <1000.
1.9.7 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Оценка воздействия на окружающую среду произведена в соответствии с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденных приказом МООС РК № 270-о от 29.10.2010г.

При определении значимости воздействия, которая является результирующим показателем оцениваемого воздействия на конкретный компонент окружающей среды, оцениваются следующие параметры:

· пространственный масштаб;

· временной масштаб;

· интенсивность.

Таблица 1.9.14 - Оценка воздействия на атмосферный воздух 
	Фактор воздействия
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	Значимость воздействия

	Период строительства

	Строительство объектов
	Локальное 
1
	Кратковремнное 

1
	Незначительная 

1
	Низкая

	Период эксплуатации

	Эксплуатация объектов
	Локальное 

1
	Постоянный

4
	Незначительная 

1
	Низкая


1.10
Воздействие на водные ресурсы
Охрана поверхностных и подземных вод предусматривается техническими решениями проекта и указаниями к организации строительства и эксплуатации.
1.10.1
Водопотребление и водоотведение

В данном разделе указанные вопросы рассматриваются с точки зрения экологической безопасности проектируемой площадки.

Строительная компания выбирается по условиям тендера, в связи с чем, к ней будут установлены требования по заключению договоров на использование привозной воды из водопроводных сетей, а также вывоз жидких стоков. При этом расчет по водопотреблению и водоотведению при работе вспомогательных подрядных организаций и компаний в данном проекте рассматривается для оценки воздействия на проектируемую территорию, при этом данные вопросы относится к компетенции самой подрядной организации.
Для нормальной эксплуатации машин и механизмов, работу необходимо организовать в 1 смену, в связи с чем лагеря строительной бригады не предполагается.

Доставку рабочих к месту работы и обратно будет осуществляться транспортом подрядчика.

Проектными решениями рассмотрены требования по использованию на период строительства биотуалетов, что относится к компетенции подрядной организации.

1.10.2.1
Водопотребление 

В соответствии с проектом предусматривается использование воды на производственные, питьевые нужды в период строительства.

Водоснабжение в период строительства предусматривается на:

· питьевых нужд – бутилированная, привозная;

· производственные нужды – водопроводные сети, по предварительному согласованию с ГКП«Тараз Су» (письмо ГКП «Тараз Су» за № 873 от 26.07.2017г.).
В период эксплутации предусматривается использование воды на:

· питьевые нужды – бутилированная, привозная;

· хоз- бытовые нужды – привозная из ближайших водопроводных сетей.
Период строительства 

При строительстве для питьевого водоснабжения предусматривается доставка воды в бутилированном виде. Норма водопотребления на питьевые нужды составляет 5 л/сутки на 1 человека.

Водоснабжение осуществляется путём доставки воды автотранспортом, имеющим санитарно-эпидемиологическое заключение в резервуар питьевой воды, рассчитанный на трёхсуточный расход. 
В контейнерных зданиях, как правило, водоснабжение осуществляется из периодически заполняемых встроенных баков (объемом около 1,5 м3).

Расход воды на производственные нужды принят в соответствии с технологической необходимостью.
Источник водоснабжения - водопроводный гусак расположенный по адресу Казыбек би 136 (Согласование ГКП «Тараз Су» за № 873 от 26.07.2017г.).
Расход воды определен в соответствии с нормами водопотребления по СНиП 4.01-02-2011. 

Результаты расчета водопотребления представлены в таблице 1.10.2.1.
Период эксплуатация 

Расход воды на период эксплуатации определен на хоз-бытовые  и производственные нужды. 

При эксплуатации для питьевого водоснабжения предусматривается доставка воды в бутилированном виде из расчета 5 л/сутки на 1 человека.

На хоз-бытовые нужды предусматривается привозная воды, которая будет доставляться автоцистернами из мест согласованных в дальнейшем с водоканалом (на договорных началах). 

В операторной предусматривается емкость для воды объемом 500 л. 

Расход воды определен в соответствии с нормами водопотребления по СНиП 4.01-02-2011. 

Результаты расчета водопотребления представлены в таблице 1.10.1.
Таблица 1.10.1 - Расчет водопотребления на период строительства и эксплуаатции
	№
	Наименование потребителя
	Кол. потребит. в сут.
	Время работы, дней, часов
	Расход воды на единицу измерения, л
	Всего в сут., м3
	Всего, м3

	п/п
	
	
	
	
	
	

	Период строительства 

	Хозяйственно-бытовые нужды

	1
	Хозяйственно-питьевые нужды
	55 чел.
	150
	5 л/сутки
	0,275
	41,25

	2
	Умывальник
	10 ед.
	150
	60 л/час
	0,6
	90,0

	Всего:
	 
	 
	 
	0,88
	131,25

	Производственные нужды

	3
	Промывка газопровода -отвода  
	302 м
	0,019
	15% объема полости 
	9,322
	9,322

	4
	Гидроиспытание газопровода -отвода 
	302 м
	0,124
	ПD2/4*L
	62,146
	62,146

	5
	Увлажнение грунта
	8440 м2
	2 раза
	[image: image17.wmf]р

Q

М

л

р

л

р

×

=

.

.

.

.


0,5 л/м2

	 
	8,44

	6
	Вода на приготовление бетона
	151,8 м3 бетона
	 
	200 л/м3
	 
	30,36

	7
	Заполнение резервуара чистой воды в блоке операторной
	1 шт.
	[image: image18.wmf].

.

.

.

.

.

.

.

л

р

л

р

л

р

л

р

Н

С

Ч

К

Q

×

×

=


	500 л
	 
	0,5

	Всего:
	 
	 
	 
	71,468
	110,768

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	72,343
	242,018

	Период эксплуатации 

	Хоз-бытовые нужды

	1
	Рабочие операторной (питьевые нужды)
	1 чел.
	365 дней
	5 л на 1 чел.
	0,005
	1,825

	2
	Подпитка емкости чистой воды для раковины, душевой, санузла  в блоке операторной 
	1 раз в 3 дня
	122 дня
	500 л
	0,167
	20,333

	3
	Уборка помещений 
	 63,5 м2
	 
	0,5 л/м2
	0,032
	3,048

	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	0,203
	25,206

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	0,203
	25,206


Водопотребление в период строительства  – 242,018 м3/период, (Таблица 1.10.1). В т.ч.

· бытовое – 131,25 м3/период;

· производственное – 110,768 м3/период.

Водопотребление в период эксплуатции – 25,206 м3/год, (Таблица 1.10.1). В т.ч.

· бытовое – 25,206 м3/год;

· производственное – 0,0 м3/год.

1.10.2.2
Источники водоснабжения и требования к качеству воды

В качестве источников водоснабжения предполагается использовать привозную бутылированную воду для питьевых нужд, на хоз-бытовые и производственные нужды предусматривается вода из сети водоснабжения согласно письма  ГКП «Тараз Су» за № 873 от 26.07.2017г.
Водоснабжение в период эксплуатации предусматривается автоцистернами из мест согласованных в дальнейшем с водоканалом (на договорных началах). 

Критерии качества воды, используемой для питьевых нужд.

Бутилированная питьевая вода – относится к пищевым продуктам в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21.07.2007 N 301-3 "О безопасности пищевой продукции" и Техническим регламентом "Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости"  утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2008 года N 551.

Вода хозяйственно-питьевого качества. Качество воды должно обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и Санитарные правила утв. приказом Министранациональной экономики РК за № 209 от 16.03.2015г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам забора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». 

Вода для производственных нужд. Качество технической воды должно удовлетворять требованиям к качеству технической воды. 
1.10.2.3
Водоотведение

В результате строительства будут образовываться следующие виды стоков:

· хозяйственно-бытовые;
· производственные

При эксплуатации будут образовываться следующие виды стоков:

· хозяйственно-бытовые.

Период строительства

Объем хозяйственно – бытовых сточных вод рассчитывается, исходя из объема водопотребления. 

Для сбора хоз-бытовых стоков в комплектации здании предусмотрены емкости для стоков (объем около 1,5 м3).

Проектными решениями рассмотрены требования по использованию на период строительства биотуалетов, что относится к компетенции подрядной организации. 

При выполнении строительно-монтажных работ вдоль трассы газопровода устанавливаются мобильные туалетные кабины «Биотуалет» и пункты для обогрева рабочих, которые должны переставляться каждый раз по мере продвижения рабочей колонны вдоль трассы.

По мере накопления мобильные туалетные кабины «Биотуалет» очищаются и нечистоты вывозятся специальным автотранспортом.
Производственные стоки образующиеся от помывки и спытания газопровода предусматривается утилизировать  согласно договора.

Утилизацию стоков может осуществлять ГКП «Тараз Су» согласно предварительного согласования  (Письмо ГКП «Тараз Су» за № 915 от 09.08.2017г.). 
Объем стоков образующихся при строительстве представлен в таблице 1.10.2.

Период эксплуатации

Объем хозяйственно – бытовых сточных вод рассчитывается, исходя из объема водопотребления. Хоз-бытовые стоки от блока операторной будут отводиться в септик расположенный на территории площадок АГРС (объем 3,0 м3 принят по типовому проекту ТП 902-3-73.1.87) с последующим вывозом на договорной основе специализирующими организациями. 

На площадке АГРС предусматривается установка био-туалета на 1 очко. По мере накопления мобильные туалетные кабины «Биотуалет» очищаются и нечистоты вывозятся специальным автотранспортом.
Объем стоков образующихся при эксплуатации представлен в таблице 1.10.2.

Таблица 1.10.2 - Объем образующихся стоков при строительстве  и эксплуатации
	№ п/п
	Наименование потребителя
	Показатели (часов) 
	Всего в сут., м3
	Всего, м3
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	Период строительства 

	Хозяйственно-бытовые нужды

	1.
	Хозяйственно-питьевые нужды
	 
	0,275
	41,25
	Емкости для стоков в контейнерных зданиях

	2.
	Умывальник
	 
	0,6
	90
	

	Всего:
	 
	0,875
	131,25
	 

	Производственные нужды

	3.
	Промывка газопровода -отвода  
	0,013
	9,32
	9,32
	сбор в надувные басейны с последующей утилизацией

	4.
	Гидроиспытание газопровода -отвода 
	0,089
	62,15
	62,15
	

	Всего:
	 
	71,47
	71,47
	 

	ИТОГО:
	 
	72,34
	202,72
	 

	Период эксплуатации

	Хоз-бытовые нужды

	1.
	Рабочие операторной (питьевые нужды)
	 
	0,005
	1,825
	Септик на территории АГРС

	2.
	Умывальник, санузел, душевая в блоке Операторной
	 
	0,167
	20,333
	

	3.
	Уборка помещений 
	 
	0,016
	1,524
	

	ИТОГО:
	 
	0,188
	23,682
	 


Водоотведение в период строительства – 202,72 м3/пер. (Таблица 1.10.2). В т.ч.

· бытовые – 131,25 м3/пер.;

· производственные – 71,47 м3/пер.
Водоотведение в период эксплуатции – 23,682 м3/год (Таблица 1.10.2). В т.ч.

· бытовые – 23,682 м3/год.;

· производственные – 0,0 м3/год.
1.10.2
Баланс водопотребления и водоотведения

Для оценки использования водных ресурсов применяется метод водного баланса, составляющие которого представлены объемом водопотребления, водоотведения и безвозвратных потерь (Таблица 1.10.3).

Баланс водопотребления и водоотведения определяется:

Водопотребление = водоотведение + потери.

Таблица 1.10.3 - Баланс водопотребление и водоотведение
	Производство
	Водопотребление, м3/период (год)

	
	Всего
	На производственные нужды
	На хозяйственно-бытовые нужды 

	
	
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно используемая вода
	

	
	
	Всего
	В т.ч. питьевого качества
	
	
	

	Период строительства 

	Хозяйственно-питьевые нужды рабочих-строителей
	41,25
	 
	 
	 
	 
	41,25

	Умывальник
	90
	 
	 
	 
	 
	90

	Промывка газопровода -отвода  
	9,32
	9,32
	 
	 
	 
	 

	Гидроиспытание газопровода -отвода 
	62,15
	62,15
	 
	 
	 
	 

	Увлажнение грунта
	8,440
	8,44
	 
	 
	 
	 

	Вода на приготовление бетона
	30,36
	30,36
	 
	 
	 
	 

	Заполнение резервуара чистой воды в блоке операторной
	0,50
	0,50
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	242,018
	110,768
	 
	 
	 
	131,25

	Период эксплуатации 

	Рабочие операторной (питьевые нужды)
	1,825
	 
	 
	 
	 
	1,825

	Подпитка емкости чистой воды для раковины, душевой, санузла  в блоке операторной 
	20,333
	 
	 
	 
	 
	20,333

	Уборка помещений 
	3,048
	 
	 
	 
	 
	3,048

	Итого:
	25,206
	 
	 
	 
	 
	25,206


Продолжение таблицы 1.10.3
	Производство
	Водоотведение, м3/период (год)
	Примечание

	
	Всего
	Объем сточной воды, повторно используемой
	Производственные сточные воды
	Хозяйственно-бытовые сточные воды
	Безвозвратное потребление
	

	Период строительства 

	Хозяйственно-питьевые нужды рабочих-строителей
	41,25
	 
	 
	41,25
	 
	Емкости для стоков в контейнерных зданиях

	Умывальник
	90
	 
	 
	90
	 
	

	Промывка газопровода -отвода  
	9,322
	 
	9,322
	 
	 
	сбор в надувные басейны с последующей утилизацией

	Гидроиспытание газопровода -отвода 
	62,146
	 
	62,146
	 
	 
	

	Увлажнение грунта
	8,440
	 
	 
	 
	8,440
	 

	Вода на приготовление бетона
	30,360
	 
	 
	 
	30,360
	 

	Заполнение резервуара чистой воды в блоке операторной
	0,500
	 
	 
	 
	0,500
	использование в период эксплуатации

	Итого:
	242,018
	 
	71,47
	131,25
	39,30
	 

	Период эксплуатации 

	Рабочие операторной (питьевые нужды)
	1,825
	 
	 
	1,825
	 
	Биотуалет на территории АГРС

	Подпитка емкости чистой воды для раковины, душевой, санузла  в блоке операторной 
	20,333
	 
	 
	20,333
	 
	без учета воды на заполнение

	Уборка помещений 
	3,048
	 
	 
	1,524
	1,524
	 

	Итого:
	25,206
	 
	 
	23,682
	1,524
	 


1.10.3
Показатели использования водных ресурсов
В период строительства строительная компания выбирается по условиям тендера, в связи с чем, к ней будут установлены требования по заключению договоров на использование привозной воды из водопроводных сетей, а также вывоз жидких стоков. При этом расчет по водопотреблению и водоотведению при работе вспомогательных подрядных организаций и компаний в данном проекте рассматривается для оценки воздействия на проектируемую территорию, при этом данные вопросы относится к компетенции самой подрядной организации.

Водопотребление и водоотведение периода строительства представлено на хоз-бытовые и производственные нужды.

Одновременно, проектными решениями рассмотрены требования по использованию на период строительства биотуалетов, что относится к компетенции подрядной организации.

В период эксплуатации предусматривается использование воды на хоз-бытовые нужды. Водопотребление предусмотрено привозное на договорной основе из ближайших водопроводных сетей.

На площадке АГРС предусматривается установка био-туалета на 1 очко. Сбор хоз-бытовых стоков предусматривается в септик на территории АГРС.
Баланс водопотребления – водоотведения приведен в разделе 1.10.3. 

1.10.4
Оценка воздействия на водные ресурсы 

Оценка воздействия на окружающую среду произведена в соответствии с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденных приказом МООС РК № 270-о от 29.10.2010г.

Таблица 1.10.4 - Оценка воздействия проектируемых работ на водные ресурсы 

	Потенциальный источник воздействия
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	Значимость воздействия

	Период строительства

	Заглубление фундаментов ниже уровня грунтовых вод при строительстве сооружений
	Локальное 
1
	Кратковременное

1
	Незначительная
1
	Низкая

	Неосторожный сброс сточных вод на поверхность почв
	Локальный
1
	Кратковременное

1
	Слабая
2
	Низкая

	Период эксплуатации

	Фундаменты сооружений
	Локальный 

1
	Многолетнее 

4
	Незначительная
1 
	Низкая

	Неосторожный сброс сточных вод на поверхность почв
	Локальный
1
	Многолетнее
4
	Слабая

2
	Низкая


1.10.5
Охрана водных ресурсов

Воздействие на водные ресурсы определяется в период строительства и эксплуатации. 

На прямые нужды строительства и эксплуатации использование водных ресурсов не предусматривается.

Монтаж осуществляется из подготовленных конструкций, что также значительно сокращает объемы работ и их негативное влияние.

При организации строительных работ предусматривается использование готовые к использованию материалов без подготовки на месте.

Доставка смесей осуществляется готовыми к использованию, на место производства работ в приспособленных автосамосвалах с плотно закрывающимися бортами.

При устройстве оснований и покрытий из материалов, укрепленных органическими вяжущими веществами, предусматривается использование вязкого битума, вызывающего наименьшее загрязнение природной среды.

Выгрузка асфальтобетонных смесей должна производиться в специальные расходные емкости или на подготовленное основание. Выгрузка асфальтобетонных смесей на землю запрещается.

Конструкции, подверженные коррозии (стальные трубы) обмазываются битумом. Обмазка осуществляется за пределами площадок прокладки.

Для обеспечения персонала устанавливаются переносные туалеты (биотуалеты).

В ходе организации строительных работ необходимо выполнять следующие требования:

· строительно-монтажные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы земельного отвода;

· производить забор воды для водоснабжения в период строительства с учетом допустимого уровня нагрузки на водный источник;

· контроль за расходом воды на площадках с помощью измерительных устройств, с целью уменьшения расхода воды;

· обеспечить строителей комплекса санитарно-техническими устройствами, с организацией вывоза бытовых стоков и отходов;

· обеспечить использование машин и механизмов в исправном состоянии;

· разработать и утвердить оптимальные схемы движения транспорта, а также графика движения и передислокации автомобильной и строительной техники и точное им следование для уменьшения техногенных нагрузок;

· исключить хранение и приготовление строительных материалов в зоне строительства;

· организовать контроль за соблюдением экологических требований к проведению работ.

Предложенные проектные решения не окажут отрицательного влияния на режим водных объектов в процессе строительства и эксплуатации.
1.11
Воздействие на земельные ресурсы

1.11.1
Использование земельных ресурсов 

В административном отношении  участок проектирования расположен  в Жамбылском районе Жамбылской  области в 12 км, на юго-запад от г. Тараз и в 503 м от границы Республики Кыргызстан. В 175 м от площадки проектирования находится недействующая котельная нефтебазы. Одновременно в 817 м проходит железная дорога сообщением г.Шымкент - г.Тараз  и автодорога на с.Шөлдала в 145м.
Рельеф  площадки проектирования слегка всхолмлен с общим уклоном на север.

Площадка АГРС имеет размеры 105м х 54м и вытянута с юго-востока на северо-запад. От нее выходит в северо-западном направлении трасса газопровода высокого давления, которая затем поворачивает на северо-восток до точки подключения к действующему газопроводу-отводу.

Трасса проектируемого распределительного газопровода имеет общую длину 0,12км.

Использование земельных ресурсов осуществляется размещением АГРС, ОК, трассы газопровода-отвода, газопровода высокого давления, внутриплощадочной автодороги.
Показатели использования территории представлены в таблицах 1.3.1 ( 1.3.2.

При проектировании организации рельефа предусматривается высотная увязка проектируемых  сооружений, дорог и инженерных сетей.

Планировочных ограничений в соответствии с заданием на проектирование - нет. Площадки под строительство свободны от застройки. Снос строений по трассе не предусматривается.

Организация производственного процесса предусматривает защиту почвы от загрязнения непосредственно в самом технологическом процессе, путем сбора всех видов отходов непосредственно у источников образования для последующей утилизации.
1.11.2
Воздействие на земельные ресурсы

Воздействие на земельные ресурсы разделяется по периодам ( период строительства и период эксплуатации.

Период строительства

Осуществление работ по строительству на участке не вызовет наибольшее изменение почвенного покрова за весь период осуществления проекта и не приведет к его деградации в виде линейных нарушений.

Воздействие на почву также будет связано с производством подготовительных работ на площадках строительства.

Источниками воздействия будут как строительные объекты, так и строительная техника, механизмы.
Воздействие проявится в следующих направлениях:

· изъятии земель во временное и постоянное пользование;

· механическом нарушение почвенного покрова;

· химическом загрязнение почвенного профиля.

Изъятие земель под размещение объектов

Под проектируемые объекты отводятся земельные площади в количестве 1,6883 га, в т.ч., га:

постоянный отвод 






0,9043 га.

временный отвод






0,784 га.

На земельных участках в пределах выделенного земельного отвода, будут размещены следующие объекты: 

· Газопровод-отвод  к  АГРС-2 «Тараз» PN 5,4МПа, общей протяженностью 0,302км;
· Блочно-комплектная АГРС-2 «Тараз» марки «Голубое пламя» 170-2/2,0…5,4/1,2/0,6-У1» производительностью 170,0 тыс.нм3/час  PN 5,4 МПа с основными и резервной линиями редуцирования газа, с двумя выходами:
· Pвых-1 - 140,0 тыс. м3/час с рабочим давлением Pвых 1,2 МПа Q=7000÷140000 нм3/час;

· Pвых-2 -   30,0 тыс. м3/час с рабочим давлением Pвых 0,6 МПа Q=5000÷  30000 нм3/час;

и размером площадки 105,0х54,0м.
· Радиобашня для размещения антенны телефонии и оборудования ЦРРЛ связи h=30 м на АГРС-2 «Тараз» по серии Антенные опоры (ТП 7592тм – т1) , размером площадки 15,0х15,0м.

· ЛЭП 10кВ протяженностью 4,150км, в том числе кабельная линия 0,852км для обеспечения электроснабжения оборудования АРС-2 общей мощностью 29,5кВт;

· Автодорога для эксплуатации и обслуживания АГРС-2 протяженностью 0,232 км. 

Механическое воздействие характеризуется полным уничтожением естественного почвенного покрова с разрушением условий нано- и микрорельефа поверхности, образованием нового рельефа и физических свойств субстрата (насыпи, выемки, траншеи и пр.): потерей горизонтальной стратификации, уплотнением и перемешиванием почвенных горизонтов, денудацией, погребением горизонтов.

Химическое загрязнение 

На этапе строительства попадание загрязняющих веществ в почвы возможно с выбросами выхлопных газов автотранспорта и строительной техники, в случаях утечек горюче-смазочных материалов и в виде бытовых и производственных отходов. В результате загрязнения почв возможно изменение свойств почвогрунтов.

В результате проводимых работ образуются незначительные объемы производственных отходов, основная масса которых утилизируется.  

Кроме производственных отходов образуются бытовые отходы.

Производственные отходы строительства определены видами работ и включают:
· отходами сварки. Составляют 1(2 % к количеству используемых электродов; 

· отходами металлолома. Составляют 1,5 % к количеству используемых стальных труб;

· отходами краски. Составляет по нормативу до 3,0 %; 

· отходы битума. Составляет по нормативу до 3,0 %;

· отходы работы машин и механизмов (отработанные масла).

Твердые бытовые отходы образуются персоналом строительства и приводятся в разделе 1.6.2.
Расчет отходов строительства приводится в разделе 1.6.2.

Период эксплуатации

В целом, в штатном и безаварийном режиме работы и при соблюдении регламента ремонтных работ, воздействие на почвенный покров химических загрязнителей ожидается как незначительное и локальное.

Производственные отходы эксплуатации определены технологией производства и включают:

· отходы в виде конденсата. Определен в разделе 1.7.2;

· светодиодные лампы.  Определен в разделе 1.7.2;

Кроме производственных отходов образуются коммунальные отходы, представленные ТБО и сметом.
Организацию сбора, утилизации образующихся отходов в период эксплуатации объектов будет осуществлять эксплуатирующей организацией или на договорной основе.
1.11.3
Сводная характеристика отходов

Классификация отходов по классам, степени и уровню опасности для окружающей среды представлена в таблице 1.11.1.

Характеристика, количество отходов и пути утилизации представлены в таблице 1.11.2.

Таблица 1.11.1 - Классификация уровней опасности отходов
	Наименование

отхода
	Класс/

характеристика опасности
	Пожаро- и взрывоопасность отхода
	Уровень опасности
	Токсичность

компонентов
	Физико-химическая характеристика отхода

	
	
	
	
	
	Агрегатное состояние
	Растворимость в воде
	Влажность, %

	Отработанное масло (моторное) 
	3/ умеренно опасные
	Воспламеняемые/ невзрывоопасные
	Янтарный АС030
	Токсичный компонент – нефтепродукт
	Жидкое
	Малорастворимое
	-

	Отработанное масло (трансмиссионное) 
	3/ умеренно опасные
	Воспламеняемые/ невзрывоопасные
	Янтарный АЕ030
	Токсичный компонент – нефтепродукт
	Жидкое
	Малорастворимое
	-

	Отходы использования лакокрасочных материалов
	3/ умеренно опасные
	Воспламеняемые/ невзрывоопасные
	Янтарный AD 070 
	Токсичные компонент-растворитель
	Твердые/ жидкие
	Нерастворим
	-

	Отходы асфальтовых вяжущих  (Остатки битума)
	3/умеренно опасные
	Воспламеняемые/ невзрывоопасные
	Янтарный АС 020
	Токсичные компоненты: нефтепродукты
	Твердый
	Нерастворим
	-

	Газовый

конденсат
	3/умеренно опасные
	Воспламеняемые/ невзрывоопасные
	Янтарный АС030
	Токсичный компонент – нефтепродукт
	Эмульсия
	Нерастворим
	35-41

	Огарыши сварочных электродов
	4/ малоопасные
	Невоспламеняемый/ невзрывоопасный
	Зелёный GА090
	Не токсичен
	Твердые
	Нерастворим
	-

	Металлолом
	4/малоопасные
	Невоспламеняемый/ невзрывоопасный
	Зеленый

GА 090
	Не токсичен
	Твердый
	Нерастворим
	-

	Твердые бытовые отходы (коммунальные )
	5/ неопасные
	Воспламеняемые/ невзрывоопасные
	Зеленый GO060
	Не токсичен
	Твердые
	Нерастворим
	33

	Лампы светодиодные
	5/ неопасные
	Невоспламеняемый/ невзрывоопасный
	Зеленый

GE 010
	Не токсичен
	Твердый
	Нерастворим
	


Таблица 1.11.2 – Нормативы размещения отходов производства и потребления
	Наименование отхода
	Образование, тонн/год
	Размещение, т/год
	Передача сторонним организациям,  т/год
	Примечание

	
	
	
	
	

	Период строительства 

	Всего:
	3,5799
	 
	3,5799
	 

	в т.ч. отходов производства
	1,8611
	 
	1,8611
	 

	отходов потребления
	1,7188
	 
	1,7188
	 

	Янтарный список отходов

	Отработанное моторное масло
	0,2504
	 
	0,2504
	На утилизацию в  спецорганизации

	Отработанное трансмиссионное масло
	0,0357
	 
	0,0357
	На утилизацию в  спецорганизации

	Остатки лакокрасочных материалов
	0,0328
	 
	0,0328
	На утилизацию в  спецорганизации

	Остатки битума
	0,2826
	 
	0,2826
	На утилизацию в  спецорганизации

	Зеленый список отходов

	Огарыши сварочных электродов
	0,36116
	 
	0,36116
	На утилизацию в  спецорганизации

	Металлолом
	0,8984
	 
	0,8984
	На утилизацию в  спецорганизации

	Коммунально – бытовые отходы (ТБО)
	1,7188
	 
	1,7188
	Вывоз на полигон ТБО

	Период эксплуатации

	Всего:
	0,8942
	 
	0,8942
	 

	в т.ч. отходов производства
	0,0292
	 
	0,0292
	 

	отходов потребления
	0,8650
	 
	0,8650
	 

	Янтарный список отходов

	Конденсат
	0,0098
	 
	0,0098
	На утилизацию в  спецорганизации

	Зеленый список отходов

	Светодиодные лампы
	0,0194
	 
	0,0194
	На утилизацию в  спецорганизации

	Коммунально – бытовые отходы (ТБО)
	0,075
	 
	0,0750
	Вывоз на полигон ТБО

	Смет (ТБО)
	0,790
	 
	0,7900
	Вывоз на полигон ТБО


Строительная компания выбирается по условиям тендера, в связи с чем, к ней будут установлены требования по заключению договоров на утилизацию производственных и бытовых отходов. 
В соответстствии с пп.3-1 ст.288 Экологического кодекса РК временное хранение отходов не является размещение. Временное хранение возможно сроком не более 6 месяце до момента передачи их третьим лицам.
1.11.4
Управление отходами

Управление отходами будет производиться в соответствии с Экологическим кодексом РК, с международной признанной практикой. В связи с чем необходимо предусмотреть планированин сбора, хранение, переработку, утилизацию и захоронение отходов.

При этом система управления отходами начинается на стадии разработки и согласования проектной документации для данного объекта. 

На стадии проектирования определяются виды отходов, образование которых возможно при строительства и эксплуатации, их количество, способы утилизации и захоронения отходов.

При строительстве и эксплуатации объекта проблема обращения с отходами может быть разделена на несколько составляющих:

· минимизации образования отходов;

· обезвреживание отходов и захоронение;

· захоронение не утилизируемых отходов.

Для решения вопроса Управления отходами Компании необходимо проводить раздельный сбор образующихся отходов. Предусматреть отдельные маркированные металлические контейнеры для каждого типа отходов, расположенные на специально оборудованных для этого площадках.

Система управления отходов на предприятии включает в себя следующие стадии:

1. Образование

Все виды и типы образующихся отходов на предприятии в первую очередь зависят от осуществляемой производственной деятельности.

2. Сбор и /или накопление

Для производственных отходов с целью оптимизации организации их обработки и удаления, а также облегчения утилизации предусмотрен отдельный сбор различных типов промышленных отходов. Промышленные отходы также собираются в отдельные емкости с четкой идентификацией для каждого типа отходов.

3. Идентификация 

Каждый тип отхода определяется производственным процессом, видом деятельности, при котором происходит его образование.

4. Сортировка

Проведение раздельного сбора отходов.

5. Паспортизация

На каждый вид отхода разработан паспорт отхода.

6. Упаковка и (маркировка)

Отходы предприятия размещаются в стандартных контейнерах в соответствии с санитарно-противоэпидемическими требованиями с маркировкой ТБО или промышленные отходы.

7. Транспортирование

Перевозка всех отходов производится под строгим контролем ответственных должностных лиц. Движение всех отходов регистрируется (тип, количество, характеристика, маршрут, номер маркировки, категория, отправная точка, место назначения).

· вывоз отходов в места захоронения производится по разработанным и согласованным графикам.

· оформление документации на вывоз отходов осуществляется с указанием объемов вывозимых отходов.

· производится занесение информации о вывозе отходов в журналы учета данных предприятия.

· перевозка отходов осуществляется на специально оборудованных транспортных средствах.

· налаживаются системы внутреннего и внешнего учета и слежения за движением твердо-бытовых и производственных отходов.

· транспортировка отходов производится в специально оборудованных транспортных средствах, с целью предотвращения загрязнения территории отходами по пути следования транспорта.

8. Складирование

Отходы предприятия размещаются в стандартных контейнерах в соответствии с санитарно-противоэпидемическими требованиями с маркировкой ТБО или пром.отходы. С последующим вывозом согласно заключенным договорам.

9.  Хранение

На данном предприятии предусмотрено только временное хранение отходов.

10.  Удаление

Большинство отходов не подлежит дальнейшему использованию. По мере образования и накопления они вывозятся.

Промышленные отходы, отнесенные к янтарному списку отходов, образованные в результате технологического процесса, помещаются в специальные контейнеры или бочки, оснащенные плотно закрывающимися крышками, и, далее, транспортируются в специальные места для сдачи (в специальные организации).

Отходы отнесенные к зеленому списку отходов будут собираться в специальные места с последующим вывозом в специальные места для сдачи (специальной организации).

Нетоксичные отходы будут вывозиться на полигон захоронения отходов.

Ниже дается подробная характеристика обращения с отходами производства и потребления.

Янтарный список отходов

Отработанные моторные и трансмиссионные масла. Загрязняющий компонент – нефтепродукты. Процесс, при котором происходит образование отхода: эксплуатация автомашин при строительстве. Сбор их будет производится в емкости (бочки), которые предусматривается установить на специально оборудованной площадке. Применяемый способ утилизации данного вида отхода – вывоз в специальную организацию. 

Остатки лакокрасочных материалов и битума. Процесс образования отходов проведение окрасочных и изоляционных работ при строительстве. Передаются организации для дальнейшей утилизации.

Зеленый список отходов

Металлолом – отходы, остающиеся при строительстве включают металлическую стружку, обрезки труб и подобные материалы. Он отделяется от других видов отходов и временно хранится в специально маркированных контейнерах на специально оборудованных площадках. Металлолом храниться на площадках в течение года и по мере накопления достаточного количества передается в спецорганизации для дальнейшей утилизации.
Лампы светодиодные. Нетоксичны. Образуются в ходе эксплуатации, применяются для освещения. Применяемый способ утилизации данного вида отхода – вывоз в специальную организацию.

Огарыши сварочных электродов. Процесс образования отходов: проведение сварочных работ. Передаются организации для дальнейшей утилизации.

Твердые - бытовые отходы – образующиеся в процессе жизнедеятельности персонала. Все коммунально-бытовые отходы, образующиеся на объектах, по мере накопления, отсортированные отходы вывозятся специализированным транспортом по договору на санкционированный полигон. 
Перевозка всех отходов должна производиться под строгим контролем. Для этого движение всех отходов должно регистрироваться в журнале и составляется сопроводительный талон, т.е. указывается тип, количество, характеристика, отправляемых отходов. А также уточняется маршрут, номер маркировки, категория, отправная точка, место назначения, номер декларации, проставляется дата и подпись.
 В соответствии с СП «Санитрано-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировек, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утв. Приказом Министра НЭРК от 28.02.2015г. № 176 твердые бытовые отходы (ТБО) образующиеся в период строительства и эксплуатации предусматривается вывозить ежедневно, производственные отходы -1 раз в месяц.  

Количество ТБО, образующегося ежедневно в период строительства.

Q=0,3м3/год * 55 чел * 0,25 т/м3/12мес.* 5 мес. = 1,72 тонн/период = 0,0115 тн/день= 11,5 кг/день (Приложение № 16 к Приказу № 100-п от 18.04.2008г.).
Сбор ТБО в период строительства предлагается осуществлять:

· В контейнеры с крышкой емкостью 0,75 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, в количестве 2 шт.

Для производственных отходов устанавливаются емкости, объем которых ссответствует фактическому накоплению отходов.

Количество ТБО, образующегося ежедневно в период эксплуатации.

Q= 0,3м3/год* 6 чел *0,25 т/м3= 0,075 тн/год = 0,0002 тн/день = 0,20  кг/день (Приложение № 16 к Приказу № 100-п от 18.04.2008г.)

Сбор ТБО в период эксплуатации предлагается осуществлятьна площадке АГРС:

· В контейнеры с крышкой емкостью 0,75 м3, которые устанавливаются на специальной площадке, в количестве 1 шт.

Для производственных отходов устанавливаются емкости, объем которых ссответствует фактическому накоплению отходов.

Выводы: Влияние  отходов  на природную среду будет минимальным при условии выполнения санитарно-эпидемиологических и экологических норм, а также мероприятий принятых в проекте. Потенциальная возможность негативного воздействия отходов может проявиться в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях их сбора, хранения, утилизации или при несоблюдении надлежащих требований, заложенных в проектных решениях.

1.11.5
Оценка воздействия на земельные ресурсы 

Оценка воздействия на окружающую среду произведена в соответствии с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденных приказом МООС РК № 270-о от 29.10.2010г.

Таблица 1.11.3 - Оценка воздействия проектируемых работ на земельные ресурсы

	Потенциальный источник воздействия
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	Значимость воздействия

	Период строительства

	Изъятие земель
	Локальный
1
	Кратковременный
1 
	Сильное
4
	Низкая

	Механические нарушения почв
	Локальный

1
	Кратковременный
1
	Слабое

2
	Низкая

	Загрязнение
	Локальный

1
	Кратковременный
1
	Слабое

2
	Низкая

	Период эксплуатации

	Эксплуатация объектов
	Локальный

1
	Многолетний

4
	Слабое

2
	Низкая


1.12
Воздействие физических факторов

Воздействие физических факторов в процессе проведения работ, может оказывать влияние не только на окружающую среду, но и на здоровье населения и персонал - это, прежде всего:

· шум;

· электромагнитное излучение;

· вибрация.

Воздействие физических факторов с учетом проведения работ можно условно разделить на два периода: строительство и эксплуатация. 

В период строительства воздействие на компоненты природной среды проявится в наибольшей степени, что связано с проведением комплекса строительных, ремонтных и других подготовительных работ на площадке.

На этапе эксплуатации (при штатном и безаварийном режиме работы) интенсивность воздействий на окружающую природную среду, по сравнению со строительным этапом, заметно снизится.

1.12.1
Шумовое воздействие

Воздействие в период строительства
При проведении строительных работ, будет иметь место шумовое воздействие. Основными источниками шума при строительных работах будут являться автотранспорт и спецтехника.

Шумовой эффект в основном будет наблюдаться непосредственно на строительной площадке. 

Ожидается, что особенно сильный шум будет при перемещении тяжелых транспортных средств (Таблица 1.12.1.1).

Таблица 1.12.1.1 - Уровни звука от различных видов строительной техники на расстоянии 1 м от оборудования

	Техника
	Уровень звука, дБА

	Автосамосвал, турбовозы
	84

	Автогрейдер, каток для уплотнения грунта, топливозаправщик, водовозки, 
	85

	Бульдозер, трактор, передвижной сварочный агрегат, 
краны-трубоукладчики, самоходный монтажный кран
	90

	Экскаватор, буровая установка на базе трактора
	92


Источники
BS 5228, 1997, Справочник, Рыбальский, 95, ГОСТ 27436-87"Внешний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерения»
На уровень шума транспортного потока оказывает влияние целый ряд факторов: категория и назначение дорог; объем перевозок и интенсивность дорожного движения; неравномерность дорожного движения (оцениваемая величиной суммарных ускорений и замедлений на участках дорог); структура транспортных потоков (состав и однородность транспортного движения); конструктивные особенности дорог (степень ровности, наличие уклонов); техническое состояние дорог; время суток; поверхностный покров прилегающей территории, лесонасаждения и наличие строений вдоль дорог.

Указанные факторы и их сочетания могут изменять интенсивность шума транспортных потоков на 4 -10 дБ.

Движение автотранспорта при строительстве будет происходить по существующим автодорогам. В процессе строительства возможно увеличение транспортных потоков на дорогах, что приведет к некоторому повышению уровня шума в дневное время, особенно при перевозке труб мощными грузовыми автомобилями и доставке строительной техники. Такое воздействие будет ограничено сроками подвозки труб, оборудования и других материалов. Эквивалентный уровень звука от автодороги с неинтенсивным грузовым движением составляет 79 дБА.

Особенно сильный шум создается при работе бульдозеров, экскаваторов, дизельных агрегатов: скрепер – 83,7 дБ; бульдозер на расстоянии 100-150 м – 65 - 69 дБ.

На площадках и вдоль транспортных путей в условиях открытого рельефа снижение уровня звука на 3 дБ происходит, как правило, при каждом двукратном увеличении расстояния от источника. Таким образом, при удалении от источника шума на расстояние до 200 м происходит быстрое затухание уровня шумов.

Воздействие в период эксплуатации

После окончания основного объема строительных работ основные источники шумового воздействия на персонал и окружающую природную среду будут ликвидированы. С вводом в эксплуатацию проектируемых объектов интенсивность движения автотранспорта резко снизится.

Основными источниками шумового воздействия в период эксплуатации будут являться - продувочные свечи газовых линий .

Учитывая, что глубина заложения газопровод будет не менее 1 метра, в связи с чем уровень шума на поверхности от потока, протекающего в газопроводе, газа будут достаточно низким.

Шумы могут достичь критических значений только в случае возгорания газа смеси при авариях на трубопроводе и технологических объектах.
1.12.2
Воздействие электромагнитного излучения 

Воздействие в период строительства
Основными производственными источниками воздействия электромагнитного излучения на окружающую среду и воздействия электрического тока в период строительстваможет быть: 

· электродвигатели;

· персональные компьютеры;

· радиотелефоны. 

Электростатический потенциал пользователей компьютером колеблется в диапазоне от – 3 до +5 кВ. Одновременно заметный вклад в общее электростатическое поле (ЭСП) вносят электризующиеся от трения поверхности клавиатуры и мыши. Эксперименты показывают, что при работе с клавиатурой ЭСП быстро возрастает с 2 до 12 кВ/м. 

Проектными решениями предусмотрено использование оборудования, обеспечивающего уровень электромагнитного излучения в пределах, установленных нормативов, что не окажет негативного влияния на работающий персонал.

Воздействие в период эксплуатации

Основными производственными объектами, связанными с воздействием электромагнитным излучением на окружающую среду и воздействия электрического тока, в период эксплуатации объектов будут являться: 

· линия электропередач (ЛЭП);

· персональные компьютеры.. 

Все объекты предусматривается оборудовать электропитанием. В этой связи учитывается вероятность воздействия электромагнитных полей и электрического тока от линий электропередач и трансформаторов на персонал и дикую фауну.

При этом негативного воздействия электромагнитных полей не ожидается, поскольку все проектные решения приняты с соблюдением необходимых санитарных разрывов от излучателей до мест нахождения персонала.

1.12.3
Воздействие вибрации 

Воздействие в период строительства

Основными источниками вибрации в период строительства будут являться: машины и механизмы.

Учитывая, что под воздействием вибрации снижается прочность конструкций, нарушаются работа машин, показания приборов, в связи, с чем не допускается проводить работы и применять машины и оборудование с показателем превышения вибрации более 12 дицебелл (далее - дБ) (4,0 раза) и уровнем звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе.

При строительстве предусмотрено использование строительной и инженерной техники, которая обеспечит уровень вибрации в установленных предела.

Воздействие в период эксплуатации

При эксплуатации не будет источников вибрации.  

Проведение работ в соответствии с принятыми проектными решениями по выбору оборудования позволит не превышать нормативных значений вибраций для персонала и, соответственно, на территории ближайшей жилой застройки не будут превышены допустимые значения.

1.12.4
Световое воздействие

Воздействие в период строительства 

Световое воздействие возможно в ночное время в процессе строительных работ, а также при передвижении автотранспорта.

Санитарные нормы освещения на рабочих местах регламентируются СНиП РК №2.04-05-2002 «Естественное и искусственное освещение». 

В целом локализация источников света будет носить локальный не единовременный характер.

Воздействие в период эксплуатации

В период эксплуатации дополнительного освещения проектируемых объектов не предусматоривается. В связи, с чем воздействия не будет оказано.

1.12.5
Оценка воздействия физических факторов

Суммируя выше приведенные данные, можно получить общую оценку воздействия физических факторов  представленую  в таблице 10.5.1.

Таблица 1.12.1.2 - Оценка воздействия вредных физических факторов
	Потенциальный источник воздействия
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	Значимость воздействия

	Период строительства

	Производственный шум
	Локальный
1
	Кратковремнный

1
	Незначительная
1
	Низкая

	Электромагнитные излучения
	Локальный
1
	Кратковремнный

1
	Незначительная

1
	Низкая

	Свет
	Локальный
	Кратковремнный
	Незначительная

1
	Низкая

	Электромагнитные излучения
	Локальный
1
	Кратковремнный

1
	Незначительная

1
	Низкая

	Вибрация
	Локальный
1
	Кратковремнный

1
	Незначительная

1
	Низкая

	Период эксплуатации

	Транспортировка газа по трубам
	Локальный
1
	Постоянное
4
	Незначительная

1
	Низкая


1.12.5
Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия физических факторов 

Все меры, необходимые для снижения уровня шума и вибрации до значений допустимых уровней, будут осуществляться во время строительства и эксплуатации объектов.

Следующие меры по смягчению последствий должны использоваться в ходе строительства, чтобы свести к минимуму шум и вибрацию:

· любая деятельность в ночное время должна быть сведена к минимуму;

· следует использовать барьеры ослабления шума;

· отключение в нерабочие часы строительной техники; использование внутренних трансформаторов в корпусах;

· использование глушителей для выхлопной системы;

· использование гибких стыков, сцепления и т.д., если необходимо свести вибрации к минимуму.

Зоны, в которых снижение звукового давления до предельных уровней, установленных стандартами, невозможно, будут обозначены знаками безопасности. Работающих в этих зонах администрация обязана снабжать средствами индивидуальной защиты, подобранными по ГОСТ. Запрещается даже кратковременное пребывание без средств индивидуальной защиты в зоне с уровнем звукового давления, превышающим 135 дб, любой из нормируемых октавных полос частот.

Методы измерения и оценка шума на рабочих местах и шумовых характеристик оборудования должны соответствовать СН РК. Уровень звука в производственных помещениях планируется контролировать в плановом порядке, а также после ввода в эксплуатацию технологического оборудования.

При осуществлении строительных работ в производственных помещениях содержание вредных газов, паров и веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК рабочей зоны.

Над всеми вредными веществами должен осуществляться контроль при их транспортировке и применении в соответствии с нормами РК.

Поступление вредных веществ в производственные помещения предотвращается путем рационального размещения площадок линейных сооружений с учетом направления преобладающих ветров и конструктивных решений производственных зданий, обеспечивающих их герметизацию, теплоизоляцию, вывод продувочных линий  за пределы помещения, исключения возможности розлива продуктов, качественная работа вентиляции и канализации, контроль воздушной среды.

Все здания, в которых будет находиться производственный персонал, будут иметь отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха, обеспечивающие комфортные условия труда, отдыха и необходимый воздухообмен.

При проектировании, строительстве и эксплуатации объектов в обязательном порядке необходимо соблюдать требования «Санитарно-эпидемиологических требований к зданиям и сооружениям производственного назначения».

1.13
Радиационное воздействие 

1.13.1
Воздействие в период строительства 

Для радиографического контроля сварных соединений предусматривается применение гамма-дефектоскопов с источником ионизирующих излучений (ИИИ) на основе радионуклидов (например, Селен-75, Иридий-192 и Кобальт-60). Промышленные дефектоскопы могут использоваться для перевозки ИИИ с максимальной активностью до 120 Ки (4,44 ТБк). 

Радиационные характеристики наиболее широко применяемых ИИИ применяемых в дефектоскопах приведены в таблице 1.13.1.

Таблица 1.13.1 - Характеристики закрытых ИИИ, применяемых в дефектоскопах

	Тип источника
	Радиоизотоп, период полураспада, энергия
	Мощность экспозиционной дозы на расстоянии 1 м от ИИИ (А/кг)
	Полная гамма-постоянная радионуклида 

(Р х см2/мКи х час)
	Энергия излучения (основные линии энергетического спектра)

	ГИК-8-1
	Со-60, 5,27 лет,

(0,825-2,158) Мэв
	(12,5+/-2,5) х Е-5
	13,853
	1,172 Мэв

1,333 Мэв

	ИГИ-Се-5-3
	Se-75, 120 суток,

(0,066 -0,572) Мэв.
	(1,2-2,4) х Е-7
	6,442
	0,136 Мэв

	ГС75М.412
	
	1,2 х Е-6
	
	0,265 Мэв

	ГС75М.512
	
	1,2 х Е-6
	
	0,280 Мэв

0,402 Мэв

	ИГИ-Ту-3-1
	Тм-170, 129 суток,

0,084 Мэв
	(3,0-6,0) х Е-8
	0,027
	0,084 Мэв

	ГИД-Ц-1
	3,1 х Е-8  Cs-137, 30,0 лет,  0,661 Мэв
	1,3 х Е-7
	3,242
	0,661 Мэв

	ГИД-Ц-2
	
	2,1 х Е-7
	
	

	ГИД-Ц-3
	
	1,3 х Е-6
	
	

	ГИД-Ц-4
	
	6,5 х Е-6
	
	

	ГИД-Ц-5
	
	1,2 х Е-5
	
	

	ГИД-Ц-6
	
	
	
	

	ГИИД-1
	Ir-192, 74,0 суток, (0,201-1,060) Мэв
	(2,9+4,8) х Е-8
	4,605
	

	ГИИД-2
	
	(1,3+1,3) х Е-7
	
	0,296 Мэв

	ГИИД-3
	
	(3,9+3,9) х Е-7
	
	0,308 Мэв

	ГИИД-4
	
	(6,4+6,4) х Е-7
	
	0,316 Мэв

	ГИИД-5
	
	(1,3+1,3) х Е-6
	
	0,468 Мэв

	ГИИД-6
	
	(3,9+3,9) х Е-6
	
	0,604 Мэв

	ГИИД-7
	
	(6,4+6,4) х Е-6
	
	


Для временного хранения дефектоскопов устраиваются временные (полевые) хранилища, которые необходимо согласовать с органами Санэпиднадзора. Хранилище следует располагать на расстоянии 70 м от рабочих мест и обозначать знаком радиационной опасности и на расстоянии 3 м устраивать ограду. 

Мощность эквивалентной дозы на внешней поверхности защитных устройств для хранения источников не должна превышать 12,0 мкЗв/ч.

Просвечивание сварных швов трубных секций разрешается лишь при условии, если фактическая мощность дозы излучения на ближайших рабочих местах не будет превышать 0,3мбэр/ч. При просвечивании сварных швов готовых секций источником излучения «Иридий-192» в зависимости от его активности устанавливаются безопасные расстояния для работающих на трубосварочной базе в соответствии с таблицей 1.13.2.

Таблица 1.13.2 - Безопасные расстояния по радиусу от источника излучения

	Тип источника

излучения
	Прибор


	Активность источника

излучения, Кюри
	Безопасные расстояния в метрах на которых мощность экспозиционной дозы излучения составляет

	
	
	
	для дефектоскопистов 

3 мр/ч
	для остальных профессий работающих 0,3 мр/ч

	При наружном просвечивании сварных швов

	Иридий 192
	ГИД И-4
	20
	56,3
	168,9

	»
	ГИД И-5
	40
	79,7
	239,1

	»
	ГИД И-6
	120
	137,8
	413,4


Примечание:
Безопасные расстояния, указанные в таблице являются ориентировочными, поэтому в каждом конкретном случае (для данного дефектоскопа и применяемого калиматора или ампулопровода) перед началом работы по просвечиванию сварных швов эти расстояния уточняются с помощью радиометра дефектоскопистами.

При таких условиях радиационное воздействие ограничивается влиянием на строительный персонал задействованный при дефектоскопии, а также территорией, через которую прокладывается трубопровод.

1.13.2
Воздействие в период эксплуатации

Прокладываемые трубопроводы представлены трубами, по которым транспортируется природный газ. Трубы и газ являются, соответственно, изделиями и сырьем неограниченного использования. Удельная активность радионуклидов в изделиях и сырье неограниченного использования (в данном случае – газа) не должна превышать 0,3 кБк/кг. Таким образом, трубы газопровода и транспортируемый по ним газ не относятся к источникам радиационной опасности.

Газопровод является герметичным сооружением. Поступление в него извне (на участке транспортировки) веществ, в т.ч. и радиоактивных – исключено.

1.13.3
Оценка радиационного воздействия 

Прокладываемые трубопроводы представлены трубами, по которым транспортируется природный газ. Трубы и газ являются, соответственно, изделиями и сырьем неограниченного использования. Удельная активность радионуклидов в изделиях и сырье неограниченного использования (в данном случае – газа) не должна превышать 0,3 кБк/кг. Таким образом, трубы газопровода и транспортируемый по ним газ не относятся к источникам радиационной опасности.

Газопровод является герметичным сооружением. Поступление в него извне (на участке транспортировки) веществ, в т.ч. и радиоактивных – исключено.

Таблица 1.13.3 - Оценки воздействия объектов строительства и эксплуатации 

	Потенциальный источник воздействия
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	Значимость воздействия

	Период строительства

	Радиографический контроль сварных соединений
	Локальный
1
	Кратковремнный

1
	Незначительная

1
	Низкая

	Период эксплуатации

	Транспортировка газа по трубам
	Локальный

1
	Постоянное
4
	Незначительная

1
	Низкая


1.14
Воздействие на растительный мир 

Воздействие на растительный покров может быть оказано как прямое, так и косвенное.

В ходе строительства наибольшее воздействие могут оказывать факторы прямого воздействия, связанные с земляными и строительными работами и перемещением транспорта:

· механическое нарушение и прямое уничтожение растительного покрова строительной техникой и персоналом;

· возможное запыление и засыпание через атмосферу растительности и, как следствие, ухудшение условий жизнедеятельности растений;

· угнетение и уничтожение растительности в результате химического загрязнения;

· изменение флористического состава растительных сообществ за счет внедрения и изъятия видов.

К факторам косвенного воздействия на растительность в период производства строительных работ можно отнести развитие экзогенных геолого-геоморфологических процессов (плоскостная и линейная эрозия, дефляция и т.д.), развитие и усиление которых будет способствовать сменам растительного покрова.

Период строительства 

В период проведения работ по строительству возможно наиболее сильного воздействия на растительность.

В процессе земляных работ (рытье траншей, отвал грунта на обочину, засыпка траншей и разравнивание территории) при прокладке подземных трубопроводов растительный покров будет подвержен деформированию и уничтожению. Заглубление и подготовка траншей и отсыпка грунта приведет к полному уничтожению растительности на этом участке и, частично, под отвалами грунта. Строительство временных и постоянных сооружений и объектов приведет к полному уничтожению растительности под ними и в результате работы строительной и транспортной техники. Вокруг площадок растительность будет трансформирована (зона работ строительной техники, многоразовые проезды машин, и др.). Однако под постоянными объектами и сооружениями уничтожение растительности будет носить необратимый характер, т.к. предусматривается благоустройство данных площадок твердым покрытием. Площадь уничтожения растительности составит около 1,6883 га. 

Использование тракторов, бульдозеров и другой техники в районе строительства вызовет нарушение растительности, произрастающей в коридорах движения. Для полного восстановления растительности в результате воздействия заглубления и засыпки может потребоваться 5 - 7 лет. Однако в период строительства восстановления растительности не ожидается, что связано с причиной непрерывного ее повреждения от строительных операций.

Для подвоза оборудования, труб и строительных материалов будут использоваться ближайшая автомобильная дорога, в результате чего воздействие на растительности сводиться к минимуму.

Запыление растений, вызываемое строительными работами, а также движение транспорта по площадке приведет к оседанию большого количества пыли на поверхности листьев, что будет сопровождаться ухудшением фотосинтеза и дыхания растений и даже их гибели в результате оседания большого количества пыли и погребения под ней растений. Пыление вызовет закупорку устичного аппарата у растений и нарушение их жизнедеятельности на физиологическом и биохимическом уровнях.

Загрязнение растений 

При строительстве растительный покров будет подвержен химическому загрязнению, связанному с выбросами токсичных веществ с выхлопными газами, возможными утечками горюче-смазочных материалов. Загрязнение может происходить при ремонтных работах, при заправке техники, неправильном хранении химреагентов и несоблюдении требований по сбору и вывозу отходов.

При работе строительной техники, автотранспорта в атмосферу выбрасывается ряд ЗВ: окислы углерода, окислы азота, углеводороды, сернистый ангидрид, твердые частицы (сажа), тяжелые металлы. Учитывая непродолжительный период работы техники на каждом конкретном участке, воздействие этих выбросов на растительность будет кратковременным и незначительным.

Одновременно, при правильно организованном (предусмотренном Проектом) техническом обслуживании оборудования, строительной техники и автотранспорта: заправка в специально отведенных местах, использование поддонов, выполнение запланированных требований в управлении отходами и хранении химреагентов, - воздействие АГРС и газопровода на загрязнение почвенно-растительного покрова углеводородами и другими химическими веществами будет незначительно.

Для исключения возможного загрязнения растительного покрова отходами предусмотрен систематический сбор отходов в герметические емкости, хранение и последующая переработка отходов в специальных согласованных местах. При своевременной уборке строительных и хозяйственно-бытовых отходов (согласно Плану управления отходами) их воздействие на состояние растительного покрова будет незначительным.

Наиболее неустойчивыми к химическому загрязнению являются влаголюбивые и тенелюбивые растения с крупным устьичным аппаратом и тонкой кутикулой. Более устойчивыми – являются ксерофитные злаки [Николаевский, 1979]. Суккуленты и опушенные растения (многие солянки) относятся к разряду растений, устойчивых к химическому загрязнению.

Таким образом, на растительность в пределах полосы отвода будет оказываться, в основном, сильное механическое воздействие. Существующие требования по проведению очистки территории после строительных работ, проведение рекультивационных работ позволит ускорить процесс восстановления растительности на нарушенных участках. Одновременно комплекс природоохранных мероприятий позволят снизить воздействие на растительный покров до минимума.

Период эксплуатации 

В период эксплуатации ожидается заметное снижение антропогенного воздействия на растительность по сравнению со строительным периодом. После завершения строительных работ площади, где потенциально можно ожидать техногенных воздействий на растительный покров, значительно сократятся.

В период эксплуатации будет отмечаться постепенное восстановление растительного покрова на нарушенных во время строительства участках. Процесс естественного восстановления растительного покрова на данной территории длительный. Его первые стадии поселения пионерных группировок сорных видов до формирования серийных (неустойчивых) сообществ длится не менее 8-10 лет. Компенсационные механизмы различны в разных типах растительности. Почвенные комплексы ограничивают компенсационные возможности некоторых растительных видов. 

При эксплуатации воздействие на растительность прилегающей к площадке АГРС территории может быть связано только с работой оборудования (выбросы ЗВ в атмосферу).

1.14.1
Оценка воздействия на растительность  

Оценка воздействия на окружающую среду произведена в соответствии с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденных приказом МООС РК № 270-о от 29.10.2010г.

Таблица 1.14.1 - Оценка воздействия строительства и эксплуатации объектов проектирования на растительность 

	Потенциальный источник воздействия
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	Значимость воздействия

	Период строительства

	Строительство:

-нарушение почвенно-растительного покрова 
	Локальный
1
	Кратковремнный

1
	Слабое 
2
	Низкая

	Дорожная дигрессия вне полосы отвода:

-нарушение почвенно-растительного покрова при съездах с дорог вне зоны отвода
	Локальный
1
	Кратковремнный

1
	Слабое 
2
	Низкая

	Период эксплуатации

	Эксплуатация объектов
	Локальный

1
	Постоянное
4
	Слабое 
2
	Низкая


1.15
Воздействие на животный мир

Воздействие на животный мир может быть прямым, косвенным, кумулятивным, остаточным:

· Прямое воздействие через вытеснение, сублетальную деградацию здоровья, гибель;

· Косвенное воздействие в результате изменения естественной среды обитания (создание, потеря, улучшение, деградация или разделение);

· Кумулятивное воздействие возможно в периодической потери мест обитания связанной с  проведением работ в прошлом и будущем;

· Остаточное воздействие проявится в интродукции (акклиматизации) чуждых видов животных.

Возможно прямое истребление некоторых видов в результате проявления фактов браконьерства.

При строительстве и эксплуатации сооружений должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграций и мест концентрации животных.  

Период строительства 

Во время работ по строительству воздействия будут зависеть от резких локальных изменений почвенно-растительных условий местообитания и регионального проявления фактора беспокойства.

Работа строительной техники и персонала неизбежно приведет к временному вытеснению с территории ряда ландшафтных видов млекопитающих и птиц.

Основными составляющими проявления фактора беспокойства являются шум работающей техники, передвижение людей и транспортных средств.

Физическое присутствие

Физическое присутствие персонала и проведение работ, скорее всего, создадут дополнительное беспокойство для животного мира. Не синантропные виды будут испытывать беспокойство из-за их низкого уровня толерантности. 

Косвенное воздействие

Представители фауны могут быть подвержены косвенному воздействию различных аспектов проекта, которые вытекают от потери естественной среды и прямой угрозы гибели в ходе строительных работ. 

Таким образом, воздействие на фауну, связанное с проектной деятельностью, будет состоять  из трех основных компонентов:

1. отсутствия животных на территории, отводимой под строительство, воздействие можно рассматривать, как незначительное. Повышенный риск гибели на подъездной дороге будет колебаться от незначительного до слабого;

2. различные формы взаимодействия могут привести к косвенному воздействию низкой значимости;

3. вклад долгосрочного кумулятивного воздействия (связанного в основном с дополнительными сбросами сточных вод в период строительства) можно также рассматривать, как низкий, из-за краткосрочности воздействия.

Период эксплуатации 

После окончания работ и свертывания основных объемов земляных и транспортных работ воздействие на животный мир существенно уменьшится. Предполагается, что к началу эксплуатации начнется формирование нового фаунистического комплекса с антропогенными элементами, устойчивыми к умеренному техногенному воздействию.

Основным фактором воздействия на животных является физическое присутствие и связанные с ним физические факторы – шум, свет, вибрации. Освещенность площадки в ночное время будет ограничена территорией площадки и может вызвать гибель слетающихся на свет насекомых.

Воздействие на других животных не ожидается ввиду ограждения. 

В целях минимизации вредного воздействия на растительный и животный мир, организован сбор сточных вод и отходов производства и потребления.

1.15.1 Оценка воздействия на животный мир  

Оценка воздействия на окружающую среду произведена в соответствии с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденных приказом МООС РК № 270-о от 29.10.2010г.

Таблица 1.15.1 - Оценка воздействия строительства и эксплуатации объектов проектирования на животный мир 

	Потенциальный источник воздействия
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	Значимость воздействия

	Период строительства

	Нарушение мест обитания
	Локальный
1
	Кратковремнный

1
	Слабое 
2
	Низкая

	Физические и химические факторы воздействия
	Локальный
1
	Кратковремнный

1
	Слабое 
2
	Низкая

	Увеличение интенсивности движения транспортных средств
	Локальный
1
	Кратковремнный

1
	Умеренное
3
	Низкая

	Период эксплуатации

	Эксплуатация объектов, движение транспорта

	Локальный

1
	Постоянное
4
	Слабое 
2
	Низкая


1.16
Оценка воздействия на социально-экономическую среду  

В результате реализации проектных решений строительства и последующей эксплуатации, возможно воздействие на социальную и экономическую среды, территории проектиррования.

Потенциальное отрицательное воздействие на социально-экономическую среду в период строительства и эксплуатации включает:

· возрастание нагрузки на существующие условия коммунально-бытовой сферы населенных мест (использование существующих сетей водоснабжения, размещение и удаление отходов);

· изъятие земель под размещение объектов;

· вероятность возможных столкновений имеющегося транспорта с транспортными средствами проекта, обеспечивающими поставки материалов и оборудования, а также перевозку персонала в период строительства и эксплуатации.

Потенциальное положительное воздействие на экономическую и социальную среды проявится в:

· в возможном увеличении занятости местного населения в самом проекте или на сопутствующих работах, обеспечивающих деятельность проекта;

· повышение доходов населения.
Оценка воздействия намечаемой деятельности приводится в таблице 1.16.1.
1.17
Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории

Территория проектирования размещена вне зон особо охраняемых природных территорий, в связи с чем никакого воздействия при строительстве газопровода на ООПТ оказано не будет. 

Таблица 1.16.1 - Итоговая оценки воздействия строительства и эксплуатации на социально-экономическую среду  

	Компоненты социально-экономической среды
	Характеристика воздействия на социально-экономическую среды
	Мероприятия по снижению отрицательного техногенного воздействия на социально-экономическую среду
	Категории воздействия, балл
	Категория значимости, балл

	
	
	
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Этап строительства

	Трудовая занятость
	Дополнительные рабочие места
	Положительное воздействие
	Локальное (воздействие проявляется на территории ближайших населенных пунктов)
	Средней продолжительности (больше 3 месяцев)
	Умеренное  (отклонение превышает существующие условия среднерайонного уровня)
	Среднее положительное воздействие

	
	
	
	+2
	+3
	+3
	+8

	Доходы и уровень жизни населения
	Увеличение доходов населения, увеличение покупательской способности, повышение уровня и качества жизни
	Положительное воздействие
	Локальное (воздействие проявляется на территории ближайших населенных пунктов)
	Средней продолжительности (больше 3 месяцев)
	Умеренное  (отклонение превышает существующие условия среднерайонного уровня)
	Среднее положительное воздействие

	
	
	
	+2
	+3
	+3
	+8

	Здоровье населения
	Профессиональные заболевания
	Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда
	Точечное (воздействие проявляется на территории размещения объектов)
	Средней продолжительности (больше 3 месяцев)
	Слабое (отклонения соответствуют существующей тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах)
	Низкое отрицательное воздействие

	
	
	
	-1
	-3
	-2
	-6

	Экономическое развитие территории
	Инвестиционная привлекательность региона, экономический и промышленный потенциал региона, поступление налоговых поступлений в местный бюджет
	Положительное воздействие
	Локальное (воздействие проявляется на территории ближайших населенных пунктов)
	Средней продолжительности (больше 3 месяцев)
	Умеренное  (отклонение превышает существующие условия среднерайонного уровня)
	Среднее положительное воздействие

	
	
	
	+2
	+3
	+3
	+8

	Этап эксплуатации

	Трудовая занятость
	Дополнительные рабочие места
	Положительное воздействие
	Локальное (воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов)
	Постоянное (более 5 лет)
	Умеренное  (отклонение превышает существующие условия среднерайонного уровня)
	Средне положительное воздействие

	
	
	
	+2
	+5
	+3
	+10

	Доходы и уровень жизни населения
	Увеличение доходов населения, увеличение покупательской способности, повышение уровня и качества жизни, развитие инфраструктуры
	Положительное воздействие
	Локальное (воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов)
	Постоянное (более 5 лет)
	Умеренное  (отклонение превышает существующие условия среднерайонного уровня)
	Средне положительное воздействие

	
	
	
	+2
	+5
	+3
	+10

	Здоровье населения
	Профессиональные заболевания
	Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда
	Локальное(воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов)
	Постоянное  (более 5 лет
	Незначительное (отклонения соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости )
	Средне отрицательное воздействие

	
	
	
	-2
	-5
	-1
	-8

	Образование и научно-техническая сфера
	Потребность в квалифицированных специалистах, улучшение качества знаний
	Положительное воздействие
	Точечное (воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта)
	Постоянное  (более 5 лет)
	Незначительное (отклонения соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости )
	Средне положительное воздействие

	
	
	
	+1
	+5
	+1
	+7

	Экономическое развитие территории
	Инвестиционная привлекательность региона, экономический и промышленный потенциал региона, поступление налоговых поступлений в местный бюджет
	Положительное воздействие
	Местное (воздействие проявляется на территории одного или нескольких районов)
	Постоянное (более 5 лет)
	Умеренное  (отклонение превышает существующие условия среднерайонного уровня)
	Высокое положительное воздействие

	
	
	
	+3
	+5
	+3
	+11


1.18
Воздействие на культурно-историческое наследие

В процессе строительства возможно как прямой, так и косвенное воздействие на памятник истории и культуры. Прямое воздействие выражается в механическом нарушении своевременно не выявленных памятников или местонахождений археологических артефактов. Косвенное воздействие возможно при воздействии вибрации от строительных механизмов или автотранспорта, работающих на слишком близком расстоянии от наземных памятников. Оптимальное удаление от объектов строительства должно быть заранее определено специалистами в зависимости от состояния памятника.

Учитывая, что территория проектирования находится вне зон с особым природоохранным статусом, на ней отсутствуют зарегистрированные исторические памятники или объекты, нуждающиеся в специальной охране, то таким образом планируемые работы по строительству не нанесут ущерба памятникам культуры, историческим достопримечательностям.

1.19
Оценка экологического риска

Анализ по выявлению причин, определения сценариев возможных аварий и их последствий с применением для оценки опасности физико-математических моделей и методов расчёта вредного воздействия опасных производственных факторов, показал (раздел 6 ГОЧС): 

· Аварийная разгерметизация газопровода-отвода PN=5,4МПа с выбросом природного газа создает опасность пожара, взрыва, создающим угрозу повреждения оборудования, безопасности персонала. Из всех рассмотренных аварийных ситуаций потенциально опасной по своим последствиям и ущербу является сценарий С3 «Гильотинный разрыв газопровода с образованием симметричного факела», зона «возможных поражений» ограничивается радиусом 137,16м, индивидуальный риск в эпицентре 1,19Е-05, что в пределах допустимого уровня; 

· При разгерметизации сосуда, работающего под давлением, с возгоранием ТВС на АГРС-2 Тараз  содержащего природный газ возможен выброс этого вещества в окружающее пространство, образование облака ТВС, инициирование ТВС, взрывное превращение (дефлаграционное горение) в облаке ТВС. В случае одновременного выброса природного газа массой ≈ 270 кг, индивидуальный риск для персонала  оказавшийся в зоне, ограниченной радиусом 10 м от центра взрыва ТВС составляет 1,25∙10-6 до 2,5∙10-5, что также в пределах допустимого уровня риска. 

· Аварийные взрывы внутри блока характеризуются дефлаграционным типом взрывного превращения. В помещениях, где возможны утечки и воспламенения горючих газов, для обеспечения неразрушающих нагрузок, проектом предусмотрены специальные предохранительные конструкции: окна с глухим остеклением или легкосбрасываемые конструкции перекрытий, поэтому взрывы газа в помещениях ГГРП не представляют серьёзной опасности для пунктов управления технологическим процессом, а также оборудования и людей, находящихся за пределами этих помещений. При взрыве ТВС с избыточным давлением 12-15 кПа внутри блока, 5-10 % персонала, находящегося в этот момент в помещении получат травмы, характеризующиеся как крайне тяжелые, 15-20% - тяжелые и 40-60%- травмы средней тяжести. 

· Расчет индивидуальных рисков на газопроводе от смоделированных аварийных сценариев по оценке опасных зон при аварии показал, что значения их находятся в пределах от 1,25E-06 до 2,5E-05 (в зоне допустимого риска). 

Риск возникновения аварий составляет 10-6 <10 -4 редко. С низкой величиной риска.для природной среды
Подытожив перечисленные в выводах аргументы, можно заключить:

Необходимым условием исключения возникновения аварийных ситуации является соблюдение требований законодательных актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта, направленных на исключение разгерметизации трубопроводов и запорной арматуры и предупреждение развития аварий, а также наложение ограничении на использование земельных участков вокруг опасного производственного объекта в соответствии Земельным кодексом, установлением охранных зон, установлением минимальных допустимых расстояний от проектируемы зданий сооружений до различных объектов, зданий и сооружений.
1.20
Производственный экологический контроль
Производственный экологический контроль представляет собой комплексную систему мер, которые должны выполняться организацией, эксплуатирующей проектируемые объекты в соответствии с требованиями экологического законодательства РК. 

Производственный экологический контроль (ПЭК), который будет проводиться при строительстве и эксплуатации объектов и включает проведение производственного мониторинга и внутренних проверок, в ходе которых осуществляется:

· наблюдение за состоянием окружающей среды и ее изменениями под влиянием производственной деятельности;

· проверка выполнения планов и мероприятий по охране окружающей среды, воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов;

· соблюдение законодательства об охране окружающей среды, нормативов ее качества и экологических требований (включая производственный мониторинг, учет, отчетность, документирование результатов); 

· устранение выявленных несоответствий в области охраны окружающей среды. 

Контроль должен осуществляется ( специализированной аккредитованной лабораторией. 

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность возлагается на Владельца.
1.20.1
Производственный мониторинг
Производственный мониторинг – это составная часть производственного экологического контроля включающая в себя экспериментальную ( на основе измерений) или косвенную (на основе расчетов) оценку определенных параметров производственного процесса, физических и химических факторов воздейтсвия на окружающую среду  и изменений в состоянии окружающей среды в результате хозяйственной или иной деятельности.

Основной целью производственного мониторинга окружающей среды, является сбор достоверной информации о воздействии их на окружающую среду, изменениях в окружающей среде как во время штатной (безаварийной) деятельности, так и в результате аварийных (чрезвычайных) ситуаций.
В рамках производственного экологического контроля, предусматривается проведение операционного мониторинга, мониторинга эмиссий в окружающую среду и мониторинга воздействия.

1.20.2
Операционный мониторинг
Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) – наблюдения за параметрами производственного процесса с целью надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента производства. Содержание операционного мониторинга определяется природопользователями, в соотвествии с правилами технической эксплуатации объектов.
В процессе дятельности формируются отходы производства и потребления. Контроль обращения с отходами предусматривает ведение учета, объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки на полигон или утилизацию по мере накопления.

Операционный мониторинг почв
В период строительства объектов будут проводиться наблюдения за соблюдением технологического процесса проведения работ в пределах земельного отвода и за состоянием почвенного покрова на прилегающей территории.

При этом будет осуществляться визуальный контроль за состоянием нарушенности и загрязненности почв с целью выявления потенциальных участков, загрязненных утечками нефтепродуктов (ГСМ), механических нарушений почвенного покрова в местах проведения строительных работ и на прилегающих территориях. Контроль будет обеспечиваться путем маршрутных обследований. Для отслеживания этих процессов в районе строительства предусматривается контроль за:

· осуществлением работ в границах отвода земельных участков;

· выполнением запрета езды по нерегламентированным дорогам и бездорожью;

· осуществлением заправки автотракторной техники горюче-смазочными материалами в специально отведенных местах;

· качественным проведением планировочных работ при засыпке траншеи трубопроводов.

В случае выявления нарушений будут приняты меры по их ликвидации. Результаты контроля будут являться показателями эффективности выполнения природоохранных мероприятий при строительстве.

Операционный мониторинг водных ресурсов
Операционный мониторинг – наблюдения за объемами забираемой и используемой предприятием свежей воды и их соответствия установленным лимитам;

Источниками водоснабжения на этапе строительства и эксплуатации будут являться следующие виды воды:

· вода для хозяйственно-питьевых целей;

· техническая вода на производственные нужды.

В период строительства и эксплуатации наблюдения за объемами забираемой и используемой предприятием свежей воды выполняется по форме ПОД (Формы первичного учета охраны поверхностных вод).

Вода используется:

· в хоз-питьевых целях: для влажной уборки бытовых помещений, водоснабжения в душевых и санузлах и др. хозяйственно-бытовых нужд;

· для производственных нужд: гидроиспытании,пылеподавлении и т.д.

Качество воды должно отвечать Санитарным правилам утв. приказом Министранациональной экономики РК за № 209 от 16.03.2015г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам забора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». 

1.20.3
Мониторинг эмиссий
Мониторинг эмиссий – называется мониторинг объемов загрязнения окружающей среды в результате деятельности предприятия. Включаетв себя наблюдения за эмссиями от источников, количеством и качеством эмиссий  и их изменением. К эмиссиям в окружающую среду относятся выбросы в атмосферу и размещение отходов в окружающую среду.

Мониторинг эмиссий в атмосферный воздух

Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу производится с целью контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов. 

В соответствии с РНД 211.3.01.06-97 (ОНД(90) «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы» источники делятся на две категории. Источники 1(ой категории контролируются 1 раз в квартал. Источники 2(ой категории контролируются 1 раз в 5 лет.

К источникам 1(ой категории относятся источники, для которых при Смакс/ПДКмр(0,5 выполняется неравенство: 

М/(ПДКмр х Н)(0,01,

а также источники, на которых установлена пылегазоочистная аппаратура с КПД>75% , при одновременном выполнении для них условий:

(Смакс/ПДКмр) [100/(100-КПД)] (0,5

[М/(ПДКмр х Н)] [100/(100-КПД)] (0,01

При Н<10 м левые части соотношений вычисляются для Н=10 м.

Результаты контрольных замеров представляются в составе отчетов по мониторингу.

Тем не менее, один раз в квартал контролируются вещества 1 класса опасности, а также пыль, окись углерода, окислы азота и диоксид серы.

Режим выбросов на предприятии является нормативным, если фактическое содержание выбросов и валовые выбросы  не превышают величин ПДВ, предусмотренных настоящим проектом.

Мониторинг эмиссий предлагается вести расчетным путем (исходя из фактически использованного топлива и объемов строительных работ) по методикам расчета выбросов, утвержденных МООС РК. Результаты расчетов выбросов сопоставляются с контрольными значениями, которые будут рассчитаны в проектной документации на строительство и эксплуатацию проектируемых объектов.

Для неорганизованных источников для приведения выбросов к концентрации в мг/м3, скорость ветра принимается критической с величиной 2 м/сек и выбросы соотносятся к 2 м3/сек. 

Мониторинг эмиссий на передвижных источниках выбросов осуществляется путем систематического контроля за состоянием топливной системы двигателей автотранспорта и ежегодной проверке на токсичность отработавших газов. Определение объемов выбросов выполняется Компанией, расчетным методом по расходу топлива.

Расчет категории источников в период строительства в таблице 1.20.1.1.
План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов в период строительства представлен в таблице 1.20.1.2.

Расчет категории источников в период эксплуатации в таблице 1.20.1.3.

План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов в период эксплуатации представлен в таблице 1.20.1.4.
	Таблица 1.20.1.  - Расчет категории источников, подлежащих контролю на период строительства

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство

	Номер ИЗА
	Наименование источника загрязнения атмосферы
	Высота источника, м
	КПД очистн. сооруж. %
	Код ЗВ
	ПДКм.р    (ОБУВ, 10*ПДКс.с.)     мг/м3
	Масса выброса (M) , г/с
	М*100 __________ ПДК*Н* (100-КПД)
	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3
	Cм*100
___________
ПДК*(100-
КПД)
	Катего-рия источ-ника

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0002
	Дымовая трубы
	1,9
	 
	0301
	0,2
	0,00640889
	0,0032
	0,2239
	1,1194
	2

	 
	 
	 
	 
	0304
	0,4
	0,00104144
	0,0003
	0,0364
	0,091
	2

	 
	 
	 
	 
	0328
	0,15
	0,00038889
	0,0003
	0,0408
	0,2717
	2

	 
	 
	 
	 
	0330
	0,5
	0,00213889
	0,0004
	0,0747
	0,1494
	2

	 
	 
	 
	 
	0337
	5
	0,007
	0,0001
	0,2445
	0,0489
	2

	 
	 
	 
	 
	0703
	**0,00001
	7,21E-09
	0,0001
	0,000001
	0,0756
	2

	 
	 
	 
	 
	1325
	0,05
	8,3339E-05
	0,0002
	0,0029
	0,0582
	2

	 
	 
	 
	 
	2754
	1
	0,002
	0,0002
	0,0699
	0,0699
	2

	6001
	неорганизованный
	2
	 
	2908
	0,3
	0,1606
	0,0535
	17,2082
	57,3607
	1

	6002
	неорганизованный
	2
	 
	2908
	0,3
	0,1606
	0,0535
	17,2082
	57,3607
	1

	6003
	неорганизованный
	2
	 
	2908
	0,3
	0,1606
	0,0535
	17,2082
	57,3607
	1

	6004
	неорганизованный
	2
	 
	2908
	0,3
	0,0476
	0,0159
	5,1003
	17,0011
	1

	6005
	неорганизованный
	2
	 
	0123
	**0,4
	0,00972
	0,0024
	1,0415
	2,6037
	2

	 
	 
	 
	 
	0143
	0,01
	0,000694
	0,0069
	0,0744
	7,4362
	2

	 
	 
	 
	 
	0301
	0,2
	0,0006
	0,0003
	0,0214
	0,1071
	2

	 
	 
	 
	 
	0304
	0,4
	0,0000975
	0,00002
	0,0035
	0,0087
	2

	 
	 
	 
	 
	0337
	5
	0,003694
	0,0001
	0,1319
	0,0264
	2

	 
	 
	 
	 
	0342
	0,02
	0,0002583
	0,0013
	0,0092
	0,4613
	2

	 
	 
	 
	 
	0344
	0,2
	0,000917
	0,0005
	0,0983
	0,4913
	2

	 
	 
	 
	 
	2908
	0,3
	0,000389
	0,0001
	0,0417
	0,1389
	2

	6006
	неорганизованный
	2
	 
	0616
	0,2
	0,3631
	0,1816
	12,9687
	64,8433
	1

	 
	 
	 
	 
	0621
	0,6
	0,0485
	0,0081
	1,7323
	2,8871
	2

	 
	 
	 
	 
	1210
	0,1
	0,0654
	0,0654
	2,3359
	23,3586
	1

	 
	 
	 
	 
	1401
	0,35
	0,02907
	0,0083
	1,0383
	2,9665
	2

	 
	 
	 
	 
	2752
	*1
	0,1371
	0,0137
	4,8967
	4,8967
	1

	6007
	неорганизованный
	2
	 
	0301
	0,2
	0,001518
	0,0008
	0,0542
	0,2711
	2

	 
	 
	 
	 
	0304
	0,4
	0,0002467
	0,0001
	0,0088
	0,022
	2

	 
	 
	 
	 
	0330
	0,5
	0,00556
	0,0011
	0,1986
	0,3972
	2

	 
	 
	 
	 
	0337
	5
	0,01313
	0,0003
	0,469
	0,0938
	2

	 
	 
	 
	 
	2754
	1
	0,0449
	0,0045
	1,6037
	1,6037
	2

	6008
	неорганизованный
	2
	 
	2908
	0,3
	0,972
	0,324
	104,1494
	347,1646
	1

	Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3)

	2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0,5 и М/(ПДК*Н)>0,01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3)

	3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для 10*ПДКc.c.

	4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ

	
ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"
	
	

	
	
	Таблица 1.20.1.2 - 
	П л а н  -  г р а ф и к
	
	
	
	

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов  на период строительства

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз. Строительство
	 
	 
	 
	
	

	N исто
чника,
N конт
роль-
ной
точки
	Производство,
цех, участок.
/Координаты
контрольной
точки
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Периодич
ность
контроля
в перио-
ды НМУ
раз/сутки
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0002
	Строительство
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз за период
	 
	0,006409
	324,2721
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз за период
	 
	0,001041
	52,69421
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз за период
	 
	0,000389
	19,6767
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз за период
	 
	0,002139
	108,2219
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз за период
	 
	0,007
	354,1806
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз за период
	 
	7,21E-09
	0,000365
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз за период
	 
	8,33E-05
	4,216718
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз за период
	 
	0,002
	101,1943
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	6001
	Строительство
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз за период
	 
	0,1606
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	6002
	Строительство
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз за период
	 
	0,1606
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	6003
	Строительство
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз за период
	 
	0,1606
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	6004
	Строительство
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз за период
	 
	0,0476
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	6005
	Строительство
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз за период
	 
	0,00972
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз за период
	 
	0,000694
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз за период
	 
	0,0006
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз за период
	 
	9,75E-05
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз за период
	 
	0,003694
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз за период
	 
	0,000258
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	1 раз за период
	 
	0,000917
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз за период
	 
	0,000389
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	6006
	Строительство
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз за период
	 
	0,3631
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Метилбензол (349)
	1 раз за период
	 
	0,0485
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	1 раз за период
	 
	0,0654
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1 раз за период
	 
	0,02907
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Уайт-спирит (1294*)
	1 раз за период
	 
	0,1371
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	6007
	Строительство
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз за период
	 
	0,001518
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз за период
	 
	0,000247
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз за период
	 
	0,00556
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз за период
	 
	0,01313
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз за период
	 
	0,0449
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	6008
	Строительство
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз за период
	 
	0,972
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод


	ЭРА v2.0  ТОО "КАТЭК"
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 1.20.1.3 - Расчет категории источников, подлежащих контролю на период эксплуатации

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз

	Номер ИЗА
	Наименование источника загрязнения атмосферы
	Высота источника, м
	КПД очистн. сооруж. %
	Код ЗВ
	ПДКм.р    (ОБУВ, 10*ПДКс.с.)     мг/м3
	Масса выброса (M) , г/с
	М*100 __________ ПДК*Н* (100-КПД)
	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3
	Cм*100
___________
ПДК*(100-
КПД)
	Катего-рия источ-ника

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0009
	Дымовая труба
	13
	 
	0301
	0,2
	0,068
	0,0262
	0,0296
	0,1478
	2

	 
	 
	 
	 
	0304
	0,4
	0,011
	0,0021
	0,0048
	0,012
	2

	 
	 
	 
	 
	0337
	5
	0,0961
	0,0015
	0,0418
	0,0084
	2

	 
	 
	 
	 
	0703
	**0,00001
	1,1E-08
	0,0001
	0,00000001
	0,0014
	2

	0010
	Дымовая труба
	13
	 
	0301
	0,2
	0,068
	0,0262
	0,0296
	0,1478
	2

	 
	 
	 
	 
	0304
	0,4
	0,011
	0,0021
	0,0048
	0,012
	2

	 
	 
	 
	 
	0337
	5
	0,0961
	0,0015
	0,0418
	0,0084
	2

	 
	 
	 
	 
	0703
	**0,00001
	1,1E-08
	0,0001
	0,00000001
	0,0014
	2

	0012
	Коаксиальный дымоход
	2,2
	 
	0301
	0,2
	0,001326
	0,0007
	0,1321
	0,6604
	2

	 
	 
	 
	 
	0304
	0,4
	0,0002154
	0,0001
	0,0215
	0,0536
	2

	 
	 
	 
	 
	0337
	5
	0,00214
	0,00004
	0,2132
	0,0426
	2

	0014
	Дымовая труба
	1,9
	 
	0301
	0,2
	0,00466933
	0,0023
	0,1501
	0,7506
	2

	 
	 
	 
	 
	0304
	0,4
	0,00075877
	0,0002
	0,0244
	0,061
	2

	 
	 
	 
	 
	0328
	0,15
	0,00028333
	0,0002
	0,0273
	0,1822
	2

	 
	 
	 
	 
	0330
	0,5
	0,00155833
	0,0003
	0,0501
	0,1002
	2

	 
	 
	 
	 
	0337
	5
	0,0051
	0,0001
	0,164
	0,0328
	2

	 
	 
	 
	 
	0703
	**0,00001
	5,26E-09
	0,0001
	0,000001
	0,0507
	2

	 
	 
	 
	 
	1325
	0,05
	6,0718E-05
	0,0001
	0,002
	0,039
	2

	 
	 
	 
	 
	2754
	1
	0,00145714
	0,0001
	0,0468
	0,0468
	2

	6001
	неорганизованный
	2
	 
	0415
	*50
	0,0835
	0,0002
	2,9823
	0,0596
	2

	 
	 
	 
	 
	0416
	*30
	0,00004
	0,0000001
	0,0014
	0,00005
	2

	6002
	неорганизованный
	2
	 
	0415
	*50
	0,0589
	0,0001
	2,1037
	0,0421
	2

	 
	 
	 
	 
	0416
	*30
	0,000025
	0,0000001
	0,0009
	0,00003
	2

	6003
	неорганизованный
	2
	 
	0415
	*50
	0,0051
	0,00001
	0,1822
	0,0036
	2

	 
	 
	 
	 
	0416
	*30
	0,000002
	0,00000001
	0,0001
	0,000002
	2

	Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3)

	2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0,5 и М/(ПДК*Н)>0,01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3)

	3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для 10*ПДКc.c.

	4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ


	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"
	
	

	
	
	Таблица 1.20.1.4
	П л а н  -  г р а ф и к
	
	
	
	

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках на период эксплуатации

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз
	 
	 
	 
	 
	
	

	N исто
чника,
N конт
роль-
ной
точки
	Производство,
цех, участок.
/Координаты
контрольной
точки
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Периодич
ность
контроля
в перио-
ды НМУ
раз/сутки
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0009
	Эксплуатация
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт в отопительный период 
	 
	0,068
	260,5528
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт в отопительный период 
	 
	0,011
	42,14825
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт в отопительный период 
	 
	0,0961
	368,2224
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор

	 
	 
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт в отопительный период 
	 
	1,1E-08
	4,21E-05
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор

	0010
	Эксплуатация
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт в отопительный период 
	 
	0,068
	260,5528
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт в отопительный период 
	 
	0,011
	42,14825
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт в отопительный период 
	 
	0,0961
	368,2224
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор

	 
	 
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт в отопительный период 
	 
	1,1E-08
	4,21E-05
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор

	0012
	Эксплуатация
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт в отопительный период 
	 
	0,001326
	420,6286
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт в отопительный период 
	 
	0,000215
	68,32835
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт в отопительный период 
	 
	0,00214
	678,8425
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор

	0014
	Эксплуатация
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ год
	 
	0,004669
	216,7286
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ год
	 
	0,000759
	35,21839
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ год
	 
	0,000283
	13,151
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ год
	 
	0,001558
	72,33053
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ год
	 
	0,0051
	236,7181
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ год
	 
	5,26E-09
	0,000244
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ год
	 
	6,07E-05
	2,818259
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ год
	 
	0,001457
	67,63365
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	6001
	Эксплуатация
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ год
	 
	0,0835
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ год
	 
	0,00004
	 
	Аккредитованная лаборатория
	Расчетный метод


Мониторинг образования отход производства и потребления

Строительство и эксплуатация объектов будет сопровождаться образованием целого ряда отходов, которые согласно Экологическому кодексу Республики должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться и захораниваться с учетом их воздействия на окружающую среду.

В разделе 1.11.3 таблице 1.11.1 приводится характеристика каждого вида отхода, класс и степень опасности, а также классификация основных отходов по агрегатному состоянию, токсичности и пожаро- взрывоопасности. 

Данные виды отходов подлежат раздельному сбору. Смешивание каких–либо видов отходов не происходит. Для сбора каждого вида отхода будут использоваться специальные промаркированные контейнеры. Накопление и временное хранение осуществляется на специальных площадках. Собственные полигоны или иные виды накопителей отходов Компания на балансе не имеет. 

Все виды основных образующихся отходов будут передаваться сторонним организациям на договорной основе для дальнейшей утилизации, переработки и/или размещения на полигонах (накопителях). 

Мониторинг управления отходами. Мониторинг управления отходами, представляет собой мониторинг системы управления отходами производства, включающей контроль:

· за объемом образования отходов; 

· за сбором и накоплением отходов;

· периодический контроль состояния площадок, где расположены контейнеры/емкости для хранения отходов;

· за транспортировкой отходов;

· за временным хранением и отправкой сторонним организациям основных видов отходов;

· за выполнением проектных решений по процедурам обработки, вывоза и утилизации отходов. 

В целях организации мониторинга обращения с отходами в части образования, обезвреживания, утилизации и захоронения отходов должна быть налажена система внутреннего и внешнего учета и слежения за движением производственных и бытовых отходов.

Для этого должно быть обеспечено четкое функционирование журнальной системы с использованием специальных форм накладных для отходов двух видов - производственных отходов (в т. ч. металлолом и отходы автотранспорта) и коммунально-бытовых. В накладных должны фиксироваться все транспортные операции по перемещению отходов с указанием объемов и даты забора в месте образования и, соответственно, сдачи в места постоянного и временного складирования.

Внедрение подобной системы облегчит обращение с коммунальными отходами и отходами производства, а также взаимодействие с контролирующими органами. В связи с этим внутренние формы учета должны быть максимально приближены к формам, направляемым для получения ежегодных разрешений на размещение отходов.

На этих площадках должна быть разработана и внедрена инструкция «О порядке сбора, хранения, вывоза и захоронения жидких и твердых промышленных отходов производства и потребления», содержащая информацию и четкие указания по правильному обращению с отходами. Инструкция устанавливает порядок сбора, хранения, вывоза и захоронения твердых и жидких отходов производства. Данная инструкция должна быть утверждена руководством Компании. 

В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, утилизации, и захоронения отходов будет действовать система учета и слежения за движением производственных и бытовых отходов.

Мониторинг эмиссий водных ресурсов. Мониторинг эмиссий на этапе строительства и эксплуатации не выполняется, так как сточные воды передаются на утилизацию на договорной основе и сбросов сточных вод не будет. После проведения гидроиспытаний нормативно-чистые воды будут собираться с последующей утилизацией на договорной основе.

Период строительства Мониторинг эмиссий на этапе строительства не выполняется, так как сточные воды передаются на утилизацию на договорной основе и сбросов сточных вод не будет. 
После проведения гидроиспытаний нормативно-чистые воды будут собираться с последующей утилизацией на договорной основе.

Период эксплуатации Сточные воды, формирующиеся в процессе производственной деятельности проектируемых объектов будут представлены хозяйственно-бытовыми сточными водами.
Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в процессе жизнедеятельности персонала.

Хозяйственно-бытовые сточные воды по внутренней системе канализации будут отводиться в септик, после чего утилизироваться. 

В связи с чем мониторинг эмиссий на этапе эксплуатации не выполняется, так как сточные воды передаются на утилизацию на договорной основе и сбросов сточных вод не будет.

Проведение работ предусматривается с соблюдением всех требований и норм по ТБ и ООС.

1.20.4
Мониторинг воздействия

Мониторинг воздействия – это мониторинг за изменением состояния загрязнености природных сред в результате производственной деятельности предприятия.  К этому виду мониторинга относится:  мониторинг атмосферного воздуха на границе СЗЗ, мониторинг почвенного покрова.

Мониторинг воздействия атмосферного воздуха на границе СЗЗ

В процессе мониторинга воздействия проводятся наблюдения за фактическим состоянием загрязнения атмосферного воздуха в установленных точках на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ). На границе СЗЗ концентрация вредных веществ, поступающих  в атмосферный воздух  с территории предприятия, не должна превышать величину санитарных показателей, разработанных для населенных пунктов (ПДК м.р.)
В соответствии с нормативными документами котнроль загрязнения атмосферы проводится на границе СЗЗ предприятия, отбор проб осуществляется с наветренной и с подветренной стороны. Отбор проб проводится по четырем отчкам на границе СЗЗ. С подветренной стороны отбор проб проводится в трех точках для снижения влияния колебаний направления ветра. Одна точка –для определения концентраций загрязняющих веществ в атмосфере без влияния выбросов объекта- фоновая.
Мониторинг воздействия согласно ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов» сопровождается определением метеорологических параметров в каждой точке отбора проб: температуры воздуха, атмосферного давления, относительной влажности воздуха, направления и скорости ветра, которые определяют характер переноса и рассеивания выбросов предприятия. 

Контрольные значения приземных концентраций вредных веществ для контроля нормативов ПДВ на границе СЗЗ представлены в таблице 1.20.4.1.
Мониторинг воздействия отходов
Учитывая, что собственные накопители отходов на площадках отсутствуют, поэтому мониторинг за состоянием компонентов окружающей среды в районе накопителей отходов производиться не будет. 
	ЭРА v2.0   ТОО "КАТЭК"
	
	Таблица 3.10
	

	
	
	Таблица 1.12.4.1 -
	П л а н  -  г р а ф и к
	
	
	
	
	

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на контрольных точках 

	

	Жамбылская область (г. Тараз), Строительство ГРС-2 Тараз
	

	N исто
чника,
N конт
роль-
ной
точки
	Производство,
цех, участок.
/Координаты
контрольной
точки
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Периодич
ность
контроля
в перио-
ды НМУ
раз/сутки
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля
	

	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	1
	2480/2004
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	0,02182
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор
	

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	0,00353
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор
	

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	0,03099
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор
	

	2
	1999/2521
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	0,01672
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор
	

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	0,0027
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор
	

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	0,02381
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор
	

	3
	2094/2587
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	0,01626
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор
	

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	0,00263
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор
	

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	0,02315
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор
	

	4
	1930/2447
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	0,0167
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор
	

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	0,0027
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор
	

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	0,02378
	Аккредитованная лаборатория
	Газоанализатор
	


1.20.5
Внутренние проверки

Внутренние проверки осуществляются  с «Графиком проведения производственного экологического контроля», который разрабатывается отделом От, Тб и Э и утверждается директором УМГ «Тараз».

Внутренние проверки проводятся в 4 уровня (I, II, III, IV уровень котроля).
Таблица 1.20.5.1 – Внутренние проверки
	Уровень контроля
	Периодичность проведения контроля
	Объекты
	Ответственный
	Кто проводит

	IV
	Полугодовая 
(не реже 1 раза в полугодие)
	Газопровод-отвод;

Охранный крановый узел (ОК-1);

Блочно-комплектная АГРС-2 «Тараз»;
	Главный инженер
	Постоянно действующая комиссия по охране труда или ее группы

	III
	Ежемесячно 

(не реже 1 раза в месяц)
	Газопровод-отвод;

Охранный крановый узел (ОК-1);

Блочно-комплектная АГРС-2 «Тараз»;
	Руководитель подразделения
	Постоянно действующая комиссия по безопасности и охране труда или ее группы

	II
	Еженедельно

не реже 1 раза в неделю)
	Газопровод-отвод;

Охранный крановый узел (ОК-1);

Блочно-комплектная АГРС-2 «Тараз»;
	Руководители служб  подразделений
	Руководитель службы подразделения совместно с уполномоченным по безопасности и охране труда

	I
	Ежедневно (в начале работы, смены)
	Газопровод-отвод;

Охранный крановый узел (ОК-1);

Блочно-комплектная АГРС-2 «Тараз»;
	Непосредственный руководитель работ на объекте и руководитель подразделения
	Непосредственный руководитель работ на объекте  совместно с уполномоченным по безопасности и охране труда


1.21
Санитарно(защитная зона
Период строительства

В соответствии «Санитарно-эпидемиологическими требованиями по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан 17 января 2012 года № 93 на период строительства СЗЗ не устанавливаются и специальные разрывы не устанавливаются.

Период эксплуатации

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утв. Постановлением Правительства РК за №93 от 17.01.2012 г. нормативный размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для газораспределительных станций магистральных газопроводов с одоризационными установками от меркаптана должна быть не менее 300 м. Нормативная санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается с целью исключения воздействия выбросов вредных веществ на население. 
Газопровод-отвод на АГРС «Тараз-2» относится к магистральным трубопроводам, в связи с чем в соответствии с вышеуказанным документом для магистральных трубопроводов углеводородного сырья создаются санитарные разрывы. В данном случае, для 1 класса трубопровода с Д 530 мм минимальное расстояние составит:

	Элементы застройки
	Разрывы в метрах для трубопроводов 1-го класса с диаметром труб 300 -600 ммв

	Города и другие населенные пункты; коллективные сады и дачные поселки; тепличные комбинаты; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей
	150

	Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы
	125

	Магистральные оросительные каналы, реки и водоемы; водозаборные сооружения
	25


Расчет рассеивания выполнен на жилую зону (п.Шолдала –около 600 м в северном направлении) и санитарно-защитную зону АГРС (равную 300 м).

По всем веществам показатели приземных концентраций без превышения нормативов ПДК. 

Данные нормативы обеспечивают нормативную эксплуатацию проектируемых объектов. 

Проектом строительства предусматривается благоустройство по окончании строительства.

КОП в период строительства ( четвертый суммарно на весь период 

Класс санитарной опасности на период строительства( не нормируется.

КОП в период эксплуатации ( четвертый. 

Класс санитарной опасности для АГРС –III.

Категория объекта – II.

1.22
Благоустройство и озеленение
1.22.1
Снос зеленых насаждений

Проведение работ по строительству предусматривается:

· без повреждения зеленых насаждений;

· без сноса зеленых насаждений.

1.22.2
Благоустройство территории
По окончании строительных работ осуществляется благоустройство территории.

На территории площадок линейных сооружений и АГРС предусмотрены следующие элементы благоустройства: ограждения, ворота, калитки, дорожки, освещение. Предусматривается озеленение территории АГРС.

Общее внешнее ограждение территорий выполняется из металлических сетчатых панелей по металлическим столбам. Высота ограждения составляет 2,21 м. 
Внутриплощадочная автодорога выполнена из 2-х слоев асфальтобетона (мелкозернистого плотного и крупнозернистого пористого) тип Б, марка II по ГОСТ 9128-97 общей толщиной слоя 0,1м на дорожном основании, по обеим сторонам предусмотрено устройство бордюрных каменей БР 100.30.15 замоноличенных бетоном кл. В7.5. 

Пешеходные дорожки выполняются из тротуарных плит марки 8К100 уложенных на трамбованный песок, по обеим сторонам предусмотрено устройство бордюрных каменей БР 100.20.8 замоноличенных бетоном кл. В7.5.
1.23
Мероприятия по охране окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды включают в себя периоды строительства и эксплуатации.

1.23.1
Период строительства

При разработке рабочего проекта предусмотреть мероприятия, обеспечивающие ООС в ходе строительства (на стадии ПОС).

Охрана атмосферного воздуха

Работы по строительству предусмотреть с учетом требований по охране атмосферного воздуха.

При организации работ предусмотреть:

· создать план(график мероприятий по охране ООС на период строительства;

· выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей) с доставкой воды поливомоечными машинами;

· проведение приемки материалов без хранения на территории;

· отходы строительства реализуются на собственном строительстве, а избытки передаются городу или складируются на отведенной площадке основного строительства;

· все виды производственных отходов подлежат утилизации; 

· при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом;

· осуществить регулярный контроль и восстановление средств и оборудования по снижению выбросов в атмосферу;

· предусмотреть регулярный контроль за соблюдением природоохранных мероприятий.

Охрана водных ресурсов

Для общего снижения воздействия на поверхностные и подземные воды при проведение работ предусмотрен ряд мероприятий. 

Монтаж будет  осуществляется из подготовленных конструкций, что также значительно сокращает объемы работ и их негативное влияние.

При организации строительных работ предусматривается использование готовых к использованию материалов без подготовки на месте.

Доставка смесей осуществляется готовыми к использованию, на место производства работ в приспособленных автосамосвалах с плотно закрывающимися бортами.

При устройстве оснований и покрытий из материалов, укрепленных органическими вяжущими веществами, предусматривается использование вязкого битума, вызывающего наименьшее загрязнение природной среды.

Выгрузка асфальтобетонных смесей должна производиться в специальные расходные емкости или на подготовленное основание. Выгрузка асфальтобетонных смесей на землю запрещается.

Для обеспечения персонала устанавливаются переносные туалеты (биотуалеты).

В ходе организации строительных работ необходимо выполнять следующие требования:

· строительно-монтажные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы земельного отвода;

· обеспечить строителей комплекса санитарно-техническими устройствами, с организацией вывоза бытовых стоков и отходов;

· обеспечить использование машин и механизмов в исправном состоянии;

· разработать и утвердить оптимальные схемы движения транспорта, а также графика движения и передислокации автомобильной и строительной техники и точное им следование для уменьшения техногенных нагрузок на полосу отвода;

· исключить хранение и приготовление строительных материалов в зоне строительства;

· обеспечить организацию площадки отстоя транспорта (снятие верхнего слоя с организацией обваловки площадки);

· организовать контроль за соблюдением экологических требований к проведению работ.

Охрана земельных ресурсов

Работы по строительству предусмотрены с учетом требований по охране земельных ресурсов.

Проектными решениями в период строительства предусматривается частичная обратная засыпка с использованием вынутых грунтов. 
Отходы очистки территории и избыточные грунты подлежат вывозу с трассы прокладки сетей.
При организации строительных работ предусматривается значительное использование готовых к использованию материалов без подготовки на месте.

Доставка и вывоз грунтов, укрепленных смесей и материалов на место производства работ осуществляется в приспособленных автосамосвалах с плотно закрывающимися бортами с укрытием.

При устройстве оснований и покрытий из материалов, укрепленных органическими вяжущими веществами, предусматривается использование вязкого битума, вызывающего наименьшее загрязнение природной среды.

Выгрузка асфальтобетонных смесей должна производиться в специальные расходные емкости или на подготовленное основание. Выгрузка асфальтобетонных смесей на землю запрещается.

Заправка машин и механизмов в зоне проведения работ по монтажу сетей не предусматривается. На площадках строительства для сбора отходов предусмотреть сборники.

Сбор, хранение и утилизация производственных отходов раздельные по видам.

Для утилизации отходов заключить договора на их утилизацию.
Рекультивация плодородного слоя не предусматривалась ввиду его отсутствия.

Охрана растительного и животного мира

В соответствии с характером прогнозируемого воздействия на растительный покров и животный мир при строительстве объектов предусматриваются специальные организационно-профилактические и рекультивационные мероприятия:

· максимально возможное «вписывание» ниток технологического трубопровода в плановую конфигурацию территории;

· сохранение существующих зеленых насаждений;

· сокращение площади земель, отводимых под прокладку сетей, достигается путем разработки оптимальной схемы размещения технологических объектов;

· уменьшение или предотвращение механического нарушения почвенно-растительного покрова, путем обязательного соблюдения границ отвода земель при проведении строительно-монтажных работ и организацией контроля за использованием земельных ресурсов;

· исключение проливов ГСМ, своевременная их ликвидация;

· санитарная очистка территорий строительства;

· применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред.

Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия физических факторов 

С целью защиты окружающей среды от вредных физических воздействий предусматривается комплекс мероприятия включающий: законодательные, технические, организационные меры.

Меры по защите персонала и населения от вредных физических воздействий является соблюдение действующего нормативно-законодательных актов в части использования техники и оборудования, соответствующих нормативным требованиям. 

Так, соблюдение продолжительности пребывания в местах повышенного воздействия физических факторов.

Технические меры сводятся к защите, под которой понимают комплексные технические меры по снижению воздействия на объектах, на транспорте.

Для уменьшения интенсивности шума и вибрации в источнике их возникновения необходимо выбрать специальные конструкции совершенного, бесшумного оборудования и инструмента, использование соответствующих материалов, высокого качества изготовления деталей, их правильного монтажа и оборудования. К мерам этого типа относятся замена шумных процессов бесшумными, ударных –безударными, замена металлов в некоторых деталях не звучными материалами, применение виброизоляции, глушителей, звукоизолирующих кожухов.

Определенный вклад в защиту среды вносит запрещение звуковых сигналов автотранспорта, движение в ночное время транспорта, что включает комплекс организационных мероприятий.

1.23.2
Период эксплуатации

При эксплуатации разработать мероприятия по ООС. Мероприятия разрабатываются с учетом требований экологического законодательства и должны обеспечить нормативную эксплуатацию при выполнении технологических работ.

При разработке проекта предусмотрены мероприятия, направленные на сокращения объемов воздействия на окружающую среду, включающие:

· своевременное проведение планово предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования;

· применение систем автоматических блокировок и аварийной остановки, обеспечение отключения оборудования и установок при нарушении технологического режима без разгерметизации систем.
1.23.3
План природоохранных мероприятий

	№
	Наименование мероприятия
	Объем планируемых работ
	Общая стоимость (тыс.тенге)
	Источник финансирования
	Срок выполнения
	План финансирования (тыс.тенге)

	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия*

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Охрана воздушного бассейна

	1.1
	Строительство АГРС -2 Тараз
	Газопровод-отвод  PN 5,4МПа D530х9 мм 0,302км; 
АГРС-2 «Тараз» 170,0 тыс.нм3/час  PN 5,4 МПа с двумя выходами;

ЛЭП 10кВ протяженностью 4,150км;

Автодорога -0,232 км;

Распределительный газопровод PN 1,2МПа  DN426х9 мм протяженностью 0,12 км.
	Согластно договора
	Собственные средства
	2019
	2019
	
	Обеспечение безопасной эксплуатации и исключение аварийных ситуаций

	1.2
	Проведение работ по пылеподавлению при строительстве
	Объем воды на пылеподавление 8,44 м3
	Согластно договора 
	Строительная организация (собственные средства)
	2019
	2019
	
	Снижение пыдения, улучшение экологической обстановки в районе проектирования.

	2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

	2.1
	Не предусмотрено
	
	
	
	
	
	
	

	3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы

	3.1
	Не предусмотрено
	
	
	
	
	
	
	

	4. Охрана земельных ресурсов

	4.1
	Не предусмотрено
	
	
	
	
	
	
	

	5. Охрана и рациональное использование недр

	5.1
	Сбор и утилизация стоков
	строительство – 202,72 м3/ период

Эксплуатация – 23,682 м3/год
	Согластно договора
	Строительная организация (собственные средства)

Собственные средства при эксплуатации
	2019
2020
	2019

2020
	
	Обеспечивают предотвращение загрязненея водных ресурсов и рациональное их использование

	6. Охрана флоры и фауны

	6.1
	Не предусмотрено
	
	
	
	
	
	
	

	7. Обращение с отходами производства и потребления

	7.1
	Сбор, транспортировка, обезвреживание, утилизации отходов производства и потребления
	Строительство – 3,5799 тонн/период
Эксплуатация – 0,8942 тонн/год.
	
	Собственные средства
	2019
2020
	2019

2020
	
	Внедрение технологии по сбору, транспортировке, обезвреживанию, утилизации отходов

	7.2
	Передача отходов производства и потребления специализованным предприятиям по договору
	Строительство – 3,5799 тонн/период

Эксплуатация – 0,8942 тонн/год.
	Согластно договора
	Собственные средства
	2019

2020
	2019

2020
	
	Передача отходов производства и потребления специализованным предприятиям по договору

	8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность

	8.1
	Не предусмотрено
	
	
	
	
	
	
	

	9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий

	9.1
	 Не предусмотрено
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки

	10.1
	 Проведение производственного экологического мониторинга за состоянием окружающей среды
	 АГРС-2 Тараз
	 Согластно договора
	Собственные средства
	 2019
	2020 
	 
	 Проведение производственного экологического мониторинга за состоянием окружающей среды.

	11. Экологическое просвещение и пропаганда

	11.1
	 Проведение общественных слушаний по разделу «ООС»
	 Проектируемые объекты
	 
	 Собственные средства заказчика и проектировщика
	 2017
	2017 
	 
	 Распространение инфорамции в сфере охраны окружающей среды для привлечения внимания общественности 


1.24
Оценка ущерба от намечаемой деятельности
Экономическая оценка от выбросов вредных веществ определяется на основании Ст.495 Налогового кодекса РК.

Расчет платы за эмиссии в окружающую среду определен за:

· выбросы загрязняющих веществ;

· размещение отходов потребления.

При строительстве  и эксплуатации отсутствуют неутилизируемые отходы. 

Расчет проведен для бытовых отходов, которые предусматривается размещать на полигоне ТБО.

Расчет платы за эмиссии в окружающую среду выполнен в соответствии с «Методикой расчета платы за эмиссии в окружающую среды» утвержденной Приказом Министра ООС РК от 08.04.2009 г. № 68-П. 

Перечень загрязняющих веществ и видов отходов, для которых производиться расчет платы принят в соответствии с Постановлением правительства РК от 30.06.2007 г. № 557 с изменениями от 14.05.2009 г. «Об утверждении перечня загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссий». 
Платежи за эмиссии в окружающую среду рассчитаны в соответствии с Решение Жамбылского областного маслихата Жамбылской области от 7 декабря 2012 года № 10-10 с изменениями от 28.08.2013г. 

1.24.1
Расчет платы за выбросы от стационарных источников
Расчет платы за выбросы і-го загрязняющего вещества от стационарных источников в пределах нормативов эмиссий осуществляется по следующей формуле:

Ciвыб. = Hiвыб. х ∑Miвыб.

где:Ciвыб. - плата за выбросы і-го загрязняющего вещества от стационарных источников (МРП);

Hiвыб. - ставка платы за выбросы і-го загрязняющего вещества, установленная в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан (МРП/тонн); 

∑Miвыб. - суммарная масса всех разновидностей і-ого загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн)и представлен в таблице 1.24.1 -1.24.2.

Таблица 1.24.1 - Размер платы за выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников в период строительства
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Ставка платы за 1 тонну (МРП)
	Выброс ЗВ, тонн/период
	Расчет платы за выброс ЗВ, тенге

	загр,
	вещества
	
	
	

	веще-
	
	
	
	

	ства
	 
	
	
	

	123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)
	30
	0,0391916
	2667,7722

	143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)
	 
	0,00359999
	 

	301
	Азота (IV) диоксид (4)
	20
	0,02735428
	1241,3372

	304
	Азот (II) оксид (6)
	20
	0,00444516
	201,7214

	328
	Углерод (593)
	24
	0,00151714
	82,6174

	330
	Сера диоксид (526)
	20
	0,00913
	414,3194

	337
	Углерод оксид (594)
	0,32
	0,0458624
	33,2998

	342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)
	 
	0,00115668
	 

	344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)
	 
	0,00126537
	 

	415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531*, 1539*)
	0,32
	65,55
	47594,5440

	416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*)
	0,32
	0,0281
	20,4028

	616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,32
	0,2603786
	165,1425

	621
	Метилбензол (349)
	0,32
	0,000244
	0,1548

	703
	Бенз/а/пирен (54)
	9,9966
	3,54E-08
	0,0008

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	 
	3,30E-04
	 

	1325
	Формальдегид (619)
	332
	0,00030343
	228,5762

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,0001465
	 

	2752
	Уайт-спирит (1316*)
	 
	0,03905
	 

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)
	0,32
	0,01700571
	12,3475

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)
	10
	0,16935316
	3842,6232

	 
	В С Е Г О :
	 
	66,19843406
	56504,8592


Примечание: В соответствии с Постановление правительства РК от 30.06.2007г. № 557 «Об утверждении перечня загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссий и взимается плата за эмиссии в окружающую среду» расчет платы за выбросы проведен для веществ указанных в вышеупомянутом документе.

Плата за выбросы от стационарных источников в период строительства составит 56,5 тыс. тенге.
Таблица 1.24.2 - Размер платы за выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников в период эксплуатации 

	Код
	Н а и м е н о в а н и е вещества
	Ставка платы за 1 тонну (МРП)
	Выброс ЗВ, тонн/период
	Расчет платы за выброс ЗВ, тенге

	загр,
	
	
	
	

	веще-
	
	
	
	

	ства
	
	
	
	

	301
	Азота (IV) диоксид (4)
	20
	4,4583472
	202319,7959

	304
	Азот (II) оксид (6)
	20
	0,72442892
	32874,5844

	328
	Углерод (593)
	24
	0,00083143
	45,2764

	330
	Сера диоксид (526)
	20
	0,004365
	198,0837

	337
	Углерод оксид (594)
	0,32
	6,79555
	4934,1129

	415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531*, 1539*)
	0,32
	3,262678
	2368,9652

	416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*)
	0,32
	0,00129488
	0,9402

	703
	Бенз/а/пирен (54)
	0,9966
	1,9294E-06
	0,0044

	1325
	Формальдегид (619)
	332
	0,00016629
	125,2676

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)
	0,32
	0,00415714
	3,0184

	 
	Всего:
	 
	15,25182079
	242870,0491


Плата за выбросы от стационарных источников в период эксплуатации составит 242,87 тыс. тенге.
1.24.2
Расчет платы за выбросы от передвижных источников

Для автотранспортных предприятий плата взимается за весь объем использованного топлива. Для предприятий, которые используют автотранспорт на условиях аренды, плата взимается с арендодателя, если иные условия не оговорены в договоре на аренду автотранспорта.

Расчет платы за выбросы от передвижных источников осуществляется по следующей формуле:

Ci передв.ист. = H х Vi,

где: Ci передв.ист. - плата за выброс от передвижных источников, тенге; 

H - ставка за выброс в атмосферу от передвижных источников, установленная местными представительными органами области; 

Vi - масса i-ого вида топлива, израсходованного за отчетный период (тонн).

Расчет платы за выбросы от передвижных источников на период строительства трубопроводов распределения промышленных растворов представлены в таблице 1.24.3.
Таблица 1.24.3 - Размер платы за выбросы в атмосферный воздух от передвижных источников в период строительства объектов
	Вид топлива
	Ставка
	Расход топлива, тонн
	Расчет платы за выброс ЗВ, тенге

	
	
	
	

	
	платы за 1 тонну (МРП)
	
	

	Дизельное топливо
	0,9
	31,30
	63922,7

	Всего:
	 
	 
	63922,7


Плата за выбросы от передвижных источников в период строительства составит 63,92 тыс. тенге.

1.24.3
Расчет платы за размещение отходов

При строительстве (прокладке сетей) отсутствуют все виды водопотребления и неутилизируемые отходы. Расчет проведен для бытовых отходов , которые предусматривается размещать на полигоне ТБО. Остальные отходы предусматривается утилизировать спецорганизациям.
Расчет платы за размещенный объем і-го вида отходов производства и потребления в пределах нормативов эмиссий осуществляется по следующей формуле:

Ciотх. = Hiотх. х Мiотх.

где: Ciотх. - плата за размещение і-го вида отходов производства и потребления (МРП); 

Hiотх. - ставка платы за размещение одной тонны і-го вида отходов производства и потребления, установленная в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан (МРП/тонн); Мiотх. - масса і-ого вида отходов, размещенного природопользователем в процессе производственной деятельности за отчетный период (тонн, Гбк - для радиоактивных отходов).

Расчет платежей за размещение отходов на период строительства представлен в таблице 1.24.4.

Таблица 1.24.4 - Расчёт платы за размещение отходов на период строительства  и эксплуатции объектов
	Наименование
	Уровень опасности отходов
	Ставка платы за 1 тонну (МРП)
	Объем отходов, тонн
	Расчет платы за выброс ЗВ, тенге

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Период строительства 

	Коммунально – бытовые отходы (ТБО)
	Зеленый список отходов
	2
	1,7188
	7799,69

	Итого:
	 
	 
	1,7188
	7799,69

	Период эксплуатации

	Коммунально – бытовые отходы (ТБО)
	Зеленый список отходов
	2
	0,075
	340,35

	Итого:
	 
	 
	0,0750
	340,3500


Плата за размещение отходов на период строительства составит 7,79 тенге.

Плата за размещение отходов на период эксплуатации составит 0,34 тенге.

1.24.4.
Сводный расчет платежей за загрязнение окружающей среды

В таблице 1.24.5 представлены сводные расчеты платежей за загрязнение окружающей среды при строительстве и эксплуатации.

Таблица 1.24.5 – Сводная таблица расчета платежей за загрязнение окружающей среды
	Показатели
	Плата, тыс.тенге

	
	

	Период строительства 

	Выбросы в атмосферу от стационарных источников
	56,505

	Выбросы в атмосферу от передвижных источников
	63,923

	Размещение отходов
	7,800

	Всего:
	128,227

	Период эксплуатации

	Выбросы в атмосферу от стационарных источников
	242,87

	Размещение отходов
	0,340

	Всего:
	243,210

	ИТОГО:
	371,4376


Расчеты платежей за эмиссии в окружающую среду рассчитаны в ставках 2017 г. Действительная сумма платежей за ущерб и загрязнение природной среды в результате работ может отличаться от приведенных расчетов в связи с фактическими сроками начала и окончания работ,а также изменения ставки МРП.

1.24.5
Чрезвычайные ситуации

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся промышленной деятельностью, берут на себя обязательства по соблюдению природоохранного законодательства и обеспечению безаварийной деятельности. За допущенную аварийную ситуацию, повлекшую нарушение природоохранного законодательства, субъект несет полную ответственность, предусмотренную законом. Исключение составляют форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от субъекта. Например, землетрясения и ураганы, террористические акты и т.п.

Экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде - это стоимостное выражение затрат, необходимых для восстановления окружающей среды и потребительских свойств природных ресурсов (Экологический Кодекс РК Глава 11 ст.108-110). Экономическая оценка ущерба определяется в соответствии с Экологическим Кодексом РК (Глава 11 ст.108-110) и Налоговым Кодексом РК, согласно которому ставки платежей принимаются равными ставкам, утвержденным решениями областных территориальных управлений ООС, увеличенные в 10 раз.

В случае выброса газа, пожара или взрыва на газопроводе, ущерб окружающей природной среде может быть нанесен, в основном, через загрязнение атмосферного воздуха и земельных ресурсов.

Штрафные выплаты и компенсации ущерба определяются по фактическим произошедшим событиям нарушения природоохранного законодательства. Настоящим документом предусмотрен комплекс мер по обеспечению экологической безопасности работы, призванный полностью исключить возможность возникновения аварийных ситуаций.
1.25
Общественное мнение
В соотвествии с требования Экологического кодекса РК  (п.1 ст.57-2) проект не подлежит вынесению на общественные слушанья, т.к. не включен в Перечень видов хозяйственной деятельности, проекты которых подлежат вынесению на общественные слушания Приказ Министра энергетики РК № 240 от 10.06.2016г.

В связи с чем учет общественного мнения проведен в форме опроса. Прямая связь обеспечивается Заказчиком путем информирования общественности в СМИ о порядке доступа общественности к материалам раздела «ОВОС.ООС» рабочего проекта, а также представления предложений и замечаний для учета общественного мнения. 

В связи, с чем было дано объявление в газете Объявление в газету «Знамя труда» за № 86 (18399) от 05.08.2017г. и на сайте Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области.
По результатам проведенного опроса составлен протокол общественных слушаний, представленный в приложении.
1.26
Выводы 

В данной работе особый акцент был сделан на вопросы строительства и последующей эксплуатации ГРС -2 Тараз в Жамбылском районе.

Проектом предусматриваются мероприятия, снижающие отрицательное влияние на природную среду, охватывающие охрану почв, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, животный и растительный мир, а также физические воздействия. 

Использование воды предусматривается на хозяйственно-бытовые и производственные нужды в период строительства и на хоз-бытовые нужды в период эксплуатации. 
Влияние на почвенный покров ограничиться территорией строительства, при этом воздействие будет механическим. 
В период строительства выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут иметь место в основном на площадке строительства и трассе проектируемого газопровода. Выбросы в период строительства имеют кратковременный характер.

При эксплуатации объекта выбросы обусловлены технологией производства. 

В целом при реализации проекта источники выбросов не окажут существенного воздействия на качество окружающей среды.

Для контроля за выбросами в атмосферу предприятию рекомендовано проведение систематического контроля в соответствии с проектными решениями. 

Рассматриваемые аспекты взаимодействия объектов и процессов при строительстве и эксплуатации объектов с природной и социальной средой свидетельствуют, что их возможные неблагоприятные воздействия, как на отдельные компоненты окружающей среды, так и на экологическую обстановку в целом, при условии выполнения намеченных природоохранных мероприятий, не превысят экологически допустимого уровня.

Планируемая деятельность в целом благоприятна для региона по социально–экономическому воздействию и допустима с экологической точки зрения.

Класс санитарной опасности для АГРС –III.

Категория объекта – II.

1.27
Список используемых источников:
1. Водный кодекс Республики Казахстан, за № 481 от 09.09.2003г.
2. ГОСТ 17.2.3.02 – 78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. 

3. ГОСТ 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации земель».

4. ГОСТ 17.5.1.02-85 «Классификация нарушенных земель для рекультивации».

5. ГОСТ 17.5.1.03-86 «Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель».

6. ГОСТ 17.5.1.06-85 «Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при при производстве земляных работ».

7. ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при призводстве земляных работ».
8. Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168. 

9. Джанпеисов Р.Д., Зонов Г.В., Смагулов Т. Влияние эрозии и дефляции на структуру почвенного покрова полупустынь и пустынь Казахстана. Алма-Ата, 1990. 92 с.

10. Земельный кодекс Республики Казахстан. Принят 20 июня 2003 года № 442-II. 

11. Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду  при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204(п. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 июля 2007 года № 4825.

12. Казахстан. Общая физико-географическая характеристика. М.-Л., 1950.

13. Классификатор отходов. Утв. Приказом Министра ООС РК от 31.05.2007г. №169-п. 
14. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
15. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение № 16 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. за №100-п.

16. «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных источников». Приложение № 8 утв. приказом Министра охраны окружающей среду и водных ресурсов РК от 12.06.2014г. № 221–Ө.
17. «Методика определения эмиссий вредных веществ в атмосферу основным технологическим оборудованием предприятий машиностроения». Приложение № 4 к приказу  Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014г. №221–Ө 

18. Методика расчета платы за эмиссии в окружающую среду. утв. приказом Министра ООС РК от 08.04.2009г. за №68-п.
19. Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду. утв. приказом Министра ОСиВР РК за № 379-о от 11.12.2013г. 
20. «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от  выбросов предприятий», утв утвержденные Приказом № 221-Ө от 12.06.2014г. (ОНД – 86);
21. Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела "Оценка воздействия на окружающую среду" при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений, Госстрой России, Москва 1998 г.

22. Под ред. Искакова Н.А., Медеу А.Р. Республика Казахстан. Том 1, 2, 3. Алматы,2006.

23. Правила по нормированию расхода топливо-смазочных и эксплуатационных материалов для автотранспортной и специальной техники. Утв. Совместным приказом МТиК РК от 20.07.2001г. за № 226-I и МЭиМР РК от 16.07.2001г. за № 176.

24. Постановлением правительства РК от 30.06.2007 г. № 557 «Об утверждении перечня загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссий». 
25. Рекомендации по охране окружающей среды в районной планировке. ЦНИИП градостроительства Госгражданстроя. М., 1986г.

26. Рекомендации по делению предприятий на категории опасности в зависимости от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ. Новосибирск. 1987 г.

27. РНД 211.3.01.06-97 «Временное руководство по контролю источников загрязнения атмосферы», Алматы, 1997 г.

28. РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004.

29. РНД 211.2.02.05-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004

30. «Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами», Алматы,  1996 г.

31. «Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами», г. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986 г.

32. СНиП РК 2.04-01-2010. Строительная климатология.

33. СНиП РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
34. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 237;
35. Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г. №212 – III Закон РК.   
РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Период строительства

Перед ремонтными работами на участках предусматривается опорожнение участков газопровода.

1.6.1.1
Выбросы при опорожнение магистрального газопровода

Объем  газа, стравливаемого через свечу для опорожнения газопровода определен по «Справочнику по проектированию магистральных трубопроводов».

Источник 0001. Опорожнение газопровода-отвода

	Количество выбросов природного газа, сбрасываемого при этом, определяется по формуле:


	[image: image19.wmf]L

d

V

×

×

=

4

2

к

p

 

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P ср
	-
	Среднее давление 
	10
	кгс/ см2

	Тср
	-
	Средняя температура газа в газопроводе 
	283
	К

	Z
	-
	Коэффициент сжимаемости  газа
	0,49
	 

	L
	-
	Длина участка 
	22100
	м

	D
	-
	Диаметр трубопровода  Ø 530х8 мм 
	0,514
	м

	 
	-
	Время стравливания (номограмма по справочнику стр 34)
	10800
	секунд

	V
	-
	Объем стравливаемого газа 
	92952,6
	м3

	р
	-
	Плотность газа
	0,7204
	кг/м3

	n
	-
	количество ремонтов 
	1
	раз в год

	Состав газа
	[С1-С5], 
	97,89
	мас%

	
	[С6-С10], 
	0,042
	мас%

	Объем выброса 
	8,6067
	м3/сек

	Выброс загрязняющих веществ:
	г/сек
	т/год

	Формулы пересчета
	Мi =V * p * 1000*m/t
	G=Vстр. * p * m/ 1000 * n

	[С1-С5], 
	6069,432
	65,550

	[С6-С10],
	2,5979
	0,0281

	Выброс осуществляется через свечу Н-3 м и Д-159х3 мм.


Источник 0002. ДЭС

_____________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO EQ \s\do4(2) , NO в 2.5 раза; CH, C, CH EQ \s\do4(2) O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B EQ \s\do4(год) , т, 1.77

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P EQ \s\do4(э) , кВт, 7

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b EQ \s\do4(э) , г/кВт*ч, 264

Температура отработавших газов T EQ \s\do4(ог) , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G EQ \s\do4(ог) , кг/с:

G EQ \s\do4(ог)  = 8.72 * 10 EQ \s\up5(-6)  * b EQ \s\do5(э)  * P EQ \s\do5(э)  = 8.72 * 10 EQ \s\up5(-6)  * 264 * 7 = 0.01611456    (А.3)

Удельный вес отработавших газов  SYMBOL 61543 \f "Symbol" \* MERGEFORMAT 

 EQ \s\do4(ог) , кг/м EQ \s\up4(3) :

 SYMBOL 61543 \f "Symbol" \* MERGEFORMAT 

 EQ \s\do4(ог)  = 1.31 / (1 + T EQ \s\do5(ог)  / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м EQ \s\up4(3) ;

Объемный расход отработавших газов Q EQ \s\do4(ог) , м EQ \s\up4(3) /с:

Q EQ \s\do4(ог)  = G EQ \s\do5(ог)  /  SYMBOL 61543 \f "Symbol" \* MERGEFORMAT 

 EQ \s\do5(ог)  = 0.01611456 / 0.494647303 = 0.032577879    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e EQ \s\do4(мi)  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	3.6
	4.12
	1.02857
	0.2
	1.1
	0.04286
	3.71E-6


Таблица значений выбросов q EQ \s\do4(эi)  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	15
	17.2
	4.28571
	0.85714
	4.5
	0.17143
	0.00002


Расчет максимального из разовых выброса M EQ \s\do4(i) , г/с:

M EQ \s\do4(i)  = e EQ \s\do5(мi)  * P EQ \s\do5(э)  / 3600    (1)

Расчет валового выброса W EQ \s\do4(i) , т/год:

W EQ \s\do4(i)  = q EQ \s\do5(эi)  * B EQ \s\do5(год)  / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO EQ \s\do4(2)  и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам:

	Код


	Примесь


	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0064089
	0.0243552
	0
	0.0064089
	0.0243552

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0010414
	0.0039577
	0
	0.0010414
	0.0039577

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный)(583)
	0.0003889
	0.0015171
	0
	0.0003889
	0.0015171

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.0021389
	0.007965
	0
	0.0021389
	0.007965

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.007
	0.02655
	0
	0.007
	0.02655

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	7.2138E-9
	3.5400E-8
	0
	7.2138E-9
	3.5400E-8

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0000833
	0.0003034
	0
	0.0000833
	0.0003034

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.002
	0.0075857
	0
	0.002
	0.0075857


Источник загрязнения N 6001,

Источник выделения N 6001 03, Планировка

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8.3

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 7

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 81

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 10 EQ \s\up5(6)  · B / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.6 · 81 · 10 EQ \s\up5(6)  · 0.7 / 3600 = 0.1606

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 188

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.6 · 81 · 0.7 · 188 = 0.0767

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.1606

Валовый выброс , т/год , M = 0.0767

Итого выбросы от источника выделения: 003 Планировка

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.1606000
	0.0767000


Согласно примечания к табл. 5 [1] при влажности песка 3% и более выбросы при статическом хранении и пересыпке принимаются равными 0 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников  Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Источник загрязнения N 6002,

Источник выделения N 6002 04, Разработка грунта

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8.3

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 7

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 81

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 10 EQ \s\up5(6)  · B / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.6 · 81 · 10 EQ \s\up5(6)  · 0.7 / 3600 = 0.1606

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 77

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.6 · 81 · 0.7 · 77 = 0.03143

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.1606

Валовый выброс , т/год , M = 0.0314

Итого выбросы от источника выделения: 004 Разработка грунта

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.1606000
	0.0314000


Источник загрязнения N 6003,

Источник выделения N 6003 05, Засыпка

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Грунт

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8.3

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 7

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 81

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 10 EQ \s\up5(6)  · B / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.6 · 81 · 10 EQ \s\up5(6)  · 0.7 / 3600 = 0.1606

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 60

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.6 · 81 · 0.7 · 60 = 0.0245

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.1606

Валовый выброс , т/год , M = 0.0245

Итого выбросы от источника выделения: 005 Засыпка

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.1606000
	0.0245000


Источник загрязнения N 6004,

Источник выделения N 6004 06, Устройство подстилающих слоев из щебня

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебенка

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 2.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 8.3

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 30

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 36

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 10 EQ \s\up5(6)  · B / 3600 = 0.04 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.01 · 0.5 · 36 · 10 EQ \s\up5(6)  · 0.7 / 3600 = 0.0476

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 4

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.5 · 36 · 0.7 · 4 = 0.000484

Максимальный разовый выброс , г/сек, G = 0.0476

Валовый выброс , т/год , M = 0.000484

Итого выбросы от источника выделения: 006 Устройство подстилающих слоев из щебня

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0476000
	0.0004840


Источник загрязнения N 6005,

Источник выделения N 6005 07, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): ЭА 48М/18

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 34.9

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.5

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 10.5 · 34.9 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.0003665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.5 · 1 / 3600 = 0.002917

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 2.5 · 34.9 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.0000873

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.5 · 1 / 3600 = 0.000694

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 8.9

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 10.69 · 8.9 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.0000951

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 1 / 3600 = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.92 · 8.9 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.00000819

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 1 / 3600 = 0.0002556

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 1.4 · 8.9 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.00001246

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 1 / 3600 = 0.000389

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 3.3 · 8.9 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.00002937

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 1 / 3600 = 0.000917

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.75 · 8.9 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.00000668

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 1 / 3600 = 0.0002083

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.8 · 1.5 · 8.9 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.00001068

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 1.5 · 1 / 3600 = 0.000333

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.13 · 1.5 · 8.9 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.000001736

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 1.5 · 1 / 3600 = 0.0000542

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 13.3 · 8.9 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.0001184

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 1 / 3600 = 0.003694

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 1236.2

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 13.9 · 1236.2 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.0172

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 1 / 3600 = 0.00386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 1.09 · 1236.2 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.001347

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 1 / 3600 = 0.000303

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 1 · 1236.2 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.001236

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1 / 3600 = 0.000278

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 1 · 1236.2 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.001236

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1 / 3600 = 0.000278

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.93 · 1236.2 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.00115

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 1 / 3600 = 0.0002583

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.8 · 2.7 · 1236.2 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.00267

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 2.7 · 1 / 3600 = 0.0006

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.13 · 2.7 · 1236.2 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.000434

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 2.7 · 1 / 3600 = 0.0000975

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 13.3 · 1236.2 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.01644

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 1 / 3600 = 0.003694

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-6

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 1136.7

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.7

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 14.97

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 14.97 · 1136.7 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.017

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 14.97 · 1 / 3600 = 0.00416

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 1.73 · 1136.7 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.001966

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 1 / 3600 = 0.000481

Вид сварки: Дуговая металлизация при применении проволоки: СВ-08Г2С

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 129.4

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 38

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 35

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 35 · 129.4 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.00453

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 35 · 1 / 3600 = 0.00972

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.48

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 1.48 · 129.4 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.0001915

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.48 · 1 / 3600 = 0.000411

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.16

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.16 · 129.4 / 10 EQ \s\up5(6)  = 0.0000207

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.16 · 1 / 3600 = 0.0000444

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0.0097200
	0.0391916

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0.0006940
	0.00359999

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0006000
	0.00268068

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0000975
	0.000435736

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.0036940
	0.0165584

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0.0002583
	0.00115668

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0.0009170
	0.00126537

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0003890
	0.00126916


Источник загрязнения N 6006,

Источник выделения N 6006 08, Грунтовка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.482

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.482 · 45 · 100 · 100 · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.217

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 1 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 0.125

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.1250000
	0.2170000


Источник загрязнения N 6006,

Источник выделения N 6006 09, Окрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.123

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.123 · 45 · 50 · 100 · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.0277

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 0.0625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.123 · 45 · 50 · 100 · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.0277

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 0.0625

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.0625000
	0.0277000

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0625000
	0.0277000


Источник загрязнения N 6006,

Источник выделения N 6006 10, Окрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0014

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-16

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 78.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 13.33

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.0014 · 78.5 · 13.33 · 100 · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.0001465

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 1 · 78.5 · 13.33 · 100 / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 0.02907

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 30

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.0014 · 78.5 · 30 · 100 · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.00033

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 1 · 78.5 · 30 · 100 / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 0.0654

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 34.45

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.0014 · 78.5 · 34.45 · 100 · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.0003786

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 1 · 78.5 · 34.45 · 100 / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 0.0751

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 22.22

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.0014 · 78.5 · 22.22 · 100 · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.000244

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 1 · 78.5 · 22.22 · 100 / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 0.0485

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.0751000
	0.0003786

	0621
	Метилбензол (349)
	0.0485000
	0.0002440

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.0654000
	0.0003300

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.0290700
	0.0001465


Источник загрязнения N 6006,

Источник выделения N 6006 11, Окрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0423

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.0423 · 63 · 57.4 · 100 · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.0153

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 1 · 63 · 57.4 · 100 / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 0.1005

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.0423 · 63 · 42.6 · 100 · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.01135

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 1 · 63 · 42.6 · 100 / (3.6 · 10 EQ \s\up5(6) ) = 0.0746

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.1005000
	0.0153000

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0746000
	0.0113500


Источник загрязнения N 6007,

Источник выделения N 6007 12, Битумные работы

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе

асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка

Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 58.25

Расчет выбросов при сжигания топлива

Вид топлива: жидкое

Марка топлива : Дизельное топливо

Зольность топлива, %(Прил. 2.1), AR = 0.1

Сернистость топлива, %(Прил. 2.1), SR = 0.3

Содержание сероводорода в топливе, %(Прил. 2.1), H2S = 0

Низшая теплота сгорания, МДж/кг(Прил. 2.1), QR = 42.75

Расход топлива, т/год, BT = 0.1981

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля диоксида серы, связываемого летучей золой топлива, N1SO2 = 0.02

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.12), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-N1SO2) · (1-N2SO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 0.1981 · 0.3 · (1-0.02) · (1-0) + 0.0188 · 0 · 0.1981 = 0.001165

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/c (3.14), _G_ = _M_ · 10 EQ \s\up5(6)  / (3600 · _T_) = 0.001165 · 10 EQ \s\up5(6)  / (3600 · 58.25) = 0.00556

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, %, Q3 = 0.5

Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, %, Q4 = 0

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической

неполноты сгорания топлива, R = 0.65

Выход оксида углерода, кг/т (3.19), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Валовый выброс, т/год (3.18), _M_ = 0.001 · CCO · BT · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 13.9 · 0.1981 · (1-0 / 100) = 0.002754

Максимальный разовый выброс, г/с (3.17), _G_ = _M_ · 10 EQ \s\up5(6)  / (3600 · _T_) = 0.002754 · 10 EQ \s\up5(6)  / (3600 · 58.25) = 0.01313

NOX = 1

Выбросы оксидов азота

Производительность установки, т/час, PUST = 0.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (табл. 3.5), KNO2 = 0.047

Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений, B = 0

Валовый выброс оксидов азота, т/год (ф-ла 3.15), M = 0.001 · BT · QR · KNO2 · (1-B) = 0.001 · 0.1981 · 42.75 · 0.047 · (1-0) = 0.000398

Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с, G = M · 10 EQ \s\up5(6)  / (3600 · _T_) = 0.000398 · 10 EQ \s\up5(6)  / (3600 · 58.25) = 0.001898

Коэффициент трансформации для диоксида азота, NO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для оксида азота, NO = 0.13

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс диоксида азота, т/год, _M_ = NO2 · M = 0.8 · 0.000398 = 0.0003184

Максимальный разовый выброс диоксида азота, г/с, _G_ = NO2 · G = 0.8 · 0.001898 = 0.001518

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс оксида азота, т/год, _M_ = NO · M = 0.13 · 0.000398 = 0.0000517

Максимальный разовый выброс оксида азота, г/с, _G_ = NO · G = 0.13 · 0.001898 = 0.0002467

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 9.418

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 9.418) / 1000 = 0.00942

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 10 EQ \s\up5(6)  / (_T_ · 3600) = 0.00942 · 10 EQ \s\up5(6)  / (58.25 · 3600) = 0.0449

Примесь: 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)

Количество ванадия в 1 т мазута, грамм (3.10), GV = 4000 · AR / 1.8 = 4000 · 0.1 / 1.8 = 222.2

Котел без промпароперегревателя

Валовый выброс, т/год (3.9), _M_ = 10 EQ \s\up5(-6)  · GV · BT · (1-NOS) = 10 EQ \s\up5(-6)  · 222.2 · 0.1981 · (1-0.05) = 0.0000418

Максимальный разовый выброс, г/с (3.11), _G_ = _M_ · 10 EQ \s\up5(6)  / (3600 · _T_) = 0.0000418 · 10 EQ \s\up5(6)  / (3600 · 58.25) = 0.0001993

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0015180
	0.0003184

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0002467
	0.0000517

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.0055600
	0.0011650

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.0131300
	0.0027540

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.0449000
	0.0094200

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	0.0001993
	0.0000418


Источник загрязнения N 6008,

Источник выделения N 6008 13, Бетонные работы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п.4. Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству железобетона

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Основные технологические переделы при пр-ве ЖБИ

Источник выделения: Загрузка весовых дозаторов, бетоносмесительных установок цементом

Удельный показатель выделения, кг/час(табл.4.5.2), Q = 3.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Продолжительность технологического процесса или "чистое" время работы технологического оборудования, час/год, _T_ = 10

Валовый выброс, т/год (4.5.3), _M_ = Q · _T_ / 1000 = 3.5 · 10 / 1000 = 0.035

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = Q / 3.6 = 3.5 / 3.6 = 0.972

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.9720000
	0.0350000


2. Период эксплуатации

Источник загрязнения N 0001,

Источник выделения N 0001 01, Проверка работоспособности ПСК  узла переключения №1

Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС. СТО Газпром 2-1-19-058-2006.

	Выброс газа от предохранительного клапана происходит при проверке его работоспособности. 

	Объем сбрасываемого газа Vг (м3) определяется  по формуле:

	[image: image20.emf]4


2


к


K


L


d


V


×


×


×


=


p




4

2

к

K L d

V

  








	F 
	 
	площадь сечения клапана
	0,001387
	м2

	Kk 
	 
	коэффициент расхода газа клапаном (паспортные данные)
	0,8
	 

	Р, 
	 
	рабочее давление 
	5,4
	МПа

	Т 
	 
	рабочая  температура
	283
	К

	Z
	 
	коэффициент сжимаемости природного газа 
	0,91
	 

	t 
	 
	время проверки работоспособности клапана
	3
	сек

	р
	 
	плотность газа
	0,7204
	кг/м3

	N 
	 
	количество проверок
	36
	раз в год

	n
	 
	количество клапанов
	2
	шт.

	Vг
	 
	Определяем объем газа, стравливаемого после одной заправки
	0,03798
	м3

	v
	 
	Фактическая объемная скорость выброса 
	0,01266
	м3 /с

	Максимально-разовые выбросы приняты при 20-минутном осреднении.

	v
	
	Объемный расход:
	0,00003165
	м3/сек

	Состав газа
	[С1-С5], 
	97,9
	мас%

	
	[С6-С10], 
	0,042
	мас%

	Выброс загрязняющих веществ:
	 
	 
	г/сек
	т/год

	Формулы пересчета
	Мi =V * p * 1000*m/t
	G=Vстр. * p * m/ 1000 * n 

	[С1-С5], 
	0,0223
	0,00010

	[С6-С10], 
	0,000010
	0,00000004

	Выброс осуществляется через  2 свечи Н-5 м и Д-159х8 мм.


Источник загрязнения N 0002,

Источник выделения N 0002 02, Проверка работоспособности ПСК  узла переключения №2

Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС. СТО Газпром 2-1-19-058-2006.
	Выброс газа от предохранительного клапана происходит при проверке его работоспособности. 

	Объем сбрасываемого газа Vг (м3) определяется  по формуле:

	[image: image21.png]





	F 
	 
	площадь сечения клапана
	0,000548
	м2

	Kk 
	 
	коэффициент расхода газа клапаном (паспортные данные)
	0,8
	 

	Р, 
	 
	рабочее давление 
	5,4
	МПа

	Т 
	 
	рабочая  температура
	283
	К

	Z
	 
	коэффициент сжимаемости природного газа 
	0,91
	 

	t 
	 
	время проверки работоспособности клапана
	3
	сек

	р
	 
	плотность газа
	0,7204
	кг/м3

	N 
	 
	количество проверок
	36
	раз в год

	n
	 
	количество клапанов
	2
	шт.

	Vг
	 
	Определяем объем газа, стравливаемого после одной заправки
	0,01501
	м3

	v
	 
	Фактическая объемная скорость выброса 
	0,00500
	м3 /с

	Максимально-разовые выбросы приняты при 20-минутном осреднении.

	v
	
	Объемный расход:
	0,000013
	м3/сек

	Состав газа
	[С1-С5], 
	97,9
	мас%

	
	[С6-С10], 
	0,042
	мас%

	Выброс загрязняющих веществ:
	 
	 
	г/сек
	т/год

	Формулы пересчета
	Мi =V * p * 1000*m/t
	G=Vстр. * p * m/ 1000 * n 

	[С1-С5], 
	0,00882
	0,000038

	[С6-С10], 
	0,0000038
	0,000000016

	Выброс осуществляется через 2 свечи Н-5 м и Д-89х6 мм.


Источник загрязнения N 0003,

Источник выделения N 0003 03, РПР Блока переключения

Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС. СТО Газпром 2-1-19-058-2006.
	Объем газа Vг (м3), выбрасываемый в атмосферу при нормальной эксплуатации технологического оборудования, определяется по формуле:

	[image: image22.png]




	 

	V
	 
	геометрический объем технологического оборудования, опорожняемого перед ремонтом или освидетельствованием
	0,2845
	м3

	Рст
	 
	давление при стандартных условиях
	1,033
	кгс/см2

	Тст
	 
	давление и температура при стандартных условиях
	273
	К

	Р
	 
	рабочее давление  (перед опорожнением)
	20
	кгс/см2

	Т
	 
	рабочее  температура  (перед опорожнением)
	283
	К

	р
	 
	плотность газа
	0,7204
	кг/м3

	n
	 
	количество ремонтов в год
	1
	раз

	N
	 
	количество линий 
	1
	 

	t 
	 
	время выброса
	2
	сек

	Z
	 
	коэффициент сжимаемости природного газа 
	0,750
	 

	Vг
	 
	определяем объем газа, стравливаемого после одной заправки
	7,084
	м3

	v
	 
	фактическая объемная скорость выброса 
	3,542
	м3 /с

	Максимально-разовые выбросы приняты при 20-минутном осреднении.

	Объемный расход:
	0,00590
	м3/сек

	Состав газа
	[С1-С5], 
	97,8896
	мас%

	
	[С6-С10], 
	0,042
	мас%

	Выброс загрязняющих веществ:
	 
	 
	г/сек
	т/год

	Формулы пересчета
	Мi =V * p * 1000*m/t
	G=Vстр. * p * m/ 1000 * n 

	[С1-С5], 
	4,1633
	0,00050

	[С6-С10], 
	0,0018
	0,0000002

	Выброс осуществляется через  свечу Н-6 м и Д89х6 мм.


Источник загрязнения N 0004,

Источник выделения N 0004 04, Продувка пылеуловителя (узел очистки и подогрева газа)
Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС. СТО Газпром 2-1-19-058-2006.
	Объем газа, выбрасываемого при продувке пылеуловителя, Vг (м3), в атмосферу, определяется по формуле:

	Vг = (B · f · t · Pp / Tp · Z) + Ck

	где B   
	-
	переводной коэффициент,
	3018,36
	м · К/ МПа·сек

	f 
	-
	площадь сечения продувочного вентиля,
	0,00045
	м2

	t
	-
	продолжительность продувки,
	5
	сек

	Рр
	-
	давление газа при продувке,
	2
	МПа

	Тр
	-
	температура газа,
	283
	град. К

	Z
	-
	коэффициент сжимаемости газа,
	0,75
	 

	Ck
	-
	норма расхода газа за одну продувку, 
	3,2
	 

	Vг
	-
	Объем газа
	3,2359
	м3

	N
	 
	Количество пылеуловителей
	3
	шт.

	n
	-
	количество продувок
	365
	раз в год

	pпг
	-
	плотность газа при нормальных условиях 
	0,7204
	кг/м3

	Состав газа
	[С1-С5], 
	97,9
	мас%

	
	[С6-С10], 
	0,042
	мас%

	Максимально-разовые выбросы приняты при 20-минутном осреднении.
	20
	мин

	Объем выброса 
	0,0027
	м3/сек

	Выброс загрязняющих веществ:
	г/сек
	т/год

	Формулы пересчета
	Мi =V * p * 1000*m/t
	G=Vстр. * p * m/ 1000 * n *N

	[С1-С5], 
	1,9016
	0,250

	[С6-С10], 
	0,02625
	0,00001

	Выброс осуществляется через  свечу Н-6 м и Д-32х4 мм.

 

 


Источник загрязнения N 0005,

Источник выделения N 0005 05, РПР пылеуловителя (узел очистки и подогрева газа)
Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС. СТО Газпром 2-1-19-058-2006.
	Объем газа Vг (м3), выбрасываемый в атмосферу при нормальной эксплуатации технологического оборудования, определяется по формуле:

	[image: image23.png]


[image: image24.png]





	V
	 
	геометрический объем технологического оборудования, опорожняемого перед ремонтом или освидетельствованием
	2,1000
	м3

	Рст
	 
	давление при стандартных условиях
	1,033
	кгс/см2

	Тст
	 
	давление и температура при стандартных условиях
	273
	К

	Р
	 
	рабочее давление (перед опорожнением)
	20
	кгс/см2

	Т
	 
	рабочее  температура (перед опорожнением)
	283
	К

	р
	 
	плотность газа
	0,7204
	кг/м3

	N 
	 
	количество ремонтов в год
	 
	 
	2
	раз

	t 
	 
	время выброса
	3
	сек

	Z
	 
	коэффициент сжимаемости природного газа 
	0,750
	 

	Vг
	 
	определяем объем газа, стравливаемого после одной заправки
	52,295
	м3

	v
	 
	фактическая объемная скорость выброса 
	 
	 
	17,432
	м3 /с

	Максимально-разовые выбросы приняты при 20-минутном осреднении.

	Объемный расход:
	0,0436
	м3/сек

	Состав газа
	[С1-С5], 
	97,90
	мас%

	
	[С6-С10], 
	0,042
	 г/м3

	Выброс загрязняющих веществ:
	г/сек
	т/год

	Формулы пересчета
	Мi =V * p * 1000*m/t
	G=Vстр. * p * m/ 1000 * n 

	[С1-С5], 
	30,7321
	0,00738

	[С6-С10], 
	0,013154
	0,00000316

	Выброс осуществляется через  свечу Н-6 м и Д-32х4 мм.
	
	


Источник загрязнения N 0006,

Источник выделения N 0006 06, Проверка работоспособности ПСК  (Блока редуцирования)
Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС. СТО Газпром 2-1-19-058-2006.
	Выброс газа от предохранительного клапана происходит при проверке его работоспособности. 

	Объем сбрасываемого газа Vг (м3) определяется  по формуле:

	[image: image25.png]





	F 
	 
	площадь сечения клапана
	0,0145
	м2

	Kk 
	 
	коэффициент расхода газа клапаном (паспортные данные)
	0,8
	 

	Р, 
	 
	рабочее давление 
	2
	МПа

	Т 
	 
	рабочая  температура
	283
	К

	Z
	 
	коэффициент сжимаемости природного газа 
	0,75
	 

	t 
	 
	время проверки работоспособности клапана
	3
	сек

	р
	 
	плотность газа
	0,7204
	кг/м3

	N 
	 
	количество проверок
	18
	раз в год

	n
	 
	количество клапанов
	1
	шт.

	Vг
	 
	Определяем объем газа, стравливаемого после одной заправки
	0,13339
	м3

	v
	 
	Фактическая объемная скорость выброса 
	0,04446
	м3 /с

	Максимально-разовые выбросы приняты при 20-минутном осреднении.

	v
	
	Объемный расход:
	0,00011
	м3/сек

	Состав газа
	[С1-С5], 
	97,9
	мас%

	
	[С6-С10], 
	0,042
	мас%

	Выброс загрязняющих веществ:
	 
	 
	г/сек
	т/год

	Формулы пересчета
	Мi =V * p * 1000*m/t
	G=Vстр. * p * m/ 1000 * n 

	[С1-С5], 
	0,07839
	0,00017

	[С6-С10], 
	0,000034
	0,00000007

	Выброс осуществляется через  свечу Н-6 м и Д-57х3,5 мм.


Источник загрязнения N 0007,

Источник выделения N 0007 07, Проверка работоспособности КПС  (Блока редуцирования)
Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС. СТО Газпром 2-1-19-058-2006.
	Выброс газа от предохранительного клапана происходит при проверке его работоспособности. 

	Объем сбрасываемого газа Vг (м3) определяется  по формуле:

	[image: image26.wmf],

4

5

,

0

5

,

0

0476

,

0

2

2

0

ú

û

ù

ê

ë

é

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

=

å

O

H

C

n

m

H

CO

V

n

m




	F 
	 
	площадь сечения клапана
	0,0066
	м2

	Kk 
	 
	коэффициент расхода газа клапаном (паспортные данные)
	0,8
	 

	Р, 
	 
	рабочее давление 
	2
	МПа

	Т 
	 
	рабочая  температура
	283
	К

	Z
	 
	коэффициент сжимаемости природного газа 
	0,75
	 

	t 
	 
	время проверки работоспособности клапана
	3
	сек

	р
	 
	плотность газа
	0,7204
	кг/м3

	N 
	 
	количество проверок
	18
	раз в год

	n
	 
	количество клапанов
	1
	шт.

	Vг
	 
	Определяем объем газа, стравливаемого после одной заправки
	0,06071
	м3

	v
	 
	Фактическая объемная скорость выброса 
	0,02024
	м3 /с

	Максимально-разовые выбросы приняты при 20-минутном осреднении.

	v
	
	Объемный расход:
	0,000051
	м3/сек

	Состав газа
	[С1-С5], 
	97,9
	мас%

	
	[С6-С10], 
	0,042
	мас%

	Выброс загрязняющих веществ:
	 
	 
	г/сек
	т/год

	Формулы пересчета
	Мi =V * p * 1000*m/t
	G=Vстр. * p * m/ 1000 * n 

	[С1-С5], 
	0,03568
	0,00008

	[С6-С10], 
	0,000015
	0,00000003

	Выброс осуществляется через  свечу Н-6 м и Д-28х3 мм.


Источник загрязнения N 0008,

Источник выделения N 0008 08, РПР Блока редуцирования
Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС. СТО Газпром 2-1-19-058-2006.
	Объем газа Vг (м3), выбрасываемый в атмосферу при нормальной эксплуатации технологического оборудования, определяется по формуле:

	[image: image27.wmf]2

22.

0,010,1240,0161

2

HO

ГТЛ

n

VHSHCmHndV

éù

=++×++

êú

ëû

å

oo



	 

	V
	 
	геометрический объем технологического оборудования, опорожняемого перед ремонтом или освидетельствованием
	4,7726
	м3

	Рст
	 
	давление при стандартных условиях
	1,033
	кгс/см2

	Тст
	 
	давление и температура при стандартных условиях
	273
	К

	Р
	 
	рабочее давление 
	20
	кгс/см2

	Т
	 
	рабочее  температура 
	283
	К

	р
	 
	плотность газа
	0,7204
	кг/м3

	n
	 
	количество ремонтов в год
	1
	раз

	N
	 
	количество линий редуцирования
	2
	 

	t 
	 
	время выброса
	2
	сек

	Z
	 
	коэффициент сжимаемости природного газа 
	0,750
	 

	Vг
	 
	определяем объем газа, стравливаемого после одной заправки
	118,851
	м3

	v
	 
	фактическая объемная скорость выброса 
	59,425
	м3 /с

	Максимально-разовые выбросы приняты при 20-минутном осреднении.

	Объемный расход:
	0,0990
	м3/сек

	Состав газа
	[С1-С5], 
	97,9
	мас%

	
	[С6-С10], 
	0,042
	 г/м3

	Выброс загрязняющих веществ:
	 
	 
	г/сек
	т/год

	Формулы пересчета
	Мi =V * p * 1000*m/t
	G=Vстр. * p * m/ 1000 * n 

	[С1-С5], 
	69,8444
	0,00838

	[С6-С10], 
	0,0299
	0,0000036

	Выброс осуществляется через  свечу Н-6 м и Д-28х3 мм.


Источник загрязнения N 0009, 0010
Источник выделения N 0009 09, 0010 10, Котел Буран-ВВ-1200 (Блока  подготовки теплоносителя)

Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью мнее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час. Москва 1999.

	Технические характеристики

	Номинальная теплопроизводительность 
	МВт
	1,2

	Проектная мощность котла
	МВт
	1,2

	Коэффициент  полезного  действия  
	%
	92

	Температура  уходящих  газов  
	град. С
	220

	Расход топлива 
	м3/час
	140,00

	
	м3/сек
	0,039

	
	м3/год
	982591,50

	Количество котлов данной марки
	шт
	2

	 Объем воздуха и продуктов горения топлива 

	объем воздуха при стехиометрическом сжигании 1 нм3 топлива, нм3/м3

	[image: image28.wmf]2

2

22

0,010,79

100

ГHO

N

V

СОСОНSmCmHnVV

éù

=+++××+++

ëû

å

ooo

[image: image29.png]gy = B;Qs’ Ve,





	9,77

	объем дымовых газов  при стехиометрическом сжигании 1 нм3 топлива,нм3/м3

	[image: image30.wmf]Z

t

Р

t

Р

V

V

п

а

к

стр

*

)

273

(

*

)

273

(

*

*

0

0

+

+

=

[image: image31.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

273

1

*

*

.

.

t

B

V

V

г

c



	2,17

	объем водяных паров при стехиометрическом сжигании 1 нм3топлива, нм3/м3

	[image: image32.png]


[image: image33.png]




	10,947

	Объем   сухих дымовых гаов при нормальных условиях, нм3/м3 

	V г =
	Vг0+ (a-1,0) х V0 
	12,1190

	Расход топлива

	Фактический расход топлива
	нм3/сек
	0,039

	
	тыс. нм3/год
	982,59

	Расчет выбросов окислов азота 

	Суммарное количество оксидов азота NOx в пересчете на NO2 (в г с, т/год), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами, рассчитывается по формуле

	 Qri    - низшая теплота сгорания топлива
	МДж/м3
	34,3

	               - удельный выброс оксидов азота при сжигании мазута
	г/МДж
	 

	Для водогрейных котлов
	КмNO2=0,0113√Qт+0,03
	0,0418

	 
	 
	0,0324

	Qn- фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу
	т/год
	1,09

	
	г/сек
	0,0467

	bk - безразмерный коэффициент, учитывающий принципиальную конструкцию горелки
	 
	1,6

	βt - безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, подаваемого для горения; рассчитывается по формуле
	βt=1+0,002(tгв -30)
	1

	tгв - температура горячего воздуха
	°С
	30

	βα - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота при сжигании мазута
	 
	1,225

	βr - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов азота
	βr = 0,16 *√r
	0

	r - степень рециркуляции дымовых газов
	%
	0

	βδ  - безразмерный коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру
	βδ = 0,018 * δ
	0

	δ - доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела (в процентах от общего количества организованного воздуха)
	 
	0

	kп - коэффициент пересчета

	при определении выбросов в граммах в секунду kп = 1
	 

	при определении выбросов в тоннах в год kп = 10-3
	 

	Суммарное количество оксидов азота NOx, в т.ч.
	г/сек
	0,0848

	
	т/период
	2,762

	В т.ч. диоксида азота, 80 %
	г/сек
	0,068

	
	т/период
	2,210

	         оксида азота,  13 %
	г/сек
	0,0110

	
	т/период
	0,3591

	Расчет выбросов оксидов углерода 

	CCO - выход оксида углерода при сжигании топлива
	г/нм3 или кг/тыс. нм3
	3,43

	q3 - потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива
	%
	0,2

	R - коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива
	 
	0,5

	Выбросы оксида углерода
	г/сек
	0,0961

	
	т/период
	3,3703

	Расчет выбросов бенз/а/пирена 

	Концентрация бенз(а)пирена
	мг/нм3
	8,0E-05

	  α/m - коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки
	 
	1,12

	qv - теплонапряжение топочного объема
	[image: image34.wmf]033

,

1

293

4

2

хZх

xL

х

V

Т

p

D

ср

cp

p

=


	312

	Кд - коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания
	(определяется по графику рис. Е1 Приложения Е)
	1

	Кр - коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания, 
	(определяется по графику рис. Е2 Приложения Е)
	0

	Кст - коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания, 
	(определяется по графику рис. Е3 Приложения Е)
	0

	Выбросы бенз/а/пирена
	 
	 

	
	г/сек
	0,000000011

	
	т/период
	9,6E-07

	Выброс осуществляется через дымовую трубу Н-13, Ø 600мм.


Источник загрязнения N 0011
Источник выделения N 0011 11, Продувочная свеча Котела Буран-ВВ-1200 (Блока  подготовки теплоносителя)

Методика рачета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа. Приложение 1 к приказу  Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от  12.06.2014г. №221–Ө.
Сброс газа производится через сбросную свечу, установленную на высоте 3 м от уровня земли.  Расчет выполнен по формуле 3.1


[image: image35.jpg]



где: Vк = L*pd2/4 – геометрический объем продувочного газопровода, м3;

Ро, tо – атмосферное давление (Мпа) и температура газа при 00С;

Ра, tп – давление (Мпа) и температура (0С) в трубопроводе; 

Z – коэффициент сжимаемости газа (рис.1, прилож.2) .

	L, м
	Кол-во свечей
	Диаметр свечи, м
	Диаметр газопровода, м
	К-во операций в год (n)
	Время работы
	Геом. объем VГ, м3
	Ро, Мпа
	Ра, Мпа
	Т0, К
	Т, К
	Z

	
	
	
	
	
	сек/опер.(t)
	час/год
	
	
	
	
	
	

	15
	1
	0,02
	0,05
	2
	30
	0,0083
	0,029
	0,1013
	2
	283
	273
	0,75


	Объем газа
	р, кг/м3
	Состав газа, m
	Максимально-разовые выбросы, г/с
	Валовые выбросы, т/год

	
	
	
	Мi =V * p * 1000*m/1800
	Мi =V *m/ 1800

	Vстр., м3 /опер.
	Vсек, м3/сек
	
	[С1-С5], доли
	[С6-С10], доли
	[С1-С5]
	[С6-С10]
	[С1-С5]
	[С6-С10]

	0,8033
	0,02678
	0,7204
	97,9
	0,042
	0,3147
	0,00013
	1E-03
	5E-07


Источник загрязнения N 0012,

Источник выделения N 0012 12, Блок операторной - котел Protherm Panthera 25 KTV

Источник 

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 14.716

Расход топлива, л/с, BG = 0.78

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 8194

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8194 · 0.004187 = 34.31

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 25

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 25

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0619

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) EQ \s\up5(0.25)  = 0.0619 · (25 / 25) EQ \s\up5(0.25)  = 0.0619

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 14.716 · 34.31 · 0.0619 · (1-0) = 0.03125

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.78 · 34.31 · 0.0619 · (1-0) = 0.001657

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.03125 = 0.025

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.001657 = 0.001326

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.03125 = 0.00406

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.001657 = 0.0002154

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1), KCO = 0.08

Тип топки:

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 34.31 · 0.08 = 2.745

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 14.716 · 2.745 · (1-0 / 100) = 0.0404

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.78 · 2.745 · (1-0 / 100) = 0.00214

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0013260
	0.0250000

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0002154
	0.0040600

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.0021400
	0.0404000


	Объем газовоздушной смеси:

	Объем сухих дымовых газов( по формуле [7] РД 34.02.305-98)
	 

	Vс.г. = K*Qir, м3/кг
	11,834

	K для газа
	0,345

	Расход дымовых газов, покидающих дымовую трубу,м3/с
	 

	[image: image36.png]




	0,005

	Высота коаксиального дымохода 2,2 м, 

	Диаметр - 0,06 м, 

	температура уходящих газов 160 градусов С.


Источник загрязнения N 0013
Источник выделения N 0013 13, Продувочная свеча  котла Protherm Panthera 25 KTV
Методика рачета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа. Приложение 1 к приказу  Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от  12.06.2014г. №221–Ө.
Сброс газа производится через сбросную свечу, установленную на высоте 6 м от уровня земли.  Расчет выполнен по формуле 3.1



где: Vк = L*pd2/4 – геометрический объем продувочного газопровода, м3;

Ро, tо – атмосферное давление (Мпа) и температура газа при 00С;

Ра, tп – давление (Мпа) и температура (0С) в трубопроводе; 

Z – коэффициент сжимаемости газа (рис.1, прилож.2) .

	L, м
	Кол-во свечей
	Диаметр свечи, м
	Диаметр газопровода, м
	К-во операций в год (n)
	Время работы
	Геом. объем VГ, м3
	Ро, Мпа
	Ра, Мпа
	Т0, К
	Т, К
	Z

	
	
	
	
	
	сек/опер.(t)
	час/год
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	0,02
	0,05
	2
	30
	0,0083
	0,010
	0,1013
	2
	283
	273
	0,75


	Объем газа
	р, кг/м3
	Состав газа, m
	Максимально-разовые выбросы, г/с
	Валовые выбросы, т/год

	
	
	
	Мi =V * p * 1000*m/1800
	Мi =V *m/ 1800

	Vстр., м3 /опер.
	Vсек, м3/сек
	
	[С1-С5], доли
	[С6-С10], доли
	[С1-С5]
	[С6-С10]
	[С1-С5]
	[С6-С10]

	0,2678
	0,00893
	0,7204
	97,9
	0,042
	0,1049
	0,00004
	4E-04
	2E-07


Источник загрязнения N 0014
Источник выделения N 0014 14, Бензогенератор

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO EQ \s\do4(2) , NO в 2.5 раза; CH, C, CH EQ \s\do4(2) O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B EQ \s\do4(год) , т, 0.97

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P EQ \s\do4(э) , кВт, 5.10

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b EQ \s\do4(э) , г/кВт*ч, 395

Температура отработавших газов T EQ \s\do4(ог) , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G EQ \s\do4(ог) , кг/с:

G EQ \s\do4(ог)  = 8.72 * 10 EQ \s\up5(-6)  * b EQ \s\do5(э)  * P EQ \s\do5(э)  = 8.72 * 10 EQ \s\up5(-6)  * 395 * 5.10 = 0.01756644    (А.3)

Удельный вес отработавших газов  SYMBOL 61543 \f "Symbol" \* MERGEFORMAT 

 EQ \s\do4(ог) , кг/м EQ \s\up4(3) :

 SYMBOL 61543 \f "Symbol" \* MERGEFORMAT 

 EQ \s\do4(ог)  = 1.31 / (1 + T EQ \s\do5(ог)  / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м EQ \s\up4(3) ;

Объемный расход отработавших газов Q EQ \s\do4(ог) , м EQ \s\up4(3) /с:

Q EQ \s\do4(ог)  = G EQ \s\do5(ог)  /  SYMBOL 61543 \f "Symbol" \* MERGEFORMAT 

 EQ \s\do5(ог)  = 0.01756644 / 0.494647303 = 0.035513061    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e EQ \s\do4(мi)  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	3.6
	4.12
	1.02857
	0.2
	1.1
	0.04286
	3.71E-6


Таблица значений выбросов q EQ \s\do4(эi)  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	15
	17.2
	4.28571
	0.85714
	4.5
	0.17143
	0.00002


Расчет максимального из разовых выброса M EQ \s\do4(i) , г/с:

M EQ \s\do4(i)  = e EQ \s\do5(мi)  * P EQ \s\do5(э)  / 3600    (1)

Расчет валового выброса W EQ \s\do4(i) , т/год:

W EQ \s\do4(i)  = q EQ \s\do5(эi)  * B EQ \s\do5(год)  / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO EQ \s\do4(2)  и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам:

	Код


	Примесь


	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0046693
	0.0133472
	0
	0.0046693
	0.0133472

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0007588
	0.0021689
	0
	0.0007588
	0.0021689

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный)(583)
	0.0002833
	0.0008314
	0
	0.0002833
	0.0008314

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.0015583
	0.004365
	0
	0.0015583
	0.004365

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.0051
	0.01455
	0
	0.0051
	0.01455

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	5.2558E-9
	1.94E-8
	0
	5.2558E-9
	1.94E-8

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0000607
	0.0001663
	0
	0.0000607
	0.0001663

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.0014571
	0.0041571
	0
	0.0014571
	0.0041571


Источник загрязнения N 0015
Источник выделения N 0015 15, РПР узела учета расхода газа № 1
Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС. СТО Газпром 2-1-19-058-2006.
	Объем газа Vг (м3), выбрасываемый в атмосферу при нормальной эксплуатации технологического оборудования, определяется по формуле:

	

	 

	V
	 
	геометрический объем технологического оборудования, опорожняемого перед ремонтом или освидетельствованием
	2,849
	м3

	Рст
	 
	давление при стандартных условиях
	1,033
	кгс/см2

	Тст
	 
	давление и температура при стандартных условиях
	273
	К

	Р
	 
	рабочее давление (перед опорожнением)
	20
	кгс/см2

	Т
	 
	рабочее  температура (перед опорожнением)
	283
	К

	р
	 
	плотность газа
	0,7204
	кг/м3

	n
	 
	количество ремонтов в год
	1
	раз

	N
	 
	количество линий 
	1
	 

	t 
	 
	время выброса
	2
	сек

	Z
	 
	коэффициент сжимаемости природного газа 
	0,750
	 

	Vг
	 
	определяем объем газа, стравливаемого после одной заправки
	70,952
	м3

	v
	 
	фактическая объемная скорость выброса 
	35,476
	м3 /с

	Максимально-разовые выбросы приняты при 20-минутном осреднении.

	Объемный расход:
	0,0591
	м3/сек

	Состав газа
	[С1-С5], 
	97,9000
	мас%

	
	[С6-С10], 
	0,0419
	 г/м3

	Выброс загрязняющих веществ:
	 
	 
	г/сек
	т/год

	Формулы пересчета
	Мi =V * p * 1000*m/t
	G=Vстр. * p * m/ 1000 * n 

	[С1-С5], 
	41,7002
	0,00500

	[С6-С10], 
	0,0124
	0,0000015

	Выброс осуществляется через  свечу Н-6 м и Д-25 мм.


Источник загрязнения N 0016
Источник выделения N 0016 16, РПР узела учета расхода газа № 2

Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС. СТО Газпром 2-1-19-058-2006.
	Объем газа Vг (м3), выбрасываемый в атмосферу при нормальной эксплуатации технологического оборудования, определяется по формуле:

	

	 

	V
	 
	геометрический объем технологического оборудования, опорожняемого перед ремонтом или освидетельствованием
	1,66
	м3

	Рст
	 
	давление при стандартных условиях
	1,033
	кгс/см2

	Тст
	 
	давление и температура при стандартных условиях
	273
	К

	Р
	 
	рабочее давление (перед опорожнением)
	20
	кгс/см2

	Т
	 
	рабочее  температура (перед опорожнением)
	283
	К

	р
	 
	плотность газа
	0,7204
	кг/м3

	n
	 
	количество ремонтов в год
	1
	раз

	N
	 
	количество линий 
	1
	 

	t 
	 
	время выброса
	2
	сек

	Z
	 
	коэффициент сжимаемости природного газа 
	0,996
	 

	Vг
	 
	определяем объем газа, стравливаемого после одной заправки
	31,097
	м3

	v
	 
	фактическая объемная скорость выброса 
	15,548
	м3 /с

	Максимально-разовые выбросы приняты при 20-минутном осреднении.

	Объемный расход:
	0,02591
	м3/сек

	Состав газа
	[С1-С5], 
	97,9000
	мас%

	
	[С6-С10], 
	0,0419
	 г/м3

	Выброс загрязняющих веществ:
	 
	 
	г/сек
	т/год

	Формулы пересчета
	Мi =V * p * 1000*m/t
	G=Vстр. * p * m/ 1000 * n 

	[С1-С5], 
	18,2763
	0,00219

	[С6-С10], 
	0,0054
	0,0000007

	Выброс осуществляется через  свечу Н-6 м и Д-25 мм.


Источник загрязнения N 0017
Источник выделения N 0017 17,  Конденсатосборник

Проверка работоспособности ПСК

	Выброс газа от предохранительного клапана происходит при проверке его работоспособности. 

	Объем сбрасываемого газа Vг (м3) определяется  по формуле:

	


	F 
	 
	площадь сечения клапана
	113
	м2

	Kk 
	 
	коэффициент расхода газа клапаном (паспортные данные)
	0,4
	 

	Р, 
	 
	рабочее давление 
	2
	МПа

	Т 
	 
	рабочая  температура
	283
	К

	Z
	 
	коэффициент сжимаемости природного газа 
	0,75
	 

	t 
	 
	время проверки работоспособности клапана
	3
	сек

	р
	 
	плотность газа
	0,7204
	кг/м3

	N 
	 
	количество проверок
	2
	раз в год

	n
	 
	количество клапанов
	2
	шт.

	Vг
	 
	Определяем объем газа, стравливаемого после одной заправки
	519,8
	м3

	v
	 
	Фактическая объемная скорость выброса 
	173,3
	м3 /с

	Максимально-разовые выбросы приняты при 20-минутном осреднении.

	v
	
	Объемный расход:
	0,43313
	м3/сек

	Состав газа
	[С1-С5], 
	97,9
	мас%

	
	[С6-С10], 
	0,042
	мас%

	Выброс загрязняющих веществ:
	 
	 
	г/сек
	т/год

	Формулы пересчета
	Мi =V * p * 1000*m/t
	G=Vстр. * p * m/ 1000 * n 

	[С1-С5], 
	305,43898
	0,0733

	[С6-С10], 
	0,130738
	0,00003

	


Опорожнение конденсатосборника

 

	Объем газа Vг (м3), выбрасываемый в атмосферу при нормальной эксплуатации технологического оборудования, определяется по формуле:

	

	 

	V
	 
	геометрический объем технологического оборудования, опорожняемого перед ремонтом или освидетельствованием
	5,000
	м3

	Рст
	 
	давление при стандартных условиях
	1,033
	кгс/см2

	Тст
	 
	давление и температура при стандартных условиях
	273
	К

	Р
	 
	рабочее давление (перед опорожнением)
	20
	кгс/см2

	Т
	 
	рабочее  температура (перед опорожнением)
	283
	К

	р
	 
	плотность газа
	0,7204
	кг/м3

	n
	 
	количество ремонтов в год
	1
	раз

	N
	 
	количество линий 
	1
	 

	t 
	 
	время выброса
	2
	сек

	Z
	 
	коэффициент сжимаемости природного газа 
	0,750
	 

	Vг
	 
	определяем объем газа, стравливаемого после одной заправки
	124,513
	м3

	v
	 
	фактическая объемная скорость выброса 
	62,256
	м3 /с

	Максимально-разовые выбросы приняты при 20-минутном осреднении.

	Объемный расход:
	0,1038
	м3/сек

	Состав газа
	[С1-С5], 
	97,890
	мас%

	
	[С6-С10], 
	0,042
	 г/м3

	Выброс загрязняющих веществ:
	 
	 
	г/сек
	т/год

	Формулы пересчета
	Мi =V * p * 1000*m/t
	G=Vстр. * p * m/ 1000 * n 

	[С1-С5], 
	73,1718
	0,0088

	[С6-С10], 
	0,0217
	0,000003

	Выброс осуществляется через  свечу Н-6 м и Д-25 мм.


 

Итого по источнику:
	Наименование ЗВ
	Выбросы ЗВ 

	
	г/с
	т/год

	[С1-С5], 
	378,61077
	0,0821

	[С6-С10], 
	0,15248
	0,000034


Источник загрязнения N 0018
Источник выделения N 0018 18,  Продувочная свеча Охранного крана

Методика рачета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа. Приложение 1 к приказу  Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от  12.06.2014г. №221–Ө.
Сброс газа производится через продувочную свечу, установленную на высоте 6 м от уровня земли.  Расчет выполнен по формуле 3.1



где: Vк = L*pd2/4 – геометрический объем продувочного газопровода, м3;

Ро, tо – атмосферное давление (Мпа) и температура газа при 00С;

Ра, tп – давление (Мпа) и температура (0С) в трубопроводе; 

Z – коэффициент сжимаемости газа (рис.1, прилож.2) .

	L, м
	Кол-во свечей
	Диаметр свечи, м
	Диаметр газопровода, м
	К-во операций в год (n)
	Время работы
	Геом. объем VГ, м3
	Ро, Мпа
	Ра, Мпа
	Т0, К
	Т, К
	Z

	
	
	
	
	
	сек/опер.(t)
	час/год
	
	
	
	
	
	

	46
	1
	0,159
	0,408
	1
	600
	0,17
	6,011
	0,1013
	5,4
	283
	273
	0,91


	Объем газа
	р, кг/м3
	Состав газа, m
	Максимально-разовые выбросы, г/с
	Валовые выбросы, т/год

	
	
	
	Мi =V * p * 1000*m/1800
	Мi =V *m/ 1800

	Vстр., м3 /опер.
	Vсек, м3/сек
	
	[С1-С5], доли
	[С6-С10], доли
	[С1-С5]
	[С6-С10]
	[С1-С5]
	[С6-С10]

	365,0182
	0,60836
	0,7204
	97,9
	0,042
	143,0053
	0,06121
	0,257
	0,0001


Источник загрязнения N 6001
Источник выделения N 6001 19,  Аккумулятор импульсного газа

Сборника методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами" Алматы, 1996 гг. 
	Выбросы от скрубберов, газосепаратора, миксера, пескоотделителя (как от аппаратов, емкостей) определены согласно "Сборника методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами" Алматы, 1996 гг. (п. 5.2.).

	П = 0,037 * (Р * V / 1011)0,8 * √(Мп/Т), кг/ч, где 

	Р - давление в аппарате, гПа;
	54000
	гПа;

	Мп - средняя молярная масса газа (г/моль) ;
	17,52
	г/моль;

	Т - средняя температура в аппарате, К.
	283
	K;

	Время работы:
	8760
	час/год;

	№                  ист.
	Наименование 
	Объем аппарата
	(Р*Vап / 1011)0,8 
	√(Мп/Т)
	Выбросы загрязняющих веществ

	
	
	м3
	 
	 
	кг/час
	г/сек
	т/год 

	0017
	 Аккумулятор импульсного газа
	1,5
	33,3
	0,2
	0,31
	0,09
	2,6888


	Доли по составу газа
	Выбросы загрязняющих веществ по составу газа

	
	Итого

	С1-С5
	С6-С10
	С1-С5
	С6-С10

	
	
	г/с
	т/г
	г/с
	т/г

	97,893
	0,0419
	0,0835
	2,6321
	0,00004
	0,00113


Источник загрязнения N 6002
Источник выделения N 6002 20,  Неплотности ЗРА и ФС на АГРС

Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен на основании «Методических указаний расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов и других жидкостей и газов», Приложение к приказу МООС РК № 196-п от 29.07.2011г.
Количество выбросов через неплотности соединений определяется по формуле:

[image: image13.png]I L]
Moy =3 Moy = 3 Gy X X 2y Xy
a aa



   

 
где Мнуj - суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения в целом по установке (предприятию), кг/час;

l - общее количество типов вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;

m - общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по установке (предприятию), шт.;

gнуj - величина утечки потока j-го вида через одно фланцевое уплотнение, кг/час (таблица 6.2 данной методики);

ni - число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;

Хнуi - доля уплотнений на потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы (таблица 6.2 данной методики);

сij - массовая концентрация вредного компонента j-го типа в долях единицы.

	Тип неподвижного и подвижного соединения
	Вид технологического потока
	Количество единиц работающего оборудования ni, шт.
	Величина утечки потока через одно уплотнение i-ого типа  gнуi, мг/с
	Доля уплотнений i-ого типа потерявших герметичность хнуi
	Масс. сод-ние cj,% масс.
	Т, время за год
	Максимально-разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Запорно-регулирующие арматуры (ЗРА)
	газ
	35
	0,020988
	0,293
	100%
	72
	0,0598
	0,0155

	Фланцевые соединения (ФС)
	газ
	70
	0,00072
	0,03
	100%
	72
	0,00042
	0,0001

	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,06021
	0,0156


	Доли по составу газа
	Выбросы загрязняющих веществ по составу газа

	
	Итого:

	С1-С5
	С6-С12
	С1-С5
	С6-С12

	
	
	г/с
	т/г
	г/с
	т/г

	97,9
	0,042
	0,0589
	0,0153
	0,000025
	0,00001


Источник загрязнения N 6003
Источник выделения N 6003 21,  Неплотности ЗРА и ФС на ОК

Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен на основании «Методических указаний расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов и других жидкостей и газов», Приложение к приказу МООС РК № 196-п от 29.07.2011г.
Количество выбросов через неплотности соединений определяется по формуле:

[image: image14.png]I L]
Moy =3 Moy = 3 Gy X X 2y Xy
a aa



   

 
где Мнуj - суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения в целом по установке (предприятию), кг/час;

l - общее количество типов вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;

m - общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по установке (предприятию), шт.;

gнуj - величина утечки потока j-го вида через одно фланцевое уплотнение, кг/час (таблица 6.2 данной методики);

ni - число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;

Хнуi - доля уплотнений на потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы (таблица 6.2 данной методики);

сij - массовая концентрация вредного компонента j-го типа в долях единицы.
	Тип неподвижного и подвижного соединения
	Вид технологического потока
	Количество единиц работающего оборудования ni, шт.
	Величина утечки потока через одно уплотнение i-ого типа  gнуi, мг/с
	Доля уплотнений i-ого типа потерявших герметичность хнуi
	Масс. сод-ние cj,% масс.
	Т, время за год
	Максимально-разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Запорно-регулирующие арматуры (ЗРА)
	газ
	3
	0,020988
	0,293
	100%
	72
	0,0051
	0,0013

	Фланцевые соединения (ФС)
	газ
	6
	0,00072
	0,03
	100%
	72
	0,00004
	0,00001

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	0,00516
	0,0013


	Доли по составу газа
	Выбросы загрязняющих веществ по составу газа

	
	Итого:

	С1-С5
	С6-С12
	С1-С5
	С6-С12

	
	
	г/с
	т/г
	г/с
	т/г

	97,9
	0,042
	0,0051
	0,0013
	0,000002
	0,000001


ПРИЛОЖЕНИЯ
� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���








 Раздел «ООС»
69

_1554560246.unknown

_1554560248.unknown

