Программа производственного экологического контроля к ПСД «Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области. Корректировка».

на 2026-2035 гг.

| Генеральный директор |  | К. Нупов |
| --- | --- | --- |

2025 г.

Оглавление

Введение	2

1 Общие сведения о предприятии	4

2 Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга	6

3 Операционный мониторинг (контроль технологического процесса)	7

4 Мониторинг эмиссий	7

4.1 Мониторинг отходов производства и потребления	7

4.2 Мониторинг атмосферного воздуха	11

4.3 Газовый мониторинг	32

4.4 Мониторинг эмиссий ПДС	32

5 Мониторинг воздействий	33

5.1. Мониторинг воздействия на атмосферный воздух	33

5.2 Мониторинг воздействия на водные объекты	33

6 Организация внутренних проверок и процедуры устранения нарушений экологического законодательства РК	34

7  Действия в нештатных ситуациях	35

8 Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных	36

9. Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений	38

Введение

Настоящая Программа производственного экологического контроля разработана для КГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального  хозяйства акимата Жамбылской области» в соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан (действующий с 01.07.2021 г.) и Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденный Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 июля 2021 года № 23553).

Производственный экологический контроль (ПЭК) – система мер, осуществляемых для наблюдения за состоянием окружающей среды и ее изменениями под влиянием хозяйственной и иной деятельности, проверку выполнения планов и мероприятий по охране и оздоровлению окружающей среды, воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов, соблюдение законодательства об охране окружающей среды, нормативов ее качества и экологических требований, включая производственный мониторинг, учет, отчетность, документирование результатов, а также меры по устранению выявленных несоответствий в области охраны окружающей среды.

Согласно ст.182 Экологического кодекса РК целями производственного экологического контроля являются:

- получение информации для принятия решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

- сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

- информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

- повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Производственный мониторинг (ПМ) является элементом производственного экологического контроля, являющая информационной системой наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных процессов.

Производственный мониторинг – оценка параметров производственного процесса, физических и химических факторов (эмиссий) и воздействие на окружающую среду хозяйственной деятельности.

ПМ включает в себя следующие составные части:

Операционный мониторинг - наблюдение за параметрами технологического процесса добычи углеводородного сырья, подготовки и передачи нефти и газа, как показателя целесообразности выбранного диапазона и условий технического регламента.

мониторинг эмиссии – наблюдение за количеством выделений (выбросов загрязняющих веществ в атмосферу) от организованных и неорганизованных источников загрязнения (на объектах строительства скважин).

Мониторинг воздействия - наблюдение и оценка в динамике состояния объектов окружающей среды на границе СЗЗ (загрязнение вредными веществами атмосферного воздуха) и негативного воздействия на водную среду, земельные ресурсы, почвенный и растительный покров.

Физический мониторинг окружающей среды-контроль состояния компонентов окружающей среды.

В программе ПМ устанавливается обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе проведения ПМ, критерии определения его периодичности, продолжительность и частота измерений, используемые инструментальные или расчетные методы.

Целью работ производственного экологического мониторинга в период 2024-2032гг. будет являться проведение наблюдений мониторингового плана по оценке воздействия строительных работ и эксплуатации на экологическое состояние окружающей природной среды.

1 Общие сведения о предприятии

Наименование предприятия - КГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального  хозяйства акимата Жамбылской области»

Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Желтоксан,78, БИН 070340004392, Аитбеков Жанадил Нургалиевич, тел.: 87262433807.

КГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального  хозяйства акимата Жамбылской области» является заказчиком проектной  документации. Эксплуатацию проектируемого объекта будет осуществлять КГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального  хозяйства акимата Жамбылской области».

Данной программой рассмотрено воздействие на компоненты окружающей среды непосредственно при осуществлении деятельности на контрактной территории.

Основная цель проекта оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды (ОС), прогноз изменения качества ОС при реализации проекта с учетом исходного ее состояния, выработка рекомендаций по снижению или ликвидации различных видов воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов) | Месторасположение, координаты | Бизнес идентификационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД) | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Строительство ГРС-2 Тараз в Жамбылском районе Жамбылской области. Корректировка». | Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Желтоксан,78, БИН 070340004392, Аитбеков Жанадил Нургалиевич, тел.: 87262433807. | Широта 50°09'45.47015" долгота 59°08'14.46255" | 061240003738 | 84113 | транспортировка природного газа по магистральному газопроводу | Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Желтоксан,78, БИН 070340004392, Аитбеков Жанадил Нургалиевич, тел.: 87262433807. | II категория- (пп. 7.13 «транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов», п. 7, раздел 2). Производительность (по прогнозируемой потребности) 3-й нитки газопровода-отвода на г.Актобе - 2,4 млрд. м3/год |

2 Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга

Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль согласно требованиям статьи 182 Экологического Кодекса РК.

Целями производственного экологического контроля являются:

- получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

- сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

- информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

- повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Производственный мониторинг включает проведение операционного мониторинга, мониторинга эмиссий в окружающую среду и мониторинга воздействия.

Программой экологического контроля охватывает следующие группы параметров:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- образование и размещение отходов производства и потребления.

3 Операционный мониторинг (контроль технологического процесса)

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдения за параметрами технологических процессов, обеспечивающих работу в штатном режиме, для подтверждения того, что показатели деятельности организации находятся в дипазоне, который считается целесообразным для надлежащей эксплуатации и соблюдения условий техрегламента данного производства. Эти параметры обычно отслеживаются датчиками расхода топлива, давления, температур, влажности, освещения и т. д. Содержание операционного мониторинга определяется оператором.

4 Мониторинг эмиссий

Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением.

4.1 Мониторинг отходов производства и потребления

Производственный мониторинг размещения отходов складывается из операционного мониторинга – наблюдений за технологией размещения отходов производства и потребления, мониторинга эмиссий - наблюдений за соответствием размещения фактического объема отходов и установленных лимитов и мониторинга воздействия объектов размещения отходов на состояние компонентов природной среды.

Проведение запланированных работ будут сопровождаться образованием различных отходов производства и потребления, виды которых зависят от типа и специфики эксплуатируемых объектов, производственных работ и операций.

Основными источниками образования отходов, являются производственные и технологические процессы, осуществляемые на предприятии.

В период строительства будут образовываться следующие виды отходов:

- отходы строительства;

- огарки сварочных электродов;

- твердо-бытовые отходы;

- отходы битума;

- промасленная ветошь;

- тара из под лакокрасочных материалов.

В период эксплуатации будут образовываться следующие виды отходов:

- светодиодные и люминесцентные лампы;

- конденсат.

Все виды отходов, образующиеся при проведении запланированных работ, своевременно будут вывозиться на места размещения или на переработку специализированным предприятиям.

Процесс обращения с отходами состоит из следующих этапов:

- Сбор, сортировка и складирование отходов;

- Определение перечня отходов и способов обращения с ними;

- Составления паспортов опасных отходов;

- Временное хранение отходов;

- Учет отходов;

- Вывоз отходов.

Сбор, сортировка и складирование отходов

Управление отходами и безопасное обращение с ними являются одним из основных пунктов экологического планирования и управления.

Сбор и сортировка отходов производится по следующим критериям:

- по однородности (дерево, черный металл, ветошь и пр.);

- по консистенции (твердые, жидкие). Твердые отходы собираются в промаркированные контейнеры, а жидкие – в промаркированные емкости;

- по уровню опасности;

- по возможности повторного использования в процессе производства.

Для сбора отходов должны быть выделены специальные площадки с твердым и непроницаемым покрытием, с установленными промаркированными контейнерами, тарами.

На объекте должны соблюдаться правильное разделение всех видов отходов в зависимости от уровня опасности, при этом, должно исключаться смешивание опасных и неопасных отходов между собой.

Лица осуществляющие сбор отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов отдельно по видам или группам, в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими, в соответствии с требованиями ЭК РК.

Отработанные люминесцентные лампы. Используются для освещения на период эксплуатации. После их выхода из строя они хранятся в специально оборудованных емкостях (металлические ящики с крышкой), в специальном помещении с естественной вентиляцией и бетонным полом, в местах с ограниченной доступностью. По мере накопления отработанные лампы передают на договорной основе специализированным организациям на демеркуризацию.

Газовый конденсат, образуется в период эксплуатации, при зачистке дренажных емкостей от механических примесей природного газа. По мере накопления вывозится специализированными организациями по договору.

Промасленная ветошь, собирается в специальные промаркированные контейнеры, затем передаются специализированным компаниям на утилизацию.

Тара из под лакокрасочных материалов образуются при проведении лакокрасочных работ различных поверхностей. Складируются в специально установленных местах (промаркированных контейнерах), передаются специализированной организации, осуществляющей операции по утилизации, переработке и удалению.

Огарки сварочных электродов временно хранятся на территории в специально отведенном месте в промаркированных контейнерах в местах образования (сварочных постах, в местах установки и работы сварочного оборудования), с последующей передачей сторонней организации.

Строительные отходы собираются в промаркированные контейнеры, установленные в местах проведения строительных работ, на выделенных площадках. По мере накопления вывозятся согласно договору.

В соответствии с со ст. 376. Экологические требования в области управления строительными отходами:

- под строительными отходами понимаются отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций;

- строительные отходы подлежат обязательному отделению от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте;

- смешивание строительных отходов с другими видами отходов запрещается, кроме случаев восстановления строительных отходов в соответствии с утвержденными проектными решениями;

- запрещается накопление строительных отходов вне специально установленных мест.

Коммунальные отходы (ТБО) собираются в промаркированные специальные контейнеры. Контейнеры устанавливаются на специально оборудованных площадках, размещенных в местах образования данного вида отхода. Передаются специализированным компаниям по договору.

Отходы битума образуются при проведении битумных работ, по мере накопления складируются в спец. контейнерах, с последующей передачей специализированным предприятиям.

Определение перечня отходов и способов обращения с ними

Каждые три месяца ответственным лицом производственного объекта разрабатывается перечень отходов и способов обращения с ними, которой утверждается руководитель производственного объекта с разделением их по уровням опасности согласно «Классификатору отходов» приказ МЭГиПР РК №314 от 06.08.2021 г.

Составление паспортов опасных отходов

Паспорт опасных отходов является обязательной составной частью технической документации и составляется на отходы, перечисленные в ст. 342 Экологического Кодекса РК, согласно формы, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, в течение трех месяцев с момента образования отходов.

Предприятию, занимающемуся транспортировкой опасных отходов, необходимо предоставить копию паспорта опасных отходов, а также каждому грузополучателю.

Химический и компонентный составы опасного отхода подтверждаются протоколами испытаний образцов данного отхода, выполненных аккредитованной лабораторией. Для опасных отходов, представленных товарами (продукцией), утратившими свои потребительские свойства, указываются сведения о компонентном составе исходного товара (продукции) согласно техническим условиям.

Временное хранение отходов

Все образующиеся отходы временно хранятся в специально отведенных местах на площадках с твердым и непроницаемым покрытием в промаркированных контейнерах и герметично таре с соблюдением необходимых мер по охране окружающей среды, в том числе с исключением попадания отходов в почву, воду.

В соответствии со ст. 320 Экологического кодекса РК, временное складирование отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Учет отходов

Ответственное лицо производственного объекта обеспечивает полноту, непрерывность и достоверность учета образовавшихся, собранных, перевезенных, утилизированных отходов, которые образовались в процессе деятельности. Учет отходов производства и потребления осуществляется в журнале учета отходов производства и потребления.

Вывоз отходов

Для обеспечения ответственного обращения с отходами на этапе удаления, отходов, включая их утилизацию, использование, обезвреживание, размещение и захоронение, предприятие должно заключить договора со специализированными предприятиями для передачи отходов на утилизацию.

В соответствии со ст. 336 субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Передача отходов на дальнейшее удаление/утилизацию/переработку согласно экологическому законодательству РК и заключенным договорам производится по мере накопления контейнеров, но не реже чем один раз в шесть месяцев.

Сбор, сортировку и (или) транспортировку отходов, восстановление и/или уничтожение неопасных отходов необходимо осуществлять через организации, вхожих в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений субъектов предпринимательства в сфере управления отходами.

Удаление опасных отходов необходимо осуществлять через лицензированные компании на выполнение услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности.

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Период строительства |  |  |
| Строительные отходы | 17 09 04 | Передача сторонним организациям |
| Остатки лакокрасочных материалов | 08 01 17* | Передача сторонним организациям |
| Отходы битума | 17 03 02 | Передача сторонним организациям |
| Ветошь промасленная | 15 02 02* | Передача сторонним организациям |
| Другие отходы и лом черных металлов (Огарки сварочных электродов) | 12 01 13 | Передача сторонним организациям |
| Твердые бытовые отходы | 20 03 01 | Передача сторонним организациям |
| Период эксплуатации |  |  |
| Отработанные люминесцентные лампы | 05 07 99 | Передача сторонним организациям |
| Газовый конденсат | 20 01 21* | Передача сторонним организациям |

Образователи отходов, обязан представлять отчет по инвентаризации опасных отходов ежегодно по состоянию на 1 января до 1 марта года, следующего за отчетным, в электронной форме.

Образуемые отходы сдаются по договорам со специализированными организациями. Отходы предприятия не складируются, не перерабатываются.

4.2 Мониторинг атмосферного воздуха

Контроль за соблюдением установленных величин НДВ осуществляется в соответствии с «Руководством по контролю источников загрязнения атмосферы» РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90) и СТ РК 1517-2006 «Охрана природы. Атмосфера. Метод определения и расчета количества выброса загрязняющих веществ».

«Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в соответствии с «Руководством по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89) и СТ РК 2036-2010 «Охраны природы. Выбросы. Руководство по контролю загрязнения атмосферы» ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охраны природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».

Мониторинг эмиссий проводится аккредитованной лабораторией, выбираемой на основании тендера.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на руководителя предприятия.

Результаты контроля заносятся в базу данных, включаются в технические отчеты предприятия, отчеты по производственному мониторингу, отчеты по форме №2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на источниках выбросов выполняется для контроля соблюдения нормативов НДВ.

Мониторинг эмиссий выполняется с использованием следующих методов:

- метод прямого измерения концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах с помощью автоматических газоанализаторов либо инструментального отбора проб отходящих газов с последующим анализом в стационарной лаборатории. Этот метод используется для мониторинга эмиссий на наиболее крупных организованных источников выбросов;

- расчетный метод с использованием методик по расчету выбросов ЗВ в атмосферу, действующих в РК. Этот метод применяется для расчета выбросов от неорганизованных источников, а также выбросов от ряда мелких организованных источников.

Согласно РНД 211.3.01.06-97 и СТ РК 1517-2006 «соответствие величин фактических выбросов источника загрязнения атмосферы нормативными значениям надо проверять инструментальными или инструментально-лабораторными методами во всех случаях, когда для этого имеются технические возможности». При этом необходимо учитывать удельный вклад каждого источника загрязнения атмосферы в валовый выброс предприятия и относительную опасность выбрасываемого в атмосферу загрязняющего вещества.

Контроль за соблюдением нормативов НДВ проводятся на источниках выбросов загрязняющих веществ (дымовых, выхлопных трубах) в точках, специально оборудованных пробоотборниками. Контроль следует проводить в соответствии с аттестованными методиками.

К 1-ой категории относятся источники, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение воздуха и для которых при Сmах/ПДК ˃ 0,5 выполняется условие:

М / ПДК х Н ˃ 0,01

где: Сmах – максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества, мг/м3;

М – максимальный разовый выброс из вещества, г/с;

Н – высота источника, м (при Н ˂ 10 м принимается для Н=10 м).

Источники первой категории, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение воздуха, подлежат систематическому контролю не реже 1 раза в квартал. Источники второй категории не реже 1 раза в год.

При проведении контрольных замеров на источниках выбросов также контролируются параметры газовоздушной смеси (температуру, скорость, объем), которые, наряду с объемом выбросов, определяют максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия, отчеты по производственному мониторингу, отчеты по форме №2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

План-график контроля  за соблюдением нормативов НДВ нa источниках выбросов представлен в таблице Таблица 4.1 -.4.2.

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| Период строительства |  |  |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 10 |
| 2 | Организованных, из них: | 9 ( источники с залповыми выбросами) |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | - |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | - |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | - - |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | - |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | - |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | - - |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | - - |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 8 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 1 |
| Период эксплуатации |  |  |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 21 |
| 2 | Организованных, из них: | 18 ( источники с залповыми выбросами) |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | - |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | - |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | - - |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | - - |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | - |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | - - |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | - - |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 3 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 3 |

Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;

На предприятии установлены следующие режимы мониторинга:

- периодический - 1 раз в квартал: для проверки фактического уровня выбросов при обычных условиях.

Таблица 4.1- План график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) на период строительства

| N |  |  |  | Норматив допустимых |  |  | Методика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источ- | Производство, | Контролируемое | Периодичность | выбросов |  | Кем | проведе- |
| ника | цех, участок. | вещество | контроля |  |  | осуществляет | ния |
|  |  |  |  |  |  | ся контроль | контроля |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0001 | Магистральный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0091 | 913.24547 | Сторонняя | 0002 |
|  | газопровод | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.01183 | 1187.21911 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.001517 | 152.241031 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.003033 | 304.381704 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00758 | 760.703369 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.000364 | 36.5298188 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.000364 | 36.5298188 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.00364 | 365.298188 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | организация |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | на |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
| 0002 | Магистральный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0773 | 908.180833 | Сторонняя | 0002 |
|  | газопровод | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.1005 | 1180.75257 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0129 | 151.559285 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0258 | 303.11857 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0644 | 756.621548 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.003093 | 36.3389821 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.003093 | 36.3389821 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.03093 | 363.389821 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | организация |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | на |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
| 0003 | Магистральный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.1018 | 908.945072 | Сторонняя | 0002 |
|  | газопровод | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.1324 | 1182.16432 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.01697 | 151.520608 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.03394 | 303.041216 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0849 | 758.049476 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.00407 | 36.3399454 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.00407 | 36.3399454 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0407 | 363.399454 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | организация |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | на |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
| 0004 | Магистральный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.000348 | 921.626374 | Сторонняя | 0002 |
|  | газопровод | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.000453 | 1199.7033 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.000058 | 153.604396 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000116 | 307.208791 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00029 | 768.021978 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.00001393 | 36.8915385 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.00001393 | 36.8915385 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0001393 | 368.915385 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | организация |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | на |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
| 0005 | Магистральный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.175 | 1844.05056 | Сторонняя | 0002 |
|  | газопровод | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.2275 | 2397.26572 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.02917 | 307.376884 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0583 | 614.332271 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.1458 | 1536.35755 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.007 | 73.7620223 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.007 | 73.7620223 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.07 | 737.620223 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | организация |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | на |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
| 0006 | Магистральный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.001437 | 0.98234059 | Сторонняя | 0002 |
|  | газопровод | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0002335 | 0.1596218 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0002 | 0.13672103 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0047 | 3.21294417 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01094 | 7.47864026 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.057 | 38.9654931 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | организация |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | на |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
| 0007 | Магистральный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0091 | 913.24547 | Сторонняя | 0002 |
|  | газопровод | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.01183 | 1187.21911 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.001517 | 152.241031 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.003033 | 304.381704 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00758 | 760.703369 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.000364 | 36.5298188 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.000364 | 36.5298188 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.00364 | 365.298188 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | организация |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  | на |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
| 0008 | Магистральный | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0002995 | 1.27962338 | Сторонняя | 0002 |
|  | газопровод | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0000487 | 0.20807232 | Сторонняя | 0002 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.000082 | 0.35034764 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.02174 | 92.8848487 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 1 раз/ кварт | 0.002194 | 9.37393551 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
| 6001 | Магистральный | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо | 1 раз/ кварт | 0.0653943 |  | Сторонняя | 0001 |
|  | газопровод | триоксид, Железа оксид) /в пересчете |  |  |  | организация |  |
|  |  | на железо/ (274) |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Марганец и его соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00276282 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид/ ( |  |  |  | организация |  |
|  |  | 327) |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди | 1 раз/ кварт | 0.00002667 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | оксид) /в пересчете на медь/ (329) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Никель оксид /в пересчете на никель/ | 1 раз/ кварт | 0.00003556 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | (420) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Олово оксид /в пересчете на олово/ ( | 1 раз/ кварт | 0.000856 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | Олово (II) оксид) (446) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Свинец и его неорганические | 1 раз/ кварт | 0.00156 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | соединения /в пересчете на свинец/ ( |  |  |  | организация |  |
|  |  | 513) |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0227904 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0037046 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Озон (435) | 1 раз/ кварт | 0.0000378 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.032380513 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.0010424 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.002132 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | организация |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  | на |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  | договорной |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  | основе |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.051341 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.014841 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Хлорэтилен (Винилхлорид, | 1 раз/ кварт | 0.000000222 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 1 раз/ кварт | 0.005836 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 1 раз/ кварт | 0.002014 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир | 1 раз/ кварт | 0.005296 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497* |  |  |  | организация |  |
|  |  | ) |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Бутилацетат (Уксусной кислоты | 1 раз/ кварт | 0.009057 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1 раз/ кварт | 0.010255 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Уайт-спирит (1294*) | 1 раз/ кварт | 0.033515 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0.059101 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.53206556 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | организация |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  | на |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  | договорной |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  | основе |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, | 1 раз/ кварт | 0.0106 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Пыль древесная (1039*) | 1 раз/ кварт | 0.078 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, |  |  |  |  |  |  |  |
| входящих в расчетные формулы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.2- План график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) на период эксплуатации

| N |  |  |  | Норматив допустимых |  |  | Методика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источ- | Производство, | Контролируемое | Периодичность | выбросов |  | Кем | проведе- |
| ника | цех, участок. | вещество | контроля |  |  | осуществляет | ния |
|  |  |  |  |  |  | ся контроль | контроля |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | УЗОУ |  |  |  |  |  |
| 6001 | Магистральный | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000001878 |  | Сторонняя | 0001 |
|  | газопровод |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.0183 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0000001878 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | (1503*) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.0000003756 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | организация |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | УПОУ |  |  |  |  |  |
| 6002 | Магистральный | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.0000002733 |  | Сторонняя | 0001 |
|  | газопровод, Цех 01, |  |  |  |  | организация |  |
|  | УПОУ |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.02665 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.0000002733 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | (1503*) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000000547 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | организация |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
| 6003 | Магистральный | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000000256 |  | Сторонняя | 0001 |
|  | газопровод, Цех 02, |  |  |  |  | организация |  |
|  | Площадка |  |  |  |  | на |  |
|  | конденсатосборника |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.02496 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000000256 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | (1503*) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000000512 |  | Сторонняя | 0001 |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | организация |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, |  |  |  |  |  |  |  |
| входящих в расчетные формулы. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источники выброса |  | местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекта | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Период строительства |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 2,4 млрд. м3/год | Выхлопная труба ДГ | 0001-0003 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Углерод | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/ кварт |
| Строительная площадка | 2,4 млрд. м3/год | Выхлопная труба КС | 0004-0005 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Углерод | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/ кварт |
| Строительная площадка | 2,4 млрд. м3/год | Выхлопная труба БК | 0006 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Углерод | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/ кварт |
| Строительная площадка | 2,4 млрд. м3/год | Выхлопная труба ДД | 0007 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Углерод | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/ кварт |
| Строительная площадка | 2,4 млрд. м3/год | Выхлопная труба БГ | 0008 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Углерод | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Формальдегид | 1 раз/ кварт |
|  |  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/ кварт |

Таблица 6. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

| Наименование площадки | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Период строительства |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | Строительная площадка | 6001 |  | Железо (II, III) оксиды | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Медь (II) оксид | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Никель оксид | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Олово (II) оксид | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Свинец и его неорганические соединения | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Азота (IV) диоксид | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Озон | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Углерод оксид | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Метилбензол | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Хлорэтилен | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Бутан-1-ол | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Этанол | Строительные материалы |
|  |  |  |  | 2-Этоксиэтанол | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Бутилацетат | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Пропан-2-он | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Уайт-спирит | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Взвешенные частицы | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | Строительные материалы |
|  |  |  |  | Пыль древесная | Строительные материалы |
| Период эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 3-я нитка Магистрального газопровода | Неплотности УЗОУ | 6001 | Шир.50°09'45.10437" Долг. 59°07'46.24210" | Сероводород, метан, смесь углеводородов предельных С6-С10, смесь природных меркаптанов в пересчете на этил меркаптан | Природный газ |
| 3-я нитка Магистрального газопровода | Неплотности УПОУ | 6002 | Шир. 50°09'38.37344" Долг. 57°17'45.72394" | Сероводород, метан, смесь углеводородов предельных С6-С10, смесь природных меркаптанов в пересчете на этил меркаптан | Природный газ |
| 3-я нитка Магистрального газопровода | Нелотности конденсатосборника | 6003 | Шир. 50°09'38.37344" Долг. 57°17'45.72394" | Сероводород, метан, смесь углеводородов предельных С6-С10, смесь природных меркаптанов в пересчете на этил меркаптан | Природный газ |

Сведения об используемых расчетных методах проведения производственного мониторинга

Расчетный метод основан на определении объемов выбросов загрязняющих веществ по фактическому расходу материалов (исходного сырья и топлива) и времени работы технологического оборудования. Метод применяют при невозможности или экономической нецелесообразности прямых измерений.

Расчет производится по действующим в РК методикам расчета выбросов, аналогично использованным в проекте нормативов эмиссий.

Мониторинг эмиссий выполняется с использованием следующих методов:

- метод прямого измерения концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах с помощью автоматических газоанализаторов либо инструментального отбора проб отходящих газов с последующим анализом в стационарной лаборатории. Этот метод используется для мониторинга эмиссий на наиболее крупных организованных источников выбросов;

- расчетный метод с использованием методик по расчету выбросов ЗВ в атмосферу, действующих в РК. Этот метод применяется для расчета выбросов от неорганизованных источников, а также выбросов от ряда мелких организованных источников.

4.3 Газовый мониторинг

На предприятии в собственности или иной законной собственности отсутствует полигон твердых бытовых отходов на котором согласно требованиям экологического законодательства РК необходимо проводить газовый мониторинг для каждой секции полигона с целью получения объективных данных с установленной периодичностью за количеством и качеством газовых эмиссий и их изменением.

Таблица 7. Сведения о газовом мониторинге

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
| Предприятие не имеет в частной собственности или ином законном пользовании полигонов, в связи с чем проведение мониторинга не требуется |  |  |  |  |  |

4.4 Мониторинг эмиссий ПДС

Таблица 8. Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
| Сброса сточных вод в водные объекты, в недра и на рельеф местности не предполагаются. Мониторинг сточных вод не проводится |  |  |  |  |

5 Мониторинг воздействий

В процессе мониторинга воздействия проводятся наблюдения за фактическим состоянием загрязнения атмосферного воздуха в установленных точках.

Целью мониторинга воздействия на атмосферный воздух объекта, как источников выбросов ЗВ, является получение информации о содержании загрязняющих веществ на границе близлежащих к предприятию населенных пунктов, а также предупреждение возникновения критических ситуаций, вредных или опасных для здоровья людей и других живых организмов.

Мониторинг воздействия не проводиться в виду удаленности объекта от населенных пунктов.

5.1. Мониторинг воздействия на атмосферный воздух

Таблица 9. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
| Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха не запланированы |  |  |  |  |  |

5.2 Мониторинг воздействия на водные объекты

Мониторинг поверхностных вод

На период эксплуатации водоотведение не предусматривается.

Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется, в связи с чем воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды не происходит.

Мониторинг подземных вод

Основные виды воздействия на подземные воды участка при реализации проекта будут связаны с воздействием на гидрогеологический режим и возможным загрязнением водоносных комплексов.

Воздействие от проектируемых работ может наблюдаться только в верхней зоне, ограниченной водосодержащей толщей, которая характеризуется свободной уровневой поверхностью и относительно небольшой мощностью.

На период эксплуатации водоотведение не предусматривается. В связи с чем утечек и тому подобного не предусматривается.

Таблица 10. График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ | Наименование контролируемых показателей | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
| Наблюдения не запланированы |  |  |  |  |  |

6 Организация внутренних проверок и процедуры устранения нарушений экологического законодательства РК

Основной целю внутренних проверок является соблюдение экологического законодательства Республики Казахстан, составление отчетов по результатам производственного экологического контроля.

Внутренние проверки организовываются с целью своевременного принятия мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий.

В ходе внутренних проверок контролируются:

- выполнение мероприятий по охране окружающей среды;

- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

- выполнение условий экологических разрешений;

- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

За нарушение норм и правил по охране окружающей среды, установленных нормативных объемов эмиссий в окружающую среду, специалист по охране окружающей среды в пределах своей компетенции, направляет руководству предприятия сообщение, служебную записку по устранению выявленных несоответствий.

При обнаружении сверхнормативных эмиссий в окружающую среду, специалист по охране окружающей среды немедленно об этом информирует руководство предприятия для принятия мер.

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделение предприятия | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проверка соблюдения персоналам правил обращения с отходами, недопущение распростронения отходов по территории предприятия | Ежеквартально |
| 2 | Проверка соблюдения экологических требований при проведении работ | Ежеквартально |
| 3 | Проверка документации и соблюдение экологических процедур | Ежеквартально |

Специалисты, в функции которых входят вопросы охраны окружающей среды ежеквартально осуществляют внутренние проверки, при которых выявляются нарушения технологии и требования природоохранного законодательства. По результатам проверки разрабатываются мероприятия по устранению нарушений, назначаются ответственные лица и сроки устранения. Данные мероприятия утверждаются приказом генерального директора компании. Ответственные лица представляют письменный отчет после устранения нарушений в сроки, указанные в приказе.

7  Действия в нештатных ситуациях

Работы в нештатных ситуациях проводить в соответствии с планами ликвидации аварий, разработанных отдельно для каждого нештатного случая. В случае аварийных ситуаций немедленно информировать Департамент экологии по Актюбинской области.

При ликвидации возможных аварий, пожаре действовать по плану, согласованному предварительно со «Службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента службы пожаротушения ДЧС РК по Актюбинской области.

Данный план включает в себя:

- распределение обязанностей между должностными лицами в случае возникновения аварий и порядок их действия;

- обеспечение объектов оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага и ликвидации аварий.

8 Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных

По результатам производственного экологического контроля на объекте предусматривается организация отчетности с целью выявления соответствий или несоответствий деятельности предприятия требованиям экологического законодательства Республики Казахстан и исполнению программы производственного экологического контроля. Структура и периодичность отчета проводится в соответствии с Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 (далее-Правила).

Специалисты по охране окружающей среды:

- ведут ежедневный внутренний учет, формируют и представляют отчеты по результатам мониторинга в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежеквартально до первого числа второго месяца за отчётным кварталом;

- оперативно сообщают в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах несоблюдения экологических нормативов;

- представляют необходимую информацию по мониторингу по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;

- систематически оценивает результаты мониторинга и принимает необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;

- проводят расчет платежей за эмиссий в окружающую среду с предоставлением отчетов по формам 871.00 – 1 раз в квартал до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

- предоставляют ежегодно статистическую отчетность.

Оператор объекта ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в электронной форме в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды с подписанием электронной цифровой подписью первого руководителя оператора объекта.

Прием и анализ представленных отчетов по результатам производственного экологического контроля осуществляется территориальными подразделениями уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Структура отчета о выполнении программы производственного экологического контроля состоит из пояснительной записки и формы, предназначенной для сбора административных данных согласно приложению 2 Правил.

В случае отсутствия требуемой информации при заполнении формы отчетной информации указывается "- " (прочерк) в соответствующей ячейке и/или таблице

Виды деятельности, по которым требуется информация для расчетного метода производственного контроля выбросов в атмосферный воздух, представляются согласно приложению 3 Правил .

Сведения по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, по которым представляется информация к Регистру выбросов и переносов загрязнителей осуществляется по веществам согласно приложению 4 Правил .

Сведения по сбросам загрязняющих веществ со сточными водами, по которым представляется информация к Регистру выбросов и переносов загрязнителей осуществляется по веществам согласно приложению 5 Правил .

Отчет о выполнении программы производственного экологического контроля предоставляются ежеквартально до первого числа второго месяца за отчётным кварталом в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

К периодическим отчетам производственного экологического контроля прилагаются акты или протокола отбора проб, протокола результатов испытаний производственного экологического мониторинга. Виды деятельности, по которым требуется информация для расчетного метода производственного контроля выбросов в атмосферный воздух, представляются согласно приложению 3 Правил .

Сведения по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, по которым представляется информация к Регистру выбросов и переносов загрязнителей осуществляется по веществам согласно приложению 4 Правил .

Сведения по сбросам загрязняющих веществ со сточными водами, по которым представляется информация к Регистру выбросов и переносов загрязнителей осуществляется по веществам согласно приложению 5 Правил №250.

Отчет о выполнении программы производственного экологического контроля предоставляются ежеквартально до первого числа второго месяца за отчётным кварталом в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

К периодическим отчетам производственного экологического контроля прилагаются акты или протокола отбора проб, протокола результатов испытаний производственного экологического мониторинга.

9. Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений

Производственный мониторинг окружающей среды будет проводиться аккредитованной лабораторией.

Определение концентраций загрязняющих веществ будет осуществляться по утвержденным методикам на оборудовании, внесенном в Госреестр РК. Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений будут достигаться следующим образом:

- Методики выполнения измерений будут аттестованы;

- Средства измерений будут иметь сертификаты, свидетельствующие о внесении их в реестр РК;

- Оборудование будет иметь свидетельство о поверке;

- Персонал лаборатории будет иметь соответствующую квалификацию.