	№ 
	НАИМЕНОВАНИЕ
	РЕКВИЗИТЫ

	1.
	Наименование предприятия 
	ГКП «Таза су»

	2.
	Юридический адрес предприятия
	Туркестанская область, Ордабасинский район, с. Темирлановка, улица Кажымухан, 168/2

	3.
	Реквизиты
	050540004237

	4.
	Контактная информация (телефон, факс, E-mail)
	+77014716748

	5.
	Краткая характеристика   основных ви​дов деятельности организации:
	Полигон ТБО предназначен для захоронения твердо - бытовых и приравненных к ним отходов, образующихся в жилых и общественных зданиях с/о Дербисек .


Обоснованием выбора места является рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный в Туркестанской области, Ордабасинский район, с. Темирлановка, улица Кажымухан, 168/2, в связи с этим возможности выбора других мест нет.

Площадка проектируемого объекта, находится в 208 меров к югу от села Акжар. Площадь участка выделенного под мусорный полигон составляет 1,4 га. Ближайшая село Акжар расположен с северной стороны на расстоянии 208 мертров от полигона. Село Темирлановка расположен с южнос стороны на расточнии 1,87 км от полигона. Лесной фонд в близи объекта отсутствует. Ближайший водный объект речка Келес протекает с западной стороны полигона на расстояние 1,5 км. Работа полигона приостановлена ​​из-за строительства жилых домов в непосредственной близости от него.

Лесов, сельскохозяйственных угодий, заповедников и рекреационных зон, граничащих с полигоном ТБО, нет.

Угловые координаты участка, подлежащего рекультивации:

1. 41°35'12.01"С; 69°22'3.80"В;

2. 41°35'9.51"С; 69°22'3.95"В;

3. 41°35'8.87"С; 69°21'55.24"В;

4. 41°35'11.26"С; 69°21'54.85"В.

 Общая площадь полигона составляет 1,4 га. На земельные участки имеются Акты на право постоянного землепользования №4092 от 20 июнь 2011 года (кадастровый номер 19-296-016-467) 

Категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения

Вид права - постоянное землепользование

Целевое назначение  - для строительство мусорного полигона

Площадь всего по документам - 14000.00 м2 (1.4000 га)

Правоустанавливающие документы на земельные участки для размещения и обслуживания полигона ТБО представлены в приложении 3.

Общая характеристика полигона

- Владелец полигона: ГКП «Таза су» – с 2019 года

- полигон функционирует с 2010 г. 

- Проектная емкость полигона – 10.88 тыс.м3;

Объем захороненных отходов на 2016-2020. – 7036.425 тонн ;

-Тип захораниваемых отходов:

-ТБО

- Ближайший водный объект река Келес (в 1,448 км);

- Ближайший населенный пункт село Акжар (в 208 м)

Полигон ТБО с/о Дербисек. 

Полигон предназначен для приема ТБО от жителей с/о Дербисек, с количеством жителей 14 840 человек. 

Полигон эксплуатируется с 2010 года. Расчетный срок эксплуатации полигона – 10 лет. Проектная вместимость полигона – 10,88 тонн.

Продолжительность смены 8 часов. 

Количество рабочих дней в году - 365. 

Производительность полигона ТБО – 1760 тонн в год. 

Непосредственно сама площадка рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО) представляет собой участок размерами 1,3 га. Полигон ТБО на данный момент не эксплуатируется. Согласно дефектному акту на полигоне ТБО накоплено 36267,19 м3 твердых бытовых отходов.

Календарный график рекультивационных работ разработан на основании сроков

 начала работ в 2026 году. 

          Календарный график составлен с учетом последовательного ведения работ по рекультивации полигона.

Проектом принимается 6-и дневная рабочая неделя с 8-и часовым рабочим днем.

Сведения о наличии собственных полигонов, хранилище

Целью проекта ликвидации является определение основных решений, обеспечивающих наиболее эффективное проведение мероприятий с минимумом затрат: установление объемов, технологии и очередности производства работ, определение сметной стоимости рекультивации.

На данный момент складирование отходов на полигоне прекращено. В настоящее время захоронение отходов производится на новом полигоне промышленных отходов и ТБО. 

Ликвидация/рекультивация полигона производится после окончания захоронения отходов и его закрытия. 

Площадь нарушенных земель – 1,4 га, из них подлежат рекультивации земли площадью 1,2 га.

Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

В каждом конкретном случае определяются этапы рекультивации земель, с учетом следующих основных факторов: агрохимических свойств пород, природных и социальных условий, ценности земли, перспектив развития и географического района расположения объекта ликвидации.

Как правило, выделяется два этапа: технический этап рекультивации и биологический этап, который направлен на восстановление земель для дальнейшего использования их в сельском хозяйстве. Восстановление земель для дальнейшего использования в сельском хозяйстве проводится в районах с плодородными почвами.

Работы, планируемые в процессе рекультивации:

- выполнение технического и биологического этапов рекультивации полигона ТБО с устройством рекультивационного покрытия из геосинтетических материалов и суглинистых слоев грунта, препятствующего поступлению атмосферных осадков в тело полигона и выходу свалочного газа (биогаза) полигона в атмосферный воздух, а также устройством поверх материалов перекрытия плодородного слоя почвы и посевом многолетних трав.

Технический этап рекультивации

Проектные решения

Проектом рекультивации полигона ТБО предусматривается решение следующих задач:

- исключить загрязнение атмосферного воздуха и почвы пылением отработанного полигона ТБО путем фиксации его поверхности (нанесение потенциально-плодородного слоя (суглинка), плодородного слоя почвы, посев многолетней травы);

- исключить загрязнение подземных вод за счет возможной инфильтрации атмосферных осадков из полигона ТБО;

- обеспечить наиболее эффективное хозяйственное использование территории полигона после рекультивации.

Состав работ по рекультивации нарушенной территории зависит от характера нарушения и цели дальнейшего ее использования при соблюдении основного правила – территория после рекультивации не должна служить источником загрязнения окружающей среды.

Направление рекультивации определяет дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий в народном хозяйстве. 

Площадка полигона ТБО также непригодна для выращивания сельскохозяйственной продукции (злаковых и кормовых культур), так как растения, произрастающие на такой территории, накапливают в биомассе повышенное количество микроэлементов, опасное для животных и человека.

Наиболее приемлемым направлением рекультивации с целесообразным использованием данной территории является ее ландшафтное оформление без явного хозяйственного использования, т.е. санитарно-гигиеническое направление рекультивации.

Рекультивация полигона ТБО включает в себя два этапа – технический и биологический.

При выполнении технического этапа предусматриваются следующие мероприятия:

- Планировка площадки полигона;

-Устройство рекультивационного покрытия из геосинтетических материалов и суглинистых слоев грунта;

- Устройство поверх материалов перекрытия плодородного слоя почвы.

Планировка полигона выполняется с углом наклона 2-3º к краям площадки. Перемещение свалочного грунта производится бульдозером сверху вниз путем последовательных заходок. Планировка откосов выполняется бульдозером.

Земляные работы (выполаживание и уплотнение откосов тела полигона)

Мероприятия по формированию откосов включают засыпку ям, канав; грубую планировку поверхности, образуемой при выполаживании и формировании требуемого угла откосов.

Грубая планировка предусматривает выравнивание поверхности с выполнением основного объема земляных работ. Для укрепления откосов проектом предусматривается использование ячеистой георешетки, а для ее оптимального размещения предварительно необходимо произвести формирование откосов полигона. В связи с тем, что тело полигона состоит в основном из отходов, для выполаживания и формирования правильной формы откосов полигона будет завозиться суглинок из отвала. Выполаживание откосов традиционным способом, путем среза основного тела полигона, невозможно в связи с рисками загрязнения прилегающей территории отходами полигона.

Основные работы при формировании откосов полигона выполняют бульдозерами с послойным уплотнением суглинка. Работа ведется захватками.

Площадь поверхности полигона после формирования откосов и планировки территории составит 1,2 га (площадь откосов – 0,3 га, площадь горизонтальной поверхности – 0,9 га).

Состав работ по выполаживанию и формированию откосов, а также планировки образуемой горизонтальной поверхности полигона ТБО с учетом перемещения бульдозером завезенного суглинка:

1. Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3;

2. Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров;

3. Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м;

4. Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом: с учетом формирования откосов полигона ТБО планировка и уплотнение откосов выполняется частично, то есть на площадях, которые были задействованы при выполнении вышеуказанных работ, Площадь планировки сформированных откосов и поверхности составит – 3,6738 га;

5. Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т.

Укрытие горизонтальной поверхности тела полигона рекультивационным экраном

Защитный экран поверхности полигона – устройство рекультивационного покрытия предусмотрено из суглинистых слоев грунта, препятствующего поступлению атмосферных осадков в тело полигона и выходу свалочного газа (биогаза) полигона в атмосферный воздух, а также устройством поверх материалов перекрытия плодородного слоя почвы.

Для полигона ТБО, принято строительство противофильтрационного экрана площадью горизонтальной поверхности около 0,9 гектаров толщиной 0,8 м, в состав которого входят: суглинок в качестве рекультивационного слоя толщиной в 0,5 м и плодородного слоя почвы в 0,3 м (рисунок 2.1).

Слой почвы толщиной 0,8 м исключает влияние полигона на компоненты окружающей среды

[image: image1.emf]
Рисунок 2.1 – Противофильтрационный экран верхней поверхности полигона с общей толщиной 0,8 м

Планировка, уплотнение рекультивационного слоя толщиной 50 см:

˗ завоз суглинистого грунта на поверхность полигона площадью – 0,9 га; 

- разравнивание грунта толщиной 50 см по поверхности экрана бульдозером на пневмоходу, с ограничением по массе до 4 тонн, с учетом нанесенного грунта площадь планировки составляет – 0,9 га;

˗ уплотнение грунта катками на пневмоходу массой до 4 тонн (виброрежим недопустим).

Заключительный этап - отсыпка, планировка, уплотнение растительного слоя выполняется толщиной в 30 см:

˗ завоз растительного грунта на рекультивируемую поверхность площадью 0,9 га;

˗ укладка грунта толщиной 30 см по поверхности;

˗ уплотнение грунта легкими катками.

Укрытие откосов тела полигона рекультивационным экраном

Защитный экран откосов полигона – финальное противофильтрационное перекрытие, состоящее из геосинтетических материалов, песчаных и суглинистых слоев грунта, препятствующих поступлению атмосферных осадков в тело полигона и выходу свалочного газа (биогаза) полигона в атмосферный воздух, а также пересыпкой поверх слоев суглинистового перекрытия плодородного слоя почвы.

Для полигона ТБО, принято строительство противофильтрационного экрана откосов площадью около 0,3 гектара толщиной 0,8 м, в состав которого входят: геокаркас/георешетка (для устойчивости откосов), в качестве выравнивающего слоя служат существующие подготовленные откосы полигона (рисунок 2.2). Суглинок в качестве рекультивационного слоя толщиной в 0,5 м и плодородного слоя почвы в 0,3 м.

[image: image2.emf]
Рисунок 2.2 – Противофильтрационный экран откосов полигона с применением

геосинтетических материалов, общей толщиной 0,8 м

Биологический этап рекультивации

Завершающим этапом восстановления нарушенных земель является проведение биологического этапа рекультивации. Работы по биологическому восстановлению земель ведутся для создания растительных сообществ декоративного и озеленительного назначения с целью создания на подготовленной поверхности корнеобитаемого слоя, предотвращающего эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности.

Исходя из почвенных и природно-климатических условий района размещения полигона ТБО и принятого санитарно-гигиенического направления рекультивации, в составе биологического этапа предусматривается посев многолетних трав.

Условия района проведения работ (климат, гидрогеология, качество грунтов) делают возможным проведение биологического этапа сразу после завершения технического этапа рекультивационных работ.

Биологический этап рекультивации включает в себя:

̵ посев травы (житняка) по плодородному слою почвы;

̵ укатка после посева территории катками для предотвращения выдувания семян из грунта;

̵ уход за травостоем в течение мелиоративного периода (последующий год после посева).

Биологический этап рекультивации предполагается провести на площади 1,2 га, сформированной при нанесении на поверхность полигона ТБО потенциально-плодородного и плодородного слоев, в том числе горизонтальная площадь составит – 0,9 га, площадь откосов – 0,3 га.

Затем производится посев подготовленной смеси трав. Посев многолетних трав следует проводить зернотуковой сеялкой. Ассортимент и нормы высева многолетних трав был принят на основании Приложения «С» СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны для твердых бытовых отходов». Ассортимент многолетних трав также соответствует Таблице 13 «Ассортимент многолетних трав для биологического этапа рекультивации закрытых полигонов». Видовой состав травосмеси подбирался с учетом высева семян на средне и малогумусированых почвах.

На основании пп. 6.4.24 п. 6.4 «Биологический этап рекультивации» РД 39-014-99 в трехвидовых и более травосмесях бобовые компоненты занимают 30-40% от общего веса, злаковые - 60-70%. Исходя из указанного соотношения были подобраны нормы высева бобовых компонентов: донника желтого (20 кг/га) и люцерны желтой (12 кг/га) суммарно составляющие 33 % от общего веса, и злакового компонента: житняк гребенчатый (12 кг/га) суммарно составляющий 67 % от общего веса.

Перед посевом почву обрабатывают глубокорыхлителем, боронуют. После посадки предусмотрено прикатывание посевов самоходным катком.

Посев травы производят сеялкой СТС-2. Откосы полигона ТБО засеваются вручную. При включении того или иного вида трав в травосмесь учитываются следующие биологические признаки: зимостойкость, засухоустойчивость, солевыносливость, устойчивость к повышенной или пониженной реакции среды. Технология посева многолетних трав приведена в таблице 2.5.
[image: image3.png]Tabrmma 2.5 — TeXHOTOrER MOCEBA MEOTOETHE TPaB Ha GHOIOTHYecKoM dTame
pexybTEBamER

‘Hophst BrecemA 1
Mo | Hamverosase pagor

1| Tucrosasme na ryomsy 10 o (mepesrii rox) -

2| Opuxarsmanse nowss: N

Tloces ceni MHOTOTETHIX Tpas (7epBii H BTOPOR rox) *

- a3oTHSE yHOGpeHHE: 40xr/ra
- hocdoprste yroGpem: 60xr/ra
3 |-soma 453/ra
- HOHHEK KeTTEE 20xr/ra
- momepra xeTas: 12502

- AHTHEK rpeGemaTa 12xr/a





Посев многолетних трав производится на 1-1,5 недели раньше, чем на естественных почвах в зависимости от погодных условий, ориентировочно в середине апреля. Посев трав на горизонтальной поверхности следует проводить сразу после предпосевного боронования с использованием зернотуковой сеялки. Полив посевов многолетних трав не предусматривается, так как подобраны засухоустойчивые компоненты травосмеси, характерные для прилегающих территорий и климата.

Суммарная потребность в материалах для проведения биологического этапа рекультивации приведена в таблице 2.6.

[image: image4.png]Ta6runa 2.6 ~TloTpeGROCTS B MATEPHATAX 117 POBEIEHES GHOTOIETECKOrO STama
excy s TRBamIR

Hamverosasme pacor = Komriectso
Tloces cens MFHOTOTTHAX Tpas (mepBEii 1 BTOPOR rox) = BCELO
T 2 3

Tloces mHOroeTHRS Tpas (wepebtii rox)

‘asomastc yaobpens T 04851
Gocqoprsic yaooperns T 07277
B013 2 0.5458
HosmX et T 02426
monepsa xeras T 01455
“ATRAX rpebeRTATSI T 01455

Tlonces mHoToeTHEX TpaB (20 % OT HEPEOHATATHEEIY HCOTHLIY IAHALIY) — BTOPOE rox

‘asoastc yaobpenns T 0.0970
Gocqoprsic yaooperns T 01455
B013 2 0.1092
HosmX et T 0.0485
monepsa xeras T 0.0291
“ATRAK TpebeRTaTSI] T 0.0291

Pl M0CESe NHOZOKNIOHEHINOR CNGCH, G510 MpULAIO S0 % O HOpN SeiCesa Mpas 1o Suoa.




На объекта имеется: 

- акт на земельный участок (далее АКТ) (кадастровый номер 19-296-016-467) земельный площадь участка 1,4 га,  целевое назначение земельного участка является «земли сельскохозяйственного назначения»;

- акт приемки передачи.

- Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ46VWF00439516 от 13.10.2025 г.

