Нетехническое резюме

В настоящей работе представлены результаты, полученные при разработке проекта «Нормативов допустимых выбросов» для ТОО «ЖумАрс» Карьер месторождение «Балтабай – 4». Проект разрабатывается впервые.

# Основным видом деятельности ТОО «Жум Арс» Карьер месторождение Балтабай – 4 является добыча гравия, песка, глины.

# Участок ПГС месторождения «Балтабай-4» находится в 3,5 км к юго-востоку от пос. Балтабай, в 60 км восточнее г. Алматы. Общая площадь горного отвода составляет 20,0 га.

Координаты площадки

Широта -N 43°47'98.01"

Долгота- Е 77°58'61.27"

Согласно плана земельного участка № 114570 с кадастровым номером 03-044-217-009 целевое назначение земельного участка для размещения карьера.

- севера – пустырь;

- с севера –востока на расстоянии 105 м от территории предприятия протекает р. Тургень;

- с востока - протекает р. Тургень за которой находится Садовое товарищество «Энергетик» на расстоянии 480 м от территории карьера;

- с юго-восточной стороны – автодорога, далее пустырь

- с юга – на расстоянии 100м проходит автодорога для обслуживания Большого Алматинского канала (БАК).

- с юго-западной стороны – пустырь;

- с запада – пустырь;

- с северо-западной стороны – стороны пустырь, за которым на расстоянии 340м находится Дачный кооператив «Труд».

Ближайшая селитебная зона (дачный кооператив «Труд») расположена в 340 м от территории карьера в северо-западном направлении.

Ближайший поверхностный водоём река Тургень находится с восточной стороны на расстоянии 64, 63 м.

Координаты участка

| С.Ш. | В.Д. |
| --- | --- |
| 43°47'98.01" | 77°58'61.27" |

# Участок ПГС месторождения «Балтабай-4» находится в 3,5 км к юго-востоку от пос. Балтабай, в 60 км восточнее г. Алматы. Общая площадь горного отвода составляет 20,0 га.

Рельеф местности вокруг производственной площадки равнинный, перепад высот менее 50 м на 1 км, поэтому безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф местности равен 1.

Природные условия Алматинской области включают 5 климатических зон – от пустынь до вечных снегов. Климат резко континентальный, средняя температура января в равнинной части - 15 С, в предгорьях – 6-8 С; июля – +16 С и +24+25 С соответственно. Годовое количество осадков на равнинах – до 300 мм, в предгорьях и горах – от 500-700 до 1000 мм в год.

Алматинская область расположена между хребтами Северного Тянь-Шаня на юге, озеро Балхаш – на северо-западе и река Или – на северо-востоке; на востоке граничит с КНР.

Всю северную половину занимает слабонаклоненная к северу равнина южного Семиречья, или Прибалхашья (высота 300-500 м), пересечённая сухими руслами - баканасами, с массивами грядовых и сыпучих песков (Сары-Ишикотрау, Таукум). Южная часть занята хребтами высотой до 5000 м: Кетмень, Заилийский Алатау и северными отрогами Кунгей-Алатау. С севера хребты окаймлены предгорьями и неширокими предгорными равнинами. Вся южная часть - район высокой сейсмичности.

Для северной, равнинной части характерна резкая континентальность климата, относительно холодная зима (января -9°С, -10°С), жаркое лето (июль около 24°С). Осадков выпадает всего 110 мм в год. В предгорной полосе климат мягче, осадков до 500-600 мм. В горах ярко выражена вертикальная поясность; количество осадков достигает 700-1000 мм в год. Вегетационный период в предгорьях и на равнине 205-225 дней.

Север и северо-запад почти лишены поверхностного стока; единственная река здесь - Или, образующая сильно развитую заболоченную дельту и впадающая в западную часть озера Балхаш. В южной, предгорной части речная сеть сравнительно густа; большинство рек (Курты, Каскелен, Талгар, Иссык, Тургень, Чилик, Чарын и др.) берёт начало в горах и обычно не доходит до реки Или; реки теряются в песках или разбираются на орошение. В горах много мелких пресных озёр (Большое Алматинское и др.) и минеральных источников (Алма-Арасан и др.).

Сброс сточных вод в открытые водоемы не производится, водоотведение осуществляется в городскую канализацию.

Захоронение отходов не планируется. По мере накопления отходы вывозятся с территории предприятия, согласно договору со специализированной организацией.

Наименование инициатора намечаемой деятельности

| Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резиденство | ТОО «Жум Арс» Карьер месторождение Балтабай – 4 |  |
| БИН | БИН181140023159 |  |
| Категория | II |  |
| Основной вид деятельности | # Основным видом деятельности ТОО «Жум Арс» Карьер месторождение Балтабай – 4 является добыча гравия, песка, глины. |  |
| Форма собственности | ТОО |  |
| Контактная информация |  |  |
| Индекс |  |  |
| Регион | Алматинская область |  |
| Адрес |  |  |
| Телефон | - |  |
| Факс |  |  |
| E-mail |  |  |
| Директор филиала |  |  |
| Фамилия | Жумабеков |  |
| Имя | Сакен |  |
| Отечество | Байзаковия |  |

# Основным видом деятельности ТОО «Жум Арс» Карьер месторождение Балтабай – 4 является добыча гравия, песка, глины.

Краткое описание существенных воздействий

Планируемые работы, не приведут к загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения. Эксплуатация промплощадки пополнит сырьевую базу области и позволит частично обеспечить рабочими местами местное население.

Воздействие эксплуатации объекта на биоразнообразие не негативного.

На территории предприятия представители животного мира отсутствуют. На данной местности отсутствуют деревья, кустарники и другие зеленые насаждения. Снос деревьев не предусмотрен.

Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный покров прилегающих угодий не окажет воздействия. Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден.

Участок не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Растения, занесенные в Красную книгу РК не встречаются. Влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы, и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

ксплуатация объекта связана с потребностью в водных ресурсах питьевого и технического назначения.

Вода необходима на хозяйственно-бытовые нужды персонала.

ТОО «Жум Арс» Карьер месторождение Балтабай – 4 негативного влияния на поверхностные водоемы и грунтовые воды района расположения оказывать не будет, поэтому мониторинг поверхностных вод, в районе объекта не предусматривается.

Отбор воды из поверхностных источников для водоснабжения предприятия и сброс канализационных сточных вод в открытые водоемы не производится.

Водоснабжение привозное. Доставка технической воды на участок работ осуществляется автоцистернами, а для питья вода доставляется в 5 литровых бутилированных канистрах из с.Балтабай.

Водоотведение предусматривается местный гидроизоляционный выгреб, объемом 3м3.

Итого водопотребление ТОО «Жум Арс» Карьер месторождение Балтабай – 4 –0,851м3/сут, 215,26 м3/сут,

Итого водоотведение от ТОО «Жум Арс» Карьер месторождение Балтабай – 4  –0,1899 м3/сут, 43,974 м3/год.

# Электроснабжение - бытового вагончика производиться от дизельного генератора.

Теплоснабжение - на карьере не предусматривается.

Водоснабжение привозное. Доставка технической воды на участок работ осуществляется автоцистернами, а для питья вода доставляется в 5 литровых бутилированных канистрах из с.Балтабай.

Водоотведение предусматривается местный гидроизоляционный выгреб, объемом 3м3.

Вывоз бытовых отходов (ТБО) осуществляется самостоятельно за наличный расчет.

Вывоз бытовых отходов осуществляется самостоятельно за наличный расчет.

Основными источниками образования отходов при эксплуатации предприятия будут являться:

- твердо-бытовые отходы;

- промасленная ветошь;

Всего образуется 2,6627 тонн в год бытовых и производственных отходов.

Виды и количество отходов производства и потребления

Ниже, в таблице приведены объёмы образования отходов на период эксплуатации.

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, и (утилизаци) т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2,6627 | - | 2,6627 |
| ТБО (20 03 01) | 2,65 | - | 2,65 |
| Промасленная ветошь (15 02 02*) | 0,0127 |  | 0,0127 |

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, проводимые как составная часть государственного мониторинга окружающей среды, осуществляется государственным подразделением «Казгидромет». Справка о фоновых концентрациях представлена в приложении.

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии будет расчётным методом.

Воздействие на атмосферный воздух допустимое.

В непосредственной близости от района расположения объекта историко-архитектурные памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.

Информация о показателях эмиссий

При проведении инвентаризации в 2025 году на ТОО «Жум Арс» Карьер месторождение Балтабай – 4 выявлено 4 источника загрязнения атмосферного воздуха, из них:

организованных – 1:

- ист. загр. № 0004 – дизель генератор;

неорганизованных – 3:

- ист. загр. № 6001 – выбросы пыли при автотранспортных работах;

- ист. загр. № 6002 –вскрыша породы (снятие и перемещение супесей бульдозером);

- ист. загр. № 6003 – пост выемочно – погрузочных работ экскаватором;

При эксплуатации ТОО «Жум Арс» Карьер месторождение Балтабай – 4 в атмосферный воздух выделяются:

- загрязняющие вещества 1 класса опасности – бензапирен (0703) – 1;

- загрязняющие вещества 2 класса опасности – диоксид азота (0301), формальдегид (1325), - 2;

- загрязняющие вещества 3 класса опасности – оксид азота (0304), углерод (0328), диоксид серы (0330), пыль неорганическая (2908) – 2;

- загрязняющие вещества 4 класса опасности – оксид углерода (0337), алканы (2754) - 2;

- загрязняющие вещества ОБУВ – нет.

# Участок ПГС месторождения «Балтабай-4» находится в 3,5 км к юго-востоку от пос. Балтабай, в 60 км восточнее г. Алматы. Общая площадь горного отвода составляет 20,0 га.

# Основным видом деятельности ТОО «Жум Арс» Карьер месторождение Балтабай – 4 является добыча гравия, песка, глины.

## Горнотехнические условия отработки

Горнотехнические условия участка, можно считать простыми. Рельеф поверхности равнинный. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем мощностью не более 0,3 м. Залегание полезной толщи, однородной по своему составу, пластовое. Внутренняя вскрыша отсутствует. Песчано-гравийная смесь легко поддается рыхлению и экскавации. По экскавации породы месторождения относятся к III группе. Присутствие воды при добыче песчано-гравийной смеси не является осложняющим фактором, технология добычи должна предусматривать использование простого экскаватора. Благоприятные горнотехнические условия позволяют отрабатывать месторождение открытым способом, применяя самую современную высоко производительную технику при добычных и погрузочных работах.

В период разведки была отобрана проба на определение радиоактивности пород. Исследования проводились Республиканской санэпидстанцией Минздрава Республики Казахстан (Текстовое приложение 12). Согласно заключению по радионуклидному составу сырье месторождения относится к первому классу радиационной опасности и пригодно для строительства жилых и производственных зданий.

Карьер будет отрабатываться 5-метровыми уступами.

Все указанные горные породы разрабатываются прямой экскавацией, без применения буровзрывных работ.

Объемный вес пород для дальнейших расчетов принят равным 2,18 т/м3. Средний коэффициент разрыхления равен 1,34.

Почвенно-растительный слой в зоне производства горных работ предусматривается предварительное его снятие и временное хранение на складе ПРС (отвале).

Породы вскрыши представлены почвенно-растительным слоем, и его складирование должно быть отдельным, из-за возможного его дальнейшего использования и для охраны окружающей среды, так как ПРС должен быть верхним подпочвенным слоем при рекультивации карьера.

Принимается следующий порядок ведения горных работ в карьере и на отвалах:

- Снятие и перемещение пород вскрыши бульдозером во временный породный отвал;

- Выемка горной массы ПГС экскаватором;

- Транспортировка ПГС с карьера на промбазу ДСУ.

Для выполнения объёмов по приведенному порядку горных работ предусматриваются следующие типы горного и транспортного оборудования:

- экскаватор Hyundai 360LC-7 с емкостью ковша 1,86 м3;

- автосамосвалы STEYR MAN грузоподъемностью 20 тонн;

- бульдозер Shan Tui TY220B с рыхлителем;

Вспомогательные работы на карьере - погрузчик ZLM 50Е-5, с емкостью ковша 3 м3.

# Границы и параметры карьера

Горнотехнические условия, планируемых к отработке ПГС, предопределяют открытый способ отработки.

При определении границ открытых горных работ месторождения «Балтабай-4» основным фактором является пластообразное положение запасов ПГС определяемых на основании исходной геологической документации.

Исходя из вышесказанного, предельные границы карьера в плане отстроены с учетом вовлечения в отработку балансовых руд категории А, категории В, а также запасов категории С1.

Карьер, отстроенный с учетом требований норм технологического проектирования, а также рельефа поверхности, характеризуется следующими показателями, приведенными в таблице

Главные параметры карьера

| № п/п | Наименования показателей | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры по поверхности |  |  |
|  | По верху | м. | 480x415 |
| 1. | Глубина карьера | м. | 15 |
|  | Высота уступа | м. | 5 |
| 2. | Верхняя абсолютная отметка | м. | 735,9 |
| 3. | Нижняя абсолютная отметка | м. | 716,2 |
| 4. | Объём горной массы в проекте карьера | тыс.м3 | 2 254 |
| 5. | Геологические запасы | тыс.м3 | 2 295 |
| 6. | Эксплуатационные запасы | тыс.м. | 2 227 |
| 7. | Потери | % | 3 |
| 8. | Эксплуатационные потери | тыс.м3 | 68,9 |
| 9. | Объём снятия ПРС в карьере | м3 | 27 340 |
| 10. | Высота уступа | м. | 5 |
| 11. | Ширина рабочей площадки | м. | 30 |
| 12. | Угол откоса рабочего уступа | Град. | 50 |
| 13. | Угол откоса нерабочего уступа | град. | 40 |
| 14. | Производительность | тыс.м3/год | 500 |
| 15. | Суточная производительность | м3 | 1923 |
| 16. | Сменная производительность | м3 | 961 |

Система разработки карьера

Система разработки карьеров принята транспортная без предварительного рыхления пород.

Проходка наклонной траншеи для движения автотранспорта до рабочего горизонта, разрезных траншей и снятие вскрыши производится бульдозером Shantui TY220B.

Размещение вскрыши производится в отвалы, которые представляют собой вал высотой 1,5м. и шириной в основании до 8-10м.

Выемка и погрузка ПГС производится экскаватором Hyundai 360LC-7.

Погрузка ПГС производится в автосамосвалы STEYR MAN.

Так как выемка ПГС производится на всю мощность залежи, имеется возможность размещения вскрыши в отвалы на отработанных участках.

Перемещение вскрыши во внутренние отвалы производится бульдозером Shantui TY220B.

Вскрытие запасов

- Разработка песчано-гравийной смеси предусматривается открытым способом - карьером. Построение контура карьера было выполнено графическим методом с учетом морфологии и рельефа месторождения.

- На выбор технологии производства горных работ оказывают влияние рельеф месторождения, геологическое строение и вид карьерных механизмов.

- В связи с малой мощностью, как полезного ископаемого, так и вскрышных пород, отработка участка месторождения проводится в 2 этапа.

- В первую очередь производится снятие вскрышного слоя и их складирование во временные отвалы. Затем производится выработка полезной толщи карьера (добычные работы). Рекультивация карьера будет выполнено позже, чем через год после их завершения.

- Карьеры отрабатывается двумя уступами высотой не более 5 м. Рабочие углы откосов бортов карьера при добыче принимаются в пределах 50о.

- Объем вскрышных пород составляет 27,3 тыс. м3.

- Вскрышные породы на всю свою мощность предварительно будут удалены бульдозером и складированы в специальный отвал, с целью дальнейшего их использования при рекультивации карьера. Также частично предусматривается разработка полезного ископаемого при проходке внутрикарьерной дороги для транспортировки вскрышных пород на подошву отработанного участка.

- Режим работы по разработке карьера сезонный. Работы предусматривается производить с ранней весны (начало апреля) до поздней осени (конец октября).

- Проведение работ по рекультивации предусматривается в тёплое время года.

- Расчет потерь полезного ископаемого

- Величина эксплуатационных потерь рассчитана в соответствии с «Методикой нормирования эксплуатационных потерь в недрах» и складывается из потерь при зачистке кровли и его транспортировке.

- Потери при зачистке кровли залежи.

- Удаление почвенно-растительного слоя производится бульдозером Shan Tui TY220B. Потери при зачистке кровли залежи составят 1 %.

- Пкр=2 295 930-1/100=22 959 м3.

- Потери при транспортировании полезного ископаемого от карьера до потребителя составят 2 % от объема извлекаемых промышленных запасов проектируемого участка.

- Птр. = 2 295 930-2/100=45 919 м3.

- Общие эксплуатационные потери составят:

- Пэкс.=Пкр+Пб.взр+Пхр= 22 959 +45 919 =68 877 м3.

- Проектный уровень потерь составит 3 %.

- Проектный уровень потерь удовлетворяет «Отраслевой инструкции по определению и учету потерь нерудных строительных материалов при добыче», согласно которой допускается разработка месторождения при потерях не более 10 % без пересчета запасов полезных ископаемых.

- Режим работы и производительность карьера

- Режим работы карьера круглогодичный, рабочих дней в году - 260, 5 рабочих дней в неделю, 2 смены в сутки, продолжительность смены - 8 часов.

- Основные расчетные показатели по производительности и режиму работы карьера.

- Режим работы и производительность карьера.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Добыча |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовая производительность | тыс.м3 | 100,0-200,0 |
| 2 | Число рабочих дней в году | дней | 260 |
| 3 | Число смен в сутки | смен | 2 |
| 4 | Суточная производительность | м3 | 385 |
| 5 | Сменная производительность | м3 | 193 |
| 6 | Продолжительность смены | час | 8 |
| 7 | Рабочая неделя | дни | 5 |

Календарный план отработки по годам

| Годы отработки | Горная масса тыс.м3 | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПГС тыс. м3 | Снятие ПРС, тыс.м3 |
| 2026 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2027 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2028 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2029 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2030 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2031 | 130,0 | 130,0 | 0,0 |
| Итого | 1030 | 1030 | 0,0 |