НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту «Расширение геотехнологического полигона месторождения Жалпак на 2026-2027-2028 годы»

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности:

Проектируемый объект находится на территории м/р Жалпак в Сузакском районе Туркестанской области.

Ближайший населенный пункт – с. Кыземшек на расстоянии 67 км от объекта.

Ближайший водный объект – озеро Каракойын на расстоянии 34 км.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК», Туркестанская область, Созакский район, Созакский сельский округ, село Созак, 033 квартал, здание 28, Тел: 8 (7252) 99-71-65.

Краткое описание намечаемой деятельности:

В данном проекте предусматривается проектирование линейных сооружений: магистральных технологических трубопроводов распределения продуктивных (ПР) и выщелачивающих (ВР) растворов, а также кислотопровода.

Технико-экономические показатели:

2026 г.

Протяженность магистрального трубопровода ПР-ВР Ø400 – 0,919 км;

Протяженность магистрального кислотопровода Ø108 – 0,983 км;

2027 г.

Протяженность магистрального трубопровода ПР-ВР Ø400 – 1,574 км:

Протяженность магистрального трубопровода ПР-ВР Ø630 – 6,735 км;

Протяженность магистрального кислотопровода Ø108 – 8,882 км;

2028 г.

Протяженность магистрального трубопровода ПР-ВР Ø400 – 0,764 км;

Протяженность магистрального трубопровода ПР-ВР Ø630 – 1,551 км;

Протяженность магистрального кислотопровода Ø108 – 1,641 км.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ.

2026г.

Строительство Внутриблочная дорога верхняя (юго-восток) 2026г протяженность – 1931,71 метров.

Строительство Внутриблочная дорога (северo-запад) 2026г протяженность – 1366,82 метров.

Строительство Внутриблочная дорога нижняя (юго-восток) 2026г протяженность – 1498,54 метров.

Строительство Магистральная дорога верхняя (юго-восток) 2026г протяженность – 1248,94 метров.

Строительство Магистральная дорога (северo-запад) 2026г протяженность – 2340,14 метров.

Строительство Автомобильная дорога к Промплощадке №1 протяженность – 334,99 метров.

Строительство Автомобильная дорога к Промплощадке №2  протяженность – 206,16 метров.

Строительство Существующая дорога переезд №1 ч/з кислотопровод протяженность – 108,74 метров.

Строительство Существующая дорога переезд №2 ч/з кислотопровод протяженность – 100,00 метров.

Строительство Внутриблочная дорога(северo-запад) 2026г. переезд на ПК7+29.19 протяженность – 29,73 метров.

Строительство Магистральная дорога(северо-запад)2026г. переезд на ПК11+00 протяженность – 136,40 метров.

Строительство Магистральная дорога(юго-восток)2026г. переезд на ПК6+70 протяженность – 183,44 метров.

Строительство Автомобильная дорога к Промплощадке №1 протяженность – 288,08 метров.

2027г.

Строительство Внутриблочная дорога (северo-запад) 2027г протяженность – 4300,00 метров.

Строительство Внутриблочная дорога верхняя (юго-восток) 2027г протяженность – 939,95 метров.

Строительство Магистральная дорога верхняя (юго-восток) 2027г протяженность – 851,27 метров.

Строительство Магистральная дорога (северo запад) 2027г протяженность – 3631,40 метров.

Строительство Магистральная дорога (северo-запад) 2027г. переезд на ПК33+50 протяженность – 155,98 метров.

Строительство Магистральная дорога (северo-запад) 2027г. переезд на ПК16+71,93  протяженность – 159,59 метров.

2028г.

Строительство Магистральная дорога (северo-запад) 2028г протяженность – 1688,56 метров.

Строительство Вннутриблочная дорога (северo-запад) 2028г протяженность – 1850,00 метров.

Строительство Магистральная дорога верхняя (юго-восток) 2028г протяженность – 1447,01 метров.

Строительство Магистральная дорога (юго-восток) 2028г. переезд на ПК6+60 протяженность – 151,37 метров.

Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве являются земляные работы, пересыпка пылящих материалов, битумные, сварочные и покрасочные работы. Все расходы материалов были взяты согласно сметной документации.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ при строительстве составит:

1-этап – 0.9351782 г/сек и 3.9965881 т/год;

2-этап – 0.9858536 г/сек и 5.3165508 т/год;

3-этап – 0.6474539 г/сек и 3.0821794 т/год.

Источник воды на хозяйственно-питьевые нужды - привозная бутилированная (питьевая) вода. Источник водоснабжения на технические нужды – привозная вода технического качества.

Хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в биотуалет, по мере накопления вывозятся на основании договора с подрядной компанией. Использованные для технических нужд воды являются безвозвратными потерями. Сброс сточных вод в природную среду не производится.

Объем образования отходов при строительстве составит: 1-этап – 1,219435 т/год; 2-этап – 3,01117 т/год; 3-этап – 1,410216 т/год. Отходы своевременно будут вывозиться специальным автотранспортом. Все отходы передаются сторонним организациям по договору.

Движение транспорта и другой специальной техники вне регламентированной дорожной сети не предусматривается.

В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как незначительное.

Для снижения воздействия проводимых работ на атмосферный воздух необходимо предусмотреть ряд технических и организационных мероприятий:

	Пылеподавление с технической водой;

	содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;

	недопущение аварийных ситуаций, ликвидация последствий случившихся аварийных ситуаций;

	контроль соблюдения технологического регламента производства.

Проектом предусмотрен ряд мер по защите подземных вод от загрязнения и истощения:

	для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;

	установка всего оборудования на бетонированных площадках;

	обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

	раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях.

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

	размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

	максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;

	содержание территории стройплощадки в должном санитарном состоянии.

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе проведения проектных работ необходимо осуществление следующих мероприятий:

	систематизация движения наземных видов транспорта;

	осуществление движения наземных видов транспорта только по имеющимся и отведенным дорогам;

	проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов;

	разработка и строгое выполнение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта.

Меры, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций:

	технологический процесс проводится в строгом соответствии с нормативно-технической документацией, технологическим регламентом и стандартом предприятия;

	все решения и рекомендации по эксплуатации объектов предприятия проводятся в соответствии с техническим проектом;

	систематическое наблюдение за состоянием оборудования и соблюдением технологического режима производственного процесса.