
Краткое нетехническое резюме проекта
Крематор КР-500 с камерой дожига расположен в Акмолинской области, г. Кокшетау, с. Красный Яр, ул. Абая 69 (район ул.СПТУ -9). Крематор расположен внутри строения, примыкающего к зданию. Здание является арендуемое. Данное арендуемое здание принадлежит ТОО «Ак-Биик». Между ТОО «Ак-Биик» и ТОО «Roof Master» заключен договор о безвозмездном пользовании помещения.

Данный объект является существующим и другого выбора мест расположения не предусматривается.

Основным видом деятельности является обработка и удаление опасных отходов.

Основной производственной задачей ТОО «Roof Master» в рамках настоящего проекта является  утилизация и обезвреживание медицинских отходов (класса А,Б,В,Г) лечебно-профилактических учреждений (далее –  ЛПУ), органических отходов (трупы животных, птиц, лабораторного материала, отходы с мясо боен и  т.п.), продуктов переработки нефти и нефтешламов посредством их сжигания в крематоре КР-500 с  камерой дожига производства ООО «Экосистемы» (г.Ижевск, Удмуртская Республика Российской   Федерации).  
Ближайшая жилая зона находится на расстоянии  410 метров юго-западном направлении и 580 метров в южном  направлении от арендуемого здания.
Крематор серии КР предназначены для термического уничтожения биологических отходов, медицинских отходов, уничтожения падежа домашней птицы на птицефабриках, животноводческих комплексах, ветеринарных клиниках, больницах и  предприятиях переработки сельскохозяйственной продукции.

Годовой объем сжигания отходов составляет 150 тонн. Крематор работает 5 дней в неделю, 16 часов в сутки и 260 дней в году. 1 раз в месяц будут проводиться технический осмотр и проверка, при его необходимости будет выполняться ремонт оборудования.

Крематор КР-500 с производительностью сжигания до 120 кг/час, с камерой дожига представляет собой L – образную конструкцию, выполненную из двух топок: 1. Основная горизонтальная топка, выложенная изнутри огнеупорным кирпичом; 2. Камера дожига, расположенной на трубе отходящих газов.

Рабочая температура на выходе из топки составляет 760-7800С.

Крематор КР-500 при максимальной загрузке (500 кг) работает 16 часов в сутки. Часовая производительность сжигания отходов соответственно равна 31,25 кг/час (производительность менее 120  кг/ч). Крематор работает на дизельном топливе. Годовой расход дизельного топлива составляет 35,0 тонн. Годовое время работы составляет – 4160 ч/год. Процесс остывания и чистки крематора от остатков (зола, твердые остатки, металл, костные остатки) занимает 1-2 часа в зависимости от температуры воздуха. Таким образом, на 1 цикл по сжиганию отходов будет затрачиваться 18 часов.

Для отвода дымовых газов заводом предусмотрена металлическая труба высотой 6,0 м и диаметром 0,219 м (источник №0001). Загрязняющими веществами в атмосферный воздух являются: азод диоксид, азот оксид, гидрохлорид, сера диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, взвешенные частицы.

Для хранения дизельного топлива отведены две металлические бочки, объемом по 200 литров. При заполнении бочек топливом, через горловину емкости, высотой 1.5 метра (источник №6001) в атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества: сероводород, алканы С12-19.

Зола складируется в закрытый контейнер и по мере накопления вывозится.


