Приложение 9

Оценка физического воздействия на окружающую среду, в том числе на ближайший населенный пункт (с.Архат), при проведении буровзрывных работ

Определение безопасных расстояний при взрывных работах

Безопасные расстояния определяются в соответствии с Приложением 10 к Требованиям промышленной безопасности при взрывных работах.

Величина радиуса опасной зоны по разлету отдельных кусков породы для людей и механизмов при взрывании определяется по формуле:

Rразл = 1250*N3*√(f/(1+Nзаб)*(d/a)),

f =(F/2,5)2

где: f  коэффициент крепости пород по шкале проф. Протодьяконова

- f  номер группы взрывания по СниП IV.5.82. f=8;

- d - диаметр скважин, 0,105м;

- a - расстояние между скважинами, 3,1 м;

-Nзаб – коэффициент заполнения скважин забойкой.

Nзаб = lзаб/Lскв

В практике Nзаб = 1.

где:

- lзаб – средняя длина забойки в скважине, 2,6 м

- Lскв – средняя длина скважины, 6,1 м

- N3 – коэффициент заполнения скважины

N3 = lвв/Lскв =3,5/6,1=0,57

где:

- lвв – средняя длинна заряда в скважине – 3,5 м

Расчетное значение составляет:

Rразл =1250*0,57*√(10,2/(1+1)*(0,105/3,1) = 296 м.

Радиус опасной зоны по разлету кусков породы принимаем для людей, равным 300 м.

Расстояние, безопасное по действию ударной воздушной волны при взрыве на земной поверхности для зданий и сооружений рассчитываются по формуле:

Rв= Кв*√Qэкв, м

где Кв - коэффициент пропорциональности, зависящий от условий расположения и массы заряда, а также от степени допускаемых повреждений зданий и сооружений, 75.

Rв= 75*√1,6 = 88 м

Qэкв = P* lвв*Kз*N

где:

P – вместимость 1 п.м. скважины, 10,4 кг

lвв – средняя длинна заряда в скважине – 3,5 м

N – количество одновременно взрываемых зарядов, 22шт

Kз – коэффициент зависящий от длинны забойки, 0,002

Qэкв – 10,4*3,5*0,002*22 = 1,6

Расстояние, безопасное по действию ударной воздушной волны при взрыве на земной поверхности для зданий и сооружений принимаем 100 м.

Расчет сейсмически безопасного расстояния при взрывах

Расстояние, на котором колебания грунта, вызываемое однократным взрывом сосредоточенных зарядов, становится безопасным для зданий и сооружений, определяем по формуле:

Rc=, м

где:

Rс - расстояние от места взрыва до охраняемого объекта;

КГ·-коэффициент, зависящий от свойства грунта в основании охраняемого объекта; для неглубокого слоя мягких пород на скальном основании КГ=10 (ПБ 13-407-01);

КС-коэффициент, зависящий от типа здания (сооружения) и характера его застройки, для одиночных производственных зданий с железобетонным или металлическим каркасом КС=1 (ПБ 13-407-01);

-коэффициент, зависящий от условий взрывания, при взрыве заряда ВВ на рыхление при короткозамедленном взрывании с интервалом замедления , =1;

N – количество взрываемых скважин первого ряда (зарядов ВВ), 22 шт.;

Q – общая масса зарядов первого ряда скважин, кг.

Rc = 10*1*1/221/4*(32,6*22)1/3= 83,0 м

Расстояние, на котором колебания грунта, вызываемое однократным взрывом сосредоточенных зарядов, становится безопасным для зданий и сооружений принимаем 100 м.

Радиус опасной зоны опасных по разлету отдельных кусков породы принимаем для людей 300 м; расстояние, безопасное по действию ударной воздушной волны для зданий и сооружений 100 м; сейсмически безопасное расстояние 100 м, что не противоречит «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы». Взрывные работы производятся в дневное время суток.

Следовательно, воздействие взрывных работ (разлет кусков породы, действие ударной волны, сейсмические воздействия) происходит в пределах промышленной площадки месторождения и не выходит за ее границы, воздействие на окружающую среду оценивается как допустимое, на ближайший населенный пункт – с.Архат (в 8 км от месторождения) – воздействие не происходит, ввиду его значительной отдаленности от промышленной площадки месторождения.

Шум

Шум – случайное сочетание звуков различной интенсивности и частоты; мешающий, нежелательный звук. Определяющим фактором шумового загрязнения окружающей среды является воздействие на организм человека (как часть биосферы). Степень вредного воздействия шума зависит от его интенсивности, спектрального состава, времени воздействия, местонахождения человека, характера выполняемой им работы и индивидуальных особенностей человека.

Технология проведения работ на карьере предполагает наличие взрывных работ. Работы проводятся 1 раз в 7 дней. При этом работы в самом карьере при проведении взрыва временно приостанавливаются.

Максимальный шум (уровень звукового давления) от взрыва будет равен:

10lg(P/P0) дБ,

где: Р – избыточное давление, создаваемое взрывом;

Р0 – давление порога чувствительности (Р0=2х10-5 Па).

Предположительно, при взрыве с избыточным давлением 5 кПа создастся ударный шум с уровнем звукового давления 170 дБ. Каких-либо специальных нормативов или методик по определению шумового воздействия взрывных работ (ударная взрывная волна, сейсмические воздействия и т.д.) на окружающую среду нет. В период проведения взрывных работ уровень шума на карьере будет значительно превышать допустимые значения. Однако эти работы носят единичный характер, и продолжительность шумового воздействия составляет менее 10 сек, соответственно воздействие на окружающую среду будет кратковременным и незначительным. Шумовое воздействие на ближайший населенный пункт не происходит, т.к. он значительно отдален от территории месторождения.

Также источником шума при буровых работах является буровой станок СБУ-105.

Шум, создаваемый станком, имеет низко- и среднечастотный характер с максимумом звукового давления в диапазоне частот 400÷800 Гц.

Расчетная точка - граница санитарно-защитной зоны месторождения.

Санитарно-защитная зона является территорией, отделяющей зоны специального назначения (селитебные территории, здания и сооружения жилищно-гражданского назначения) от воздействий неблагоприятных факторов. Допустимый уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления Lэкв) на границе санитарно-защитной зоны принимается как на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, согласно [1] равен 55дБА в дневное время (с 7 до 23 часов). Буровые работы производятся в дневное время суток.

Буровые станки генерируют непостоянный прерывистый шум, уровни которого на рабочих местах и в рабочих зонах составляют 95-105 дБА.

Уровень звука LА, дБА в расчетной точке (граница санитарно-защитной зоны месторождения), определен в соответствии со СНиП II-12-77 «Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Защита от шума» по формуле:

LA = LA экв - LA рас - LA экр- LA зел,

где: LA экв - шумовая характеристика источника шума в дБА;

LAрас - снижение уровня звука в дБА в зависимости от расстояния между источником шума и расчетной точкой;

LA экр - снижение уровня звука экранами на пути распространения звука в дБА.

Так как буровые работы осуществляются непосредственно на территории карьера, глубина которого составляет 40 м, т.е. не на открытой местности, то борта карьера будут служит в качестве экрана, снижающего уровень звука.

LA зел - снижение уровня звука полосами зеленых насаждений в дБА. Проектом предусмотрено озеленение территории месторождения с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений.

Уровень звукового давления в расчетной точке (на границе СЗЗ) от бурового станка СБУ-105 составляет:

- в дневное время:

LA = 105 – 32 – 18 – 8 = 47 дБА

LA=47 дБА,  55 дБА (допустимый уровень звукового давления).

Вывод: Следовательно, уровень звукового давления в расчетной точке (граница СЗЗ, 1000 м) не превышает допустимого значения. Из этого следует, что, если уровень звукового давления на границе нормативной санитарно-защитной зоны (1000 м) не превышает допустимого значения, то на расстоянии 8 км (с.Архат) уровень звукового давления составит 0 дБА.

Вибрация

Основными источниками вибрационного воздействия являются двигатели буровых установок. Однако вибрационные колебания, возникающие при работе техники, значительно гасятся на песчаных и суглинистых грунтах, в практическом отображении, не выходя за границы участка работ. При этом общий уровень вибрации не превышает значений ПДУ, предъявляемых к рабочим местам как по способу передачи на человека, так и по месту действия. Функционирование остального технологического оборудования не оказывает значительного вибрационного воздействия. Таким образом, общее вибрационное воздействие оценивается как допустимое.

Снижение воздействия вибрации достигается путем снижения собственно вибраций как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах.  Данная задача, в основном, решается конструктивно в процессе начального проектирования различных механизмов.

В основном, вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Согласно проведенным научным исследованиям, уровни вибрации, развиваемые при эксплуатации буровых станков в пределах, не превышающих 63Гц (согласно ГОСТ 12.1.012-90), при условии соблюдения обслуживающим персоналом требований техники безопасности, не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

Следовательно, уровни вибрации при проведении работ будут в пределах нормирующих значений по «Санитарным нормам вибраций рабочих мест».

Для того, чтобы снизить вредное воздействие вибраций на буровой, необходимо производить своевременный профилактический осмотр и ремонт, подтягивание ослабевших соединений, своевременно смазывать вращающиеся детали.

Для борьбы с вибрацией применяют следующие методы:

- подавление в источнике возникновения (центровка, регулировка);

- изменение в конструкции;

- использование пружинных амортизаторов, виброизоляционных прокладок.

Литература:

- ГОСТ 12.1.003-83 (изменение №1 от 19.12.88 г.) ССБТ «Шум. Общие требования безопасности.