Краткое нетехническое резюме

ТОО «Ком-Мунай», дочерняя компания зарегистрированной на постоянной основе в Казахстане компании «Petrom Kazakhstan», является официальным производителем товарной нефти на месторождении Комсомольское.

В административном отношении месторождение находится на территории Мангистауского района Мангистауской области Республики Казахстан.

Ближайшим населенным пунктом, находящимся непосредственно на юго-западе площади является поселок Кызан на расстоянии 110 км. Районный центр пос. Шетпе расположен в 240 км к юго-западу от месторождения, а областной центр г. Актау – в 350 км. Ближайшие железнодорожные станции Сай-Утес, Бейнеу и Опорная расположены соответственно на расстоянии 120, 160 и 130 км. Действующий нефтепромысел Прорва находится от Комсомольского месторождения на расстоянии 80 км к северу. В 120 км от месторождения проходит нефтепровод УзеньАтырау-Самара.

По природно-климатическим условиям район относится к подзоне северных пустынь, зональным почвенным подтипом которых являются бурые пустынные почвы.

Месторождение расположено на границе северо-восточного климатического района. Климат района резко континентальный, сухой, с высокой активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в течение года. Климат района характеризуется умеренно холодной зимой и продолжительным, сухим, жарким летом.

Территория месторождения Комсомольское обозначена на топографическом плане угловыми точками, представленными в таблице.

| № точки | Широта (с.ш.) | Долгота (в.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45°143′ 23″ | 53° 43′ 00″ |
| 2 | 45° 15′ 56″ | 53° 41′ 00″ |
| 3 | 45° 16′ 30″ | 53° 42′ 13″ |
| 4 | 45° 17′ 00″ | 53° 44′ 30″ |
| 5 | 45° 17′ 03″ | 53° 46′ 30″ |
| 6 | 45° 16′ 42″ | 53° 46′ 54″ |
| 7 | 45° 15′ 05″ | 53° 45′ 43″ |
| 8 | 45° 14′ 46″ | 53° 39′ 56″ |
| 9 | 45° 14′ 28″ | 53° 42′ 51″ |

Краткая характеристика существующей технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы

На месторождении Комсомольское в основу технологической системы сбора добываемой продукции заложена герметичная замкнутая однотрубная система сбора. Сырая нефть, представляющая собой газожидкостную нефтяную эмульсию, с нефтепромысла поступает по трубопроводам со средним рабочим давлением до 1,4 МПа (14 бар) и температурой от 150С зимой до 300С летомчерез узел приема очистного устройства на площадку камеры приема скребка30-PR-100 вЦППН. Далее сырая нефть подается в подогреватели30-H-105 A/Bпервой ступени подогрева нефти. По пути подогрева сырой нефти в первой ступени, по технологическим линиям подается вода (низкосоленая) подоваемая с 3-х фазногонефтегазового сеператора второй ступени 30-V-130 предназначенной  для промывки нефти от хлористых солей через рециркуляционные насосы воды  30-Р-670 А/В и смешиваетсяв смесителе СМ-1 (30-SM-101).

Далее смесь проходит через технологические подогреватели нефти первой ступени 30-H-105 A/B. Температура смеси повышается до 40°C. Подогреватель нефти 30-H-105 A может работать как на попутном нефтяном газа так и на дизтопливе.

Далее подогретая смесь с температорой 40°C и средним рабочим давлением 0,9-1,0 МПа (9-10 бар) подается в трехфазный горизонтальный нефтегазовый сепаратор первой ступени 30-V-110, где из потока сырой нефти происходит отделение свободной воды и нефтяного газа.

Попутная вода, отделившаяся в 3-х фазном нефтегазовом сепараторе первой ступени 30-V-110, подается в резервуар хранения пластовой воды 30-TK-600 объемом 1000 м3.

Выделившийся попутный нефтяной газ из 3-х фазного сепаратора первой ступени 30-V-110с давлением0,83-1,05 МПа (8,3-10,5 бар) при нормальных условиях технологического процесса подается через компрессора высокого давления 30-К-510 и 30-К-560на блок подготовки газа для дальнейшего использования в технологических процессах и оборудованиях в качестве топлива. При аварийно-ремонтных и пуско-наладочных работах нефтяной газ из сепаратора направляется на факельную систему низкого давления 30-FL-290.

Очищенная нефтяная эмульсияс содержанием в ней воды около 2-5% (эмульсия «вода в нефти»)из сепаратора первой ступени 30-V-110со средним рабочим давлением 0,3МПа (0,3бар) направляется на технологические подогреватели 30-H-120A/B, печи подогрева второй ступени. До входа в печи подогрева по технологическим линиям производится подача пресной технической воды через смеситель30-SM-111для обессоливания нефтив процессе подготовки нефти. Пресная техническая вода подается из  резервуара технической воды 30-TK-935с помощью технологических насосов воды 30-Р-660 А/В(рабочий и резервный). Далее смесь (нефтяная эмульсия+пресная техническая вода) подогревается до температуры нагрева 50°C.Подогреватель нефти 30-H-120A может работать как на попутном нефтяном газе так и на дизтопливе.

Подогретая нефтяная эмульсия далее направляется в 3-х фазный нефтегазовый сепаратор 2-ой ступени 30-V-130, работающий при избыточном давлении 0,32 МПа (3,2 бар), установленный на салазках. Поток попутной низкосоленой воды из сепаратора 2-ой ступени направляется в систему рециркуляции для промывки сырой нефти в сепаратор 1-ой ступени 30-V-110 либо напрямую в резервуар хранения пластовой воды 30-TK-600.

Попутный нефтяной газ из сепаратора 2-ой ступени 30-V-130с давлением 0,32 МПа (3,2 бар) поступает на прием компрессоров низкого давления (30-K-300 и 30-K-350) для компримирования газа до избыточного давления на выходе компрессора 0,9-1,1 МПа (9,00-11,0 бар). При аварийно-ремонтных и пуско-наладочных работах нефтяной газ из сепаратора направляется на факельную систему низкого давления 30-FL-290.

Поток обезвоженной нефти, выходящий из сепаратора 2-ой ступени 30-V-130, для дальнейшей дегазации нефти поступает в вертикальный концевой сепаратор низкого давления (КСУ), 30-V-200 работающий при избыточном давлении в 0,012 МПа (0,12 бар). Концевой сепаратор 30-V-200 является вертикальным двухфазным сепаратором, высота колонного компенсатора составляет 17,5 м, диаметр – 1,21 м.

Сырая дегазированная нефть из концевого нефтегазового сепаратора 30-V-200 под напором вытекает через внутреннюю вертикальную трубу, находящуюся на уровне 1.8 м за счет гравитационной силы.

С КСУ подготовленная нефть по трубопроводам поступает в резервуары хранения товарной нефти 30-TK-220A/B, давление в которых незначительно превышает атмосферное 0,01МПа.

Попутный нефтяной газ из вертикального концевого сепаратора 30-V-200 при избыточном давлении 0,012 МПа (0,12бар)направляется на прием компрессоров низкого давления (30-K-300 и 30-K- 350), где давление газа на выходе компрессора повышается до 0,9-1,1 МПа (9,00-11,0 бар) и далее подается на вход компрессоров высокого давления 30-К-510/560.

Резервуары хранения нефти 30-TK-220A/BV=2000м3изготовлены с системами впускного распределения и снабжены нагревательным змеевиком. Система распределения предназначена для окончательного отстаивания любой оставшейся в нефти воды. Резервуары оснащены сигнализаторами высокого и низкого уровня, уровнемером с выводом параметров уровня взлива и температуры на центральный пульт управления операторной ЦППН.

Резервуары 30-TK-220A/Bоборудованы дыхательными клапанами, которые предназначены для поддержания в заданных пределах давления в газовом пространстве резервуаров и для герметизации газового пространства резервуаров с целью сокращения потерь нефти от испарения и снижения загрязнения атмосферы ее парами. На резервуарах один клапан установлен в качестве дыхательного, а второй в качестве предохранительного клапана.

Резервуары защищены топливным газом, не содержащим сероводород под давлением 0,001-0,0015 МПа (10-15 мбар), соединительные линии с клапанами позволяют эксплуатировать резервуары сырой нефти последовательно или параллельно.Резервуарный парк оснащен системой автоматического пожаротушения, подачи пены в резервуар и воды в кольца орошения.

Из резервуаров 30-TK-220A/Bчерез каждые два часа производится отбор проб для анализа нефти, после чего, нефть готовиться к сдаче. В случае несоответствия параметров товарной нефти установленным стандартам качества, нефть из резервуаров хранения нефти через рециркуляционные насосы 30-Р-620 А/В возвращается обратно на трехфазный сепаратор 30-V-130 для повторного очищения и доведения до товарного качества.

Нефть товарного качества из резервуаров хранения сырой нефти 30-TK-220A/Bнаправляется на насосную установку, состоящую из перекачивающих подпорных насосов 30-P-230 А/В/Си главных экспортных насосов 30-P-240 А/В/С. Давление перекачкина выходе экспортных насосов достигает максимум до 6,8 МПа (68 бар) с подачей в коммерческий узел учета нефти (КУУН) 30-D-260.

После замера нефть из КУУН 30-D-260 через площадку камеры запуска скребка 30-РL-250 поступает в экспортный нефтепровод диаметром 168,3 мм, длиной 80 км; производительностью 1868 м3/сут (78 м3/час) и далее с максимальным рабочим давлением до 6,8 МПа (68 бар) направляется на Пункт сдачи и перекачки нефти (ПСПН), находящийся рядом с терминалом АО «КазТрансОйл», где находится точка врезки в магистральный трубопровод.

Площадка камеры запуска скребка 30-РL-250 предназначен для периодического запуска скребка по графику, очистки трубопровода от парафино-механических отложении. Запущенныйскребок из ЦППН в экспортный трубопровод извлекается из площадки приема скребка 12-PR-100на объекте ПСПН.

ПСПН это технологический объект, назначением которого является прием товарной нефти, поступающей с месторождения Комсомольское, и на котором обеспечивается временное хранение нефти, производятся замеры параметров и показателей товарной нефти, ее подогрев и перекачка согласно требованиям, предъявляемым АО «КазТрансОйл» к нефти подлежащей транспортировке.

Из товарных резервуаров ПСПН  представителями двух химических лабораторий (ТОО «Ком-Мунай» и АО «КазТрансОйл») производится совместный отбор проб товарной нефти. При положительных результатах анализов совместно отобранных проб товарной нефти, нефть считается сданной и через подпорные насосы производится ее откачка в систему АО «КазТрансОйл».

Все объекты, связанные с процессом подготовки нефти, газа и воды, оснащены запорной, предохранительной, регулирующей арматурой, средствами замера, контроля и автоматизации. Все емкости на ЦППН и ПСПН снабжены системой контроля по давлению и уровню жидкости.

Технологичекий процесс на ПСПН

На установке ПСПН согласно требованиям KTO, существует основная и резервная система Коммерческого Учета Нефти.

Основная система Коммерческого Учета товарной нефти основан на определении объема товарной нефти посредством измерения на коммерческом узле учета нефти (Система измерения количества и показателей качества нефти СИКН). Основная система Коммерческого Учета товарной нефти состоит расходомеров Кориолиса с возможностью 100% учета, оборудованием для автоматического и ручного проботбора нефти, с передачей данных в режиме он-лайн, Стационарного Компактного Поверочного Расходомера и Специального Сумматора Потока, размещенного вне Установки Коммерческого Учета Нефти и Системы Delta V. 12-D-180 Система Динамического Массового Потока Жидкости.

Резервная Система Коммерческого Учета товарной нефти основано в определении объема нефти посредством заполнения откалиброванных Резервуаров Накопителей. Система Откалиброванных Резервуаров Накопителей представляет собой Систему Статического Объёмного Измерения Нефти. Резервная Система Коммерческого Учета товарной нефти включает в себя наличие 5 горизонтальных откалиброванных резервуаров накопителей низкого/атмосферного давления (4kPag и 0.4kPavac) объемом 100 m3 каждый, которые установлены на ПСПН.

Технологичекий процесс по основной системе

Товарная нефть с ЦППН поступает в резервуарный парк в количестве 5 ед. объемом 100 м3 каждый (с общим объемом 500 м3) 12-V-110 a,b,c,d,e. Согласно руководству эксплуатации и обслуживания уровень заполнения резервуара должен составлять не более 80% от объема резервуара. Поступление товарной нефти производится на один из 5-ти горизонтальных откалиброванных резервуаров уровень наполнения удерживается в пределах 40-60 % от общего объема резервуара. По основной система Коммерческого Учета товарной нефти на ПСПН в технологическом процессе используется один из 5-ти горизонтальных резервуаров.

Все трубопроводные клапаны переключатели работают в ручном управлении. Резервуары оснащены сдвоенной запорной арматурой со спускным вентилем (контроль протечек), установленной на трубопроводе входа и выхода резервуара. Каждый мерный резервуар оснащен датчиками уровня, в соответствии с нормативными требованиями Республики Казахстан и в соответствии с методическими указаниями по проектированию компании «OMV». На резервуарах установлены температурные индикаторы.

Каждый резервуар оснащен комбинированными клапанами сброса давления и вакуума 12-PSE-111A,B,C,D,E. Для предотвращения возникновения высокого давления, на каждом резервуаре установлена разрывная мембрана 12-PVSV-111A,B,C,D,E расчитанная на 40 мБар.

Резервуары подключены к азотной системе для создания газовой подушки и для исключения возможности поступления воздуха, при наборе и сливе нефти из емкостей. Процедура отбора проб производится через пробоотборный патрубок, который оснащен успокоительной трубой. Данная труба имеет просверленные отверстия в секции, расположенной ниже уровня нефти/азота, что дает возможность ограничивать площадь контакта нефти и воздуха при отборе проб.

Пять резервуаров объеденены одной общей системой обвалования. Впускной и выпускной клапан установлены в надземном положении и размещены за пределами обвалования. Для изолирования резервуаров от общей технологической системы, на впускном и выпускном коллекторах установлены задвижки аварийной остановки, вход  12-XV-110 и выход 12-XV-111.

Контроль за уровнем воды в резервуаре, осуществляется в ручном режиме. Для удаления воды со дна резервуара, установлена дренажная емкость 12-V-120, аварийные клапана 12-PSV-282A/B сброса высокого давления в трубопроводе, также подключены к дренажной емкости 12-V-120, между камерой приёма скребка и входным коллектором резервуаров. Дренажная емкость 12-V-120 является типовой, объемом 25 м3.

Товарная нефть c одного из 5-ти накопительных горизонтальных резервуаров 12-V-110 a,b,c,d,e по трубопроводу диаметром 219 мм (8") через отсеткающий клапан 12-XV-111 посредством подпорных насосов 12-P-140 a,b,c подается на магистральные насосы 12-P-150 a,b,c. В качестве подпорных насосов, используются центробежные насосы. Минимальное давление напора– 0,007 МПа, рекомендуемое давление - 0,35 МПа. В качестве магистральных насосов, используются 3 плунжерных насоса (12-Р-150А/В/С) два из которых работают параллельно, а третий находится в резерве.

Нефть с давлением на выходе 3-6,4 МПа с магистральных насосов по трубопроводу диаметром 152 мм (6") подается на печь подогрева 12-H-160 a, вторая печь находится в резерве 12-H-160 b, где товарная нефть нагревается до ~ 55 oC. Каждый подогреватель соответствует 120% расчётной производительности. На входе и выходе трубопровода печей подогрева установлены запорные клапана 12-XV-160a,b/ 12-XV-161a,b. В качестве топлива для печей подогревателей используется природный газ, так как на печах установлены модифицированные горелки, используется и дизельное топливо, проходящее предварительно блок подготовки топлива для печей (12-FPU-101). Дренаж с печей подогрева направляется по трубопроводу диаметром 102 мм (4") в дренажную емкость 12-XV-170. Технологические печи прямого нагрева нефти осащены независимыми автоматическими системами азотного пожаротушения.

На выходе из технологической печи подогрева часть нефти с темпераутрой ~ 55 оС направлется на коммерческий узел учета нефти, а другая часть посредством регулирующего клапана (12ОС55) подается на рециркуляционный трубопровод.

На ПСПН подогретая нефть, на выходе из технологической печи подогрева предусмотрен рециркуляционный трубопровод диаметром 152 мм (6") до всасывающего манифольда резеруаровов.

В целях улучшения технологического процесса с печей подогрева нефти, часть нефти с температурой ~ 55 оС направляется на вход горизонтального резервуара, где смешивается с нефтью, поспупающего с ЦППН с температурой ~ 10 оС, тем самым температура в горизонтальных резевуарах увеличается ~ 30 оС.

Данная линия обеспечивает нагрев и рециркуляцию нефти в резервуарах и облегчает процедуру ввода в эксплуатацию плунжерных насосов для перекачивания нефти на экспорт.

Примечание: Байпассная линия может также понадобиться, при тарировании узла коммерческого учета и в целях предварительного подогрева товарной нефти до момента отправки в магистральный нефтепровод АО «КазТрансОйл».

На выходе из пункта сдачи и прёма нефти, товарная нефть проходит через узел контроля параметров и замера объёма экспортируемой продукции (12-Д-180). Поточный расходомер 12-FE-280 установлен после узла приёма скребка. Данный расходомер работает совместно с поточным расходомером, установленным на ЦППН, в целях обнаружения утечки из трубопровода.

Для коммерческого учета нефти на пункте сдачи и прёма нефти установлен узел коммерческого учета нефти, отвечающий нормативным требованиям Республики Казахстан, и состоящий из двух расходомеров кориолис, один основной второй резервный и прувера (для поверки узла учета). Узел коммерческого учета включает средства определения качества нефти, оснащенные системами автоматического и ручного изъятия проб. Данные с узла коммерческого учета и приборов, определящих качество нефти, передаются по волоконно-оптическому кабелю в диспетчерскую трубопровода ЗАО «КазТрансОйл».

На технологическом объекте постоянно находится пожарный пост и пожарная машина. Для удобного подъезда аварийно-спасательных автомобилей, по трем направлениям от обвалования буллитов, построены подъездные дороги.

Компрессорная установка сжатого воздуха выполнена в модульном исполнении, с установленными внутри двумя винтовыми компрессорами (2 x 100%).Рабочее давление системы 0,7 МПа, с минимальной точкой росы при температуре 40 0C.

Товарная нефть с пункта сдачи и прёма нефти перекачивается посредством подземного трубопровода длиной 500 м (до точки врезки в магистральный нефтепровод ЗАО «КазТрансОйл») с установленным аварийным клапаном (шиберная задвижка с электрическим приводом 12-MOV-101), дистанционно управляемым ЗАО «KTO».

В состав пункта сдачи и прёма нефти входят здания и сооружения диспетчерской, лаборатории, помещение операторной и др. В процессе разработки нефтеприёмного терминала, предусмотрено место для установки дополнительных вертикальных резервуаров, на случай, если в дальнейшем возникнет данная необходимость.

В случае выхода из строя Установки Коммерческого Учета Нефти, в экслуатацию будет введена Резервная Система Учета, с использованием Байпассной Линии, проложенной в обход Расходомеров Кориолиса, установленных в Установке Коммерческого Учета Нефти 12-D-180.

Технологичекий процесс по резервной системе

Товарная нефть с ЦППН поступает на горизонтальные резервуары нефти в количестве 5 ед. объемом 100 м3 каждый (с общим объемом 500 м3). Согласно руководству эксплуатации и обслуживания уровень заполнения резервуара должен составлять не более 80% от объема резервуара.

Процедура эксплуатации таррированных резервуаров следующая: в первую очередь заполняется нефтью первый резервуар 12-V-110 a, примерный объем заполнения которого составляет 80 м3, затем в технологический процесс подключается второй резервуар 12-V-110 b, за ним третий 12-V-110 c, четвертый 12-V-110 d и далее 12-V-110 e, по мере освобождения первого резервуара, процедура заполнения повторяется.

Во время заполнения второго и третьего резервуаров, товарная нефть в первом резервуаре отстаивается, после чего производится отбор проб нефти для проведения лабораторных анализов. До изъятия проб, входные и выходные патрубки резервуара опечатываются представителем ЗАО «КазТрансОйл». Как только будет заполнен четвертый резервуар, первый резервуар, уже будет освобожден от нефти. В процессе циклического заполнения и откачки резервуаров нефтью, один из резервуаров всегда свободен от нефти.

В соответствии нормативных требований СТ РК 1347-2005 и ГОСТ 2517, касающихся процедуры отбора проб из горизонтальных нефтяных резервуаров, необходимо выполнить три изъятия проб на следующих уровнях содержания продукта в резервуаре: одна проба из верхнего уровня, одна из среднего уровня продукта в резервуаре и одна со дна резервуара. Количественное отношение по трем пробам составляет 1:6:1. Товарные резервуары эксплуатируются при атмосферном давлении и отбор проб осуществляется с помощью простого погружения пробоотборника через патрубок, расположенный в верхней точке горизонтального резервуара.

Далее, образцы товарной нефти предоставляются в лабораторию ПСПН ТОО «Ком-Мунай». Если нефть отвечает спецификационным требованиям, то она перекачивается в магистральный нефтепровод ЗАО «КазТрансОйл» после прохождения через технологическую печь подогрева нефти. Трубопроводная арматура на входе в калиброванные резервуары-накопители остается закрытой и показатели объема экспортируемой нефти снимаются с тарированных индикаторов уровня, в присутствии представителей ЗАО «КазТрансОйл».

Во время проведения процедуры откачки нефти из резервуара, входные клапаны должны быть в закрытом положении и опечатаны, для гарантированного получения точных показаний с измерительных приборов.

Характеристика основных показателей по отбору нефти и жидкости

Прогнозные показатели на 2026 г

| Показатели | Добыча нефти, тыс.т | Добыча газа, млн.м3 | На собственные нужды | Сжигание газа, млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 год | 186,2 | 30,8 | 12.949 | 0.718 |

Планируемое количество газа, используемого на собственные нужды

| Наименование оборудования |  | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| позиция | Марка | план |
|  | Печи подогрева, м³ |  |
| H-105A | ППНП 1-1,5/6,3-А (К)-1 | 179567,28 |
| H-105B | ППНП 1-1,5/6,3-А (Г)-1 | 338688 |
| H-120A | ППНП 1-1,5/6,3-А (К)-1 | 198720 |
| H-120B | ППНП 1-1,5/6,3-А (Г)-1 | 181440 |
| Н-910 А/В | «Атыраунефтемаш» | 117024 |
| КВД К-510/560 | «Cata-Dyne»WX 24 x 48 | 72860,16 |
|  | Печи обогрева здания |  |
| КНД К-300/350 | «Cata-Dyne»WX 24 x 36 | 72860,16 |
|  | Печи обогрева здания |  |
| Итого на печи подогрева нефти |  | 1161160 |  |
|  | Компрессор, м³ |  |
| K-510 | «Caterpillar» | 420480 |
|  | G3512TAWLE |  |
| K-560 | «Caterpillar» | 420480 |
|  | G3512TAWLE |  |
| Итого на компрессоры |  | 840960 |  |
|  | ГТУ, м3 |  |
| На выработку эл. Энергии на ГТУ | ПАЭС-2500 | 10946880 |
| Всего (расход на собственные нужды), млн. м3 |  | 12949000 |  |
| На обратную закачку, м3 |  |  |  |
| Газонагнетание |  | 4820000 |  |

Перспектива развития предприятия

Перспектива развития месторождения ТОО «Ком-Мунай» определена в:

- «Проекте разработки месторождения Комсомольское

- «Программе развития переработки сырого газа месторождения Комсомольское на 2024-2026гг» (Протокол рабочей группы №13-1-0/3110-вн от 22.05.23)

с учетом:

- РП «Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27»;

- РП «Модернизация объектов ПСПН 6 разъезд месторождения Комсомольское»;

- новых проектных показателей добычи согласно Проекта разработки месторождения Комсомольское.

Количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по ранее выполненному проекту на период 2024-2026гг и с учетом корректировки

| № п/п | Наименование параметра | Количество источников выбросов, единиц |  |  | Количество источников выбросов с учетом корректировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2026г |
|  | Всего | 288 | 302 | 302 | 303 |
| 1.1 | организованные источники | 111 | 119 | 119 | 117 |
| 1.2 | неорганизованные источники | 177 | 183 | 183 | 186 |

Размер санитарно-защитной зоны устновлен равной 1000 м на основании п.11 раздела 3 Приложения 1 «Санитарно-эпидемиологических требований к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 года.

Срок достижения НДВ по всем ингредиентам – 2026 г.

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

| Период |  | Значение до корректировки | Значение с учетом корректировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | г/с | 204.303482397 |  |
|  | т/год | 1623.13055416 |  |
| 2025 год | г/с | 204.7814114 |  |
|  | т/год | 1605.193029 |  |
| 2026 год | г/с | 204.6703669 | 188.9147 |
|  | т/год | 1577.54586 | 1240.8171 |

Срок действия Программы управления отходами 2026 г. 41 вид отхода и 13 мест накопления..

Суммарное количество отходов в 2026 г с учетом корректировки  году приведено ниже

| тонн/год | 2026 год с учетом корректировки |
| --- | --- |
| всего: | 1556.9936 |
| опасных | 1211.6926 |
| неопасных | 345.3010 |

Целевые показатели образования отходов приведены ниже.

| Наименование отхода | Целевые показатели с учетом корректи-ровки, тонн/год |
| --- | --- |
|  | 2026 г |
| Абразивный песок | 50.000000 |
| Бумага, картон | 2.098437 |
| Буровой шлам | 0.000000 |
| ВУС со скважины при КР | 37.600000 |
| Деревянные поддоны | 13.500000 |
| Нефтезагрязненный грунт | 60.000000 |
| Изношенная спецодежда | 1.200000 |
| Иловый осадок | 36.000000 |
| Использованная тара ЛКМ | 5.282000 |
| Коммунальные отходы (ТБО ) | 62.616905 |
| Медицинские отходы | 0.053000 |
| Металлолом | 28.360000 |
| Нефтезагрязненная пленка | 4.960000 |
| Нефтешлам | 335.165107 |
| Огарки сварочных электродов | 0.029520 |
| Отработанные автошины | 2.820000 |
| Отработанные аккумуляторы | 0.141950 |
| Отработанные галогеновые лампы | 0.034065 |
| Отработанные масла | 11.655000 |
| Отработанные масляные фильтры | 0.620000 |
| Отработанные ртутные лампы | 0.099280 |
| Отработанные светодиодные LED лампы | 0.033580 |
| Отработанные фильтры очистки воды | 0.240000 |
| Отработанный буровой раствор | 0.000000 |
| Отходы обратной промывки скважин | 238.156416 |
| Отходы оргтехники и электрооборудования | 4.000000 |
| Отходы пластмассы (крышки труб НКТ и пр) | 14.400000 |
| Отходы пропанта (гель после грп) | 400.000000 |
| Отходы химии | 7.450000 |
| Пищевые отходы | 32.850000 |
| Пластиковая тара из-под питьевой воды | 10.498471 |
| Пожарные рукава (шланги) | 0.220000 |
| Промасленная ветошь | 1.793000 |
| Промасленные ПЭТ-бутылки | 6.449100 |
| Списанные органические вещества лаборатории | 0.008813 |
| Списанные неорганические вещества лаборатории | 0.013951 |
| Строительные отходы | 50.000000 |
| Тара (металлическая) из-под масел | 1.955000 |
| Тара (металлическая) из-под хим.реагентов | 57.265000 |
| Тара (пластиковая) из-под хим.реагентов | 13.585000 |
| Цементные отходы при КРС | 65.840000 |

Срок действия проекта нормативов допустимых сбросов 2026г с учетом корректировки. Объёмы сточных вод и нормативы ПДС

| № п/п | Наименование выпуска | Наличие и метод очистки перед сбросом | Объем отводимых сточных вод, тыс. м³/год | ПДС загрязняющих веществ, отводимых со сточными водами т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На 2026 гг. |  |  |  |  |
| 1 | Система поддержания пластового давления. Полигон закачки (подземные горизонты) | Механическая очистка | 15.613 | 4100.8 |
|  | ВСЕГО: |  | 15.613 | 4100.8 |

- Основные природоохранные мероприятия

- Регулярное техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования

- Инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ

- Контроль и соблюдение режима работ ДЭС

- Инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ

- Организация и проведение мониторинга грунтовых вод

- Организация и проведение мониторинга сточных вод

- Повторное использование очищенной сточной воды (полив зеленых насаждений, пылеподавление и пр.)

- Контроль за состоянием ликвидированных скважин - мониторинг скважин № G-1, G-7, G-13, G-15, G-17

- Экологический мониторинг почвы

- Проведение экологического мониторинга сточных вод

- Повторное использование пластовой воды (закачка в ППД)

- Мониторинг за состоянием флоры и фауны

- Раздельный сбор и своевременный вывоз отходов производства и потребления на переработку и удаление на основании заключенных договоров

- Сдача на регенерацию отработанного масла

- Передача на вторичное использование

- Разработка проектно-нормативной документации