Нетехническое резюме к проекту

«Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27»

Данным проектом предусматривается строительство следующих технологических объектов в 4 очереди:

- I очередь строительства. Обустройство скважины К-26 на период бурения:

1 Этап. Демонтаж существующего оборудования и трубопроводов обвязки скважины G-8;

2 Этап. Обустройство скважины К-26 на период бурения (расширение существующей площадки G-8 до требуемых размеров);

- II очередь строительства. Обустройство скважины К-26 на период эксплуатации.

- III очередь строительства. Обустройство скважины К-27 на период бурения (строительство площадки под бурение).

- IV очередь строительства. Обустройство скважины К-27 на период эксплуатации.

Обустройство добывающих скважин К-26 и К-27 при способах добычи:

- с применением погружного насоса УЭЦН;

- с применением штангового глубинного насоса ШГН.

Прокладка выкидных линий от добывающих скважин К-26 и К-27 до пункта сбора Р-2 из стекловолокнистых труб высокого давления с эпоксидным полимером, диаметром Ø3”, типа «труба стеклопластиковая линейная (Н-М) Ду 76 мм Рн 5,5 МПа, К-26  L 530 м и К-27 L=1702,32м»;

Прокладка ВЛ-6 кВт от точки подключения до обустраиваемой скважины К-27;

Точка подключения электроснабжения на скважине К-26 существующая КТПН;

Подключение выкидной линии к существующим манифольдам на Р-2.

Состав сооружений, выбор оборудования и его размещение определялся на основании разработанных технологических схем и утвержденного задания на проектирование, с учетом рационального размещения подземных и надземных инженерных сетей с соблюдением санитарных норм и норм пожаро-взрывобезопасности.

Технологические решения.

Проект разделен на четыре очереди строительства:

- I очередь строительства. Демонтаж существующего оборудования и трубопроводов обвязки скважины G-8. Обустройство скважины К-26 на период бурения (расширение существующей площадки G-8 до требуемых размеров).

- II очередь строительства. Обустройство скважины К-26 на период эксплуатации. Строительство выкидной линии от существующей выкидной линии скважины G-8 до точек подключения ТР-08, 09 на площадке приемного манифольда Р-2, расположенного возле скважины Н-4.

- III очередь строительства. Обустройство скважины К-27 на период бурения (строительство площадки под бурение) (технологических решений в третьей очереди строительства нет).

- IV очередь строительства. Обустройство скважины К-27 на период эксплуатации. Строительство выкидной линии от площадки скважины до точки подключения на площадке приемного манифольда Р-2.

1 очередь строительства

Проектируемая площадка скважины К-26 будет располагаться на существующей площадке недействующей скважины G-8 (в будущем ликвидируемая) и действующей нагнетательной скважины I- 5.

Размеры существующей площадки - 70 м х 130 м. Проектом размеры площадки увеличены до 192,35 х 120 метров.

Оборудование и материалы скважины G-8, которые будут использоваться для проектируемой скважины К-26:

Электрообогреватель, мощностью 55 кВт с трубным скидом;

КТПН 6/О,4кВ-630 кВА

Выкидная линия G-8 (подземный трубопровод из стеклопластиковых труб диаметром Ø3” (Ду 76), L = 1070,1 м).

На период бурения в точке подключения к выкидной линии G-8 будет установлена фланцевая заглушка.

2, 4 очереди строительства

Проектом предусмотрены обустройство добывающих скважин К-26, К-27 на период эксплуатации двумя способами:

механизированным способом эксплуатации с использованием скважинного центробежного насоса (УЭЦН) со станцией управления. Типа ВННР-5А-ХХ-2800 или RC1000. Уточнение типа насоса после завершения стадии бурения;

механизированным способом эксплуатации с использованием станка-качалки и штангового глубинного насоса (ШГН) – С912D-365-168.

Прокладка выкидных линий от добывающих скважин до пункта сбора Р-2 из стекловолокнистых труб высокого давления с эпоксидным полимером, диаметром Ø3”, типа «труба стеклопластиковая линейная (Н-М) Ду 76 Рн 5,5 Мпа».

Подключение выкидных линий к существующим манифольдам на Р-2.

Обустройство площадок добывающих скважин выполнено согласно типовым решениям по обустройству скважин, принятых на месторождении Комсомольское.

Фонтанная арматура в блочно-модульном исполнении, с расчетным давлением 10,0 МПа, выполнена с запорно-регулирующей арматурой и приборами КИПиА.

Трубная обвязка выполнена из стальных труб по ASME B 36.10 3”. Трубопроводы снабжены запорной, предохранительной арматурой, приборами контроля давления и температуры транспортируемой среды, узлом подачи горячей воды для депарафинизации трубопровода, который расположен на устье скважины, а также для обеспечения необходимой пропускной способности выкидного трубопровода.

Во время добычи скважины будут эксплуатироваться механизированным способом (проектом предусматривается применение двух способов – с применением УЭЦН и с применени ем ШГН). НГС от устья скважины поступает в выкидную линию с давлением 1,1-1,4 МПа изб (11-14 бар) и температурой от 30 до 53°С.

Для предотвращения возможного застывания (застоя) и парафиноотложений в нефтепроводе на площадках скважин предусмотрена установка электрического нагревателя мощностью 55 кВт. На площадке скважины К-26 будет установлен существующий электрообогреватель скважины G-8. Электронагреватель предназначен для поддержания температуры не менее 20°С в нефтепроводе до точки врезки в манифольд Р-2.

Электрический нагреватель поставляется полностью заводским комплектом. В комплект входят – установка трубного нагревателя диаметром 3” расчетным давлением 6,4 МПа, блок управления нагревателем, термометры на входе и на выходе нагревателя, манометр на входе. Имеется возможность направить поток минуя нагреватель, за счет переключения запорных арматур внутри блока.

Также в обвязке скважины предусмотрена подача реагента в выкидную линию с помощью блочно-модульной установки дозирования реагента по надземному трубопроводу из капиллярной полимерной трубы высокого давления ТГ 5/15–150 с установкой необходимой запорной арматуры, входящей в состав поставляемой установки.

Возможно применение (закачки) 2-х типов химических реагентов в зависимости от производственной необходимости:

ингибитора коррозии марка «Ранкор», предназначенный для защиты труб от коррозии, количество доз определяется технологическим процессом;

ингибитора солеотложений – марки «Ранскейл», предназначенный для предотвращения отложения неорганических солей в нефтепроводах из попутно добываемой воды, количество доз определяется технологическим процессом.

Блок дозирования реагента будет установлен при производственной необходимости. На скважине К-26 будет использоваться существующий БДР скважины G-8.

При проведении 1 этапа строительных работ  основными источниками выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу  являются выбросы при проведении  земляных работ,  сварочных, покрасочных,  работе автотранспорта.

Всего источников выбросов ЗВ при строительстве 1 этапа  – 10 единиц,  2 (два) источника  организованного и 8 источников неорганизованного характера.

К организованным источникам относятся :

- котел битумный – источник 0101.

- компрессор дизельный – источник 0102.

- К неорганизованным источникам относятся :

- разработка грунта экскаватором – источник  6101.

- разработка грунта бульдозером – источник  6102.

- уплотнение грунта трамбовками – источник 6103.

- уплотнение грунта катками – источник 6104.

- выделение пыли  при транспортных работах – источник 6105.

- пересыпка инертных материалов – источник 6106.

- сварочные работы – источник  6107.

- покрасочные работы – источник 6108.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве 1 очереди, составит 1,886805 г/с или 1,79524т/период.

Всего источников выбросов ЗВ при строительстве 2 этапа  – 14 единиц,  4 (четыре) источника  организованного и 10 источников неорганизованного характера.

К организованным источникам относятся :

- сварочный дизельный генератор – источник 0201.

- компрессор дизельный – источник 0202.

- электростанция передвижная – источник 0203.

- котел битумный – источник 0204.

- К неорганизованным источникам относятся :

- разработка грунта экскаватором – источник  6201.

- разработка грунта бульдозером – источник  6202.

- уплотнение грунта трамбовками – источник 6203;

- выделение пыли  при транспортных работах – источник 6204;

- пересыпка инертных материалов – источник 6205.

- сварочные работы – источник  6206.

- сварка полиэтиленовых труб – источник 6207.

- машина шлифовальная – источник  6208.

- покрасочные работы – источник 6209.

- перфораторы – источник 6210.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве 2 очереди, составит 2,88734  г/с или 1,428689 т/период.

Всего источников выбросов ЗВ при строительстве 3 этапа  – 10 единиц,  2 (два) источника  организованного и 8 источников неорганизованного характера.

К организованным источникам относятся :

- котел битумный – источник 0301.

- компрессор дизельный – источник 0302.

- К неорганизованным источникам относятся :

- разработка грунта экскаватором – источник  6301.

- разработка грунта бульдозером – источник  6302.

- уплотнение грунта трамбовками – источник 6303.

- уплотнение грунта катками – источник 6304.

- выделение пыли  при транспортных работах – источник 6305.

- пересыпка инертных материалов – источник 6306.

- сварочные работы – источник  6307.

- покрасочные работы – источник 6308.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве 3 очереди, составит 1,886805 г/с или 1,79524т/период.

Всего источников выбросов ЗВ при строительстве 4 этапа  – 14 единиц,  4 (четыре) источника  организованного и 10 источников неорганизованного характера.

К организованным источникам относятся :

- сварочный дизельный генератор – источник 0401.

- компрессор дизельный – источник 0402.

- электростанция передвижная – источник 0403.

- котел битумный – источник 0404.

- К неорганизованным источникам относятся :

- разработка грунта экскаватором – источник  6401.

- разработка грунта бульдозером – источник  6402.

- уплотнение грунта трамбовками – источник 6403;

- выделение пыли  при транспортных работах – источник 6404;

- пересыпка инертных материалов – источник 6405.

- сварочные работы – источник  6406.

- сварка полиэтиленовых труб – источник 6407.

- машина шлифовальная – источник  6408.

- покрасочные работы – источник 6409.

- перфораторы – источник 6410.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве 4 очереди, составит 2,88734  г/с или 1,428689 т/период.

В период эксплуатации

Всего источников выбросов ЗВ при эксплуатации– 10 единиц, все источники неорганизованного характера.

К неорганизованным источникам относятся :

- устьевая арматура скв К26 – источник 6001.

- средства перекачки продукции– источник 6002.

- узел подключения скв К26 к выкидным линиям – источник 6003.

- установка дозирования скв К26– источник 6004.

- узел подключения скв К26 к манифольду Р2 – источник 6005.

- устьевая арматура скв К27 – источник 6006.

- средства перекачки продукции– источник 6007.

- узел подключения скв К27 к выкидным линиям – источник 6008.

- установка дозирования скв К27– источник 6009.

- узел подключения скв К27 к манифольду Р2 – источник 6010.

В процессе проведения строительных работ потребление воды понадобится на питьевые  и  производственные нужды.

Объем потребления воды: 548,368  м3/период строительства.

Основными видами отходов в процессе строительства будут являться:

1 очередь строительства Опасные: Отходы тары ЛКМ – 0,03 т/ период, Ветошь промасленная- 0,035 т/год. Неопасные: металлолом – 50 т/ период.. Огарки сварочных электродов – 0,00064 т/пер, образуются в процессе проведения сварочных работ. Строительные отходы – 20 т/пер. Твердо-бытовые  отходы – 0,075 т/пер.

2 очередь строительства Опасные: Отходы тары ЛКМ – 0,0031 т/ период. Ветошь промасленная- 0,035 т/го. Неопасные: металлолом – 0,2 т/ период. Огарки сварочных электродов  –  0,0029 т/пер. Строительные отходы – 0,2 т/пер. Твердо-бытовые  отходы – 0,075 т/пер,

3 очередь строительства Опасные: Отходы тары ЛКМ – 0,03 т/ период. Ветошь промасленная- 0,035 т/го. Неопасные: металлолом – 0,2 т/ период. Огарки сварочных электродов  –  0,00064 т/пе. Строительные отходы – 0,2 т/пе. Твердо-бытовые  отходы – 0,075 т/пер.

4 очередь строительства Опасные: Отходы тары ЛКМ – 0,0031 т/ период. Ветошь промасленная- 0,035 т/год. Неопасные: металлолом – 0,2 т/ период. Огарки сварочных электродов  –  0,0029 т/пер. Строительные отходы – 0,2 т/пер. Твердо-бытовые  отходы – 0,075 т/пер,.

На период эксплуатации. Опасные: Тара из-под химреагентов (15 01 10*) – 10 т/год, промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,015 т/год,

Радиационная обстановка

В рамках утвержденной Программы производственного экологического контроля специализированной аккредитованной лабораторией ежегодно проводятся замеры мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, по итогам проведенных исследований  фактические замеры не превышают установленных нормативов.

При реализации рабочего проекта «Расширение м/р Комсомольское. Обустройство скважин К-26, К-27асти» образование дополнительных источников радиационного загрязнения не предусматривается.

Земельные ресурсы

Производственный мониторинг почв ведется в соответствии с «Программой производственного контроля», на стационарных экологических площадках (СЭП), характеризующих преобладающие почвы месторождений и разнообразие техногенного воздействия на них. В отобранных пробах определяются следующие компоненты: нефтяные углеводороды, никель, медь, свинец, цинк и кобальт

Из анализа результатов мониторинга почв, проведенного на месторождении Комсомольское, видно, что ни по одному из определяемых ингредиентов превышений нормативных показателей нет. Концентрации контролируемых химических веществ стабильны.

Растительный и животный мир

Животный мир рассматриваемой территории характеризуется обедненным видовым составом и сравнительно низкой численностью. Ведущую роль среди животного населения играют членистоногие, пресмыкающиеся, рептилии, млекопитающие и птицы. Флора Мангистауской области относится к типично пустынным флорам. При реализации намечаемой деятельности воздействие на растительный и животный мир будет незначительным.

В проекте рассматривается модернизация технологических объектов в условиях действующего предприятия, в существующих производственных корпусах. Дополнительных зданий и линий электропередач устанавливаться не будет. В связи с этим, дополнительного воздействия на растительный и животный мир, в том числе на миграцию перелетных птиц  оказываться не будет

Поверхностные и подземные воды

Реализация рабочего проекта не предусматривает воздействия на поверхностные и подземные воды.

Комплексная оценка изменений окружающей среды, вызванных воздействием при реализации данного проекта

Воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир, отходы, физическое воздействие при проведении строительных работ оценивается как: локальное, кратковременное и незначительное. На почвенный покров как: локальное, кратковременное и слабое.

Воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир, отходы, физическое воздействие при эксплуатации оценивается как: локальное, многолетнее и незначительное. На почвенный покров как: локальное, многолетнее и слабое.