PAGE  

	«УТВЕРЖДАЮ»

	Директор ТОО «Еркин Глобал»

 
Еркін Өрнек

«_____»
2025 г.

М.П.


РАЗДЕЛ 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ » 
к ПЛАНУ ГОРНЫХ РАБОТ  

по месторождению песчано-гравийной смеси «Жанажол-1»
 в Шуском районе Жамбылской области»  

                                                       Тараз, 2025 год

АННОТАЦИЯ

В разработанном документе выполнена оценка влияния на окружающую среду 3 стадия к разделу охраны окружающей среды к «Плану горных работ месторождения песчано-гравийной смеси Жанажол-1 расположенный в Шуском районе Жамбылской области».

Раздел "Охрана окружающей среды" разрабатывается в соответствии с требованиями «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.
 Цель работы – определение изменений в природной среде, которые могут возникнуть в результате эксплуатации объекта с учетом мероприятий, обеспечивающих минимальный уровень загрязнения воздушного и водного бассейнов и соблюдение требований природоохранного законодательства.

ТОО «Еркин Глобал» занимается добычей песчано-гравийной смеси (ПГС) месторождения песчано-гравийной смеси Жанажол-1 расположенный в Шуском районе Жамбылской области», в 7 км к востоку от села Жанажол и в 16 км к юго-востоку от районного центра – города Шу. Площадь отрабатываемого участка по проекту 27,5 га. Cрок существования карьера - согласно Лицензии.

Песчано-гравийная смесь предполагается использовать в качестве мелкого заполнителя в тяжелых бетонах и строительных растворах. 

Подсчет запасов произведен методом вертикальных геологических разрезов. Запасы утверждены МКЗ МД "Южказнедра" (протокол №2056 от 28 августа 2014 г,) по категории С1 в следующих количествах: С1 – 1452,0 тыс. м3.

Проектируемые к отработке запасы составляют 1452,0 тыс. м3.

Годовая производительность карьера по песчано-гравийной смеси согласно техническому заданию равна в 2026-2027 гг. по – 500,0 тыс. м3, 2028 г. – 452,0 тыс. м3.

Режим работы карьера круглогодовой (250 рабочих дня в году), с пятидневной рабочей неделей в одну смену, продолжительность смены-8 часов.
Раздел «Охраны окружающей среды» к Плану горных работ месторождения песчано-гравийной смеси «Жанажол-1» в Шуском районе Жамбылской области» соответствует п. 2.5 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса РК - добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

В соответствии с Приложением 2 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 года № 400-VI ЗРК, согласно Разделу 2, п.7, п.п.7.1. (добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год) данный объект добыча ПГС на месторождении «Жанажол-1» относится к II категории.
Для месторождения песчано-гравийной смеси «Жанажол-1»  в соответствии с санитарными правилами  « Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. постановлением Правительства РК от 11.01.2022 года за ҚР ДСМ-2 согласно раздела 4 п. 15 пп. 4 (производство щебенки, гравия и песка, обогащение кварцевого песка), установлен радиус СЗЗ в размере не менее 500 метров. 

СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ…………………………………………………………………………..
3
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………….           4  

1    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ…………….………..…
5
2    Природно-климатические условия проведения работ……………..………………
7
3    ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ……………………………..………………

124    ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ……………………
          

5    ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ…………………….……..
28
6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ……………………………………………….
31
7      ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ..           32
8      ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ
……….       36
9      ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ…………………………
38
10    ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА ЖИВОТНЫЙ МИР………………………….
39
11    ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАДИАЦИОННУЮ ОБСТАНОВКУ……….
41
12    ОЦЕНКА  ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ
43
13 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ…………………………………………………………45
14     ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ……………………………………………………47
15     ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ…………………
48
16     Экономическая оценка……………………………………………………………
50
Приложение 1.  РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ на 2026-2028 годы
……………          52
Приложение 2.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2026-2028 ГОДЫ……………………          64 
Приложение 3.  Результаты расчета величин приземных концентраций…………..          67
ВВЕДЕНИЕ
Охрана окружающей среды в Республике Казахстан осуществляется на основе соблюдения следующих основных принципов:

- приоритета охраны жизни и здоровья человека, сохранения и восстановления окружающей среды, благоприятной для жизни, труда и отдыха населения; 
      
- сбалансированного решения социально-экономических задач и проблем окружающей среды в целях перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию в условиях рыночных отношений и удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей в здоровой и благоприятной окружающей среде; 
      
- обеспечения экологической безопасности и восстановления нарушенных естественных экологических систем на территориях с неблагоприятной экологической обстановкой; 
      
- рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, поэтапного введения платы за природопользование и внедрения экономического стимулирования охраны окружающей среды и т.д. 

Важнейшими экологическими стандартами являются нормативы качества окружающей среды - предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в природных средах. ПДК утверждается для каждого из наиболее опасных веществ в отдельности и действует на территории Республики Казахстан. На основе ПДК разрабатываются нормативы предельно-допустимых сбросов вредных веществ. Нормативы устанавливаются индивидуально для каждого источника загрязнения с таким расчетом, чтобы совокупное воздействие на окружающую среду всех источников в данном районе не приводило к превышению нормативов ПДК, установленных Минздравом Республики Казахстан.

В соответствии с Экологическим кодексом РК нормирование качества окружающей среды ставит целью установить научно-обоснованные предельно-допустимые нормы воздействия на окружающую среду, гарантирующие экологическую безопасность населения и рациональное использование природных ресурсов.

ООС разрабатывается в целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем.

  1. СВЕДЕНИЯ О ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
1.1. Географическое и административное месторасположение объекта
В административном отношении месторождение песчано-гравийной смеси Жанажол-1 расположено на территории Шуского района Жамбылской области, в 7 км восточнее села Жанажол и в 16 км юго-восточнее от районного центра г. Шу. Население села Жанажол составляет 2884 человек.
     
Запасы месторождения утверждены протоколом №2056 от 28.08.2014г. ЮК МКЗ МД «Южказнедра» по категории С1 в количестве 1452 тыс. м3.

    
Координаты горного отвода определены 4-мя угловыми точками, площадью 25,7га.
Географические координаты месторождения:

Таблица 1.1.
	№№ точек
	Географические координаты

	
	С.Ш.
	В.Д.

	1
	43°31'13,48"
	73°55'06.88"

	2
	43°31'18,60"
	73°55'04,64"

	3
	43°31'33,20"
	73°55'55,5"

	4
	43°31'23,69"
	73°55'54,74"



Населенные пункты сосредоточены исключительно вдоль автотрассы Алматы-Шымкент. Населенные пункты соединены асфальтированной трассой. 


Растительность в районе бедная, травяной покров сгорает в начале лета. Древесная и кустарниковая растительность встречается только по долинам рек, а культурная древесная растительность растет в частных и фермерских хозяйствах.  


По климатическим особенностям район относится к умеренно засушливой жаркой зоне, где проявляются все черты типичного резко континентального климата. Лето сухое, зима сравнительно холодная и короткая. 


Среднегодовая температура воздуха составляет +100, максимальная - в июле до +420, минимальная – в январе до – 300.


Годовая сумма осадков колеблется в пределах 400–850мм, причём наибольшее их количество выпадает в холодное время года (октябрь – апрель). На летний период приходится около 15% всего количества осадков, и они носят характер.

краткосрочных ливней. Интенсивность ливней в редкие годы достигает 50 мм в сутки. Преобладающее направление ветров восточное и северо-восточные, средняя их скорость от 1,9 до 3,5 м/сек.


Электроэнергией район обеспечен. Лесоматериалы и топливо в районе – привозные.


В сейсмическом отношении район относится к зоне возможных девятибалльных землетрясений. Мерзлотные явления отсутствуют, глубина промерзания почвы зимой до 0,8 м.


[image: image1.emf]
2. Природные условия

2.1 Геологическое строение месторождения
Геологическое строение района приводится по геологической карте масштаба 1:200000 (лист К-43-III, IХ 1969 г.).

Среди отложений района выделяются палеозойские и кайнозойские образования

Стратиграфия

Палеозойская эра

Кембрийская система (Є1+2 kp1)

Нижний и средний отделы (объединенные)

Капкатасская свита, нижняя подсвита

Образования кембрия обнажены в северо-западной части района месторождения. Они представлены темно-серыми, зелеными, серебристыми филлитами, филлитовидными, кремнистыми сланцами, алевролитами, песчаниками, мраморизованными известняками и туфами порфиритов.

Мощность отложений – 800 м.

Ордовикская система

Нижний и средний отделы (объединенные) (О1+2)

На описываемой площади эти отложения распространены в северо-восточной части и представлены фациально-неустойчивой толщей терригенно-обломочного состава: черные, темно-серые, зеленые кремнистые, филлитовидные, глинистые сланцы, кремни, песчаники, алевролиты, известняки.     

Мощность отложений – до 1600 м.

Средний отдел (О2)

Отложения среднего ордовика согласно залегают на подстилающих породах и встречаются в виде отдельного блока в северо-восточной части района. Разрез преимущественно терригенно-осадочный. Это серые, темно-серые, коричневые, зеленые и красноцветные песчаники и сланцы. 

Мощность отложений достигает 1400 м.

Девонская система 

Нижний и средний отделы (объединенные) 

Кастекская свита (D1-2 ks)

Отложения кастекской свиты залегают с резким угловым несогласием на породах ордовика и представлены розовыми и красными фельзитовыми и кварцевыми порфирами их туфами. В подчиненном количестве встречаются кварцевые конгломераты.

Мощность отложений свиты – 450-650 м.

Кайнозойская эра

Кайнозойские отложения формировались, в основном, в Чуйской впадине, образовавшейся в стадию альпийского тектогенеза и являющейся областью аккумуляции обломочного материала из обрамляющих впадину областей поднятий.

Четвертичная система

Среднечетвертичные отложения (QII)

Среднечетвертичные отложения пользуются значительным распространением в пределах Чуйской впадины. На правобережье реки Шу они развиты в зоне предгорий, где ими выполнены цокольные и аккумулятивные террасы с высотами уступов от 10м до 30м. Литологический состав представлен лессовидными суглинками в основании которых залегают аллювиальные валунно-галечники.

Мощность отложений не превышает 60 м.

Средне-верхнечетвертичные отложения (QII-III)

Эти отложения распространены незначительно и представлены галечниками, гравийниками, песками и лессовидными суглинками.

Мощность отложений – до 10 м.

Верхнечетвертичные отложения (QIII)

Верхнечетвертичные отложения распространены на обширной площади равнинной части Чуйской впадины, а также выполняют аккумулятивные террасы и конусы выноса в предгорьях гор Тарылган. Здесь они представлены алллювиально-пролювиальными валунно-галечниками, которые сменяются в верхней части разреза лессовидными суглинками и лессами, мощностью 5-7 м.

В равнинной части Чуйской впадины верхнечетвертичные отложения характеризуются неустойчивостью фациального состава. Здесь наряду с лессами и лессовидными суглинками встречаются гравийно-песчаные и песчаные отложения.

Мощность отложений достигает 60 м.    

Верхнечетвертичные-современные отложения (QIII-IV)

Отложения этого возраста пользуются распространением вдоль гор Тарылган, где они образуют слившиеся конуса выноса, а также встречены вдоль русел рек. Генетически это аллювиально-пролювиальные валунно-галечники, перекрытые с поверхности маломощным (до 1,5м) чехлом песчано-суглинистых отложений. С удалением от области сноса размер обломочного материала уменьшается и отмечается появление глинистых прослоев.

Мощность отложений колеблется от первых десятков метров до 200 м.

Современные отложения (QIV)

Эти отложения слагают поймы рек и представлены суглинками, песками и песчано-гравийно-галечными отложениями.

Общая мощность не превышает 10-20 м.

Интрузивные образования (γS?)

Интрузивные породы встречаются только в северо-восточном углу района месторождения. Они представлены лейкократовыми гранитами силурийского возраста. В Кендыктасских горах лейкократовые граниты слагают обширные площади. Там же встречены малые интрузии габбро-диоритового состава.

В районе работ встречаются субвулканические тела, пространственно связанными с эффузивными образованиями кастекской свиты. Они представлены дайками фельзит-порфиров красного цвета.

Тектоника

Изученная площадь сложена отложениями каледонского, герцинского и альпийского континентальных этажей. Континентальные этажи и подэтажи представляют собой ряды палеодинамических обстановок, отвечающих определенному циклу формирования континентальной коры в регионе.

Каледонский этаж наиболее развит в районе и на северо-востоке площади и представлен кембрийскими и ордовикскими отложениями и за исключением горной, перекрыт кайнозойскими осадками. Породы этажа смяты в слегка вытянутые линейные складки с крутыми углами падения.

Герцинский этаж сложен кислыми вулканитами и развит преимущественно в северо-восточной части района.

Альпийский структурный этаж представлен кайнозойскими образованиями, заполняющими Чуйскую впадину.
2.2. Гидрогеологическая характеристика месторождения

      Гидрографическая сеть района представлена реками Шу, Тарылган, Сарыбулак и Унгирли. Наиболее ближайшей рекой к участку является р. Унгирли, внутри размытого сухого русла, в котором и расположено само месторождение. 

     Гидрогеологические условия разведанной площади простые: водоносный горизонт при проходке горных выработок встречены, только в глубинной части сухого русла речки Унгирли.

     Основной причиной водопритока в карьер являются временные паводковые воды в начале весеннего периода с гор Искаксай, а также атмосферные осадки, максимальное количество которых достигает 850 мм в год, причем наибольшее их количество выпадает в холодный период года (октябрь-апрель).

     Водопритоками в карьеры от снеготаяния и выпадения осадков можно пренебречь по следующим причинам:

- разработка грунта ведется не на всей площади одновременно, а поступательно-последовательно, что значительно сокращает водосборную площадь и, соответственно, количество скопившихся осадков;

- слагающие участок породы имеют высокую проницаемость (коэффициент фильтрации гравийно-песчаных отложений до 14,4 м3/сут), в результате чего вода фильтруется в нижние части разреза;

- рельеф и дно карьера имеют уклон на юго-запад до 5-7о, что обеспечивает быстрый сток воды из производственной зоны отбора ПГС;

- засушливый климат весеннее-летних месяцев способствует быстрому высыханию влаги;

- наконец, при повышенном водопритоке возможно применить для осушения карьеров отводные канавы.

     Следовательно, водоприток не окажет значимого влияния на разработку месторождения, и особые меры по организации водоотлива предусматривать нет необходимости.
2.3 Климат

Согласно картам климатического районирования Шуский район по климатическим условиям относится к категории II В.

Климат Шуского района интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения административного центра Шуского района, является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие минус 420С. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до +180С, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 33 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 00С приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа – овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 60С и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 100С во второй декаде апреля. 

Количество осадков за год составляет 150-500 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. Повторяемость направлений ветра, штилей, скорость ветра  по направлениям представлены в таблице 2.1.

	ЭРА v2.0
	Таблица 2.1

	

	Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере Шуского района


	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	39

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для  котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-22

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	6.0

	СВ
	12.0

	В
	15.0

	ЮВ
	10.0

	Ю
	22.0

	ЮЗ
	10.0

	З
	16.0

	СЗ
	9.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	1.8

	Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения, которой составляет    5 %, м/с
	6.0


Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1. Основные технологические решения 

          Годовая производительность карьера по песчано-гравийной смеси  согласно техническому заданию равна в 2026-2027гг по-500,0тыс. м3, 2028г- 452,0тыс. м3.

Производительность карьера по вскрыше составляет: годовая средняя –60000 м3, сменная средняя -240,0м3.

Cрок существования карьера - согласно Лицензии.

Режим работы карьера круглогодовой (250 рабочих дня в году) , с пятидневной рабочей неделей в одну смену, продолжительность смены-8 часов.

Основные производственно - технические годовые показатели отработки месторождения приведены в таблице №3.2.

Таблица 3.2.

	№№ п.п.
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	3
	Запасы песчано-гравийной смеси
	тыс. м3
	1452,0

	4
	Эксплуатационные потери всего,
	тыс. м3
	17,64

	5
	Извлекаемые запасы всего
	тыс. м3
	1434,36

	6
	Площадь лицензионной территории
	га
	25,7

	7
	Средняя мощность вскрышных пород
	м
	0,5

	8
	Объем вскрышных пород всего
	тыс. м3
	173,8

	9
	Коэффициент вскрыши
	тыс3/м3
	0,12

	10
	Производительность карьера
	тыс. м3/год
	500,0

	11
	Количество рабочих дней в году
	дней
	250

	12
	Суточная производительность
	м3
	8,0

	13
	Количество смен в сутки
	смена
	1

	14
	Продолжительность смены
	час
	8

	15
	Срок существования карьера
	лет
	Согласно Лицензии


Система разработки

Исходя из условий залегания полезного ископаемого, проектом принята сплошная продольная однобортовая система разработки горизонтальными слоями с погрузкой горной массы погрузчиком на автотранспорт и внешним расположением отвала вскрышных пород. Высота рабочего уступа принята 6,0 м.

Основное горнотранспортное оборудование:

- Фронтальный погрузчик ZL-50;

- автосамосвал КамАЗ-5511.

- бульдозер Т-170;

Буровзрывные работы производиться не будут.

Вскрытие месторождения.

    
 Условия залегания толщи полезного ископаемого месторождения песчано-гравийной смеси «Жанажол-1» предопределяют целесообразность отработки его карьером с применением карьерного горнотранспортного оборудования без производства буровзрывных работ.

   
  В результате геологоразведочных работ установлена мощность песчано-гравийной смеси до 7,5м. 

     
Условия залегания, отсутствие подземных напорных вод, а также физико-механические свойства полезного ископаемого обуславливают благоприятные горнотехнические условия месторождения для разработки его открытым способом с применением современного горнотранспортного оборудования.

     
Способ разработки карьера проектом принят открытый.

    
Разработка месторождения предусматривается одним уступом до 7,5м.

    
Горные работы будут вестись в пределах геологических запасов открытым способом, с применением экскаватора Hyundai R360LC-7А с емкостью ковша 1,6м3.
     
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения карьера можно использовать привозную воду из расположенных рядом населённых пунктов.

Построение контуров карьера выполнено графическим методом с учетом морфологии и рельефа местности, мощности вскрышных пород и гидрогеологических условий. Угол откоса уступа при разработке полезного ископаемого принят 700, высота уступа принята равной до 7,5м.
Вскрышные работы.

К вскрышным работам на карьере относятся работы по удалению вскрышных пород. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем и суглинками, мощностью 1,0м. Удаление вскрышных пород предусматривается бульдозером Т-170 или аналогичный по производительности и экскаватором Hyundai R360LC-7А. Технология вскрышных работ заключается в следующем: покрывающие породы по мере отработки карьера сталкиваются бульдозером Т-170 в навалы с последующей их погрузкой экскаватором Hyundai R360LC-7А в автосамосвалы КамАЗ-5511, которые вывозят ее, и складирует во внешний отвал вскрышных пород. Вскрышные породы предусматривается снимать в течение всего периода отработки карьера. 

Ниже в таблице №2 приводятся показатели по вскрышным работам.

Таблица 2

	№№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Показатели

	1
	2
	3
	4

	1.
	Общий объем вскрыши
	тыс. м3
	173,8

	2.
	Средняя мощность вскрышных пород
	м
	0,1

	3.
	Годовой объем вскрыши (средний)
	м3
	6000

	4.


	Производительность оборудования:

       -     экскаватор Hyundai R360LC-7А

· бульдозер Т-170

· автосамосвал КамАЗ-5511
	м3/см

      м3/см

       т/см
	628,8

     740,0

      420,0

	5.
	Количество механизмов в смену:

· экскаватор Hyundai R360LC-7А

· бульдозер Т-170

· автосамосвал КамАЗ-5511
	шт.

-  //  - 

-  //  -
	1

1

1

	6.
	Расстояние транспортирования
	км
	0,2

	7.
	Режим работы на вскрыше:

· рабочих дней в году

· рабочих смен в сутки

· продолжительность смены
	дней

см.

час
	250

1

8


Отвальное хозяйство.

Рабочим проектом отвалообразование принято бульдозерное. Отвал располагается на восточном фланге карьера. 

Общий объем пустых пород, подлежащий размещению в отвале составляет 173,8тыс. м3;

Емкость отвала вскрышных пород с учетом остаточного коэффициента 

разрыхления 1,34 составляет 232,9тыс. м3. Параметры отвала вскрыши приведены в таблице №3.

Таблица 3

	№№

п/п
	Наименование параметров
	Единица измерения
	Показатели



	1
	2
	3
	4

	1
	Длина
	м
	290

	2
	Ширина
	м
	200

	3
	Высота
	м
	4,0


Потери полезного ископаемого
По горно-геологическим условиям в процессе разработки месторождения будут иметь место потери в кровле (при удалении вскрыши), подошве и в бортах карьера. 

Потери в кровле и подошве полезного ископаемого определены косвенным методом, исходя из общепринятых значений по аналогичным месторождениям, и составляют 0,5% или Пк/п=7260м3.

[image: image31.png]


Потери в бортах карьера образуются в треугольниках при разработке с углом откоса 700 и определяются прямым (графическим) методом.

[image: image32.png]


[image: image33.png]3.0=1.(




[image: image34.png]3.0=1.(




 Контур карьера

	Пб = SхL; L = 2810 м. (по обмеру); S=(h*b)/2=(7.5*1)/2=3.75м2
Пб = 3,75*2768 = 10380м3 или 0,73%.           
   Где: 

S – площадь треугольника; 
L – длина карьера по периметру;                                                                          h     

h – высота треугольника (мощность продуктивной толщи в контуре карьера);

b – ширина треугольника.


Общие эксплуатационные потери составляют:                                                                                                                 

П = Пк/п+Пб = 7260+10380 = 17640 м3 или 1,23%.                                                      


Календарный график развития горных работ.
Календарный график развития горных работ из следующих условий: 

- объем полезного ископаемого, добываемый, по годам отработки принимается в соответствии с техническим заданием и составляет: 2026-2027гг по -500,0 тыс.м3. 2028-2032 гг-452,0 тыс.м3.

- стабильная работа карьера с постоянной производительностью по горной массе в течении всего периода отработки основных запасов полезного ископаемого.

Календарный график развития горных работ по годам эксплуатации с указанием видов и объемов работ приведен в таблице №5.  

Таблица 5.

	№№

п.п.
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Всего в контуре карьера
	Годы разработки

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	Балансовые запасы 
	тыс. м3
	1452,0
	500,0
	500,0
	452,0

	2
	Потери (1,23%)
	тыс. м3
	17,64
	6,150
	6,150
	5,340

	3
	Добыча (извл-мые запасы)
	тыс. м3
	1434,36
	493,85
	493,85
	446,66

	4
	Вскрыша
	тыс. м3
	173,8
	60,0
	60,0
	53,80

	5
	Горная масса
	тыс. м3
	1608,16
	553,85
	553,85
	500,46

	6
	Коэффициент вскрыши
	м3/ м3
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12


3.2. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
В период добычных работ основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: бульдозер, экскаватор, самосвал, дробильно-сортировочный комплекс, склад вскрыши, склады породы, ДЭС.  Газовые выбросы от карьерной техники не нормируются. Всего от 7 стационарных источников выбросов, из них 7 неорганизованных, в атмосферный воздух будут выделяться 1 загрязняющее вещество - пыль неорганическая (70-20% SiO2). Расчеты валовых выбросов прилагаются.

Валовые выбросы на 2026–2027 гг. составят 0,9755957 т/год (0,0529066 г/с), на 2028 год составят 0,953919 т/год (0,048692).

Основными источниками выброса загрязняющих веществ в период эксплуатации месторождения ПГС «Жанажол-1» являются: 

•
Источник №6001 – Бульдозер, Разработка карьера. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем и суглинками, мощностью 1,0 м. Удаление вскрышных пород предусматривается бульдозером Т-170. Время работы бульдозера составит – 2000 час в год. В процессе удаления вскрышных пород в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2);  

•
Источник №6002 – Экскаватор, Погрузочные работы. Погрузочно-выемочные работы будут выполнятся – экскаватором Hyundai R360LC-7А. Объем вскрышных пород на 20226-2027 гг. составит – 60000 м3, на 2028 г. составит – 53800 м3. В процессе погрузочно-выемочных работ в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2); 

•
Источник №6003 – Автосамосвал, Транспортировка вскрыши. Транспортировка вскрышных пород будет выполнятся – автосамосвалом КамАЗ-5511, грузоподъемностью 15 тонн. В процессе транспортировки вскрышных пород в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2); 

•
Источник №6004 – Отвал вскрыши, Разгрузочные работы. Разгрузочные работы будет выполняться автосамосвалом КамАЗ-5511. Объем вскрышных пород на 2026-2027 гг. – 60000 м3 или 114600 тонн, на 2028 г. – 53800 м3 или 102758 тонн. Объемный вес составляет 1,91 т/м3. В процессе разгрузочных работ в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2); 

•
Источник №6005 – Экскаватор, Погрузочные работы. Погрузочно-выемочные работы будут выполнятся – экскаватором Hyundai R360LC-7А. Объем песчано-гравийной смеси на 20226-2027 гг. составит – 500000 м3, на 2028 год составит – 452000 м3. В процессе погрузочно-выемочных работ в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2); 

•
Источник №6006 – Автосамосвал, Транспортировка ПГС. Транспортировка вскрышных пород будет выполнятся – автосамосвалом КамАЗ-5511, грузоподъемностью 15 тонн. В процессе транспортировки вскрышных пород в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2). 

•
Источник №6007 – Склад ПГС, Разгрузочные работы. Разгрузочные работы будет выполняться автосамосвалом КамАЗ-5511. Объемный вес ПГС составляет 1,91 т/м3. 
Объем ПГС на 2026-2027 гг. – 500000 м3 или 955000 тонн, на 2028 г. – 452000 м3 или 863320 тонн. В процессе разгрузочных работ в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2). 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период геологоразведочных работах являются: бульдозер, при перемещении грунта; буровая машина, при буровых работах. 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при геологоразведочных работах являются неорганизованными. Работа вышеперечисленных проводимых работ сопровождается выбросами в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл.опасности).
3.3. Cведения о залповых выбросах

Условия работы и технологические процессы, применяемые на промплощадке, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов. 

3.4. Максимальные приземные концентрации
Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ от источников производился с помощью программного комплекса «Эра-Воздух». V 2.0 (в приложении).

Согласно таблицам «Определение необходимости и расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение» расчет рассеивания показывает, что на границе СЗЗ объекта превышений не выявлено.
3.5. Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
     Согласно подпункта 5 пункта 17 СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» от 20 марта 2015 года № 237   размер санитарно-защитной зоны для карьера  ПГС  500 метров. 
Согласно пункта 1 статьи 40 Экологического кодекса Республики Казахстан  объекты недропользования общерастпространенных полезных ископаемых  относятся к II категории.
РАЗДЕЛ  4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

4.1 Источники водоснабжения предприятия

Период производства добычных работ. В процессе геологоразведочных работ вода используется на хозяйственно-бытовые нужды, производственные нужды и для питьевых нужд для работников вовлеченных в производства добычных работ. Источником технической и хоз.питьевого водоснабжения является привозная вода. Расход технической воды на бурение 50 л на 1 м2. Объем технической воды на период геологоразведочных работ составит - 125 м3. Обеспечение безопасности и качества воды будет обеспечиваться в соответствии с «Инструкцией о качестве и безопасности пищевой продукции», утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2000 года№1783. 

Хозяйственно–питьевая вода – привозная. Расход питьевой воды на период геологоразведочных работ составит 0,438 м3/год

На период геологоразведочных работ сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в биотуалет, с последующим вывозом по договору со спец. организацией на ближайшие очистные сооружения. 

Производственные сточные воды в процессе строительных работ отсутствуют.

Потребление воды рассчитано согласно норм расхода воды по СН РК 4.01-41-2006 и составляет: Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника учреждения 25 л/сутки. ИТР, рабочих – 7 человек. Рабочих дней - 250. Расчет водопотребления на одного человека G = (7*25)*250/100= 0,438 м3/год.  Баланс водопотребления и водоотведения приведены в табл. 1. 

Баланс водопотребления и водоотведения 
Таблица 1
	 
№№
п/п
 
 
	Наименование 
водопотребителей 
(цех, участок) 
	 
 
Ед.

Изм. 
	Произ-
дель-
ность,
мощ- 
ность,
	Расход воды на единицу измерения,  м3.
	Годовой расход воды тыс.м3.
	Безвозвр.потребл.
и потери воды
	Кол-во выпускаемых 
сточных вод на ед.изм.м3
	Кол-во выпускаемых сточ-
ных вод в год.  тыс.м3.
	Примечания

	
	
	
	
	оборот.
повтор.
использ.
вода
	Свежей из источника 
	оборотн.
повтор.
использ.
вода
 
	Свежей из источника 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе :
	
	Всего
 
 
	в том числе :
	на ед.
измер.
м3.
	Всего 
тыс. м3.
	 Всего
	в том числе :
произв.
техн.
нужды
	хоз. бытовые
стоки
	 Всего
	в том числе:
произв.
техн.
нужды
	хоз.
бытовые
стоки
	

	
	
	
	
	
	
	произв.
техн.
нужды
	хоз.
питьев.
нужды
	полив
или 
орошен.
	
	
	произв.
техн.
нужды
	хоз.
питьев.
нужды
	полив
или 
орошен.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ИТР
	чел
	3
	
	0,250
	
	0,025
	
	
	0,188
	
	0,188
	
	
	
	0,250
	
	0,250
	0,188
	
	0,188
	СНиП РК 4.01.-41-2006 250 дн

	2
	Рабочие
	чел
	4
	
	0,250
	
	0,025
	
	
	0,250
	
	0,250
	
	
	
	0,250
	
	0,250
	0,250
	
	0,250
	СНиП РК 4.01.-41-2006 250 дн

	3
	
	м2
	10000
	
	0,0500
	
	0,0500
	
	
	125,000
	
	125,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Расход технической воды на орошение 50 л на 1 м2.

	 
	Итого 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	125,438
	
	125,438
	
	
	
	
	
	
	0,438
	
	0,438
	 


5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

5.1 Характеристика запасов месторождения
Запасы песчано-гравийной смеси месторождения “Жанажол-1” утверждены протоколом №1624 от 21.07.2011г. заседания Южно-Казахстанской территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых (ЮК ТКЗ) по состоянию на 01.07.2011г. в следующих количествах (по категориям в тыс.м3): 

С1 – 3697,0. 

Остаток балансовых запасов в контуре проектируемого участка по данным мониторинга, проведенного МД «Южказнедра» по статистическому отчетностью форма 8, составляет по состоянию на 01.01.2015г. -  2215,5 тыс.м3. В том числе в контуре участков: 

Участок 1 – 1751,1 тыс.м3; 

Участок 2 – 325,4 тыс.м3; 

Участок 3 – 139,0 тыс.м3. 

Итого – 2215,5 тыс.м3
Коэффициент вскрыши составляет 0,01м3/м3.

В соответствии с производительностью карьера по добыче песчано-гравийной смеси (2215,5 тыс.м3) и срока действии контракта на добычу (25 лет) количество погашаемых запасов при эксплуатационной потере 0,98% составляет 2199,7 тыс.м3.

РАЗДЕЛ 6. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время является загрязнение окружающей природной среды отходами производства. Отходы являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и растительности. 

Согласно Экологическому Кодексу Республики Казахстан отходы производства и потребления (отходы) – остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

6.1 Характеристика отходов на период добычных работ

В период добычных работ  образуются следующие виды отходов:

ТБО (Код – Зеленый  GO 060) предусмотрен раздельный сбор с сортировкой отходов согласно морфологического состава. Вывозятся специализированной сторонней организацией согласно договору на полигон ближайшего сельского округа.

Отработанные аккумуляторные батареи (Код – Янтарный АА 170), отработанные аккумуляторные батареи временно хранятся на территории карьера и по мере накопления передаются по договору сторонним организациям.

Масла отработанные (Код – Янтарный АС 030), сбор отработанных масел осуществляется при замене в механизмах, путем слива их в специальные передвижные поддоны, с последующим переливом в металлический резервуар временного хранения. Отработанные масла временно хранятся в специализированной таре внутри помещения и по мере накопления сдаются на утилизацию сторонним организациям, часть используется для собственных нужд в качестве смазки технологического оборудования.

Отработанные автошины (Код  - Зеленый GK 020), временно хранятся на территории карьера. Вывоз отосуществляется по договорам со сторонними специализированными организациями, которые занимаются переработкой отходов.

Промасленная ветошь 
(Код – Зеленый  GO 060)
Вскрышные породы размещаются на внешнем отвале и будут использованы при рекультивации карьера.

РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

Твердо-бытовые отходы

1. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Расчет  рекомендованных нормативов образования отходов. (Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п). п.2.44.

Нормы накопления твердо-бытовых отходов (ТБО)  0,075 т/год. Количество рабочих – 8 чел. 

Количество отхода М = 0,075 х 8/365*240=  0,395 т/год. 
Итоговая таблица:
	Код
	Отход
	Кол-во, т/год

	GO060                                  
	Твердые бытовые отходы (коммунальные)           
	0,395


Расчет образования отработанных аккумуляторов
Список литературы:

Приложение №16 к Приказу  Министра охраны окружающей  среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п. 
Норма образования отхода рассчитывается по формуле и норматива зачета ([image: image2.png]


) при сдаче (80-100%) :

[image: image3.png]N=Tn; m; o 10730



, т/год.   

где: n – число аккумуляторов, шт       n=3
i – группа автотранспорта;                  i = 1

т – срок фактической эксплуатации, (2 года для автотранспорта, 3 года для тепловозов, 15 лет для аккумуляторов подстанций)   t = 2
m -  средняя масса аккумулятора, кг           m=20          
[image: image4.png]


 - норматив зачета при сдаче  при сдаче (80-100%) : [image: image5.png]


 = 80

Итого:

	Отход
	Код отхода
	Кол-во, тонн/год

	Аккумуляторы
	АА 180
	0,135


Расчет образования отработанных шин с металлокордом

Список литературы:

Приложение №16 к Приказу  Министра охраны окружающей  среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п. 
Норма образования отработанных шин определяется по формуле:

[image: image6.png]Moy =0,001 I, K- MH



, т/год,

где [image: image7.png]


 - количество шин; к = 4

· - масса шины (принимается в зависимости от марки шины), М=50

 [image: image8.png]


 - количество машин,  К= 4
· - среднегодовой пробег машины (тыс.км), Пср= 5000

     [image: image9.png]


 - нормативный пробег шины (тыс.км).   Н= 10000

Итого:

	Отход
	Код отхода
	Кол-во, тонн/год

	Шины
	GK 020
	0,4


Расчет образования отработанных масел

Количество отработанного масла может быть определено  по формуле: [image: image10.png]W= (M, +Ny)- 025



, где 

0,25 - доля потерь масла от общего его количества; 

- нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе, [image: image11.png]Ny =Yy Hyp



 (здесь: [image: image12.png]


 - расход дизельного топлива за год, м[image: image13.png]


, [image: image14.png]


 - норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива; [image: image15.png]


 - плотность моторного масла, 0,930 т/м[image: image16.png]


); 

N=  26 м3*0,032* 0,93 * 0.25 = 0,193 тн
Итого:

	Отход
	Код отхода
	Кол-во, тонн/год

	Отработанные масла
	AC 030
	0,193


.Вскрышные породы 
Список литературы:

Приложение №16к Приказу  Министра охраны окружающей  среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п. 
Общее образование отходов рассчитывается по формуле:

Мотх = р·V
т/год

где: рi – плотность вскрышной породы, тонн/м3

V – объем вскрышных пород в м3.

	Отход
	Код отхода
	Кол-во, тонн/год

	2026-2028

	Вскрышные породы                                                  
	Вскрышные породы
	6000

	2021

	Вскрышные породы
	Вскрышные породы
	5000

	2022-2028

	Вскрышные породы
	Вскрышные породы
	50


Ветошь промасленная.
Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Состав (%): тряпье - 73; масло - 12; влага - 15.

Пожароопасна, нерастворима в воде, химически неактивна.

Для временного размещения предусматривается специальная емкость. По мере накопления сжигается или вывозится на обезвреживание.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши ([image: image17.png]


, т/год), норматива содержания в ветоши масел ([image: image18.png]


) и влаги ([image: image19.png]


):

[image: image20.png]N=M, +M+W



, т/год,

где [image: image21.png]M=012'M,



, [image: image22.png]W=015M,



.

N = 0.15 + (0.12*0.15) + (0.15*0.15) = 0,191 тонн

Нормативы размещения отходов производства и потребления
	Наименование отхода
	Образование, тонн/год
	Размещение, тонн/год
	Передача сторонним организациям, т/год

	1
	2
	3
	4

	на 2026-2028 годы

	Всего
	6001,314
	6000
	1,314

	производственные отходы
	6000,919
	6000
	0,919

	отходы потребления
	0,395
	 
	0,395

	Янтарный уровень опасности

	Отработанные аккумуляторы
	0,135
	 
	0,135

	Отработанные масла
	0,193
	 
	0,193

	Промасленная ветошь
	0,191
	 
	0,191

	Зеленый уровень опасности

	Твердо-бытовые отходы
	0,395
	 
	0,395

	Отработанные шины
	0,4
	 
	0,4

	Прочие

	Вскрышные породы
	6000
	6000
	 

	на 2021 год

	Всего
	5001,314
	5000
	1,314

	производственные отходы
	5000,919
	5000
	0,919

	отходы потребления
	0,395
	 
	0,395

	Янтарный уровень опасности

	Отработанные аккумуляторы
	0,135
	 
	0,135

	Отработанные масла
	0,193
	 
	0,193

	Промасленная ветошь
	0,191
	 
	0,191

	Зеленый уровень опасности

	Твердо-бытовые отходы
	0,395
	 
	0,395

	Отработанные шины
	0,4
	 
	0,4

	Прочие

	Вскрышные породы
	5000
	5000
	 

	на 2022-2028 годы

	Всего
	51,314
	50
	1,314

	производственные отходы
	50,919
	50
	0,919

	отходы потребления
	0,395
	 
	0,395

	Янтарный уровень опасности

	Отработанные аккумуляторы
	0,135
	 
	0,135

	Отработанные масла
	0,193
	 
	0,193

	Промасленная ветошь
	0,191
	 
	0,191

	Зеленый уровень опасности

	Твердо-бытовые отходы
	0,395
	 
	0,395

	Отработанные шины
	0,4
	 
	0,4

	Прочие

	Вскрышные породы
	50
	50
	 


6.2. Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду

Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду во многом дублируют мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод и включают в себя решения по организации работ, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду. 

В случае неправильного сбора, хранения, транспортировки всех видов планируемых отходов может наблюдаться негативное влияние на все компоненты экологической системы:

· почвенно-растительный покров;

· животный и растительный мир;
· атмосферный воздух;
· поверхностные и подземные воды.
При неправильном расположении временных накопителей отходов, а также при несвоевременном вывозе отходов на свалку хранения и утилизации их воздействие на окружающую среду будет значительным. 
7. ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

К физическим факторам, относятся шум, а также искусственные физические поля (вибрационные, электромагнитные, температурные). Источники шума и искусственных физических полей, с одной стороны, стохастические распределены по всей территории (транспортные магистрали, тепловые и электрические коммуникации и т.п.), а с другой - могут быть сосредоточены на ограниченных по площади участках в пределах городских территорий (крупное промышленное производство, ТЭЦ, телевизионные башни, железнодорожные узлы и др.). 

7.1. ШУМ

     Среди физических воздействий на людей на данном производстве следует  выделить шум.  Работающие на карьере и техника способна издавать уровень  шума 80-90 ДБА.

     Шум высоких уровней может мешать работе, общению, ослабить слух. Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять  на слух, но и вызвать  другие вредные последствия – шум в ушах, головокружение, головную боль, повышение усталости.

     Нормы устанавливают параметры шума, воздействие которого в течение длительного времени не вызовет изменений в наиболее чувствительных к шуму системах организма. При 45 ДБА – человек чувствует себя неуютно, а при 60 ДБА в течение длительного времени приводит к потере здоровья. Эти рамочные ограничения по шуму для людей следует соблюдать для персонала, находящегося в рабочей зоне и вблизи ее. 

     При интенсивности звука более 80 ДБА работники производственной зоны должны применять средства индивидуальной защиты от шума (наушники, вкладыши, шлемы). Эффективность снижения шума средствами индивидуальной защиты колеблется от 10 до 40 ДБ.

     Запрещается даже краковременное пребывание в зонах звукового давления выше 135 ДБ. Максимальный уровень непостоянного шума не должен превышать 110 ДБА, а импульсного-125 ДБ.

     Воздействию электрического поля распределительных узлов (РУ) может подвергаться только обслуживающий персонал. РУ выполняются с учетом действующих Норм и Правил по охране труда при работе на подстанциях, где определен необходимый комплекс средств защиты и защитных мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда на РУ и технические требования к средствам защиты.

     При соблюдении  всех требований в процессе эксплуатации электрической части технологического оборудования влияние электромагнитного поля на персонал на территории РУ исключается.

7.2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Электромагнитное загрязнение является одной из форм физического антропогенного загрязнения природной среды, возникающее в результате изменения электромагнитных свойств среды (от линий электропередач, радиоизлучающих устройств, телевизионных систем, работы некоторых промышленных установок и т.п.), приводящее к глобальным и местным геофизическим изменениям в тонких биологических структурах. В принципиальном плане, электромагнитное излучение, обуславливающее электромагнитное загрязнение природной среды, представляет собой накачку энергии в среду распространения радиоволн - преимущественно атмосферу и подстилающую поверхность. По подсчетам ученых электромагнитная загрязненность окружающей среды за последние несколько лет выросла в миллион раз. Экологическая опасность электромагнитного загрязнения заключается в реальной и потенциальной способности электромагнитного излучения прямо или косвенно приводить к ущербам (или угрозам ущербов), наносимым природной среде, отдельным людям и человечеству. Эта опасность может проявляться по следующим трем направлениям:

Непосредственное биологическое воздействие электромагнитных излучений на человека, приводящее к нарушению жизненно важных функций организма, здоровья и иммунной системы;

Опосредованное воздействие на отдельных людей, их сообщества и человечество в целом путем трансформации под действием электромагнитных излучений биотической составляющей окружающей природной среды;

Опасность появления более или менее отдаленных отрицательных последствий для живой природы, включая человека, за счет изменения под действием электромагнитных излучений свойств и характера протекаемых процессов в абиотической составляющей среды обитания, и, в первую очередь, в атмосферном воздухе.

К основным источникам ЭМП антропогенного происхождения относятся телевизионные и радиолокационные станции, мощные радиотехнические объекты, промышленное технологическое оборудование, высоковольтные линии электропередач промышленной частоты, термические цеха, плазменные, лазерные и рентгеновские установки, атомные и ядерные реакторы и т.п. Следует отметить техногенные источники электромагнитных и других физических полей специального назначения, применяемые в радиоэлектронном противодействии и размещаемые на стационарных и передвижных объектах на земле, воде, под водой, в воздухе.

Спектральная интенсивность некоторых техногенных источников ЭМП может существенным образом отличаться от эволюционно сложившегося естественного электромагнитного фона, к которым привык человек и другие живые организмы биосферы.

В связи с загрязнением окружающей среды такими физическими полями, как электромагнитные излучения, необходима и защита от них. Для правильного выбора оптимальных средств защиты необходимо определить основные характеристики источников ЭМП: диапазон частот, энергия и мощность излучения, режим работы, диаграмма направленности, особенности распространения в атмосфере, биологическое действие, тип поляризации, их назначение и т.п.

Спектр электромагнитных излучений, освоенный человечеством в настоящее время, 

представляется необычайно широким, простирающимся от сверхдлинных волн (несколько тысяч метров и более) до коротковолнового излучения (с длиной волны менее 10-12 см). Это определяет широкую область электро- и радиоизмерений. В зависимости от типа поля (электростатического, магнитостатического, переменного низких, промышленных, радиочастот и т.п.) выбирается тот или иной метод измерений, та или иная группа приборов.
7.3.РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

Основа физического воздействия ядерных излучений на живые организмы – ионизация атомов и молекул в клетках.

Потоки гамма-квантов и нейтронов – наиболее проникающие виды ионизирующих излучений, поэтому при внешнем облучении они представляют для человека наибольшую опасность.

Основной механизм биологического воздействия ионизирующей радиации на живой организм обусловлен химическими процессами, происходящими в живых клетках после их облучения.

Источники радиационного и ионизирующего излучения отсутствуют.

Радиационная обстановка на территории земельных участков, удовлетворительная и соответствует требованиям СП 2.6.1 758-99 (НРБ-99), согласно протокола дозиметрического контроля.

7.4 Вибрация
Наряду с шумом опасным и вредным фактором производственной среды, воздействующим на персонал, является – колебания рабочего места.

По способу передачи на человека вибрация подразделяется на: общую, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека, локальную, передающуюся через руки человека. По направлению действия вибрация подразделяется на: действующую вдоль осей ортогональной системы координат для общей вибрации и действующую вдоль осей ортогональной системы координат для локальной вибрации.

По временной характеристике различается постоянная вибрация и непостоянная. 

Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной и нервной вегетативной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Наибольшие уровни вибрации обычно наблюдаются в помещениях дизельных электростанций, где уровни виброскорости 103 дБ в октавной полосе со среднегеометрической частотой 16 Гц, уровни вибрации в насосных и компрессорных станциях, оборудование в которых смонтированы на бетонных фундаментах, не превышают допустимые нормы.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения. Для снижения вибрации, которая может возникнуть при работе строительной техники и транспорта, предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; сокращение времени пребывания в условиях вибрации; применение средств индивидуальной защиты.

В основном, вибрация возникает вследствие вращательного или  поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Параметры вибрации устанавливаются согласно ГОСТу 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность. Общие требования».

Различают общую вибрацию (транспортная (автосамосвалы), технологическая (буровые станки)) и локальную.

Значения виброскорости локальной вибрации (эвивалентное корректированное значение) на рабочих местах не превышает 112 дБ. Значение виброскорости (эвивалентное корректированное значение) общей вибрации: транспортной не превышает 107 дБ-Z0 и 116 дБ-Х0, Y0, транспортно-технологической не превышает 101 дБ.

Фактором увеличения уровней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его узлов, поэтому для предотвращения возможного превышения уровня шума и вибрации должны выполняться следующие мероприятия:

6. контрольные замеры на рабочих местах;

7. при превышении шума и вибрации по плановому замеру производится контрольное обследование установки с целью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов, являющихся их причиной;

периодическая проверка оборудования машин и механизмов на наличие и исправность звукопоглощающих элементов, виброизоляции рукояток управления, сидений работающих 
Раздел 8      ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

8.1. Мероприятия по восстановлению земель
Добыча полезных ископаемых и ряд других видов хозяйственной деятельности организаций и предприятий сопровождаются изъятием земель, преимущественно из сельскохозяйственного и лесохозяйственного пользования, их нарушением, загрязнением и снижением продуктивности прилегающих территорий.

Для уменьшения негативных последствий этих процессов должен осуществляться комплекс мер по охране окружающей среды, оздоровлению местности и рациональному использованию земельных ресурсов, среди которых одной из наиболее важных является рекультивация нарушенных земель.

Рекультивация земель преследует цель рационального использования природных ресурсов (земли и недр), сохранения земельных богатств, валового сельскохозяйственного потенциала, обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий жизни населения в горнодобывающих районах.

Под термином «рекультивация земель» понимается комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды. В процессе рекультивации нарушенных земель выполняется определенный объем работ, связанных с восстановлением земной поверхности (рельефа местности, почвенного и растительного покрова).

Учитывая, что район работ находится в полупустынной местности с редкой растительностью, Проектом предусматривается проведение мероприятий по восстановлению нарушенных земель путем технической рекультивации.


Складируемые в отвалы вскрышные породы за все время существования карьера предполагается подвергать рекультивации путем планировки поверхности и откосов отвалов до норм, предусмотренных инструктивными материалами.


В целях снижения потерь предусмотрены следующие мероприятия:

1.Систематически осуществлять геолого-маркшейдерский контроль над правильностью и полнотой отработки месторождения.

2.При проведении вскрышных работ производить тщательную зачистку кровли полезной толщи с целью получения минимальных потерь и засорения породы.

3.Не допускать  перегруза при транспортировке.


Направление рекультивации нарушенных земель определяется почвенно-климатическими условиями района, проведения горных работ с учетом перспективного развития и интенсивностью развития в нем сельского хозяйства.


Отработка карьера осуществляется с помощью серийного оборудования: экскаватора, бульдозера, автосамосвала.


Разработка месторождения открытым способом  и наличие количества разрыхленной горной породы на отвалах создает условия для проявления более интенсивной ветровой эрозии. В процессе строительства и последующей разработки месторождения, изымаемые земли будут нарушаться карьером, отвалами, складами, промышленной площадкой, автомобильными дорогами и участками под строительство различных отдельно стоящих объектов. Для снижения отрицательных воздействий на земельные ресурсы и улучшения санитарно-гигиенических  условий района, в соответствии с природно-климатическими условиями направление рекультивации на нарушенных землях принято санитарно-гигиеническое.


Технический этап рекультивации заключается в следующем:

-выполаживание бортов откоса, которым подлежат только отвалы вскрышных пород и равномерное распределение плодородного слоя по их поверхности;

-для предотвращения падения в выработанное пространство  животных, чаша карьера подлежит огораживанию колючей проволокой и обваловкой породами по всему периметру карьера.


При разработке технического этапа рекультивации земель по направлению  использования:

1.ГОСТа 17.5.3.04-83. Охрана природы земли.

2.Общие требования к рекультивации земель, нарушенных при открытых горных работах.

3.Требования к рекультивации с последующим использованием под пастбище должен отвечать следующим требованиям:


-отвалы вскрышных пород необходимо разместить на сухих, по возможности ровных участках, а также площадях, где имеется возможность организовать горизонтальную поверхность (впадины, овраги и т.п.)


-для предупреждения развития эрозивных процессов, в связи с длительным хранением пород, необходимо по мере отсыпки до проектной высоты производить  планировку поверхности (не более 1 град) и оставлять отвалы под углом естественного откоса.


-в связи  небольшой  мощностью вскрышных пород предусматривается однократная планировка.


-угол окончательно спланированной поверхности не должен превышать 16 град.


Согласно существующему положению, рекультивации земель необходимо проводить одновременно с горными работами или не позже, чем через год после их завершения. 


Основной объем рекультивационных работ в первый период предусматривается  на внешних отвалах пород.


Для рекультивации на внешних отвалах вскрышных пород проектом предусматриваются следующие мероприятия:

· не позднее, чем через 1 год после окончания отсыпки внешних отвалов, спланировать его поверхность с уклоном не более 1º и откосами в предельном положении до углов 16º;

· отвалы должны быть спланированы по замкнутому кругу, и иметь форму, близкую к прямоугольной.

 Работы по технической рекультивации будут выполняться бульдозером CAT D8T, который  будет задействован на вскрышных и добычных  работах.   Работы должны начаться  не позднее, чем через 1 год после отсыпки внешних отвалов.

Ввиду малой мощности плодородного слоя и его низкого качества предусматривается сельскохозяйственное направление рекультиваций отвала вскрышных пород с посевом многолетних трав. Для эффективного сельскохозяйственного использования земель необходим посев многолетних трав, обладающих развитой корневой системой. Учитывая, насыпной характер почвенно-растительного слоя и его рыхлость в впервые годы к посеву могут быть приняты травосмеси эспарцета песчаного, донника белого и желтого, люцерны желтой и синей и других засухоустойчивых.

В случае длительного хранения плодородного слоя в отвале и связанных с этим потерь гумуса необходимо разовое внесение органических и минеральных удобрений. Нормы и сроки внесение удобрений определяются в конце первого летнего периода, когда почва улежится и будет образована корневая система, путем проведения агрохимических и агрофизических обследований.
Площади земель, занимаемые  карьером, и отвалом пустых пород составляют 7,55 га, в том  числе:

- карьером  - 7,55 га;

- отвалом пустых пород - 0,1 га (отвалы расположены на отработанном пространстве карьера);

 РАЗДЕЛ 9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ

9.1. Характеристика растительности района
Анализ современного состояния растительного покрова показывает, что значительная его часть деградирована в результате процессов опустынивания, основная причина которого – хозяйственная деятельность человека. Происходит изреживание растительного покрова. Уменьшается количество видов растений, отдельные виды выпадают из покрова полностью, увеличивается количество сорных растений. Каждые 25-30 лет происходит смена доминантов на 25-30 % площади.

Воздействие на растительность обычно выражается двумя факторами: через нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях.
На территории расположения предприятия преобладает растительность, характерная для данного региона Жамбылской области.
9.2. Особо охраняемые, редкие и исчезающие виды.

Особо охраняемых, редких и исчезающих видов растений в зоне влияния карьера нет.

9.3. Оценка воздействия на растительный покров.

Воздействие на растительный покров выражается двумя факторами: через нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые оседая, накапливаются в почве и растениях.  

Первым фактором, является нарушение растительного покрова. Нарушения растительного покрова не происходит, т.к. предприятие функционирует на этой территории уже продолжительное время.

Вторым фактором влияния на растительный покров, является  выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. По результатам проекта предельно-допустимых выбросов видно, что выбросы загрязняющих веществ существенно не влияют на растительный мир.  Проведение мониторинга не требуется.

Оценивая в целом воздействие на растительный покров прилегающей территории, можно сделать вывод, котельная  не оказывает существенного влияние на благоприятное состояние растительного покрова. 

В принятой шкале оценок, воздействие растительность района при реализации проектных решений будет выражаться в следующем:

Масштаб воздействия – локальный;

Временный аспект – постоянно;

РАЗДЕЛ 10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Сохранение качества местообитания животных при эксплуатации данного объекта, возможно только при строгом соблюдении строительных и эксплуатационных правил и норм, проектно-технологических решений, согласованных экологической экспертизой. 

Работы по проекту могут  оказать влияние на популяции наземных млекопитающих за счет действия следующих факторов:

•  уничтожение части местообитаний животных и птиц в результате изъятия территорий под строительство объектов, складирование материалов и т.д.;

•    усиление фактора беспокойства (шум работающего оборудования и транспорта);

•    незаконной охоты со стороны строительных рабочих;

•    воздействие на пути миграции животных (скопление большого количества людей и техники на строительных площадках будет отпугивать животных).

Для сведения к минимуму воздействия горных и буровых работ на представителей фауны должен быть разработан план ведения земляных работ, включающий:

· тщательный визуальный осмотр планируемой трассы и дорог для обнаружения возможных обитаемых нор, кладок яиц и т.п.;

· своевременное закрытие траншей для предотвращения травмирования или гибели мигрирующих животных, организация заграждений и переходов для предотвращения доступа животных к открытой траншее и облегчения возможных перемещений животных в зоне трассы после прекращения строительства;

· согласование сроков прокладки дорог и траншей с существующими жизненными циклами обитающих в зоне трассы животных для предотвращения гибели гнёзд и кладок яиц, зимующих рептилий и амфибий, сезонных убежищ, гибели животных в местах зимовок и т.п.;

· строгое соблюдение правил охоты (если она будет разрешена), недопущение нерегламентированного отстрела животных, случайно оказавшихся в зоне работ;

· строгое соблюдение СНиП, контроль за уровнем загрязнения окружающей среды, контроль за уровнем шумового загрязнения.

Для того, чтобы избежать приманивания диких животных к объектам работ, эти участки должны поддерживаться в чистоте.

В пределах полосы отвода эксплуатируемых объектов скорость транспортных средств должна быть низкой. О случаях столкновения транспортного средства с дикими животными информируются инженеры объектов и местные органы охраны живой природы.

Воздействие на животный мир выражается тремя факторами: через нарушение привычных мест обитания животных; посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях, а также влияния внешнего шума. 

Одним из факторов, влияющих на состояние животного мира, является нарушение привычных,  и свойственных каждому виду мест обитания животных. 

На территории предприятия не планируется появление новых источников влияния на животный мир и расширения территории. Предприятие существующее, поэтому нарушения привычных мест обитания животных не производится. 

Также существенным фактором влияния на животный мир, является загрязнение воздушного бассейна и почвенно-растительного покрова выбросами вредных веществ в атмосферу.  В противном случае в результате действия данного фактора возможно увеличение числа больных животных и животных с нарушенным обменом. Положительной стороной данной проблемы является то, что в районе обитают в настоящее время  животные, которые приспособились к измененным условиям на прилегающей территории. Такими животными являются мыши, полевки, птицы отряда воробьиных и другие. 

В любом случае по результатам проекта ОВОС видно, что выбросы загрязняющих веществ существенно не влияют на состояние животного мира, превышения по всем ингредиентам на границе СЗЗ не наблюдается. Проведение мониторинга не требуется.

Не маловажную роль во влиянии на состояние животного мира играет фактор внешнего шума. Обитающие, на близ лежащих территория животные, адаптировались к влиянию внешнего шума. Появление новых источников загрязнения и изменения технологий производства не планируется. 

В целом, оценивая воздействие на животных, обитающих на прилегающей территории, можно сделать вывод, что факторы влияния на животный мир практически не оказывают отрицательного влияния, ввиду их малочисленного состава в рассматриваемом районе. 

В принятой шкале оценок, воздействие на животный мир района выражается в следующем:

· Масштаб воздействия – слабое;

· Временный аспект – постоянно;

· Интенсивность воздействия – незначительное.
РАЗДЕЛ 11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАДИАЦИОННУЮ ОБСТАНОВКУ

11.1. Критерии оценки радиационной ситуации
Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) или предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.
Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв, что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 25 мкР/час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/час.
Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.
Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Норм радиационной безопасности» (НРБ-99), «Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» (ОСП-72/87) и других республиканских и отраслевых нормативных документов.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

· исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;
· не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;
· снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.
В настоящее время используются следующие единицы измерения радиоактивности:
· мкР/час - микрорентген в час, мощность экспозиционной дозы (МЭД)   рентгеновского   или   гамма-излучения,   миллионная   доля   единицы радиоактивности - 1 Рентген в час; за 1 час облучения с МЭД равной 1000 мкР/Час человек получает дозу, равную 1000 мкР или 1 миллирентгену.
· мЗв - милизиверт; эквивалентная доза поглощенного излучения, тысячная доля Зиверта. 1 Зиверт = 1 Джоуль на 1 кг биологической ткани и условно сопоставим с дозой, равной 100 Рентген в час.
· Бк - Беккерель; единица активности источника излучения, равная 1 распаду в секунду.
· Кюри - единица активности, равная 3,7*1010 распадов в секунду (эквивалентно активности  1  грамма радия, создающего на расстоянии  1  см мощность дозы 8400 Рентген в час.
При оценке радиационной ситуации использованы существующие нормативные документы - Нормы радиационной безопасности (НРБ-99) и Критерии принятия решений (КПР-99).
В качестве основного критерия оценки радиоэкологического состояния принят уровень мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения 60 мкР/Ч, создающий дозовые нагрузки более 5 м3в/год [2]. Дозовая нагрузка на население не более 5 м3 в год регламентирована также .
При выделении природных радиоактивных аномалий, обусловленных породными комплексами геологических образований с повышенными концентрациями естественных радионуклидов, необходимо также учитывать возможность использовать их как местные строительные материалы, содержания радионуклидов в которых регламентируются соответствующими санитарно-гигиеническими нормативами.
Согласно «Нормам радиационной безопасности» и «Критериям принятия решений» (КПР-97), эффективная удельная активность природных материалов, используемых в строительных материалах, а также отходов промышленных производств не должна превышать:
· для материалов, используемых для строительства жилых и общественных зданий (1 класс) - 370 Бк/кг или 20 мкР/Ч;
· для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений (2 класс) - 740 Бк/кг или 40 мкР/Ч;
· для материалов, используемых в дорожном строительстве  вне населенных пунктов (3 класс) - 1350 Бк/кг или 80 мкР/Ч;
• при эффективной удельной активности больше 1350 Бк/кг использование материалов в строительстве 
РАЗДЕЛ 12. ОЦЕНКА  ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ.

12.1. Оценка воздействия на социальную среду

В Жамбылской области ведущее место в экономике занимает промышленность, на долю которой приходится более 60% от совокупного общественного продукта. В общереспубликанском объеме промышленного производства доля Жамбылской области составляет 14,6%. Экономика области базируется на химическом комплексе, промышленности строительных материалов, рыболовстве. Промышленное производство сосредоточено в областном центре - г. Тараз. На долю обрабатывающей промышленности приходится лишь 8,1%. Производство и распределение газа и воды также составляет 10,1%. В целом экономика области имеет разнонаправленная, преимущественно добычно-сырьевой характер развития промышленного производства.
В рассматриваемой области проживает незначительная часть сельского населения до 30% в Жамбылской области, поэтому агроиндустрия является здесь определяющим фактором общественно-политической и социально-экономической стабильности.
Общая площадь сельхозугодий области составляет 12698 тыс.га. Пастбища и посевные площади занимают практически всю площадь сельскохозяйственных угодий (99.94%). На долю пашни приходится только 25% площади земельных угодий. В связи с региональными особенностями, характеризующимися преобладанием пустынных пастбищ, низкой плотностью населения и разбросанностью производственных участков, доля сельского хозяйства
Жамбылской  области  составляет  всего   1,3%  в  общереспубликанском  объеме валовой сельскохозяйственной продукции. Профиль сельскохозяйственной отрасли области определяет отгонное животноводство и земледелие. Оно специализируется на пастбищном скотоводстве, развито также верблюдоводство и коневодство. В настоящее время в области действуют более 1000 крестьянских хозяйств и около 100 сельхозпредприятий.
Транспортная система региона играет важную роль в развитии экономики рассматриваемых областей. Железнодорожные и автомобильные дороги являются связующим транзитным звеном магистральных линий Центральная Азия -Казахстан - Китай и соответственно определяют роль областей в евроазиатском сообщении.
Общая протяженность железных дорог в Жамбылской области составляет 784 км. По территории области проходят железные дороги. В перевозках в пределах Жамбылской области главную функцию выполняет автомобильный транспорт, как при перевозке грузов, так и при перевозке пассажиров. Общая протяженность автомобильных дорог в области составляет более 2000 км. В сельской местности автодорогами обеспечены все районные центры и 73.5% сельских населенных пунктов. Особое положение в области занимают дороги республиканского значения, по которым проходит транзитный поток грузов между областными и промышленными центрами Казахстана. Существующая система трубопроводного транспорта представлена газопроводами и водоводами, является довольно разветвленной и протяженной.
12.2. Оценка санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Согласно Республиканского «Кадастр…» на территории Жамбылской области расположено 83 стационарно-неблагоприятных пунктов, в которых зарегистрировано 191 почвенных очагов сибирской язвы, где были захоронения больных сибирской язвой животных. Общая площадь очагов составляет 16920 га. 

Коэффициент естественного движения населения на 1 декабря 2011-2012 г.г.

	Жамбылская область
	Естественный прирост 
	Рождаемость


	Смертность



	
	2016 г.
	2017 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2016 г.
	2017 г.

	
	19,75
	19,97
	27,43
	27,59
	7,68
	7,62


Показатели материнской и младенческой смертности в 2014-2015 г.г.

	Жамбылская область
	Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 
	Материнская смертность на 100 000 родившихся живыми



	
	2016 г.
	2017 г.
	2016 г.
	2017 г.

	
	14,84
	14,70
	26,2
	15,0


	Заболеваемость сифилисом
	22,3
	25,6

	Заболеваемость ОКИ
	51,0
	48,40

	Заболеваемость ВГ
	8,11
	3,30


РАЗДЕЛ 13. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА.

Руководство предприятия в полной мере осознает свою ответственность по данной проблеме, и будет обеспечивать:

· безопасную эксплуатацию предприятия, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала,

· соблюдение нормативных требований Республики Казахстан в области охраны окружающей среды на всех этапах хозяйственной деятельности.

Как показывает практика ведения аналогичных работ, наиболее значимые последствия для окружающей среды могут иметь последствия различных аварийных ситуаций, которые в процессе реализации проектируемых работ можно предусмотреть заранее.

Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации при осуществлении данного проекта используется для оценки:

· потенциальных событий или опасностей, которые могут привести к аварийной ситуации с вероятным негативным воздействием на окружающую среду

· вероятности и возможности реализации таких событий

· потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации события.

13.1 Причины возникновения аварийных ситуаций

Наиболее вероятными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть в результате хозяйственной деятельности и существенным образом повлиять на сложившуюся экологическую ситуацию, являются:

· технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;

· механические отказы, вызванные или полным разрушением или износом технологического оборудования или его деталей;

· организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи электроэнергии, ошибками персонала и т.д.;

· чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами;
· стихийные, вызванные стихийными природными бедствиями - наводнения, землетрясения, сели и т.д.

При размещении сырьевых материалов и отходов на территории предприятия следует предусматривать возможность аварийных ситуаций. Такие ситуации могут иметь место в случае сверхнормативного накопления отходов вблизи пешеходных проходов или транспортных проездов, накоплении отходов на неподготовленных для данного отхода площадках, при совместном размещении отходов без учета их свойств и классов опасности и т.д.

В случае возникновения пожаров на объектах предприятия их ликвидация должна осуществляться с применением всех имеющихся средств пожаротушения и привлечения специализированных пожарных формирований

Для предотвращения других аварийных ситуаций в большинстве случаев требуется систематический контроль за выполнением технических инструкций и мероприятий по охране труда и пожарной профилактике.

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует  возможность возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. Своевременное применение запроектированных мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

13.2 Мероприятия по снижению экологического риска

Основными мерами предупреждения вышеперечисленных аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. Мероприятия по охране и защите окружающей среды полностью соответствуют экологической политике, последовательно проводимой предприятием. Принципы этой политики сводятся к следующему:

· минимальное вмешательство в сложившиеся к настоящему времени природные экосистемы;

· сведение к минимуму любых воздействий на окружающую среду в процессе проведения работ

Для того, что бы минимизировать процент возникновения аварийных ситуаций нужно проводить следующие мероприятия:

· Периодическая проверка оборудования на предмет износа и нарушения его деятельности;

· Правильная эксплуатация оборудования;

· Соблюдение правил пожарной безопасности;

· Соблюдение правил хранения и транспортировки отходов

 
                            14. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
При разработке ООС были учтены государственные, ведомственные нормативные требования и положения, использованы фондовые материалы и литературные данные, включая собственные материалы.

Принятое технологическое решение проекта делает маловероятным заметное воздействие объекта на окружающую среду. Выявленные при разработке ООС факторы воздействия на окружающую природную среду носят незначительный характер. 

Намечаемая деятельность не приведет к уменьшению биологического разнообразия, к ухудшению жизненно важных свойств природных компонентов биосферы в зоне влияния намечаемой деятельности, не ухудшит качество жизни местного населения и не нанесет ущерб другим видам хозяйственной деятельности, сельскому хозяйству, животному и растительному миру.

15. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

ПРОЕКТ
промышленной разработки  

  месторождения песчано-гравийной смеси “Жанажол-1”
 в Шуском районе Жамбылской области 
 (наименование объекта)

Инвестор (заказчик)  

 ТОО «Еркин Глобал»
(полное и сокращенное название)

Источники финансирования  

Собственные средства
(госбюджет, частные или иностранные инвестиции)

Местоположение объекта  

Жамбылская область, Шуский район_ 
(область, район, населенный пункт  или расстояние и направление от ближайшего населенного пункта)

Полное наименование объекта, указание собственника

Представленные проектные материалы (полное название документации)

Раздел «Охрана окружающей среды»

Характеристика объекта

Расчетная площадь земельного отвода_горный  отвод участок №1 31,6 га, участок №2 1,8 га, участок №3 16,8 га    _
Радиус и площадь санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

____________________300  метров_______________________________ 

Количество и этажность производственных корпусов 

_________________1 этажное_______________  ________________  

Намечающееся строительство сопутствующих объектов

социально-культурного назначения________________________________

Номенклатура основной выпускаемой продукции и объем производства в натуральном выражении  (проектные показатели на полную мощность) 

1)____________________________________________________________

2)____________________________________________________________

и так далее. 
Основные технологические процессы _________________и так далее.

Обоснование социально-экономической необходимости  намечаемой 

Деятельности

1) Обеспечение сырьевыми ресурсами;

2) создание дополнительных рабочих мест за счет привлечения специалистов

Сроки намечаемого строительства (первая очередь, на полную

мощность) _____________     ____________________________________  

Электроэнергия от существующих сетей 

Тепло не требуется_____________________________________________

 (объем и предварительные согласование источника получения)

Условия природопользования и возможное влияние намечаемой 

деятельности на окружающую среду.

Источники физического воздействия, их интенсивность и зоны 

возможного влияния:

Электромагнитные излучения______________________________________

Акустические _нет_________________________________________________

Вибрационные нет_________________________________________________

Водная среда:
Источники водоснабжения: 

Водоводы и водопроводы___привозная   
(протяженность материал диаметр, пропускная способность)

Количество сбрасываемых сточных вод:  хоз-бытовые сточные воды отводятся  в септик с фильтрующим колодцем
Земли
Характеристика отчуждаемых земель:

Площадь:

в постоянное пользование, гектаров______________________________

во временное пользование, гектаров__________________________________

Растительность 

Типы растительности, подвергающиеся частичному или полному истощению,гектаров_ В районе расположенного объекта видов растений, занесенных в Красную книгу нет___________________________
 (степь, луг, кустарник, древесные насаждения и так далее)

Фауна

Источники прямого воздействия на животный мир, в том числе на гидрофауну:1)____________________________________________________

2)_______________________________________________________и так далее. 

Отходы производства

Объем неутилизируемых отходов, тонн в год______________________

в том числе токсичных, тонн в год_________________________________

Предлагаемые способы нейтрализации и захоронения отходов 

ТБО – на полигон, шины, аккумуляторы, масла – в спецпредприятия   

Обязательства заказчика (инициатора хозяйственной деятельности) по созданию благоприятных условий жизни населения в процессе строительства, эксплуатации объекта и его ликвидации  Соблюдение экологических требований
16. Экономическая оценка


Загрязнение окружающей среды  обуславливает затраты на предупреждение воздействия загрязненной среды на реципиенты (в тех случаях, когда это технически возможно) и затраты, вызываемые воздействием на них загрязненной среды.


Ущерб от загрязнения окружающей среды рассчитывается инициатором хозяйственной деятельности при планировании природоохранных мероприятий в соответствии с проектными документами соответствующего уровня.


Экономический ущерб от загрязнения является комплексной величиной и определяется как сумма ущербов, наносимых отдельным видам реципиентов, в пределах загрязненной зоны.


При определении экономического ущерба от действия загрязненной среды на отдельные виды реципиентов, должны быть учтены факторы, влияющие на изучаемый показатель, их состояние, наряду с уровнем загрязнения среды.


В качестве мер по охране окружающей среды и компенсации неизбежного ущерба природным ресурсам, в соответствии со статьей 101 Экологического кодекса Республики Казахстан вводятся экономические методы воздействия на предприятия – плата за эмиссии в окружающую среду.


Это необходимо для соблюдения нормативных требований к качеству окружающей среды, отвечающих интересам охраны здоровья людей и охраны окружающей природной среды с учетом перспективных изменений.


При стоимостной оценке ущерба как методологический принцип принята поресурсная оценка “сверху”, т.е. максимальные из наиболее вероятных показателей. Это позволяет в некоторой степени учесть и другие трудно выявляемые, косвенные и отдаленные последствия воздействия предполагаемой хозяйственной деятельности.


Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды - это фактические потери, нанесенные вследствие загрязнения окружающей среды вредными веществами, исчисляемые в стоимостных единицах.


В качестве таких мер с предприятия взимается плата за пользование природными ресурсами и плата за выбросы, сбросы и размещение отходов. Платежи определены на основе проектных расчетных показателей.


В настоящей главе рассматриваются только те аспекты, которые связаны с неизбежным ущербом природной среде при безаварийной деятельности природопользователя в результате выбросов, сбросов загрязняющих веществ .


Для проектируемого производства природоохранным законодательством предусмотрены лимиты на следующие виды загрязнений: 

· Выбросы в атмосферу от стационарных (организованных и неорганизованных); 

· Сбросы загрязняющих веществ
· Размещение отходов;

     Ставки платы за эмиссии в окружающую среду устанавливаются местными представительными органами, не ниже базовых и не выше предельных ставок, утверждаемых Правительством Республики Казахстан. 


Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчётного показателя (МРП), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан в 2018 году составил 2405 тенге


Расчет платы за эмиссии в окружающую среду произведен согласно «Методики расчета платы за эмиссии в окружающую среду» утв. Приказом Министра ООС РК от 08.04.2009г. за № 68-П в соответствии с пунктом 29 статьи 17 Экологического кодекса Республики Казахстан. 


Ставки платы за эмиссии в окружающую среду приняты согласно Решения маслихата Жамбылской области.

15.1
Расчет платы за выбросы вредных веществ в атмосферу


Расчет платы за выбросы от стационарных источников осуществляется по следующей формуле:

Ci выб = H х Vi x МРП,

где:

Ci выб - плата за выброс i-го загрязняющего вещества, тенге;

H - ставка платы за выбросы от стационарных источников в окружающую среду, установленная местными представительными органами области (города республиканского значения, столицы) (тенге/ тонну),

Vi - масса i-ого вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн)
	№ п/п
	Виды ЗВ
	Норматив выбросов, т/год
	Ставка платы за 1 тонну, МРП
	МРП, тенге
	Плата за эмиссии, тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 
	45,681342
	10
	2525
	1153454

	 
	ИТОГО
	45,681342
	 
	 
	1 153 454


15.2.
Передвижные источники

Для автотранспортных предприятий плата взимается за весь объем использованного топлива. Для предприятий, которые используют автотранспорт на условиях аренды, плата взимается с арендодателя, если иные условия не оговорены в договоре на аренду автотранспорта.

Расчет платы за выбросы от передвижных источников осуществляется по следующей формуле:

Ci передв.ист. = H х Vi,

где: Ci передв.ист. - плата за выброс от передвижных источников, тенге;

 H - ставка за выброс в атмосферу от передвижных источников, установленная местными представительными органами области; Vi - масса i-ого вида топлива, израсходованного за отчетный период (тонн).
15.2 Размер платы за выбросы в атмосферный воздух от передвижных источников 
	Код
загр.
веще-
ства
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Ставки платы за 1 тонну (МРП)
	Сумма платы
 тенге

	
	вещества
	вещества,
	
	

	
	
	т/год
	
	

	
	
	
	
	

	
	Дизельное топливо
	20
	0,9
	43 290

	
	В С Е Г О:
	
	
	43 290


15.3
Расчет платы за сброс загрязняющих веществ
Расчет платы за сброс загрязняющих веществ осуществляется по следующей формуле:

Ci сбр = H х Vi x МРП,

где:

Ci сбр - плата за сброс i-го загрязняющего вещества, тенге;

H - ставка платы за сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, установленная местными представительными органами области (города республиканского значения, столицы) (тенге/ тонну),

Vi - масса i-ого вещества, сброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн)

	Наименование загрязняющих веществ
	Масса загрязн. веществ
	МРП, тенге
	Ставка платы за 1 тонну, МРП
	Сумма платежей, тенге

	Взвешенные вещества
	0,11028
	2525
	1
	278

	БПК-5
	0,093738
	2525
	4
	947

	ХПК
	0,198504
	2525
	0
	0

	Хлориды
	0,0132336
	2525
	0,1
	3

	Сульфаты
	0,022056
	2525
	0,4
	22

	Азот аммония
	0,0044112
	2525
	34
	379

	Фосфаты
	0,0011028
	2525
	0
	0

	СПАВ
	0,00176448
	2525
	27
	120

	Жиры
	0,011028
	2525
	0
	0

	Железо
	0,00044112
	2525
	0,1
	0

	Нефтепродукты
	0,005514
	2525
	268
	3731

	ИТОГО:
	0,462
	 
	 
	5 481


15.3 Расчет платы за размещение отходов

Расчет платы за размещение отходов загрязняющих веществ осуществляется по следующей формуле:

Ci отх = H х Vi x МРП,

где:

Ci сбр - плата за размещение  i-го  вида отхода, тенге;

H - ставка платы за размещение отхода, установленная местными представительными органами области (города республиканского значения, столицы) (тенге/ тонну),

Vi - масса i-ого отхода, размещенного за отчетный период (тонн)

	№ п/п
	Наименование отхода
	Нормативы отходов, т/год
	Ставка платы за 1 тонну, МРП
	МРП, тенге
	Плата за эмиссии, тенге

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Вскрышные породы
	6000
	0,002
	2525
	30 300

	 
	ИТОГО
	6000
	 
	 
	30 300


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ на 2026-2027 годы

Источник загрязнения N 6001, Срезка грунта бульдозером 
Источник выделения N 001, Бульдозер 

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Ө

2. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Вид работ: Работа бульдозера

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K1 = 1.2

Влажность материала в диапазоне: > 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала, K2 = 0.01

Скорость ветра в диапазоне: 2.1 - 5.0 м/с

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц с 1 т перемещаемого материала, г/т (таблица 19), qуд = 0.93
Чистое время работы бульдозера в смену, ч,  t см = 8,00 
Объем призмы волочения, м3, V = 9.25
Время цикла, с, t цб = 42.84

Количество смен работы бульдозера в год, t nсм = 336
   Плотность пород, т/м3, [image: image23.jpg]


= 1.93
   Коэффициент разрыхления горной массы, Кр =1.2
Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

При работе бульдозера:

Валовый выброс, т/год (6.5) , [image: image24.jpg]Mon=qm3.67 Vtounars 103 KIK2 / t s * Kp



 = 0.93 * 3.6 *1.93 * 9.25 * 8 * 336 * 10^-3 * 1.2 * 0.01 / 42.84 * 1.2 = 0.11251
Максимальный из разовых выброс, г/c (6.6) , G1 = [image: image25.jpg]


= 0.93 *  1.93 * 9.25 * 1.2 * 0.01 / 42.84 * 1.2 = 0.003876
Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.003876
	0.11251


Источник загрязнения N 6002,

Источник выделения N 001, Экскаватор

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочные работы экскаваторами с объемом ковша 5м3 и более

Вид работ: Экскавация в забое

Перерабатываемый материал: Горная порода

Марка экскаватора: ЭКГ-5А (5.6)

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 1

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м3(табл.3.1.9), Q = 2.4

Влажность материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 6

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.4

Максимальный объем перегружаемого материала экскаваторами данной марки, м3/час, VMAX = 3.125

Объем перегружаемого материала за год экскаваторами данной марки, м3/год, VGOD = 6000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.3), _G_ = _KOLIV_ · Q · VMAX · K3 · K5 · (1-NJ) / 3600 = 1 · 2.4 · 3.125 · 1.4 · 0.01 · (1-0) / 3600 = 0.00002917

Валовый выброс, т/г (3.1.4), _M_ = Q · VGOD · K3SR · K5 · (1-NJ) · 10 EQ \s\up5(-6)  = 2.4 · 6000 · 1 · 0.01 · (1-0) · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.000144

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.00002917
	0.000144


Источник загрязнения N 6003,

Источник выделения N 001, Самосвал

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >20 - < = 25 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1), C1 = 1.9

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >20 - < = 30 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2), C2 = 2.75

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3), C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 3

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 0.5

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 4

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 1.8

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 30

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6) EQ \s\up5(0.5)  = (1.8 · 30 / 3.6) EQ \s\up5(0.5)  = 3.87

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4), C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 15

Перевозимый материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), K5M = 0.01

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 90

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 720

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 720 / 24 = 60

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), _G_ = C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1 = 1.9 · 2.75 · 1 · 0.01 · 0.01 · 4 · 0.5 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.13 · 0.01 · 0.002 · 15 · 3 = 0.001896

Валовый выброс, т/год (3.3.2), _M_ = 0.0864 · _G_ · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.001896 · (365-(90 + 60)) = 0.0352

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.001896
	0.0352


Источник загрязнения N 6004,

Источник выделения N 001, Отвал вскрыши

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 6

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.4

Влажность материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Грузоподьемность одного автосамосвала свыше 10 т, коэффициент, K9 = 0.1

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 6.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 11580

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10 EQ \s\up5(6)  / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.4 · 1 · 0.01 · 0.5 · 1 · 0.1 · 1 · 0.7 · 6.03 · 10 EQ \s\up5(6)  / 3600 · (1-0) = 0.000985

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1 · 1 · 0.01 · 0.5 · 1 · 0.1 · 1 · 0.7 · 11580 · (1-0) = 0.00486

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.000985 = 0.000985

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.00486 = 0.00486

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 6

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.4

Влажность материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2, S = 4000

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 90

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 720

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 720 / 24 = 60

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.4 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 4000 · (1-0) = 0.0812

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 4000 · (365-(90 + 60)) · (1-0) = 1.077

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.000985 + 0.0812 = 0.0822

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.00486 + 1.077 = 1.082

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0822
	1.082


Источник загрязнения N 6005,

Источник выделения N 001, Экскаватор

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочные работы экскаваторами с объемом ковша 5м3 и более

Вид работ: Экскавация в забое

Перерабатываемый материал: Горная порода

Марка экскаватора: ЭКГ-5А (5.6)

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 1

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м3(табл.3.1.9), Q = 2.4

Влажность материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 6

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.4

Максимальный объем перегружаемого материала экскаваторами данной марки, м3/час, VMAX = 312.5

Объем перегружаемого материала за год экскаваторами данной марки, м3/год, VGOD = 600000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.3), _G_ = _KOLIV_ · Q · VMAX · K3 · K5 · (1-NJ) / 3600 = 1 · 2.4 · 312.5 · 1.4 · 0.01 · (1-0) / 3600 = 0.002917

Валовый выброс, т/г (3.1.4), _M_ = Q · VGOD · K3SR · K5 · (1-NJ) · 10 EQ \s\up5(-6)  = 2.4 · 600000 · 1 · 0.01 · (1-0) · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.0144

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.002917
	0.0144


Источник загрязнения N 6006,

Источник выделения N 001, Самосвал

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >20 - < = 25 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1), C1 = 1.9

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >20 - < = 30 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2), C2 = 2.75

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3), C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 3

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 0.75

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 4

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 1.8

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 30

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6) EQ \s\up5(0.5)  = (1.8 · 30 / 3.6) EQ \s\up5(0.5)  = 3.87

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4), C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 15

Перевозимый материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), K5M = 0.01

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 90

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 720

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 720 / 24 = 60

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), _G_ = C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1 = 1.9 · 2.75 · 1 · 0.01 · 0.01 · 4 · 0.75 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.13 · 0.01 · 0.002 · 15 · 3 = 0.002106

Валовый выброс, т/год (3.3.2), _M_ = 0.0864 · _G_ · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.002106 · (365-(90 + 60)) = 0.0391

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.002106
	0.0391


Источник загрязнения N 6007,

Источник выделения N 001, Склад ПГС

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 6

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.4

Влажность материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Размер куска материала, мм, G7 = 200

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.2

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Грузоподьемность одного автосамосвала свыше 10 т, коэффициент, K9 = 0.1

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 840.62

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 1614000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10 EQ \s\up5(6)  / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.4 · 1 · 0.01 · 0.2 · 1 · 0.1 · 1 · 0.7 · 840.62 · 10 EQ \s\up5(6)  / 3600 · (1-0) = 0.0549

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1 · 1 · 0.01 · 0.2 · 1 · 0.1 · 1 · 0.7 · 1614000 · (1-0) = 0.271

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.0549 = 0.0549

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.271 = 0.271

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0549
	0.271


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ на 2028 год
Источник загрязнения N 6001, 
Источник выделения N 001, Бульдозер 

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Ө

2. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Вид работ: Работа бульдозера

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K1 = 1.2

Влажность материала в диапазоне: > 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала, K2 = 0.01

Скорость ветра в диапазоне: 2.1 - 5.0 м/с

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц с 1 т перемещаемого материала, г/т (таблица 19), qуд = 0.93
Чистое время работы бульдозера в смену, ч,  t см = 8,00 
Объем призмы волочения, м3, V = 9.25
Время цикла, с, t цб = 42.84

Количество смен работы бульдозера в год, t nсм = 280
   Плотность пород, т/м3, [image: image26.jpg]


= 1.93
   Коэффициент разрыхления горной массы, Кр =1.2
Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

При работе бульдозера:

Валовый выброс, т/год (6.5) , [image: image27.jpg]Mon=qm3.67 Vtounars 103 KIK2 / t s * Kp



 = 0.93 * 3.6 *1.93 * 9.25 * 8 * 280 * 10^-3 * 1.2 * 0.01 / 42.84 * 1.2 = 0.09376
Максимальный из разовых выброс, г/c (6.6) , G1 = [image: image28.jpg]


= 0.93 *  1.93 * 9.25 * 1.2 * 0.01 / 42.84 * 1.2 = 0.003876
Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.003876
	0.09376


Источник загрязнения N 6002,Погрузочные работы

Источник выделения N 001, Экскаватор

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочные работы экскаваторами с объемом ковша 5м3 и более

Вид работ: Экскавация в забое

Перерабатываемый материал: Горная порода

Марка экскаватора: ЭКГ-5А (5.6)

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 1

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м3(табл.3.1.9), Q = 2.4

Влажность материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 6

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.4

Максимальный объем перегружаемого материала экскаваторами данной марки, м3/час, VMAX = 2.604

Объем перегружаемого материала за год экскаваторами данной марки, м3/год, VGOD = 5000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.3), _G_ = _KOLIV_ · Q · VMAX · K3 · K5 · (1-NJ) / 3600 = 1 · 2.4 · 2.604 · 1.4 · 0.01 · (1-0) / 3600 = 0.0000243

Валовый выброс, т/г (3.1.4), _M_ = Q · VGOD · K3SR · K5 · (1-NJ) · 10 EQ \s\up5(-6)  = 2.4 · 5000 · 1 · 0.01 · (1-0) · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.00012

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0000243
	0.00012


Источник загрязнения N 6003,

Источник выделения N 001, Самосвал

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >20 - < = 25 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1), C1 = 1.9

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >20 - < = 30 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2), C2 = 2.75

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3), C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 3

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 0.5

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 4

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 1.8

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 30

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6) EQ \s\up5(0.5)  = (1.8 · 30 / 3.6) EQ \s\up5(0.5)  = 3.87

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4), C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 15

Перевозимый материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), K5M = 0.01

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 90

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 720

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 720 / 24 = 60

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), _G_ = C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1 = 1.9 · 2.75 · 1 · 0.01 · 0.01 · 4 · 0.5 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.13 · 0.01 · 0.002 · 15 · 3 = 0.001896

Валовый выброс, т/год (3.3.2), _M_ = 0.0864 · _G_ · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.001896 · (365-(90 + 60)) = 0.0352

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.001896
	0.0352


Источник загрязнения N 6004,Разгрузочные работы

Источник выделения N 001, Отвал вскрыши

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 6

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.4

Влажность материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Грузоподьемность одного автосамосвала свыше 10 т, коэффициент, K9 = 0.1

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 5.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 9650

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10 EQ \s\up5(6)  / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.4 · 1 · 0.01 · 0.5 · 1 · 0.1 · 1 · 0.7 · 5.02 · 10 EQ \s\up5(6)  / 3600 · (1-0) = 0.00082

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1 · 1 · 0.01 · 0.5 · 1 · 0.1 · 1 · 0.7 · 9650 · (1-0) = 0.00405

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.00082 = 0.00082

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.00405 = 0.00405

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 6

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.4

Влажность материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2, S = 3333

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 90

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 720

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 720 / 24 = 60

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.4 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 3333 · (1-0) = 0.0677

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 3333 · (365-(90 + 60)) · (1-0) = 0.898

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.00082 + 0.0677 = 0.0685

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.00405 + 0.898 = 0.902

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0685
	0.902


Источник загрязнения N 6005,Погрузочные работы

Источник выделения N 001, Экскаватор

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочные работы экскаваторами с объемом ковша 5м3 и более

Вид работ: Экскавация в забое

Перерабатываемый материал: Горная порода

Марка экскаватора: ЭКГ-5А (5.6)

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 1

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м3(табл.3.1.9), Q = 2.4

Влажность материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 6

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.4

Максимальный объем перегружаемого материала экскаваторами данной марки, м3/час, VMAX = 260.417

Объем перегружаемого материала за год экскаваторами данной марки, м3/год, VGOD = 500000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.3), _G_ = _KOLIV_ · Q · VMAX · K3 · K5 · (1-NJ) / 3600 = 1 · 2.4 · 260.417 · 1.4 · 0.01 · (1-0) / 3600 = 0.00243

Валовый выброс, т/г (3.1.4), _M_ = Q · VGOD · K3SR · K5 · (1-NJ) · 10 EQ \s\up5(-6)  = 2.4 · 500000 · 1 · 0.01 · (1-0) · 10 EQ \s\up5(-6)  = 0.012

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.00243
	0.012


Источник загрязнения N 6006,

Источник выделения N 001, Самосвал

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >20 - < = 25 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1), C1 = 1.9

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >20 - < = 30 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2), C2 = 2.75

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3), C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 3

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 0.75

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 4

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 1.8

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 30

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6) EQ \s\up5(0.5)  = (1.8 · 30 / 3.6) EQ \s\up5(0.5)  = 3.87

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4), C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 15

Перевозимый материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), K5M = 0.01

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 90

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 720

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 720 / 24 = 60

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), _G_ = C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1 = 1.9 · 2.75 · 1 · 0.01 · 0.01 · 4 · 0.75 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.13 · 0.01 · 0.002 · 15 · 3 = 0.002106

Валовый выброс, т/год (3.3.2), _M_ = 0.0864 · _G_ · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.002106 · (365-(90 + 60)) = 0.0391

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.002106
	0.0391


Источник загрязнения N 6007,Разгрузочные работы

Источник выделения N 001, Склад ПГС

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 6

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.4

Влажность материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.01

Размер куска материала, мм, G7 = 200

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.2

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Грузоподьемность одного автосамосвала свыше 10 т, коэффициент, K9 = 0.1

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 700.52

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 1345000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10 EQ \s\up5(6)  / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.4 · 1 · 0.01 · 0.2 · 1 · 0.1 · 1 · 0.7 · 700.52 · 10 EQ \s\up5(6)  / 3600 · (1-0) = 0.0458

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1 · 1 · 0.01 · 0.2 · 1 · 0.1 · 1 · 0.7 · 1345000 · (1-0) = 0.226

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.0458 = 0.0458

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.226 = 0.226

Итоговая таблица:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0458
	0.226


	ЭРА v2.0   
	Таблица 3.1

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Шуский район, ТОО «Еркин Глобал» месторождение “Жанажол-1”

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Класс
	Выброс
	Выброс
	Значение
	Выброс

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	опас-
	вещества
	вещества,
	КОВ
	вещества,

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	ности
	г/с
	т/год
	(M/ПДК)**а
	усл.т/год

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.1
	
	3
	6.72468017
	45.681342
	456.8134
	456.81342

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских месторождений)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О:
	
	
	
	
	6.72468017
	45.681342
	456.8
	456.81342

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии

	ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


	ЭРА v2.0   

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос

	

	Шуский район, ТОО «Еркин Глобал» месторождение “Жанажол-1”

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го кон

	тво
	
	
	чест
	в
	
	са
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ш

	
	
	
	во
	год
	
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадн

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источни

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	001
	
	Бульдозер
	1
	1920
	Разработка
	6001
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	
	
	
	карьера
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Экскаватор
	1
	1920
	Погрузочные
	6002
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	
	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Самосвал
	1
	1920
	Транспортировка
	6003
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	
	
	
	вскрыши
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	феру для расчета ПДВ на 2026 год

	

	

	
	Hаименование
	Вещества
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	
	установок
	рым
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	ца лин.
	и мероприятий
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/м3
	т/год
	Год

	ирина
	по сокращению
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	ого
	выбросов
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	ка
	
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	600
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.003876
	
	0.11251
	2026

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00002917
	
	0.000144
	2026

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.001896
	
	0.0352
	2026

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос

	

	Шуский район, ТОО «Еркин Глобал» месторождение “Жанажол-1”

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Отвал вскрыши
	1
	8760
	Разгрузочные
	6004
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	
	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Экскаватор
	1
	1920
	Погрузочные
	6005
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	
	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Самосвал
	1
	1920
	Транспортировка
	6006
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	
	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	феру для расчета ПДВ на 2026 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0822
	
	1.082
	2026

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.002917
	
	0.0144
	2026

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.002106
	
	0.0391
	2026

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос

	

	Шуский район, ТОО «Еркин Глобал» месторождение “Жанажол-1”

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Склад ПГС
	1
	1920
	Разгрузочные
	6007
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	
	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Приемный бункер
	1
	1920
	Погрузочные
	6008
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	
	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Грохот
	1
	1920
	Дробление
	6009
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	феру для расчета ПДВ на 2026 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0549
	
	0.271
	2026

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.549
	
	2.71
	2026

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	600
	Мокрый
	2908
	100
	90.0/90.0
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.53
	
	10.57
	2026

	
	пылеуловитель;
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос

	

	Шуский район, ТОО «Еркин Глобал» месторождение “Жанажол-1”

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Ленточный
	1
	1920
	Транспортировка
	6010
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	конвейер №1
	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Щековая
	1
	1920
	Дробление
	6011
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	дробилка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Ленточный
	1
	1920
	Транспортировка
	6012
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	конвейер №2
	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	феру для расчета ПДВ на 2026 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.000189
	
	0.001172
	2026

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	600
	Мокрый
	2908
	100
	90.0/90.0
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.6
	
	11.06
	2026

	
	пылеуловитель;
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.000189
	
	0.001172
	2026

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос

	

	Шуский район, ТОО «Еркин Глобал» месторождение “Жанажол-1”

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Конусная
	1
	1920
	Дробление
	6013
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	дробилка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Ленточный
	1
	1920
	Транспортировка
	6014
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	конвейер №3
	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Склад песка
	1
	1920
	Разгрузочные
	6015
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	
	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	феру для расчета ПДВ на 2026 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	600
	Мокрый
	2908
	100
	90.0/90.0
	2908
	Пыль неорганическая,
	2.775
	
	19.18
	2026

	
	пылеуловитель;
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.000189
	
	0.001172
	2026

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0364
	
	0.1798
	2026

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	


	ЭРА v2.0   

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос

	

	Шуский район, ТОО «Еркин Глобал» месторождение “Жанажол-1”

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Ленточный
	1
	1920
	Транспортировка
	6016
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	конвейер №4
	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Склад щебня
	1
	1920
	Разгрузочные
	6017
	2
	
	
	
	20
	550
	600
	550

	
	
	
	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	феру для расчета ПДВ на 2026 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.000189
	
	0.001172
	2026

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	600
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0856
	
	0.4225
	2026

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	


	
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Шуский район, ТОО «Еркин Глобал» месторождение “Жанажол-1”

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	по Заключению ГЭЭ
	
	
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на раздел ООС
	на 2026 год
	на 2027 год
	на 2028 год
	П Д В
	дос-

	
	ника
	№KZ82VDC00072121
	
	
	
	
	тиже

	Код и наименование

загрязняющего вещества
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	
	роса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	Добыча 

песчано-

гравийной 

смеси
	6001
	0.000327
	0.001134
	0.003876
	0.11251
	0.003876
	0.09376
	0.003876
	0.00033
	0.003876
	0.11251
	2026

	
	6002
	0.000001253
	0.00000432
	0.00002917
	0.000144
	0.0000243
	0.00012
	0.000000243
	0.0000012
	0.00002917
	0.000144
	2026

	
	6003
	0.001088
	0.0202
	0.001896
	0.0352
	0.001896
	0.0352
	0.000702
	0.01304
	0.001896
	0.0352
	2026

	
	6004
	0.000327
	0.001134
	0.0822
	1.082
	0.0685
	0.902
	0.000678
	0.00893
	0.0822
	1.082
	2026

	
	6005
	0.02814
	0.0973
	0.002917
	0.0144
	0.00243
	0.012
	0.0000243
	0.00012
	0.002917
	0.0144
	2026

	
	6006
	0.001022
	0.019
	0.002106
	0.0391
	0.002106
	0.0391
	0.000807
	0.015
	0.002106
	0.0391
	2026

	
	6007
	0.01126
	0.0389
	0.0549
	0.271
	0.0458
	0.226
	0.000457
	0.00226
	0.0549
	0.271
	2026

	Итого по неорган-м

источникам:
	6.159
	34.540
	6.72468017
	45.681342
	6.5900283
	44.884668
	5.917884543
	0.7758804
	6.72468017
	45.681342
	

	
	

	Т в е р д ы е:
	
	
	6.72468017
	45.681342
	6.5900283
	44.884668
	5.917884543
	0.7758804
	6.72468017
	45.681342
	


	Газообразные, ж и д к и е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по пред-тию:
	6.159
	34.540
	6.72468017
	45.681342
	6.5900283
	44.884668
	5.917884543
	0.7758804
	6.72468017
	45.681342
	

	Т в е р д ы е:
	
	
	6.72468017
	45.681342
	6.5900283
	44.884668
	5.917884543
	0.7758804
	6.72468017
	45.681342
	

	Газообразные, ж и д к и е:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	на существующее положение

	

	Шуский район, ТОО «Еркин Глобал» месторождение “Жанажол-1”

	N исто
	
	
	
	Периодич
	Норматив
	
	

	чника,
	Производство,
	Контролируемое
	Периоди
	ность
	выбросов ПДВ
	Кем
	Методика

	N конт
	цех, участок.
	вещество
	чность
	контроля
	
	осуществляется
	проведения

	роль-
	/Координаты
	
	контро-
	в перио-
	
	
	контроль
	контроля

	ной
	контрольной
	
	ля
	ды НМУ
	г/с
	мг/м3
	
	

	точки
	точки
	
	
	раз/сутк
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	На границе СЗЗ
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/
	
	
	0.5
	Аккредитованная
	Утвержден

	
	Наветренная сторона
	
	кварт
	
	
	
	лаборатория
	-ные МВИ

	
	Контрольная точка №1
	
	
	
	
	
	
	в РК

	
	X=1138.75 Y=613.49
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	На границе СЗЗ
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/
	
	
	0.5
	Аккредитованная
	Утвержден

	
	Подветренная сторона
	
	кварт
	
	
	
	лаборатория
	-ные МВИ

	
	Контрольная точка №2
	
	
	
	
	
	
	В РК

	
	X=-40.7, Y=597.31
	
	
	
	
	
	
	


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2026-2028 ГОДЫ

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем планируемых работ
	Общая стоимость тыс.тенге
	Источник финансирования
	Срок выполнения
	План финансирования  тыс. тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия  т/год

	
	
	
	
	
	Начало
	Конец
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Охрана воздушного бассейна

	1.1.
	Пылеподавление на участке 
	Ежедневно на участке работ
	-
	Без затрат
	1 квартал 2026
	4 квартал 2028
	 

 
	 
	 
	0,015 тонн

	1.2.
	Укрытие кузова машин при перевозке породы
	Постоянно
	 -
	Без затрат
	1 квартал 2026
	4 квартал 2028
	 

 
	 
	 
	0,01 тонн

	1.3.
	Организация экологического контроля и мониторинга на участке за выбросами вредных веществ
	1 раза в квартал
	1425,0
	Собственные средства
	1 квартал 2026
	4 квартал 2028
	75,0
	150,0
	1050,0
	

	 
	ИТОГО
	 
	1425,0
	 
	 
	 
	75,0
	150,0
	1050,0
	 

	2. Охрана и рациональное использование  водных ресурсов

	2.1.
	Организация экологического контроля и мониторинга на сточные воды за соблюдением нормативов ПДС
	1 раза в квартал
	675,0
	Собственные средства
	1 квартал 2026
	4 квартал 2028
	75
	75
	525,0
	 

	 
	ИТОГО
	 
	675,0
	 
	 
	 
	75,0
	75,0
	525,0
	 

	3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы

	Не предусматривается

	4. Охрана земельных ресурсов

	4.1.
	Движение транспорта и спецтехники на участке и прилегающей территории осуществлять строго с утвержденной схемой дорог
	Постоянно
	Без затрат
	Без затрат
	1 квартал 2026
	4 квартал 2028
	 

 
	 
	 
	

	 
	ИТОГО
	 
	0
	 
	 
	 
	 0
	0
	0
	 

	5. Охрана и рациональное использование недр

	Не предусматривается

	6. Охрана флоры и фауны

	6.1.
	Озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зеленных насаждений, посадок на территории предприятий
	Посадка и уход саженцев
	180,0
	Собственные средства
	2 квартал 2026
	4 квартал 2028
	 

20,0
	20,0
	140,0
	Улучшение микроклимата

	 
	ИТОГО
	 
	180,0
	 
	 
	 
	20,0
	20,0
	140
	 

	7. Обращение с отходами производства и потребления

	7.1.
	Оснащение участка работ контейнерами для сбора отходов производства и потребления 
	Закуп металлических контейнеров 3 комплекта
	60
	Собственные средства
	1 квартал 2026
	1 квартал 2028
	60 
	 
	 
	Сортировка по морфологическому составу

	7.2.
	ТБО сортировка согласно морфологического состава для сбора мусора в металлических контейнерах 

(1,750 тонн)
	Металлоломы 1,5% 
	 
	Без затрат
	1 квартал 2026
	4 квартал 2028
	 

 
	 
	 
	0,0037 тонн

	
	
	Пластмасс 4%
	
	
	
	
	
	
	
	0,01  тонн

	
	
	Бумага 3,5 % 
	
	
	
	
	
	
	
	0,233  тонн

	 
	ИТОГО
	 
	60
	 
	 
	 
	60
	0
	0
	 

	8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность

	Не предусматривается

	9. Внедрение систем управления и безопасных наилучших технологий

	Не предусматривается

	10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки

	Не предусматривается

	11. Экологическое просвещение и пропаганда

	10.1.
	Подписка на периодические издания на экологические газеты
	Годовой выпуск
	45,0
	Собственные средства
	ежегодно
	5,0
	5,0
	35,0
	 

	 
	ИТОГО
	 
	45,0
	 
	 
	5,0
	5,0
	35,0
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	2445,0
	
	
	310,0
	310,0
	1750,0
	 


	ЭРА v2.0  

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Шуский район, ТОО «Еркин Глобал» месторождение “Жанажол-1”

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	Примечание

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота,
	М/ПДК
	

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	м
	для  Н<10
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	6.72468017
	2.0000
	22.4156
	Расчет

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет-

	ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.


[image: image29.png]


[image: image30.png]op




� QUOTE � ��� = � QUOTE � ��� = 1,5 м2.


 1,5м2.





S





b








PAGE  
35

