«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ТОО «Еркин Глобал» Еркін Өрнек «_____» 2025 г. М.П.

ПРОЕКТ

нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух к ПЛАНУ ГОРНЫХ РАБОТ

по месторождению песчано-гравийной смеси «Жанажол-1» в Шуском районе Жамбылской области»

«Разработчик»

Индивидуальный предприниматель

ИП «Тилеубаев А.Б.»                                                            Тилеубаев А.Б.

г. Тараз, 2025 г.

Список исполнителей

| № п.п. | Должность разработчика | Подпись исполнителя | Фамилия исполнителя (номер подготовленного раздела (подраздела)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта |  | Тилеубаев А.Б. |
| 2 | Инженер-эколог |  | Абжаппарова А.К. |

Организация – разработчик проекта

ИП «Тилеубаев А.Б.»

Государственная лицензия МООС РК №02446 Р от 13.06.2019 г.

Руководитель: Тилеубаев Адилет Булегенович

Место расположения/Фактический адрес предприятия: Республика Казахстан, 080000, г. Тараз,      ул. Кулибина, 52.

ИИН 821220300783

Тел./факс.: +7 705 902 91 70

e-mail: adilet5@yandex.ru

АННОТАЦИЯ

В разработанном документе выполнена оценка влияния на окружающую среду 3 стадия к разделу охраны окружающей среды к «Плану горных работ месторождения песчано-гравийной смеси Жанажол-1 расположенный в Шуском районе Жамбылской области».

Раздел "Охрана окружающей среды" разрабатывается в соответствии с требованиями «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

Цель работы – определение изменений в природной среде, которые могут возникнуть в результате эксплуатации объекта с учетом мероприятий, обеспечивающих минимальный уровень загрязнения воздушного и водного бассейнов и соблюдение требований природоохранного законодательства.

ТОО «Еркин Глобал» занимается добычей песчано-гравийной смеси (ПГС) месторождения песчано-гравийной смеси Жанажол-1 расположенный в Шуском районе Жамбылской области», в 7 км к востоку от села Жанажол и в 16 км к юго-востоку от районного центра – города Шу. Площадь отрабатываемого участка по проекту 27,5 га. Cрок существования карьера - согласно Лицензии.

Песчано-гравийная смесь предполагается использовать в качестве мелкого заполнителя в тяжелых бетонах и строительных растворах.

Подсчет запасов произведен методом вертикальных геологических разрезов. Запасы утверждены МКЗ МД "Южказнедра" (протокол №2056 от 28 августа 2014 г,) по категории С1 в следующих количествах: С1 – 1452,0 тыс. м3.

Проектируемые к отработке запасы составляют 1452,0 тыс. м3.

Годовая производительность карьера по песчано-гравийной смеси согласно техническому заданию равна в 2026-2027 гг. по – 500,0 тыс. м3, 2028 г. – 452,0 тыс. м3.

Режим работы карьера круглогодовой (250 рабочих дня в году), с пятидневной рабочей неделей в одну смену, продолжительность смены-8 часов.

Раздел «Охраны окружающей среды» к Плану горных работ месторождения песчано-гравийной смеси «Жанажол-1» в Шуском районе Жамбылской области» соответствует п. 2.5 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса РК - добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

В соответствии с Приложением 2 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 года № 400-VI ЗРК, согласно Разделу 2, п.7, п.п.7.1. (добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год) данный объект добыча ПГС на месторождении «Жанажол-1» относится к II категории.

Для месторождения песчано-гравийной смеси «Жанажол-1»  в соответствии с санитарными правилами  « Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. постановлением Правительства РК от 11.01.2022 года за ҚР ДСМ-2 согласно раздела 4 п. 15 пп. 4 (производство щебенки, гравия и песка, обогащение кварцевого песка), установлен радиус СЗЗ в размере не менее 500 метров.

СОДЕРЖАНИЯ

АННОТАЦИЯ	3

СОДЕРЖАНИЯ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	7

1.1. Данные о местоположении объекта	7

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ	11

2.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования	11

2.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа	11

2.3. Оценка степени применяемой технологии	11

2.4. Перспектива развития	12

2.5. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	12

2.6. Характеристика аварийных выбросов	14

2.6.1. Сведения о залповых выбросах	14

2.6.2. Характеристика аварийных выбросов	14

2.7. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ	15

2.7. Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчёта ПДВ	18

2.7.1. Бланк инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу	19

РАЗДЕЛ 3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЁТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВОВ ПДВ	30

3.1. Название использованной программы автоматизированного расчёта загрязнения атмосферы	30

3.1.1. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	30

3.2. Обоснования расчета максимальных приземных концентраций	53

3.2.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	54

3.2.2. Уровень загрязнения атмосферного воздуха и фоновые концентрации	55

3.2.3. Моделирование и анализ уровня загрязнения приземного слоя атмосферы	55

3.3. Результаты расчётов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учётом перспективы развития	57

3.3.1. Ситуационные карты-схемы города (района города) с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций с учетом фона	59

3.3.2. Расчет максимальных приземных концентраций	80

3.4. Предложения по нормативам предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	80

3.4.1. Платежи за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу	84

3.4.1.1. Расчёт платежей за эмиссии в атмосферный воздух от стационарных источников	84

3.5. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	86

3.6. Обоснование возможности достижения нормативов предельно допустимых выбросов с учётом использования малоотходной технологии	88

3.7. Уточнение размеров санитарно-защитной зоны	88

3.8. Данные о численности населения, проживающего в санитарно-защитной зоне и на территории, подлежащей включения в санитарно-защитную зону.	88

3.9. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях	88

3.10. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии	105

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ	112

ЛИЦЕНЗИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	114

ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 (Исходные данные для разработки проекта ПДВ)	116

ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 (Расчёт максимальных приземных концентраций)	118

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 Показатели по румбам	7

Таблица 2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	13

Таблица 3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ	16

Таблица 4 - Источники выделения загрязняющих веществ	19

Таблица 5 Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха	24

Таблица 6 Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок (ПГО)	28

Таблица 7 Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год	29

Таблица 8 Таблица групп суммаций	54

Таблица 9 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	54

Таблица 10 Определение необходимости расчётов приземных концентраций по веществам	56

Таблица 11 Сводная таблица результатов расчётов рассеивания загрязняющих веществ	58

Таблица 12 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения	77

Таблица 13 Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на год достижения ПДВ	81

Таблица 14 Расчёт нормативных платежей за выбросы загрязняющих веществ	85

Таблица 15 План технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ	87

Таблица 16 Мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ	89

Таблица 17 План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ	90

Таблица 18 Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ	98

Таблица 19 Методология контроле за соблюдением установленных нормативов выбросов	105

Таблица 20 План – график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах)	108

Таблица 21 Контрольные значения приземных концентраций вредных веществ для контроля нормативов ПДВ	110

Таблица 22 План - график контроля состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны	111

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 Карта-схема предприятия с нанесенным на нее источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	8

Рисунок 2 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия	10

ВВЕДЕНИЕ

Проект нормативов допустимых выбросов (далее - НДВ) для местрождения ПГС Жанажол-1 ТОО “Еркин Глобал” выполнен на основании договора между ТОО “Еркин Глобал” и ИП «Тилеубаев А.Б.».

Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу разработан в соответствии с РНД 211.2.02-97  «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия Республики Казахстан», расчёт приземных концентраций выполнены в соответствии с ОНД-86 «Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» с использованием программного комплекса УПЗА «ЭРА», расчёты валовых и разовых выбросов определенных проведенной инвентаризацией выполнены согласно Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 1 марта 2021 года № 63 по «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу разработан на основе действующих в Республики Казахстан нормативно-правовых и инструктивно-методических документов, регламентирующих выполнение работ по оценке воздействия предприятий на окружающую среду, базовыми из которых являются следующие:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

- Водный кодекс Республики Казахстан от 9.07.2003 г. № 481-II.

- Рекомендация по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан» РНД 211.2.02.02-97;

- Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека»;

- Приказ Министра охраны окружающей среды №100-п от 18.04.2008 г. «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды»;

- Приказ МООС РК №196-п от 29.08.2011 г. «Об утверждении Методических указаний расчёта выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов»;

- Приказом МООС РК от 8.04.2009 года №68-п «Методики расчёта платы за эмиссии в окружающую среду» утвержденная.

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) выполнен ИП «Тилеубаев А.Б.».

Юридический адрес: 080000, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Кулибина, 52

БИН 821220300783

БИК TSESKZKA

ИИК KZ43998TTB0000611980

АО «Jusan Bank г. Тараз

Тел.: +7 (705) 902-91-70

Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 02446 Р от 13.06.2019 года выданная Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

В административном отношении месторождение песчано-гравийной смеси Жанажол-1 расположено на территории Шуского района Жамбылской области, в 7 км восточнее села Жанажол и в 16 км юго-восточнее от районного центра г. Шу. Население села Жанажол составляет 2884 человек.

Запасы месторождения утверждены протоколом №2056 от 28.08.2014г. ЮК МКЗ МД «Южказнедра» по категории С1 в количестве 1452 тыс. м3.

Координаты горного отвода определены 4-мя угловыми точками, площадью 25,7га.

Географические координаты месторождения:

Таблица 1.1.

| №№ точек | Географические координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | С.Ш. | В.Д. |
| 1 | 43°31'13,48" | 73°55'06.88" |
| 2 | 43°31'18,60" | 73°55'04,64" |
| 3 | 43°31'33,20" | 73°55'55,5" |
| 4 | 43°31'23,69" | 73°55'54,74" |

Населенные пункты сосредоточены исключительно вдоль автотрассы Алматы-Шымкент. Населенные пункты соединены асфальтированной трассой.

Растительность в районе бедная, травяной покров сгорает в начале лета. Древесная и кустарниковая растительность встречается только по долинам рек, а культурная древесная растительность растет в частных и фермерских хозяйствах.

По климатическим особенностям район относится к умеренно засушливой жаркой зоне, где проявляются все черты типичного резко континентального климата. Лето сухое, зима сравнительно холодная и короткая.

Среднегодовая температура воздуха составляет +100, максимальная - в июле до +420, минимальная – в январе до – 300.

Годовая сумма осадков колеблется в пределах 400–850мм, причём наибольшее их количество выпадает в холодное время года (октябрь – апрель). На летний период приходится около 15% всего количества осадков, и они носят характер.

краткосрочных ливней. Интенсивность ливней в редкие годы достигает 50 мм в сутки. Преобладающее направление ветров восточное и северо-восточные, средняя их скорость от 1,9 до 3,5 м/сек.

Электроэнергией район обеспечен. Лесоматериалы и топливо в районе – привозные.

В сейсмическом отношении район относится к зоне возможных девятибалльных землетрясений. Мерзлотные явления отсутствуют, глубина промерзания почвы зимой до 0,8 м.

  - Геологическая и поисково-разведочная изученность объекта

Начиная с 50-х годов прошлого столетия на территории работ проводилась государственная геологическая съемка масштаба 1:200000 Всесоюзным Аэрогеологическим Трестом (ВАГТ). На основании этой съемки А.Ф. Степаненко в 1958-60гг. была подготовлена к изданию и издана Государственная геологическая карта масштаба 1:200 000 листа К-43-VII (контур 1). Эта карта послужила основой для дальнейших геологических исследований, проводившихся в регионе (Рис. 3.1; Табл. 3.1).

После завершения среднемасштабной геологической съемки в районе начаты крупномасштабные геологические исследования.

В 1962-68 гг. Ю.А. Алѐхиным была проведена геологическая съемка масштаба 1:50 000 листов К-42-48-Б-в,г; К-43-37-А-в; К-43-37-В-а; К-43-39-В и К-

43-39-Г (контур 2). В результате выполненных исследований получены новые данные о геологическом строении района. Кроме того, выявлен ряд полиметаллических проявлений, а также выделены участки для проведения поисково- разведочных работ на гранат (альмандин) и кварцит.

В 1985-89 гг. Ю.В. Баженовым на площади листов К-42-48-А,Б; К-43-37- А,Б,В-а,б и К-43-37-Г-а,б,г было проведено ГДП-50 (контур 3). В результате выполненных работ были составлены комплекты геологических карт, отвечающих (на тот момент) современным требованиям.

На основной контрактной территории геологоразведочные работы проводились в 1965-1967 г по заданию Совета министров Казахской ССР с целью выявления запасов кварцитов для обеспечения флюсовым сырьем НОДФОС и Чимкентского завода элементарного фосфора.

Подсчёт запасов произведён на основании результатов детальной разведки месторождения с учётом требований, предъявляемых соответствующими ГОСТ  к качеству сырья, и условий, оговорённых техническим заданием и актом согласования площади под детальную разведку.

Рисунок 1 Карта-схема предприятия с нанесенным на нее источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Источник №6001

Бульдозер

Источник №6002

Буровая машина

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

2.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период геологоразведочных работ являются:

- Источник 6001 - Расчистка канав с перемещением грунта. Для снятия ПСП используется Бульдозер Т-170. Горные работы проводятся 2025-2026 гг. Планируемый объем канав и расчисток составит ориентировочно 4500м3. Рекультивационные работы проводятся в 2028 году планируемый объем составит 4500м3. Длина канав от 100 до 400м. Средняя глубина канав и расчисток – 1.5м. Ширина канав и расчисток – 1.5м.

Плотность ПСП составляет 2,5 т/м3. Объем снимаемого ПРС: в 2025 г – 2000 м3 или 5000 тонн, в 2026 г – 2500 м3 или 6250 тонн, в 2028 г – 4500 м3 или 11250 тонн. Время работы бульдозера на снятие ПСП с канав: 2025 г – 216,3 ч, 2026 г – 270,5 ч, 2028 г – 486,5 ч. В процессе работы снятия ПСП в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2).

- Источник 6002 – Буровые работы. Бурение скважин будет производиться в 2027 г. Бурение поисковых скважин будет проводиться колонковым способом одним стационарным самоходным гусеничным буровым агрегатом. Объем бурения по плану разведки – 400 п. м (4 скважины). Средняя глубина разведочных скважин – 100м. Угол наклона скважин – 45-90°. Время работы 1 станка в в 2027 г – 1090 часа. В процессе бурения скважин в атмосферу поступает пыль неорганическая (70-20% SiO2).

Расчет валовых выбросов произведен с помощью программного комплекса «Эра-Воздух. Валовые выбросы от двигателей передвижных источников не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

2.1.1.	Геологические задачи и методы их решения

Сбор и обработка фондовых материалов по работам предшественников.

Составление и согласование с ТОО КазПромЛит Плана доразведки месторождения Макбель, на увеличенной контрактной территории площадью 80Га.

Провести полевые разведочные работы в пределах территории в соответствии с действующими Инструкциями, Методическими указаниями, Контрактом, Законодательством РК.

Проведение полного объема камеральных работ, написание отчета с подсчетом запасов по промышленным категориям, защита его в ГУ МД ЮжКазНедра.

Для обеспечения выполнения геологического задания по плану доразведки на участке «Макбель», с подсчетом запасов, предусматривается выполнение следующих видов геологоразведочных работ:

1.	проектирование;

2.	поисковые маршруты;

3.	горно-подготовительные работы;

4.	проходка канав и расчисток;

5.	разведочное бурение;

6.	геологическое сопровождение горных и буровых работ;

7.	отбор проб;

8.	обработка проб;

9.  лабораторные работы;

10.камеральные работы;

2.1.2.  Проектирование работ

Этот этап работ предусматривает сбор и анализ всех имеющихся геологических материалов по объекту работ, изучение нормативно-технической и методической литературы и составление проектно-сметной документации. Ознакомление с фондовой и опубликованной литературой позволит произвести комплексный анализ ранее проведённых работ (геологоразведочные работы песчано-гравийной смеси), выявить закономерности распространения залежей полезного ископаемого на изучаемой площади, составить предварительные разрезы отложений.

Продолжительность подготовительных работ и проектирования, исходя из объёма изучаемой и анализируемой информации по району, составит 1,0 отр./месяца.

2.1.3.	Поисковые маршруты.

Линии поисковых маршрутов будут ориентированы вкрест простирания основных литологических пород участка.

В процессе проведения поисковых маршрутов особое внимание будет уделено изучению продуктивных пачек кварцитов в составе макбельской свиты нижнего протерозоя.

Полученная в результате проведенных работ геологическая карта участка позволит более рационально спланировать разведочную сеть канав, расчисток и буровых скважин.

Планируемый объем поисковых маршрутов составит 10 п.км.

При выполнении поисковых маршрутов будет задействован 1 автомобиль УАЗ-3909 и полевой геологический отряд в количестве 2-х человек.

2.1.4. 	Горно-подготовительные работы

Приращиваемая территория месторождения «Макбель» расположен в пределах Киргизского хребта и орфографически представляет собой расчлененный альпийский рельеф с абсолютными отметками от 2000 до 3000 м. Вследствие этого, для выполнения разведочного бурения, планом доразведки предварительно предусматривается этап горно-подготовительных работ.

Горно-подготовительные работы планируются для строительства на участке «Макбель» подъездных путей, разворотных площадок и площадок для бурения разведочных скважин.

Трассы подъездных горных дорог, места расположения разворотных и буровых площадок окончательно будут определены после проведения поисковых маршрутов.

Ориентировочная протяжѐнность подъездных дорог на участке составит – 5 км; количество площадок для бурения разведочных скважин – 4.

2.1.5.	Проходка канав и расчисток

Проходка канав и расчисток по плану разведки с применением техники оснащенных гидромолотом, а также будет являться первым этапом разведочных работ.

Места заложения канав и расчисток на участке будут выбираться после проведения поисковых маршрутов таким образом, чтобы они располагались вкрест простирания выявленных пластов кварцитов. Расстояние между горными выработками планируется в 100м.

Планируемый объем канав и расчисток составит ориентировочно 4500м3. Длина канав от 100 до 400м. Средняя глубина канав и расчисток – 1.5м. Ширина канав и расчисток – 1.5м.

После проходки полотно каждой канавы и расчистки будет зачищено для подготовки еѐ к геологической документации и бороздовому опробованию.

При выполнении горных работ по проходке канав и расчисток будет задействован 1 автомобиль УАЗ-3909 и полевой отряд в количестве 2-х. человек.

2.1.6.	Разведочное бурение

Места заложения разведочных скважин в пределах участка «Макбель» будут выбираться после проведения поисковых маршрутов и проходки канав, а также бурение разведочных скважин будет являться вторым этапом разведочных работ. Скважины планируется бурить в профилях с разведочными канавами и расчистками для изучения пластов кварцитов на глубине

Бурение поисковых скважин будет проводиться колонковым способом одним стационарным самоходным гусеничным буровым агрегатом на базе станка типа «Boyles» C-8-C с применением двойного снаряда «Boart Longyear».

После установки на проектной точке бурового агрегата по азимуту и углу бурения будет составлен акт заложения скважины.

Забурка скважин по рыхлым отложениям и трещиноватой зоне коренных пород, с последующей обсадкой, будет производиться снарядом HQ (диаметр бурения 96мм; диаметр керна 63,5мм) с применением твердосплавных коронок. После обсадки бурение скважин будет производиться снарядом NQ (диаметр бурения 75,7мм; диаметр керна 47,6мм) по породам VII-XII категорий с применением алмазных коронок. Средний выход керна по скважинам – не менее 90%.

В качестве промывочной жидкости будет использоваться буровой раствор на основе технической воды с применением нетоксичных полимеров.

При бурении будут выкапываться зумпфы не далее 1м от буровой установки, и имеет соединительную канаву с устьем скважины. В трещиноватых породах предусматривается установка пленки. После проведения буровых работ пленка будет ликвидирована, затем будут проводиться рекультивационные работы.

Буровая установка будет оснащена собственной дизельной электростанцией для обеспечения электропитанием буровой станок, промывочный насос и освещения.

Объем бурения по плану разведки – 400 п. м (4 скважины). Средняя глубина разведочных скважин – 100м. Угол наклона скважин – 45-90°. Бурение каждой скважины будет проводиться согласно геолого-техническому наряду (ГТН).

Типовой ГТН приведен в графическом приложении 3. Конструкция скважин представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Глубина бурения, м | Диаметр бурения, мм | Диаметр обсадных труб, мм | Интервал обсадки, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10 | PQ – 122,6 | 108,0 | 0-10 |
| 10-100 | HQ – 96,0 | - | - |

В литологическом отношении разрез участка «Макбель», где будет сосредоточен объем разведочного бурения представлен валунно-галечными отложениями, слюдистыми сланцами и кварцитами.

В таблице 2.2 указаны объемы колонкового бурения по категориям пород.

Таблица 2.2

| № п/п | Описание пород | Категория пород по буримости | Объем бурения, в п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валунно-галечные отложения | VII | 20 |
| 2 | Слюдистые сланцы | VIII | 40 |
| 3 | Кварциты | XII | 340 |

Все пробуренные скважины после их закрытия подлежат ликвидации согласно общепринятой методике. Буровая площадка после бурения будет очищена от технического и бытового мусора

При выполнении буровых работ будет задействован один буровой агрегат на базе станка «Boyles» C-8-C, 1 автомобиль УАЗ-3909, 1 автомобиль УРАЛ- 4320 и буровой отряд в количестве 7-ми человек.

2.1.7. Геофизические исследования скважин

Планом разведки предусматривается проведение в разведочных скважинах инклинометрии. Инклинометрия предусматривается для замеров искривлений скважин.

Инклинометрия (ИК) скважин будет проводиться с использованием инклинометров типа ИММН-60 или IEM-36-80/20 с непрерывной записью показаний через 20 метров. Предварительно инклинометр будет эталонирован на установочных столах, согласно инструкции по применению. Запись по оси глубин предусматривается в масштабе 1:200. Объем инклинометрии составит 1800 п. м. Для оценки качества инклинометрии предусматриваются контрольные измерения в объеме не менее 5 % от общего объема инклинометрии.

2.1.8. Геологическое сопровождение горных работ

Полевой геологический отряд, занятый на выполнении данных работ будет заниматься документацией канав и расчисток, отбором бороздовых проб и отправкой их в лабораторию пробоподготовки, а также вести текущую камеральную обработку полученных материалов.

Геологическое сопровождение горных работ будет включать в себя:

1.	выноску на местности линий поисковых канав и расчисток;

2.	документацию полотна и стенок канав и расчисток;

3.	отбор бороздовых проб;

4.	оформление журналов опробования канав и расчисток;

5.	составление сопроводительных ведомостей, отобранных бороздовых проб.

Геологическая документация будет проводиться специалистами непосредственно на месте производства горных работ.

Работы будут проводиться в соответствии с принятыми нормативными документами.

При выполнении геологического сопровождения горных работ будет задействован 1 автомобиль УАЗ-3909 и полевой отряд в количестве 3-х человек.

2.1.9. Геологическое сопровождение буровых работ

Полевой геологический отряд, занятый на выполнении данных работ будет заниматься документацией скважин, отбором образцов, керновых проб и отправкой их в лабораторию, вести текущую камеральную обработку материалов, а также проводить другие виды геологических работ, необходимых для выполнения геологического задания.

Геологическое сопровождение будет включать в себя:

1.	составление геолого-технических нарядов поисковых скважин колонкового бурения;

2.	установку бурового станка по азимуту и углу бурения;

3.	составление актов заложения, контрольных замеров и закрытия скважин;

4.	документацию керна скважин;

5.	фотодокументацию керна;

6.	отбор образцов, геохимических и керновых проб;

7.	составление геологических разрезов и колонок;

8.	оформление журналов опробования керна;

9.	составление сопроводительных ведомостей

Геологическая документация будет проводиться специалистами непосредственно на месте производства буровых работ. Объем документации и фотодокументации керна составит – 400 п. м.

Работы будут проводиться в соответствии с принятыми нормативными документами.

2.2.	Топографо-геодезические работы

По детально разведанному месторождению необходимо иметь топографическую основу, масштаб которой соответствовал бы его размерам,

геологическим особенностям и рельефу местности. Для обеспечения подсчёта промышленных запасов кондиционной топоосновой проектом предусматривается проведение на месторождении топографической съёмки масштаба 1:1000 или 1:2000. Съемка будет выполнена на участке, выделенном под детальные работы в результате первого этапа исследований. В процессе топогеодезических работ будет

выполнена инструментальная привязка устьев всех пройденных выработок,

вычислены их высотные отметки. Привязка канав и скважин будет осуществлена с помощью спутникового GPS комплекса типа «Trimble» или оптического тахеометра типа «Leica» в системе координат WGS UTM – 84.

Топографо-геодезические работы предусматривают инструментальную привязку на местности концов разведочных канав в объеме и разведочных скважин в объеме 19 точек. Общий объем топогеодезических работ составит 80 га.

2.3. ОПРОБОВАНИЕ

2.3.1. Опробование проб

Планом разведки предусматривается отбор бороздовых проб при проходке канав и расчисток, отбор керновых проб при бурении разведочных скважин, отбор проб на физико-механические исследования.

    - Бороздовое опробование

Бороздовое опробование будет выполняться по скальным выходам и по полотну канав и расчисток после их геологической документации. Опробование будет проводиться по кварцитам. Проектное сечение борозды составит 3х5см. Средняя длина проб – 10м. Вес проб в среднем будет составлять 20 кг.

Общее количество бороздовых проб будет известно после проходки и документации канав.

Бороздовое опробование будет выполнять отряд геологического сопровождения.

    - Керновое опробование

Керновому опробованию будут подвергнуты пачки кварцитов, вскрытые при бурении разведочных скважин.

Керн из этих интервалов будет распилен по длине на две равные части, из которых одна половина будет отбираться в пробу, а вторая половина керна в качестве дубликата останется в керновых ящиках. Распиловку керна скважин проектируется проводить на камнерезном станке алмазными дисковыми пилами по линиям, размеченным геологом.

Длина проб будет составлять в среднем – 10м.

При длине пробы 10м, диаметре бурения 96мм (диаметр керна 63,5мм), средней объемной массе 2,65 кг/дм3, вес керна составит:

Q – вес керна, кг

π – коэффициент 3,14

Д – диаметр керна Д=0,635 дм

L – длина пробы 10,0 м при выходе керна 90% = 9,0 м = 90 дм

d – объемная масса – 2,65 кг/дм3 Q = 75,5 кг

Соответственно средний вес пробы, взятой из половинки распиленного керна, составит – 37,75 кг.

При опробовании керна планируется отобрать 40 рядовых керновых проб. Керновое опробование будет выполнять отряд геологического сопровождения.

2.3.4. Обработка проб

Пробоподготовку бороздовых и керновых проб планируется выполнять в подрядной лаборатории.

Отобранные пробы будут делиться на заказы.

Поступающие в лабораторию бороздовые и керновые пробы будут проходить регистрацию, взвешивание, сушку, дробление до фракции 1мм, квартование и истирание рабочей навески до 0,075мм. Минимальное количество истираемого материала составит 250г при коэффициенте неравномерности k = 0,1.

Объем пробоподготовки составит:

-	бороздовых проб – 100 шт.;

-	керновых проб – 40 шт.

    - Лабораторные работы

В рядовых бороздовых и керновых пробах будет проведѐн силикатный анализ 10 породообразующих окислов (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, MnO, P2O5, K2O и Na2O). Работы будут выполнены атомно-эмисионным способом с индуктивно-связанной плазмой на спектрометре типа «PROFILEPLAS».

Для геологического контроля силикатного анализа предполагается проведение внутреннего контроля рядовых проб в объеме – 30 анализов. Кроме того, все пробы, прошедшие внутренний контроль, в обязательном порядке будут направлены на внешний контроль. Объем внешнего контроля – 60 анализов.

В монолитах и керне разведочных скважин в подрядной лаборатории будут выполнены испытания кварцитов с целью определения их физико- механических свойств пород.

Физико-механические испытания пород будут включать в себя: плотность, водопоглощение, пористость, предел прочности при одноосном сжатии, коэффициент размягчаемости и морозостойкость.

Объем исследований – 30 проб.

Для оценки кварцитов на содержание радионуклидов по нормам радиационной безопасности (НРБ-99), в 10-ти пробах будет выполнен гамма- спектрометрический анализ. Работы будут выполнены с использованием гамма- спектрометра типа «МКС-АТ1315».

Для исследования пригодности кварцитов участка «Макбель» в качестве сырья при производстве технического кремния планом разведки предусматриваются лабораторно-технологические исследования 3-х проб.

В 3-х отобранных пробах воды будет выполнен сокращенный химический анализ, который будет выполнен атомно-эмиссионным методом на спектрометре типа «PROFILEPLAS».

Для изучения литологического состава пород, их структур и текстур предполагается изготовить и описать 50 шлифов. Описание шлифов будет выполняться на современном поляризационном микроскопе типа «Альтами ПО- ЛАР 3»

2.4. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Все геологические исследования по данному плану разведки будут сопровождаться камеральной обработкой, выполняемой в соответствии с требованиями инструкций по каждому виду работ.

По срокам проведения и видам, камеральные работы подразделяются на промежуточную и окончательную.

Промежуточная камеральная обработка включает обеспечение геологоразведочных работ. Она состоит из следующих основных видов:

1.	составление полевого варианта геологической карты участка;

2.	составление рабочих геологических разрезов, колонок и паспортов скважин;

3.	обработка данных анализов проб и выноска результатов на разрезы, проекции, планы;

4.	выноска на рабочие планы и разрезы полученной геологической информации;

5.	представление получаемой информации в электронном виде и пополнение компьютерных баз опробовательских данных.

Окончательная камеральная обработка будет заключаться в количественной и качественной интерпретации геологических материалов и графической обработке результатов анализов проб, составлении окончательной геологической карты, составлении окончательных разрезов по профилям разведочного бурения, подсчѐтных разрезов и планов и составлении окончательной базы данных.

В итоге окончательной камеральной обработки будет составлен отчет по подсчету запасов кварцитов участка «Макбель».

2.5. Краткая характеристика существующих установок очистки газа

Согласно инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ, на предприятии источники не оборудованы пылегазоочистным оборудованиям.

2.6. Оценка степени применяемой технологии

Применённое технологическое и техническое оборудование на рассматриваемом объекте соответствуют передовому научно-техническому уровню.

2.7. Перспектива развития

Строительство новых технологических линий и агрегатов в ближайшее время не планируется.

2.8. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представлено в виде таблицы 3.1. в рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия Республики Казахстан РНД 211.2.02.02-97.

Таблица 2 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2025 год

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс | Выброс | Значение | Выброс ЗВ, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загр. | загрязняющего вещества | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | вещества | вещества, | КОВ | условных |
| веще- |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а | тонн |
| ства |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  |  |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.046855 | 0.8756 | 8.756 | 8.756 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0.046855 | 0.8756 | 8.756 | 8.756 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) 0.1*ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) 0.1*ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026 год

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс | Выброс | Значение | Выброс ЗВ, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загр. | загрязняющего вещества | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | вещества | вещества, | КОВ | условных |
| веще- |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а | тонн |
| ства |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  |  |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.046855 | 1.095 | 10.95 | 10.95 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0.046855 | 1.095 | 10.95 | 10.95 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) 0.1*ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) 0.1*ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс | Выброс | Значение | Выброс ЗВ, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загр. | загрязняющего вещества | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | вещества | вещества, | КОВ | условных |
| веще- |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а | тонн |
| ства |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  |  |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.001 | 0.00392 | 0.0392 | 0.0392 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0.001 | 0.00392 | 0.0392 | 0.0392 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) 0.1*ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) 0.1*ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2028 год

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс | Выброс | Значение | Выброс ЗВ, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загр. | загрязняющего вещества | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | вещества | вещества, | КОВ | условных |
| веще- |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а | тонн |
| ства |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  |  |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.046855 | 1.9695 | 19.695 | 19.695 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0.046855 | 1.9695 | 19.695 | 19.695 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) 0.1*ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) 0.1*ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9. Характеристика аварийных выбросов

Согласно рекомендациям по оформлению и содержанию проекта нормативов ПДВ данный раздел должен содержать краткое описание возможных аварийных ситуаций при проведении данного вида работ и возможные уровни загрязнения атмосферы с учетом залповых выбросов, характерных для данного производства.

Наиболее неблагоприятный вариант аварии, при котором во взрыве участвует наибольшее количество взрывоопасного вещества, является авария.

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

Последствиями аварийных ситуаций могут быть явления прямо или косвенно влияющие на состояние экологической и социально-экономической среды.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при аварии на газопроводе приведен ниже в расчете выбросов ЗВ при аварии.

На территории предприятия регулярно проводятся мероприятия, направленные на повышение техники безопасности, а именно:

- соблюдение необходимых расстояний между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;

- обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;

- обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно-измерительными приборами и автоматикой;

- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;

- регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и оборудования.

При возникновении аварийных ситуаций количество выбросов вредных веществ будет просчитано, в зависимости от времени выброса, и оплачено в десятикратном размере.

К залповым выбросам относятся выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, предусмотренные регламентом работ, превышающие обычный уровень выбросов, которые также могут превышать установленный предельно-допустимый уровень (ПДВ).

Залповые и аварийные выбросы на территории предприятия отсутствуют.

2..10. Сведения о залповых выбросах

Для залповых выбросов, которые являются составной частью технологического процесса, оценивается разовая и суммарная за год величина (г/с, т/год). Максимальные разовые залповые выбросы (г/с) не нормируются ввиду их кратковременности и в расчетах рассеивания вредных веществ в атмосфере не учитываются. Суммарная за год величина залповых выбросов нормируется при установлении общего годового выброса с учетом штатного режима работы оборудования (т/год).

Залповые выбросы на территории предприятия отсутствуют.

2.11. Характеристика аварийных выбросов

Аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями, не нормируются. На предприятии организуется учет фактических аварийных выбросов за истекший год для расчёта экологических платежей.

2.12. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ приводятся в таблице по форме согласно приложению 3 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ МПРООС № 110-Г от 16.04.2013 г.

Таблица 3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2025 год

|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 001 |  | Бульдозер | 1 | 216.3 | Расчистка канав с | 6001 | 2 |  |  |  |  | 295 | 230 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.046855 |  | 0.8756 | 2025 |
|  |  |  |  |  | перемещением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |

Таблица 3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2026 год

|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 001 |  | Бульдозер | 1 | 270.5 | Расчистка канав с | 6001 | 2 |  |  |  |  | 295 | 230 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.046855 |  | 1.095 | 2026 |
|  |  |  |  |  | перемещением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |

Таблица 3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2027

|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 001 |  | Буровая машина | 1 | 1090 | Буровые работы | 6002 | 2 |  |  |  |  | 300 | 230 | 5 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.001 |  | 0.00392 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |

Таблица 3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2028

|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 001 |  | Бульдозер | 1 | 486.5 | Рекультивационные | 6001 | 2 |  |  |  |  | 310 | 230 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.046855 |  | 1.9695 | 2028 |
|  |  |  |  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |

2.13. Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчёта ПДВ

Выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании следующих методических нормативных документов:

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

- Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий, утвержденной приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221 - 0 от 12.06.2014.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100.

- Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.п.2.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории. Приложение № 7 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-0.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах. РНД 211.2.02.03-2004.

2.7.1. Бланк инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу

Инвентаризацию провели:

Дата проведения инвентаризации:

Таблица 4 - Источники выделения загрязняющих веществ

|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | Код ЗВ | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или | отходящего |
| участка и т.д. | нения | ления | веществ |  | в | за |  | ОБУВ) | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделен,т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Участок Макбель | 6001 | 001 | Бульдозер | Перемещение | 8 | 216.3 | Пыль неорганическая, | 2908 ( | 0.8756 |
|  |  |  |  | грунта |  |  | содержащая двуокись кремния | 0.3) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 |  |  |
| Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

|  | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  |  |  | Количество загрязняющих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  |  |  | веществ, выбрасываемых |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  | в атмосферу |  |
| ИЗА | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | Код ЗВ | Наименование ЗВ |  |  |
|  | м | разм.сечен | м/с | расход, | ратура, | (ПДК,ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
|  |  | устья, м |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| 6001 | 2 |  |  |  |  | 2908 (0.3) | Пыль неорганическая, | 0.046855 | 0.8756 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 |  |  |
| Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6 Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок (ПГО)

| Номер | Наименование и тип | КПД аппаратов, % |  | Код | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источника | пылегазоулавливающего |  |  | загрязняющего | обеспеченности |
| выделения | оборудования | проектный | фактичес- | вещества по | K(1),% |
|  |  |  | кий | котор.проис- |  |
|  |  |  |  | ходит очистка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пылегазоочистное оборудование отсутствует! |  |  |  |  |  |

Таблица 7 Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год

| Код |  | Количество | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заг- | Н а и м е н о в а н и е | загрязняющих |  |  |  |  |  | выброшено |
| ряз- | загрязняющего | веществ | выбрасыва- | поступает | выброшено | уловлено и обезврежено |  | в |
| няющ | вещества | отходящих от | ется без | на | в |  |  | атмосферу |
| веще |  | источников | очистки | очистку | атмосферу | фактически | из них ути- |  |
| ства |  | выделения |  |  |  |  | лизовано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В С Е Г О по площадке:01 |  | 0.8756 | 0.8756 |  |  |  |  | 0.8756 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы х: |  | 0.8756 | 0.8756 |  |  |  |  | 0.8756 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | 0.8756 | 0.8756 | 0.8756 |  |  |  |  | 0.8756 |
|  | содержащая двуокись кремния в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | %: 70-20 |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЁТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВОВ ПДВ

3.1. Название использованной программы автоматизированного расчёта загрязнения атмосферы

Расчёт выбросов загрязняющих веществ был посчитан с помощью программного комплекса ЭРА v 3.0 (сборка 386) ООО НЛП «Логос-Плюс».

Программный комплекс ЭРА реализует Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, РНД 211.2.01.10-97. Настоящая методика предназначена для расчета концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций. Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим условиям, в том числе «опасными» скоростью и направлением ветра, встречающимися в 1-2% случаев.

3.1.1. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

на 2025 год

Источник загрязнения N 6001, Расчистка канав с перемещением грунта

Источник выделения N 001, Бульдозер

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Ө

2. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Вид работ: Работа бульдозера

Скорость ветра в диапазоне: 2.1 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K1 = 1.4

Влажность материала в диапазоне: >10

Коэфф., учитывающий влажность материала, K2 = 0.1

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц с 1 т перемещаемого материала, г/т (таблица 19), qуд = 0.93

Чистое время работы бульдозера в смену, ч,  t см = 8,00

Объем призмы волочения, м3, V = 9.25

Время цикла, с, t цб = 42.84

Количество смен работы бульдозера в год, t nсм = 216.3

Плотность пород, т/м3, = 2.5

Коэффициент разрыхления горной массы, Кр =1.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

При работе бульдозера:

Валовый выброс, т/год (6.5) ,  = 0.93 * 3.6 * 2.5 * 9.25 * 8 * 216.3 * 10^-3 * 1.4 * 0.1 / 42.84 * 1.5 = 0.8756

Максимальный из разовых выброс, г/c (6.6) ,

G1 = = 0.93 * 2.5 * 9.25 * 1.4 * 0.1 / 42.84 * 1.5 = 0.046855

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.046855 | 0.8756 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

на 2026 год

Источник загрязнения N 6001, Расчистка канав с перемещением грунта

Источник выделения N 001, Бульдозер

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Ө

2. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Вид работ: Работа бульдозера

Скорость ветра в диапазоне: 2.1 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K1 = 1.4

Влажность материала в диапазоне: >10

Коэфф., учитывающий влажность материала, K2 = 0.1

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц с 1 т перемещаемого материала, г/т (таблица 19), qуд = 0.93

Чистое время работы бульдозера в смену, ч,  t см = 8,00

Объем призмы волочения, м3, V = 9.25

Время цикла, с, t цб = 42.84

Количество смен работы бульдозера в год, t nсм = 270.5

Плотность пород, т/м3, = 2.5

Коэффициент разрыхления горной массы, Кр =1.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

При работе бульдозера:

Валовый выброс, т/год (6.5) ,  = 0.93 * 3.6 * 2.5 * 9.25 * 8 * 270.5 * 10^-3 * 1.4 * 0.1 / 42.84 * 1.5 = 1.095

Максимальный из разовых выброс, г/c (6.6) ,

G1 = = 0.93 * 2.5 * 9.25 * 1.4 * 0.1 / 42.84 * 1.5 = 0.046855

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.046855 | 1.095 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

на 2027 год

| Расчет выбросов пыли при буровых работах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выброса № |  |  | 6002 | Буровые работы |  |  |  |  |  |
| Источник выделения № |  |  | 1 | Буровая машина |  |  |  |  |  |
| Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально разовый выброс пыли выделяющейся при бурении скважин за год рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек= | Vij x qij х k5 х n х (1-ŋ) |  |  |  | ,г/сек |  |  |  |  |  |
|  | 3,6 |  |  |  |  | (3.4.4) |  |  |  |  |
| Валовое количество пыли выделяющейся при бурении скважин за год рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мгод= | Vij x qij х Tij х k5 х n х (1-ŋ) |  |  | ,т/год |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  | (3.4.1) |  |  |  |  |  |
| где - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vij – | объемная производительность j-того бурового станка i-того типа, м³/час. Для станков приведена в таблице 3.4.1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vij = | 0,0856364 |  |
|  | Величина Vij для любого типа станка может быть получена из показателей технической производительности по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vij = 0,785 x QТП х d², м³/час |  |  |  | (3.4.2) |  |  |  |  |
| где - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QТП – | техническая производительность станка, м/ч; |  |  |  |  |  |  | QТП = | 2,73 |  |
| d – | диаметр скважины, м |  |  |  |  |  |  | d = | 0,2 |  |
|  | Величина QТП в свою очередь, может быть получена из отчетных фактических данных или рассчитана по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QТП = 60/(t1+t2) = 60/(60/v)+t2, м/час |  |  |  | (3.4.3) |  |  |  |  |  |
| где - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t1 – | время бурения 1 м скважины, мин/м; |  |  |  |  |  |  | t1 = | 10 |  |
| t2 – | время вспомогательных операций, мин/м; |  |  |  |  |  |  | t2 = | 10 |  |
| v – | скорость бурения, м/ч. |  |  |  |  |  |  | v = | 5 |  |
| k5 – | коэффициент, учитывающий среднюю влажность выбуриваемого материала (таблица 3.1.4); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | k5 = | 0,01 |  |
| qij – | удельное пылевыделение с 1 м³ выбуренной породы j-тым станком i-того типа в зависимости от крепости пород, кг/м³, приведено в таблице 3.4.2. Крепость различных пород по шкале М. М. Протодъяконова приведена в Приложении 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | qij = | 4,2 |  |
| Тij – | чистое время работы j-го станка i-того типа в год, ч/год. |  |  |  |  |  |  | Тij= | 1090 |  |
| n- | количество буровых станков, шт |  |  |  |  |  |  | n= | 1 |  |
| Система пылеподавления, орошение водой |  |  |  |  |  |  |  | ŋ= | 0 |  |
|  | Соответственно получим: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г/с |  | т/г |  |  |  |  |  |
|  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 |  | 0,0010 |  | 0,00392 |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

на 2028 год

Источник загрязнения N 6001, Рекультивационные работы

Источник выделения N 001, Бульдозер

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12.06.2014 №221-Ө

2. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Вид работ: Работа бульдозера

Скорость ветра в диапазоне: 2.1 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K1 = 1.4

Влажность материала в диапазоне: >10

Коэфф., учитывающий влажность материала, K2 = 0.1

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц с 1 т перемещаемого материала, г/т (таблица 19), qуд = 0.93

Чистое время работы бульдозера в смену, ч,  t см = 8,00

Объем призмы волочения, м3, V = 9.25

Время цикла, с, t цб = 42.84

Количество смен работы бульдозера в год, t nсм = 486.5

Плотность пород, т/м3, = 2.5

Коэффициент разрыхления горной массы, Кр =1.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

При работе бульдозера:

Валовый выброс, т/год (6.5) ,  = 0.93 * 3.6 * 2.5 * 9.25 * 8 * 486.5 * 10^-3 * 1.4 * 0.1 / 42.84 * 1.5 = 1.9695

Максимальный из разовых выброс, г/c (6.6) ,

G1 = = 0.93 * 2.5 * 9.25 * 1.4 * 0.1 / 42.84 * 1.5 = 0.046855

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.046855 | 1.9695 |

3.2. Обоснования расчета максимальных приземных концентраций

При определении необходимости расчёта максимальных приземных концентраций предприятия установлено, что расчёт максимальных приземных концентраций с использованием программного комплекса УПРЗА «ЭРА» v.3.0. показали, что для предприятия расчет величин приземных концентраций нецелесообразен, так как См <0.05 долей ПДК. (см. табл. «Определение необходимости расчётов приземных концентраций по веществам»).

Количество загрязняющих веществ обладающим эффектом суммации вредного действия отстутствуют.

3.2.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Исходные параметры в расчетах рассеивания по источникам выбросов приняты с учетом требований РНД 211.2.01.01-97 и «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» Приложение №18 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Таблица 9 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | 39 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С | -22 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 6.0 |
| СВ | 12.0 |
| В | 15.0 |
| ЮВ | 10.0 |
| Ю | 22.0 |
| ЮЗ | 10.0 |
| З | 16.0 |
| СЗ | 9.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 1.8 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения, которой составляет 5 %, м/с | 6.0 |

### 3.2.2. Уровень загрязнения атмосферного воздуха и фоновые концентрации

Атмосферный воздух является одним из главных и наиболее значительных компонентов окружающей среды, состояние, которого существенно влияет на глобальную и региональную климатическую систему.

Состояние атмосферного воздуха предопределяется объемами выбросов и ингредиентами загрязняющих веществ от предприятий энерго - коммунальных хозяйств (ТЭЦ, котельные), а также транспортных средств и других объектов (стройплощадки, промплощадки, и т.д.) народного хозяйства.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое выполнялся с учетом значений фоновых концентраций загрязняющих веществ по постам, согласно фоновых концентраций примесей в атмосферном воздухе.

Посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в районе расположения предприятия отсутствуют.

3.2.3. Моделирование и анализ уровня загрязнения приземного слоя атмосферы

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест, при отсутствии утвержденных значений ПДК для веществ - ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ).

Максимально разовые ПДК относятся к 20-30 минутному интервалу времени и определяют степень кратковременного воздействия примеси на организм человека. Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании действующих санитарно-гигиенических нормативов.

Для веществ, которые не имеют ПДКм.р., приняты значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ).

Согласно санитарным нормам РК, на границе СЗЗ и в жилых районах концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, не должна превышать 1 ПДК.

Некоторые группы веществ при совместном присутствии, обладают суммирующим эффектом воздействия, требования к которым определяются соотношением:

С1/ПДК1+ С2/ПДК2 +......Сn/ПДКn <1

Установление нормативов выбросов с учетом суммирующего эффекта в атмосферном воздухе ряда веществ ужесточает требования к количеству их поступления в атмосферу.

По степени воздействия на организм человека выбрасываемые вещества подразделяются в соответствии с санитарными нормами на четыре класса опасности. Группы веществ с суммирующим эффектом воздействия приводятся в соответствии с нормативным документом РК.

На рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере в значительной степени влияют метеорологические условия местности (температура воздуха, скорость и повторяемость направлений ветра) и характер подстилающей поверхности.

3.4. Предложения по нормативам предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

На основании проведённого расчёта максимальных приземных концентрации выбросы загрязняющих веществ классифицировать как предельно допустимы, срок достижения нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу – 2025-2028 гг.

| ЭРА v2.0 ИП «Тилеубаев А.Б.» | Таблица 3.6 |
| --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |
| район Т.Рыскулова, ТОО "КазПромЛит" |  |

| Производство цех, участок | Но- мер ис- точ- ника выб- роса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2024 год |  | на 2025 год |  | на 2026 год |  | на 2027 год |  | на 2028 год |  | П Д В |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок Макбель | 6001 |  |  | 0.046855 | 0.8756 | 0.046855 | 1.095 |  |  | 0.046855 | 1.9695 | 0.046855 | 0.8756 | 2025 |
|  | 6002 |  |  |  |  |  |  | 0.001 | 0.0039 |  |  | 0.1524 | 0.251 | 2025 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  | 0.046855 | 0.8756 | 0.046855 | 1.095 | 0.001 | 0.0039 | 0.046855 | 1.9695 | 0.046855 | 0.8756 |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | 0.046855 | 0.8756 | 0.046855 | 1.095 | 0.001 | 0.0039 | 0.046855 | 1.9695 | 0.046855 | 0.8756 |  |

3.4.1. Платежи за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу

В соответствии с пунктом 8 статьи 576 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) ставки платы за эмиссии в окружающую среду было установлено согласно Решению Жамбылского областного маслихата от 16 января 2023 года № 24-2 «Об утверждении ставок платы за эмиссии в окружающую среду».

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024-2033 годы», с 1 января 2025 года размер месячного расчётного показателя (МРП) составил 3932 тенге.

Расчёт проводился на основе «Методики расчёта платы за эмиссии в окружающую среду» утверждённым Приказом МООС РК от 8.04.2009 года №68-п.

3.4.1.1. Расчёт платежей за эмиссии в атмосферный воздух от стационарных источников

В соответствии с пунктом 1 статьи 576 ставки платы определяются в размере, кратном МРП, установленному законом о республиканском бюджете и действующему на первое число налогового периода, с учетом положений пункта 2 статьи 577 настоящего Кодекса.

Расчёт платы за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников в пределах нормативов эмиссий осуществляется по следующей формуле:

Ciвыб = Нiвыб х ΣМiвыб

где:

Ciвыб – плата за эмиссии i-го загрязняющего вещества от стационарных источников (МРП);

Нiвыб – ставка платы за эмиссии i-го загрязняющего вещества, установленная в соответствии с налоговым законодательством РК (МРП/тонн);

ΣМiвыб – суммарная масса всех разновидностей i-го загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за отчётный период (тонн).

При исчислении суммы платы за объем эмиссий, образуемый субъектами естественных монополий при оказании коммунальных услуг и энергопроизводящими организациями Республики Казахстан при производстве электроэнергии, к ставкам платы применяются следующие коэффициенты:

0,3 - к ставкам, установленным пунктом 2 статьи 576 настоящего Кодекса, с учетом их повышения местными представительными органами в соответствии с пунктом 8 статьи 576 настоящего Кодекса;

Объект не является субъектами естественных монополий.

Таблица 14 Расчёт нормативных платежей за выбросы загрязняющих веществ

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ | Норматив выбросов загрязняющих веществ | МРП, 2025 | Ставка платы, установленная согласно статье 576 Налогового кодекса | Ставка платы с учетом размера повышения ставки по решению местных представительных органов согласно п.8 ст. 576 Налогового кодекса | Сумма исчисленной платы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух: |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,8756 | 3932 | 5 | 10 | 34 429 |
|  | ИТОГО | 0,8756 |  |  |  | 34 429 |

3.5. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Мероприятием по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшения её качества.

К мероприятиям по охране окружающей относятся мероприятия:

- направленные на обеспечение экологической безопасности;

- улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды;

- способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;

4.	предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью населения;

5.	совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среду, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей средой;

- развивающий производственный экологический контроль;

- формирующие информационные системы в области охраны окружающей среды и способствующие представлению экологической информации;

8.	способствующие пропаганде экологических знаний, экологическому образованию и просвещению для устойчивого развития.

На существующее положение, как показали результаты расчёта максимальных концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, превышении расчётных максимальных приземных концентрации загрязняющих веществ над значениями ПДК м.р. не наблюдается.

Поэтому, в соответствии с приказом МООС РК № 162-п от 12.07.2013 г. мероприятия, разрабатываемые для объекта, носят в основном организационно-технический характер, и заключается в следующем:

-	Благоустройство и озеленение санитарно-защитной зоны предприятия;

-	Проведение производственного экологического контроля путём мониторингового исследования за состоянием атмосферного воздуха.

3.6. Обоснование возможности достижения нормативов предельно допустимых выбросов с учётом использования малоотходной технологии

Обоснование возможности достижения нормативов предельно допустимых выбросов с учётом использования малоотходных технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объёма производства не предусматривается.

3.7. Уточнение размеров санитарно-защитной зоны

Установление размеров санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) происходит согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» в соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

В соответствии с Приложением 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, не представляется возможным определить класс опасности объекта на период проведения геологоразведочных работ, ввиду отсутствия данного вида деятельности в предложенном перечне производственных и других объектов, так как геологоразведочные работы носят краткосрочный характер.

Следовательно, геологоразведочные работы являются не классифицируемым видом деятельности согласно санитарной классификации производственных и других объектов.

Согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на окружающую среду обитания и здоровье человека» №ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 г. санитарно-защитная зона при проведении разведки твердых полезных ископаемых не устанавливается. Объект классификации не подлежит.

3.8. Данные о численности населения, проживающего в санитарно-защитной зоне и на территории, подлежащей включения в санитарно-защитную зону.

На границе санитарно-защитной зоны и на территории предприятия, жилые дома, зоны отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха и т.д. отсутствует.

3.9. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ), приводящих к формированию высокого загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учётом прогноза НМУ на основе предупреждения о возможном опасном росте концентрации примесей в воздухе с целью его предотвращения. В периоды неблагоприятных метеорологических условий максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться 1.5- 2 раза.

В соответствии с РД 52.04.52-85 «Методическими указаниями по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» при разработке мероприятий по НМУ следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций вредных веществ, что определяется расчётами полей приземных концентраций.

Существует три режима работы предприятия при НМУ.

Размер сокращения выбросов для каждого предприятия должно быть обеспечено снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по первому режиму на 15-20%, по второму на 20-40% и по третьему на 40-60%;

При первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%.

При в первом режиме работы необходимо предусмотреть обеспечение инструментального контроля на источниках выбросов загрязняющих веществ.

При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40%.

При втором режиме работы предприятия мероприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима.

При третьем режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 40-60%, в некоторые особо опасные условия предприятиям следует полностью прекратить выбросы.

При третьем режиме работы предприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов.

В период НМУ контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется службами предприятия. Ответственность возлагается на эколога.

3.10. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии

Контроль за соблюдением установленных величин ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.3.01.06-97.

Согласно Экологическому Кодексу Республики Казахстан (ст.128) на предприятии должен осуществляться производственный экологический контроль.

Производственный экологический контроль воздушного бассейна включает в себя два основных направления деятельности:

мониторинг эмиссий – наблюдения за выбросами загрязняющих веществ на источниках выбросов;

мониторинг воздействия - оценка фактического состояния загрязнения атмосферного воздуха в конкретных точках наблюдения на местности. Это, в данном случае - точки на границе СЗЗ предприятия.

Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на источниках выбросов выполняется для контроля соблюдения нормативов ПДВ.

Расчетный метод с использованием методик по расчету выбросов, утвержденных МООС РК. Этот метод применяется для расчета организованных, неорганизованных, залповых выбросов, а также выбросов от передвижных источников и ряда организованных источников.

Контроль выбросов осуществляется силами предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах.

Для организации контроля за соблюдением нормативов выбросов определяются категории источников в разрезе каждого вредного вещества, т.е. категория устанавливается для сочетания «источник – вредное вещество» для каждого источника и каждого выбрасываемого им загрязняющего вещества. Все источники, выбрасывающие загрязняющее вещество, подлежащее контролю, делятся на 2 категории. К первой категории относятся источники, для которых при См / ПДК >0,5 выполняются равенства:

М/ПДК>0,01 при Н>10 м.

М/ПДК>0,10 при Н<10 м.

Источники первой категории, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, подлежат систематическому контролю не реже 1 раза в квартал.

Ко второй категории относятся более мелкие источники выбросов, которые могут контролироваться эпизодически.

Исходя из определенной категории сочетания «источник - вредное вещество», устанавливается следующая периодичность контроля за соблюдением нормативов ПДВ:

I категория - 1 раз в квартал;

II категория – 2 раза в год:

III категория – 1 раз в год;

IV категория – 1 раз в 5 лет.

Ответственность за периодичное и своевременное проведение соответствующих замеров возлагается на эколога.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Кодексы Республики Казахстан:

Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2020 г.)

Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. «Экологический кодекс Республики Казахстан»;

Законы Республики Казахстан:

Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете»

Нормативно-правовые акты:

Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 августа 2021 года № 327 Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территорий.

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».

Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 319 Об утверждении Правил выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического разрешения на воздействие и порядка их заполнения (с изменениями по состоянию на 20.04.2024 г.).

Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 317. Об утверждении Правил проведения государственной экологической экспертизы.

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека».

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № ҚР ДСМ–95 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха».

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства»

Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286. Об утверждении Правил проведения общественных слушаний (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.03.2024 г.)

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008 года № 100-п. Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды.

Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды.

Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду.

Решение Жамбылского областного маслихата от 16 января 2023 года № 24-2 «Об утверждении ставок платы за эмиссии в окружающую среду».

Инструктивно - методические документы:

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки

Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду.

Конвенций:

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды [Орхусская конвенция] Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Орхус, Дания 23 - 25 июня 1998 года

Информационно-аналитические данные:

http://egov.kz/ - Электронное правительство Республики Казахстан;

http://economy.gov.kz/ - Официальный интернет-ресурс Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

http://www.mid.gov.kz/ru - Официальный интернет-ресурс Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

http://energo.gov.kz/ - Официальный интернет-ресурс Министерство энергетики Республики Казахстан;

http://mgov.kz/ - Официальный интернет-ресурс Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

http://www.minfin.gov.kz/ - Официальный интернет-ресурс Министерства финансов Республики Казахстан;

http://www.adilet.gov.kz/ru - Официальный интернет-ресурс Министерство юстиции Республики Казахстан;

www.kazhydromet.kz/– Официальный сайтРГП «Казгидромет»;

http://online.zakon.kz/ – Ииформационная система «Параграф»;

http://adilet.zan.kz/ - Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан;

ЛИЦЕНЗИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ