Нетехническое резюме

«Отчет о возможных воздействиях» к проекту «Строительство мостов через р. Малая Алматинка, предназначенных для индивидуального и общественного транспорта, с целью организации транспортно-пересадочного узла в г. Алматы, на улице Керей-Жанибек хандар» разработан в рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

В административном отношении проектируемый объект «Мост №1 (для индивидуального транспорта) и мост №2 (для общественного транспорта) через р. Малая Алматинка» находится в Медеуском районе г. Алматы ул. Керей-Жанибек Хандар.

Территориально мосты запроектированы на землях относящиеся к г. Алматы и к «Государственному региональному природному парку «Медеу».

Проектируемый объект включает в себя два автодорожных моста через р. Малая Алматинка, Мосту №1 длиной 45,8м и мосту №2 длиной 20,6м.

Строительство мостовых переходов через р. Малая Алматинка связано со строительством ландшафтного парка с транспортно-пересадочным узлом, подземным паркингом и арендными помещениями. Мост №1 предназначен для подъезда к подземному паркингу для индивидуального транспорта. Мост №2 предназначен для общественного транспорта в связи со строительством транспортно-пересадочного узла.

Координаты мостового перехода №1: 43.174278, 77.014910.

Координаты мостового перехода №2: 43.174164, 77.015892.

Территорию мостового перехода №1 граничит:

 с северной стороны – ул. Керей-Жанибек Хандар, далее частный дом на расстоянии 107 м от территории строительства.

 с восточной стороны – река Малая Алматинка.

 с южной стороны – дорога, далее пустая территория от застройки.

 с юго-западной стороны – дорога, далее частный дом на расстоянии 80 м от территории строительства.

 с западной стороны – река Малая Алматинка.

Ближайшая жилая зона от мостового перехода №1 расположен с юго-западной стороны на расстоянии 80 м от территории строительства.

Технические решения

В соответствии с заданием на проектирование (приложение 1) мостовые переходы запроектированы для соединения ландшафтного парка, транспортно-пересадочного узла, подземного паркинга и арендных помещений с улицей Керей-Жанибек Хандар через реку Малая Алматинка. В проекте используются индивидуальные конструктивные решения опор и пролѐтных строений.

Для моста №1 (для индивидуального транспорта) и моста №2 (для общественного транспорта) согласно техническим заданиям на разработку ПСД были приняты следующие исходные положения:

-категория автодороги – магистральная транспортно-пешеходная. Пешеходно-транспорная улица районного значения;

-количество полос движения по каждому мосту – 3, 2;

-габарит проезжей части для моста №1, Г-10,5 – 3х3,5+2х1м.;

-габарит проезжей части для моста №2, Г-8 – 2х4,0+2х1м.;

-нормативные временные вертикальные нагрузки А-14, НК-120 и НК-180;

-сейсмичность площадки строительства 9 баллов.

-уровень ответственности – II (нормальный) согласно «Правилу определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам как «мостовые сооружения длиной менее 100 м (метров) на дорогах всех категорий».