Нетехническое резюме проекта

это краткое нетехническое резюме с обобщением информации, указанной в

подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) пункта 4 статьи 72 Экологического

кодекса

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами, а также описание состояния окружающей среды в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности на момент составления отчета;

Наименование предприятия: ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»

Юридический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, промышленная зона ГРЭС-1, строение 2, 141200

БИН: 960840000532

Вид деятельности: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Промышленная площадка ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» расположена на северо-западном берегу оз. Женгельды (водохранилище-охладитель). Участок работ под строительство накопителя (полигон) твердых промышленных отходов ГРЭС-1 расположен 17,48 км северо-восточнее города Экибастуз Павлодарской области. ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова» имеет собственный накопитель твердых промышленных и бытовых отходов. Существующий накопитель твердых промышленных и бытовых отходов располагается в 8 км к северо-востоку от промплощадки электростанции на месте отработанного карьера песков.

Для строительства накопителя промотходов отводятся ранее нарушенные земли, близ действующего накопителя на расстоянии 25–30 м западнее. Под размещение полигона выполнен земельный отвод, занимающий 10,0 га (кадастр №14-219-179-047). Участок полигона в плане прямоугольный с размерами сторон 200*500м. Территория свободна от застроек и инженерных сетей, граничащие участки не застроены.

Полигон захоронения промышленных отходов – это комплекс сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания отходов.

Захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Рис. 1.1 - Обзорная карта

Персонал и режим работы

Режим работы объектов — круглогодичный, 24 часа в сутки.

Персонал обслуживает объекта сменным методом.

Водоснабжение привозное.

Электроснабжение — от линий электропередачи.

Координаты: 51°55'02"N 75°26'57"E

Информацию о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности;

Информацию о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах;

Промышленная площадка ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» расположена на северо-западном берегу оз. Женгельды (водохранилище-охладитель). Участок работ под строительство накопителя (полигон) твердых промышленных отходов ГРЭС-1 расположен 17,48 км северо-восточнее города Экибастуз Павлодарской области. ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова» имеет собственный накопитель твердых промышленных и бытовых отходов. Существующий накопитель твердых промышленных и бытовых отходов располагается в 8 км к северо-востоку от промплощадки электростанции на месте отработанного карьера песков.

Для строительства накопителя промотходов отводятся ранее нарушенные земли, близ действующего накопителя на расстоянии 25–30 м западнее. Под размещение полигона выполнен земельный отвод, занимающий 10,0 га (кадастр №14-219-179-047). Участок полигона в плане прямоугольный с размерами сторон 200*500м. Территория свободна от застроек и инженерных сетей, граничащие участки не застроены.

Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности;

Постулизация зданий и сооружений не рассматривается

Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия; и       5) обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду;

Основными характерными источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве являются:

- Подготовительные работы

- Земляные работы

- Уплотнение грунта

- Планировка площадей

- Защитный слой

- Укрепление щебнем

- ПГС

- Песок

- Сварочные работы

- Лакокрасочные работы

- Битумные работы

При изучении рабочего проекта на период строительства было выявлено 11 неорганизованных источников загрязнения атмосферы.

Всего при строительстве объектов в атмосферу будет выбрасываться следующие загрязняющие вещества: Железо (II, III) оксиды (впересчете на железо) (диЖелезотриоксид, Железа оксид) (274)Марганец и его соединения (впересчете на марганца (IV) оксид)(327)Азота (IV) диоксид (Азотадиоксид) (4)Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)Углерод оксид (Окись углерода,Угарный газ) (584)Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ (617)Фториды неорганические плохорастворимые - (алюминия фторид,кальция фторид, натриягексафторалюминат) (Фторидынеорганические плохо растворимые/в пересчете на фтор/) (615)Метилбензол (349)Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)Этанол (Этиловый спирт) (667)Бутилацетат (Уксусной кислотыбутиловый эфир) (110)Пропан-2-он (Ацетон) (470)Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19(в пересчете на С); РастворительРПК-265П) (10) Пыль неорганическая.

Общий выброс на период строительства составляет: 27.860606831 т/пер.

При эксплуатации источники загрязняющих веществ отсутствуют.

По степени воздействия на окружающую среду объект относится ко I категории. Аварийные и залповые выбросы отсутствуют.

Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования; и 6) обоснование предельного количества накопления отходов по их видам;

Виды отходов и масса их образования на объекте

| № п/п | Вид отхода | Количество, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полигон | Общее |
| 1 | Отработанные ртутьсодержащие лампы | 0,5135 | 0,5135 |
| 2 | Промасленная ветошь | 0,803 | 0,803 |
| 3 | Смешанные коммунальные отходы | 30 | 30 |
| 4 | Медицинские отходы | 0,105 | 0,105 |

2) описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая:

вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды;

Рассматриваемый в проекте вариант осуществления намечаемой деятельности является наиболее рациональным. Осуществление деятельности производится на существующей территории объекта. Расположение объекта предусмотрено на существующей территории. Обеспечивается удаленность селитебной территории в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями. Не требуются освоение новых земель, изъятие земель сельскохозяйственного назначения и других.

3) информацию о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности, включая жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности, биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы), земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации), воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод), атмосферный воздух, сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем, материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты, а также взаимодействие указанных объектов;

Выбросы несут временный характер, выбросы не превышают установленные ПДК. территории расположения объекта зарегистрированных памятников историко-культурного наследия не имеется.  Территория объекта находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

4) описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в подпункте 3) настоящего пункта, возникающих в результате:

строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по постутилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения;

использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных);

эмиссий в окружающую среду, накопления отходов и их захоронения;

кумулятивных воздействий от действующих и планируемых производственных и иных объектов;

применения в процессе осуществления намечаемой деятельности технико-технологических, организационных, управленческих и иных проектных решений, в том числе в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, – наилучших доступных техник по соответствующим областям их применения; и 9)

Применение наилучших доступных техник не предусматривается в связи с кратковременностью проектируемых проектов и выбросы будут лишь на период строительства. Отходы на месторождении будут складироваться на специальных отведенных площадках. Отходы временно хранятся (не более 6 месяцев). Минимизация возможного воздействия отходов на компоненты окружающей среды достигается принятием следующих решений: - раздельный сбор отходов;- использование специальных контейнеров или другой специальной тары для временного хранения отходов, установленных на оборудованных площадках; - содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами; - сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям РК;

7) обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности;

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 958,57 | 960,39 | 958,57 | 1,82 | - |
| в том числе отходов производства | 958,57 | 960,39 | 958,57 |  | - |
| отходов потребления | - | - | - | - | - |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |
| Использованные мелющие тела и шлифовальные материалы 12 01 21 |  | 1,07 |  |  | - |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы 15 02 03 |  | 6,1 |  |  | - |
| Отходы теплоизоляции 17 06 04 |  | 810,63 |  |  |  |
| Древесные отходы (обрезки) 17 02 01 |  | 24 | 22,18 | 1,82 |  |
| Продукты фильтрации сточных вод 19 08 01 |  | 36,0 |  |  |  |
| Отходы от удаления песка (шлам ливневой канализации) 19 08 02 |  | 2,45 |  |  |  |
| Отходы первичной фильтрации воды для пром.применения 19 09 01 |  | 12 |  |  |  |
| Отходы листвы, скошенной травы 20 02 01 |  | 5,0 |  |  |  |
| Грунт и камни (остатки вскрышной породы) 01 01 02 |  | 50 |  |  |  |
| Отходы уборки улиц (смет с территории) 20 03 03 |  | 13,14 |  |  |  |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

8) информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, в рамках осуществления намечаемой деятельности, описание возможных существенных негативных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации;

Воздействие возможных аварий на почвенно-растительный покров Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для почвенно- растительного покрова, связаны со следующими процессами: · пожары; · разливы химреагентов, ГСМ; · Необходимо отметить, что серьезное воздействие на компоненты окружающей среды могут оказать и непосредственно ликвидационные работы по изъятию загрязненной почвы и ее утилизации. Подобные операции обычно требуют привлечения транспортных средств и техники, движение которых происходит на достаточно большой площади. В результате могут уничтожаться естественные ландшафты далеко за пределами очага загрязнения.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций - разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий; - обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты Нормативно-методическое обеспечение системы чрезвычайного реагирования на месторождении – это пакет документов, определяющих перечень предупредительных мероприятий, структуру системы аварийного оповещения и систему мероприятий по ликвидации аварийной ситуации- «План мероприятий по ликвидации возможных аварий, защите людей и окружающей среды на территории буровых, производственных участков, санитарно- охранной зоне и в пределах разведочных площадей». «План ликвидации возможных аварий». «Декларация безопасности промышленного объекта».

10) оценку возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах;

Необратимое воздействие не предусмотрено

11) способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления;

Прекращение намечаемой деятельности не предусматривается, так как проект имеет высокое социальное значение для района его размещения.

Реализация намечаемой деятельности окажет положительное влияние на развитие экономики региона и социально-экономического благополучия населения.

На основании вышесказанного, способы и меры восстановления окружающей среды на случай прекращения намечаемой деятельности, в рамках данного отчета, не приводятся.

12) описание мер, направленных на обеспечение соблюдения иных требований, указанных в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду;

Одной из основных задач охраны окружающей среды при эксплуатации объекта является разработка и выполнение запроектированных природоохранных мероприятий. При проведении эксплуатации объекта, будет принят комплекс мер, обеспечивающих предотвращение и смягчение воздействия на природную среду. Так, согласно Приложению 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК предприятием будет предусмотрено внедрение обязательных мероприятий, соответствующих данному виду деятельности по намечаемому строительству объекта: По пункту 6.3. Проведение мероприятий по сохранению естественных условий функционирования природных ландшафтов и естественной среды обитания, принятие мер по предотвращению гибели находящихся под угрозой исчезновения или на грани вымирания видов (подвидов, популяций) растений и животных; по пункту 7.2. Внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов, в том числе бесхозяйных; В целом, природоохранные мероприятия можно разделить на ряд общеорганизационных и специфических мероприятий, направленных на снижение воздействия на конкретный компонент природной среды. Одним из наиболее значимых и необходимых требований для контроля воздействий и разработки конкретных мероприятий по их ограничению и снижению является производственный мониторинг окружающей среды, который предусматривает регистрацию возникающих изменений.