Нетехническое резюме.

«Коммерческий узел учета нефти (КУУН) на месторождении Каламкас

ЦКППН ПУ «КМГ».

1) Краткое изложение содержания, основных целей Документа и его связи с другими Документами;

Ближайшими от месторождения Каламкас населенными пунктами являются небольшие поселки Шебир (60 км), Тущыкудук (75 км). Районный центр и железнодорожная станция Шетпе расположены на расстоянии 150 км от месторождения, областной центр Мангистауской области город Актау – 280 км. К юго-западу от Каламкаса, в 30 - 45 км находятся месторождения Северные Бузачи и Каламкас. Месторождение Каламкас связано с г. Актау магистральным нефтепроводом Каламкас – Актау.

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции:

Проектируемый объект «Коммерческий узел учета нефти (КУУН) на месторождении Каламкас ЦКППН ПУ «КМГ» расположен на территории действующего цеха комплексной подготовки и перекачки нефти месторождения Каламкас.

Подготовительные работы

До начала производства работ на существующей территории ЦКППН ПУ «КМГ» отведенный под строительство проектируемых зданий и сооружений, необходимо выполнить подготовительные работы. К основным видам подготовительных работ относятся:

- демонтаж существующей линий ВЛ;

- демонтаж существующего нефтепровода;

Последовательность выполнения демонтажных работ перед началом строительства определяется Заказчиком.

Основные проектные решения

В рабочем проекте запроектированы следующие здания и сооружения:

• Площадка СИКН.

• Площадка подземных дренажных емкостей ЕД-1-3.

• Операторная.

• Крановый узел №1 №2 №3.

• Кабельная эстакада.

Объемно-планировочные решения.

Планировочный решения по размещению проектируемых зданий и сооружений Площадка СКИН- Площадка подземных дренажных емкостей ЕД-1-3, Операторная, Крановый узел №1, №2, №3 принята с учетом существующего положения территории ЦКППН ПУ «КМГ», функционального зонирования, технологических схем производства, расположения существующих и проектируемых инженерных сетей, обеспечения рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на месторождении, противопожарных и санитарно-гигиенических требований. Плановое положение запроектированных площадок определены размерной привязкой от существующих зданий и сооружений.

Подъезд транспорта и пожарных машин на территории ЦКППН ПУ «КМГ», осуществляется по существующим дорогам.

Основные показатели:

Площадь условной территории -4300.0 м2

Площадь планируемой территории-963.5 м2

Площадь проектируемой застройки-955.0 м2

Плотность застройки в условных границах - 22.7 %

Организация рельефа.

Проектируемые площадки расположены на существующей территории ЦКППН ПУ «КМГ». Организация рельефа проектируемых площадок СКИН, Операторная выполнена с учетом существующего рельефа, строительных и технологических требований, расположения сооружений и коммуникаций, обеспечения стока поверхностных (атмосферных) вод. Способ отвода поверхностных вод, стекающих во время дождя и таяния снега, принят открытым по спланированной поверхности в пониженные места рельефа.

Вертикальная планировка площадок решена в проектных горизонталях, с сечением рельефа через 0.10м, с уклоном 4,5%о.

Проектируемые площадки подземных дренажных емкостей ЕД-1-3 и площадки крановых узлов №1, №2, №3 расположены на ранее спланированной территории с обеспеченным стоком поверхностных вод, и организация рельефа не требуется.

Проектируемая площадки СКИН, Операторная запроектирована в насыпи. См. лист

№5 чертеж 1025298/2024/1-02-ГП «План организации рельефа».

Для отсыпки насыпи площадки используют вытесненный грунт котлованов недостающий грунт для насыпи привозят из грунтового карьера. Заложение откосов насыпи площадки 1:1,5. Минимальный требуемый коэффициент уплотнения насыпи - 0,95.

Технологические решения.

Проектируемый коммерческий узел учета нефти (далее КУУН) предназначен для автоматического коммерческого учёта нефти, при проведении приемо-сдаточных операций между сдающей (АО «Мангистаумунайгаз») и принимающей (АО «КазТрансОйл») сторонами на месторождении Каламкас ЦКППН ПУ «КМГ».

Проектирование и поставка КУУН осуществляется в блочно-модульном исполнении заводского изготовления.

В соответствии с техническим заданием суммарный расход нефти составляет 1050 т/ч при давлении в трубопроводе от 0,5 до 1,6 МПа.

Таблица 3.1 Физико-химические показатели товарной нефти

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт) | от 2 до 180 |
| 2 | Плотность кг/м3 - при температуре нефти 20 °С, кг/м3 - при температуре нефти 55 °С, кг/м3, | от 763,8 до 903 от 735 до 881,5 |
| 3 | Температура, °С | от плюс 20 до плюс 55 |
| 4 | Давление насыщенных паров при максимальной температуре нефти, кПа (мм.рт.ст.), не более | 66,7 (500,0) |
| 5 | Массовая доля воды, %, не более | 0,5 |
| 6 | Концентрация хлористых солей, мг/дм3, не более | 0-100 |
| 7 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0-0,05 |
| 8 | Содержание парафина, %, не более | 12 |
| 9 | Массовая доля сероводорода, млн-1 (ррm), не более | 20 |
| 10 | Массовая доля серы, %, не более | 1,8 |
| 11 | Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме, млн-1 (ppm), не более | 40 |
| 12 | Содержание свободного газа | не допускается |

Технологической частью проекта на существующей площадке КУУН предусмотрено следующее:

•	БИЛ – Блок измерительных линии.

•	БИК – Блок измерений показателей качества нефти.

•	ЭПУ эталонная поверочная установка.

•	подключение проектируемых дренажных линий в существующую систему.

Технологическая схема.

Нефть через насосную поступает во входной коллектор блока измерительных линий. Из входного коллектора блока измерительных линий нефть через поступает в измерительные линии

(2 рабочие и 1 резервную) и далее пройдя фильтры, струевыпрямительные секции, турбинные преобразователи расхода, регуляторы расхода и краны шаровые поступает в выходной коллектор блока измерительных линий. При этом краны закрыты и проверены на герметичность.

На выходном коллекторе блока измерительных линий установлено пробозаборное устройство (УП) щелевого типа. Через УП, кран шаровой КШ28 и электронасос нефть подаётся в блок контроля качества нефти. На выходном коллекторе также установлены индикаторы фазового состояния (ИФС) и узел регулирования давления, состоящий из регулятора давления РД.

Переход на резервную измерительную линию осуществляется:

•	при отказе рабочего ТПР;

•	при	увеличении	погрешности	турбинного	преобразователя	расхода	выше допустимой;

•	при нарушении работы запорной арматуры рабочей измерительной линии;

•	при не устраняемых утечках нефти в местах соединений измерительных линий;

•	при нарушении кабельной линии между рабочим ТПР и вторичной аппаратурой;

•	засорении фильтра (порыв сетки фильтра, превышении предельно допустимого перепада давления на фильтре).

Поверка ТПР и контроль метрологических характеристик ТПР по стационарной ТПУ производится следующим образом: нефть, пройдя одну из измерительных линий поступает в стационарную ТПУ, из которой через задвижку поступает в выходной коллектор. Поверка турбинных преобразователей расхода по передвижной ТПУ производится следующим образом: нефть, пройдя одну из измерительных линий поступает в передвижную ТПУ поступает в выходной коллектор.

Контроль метрологических характеристик рабочих и резервного ТПР по контрольному ТПР производится следующим образом: нефть, пройдя одну из измерительных линий поступает на контрольную линию, пройдя струе выпрямительную секцию, турбинный преобразователь расхода поступает в выходной коллектор.

Архитектурно-строительные решения.

Площадка СИКН

Площадка запроектирована прямоугольной формы с размерами в осях 19.5х23.5м выполнена из монолитного бетона кл. С12/15 на сульфатостойком цементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F100, армированного сеткой арматуры кл. A400 c шагом 200мм по ГОСТ 34028-2016.

В основании бетонных конструкций проектом предусматривается устройство подготовки из щебня, толщиной 100мм. Поверх щебня укладывается геомембрана, толщиной 1,5-2мм. Перед устройством щебеночной подготовки грунт основания предварительно трамбовать. Боковые поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумно-полимерной мастикой холодного применения по ГОСТ 30693-2000.

На площадке предусмотрены опоры под трубопроводы. Стойки опоры под технологические трубопроводы выполнены из горячекатаного металлопроката, Стойки устанавливаются на монолитные бетонные фундаменты, с закладными деталями.

Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76*, в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-2020*.

Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями СН РК EN 1993-1-1:2005/2011.

Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*. Толщину шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

Площадка оборудована монолитным  приямком  размерами  в  плане  1.5х1.5х1.0м,

выполненным из бетона кл. С12/15 на сульфатостойком цементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F100, армированного сеткой арматуры кл. A400 c шагом 200мм по ГОСТ 32028-2016.

По периметру площадки устанавливается бортовой камень БР100.30.15 по ГОСТ 6665-91.

Площадь застройки – 458.25 м².

Площадка  подземных  дренажных  емкостей  ЕД-1-3.

Площадка подземных дренажных емкостей ЕД-1-3 запроектирована прямоугольной формы с размерами 10.0х15.0м выполнена из монолитного бетона кл. С12/15 на сульфатостойком цементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F100, армированного сеткой арматуры кл. A400 c шагом 200мм по ГОСТ 34028-2016.

В основании бетонных конструкций проектом предусматривается устройство подготовки из щебня пропитанный горячим битумом, толщиной 100мм. Поверх щебня укладывается геомембрана, толщиной 1,5-2мм. Перед устройством щебеночной подготовки грунт основания предварительно трамбовать. Боковые поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумно-полимерной мастикой холодного применения по ГОСТ 30693-2000.

На площадке предусмотрены опоры под трубопроводы. Стойки опоры под технологические трубопроводы выполнены из горячекатаного металлопроката, Стойки устанавливаются на монолитные бетонные фундаменты, с закладными деталями.

Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76*, в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-2020*.

Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями СН РК EN 1993-1-1:2005/2011.

Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*. Толщину шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

Площадка оборудована монолитным приямком размерами в плане 1.5х1.5х1.0м, выполненным из бетона кл. С12/15 на сульфатостойком цементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F100, армированного сеткой арматуры кл. A400 c шагом 200мм по ГОСТ 32028-2016.

По периметру площадки устанавливается бортовой камень БР100.30.15 по ГОСТ 6665-91.

Площадь застройки – 150.0 м².

Операторная

Операторная запроектирована прямоугольной в плане, с размерами в осях 3,5х12,25м.

Операторная - блок-бокс полной заводской готовности.

Блок устанавливается на площадку из сборных ж/бетонных дорожных плит марки 1П60.35 по ГОСТ 21924.0-84* в количестве 2шт.

Крановый узел №1 №2 №3.

Узлы подключения запроектированы прямоугольной формы с размерами 4.0х7.0м; 2.0х3.0м; 2.0х5.3м   выполнена из монолитного бетона кл. С12/15 на сульфатостойком цементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F100, армированного сеткой арматуры кл. A400 c шагом 200мм по ГОСТ 34028-2016.

В основании бетонных конструкций проектом предусматривается устройство подготовки из щебня пропитанный горячим битумом, толщиной 100мм. Поверх щебня укладывается геомембрана, толщиной 1,5-2мм. Перед устройством щебеночной подготовки грунт основания предварительно трамбовать. Боковые поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумно-полимерной мастикой холодного применения по ГОСТ 30693-2000.

На площадке предусмотрены опоры под трубопроводы. Стойки опоры под технологические трубопроводы выполнены из горячекатаного металлопроката, Стойки устанавливаются на монолитные бетонные фундаменты, с закладными деталями.

Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76*, в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-2020*.

Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями СН РК EN 1993-1-1:2005/2011.

Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*. Толщину шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

Площадка оборудована монолитным приямком размерами в плане 0.5х0.5х0.8м, выполненным из бетона кл. С12/15 на сульфатостойком цементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F100, армированного сеткой арматуры кл. A400 c шагом 200мм по ГОСТ 32028-2016.

По периметру площадки устанавливается бортовой камень БР100.30.15 по ГОСТ 6665-

91.

Площадь застройки – 28.0 м²; 6.0 м²; 10.6 м².

Кабельная эстакада

Кабельная эстакада запроектирована на стойках из трубы 140х6, выполненных по ГОСТ 30245-2012. Между стойками для крепления кабельных конструкций проложены распорки из горячекатанных профилей 120х5.

Стойки устанавливаются на монолитные бетонные фундаменты размерами оголовка 0.6х0.6м и подошвой 1.0х1.0м из бетона кл. С12/15 на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F100. Фундаменты армируются сетками по ГОСТ 23279-2012.

В основании фундамента проектом предусматривается устройство подготовки из монолитного бетона кл. С8/10, толщиной 100мм.

Поверх бетона укладывается геомембрана, толщиной 1,5-2мм.

Боковые поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумно-полимерной мастикой холодного применения по ГОСТ 30693-2000.

Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями СН РК EN 1993-1-1:2005/2011.

Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*, толщину шва принимать при наименьшей толщине свариваемых элементов.

Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза, по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 в соответствии со СН РК 2.01-01-2013.

Бытовое и медицинское обслуживание.

На площадке не предусматривается постоянного нахождения персонала. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных в г. Жанаозен. Бытовое обслуживание работающих на объектах не предусмотрено.

Санитарные требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве.

Строительная площадка для данного объекта не предусмотрена.

2) Оценка текущего качества окружающей среды и вероятного его изменения в случае отказа от принятия Документа;

Оценка воздействие на атмосферный воздух.

Расчетами подтверждено, что выбросы от источников не окажут влияния на загрязнения атмосферного воздуха, так как период строительства состояние атмосферного воздуха, оценивается, как локальное, временное и незначительное. Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделения ЗВ.

Анализ расчетов рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают уровня 1 ПДК на границе СЗЗ.

Соблюдение принятых мер позволит избежать ситуаций, при которых возможно превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосфере.

Строительство.

При строительстве проектируемых объектов основное загрязнение атмосферного воздуха предполагается в результате выделения:

− пыли неорганической при транспортировке грунта, песка, щебня, при разгрузке, при перемещении (разравнивании) грунта бульдозером, планировке верха и откосов насыпей.

− во время работы двигателей внутреннего сгорания строительной техники, систем обеспечения и иного другого производственного оборудования, задействованных для поддержки и снабжения намечаемой строительной деятельности, будет происходить выделение в атмосферу загрязняющих веществ - продуктов сгорания топлива в двигателях.

Поступление загрязняющих веществ также будет осуществляться при проведении сварочных работ и резке металлов, при покрасочных работах на площадке.

Основными загрязняющими веществами при строительстве являются: оксиды азота, углерода, серы, углеводороды, пыль неорганическая, сажа и другие.

К основным источникам загрязнения атмосферы при строительстве проектируемых объектов относятся:

Организованные источники – 4 ед.:

- источник № 0001 – дизельный компрессор;

- источник № 0002 – дизель-генератор (электростанция);

- источник № 0003 – дизель-генератор (сварочный агрегат);

- источник № 0004 – дизель-генератор (сварочный агрегат); Неорганизованные источники:

- источник № 6001 – выемка грунта;

- источник № 6002 – металлообрабатывающие станки;

- источник № 6003 – газовая резка;

- источник № 6004 – газовая сварка

- источник № 6005 – сварочный пост;

- источник № 6006 – транспортировка материалов;

- источник № 6007 – разгрузка материалов;

- источник № 6008 – битумные работы

- источник № 6009 – покрасочный пост;

- источник № 6010 – ямобур;

- источник № 6011 – планировка и устройство покрытий;

- источник № 6012 – работа ДВС. Всего при строительстве проектируемых объектов выявлено 16 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: организованных – 4 ед., неорганизованных – 12 ед.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников за весь период строительства составит: 3,0757001 г/с или 1,1959601 т/период работ. Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства от стационарных источников представлены в таблице:

Таблица – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, на период строительства от стационарных источников.

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м 3 | ПДКм.р , мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ , мг/м3 | Класс опасност и ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,0265 | 0,0167 | 0,3675 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,001 | 0,00092 | 1,05 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,078 | 0,05823 | 1,56275 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,0099 | 0,0085 | 0,15833333 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0093 | 0,0049 | 0,112 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,022 | 0,0082 | 0,18 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,1408 | 0,0623 | 0,02256667 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0007 | 0,00031 | 0,094 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,0018 | 0,0008 | 0,04 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,4169 | 0,324 | 1,2755 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,0406 | 0,0211 | 0,01216667 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000000074 | 8,71E-08 | 0,0971 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  | 0,7 |  | 0,0004 | 0,0009 | 0,00028571 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,0078 | 0,0041 | 0,014 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0008 | 0,0009 | 0,1 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,0175 | 0,0099 | 0,00971429 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,0278 | 0,0002 | 0,00013333 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,3957 | 0,1183 | 0,0776 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,2772 | 0,0403 | 0,0432 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,0248 | 0,0368 | 0,21133333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 1,5722 | 0,4634 | 4,627 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,004 | 0,0152 | 0,375 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 3,0757001 | 1,1959601 | 10,4301833 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эксплуатация.

Вся запорная арматура (ЗРА) и фланцевые соединения (ФС) технологической обвязки, расположенные на проектируемой площадке, условно объединены в один источник выброса.

При эксплуатации объектов в атмосферу будут выделяться углеводороды предельные С1С5, углеводороды предельные С6-С10, бензол, диметилбензол и метилбензол.

Источники выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации:

Неорганизованные источники – 4 ед.:

− Дренажные ёмкости – 3 ед. - источники №№ 6001-6003;

− Площадка КУУН (ЗРА и ФС) - источники №6004;

Всего на период эксплуатации выявлено 4 источника выбросов вредных веществ в атмосферу, все источники являются неорганизованными.

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации представлен в таблице.

Таблица – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, на период эксплуатации.

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,86169 | 0,09458 | 0,0018916 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 0,31883 | 0,03556 | 0,00118533 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0042 | 0,00012 | 0,0012 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,0012 | 0,00009 | 0,00045 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,0027 | 0,00003 | 0,00005 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 1,18862 | 0,13038 | 0,00477693 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Параметры загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов приведены в таблицах.

Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Залповые выбросы отсутствуют.

Аварийные ситуации могут возникнуть в ряде случаев, например, таких как, нарушение механической целостности отдельных агрегатов, механизмов, установок, аппаратов, сосудов и трубопроводов, при возгорании протечек горючих жидкостей, взрывы и возгорания в результате утечек газа и т.п.

Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации запроектированных сооружений и оборудования могут быть:

− коррозионные повреждения (наружные, возникающие вследствие естественного старения покрытия или некачественного нанесения изоляции);

− некачественное выполнение монтажных стыков, механические несквозные повреждения трубы - вмятины, царапины, задиры;

− заводской брак труб и запорной арматуры (наличие дефектов в металле труб, некачественная заводская сварка трубных швов, ненадежность уплотнительных элементов) и др.

Осуществление этапов проектирования, строительства и эксплуатации оборудования и сооружений системы в строгом соответствии с действующими нормами, правилами и инструкциями позволит повысить надежность их работы и предотвратить аварийные ситуации.

Заказчик должен предусмотреть меры по предотвращению аварийных ситуаций и план аварийного реагирования.

Аварийные выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации возможны при разгерметизации трубопроводов с разливом нефти. В этом случае выброс загрязняющих веществ будет происходить с поверхности зеркала разлившейся жидкости и будет зависеть от объема вылившейся нефти, площади разлива и времени ликвидации аварии.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации | 200 |
| атмосферы, А |  |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного | 20.6 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного, град С | -3.0 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 11.0 |
| СВ | 12.0 |
| В | 20.0 |
| ЮВ | 20.0 |
| Ю | 8.0 |
| ЮЗ | 4.0 |
| З | 13.0 |
| СЗ | 12.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 6.2 |
| Скорость ветра (по средним многолетним | 12.0 |
| данным), повторяемость превышения которой |  |
| составляет 5 %, м/с |  |

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест. Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании действующих санитарно-гигиенических нормативов.

Расчеты проведены в локальной системе координат с направлением оси Y на север.

Система координат правосторонняя.

Расчеты рассеивания выполнены на летний период года.

В расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы включены все ингредиенты, содержащиеся в выбросах.

Для учета выбросов действующих источников месторождения в качестве фоновых приняты усредненные данные результатов мониторинга атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятия.

Оценка воздействие на водные ресурсы.

Каспийское море является одним из крупнейших бессточных водоёмов земного шара.

Общая длина его береговой линии составляет примерно 7 тыс. км, площадь акватории равна 390 тыс. км2, максимальная глубина – 1025 м. Здесь обитают более 500 видов растений и 854 вида рыбы. Основные виды рыб: осетровые, сельдевые, карповые и кефалевые.

Ширина водоохранной зоны по берегу Каспийского моря принимается равной 2 000 метров от отметки среднемноголетнего уровня моря за последнее десятилетие, равной минус 27,0 метра.

Проектируемый объект находится на расстоянии более 6,5 км от Каспийского моря и расположены за пределами водоохранной полосы и зоны.

Подземные воды

По данным ИГИ территория не подтопляемая. Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,9-2,2 (04.2025) м. Подземные воды соленые, с минерализацией до 78 591 мг/дм3.

Подземная вода представлена   рассолами с минерализацией 89790 – 91453,2 мг/дм3. Тип воды сульфатно-хлоридный – кальциево-магниево-натриевый.

По содержанию сульфатов подземные воды сильноагрессивные к бетонам на портландцементах по ГОСТ 10178 и к и сильноагрессивные при периодическом смачивании в зонах жидкой среды и капиллярного подсоса.

Характеристика источников водоснабжения.

В период строительства предусматривается водопотребление на хоз-питьевые и технические нужды.

Потребности в хоз-питьевой воде на период строительства будут обеспечены за счет привозной питьевой бутилированной воды и в передвижных автоцистернах. Снабжение технической водой будет обеспечиваться автотранспортом - автоцистернами.

Качество воды должно соответствовать нормативным требованиям.

Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования» (п.18 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49).

Водопотребление.

Расчет питьевой воды, используемой на хоз-питьевые нужды Для расчета потребности в воде использованы следующие показатели:

- средняя численность работающих – 15 человек.

- норма водопотребления на 1 чел., л/сутки – 25 (Согласно Свода правил Республики Казахстан «СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» п. 23 Приложения В)

- 120 - продолжительность работ, дни (4 мес)

Wпит. = 15*0,025*4*30= 45,000 м3

Расчет расхода воды на технические нужды

Гидравлическое испытание трубопроводов проектом не предусмотрено, стальные трубопроводы подлежат пневмоиспытанию на прочность и на герметичность.

Расчёт потребности воды на увлажнение/пылеподавление грунта согласно сметной документации составляет 233,280 м3.

Расчёт потребности воды на мойку колёс не предусмотрен, так как объект строительства находится на месторождении Каламкас.

Водоотведение .

На период строительных работ предусматривается биотуалет, из которого хоз-бытовые сточные воды, по мере накопления вывозятся автотранспортом на очистные сооружения специализированной организацией по договору.

Расчет объемов водопотребления и водоотведения проведен согласно представленной сметы на весь объем строительных работ. Расчет водопотребления и водоотведения приведен в таблице.

Таблица  – Расчет водопотребления и водоотведения на период строительно-монтажных работ

| Потребитель | Колво, чел | Норма водопотребления на 1 чел, л/сутки | Водопотребление |  | Водоотведение |  | Безвозвратные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/период | м3/сут | м3/период | м3/сут | м3/период |
| Всего при строительных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 27 | 25 | 0,375 | 45 | 0,375 | 45,000 | - | - |
| Пылеподавление | - | - | 23,328 | 233,28 |  |  | 23,328 | 233,28 |
| ИТОГО |  |  | 23,703 | 278,280 | 0,375 | 45,000 | 23,328 | 233,28 |
| *Согласно Свода правил Республики Казахстан «СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |

Водопотребление и водоотведение на период эксплуатации

В период эксплуатации проектируемых объектов потребление воды не предусматривается. Учитывая, что эксплуатация проектируемых объектов будет выполняться действующим персоналом, учет расхода питьевой воды на период эксплуатации не рассматривается.

Обоснование мероприятий по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения.

При соблюдении технологии строительства и эксплуатации запроектированных сооружений влияние на поверхностные и подземные воды оказываться не будет. Проектные решения предусматривают ряд мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов, которые до минимума снизят отрицательное воздействие производства на поверхностные и подземные воды:

при строительстве:

- использование существующих дорог;

- ограничение площадей занимаемых строительной техникой;

- хранение стройматериалов на специальной оборудованной площадке;

- обустройство мест локального сбора и хранения отходов.

при эксплуатации:

- под основания бетонных конструкций выполняется подготовка из щебня, пропитанного битумом до полного насыщения;

- боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом БН-70/30 за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине;

- вертикальная планировка территории, устройство отмостки, устройство разуклонки площадок;

- Материал монолитных бетонных конструкций - СТ РК EN 206-2017 бетон кл.02/15 на сульфатостойком цементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F100. Толщина защитного слоя бетона наружных элементов-50мм., подземных- 70мм.;

- проектируемые площадки подземных дренажных емкостей ЕД-1-3 и площадки крановых узлов №1, №2, №3 расположены на ранее спланированной территории с обеспеченным стоком поверхностных вод, и организация рельефа не требуется.

Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на водные объекты

Работы на месторождении Каламкас ведутся уже много лет и добывающая компания имеет утвержденную программу производственного экологического контроля, согласно которой на предприятии проводится производственный мониторинг за состоянием поверхностных и подземных вод.

Таким образом, на период реализации проектных решений мониторинг будет проводиться в общем комплексе существующих мониторинговых исследований месторождения Каламкас.

В рамках проекта увеличения гидронаблюдательной мониторинговой сети не предусматривается.

Ввиду удаленности участков работ от моря прямое воздействие в период строительства и эксплуатации на поверхностные воды не ожидается. Однако, учитывая близкое залегание грунтовых вод и их связь с морем, возможно косвенное воздействие на поверхностные воды, через почву и грунтовые воды, в случае их загрязнения в процессе проведения работ.

В период строительства воздействие на подземные воды возможно при утечке горюче-смазочных материалов от задействованного автотранспорта и спецтехники, а также в случае попадания отходов и сточных вод в почву.

Для предотвращения проливов ГСМ в проекте предусмотрен запрет на стоянку стройтехники и автотранспорта вне специально отведенных для этих целей площадок, заправку стройтехники и автотранспорта необходимо осуществлять только на АЗС, проводить перед выездом ежедневный технический осмотр исправности автотранспорта и исключения возможных утечек ГСМ. Также следует учесть, что строительство котельных осуществляется на ранее отсыпанных площадках, что сводит к минимуму проникновение в почву случайных проливов ГСМ, и препятствует загрязнению почвы и подземных вод от возможных загрязнений.

В период проведения строительных работ предусмотрен сбор и утилизация всех видов сточных вод и отходов, согласно требованиям нормативных и законодательных документов РК, что также минимизирует их возможное воздействие на дневную поверхность и проникновение в подземные воды.

Тщательное соблюдений мер по исключению разливов нефти, ГСМ, утечек стоков, просыпа отходов, герметизация процессов сбора и своевременный вывоз в места утилизации поможет предупредить загрязнение вод.

В период эксплуатации воздействие на подземные воды возможно при утечке нефти, сточных вод, попадании отходов и реагентов на почву. Для предотвращения негативного воздействия проектом предусматриваются меры по предотвращению попадания загрязняющих веществ в почву и подземные воды: герметичная система сбора и транспорта нефти и газа, оснащение технологического оборудования приборами КИПиА, хранение химреагентов в герметичных тарах, исключающих пролив и просыпку на почвенную поверхность, сброс стоков производится в проектируемую герметичную систему дренажа, для сбора осадков на технологических площадках предусмотрены приямки из монолитного бетона с армированием тяжелыми сетками;  сбор и временное накопление отходов будет осуществляться в герметичные контейнеры, расположенные на специально отведенных площадках существующих объектов.

Таким образом, учитывая все предусмотренные проектом мероприятия, в штатном режиме проведения работ попадание загрязняющих веществ на почву и в подземные воды не ожидается, т.е. воздействие сведено к минимуму.

В процессе осуществления намечаемой деятельности, с учетом принятых проектных решений и мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов, загрязнения и истощения поверхностных и подземных вод не ожидается.

Таким образом, негативное воздействие на поверхностные воды и подземные воды в процессе проведения проектируемых работ не ожидается. Проектируемые сооружение будут располагаться на уже существующей площадке.

Оценка воздействия на недра.

Проектируемые работы будут проводиться на территории месторождения. Необходимость в дополнительном изъятии земельных ресурсов, почвы, полезных ископаемых, растительности при реализации намечаемой деятельности отсутствует.

Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвы.

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие проектируемых работ на почвенный покров.

Движение транспорта и другой специальной техники вне регламентированной дорожной сети не предусматривается.

По мере накопления все отходы будут вывозиться на полигоны специальным автотранспортом по договору. В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как локальное, временное, слабое.

Оценка воздействие на животный и растительный мир.

Участок работ расположен за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

На участке работ зеленые насаждения отсутствуют. Вырубка или перенос зеленых насаждений данным проектом не предусматривается. Ввиду отсутствия вырубка или перенос зеленых насаждений, их посадка растительности в порядке компенсаций не запланировано.

Механическое воздействие на растительный покров не предусмотрено вследствие наличия проезжих дорог и площадок. Учитывая компенсационные возможности местной флоры при соблюдении предусмотренных мероприятий можно сделать вывод, что выбросы загрязняющих веществ не окажут значительного влияния на состояние растительности.

Животный мир рассматриваемой территории характеризуется обедненным видовым составом и сравнительно низкой численностью.

Проектируемые работы планируются проводить в пределах месторождении. Технологические процессы в период проведения работ на месторождении, позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты, внедрить замкнутую систему оборотного процесса, все это приведет к минимальному воздействию на животный мир. Ввиду отсутствия существенного воздействия объекта на состояние фауны, изменений в животном мире и последствий этих изменений не ожидается.

Оценка физических воздействий на окружающую среду.

Проведение работ в соответствии с принятыми проектными решениями по выбору оборудования позволит не превышать нормативных значений шума и вибраций для персонала и на территории ближайшей жилой застройки. Связи с этим, источники физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды отсутствуют. Воздействие физических факторов оценивается, как незначительное.

Таким образом, учитывая вышесказанное факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения, отсутствуют.

Для снижения воздействия проводимых работ на атмосферный воздух необходимо предусмотреть ряд технических и организационных мероприятий:

содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;  обеспечить инструментальный контроль выбросов вредных веществ в атмосферу на источниках;

недопущение аварийных ситуаций, ликвидация последствий случившихся аварийных ситуаций;

контроль соблюдения технологического регламента производства. Проектом предусмотрен ряд мер по защите подземных вод от загрязнения и истощения:

для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;

установка всего оборудования на бетонированных площадках;

обустройство мест локального сбора и хранения отходов;  раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях. Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;  максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;

содержание территории стройплощадки в должном санитарном состоянии. В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе проведения проектных работ необходимо осуществление следующих мероприятий:  систематизация движения наземных видов транспорта;

осуществление движения наземных видов транспорта только по имеющимся и отведенным дорогам;  проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов;  разработка и строгое выполнение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта. Для предотвращения последствий при проведении деятельности предприятия и уничтожения растительности необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

движение автотранспорта только по отведенным дорогам;  передвижение работающего персонала по пешеходным дорожкам;

раздельный сбор отходов в специальных контейнерах;

обеспечение максимальной сохранности ценных объектов окружающей среды. Меры по предотвращению воздействия проектируемых работ на ландшафт:

движение автотранспорта по отведенным дорогам;  заправка автотехники только в специально оборудованных местах.  для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод химическими реагентами, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре (мешки, бочки);

предприятие должно содержать участки проведения работ в чистоте и обеспечивать все требования хранения отходов согласно нормам, до их вывоза на полигоны или утилизации;

предприятие должно нести ответственность за безопасную транспортировку и складирование всех отходов. Меры, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций:

технологический процесс проводится в строгом соответствии с нормативно-технической документацией, технологическим регламентом и стандартом предприятия;

все решения и рекомендации по эксплуатации объектов предприятия проводятся в соответствии с техническим проектом;

систематическое наблюдение за состоянием оборудования и соблюдением технологического режима производственного процесса.

3) Оценка качества окружающей среды на территориях, которые могут быть в существенной степени затронуты реализацией Документа;

Оценка экологического риска последствий решений, принимаемых в сфере действующих промышленных объектов, приобретает все большее значение в связи с повышением требований экологического законодательства. Оценку экологического риска следует считать составной частью процесса управления природопользованием. Под риском понимается ситуация, когда, зная вероятность каждого возможного исхода, все же нельзя точно предсказать конечный результат.

Особенность анализа экологического риска для действующего предприятия заключается в рассмотрении негативных потенциальных последствий, которые могут возникнуть в результате отказа или неисправности технологических систем, сбоев в технологических процессах по различным причинам.

Анализ риска на стадии разработки проекта включает следующие основные этапы:

– определение опасных производственных процессов;

– оценка риска;

– предложения (мероприятия) по уменьшению риска.

Оценка риска включает в себя анализ вероятности или частоты, анализ последствий и их сочетания. При проведении намечаемой деятельности могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает стоимость работ, вызывает увеличение продолжительности простоев и строительных работ. Поэтому значение причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. При возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.

К природным факторам относятся неблагоприятные метеоусловия (ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки).

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов на территории площадки.

Анализ ранее представленных природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым типом климата. Кроме того, данные аварийные ситуации могут возникнуть при неосторожном обращении персонала с огнем и нарушением правил техники безопасности. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса. Возможные техногенные аварии при нарушении регламента:

- Воздействие машин и оборудования – могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования, а также причиняемыми неисправными шкивами и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности.

- Воздействие электрического тока – поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящимся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, при работе во время грозы. Характер воздействия – кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. Для предотвращения подобных ситуаций персонал своевременно проходит инструктаж по технике безопасности.

- Человеческий фактор. Основными причинами большинства несчастных случаев, является несоответствие текущего планирования развития работ утвержденным проектным решениям, а также низкая эффективность деятельности служб ведомственного надзора. Основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью обслуживающего персонала, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. Профессиональный отбор, обучение работников, проверка их знаний и навыков безопасности труда.

При соблюдении перечисленных требований, в процессе выполнения работ по реализации проектных решений, вероятность возникновения аварийных ситуаций крайне мала. Воздействие оценивается как допустимое.

4) Существующие экологические проблемы, риск их усугубления или появления новых экологических проблем при реализации Документа, в том числе с точки зрения влияния качества окружающей среды на здоровье населения и воздействий на особо охраняемые природные территории;

Существующие экологические проблемы на м/р Каламкас это:

- аварийный выброс нефтепродуктов, приводящее к загрязнению прилегающей территории;

- сжигание газа на печах подогрева нефти;

- образование нефтяного шлама при бурении скважин;

- выброс сточных вод при транспортировке;

- моральный и физический износ нефтяного оборудования, приводящего к авариям и т.д.

Для исключения подобных проявлений, влияющих на окружающую среду на м/р Каламкас проводятся мероприятия по замене оборудования, улучшение технологического процесса добычи и транспортировки нефти, вывоз бурового шлама и его утилизация, применение стеклопластиковых труб для транспортировки нефти, передача данных о состоянии оборудования и процесса учета и транспортировки нефти.

5)  Цели в области охраны окружающей среды, в том числе связанные с обеспечением благоприятной для жизни и здоровья человека окружающей среды, имеющие отношение к Документу, установленные на международном, национальном и (или) местном уровнях, а также порядок учета этих целей и других вопросов, связанных с охраной окружающей среды, в процессе разработки Документа;

Планируемые работы, связанные с строительствам объекта, не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Работы, связанные с строительствам объекта, приведут к созданию ряда рабочих мест. Возрастание спроса на рабочую силу в период строительства объекта и бытовые услуги положительно скажутся на увеличении занятости местного населения.

Для выполнения работ по строительству объекта в срок 4 месяца и количеством комплексной бригады при односменной работе из 27-и человек.

Дополнительный экономический эффект в районе может быть получен за счет привлечения местных подрядчиков для выполнения определенных видов работ. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы персонала. Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов.

Учитывая все вышесказанное, а также небольшое количество занятых людей в процессе работ по строительству объекта, вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в рассматриваемом районе очень низка.

6) Описание вероятных существенных экологических последствий реализации Документа, включая побочные, кумулятивные, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, постоянные и временные, положительные и отрицательные последствия;

В целом состояние окружающей среды при данных видах работ зависит от масштабов и интенсивности воздействия на нее и основными результатами изменения экологической ситуации являются: загрязнение атмосферного воздуха, нарушение почвенного и растительного покрова, геологической среды, загрязнение поверхностных и подземных вод.

Таким образом, в настоящем РООС существующих объектов дается оценка возможности деятельности предприятия и при этом выявлены факторы воздействия, которым сопутствуют характерные изменения в окружающей среде.

В современной методологии РООС принято выделять следующие виды воздействий, оценка которых проводится автономно, и результаты этой оценки являются основой для определения значимости воздействий:

- прямые воздействия;

- косвенные воздействия;

- кумулятивные воздействия.

При рассмотрении данной хозяйственной деятельности были выявлены источники воздействия на окружающую среду, проведена покомпонентная оценка их воздействия на природные среды и объекты, выявлены основные направления этого процесса, которые проявляются непосредственно при работе технологического оборудования.

7) Меры по предотвращению, уменьшению, компенсации любых существенных негативных воздействий на окружающую среду при реализации Документа;

На предприятии будет разработан План реагирования на аварийные ситуации, оперативная часть которого будет включать порядок действий персонала в период возникновения аварийных ситуаций, схему оповещения персонала, руководства компании и подрядных организаций, порядок обращения в местные органы власти.

В целом мероприятия по ликвидации аварии должны сводиться к следующему:

-  остановка работ;

-  оповещение руководства участка работ;

-  ликвидация аварийной ситуации в соответствии с Планом реагирования;

-  ликвидация причин аварии;

- восстановление участка работ до рабочих условий, сбор и утилизация образовавшихся отходов.

8) Обоснование выбора решений, принятых в Документе, из числа альтернативных вариантов, которые рассматривались в ходе стратегической экологической оценки, и описание процесса проведения оценки, в том числе любых трудностей, связанных с отсутствием необходимых методик или наличием пробелов в знаниях, недостатком информации или технических средств в процессе оценки;

Проектируемый коммерческий узел учета нефти (далее КУУН) предназначен для автоматического коммерческого учёта нефти, при проведении приемо-сдаточных операций между сдающей (АО «Мангистаумунайгаз») и принимающей (АО «КазТрансОйл») сторонами на месторождении Каламкас ЦКППН ПУ «КМГ».

Проектирование и поставка КУУН осуществляется в блочно-модульном исполнении заводского изготовления.

В соответствии с техническим заданием суммарный расход нефти составляет 1050 т/ч при давлении в трубопроводе от 0,5 до 1,6 МПа.

Данный процесс положительно зарекомендовал себя, как процесс наименее отрицательно влияющий на окружающую среду.

9) Программа мониторинга существенных воздействий на окружающую среду при реализации Документа, включающую описание конкретных мер по его проведению;

Согласно Программе производственного экологического контроля, будет проводиться мониторинг эмиссий и мониторинг воздействия, включающий в себя наблюдение и контроль состояния следующих природных компонентов (сред) в районе расположения предприятия:

- атмосферный воздух, контролируемый в пределах санитарно-защитной зоны предприятия;

- поверхностные воды, контролируемые для оценки состояния и миграции загрязняющих веществ, в том числе через подземные воды;

- почвогрунты в пределах отведенной полосы и установленной охранной зоны, а также почвы, которые могут быть подвержены загрязнению в результате эксплуатации объектов предприятия.

Результатом проведения мониторинга воздействия в части наблюдения и контроля за основными компонентами природной среды является технический отчет по результатам проведения мониторинга эмиссий и воздействия.

Результатом проведения мониторинга воздействия в части наблюдения и контроля за основными компонентами природной среды является оценка уровня загрязнения окружающей среды в районе размещения предприятия.

10) Описание вероятных трансграничных воздействий на окружающую среду при реализации Документа (при их наличии), замечаний и предложений заинтересованных государственных органов и общественности, в том числе полученных в ходе оценки трансграничных воздействий;

Вероятные трансграничные воздействия на окружающую среду при реализации данного проекта отсутствуют.

11) Резюме отчета по стратегической экологической оценке, включающее краткие и обобщенные выводы по подпунктам 1) – 10) настоящего пункта и представленное в форме, доступной для понимания общественности.

Каламкаская группа месторождений эксплуатируется с 60-х годов 20 века. За время эксплуатации произошло интенсивное освоение месторождений: построены объекты добычи, подготовки и транспортировки нефти; дороги; ВЛ; инфраструктура для комфортной работы обслуживающего персонала и т.д.

Рабочий проект реализуется в пустынной местности, в промышленной зоне Каламкаской группы месторождений, находящееся на безопасном расстоянии согласно санитарных норм от ближайшего населенного пункта.

Животный мир, ввиду длительной эксплуатации м/р Каламкас, вытеснен за пределы их мест обитания.

Растительный мир беден и типичен для пустынной местности.

Применяемое в рабочем проекте оборудование используются уже в течении длительного времени на м/р Каламкас и зарекомендовали себя как надежное и безаварийное оборудование.