Техническое резюме

Согласно Сводного тома предельно допустимых выбросов г. Балхаш 2020 г., объем загрязняющих веществ от стационарных источников при регламентной работе промышленных предприятий составлял 97 414,5303 тонн в год , при этом валовые выбросы от автотранспорта и частного сектора не учитывались, а использовались только при расчете рассеивания загрязняющих веществ.

Сводный том предельно допустимых выбросов г. Балхаш 2025 года содержит сведения:

    - Объем рассчитанных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. Балхаш включает:

  - промышленность – 90 объектов, число источников выбросов – 1 221 (427 организованные, 794 неорганизованные):

- площадка г. Балхаш:

I категории – 13 операторов

II категории – 15 операторов

III категории – 52 оператора

- площадка п. Саяк:

I категории – 2 оператора

II категории – 1 оператор

III категории – 5 операторов

- площадка п. Гульшат:

II категории – 1 оператор

III категории – 1 оператор

  - частный сектор с автономной системой отопления – 10 условных участков (1 749 домов)

  - автотранспорт: транспортные потоки/перекрестки – 14 участков

    - Объем рассчитанных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. Балхаш составляет:

  - Без учета мероприятий (существующее положение 2025 г.) – 89 376,15 тонн в год:

  - промышленность:

- площадка г. Балхаш – 83 164,16 тонн в год (9 892,86 тонн в год / 12 % твердые вещества; 73 271,30 тонн в год / 88 % газообразные и жидкие вещества) или 93 % от общего объема выбросов

- площадка п. Саяк – 724,45 тонн в год (278,54 тонн в год / 38% твердые; 445,91 тонн в год / 62% газообразные и жидкие вещества) или 0,8 % от общего объема выбросов

- площадка п. Гульшат – 494,82 тонн в год (340,82 тонн в год / 69% твердые; 154,00 тонн в год / 31% газообразные и жидкие вещества) или 0,6 % от общего объема выбросов

  - ЧС – 805,77 тонн в год (422,38 тонн в год / 52 % твердые; 383,39 тонн в год / 48 % газообразные и жидкие вещества) или 0,9 % от общего объема выбросов

  - автотранспорт – 4 186,95 тонн в год (4,89 тонн в год / 0,12 % твердые, 4 182,06 тонн в год / 99,88 % газообразные и жидкие вещества) или 4,7 % от общего объема выбросов.

  - С учетом мероприятий настоящего Проекта (2026 г.) – 87 367,99 тонн в год , в том числе:

- промышленность г. Балхаш – 82 806,67 тонн в год или 94,78 % от общего объема выбросов

- промышленность г. Саяк – 330,66 тонн в год или 0,38 % от общего объема выбросов

- промышленность г. Гульшат – 398,45 тонн в год или 0,46 % от общего объема выбросов

- ЧС – 63,92 тонн в год или 0,07 % от общего объема выбросов

- автотранспорт – 3 768,29 тонн в год или 4,31 % от общего объема выбросов

  - Мероприятия снизят выбросы загрязняющих веществ на 2 008,16 тонн:

  - промышленность г. Балхаш – снижение на 357,49 тонн / 0,4 % от выбросов предприятий г. Балхаш

  - промышленность п. Саяк – снижение на 393,79 тонн / 54,4 % от выбросов предприятий п. Саяк

  - промышленность п. Гульшат – снижение на 96,37 тонн / 19,5 % от выбросов предприятий п. Гульшат

  - частный сектор – снижение на 741,85 тонн / 92,1 % от выбросов частного сектора

  - автотранспорт – снижение на 418,66 тонн / 10,0 % от выбросов автотранспорта

    - Службой РГП «Казгидромет» наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г. Балхаш ведутся на 4 постах наблюдения, в т.ч. на 3 постах ручного отбора проб и на 1 автоматической станции. Значения среднегодовых предельно допустимых концентраций, наблюдаемые на постах и полученные от Казгидромет, учитывались в оценке риска здоровью населения г. Балхаш.

    - В целом по г. Балхаш. В общей сложности от источников выбросов промышленности, частного сектора, автотранспорта в атмосферу выделяются загрязняющие вещества 1–4 классов опасности, 96 наименований, которые образуют 18 групп суммации. Число нормированных источников выбросов промышленности – 1 221 (427 организованные, 794 неорганизованные). Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта и частного сектора не нормируются, согласно Методики.

    - Промышленность. Вклад промышленности в загрязнение атмосферы г. Балхаш больше в 105 раз вклада в загрязнение частным сектором (вклад 0,9 %) и больше в 20 раз, чем загрязнение от выбросов загрязняющих веществ автотранспортом (вклад 4,7 %).

  - Выбросы загрязняющих веществ промышленности содержат 96 наименований ЗВ 1–4 классов опасности, которые образуют 18 групп суммаций.

  - Характеристика выбросов загрязняющих веществ промышленных предприятий:

Совокупный объем эмиссий в атмосферу от всех действующих предприятий г. Балхаш, имеющих действующие и согласованные проектные материалы доступные для использования в расчетах норм ПДВ по состоянию на 2025 год, составляет:

- по площадке г. Балхаш – 2129688,96 тонн в год , из которых:

- 74 081,48 тонн в год выбрасывается без очистки

- 2 055 607,49 тонн в год поступают на очистку, в т.ч.:

- 9 082,69 тонн в год выбрасывается в атмосферу из поступивших на очистку

- 204 6524,8 тонн в год в ходе очистки улавливается и обезвреживается

Таким образом, общий объем выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ составляет 83 164,16 тонн в год, из них:

- 9 892,86 тонн в год / 12 % от общего объема выбросов загрязняющих веществ – твердые вещества;

- 73 271,30 тонн в год / 88 % от общего объема выбросов загрязняющих веществ – газообразные и жидкие вещества.

- по площадке п. Саяк – 1543,25 тонн в год, из которых:

- 653,25 тонн в год выбрасывается без очистки

- 890 тонн в год поступают на очистку, в т.ч.:

- 71,2 тонн в год выбрасывается в атмосферу из поступивших на очистку

- 818,8 тонн в год в ходе очистки улавливается и обезвреживается

Таким образом, общий объем выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ составляет 724,45 тонн в год, из них:

- 278,54 тонн в год / 38 % от общего объема выбросов загрязняющих веществ – твердые вещества;

- 445,91 тонн в год / 62 % от общего объема выбросов загрязняющих веществ – газообразные и жидкие вещества.

- по площадке п. Гульшат – 1 197,15 тонн в год, из которых:

- 416,57 тонн в год выбрасывается без очистки

- 780,58 тонн в год поступают на очистку, в т.ч.:

- 78,25 тонн в год выбрасывается в атмосферу из поступивших на очистку

- 702,33 тонн в год в ходе очистки улавливается и обезвреживается

Таким образом, общий объем выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ составляет 494,82 тонн в год , из них:

- 340,82 тонн в год / 69 % от общего объема выбросов загрязняющих веществ – твердые вещества;

- 154,00 тонн в год / 31 % от общего объема выбросов загрязняющих веществ – газообразные и жидкие вещества.

  - Основные вкладчики в загрязнение воздуха, чей валовый выброс составляет более 1 % вклада в общий валовый выброс от промышленности (в порядке убывания):

- по площадке г. Балхаш:

- ТОО Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг): 0006 – номер в сводном расчете, 61 104,37 тонн в год – объем выбросов, 96,6 % – вклад

- ТОО Kazakhmys Energy_ТЭЦ: 0001 – номер в сводном расчете, 13 333,62 тонн в год –объем выбросов, 2,18 % – вклад

- по площадке п. Саяк:

- ТОО Балхаш Жылу (ранее КГП Су Жылу Транс)_Котельная: 3020 – номер в сводном расчете, 481,96 тонн в год –объем выбросов, 85,91 % – вклад

- ТОО Корпорация Казахмыс_Саякская группа месторождений: 1010 – номер в сводном расчете, 185,6 тонн в год –объем выбросов, 10,59 % – вклад

- ТОО Корпорация Казахмыс_Вспомогательные объекты рудника Саяк: 3026 – номер в сводном расчете, 39,46 тонн в год –объем выбросов, 1,95 % – вклад

- по площадке п. Гульшат:

- ТОО СП Сине Мидас Строй Производство бетона, асфальта и дробление: 3032 – номер в сводном расчете, 494,55 тонн в год – объем выбросов, 99,96 % – вклад

  - Нормативы выбросов:

- по площадке г. Балхаш:

По 74 из 96 загрязняющих веществ нормативы были приняты как предельно допустимые выбросы ПДВ, т.к. по этим веществам соблюдаются предельно допустимые концентрации ПДК на жилой зоне (менее 1 ПДК). Для снижения максимальных предельных концентраций 22 загрязняющих веществ, предложен первый этап мероприятий, который позволяет добиться ПДК на жилой зоне по 7 из 22 загрязняющих веществ. Таким образом, для 81 загрязняющих веществ установлены ПДВ, для 15 загрязняющих веществ установлены временно согласованные выбросы на уровне фактических, согласно Методики.

- по площадке п. Саяк:

По 46 из 49 загрязняющих веществ нормативы были приняты как предельно допустимые выбросы ПДВ, т.к. по этим веществам соблюдаются предельно допустимые концентрации ПДК на жилой зоне (менее 1 ПДК). Для снижения максимальных предельных концентраций 3 загрязняющих веществ, предложен первый этап мероприятий, который позволяет добиться ПДК на жилой зоне по 2 из 3 загрязняющих веществ. Таким образом, для 48 загрязняющих веществ установлены ПДВ, для 1 загрязняющего вещества установлены временно согласованные выбросы на уровне фактических, согласно Методики.

- по площадке п. Гульшат:

По 14 из 15 загрязняющих веществ нормативы были приняты как предельно допустимые выбросы ПДВ, т.к. по этим веществам соблюдаются предельно допустимые концентрации ПДК на жилой зоне (менее 1 ПДК). Для снижения максимальных предельных концентраций 1 из 15 загрязняющих веществ, предложен первый этап мероприятий, но добиться снижения менее 1 ПДК на жилой зоне не удалось. Таким образом, для 14 загрязняющих веществ установлены ПДВ, для 1 загрязняющего вещества установлены временно согласованные выбросы на уровне фактических, согласно Методики.

  - Объем нормативов ПДВ и ВСВ для г. Балхаш, при условии реализации предложенных мероприятий по снижению воздействия на атмосферный воздух, составляет:

- по площадке г. Балхаш 82 806,67 тонн в год :

Срок достижения конечных нормативов ПДВ и временно согласованных выбросов ВСВ 2026 г.:

- 74 загрязняющих вещества приняты на существующее положение 2025 г., их процент от общего количества веществ в целом по городу составляет 77 %:

- 0008	Взвешенные частицы РМ10

- 0101	Алюминий оксид

- 0110	диВанадий пентоксид (пыль)

- 0118	Титан диоксид

- 0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид)

- 0128	Кальций оксид

- 0133	Кадмий оксид

- 0146	Медь оксид

- 0152	Натрий хлорид

- 0164	Никель оксид

- 0168	Олово оксид

- 0169	Олово диоксид

- 0178	Ртуть оксид

- 0184	Свинец и его неорганические соединения

- 0185	Свинец сульфит

- 0203	Хром оксид

- 0207	Цинк оксид

- 0266	Молибден и его неорганические соединения

- 0302	Азотная кислота

- 0303	Аммиак

- 0314	Арсин

- 0316	Гидрохлорид

- 0317	Гидроцианид

- 0322	Серная кислота

- 0325	Мышьяк, неорганические соединения

- 0331	Сера элементарная

- 0332	диСера дихлорид

- 0333	Сероводород (Дигидросульфид)

- 0334	Сероуглерод

- 0342	Фтористые газообразные соединения

- 0343	Фториды неорганические хорошо растворимые

- 0344	Фториды неорганические плохо растворимые

- 0349	Хлор

- 0402	Бутан

- 0410	Метан

- 0416	Смесь углеводородов предельных С6–С10

- 0528	Этин (Ацетилен)

- 0614	2-Метилпропилбензол

- 0620	Винилбензол

- 0629	2-Метил-1-этилбензол

- 0703	Бенз/а/пирен (3,4–Бензпирен)

- 0830	Гексахлорбензол

- 1026	2-Гидрокси-1-метилбензол

- 1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

- 1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт)

- 1061	Этанол (Этиловый спирт)

- 1103	Бифенил - 25% смесь с 1,1-оксидибензолом - 75%

- 1110	2-(Изобутокси)этанол

- 1119	2-Этоксиэтанол

- 1210	Бутилацетат

- 1240	Этилацетат

- 1301	Проп–2–ен–1–аль (Акролеин, Акрилальдегид)

- 1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)

- 1325	Формальдегид (Метаналь)

- 1401	Пропан-2-он

- 1555	Уксусная кислота

- 1716	Смесь природных меркаптанов

- 2704	Бензин

- 2732	Керосин

- 2735	Масло минеральное нефтяное

- 2748	Скипидар

- 2752	Уайт-спирит

- 2831	Смола эпоксидная на основе бисфенола F

- 2868	Эмульсол

- 2873	Синтетическое моющее средство "Лоск"

- 2904	Мазутная зола теплоэлектростанций

- 2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

- 2921	Пыль поливинилхлорида

- 2922	Пыль полипропилена

- 2931	Пыль асбестсодержащая

- 3119	Кальций карбонат

- 3603	1-Метилпирролидин-2-он

- 3620	Диоксины

- 3721	Пыль мучная

- 7 загрязняющих вещества приняты с условием выполнения мероприятий, их процент от общего количества веществ в целом по городу составляет 7 %:

- 0143	Марганец и его соединения

- 0337	Углерод оксид

- 0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5

- 0827	Хлорэтилен

- 2750	Сольвент нафта

- 2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70

- 2930	Пыль абразивная

- 15 загрязняющих вещества приняты временно согласованными на уровне фактических, их процент от общего количества веществ в целом по городу составляет 16 %:

- 0145	Медь сульфит

- 0150	Натрий гидроксид

- 0301	Азота диоксид

- 0304	Азот оксид

- 0328	Углерод

- 0330	Сера диоксид

- 0501	Пентилены

- 0602	Бензол

- 0616	Диметилбензол

- 0621	Метилбензол

- 0627	Этилбензол

- 2754	Алканы С12-19

- 2902	Взвешенные частицы

- 2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70–20

- 2936	Пыль древесная

- по площадке п. Саяк 330,66 тонн в год:

Срок достижения конечных нормативов ПДВ/ВСВ 2026 г.:

- 46 загрязняющих вещества приняты на существующее положение 2025 г., их процент от общего количества веществ в целом по населенному пункту составляет 94 %:

- 0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид)

- 0128	Кальций оксид

- 0133	Кадмий оксид

- 0143	Марганец и его соединения

- 0146	Медь оксид

- 0164	Никель оксид

- 0168	Олово оксид

- 0178	Ртуть оксид

- 0184	Свинец и его неорганические соединения

- 0203	Хром оксид

- 0304	Азота оксид

- 0316	Гидрохлорид

- 0322	Серная кислота

- 0325	Мышьяк, неорганические соединения

- 0328	Углерод

- 0333	Сероводород (Дигидросульфид)

- 0337	Углерод оксид

- 0342	Фтористые газообразные соединения

- 0344	Фториды неорганические плохо растворимые

- 0614	2-Метилпропилбензол

- 0616	Диметилбензол

- 0621	Метилбензол

- 0629	2-Метил-1-этилбензол

- 0703	Бенз/а/пирен (3,4–Бензпирен)

- 0830	Гексахлорбензол

- 1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

- 1061	Этанол (Этиловый спирт)

- 1103	Бифенил - 25% смесь с 1,1-оксидибензолом - 75%

- 1119	2-Этоксиэтанол

- 1210	Бутилацетат

- 1240	Этилацетат

- 1325	Формальдегид (Метаналь)

- 1401	Пропан-2-он

- 1555	Уксусная кислота

- 2735	Масло минеральное нефтяное

- 2748	Скипидар

- 2750	Сольвент нафта

- 2752	Уайт-спирит

- 2754	Алканы С12-19

- 2902	Взвешенные частицы

- 2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70

- 2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

- 2914	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом

- 2930	Пыль абразивная

- 2936	Пыль древесная

- 2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин

- 2 загрязняющих вещества приняты с условием выполнения мероприятий, их процент от общего количества веществ в целом по населенному пункту составляет 4 %:

- 0330	Сера диоксид

- 2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70–20

- 1 загрязняющих вещества приняты временно согласованными на уровне фактических, их процент от общего количества веществ в целом по населенному пункту составляет 2 %:

- 0301	Азота диоксид

- по площадке п. Гульшат 398,45 тонн в год :

Срок достижения конечных нормативов ПДВ/ВСВ 2026 г.:

- 14 загрязняющих вещества приняты на существующее положение 2025 г., их процент от общего количества веществ в целом по населенному пункту составляет 93 %:

- 0123	диЖелезо триоксид (Железа оксид)

- 0143	Марганец и его соединения

- 0301	Азота диоксид

- 0304	Азота оксид

- 0328	Углерод

- 0330	Сера диоксид

- 0333	Сероводород (Дигидросульфид)

- 0337	Углерод оксид

- 0342	Фтористые газообразные соединения

- 1301	Проп-2-ен-1-аль

- 1325	Формальдегид (Метаналь)

- 2735	Масло минеральное нефтяное

- 2754	Алканы С12-19

- 2902	Взвешенные частицы

- загрязняющих вещества, которые достигли ПДВ с условием выполнения мероприятий нет, процент от общего количества веществ в целом по городу составляет 0 %

- 1 загрязняющих вещества принято временно согласованными на уровне фактического, его процент от общего количества веществ в целом по населенному пункту составляет 7 %:

- 2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70–20

    - Частный сектор. По результатам проведения расчета и анализа уровня загрязнения атмосферы города на существующее положение 2025 г., частный сектор вносит 0,9 % в загрязнение воздуха, это меньше в 105 раз, чем промышленность (вклад пром 94,4 %), и меньше в 5 раз, чем выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта (вклад авто 4,7 %).

  - Выбросы загрязняющих веществ частного сектора содержат 5 ЗВ 2–4 классов опасности, которые образуют 1 группу суммаций.

  - Характеристика выбросов загрязняющих веществ частного сектора: 805,77 тонн в год (422,38 тонн в год / 52 % твердые вещества; 383,39 тонн в год / 48 % газообразные и жидкие вещества) или 0,9 % от общего объема выбросов города.

  - Максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха города среди частного сектора вносит – Сектор 4:

- 517 домов используют уголь, использующих газ нет

- 238,184 тонн в год – объем выбросов

- 29,56 % – вклад в общий объем выбросов города от частного сектора

  - Минимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха города среди частного сектора вносит Сектор 7:

- 56 домов включая используют уголь, использующих газ нет

- 25,799 тонн в год – объем выбросов

- 3,2 % вклад в общий объем выбросов города от частного сектора

    - Автотранспорт. По результатам проведения расчета и анализа уровня загрязнения атмосферы города на существующее положение 2025 г., вклад от автотранспорта составляет 4,7 %, что меньше выбросов загрязняющих веществ от промышленности в 20 раз (вклад пром 94,4 %), но больше выбросов ЗВ от частного сектора в 5 раз (вклад ЧС 0,9 %).

  - Выбросы загрязняющих веществ автотранспорта содержат 8 загрязняющих веществ 1–4 классов опасности, которые образуют 1 группу суммаций.

  - Характеристика выбросов загрязняющих веществ автотранспорта: 4 186,95 тонн в год (4,89 тонн в год / 0,12 % твердые вещества, 4 182,06 тонн в год / 99,88 % газообразные и жидкие вещества) или 4,7 % от общего объема выбросов города.

  - Исследованы 14 транспортных узлов города.

  - Самой загруженной, более 1 750 автотранспортных средств в час является 1 точка:

- 1 758 автотранспортных средств в час, точка наблюдения № 1 / ул. Абая – ул. Алимжанова:

41,6% (732 автотранспортных средств в час) на светофоре – со стороны Завода в сторону Алимжанова;

30,8% (540 автотранспортных средств в час) на светофоре – со стороны ул. Бокейханова в сторону ул. Алимжанова;

27,6% (486 автотранспортных средств в час) на светофоре – со стороны ул. Калмыкова в сторону ул. Абая+со стороны ул. Островского в сторону ул. Абая.

  - Наименее загруженная точка наблюдений № 9 – 255 автотранспортных средств в час / ул. Рыскулова – ул. Язева.

    - Риски. Оценка риска здоровью населения г. Балхаш от загрязнения атмосферного воздуха на существующее положение 2025 г., показала вероятность развития вредных эффектов, а именно:

- при остром воздействии расчет проводился по 43 загрязняющим веществам, из них по 4 загрязняющим веществам (см. Главу 12 Проекта) вероятность развития у человека вредных эффектов, при ежедневном поступлении вещества в течение жизни, существенна.

- при хроническом воздействии расчет проводился по 6 загрязняющим веществам, из них по 4 загрязняющим веществам (см. Главу 12) вероятность развития у человека вредных эффектов, при ежедневном поступлении вещества в течение жизни, существенна.

    - Неблагоприятные метеоусловия. Предложения по регулированию выбросов при НМУ изложены в Главе 10. Эффективность мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ представлена в Приложении К. Количественные характеристики вредных выбросов в приложении приведены по каждому предприятию, рассмотрены 3 этапа мероприятий, при которых в целом по г. Балхаш:

- при первом режиме работы предприятий мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20%, при этом суммарный выброс составит 3 752,15 г/сек, вместо 4 690,18 г/сек.

- при втором режиме работы предприятий мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40%, при этом суммарный выброс составит 2 814,11 г/сек.

- при третьем режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 60%, при этом суммарный выброс составит 1 876,07 г/сек.

    - Предложения (задачи) по дальнейшему оздоровлению воздушного бассейна г. Балхаш описаны в Главе 8 настоящего Проекта.

    - Любое сколько–нибудь возможное снижение выбросов загрязняющих веществ позволит не только улучшить качество жизни и укрепить здоровье, но и увеличить продолжительность жизни жителей г. Балхаш. Также, стоит отметить, что, снижая нагрузку от выбросов загрязняющих веществ частного сектора и автотранспорта, остается емкость воздушного бассейна для развития промышленности, а значит и развития экономики и благосостояния населения региона.