ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КАСКАД-СТРОЙ-СЕРВИС»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ» («КазНИГРИ»)

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ПЭК)

ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДАУЛЕТАЛЫ

ТОО «КАСКАД-СТРОЙ-СЕРВИС»

НА 2026-2027 Г.Г.

г. Атырау, 2025г.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	Общие сведения о предприятии	4

Таблица 1. Общие сведения о предприятии	5

3.	МОНИТОРИНГ ЭМИССИЙ	7

3.1.	Атмосферный воздух	7

Таблица 3 - Общие сведения об источниках выбросов	7

Таблица 4 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	9

Таблица 5 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	11

3.2. Газовый мониторинг	20

Таблица 6 - Сведения о газовом мониторинге	20

3.3. Водные ресурсы	20

Таблица 7 - Сведения по сбросу сточных вод	20

3.4. Мониторинг эмиссии отходов производства и потребления	20

4. МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ	22

4.1. Атмосферный воздух	22

Таблица 8 - План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	22

4.2. Водные ресурсы (грунтовые воды)	22

Таблица 9 - График мониторинга воздействия на водном объекте	23

4.3. Почвенный покров и растительность	23

Таблица 10 - Мониторинг уровня загрязнения почвы	23

4.4. Радиационный мониторинг	24

4.5. Внутренние проверки	24

Таблица 11 - План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства	24

4.6. Процедура устранения нарушений	25

4.7. Механизмы обеспечения качества получаемых данных	25

4.8. Протокол действий во внештатных ситуациях	25

4.9. Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций	26

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ	27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	28

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	29

- ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со статьей 182 Экологического кодекса Республики Казахстан №400-VI ЗРК от 02.01.2021г. «Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

Программа производственного экологического контроля разработана для ТОО «Каскад-Строй-Сервис» согласно «Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» №250 от 14 июля 2021года, а также на основании статей183, 184 и 185 Главы 13 Экологического кодекса Республики Казахстан №400-VI ЗРК от 02.01.2021г.

Настоящая Программа о производственном контроле в области охраны окружающей среды распространяется на все структурные подразделения организации.

Объектом экологического производственного контроля является территория месторождения Даулеталы.

Программа экологического производственного контроля составлена на основании организационно-распорядительных, нормативных документов с учетом технических и финансовых возможностей организации.

Целями производственного экологического контроля являются:

 получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

 обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

 сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

 повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

 оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

 формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

 информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

 повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Производственный мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Программа производственного экологического контроля содержит следующую информацию:

 обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;

 периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;

 сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;

 необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам: атмосферный воздух, воды, почвы), и указание мест проведения измерений;

 методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;

 план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;

 механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;

 протокол действий внештатных ситуациях;

 организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;

 иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

- Общие сведения о предприятии

В административном отношении месторождение Даулеталы находится в пределах Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан в пределах блока XXV-17-D (частично).

Географически площадь находится в юго-восточной части Прикаспийского бассейна, в междуречье Сагиз-Эмба, а тектонически – в пределах прибортовой зоны Южно-Эмбинского поднятия.

Месторождение расположено в 260км восточнее областного центра г. Атырау и в 100км к северо-востоку от районного центра г. Кульсары. Ближайшими населенными пунктами является поселок Аккизтогай.

Дорожная сеть развита слабо. Имеющиеся на площади грунтовые дороги пригодны для передвижения автотранспорта лишь в сухое время года, а в период дождей и зимних снежных заносов, и буранов трудно- или совсем непроходимы.

В близи контрактной территории в 20 км западнее проходит железнодорожная магистраль Атырау-Актобе.

На расстоянии 5-7 км на восток от месторождения проходит линия нефтепровода Косчагыл-Кульсары.

В орографическом отношении район работ представляет собой равнину. Абсолютные отметки рельефа колеблются от плюс 50 до плюс 125 м. На территории имеется несколько оврагов, которые в паводковое время заполняются водой. В летнее время они пересыхают.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов) | Месторасположение, координаты | Бизнес идентификационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД) | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Месторождение Даулеталы | 233633100 | Месторождение Даулеталы, расположено в Жылыойском районе, Атырауской области, Республики Казахстан. 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | 181140017937 | 43298 | Добыча углеводородного сырья на месторождений «Даулеталы» | ТОО «Каскад-строй-сервис» Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, Жилой массив Шұбар улица Құмбел, дом № 3/1, Нежилое помещение 25; Ф.И.О. руководителя: Кадиров Т.З. | 1 категория |

Таблица 2 - Информация по отходам производства и потребления

| № п/п | Вид отхода | Код согласно классификатору (приказ №314 от 06.08.2021 г.) | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтешлам | 05 01 03* | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 2 | Отработанные масла | 13 02 08* | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 3 | Отработанные свинцовые аккумуляторы | 20 01 33* | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 4 | Отработанные люминесцентные лампы | 20 01 21* | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 5 | Промасленная ветошь | 15 02 02* | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 6 | Использованная тара | 15 01 10 * | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 7 | Тара из под ЛКМ | 08 01 11* | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 8 | Металлолом | 16 01 17 | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 9 | Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 10 | Отработанные шины | 16 01 03 | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 11 | Медицинские отходы | 18 01 04 | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 12 | Бумага и картон (макулатура) | 19 12 01 | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 13 | Пластиковые отходы | 15 01 02 | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |
| 14 | Твёрдо-бытовые отходы (ТБО) | 20 03 01 | Передача на утилизацию в специализированную организацию по договору |

- МОНИТОРИНГ ЭМИССИЙ

  - Атмосферный воздух

Основным видом производственного экологического контроля за соблюдением установленных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для стационарных источников с организованным выбросом, дающих наибольший вклад в загрязнение атмосферы, является контроль непосредственно на самих источниках.

Организация производственного экологического контроля на источниках включает в себя:

    - перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю;

    - перечень источников, подлежащих контролю;

    - частота (период) контроля;

    - методы контроля загрязняющих веществ на источниках.

Методы контроля загрязняющих веществ на источниках определяют в зависимости от технической оснащенности организации (аккредитованная лаборатория), выполняющей производственный экологический контроль природопользователя.

Инструментальные замеры на источниках выбросов с необходимой частотой будут выполняться на всех предложенных Программой ПЭК организованных источниках, находящихся в эксплуатации на период проведения мониторинга. В случае обнаружения превышений нормативов эмиссий по загрязняющим веществам проводится повторное измерение инструментальным методом. Контроль на организованных источниках выбросов ЗВ продолжится до устранения причин превышения.

Таблица 3 - Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2026г |  |  |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 31 |
| 2 | Организованных, из них: | 7 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | 0 |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 0 |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 0 |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 7 |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 7 |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 24 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 24 |
| 2027г |  |  |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 35 |
| 2 | Организованных, из них: | 7 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | 0 |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 0 |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 0 |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 28 |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 13 |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 28 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 28 |

Таблица 4 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными методами на месторождении Даулеталы на 2026 год

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекту | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| м/р «Даулеталы» | Добыча нефти - 5800 тыс.т. | Эксплуатация месторождения | 0001 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Азота диоксид Азот оксид Углерод Сера диоксид Углерод оксид Бенз/а/пирен Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/кв. |
| м/р «Даулеталы» |  | Эксплуатация месторождения | 0002 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Азота диоксид Азот оксид Углерод Сера диоксид Углерод оксид Бенз/а/пирен Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз/кв. |
| м/р «Даулеталы» |  | Эксплуатация месторождения | 0003 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Азота диоксид Азот оксид Углерод Сажа,) Сера диоксид Углерод оксид | 1 раз/кв. |
| м/р «Даулеталы» |  | Эксплуатация месторождения | 0004 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | 1 раз/кв. |
| м/р «Даулеталы» |  | Эксплуатация месторождения | 0005 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 1 раз/кв. |
| м/р «Даулеталы» |  | Эксплуатация месторождения | 0006 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 1 раз/кв. |
| м/р «Даулеталы» |  | Эксплуатация месторождения | 0007 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 1 раз/кв. |

Таблица 4 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом на месторождении Даулеталы  на 2026 год

| Наименование площадки | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекту | Вид потребляемого сырья/материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6001 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | Дизельное топливо |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6002 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | Дизельное топливо |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6003 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6004 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6005 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6006 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6007 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6007 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6008 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6009 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6010 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6011 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6012 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6013 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Масло минеральное нефтяное | масла |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6014 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Масло минеральное нефтяное | масла |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6015 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6016 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469) | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6017 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) Метилбензол (349) | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6018 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6019 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6020 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6021 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6022 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6023 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6024 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |

Таблица 4 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными методами на месторождении Даулеталы на 2027 год

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекту | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| м/р «Даулеталы» | Добыча нефти - 9400 тыс.т. | Эксплуатация месторождения | 0001 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( | 1 раз/кв. |
| м/р «Даулеталы» |  | Эксплуатация месторождения | 0002 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 1 раз/кв. |
| м/р «Даулеталы» |  | Эксплуатация месторождения | 0003 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) Метилбензол (349) | 1 раз/кв. |
| м/р «Даулеталы» |  | Эксплуатация месторождения | 0004 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | 1 раз/кв. |
| м/р «Даулеталы» |  | Эксплуатация месторождения | 0005 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 1 раз/кв. |
| м/р «Даулеталы» |  | Эксплуатация месторождения | 0006 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 1 раз/кв. |
| м/р «Даулеталы» |  | Эксплуатация месторождения | 0007 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 1 раз/кв. |

Таблица 4 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом на месторождении Даулеталы  на 2027 год

| Наименование площадки | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекту | Вид потребляемого сырья/материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6001 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | Дизельное топливо |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6002 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | Дизельное топливо |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6003 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6004 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6005 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6006 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6007 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6008 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6009 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6010 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6011 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6012 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6013 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Масло минеральное нефтяное | Масла |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6014 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Масло минеральное нефтяное | масла |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6015 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6016 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) (469) | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6017 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) Метилбензол (349) | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6018 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6019 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6020 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6021 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6022 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6023 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6024 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол | нефть |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6025 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол |  |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6026 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол |  |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6027 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) Метилбензол (349) |  |
| м/р «Даулеталы» | Вахтовый поселок | 6028 | 47º23’24,00” с.ш; 54º35’50,00” в.д., 47º23’51,00” с.ш; 54º35’58,00” в.д., 47º24’3,00” с.ш; 54º36’49,00” в.д., 47º23’47,00” с.ш; 54º37’7,00” в.д., 47º23’21,00” с.ш; 54º37’3,00” в.д. | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) Метилбензол (349) |  |

3.2. Газовый мониторинг

Согласно Правил разработки программы производственного экологического контроля (Гл. 2, п. 1, п.п. 8) газовый мониторинг проводится при наличии на предприятии в собственности полигона твердых бытовых отходов, на контактной территории полигона не имеет, в связи с чем настоящей ПЭК газовый мониторинг не предусмотрен.

Таблица 6 - Сведения о газовом мониторинге

| Полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *- ТОО "Каскад-строй-сервис" не имеет в собственности полигона твердых бытовых отходов, образованные отходы передаются специализированным предприятиям согласно заключенных договоров. Газовый мониторинг не проводится. |  |  |  |  |  |

3.3. Водные ресурсы

Сброса сточных вод в водоемы, водотоки и пруды накопители на территории производства работ не предусмотрено. Сточные воды передвижной техникой вывозятся на очистные сооружения или полигоны отходов по договору со специализированными организациями.

Таблица 7 - Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Не предусмотрен ППЭК |  |  |  |  |

3.4. Мониторинг эмиссии отходов производства и потребления

Согласно статье 159, п.3, п.п.7 Экологического кодекса республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК отходы и управление ими являются объектами экологического мониторинга

Производственный контроль при обращении с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью, достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные природоохранные органы.

Обращение со всеми видами отходов, их захоронение будет осуществляться в соответствии с документом, регламентирующим процедуры по управлению с отходами. Выполнение положений данного документа по организации сбора и удаления отходов обеспечит:

- соответствие природоохранному законодательству и нормативным документам по обращению с отходами в РК;

- соответствие политике по контролю рисков для здоровья, техники безопасности и окружающей среды;

- предотвращения загрязнения окружающей среды.

Основными моментами экологической безопасности, соблюдения которых следует придерживаться при любом производстве, являются:

- предупреждение образования отдельных видов отходов и уменьшение образования объемов образования других;

- исключение образования экологически опасных видов отходов путем перехода на использование других веществ, материалов, технологий;

- предотвращения смешивания различных видов отходов;

- организация максимально возможного вторичного использования отходов по прямому назначению и других целей;

- снижение негативного воздействия отходов на компоненты окружающей среды при хранении, транспортировке и захоронении отходов.

Основными факторами, определяющими периодичность контроля и выбор точек замеров загрязняющих веществ, являются:

- опасные свойства (взрыво- и пожароопасность, агрегатное состояние);

- физико-химические свойства отходов (растворимость в воде, летучесть, реакционная способность;

- способ хранения отходов.

За всеми видами отходов, образующихся при проведении работ, достаточно визуального наблюдения за условиями временного хранения отходов, герметичностью тары и ее состоянием, периодичностью вывоза отходов или передачи работникам предприятия, своевременным использованием отходов на предприятии.

Параметры образования отходов производства и потребления, их циркуляция и удаление будут контролироваться и регулироваться в ходе основных технологических процессов.

# 4. МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ

## 4.1. Атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух от источников загрязнения атмосферы, рассмотренных настоящей Программой, можно определить с помощью измерений приземных концентраций основных загрязняющих веществ на специально выбранных контрольных точках.

Таблица 8 - План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды НМУ, раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Граница СЗЗ Точка №1 | Диоксид азота (NO2) | 1 раз/ квартал | 1 раза/сутки | Сторонняя аккредитованная лаборатория | С использованием газоанализатора, либо средств для отбора проб с последующим их анализом в стационарной лаборатории с использованием действующая на момент исследований методики СТ РК 2.302-2014 МВИ СТ РК 1985- 2010 и д.р. |
|  | Оксид углерода (SO2) |  |  |  |  |
|  | Сероводород (H2S) |  |  |  |  |
|  | Углерода оксид (CO) |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |
| Граница СЗЗ Точка №2 | Диоксид азота (NO2) | 1 раз/ квартал | 1 раза/сутки | Сторонняя аккредитованная лаборатория |  |
|  | Оксид углерода (SO2) |  |  |  |  |
|  | Сероводород (H2S) |  |  |  |  |
|  | Углерода оксид (CO) |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |
| Граница СЗЗ Точка №3 | Диоксид азота (NO2) | 1 раз/ квартал | 1 раза/сутки | Сторонняя аккредитованная лаборатория |  |
|  | Оксид углерода (SO2) |  |  |  |  |
|  | Сероводород (H2S) |  |  |  |  |
|  | Углерода оксид (CO) |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |
| Граница СЗЗ Точка №4 | Диоксид азота (NO2) | 1 раз/ квартал | 1 раза/сутки | Сторонняя аккредитованная лаборатория |  |
|  | Оксид углерода (SO2) |  |  |  |  |
|  | Сероводород (H2S) |  |  |  |  |
|  | Углерода оксид (CO) |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |

4.2. Водные ресурсы (грунтовые воды)

Согласно ст. 212 Экологического Кодекса Республики Казахстан водные объекты подлежат охране от антропогенного загрязнения, засорения и истощения.

Источниками загрязнения водных объектов признаются поступления загрязняющих веществ, физических воздействий в водные объекты в результате антропогенных и природных факторов, а также образование загрязняющих веществ в водных объектах в результате, происходящих в них химических, физических и биологических процессов.

Охрана водных объектов осуществляется от всех видов загрязнения, включая диффузное загрязнение (загрязнение через поверхность земли, почву, недра или атмосферный воздух).

Таблица 9 - График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ | Наименование контролируемых показателей | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наблюдательные скважины | Сухой остаток, pH, фенолы, ХПК, нефтепродукты, азот аммонийный, нитраты, нитриты, железо, тяжелeые металлы (Cu, Pb, Zn, Ni). | - | 1 раз/квартал | Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан (ГОСТ 26449.1-85, ПНД Ф 14.1:2:4.117-96, ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, РД 52.24.486-2009, ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, СТ РК ИСО 7890-3-2006, РД 52.24.381-2006, ГОСТ 26449.1-85, М-03-505 -119-03) |

## 4.3. Почвенный покров и растительность

Мониторинг почв и растительности включает в себя ведение визуальных наблюдений за соблюдением технологического процесса выполнения работ и состоянием почвенно-растительного покрова в пределах земельного отвода и на прилегающей территории.

Производственный мониторинг растительности и мониторинг почв, двух взаимосвязанных компонентов природной среды, проводят одновременно, на одних и тех же точках.

Контролируемые параметры при мониторинге растительности: состояние растительного покрова, присутствие дигрессивных видов, наличие признаков отклонений.

Таблица 10 - Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Граница СЗЗ, вахтовый поселок, промышленная площадка/рабочая зона | Нефтяные углеводороды (сумма) | - | 1 раз/квартал | МВИ № 03-0-2012 и М-МВИ 196-07(KZ.07.00.03108-2015) |
|  | Медь (Подвижные формы) | 3 | 1 раз/квартал | М 03-07-2014 |
|  | Цинк (Подвижные формы) | 23 | 1 раз/квартал | М 03-07-2014 |
|  | Кадмий (Валовые формы) | - | 1 раз/квартал | М 03-07-2014 |
|  | Свинец (Валовые формы) | 32 | 1 раз/квартал | М 03-07-2014 |

## 4.4. Радиационный мониторинг

Программа радиационного мониторинга предусматривает обследование радиационного фона промплощадок и на границе СЗЗ.

Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения осуществляется при положении датчика на уровне 0,1 от обследуемой поверхности. Продолжительность измерения радиационного фона в каждой фиксированной точке – не менее 30 секунд.

В случае превышений экспозиционной дозы выше нормативной, будут отобраны почвы с целью определения характера радиационного загрязнения.

| Расположение контролируемых точек | Наблюдаемый параметр | Периодичность мониторинга |
| --- | --- | --- |
| Граница СЗЗ, вахтовый поселок, промышленная площадка/рабочая зона, площадка хранения металлолома | Мощность эффективной дозы гамма-излучения | 1 раз/квартал |

## 4.5. Внутренние проверки

Согласно статье 189 ЭК РК оператор объекта осуществляет регулярные внутренние проверки соблюдения требований экологического законодательства РК и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

В ходе внутренних проверок контролируются:

    - выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;

    - следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

    - выполнение условий экологического и иных разрешений;

    - правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

    - иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

План-график внутренних проверок

Внутренний контроль осуществляется согласно плану проверок, разработанному компанией – оператором объекта. Проверки проводятся работниками, в обязанности которых входят функции по вопросам охраны окружающей среды и осуществлению производственного экологического контроля. Периодичность проведения – 1 раз в квартал.

Таблица 11 - План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделение предприятия | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | По охране атмосферного воздуха: |  |
| 1 | Соблюдение экологических требований в области охраны атмосферного воздуха | Постоянно |
| 2 | Наличие графиков расчетного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов ЗВ | 1 раз/квартал в год |
| 3 | Соответствие результатов по фактическим выбросам ЗВ в атмосферу установленным нормативам | 1 раз/квартал в год |
| 4 | Выполнение мероприятий по снижению выбросов в атмосферу и достижению нормативов ПДВ | Постоянно |
| 5 | Выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля | По мере необходимости |
| 6 | Контроль за соблюдение условий, установленных в разрешении на воздействие в окружающую среду | Постоянно согласно выданного разрешения |
| 7 | Правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета выбросов в ходе производственных работ | 1 раз/квартал в год |
|  | По охране земельных ресурсов и утилизации отходов: |  |
| 8 | Соблюдение экологических требований в области охраны земельных ресурсов | Постоянно |
| 9 | Защита земель от загрязнения и засорения отходами производства и потребления | Постоянно |
| 10 | Контроль за выполнением условий, установленных в нормативных актах, разрешении на воздействие в окружающую среду, проектах управления отходами, технических проектах и заключениях госэкспертизы | Постоянно |
| 11 | Выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля | По мере необходимости |
| 12 | Правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета объемов образования отходов | 1 раз в год |

## 4.6. Процедура устранения нарушений

По результатам внутренней проверки проверяющими специалистами составляется отчет. Лицам, ответственным за участки или работы выдаются требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения; с указанием нарушения(й) природоохранного законодательства и предписания(й) по устранению нарушения(й). Так же информируется руководство объекта для принятия ими мероприятий улучшения надзора за выполнением.

Специалисты ответственные за проведение внутренних проверок должны регулярно отслеживать выполнение предписаний. Во время последующей проверки повторно проверяется выполнение предписаний непосредственно на объекте.

## 4.7. Механизмы обеспечения качества получаемых данных

Производственный мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Аккредитованная лаборатория должна использовать специализированное оборудование, находящееся в рабочем состоянии, прошедшее государственную поверку и внесенное в государственный реестр РК.

Полномочия лаборатории в проведении замеров подтверждаются аттестатом аккредитации.

4.8. Протокол действий во внештатных ситуациях

В случае возникновения неконтролируемой ситуации на участках работ компанией будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

При обнаружении аварийных выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, т.е. при угрозе возникновения чрезвычайной экологической ситуации техногенного характера служба ООС объекта обязана немедленно об этом информировать соответствующие технические службы, а также руководство ТОО «Каскад-строй-сервис», которое в свою очередь должно информировать государственные органы ООС и другие ведомства в установленном законодательством порядке.

Контроль при возникновении чрезвычайной ситуации должен включать наблюдения за всеми параметрами окружающей среды, которые подвергаются воздействию в результате аварии. После ликвидации аварии проводятся наблюдения за развитием последствий.

При возникновении нештатной ситуации на предприятии необходимо руководствоваться порядком действий, регламентированным планом локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и технической документацией на основное технологическое оборудование.

План действий разрабатывается с целью определения возможных чрезвычайных ситуаций на предприятии и порядка взаимодействия работников предприятия с подразделениями служб ЧС и пожарной охраны. В плане определяются организация и производство аварийно-восстановительных работ, обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварии.

В процессе ликвидации аварии мониторинговые наблюдения должны проводиться с момента начала аварии, и продолжаться до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены все работы по реабилитации природных комплексов. Продолжительность и место проведения мониторинговых исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями аварийной ситуации.

Мониторинговые наблюдения во время аварии будут включать в себя наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и компонентов окружающей среды в зоне ее влияния. Отбор проб атмосферного воздуха производится по общепринятым методикам. Одновременно проводятся визуальные наблюдения за распространением возможных разливов углеводородов или иных жидкостей, обладающих токсичными свойствами.

После устранения аварии на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

4.9. Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций

На предприятии предусмотрены мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций, включая системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды.

Все производственные процессы соответствуют требованиям правил технической эксплуатации и действующим нормам технологического проектирования, а также нормам и правилам безопасности.

Для обеспечения безопасных условий работы предусматриваются следующие мероприятия:

Предварительное обучение правилам ТБ вновь поступающих рабочих.

Обеспечение спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

К работе не допускаются лица, не достигшие 18 лет, и не ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации оборудования.

При любых поломках и неисправностях оборудования работа запрещается.

Использование электробытовых и нагревательных приборов с неисправностями запрещается.

Во всех случаях при обнаружении признаков нештатной ситуации необходимо сообщить руководителю. Вызвать службы скорой помощи и пожаротушения. Обеспечить эвакуацию персонала из опасной зоны. Обесточить помещения, перекрыть подачу газа, пара.

В случае возникновении возгорания, работники должны немедленно приступить к ликвидации очагов, имеющимися средствами огнетушения – огнетушители, одеяла, внутренние пожарные краны, песок. Водой запрещается тушить электрооборудование, находящееся под напряжением и горюче смазочные материалы.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Согласно п.1 статьи 184 Экологического Кодекса РК, предприятие имеет право самостоятельно определять организационную структуру службы производственного экологического контроля и ответственность персонала за его проведение.

За организацию производственного контроля и своевременное предоставление отчетной документации ответственность возлагается на руководство предприятия.

Руководство отвечает за:

- организацию проведения работ по мониторингу;

- сбор данных о состоянии компонентов окружающей среды;

- проведение аналитических работ;

- проведение внутренних проверок согласно ПЭК по соблюдению экологического законодательства;

- рассмотрение Программы и Отчетов по результатам ПЭК;

- обеспечение лабораторными услугами для проведения мониторинга.

Представитель руководства контролирует обеспечение лабораторных услуг для проведения производственного экологического контроля (атмосферного воздуха, сточных вод, радиационной обстановки); проверяет Отчеты по результатам ПЭК; контролирует предоставление результатов ПЭК.

Ответственный за охрану окружающей среды:

- организовывает мониторинговые работы на объектах Компании согласно утверждённым программам ПЭК;

- несет ответственность за полноту и своевременность выполнения программ ПЭК и предоставление отчетности в уполномоченный орган в области ООС;

- осуществляет хранение аналитических результатов, подготовку ежеквартальных/годовых отчетов по производственному экологическому мониторингу;

- собирает результаты мониторинга ПЭК, анализирует, организует необходимые дополнительные замеры и обеспечивает выполнение необходимых работ по выявлению возможных причин превышений, установленных нормативов качества окружающей среды в случае их обнаружения;

- предоставляет результаты ПЭК;

- обеспечивает своевременное уведомление Руководства о фактах превышения установленных нормативов и о возможных последствиях обнаруженных превышений;

- с момента обнаружения превышения установленных нормативов заносит данные в электронный журнал и в течение 3 рабочих дней уведомляет уполномоченный орган о факте превышения.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа производственного экологического контроля, включающая в себя организацию систематических измерений качественных и количественных показателей состояния компонентов окружающей среды в зоне воздействия при эксплуатации месторождения Даулеталы на 2026-2027 гг., разработана в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РК.

Экологический мониторинг в разработанной ПЭК включает в себя:

- установление компонентов среды, наиболее подверженных воздействию на рассматриваемом временном отрезке;

- выбор контролируемых показателей и периодичности наблюдений;

- порядок функционирования системы производственного мониторинга.

Программой предложена организация наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, сточных вод и почвенно-растительного покрова.

Выбор контролируемых показателей покомпонентных наблюдений произведен на основе нормативных требований и рекомендаций специальных экологических проектов (РООС и др.).

К числу приоритетных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, относятся диоксиды азота и серы, оксиды азота и углерода.

При ведении мониторинга почв будет проводиться контроль загрязнения тяжелыми металлами, нефтепродуктами и определение общих физико-химических свойств почв. Мониторинг растительности будет включать описание состояния растительного покрова, присутствия дигрессивных видов, признаков отклонений.

Периодичность наблюдений определялась состоянием и подвижностью компонентов окружающей среды.

Оценка изменений экологического состояния будет проводиться путем сравнения периодически обновляемых контролируемых параметров с нормативными, базовыми (исходными) или фоновыми показателями экологического состояния компонентов окружающей среды.

Разработанная Программа ПЭК на основе анализа полученных данных позволит выполнить оценку состояния компонентов окружающей среды, оценку эффективности предусмотренных природоохранных мероприятий и обеспечит основу для их дальнейшего совершенствования, обеспечит экологическую безопасность предприятия.

# ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

    - «Экологический кодекс РК» № 400-VI ЗРК от 02.01.2021 г. Кодекс регулирует отношения в области охраны, восстановления и сохранения окружающей среды, использования и воспроизводства природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду, в пределах территории РК.

    - Водный кодекс Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.09.2025 г.).

    - Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, № 442-II ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2025 г.).

    - Приказ Министра экологии, геологи и природных ресурсов РК № 250 от 14.07.2021 года «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля».

    - Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».

    - Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 208 от 22 июня 2021 года «Об утверждении Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля».

    - Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020. «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».