ПЛАН ГОРНЫХ РАБОТ

НА УЧАСТКЕ «УЧАСТОК», РАСПОЛОЖЕННОМ В КОРГАЛЖЫНСКОМ РАЙОНЕ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 1

Общая пояснительная записка

Министерство строительство и промышленности Республики Казахстан Управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области ТОО «Benefit Technologies» Утверждаю: Генеральный директор ТОО «Benefit Technologies.» _________Қ. Абсаттар «__»__________ 2025 г. ПЛАН ГОРНЫХ РАБОТ На участке «участок», расположенном в Коргалжынском районе Акмолинской области Книга 1 Пояснительная записка 2025 г.

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п | Название | стр |
|  | Введение | 6 |
| ЧАСТЬ I. | Технологическая часть | 7 |
| ГЛАВА 1. | Геолого-промышленная характеристика района месторождения | 7 |
| 1.1 | Географо-экономическое положение | 7 |
| 1.1.1 | Сведения о рельефе, гидрографии и климате | 7 |
| 1.2 | Геологическое строение района работ | 9 |
| 1.2.1 | Краткие сведения об изученности | 9 |
| 1.2.2 | Краткие сведения о геологическом строении района работ | 9 |
| 1.2.3 | Геологическое строение месторождения Каражар | 13 |
| 1.2.4 | Вещественный состав и технологические свойства полезной толщи | 15 |
| 1.2.4.1 | Определение однородности полезной толщи | 16 |
| 1.2.4.2 | Предполагаемые направления использования строительных песков | 17 |
| 1.2.5 | Гидрогеологические условия месторождения | 20 |
| 1.3 | Подсчет запасов | 21 |
| Глава II | Открытые горные работы | 22 |
| 2.1 | Характеристика месторождения | 22 |
| 2.2 | Границы карьера и промышленные запасы | 22 |
| 2.3 | Режим работы, производительность и срок службы карьера | 24 |
| 2.3.1 | Обоснование выемочной единицы | 24 |
| 2.4 | Вскрытие и порядок отработки месторождения. Горно-капитальные работы | 25 |
| 2.4.1 | Вскрытие и порядок отработки месторождения | 25 |
| 2.4.2 | Элементы системы разработки | 25 |
| 2.4.3 | Система разработки | 26 |
| 2.5 | Технологическая схема производства горных работ | 26 |
| 2.5.1 | Вскрышные работы и отвалообразование | 26 |
| 2.5.1.1 | Вскрышные работы | 26 |
| 2.5.1.2 | Отвалообразование | 27 |
| 2.5.1.3 | Производительность горного оборудования на вскрыше и отвалообразовании | 29 |
| 2.5.2 | Добычные работы | 32 |
| 2.5.2.1 | Производительность горного оборудования на добыче | 32 |
| 2.5.3 | Вспомогательные процессы | 33 |
| 2.6 | Календарный план горных работ | 33 |
| 2.7 | Осушение карьерного поля. Водоотвод и водоотлив | 35 |
| 2.8 | Рекультивация земель, нарушенных горными работами | 35 |
| Глава III | Карьерный транспорт | 36 |
| 3.1 | Исходные данные | 36 |
| 3.2 | Автомобильный транспорт | 36 |
| 3.2.1 | Расчетное необходимое количество автосамосвалов при перевозке вскрышных пород | 36 |
| 3.2.2 | Расчетное необходимое количество автосамосвалов при перевозке полезного ископаемого | 37 |
| 3.2.2 | Автомобильные дороги | 38 |
| Глава IV | ГОРНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 39 |
| 4.1 | Ведомость горно-транспортного оборудования | 39 |
| 4.2 | Технические характеристики применяемого оборудования | 39 |
| Глава V | РЕМОНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ХРАНЕНИЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 42 |
| 5.1 | Ремонтное хозяйство | 42 |
| 5.2 | Хранение горюче-смазочных материалов | 42 |
| Глава VI | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ | 43 |
| 6.1 | Санитарно-бытовое и медицинское обслуживание трудящихся. общественное питание | 43 |
| 6.1.1 | Борьба с пылью и вредными газами | 43 |
| 6.1.2 | Административно-бытовые помещения | 43 |
| 6.1.3 | Водоснабжение | 45 |
| 6.1.4 | Канализация | 45 |
| 6.1.5 | Оказание первой медицинской помощи | 46 |
| Глава VII | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ НЕДР | 47 |
| Глава VIII | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 51 |
| 8.1 | Основные требования по технике безопасности | 51 |
| 8.2 | Обеспечение промышленной безопасности во время строительства и эксплуатации карьера | 52 |
| 8.2.1 | Горные работы | 52 |
| 8.2.2 | Отвалообразование | 53 |
| 8.3 | Основные правила безопасности при эксплуатации горных машин и механизмов | 54 |
| 8.4 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 56 |
| 8.4.1 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 56 |
| 8.4.2 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера | 57 |
| 8.4.3 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 57 |
| 8.4.4 | Производственный контроль | 58 |
| Глава IХ | Производственная санитария | 59 |
| 9.1 | Санитарно-защитная зона | 59 |
| 9.2 | Санитарно-бытовое обслуживание | 59 |
| 9.3 | Пылеподавление. Борьба с вредными газами | 60 |
| Глава Х | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 61 |
| 10.1 | Капитальные вложения | 61 |
| 10.2 | Затраты на добычу | 61 |
| 10.2.1 | Затраты на горные работы | 61 |
| 10.2.2 | Прочие работы | 64 |
| 10.3 | Ликвидационный фонд | 64 |
| 10.4 | Инвестиции | 64 |
| 10.5 | Налогообложение | 64 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 66 |
|  | Текстовые приложения | 67 |

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

| № приложения | Наименование чертежа | Количество листов | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схематическая геологическая карта участка с блокировкой запасов на топооснове | 1 | 1:2000 |
| 2 | Геолого-литологические разрезы к подсчету запасов | 1 | гор. 1:2000 верт. 1:200 |
| 3 | План вскрышных работ | 1 | 1:2000 |
| 4 | План добычных работ | 1 | 1:2000 |

ВВЕДЕНИЕ

ТОО «Benefit Technologies» обладает правом на пользование участком недр в целях проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых Лицензия № 3562-EL от 16 августа 2025 года, выданная сроком на 6 лет в контуре блока М-42-46-(10а-5г-19).

Лицензионная территория находится в Коргалжынском районе Акмолинской области, в 60 км к юго-западу от г. Астана. Площадь участка работ составляет 2,17 км² (217 га).

ТОО «Benefit Technologies» имеет намерение получить лицензию на добычу строительных песков (осадочных пород) на участке «Участок».

Участок был разведан в 2025 г. Работы  по разведке выполнены ТОО «Benefit Technologies» на  основании вышеуказанной лицензии.

Письмо № 26-12-03/1531 от 11.11.2025г. заседания ТКЗ РГУ «Севказнедра» утверждены балансовые запасы, подсчитанные по категории C2 в количестве:  - 11299,4 тыс.м3 строительных песков.

ЧАСТЬ I. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 1. ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА МЕСТОРОЖДЕНИЯ

1.1 Географо-экономическое положение

Недропользователь ТОО «Benefit Technologies» является обладателем Лицензии на разведку твердых полезных ископаемых № 3562-EL от 16 августа 2025 г., выданная Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан (Приложение 1); БИН 130140001989; юридический адрес г. Астана, район Еслиь, проспект Кабанбай батыра 58; номер телефона +7 700 777 00 08. В пределах лицензионного блока М-42-46-(10а-5г-19) находится участок разведки.

Геологоразведочные работы на лицензионной территории проводятся за счет средств недропользователя.

Координаты угловых точек лицензионной площади блок

М-42-46-(10а-5г-19)

Таблица 1

| Номера угловых точек | Географические координаты |  | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота |  |
| 1 | 50°52′00″ | 70°38′00″ | 217,0 |
| 2 | 50°52′00″ | 70°39′00″ |  |
| 3 | 50°51′00″ | 70°39′00″ |  |
| 4 | 50°51′00″ | 70°38′00″ |  |

1.1.1 Сведения о рельефе, гидрографии и климате

Территория месторождения расположена на юго-восточной окраине Тенгиз-Кургальджинской равнины, представляющей собой слабоволнистую равнину с абсолютными высотами порядка 300-350 м над уровнем моря. Месторождение приурочено к первой надпойменной террасе реки Нура, формировавшейся в позднем плейстоцене - голоцене. Рельеф участка ровный, с общим уклоном поверхности на юг и юго-восток, в сторону современной долины р. Нура. Разницы высот незначительные: отметки земной поверхности в границах участка находятся в пределах +345…+352 м. Выраженных овражно-балочных форм нет; местами наблюдаются неглубокие замываемые понижения и старичные котловины, частично заболоченные в весенний период.

Гидрографическая сеть района представлена рекой Нура, протекающей 4 км южнее месторождения, а также её небольшими притоками и старицами, часть из которых заполняется водой лишь сезонно. Вблизи участка проходят малые пересыхающие водотоки, активные во время весеннего снеготаяния. Постоянных водоемов на территории месторождения нет. Уровень грунтовых вод глубоко залегает (см. гидрогеологический раздел), поэтому поверхностный сток быстро инфильтрирует в толщу почвогрунтов. Весенние паводки реки Нура могут кратковременно подтоплять низкие участки поймы, однако месторождение расположено выше уровня поймы и не подвергается затоплению.

ОБЗОРНАЯ КАРТА РАЙОНА РАБОТ

Масштаб 1 : 500000

Участок разведки

Рис. 2

Климат района резко континентальный, характеризуется жарким засушливым летом и холодной продолжительной зимой. По данным метеостанции г. Астана, средняя температура самого теплого месяца (июля) составляет около +21…+23°С, самого холодного месяца (января) - около -14…-16°С. Абсолютные максимумы летом достигают +40°С, абсолютные минимумы зимой - до -35…-40°С. Продолжительность безморозного периода составляет 130-140 дней.

Годовая сумма атмосферных осадков - порядка 300 мм, из которых значительная часть выпадает в теплый период (май-июль) в виде ливневых дождей. Зимой устанавливается устойчивый снежный покров с конца ноября по март; высота снега обычно 20-30 см, в суровые зимы до 50 см. Преобладают ветры юго-западного и западного направлений, средней скорости 4-6 м/с, в зимнее время нередки метели и бураны.

Природно-ландшафтные условия относятся к зоне сухих степей. Растительность представлена степными травами (ковыль, типчак, полынь) с участками кустарниковой растительности по понижениям. Древесная растительность практически отсутствует, за исключением редких рощ и посадок вдоль долин. Почвы - каштановые суглинистые, слабо гумусированные. В низинах встречаются солонцы и солончаки. Животный мир характерен для степной зоны (грызуны, зайцы, птицы степного комплекса); вблизи водоемов - водоплавающие птицы. В целом природные условия благоприятны для ведения открытых горных работ: экстремальные явления (сильные паводки, землетрясения, оползни) не характерны или отсутствуют.

1.2. Геологическое строение района работ

1.2.1 Краткие сведения об изученности района

Месторождение расположено на листе М-42-46-(10а-5г-19). Прилагаемая геологическая карта района масштаба 1:200000 составлена по материалам съемки 1:200000.

1.2.2 Краткие сведения о геологическом строении района работ

В геологическом строении района работ принимают участие осадочные породы палеозойской и мезозойской групп.

Отложения палеозойской группы представлены каменноугольной системой.

Каменноугольная система

Представлена только нижним отделом (С1t2rs) и обнажается только в юго-восточной площади и сложена известняками и, в меньшей степени, известковистыми алевролитами и песчаниками, Мощность 250 м.

Кайнозойская  группа

Палеогеновая система

Средний-верхний эоцен (Р2) представлен песками, галечниками, конгломератами, алевролитами и песчаниками. Они очень широко развиты под покровом более поздних отложений мощностью до 32 м. Пески по составу обычно кварцевые или кварц-полевошпатовые с косой слоистостью переслаиваются с глинами, гравелитами, конгломератами. Мощность прослоев песка не превышает 0,5-0,7 м, глин, гравелитов и конгломератов-0,8-2,5 м.

Раздельная добыча песка невозможна.

Неогеновая система

Средний-верхний миоцен-нижний-средний плиоцен – павлодарская свита (N1 -N2 pv) представлена красно-бурыми, кирпично-красными и светло-бурыми глинами и сохранились в понижениях рельефа.

Нижний-средний миоцен. Аральская свита (N1-2 аr). Отложения Аральской свиты имеют ограниченное распространение в юго-восточной части района. Залегают они, в основном, на размытой поверхности палеозойских пород или коре выветривания, а перекрываются четвертичными песками и глинами.

Контакт с перекрывающими отложениями четко выраженный. Отложения представлены зеленовато-серыми, зелеными жирными глинами, содержащими бобовины гидроокислов марганца и известняковые конкреции. Мощность отложений колеблется от 6 до 10 м, максимальная 24 м.

Четвертичная система

Нижне-среднечетвертичные отложения (QI-II). В генетическом отношении этот комплекс отложений представляет сочетание двух различных континентальных фаций-аллювия и озерных осадков. Характерным является закономерно-выдерживающаяся двучленность разреза, устанавливаемая не только по литологии, но и, главным образом, по цвету.

Верхняя часть разреза сложена светло-бурыми песчаными суглинками с редким гравием, глинами, глинистыми песками, реже супесями. Нижняя–темно-серыми и черными глинами, взаимно заменяющимися по простиранию тонкозернистыми песками, супесями, илистыми глинами, обогащенными окислами железа и марганца.   Суммарная мощность описанного разреза 25,5 м. максимальная мощность-27,0 м.

Средне-верхнечетвертичные отложения (QII-III). К ним отнесены отложения II надпойменной террасы и делювиально-пролювиальные осадки.

В разрезах второй надпойменной террасы отчетливо выделяются два горизонта:

-верхний суглинистый-пойменная фация;

-нижний песчано-гравийный-русловая фация.

Мощность, окраска и состав этих пород изменяется без всяких закономерностей.

Делювиально-пролювиальные отложения имеют широкое распространение. Ими сложены сильно расчлененные пологоволнистые равнины, занимающие склоны водораздельных возвышенностей. Продукты площадного и линейного смыва с водоразделов и представляют делювиально-пролювиальные осадки.

Литологически этот комплекс представлен различными  по оттенкам коричневатыми, грубыми, слабо песчанистыми суглинками. Реже в разрезах встречаются супеси, грубозернистые и крупнозернистые пески.

Наибольшая мощность делювиально-пролювиальных отложений колеблется от10,0 до 13,0 м.

Верхнечетвертичные отложения (QIII). Представлены эоловыми песками и озерными отложениями сухих котловин. Эоловые пески протягиваются полосой с северо-востока на юго-запад шириной от 3,0 до 6,0 км. Литологически пески представлены разнозернистыми, больше мелко- и среднезернистыми песками сероватых тонов, очень однородными в разрезе, с точечными  включениями  карбонатов  с  шероховатой  поверхностью хорошо окатанных песчинок, примесь глинистых частиц очень незначительна. Мощность эоловых песков колеблется в очень широких пределах: от 1,5-2,0 м в межгорных понижениях до 10-15 м на вершинах гряд.

Озерные отложения, формировавшиеся в условиях застойного мелководного бассейна, представлены различными по цветовым оттенкам илистыми глинами и суглинками с единичными зернами песка, илистыми. Тонко-мелкозернистыми зеленовато-серыми и буроватыми песками.

Максимальная мощность осадков  не превышает 3,0 м.

Верхнечетвертичные-современные отложения (QIII- IV). К нерасчлененным верхнечетвертичным-современным отложениям относятся аллювиальные осадки первой надпойменной террасы, поймы реки Нура и осадки временных водотоков.

Отложения террас представлены суглинками, глинистыми песками с прослоями глин, реже супесями.

Озерные отложения выполняют пляжи крупных озер, расположенных в пределах эоловой равнины и многочисленные сухие котловины. Литологически представлены  тонкими, песчанистыми суглинками, илами, илистыми песками, реже супесями. Максимальная мощность 3, м.

Отложения временных водотоков представлены разнозернистыми, грубыми песками, щебенисто-дресвяным материалом, грубыми суглинками. Мощность 1,0-2,0 м.

Русловые осадки реки Нура представлены глинистыми песками, глинами.

Современные отложения (QIV). К ним относятся осадки эпизодически пополняемые паводковыми водами р. Нуры, и отложения пойм.

Отложения поймы представлены тонкими суглинками, глинистыми песками, глинами.

Мощность не превышает 2,0 м.

Озерные отложения представлены глинами, супесями, реже песками серых тонов

Мощность до 2,0 м.

1.2.3  Геологическое строение

Геологическое строение района и тектоническое положение

В системе международной разграфки участок работ расположен на площади листа M-42-XI.

В геологическом отношении район месторождения приурочен к северной части Тенгизской впадины, являющейся элементом Тургайского прогиба на Туранской платформе.

Фундамент платформы сложен палеозойскими отложениями (гранито-гнейсовый цоколь, перекрытый местами осадочными породами каменноугольного возраста). На фундамент с пермо-триаса залегает чехол мезо-кайнозойских отложений, среди которых важную роль играют континентальные четвертичные образования.

В структурном плане район спокоен, тектонических нарушений в пределах четвертичного чехла не выявлено. Платформенный режим проявляется в общей моноклинали залегания пластов с незначительными углами падения (0-2°) в направлении на юг. Значимых разломов или дислокаций не зафиксировано; региональные глубинные разломы локализуются южнее (в районе оз. Тенгиз), влияние их на четвертичные отложения отсутствует. Таким образом, платформа здесь характеризуется выравненным тектоническим режимом на протяжении позднего неогена и четвертичного периода, что обусловило широкое развитие горизонтально слоистых отложений.

### Стратиграфия четвертичных отложений

Четвертичные отложения региона представлены аллювиальными, делювиальными и эоловыми формациями, залегающими с размывом на более древних породах. Согласно государственной геологической карте масштаба 1:200 000, в районе распространены следующие стратиграфические подразделения четвертичной системы:

Верхний плейстоцен (Q3) - аллювиальные отложения террас рек (I и II надпойменные террасы). Представлены песками разнозернистыми с прослоями супесей и суглинков, местами с гравием и галькой. Мощность колеблется от 2-8 м (I терраса) до 5-15 м (II терраса).

Голоцен (Q4) - аллювий современной (пойменной) террасы рек, а также делювиально-пролювиальные отложения склонов. Представлены песчано-суглинистыми отложениями, супесями, суглинками, часто с органическими включениями в поймах. Мощность голоценовых отложений 1-3 м.

Эоловые отложения (Q3-4) - в окружающей местность встречаются участки песчаных бугров и гряд (барханы, дюны), сформированные ветровым перераспределением речных песков в позднем плейстоцене-голоцене. Эти пески хорошо отсортированы, мелкие, желтоватые, мощность их обычно до 5 м.

Лёссовидные суглинки (Q3) - на повышениях местности распространены покровные лёссовидные отложения позднеплейстоценового возраста, мощностью 2-5 м, перекрывающие более древний аллювий.

Непосредственно в границах месторождения «Участок» четвертичный разрез включает: почвенно-растительный слой, подстилаемый суглинистыми отложениями (делювиальный покров), далее - продуктивная толща песков (верхнеплейстоценовый аллювий I надпойменной террасы). Ниже залегают плотные глины неоген-четвертичного возраста, условно принимаемые за кровлю доквартерных пород. Более древние стратиграфические подразделения (палеоген, мезозой) залегают глубже и в пределах глубин разведочных скважин не вскрыты.

1.2.4.1 Определение однородности полезной толщи

Определение однородности песков проведено путем оценки стабильности свойств полезной толщи по интервалам опробования на основании результатов испытания рядовых проб по показателям:

- модуля крупности;

- содержание ила, пыли, глины;

- зерен проходящих через сито 0.16 мм.

Определение показателей качество статическим методом проведено по ГОСТ 24100-80.

Минимальное значение модуля крупности равно 1.08. Стабильность показателей составляет 97.37 %.

Максимальное значение суммарного содержания пылевидных и глинистых частиц равно 8.424. Стабильность показателей составляет 97.37 %

Максимальное содержание в песке зерен, прошедших через сито с сеткой № < 016 равно 32.87. Стабильность показателей составляет 97.37 %.

1.2.4.2 Предполагаемые направления использования строительных песков

Проведенный комплекс лабораторных исследований и полученные результаты позволяют считать, что разведанные пески месторождения пригодны для использования:

Мескозернистые пески линзы после обогащения с уменьшением количества зерен крупностью менее 0,16мм до 20%, пылевидно-глинистых частиц до 5% могут использоваться для приготовления строительных растворов и в качестве добавок, понижающий модуль крупности, к асфальтобетонным и другим смесям, к мелким заполнителям тяжелых и мелкозернистых бетонов к смесям для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов.

Крупнозернистые пески линзы 2 после обогащения с уменьшением количества зерен крупностью 0,16мм до 10-15%, пылевидно-глинистых частиц до 3%, усреднение содержание зерен крупностью свыше 10мм не более 5%, крупностью свыше 5мм не более 15% могут использоваться с понижающими или укрупняющими добавками для приготовления строительных растворов, сухих (асфальтобетонных и других) смесей, в качестве мелкого заполнителя тяжелых и мелкозернистых бетонов, а также для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов.

1.2.5 Гидрогеологические условия месторождения

Комплекс гидрогеологических работ на месторождении включал замер уровней воды в скважинах. При бурении скважин у забоя увлажнение не наблюдалось.

Во всех пробуренных скважинах до глубины 10,0 м после суточного отстоя грунтовых вод не обнаружено.

1.3 Подсчет запасов

Для оценки Минеральных ресурсов использовались традиционные  методы оценки - метод геологических блоков.

Подсчетная мощность по блоку определялась как среднеарифметическое значение мощностей по выработкам в контуре этого блока. В расчет приняты мощности по 22 скважине, пройденным в 2025 году. Площадь определялась программой «Компас» версия 3Д – 2014.

Подсчет запасов строительных песков месторождения «Участок» произведен в соответствии с требованиями Классификации запасов месторождений общераспространенных полезных ископаемых, утвержденной в РК, и методическими указаниями по разведке песчано-гравийных месторождений.

Учитывая геологическое строение участка, для подсчета ресурсов полезной толщи принят наиболее простой метод геологических блоков.

Подсчёт ресурсов выполнен на топографической основе масштаба 1:5000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м.

Все пройденные на участке выработки инструментально привязаны, определены их координаты в географической системе координат.

Оконтуривание полезного ископаемого произведено по разведочным скважинам, относительно равномерно расположенным по площади участка, в границах контура, связанного угловыми точками участков недр полученной лицензии на разведку.

Верхняя граница подсчета ограничена нижней границей почвенно-растительного слоя.

Нижняя граница подсчета запасов ограничена забоями горных выработок (скважин), глинистым грунтом.

подсчет запасов продуктивной толщи произведен с использованием формул определения объемов простых тел.:

- подсчетная мощность по блоку определялась как среднеарифметическое значение мощностей по выработкам в контуре этого блока:

Площадь определялась программой «Компас».

Объем полезного ископаемого и объем вскрыши для подсчета методом геологических блоков определен по формуле:

V = S х mср., м3

- где, V - объем полезного ископаемого;

S - площади блоков;

mср.- средняя мощность.

Площадь блока подсчета запасов и вскрышных пород равна 2 170 000 м2.

Таблица вычисления средних мощностей приведена в таблице 2

Результаты подсчета ресурсов полезного ископаемого и объёма вскрышных пород на участке

Таблица 2

| № блока | Номер профиля | Номер скважины | Глубина скважины, м. | Абсол. Отмет. Устья, м | Мощность пород, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПРС | Полезная толща, вошедшая в подсчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | I-I | 1 | 7 | 340,40 | 0,4 | 5,2 |
|  | I-I | 2 | 7,5 | 340,00 | 0,45 | 5,3 |
|  | I-I | 3 | 8,0 | 340,80 | 0,45 | 5,2 |
|  | I-I | 4 | 7,3 | 340,60 | 0,45 | 5,2 |
|  | II-II | 5 | 8,3 | 340,30 | 0,6 | 7,6 |
|  | II-II | 6 | 8,3 | 340,50 | 0,6 | 7,6 |
|  | II-II | 7 | 8,2 | 340,90 | 0,55 | 6,8 |
|  | II-II | 8 | 8,1 | 340,40 | 0,55 | 6,6 |
|  | II-II | 9 | 7,6 | 341,00 | 0,5 | 6,4 |
|  | III-III | 10 | 7,5 | 342,20 | 0,55 | 6,7 |
|  | III-III | 11 | 7,5 | 341,40 | 0,55 | 6,5 |
|  | III-III | 12 | 7,9 | 340,70 | 0,5 | 6,3 |
|  | III-III | 13 | 7,0 | 338,60 | 0,55 | 6,4 |
|  | IV-IV | 14 | 7,2 | 343,90 | 0,3 | 1,5 |
|  | IV-IV | 15 | 7,5 | 345,10 | 0,35 | 3,4 |
|  | IV-IV | 16 | 7,1 | 341,90 | 0,35 | 3,1 |
|  | IV-IV | 17 | 8,2 | 340,80 | 0,3 | 4,9 |
|  | IV-IV | 18 | 7,2 | 340,00 | 0,3 | 2,6 |
|  | V-V | 19 | 7,3 | 344,90 | 0,4 | 4,8 |
|  | V-V | 20 | 7,8 | 344,40 | 0,45 | 5,0 |
|  | V-V | 21 | 7,5 | 344,20 | 0,45 | 5,0 |
|  | V-V | 22 | 7,6 | 342,20 | 0,45 | 5,2 |
| среднее |  |  |  |  | 0,5 | 5,3 |

| Категория | Площадь, тыс. м2 | Средняя мощность полезной толщи, м | Средняя мощность вскрышных пород, м | Запасы полезного ископаемого, тыс.м3 | Объемы вскрыши, тыс.м3 | Коэф. вскрыши м3/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеренные | 2 170 | 5,3 | 0,5 | 11 501 | 1 085 | 0,094 |

Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем. Вскрышные породы будут использованы для рекультивации карьера, поэтому к утверждению не представлены.

Перевод в категорию вероятных запасов из категории измеренных ресурсов основывается на следующих модифицирующих факторах:

- разработан календарный график добычи и проектирование разработки карьера;

- сделан экономический анализ;

- проведены экологические исследования – серьезных экологических проблем выявлено не было.

- Перспектива развития границ месторождения на глубину.

- Наличие в непосредственной близости аналогичных предприятий, линий электропередач, автомобильных дорог.

- Наличие крупных  населённых пунктов.

Район является промышленно развитым и полностью обеспечен рабочей силой.

Вероятные запасы полезного ископаемого определены как измеренные ресурсы за вычетом потерь. В таблице 3 приведен расчет вероятных запасов.

Вероятные запасы полезных ископаемых в контуре проектного карьера в соответствии с Кодексом KAZRC

Таблица 3

| Наименование | Минеральные ресурсы, тыс. м3 | Мощность, м | Потери, тыс.м3 | Вероятные запасы, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| участок «Участок» | 11 501 | 5,3 | 201,6 | 11 299,4 |

Контрольный способ подсчета запасов, в связи с простотой строения продуктивной толщи не производился.

ГЛАВА 2. ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ

2.1 Характеристика месторождения

Месторождение  расположено в Целиноградском районе Акмолинской области.

Разработка полезного ископаемого будет производиться одним уступом, глубиной не превышающей 8,0 м.

Отвал пустых пород расположен к западу от контура месторождения.

Годовая производительность карьера по полезному ископаемому

составит 70,5 тыс.м³ в плотном теле, что соответствует

136,0 тыс. тонн в год при средней объемной плотности песка

1,93 т/м³.

Суточная производительность карьера принята 1000 тонн

(≈ 518 м³ в плотном теле).

Режим работы карьера принят сезонный в соответствии с климатическими условиями района 6 месяцев (с мая по октябрь) и при 5-дневной рабочей неделе составляет:

Количество рабочих дней в году – 136;

количество смен в сутки – 1;

продолжительность смены – 8 часов.

2.2 Границы карьера и промышленные запасы

Границы карьера установлены с учетом контура подсчета запасов по площади и на глубину. Размеры планируемого карьера на конец отработки приведены в таблице 9:

Таблица 9 - Размеры карьера на конец отработки

| №№ п/п | Показатели | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Длина карьера | м | 510 |
| 2. | Ширина карьера | м | 60-170 |
| 3. | Максимальная глубина карьера | м | 8,0 |

Для наиболее полного извлечения полезного ископаемого с учетом границы подсчета запасов принимаются следующие углы откосов уступов, приведенные в таблице 10.

Таблица 10 - Значение принимаемых углов откосов

| Период разработки | Значение |
| --- | --- |
| На период разработки | 45° |
| На период погашения | 30° |

Углы откосов должны уточняться в период эксплуатации путем систематических маркшейдерских замеров, наблюдений и изучения физико-механических свойств пород разрабатываемого участка.

Промышленные запасы

Балансовые запасы строительных песков месторождения «Участок» по категории C2, утвержденные протоколом ТКЗ РГУ «Севказнедра», составляют 11 299,4 тыс. м³.

Настоящим проектом предусматривается поэтапная отработка части разведанных запасов в границах проектируемого карьера.Нижней отметкой (подошвой) отработки карьера в настоящем плане принята граница подсчета запасов.

Проектные потери полезного ископаемого определены исходя из границ проектируемого участка, горно-геологических условий залегания полезной толщи и системы разработки.

Проектные потери полезного ископаемого рассматриваются в соответствии с «Отраслевой инструкцией по определению и учету потерь нерудных строительных материалов при добыче».

Общекарьерные потери

Из-за отсутствия на проектных участках, каких-либо коммуникаций, зданий и сооружений, общекарьерные потери не предусматриваются.

Эксплуатационные потери I группы

А) Потери в кровле залежи

Вскрышные породы представлены слоем ПРС, суглинками и супесями, мощность составляет от 0,3 до 0,6 м (ср. 0,35 м). Учитывая небольшую крепость вскрыши (II категория по Е РК 8.04-01-2011, Сборник Е2), разработка предусматривается применение бульдозера и экскаватора без предварительного рыхления.

С целью недопущения разубоживания полезного ископаемого проектом предусматриваются потери, равные толщине слоя зачистки 0,05 м.

, тыс.м3

где: hЗ – толщина слоя зачистки, равная 0,05м;

SВСКР – площадь зачистки, м2.

Объем прихвата при зачистке будет отнесен к вскрыше.

Б) Потери в подошве карьера

Так как в подошве полезной толщи оставляется «охранная подушка» (предусмотренная при подсчете запасов) мощностью 0,3 м, потери в подошве карьера будут отсутствовать.

Эксплуатационные потери II группы

Потери при транспортировке строительного песка исключаются с данного проекта. При произведении добычных работ применяется современная техника с герметичными кузовами и защитными тентами, с использованием которых потери при транспортировке равны нулю.

2.3 Режим работы, производительность и срок службы карьера

Согласно заданию на проектирование годовая производительность карьера по полезному ископаемому в плотном теле составит 70,5 тыс.м³, что соответствует 136,0 тыс. тонн в год.

Режим работы карьера принят сезонный, 6 месяцев (май–октябрь), при 5-дневной рабочей неделе, 1 смене в сутки продолжительностью 8 часов и 136 рабочих днях в году. Данные по производительности и режиму работы карьера сведена в таблицу 4.

Таблица 4 - Режим работы карьера

| №№ Пп | Наименование показателей | Един. изм. | Добычные работы | Вскрышные работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовая производительность | тыс.м3 | 70,5 | 30 |
| 2 | Суточная производительность | м3 | 518 | 221 |
| 3 | Сменная производительность | м3 | 518 | 29,4 |
| 4 | Число рабочих дней в году | дни | 136 | 136 |
| 5 | Число смен в сутки | смен | 1 | 1 |
| 6 | Продолжительность смены | час | 8 | 8 |
| 7 | Рабочая неделя | дней | 5 | 5 |

Срок службы карьера составляет 10 лет, с учетом полноты отработки запасов, попадаемых в контур месторождения.

2.3.1 Обоснование выемочной единицы

Под выемочной единицей принимается наименьший экономически и технологически оптимальный участок месторождения с достоверным под счетом исходных запасов полезного ископаемого, отработка которого осуществляется единой системой разработки и технологической схемой выемки, по которому может быть осуществлен наиболее точный отдельный учет добычи ископаемого по количеству.

Параметры выемочной единицы выбраны из условия предусматривающих:

-	относительную однородность геологических условий;

-	возможность отработки запасов единой системой разработки;

-	достаточную достоверность определения запасов;

-	возможность первичного учета извлечения полезных ископаемых;

-	разработку проекта для каждой выемочной единицы.

Исходя из принятой системы отработки и схемы подготовки, выемочной единицей данным проектом принимается карьер.

Длина и ширина выемочной единицы определяется конечным контуром карьера на данном уступе, высота выемочной единицы равна высоте уступа и составляет 8,0 м.

В проекте на выемочную единицу должны быть рассчитаны показатели извлечения полезного ископаемого из недр, изменение качества полезного ископаемого при добыче (потери и разубоживание) с разбивкой их на первичные (в недрах) и технологические (отбитая руда), а также методы определения и учета показателей извлечения полезных ископаемых, обеспечивающие необходимую полноту, достоверность и оперативность установления фактических показателей извлечения.

В процессе отработки каждой выемочной единицы необходимо вести полную горно-графическую документацию (составление геологических и маркшейдерских планов и разрезов) для учета движения.

2.4 Вскрытие и порядок отработки месторождения. Горно-капитальные работы

2.4.1  Вскрытие и порядок отработки месторождения

Предусматривается начать отработку с северо-восточной части месторождения, с продвижением фронта работ с северо-востока на юго-запад.

Основными горно-техническими и горно-геологическими условиями, определившими способ разработки месторождения, явились следующие показатели:

- Вскрышные породы месторождения представлены слоем ПРС, суглинками и супесями, мощность составляет от 0,3 до 0,6 м, ср. 0,35 м;

- Средний коэффициент вскрыши по месторождению составляет 0,82 м3/м3.

- Продуктивная толща месторождения представлена строительными песками.

Вскрышные породы по трудности разработки механизированным способом относятся к II категории по Е РК 8.04-01-2011. (Сборник Е2), поэтому проведение предварительного рыхления не требуется. Почвенно-растительный слой будет предварительно снят бульдозером SD-16 и складирован в бурты. Для погрузки вскрышных пород будут использоваться погрузчик ZL-20, транспортировка будет производиться автосамосвалами HOWO A7.

Отработку запасов строительного песка предполагается осуществить открытым способом, одним уступом максимальной глубиной 8,0 м, экскаватором Doosan DX 225LCA-SLR (драглайн), с продвижением фронта работ с северо-востока на юго-запад.

Оборудование на вскрытых горизонтах необходимо располагать таким образом, чтобы в процессе работы не создавались помехи в его работе, и обеспечивалась наиболее высокая производительность.

2.4.2 Элементы системы разработки

А) Высота уступа

Согласно принятой технологической схеме отработки месторождения полезного ископаемого разрабатывается без предварительного рыхления.

Таким образом, высота уступа принимается по условиям безопасности и техническим характеристикам экскаватора Doosan DX 225LCA-SLR, будем вести разработку месторождения одним уступом, максимальной глубиной 8,0 м.

Б) Ширина рабочей площадки при принятой проектом транспортной системы разработки определяется согласно «Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов» Приложение II «Методика расчета ширины рабочей площадки на карьере»:

где: А – ширина экскаваторной заходки по целику, м. Ширина экскаваторной заходки по целику привязана к радиусу черпания экскаватора на уровне стояния А=(1,5-1,7)RЧУ. При радиусе черпания экскаватора Doosan DX 225LCA-SLR равном 15,4 м, принимаем ширину заходки - А=24,6 м;

ПП – ширина проезжей части, принимается согласно СНиП 2.05.02 – 85 «Автомобильные дороги» и составляет при двухполосном движении 8м.

ПО – ширина обочины с нагорной стороны – со стороны вышележащего уступа. При автомобильном транспорте принимаем ПО= 1,5 м;

ПБ – ширина полосы безопасности – призмы обрушения, 3 м;

Принимаем ширину рабочей площадки 38 м.

Минимальная длина фронта работ будет составлять 100 м.

Рисунок 3 - Рабочая площадка уступа

2.4.3 Система разработки

Основные факторы, учтенные при выборе системы разработки:

А) горно-геологические условия полезного ископаемого;

Б) физико-механические свойства полезного ископаемого и вскрышных пород;

В) заданная годовая производительность карьера в первый год 70,5 тыс. м³.

С учетом выше перечисленных факторов, принимаем следующую систему разработки:

- по способу перемещения горной массы – транспортная;

- по развитию рабочей зоны – сплошная;

- по расположению фронта работ – поперечная;

- по направлению перемещения фронта работ – однобортовая.

2.5 Технологическая схема производства горных работ

2.5.1  Вскрышные работы и отвалообразование

2.5.1.1  Вскрышные работы

Вскрышные породы месторождения представлены слоем ПРС, суглинками и супесями, средней мощностью 0,35 м.

Вскрышные породы по трудности разработки механизированным способом относятся к II категории по Е РК 8.04-01-2011. (Сборник Е2), поэтому проведение предварительного рыхления не требуется.

На проектируемом участке площадью 2 га объем вскрышных пород на месторождении составляет 218,3 тыс.м3. Объем складируемых в отвалы пород состоит из вскрышных пород и слоя зачистки. Планируется один бурт ПРС, расположенный по контуру месторождения.

Снятие ПРС будет происходить по следующей схеме: бульдозер будет перемещать ПРС в бурты на расстояние 15-20м откуда погрузчиком будет грузится в автосамосвал и вывозится на отвал ПРС.

Для создания нормальных условий при выемке полезного ископаемого предполагается опережение вскрышных работ перед добычными.

2.5.1.2 Отвалообразование

Склад ПРС

Проектом предусматривается бульдозерное отвалообразование. Почвенно-растительный слой в объёме 17,4 тыс.м3 залегают на всей площади месторождения. Средняя мощность их 0,28 м.

Разработка и перемещение ПРС в бурты производится бульдозером SD-16. Среднее расстояние перемещения 25 м, откуда погрузчиком будет грузится в автосамосвал и вывозится на склад ПРС. Весь объем ПРС вывозится на внешний отвал, расположенный к юго-западу от карьера.

Отвал ПРС будет располагаться к востоку, расстояние транспортирования 100 м. Объем ПРС, вывозимого на отвал будет составлять 17,4 тыс.м3. Отвал будет отсыпаться в 1 ярус, высотой 6 м, углы откосов приняты 400 (рис.4). Из части объема ПРС будет сформирован въезд на отвал. Объем ПРС для сформирования въезда составит:

где: hB – высота въезда, 6 м;

bB - ширина въезда, 30 м;

m – коэффициент заложения откоса.

m=h/a, м

где - h- высота насыпи, м; a-заложение откоса, м.

m= 6/11,4 = 0,53

m’ - котангенс угла въезда.

При параметрах въезда: длина 75 м, ширина – 30 м, площадь, занимаемая въездом на отвал ПРС, составит 2250 м2 (0,23 га)

Оставшийся объем ПРС (17400-6283 = 11117 м3) складируется в отвал.

Площадь, занимаемая отвалом ПРС, складывается из въезда на отвал и непосредственно самого отвала составит:

, м2

где Vвскр – объем пород, подлежащих укладке, м3;

К – коэффициент остаточного разрыхления пород в отвале;

η1 – коэффициент, учитывающий заполнение площади отвала;

Н1 – высота яруса, м.º

Рисунок 4 - План склада ПРС

Отвал пустой породы

Из оставшегося объема вскрышных пород (супеси и суглинки) (5427 м3) формируется оградительная дамба по периметру карьера.

Высота бурта равна 2,5 метрам. Угол откоса составит 34°. Длина бурта 350 метров. Устойчивость отвальных откосов определяется взаимосвязанным влиянием инженерно-геологической обстановки и технологии отвалообразования.

При отсыпке отвала осадочных пород устойчивость отвала определяется условием равновесия блока породы массой Р на откосе с углом наклона а. При этом сила трения, равная , должна уравновесить касательную составляющую массы .

В связи с этим (даже без учета сцепления-зацепления) склад ПРС на устойчивом основании сохраняют устойчивость при практически любой их высоте при углах откоса 340.

Протяженность буртов составит:

, м

где Sбурт – площадь поперечного сечения бурта;

Sбурт=1/2*h*(a+b), м2;

где h – высота бурта, 2,5 м;

a – верхняя часть бурта, 2,5 м;

b – основание бурта, 9,9 м;

Sбурт=1/2*2,5*(2,5+9,9)=15,5 м2.

,

при ширине основания 11,2 м площадь, занимаемая буртом, составит 3920 м2 (0,4 га).

Рисунок 5 - План оградительной дамбы (бурт)

2.5.1.3 Производительность горного оборудования на вскрыше и отвалообразовании

1. Расчет производительности бульдозера SD-16 на вскрыше и отвалообразовании

Сменная производительность бульдозера в плотном теле при разработке грунта с перемещением определяется согласно «Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов» Приложение V «Методика расчета производительности бульдозеров»:

, м3/см

Где V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалов бульдозера, м3;

, м3

l – длина отвала бульдозера, м;

h – высота отвала бульдозера, м;

а – ширина призмы перемещаемого грунта, м;

, м

δ – угол естественного откоса грунта (30 – 400);

КУ – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера, 0.95;

КО – коэффициент, учитывающий увеличение производительности при работе бульдозера с открылками, 1.15;

КП – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения, 0.92;

КВ – коэффициент использования бульдозера во времени, 0.8;

КР – коэффициент разрыхления грунта, 1.6;

ТЦ – продолжительность одного цикла, с;

, с

l1 – длина пути резания грунта, м;

ν1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/с;

l2 – расстояние транспортирования грунта, м;

ν2 – скорость движения бульдозера с  грунтом, м/с;

ν3 – скорость холостого (обратного) хода, м/с;

tП – время переключения скоростей, с;

tР – время одного разворота трактора, с.

Значения необходимых величин для расчета продолжительности цикла бульдозера сведены в таблицу 13.

Таблица 13 - Значения расчетных величин

| Наименование грунта | Мощность бульдозера, л.с. | Элементы ТЦ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l1 | ν1 | ν2 | ν3 | tП | tР |
| ПРС | 178 | 9 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 9 | 10 |

Суточная производительность бульдозера в плотном теле по вскрыше при разработке грунта с перемещением будет составлять

ПБ.СУТ= 1264*1 = 1264 м3/сут.

Годовая производительность определяется по формуле:

, м3/год

Где N – число рабочих дней в году, 136;

КН – коэффициент неравномерности производственного процесса, 0.8;

Исходя из годовой производительности бульдозера по перемещению вскрыши и планировочных работ, на отвале для удовлетворения потребностей предприятия принимается один бульдозер.

2. Расчет производительности погрузчика ZL-20 на вскрыше

Сменная производительность погрузчика определяется по формуле:

где ТП.З, - время на выполнение подготовительно-заключительных операций, мин;

ТЛ.Н. – время на личные надобности – 10мин;

Е – вместимость ковша погрузчика, 1,0 м3;

КН – коэффициент наполнения ковша, 0.9;

КР – коэффициент разрыхления, 1.3;

tЦ – продолжительность цикла, с.

где  tпц – время полного цикла погрузки, 10.8 с

t1 – время движения из исходной точки в забой, с;

R – радиус поворота, 3,7 м;

l – длина дуги перемещения, град;

ν – скорость перемещения от исходной точки к забою, м/с;

t 2 – время движения в исходную точку задним ходом с грузом, 1.7с;

t3 – время движения из исходной точки к транспортному средству с грузом, 1.7с;

t4 – время переключения скоростей, 5с;

t5 – время возвращения в исходное положение, 1с;

Суточная производительность погрузчика ZL-20 по вскрыше будет составлять:

НП.СУТ=827*1= 827 м3/сут

Годовая производительность определяется по формуле:

, м3/год

Где N – число рабочих дней в году, 136;

КН – коэффициент неравномерности производственного процесса, 0.8;

м3/год

На вскрышных работах принимается один погрузчик ZL-20.

2.5.2 Добычные работы

Представленное полезное ископаемое по трудности разработки механическим способом отнесено к I группе в соответствии с ЕНиР-90. Отработка полезной толщи будет осуществляться одним уступом глубиной, не превышающей 8,0 м, с рабочим углом откосов 300, без применения буровзрывных работ.

Выемка полезного ископаемого будет осуществляться экскаватором Doosan DX 225LCA-SLR с ковшом вместимостью 1,6 м3.

Маркшейдерская служба карьера осуществляет систематический контроль над соблюдением проектной отметки дна карьера.

2.5.2.1 Производительность горного оборудования на добыче

- Расчет производительности экскаватора Doosan DX 225LCA-SLR на добыче

Норма выработки для одноковшовых экскаваторов при погрузке в автосамосвалы определяется согласно «Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов» Приложение III «Методика расчета производительности экскаваторов»:

, м3/см

Где ТСМ – продолжительность смены, 480 мин;

ТП.З, - время на выполнение подготовительно-заключительных операций, мин;

ТЛ.Н. – время на личные надобности – 10мин;

ТП.С. – время погрузки одного автосамосвала, мин;

nК – число ковшей, погружаемых в один автосамосвал;

СТ – грузоподъемность автосамосвала HOWO A7 составляет 30 т;

γ – объемная плотность породы в целике – 1,93 т/м3;

QК – объем горной массы в целике в одном ковше, при коэффициенте наполнения ковша 0.9 в породах I группы, равен 1,35;

nЦ – число циклов экскаваций в минуту, при продолжительности цикла экскавации при угле поворота стрелы от 90 до 1350 для экскаватора Doosan DX 225LCA-SLR, составляет 2;

ТУ.П. – время установки автосамосвала под погрузку, равно 0.3мин

Суточная производительность экскаватора по добыче определяется по формуле:

м3/сут

Годовая производительность определяется по формуле:

, м3/год

Где N – число рабочих дней в году, 136;

КН – коэффициент неравномерности производственного процесса, 0.8;

Исходя из годовой производительности экскаватора для удовлетворения потребностей предприятия принимается 1 экскаватор.

2.5.3 Вспомогательные процессы

Для производства работ по зачистки кровли полезного ископаемого, рабочих площадок, устройства внутрикарьерных подъездных автодорог к карьерному оборудованию предполагается использовать бульдозер SD-16.

Для пылеподавления на автодорогах предусмотрено орошение с расходом воды 1–1.5кг/м2 при интервале между обработками 4 часа водовозом Газ 53.

Заправка различными горюче-смазочными материалами горного и другого оборудования будет осуществляться на рабочих местах с помощью специализированных заправочных агрегатов.

Для проведения работ по устранению различных неисправностей машин и механизмов на промплощадке карьера в специально оборудованной ремонтной мастерской.

Производство вспомогательных процессов будет осуществляться машинами и механизмами приведенных в таблице 5.

Таблица 5 - Перечень вспомогательных машин и механизмов

| Наименование машин и механизмов | Тип, модель | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Бульдозер | SD-16 | 1 |
| Автомобиль цистерна для перевозки ГСМ, V=6500л | ТСВ-6 | 1 |
| Автомобиль цистерна для питьевой воды, V=3550л | Газ 53 | 1 |
| Автобус | Кавз | 1 |

2.6 Календарный план горных работ

Календарный план горных работ составлен в соответствии с принятой системой разработки и отражает принципиальный порядок отработки месторождения, с использованием принятого горного транспортного оборудования.

В основу составления календарного плана вскрышных и добычных работ положены:

1. Режим работы карьера по добыче и вскрыше;

2. Годовая производительность карьера по добыче полезного ископаемого;

3. Горнотехнические условия разработки месторождения;

4. Тип и производительность горно-транспортного оборудования;

Календарный план горных работ составлен на весь срок отработки месторождения. Календарный план вскрышных и добычных работ приведен в таблице 15:

Таблица 6 - Календарный план горных работ

| №№ п/п | Виды работ | Применяемое оборудование | Объем горной массы, тыс.м3 |  | Годы отработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 1 | Вскрышные | Бульд. Т-140-2 А/сам. HOWO A7 Погр. ZL-20 | ПРС | 17,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вскр. пор. | 218,3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 18,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 19,76 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,76 |  |  |  |  |  |
| 2 | Добычные | А/сам. HOWO A7 Экск. Doosan | 705 |  | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Потери, тыс.м3 |  |  | 3,067 |  | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,615 |  |  |  |  |  |
| Погашенные запасы, тыс. м3 |  |  | 705 |  | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Коэффициент вскрыши, м3/м3 |  |  | 0,097 |  | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коэффициент вскрыши изменяется по годам в связи с поэтапным вовлечением вскрышных пород и завершением вскрышных работ на отдельных этапах отработки.

2.7 Осушение карьерного поля. Водоотвод и водоотлив

Гидрогеологические условия месторождения не будут препятствовать разработке месторождения открытым способом (см. раздел 1.2.5).

Для перехвата и отвода талых и ливневых вод, выпадающих за карьерным полем, необходимо сооружение нагорных канав.

2.8 Рекультивация земель, нарушенных горными работами

Рекультивации подлежат: нарушенная территория карьера и прилегающие земельные участки, вовлеченные в горные работы. Рекультивация земель является составной частью технологических процессов, обслуживающих нарушение земель.

При рекультивации карьерных выемок должны выполняться следующие требования:

- Предварительное снятие и складирование плодородно-растительного слоя (ПРС), необходимого для создания рекультивационного слоя соответствующих параметров;

- Создания карьерных выемок с учетом их рекультивации и ускоренного возврата рекультивируемых площадей для использования;

- Формирование отвалов и карьерных выемок, устойчивых к оползням и осыпям, защищенных от водных и ветровых эрозий.

Технологические схемы производства горных работ должны предусматривать:

- Снятие и транспортировку плодородно-растительного слоя, его складирование и хранение в бортах обваловки или нанесение на рекультивируемые поверхности;

- Формирование по форме и структуре устойчивых отвалов ПРС.

Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технического и биологического.

При проведении технического этапа рекультивации земель должны, выполнены следующие основные работы:

- Освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных обломков пород, производственных конструкций;

- Устройство въездов и дорог к рекультивируемым участкам с учетом подходов необходимой техники;

- Устройство при необходимости дренажной и водоотводящей сети;

- Устройство дна и бортов карьера;

- Создание, при необходимости, экранирующего слоя;

- Покрытие поверхности слоем ПРС;

- Противоэрозионная организация территории.

При производстве горно-планировочных работ чистовая планировка земель должна производиться машинами с низким удельным давлением на грунт, чтобы избежать переутопления поверхности рекультивируемого слоя. При подготовке участка должно быть проведено глубокое безотвальное рыхление утопленного горизонта для создания благоприятных условий развития корневых систем растений. Биологический этап рекультивации земель должен осуществляться после полного завершения технического этапа. Рекультивируемые площади и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организационный и устойчивый ландшафт.

Рекомендовано разработать проект рекультиваций карьера.

ГЛАВА 3. КАРЬЕРНЫЙ  ТРАНСПОРТ

3.1 Исходные  данные

Настоящим проектом в качестве транспорта принят автомобильный транспорт, предусматриваются производить следующие виды перевозок автосамосвалами HOWO А7 грузоподъемностью 25 т:

1. Транспортирование полезного ископаемого на склад готовой продукции - расстояние до 0,3 км.

Исходные данные для расчета транспорта приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Основные исходные данные для расчета транспорта

| №№ п.п. | Наименование показателей | Добычные работы | Вскрышные работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем перевозок А) годовой, тыс.м3 Б) сменный, м3 | 70,5 518 | 4,0 29,4 |
| 2 | Группа пород | III-IV | III-IV |
| 3 | Расстояние транспортирование, км | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Тип погрузочного средства | Doosan DX 225LCA-SLR | ZL-20 |
| 5 | Вместимость ковша, м3 | 1,5 | 1,0 |
| 6 | Количество погрузочных механизмов | 1 | 1 |
| 7 | Среднее время одного цикла погрузки, мин | 0.3 | 0.3 |
| 8 | Объемная плотность в целике, т/м3 | 1.93 | 1.2 |
| 9 | Коэффициент разрыхления | 1.35 | 1.35 |

3.2 Автомобильный транспорт

Сменная производительность автосамосвалов, а также их необходимое количество приведено в таблице 17,18 на основании нормативных данных. Для транспортировки пород вскрыши будут использоваться автосамосвалы HOWO.

3.2.1 Расчетное необходимое количество автосамосвалов при перевозке вскрышных пород

Сменная производительность автосамосвала по перевозке вскрышных пород определяется по формуле:

, м3/см

Где ТСМ – продолжительность смены, 480 мин;

ТПЗ – время на подготовительно-заключительные операции, 20 мин;

ТЛН – время на личные надобности, 20 мин;

ТТП – время технологического перерыва, 20 мин;

VА – геометрический объем кузова автосамосвала HOWO A7, 19,3 м3;

ТОБ – время одного рейса автосамосвала, мин.

, мин

Где L - расстояние движения автосамосвала в один конец, 0.3 км;

νС - средняя скорость движения автосамосвала, 45 км/час;

tП - время погрузки автосамосвала.

, мин

n – количество ковшей погружаемых в автосамосвал, шт;

tР - время на разгрузку автосамосвала 1 мин;

tОЖ - время ожидания установки автосамосвала под погрузку, 1 мин;

tУП - время установки автосамосвала под погрузку, 1 мин;

tУР - время установки автосамосвала под разгрузку, 1 мин;

tM - время на маневры, 1 мин.

Таблица 8 - Производительность и требуемое количество автосамосвалов

| №№ п.п. | Наименование показателей | Перевозка вскрыши |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем перевозок А) годовой, тыс.м3 Б) суточный, м3 Б) сменный, м3 | 4,0 29,4 29,4 |
| 2 | Средняя дальность перевозки, км | 0,3 |
| 3 | Средняя скорость движения, км/ч | 45 |
| 4 | Количество смен | 136 |
| 5 | Суточная производительность одного автосамосвала, м3/сут | 308 |
| 6 | Количество рейсов в сутки | 1 |
| 7 | Коэфф. использования подвижного состава во времени | 0,93 |
| 8 | Рабочий парк автомашин | 1 |
| 9 | Коэфф. технической готовности | 0,9 |
| 10 | Инвентарный парк автомашин | 1 |
| 11 | Необходимое количество смен | 13 |

3.2.2 Расчетное необходимое количество автосамосвалов при перевозке полезного ископаемого

Сменная производительность автосамосвала по перевозке полезного ископаемого определяется по формуле:

, м3/см

Где ТСМ – продолжительность смены, 480 мин;

ТПЗ – время на подготовительно-заключительные операции, 20 мин;

ТЛН – время на личные надобности, 20 мин;

ТТП – время технологического перерыва, 20 мин;

VА – геометрический объем кузова автосамосвала HOWO A7, 19,3 м3;

ТОБ – время одного рейса автосамосвала, мин.

, мин

Где L - расстояние движения автосамосвала в один конец, 0.3 км;

νС - средняя скорость движения автосамосвала, 45 км/час;

tП - время погрузки автосамосвала.

, мин

n – количество ковшей погружаемых в автосамосвал, шт;

tР - время на разгрузку автосамосвала 1 мин;

tОЖ - время ожидания установки автосамосвала под погрузку, 1 мин;

tУП - время установки автосамосвала под погрузку, 1 мин;

tУР - время установки автосамосвала под разгрузку, 1 мин;

tM - время на маневры, 1 мин.

Таблица 8 - Производительность и требуемое количество автосамосвалов

| №№ п.п. | Наименование показателей | Перевозка ПИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем перевозок А) годовой, тыс.м3 Б) суточный, м3 Б) сменный, м3 | 20,0 147 147 |
| 2 | Средняя дальность перевозки, км | 0,3 |
| 3 | Средняя скорость движения, км/ч | 45 |
| 4 | Количество смен | 136 |
| 5 | Суточная производительность одного автосамосвала, м3/сут | 341 |
| 6 | Количество рейсов в сутки | 10 |
| 7 | Коэфф. использования подвижного состава во времени | 0,93 |
| 8 | Рабочий парк автомашин | 2 |
| 9 | Коэфф. технической готовности | 0,9 |
| 10 | Инвентарный парк автомашин | 2 |
| 11 | Необходимое количество смен | 59 |

3.2.2 Автомобильные дороги

Для поддержания грунтовой дороги пригодных для эксплуатации, предполагается периодическая зачистка и планировка по средствам бульдозера.

Схема подачи транспорта к забою – кольцевая. Для обеспечения безопасности движения дороги обустраиваются дорожными знаками, сигналами и ограждениями.

ГЛАВА 4. ГОРНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.1 Ведомость горно-транспортного оборудования

Таблица 9 - Ведомость горнотранспортного оборудования

| №№ п/п | Марка, модель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор Doosan DX 225LCA-SLR | 1 |
| 2 | Погрузчик ZL-20 | 1 |
| 3 | Бульдозер SD-16 | 1 |
| 4 | Автосамосвал HOWO A7 | 3 |

4.2 Технические характеристики применяемого оборудования

Таблица 20 - Технические характеристики Doosan DX 225LCA-SLR

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| Полное название | Экскаватор Doosan DX225LCA |
| Общий вес, кг | 21500 |
| Двигатель |  |
| Модель двигателя | DB58TIS |
| Тип двигателя | дизельный |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 5785 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | (150) |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 1900 |
| Производитель двигателя (марка) | DOOSAN |
| Размеры |  |
| Габаритные размеры, мм | 9485x2990x3005 |
| Стрела, мм | 5700 |
| Заправочные емкости |  |
| Топливный бак, л | 400 |
| Система охлаждения, л | 24 |
| Гидравлическая система, л. | 330 |
| Гидробак, л. | 240 |
| Эксплуатационные характеристики |  |
| Глубина копания, мм | 11980 |
| Высота выгрузки, мм | 9750 |
| Навесное оборудование |  |
| Вид рабочего органа | ковш |
| Вместимость ковша, куб.м. | 1,55 |
| Характеристики экскаватора |  |
| Скорость поворота платформы, об/мин. | 11 |
| Максимальный радиус копания, мм | 15400 |
| Другие характеристики |  |
| Подача гидронасоса, л/мин | 2-206,5 |

Таблица 11 - Технические характеристики бульдозера SD-16

| Технические данные бульдозера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Габариты бульдозера (без учета рыхлителя), мм |  |  |  |
| Длина |  | 5140 |  |
| Ширина |  | 3388 |  |
| Высота |  | 3032 |  |
| Весовые параметры спецтехники, кг |  |  |  |
| Собственная масса: |  |  |  |
| без навесного оборудования |  | 16350 |  |
| с оборудованием |  | 17000 |  |
| Давление на грунт, МПа |  | 0,072 |  |
| Клиренс |  | 400 |  |
| Ширина колеи гусениц |  | 1880 |  |
| Min радиус поворота |  | 4466 |  |
| Возможный преодолеваемый уклон, ° |  | 30 |  |
| Производительность бульдозера, м3/ч |  | 225 |  |
| Двигатель бульдозера Shantui SD16 |  |  |  |
| Модель силового агрегата |  | Weichai WP10G178E355 |  |
| Тип |  | Четырехтактный однорядный дизельный мотор с турбонаддувом, водяным охлаждением и прямым впрыском |  |
| Объем |  | 9,7 л |  |
| Количество цилиндров |  | 6 шт. диаметром по 126 мм и ходом поршня 130 мм |  |
| Мощность |  | 160 л. с. при скорости вращения коленчатого вала 1900 об./мин. |  |
| Номинальная скорость |  | 1850 об./мин. |  |
| Max крутящий момент |  | 764 Нм при 1400 оборотах |  |
| Метод запуска |  | Электростартер, 24 В |  |
| Технические параметры отвала: |  |  |  |
| Тип/Характеристики | Прямой перекашиваемый | Поворотный | Сферический |
| Высота подъема | 1095 | 1110 | 1095 |
| Глубина среза | 540 | 530 | 540 |
| Ширина | 3388 | 3970 | 3556 |
| Высота | 1149 | 1090 | 1120 |

Таблица 22 - Технические характеристики автосамосвала HOWO A7

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| Тип машины | Самосвал |
| Изготовитель | CNHTC (China National Heavy Truck Company).ltd |
| Название модели | ZZ3407S3547P |
| Колесная формула/ведущие колеса | 6х4/задние |
| Колесная база, мм | 1800x3500x1350 |
| Экологический класс | ЕВРО-4 |
| Габаритная длина, мм | 8329 |
| Габаритная ширина, мм | 2496 |
| Габаритная высота, мм | 3630 |
| Колёсная база, мм | 2975+1350 |
| Колея передняя, мм | 2022 |
| Колея задняя, мм | 1830 |
| Угол въезда, град. | 20 |
| Угол съезда, град. | 29 |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 31000 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 13900 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 39 900 |
| -разрешенная масса | 26000 |
| Максимальная осевая масса, кг -на переднюю ось(технически допустимая) | 7000 |
| -на заднюю ось (технически допустимая) | 26000 |
| - разрешенная | 18000 |
| КУЗОВ |  |
| Тип | самосвал |
| Длина кузова, мм | 5 600 |
| Ширина кузова, мм | 2 300 |
| Высота кузова, мм | 1 500 |
| Толщина дно/борта | 8/6 |
| Объем кузова, куб.м | 19,3 |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Производитель | SINOTRUCK |
| Марка, тип | D10.34, 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, четырехтактный, турбонадув, интеркуллер, прямой впрыск. |
| Мощность, (л.с./кВт) | 340 /250 |
| Кол-во цилиндров, расположение | 6, рядное |
| Рабочий объем, (см3) | 9726 |
| Крутящий момент (Н*м/мин-1) | 2100 |
| Объем топливного бака, (л) | 400 |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 83 |
| Расход топлива | 38 л/100 км |
| ТРАНСМИССИЯ |  |
| Коробка передач | HW19710T (10-ступенчатая коробка передач), ручное управление |
| Сцепление | SACHS ф430 сухое, однодисковое |
| Рулевое управление | ZF 8098 (Германия) с гидроусилителем |
| Передний мост | HF9 дорожный передний мост, грузоподъемность 9 тонн, плоский (дисковый) тормоз |
| Задний мост | AC16 (усиленный мост Steyr, двухступенчатый ведущий) |
| ПОДВЕСКА |  |
| Передняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | зависимая, рессорная, балансирная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ |  |
| Рабочая | WABCO (Германия), пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы дискового типа, ABS |
| Стояночная | Тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами |

Таблица 12 - Технические характеристики фронтального погрузчика ZL-20

| Характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Двигатель | YUCHAI YCD4R11G-68, 2500 см3, дизельный, 4 цилиндра |
| Охлаждение двигателя | водяное |
| Мощность (кВт/л.с.) | 50-68 |
| КПП | автоматическая/механическая с реверсом |
| Тормоза | дисковые |
| Гидравлическая система | трехконтурная |
| Объем ковша (м3) | 1,0 |
| Грузоподъемность (кг) | 2000 |
| Высота разгрузки (м) | 3,2 |
| Клиренс (мм) | 320/420 |
| Шины | 20,5/70-16 |
| Вес (кг) | 4200 |
| Габариты (см) | 5800х1900х2650 |

ГЛАВА 5. РЕМОНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ХРАНЕНИЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1 Ремонтное хозяйство

Капитальное строительство промплощадки на карьере не предусматривается ввиду сезонности и непродолжительности работ. Ремонтные работы будут проводиться специальными подрядными организациями. Режим ремонтной службы определяется на месте в зависимости от объема работ.

5.2 Хранение горюче-смазочных материалов

На предприятии предусмотрено использование различных видов техники и оборудования, которые нуждаются в обеспечении горюче-смазочными материалами. Заправка различными горюче-смазочными материалами горного и другого оборудования будет осуществляться на рабочих местах с помощью специализированных заправочных агрегатов.

ГЛАВА 6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Санитарно-бытовое и медицинское обслуживание трудящихся. общественное питание

При строительстве карьера месторождения недропользователь должен руководствоваться «Санитарными правилами для предприятий по добыче и обогащению рудных, нерудных и россыпных полезных ископаемых» (№1.06.064-94 раздел 3 «Гигиенические требования к предприятиям по добыче полезных ископаемых открытым способом»), "Санитарными правилами организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию" (№ 1.01.002-94), "Предельно допустимыми концентрациями (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (№1.02.007-94), "Санитарными нормами рабочих мест" (№ 1.02.012-94), "Санитарными нормами микроклимата производственных помещений" (№ 1.02.008-94), СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» и «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» №93 от 17.01.2012г., "Трудовой кодекс Республики Казахстан" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.).

6.1.1 Борьба с пылью и вредными газами

Состав атмосферы карьера по добыче строительного песка должен отвечать установленным нормативам по содержанию основных составных частей воздуха и вредных примесей с учетом требований санитарных правил и норм по гигиене труда в промышленности, часть 1, «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» № 1.02.011-94».

В местах производства работ воздух должен содержать по объему 20% кислорода и не более 0,5% углекислого газа.

Не реже одного раза в квартал должен производиться отбор проб для анализа воздуха на содержание вредных газов в нем.

Пылеобразование на дорогах происходит в результате высыпания из самосвалов породной мелочи, поднятия пыли колесами машин и заноса пыли ветром с прилегающих территорий.

Для снижения запыленности карьерных автодорог необходимо их орошение водой. Пылеподавление при погрузочно-разгрузочных работах также основано на увлажнении горной массы до оптимальной величины. С целью снижения пылеобразования при погрузочно-разгрузочных работах (в т.ч. и для дорог) будет производиться гидроорошение, осуществляемое поливомоечной машиной ПМ-130Б.

Величины параметров орошения будут зависеть от механизма улавливания пыли и ее эффективности. Для дорог и увлажнения массива горных пород преимущественно будет использоваться технологический режим - обычное орошение (механическое распыление жидкости под давлением 1,2-2,0 МПа) при необходимости для улавливания витающей пыли возможно применение водовоздушного орошения диспергированной водой (2-2,5МПа).

6.1.2  Административно-бытовые помещения

Согласно «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» проектом предусмотрены административно-бытовые помещения упрощенного типа - передвижные инвентарные вагоны. Проектом предусмотрены три вагончика - для бытовых нужд (Рис. 7).

В вагончике будет храниться медицинская аптечка, средства для индивидуальной защиты от вредных воздействий (респираторы, при необходимости средства от поражения людей электрическим током и пр.)

Также предусмотрено помещение для рабочей и верхней одежды, помещение для приема пищи, отдыха, для хранения питьевой воды. Для мытья рук и умывания предусмотрены умывальники. Вентиляция в вагончике естественная.

Обогрев вагончика - автономный, используются масляные радиаторы типа Zass.

Энергоснабжение бытовых вагончиков - дизельная электростанция АД-ЗОС, а также аккумулятор А120.

На промплощадке карьера предусматривается установка контейнера для сбора мусора, противопожарный щит, площадки для стоянки и заправки техники, которые будут подсыпана 15см слоем щебенки.

Рисунок 6 - План помещений вагончика

6.1.3  Водоснабжение

Источником водоснабжения карьера является привозная вода, соответствующая требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая», расходуемая на хозяйственно-бытовые нужды.

Водоснабжение проектируется осуществлять путем завоза воды из близлежащих населенных пунктов. По мере отработки карьера возможен отбор и использование ливневых осадков и талых вод для удовлетворения потребности предприятия в технической воде.

Вода хранится в емкости объемом 900л (квасная бочка). Емкость снабжена краном фонтанного типа. Изнутри бочка должна быть покрыта специальным лаком или краской, предназначенной для покрытия баков (цистерн) питьевой воды (полиизобутиленовый лак, лак ХС-74), железный сурик на олифе, эпоксидные покрытия на основе смол ЭД-5 и ЭД-6 и т.д.

Расход воды на пылеподавление карьера составит 403,3 м3/год. Расход воды на пожаротушение 10л/сек. Противопожарный запас воды заливается в резервуар объемом 10м3 и используется только по назначению.

Расход водопотребления приведен в таблице 24.

Таблица 13 - Данные по водопотреблению

| № п/п | Наимено-вание потреби-телей | Ед. изм. | Количество потребителей |  | Норма водопотребления, л | Коэффициент часовой неравномерности | Суточ-ный расход воды, м3 | Годовой расход воды, м3 | Продолжительность водопотребления, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в сутки | в макс, смену |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоз. питьевые нужды | чел. | 11 | 11 | 50.0 | 1.3 | 0,72 | 97,9 | 8 |
| 2 | Мытье полов | м2 | 40.0 | - | 5.0 | 1 | 0,2 | 27,2 | 2 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 0,92 | 125,1 |  |

Приложения:

1. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление 50 л/сут принято согласно СНиПу РК 4.01-02-2009, с изменениями по состоянию на 21.05.2012 г.;

2. Коэффициент неравномерности 1.3 - п. 2.2.

6.1.4  Канализация

Настоящим проектом канализование административного вагончика, не предусматривается.

Сброс стоков из моечного отделения бытового помещения производится в подземную емкость. Дезинфекция подземной емкости периодически производится хлорной известью, вывозка стоков производится ассенизационной машиной, заказываемой по договору с коммунальными предприятиями района.

На промплощадке карьера оборудована уборная на одно очко.

Конструкция подземной емкости и уборной приведены на рис. 7.

Рисунок 7 - План подземной емкости и уборной

6.1.5 Оказание первой медицинской помощи

При несчастном случае пострадавшему необходимо оказать первую медицинскую помощь, вызвать врача или направить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

Для оказания первой медицинской помощи на всех сложных машинах должны быть аптечки.

Для своевременного оказания первой медицинской помощи каждый рабочий должен изучить следующие правила.

Первая медицинская помощь включает в себя:

- временную остановку кровотечения;

- перевязку раны, места ожога;

- оживляющие мероприятия, в особенности искусственное дыхание;

- переноску и перевозку пострадавшего.

При ранении во избежание загрязнения раны нельзя прикладывать к ней загрязненные бинты или ветошь и обмывать ее водой.

При сильном кровотечении следует наложить давящую повязку (жгут), закрыть рану чистой марлей, бинтом и ватой, плотно перебинтовать.

Для уменьшения боли при незначительных ушибах надо прикладывать холодные примочки. Когда при ушибе есть ссадина, то сначала поврежденное место смазывают настойкой йода, а затем перевязывают так же, как рану. При сильных ушибах могут быть головокружения, тошнота, головная боль, рвота, боль в животе и т.д.

В этом случае необходима срочная медицинская помощь.

При переломах кости нужно наложить шины и немедленно доставить пострадавшего в медпункт. Шины сначала обертывают ватой, марлей, чистой тряпкой или травой, накладывают их с обеих сторон на ногу или руку, так чтобы они захватывали суставы кости выше и ниже перелома, а затем перевязывают.

Если шин не окажется, поврежденную ногу привязывают к здоровой, а поврежденную руку берут на косынку. Открытые раны перевязывают до наложения шин.

При растяжении или разрыве связок кладут холодную примочку и поверх нее давящую повязку (мокрый бинт или полотенце) и доставляют пострадавшего в лечебный пункт.

При поражении электрическим током первая помощь должна быть организована немедленно. Если пострадавший находится под действием тока, сразу же освобождают его от соприкосновения с проводником тока. Оказывающий помощь должен надеть резиновые перчатки или набросить на руку сухую шерстяную или прорезиненную одежду. Для изоляции от земли следует надеть галоши или положить под ноги сухую доску, одежду или другой материал, не проводящий электрического тока и оторвать пострадавшего от источника тока.

Пострадавшего немедленно укладывают на что-нибудь сухое и теплое и согревают - тепло укрывают, дают горячий чай.

Если пострадавший не подает признаков жизни, с него снимают стесняющую одежду, обеспечивают доступ чистого воздуха и делают искусственное дыхание.

Во всех случаях немедленно вызывают врача.

Такая же помощь оказывается при поражении молнией.

При первых признаках теплового или солнечного удара, пострадавшего перевозят в тень, укладывают и поят водой, расстегивают ворот, смачивают голову и грудь холодной водой, осторожно дают понюхать нашатырный спирт. При остановке дыхания производят искусственное дыхание.

При попадании в глаз инородного тела - соринки, песчинки - нельзя тереть глаз. Засоренный глаз промывают чистой водой. Промывание производят от нарушенного угла глаза к носу. Если инородное тело извлечь из глаза не удается, следует обратиться к врачу.

ГЛАВА 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ НЕДР

С целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик полезного ископаемого, т.е. рационального использования недр и охраны окружающей среды необходимо руководствоваться:

- Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 291-125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании»;

- Едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых;

а также

- Вести строгий контроль за правильностью отработки месторождения;

- Учет количества добываемого полезного ископаемого и объемов вскрышных работ производить двумя способами: по маркшейдерской съемке горных выработок и оперативным учетом (оперативный учет должен обеспечивать определение объемов, вынутых каждой выемочно-погрузочной единицей с погрешность не более 5%);

- Проводить регулярную маркшейдерскую съемку;

- Обеспечить полноту выемки почвенно-плодородного слоя и следить за правильным размещением его на рекультивируемые бермы;

- Использовать внешнюю вскрышу для рекультивации предохранительных берм в процессе отработки и после полной отработки карьера;

- Обеспечить опережающее ведение вскрышных работ;

- Обеспечить строжайший контроль за карбюраторной и маслогидравлической системой работающих механизмов и машин;

- Следить за состоянием автомобильных дорог, предусмотреть регулярное орошение и планировку полотна автодорог, тем самым снизить величину транспортных потерь, увеличить пробег автотранспорта и уменьшить вредное воздействие выхлопов на окружающую среду;

- Вести постоянную работу среди ИТР, служащих и рабочих карьера по пропаганде экологических знаний;

- Разработать комплекс мероприятий по охране недр и окружающей среды;

- Наиболее полное извлечение полезного ископаемого с применением рациональной технологии горных работ, что позволит свести потери до минимума;

- Предотвращение загрязнения окружающей среды при проведении добычи изверженных пород (разлив нефтепродуктов и т.д.);

- Обеспечение экологических требований при складировании и размещении промышленных и бытовых отходов;

- Сохранение естественных ландшафтов;

- И другие требования согласно Законодательству о недропользовании и охране окружающей среды.

При проведении добычных работ в приоритетном порядке будут соблюдаться требования в области охраны недр:

-обеспечение полноты опережающего геологического, гидрогеологического, экологического, санитарно-эпидемиологического, технологического и инженерно-геологического изучения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов полезного ископаемого;

-обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах горных работ;

-обеспечение полноты извлечения полезного ископаемого;

-использование Недр в соответствии с требованиями Законодательства Государства по охране окружающей среды, предохраняющими недра от проявлений опасных техногенных процессов при горных работах, а также строительстве и эксплуатации сооружений, не связанных с добычей;

-охрана недр от обводнения, пожаров, взрывов, а также других стихийных факторов, снижающих их качество или осложняющих эксплуатацию и разработку месторождения;

-предотвращение загрязнения недр при проведении горных работ.

Для выполнения данных требований проектом предусматривается следующие мероприятия:

-выбор наиболее рациональных методов разработки месторождения;

-строгий маркшейдерский контроль за проведением горных работ;

-проведение горных работ с учетом наиболее полного извлечения полезного ископаемого из недр и уменьшения потерь при транспортировки;

-ликвидация  и рекультивация горных выработок.

Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду во многом дублируют мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод и включают в себя решения по организации работ, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду.

Проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий при временном складировании и хранении производственных и бытовых отходов с целью уменьшения и сокращения вредного влияния на окружающую среду. Основными мероприятиями являются:

-тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа

-организация систем сбора, транспортировки и утилизации отходов

-ведение постоянных мониторинговых наблюдений

Отходы, хранящиеся в производственных помещениях, должны быть защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействовать на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды. Их воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения.

При необходимости, в процессе эксплуатации предприятия, с целью предупреждения или смягчения возможных экологических последствий образования и размещения отходов, будут предусмотрены и осуществлены дополнительные, соответствующие современному уровню и стадии производства инженерные и природоохранные мероприятия.

Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный покров прилегающих угодий весьма незначительное, и будет ограничиваться выделением пыли во время автотранспортных работ. Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден.

Район проведения горных работ не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, культуры, курганов, заповедников, заказников.

Влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

Район проведения горных работ не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, культуры, курганов, заповедников, заказников.

Фактор беспокойства или антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шут, свет в ночное время) окажут наиболее существенное воздействие во время работы в теплый период года. В это время возможно исчезновение из мест постоянного обитания представителей наземных позвоночных. В дальнейшем прогнозируется увеличения их численности.

Эти влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

Маркшейдерская и геологическая служба.

Согласно "Единым правилам по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых в Республике Казахстан" на карьере должно быть предусмотрено геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ.

В штате карьера проектом предусмотрен маркшейдер.

Маркшейдерские работы выполняются в соответствии с "Технической инструкцией по производству маркшейдерских работ".

Комплект документации по горным работам включает:

1. Лицензия (контракт) на недропользование;

2. Отчет по геологоразведочным работам;

3. План горных работ месторождения с согласованиями контролирующих органов;

4. План ликвидации месторождения с согласованиями контролирующих органов;

5. Договор аренды земельного участка;

6. Топографический план поверхности месторождения, с пунктами планового и высотного обоснования;

7. Погоризонтные планы горных работ;

8. Вертикальные разрезы;

9. Журнал учета вскрышных и добычных работ;

10. Статистическая отчетность баланса запасов полезных ископаемых, форма №8;

11. Планы развития горных работ на соответствующий год;

12. Разрешение на природопользование на соответствующий год.

ГЛАВА 8. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Основные требования по технике безопасности

-Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 г. №414 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.)

-Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 г. № 188-V. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018 г.)

-Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 "Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности»

-Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года №1353 "Об утверждении Технического регламента Республики Казахстан "Требования к безопасности металлических конструкций". (с изменениями от 23.07.2013 г.)

-Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года №1351 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности конструкций из других материалов" (с изменениями от 23.07.2013 г.)

-Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2008 года №1265 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности деревянных конструкций" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.07.2013 г.).

-Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года №1198 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.07.2013 г.).

-СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения».

-Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года №796 "Об утверждении Технического регламента "Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".

-Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111 "Об утверждении Технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

-“Краткий справочник по открытым горным работам” под редакцией Мельникова Н.В., г. Москва, “Недра”, 1982 г.

-“Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий с открытым способом разработки”, г. Ленинград, Гипроруда, 1986 г.

В каждой памятке для различных профессий необходимо помещать общие указания по передвижению рабочих к месту работы, предупреждения о возможных опасностях при выполнении работ и меры их предотвращения.

Каждый рабочий должен:

- пройти медицинское освидетельствование и вводный инструктаж по технике безопасности;

- без разрешения технического руководителя не оставлять место работы и не выполнять не порученную ему работу;

- при переходе на другую работу пройти технический и санитарный минимум, сдать экзамен и получить удостоверение на право выполнения работы по профессии;

- при обнаружении технической не исправности оборудования и агрегатов немедленно предупредить об этом ответственных лиц и принять все возможные меры к устранению;

в памятке-инструкции должен быть помещен раздел «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях».

Инструкции составляются на основании существующих инструкций по технике безопасности. Инструкции должны отвечать следующим требованиям:

1. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2015 года № 10247;

2. Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 г. №414 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.);

3. «Организации обучения безопасности труда» ГОСТ 12.0.004-2015;

8.2 Обеспечение промышленной безопасности во время строительства и эксплуатации карьера

8.2.1 Горные работы

Организации, занятые разработкой месторождений полезных ископаемых открытым способом, имеют:

- утвержденный план горных работ месторождения полезных ископаемых;

- утвержденный план ликвидации месторождения полезных ископаемых;

- установленную маркшейдерскую и геологическую документацию;

- план развития горных работ, утвержденный техническим руководителем организации;

- лицензию (разрешение) на ведение горных работ;

- состав проекта.

Организации, занятые разработкой месторождений полезных ископаемых открытым способом, разрабатывают:

1) положение о производственном контроле;

2) технологические регламенты;

3) план ликвидации аварии.

Работы по вскрытию месторождения полезных ископаемых ведутся по утвержденным техническим руководителем организации рабочим проектам.

Горные работы по проведению траншей, разработке уступов, дражных полигонов, отсыпке отвалов ведутся в соответствии с утвержденными техническим руководителем организации локальными проектами производства работ (далее - паспортами).

В паспорте на каждый забой указываются допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высоты уступа, призмы обрушения, расстояния от установок горно - транспортного оборудования до бровок уступа.

Срок действия паспорта устанавливается в зависимости от условий ведения горных работ. При изменении горно-геологических условий ведение горных работ приостанавливается до пересмотра паспорта.

С паспортом ознакамливается персонал, ведущий установленные паспортом работы, для которых требования паспорта являются обязательными (под роспись лица технического контроля).

Паспорта находятся на всех горных машинах (экскаваторы, бульдозерры и тому подобные).

Ведение горных работ без утвержденного паспорта, с отступлением от него не допускается.

Вокруг производственных площадок объекта открытых горных работ устанавливается санитарно-защитная зона, размеры которой определяются проектом.

Высота уступа определяется проектом с учетом физико - механических свойств горных пород и полезного ископаемого, горнотехнических условий их залегания.

Углы откосов рабочих уступов определяются проектом с учетом физико-механических свойств горных пород и не превышают:

- при работе экскаваторов типа механической лопаты, драглайна, роторных экскаваторов и разработке вручную скальных пород - 80°;

- при работе многоковшовых цепных экскаваторов нижним черпанием и разработке вручную рыхлых и сыпучих пород - угла естественного откоса этих пород;

Предельные углы откосов бортов объекта открытых горных работ (карьера), временно консервируемых участков борта и бортов в целом (углы устойчивости) устанавливаются проектом и корректируются в процессе эксплуатации по данным научных исследований, при положительном заключении экспертизы по оценке устойчивости бортов и откосов карьера.

Ширина рабочих площадок объекта открытых горных работ с учетом их назначения, расположения на них горного и транспортного оборудования, транспортных коммуникаций, линий электроснабжения и связи определяется проектом.

Формирование временно нерабочих бортов объекта открытых горных работ и возобновление горных работ на них производится по проектам, предусматривающим меры безопасности.

При вскрышных работах, осуществляемых по бестранспортной системе разработки, расстояние между нижними бровками откоса уступа карьера и породного отвала устанавливается проектом или планом горных работ.

При ведении горных работ осуществляется контроль за состоянием бортов, траншей, уступов, откосов и отвалов. В случае обнаружения признаков сдвижения пород работы прекращаются и принимаются меры по обеспечению их устойчивости. Работы допускается возобновлять с разрешения технического руководителя организации, по утвержденному им проекту организации работ.

Периодичность осмотров и инструментальных наблюдений по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов объектов открытых горных работ устанавливается технологическим регламентом.

Производство работ осуществляется в соответствии с общими требованиям промышленной безопасности.

В проектах разработки месторождений, сложенных породами, склонными к оползням, предусматриваются меры, обеспечивающие безопасность работ.

Если склонность к оползням устанавливается в процессе ведения горных работ, вносятся коррективы в проект и осуществляются предусмотренные в нем меры безопасности.

8.2.2 Отвалообразование

Размещение отвалов производится в соответствии с проектом.

Выбору участков для размещения отвалов предшествуют инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания. В проекте приводится характеристика грунтов на участках, предназначенных для размещения отвалов.

Ведение горных работ с промежуточными отвалами (складами) производится по проекту, утвержденному техническим руководителем организации. Не допускается складирование снега в породные отвалы.

При появлении признаков оползневых явлений работы по отвалообразованию прекращаются до разработки и принятия мер безопасности. Работы прекращаются и в случае превышения регламентированных технологическим регламентом по отвалообразованию скоростей деформации отвалов. Работы на отвале возобновляются после положительных контрольных замеров скоростей деформаций отвалов с письменного разрешения технического руководителя карьера.

Высота породных отвалов и отвальных ярусов, углы откоса и призмы обрушения, скорость продвижения фронта отвальных работ устанавливаются проектом в зависимости от физико-механических свойств пород отвала и его основания, способов отвалообразования и рельефа местности.

Подача автосамосвала на разгрузку осуществляется задним ходом, а работа бульдозера производится перпендикулярно верхней бровке откоса площадки. При этом движение бульдозера производится только ножом вперед с одновременным формированием перед отвалом бульдозера предохранительного вала, в соответствии с паспортом перегрузочного пункта

8.3 Основные правила безопасности при эксплуатации горных машин и механизмов

Техника безопасности при работе на бульдозере

- Не разрешается оставлять без присмотра бульдозер с работающим двигателем, поднятым отвальным хозяйством, при работе становиться на подвесную раму и отвальное устройство. Запрещается работа бульдозера поперек крутых склонов.

- Для ремонта смазки и регулировки бульдозер должен быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, отвал опущен на землю. В случае аварийной остановке бульдозера на наклонной плоскости должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное движение его под уклон.

- Для осмотра отвала снизу он должен быть опущен на надежные подкладки, а двигатель выключен. Запрещается находиться под поднятым отвалом бульдозера.

- Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ в забое.

- Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать: на подъем 25° и под уклон 30°.

Техника безопасности при работе экскаватора

- Не разрешается оставлять без присмотра экскаватор с работающим двигателем.

- Во время работы экскаватора запрещается нахождение людей у загружаемых автосамосвалов, под ковшом.

- Любое изменение режимов работы во время погрузочных работ должно сопровождаться четкой системой сигналов.

- В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или погрузчика, работа должна быть приостановлена, и погрузочные механизмы отведены в безопасное место.

- Запрещается работа погрузочных механизмов поперек крутых склонов.

- Подъемные и тяговые устройства подлежат осмотру в сроки, установленные главным механиком предприятия.

- Для ремонта, смазки и регулировки погрузочное оборудование должно быть установлено на горизонтальной площадке, двигатель выключен, ковш блокирован.

Техника безопасности при работе автотранспорта

Автомобиль-самосвал должен быть исправным и иметь зеркало заднего вида, действующую световую и звуковую сигнализацию, освещение, опорное приспособление необходимой прочности, исключающее возможность самопроизвольного опускания поднятого кузова.

На бортах должна быть нанесена краской надпись: «Не работать без упора при поднятом кузове!».

Скорость и порядок передвижения автомобилей на дорогах карьера устанавливается администрацией, с учетом местных условий, качества дорог, состояния транспортных средств.

Инструктирование по технике безопасности шоферов автомобилей, работающих в карьере, должно производиться администрацией автохозяйства и шоферам должны выдаваться удостоверения на право работать в карьере.

На карьерных автомобильных дорогах движение должно производиться без обгона.

При погрузке автомобилей должны выполняться следующие правила:

- находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен;

- ожидающий погрузку, подается под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

- погрузка в кузов автосамосвала должна производиться только сбоку или сзади. Перенос ковша над кабиной автосамосвала запрещается.

Кабина автомобиля должна быть перекрыта специальным защитным «козырьком». В случае отсутствия защитных «козырьков» водители автомобиля на время погрузки должны выходить из кабины.

При работе автомобиля в карьере запрещается:

- движение автомобиля с поднятым кузовом;

- движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30м;

- перевозить посторонних лиц в кабине;

- сверхгабаритная загрузка, а также загрузка, превышающая установленную грузоподъемность автомобиля;

- оставлять автомобиль на уклоне и подъемах;

- производить запуск двигателя, используя движение автомобиля по уклон.

Необходимо, чтобы задний ход автомобиля был заблокирован с подачей звукового сигнала. Разгрузочные площадки должны иметь надежный вал, высотой 0,7м, отстоящий от верхней кромки отвала на расстоянии не менее 2,5м, который является ограничителем движения задним ходом.

Уклоны дорог не должны превышать значений, предусмотренных «Строительными нормами и правилами. 2.05.07.91» на въездных траншеях и съездах, и составляют для автомобильных дорог 80‰.

На автомобильных дорогах в карьере предусмотреть направляющие земляные валы (для предотвращения аварийных съездов) в соответствии с техническим регламентом " «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» от 11 апреля 2014 года

Ремонтные работы

Ремонт технологического оборудования производится в соответствии с утвержденными графиками планово предупредительных ремонтов. Годовые и месячные графики ремонтов утверждает технический руководитель организации.

Ремонтные работы производятся по наряду-допуску.

Ремонт карьерного оборудования, экскаваторов планируется производить подрядными организациями.

На все виды ремонтов основного технологического оборудования разработаны технологические регламенты, в которых указываются необходимые приспособления и инструменты, определяются порядок и последовательность работ, обеспечивающие безопасность их проведения. При этом порядок и процедуры технического обслуживания и ремонта оборудования устанавливаются на основании технической документации изготовителя с учетом местных условий его применения.

Выполнение ремонтных работ подрядной организацией осуществляется по наряду-допуску.

Ремонт и замену частей механизмов допускается производить после полной остановки машины, снятия давления в гидравлических и пневматических системах, блокировки пусковых аппаратов, приводящих в движение механизмы, на которых производятся ремонтные работы. Подача электроэнергии при выполнении ремонтных работ допускается в случаях, предусмотренных проектом организации работ, нарядом-допуском.

Не допускается проведение ремонтных работ в непосредственной близости от открытых движущихся частей механических установок, вблизи электрических проводов и токоведущих частей, находящихся под напряжением, при отсутствии их надлежащего ограждения.

Ремонты, связанные с восстановлением или изменением несущих металлоконструкций основного технологического оборудования, производятся по проекту, согласованному с заводом-изготовителем, с составлением акта выполненных работ.

Рабочие, выполняющие строповку грузов при ремонтных работах, имеют удостоверение на право работы стропальщиком.

Работы с применением механизированного инструмента производятся в соответствии с технической документацией изготовителей.

8.4 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

8.4.1 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для ознакомления персонала с особыми условиями безопасного производства работ, на объекте владелец организует проведение инструктажей. Вводный инструктаж при приеме на работу, переводе на работу по другой профессии; внеочередной - при изменении технологии работ, при переводе на другой участок работы, при нарушении правил безопасного выполнения работ – по требованию лица производственного контроля или Государственного инспектора; периодический - раз в полгода. Для персонала, непосредственно не занятого на производстве работ повышенной опасности, инструктаж проводится один раз в год. Проведение инструктажа регистрируется в Журнале проведения инструктажа. При производстве особо опасных работ проводится инструктаж непосредственно на рабочем месте перед началом работ, с регистрацией. При каждом инструктаже проверяется: знание безопасных методов работы, умение пользоваться средствами защиты индивидуального и коллективного пользования, предохранительными устройствами; оказания  первой медицинской помощи; знание Плана ликвидации аварий, своих действий при аварии. При изменении запасных выходов, ознакомление производится немедленно с регистрацией в Журнале инструктажа

Рельеф месторождения представляет собой холмистую местность. Абсолютные отметки варьируют в пределах от  + 454,7 м до +478,7 м

Породы месторождения скальные. Процессы, которые могут возникнуть при отработке карьера (осыпи, промоины) относятся к низшей категории – умеренно опасным.

При возникновении пожара подаются соответствующие сигналы для оповещения работающих, которые выводятся за пределы опасной зоны.

На экскаваторе, бульдозере, автосамосвалах, а также в помещении рекомендуется иметь углекислотные и пенные огнетушители, ящики с песком и простейший противопожарный инвентарь.

Смазочные и обтирочные материалы должны храниться в закрывающихся ящиках.

Необходимо широко популяризировать среди рабочих и ИТР карьера правила противопожарных мероприятий и обучать их приемам тушения пожара.

На предприятии в обязательном порядке разрабатывается план ликвидации аварий в соответствии с техническим регламентом «Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений открытым способом».

Размещение объектов на генплане, автомобильные въезды на территорию и проезды по территории выполнены с учетом требований норм по обслуживанию объектов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

8.4.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории месторождения исключены опасные геологические и геотехнические явления типа селей, обвалов, оползней и другие. От ливневых осадков территория защищена соответствующей планировкой.

В проекте предусматривается молниезащита зданий и сооружений промплощадки карьера. Все объекты относятся, в основном к третьей категории по молниезащите. Молние защита выполняется с помощью стержневых молниеприемников, либо металлической защитной сетки, укладываемой на кровле зданий с присоединением к заземляющим устройствам.

В качестве токоотводов максимально используются металлические и железобетонные элементы строительных конструкций и фундаментов, надежно соединенные с землей.

8.4.3 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны:

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;

2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования;

3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;

5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование.

План ликвидации аварий

Согласно Закону Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.10.2015 г. На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации аварий. В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия персонала и аварийных спасательных служб.

План ликвидации аварий содержит:

1) оперативную часть;

2) распределение обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий, последовательность их действий;

3) список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с аварийно-спасательными службами и формированиями.

В Плане ликвидации аварий предусматриваются:

1) мероприятия по спасению людей

2)мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения;

3) действия персонала при возникновении аварий;

4)действия военизированной аварийно-спасательной службы (далее - АСС), аварийного спасательного формирования (далее - АСФ).

План ликвидации аварий подлежит утверждению: первичному - при пуске опасного объекта; внеочередному при изменении технологии работ или требований нормативов - немедленно. План ликвидации аварий согласовывается с командиром АСС (АСФ) и утверждается руководителем организации за 15 дней до начала работ. Если в План ликвидации аварий не внесены необходимые изменения, командир АСС (АСФ) имеет право снять свою подпись о согласовании с ним Плана.

8.4.4 Производственный контроль

На опасных промышленных объектах осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. К производственному контролю допускаются инженерно-технические работники, имеющие высшее или средне–техническое образование по выполняемой работе, имеющие удостоверение на допуск к выполнению работ повышенной опасности. Функции лиц контроля, их границы, обязанности, определяются приказом по организации в соответствии с требованиями промышленной безопасности.

Обязанности персонала

Перед началом работ проверить рабочее место на возможность безопасного выполнения работ. При несоответствии рабочего места требованиям норм безопасности, производство работ не допускается. При обнаружении угрозы жизни, возникновения аварии немедленно известить любое лицо контроля. Пуск, остановка технических устройств сопровождается подачей предупреждающего сигнала. Таблица сигналов вывешивается на видном месте вблизи технического устройства. Значение сигналов доводится до всех находящихся в зоне действия технического устройства. При сигнале об остановке или непонятном сигнале, техническое устройство немедленно останавливается. При перерыве в электроснабжении техническое устройство приводится в нерабочее положение.

Требования к рабочим местам

Среда рабочей зоны содержится в соответствии с нормами, установленными законодательством Республики Казахстан. Постоянные рабочие места располагаются вне зоны действия опасных факторов. В зонах влияния опасных факторов на видных местах размещаются указатели о наличии опасности. Персонал, занятый на работах повышенной опасности, обеспечивается средствами защиты от всех опасных факторов данной зоны.

ГЛАВА 9. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

При строительстве карьера месторождения недропользователь должен руководствоваться: Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан 16 марта 2015 года № 209), «Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» (утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 174), приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденными СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» № 237 от 20 марта 2015 г., Трудовой Кодекс Республики Казахстан.

9.1 Санитарно-защитная зона

Размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ), согласно «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 г. №237. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 22 мая 2015 г. №11124, приложении I – производства по добыче общераспространенных полезных ископаемых имеют минимальную санитарно-защитную зону 100м.

9.2 Санитарно-бытовое обслуживание

Горячее питание и питьевая вода на рабочие места должны доставляться в специальных термосах. Емкости для воды (30л) не реже одного раза в неделю промываются горячей водой или дезинфицируются. Контроль за качеством воды предусматривается за счет постоянного контроля районной СЭС, (СниП №1.01.001-94). Для обеспечения соблюдения установленных санитарно-гигиенических норм должен осуществляться производственный контроль при обращении с отходами:  вскрышная порода, твердые бытовые отходы (ТБО). Объектами производственного контроля являются места временного накопления отходов, а также места складирования отходов. На промплощадке должно быть оборудовано: контейнеры временного накопления ТБО, представляющие собой металлические ёмкости объемом 1,0м3. Всего на промплощадке предприятия предусматривается установка 3 контейнеров. После накопления отходы должны вывозиться с территории предприятия  на специализированный полигон ТБО. На территории промплощадки и карьера предусмотрено устройство туалетов с выгребными ямами обсаженными железобетонными плитами, которые ежедневно дезинфицируются, периодически промываются каналопромывочной машиной и вычищаются ассенизационной машиной, содержимое вывозится в места, указанные СЭС.

9.3 Пылеподавление. Борьба с вредными газами

Состав атмосферы карьера по добыче строительных песков должен отвечать установленным нормативам по содержанию основных составных частей воздуха и вредных примесей с учетом требований санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека», утвержденными постановлением Правительства РК от 25.01.2012 г. №168.

В местах производства работ воздух должен содержать по объему 20% кислорода и не более 0,5% углекислого газа.

Не реже одного раза в квартал должен производиться отбор проб для анализа воздуха на содержание вредных газов в нем.

Пылеобразование на дорогах происходит в результате высыпания из самосвалов породной мелочи, поднятия пыли колесами машин и заноса пыли ветром с прилегающих территорий.

В климатической зоне, где расположено месторождение Оразак, пылевыделение при карьерных разработках составляет до 70  150 г/т в жаркое, сухое лето и в малоснежную, морозную зиму, или 35м3. При разработке месторождения открытым способом пылеподавление осуществляется при экскавации и транспортировки горной массы.

Обеспыливание дорог. Полив дорог будет проводиться поливочной машиной КO-806. Дороги будут поливаться два раза в смену из расчета 0,5 л/м2. Протяженность грунтовых дорог 500 м, ширина 10 м, площадь 5000 м2. Отсюда расход воды 0,5 х 5000 = 2,9 м3. Всего за год эксплуатации месторождения будет израсходовано на полив дорог 2,9 м3 х 127 (период с положительными температурами) = 368,3 м3воды. А в целом для борьбы с пылью в год потребуется 368,3 + 35 = 403,3 м3 воды или в среднем 3,18 м3 в смену. Среднее расстояние перевозки воды 2,0 км.

ГЛАВА 10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Эффективность производства промышленного предприятия определяется расходами, связанными с капитальными вложениями, эксплуатационными расходами и сроком окупаемости капитальных вложений.

10.1 Капитальные вложения

Таблица 14- Капитальные вложения

| Капитальные затраты, всего | тыс.тенге | 2 200,0 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: подготовка территории | тыс.тенге | 450,0 |
| обустройство, реконструкция (объекты подсобного обслуживания) | тыс.тенге | 930,0 |
| объекты связи и транспортного хозяйства, всего | тыс.тенге | 820,0 |

10.2 Затраты на добычу

К затратам на добычу отнесены:

- Затраты на горные работы;

-прочие работы.

10.2.1 Затраты на горные работы

В состав работ входят затраты на:

- Основные материалы и запчасти,

- Основная зарплата производственных рабочих,

- Зарплата ИТР, МОП,

- Годовой расход и стоимость горюче-смазочных материалов.

Таблица 15 - Основные материалы и запчасти

| № п./п. | Наименование | Ед. изм. | Норма расхода | Кол-во | Стоимость единицы, тыс. тенге | Сумма затрат, тыс.тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Зип для экскаватора | компл | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 2 | Зип для бульдозера | компл | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 3 | Зип для погрузчика | компл | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 4 | Обтирочный материал | кг. |  | 100 | 0,75 | 75 |
| 5 | Электроды | компл | - | 2 | 30 | 60 |
| 6 | Металл (круг, лист) | тонн | - | 3 | 75 | 225 |
| 7 | Зип для автосамосвала | компл | 1 | 3 | 60 | 180 |
| 8 | Автошины | шт. |  | 18 | 100 | 1800 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2640 |
| Неучтенные материалы |  | % |  |  |  | 264 |
| Транспортно-заготовительные расходы |  | % |  |  |  | 264 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 3168 |

Таблица 16 - Заработная плата производственных рабочих

| № п/п | Профессия | Кол-во | Месячная тарифная ставка,тыс. тенге. | Годовой фонд, тыс. тенге. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочие |  |  |  |  |
| 1 | Машинист экскаватора | 1 | 80 | 480 |
| 2 | Машинист бульдозера | 1 | 80 | 480 |
| 3 | Машинист погрузчика | 1 | 80 | 480 |
| 4 | Водители автомашин | 3 | 80 | 1440 |
| 5 | Водитель поливомоеч. маш. | 1 | 70 | 420 |
|  | Всего: | 7 |  | 3300 |

Таблица 17 - Заработная плата ИТР

| № п/п | Должность | Кол-во | Месячная тарифная ставка, тыс. тенге. | Годовой фонд з/пл.,тыс. тенге. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник карьера | 1 | 100 | 600 |
| 2 | Горный мастер | 1 | 90 | 540 |
| 3 | Маркшейдер | 1 | 90 | 540 |
| 4 | Бухгалтер | 1 | 90 | 540 |
|  | Итого: | 4 |  | 2220 |

Таблица 18 - Годовой расход и стоимость горюче-смазочных материалов

Добыча – 20,0 тыс.м3, вскрыша – 20,0 тыс.м3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Бульдо-зер SD-16 | Погруз-чик ZL-20 | А/само-свал HOWO A7 | Экска-ватор Doosan DX 225LCA-SLR | Итого расход ГСМ | Ст-ть единицы ГСМ, тенге | Общая ст-ть тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой фонд чистого рабочего времени оборудования | час. | 1088 | 1088 | 362 км | 1088 |  |  |  |
| 2 | Дизельное топливо | тыс. л | 11,64 | 3,26 | 13,76 | 9,79 | 38,45 | 190 | 7305,50 |
| 4 | Масло дизельное (3,0%) | тыс. л | 0,35 | 0,10 | 0,41 | 0,29 | 1,15 | 75 | 86,25 |
| 5 | Масло индустриальное (2%) | тыс. л | 0,23 | 0,07 | 0,28 | 0,20 | 0,78 | 65 | 50,70 |
| 6 | Универсальная смазка (0,6%) | тыс. л | 0,07 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,23 | 65 | 14,95 |
| 7 | Солидол жировой (0,6%) | тыс. л | 0,07 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,23 | 67 | 15,41 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 7472,81 |
| 8 | Неучтенный материал |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 7482,81 |

Таблица 19 - Всего горные работы

| № п/п | Наименование затрат | Сумма затрат, тыс. тенге |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные материалы и запчасти | 3168 |
| 2. | Заработная плата производственных рабочих | 3300 |
| 3. | Заработная плата ИТР | 2220 |
| 4. | Годовой расход и стоимость горюче-смазочных материалов | 7482,81 |
| Всего: |  | 16170,81 |

10.2.2 Прочие работы

В состав затрат входят затраты на обустройство промплощадки - строительство временных автодорог, благоустройство территории, расходы на охрану труда и технику безопасности, прочие расходы.

Таблица 20 - Прочие затраты на горные работы

| № п/п | Наименование затрат | Сумма затрат, тыс. тенге. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство временных автодорог, въездных и разрезных траншей, благоустройство территории | 150,0 |
| 2. | Расходы на охрану труда и технику безопасности | 150,0 |
| 3. | Прочие расходы | 50,0 |
| Всего: |  | 350,0 |

Затраты на добычу при объеме 20,0 тыс. м3 составят 16520,81 тыс. тенге. (Себестоимость добычи 826 тенге/м3).

10.3 Ликвидационный фонд

Размер отчислений в ликвидационный фонд см. в плане ликвидации.

10.4 Инвестиции

Капитальные вложения на недропользование определяются как сумма капитальных затрат, затрат на геологоразведочные работы, затрат на добычу, приобретение технологий, развитие социальной сферы и инфраструктуры, мониторинг состояния недр, обучение казахстанских специалистов.

При объеме добычи 30,0 тыс.м3 инвестиций на недропользование составят 18720,81 тыс. тенге.

10.5 Налогообложение

Таблица 21

| Наименование | Показатели тыс. тенге. |
| --- | --- |
| Платежи за добычу, 0,04 МРП*1м3 | 1281,9 |
| Социальный налог 9,5% от фонда заработной платы | 757,5 |
| ИТОГО | 524,4 |

Таблица 21 - Технико-экономические показатели

|  | Наименование | Ед. изм | ВСЕГО | Годы отработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Финансовые обязательства | тыс.тнг | 183085,3 | 20255,41 | 18055,41 | 18055,41 | 18055,41 | 18055,41 | 18055,41 | 18138,21 | 18138,21 | 18138,21 | 18138,21 |
| 3 | Инвестиции на недропользование, всего | тыс.тнг | 167408,1 | 18720,81 | 16520,81 | 16520,81 | 16520,81 | 16520,81 | 16520,81 | 16520,81 | 16520,81 | 16520,81 | 16520,81 |
| 4 | Капитальные затраты: | тыс.тнг | 2200,0 | 2200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | в т.ч.: подготовка территории | тыс.тнг | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | обустройство, реконструкция (объекты подсобного обслуживания) | тыс.тнг | 930,0 | 930,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | объекты связи и транспортного хозяйства | тыс.тнг | 820,0 | 820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Затраты на добычу: | тыс.тнг | 165208,1 | 16520,81 | 16520,81 | 16520,81 | 16520,81 | 16520,81 | 16520,81 | 16520,81 | 16520,81 | 16520,81 | 16520,81 |
| 9 | в т.ч. горно-подгот. работы | тыс.тнг | 161708,1 | 16170,81 | 16170,81 | 16170,81 | 16170,81 | 16170,81 | 16170,81 | 16170,81 | 16170,81 | 16170,81 | 16170,81 |
| 10 | Прочие работы | тыс.тнг | 3500,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 11 | Объем добычи в год | тыс. м3 | 359 9,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 359,0 |
| 12 | Объем реализации | тыс. м3 | 359 9,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 359,0 |
| 13 | Потери | тыс. м3 | 3,067 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,615 |  |  |  |  |  |
| 14 | Вскрыша | тыс. м3 | 19,76 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,76 |  |  |  |  |  |
| 15 | Совокупный доход | тыс.тнг | 1200000 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 |
| 16 | Фонд оплаты труда | тыс.тнг | 55200 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 |
| 17 |  | человек | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 18 | косвенные расходы, всего | тыс.тнг | 2527,0 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 |
| 19 | услуги сторонних орг. (вывоз ТБО, стоков) | тыс.тнг | 120,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 20 | транспортировка персонала | тыс.тнг | 1197,0 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,7 |
| 21 | расходы на охрану труда и технику безопасности | тыс.тнг | 1210,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| 22 | Налоги и платежи, всего: | тыс.тнг | 13150,2 | 1281,9 | 1281,9 | 1281,9 | 1281,9 | 1281,9 | 1281,9 | 1364,7 | 1364,7 | 1364,7 | 1364,7 |
| 23 | Налог на добычу | тыс.тнг | 7575,0 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 | 757,5 |
| 24 | Социальный налог | тыс.тнг | 5575,2 | 524,4 | 524,4 | 524,4 | 524,4 | 524,4 | 524,4 | 607,2 | 607,2 | 607,2 | 607,2 |
| 25 | Чистый доход, остающийся в распоряжении предприятия, после уплаты налогов; | тыс.тнг | 169140,7 | -2550,41 | 19440,59 | 19440,59 | 19440,59 | 19440,59 | 19440,59 | 18610,79 | 18610,79 | 18610,79 | 18610,79 |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Кодексосом Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 291-125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании».

- Эталон технико-экономического обоснования (ТЭО) проектирования и строительство предприятий промышленности нерудных строительных материалов. Ленинград, СОЮЗГИПРОНЕРУД, 1976г;

- Нормы технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов. Ленинград, Стройиздат, 1984г;

- Справочник по проектированию и строительству карьеров, том 1, 2, М., Недра, 1964г;

- Справочник по добыче и переработке нерудных строительных материалов. Л., 1975г;

- Санитарные нормы проектирования производственных объектов №1.01.001-94;

- Ю. П. Астафьев и др. Горное дело. М., Недра, 1980г;

- Охрана природы земли. Общие требования к рекультивации земель. ГОСТ 17.5    3.04.83 г.

- Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеведению. ГОСТ 17.5  3.05.84г;

- СНиП 2.05.0-91 «Промышленный транспорт»;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

- ЕНиР Сборник Е2 «Земляные работы» Выпуск 1 от 18.12.1990г.